建设项目环境影响报告表

# (报 批 稿)

项  目  名  称  :       石峰区清霞加油站改造项目

建设单位（盖章）:中国石化销售有限公司湖南株洲石油分公司

编制日期： 2017年12月

修改清单

1.进一步说明项目由来；P1

2.进一步核实现有工程地面清洗废水、废石油类危废等“三废”产生量；P6-7

3.进一步核实技改工程内容；P3-P4

4.补充地面清洗石油类废水隔油处理工艺流程、规模，核实废水排放走向，分析石油类达标可行性；P30

5.进一步核实油罐清洗废液、隔油池废油等危废产生量，说明危废贮存方式及处置去向；P9

6.补充原有工程废储油罐危废处置措施及可能漏油污染土壤处置措施；P10

7.完善环保投资、“三同时”验收表、平面布置图。P45-46、附图2

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

环境空气质量	14

评价适用标准	18

建设项目工程分析	19

项目主要污染物产生及预计排放情况	25

环境影响分析	26

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	47

结论与建议	48

附件

附件1  审批信息表

附件2 营业执照

附件3  关于下达加油站地下油罐防渗改造限期治理任务的通知

附件4  噪声监测方案及质保单

附件5  风险评价专章

附件6  土地证

附件7  会议纪要及专家签到表

附图

附图1  项目地理位置及水、大气监测点示意图

附图2  项目平面图

附图3  环保目标及声环境监测点

附图4  株洲市总体规划图

附图5  雨污流向图

附图6  现场照片

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 石峰区清霞加油站改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售有限公司湖南株洲石油分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李小平 |  |  | 联系人 |  | 李红 |  |  |  |
| 通讯地址 | 天元区株洲大道955号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13786304295 |  | 传 真 | / |  | 邮政编码 |  | 412005 |  |
| 建设地点 | 株洲市清霞路320号中国石化销售有限公司清霞加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 技术改造 | 行业类别及代码 |  |  | F5265机动车燃料零售 |  |  |  |  |
| 总 投 资 (万元) | 100 | 其中：环保投资 （万元） |  |  | 10 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 10% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  |  | 2018.05 |  |  |  |  |
| 一、项目由来 清霞加油站位于株洲市清霞路320号，该加油站的建设既方便于车主加油，又可进一步扩展公司成品油零售市场。加油站按三级站设计，原埋2个单层地埋式储罐（1台13m3 0#柴油，1台15m3 95#汽油），总储油量25m3，折合总容积为21.5m3（柴油折半计入总容积），设3台加油机、2种油品（汽油、柴油）。《中华人民共和国环境影响评价法》2003年正式实施规定“建设项目的环境影响评价文件未经法律规定审批部门审查或者审查后未予批准的，该项目审批部门不得批准其建设，建设单位不得开工建设”。该站建成于2002年，因此原加油站建成时未办理环评手续。 根据2012年颁布的《汽车加油加气站设计与施工规范》规定，对于加油站埋地储油罐的防渗措施要求是使用单层油罐的需要加防渗罐池，或者直接更换双层油罐。2015年国务院又下发了《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），要求加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置。2017年9月株洲市环境保护局下发《关于下达加油站地下油罐防渗改造限期治理任务的通知》（株环办[2017]117号），为确保按时完成我市加油站地下油罐水污染治理任务，改善水环境质量，要求中石化株洲分公司在2018年12月31日前完成全部加油站改造（见附件3）。原加油站为单层罐体，因此建设单位拟对现有加油站进行双层罐更换，更换为2个FF双层油罐，安装油气回收系统，并对加油站管线进行重新建设。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，根据《建设项目环境影响分类管理名录》本项目属于第四十、社会事业与服务业中124项“加油、加气站”，应该编制环境影响评价报告表。受中国石化销售有限公司湖南株洲石油分公司的委托，长沙振华环境保护开发有限公司承担了石峰区清霞加油站改造项目的环境影响评价工作。在项目业主的协助下，项目组对在现场踏勘、资料收集和深入工程分析的基础上，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制了本项目环境影响报告表。 二、原有项目工程内容 原有项目为单层埋地油罐2台（1台13m3 0#柴油，1台15m3 95#汽油），总储油量25m3，折合容积21.5m3（根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)柴油折半计入容积），单枪单油品潜油泵式半自助加油机3台。加油量：630吨/年，其中汽柴比：汽油/柴油＝ 1：1。 原有项目主要建设内容及产污见表1-1，生产设备及消防设施配置明细表见表1-2。 表1-1 原有项目主要建设内容及产污 类别; 单体工程名称; 建设内容和规模; 运营期主要产污. 主体工程; 站房; 1F，总建筑面积50.22m2; 生活垃圾. 罩棚; 1F，总建筑面积240.94m2; 清洗废水、汽车尾气. 埋地罐区; 安置1个15m3埋地汽油罐，1个13 m3埋地柴油罐; 含油废水. 加油岛; 单枪单油潜油泵式半自助加油机3台; 加油废气. 辅助工程; 辅助用房; 2F，总建筑面积87.13m2，设值班室、开水房; 生活垃圾. 环保工程; 废水处理装置; 冲洗废水经隔油池隔油处理，生活污水经化粪池处理后排入霞湾港污水处理厂; /. 废气处理装置; 原有项目无油气回收系统，油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃无组织排放; 加油废气. 噪声处理装置; 采用隔音、减震、绿化等措施; /. 固废存放点; 生活垃圾由垃圾桶收集，危险废物设置危废暂存区再送有资质单位处理; /. 公用工程; 供水; 自来水公司提供; /. 排水; 清洗废水经隔油池隔油处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准其中石油类达到一级标准，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入霞湾港污水处理厂，最终进入湘江; /. 供电; 由株洲市电网供应; /. 道路; 加油车辆进出通道、消防通道; 噪声、扬尘. 消防系统; 按规范要求配备一定数量的消防设施，灭火器材、建消防砂池; /. 表1-2 主要生产设备及消防设施表 一、主要设备. 设备名称; 规格、型号; 数量; 备注. 加油机; 0#; 单枪单油品半自助; 2台; /. 95#; 单枪单油品半自助; 1台; /. 储油罐; 0#; 13m3; 1个; 柴油. 95#; 15m3; 1个; 汽油. 二、消防设施. 手提式干粉灭火器; 4kg; 6个; /. 推车式干粉灭火器; 35kg; 1个; /. 灭火毯; 3床; /. 消防砂池; 2m3; /. 三、改扩建项目工程内容 1、项目基本情况 本项目在原地技改，位于株洲市清霞路320号清霞加油站，本次改造拆除原油罐区，在站区车行道下新建2台FF型双层油罐，分别存储0#、95#油品，其中0#油罐30m³，95#油罐25m³，利旧安装3台单枪自吸泵加油机。重建加油站卸油、加油、通气工艺管道系统和加油站自控系统，新建卸油和加油油气回收系统。 加油站站房依托现有站房，为砖混结构，耐火等级为二级；储罐区布置在罩棚下方。附属用房位于加油站北侧，依托现有工程，不另行建设。加油区位于加油站中间，两排布置4台加油机（1台停用），分别设置在4个独立的加油岛上。油罐区位于加油岛两旁空地下，2个双层油罐埋设在地下；密闭卸油口集中设置在罐区北侧围堰处。各油罐通气管分开设置，通气管集中布置在罐区中部，高出地面4米，管口设有阻火器。站区出入口分开设置。 本项目主要建设内容及产污见表1-3，生产设备明细表见表1-4，原辅材料见表1-5。 表1-3 本项目主要建设内容及产污 类别; 单体工程名称; 建设内容和规模; 备注; 运营期主要产污. 主体工程; 埋地罐区; 2个FF双层油罐; 1个30m30#储油罐 1个25m395#储油罐; 含油废水. 加油岛; 油气回收系统; /; 加油废气. 管线重埋. 表1-4 生产设备一览表 设备名称; 规格、型号; 数量; 备注. 改造前; 改造后; 变化量. 储油罐; 0#; 30m3; 1个; 1个; 0; 更换为双层油罐. 95#; 25m3; 1个; 1个; 0; 更换为双层油罐. 加油机; 0#; 单枪单油品半自助; 1个; 1个; 0; 利旧. 95#; 单枪单油品半自助; 1个; 1个; 0; 利旧. 表1-5 原辅材料一览表 序号; 名称; 年耗量; 来源. 1; 汽油; 95#; 310; 中国石化销售有限公司湖南株洲石油分公司提供. 2; 柴油; 0#; 320. 3; 水; 401.5; 市政提供. 4; 电; 1.83万度; 市政提供. ①汽油理化性质 汽油在常温下为无色至淡黄色的易流动液体，很难溶解于水，易燃，馏程为30℃至220℃，空气中含量为74～123克/立方米时遇火爆炸。熔点-60℃，闪点-50℃，爆炸区间1.3-6.0%； 物化性质具体如下： 【化学式】五碳至十二碳烃类（碳氢化合物）混合物 【水溶性】不溶于水、易溶于苯、二氧化硫、醇，易溶于脂肪 【密度】0.70-0.78 g/cm3 【外观】透明或淡黄色的易流动液体 【气味】芳香味 【安全性描述】易燃 【热值】44000 kJ/kg ②柴油理化性质 稍有黏性的棕色液体，闪点55℃，自燃点250℃，沸点：轻柴油约180-370℃，重柴油约350-410℃。 【稳定性】化学性质很稳定。 【危险性】柴油属于易燃物，其蒸气在60℃时遇明火会燃烧，燃烧放出大 【量热】柴油是电的不良导体，在运输、灌装过程中，油分子之间、柴油与其他物质之间的摩擦会产生静电，产生电火花。 【燃烧产物】内燃机燃烧柴油所产生的废气含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘，可造成污染。 四、公用工程及辅助工程 1、给水 项目用水由市政供给。总用水量为401.5m3∕a，其中员工生活用水量为164.25m3∕a、流动人员用水量为200.75m3∕a、地面冲洗用水量为36.5m3∕a。本项目建成后无新增用水。 2、排水 项目生活污水经化粪池预处理后进入霞湾港污水处理厂，清洗废水经隔油池预处理后进入霞湾港污水处理厂，经处理厂处理后排入霞湾港，最终进入湘江。雨水经隔油池预处理后进入城市管网。原加油站生活污水年排放总量292m3，地面冲洗废水按年排放量29.2m3，废水年排放总量为321.2m3。本项目正式投产后无新增废水、污水，排水情况与原项目一致。 3、供电 本项目用电由当地电网供给，用量为1.83万度/年。 4、投资估算与资金筹措 改造部分投资总额：100万元，资金全部由企业自筹解决。 5、劳动定员及生产制度 本项目改造工程正式投产后，按照现有劳动组织机构及定员执行，不新增任何人员。原有职工定员3人，采用1班工作制，每班工作16小时，员工不住站内，每天两人值班。年营运期为365天。 6、工程进度 办理报建手续齐全后，开始投入施工，工期约2个月，预计2018年3月份开工，2018年4月竣工。 |
| 原有项目主要污染物排放情况及主要环境问题： 清霞加油站位于株洲市清霞路320号中国石化销售有限公司清霞加油站，总占地面积808m2，建筑面积378.28m2。本项目建设内容为更换双层油罐、新增油气回收系统、管线重埋。本项目建成后工作类别和性质没有变化，用工制度、劳动人数也没有变化，原加油站规模为年销售油品共计630t，13m3埋地柴油罐1个，15m3埋地汽油罐1个。原有职工定员3人，采用1班工作制，每班工作15小时。年营运期为365天。加油站建成投入使用至今，未发生环境污染事件和环保投诉纠纷，项目原有主要污染物主要包括水污染物、大气污染物、固体废物以及设备噪声。原有项目污染物产生情况及治理措施如下： 一、原有项目污染产生及治理措施 1、废水 原有项目运营期废水主要为生活污水、地面清洗废水。用水详细情况见表1-5。 表1-5 建设项目用水量估算 序号; 名 称; 用水标准; 用水数量; 用水量; 年用水量(m3/a). 1; 员工生活用水; 150L/人.d; 3人; 0.45m3/d; 164.25. 2; 流动加油人员用水; 10L/人·次; 55人·次/d; 0.55m3/d; 200.75. 3; 地面清洗用水; 0.7t/次; 1次/周; 0.7t/次; 36.5. 4; 合计; /; /; /; 401.5. （1）生活污水：生活污水排放量按用水量80%计算：原项目生活污水总排水量292m3/a，污染物主要为COD、BOD5、NH3-N。污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入霞湾污水处理厂，再处理排入霞湾港，最终流入湘江。其污染物产生及排放情况见表1-6。 表1-6 生活污水产生及排放情况 生活污水; 废水量（m3/a）; 因子. CODcr; BOD5; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; 292; 300; 150; 30. 废水污染物产生量（t/a）; 0.053; 0.026; 0.005. 排放浓度（mg/L）; 200; 120; 25. 污染物排放量（t/a）; 0.035; 0.021; 0.004. GB8978-1996表4三级标准; 500; 300; -. ②地面清洗废水：地面清洗废水主要为清洗来往汽车撒漏的少量机油油污、柴油和飘落的尘土所用的水，汽车正常工况下、正常加油时无撒漏情况发生，石油类产生量很小。清洗地面用水0.7t/次，1次/周，则清洗地面用水36.5t/a，产生的废水量按用水量80%计，约29.2t/a，经隔油池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，石油类达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入霞湾港污水处理厂，最终进入湘江。污染物产生和排放情况见表1-7。 表1-7 地面冲洗废水产生排放情况 地面冲洗废水; 废水量 （ m3/a）; 因子. CODcr; SS; 石油类. 产生浓度（mg/L）; 29.2; 150; 200; 15. 废水污染物产生量（t/a）; 0.0044; 0.0058; 0.0004. 排放浓度（mg/L）; 100; 70; 5. 污染物排放量（t/a）; 0.0029; 0.0020; 0.0001. 项目水平衡见图1。 生活用水 地面清洗用水 员工用水 流动人员用水 化粪池 隔油池 365 164.25 200.75 292 131.4 160.6 36.5 水井 401.5 蒸发及地表径流 29.2 霞湾港污水处理厂 321.2 湘江 图1 水平衡图（单位：t/a） 2、废气 项目原有主要废气有：成品油的装卸、储存、加油过程产生的有机废气（以非甲烷总烃为主）；进出车辆产生的汽车尾气。 (1)油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃 根据原项目营运情况统计，每年加油量为630t，折算为800m3，非甲烷总烃排放主要来自于储罐大小呼吸及装卸油过程产生，参考有关资料，加油站油耗损失，汽油、柴油计算烃类气体的排放量见表1-8。 表1-8 烃类气体排放表 项目; 排放系数; 通过量或转过量 （m3/a）; 烃排放量 （kg/a）. 储油罐; 呼吸损失; 0.12kg/m3通过量; 800; 96. 装料损失; 0.88kg/m3通过量; 800; 704. 加油站; 加油作业损失; 0.11kg/m3通过量; 800; 88. 作业跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 800; 67.2. 合计; /; /; /; 955.2. 项目产生的挥发烃类有机污染物955.2kg/a，由于原项目未安装油气回收装置，则非甲烷总烃直接排放，年排放量为0.96t。 (2)进出车辆产生的有机废气 根据技改前数据，平均每日进入加油站加油车辆分别为：摩托车80辆，小车20辆，大车3辆。车辆由进站到出站约行驶36m，加油平均时间为45S，加油时间较短，根据广州市机动车尾气排放特征研究的有关研究结果，机动车运行时的排放系数见表1-9： 表1-9 机动车运行时污染物排放系数表 单位：g/辆·公里 车型; NOx; CO; HC. 小型车（包括轿车、出租车等）; 2.2; 17.8; 3.5. 大型车（客车、旅游车等）; 3.9; 1.2; 6.1. 《加油站消防安全管理规范》中规定，摩托车加油后，应用人力将摩托车推离加油岛4.5m后，方可启动。中国石化销售有限公司制定了《加油站管理制度》，其中规定，所有机动车辆均需熄火加油。摩托车、轻骑、拖拉机等进站前要熄火，并不得在站内发动。因此，不计算摩托车的尾气排放。 由以上资料，可计算出进入加油站机动车的尾气污染物排放情况，具体见表1-11： 表1-10 机动车尾气污染物排放情况 污染物; NOx; CO; HC. 日排放量（kg/d）; 0.002; 0.013; 0.003. 年排放量（kg/a）; 0.73; 4.745; 1.095. 注：按年运行365天，每天24小时计. 3、噪声 项目运营期主要噪声有：车辆噪声；发电机等运行设备噪声。 经类比及监测调查，噪声源强情况见表1-11。 表1-11 噪声源强一览表 编号; 噪声源; 源强 [db(A)]; 位置. 1; 加油泵; 65; 建筑设备房内. 2; 空调外机; 60; 室外. 3; 加油机; 60; 站内. 4; 车辆; 60-85; 加油站区域. 4、固废 原有项目主要固体废物为含油废水、废渣、员工生活垃圾等。 （1）生活垃圾：生活垃圾产生量按0.5kg/人·d取值，常年在岗职工数量为3人，工作365天，则每天产生的生活垃圾为1.5kg，年产生量约为0.548t。生活垃圾实行分类袋装、集中，实行定时、定点收集，垃圾经收集后再由环卫部门定期清理。 （2）含油废水、废渣：本项目清罐过程中会产生含油废水、废渣，根据《国家危险废物名录(2008)》，油罐清洗过程中产生的油/水混合物为危险废物（废物类别HW08，危废代码251-001-08），需按规定进行合理处置。中国石化销售有限公司湖南株洲石油分公司委托有危废处理资质的单位3~5年对罐体进行一次清理，类比同类资料分析，清罐过程产生的含油废渣为0.003t/罐，含油废水为2t/罐，含油废渣收集后使用专用容器盛装，并交由有危废处理资质的单位进行合理处置。隔油池需进行定期清理，含油废渣产生量约0.01t/a，清理后交资质单位进行处置。 5、扩建前污染物排放量汇总 表1-13 扩建前污染物排放量汇总表 种类; 污染物名称; 产生量; 排放量. 大气污染物; 储罐呼吸损失、加油作业损失; 非甲烷总烃; 0.96t/a; 0.96t/a. 进出车辆尾气; HC、NOX、CO; 微量; 微量. 水污染物; 生活污水 （292t/a）; COD; 300mg/ L 、0.088t/a; 200mg/ L 、0.058t/a. BOD; 150mg/ L 、0.044t/a; 120mg/ L 、0.035t/a. 氨氮; 30mg/ L 、0.009t/a; 25mg/ L 、0.009t/a. 清洗废水 （29.2t/a）; COD; 150mg/ L 、0.0044t/a; 100mg/ L 、0.0029t/a. SS; 200mg/ L 、0.0058t/a; 70mg/ L 、0.0020t/a. 石油类; 15mg/ L 、0.0004t/a; 5mg/ L 、0.0001t/a. 固体废物; 生活垃圾; 0.548t/a; 环卫部门统一清运. 储罐含油废渣; 0.006t/次; 有资质的单位进行合理处置. 油罐清洗水; 4t/次. 五、原有环境主要环保问题 经现场踏勘，初步确定加油站存在主要问题如下： ①储罐为单层，不符合安全标准要求 ②加油站拆除过程中产生废弃油罐等固体废物。 ③加油站拆除过程中产生废弃油罐等固体废物，油罐及管线残油等危险废物。 ④油罐开挖后可能存在现有油罐泄漏污染周边土壤。 针对以上遗留问题，治理措施如下： ①本次技改更换储罐为双层。 ②拆除废弃油罐交由中石化有限公司湖南株洲石油分公司送至回收单位统一处置。 本项目建成后，原有环境问题将得到妥善解决，无遗留环境影响。 ③拆除废弃油罐交由中石化有限公司湖南株洲石油分公司送至回收单位统一处置。罐体开挖前需进行油罐排空，油罐及管线内残油较少，不便单独处置，同油罐等设备一同回收。 ④开挖过程中若发现油罐泄漏造成土壤污染，需将受污染土壤进行检测，若含油量高则将铲出土壤作为危废交资质单位处置。若无石油泄漏则可对原有油罐区进行覆土填埋。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；公路四通八达，106、320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为45km，而直线距离仅24km。株洲市与长沙市中心的公路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。石峰区位于株洲市北部，是株洲工业、科技、交通中心，北接长沙，西边湘潭，地处长、株、潭"金三角"前沿。 石峰区辖辖5个街道，15个行政村，33个社区居委会，拥有田心高科园、清水塘循环经济工业区两大国家级工业园区。 本项目所在地株洲市石峰区清霞路，位于E113°04＇39.02＂，N27°52′11.74＂，项目地理位置图详见附图1。 2、地貌、地质 株洲市境位于罗霄山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾斜地段上，市域总体地势东南高、西北低。北中部地形岭谷相间，盆地呈带状展布；东南部均为山地，山峦迭障，地势雄伟。水域637.27平方公里，占市域总面积的5.66%；平原1843.25平方公里，占16.37%；低岗地1449.86平方公里，占12.87%；高岗地738.74平方公里，占6.56%；丘陵1916.61平方公里，占17.02%；山地4676.47平方公里，占41.52%。山地主要集中于市域东南部，岗地以市域中北部居多，平原沿湘江两岸分布。 株洲市地面起伏平缓，境内濒临湘江东岸，为平原和丘陵地地形。株洲市土壤类型分自成土和运积土两大类，自成土以砂壤和第四纪红壤为主，广泛分布于丘岗地；运积土由河流冲积、沟流冲积而成，经人工培育成水稻田和菜 土，分布于沿江一带。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）可知，场地建 筑抗震设防烈度为 6 度，地震动加速度为 0.05g，地震动反应谱特征周期值为 0.35s。 石峰区以丘陵地带为主。森林公园石峰公园，总面积153.46公顷，主峰海拔167.38米，相对高度120米。园区植被茂盛，生态繁荣。 根据国家地震局《中国地震参数区划图》（GB18306-2001），本项目所在地地震对应于原基本烈度VI度区，抗震设防烈度为6度，基本地震加速度为0.05g 。 3、气候与气象 株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。 年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1 mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7 mm。降水主要集中在4～6月，7～10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。 平均相对湿度78%。年平均气压1006.6 hpa，冬季平均气压1016.1 hpa，夏季平均气压995.8 hpa。年平均日照时数为1700 h，无霜期为282～294天，最大积雪深度23 cm。 常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%。静风频率22.9%。年平均风速为2.2 m/s，夏季平均风速为2.3 m/s，冬季为2.1 m/s。月平均风速以7月最高达2.5 m/s，2月最低，为1.9 m/s。 4、水文 湘江是流经市区的唯一河流，发源于广西海洋山，全长856 km，总落差198 m，多年平均出口流量2440 m3/s，自南向北流经湖南，由濠河口入洞庭湖，最后汇入长江。湘江是湖南省最大的河流，也是长江的主要支流之一。 湘江株洲市区段由芦淞区群丰镇湘滨村湘胜排渍站(芦淞大桥上游7.2km处)入境，由马家河出境，长27.7km，占湘江株洲段总长的31.8%，沿途接纳了枫溪港、建宁港、白石港、霞湾港4条小支流。 湘江株洲段江面宽400～800 m，水深5.5～9.5 m，水力坡度0.202‰。最高水位44.59m，最低水位28.93 m，平均水位为34m。多年平均流量约1800 m3/s，历年最大流量22250 m3/s，历年最枯流量374 m3/s，平水期流量1300 m3/s，枯水期流量500 m3/s，90%保证率的年最枯流量400m3/s。年平均流速0.45m/s，最小流速0.20 m/s，平水期流速0.50 m/s，枯水期流速0.24 m/s，枯水期水面宽约400m。年平均总径流量644亿m3，河套弯曲曲率半径约200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、 水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差， 但河床平且多为沙滩。 霞湾港位于株洲市石峰区，发源于株洲市区西北部的干旱塘（建设北路），自北向南流经清水塘区，于株洲市清水乡建设村砂石码头下游100米处汇入湘江，全长约4.335公里。霞湾港流域包括规划的高排渠、新霞湾港、霞湾港、铜塘湾港。设计水域面积0.69平方公里，景观绿化面积2.07平方公里，设计总面积2.76平方公里。 5、生态环境 本项目所在地位于株洲市石峰区清霞路，周边多分布野生矮灌、草本植物，无珍稀物种；主要动物是鼠类、麻雀等物种。湘江中鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主，另外还有虾、蟹、鳖等；无国家保护的珍稀野生动物。 据调查，本项目所在区域内无珍稀保护动植物。 6、项目周边概况 本项目位于石峰区清霞路清霞加油站。敏感区主要集中在项目南侧映峰社区590户1800人，北侧、西侧袁家湾居民共38户140人。 评价区域内无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产、自然景观。

环境空气质量

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量 根据《株洲市环境质量功能区划》，本项目所在地应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008），大气环境质量现状调查资料来源可分为三种途径：①.收集评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近三年与项目有关的监测资料；②.收集近三年与项目有关的历史监测资料；③.进行现场监测。 为了解工程所在地的环境空气质量状况，本环评搜集了株洲市常规大气监测点位株冶医院的监测数据，该监测点位于本项目东北测2.8km，监测结果见表3-1。 表3-1 株冶医院环境空气监测结果一览表 单位：mg/Nm3 时间; 项目; SO2; NO2; CO; PM10; PM2.5. 2014年; 日均最大值; 0.161; 0.135; 3.4; 0.344; 0.333. 日均最小值; 0.002; 0.014; 0.3; 0.015; 0.012. 超标率（%）; 0.8; 9.0; /; 18.1; 40.8. 最大超标倍数; 0.07; 0.68; /; 1.29; 3.44. 年均值; 0.039; 0.048; 1.0; 0.108; 0.079. 2015年; 日均最大值; 0.238; 0.094; 2.6; 0.327; 0.303. 日均最小值; 0.001; 0.009; 0.2; 0.014; 0.01. 超标率（%）; 1.9; 1.1; /; 13.0; 37.8. 最大超标倍数; 0.6; 0.20; /; 1.2; 4.21. 年均值; 0.035; 0.037; 1.0; 0.093; 0.076. 2016年; 日均最大值; 0.331; 0.086; 3.3; 0.282; 0.282. 日均最小值; 0.003; 0.014; 0.3; 0.013; 0.008. 超标率（%）; /; 3.3; /; 20.4; 32.5. 最大超标倍数; /; 0.08; /; 0.43; 0.92. 年均值; 0.03; 0.036; 0.9; 0.086; 0.054. 标注; 年均值; 0.06; 0.04; 4.0（日均值）; 0.07; 0.035. 上述监测结果表明：株冶医院监测点PM2.5、PM10、SO2、NO2监测结果年均值有超标，但从近三年来看，超标情况得到了逐步改善，CO可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。PM2.5、PM10、SO2、NO2超标主要原因为附近清水塘工业群产生的污染引起，随着清水塘工业整顿工作的开展，该区域大气环境质量将有望得以改善。 3.2 水环境质量 根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），湘江株洲地段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）的规定，本项目可收集评价范围内已有例行监测点位近3年监测数据或评价范围内现有近3年的历史监测数据进行水环境现状分析与评价。 本环评收集2016年湘江霞湾断面水质常规监测结果，监测结果见表3-2。 表3-2 2016年湘江霞湾断面水质现状监测结果 单位：mg/L，pH 值除外 监测地点; 因子; pH; COD; BOD; 氨氮; 石油类. 湘江霞湾断面; 年均值; 7.39; 13.1; 1.20; 0.129; 0.012. 最大值; 7.67; 15.7; 1.83; 0.268; 0.039. 最小值; 7.08; 10.4; 0.70; 0.065; 0.02. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2012（Ⅲ）; 6-9; 20; 4; 1.0; 0.05. 由监测结果可知，2016年霞湾断面监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3.3 声环境质量 为了解本项目区域的声环境质量现状，委托湖南国盛检测有限公司对本项目东、南、西、北面场界外1m进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测1天，白天和夜间各1次，监测时间为2017年12月28日，具体情况如下： （1）监测点布设：项目场界共设4个噪声监测点。 （2）监测因子：等效连续A声级Leq； （3）监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定方法和要求执行； （4）监测结果见表3-3。 表3-3 项目环境空气检测结果 单位：dB（A） 测点编号; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 56.3; 48.8; 60; 50; 达标. 2#厂界南侧; 58.2; 47.9; 60; 50; 达标. 3#厂界西侧; 57.4; 46.7; 60; 50; 达标. 4#厂界北侧; 56.0; 45.8; 60; 50; 达标. 由表3-3声环境质量现状监测结果表明，项目场区四边界昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 3.4 生态环境 经调查，本工程占地范围内及周边植被覆盖率一般，主要植被类型为草本植物等当地常见物种为主，无珍稀保护动植物及名树名木分布。经调查，本区域内野生动物较少，本区域范围内无珍稀保护动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及株洲市市环境保护规划和功能区划分要求，确定的主要环境保护目标见表3-4： 表3-4 主要环境保护目标 类别; 保护目标; 功能及规模; 距厂界距离; 方位; 保护等级. 水环境; 湘江; 景观娱乐用水; 1.5km; 南; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准. 霞湾港污水处理厂; 集中污水处理厂; 1.4km; 东南; 《污水综合排放标准》（GB8978-2012）三级标准. 空气环境; 袁家湾居民; 25户100人; 170m; 西; GB3095-1996环境空气二级. 袁家湾居民; 13户40人; 120m; 北. 映峰社区; 590户1800人; 30-500m; 南. 声环境; 袁家湾居民; 25户100人; 170m; 西; GB3096-2008《声环境质量标准》2类. 袁家湾居民; 13户40人; 120m; 北. 映峰社区; 590户1800人; 30-500m; 南.

评价适用标准

环境质量标准; 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总体参照《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）2.0mg/m3。 地 表 水：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声 环 境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。. 污染物排放标准; 1、大气污染物排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准；《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 2、水污染物排放标准：生活污水和地面冲洗废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准，石油类执行一级标准。 3、噪声排放标准：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。 4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。. 总量控制指标; 本项目为技术改造项目，技改后不新增污水，不另行购买总量指标。加油站年排放污水321.2m3/a， 其中生活污水COD 0.0609 t/a，NH3-N0.009 t/a；清洗污水COD 0.0011t/a，COD、氨氮计入污水处理厂总量控制指标，不另行申请。.

建设项目工程分析

1、工艺流程及主要污染工序 1.1施工流程 本项目施工流程包括场地平整、土石方挖掘、基础工程、主体工程、设备安装等， 施工期主要工艺过程及产污环节见图2。 图2 施工流程及工艺图 1.2 营运期产污环节 加油站生产工艺流程以及产污节点见图3。 图3 加油站工艺流程图以及产污节点图 工艺流程简述 （1）卸油：核对卸油罐与罐车所装油品是否相符，通过液位计检测确认油罐的空容量，防止跑冒油事故发生。通知加油员关闭与卸油油罐连接的加油机，暂停加油作业，确认计量孔密闭良好后缓慢开启卸油阀，卸油过程中需仔细观察卸油管线、相关阀门等设备运行情况；卸油完毕后卸油员确认油品卸净，管好阀门，拆卸油管，盖严罐口卸油帽，收回静电导线，引导油罐车离站。 （2）加油：加油汽车开到制定位置停车熄火，由加油站工作人员体抢加油，潜油泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。 （3）油气回收工艺流程：本项目油气回收系统分为两个阶段的油气回收。第一阶段油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界逸散。其基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝处理。 第二阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内。 2、主要污染工序 2.1施工期主要污染工序： ①废气：施工产生的扬尘； ②废水：施工人员生活污水； ③噪声：“三材”运输产生的道路扬尘及交通噪声、施工机械产生的机械噪声； ④固体废物：施工产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾； 2.2营运期主要污染工序： 本项目按照现有劳动组织及定员执行，不新增任何人员，无新增生活污水、生活垃圾；本项目无高噪音设备，因此噪声污染较小。 ①废气：成品油的装卸、储存、加油过程产生的有机废气（以非甲烷总烃为主）。 ②固体废物：含油废水处理及清罐过程中产生的含油废渣。 ③风险：产品运输的遗漏和地下储油罐渗漏及加油过程的遗洒是可能造成地表水和地下水污染的重要环节，储油罐的事故泄漏、着火或爆炸是引起大气及水污染的风险性因素。 3、污染源分析 3.1施工期主要污染工序： （1）废水 施工废水主要为施工人员生活污水。 本项目高峰期施工人员按6人/d统计，施工人员平均用水量按60L/人·d计，排污系数取0.8，则项目在施工期间生活污水排放量约0.288m3/d，主要污染物浓度COD300mg/L、BOD150mg/L、氨氮30mg/L，污染产生量分别为COD 0.144kg/d、SS 0.12kg/d、氨氮0.017kg/d。项目，周边配套设施完善，施工人员生活设施依托原有，不设施工营地，生活污水经化粪池处理后排入霞湾港污水处理厂，最终进入湘江。 表5-1 施工期水污染源及污染物 单位：mg/L 项目; 污染物名称及水量; 环保措施. 生活污水; SS、 CODCr、氨氮；水量： 0.48m3/d; 化粪池处理后排入霞湾港污水处理厂，最终进入湘江。. （2）废气 施工阶段，机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，会产生汽车尾气，机械设备会产生少量的燃油废气，主要污染物是HC、CO、NOx等；土石方工程开挖、覆土会产生较大扬尘，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘，扬尘主要通过洒水来控制。 表5-2 施工期大气污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称; 减缓措施. 1; 土方挖掘、土方回填、运输; 场区内、堆存点; 扬尘; 洒水降尘. 2; 工程机械及运输车辆; 场区内、道路沿线; 扬尘; 洒水降尘. 3; 风力扬尘; 场区内、道路沿线; 扬尘; 洒水降尘、覆盖. 4; 工程机械及运输车辆; 场区内、道路沿线; NOX、CO、HC、SO2; 加强通风、低硫柴油. （3）噪声 施工噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量。 ①施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有挖掘机、装载机、电锯等，其噪声级详见表5-3。 表5-3 施工机械噪声级 单位：dB(A) 施工阶段; 施工设备; 声级. 土方阶段; 挖掘机; 90. 装载机; 85. 结构阶段; 电锯、电刨; 95. 振捣棒; 90. ②运输车辆噪声 施工期需要运输大量的原材料，物料运输车流量增加，施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级高达95dB(A)，施工期交通运输车辆噪声源强见表5-4。 表5-4 施工期运输车辆噪声级 单位：dB(A) 声源; 大型载重车; 混凝土罐车、载重车; 轻型载重卡车. 声级dB(A); 95; 80～85; 75. （4）固废 施工期产生的固体废弃物主要是基础开挖产生的弃土弃渣及施工人员日常生活产生的生活垃圾。若施工期发现原加油站油罐区发生泄漏则罐底受污染土壤需做危废交资质单位处置。 根据本项目设计方案，场区地势较平坦，主要为地下储油罐开挖土方，土方量较小，根据项目平面图，预计产生土方量约为168m3，多余的土方由渣土公司统一清运至渣土管理部门指定地点。 施工人员最高为6人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为3kg/d，统一收集后有环卫部门统一运至垃圾填埋场卫生填埋。 表5-5 固废生产一览表 序号; 污染物名称; 产生总量; 环保措施. 1; 生活垃圾; 3kg/d; 送垃圾填埋场. 2; 土石方; 168m3; 回填、绿化. 3.2运营期污染分析 （1）废水 本项目不新增员工，地面清洗频率与改造前一致，油罐无增加，项目改造后废水产生情况于原项目一致，无新增产污。污染物产排情况见项目原有污染情况分析。 （2）地下水污染 本项目所在地区地质构造较单一，区内无深大断裂通过，地层结构为：底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色沙砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土，厚度共为6.9-10m，防污性能一般。本项目储油罐和输油管线若出现泄漏或渗漏，将对地下水造成比较严重的污染；地下水一旦遭到燃料油的污染，地下水会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，导致无法饮用。项目须做好防渗措施，按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行设计和施工，定期检查，可以有效的控制地下水污染。 （3）废气（若加油量车辆增加需核算增加汽车尾气） 根据原有污染情况分析，未经油气回收系统，本项目产生的挥发烃类有机污染物955.2kg/a，参照同类加油站的油气回收系统，油气回收率为95%，年排放量为0.048 t。项目建成后加油车辆无显著变化，乙醇车辆废气及柴油发电机废气排放量与原有工程一致。 （4）噪声 项目不新增高噪声设备，运营期主要噪声为来往车辆噪声及柴油发电机噪声，噪声源基本与原项目一致。 （5）固体废物 项目本项目不新增员工，不新增生活垃圾。改造项目完成后新增的主要固体废物为清罐过程中产生的含油废水、废渣。 由于加工和储运等客观条件限制，成品油中会含有少量的水分、杂质，加油站在经营成品油过程中，这些水分、杂质将沉淀在油罐底部，油罐在使用一段时间后，其底部会积存一些水分、杂质，由此影响油品质量，同时可能对油罐产生腐蚀影响，因此油罐必须定期清洗。综合参考加油站目前的运行情况，加油站内油罐清洗周期为3~5年，油罐清洗工作由中石化株洲石油分公司委托具有清洗资质的专业单位进行操作，单个油罐清洗过程产生含油废水量约2t，产生的含油废渣为0.002t。项目区设置2个卧式储罐，每次清洗产生废水8t，产生含油废渣0.004t。根据《国家危险废物名录(2008)》，油罐清洗过程中产生的油/水混合物为危险废物（废物类别HW08，危废代码251-001-08），需按规定进行合理处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 汽车尾气 | CO | 4.745kg/a | 4.745kg/a |
|  |  | HC | 1.095kg/a | 1.095kg/a |
|  |  | NOX | 0.73kg/a | 0.73kg/a |
|  | 柴油发电机废气 | SO2、烟尘、NOX | 微量 | 微量 |
|  | 储罐呼吸损失、加油作业损失 | 非甲烷总烃 | 0.96t/a | 0.048t/a |
| 水污染物 | 生活污水 （292t/a） | COD | 300mg/ L 、0.088t/a | 200mg/ L 、0.058t/a |
|  |  | BOD | 150mg/ L 、0.044t/a | 120mg/ L 、0.035t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/ L 、0.009t/a | 25mg/ L 、0.009t/a |
|  | 清洗废水 （29.2t/a） | COD | 150mg/ L 、0.0044t/a | 100mg/ L 、0.0029t/a |
|  |  | SS | 200mg/ L 、0.0058t/a | 70mg/ L 、0.00020t/a |
|  |  | 石油类 | 15mg/ L 、0.0004t/a | 5mg/ L 、0.00001t/a |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.548t/a | 0t/a |
|  | 隔油池 | 含油废渣 | 0.01t | 0t/a |
|  | 储罐 | 清罐清洗废渣 | 0.004t/次 | 0t |
|  |  | 油罐清洗废水 | 4t/次 | 0t |
| 噪 声 | 噪声主要是加油泵、空调外机、车辆噪声，噪声源强在65～85dB(A)，控制车速，禁止车辆鸣喇叭，设置隔音间等噪声治理措施，可使场界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）标准限值。 |  |  |  |
| 其 他 | 环境风险：项目为加油站，油品属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 站区合理绿化，禁止种油性植物，对生态环境不会造成明显影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

1、施工期环境影响分析及防治措施 由于施工过程中有施工机械噪声、施工扬尘、建筑废渣弃土和民工生活污水产生，因此，项目施工期对所在片区环境质量会有一定影响。 1.1施工期水环境影响分析及防治措施 （1）本工程在施工期对水环境的影响主要来自施工人员的生活污水。 根据工程分析可知，施工期生活污水的产生量相对较低，本项目不设施工营地，生活污水依托加油站原有化粪池预处理后排入霞湾港污水处理厂，对环境不会造成明显影响。 （2）防治措施及建议 ①施工人员排放的生活污水，应经化粪池处理后排放。 ②施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。 ③有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照《建设工程施工现场环境保护工作基本标准》执行。 综上所述，施工产生的生活污水处理在采取合理的措施前提下，本项目施工期对水环境不会造成明显影响。 1.2施工期大气影响分析及防治措施 （1）影响分析 施工期产生的大气污染物主要是扬尘，其次是施工机械及运输车辆排放的尾气。施工期间主要的空气污染物为TSP、NOX、CO、HC等。 施工扬尘的排放源属于无组织的面源，主要为道路扬尘和施工期场地内扬尘。地面上的粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。 一般来说，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。施工单位采取洒水降尘措施后，施工扬尘将明显减少。据类比调查，在一般气象条件，施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右，被影响地区的TSP浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）防治措施 ①施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，建议有燃油的车辆和施工设备应安装尾气处理器，按环保要求做到达标排放；同时加强机械设备的保养与合理操作，减少其废气的排放量；使用低硫柴油，减少污染物排放。 ②施工场地应定时洒水，防止扬尘产生；对重点扬尘点（如挖、填土方、装运土、卸灰等处）应进行局部降尘；使用商品混凝土和商品沥青混凝土，施工场地内不得设置混凝土搅拌站和沥青混凝土搅拌站；施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。 ③文明施工，严格管理。按株洲市渣土管理相关规定，灰、渣、水泥等的运输应采用密闭式运输车辆，避免沿余撒落；进入城区车辆，应按要求搞好外部清洁，及时清洗，并严禁超载，避免将泥土带入城区。 ④谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。 ⑤开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 ⑥施工现场要进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖； ⑦合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式； ⑧建设单位在工程概算中应包括用于施工过程扬尘控制的专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用。 本项目施工期产生的施工扬尘，通过加强管理，采取上述必要的防治措施后，可降低到较小程度，且将随着施工期的结束而消除。 1.3施工期声环境影响分析 （1）影响分析 施工噪声主要是施工设备噪声、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声等，其噪声值在80～95dB（A）之间。由于施工期一般为露天作业，无隔声与消声措施，故噪声传播范围较远，影响面较大。按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，建筑施工场界环境噪声排放限值昼间不得大于70 dB（A），夜间不得大于55 dB（A）。 （2）防治措施 ①在施工过程中，施工单位应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，控制产生噪声污染的作业时间，避免施工噪声扰民事件发生。 ②尽可能选用低噪声设备；闲置的设备应予关闭；一切施工机械均应适时维修，以减少因松动部件的震动或减振部件的损坏而产生的噪声。 ③合理安排施工时间，尽量避免在同一施工点集中使用多台施工机械；尽量将施工机械和施工活动安排在远离声环境敏感点的区域。施工作业尽量安排在昼间进行，中午（12:00-14:00）和夜间（22：00-6:00）严禁高噪声设备施工，以避免影响施工场地附近居民日常休息。 ④对于交通噪声的控制，主要是加强管理，合理安排交通运输时间，尽可能减少夜间施工车辆的车流量。当运输车辆经过城区道路时，减速行驶，禁止鸣笛。 ⑤作业时在高噪声设备周围设置声屏障，施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点。 综上所述，施工噪声在采取合理的措施前提对周边影响较小。 1.4施工期固体废物环境影响分析 （1）影响分析 本项目废弃的土石方较少，约168m3，多余的土方主要回填用于场地平整及绿化；施工人员的生活垃圾产生量为3kg/d，设置临时垃圾箱（筒）收集，并由环卫部门统一及时处理。 （2）防治措施 ①施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾减量化、资源化后，委托环卫部门送至垃圾填埋场进行填埋处置； ②对场地挖掘产生的土方应切实按照规划要求用于场地回填及绿地铺设，并尽快利用以减少堆存时间，场内堆放时需对堆放场地进行覆盖，防止扬尘及水土流失。若不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行填埋，以免因长期堆积而产生二次污染。 ③装运泥土时一定要加强管理，严禁乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行。运输路线应避让居民、学校等敏感点。 1.5生态环境影响分析 施工期由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，破坏了原有的地貌和植被，进一步扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。由于项目建设区域的地质地貌特点，暴雨冲刷是最为严重的水土流失形式。本项目须高度重视水土流失的预防和治理，采取水土保持措施，使水土流失得到有效控制，使其降低到最低程度。但随着施工后期各类建筑的竣工，地面硬化，植被的覆盖，水土流失将逐渐消除。环评要求采取以下水土保持措施： ①充分考虑株洲市降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季，不仅可减少水土流失量，还可大幅度节省防护资金； ②合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，尽量避免施工场地的大面积裸露；减少施工面的裸露时间，进行及时的防护工作； ③优化工程挖方和填方，减少土石方开挖量； ④重视全方位、全过程的水土保持工作，做到从施工到工程完工的全过程水土保持工作；施工单位应随时施工，及时保护，不要等到所有施工都要结束的时侯才一起进行水土保持； ⑤根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种或者尽量保留现有的部分景观树，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境。 2、运营期环境影响分析及防治措施 2.1水环境影响及防治措施 （1）地表水环境影响 ①本项目不新增员工，不新增生活污水。项目生活污水冲经化粪池处理，洗废水经隔油池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准排入城市污水管网，后经进霞湾港污水处理厂，处理后排入湘江。 ②地面冲洗废水：地面清洗频率与改造前一致，油罐无增加，项目改造后废水产生情况于原项目一致，无新增产污对于含油废水的处理，一般采用重力分离法去除悬浮状态的油和重油，其构筑物为隔油装置，对于乳化状态的油一般采用破乳—混凝—气浮工艺进行处理。 本项目为加油站，含油废水中以悬浮态居多，冲洗水因此采用三级隔油池处理。处理后废水中石油类可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后经污水管网排入河西污水处理厂，最终排入湘江。隔油池处理工艺见下图： 湘江 污水处理站 三级隔油池 二级隔油池 一级隔油池 冲洗废水 图4 隔油池污水处理工艺图 池内分隔宜采取二档三格；为保证隔油效果，参考《建筑给排水设计规范》隔油池设计应符合下列规定： 1 污水流量应按设计秒流量计算； 2 含食用油污水在池内的流速不得大于0.005m／s； 3 含食用油污水在池内停留时间宜为2min～10min； 4 人工除油的隔油池内存油部分的容积，不得小于该池有效容积的25％； 5 隔油池应设活动盖板；进水管应考虑有清通的可能； 6 隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。 A、废水水力停留时间不不宜小于0.5h； B、池内水流流速不宜大于0.005m/s； C、池内分隔宜采取二档三格； D、人工除油的隔油池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%，隔油池出水管底至池底深度不宜小于0.6m。 采取上述措施后，对地表水环境不会造成明显影响。 （2）地下水环境影响 为了最大限度杜绝废水下渗对浅层地下水产生影响，加油站建设过程须对站区及储罐设施进行如下防范措施：①站区地面防渗层混凝土厚度不小于15cm。废水收集池均建设配筋防渗水泥池，池底部及四壁做好防渗处理，基础采用三合土夯实，池底及四壁采用防渗混凝土构筑，厚度不小于15cm，确保防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。②本项目按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，防渗池内表面衬玻璃钢；设置检测立管，方便检测或监测防渗罐池内的油罐是否出现渗漏，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染地下水；同时采取防止油罐上浮的措施。本项目按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012要求采取有效的防治措施后，对地下水环境不会造成明显影响。 综上分析，废水在采取合理措施情况下，废水对水环境质量不会造成明显影响。 2.2大气环境影响及防治措施 本项目技改根据《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007，加油站卸油、储油和加油时排放的油气，采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。油料运输车辆设有卸油油气回收装置(平衡式一次油气回收系统)，即将油罐汽车卸汽油时产生的油气，通过密闭方式进入油罐汽车罐内。油气排放处理可采用冷凝工艺回收油气，即利用制冷技术将油气的热量置换出来，实现油气组分从气相到液相的直接转换。冷凝法是利用烃类物质在不同温度下的蒸汽压差异，通过降温使油气中一些烃类蒸汽压达到过饱和状态，过饱和蒸汽冷凝成液态，回收油气的方法。一般采用多级连续冷却方法降低油气的温度，使之凝聚为液体回收，根据挥发气的成分、要求的回收率及最后排放到大气中的尾气中有机化合物浓度限值，来确定冷凝装置的最低温度，该油气回收装置在北京地区得到成功运用。 本项目建设卸油油气回收系统（平衡式一次油气回收系统），其产生的废气经油气回收系统处理后排放，产生的挥发烃类有机污染物7960.4kg/a，由相关资料查得，油气回收系统回收效率可达95%以上。根据污染源分析，本项目非甲烷总烃排放量为0.21t/a。 本加油站采用地埋式储油罐，油罐密闭性好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃通过油气回收装置处理后，对周围环境空气质量影响较小。 本项目采用油气回收装置处理，但工艺过程还是有少量非甲烷总烃呈无组织排放，由于本项目油气排放源主要为油罐通气管和加油枪，油罐通气管和加油枪均高不满15米，因此视作无组织排放，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)，无组织排放源需采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算大气环境防护距离，见表7-1，预算过程见图4。 表7-1 大气污染源大气环境防护距离计算表 污染指标; 面源有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; Cm（mg/Nm3）; 污染物排放速率Qc（Kg/h）; L（m）; 大气环境防护距离（m）. 非甲烷总烃; 7.7; 6.7; 16.5; 2.0; 0.0055; 无超标点; 0. 注：非甲烷总烃参考GB16297-1996《大气污染物综合排放标准详解》环境空气一次浓度 2.0mg/m3。 图4 大气环境防护距离估算 根据估算模式结果，本项目无超标点，因此无需设置大气防护距离，且外界环境容量较大，非甲烷总烃对周围大气环境、环境空气保护目标影响轻微，因此非甲烷总烃对项目所在地周边的大气环境质量不会造成明显影响。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T-13201-91），无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层是，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。 图5 最大落地浓度预算 由预算结果可知，项目非甲烷总烃落地最大浓度为0.004913mg/m3，小于标准排放浓度2.0mg/m3，因此本项目不需设卫生防护距离。 （1）对卸油、加油以及储油的环保要求 A、卸油环保要求：应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖；连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油；连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。未采取加油和储油油气回收技术措施的加油站，卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内。 卸油前，卸油人员应清理卸油现场，清除易燃、可燃物质，疏散无关人员，指挥载油车辆驶进指定的卸油位置，油罐车按指定位置停稳。司机将油罐车停放平稳后熄火，必须取下油罐车锁钥，并拉好手刹，断开电源总开关。卸油时，消防器材要到位。连接导静电装置的静电接电线，稳油15min。油罐车在接卸油过程中必须使用防滑垫木，防滑垫木由油罐车负责随车提供。卸油作业区域必须设置警戒（隔离）带，除设置防撞路锥外，还必须拉起警戒线（带），卸油时杜绝外人进入作业现场。核对来油品种、数量（体积），确认卸油罐的空容量，防止混油和跑、冒油事故发生，核对无误后方可连接卸油管。严禁加油罩棚下进行油罐车计量操作和卸油作业。卸油期间，卸油作业人员（卸油员、安全员、驾驶员、押运员）必须全过程在场监卸，不得擅自离开，且必须在警戒区内巡查。任何时候，卸油现场不少于2人监控，且加油站（安全员、卸油员）和承运方（驾驶员、押运员）必须保证各不少于1人在现场监控。如遇雷雨天气，应马上停止卸油操作，发生溢油时，应马上关闭卸油车阀门，用砂和纯棉地拖清理现场，将泄漏的油品运到事故应急池，并扩大监控范围，严禁发动车辆和不利于安全的操作。严禁在卸油作业过程中打开正在卸油的储油罐和油罐车的量油孔，禁止在卸油过程中进行计量操作。禁止以往复倒车的方式接卸余油。卸油完毕，由司机先关闭油罐车阀门，拆下油罐车端快速接头并举起，让余油自然流入储罐，然后，卸油员拆下油罐端卸油口快速接头，并将卸油管口封闭。 B、加油环保要求：根据《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L 汽油并检测液阻；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料；应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查；当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。 C、储油环保要求：根据《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007，本项目所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750 Pa 时不漏气；埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统；应采用符合相关规定的溢油控制措施。 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），本项目不需要安装在线监测系统。 （2）减少油气蒸发损耗的环保措施 根据上文所述，油气蒸发损耗主要是由“小呼吸”和“大呼吸”引起，对加油站最有效的减小蒸发损耗的措施就是对蒸发的油气进行回收，除此之外，还应限制油料蒸发的条件，如：使用高压油罐，提高油罐呼吸阀控制的正负压力，降低油罐的呼吸损耗；使用浮顶油罐，减少气体空间，降低蒸发损耗。 （3）减少残漏损耗（跑冒滴漏）的环保措施 残漏损耗的发生，一是油液在油罐体内壁上的少量黏附、储运设备不可避免的微量渗漏及容器底部无法卸净的底部余油等；其二就是与储运和计量操作完成的质量有关。滴洒、渗漏、溅油、串油，应该卸净而未能卸净的底部余油等，都与油罐及加油机设备不完善以及操作不当或疏忽大意有关。因此，保持设备完好、提高技术水平、规范操作，是降低残漏损耗的有效措施。油罐收油时，要注意监控装油高度，并将容器底部余油卸尽；使用鹤管等设备装油，防止溢油和油液滴洒喷溅。 2.3噪声环境影响及防治措施 本项目无新增高噪声设备，正式投产后，噪声主要为车辆噪声以及加油泵、发电机等机械噪声，噪声源强为65～85dB(A)。 营运期噪声源为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出营运期间离声源不同距离处的噪声预测值。计算模式如下： L（r）= L(r0) - 20Lg[r/r0] 式中：LA（r）——离声源距离为r时预测点的A声级值 LA（r0）——声源A声级值 r ——预测点距声源的距离 r0 ——声源声级测距 经计算及类比，采用减震、隔音一般可达到15～20dB(A)的隔声量，墙壁隔音、距离衰减可达到10～15dB(A)的降噪量。高噪设备均设置在室内或地下，设备经减震垫或减震、建筑隔音、距离衰减，对环境基本无影响；通过优化项目总平面布置，人车分流，加强日常加油车辆管理，设置专人负责，有效控制进入站区的车流量，站区内禁止鸣笛；在站区周边设置绿化带，种植高大的乔木，车辆噪声对周围声环境质量影响较小。 本项目在采取以上措施后可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的2类标准的要求（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），不会对周边环境造成不利影响。 2.4固体废弃物对环境的影响及防治措施 本项目营运期固体废弃物主要为生活垃圾、含油废渣；生活垃圾分为可回收与不可回收垃圾，可回收的生活垃圾可以收集外卖；不能利用的生活垃圾经统一收集，由环卫部门定期清运到株洲市生活垃圾填埋场卫生填埋。 含油废渣、储罐残渣属于危险废物；分类收集于贮罐内，加盖密封后堆放于危废暂存间，委托有资质单位进行处置。危险废物在站内堆放和转移运输过程应防止对环境造成影响，堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，运输中也要做好防渗、防漏、防雨淋等措施。 含油废渣、储罐残渣按《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）和《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置暂存区，建设符合环保要求的危险废物暂存场贮，存并按相关要求做好防护： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；建筑材料必须与危险废物相容不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，禁止废油、废渣混装； ②设施内要有安全照明设施和观察窗口； ③用以存放的危险废物容器（采用固废收集桶且带盖）的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ④危险废物收集装置应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； 本项目固体废物全部妥善处置，可避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。 2.5土壤环境影响分析 随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，污染了油罐周围的土壤，有时污染物还会渗入土壤，污染附近的地下水。建议对地下油罐安装渗漏监测装置，并采取内部加层和有关保护措施。当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 3、建设项目可行性分析 3.1汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定，加油站级别划分依据见表7-2，汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距见表7-3，柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距见表7-4。 表7-2 加油站的等级划分 项目; 油罐容积（m3）. 总容积; 单罐容积. 一级; 150<V≤210; V≤50. 二级; 90<V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 表7-3 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距 单位：m 站外建 （构）筑物; 站内汽油设备. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 一级站; 二级站; 三级站. 无油气回收系统; 有卸油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统; 无油气回收系统; 有卸油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统; 无油气回收系统; 有卸油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统; 无油气回收系统; 有卸油油气回收系统; 有卸油和加油油气回收系统. 重要公共 建筑物; 50; 40; 35; 50; 40; 35; 50; 40; 35; 50; 40; 35. 明火地点或散发火花地点; 30; 24; 21; 25; 20; 17.5; 18; 14.5; 12.5; 18; 14.5; 12.5. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 25; 20; 17.5; 20; 16; 14; 16; 13; 11; 16; 13; 11. 二类保护物; 20; 16; 14; 16; 13; 11; 12; 9.5; 8.5; 12; 9.5; 8.5. 三类保护物; 16; 13; 11; 12; 9.5; 8.5; 10; 8; 7; 10; 8; 7. 城市道路; 快速路、主干路; 10; 8; 7; 8; 6.5; 5.5; 8; 6.5; 5.5; 6; 5; 5. 次干路、支路; 8; 6.5; 5.5; 6; 5; 5; 6; 5; 5; 5; 5; 5. 架空电力线; 无绝 缘层; 1.5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 6.5; 6.5. 有绝 缘层; 1倍杆（塔）高，且不应小于5m; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m; 5; 5. 表7-4 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距 单位：m 站外建 （构）筑物; 站内柴油设备. 埋地油罐; 加油机、通气 管管口. 一级站; 二级站; 三级站. 重要公共建筑物; 25; 25; 25; 25. 明火地点或散发火花地点; 12.5; 12.5; 10; 10. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; 6; 6; 6. 二类保护物; 6; 6; 6; 6. 三类保护物; 6; 6; 6; 6. 室外变配电站; 15; 15; 15; 15. 铁路; 15; 15; 15; 15. 城市道路; 快速路、 主干路; 3; 3; 3; 3. 次干路、 支路; 3; 3; 3; 3. 架空电力线路; 无绝缘层; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m; 6.5; 6.5. 有绝缘层; 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m; 0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m; 5; 5. 从表7-2项目的建设规模分析，本项目属于三级加油站，设有油气回收系统。 根据表7-3、表7-4规定，本项目汽油、柴油设备与站外建（构）筑物安全距离分析见表7-5。 表7-5 汽油、柴油设备与站外建（构）筑物安全距离分析 设备名称; 评价内容; 最小安全距离; 本项目; 对照结果. 汽油设备; 埋地油罐; 民用建筑物（三类保护物）; 7m; 32m; 符合. 城市次干路（铜霞路）; 5m; 5m; 符合. 架空电力线路（有绝缘层）; 5m; 5m; 符合. 加油机、通气管管口; 民用建筑物（三类保护物）; 7m; 28m; 符合. 城市次干路（铜霞路）; 5m; 14.5m; 符合. 架空电力线路（有绝缘层）; 5m; 5m; 符合. 柴油设备; 埋地油罐; 民用建筑物（三类保护物）; 6m; 30m; 符合. 城市次干路（铜霞路）; 3m; 5m; 符合. 架空电力线路（有绝缘层）; 5m; 5m; 符合. 加油机、通气管管口; 民用建筑物（三类保护物）; 6m; 36m; 符合. 城市次干路（铜霞路）; 3m; 6.5m; 符合. 架空电力线路（有绝缘层）; 5m; 5m; 符合. 加油站总平面布置应贯彻总体布局合理，应有利于方便生产和环境保护。加油站站址选择及总平面布置情况见表7-6。 表7-6 加油站站址选择及总平面布置 序号; 评价内容; 评价依据; 拟定记录; 评价结论. 1; 甲、乙、丙类液体储罐区应设置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带，并宜设置在城市（区域）全年最小频率风向的上风侧。; 《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）; 汽油、柴油贮罐区位于相对独立的安全地带。; 符合. 2; 甲、乙、丙类液体储罐（区）宜布置在地势较低的地带，当布置在地势较高地带时，应采取安全防护措施。; 《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）; 汽油、柴油贮罐区布置在加油机下埋地设置。; 符合. 3; 甲、乙、丙类液体储罐区应与装卸区、辅助生产区及办公区分开设置。; 《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）; 油罐埋地在加油机地下，与办公区分开设置。; 符合. 4; 加油站应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方；; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）; 加油站符合市区规划、环境保护和防火安全的要求，并选在交通便利的地方。; 符合. 5; 一级加油站不应建在城市建成区内; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）; 三级站; 符合. 6; 与重要公共建筑物距离不小于35米; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）; 35米以内无重要公共建筑物; 符合. 7; 与明火或散发火花地点距离应符合GB50156-2012的规定; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）; 12.5米内无明火或散发火花地点; 符合. 8; 油罐、加油机和通气管管口与居民房的安全间距，不应小于GB50156-2012的规定。; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）; 与周边民用建筑物最小距离大于7米; 符合. 9; 油罐、加油机和通气管管口与城市道路的安全间距，不应小于GB50156-2012的规定。; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）; 加油机距道路的距离大于3米; 符合. 10; 油罐、加油机和通气管管口与铁路的防火距离，不应小于GB50156-2012的规定。; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）; 加油站附近无铁路通过; 符合. 11; 油罐、加油机和通气管管口与架空通信线的防火距离，不应小于GB50156-2012的规定。; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）; 加油站周围5m内无架空通信线; 符合. 13; 油罐、加油机和通气管管口与甲乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐的安全间距，不应小于GB50156-2012的规定。; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）; 四邻12.5米内无甲乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 符合. 14; 站场总平面布置，应根据站的工艺流程和各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形，风向等条件，按功能分区集中布置; 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004; 站区各组成部分按功能分区布置，分加油区、油罐区、营业区、辅助区; 符合. 15; 车辆入口和出口应分开设置。; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）; 分开设置; 符合. 16; 加油机离站房应大于5米; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）; 加油机离站房6.4米; 符合. 17; 油罐离站区围墙应大于3米; 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）; 油罐离站区围墙大于3米; 符合. 综上所述，总平面布置可以满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）对内部安全间距的要求。 3.2选址与规划的合理性 本项目位于株洲市石峰区清霞路，项目所在地土地性质为商业用地，本项目所在地已获得土地成交确认书株国用（2006）第A0894号（见附件6）。由表7-5、7-6可以看出本项目加油站与站外建筑符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)要求。 综上，本次建设项目选址可行。 3.3平面布置合理性 本项目物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与城市的关系，投入与产出的关系，建设与保护的关系，同时也按照相关设计规范，确定了消防等级，设置了消防通道，配置消防栓和消防水源，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）的要求，工程平面布置较为合理。 3.4辅助设施配套性及制约因素 ### 本项目所在地交通条件较好，项目投入使用后的水、电力、能源、交通、通讯等供应和使用条件良好，可以保证项目的顺利进行。项目的主要污染物在采取一定措施后，均能达标排放。本项目所在地未经过饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区，周围外环境对本项目无明显制约因素。 3.5产业政策的符合性分析 对照《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013修正版)，本项目属于第一类鼓励类项目第七条“石油、天然气”中第3条：原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设。 因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 4、环境管理及监测计划 4.1环境管理 环境保护工作需由专人负责管理。其职责是实施环保工作计划、规划、审查、监督建设项目的“三同时”工作，并对“三废”的排放达标进行监控。负责处理污染事故，编制环保统计及环保考核等报告。 建设项目建成后，建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。必须设立环境管理机构，配备环保管理人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，并根据需要，建议制定的环境保护工作条例。完善如下相关制度： （1）环境保护职责管理条例 （2）污水、废气、固体废物排放管理制度 （3）处理装置日常运行管理制度 （4）排污情况报告制度 （5）污染事故处理制度 （6）环保教育制度 为了更好的做好本项目的环境管理，本评价建议： （1）加油站在管理中应制定污染事故应急预案，并定期进行应急预案演练。 （2）加油站对油罐车、加油机、储油罐等重要设备的管理及操作人员必须经过技术培训和生产实践，并持证上岗。 （3）污水处理设备的日常维护应纳入加油站正常的设备维护管理工作，确保处理设施稳定运行。 （4）电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程；易燃易爆的车间或场所应按消防部门要求设置消防器材。 （5）建立健全运行台帐制度，如实填写运行记录，并妥善保存。 （6）对加油站收集的废油、废渣、含油沙进行统一收集暂存，并由专人管理，交有资质单位处置。 （7）环境保护预防削减措施 ：1、保证油罐、管道、油桶、油泵等严密不漏、保证油气回收系统的正常运行，以减少空气中油蒸气的浓度，特别要防止汽油的泄漏。定期或不定期检测加油站工作场所中的有害气体（油气）含量，使其不超过允许浓度。2、所有油罐、机泵、管道、阀门、快速接头等连接部位、运转部位和密封点部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏、不跑气。量油孔、卸油口用后及时盖严并上锁，定期检查阻火器并确保完好。所有盛装油品的容器，包括油罐、油罐汽车、油桶等，设备技术状态应当完好，没有渗漏，发现问题应及时倒装处理。卸油品，应该收干卸净，点滴回收，尽量避免容器内存在残留余油。油罐、油罐车容积表应定期进行检测。3、隔油池定期清掏，废油及沉渣作为危废处理。4、固体垃圾 ：加油站生活垃圾集中送到城市生活垃圾处理场处理或送到指定的垃圾堆放点，与危险废物分开放置。 4.2环境监测 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。现阶段加油站未配置监测机构。评价要求设置监测专员，污染源监测由本站专员配合当地专业监测机构进行监测。 环境监测计划的制定依据工程内容和实际情况，制定相应切实可行的方案。 （1）环境监测范围 重点监测污染源污染物排放状况以及周围的声环境质量状况。 （2）环境监测方案 本项目环境监测方案见表7-7。 表7-7 环境监测方案 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 加油站厂界; 非甲烷总烃; 每年监测1次. 废水; 化粪池、隔油池; 常规监测因子：石油类、氨氮、COD 特征监测因子：非甲烷总烃; 每年1次. 噪声; 站界周围; 等效A声级; 每年监测一次，昼、夜各一次. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾暂存设施; 每日检查. （3）监测结果反馈 对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。 5、扩建前后污染物排放“三本账” 表7-8 扩建前后污染物排放“三本账”表 单位：t/a 种类; 污染物; 原项目排放量; 扩建项目; 以新带老削减量; 全厂排放总量; 排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 水污染物; 生活污水（292t/a）; COD; 0.058; 0; /; /; /; 0.058; 0. BOD; 0.035; 0; 0; 0; 0; 0.035; 0. 氨氮; 0.009; 0; 0; 0; 0; 0.009; 0. 清洗污水（29.2t/a）; COD; 0.0029; 0; 0; 0; 0; 0.0029; 0. SS; 0.0020; 0; 0; 0; 0; 0.0020; 0. 石油类; 0.0001; 0; 0; 0; 0; 0.0001; 0. 大气污染物; 非甲烷总烃; 0.96; 0.96; 0.912; 0.048; 0.912; 0.048; -0.912. 固体废物; 生活垃圾; 0.548; 0; 0; 0; 0; 0.548; 0. 储罐含油废渣; 有资质的单位进行合理处理; 0.004t/次; /; 有资质的单位进行合理处理; /; 有资质的单位进行合理处理; 0. 油罐清洗水; 4; 0; /; 0. 隔油池废渣; 0.01; 0; /; 0. 6、环保措施 本项目为加油站技术改造项目，技改项目总投资100万元。项目部分环保措施依托厂区原有，新建环保措施主要有油气回收系统一套，投资约10万元，占总投资的10﹪。 7、“三同时”验收 项目“三同时”验收内容主要见表7-9。 表7-9 项目“三同时”主要验收内容一览表 项目; 污染源; 污染物名称; 具体环保措施; 监测位置; 应达标准. 废水; 生活污水; COD; 化粪池处理后经城市污水管网后进入霞湾港污水处理厂; 排水口; 达到（GB8978-1996）中三级标准，石油类达一级标准. SS. NH3-N. 地面清洗水; COD; 经隔油沉淀处理后经城市污水管网后进入霞湾港污水处理厂; 排水口. SS. 石油类. 固废; 隔油池; 隔油池废渣; 属危废，送有资质的单位进行合理处置; 是否有专门危废暂存场所; GB18597-2001. 油罐清洗; 含油废水. 油罐清洗; 含油废渣. 员工办公; 生活垃圾; 送株洲市生活垃圾填埋场填埋处置; /; GB16889-2008. 废气; 油罐车卸油、加油枪加油; 油气（非甲烷总烃）; 油气回收系统对卸油、加油过程进行密封式回收; 油气回收系统及站界; GB20952-2007. 噪声; 设备运行及车辆行驶噪声; 噪声; 设备噪声采用基础建筑、建筑物隔声等；车辆行驶造成采用控制车辆、禁鸣喇叭等措施; 站界; GB12348-2008 2类标准. 环境风险; 加油、储油、卸油区; 泄漏; 储罐防渗、防泄漏处理，加油区防渗处理，建设事故池; 是否设置; /.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 汽车尾气 | CO | 加强站区的绿化，有效的通风 | 对环境不会造成明显影响 |
|  |  | HC |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 储罐呼吸损失、加油作业损失和油品跑、冒、滴、漏 | 非甲烷总烃 | 油气回收系统对卸油、加油过程进行密封式回收 | 对环境不会造成明显影响 |
|  | 柴油发电机 | CO、HC、NOx | 采用低硫柴油、加强通风 | 对环境不会造成明显影响 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD | 经化粪池处理后排入霞湾港污水处理厂 | 达标排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  | 地面冲洗废水 | CODcr、SS、石油类 | 经隔油池处理后排入霞湾港污水厂 |  |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 | 回收后交环卫部门转运至垃圾填埋场 | 对环境不会造成明显影响 |
|  | 油罐区 | 含油废水 | 送有资质的单位进行合理处置 |  |
|  |  | 含油废渣 |  |  |
|  | 隔油池 | 含油废渣 | 定期清理，送到有自制的单位合理处置 |  |
| 噪声 | 噪声主要是加油泵、空调外机、车辆噪声，噪声源强在65～85dB(A)，控制车速，禁止车辆鸣喇叭，设置隔音间等噪声治理措施后，使场界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）标准限值。 |  |  |  |
| 其它 | 环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全 |  |  |  |
| 生态保护措施及效果： 站区合理绿化，禁止种油性植物，对生态环境不会造成明显影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 项目名称：石峰区清霞加油站改造项目 建设性质：技术改造 建设地点：株洲市石峰区清霞路320号清霞加油站 建设单位：中国石化销售有限公司湖南株洲石油分公司 建设投资：100万 2、环境质量现状 2.1水环境质量现状 本项目所在区域水环境质量可以满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准限值要求，满足区域水环境质量功能等级要求。 2.2空气质量现状 株冶医院监测点PM2.5、PM10、SO2、NO2监测结果年均值有超标，但从近三年来看，超标情况得到了逐步改善，CO可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。PM2.5、PM10、SO2、NO2超标主要原因为附近清水塘工业群产生的污染引起，随着清水塘工业整顿工作的开展，该区域大气环境质量将有望得以改善。 2.3声环境质量现状 本项目所在区域环境噪声可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值的要求，评价区噪声环境质量较好。 3、环境影响分析结论 3.1施工期环境影响结论 （1）地表水环境影响 本工程在施工期对水环境的影响主要来自施工人员的生活污水。本项目不设施工营地，生活污水依托加油站原有化粪池预处理后排入霞湾港污水处理厂。施工期废水对环境不会造成明显影响。 （2）大气环境影响 施工期产生的大气污染物主要是扬尘，其次是施工机械及运输车辆排放的尾气。在施工期加强对施工现场的管理，可最大限度减轻施工场地扬尘对区域环境空气质量的不利影响。随着本项目施工期竣工后这些影响随之消失，对大气环境不会产生明显影响。 （3）声环境影响 施工噪声主要是施工设备噪声、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声等，其噪声值在80～95dB（A）之间。由于施工期一般为露天作业，无隔声与消声措施，故噪声传播范围较远，影响面较大。施工期噪声影响是短暂的，施工噪声随着施工期的结束而结束。施工期影响可以接受。 （4）固体废物环境影响 项目施工期间，对于建筑弃渣可回收利用的送回收站，不可回收的送至指定的建筑垃圾堆放点；生活垃圾投入垃圾池，定期由环卫部门清运，不会对周围环境产生影响，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 3.2营运期环境影响结论 （1）地表水环境影响 本项目生活污水化粪池处理，地面冲洗水经隔油池处理后经城市污水管网进入霞湾港污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后排入湘江。综上所述，本项目产生废水对环境无明显影响。 （2）大气环境影响 汽车尾气直接排入大气，且排放量小，空气流通顺畅，汽车尾气易于扩散，对环境不会造成明显影响；柴油发电机采用低硫柴油及加强通风方式，对环境不会造成明显影响；油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃采取油气回收系统对卸油、加油过程进行密封式回收，根据估算模式结果，无需设置大气防护距离，且外界环境容量较大，非甲烷总烃对周围大气环境、环境空气保护目标影响轻微。 （3）声环境影响 噪声主要为车辆、加油泵、空调外机等产生的噪声，噪声源强65-85dB（A），采取减震、建筑隔声等措施；场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值。 （4）固体废物环境影响 员工生活产生的生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清运至株洲市垃圾填埋场卫生填埋；隔油池废水处理和油罐清理生产的废油委托有资质的单位进行处理；固体废物按要求处理后，对环境无明显影响。 4、项目建设可行性结论 4.1项目选址合理性 本项目位于株洲市石峰区清霞路，项目所在地土地性质为商业用地，本项目所在地已获得土地成交确认书株国用（2006）第A0894号（见附件6）。由表7-5、7-6可以看出本项目加油站与站外建筑符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)要求。 综上，本次建设项目选址可行。 4.2产业政策合理性 对照《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013修正版)，本项目属于第一类鼓励类项目第七条“石油、天然气”中第3条：原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 4.3项目平面布置合理性 本项目物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与城市的关系，投入与产出的关系，建设与保护的关系，同时也按照相关设计规范，确定了消防等级，设置了消防通道，配置消防栓和消防水源，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）的要求，工程平面布置较为合理。 4.4环境风险评价结论 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价, 主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目为三级加油站，主要储存经营汽油、柴油，共设2个埋地储罐（1个30m3柴油，1个25m3汽油），总容积55m3，折合容积40 m3。由于汽油为易燃液体，柴油为可燃液体，危险程度高，其贮运系统、公用工程系统、加油设施系统均存在环境事故风险源。本报告表中的环境风险分析以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）为主要依据。详细内容见环境风险影响专项评价。 4.5辅助设施配套性及制约因素 ### 本项目所在地交通条件较好，项目投入使用后的水、电力、能源、交通、通讯等供应和使用条件良好，可以保证项目的顺利进行。项目的主要污染物在采取一定措施后，均能达标排放。本项目所在地未经过饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区，周围外环境对本项目无明显制约因素。 5、综合评价结论 本项目符合国家产业政策及相关规范，选址、平面布置合理。采取相应的污染防治措施后，营运期产生的各类污染都能实现达标排放，固废得到有效控制，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目建设可行。 建 议 1、严格执行环保三同时制度。 2、建立健全的环境管理制度，加强安全管理严格岗位责任。 3、对储油系统及管道定期进行检查和保护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗油情形发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 4、制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制进行安全考核等。并制定和完善环境风险应急预案，明确消防责任人。 5、建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路及消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90之规定，应配置相应的灭火器类型与数量。 6、本项目应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内。

注 释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  审批信息表

附件2  营业执照

附件3  关于下达加油站地下油罐防渗改造限期治理任务的通知

附件4  噪声监测方案及质保单

附件5  风险评价专章

附件6  土地证

附件7  会议纪要及专家签到表

附图1  项目地理位置及水、大气监测点示意图

附图2  项目平面图

附图3  环保目标及声环境监测点

附图4  株洲市总体规划图

附图5  雨污流向图

附图6  现场照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选以下1~2项进行专项评价。

- 大气环境影响专项评价

- 水环境影响专项评价（包括地表水和地面水）

- 生态影响专项评价

- 声影响专项评价

- 土壤影响专项评价

- 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行