关于2017年2月全省环境质量状况的通报

各市州人民政府：

根据省政府要求及《湖南省环境质量监测考评办法（试行）》（湘环发〔2016〕10号）的规定，现将今年2月份全省的大气、地表水环境质量状况通报如下：

一、城市环境空气质量状况

本月，全省14个市州所在城市的平均优良天数比例为76.3%，轻度污染天数的比例为17.4%，中度污染天数的比例为4.8%，重度污染天数的比例为1.5%，无严重污染天；其中重度污染天数分别是衡阳2天，株洲、邵阳、郴州和永州各1天。与上年同期相比，14个市州所在城市的平均优良天数比例上升9.1%，除株洲和永州的优良天数同比分别减少2天和5天外，其他12个城市的优良天数同比持平或不同程度增加，其中常德增加9天。

按照城市环境空气质量综合指数评价，14个市州所在城市的空气质量排名从好到差依次为：吉首、怀化、张家界、郴州、永州、岳阳、娄底、益阳、常德、邵阳、衡阳、长沙、湘潭、株洲。与上年同期相比，环境空气质量变差的只有永州；变好的城市按变化程度从高到低依次为吉首、娄底、常德、益阳、邵阳、湘潭、张家界、衡阳、怀化、岳阳、长沙、株洲；郴州保持不变。

全省PM2.5和PM10月均浓度值分别为59微克/立方米和86微克/立方米，同比分别下降了6.3%和13.1%，但永州两项指标均出现较大幅度上升，分别上升了51.2%和19.7%。详见附件1和附件2。

二、地表水水质状况

1、地表水水质概况

本月，全省地表水水质总体为优。345个监测评价断面中, Ⅰ～Ⅲ类水质断面330个，占95.6%；Ⅳ类水质断面12个，占3.5%；Ⅴ类水质断面1个，占0.3%；劣Ⅴ类水质断面2个，占0.6%。其中：324个江河评价断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质比例为98.8%；21个湖库评价断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质比例为47.6%。详见附件3。

# 2、城市集中式饮用水水源地水质状况

本月，全省共对29个地级以上城市的集中式饮用水水源地开展了监测，其中28个水源地水质达标，1个水源地（益阳龙山港断面）锑超标，达标率为96.6%。按照水质类别进行统计，Ⅰ类水质水源地4个，Ⅱ类水质水源地24个，Ⅲ类水质水源地1个。与上年同期相比，25个水源地的水质类别保持稳定；4个水源地水质提高。益阳龙山港断面锑浓度超标0.12倍，与上年同期基本持平。详见附件4。

# 3、 “水十条”国家考核断面水质状况

# 本月，60个“水十条”国家考核断面中，54个断面水质达到2017年考核目标，另外6个断面本月未达考核要求，分别是长沙三角洲、湘潭涟水入河口、衡阳洣水入湘江口、岳阳六门闸、益阳桃谷山和大通湖断面，未达到考核目标的水质指标为总磷、氨氮、五日生化需氧量和化学需氧量。

# 4、洞庭湖湖体水质状况

# 本月，11个洞庭湖湖体断面，水质总体为轻度污染，营养状态为中营养，主要污染物为总磷。其中，常德湖区为Ⅲ类水质，岳阳湖区和益阳湖区为Ⅳ类水质，三市湖区总磷平均浓度分别为：常德 0.046mg/L、岳阳0.068mg/L、益阳0.052mg/L，营养状态分别为中营养、轻度富营养和中营养。与上年同期相比，湖区总体水质保持稳定，总磷浓度由0.082mg/L下降到0.062mg/L；岳阳市辖湖区营养状态由中营养下降为轻度富营养。

# 5、水质超标或连续下降的断面

# 本月，纳入监测评价的324个江河省控断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面320个，Ⅳ类水质断面2个（益阳志溪河和郴州马家坪电站大坝），Ⅴ类水质断面1个（岳阳六门闸），劣Ⅴ类水质断面1个（长沙三角洲）；其中郴州的马家坪电站大坝断面重金属砷超标，最大超标倍数为0.7倍。

# 本月，纳入监测评价的8个洞庭湖区内湖断面中，Ⅲ类水质断面5个，Ⅳ类水质断面2个（岳阳南湖、益阳后江湖），劣Ⅴ类水质断面1个（益阳大通湖）。营养状态评价结果为：7个断面中营养，1个断面轻度富营养（岳阳南湖）。

# 岳阳的城陵矶断面连续5个月较上年同期水质下降；邵阳球溪、常德沙河口和益阳大通湖断面最近连续2个月水质下降；长沙三角洲、岳阳六门闸和南湖、益阳志溪河、大通湖和后江湖、郴州马家坪电站大坝断面最近连续3个月以上超过Ⅲ类水质。

# 6、趋势科研与其他断面

# 74个趋势科研与其它断面中, Ⅰ～Ⅲ类水质断面59个，占79.6%；Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面各5个，各占6.8%，详见附件3。

三、存在的问题

1、本月，全省仅永州城市环境空气质量同比变差，且PM10和PM2.5浓度出现较大幅度上升，需要引起永州市高度重视，请认真分析原因，及时采取综合整治措施改善城市环境空气质量。

2、本月，长沙、岳阳、益阳、郴州、邵阳、常德、湘潭和衡阳市要对辖区内水环境不达标或连续下降的问题予以高度重视，采取有效措施减轻污染，特别是长沙三角洲和益阳大通湖断面水质本年连续两个月均为劣Ⅴ类，郴州马家坪电站大坝断面本月砷超标的程度虽然比上月有一定程度减轻，水质由劣Ⅴ类上升为Ⅳ类，但仍属超标，地方政府和环保部门需继续加大污染整治和监督管理力度，力争使污染问题得到根本解决。

附件：1、2月市州所在城市环境空气质量状况

2、2月市州所在城市环境空气污染物浓度情况

3、2月全省地表水水质变化和重点监控断面水质状况

4、2月市州所在城市饮用水水源地水质超标和变化状况

湖南省环境保护厅

2017年3月10日