关于2016年12月及全年全省环境质量状况的通报
各市州人民政府：
根据省政府要求及《湖南省环境质量监测考评办法（试行）》（湘环发〔2016〕10号）的规定，现将今年12月份和全年的全省大气、地表水环境质量状况通报如下：
一、城市环境空气质量状况
    1、12月城市环境空气质量状况
本月，全省14个市州所在城市平均优良天数比例为45.8%，轻度污染天数比例为42.4%，中度污染天数比例为9.7%，重度及以上污染天数比例为2.1%。影响城市环境空气质量的主要污染物是PM2.5和PM10。按照城市环境空气质量综合指数评价，14个市州所在城市的空气质量排名从好到差依次为：吉首、怀化、岳阳、娄底、永州、郴州、张家界、常德、益阳、长沙、邵阳、衡阳、湘潭和株洲。
与上年同期相比，14个市州所在城市环境空气质量平均优良天数比例下降21.9%。除益阳上升8.0%外，其它13个城市均下降：永州(-41.4%)、衡阳（-35.4%）、常德（-27.6%）、邵阳（-25.8%）、张家界（-25.8%）、郴州（-25.8%）、吉首（-25.4%）、怀化（-21.1%）、长沙（-19.4%）、株洲（-19.3%）、娄底（-19.3%）、岳阳（-16.1%）和湘潭（-12.9%）。株洲有13天轻度污染、7天中度污染、1天重度污染，衡阳有13天轻度污染、 4天中度污染、4天重度污染，常德有15天轻度污染、3天中度污染，首要污染物均为PM2.5。全省6项主要污染物月均浓度与上年同期相比，SO2、NO2、CO、O3、PM2.5和PM10分别上升4.3%、24.2%、5.9%、31.4%、23.4%和26.6%。具体见附件1和附件2。
2、2016年全年城市环境空气质量状况
2016年，全省14个市州所在城市平均优良天数比例为81.2%，轻度污染天数比例为15.9%，中度污染天数比例为2.3%，重度及以上污染天数比例为0.6%。影响城市环境空气质量的主要污染物是PM2.5、O3和PM10。按照城市环境空气质量综合指数评价，14个市州所在城市的空气质量排名从好到差依次为：吉首、怀化、永州、郴州、张家界、岳阳、娄底、衡阳、常德、邵阳、益阳、长沙、株洲和湘潭。
14个市州所在城市平均优良天数比例从高到低依次为：郴州（89.4%）、吉首（89.2%）、怀化（88.2%）、永州（85.1%）、娄底（85.1%）、张家界（83.8%）、益阳（83.1%）、湘潭（78.0%）、株洲（77.7%）、岳阳（77.3%）、邵阳（77.2%）、衡阳（76.8%）、长沙（73.0%）、常德（73.0%）。与2015年相比，平均优良天数比例上升3.3%，其中11个城市有不同程度上升，怀化、娄底和郴州全年优良天数同比增加30天以上；3个城市下降，即邵阳（-0.2%）、衡阳（-1.0%）和常德（-4.5%）。

14个市州城市主要污染物中，PM2.5浓度范围值为41~56ug/m3，平均48ug/m3；PM10浓度范围值为70~85ug/m3，平均76ug/m3，其中郴州和永州年均值达到国家标准值。与2015年相比，全省6项主要污染物年平均浓度SO2，NO2、CO、PM2.5和PM10分别下降20.8%、3.7%、15.8%、9.4%和8.4%，O3上升1.5%；PM2.5年均浓度除常德市上升7.7%以外，其它城市均有不同幅度下降，其中怀化、娄底和永州下降幅度超过15%以上；PM10年均浓度除吉首市上升6.8%以外，其它城市均有不同幅度下降，其中岳阳、娄底和怀化下降幅度超过15%以上。

全省14个市州城市优良天数和优良天数比例均达到考核目标值的城市有张家界、怀化、娄底、郴州、吉首、岳阳、益阳等7个，湘潭和永州优良天数比例达到考核目标值。PM2.5年均浓度除常德外，其它城市达到年度考核目标值，但离国家年均二级标准值差距还比较大；PM10年均浓度除益阳、吉首、永州和怀化外，其它10个城市达到了年度考核目标值，永州市达到了国家年均二级标准值。具体见附件3和附件4。

二、地表水水质状况
（一）12月水质状况
1、省控江河及湖库水质状况
12月，全省共监测省控以上江河及湖库断面419个（其中107个为原有省控断面），纳入监测评价的江河断面324个，湖库断面21个。本月全省地表水水质变化和重点监控断面水质状况见附件5。
（1）市州城市交界断面水质情况。25个主要交界断面中，Ⅱ类水质断面22个，Ⅲ类水质断面2个，Ⅴ类水质断面1个（洞庭湖出口断面总磷超标）。原有18个省控断面与上年同期相比，13个断面水质类别保持稳定；4个断面水质改善，分别为株洲马家河、邵阳绥宁河口镇、娄底西阳渡口和坪口断面；1个断面水质下降，为郴州罗渡镇断面。7个新增省控断面与上月相比，5个断面水质类别保持稳定；2个断面水质改善，分别为张家界樟木滩、湘西木枝溪断面。
（2）“水十条”国家考核断面水质状况。60个断面中，56个断面水质达到2016年考核目标，另外4个断面暂未达标，分别是岳阳洞庭湖湖区、益阳桃谷山和大通湖、郴州罗渡镇断面。未达到考核目标的因子为：总磷、氨氮、溶解氧、化学需氧量和五日生化需氧量。
（3）湖库水质状况
纳入监测评价的11个洞庭湖湖体断面，Ⅲ类水质断面1个，Ⅳ类水质断面6个，Ⅴ类水质断面4个；水质总体为轻度污染，营养状态为轻度富营养，主要污染物为总磷。与上年同期相比，5个断面水质保持稳定；5个断面水质改善，分别是岳阳岳阳楼、鹿角和横岭湖，常德蒋家嘴，益阳万子湖断面；1个断面水质下降，为益阳南嘴断面。
纳入监测评价的8个洞庭湖区内湖断面，Ⅱ类水质断面1个，Ⅲ类水质断面3个，Ⅳ类水质断面3个（岳阳南湖和芭蕉湖，益阳后江湖），Ⅴ类水质断面1个（益阳大通湖）。超标断面主要污染物除益阳大通湖为总磷、五日生化需氧量、化学需氧量和溶解氧外，其余均为总磷。营养状态评价结果为：7个断面中营养，1个断面轻度富营养（岳阳南湖）。与上月相比，6个断面水质稳定；2个断面水质改善，为常德西毛里湖湖心和柳叶湖断面。
东江水库2个断面白廊和头山分别为Ⅱ类和Ⅰ类水质，与上年同期相比，白廊水质稳定，头山水质改善。
（4）江河水质状况
纳入监测评价的324个江河省控断面中，Ⅰ类水质断面21个（邵阳白云湖、儒林镇两河口，郴州盘江水库、松山饮用水、大源水库、长河水库高函出水口，永州曲河、井塘乡马江口村、道县水厂、东洲山、祥霖铺镇桐溪尾村、大坪坳水库、蓝山县水厂、金陵水库，怀化流坪、溆浦县水厂、溪子口，湘西州吉首二水厂、卧龙水库、下寨河电站、格泽湖水库），Ⅱ类水质断面216个，Ⅲ类水质断面83个，Ⅳ类水质断面4个（长沙三角洲，岳阳六门闸，益阳志溪河，郴州马家坪电站大坝）。
原有73个省控断面中，与上年同期相比水质类别发生变化共20个，其中13个断面水质改善，7个断面水质下降。13个水质改善断面分别为：株洲市二三水厂、马家河、渌水入河口，邵阳晒谷滩电站、塘渡口、绥宁河口镇，益阳桃谷山，郴州梅田镇，怀化溪子口、侯家淇，娄底西阳渡口、坪口，湘西州吉首二水厂断面；7个水质下降断面分别为：长沙株树桥水库，衡阳熬州和耒水入湘江口，岳阳城陵矶、陆城和八仙桥，郴州罗渡镇断面。
新增的251个省控断面，与上月相比，45个断面水质类别发生变化，其中31个断面水质改善，14个断面水质下降。31个水质改善断面分别为：长沙宁乡双江口，株洲仙井，湘潭三水厂，邵阳白云湖、儒林镇两河口，常德高湾、九龙水厂，张家界樟木滩，益阳城北水厂、新桥河、敷溪，郴州马家坪电站大坝、调塘电站、华塘镇三合村、浆水乡龟爻村9组桥，永州曲河、井塘乡马江口村、道县水厂、东洲山、异蛇山庄、祥霖铺镇桐溪尾村、大历县村、金陵水库，怀化白沙、流坪、通道县水厂、溆浦县水厂，娄底涟源市水厂，湘西州木枝溪、张排汇合口峒河段、格泽湖水库断面；14个水质下降断面分别为：衡阳宜水入湘江口、耒阳市水厂、泉溪镇下游、兴隆水库、衡东水厂，岳阳屈原自来水厂，张家界索溪水库，郴州舂陵江镇飞仙沅潭桥、七拱桥、山河水库，永州涔天河水库上游、水市水库、候背电站，湘西州川心城断面。
2、城市集中式饮用水水源地水质监测情况
12月，全省共对29个地级以上城市集中式饮用水水源地开展了监测。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中表1的Ⅲ类水质标准及表2、表3中饮用水源地特定项目58项指标的标准限值进行评价，28个水源地水质达标，1个水源地（益阳龙山港断面）锑超标，达标率为96.6%。按照水质类别进行统计，Ⅰ类水质水源地2个，Ⅱ类水质水源地27个。
与上年同期相比，24个水源地的水质类别保持稳定，4个水源地水质改善，分别是：株洲二水厂和衡阳城南水厂水质均由Ⅲ类提升为Ⅱ类，永州曲河和吉首二水厂水质均由Ⅱ类提高为Ⅰ类；1个有所下降，即：长沙株树桥水库水质均由Ⅰ类下降为Ⅱ类，总磷浓度上升。其中，长沙株树桥水库连续两个月与上年同期相比水质由Ⅰ类下降为Ⅱ类。（见附件6）
（二）2016年全年水质状况
2016年全省主要水体水质总体保持稳定，洞庭湖湖体、浏阳河、邵水等支流局部水域水质有所提升。全省地表水水质变化和重点监控断面水质状况具体见附件7。
1、省控江河及湖库水质状况
（1）主要江河水质
纳入监测评价的324个江河省控断面中，Ⅰ类水质断面12个（长沙株树桥水库，郴州盘江水库、调塘电站、小东江、松山饮用水、龙潭水库、大源水库，永州涔天河水库上游、大坪坳水库，湘西卧龙水库、下寨河电站、格泽湖水库），Ⅱ类水质断面238个，Ⅲ类水质断面70个，Ⅳ类水质断面3个（岳阳六门闸，益阳志溪河，郴州马家坪电站大坝），Ⅴ类水质断面1个（长沙三角洲）。其中98个可比断面与上年相比，水质无明显变化，Ⅰ～Ⅲ类水质断面96个，占98.0%；Ⅲ类和Ⅴ类水质断面各增加1个，劣Ⅴ类水质断面减少2个。
湘江流域干支流180个断面水质总体为优，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为97.8%。其中干流43个断面水质均达到或优于Ⅲ类标准；支流137个断面中，133个断面水质达到或优于Ⅲ类标准，占97.1%。，主要污染指标为氨氮和总磷。浏阳河黑石渡和三角洲断面水质分别由劣Ⅴ类上升为Ⅳ类和Ⅴ类。
资江流域干支流44个断面水质总体为优，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为97.7%，其中干流Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例保持100%。
沅江流域干支流92个断面水质总体为优，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为98.9%，其中干流Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例保持100%。
澧水流域干支流23个断面水质总体为优，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为100%。
其它流域：37个水质断面中，长江湖南段所设5个断面和珠江流域所设6个断面水质均达到或优于Ⅲ类标准；环洞庭湖河流26个断面中，24个达到或优于Ⅲ类标准，华容河六门闸、藕池河中支入境断面暂未达标。
（2）主要湖库水质
可比断面与上年相比，洞庭湖湖体水质呈改善趋势，其中Ⅳ类水质比例上升63.6%，Ⅴ类水质比例下降63.6%，总磷平均浓度下降15.7%。
洞庭湖湖体水质总体为轻度污染，营养状态为中营养。洞庭湖湖体12个断面中，7个属中营养；岳阳楼、洞庭湖出口、东洞庭湖、扁山、大小西湖5个断面属轻度富营养。水质评价结果表明，10个断面属Ⅳ类水质，占83.3%；2个断面属Ⅴ类水质，占16.7%，主要污染物为总磷、化学需氧量和五日生化需氧量。
洞庭湖内湖20个断面中，6个属中营养，13个属轻度富营养，1个属中度富营养。水质评价结果表明，3个断面属Ⅲ类水质，占15%；10个断面属Ⅳ类水质，占50%；4个断面属Ⅴ类水质，占20%；3个断面属劣Ⅴ类水质，占15%；主要污染物为总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮和石油类。
城市景观内湖8个断面中，3个属中营养（长沙年嘉湖、益阳梓山湖、郴州北湖公园），3个属轻度富营养（株洲神龙湖、湘潭九华湖公园、邵阳城南公园人工湖），1个属中度富营养（娄底娄星广场），1个属重度富营养（衡阳雁栖湖）。水质评价结果表明，2个断面属Ⅲ类水质，占25%；3个断面属Ⅳ类水质，占37.5%；2个断面属Ⅴ类水质，占25%；1个断面属劣Ⅴ类水质，占12.5%；主要污染物为总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮和石油类。
大型水库中，水府庙水库断面为中营养状态，东江水库2个断面为贫营养状态。水质评价结果表明，水府庙水库为良，东江水库为优。
（3）市州城市交界断面水质情况。25个主要交界断面中，Ⅱ类水质断面22个，Ⅲ类水质断面2个，Ⅳ类水质断面1个（洞庭湖出口断面总磷超标）。其中18个可比断面与上年相比，13个断面水质类别保持稳定；5个断面水质改善，即长沙樟树港、岳阳洞庭湖出口、常德坡头、怀化浦市上游、娄底坪口断面。

（4）“水十条”国家考核断面水质状况。60个断面中，58个断面水质达到2016年考核目标，另外2个断面未达标，分别是益阳桃谷山（未达Ⅰ类考核目标）和大通湖断面。未达到考核目标的因子为：化学需氧量、总磷和石油类。
2、城市集中式饮用水水源地
2016年，全省共对29个地级以上城市集中式饮用水水源地开展了监测。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中表1的Ⅲ类水质标准及表2、表3中饮用水源地特定项目58项指标的标准限值进行评价，28个水源地水质达标，1个水源地（益阳龙山港断面）锑超标，达标率为96.6%。按照水质类别统计，Ⅰ类水质水源地2个，Ⅱ类27个。
与上年相比，28个水源地的水质类别保持稳定，1个水源地水质改善，即郴州小东江水质由Ⅱ类提升为Ⅰ类。（见附件8）
三、建议与整改要求
1、全年环境空气质量统计结果表明，长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、常德和永州未达到年度优良天数目标值，常德未达到PM2.5年均浓度目标值，益阳、吉首、永州和怀化未达到PM10年均浓度目标值，相关地市要引起高度重视。
2、当月水质统计结果表明，郴州马家坪电站大坝断面连续3个月出现砷超标；岳阳洞庭湖湖区连续2个月未达到“水十条”国家考核目标值；与上年同期相比，衡阳熬州、岳阳城陵矶断面连续3个月水质下降，长沙株树桥水库、岳阳八仙桥断面连续2个月水质下降；各有关地市要引起重视，认真分析原因，采取有效措施改善水环境质量。
从全年统计结果看， “水十条”国家考核断面中益阳桃谷山（化学需氧量）和大通湖（总磷、石油类和化学需氧量）未达到年度考核目标。新设断面中岳阳六门闸，益阳志溪河，郴州马家坪电站大坝，以及常德、益阳、岳阳和长沙的7个洞庭湖内湖断面全年水质未达到Ⅲ类标准，有关地市要引起高度重视，认真分析原因并改善水环境质量。
附件：1、12月市州所在城市环境空气质量状况
2、12月市州所在城市环境空气污染物浓度情况
3、2016年市州所在城市环境空气质量状况
4、2016年市州所在城市环境空气污染物浓度情况
5、12月全省地表水水质变化和重点监控断面水质状况
6、12月市州所在城市饮用水水源地水质状况
7、2016年全省地表水水质变化和重点监控断面水质状况
8、2016年市州所在城市饮用水水源地水质状况
湖南省环境保护厅
2017年1月9日

附件1：
2016年12月市州所在城市环境空气质量状况
	城市
	优良天数（天）
	优良天数比例（%）
	综合指数
	本月监测无效天数(天)
	排名

	
	2016年12月
	2015年12月
	同期增减
	2016年12月
	2015年12月
	同期增减
	2016年12月
	2015年12月
	同期增减
	
	

	长沙
	12
	18
	-33.3 
	38.7
	58.1
	-19.4 
	6.53
	5.70
	0.83
	0
	10

	株洲
	10
	16
	-37.5 
	32.3
	51.6
	-19.3 
	7.43
	6.29
	1.14
	0
	14

	湘潭
	13
	17
	-23.5 
	41.9
	54.8
	-12.9 
	7.26
	6.10
	1.16
	0
	13

	衡阳
	10
	21
	-52.4 
	32.3
	67.7
	-35.4 
	7.09
	5.31
	1.78
	0
	12

	邵阳
	12
	20
	-40.0 
	38.7
	64.5
	-25.8 
	7.07
	5.55
	1.52
	0
	11

	岳阳
	14
	19
	-26.3 
	45.2
	61.3
	-16.1 
	6.07
	5.24
	0.83
	0
	3

	常德
	11
	19
	-42.1 
	37.9
	65.5
	-27.6 
	6.37
	5.36
	1.01
	2
	8

	张家界
	14
	22
	-36.4 
	45.2
	71
	-25.8 
	6.32
	4.94
	1.38
	0
	7

	益阳
	19
	16
	18.8 
	61.3
	53.3
	8.0 
	6.45
	5.60
	0.85
	0
	9

	郴州
	16
	24
	-33.3 
	51.6
	77.4
	-25.8 
	6.31
	4.79
	1.52
	0
	6

	永州
	13
	25
	-48.0 
	41.9
	83.3
	-41.4 
	6.13
	4.30
	1.83
	0
	5

	怀化
	17
	22
	-22.7 
	54.8
	75.9
	-21.1 
	5.84
	4.84
	1.00
	0
	2

	娄底
	18
	24
	-25.0 
	58.1
	77.4
	-19.3 
	6.11
	4.88
	1.23
	0
	4

	吉首
	19
	26
	-26.9 
	61.3
	86.7
	-25.4 
	5.11
	4.49
	0.62
	0
	1

	全省
	198
	289
	-31.5 
	45.8
	67.7 
	-21.9 
	-
	-
	-
	-
	-


备注：根据环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》（环办〔2014〕64号）规定，空气质量综合指数是指评价时段内，参与评价的各项污染物的单项质量指数之和，数值越大表明污染程度越重。
附件2：
2016年12月市州所在城市环境空气污染物浓度情况
	城市
	PM2.5(µg/m3)
	PM10(µg/m3)
	SO2
(µg/m3)
	NO2
(µg/m3)
	CO
(mg/m3)
	O3
(µg/m3)

	
	2016年12月
	2015年12月
	同期变化
幅度(%)
	2016年12月
	2015年12月
	同期变化
幅度(%)
	
	
	
	

	长沙市
	84
	77
	9.1 
	98
	89
	10.1 
	18
	61
	1.7
	78

	株洲市
	90
	82
	8.5 
	139
	115
	20.0 
	30
	54
	1.9
	87

	湘潭市
	81
	77
	5.2 
	135
	110
	22.7 
	30
	61
	1.8
	88

	衡阳市
	93
	66
	40.9 
	123
	91
	35.2 
	26
	48
	2.1
	84

	邵阳市
	92
	70
	31.4 
	120
	93
	28.0 
	46
	38
	1.6
	99

	岳阳市
	75
	63
	19.0 
	107
	102
	4.9 
	23
	39
	1.7
	99

	常德市
	87
	68
	27.9 
	116
	92
	26.1 
	17
	36
	1.8
	94

	张家界市
	84
	65
	29.2 
	123
	90
	36.7 
	8
	37
	2.3
	85

	益阳市
	67
	65
	3.1 
	132
	108
	22.2 
	23
	45
	2
	104

	郴州市
	73
	54
	35.2 
	115
	87
	32.2 
	33
	40
	1.8
	92

	永州市
	81
	47
	72.3 
	115
	72
	59.7 
	23
	32
	1.1
	116

	怀化市
	67
	55
	21.8 
	123
	96
	28.1 
	32
	28
	1.5
	89

	娄底市
	68
	55
	23.6 
	105
	88
	19.3 
	26
	32
	3.2
	102

	吉首市
	67
	55
	21.8 
	112
	88
	27.3 
	5
	27
	1.4
	78

	全省平均
	79
	64
	23.4 
	119
	94
	26.6 
	24
	41
	1.8
	92

	上年同期
	-　
	-
	-
	-　
	-
	-
	23
	33
	1.7
	70

	变化幅度(%)
	-　
	-
	-
	　
	-
	-
	4.3
	24.2
	5.9
	31.4

	2015年全省年均值
	53
	83
	24
	27
	1.9
	134

	国家标准年均值
	35
	70
	60
	40
	4(日均值)
	160(日均值)


备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。
附件3：
2016年全年市州所在城市环境空气质量状况
	城市
	优良天数（天）
	优良天数比例（%）
	综合
指数
	排名
	有效天数(天)

	
	2016年
	2015年
	同期增减
	2016年目标值
	2016年
	2015年
	同期增减
	2016年目标值
	
	
	

	长沙
	267
	257
	10
	275
	73.0
	70.6
	2.4
	75.3
	5.05 
	12
	366

	株洲
	283
	277
	6
	287
	77.7
	76.7
	1.0
	78.7
	5.18 
	13
	364

	湘潭
	283
	268
	15
	284
	78.0
	74.2
	3.8
	77.7
	5.25 
	14
	363

	衡阳
	281
	284
	-3
	293
	76.8
	77.8
	-1.0
	80.3
	4.87 
	8
	366

	邵阳
	281
	281
	0
	288
	77.2
	77.4
	-0.2
	78.9
	4.95 
	10
	364

	岳阳
	280
	261
	19
	277
	77.3
	74.6
	2.7
	75.8
	4.72 
	6
	362

	常德
	259
	275
	-16
	275
	73.0
	77.5
	-4.5
	75.3
	4.94 
	9
	355

	张家界
	299
	283
	16
	299
	83.8
	79.3
	4.5
	81.9
	4.37 
	5
	357

	益阳
	295
	269
	26
	292
	83.1
	78.2
	4.9
	80.0
	4.96 
	11
	355

	郴州
	322
	284
	38
	307
	89.4
	82.6
	6.8
	84.0
	4.36 
	4
	360

	永州
	303
	291
	12
	304
	85.1
	80.8
	4.3
	83.3
	4.27 
	3
	356

	怀化
	321
	282
	39
	294
	88.2
	78.6
	9.6
	80.6
	4.23 
	2
	364

	娄底
	309
	272
	37
	282
	85.1
	77.3
	7.8
	78.3
	4.74 
	7
	363

	吉首
	322
	304
	18
	310
	89.2
	84.9
	4.3
	85.0
	4.02 
	1
	361

	全省
	4105
	3888
	217
	-
	81.2
	77.9
	3.3 
	78.9
	-
	-
	5056


附件4：
2016年全年市州所在城市环境空气污染物浓度情况
	城市
	PM2.5(µg/m3)
	PM10(µg/m3)
	SO2
(µg/m3)
	NO2
(µg/m3)
	CO
(mg/m3)
	O3
(µg/m3)

	
	2016年
	2015年
	同期变化
幅度(%)
	2016年
目标值
	2016年
	2015年
	同期变化
幅度(%)
	2016年
目标值
	
	
	
	

	长沙市
	53
	61
	-13.1 
	59
	73
	76
	-3.9 
	76
	16
	38
	1.4
	149

	株洲市
	51
	55
	-7.3 
	54
	83
	86
	-3.5 
	86
	25
	35
	1.4
	141


	湘潭市
	51
	56
	-8.9 
	54
	85
	89
	-4.5 
	89
	25
	37
	1.4
	143

	衡阳市
	52
	55
	-5.5 
	53
	76
	85
	-10.6 
	81
	16
	30
	1.8
	132

	邵阳市
	54
	58
	-6.9 
	56
	77
	86
	-10.5 
	86
	31
	22
	1.5
	137

	岳阳市
	49
	53
	-7.5 
	51
	72
	92
	-21.7 
	89
	20
	25
	1.4
	158

	常德市
	56
	52
	7.7 
	50
	80
	82
	-2.4 
	82
	19
	23
	1.8
	136

	张家界市
	48
	53
	-9.4 
	51
	72
	78
	-7.7 
	78
	7
	21
	2.2
	124

	益阳市
	44
	50
	-12.0 
	48
	82
	88
	-6.8 
	76
	27
	29
	1.7
	150

	郴州市
	41
	46
	-10.9 
	44
	70
	76
	-7.9 
	76
	16
	27
	1.8
	126

	永州市
	45
	53
	-15.1 
	51
	70
	73
	-4.1 
	67
	19
	24
	1.1
	125

	怀化市
	42
	52
	-19.2 
	50
	79
	93
	-15.1 
	76
	19
	17
	1.6
	122

	娄底市
	46
	55
	-16.4 
	53
	71
	87
	-18.4 
	87
	21
	23
	2.5
	139

	吉首市
	44
	48
	-8.3 
	46
	78
	73
	6.8 
	73
	10
	19
	1.0
	120

	全省平均
	48
	53
	-9.4 
	52
	76
	83
	-8.4 
	-
	19
	26
	1.6
	136

	上年同期
	-　
	-
	-
	-
	-　
	-
	-
	-
	24
	27
	1.9
	134

	变化幅度(%)
	-　
	-
	-
	-
	　
	-
	-
	-
	-20.8
	-3.7
	-15.8
	1.5

	2015年全省年均值
	53
	83
	24
	27
	1.9
	134

	国家标准年均值
	35
	70
	60
	40
	4(日均值)
	160(日均值)


备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。
附件5：
2016年12月全省地表水水质变化和重点监控断面水质状况
	序号
	断面名称
	考核
市州
	所在河流
	断面属性
	上月/(上年同期)类别2）
	2016年12月
	水质类别变化情况
	水质下降
主要指标
	“水十条”考核断面

	
	
	
	
	
	
	水质
类别
	超Ⅲ类标准的指标(超标倍数)
	
	
	2016年目标
	目标达标情况
(影响指标)

	1
	株树桥水库
	长沙
	浏阳河
	省控
	(Ⅰ)
	Ⅱ
	
	↓1
	总磷
	
	

	2
	三角洲
	长沙
	浏阳河
	*
	(Ⅳ)
	Ⅳ
	总磷 (0.40)
	
	
	Ⅴ
	达标

	3
	宁乡双江口
	长沙
	沩水
	省控
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	4
	株洲市二、三水厂（白石）
	株洲
	湘江
	省控
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	5
	马家河
	株洲
	湘江
	市界(株洲石峰区-湘潭岳塘区)
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	6
	仙井
	株洲
	渌江
	县界(醴陵市-株洲县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	7
	渌水入河口
	株洲
	渌江
	县界(株洲县-芦淞区)*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅲ
	达标

	8
	三水厂
	湘潭
	湘江
	省控
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	9
	熬洲
	衡阳
	湘江
	*
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮
	Ⅲ
	达标

	10
	宜水入湘江口
	衡阳
	宜水
	省控
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮
	
	

	11
	耒阳市水厂
	衡阳
	耒水
	省控
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	化学需氧量
	
	

	12
	泉溪镇下游
	衡阳
	耒水
	县界(衡南县-珠晖区)
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮、总磷
	
	

	13
	耒水入湘江口
	衡阳
	耒水
	*
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮
	Ⅲ
	达标

	14
	兴隆水库
	衡阳
	龙荫港
	省控
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	溶解氧
	
	

	15
	衡东水厂
	衡阳
	洣水
	省控
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮
	
	

	16
	晒谷滩电站
	邵阳
	资江
	县界(北塔区(左)、双清区(右)-新邵县)
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	17
	塘渡口
	邵阳
	夫夷水
	*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	18
	白云湖
	邵阳
	巫水
	省控
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	19
	儒林镇两河口
	邵阳
	巫水
	省控
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	20
	绥宁河口镇
	邵阳
	巫水
	市界(邵阳绥宁县-怀化会同县)*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	21
	屈原自来水厂
	岳阳
	湘江
	省控
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮
	
	

	22
	城陵矶
	岳阳
	长江
	*
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	总磷
	Ⅲ
	达标

	23
	陆城
	岳阳
	长江
	省控
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	总磷
	
	

	24
	六门闸
	岳阳
	华容河
	县界(华容县-君山区)*
	Ⅳ
	Ⅳ
	化学需氧量 (0.30)、五日生化需氧量 (0.36)
	
	
	Ⅳ
	达标

	25
	八仙桥
	岳阳
	新墙河
	*
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	总磷
	Ⅲ
	达标

	26
	岳阳楼
	岳阳
	洞庭湖
	*
	(Ⅴ)
	Ⅳ
	总磷(0.99)
	↑1
	
	Ⅳ
	未达标（总磷0.111mg/L，其他指标Ⅲ类）

	27
	洞庭湖出口
	岳阳
	洞庭湖
	比照交界(岳阳)*
	(Ⅴ)
	Ⅴ
	总磷(1.08)
	
	
	
	

	28
	鹿角
	岳阳
	洞庭湖
	省控
	(Ⅴ)
	Ⅳ
	总磷(0.91)
	↑1
	
	
	

	29
	东洞庭湖
	岳阳
	洞庭湖
	省控
	(Ⅴ)
	Ⅴ
	总磷(2.41)
	
	
	
	

	30
	横岭湖
	岳阳
	洞庭湖
	省控
	(Ⅴ)
	Ⅳ
	总磷(0.02)
	↑1
	
	
	

	31
	虞公庙
	岳阳
	洞庭湖
	省控
	(Ⅳ)
	Ⅳ
	氨氮(0.06)
总磷(0.57)
	
	
	
	

	32
	扁山
	岳阳
	洞庭湖
	省控
	(Ⅴ)
	Ⅴ
	总磷(2.51)
	
	
	
	

	33
	南湖
	岳阳
	南湖
	省控
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷(0.87)
	
	
	
	

	34
	芭蕉湖
	岳阳
	芭蕉湖
	省控
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷(0.04)
	
	
	
	

	35
	高湾
	常德
	沅江
	县界(桃源县-鼎城区)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	36
	九龙水厂
	常德
	道水
	省控
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	37
	蒋家嘴
	常德
	洞庭湖
	*
	(Ⅳ)
	Ⅲ
	
	↑1
	
	Ⅳ
	达标（总磷0.044mg/L，其他指标Ⅰ类）

	38
	西毛里湖湖心
	常德
	西毛里湖湖心
	省控
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	39
	柳叶湖
	常德
	柳叶湖
	省控
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	↑1
	
	
	

	40
	樟木滩
	张家界
	澧水
	市界(张家界慈利县-常德石门县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	41
	索溪水库
	张家界
	索溪
	省控
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	↓1
	总磷
	
	

	42
	城北水厂
	益阳
	资江
	省控
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	43
	桃谷山
	益阳
	资江
	*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅰ
	未达标(氨氮、总磷)

	44
	新桥河
	益阳
	资江
	县界(桃江县-资阳区(左)，赫山区(右))
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	45
	敷溪
	益阳
	敷溪
	省控
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	46
	志溪河
	益阳
	志溪河
	省控
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷(0.14)
	
	
	
	

	47
	小河嘴
	益阳
	洞庭湖
	*
	(Ⅳ)
	Ⅳ
	总磷(0.19)
	
	
	Ⅳ
	达标（总磷0.080mg/L，其他指标Ⅱ类）

	48
	万子湖
	益阳
	洞庭湖
	省控
	(Ⅴ)
	Ⅳ
	总磷(0.23)
	↑1
	
	
	

	49
	南嘴
	益阳
	洞庭湖
	省控
	(Ⅳ)
	Ⅴ
	总磷(1.37)
	↓1
	总磷
	
	

	50
	大通湖
	益阳
	大通湖
	*
	Ⅴ
	Ⅴ
	溶解氧、化学需氧量(0.29)、五日生化需氧量(0.82)、总磷(2.82)
	
	
	Ⅲ
	未达标(总磷、化学需氧量、五日生化需氧量、溶解氧)

	51
	后江湖
	益阳
	后江湖
	省控
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷(0.04)
	
	
	
	

	52
	舂陵江镇飞仙沅潭桥
	郴州
	舂陵水
(钟水)
	县界(嘉禾县-桂阳县)
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	硫化物
	
	

	53
	七拱桥
	郴州
	舂陵水
	省控
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	硫化物
	
	

	54
	罗渡镇
	郴州
	舂陵水
	市界(郴州桂阳县-衡阳常宁(左)、耒阳市(右))*
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	溶解氧
	Ⅱ
	未达标(溶解氧)

	55
	马家坪电站大坝
	郴州
	陶家河
	县界(临武县-嘉禾县)
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	砷(1.00)
	↑2
	
	
	

	56
	调塘电站
	郴州
	陶家河
	省控
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	57
	山河水库
	郴州
	
	省控
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	↓1
	总磷
	
	

	58
	华塘镇三合村
	郴州
	西河
	县界(桂阳县-北湖区)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	59
	浆水乡龟爻村9组桥
	郴州
	北江武水
	县界(临武县-宜章县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	60
	梅田镇(三溪桥)
	郴州
	北江武水
	*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅲ
	达标

	61
	头山
	郴州
	东江水库
	省控
	(Ⅱ)
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	62
	曲河
	永州
	湘江
	省控
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	63
	井塘乡马江口村
	永州
	潇水
	县界(江华县-道县)
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	64
	道县水厂
	永州
	潇水
	省控
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	65
	东洲山
	永州
	潇水
	省控
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	66
	异蛇山庄
	永州
	潇水
	县界(双牌县-零陵区)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	67
	涔天河水库上游1000米
	永州
	沱江
	省控
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	↓1
	溶解氧
	
	

	68
	祥霖铺镇桐溪尾村
	永州
	永明河
	县界(江永县-道县)
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	69
	水市水库
	永州
	九嶷河
	省控
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	溶解氧
	
	

	70
	候背电站
	永州
	舂陵水
(钟水)
	省控
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	↓1
	总磷
	
	

	71
	大历县村
	永州
	新田河
	省控
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	72
	金陵水库
	永州
	日东河
	省控
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	73
	白沙
	怀化
	沅江
	县界(辰溪县-溆浦县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	74
	侯家淇
	怀化
	沅江
	*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅲ
	达标

	75
	流坪
	怀化
	渠水
	县界(通道县-靖州县)
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	76
	通道县水厂
	怀化
	通道河
	省控
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	77
	溆浦县水厂
	怀化
	溆水
	省控
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	78
	溪子口(县水厂)
	怀化
	酉水
	*
	(Ⅱ)
	Ⅰ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	79
	西阳渡口
	娄底
	涟水
	市界(娄底娄星区-湘潭湘乡市)*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅳ
	达标

	80
	涟源市水厂
	娄底
	新涟河
	省控
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	81
	坪口
	娄底
	资江
	市界(娄底新化县-益阳安化县)*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	82
	木枝溪
	湘西
	尧里河
	市界（湘西凤凰县 -怀化麻阳县）
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	83
	吉首二水厂（狮子庵水厂）
	湘西
	峒河
	省控
	(Ⅱ)
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	84
	张排汇合口峒河段
	湘西
	峒河
	省控
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	85
	川心城
	湘西
	花垣河
	省控
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮
	
	

	86
	格泽湖水库
	湘西
	南门河
	省控
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	87
	黑石渡
	长沙**
	浏阳河
	省控
	(Ⅳ)
	Ⅳ
	总磷(0.10)
	
	
	
	

	88
	年嘉湖
	长沙**
	年嘉湖
	省控
	Ⅱ
	Ⅳ
	总磷(0.20)
	↓2
	总磷
	
	

	89
	东阳湖
	株洲**
	沔水
	省控
	Ⅳ
	Ⅱ
	
	↑2
	
	
	

	90
	酒埠江水库
	株洲**
	攸水
	省控
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	91
	王坊镇(枧头镇)
	入境
	渌江
	省界(赣-湘)
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	92
	神龙湖
	株洲**
	神龙湖
	省控
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	↑1
	
	
	

	93
	九华湖公园
	湘潭**
	九华湖公园
	省控
	Ⅳ
	Ⅴ
	五日生化需氧量(0.42)、总磷(2.40)
	↓1
	总磷
	
	

	94
	水府庙水库库心
	湘潭**
	水府庙水库
	省控
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	95
	大浦镇下游
	衡阳**
	湘江
	省控
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮
	
	

	96
	红星村
	衡阳**
	龙荫港
	省控
	劣Ⅴ
	Ⅴ
	氨氮(0.34)、总磷 (0.90)
	↑1
	
	
	

	97
	雁栖湖
	衡阳**
	雁栖湖
	省控
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	溶解氧、化学需氧量(0.02)、氨氮(1.73)、总磷(3.40)
	
	
	
	

	98
	城南公园人工湖
	邵阳**
	城南公园人工湖
	省控
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷(0.12)
	
	
	
	

	99
	藕池河东支入境
	入境
	藕池河东支
	省界(鄂-湘)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	100
	大小西湖
	岳阳**
	洞庭湖
	省控
	Ⅳ
	Ⅴ
	化学需氧量(0.17)、五日生化需氧量(0.29)、总磷(1.07)
	↓1
	总磷
	
	

	101
	东风湖
	岳阳**
	东风湖
	省控
	Ⅳ
	Ⅳ
	氨氮(0.37)、总磷 (0.64)
	
	
	
	

	102
	松阳湖
	岳阳**
	松阳湖
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷(0.28)
	
	
	
	

	103
	团湖
	岳阳**
	团湖
	省控
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	↑1
	
	
	

	104
	华容东湖
	岳阳**
	华容东湖
	省控
	劣Ⅴ
	Ⅴ
	总磷(2.04)
	↑1
	
	
	

	105
	鹤龙湖
	岳阳**
	鹤龙湖
	省控
	Ⅴ
	Ⅳ
	化学需氧量 (0.14)、五日生化需氧量 (0.14)、总磷 (0.06)
	↑1
	
	
	

	106
	湘阴东湖
	岳阳**
	湘阴东湖
	省控
	Ⅴ
	Ⅳ
	化学需氧量 (0.44)、五日生化需氧量(0.44)、总磷(0.30)
	↑1
	
	
	

	107
	黄盖湖
	岳阳**
	黄盖湖
	省控
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	高锰酸盐指数
	
	

	108
	常德冲天湖
	常德**
	常德冲天湖
	省控
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷(0.22)
	
	
	
	

	109
	安乡珊珀湖
	常德**
	安乡珊珀湖
	省控
	Ⅴ
	Ⅳ
	总磷(0.52)
	↑1
	
	
	

	110
	汉寿太白湖
	常德**
	汉寿太白湖
	省控
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	↑1
	
	
	

	111
	柘溪水库
	益阳**
	资江
	省控
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	112
	三仙湖水库
	益阳**
	三仙湖水库
	省控
	Ⅳ
	Ⅳ
	化学需氧量 (0.22)、五日生化需氧量 (0.20)
	
	
	
	

	113
	北湖公园
	郴州**
	北湖公园
	省控
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	高锰酸盐指数 (0.16)、化学需氧量(1.18)、五日生化需氧量(0.80)
	
	
	
	

	114
	黄阳司
	永州**
	湘江
	省控
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	化学需氧量
	
	

	115
	林化桥
	怀化**
	太平溪
	省控
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	溶解氧、总磷 (2.86)
	↓2
	总磷
	
	

	116
	金子岩
	怀化**
	巫水
	市界(邵阳绥宁县 -怀化会同县)
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	117
	铜信溪电站
	入境
	辰水
	省界(黔-湘)
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	118
	郭家桥
	娄底**
	资江
	省控以上
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮
	
	

	119
	娄星广场
	娄底**
	娄星广场内湖
	省控
	Ⅴ
	Ⅳ
	化学需氧量(0.12)
	↑1
	
	
	

	120
	碗米坡电站
	湘西**
	酉水
	省控
	(Ⅱ)
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	121
	石花村
	入境
	花垣河
	省界(黔-湘)
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮
	
	

	122
	边城
	入境
	花垣河
	省界(渝-湘)
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮
	
	


备注：1、*标记为“水十条”考核断面；**标记为趋势科研/其他属性的断面，不纳入考核评价排名。
2、带“（）”的类别为上年同期的水质类别，不带的为上月水质类别。
附件6：
2016年全省地表水水质变化和重点监控断面水质状况
	序号
	断面名称
	考核
市州
	所在河流
	断面属性
	上年水质类别
	2016年
	水质类别变化情况
	水质下降
主要指标
	“水十条”考核断面

	
	
	
	
	
	
	水质
类别
	超Ⅲ类标准的指标(超标倍数)
	
	
	2016年目标
	目标达标情况
(影响指标)

	1
	樟树港
	长沙
	湘江
	市界（长沙望城区-岳阳湘阴县）*
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅲ
	达标

	2
	三角洲
	长沙
	浏阳河
	*
	劣Ⅴ
	Ⅴ
	氨氮(0.56)
总磷(0.12)
	↑1
	
	Ⅴ
	达标

	3
	千龙湖
	长沙
	千龙湖
	省控
	
	Ⅳ
	总磷(0.03)
	
	
	
	

	4
	晒谷滩电站
	邵阳
	资江
	县界(北塔区(左)、双清区(右)-新邵县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	5
	邵水入河口
	邵阳
	邵水
	*
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	↑1
	
	Ⅲ
	达标

	6
	六门闸
	岳阳
	华容河
	县界(华容县-君山区)*
	
	Ⅳ
	化学需氧量 (0.16)、五日生化需氧量(0.24)
	
	
	Ⅳ
	达标

	7
	岳阳楼
	岳阳
	洞庭湖
	*
	Ⅴ
	Ⅳ
	总磷(0.83)
	↑1
	
	Ⅳ
	达标（总磷0.085mg/L，其他指标Ⅱ类）

	8
	洞庭湖出口
	岳阳
	洞庭湖
	比照交界(岳阳)*
	Ⅴ
	Ⅳ
	总磷(0.86)
	↑1
	
	
	

	9
	鹿角
	岳阳
	洞庭湖
	省控
	Ⅴ
	Ⅳ
	总磷(0.82)
	↑1
	
	
	

	10
	东洞庭湖
	岳阳
	洞庭湖
	省控
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷(0.86)
	
	
	
	

	11
	横岭湖
	岳阳
	洞庭湖
	省控
	Ⅴ
	Ⅳ
	总磷(0.32)
	↑1
	
	
	

	12
	虞公庙
	岳阳
	洞庭湖
	省控
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷(0.43)
	
	
	
	

	13
	扁山
	岳阳
	洞庭湖
	省控
	Ⅴ
	Ⅳ
	总磷(0.82)
	↑1
	
	
	

	14
	南湖
	岳阳
	南湖
	省控
	
	Ⅴ
	总磷(1.00)
	
	
	
	

	15
	芭蕉湖
	岳阳
	芭蕉湖
	省控
	
	Ⅳ
	总磷(0.13)
	
	
	
	

	16
	坡头
	常德
	沅江
	比照交界(常德)*
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	17
	蒋家嘴
	常德
	洞庭湖
	*
	Ⅳ
	Ⅴ
	总磷(0.48)
	↑1
	
	Ⅳ
	达标（总磷0.074mg/L，其他指标Ⅰ类）

	18
	柳叶湖
	常德
	柳叶湖
	省控
	
	Ⅳ
	总磷(0.23)
	
	
	
	

	19
	桃谷山
	益阳
	资江
	*
	Ⅲ
	Ⅲ
	
	
	
	Ⅰ
	未达标
(化学需氧量)

	20
	志溪河
	益阳
	志溪河
	省控
	
	Ⅳ
	化学需氧量 (0.08)、总磷 (0.10)
	
	
	
	

	21
	小河嘴
	益阳
	洞庭湖
	*
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷(0.35)
	
	
	Ⅳ
	达标（总磷0.084mg/L，其他指标Ⅱ类）

	22
	万子湖
	益阳
	洞庭湖
	省控
	Ⅴ
	Ⅳ
	总磷(0.50)
	↑1
	
	
	

	23
	南嘴
	益阳
	洞庭湖
	省控
	Ⅴ
	Ⅴ
	总磷(1.20)
	
	
	
	

	24
	皇家湖
	益阳
	皇家湖
	省控
	
	Ⅳ
	化学需氧量(0.02)
	
	
	
	

	25
	大通湖
	益阳
	大通湖
	*
	
	劣Ⅴ
	化学需氧量(0.10)、总磷(3.89)、石油类(3.17)
	
	
	Ⅲ
	未达标(总磷、石油类、化学需氧量)

	26
	后江湖
	益阳
	后江湖
	省控
	
	Ⅳ
	总磷(0.39)
	
	
	
	

	27
	马家坪电站大坝
	郴州
	陶家河
	县界(临武县-嘉禾县)
	
	Ⅳ
	氟化物(0.11)
砷(0.31)
	
	
	
	

	28
	小东江
	郴州
	耒水
	省控
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	29
	白廊
	郴州
	东江水库
	*
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	Ⅰ
	达标

	30
	头山
	郴州
	东江水库
	省控
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	31
	炮台（县水厂）
	怀化
	沅江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	32
	浦市上游
	怀化
	沅江
	市界(怀化辰溪县 -湘西泸溪县)*
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅲ
	达标

	33
	侯家淇
	怀化
	沅江
	*
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅲ
	达标

	34
	五强溪
	怀化
	沅江
	*
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	35
	溪子口(县水厂)
	怀化
	酉水
	*
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	36
	坪口
	娄底
	资江
	市界(娄底新化县 -益阳安化县)*
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	37
	武水汇合口
	湘西
	沅江
	*
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅲ
	达标

	38
	黑石渡
	长沙**
	浏阳河
	省控
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	氨氮(0.45)
总磷(0.21)
	↑2
	
	
	

	39
	神龙湖
	株洲**
	神龙湖
	省控
	
	Ⅳ
	总磷(0.54)
	
	
	
	

	40
	九华湖公园
	湘潭**
	九华湖公园
	省控
	
	Ⅴ
	总磷(1.17)
	
	
	
	

	41
	红星村
	衡阳**
	龙荫港
	省控
	
	Ⅳ
	氨氮(0.13)
总磷(0.36)
	
	
	
	

	42
	雁栖湖
	衡阳**
	雁栖湖
	省控
	
	劣Ⅴ
	化学需氧量(0.29)、五日生化需氧量(0.53)、氨氮(1.90)、总磷(6.34)
	
	
	
	

	43
	城南公园人工湖
	邵阳**
	城南公园人工湖
	省控
	
	Ⅳ
	总磷(0.29)
	
	
	
	

	44
	大小西湖
	岳阳**
	洞庭湖
	省控
	
	Ⅴ
	化学需氧量 (0.15)、五日生化需氧量(0.22)、总磷(1.39)
	
	
	
	

	45
	东风湖
	岳阳**
	东风湖
	省控
	
	Ⅳ
	总磷(0.38)
	
	
	
	

	46
	松阳湖
	岳阳**
	松阳湖
	省控
	
	Ⅳ
	总磷(0.27)
	
	
	
	

	47
	团湖
	岳阳**
	团湖
	省控
	
	Ⅳ
	总磷(0.40)
	
	
	
	

	48
	华容东湖
	岳阳**
	华容东湖
	省控
	
	劣Ⅴ
	总磷(6.87)
	
	
	
	

	49
	鹤龙湖
	岳阳**
	鹤龙湖
	省控
	
	Ⅴ
	化学需氧量 (0.50)、五日生化需氧量(0.50)、总磷(0.64)、石油类(1.90)
	
	
	
	

	50
	湘阴东湖
	岳阳**
	湘阴东湖
	省控
	
	Ⅳ
	化学需氧量 (0.44)、五日生化需氧量(0.43)、总磷(0.87)、石油类(1.39)
	
	
	
	

	51
	常德冲天湖
	常德**
	常德冲天湖
	省控
	
	Ⅴ
	化学需氧量(0.06)、总磷(2.45)
	
	
	
	

	52
	安乡珊珀湖
	常德**
	安乡珊珀湖
	省控
	
	劣Ⅴ
	总磷(3.93)
	
	
	
	

	53
	汉寿太白湖
	常德**
	汉寿太白湖
	省控
	
	Ⅳ
	总磷(0.46)
	
	
	
	

	54
	柘溪水库
	益阳**
	资江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	55
	藕池河中支入境
	入境
	藕池河中支
	省界(鄂-湘)
	
	Ⅳ
	化学需氧量(0.01)、石油类 (0.66)
	
	
	
	

	56
	三仙湖水库
	益阳**
	三仙湖水库
	省控以上
	
	Ⅴ
	总磷(1.77)
	
	
	
	

	57
	欧阳海水库
	郴州**
	舂陵水
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	58
	北湖公园
	郴州**
	北湖公园
	省控以上
	
	Ⅴ
	化学需氧量(0.76)
	
	
	
	

	59
	托口
	入境
	沅江
	省界(黔-湘)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	60
	林化桥
	怀化**
	太平溪
	省控以上
	
	Ⅴ
	溶解氧
总磷(0.60)
	
	
	
	

	61
	娄星广场
	娄底**
	娄星广场内湖
	省控以上
	
	Ⅳ
	化学需氧量 (0.10)、五日生化需氧量(0.08)、总磷(0.38)
	
	
	
	

	62
	边城
	入境
	花垣河
	省界(渝-湘)
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮
	
	


备注：*标记为“水十条”考核断面；**标记为趋势科研/其他属性的断面，不纳入考核评价排名。
附件7：
2016年12月市州所在城市饮用水水源地水质状况
	序号
	所属城市
	水源地名称
	达标情况
(58项)
	水质类别情况(20项)

	
	
	
	
	2015年12月水质类别
	2016年12月水质类别
	水质类别变化情况
	引起类别变差的指标

	1
	永州
	曲河
	达标
	Ⅱ
	Ⅰ
	↑1
	

	2
	
	诸葛庙
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	3
	衡阳
	江东水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	4
	
	城南水厂
	达标
	Ⅲ
	Ⅱ
	↑1
	

	5
	
	城北水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	6
	株洲
	株洲四水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	7
	
	株洲一水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	8
	
	株洲二水厂
	达标
	Ⅲ
	Ⅱ
	↑1
	

	9
	湘潭
	湘潭一水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	10
	
	湘潭三水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	11
	长沙
	猴子石
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	12
	
	桔子洲
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	13
	
	五一桥
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	14
	
	株树桥水库
	达标
	Ⅰ
	Ⅱ
	↓1
	总磷

	15
	郴州
	小东江
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	16
	
	山河水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	17
	娄底
	大科石埠坝
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	18
	
	娄底二水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	19
	邵阳
	桂花渡水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	20
	
	城西水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	21
	
	工业街水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	22
	益阳
	龙山港
	锑超标0.15倍
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	23
	常德
	常德四水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	24
	
	常德三水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	25
	怀化
	怀化二水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	26
	湘西
	吉首二水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅰ
	↑1
	

	27
	
	吉首三水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	28
	张家界
	澄潭
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	29
	岳阳
	金凤水库
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	29个水源地达标率(%)
	96.6
	


备注：实际监测61项，按照国家规范要求达标评价时水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价，58项参评；水质类别评价时化学需氧量、水温、总氮、粪大肠菌群等4项不参与评价，20项参评。
附件8：
2016年市州所在城市饮用水水源地水质状况
	序号
	所属城市
	水源地名称
	达标情况(58项)
	水质类别情况(20项)

	
	
	
	
	2015年水质类别
	2016年水质类别
	水质类别变化情况
	引起类别变差的指标

	1
	永州
	曲河
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	2
	
	诸葛庙
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	3
	衡阳
	江东水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	4
	
	城南水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	5
	
	城北水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	6
	株洲
	株洲四水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	7
	
	株洲一水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	8
	
	株洲二水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	9
	湘潭
	湘潭一水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	10
	
	湘潭三水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	11
	长沙
	猴子石
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	12
	
	桔子洲
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	13
	
	五一桥
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	14
	
	株树桥水库
	达标
	Ⅰ
	Ⅰ
	—
	

	15
	郴州
	小东江
	达标
	Ⅱ
	Ⅰ
	↑1
	

	16
	
	山河水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	17
	娄底
	大科石埠坝
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	18
	
	娄底二水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	19
	邵阳
	桂花渡水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	20
	
	城西水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	21
	
	工业街水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	22
	益阳
	龙山港
	锑超标0.05倍
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	23
	常德
	常德四水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	24
	
	常德三水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	25
	怀化
	怀化二水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	26
	湘西
	吉首二水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	27
	
	吉首三水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	28
	张家界
	澄潭
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	29
	岳阳
	金凤水库
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	29个水源地达标率(%)
	96.6
	


备注：实际监测61项，按照国家规范要求达标评价时水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价，58项参评；水质类别评价时化学需氧量、水温、总氮、粪大肠菌群等4项不参与评价，20项参评。
13

