关于2016年9月全省环境质量状况的通报
各市州人民政府：

根据省政府要求及《湖南省环境质量监测考评办法（试行）》（湘环发〔2016〕10号）的规定，现将今年9月份全省大气、地表水环境质量监测结果通报如下：

一、城市环境空气质量状况

9月份，全省14个市州所在城市平均优良天数比例为72.9%，轻度污染天数比例为26.1%，中度污染天数比例为1.0%，无重度污染及以上天气。影响城市环境空气质量的主要污染物是O3、PM10和PM2.5。按照城市环境空气质量综合指数评价，14个市州所在城市的空气质量排名从好到差依次为：吉首、张家界、株洲、怀化、娄底、衡阳、郴州、永州、岳阳、常德、益阳、邵阳、湘潭和长沙。

与上年同期相比，14个市州所在城市环境空气质量平均优良天数比例下降(11.5%)。上升城市有3个：岳阳(10.3%)、吉首(6.7%)和郴州(4.6%)；怀化保持不变；下降城市有10个：娄底（34.6%）、衡阳（26.7%）、邵阳（26.7%）、株洲（23.3%）、永州（19.3%）、益阳（14.8%）、湘潭（13.4%）、长沙（10.0%）、常德（7.4%）和张家界（6.7%），下降较大的娄底、衡阳和邵阳3市中，娄底11天轻度污染中7天为O3、4天为PM2.5超标；衡阳8天轻度污染中6天为O3、2天为PM2.5超标，1天中度污染为PM2.5超标；邵阳11天轻度污染4天为O3、7天为PM2.5超标。 6项主要污染物月均浓度与上年同期相比，SO2下降5.0%，NO2、CO、O3、PM2.5和PM10上升19.0%、8.3%、9.0%、10.9%和10.7%；PM10上升10%以上的城市有7个：吉首（39.4%）、永州（25.0%）、益阳（19.7%）、常德（14.3%）、长沙（12.3%）、郴州（10.7%）和衡阳（10.1%）；PM2.5上升10%以上的城市有4个：常德（65.7%）、永州（26.5%）、衡阳（14.9%）、郴州（11.1%）。见附表1和附表2。

二、地表水水质状况
1、省控江河及湖库水质状况

9月份，全省共监测省控以上江河及湖库断面419个（其中107个为原有省控断面）。其中，纳入监测评价的江河断面324个，湖库断面21个。见附表3。
（1）市州城市交界断面水质情况。25个主要交界断面中，Ⅱ类水质断面21个，Ⅲ类水质断面3个，Ⅳ类水质断面1个（洞庭湖出口断面总磷超标）。原有18个省控断面与上年同期相比，12个断面水质类别保持稳定；6个断面水质改善，分别为邵阳联江村和绥宁河口镇、岳阳洞庭湖出口、常德沙河口、益阳万家嘴和娄底坪口断面。7个新增省控断面与上月相比，5个断面水质类别保持稳定；2个断面水质改善，分别为湘西州青木岭和木枝溪断面。

（2） “水十条”国家考核断面水质状况。60个断面中，55个断面水质达到2016年考核目标，另外5个断面暂未达标，分别是衡阳城北水厂和洣水入湘江口、益阳桃谷山和大通湖、郴州大河滩断面。未达到考核目标的因子为：溶解氧、总磷、氨氮。

（3）湖库水质状况

纳入监测评价的11个洞庭湖湖体断面，Ⅲ类水质断面2个，Ⅳ类水质断面5个，Ⅴ类水质断面4个；水质总体为轻度污染，营养状态为轻度富营养，主要污染物为总磷。与上年同期相比，4个断面水质保持稳定；6个断面水质改善，分别是岳阳的岳阳楼、洞庭湖出口和东洞庭湖，常德蒋家嘴，益阳小河嘴和万子湖断面；1个断面水质下降，为岳阳扁山断面。

纳入监测评价的8个洞庭湖区内湖断面，Ⅲ类水质断面4个，Ⅳ类水质断面2个（岳阳南湖，益阳后江湖），Ⅴ类水质断面1个（常德柳叶湖），劣Ⅴ类水质断面1个（益阳大通湖）。超标断面主要污染物均为总磷。营养状态评价结果为：6个断面中营养，2个断面轻度富营养（岳阳南湖，益阳皇家湖）。与上月相比，6个断面水质稳定；1个断面水质改善，为岳阳芭蕉湖断面；1个断面水质下降，为常德柳叶湖断面。

东江水库2个断面均为Ⅰ类水质，与上年同期相比，水质均改善。

（4）江河水质状况

纳入监测评价的324个江河省控断面中，Ⅰ类水质断面10个（张家界桑植八斗溪，郴州盘江水库、调塘电站、山河水库、大源水库，永州涔天河水库，湘西州吉首二水厂、卧龙水库、下寨河电站和格泽湖水库），Ⅱ类水质断面218个，Ⅲ类水质断面93个，Ⅳ类水质断面2个（岳阳漆事大桥，益阳志溪河）, Ⅴ类水质断面1个（长沙三角洲）。

原有73个省控断面中，与上年同期相比水质类别发生变化共30个，其中24个断面水质改善，6个断面水质下降。24个水质改善断面分别为：长沙三汊矶、三角洲，湘潭五星、涟水入河口，衡阳熬州，邵阳联江村、武冈上游、桂花渡水厂、田江渡、晒谷滩电站、塘渡口、绥宁河口镇，岳阳金凤水库，常德窑坡渡、沙河口，张家界桑植八斗溪，益阳桃谷山、万家嘴，郴州梅田镇，怀化五强溪，娄底大边山、坪口，湘西州武水汇合口、吉首二水厂断面；6个水质下降断面分别为：株洲市四水厂，衡阳耒水入湘江口、洣水入湘江口，岳阳南渡、八仙桥，怀化侯家淇断面。

新增的251个省控断面，与上月相比，74个断面水质类别发生变化，其中43个断面水质改善，31个断面水质下降。43个水质改善断面分别为：长沙桔子洲、鳝鱼洲，株洲市一水厂、晏公潭、望仙桥水库，湘潭易俗河水厂、文家滩，衡阳城南水厂、衡山自来水厂、泉溪镇下游、衡东水厂，邵阳工业街水厂、塘口码头、桐江兴隆，岳阳六门闸、屈原自来水厂、磊石山、严家滩、东湖庙，常德易家渡叶家坪村、宋家渡，益阳城北水厂、京华村、敷溪，郴州舂陵江镇飞仙沅潭桥、盘江水库、调塘电站、高桥、凉滩码头、山河水库、金银洞中桥、西河南香大桥，永州茅竹镇滴水、江村镇江村渡口，怀化大洑潭、流坪、靖州县水厂、桐油岭、马兰、潭湾，湘西州青木岭、木枝溪、张排汇合口峒河段断面；31个水质下降断面分别为：长沙韩家港，株洲平虎大桥、仙井，湘潭青年水库，衡阳江东水厂、城北水厂、西渡水厂、耒阳市水厂、公坪村，邵阳白云湖，岳阳天字一号、君山长江取水口、新桥、漆事大桥，张家界黄龙洞，益阳桃江县一水厂、南洲桥以南，郴州马家坪电站大坝、七拱桥、松山饮用水、黄草镇羊兴村公路桥、注江入耒水入河口，永州大夫庙、普济桥、江华县水厂，怀化青石桥、深塘，娄底红卫坝，湘西州解放岩乡、跳鱼洞电站、海螺电站下游断面。

2、地级以上城市集中式饮用水水源地
9月，全省共对29个地级以上城市集中式饮用水水源地开展了监测。按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中表1的Ⅲ类水质标准及表2、表3中饮用水源地特定项目58项指标的标准限值进行评价，29个水源地水质均达标，达标率为100%。按照水质类别进行统计，Ⅰ类水质水源地2个，Ⅱ类水质水源地23个，Ⅲ类水质水源地4个。

与上年同期相比，19个水源地的水质类别保持稳定，7个水源地水质提高，分别是：湘潭一水厂、邵阳桂花渡水厂、城西水厂、常德三水厂和岳阳金凤水库水质均由Ⅲ类提高为Ⅱ类，郴州山河水库和吉首二水厂水质均由Ⅱ类提高为Ⅰ类；3个有所下降，水质均由Ⅱ类下降为Ⅲ类，即衡阳城北水厂、株洲四水厂和长沙五一桥溶解氧浓度下降。见附表4。
三、建议

1、进入9月份以来，空气质量下降城市数增加，对此情况各市州要引起重视，认真分析主观原因，进一步加强环境监测工作，特护期要重点关注秸秆焚烧、建筑扬尘等，对照年度目标差距大的市州要采取有效综合整治措施，改善环境空气质量，确保完成任务。重点是以下区域：娄底、衡阳、邵阳和株洲市环境空气质量优良天数下降明显，邵阳、永州、娄底、长沙和衡阳连续2个月较上年同期空气质量优良天数比例出现下降；吉首PM10、常德PM2.5、永州PM10和PM2.5月均浓度较上年同期上升20%以上；益阳有5项指标月均浓度较上年同期上升，其中SO2、NO2、CO、PM10等4项指标上升幅度较大；娄底、岳阳NO2和郴州CO浓度上升幅度较大。以上污染物浓度同比大幅上升的情况，需要引起各有关市州的高度重视。
2、益阳桃谷山和大通湖断面连续6个月未达“水十条”国家考核目标值，衡阳洣水入湘江口断面连续2个月未达目标值；衡阳江东水厂断面近3月水质持续下降；长沙五一桥断面和株洲四水厂断面同比分别连续3个月和2个月水质下降；岳阳南湖和益阳大通湖、志溪河、后江湖等断面近4个月水质连续超标；常德柳叶湖断面近2个月水质连续超标；各有关市州务必要引起高度重视，采取有效措施改善水环境质量，尤其是大通湖水产养殖污染是造成水质超标的主要原因，当地政府要立即采取切实可行的措施改善水质。 
3、到目前为止，仅株洲市没有按照要求对所属县市区环境质量状况进行通报，市环保局要高度重视，抓紧按要求开展监测考评。
4、按照监测考评管理要求，本月株洲、益阳、常德、永州、岳阳和湘西等6个市州没有按照要求对辖区内水质监测工作进行核查，长沙、常德、娄底、湘西、岳阳和株洲等6个市州未按照要求对辖区内空气监测工作进行核查，相关市州环保局要组织开展督查督办，确保按要求完成任务。
附件：1、9月市州所在城市环境空气质量状况

2、9月市州所在城市环境空气污染物浓度情况
3、9月全省地表水水质变化和重点监控断面水质状况

4、9月市州所在城市饮用水水源地水质状况

湖南省环境保护厅

2016年10月14日

附件1：

2016年9月市州所在城市环境空气质量状况

	城市
	优良天数（天）
	优良天数比例（%）
	综合指数
	本月监测无效天数(天)
	排名

	
	2016年9月
	2015年9月
	同期增减
	2016年9月
	2015年9月
	同期增减
	2016年9月
	2015年9月
	同期增减
	
	

	长沙
	17
	20
	-3
	56.7
	66.7
	-10.0 
	5.38
	4.83
	0.55
	0
	14

	株洲
	23
	27
	-4
	76.7
	100
	-23.3 
	4.76
	4.55
	0.21
	0
	3

	湘潭
	19
	23
	-4
	63.3
	76.7
	-13.4 
	5.28
	5.12
	0.16
	0
	13

	衡阳
	21
	29
	-8
	70.0
	96.7
	-26.7 
	5.04
	4.60
	0.44
	0
	6

	邵阳
	19
	27
	-8
	63.3
	90.0
	-26.7 
	5.23
	4.75
	0.48
	0
	12

	岳阳
	19
	16
	3
	65.5
	55.2
	10.3 
	5.10
	4.69
	0.41
	1
	9

	常德
	20
	20
	0
	66.7
	74.1
	-7.4 
	5.10
	4.19
	0.91
	0
	9

	张家界
	28
	29
	-1
	93.3
	100
	-6.7 
	4.36
	4.33
	0.03
	0
	2

	益阳
	18
	20
	-2
	62.1
	76.9
	-14.8 
	5.11
	4.48
	0.63
	1
	11

	郴州
	26
	23
	3
	86.7
	82.1
	4.6 
	5.07
	4.58
	0.49
	0
	7

	永州
	18
	23
	-5
	60.0
	79.3
	-19.3 
	5.08
	4.69
	0.39
	0
	8

	怀化
	28
	28
	0
	93.3
	93.3
	0 
	4.76
	4.52
	0.24
	0
	3

	娄底
	18
	29
	-11
	62.1
	96.7
	-34.6 
	4.92
	4.34
	0.58
	1
	5

	吉首
	30
	28
	2
	100
	93.3
	6.7 
	4.35
	3.73
	0.62
	0
	1

	全省
	304
	342
	-38
	72.9
	84.4
	-11.5 
	-
	-
	-
	-　
	-


备注：根据环保部《关于印发<城市环境空气质量排名技术规定>的通知》（环办〔2014〕64号）规定，空气质量综合指数是指评价时段内，参与评价的各项污染物的单项质量指数之和，数值越大表明污染程度越重。     
附件2：

2016年9月市州所在城市环境空气污染物浓度情况

	城市
	PM2.5(µg/m3)
	PM10(µg/m3)
	SO2

(µg/m3)
	NO2

(µg/m3)
	CO

(mg/m3)
	O3

(µg/m3)

	
	2016年

9月
	2015年

9月
	同期变化

幅度(%)
	2016年

9月
	2015年

9月
	同期变化

幅度(%)
	
	
	
	

	长沙市
	53
	51
	3.9 
	82
	73 
	12.3 
	17
	35
	1.2
	198

	株洲市
	43
	42
	2.4 
	79
	73 
	8.2 
	19
	31
	1.0
	168

	湘潭市
	50
	49
	2.0 
	85
	81 
	4.9 
	22
	34
	1.2
	180

	衡阳市
	54
	47
	14.9 
	87
	79
	10.1 
	18
	23
	1.2
	173

	邵阳市
	58
	53
	9.4 
	87
	82
	6.1 
	33
	18
	1.0
	172

	岳阳市
	51
	50
	6.0 
	72
	73 
	1.4 
	22
	28
	1.2
	199

	常德市
	58
	35
	65.7 
	80
	70
	14.3 
	19
	22
	1.3
	177

	张家界市
	47
	45
	4.4 
	67
	73
	-8.2 
	7
	19
	2.1
	150

	益阳市
	46
	43
	7.0 
	85
	71
	19.7 
	29
	28
	1.2
	177

	郴州市
	50
	45
	11.1 
	83
	75
	10.7 
	16
	29
	1.8
	161

	永州市
	62
	49
	26.5 
	90
	72
	25.0 
	21
	21
	0.8
	152

	怀化市
	46
	48
	-4.2 
	93
	90
	3.3 
	19
	19
	1.6
	148

	娄底市
	49
	46
	6.5 
	80
	73
	9.6 
	20
	22
	1.7
	172

	吉首市
	45
	45
	0
	92
	66
	39.4 
	7
	21
	0.8
	146

	全省平均
	51
	46
	10.9 
	83
	75.
	10.7 
	19
	25
	1.3
	170

	上年同期
	-　
	-
	-
	　
	-
	-
	20
	21
	1.2
	156

	变化幅度(%)
	-　
	-
	-
	　
	-
	-
	-5.0
	19.0
	8.3
	9.0

	2015年全省年均值
	53
	83
	24
	27
	1.9
	134

	国家标准年均值
	35
	70
	60
	40
	4(日均值)
	160(日均值)


备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。
附件3：

2016年9月全省地表水水质变化和重点监控断面水质状况

	序号
	断面名称
	考核

市州
	所在河流
	断面属性
	上月/(上年同期)类别2）
	2016年9月
	水质类别变化情况
	水质下降

主要指标
	“水十条”考核断面

	
	
	
	
	
	
	水质

类别
	超Ⅲ类标准的指标(超标倍数)
	
	
	2016年目标
	目标达标情况

(影响指标)

	1
	桔子洲
	长沙市
	湘江
	*
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	2
	三汊矶
	长沙市
	湘江
	省控以上
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	3
	韩家港
	长沙市
	浏阳河
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮、总磷、汞
	
	

	4
	三角洲
	长沙市
	浏阳河
	*
	(劣Ⅴ)
	Ⅴ
	溶解氧、氨氮(0.83)、总磷(0.15)
	↑1
	
	Ⅴ
	达标

	5
	鳝鱼洲
	长沙市
	沩水
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	6
	株洲市四水厂 (枫溪)
	株洲市
	湘江
	省控以上
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	溶解氧
	
	

	7
	株洲市一水厂
	株洲市
	湘江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	8
	平虎大桥
	株洲市
	洣水
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	五日生化需氧量、铅
	
	

	9
	晏公潭
	株洲市
	河漠水
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	10
	仙井
	株洲市
	渌江
	县界（醴陵市-株洲县）
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	溶解氧、总磷
	
	

	11
	望仙桥水库
	株洲市
	-
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	12
	易俗河水厂
	湘潭市
	湘江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	13
	五星(一水厂)
	湘潭市
	湘江
	省控以上
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	14
	文家滩
	湘潭市
	涟水
	县界(湘乡市-湘潭县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	15
	涟水入河口
	湘潭市
	涟水
	县界(湘潭县-雨湖区)*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	16
	青年水库
	湘潭市
	韶河
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	溶解氧
	
	

	17
	江东水厂
	衡阳市
	湘江
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	化学需氧量
	
	

	18
	城南水厂
	衡阳市
	湘江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	19
	城北水厂
	衡阳市
	湘江
	县界(左岸：雁峰区-石鼓区，右岸：珠晖区)*
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	溶解氧
	Ⅱ
	未达标(溶解氧)

	20
	衡山自来水厂
	衡阳市
	湘江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	21
	熬洲
	衡阳市
	湘江
	*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅲ
	达标

	22
	西渡水厂
	衡阳市
	蒸水
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	化学需氧量、氨氮
	
	

	23
	耒阳市水厂
	衡阳市
	耒水
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	化学需氧量
	
	

	24
	公坪村
	衡阳市
	耒水
	县界(耒阳市-衡南县)
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	溶解氧、硫化物
	
	

	25
	泉溪镇下游
	衡阳市
	耒水
	县界(衡南县-珠晖区)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	26
	耒水入湘江口
	衡阳市
	耒水
	*
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	溶解氧
	Ⅲ
	达标

	27
	衡东水厂
	衡阳市
	洣水
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	28
	洣水入湘江口
	衡阳市
	洣水
	*
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	溶解氧、总磷
	Ⅱ
	未达标(总磷、溶解氧)

	29
	联江村
	邵阳市
	蒸水
	市界(邵阳邵东县-衡阳衡阳县)*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅲ
	达标

	30
	武冈上游（小水村）
	邵阳市
	资江赧水
	省控以上
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	31
	桂花渡水厂
	邵阳市
	资江
	县界(邵阳县-北塔区(左)，大祥区(右))*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	32
	工业街水厂
	邵阳市
	资江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	33
	田江渡
	邵阳市
	资江
	省控以上
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	34
	晒谷滩电站
	邵阳市
	资江
	县界(北塔区(左)、双清区(右)-新邵县)
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	35
	塘口码头
	邵阳市
	资江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	36
	塘渡口
	邵阳市
	夫夷水
	*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	37
	桐江兴隆
	邵阳市
	桐江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	38
	白云湖
	邵阳市
	巫水
	省控以上
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	↓1
	溶解氧、总磷
	
	

	39
	绥宁河口镇
	邵阳市
	巫水
	市界(邵阳绥宁县-怀化会同县）*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	40
	屈原自来水厂
	岳阳市
	湘江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	41
	磊石山
	岳阳市
	湘江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	42
	天字一号
	岳阳市
	长江
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	总磷
	
	

	43
	君山长江取水口
	岳阳市
	长江
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	总磷
	
	

	44
	六门闸
	岳阳市
	华容河
	县界(华容县-君山区)*
	Ⅳ
	Ⅱ
	
	↑2
	
	Ⅳ
	达标

	45
	新桥
	岳阳市
	坦渡河
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	五日生化需氧量、氨氮
	
	

	46
	严家滩
	岳阳市
	汨罗江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	47
	南渡
	岳阳市
	汨罗江
	*
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	五日生化需氧量
	Ⅳ
	达标

	48
	金凤水库进口
	岳阳市
	新墙河
	省控以上
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	49
	八仙桥
	岳阳市
	新墙河
	*
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	五日生化需氧量
	Ⅲ
	达标

	50
	东湖庙
	岳阳市
	游港河 (桃林河)
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	↑1
	
	
	

	51
	漆事大桥
	岳阳市
	游港河
	县界(临湘市-岳阳县)
	Ⅲ
	Ⅳ
	石油类 (5.80)
	↓1
	石油类
	
	

	52
	岳阳楼
	岳阳市
	洞庭湖
	*
	(Ⅴ)
	Ⅳ
	总磷 (0.72)
	↑1
	
	Ⅳ
	达标（总磷0.094mg/L，
其他指标Ⅱ类）

	53
	洞庭湖出口
	岳阳市
	洞庭湖
	比照交界（岳阳）*
	(Ⅴ)
	Ⅳ
	总磷 (0.79)
	↑1
	
	
	

	54
	鹿角
	岳阳市
	洞庭湖
	省控以上
	(Ⅴ)
	Ⅴ
	总磷 (1.35)
	
	
	
	

	55
	东洞庭湖
	岳阳市
	洞庭湖
	省控以上
	(Ⅴ)
	Ⅳ
	总磷 (0.95)
	↑1
	
	
	

	56
	横岭湖
	岳阳市
	洞庭湖
	省控以上
	(Ⅴ)
	Ⅴ
	总磷 (1.01)
	
	
	
	

	57
	虞公庙
	岳阳市
	洞庭湖
	省控以上
	(Ⅳ)
	Ⅳ
	总磷 (0.33)
	
	
	
	

	58
	扁山
	岳阳市
	洞庭湖
	省控以上
	(Ⅳ)
	Ⅴ
	总磷 (1.01)
	↓1
	总磷
	
	

	59
	南湖
	岳阳市
	南湖
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷 (0.97)
	
	
	
	

	60
	芭蕉湖
	岳阳市
	芭蕉湖
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	↑1
	
	
	

	61
	易家渡叶家坪村
	常德市
	澧水
	县界(石门县-临澧县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	62
	宋家渡
	常德市
	澧水
	县界(澧县-津市)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	63
	窑坡渡
	常德市
	澧水
	*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	64
	沙河口
	常德市
	澧水
	比照交界（常德）
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	65
	蒋家嘴
	常德市
	洞庭湖
	*
	(Ⅳ)
	Ⅲ
	
	↑1
	
	Ⅳ
	达标（总磷0.047mg/L，其他指标Ⅱ类）

	66
	柳叶湖
	常德市
	柳叶湖
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅴ
	总磷 (1.12)
	↓1
	总磷
	
	

	67
	桑植八斗溪
	张家界
	澧水
	省控以上
	(Ⅱ)
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	68
	黄龙洞
	张家界
	索溪
	县界(武陵源区-慈利县)
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	总磷
	
	

	69
	城北水厂
	益阳市
	资江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	70
	京华村
	益阳市
	资江
	县界(安化县-桃江县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	71
	桃谷山
	益阳市
	资江
	*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅰ
	未达标(总磷、溶解氧)

	72
	桃江县一水厂
	益阳市
	资江
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	化学需氧量
	
	

	73
	万家嘴
	益阳市
	资江
	比照交界（益阳）*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅲ
	达标

	74
	敷溪
	益阳市
	敷溪
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	75
	志溪河
	益阳市
	志溪河
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅳ
	化学需氧量 (0.28)、五日生化需氧量 (0.38)、总磷 (0.06)
	
	
	
	

	76
	南洲桥以南
	益阳市
	南茅运河
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	总磷
	
	

	77
	小河嘴
	益阳市
	洞庭湖
	*
	(Ⅳ)
	Ⅲ
	
	↑1
	
	Ⅳ
	达标（总磷0.075mg/L，其他指标Ⅱ类）

	78
	万子湖
	益阳市
	洞庭湖
	省控以上
	(Ⅴ)
	Ⅳ
	总磷 (0.15)
	↑1
	
	
	

	79
	南嘴
	益阳市
	洞庭湖
	省控以上
	(Ⅴ)
	Ⅴ
	总磷 (1.35)
	
	
	
	

	80
	大通湖
	益阳市
	大通湖
	*
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	总磷 (4.62)
	
	
	Ⅲ
	未达标(总磷)

	81
	后江湖
	益阳市
	后江湖
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷 (0.42)
	
	
	
	

	82
	舂陵江镇飞仙沅潭桥
	郴州市
	舂陵水(钟水)
	县界(嘉禾县-桂阳县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	83
	七拱桥
	郴州市
	舂陵水
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	硫化物
	
	

	84
	盘江水库
	郴州市
	-
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	85
	马家坪电站大坝
	郴州市
	陶家河
	县界(临武县-嘉禾县)
	Ⅰ
	Ⅲ
	
	↓2
	硫化物
	
	

	86
	调塘电站
	郴州市
	陶家河
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	87
	大河滩
	郴州市
	耒水
	市界(郴州永兴县-衡阳耒阳市)*
	(Ⅲ)
	Ⅲ
	
	
	
	Ⅱ
	未达标(氨氮、溶解氧)

	88
	松山饮用水
	郴州市
	沤江
	省控以上
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	↓1
	溶解氧
	
	

	89
	高桥
	郴州市
	沤江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	90
	凉滩码头
	郴州市
	沤江
	县界(汝城县-资兴市)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	91
	黄草镇羊兴村公路桥
	郴州市
	浙水
	县界(汝城县-资兴市)
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	化学需氧量
	
	

	92
	山河水库
	郴州市
	
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	93
	金银洞中桥
	郴州市
	郴江
	县界（北湖区-苏仙区）
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	94
	注江入耒水入河口
	郴州市
	注江
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	五日生化需氧量
	
	

	95
	西河南香大桥
	郴州市
	西河
	县界（苏仙区-永兴县）
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	96
	梅田镇
	郴州市
	北江武水
	*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅲ
	达标

	97
	白廊
	郴州市
	东江水库
	*
	(Ⅱ)
	Ⅰ
	
	↑1
	
	Ⅰ
	达标

	98
	头山
	郴州市
	东江水库
	省控以上
	(Ⅱ)
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	99
	大夫庙
	永州市
	湘江
	县界(东安县-零陵区）
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	↓1
	高锰酸盐指数、氨氮、总磷
	
	

	100
	茅竹镇滴水
	永州市
	湘江
	县界(冷水滩区-祁阳县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	101
	普济桥
	永州市
	湘江
	省控以上
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	↓1
	高锰酸盐指数、总磷
	
	

	102
	江村镇江村渡口
	永州市
	潇水
	县界(道县-双牌县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	103
	江华县水厂 (鱼塘坡)
	永州市
	沱江
	省控以上
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	↓1
	高锰酸盐指数、氨氮、总磷
	
	

	104
	大洑潭
	怀化市
	沅江
	县界(溆浦县-辰溪县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	105
	侯家淇
	怀化市
	沅江
	*
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	化学需氧量
	Ⅲ
	达标

	106
	五强溪
	怀化市
	沅江
	*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	107
	流坪
	怀化市
	渠水
	县界(通道县-靖州县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	108
	靖州县水厂
	怀化市
	渠水
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	109
	桐油岭
	怀化市
	渠水
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	110
	青石桥
	怀化市
	渠水
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	总磷
	
	

	111
	深塘
	怀化市
	通道河
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	总磷
	
	

	112
	马兰
	怀化市
	辰水
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	113
	潭湾
	怀化市
	辰水
	县界(麻阳县-辰溪县)
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	114
	红卫坝
	娄底市
	涟水
	县界(涟源市-娄星区)
	Ⅰ
	Ⅱ
	
	↓1
	氨氮
	
	

	115
	大边山
	娄底市
	涟水
	省控以上
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	116
	坪口
	娄底市
	资江
	市界(娄底新化县 -益阳安化县)*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅱ
	达标

	117
	武水汇合口
	湘西州
	沅江
	*
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	Ⅲ
	达标

	118
	青木岭
	湘西州
	沅江
	市界（湘西泸溪县 -怀化沅陵县）
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	119
	木枝溪
	湘西州
	尧里河
	市界（湘西凤凰县 -怀化麻阳县）
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	120
	吉首二水厂（狮子庵水厂）
	湘西州
	峒河
	省控以上
	(Ⅱ)
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	121
	张排汇合口峒河段
	湘西州
	峒河
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	122
	解放岩乡
	湘西州
	沱江
	县界(凤凰县-泸溪县)
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	总磷
	
	

	123
	跳鱼洞电站
	湘西州
	果利河
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	总磷
	
	

	124
	海螺电站下游300m
	湘西州
	猛洞河
	县界(永顺县-古丈县)
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	化学需氧量
	
	

	125
	黑石渡
	长沙**
	浏阳河
	省控以上
	(劣Ⅴ)
	Ⅴ
	溶解氧、五日生化需氧量(0.55)、氨氮(0.79)、总磷(0.35)
	↑1
	
	
	

	126
	年嘉湖
	长沙**
	年嘉湖
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	↑1
	
	
	

	127
	华里
	株洲**
	沔水
	县界(炎陵县-茶陵县）
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	五日生化需氧量、铅
	
	

	128
	东阳湖
	株洲**
	沔水
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	五日生化需氧量、铅
	
	

	129
	官庄水库
	株洲**
	涧江河
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	130
	神龙湖
	株洲**
	神龙湖
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅴ
	总磷 (2.60)
	↓2
	总磷
	
	

	131
	易家湾
	湘潭**
	湘江
	省控以上
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	132
	九华湖公园
	湘潭**
	九华湖公园
	省控以上
	Ⅴ
	Ⅴ
	溶解氧、化学需氧量(0.10)、氨氮(0.81)、总磷(1.20)
	
	
	
	

	133
	水府庙水库库心
	湘潭**
	水府庙水库
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	↑1
	
	
	

	134
	雁栖湖
	衡阳**
	雁栖湖
	省控以上
	Ⅴ
	劣Ⅴ
	化学需氧量(0.17)、五日生化需氧量(0.98)、氨氮(2.45)、总磷(10.00)
	↓1
	氨氮、总磷
	
	

	135
	窑市
	入境
	夫夷水
	省界(桂-湘)
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	136
	城南公园人工湖
	邵阳**
	城南公园人工湖
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷 (0.31)
	
	
	
	

	137
	大小西湖
	岳阳**
	洞庭湖
	省控以上
	Ⅴ
	Ⅴ
	化学需氧量 (0.15)、五日生化需氧量 (0.44)、总磷 (2.33)
	
	
	
	

	138
	东风湖
	岳阳**
	东风湖
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅳ
	五日生化需氧量 (0.03)
	
	
	
	

	139
	松阳湖
	岳阳**
	松阳湖
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅳ
	总磷 (0.02)
	↓1
	总磷
	
	

	140
	团湖
	岳阳**
	团湖
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅳ
	总磷 (0.72)
	
	
	
	

	141
	华容东湖
	岳阳**
	华容东湖
	省控以上
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	总磷 (14.10)
	
	
	
	

	142
	鹤龙湖
	岳阳**
	鹤龙湖
	省控以上
	Ⅴ
	Ⅳ
	总磷 (0.64)
	↑1
	
	
	

	143
	湘阴东湖
	岳阳**
	湘阴东湖
	省控以上
	劣Ⅴ
	Ⅴ
	总磷 (1.22)
	↑1
	
	
	

	144
	青龙窑
	入境
	松滋河西支
	省界(鄂-湘)
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	↑1
	
	
	

	145
	马坡湖
	入境
	松滋河东支
	省界(鄂-湘)
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	146
	安生
	入境
	虎渡河
	省界(鄂-湘)
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	↑1
	
	
	

	147
	常德冲天湖
	常德**
	常德冲天湖
	省控以上
	Ⅴ
	Ⅴ
	高锰酸盐指数(0.07)、化学需氧量(0.18)、总磷(1.40)
	
	
	
	

	148
	安乡珊珀湖
	常德**
	安乡珊珀湖
	省控以上
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	总磷 (0.16)
	↑2
	
	
	

	149
	汉寿太白湖
	常德**
	汉寿太白湖
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅳ
	高锰酸盐指数(0.04)、总磷(0.24)
	
	
	
	

	150
	淋溪河乡
	入境
	溇水
	省界(鄂-湘)
	(Ⅱ)
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	151
	柘溪水库
	益阳**
	资江
	省控以上
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	152
	藕池河中支入境
	入境
	藕池河中支
	省界(鄂-湘)
	Ⅳ
	Ⅲ
	
	↑1
	
	
	

	153
	三仙湖水库
	益阳**
	三仙湖水库
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅴ
	总磷 (2.86)
	↓1
	总磷
	
	

	154
	欧阳海水库
	郴州**
	舂陵水
	省控以上
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	155
	北湖公园
	郴州**
	北湖公园
	省控以上
	Ⅳ
	劣Ⅴ
	高锰酸盐指数 (0.29)、化学需氧量 (1.90)
	↓2
	化学需氧量
	
	

	156
	黄阳司
	永州**
	湘江
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	157
	祁水入湘江口
	永州**
	祁水
	省控以上
	Ⅱ
	Ⅲ
	
	↓1
	化学需氧量、五日生化需氧量
	
	

	158
	地阳坪公路桥
	入境
	渠水
	省界(黔-湘)
	(Ⅱ)
	Ⅰ
	
	↑1
	
	
	

	159
	林化桥
	怀化**
	太平溪
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅱ
	
	↑2
	
	
	

	160
	铜信溪电站
	入境
	辰水
	省界(黔-湘)
	(Ⅲ)
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	

	161
	娄星广场
	娄底**
	娄星广场内湖
	省控以上
	Ⅳ
	Ⅳ
	五日生化需氧量 (0.43)
	
	
	
	

	162
	石花村
	入境
	花垣河
	省界(黔-湘)
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮
	
	

	163
	边城镇
	入境
	花垣河
	省界(渝-湘)
	(Ⅱ)
	Ⅲ
	
	↓1
	氨氮
	
	

	164
	清水江入酉水口
	湘西**
	花垣河
	省控以上
	Ⅲ
	Ⅱ
	
	↑1
	
	
	


备注：1、*标记为“水十条“国家考核断面；**标记为趋势科研/其他属性的断面，不纳入考核评价排名。

2、带“（）”的类别为上年同期的水质类别，不带的为上月水质类别。

附件4：

2016年9月市州所在城市饮用水水源地水质状况
	序号
	所属城市
	水源地名称
	达标情况(58项)
	水质类别情况(20项)

	
	
	
	
	2015年9月水质类别
	2016年9月水质类别
	水质类别变化情况
	引起类别上升的指标

	1
	永州
	曲河
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	2
	
	诸葛庙
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	3
	衡阳
	江东水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	4
	
	城南水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	5
	
	城北水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅲ
	↓1
	溶解氧

	6
	株洲
	株洲四水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅲ
	↓1
	溶解氧

	7
	
	株洲一水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	8
	
	株洲二水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	9
	湘潭
	湘潭一水厂
	达标
	Ⅲ
	Ⅱ
	↑1
	

	10
	
	湘潭三水厂
	达标
	Ⅲ
	Ⅲ
	—
	

	11
	长沙
	猴子石
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	12
	
	桔子洲
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	13
	
	五一桥
	达标
	Ⅱ
	Ⅲ
	↓1
	溶解氧

	14
	
	株树桥水库
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	15
	郴州
	小东江
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	16
	
	山河水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅰ
	↑1
	

	17
	娄底
	大科石埠坝
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	18
	
	娄底二水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	19
	邵阳
	桂花渡水厂
	达标
	Ⅲ
	Ⅱ
	↑1
	

	20
	
	城西水厂
	达标
	Ⅲ
	Ⅱ
	↑1
	

	21
	
	工业街水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	22
	益阳
	龙山港
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	23
	常德
	常德四水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	24
	
	常德三水厂
	达标
	Ⅲ
	Ⅱ
	↑1
	

	25
	怀化
	怀化二水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	26
	湘西
	吉首二水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅰ
	↑1
	

	27
	
	吉首三水厂
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	28
	张家界
	澄潭
	达标
	Ⅱ
	Ⅱ
	—
	

	29
	岳阳
	金凤水库
	达标
	Ⅲ
	Ⅱ
	↑1
	

	29个水源地达标率(%)
	100
	


备注：实际监测61项，按照国家规范要求达标评价时水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价，58项参评；水质类别评价时化学需氧量、水温、总氮、粪大肠菌群等4项不参与评价，20项参评。

21

