国环评证乙字第2741号

建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：湖南高创电气有限公司

机械设备、金属构件加工改扩建项目

建设单位：湖南高创电气有限公司

编制单位：湖南汇恒环境保护科技发展有限公司

二〇一八年一月

目 录

一、项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然社会环境简况	11

三、环境质量状况	14

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	21

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	27

七、环境影响分析	28

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

九、结论与建议	41

附图:

附图1项目地理位置图

附图2项目环境保护目标和声环境监测布点图

附图3项目引用大气监测布点图和地表水监测布点图

附图4项目污水管网图

附图5项目原有总平面布置图

附图6项目改扩建后总平面布置图

附图7项目周边现状图

附件:

附件1委托书

附件2租赁协议

附件3原有环评登记表

附件4原有竣工验收登记表

附件5喷塑外委协议

附件6监测报告及质保单

附件7会议纪要、专家意见及签到表

附表1建设项目环评审批基础信息表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 机械设备、金属构件加工改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南高创电气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 廖云子 |  |  | 联系人 |  |  |  | 廖云子 |  |  |
| 通讯地址 | 株洲市石峰区建设北路79号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13807410320 |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 412004 |
| 建设地点 | 株洲市石峰区建设北路79号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  |  |  | 批准文号 |  | - |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 √ 技改 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 金属结构制造 （C3311） |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2800m2 |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 200.00 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 10.0 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 5.0% |  |
| 评价经费(万元) | — | 预期运营日期 |  |  |  |  |  | 2018年02月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1.1项目由来 湖南高创电气有限公司前身原为湖南省五公司服务总公司的一个部门，最早于1993年开始在株洲市石峰区建设北路79号厂房进行简单的机加工生产，同时原有项目所在楼栋设计为车间和员工休息一体建筑，楼上2F-6F为公司配套宿舍。后期经过一系列发展，企业于2002年从湖南省五公司服务总公司独立出来，成立了湖南高创电气有限公司，主要从事金属加工、机械制造、铁路电力、电气化成套设备组装等。 目前，企业已于2006年9月填报了“电气化工程成套设备建设项目”的环境影响登记表，于2006年10月11日通过株洲市环境保护局石峰分局的审批（登记表详见附件3）。企业目前年加工及组装电气化工程成套设备350t/a。 随着企业近年来自身的不断发展，厂内现有生产能力已难以满足日益增长的市场需求，加之厂内现有的各类设备已较为陈旧落后、厂区布置不合理等，已严重制约公司的进一步发展，同时较为集中的设备布置也给周边带来部分影响。湖南高创电气有限公司为降低对周边环境的影响、合理布置厂房，已于2015年1月租赁厂区西侧湖南省五公司劳务服务总公司4个闲置车间及临建设北路门面（租赁协议详见附件2），但由于资金及设备不足，当时未进行建设。随着资金的筹备到账，2017年12月湖南高创电气有限公司拟投资200万元，在湖南省五公司劳务服务总公司4个闲置车间及门面，建设机械设备、金属构件加工改扩建项目。 项目改扩建完成后，可实现年产电气化工程成套设备及非标构件350t/a、母排铜构件230t/a的生产能力（本项目表面处理工艺全部外委）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）中的有关规定，本项目主要对金属制品进行简单加工，属于“二十二、金属制品业”- 67金属制品加工制造中“其他”类别，应编制环境影响报告表。为此，建设单位委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担“湖南高创电气有限公司机械设备、金属构件加工改扩建项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目选址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，在此基础上按照《环境影响评价技术导则》的规定及环保部门的具体意见，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。 1.2 项目概况 项目名称：机械设备、金属构件加工改扩建项目 建设性质：改扩建 建设规模：电气化工程成套设备及非标构件350t/a、母排铜构件230t/a 建设单位：湖南高创电气有限公司 建设地点：株洲市石峰区建设北路79号，具体坐标为东经117°7′21.86″，北纬27°51′37.45″。地理位置图见附图1。 1.3 建设内容与规模 改扩建建设内容：项目无需新增用地，仅需租赁西侧闲置厂房及临建设北路门面，租赁厂房面积约2400m2，总体建筑面积1420m2。项目租赁西侧闲置车间为四间砖混结构闲置车间，10间门面位于原生产车间东侧，目前临建设北路。项目通过新增的厂房，进行平面布局调整，同时增加母排铜构件生产线一条，淘汰部分老旧设备，项目废水处理及生活办公设施依托原有工程。 项目主体工程及辅助工程见下表1-1。 表1-1 项目主体工程及辅助工程一览表 项目; 建设名称; 内容和规模; 备注. 主体工程; 生产厂房; 新增4个生产厂房面积约1420m2，重新调整平面布局，淘汰部分老旧设备，购置数控机床、雕刻机、钻床等设备改扩建后，全厂形成电气化工程成套设备及非标构件350t/a，母排铜构件230t/a的生产能力; 新增4个生产车间. 辅助工程; 生活办公区; 租赁10个门面，组成办公室、杂物仓库、车库、装配等; 新增. 公用工程; 给水; 市政管网供水; 利旧. 排水; 生活污水经化粪池处理排入市政管网; 利旧. 供电; 由市政电网接入; 利旧. 环保工程; 废气; 移动式焊烟处理装置、打磨台，打磨、焊接工序集中布置在生产车间内; 新增. 废水; 生活污水经化粪池处理与食堂废水经隔油池+化粪池处理后排入市政管网; 新增隔油池. 噪声; 重新进行平面布局、距离衰减、设备减噪; 新增. 固废收集; 生活垃圾设垃圾箱收集，固废/危废暂存间; 新增. 本项目不涉及表面处理，无喷漆、刷漆、喷塑工艺，无酸洗、磷化、表调等工艺，项目电气化工程成套设备及非标构件的喷塑处理外委株洲荣信表面处理科技有限公司进行处理（外委协议详见附件5）。评价要求在未经过环评审批前提下，项目不得进行喷漆、刷漆和喷塑等表面处理。 1.4 产品方案 改扩建后，项目产品方案详见下表1-2： 表1-2 技改工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 原有工程产量（t/a）; 改扩建工程产量（t/a）; 增减量 （t/a）; 尺寸; 产品 用途. 1; 电气化工程成套设备及非标构件（钢）; 350; 350; 0; 按订单要求; 供株洲中车时代电气股份有限公司用于输配电连接. 2; 母排铜构件; 0; 230; 230; 按订单要求. 1.5 生产设备 本项目生产线根据所拟定的生产加工规模和工艺技术要求，配备所需先进的工艺设备，同时淘汰部分老旧设备。项目改扩建工程前后主要生产设备如下： 表1-3 项目技改前后工程主要生产设备变化情况表 序号; 设备名称; 型号; 原有数量; 改扩建后数量; 变化情况. 钢结构生产设备. 1; 剪板机; QC12Y-4*2500; 1台; 1台; 不变. 2; 折弯机; WC67Y-63T2500; 1台; 1台; 不变. 3; 冲床; J23-10B、J21S-25A、J21-25A; 6套; 0套; 淘汰. 4; 折弯机; WE67Y-50T; 1台; 1台; 不变. 5; 手弧电焊机; /; 6台; 0; 淘汰. 6; 直流弧焊机; WSE-350P; 0台; 1台; 新增. 7; CO2保护焊机; NBC-250; 0台; 4台; 新增. 8; 螺栓焊机; RSR-2000、NBC-350; 0台; 1台; 新增. 9; 空光等离子弧切割机; LGK8-40; 1台; 1台; 不变. 10; 火焰切割机; CG1-30（改进型）; 1台; 1台; 不变. 11; 型材切割机; J3G-SW-400; 2台; 2台; 不变. 12; 空气压缩机; Z-0.36/7; 1台; 1台; 不变. 13; 钻床; Z3732*8、DZ516-1A、Z4120; 3台; 3台; 不变. 14; 分离式液压、切排机、弯排、冲孔机; YQP-120、CB150D、CB6-14; 3台; 3台; 不变. 15; 角磨机; TGC-100SA; 10台; 10台; 不变. 16; 车床; C618; 1台; 0; 淘汰. 17; 数控机床; T30-1250; 0台; 1台; 新增. 母排铜构件生产设备. 18; 钻床（可攻丝）; Z516; 0; 1台; 新增. 19; 钻床; DZ516-1A; 0; 1台; 新增. 20; 雕刻机; SIGN-45-200M、JDWM5200; 0; 3台; 新增. 21; 空压机; W-09/8; 0; 1台; 新增. 22; 折弯机; SCM7; 0; 1台; 新增. 23; 拉丝机; /; 0; 1台; 新增. 24; 去毛刺生产线; K11B005Z00; 0; 1台; 新增. 1.6 原辅材料 1.6.1主要原辅材料用量 项目改扩建项目前面主要原辅材料及能源消耗用量对比表详见下表1-4所示。 表1-4 改扩建前后工程主要原辅材料及能源年用量对照表 序号; 材料名称; 原有工程用量; 改扩建后用量; 增减量. 一; 原辅材料. 1; 冷扎钢板材; 240t; 240t; 0. 2; 不锈钢板材; 50t; 50t; 0. 3; 型钢; 80t; 80t; 0. 4; 铜板; 0; 280t; +280t. 5; 玻璃; 600m2; 600m2; 0. 6; 紧固件; 6t.0; 6.0t; 0. 7; 焊条; 1.1t; 0t; -1.1t. 8; 焊丝; 0; 50卷（1.0t）; +1.0t. 9; CO2保护气体; 0; 30钢瓶 （4.8m3/瓶）; +30钢瓶. 10; 氩气保护气体; 0; 30钢瓶 （4.8m3/瓶）; +30钢瓶. 11; 乙炔; 10钢瓶 （4.8m3/瓶; 0; 0. 12; 润滑油; 0.1t（桶装）; 0.4t（桶装）; +0.3. 13; 乳化剂（切削液）; 0t（桶装）; 0.12t（桶装）; +0.12. 二; 能源消耗. 1; 水; 270t; 405t; +136.2t. 2; 电; 5万度; 8万度; +3万度. 本项目气瓶供气存在包含部分易燃易爆，各类气瓶存放位置需分类存放，放置区域应远离敲打、暴晒、热源等。本项目拟将各类气瓶分类安放至焊接车间专门区域。 1.6.2部分原辅材料理化性质 项目部分原辅材料理化性质如下： ①保护气体 CO2：二氧化碳，化学式：CO2，是空气中常见的温室气体，是一种气态化合物，碳与氧反应生成其化学式为CO2，一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成。二氧化碳常温下是一种无色无味、不可燃的气体，密度比空气大。 氩气：无色无臭惰性气体，分子式Ar，分子量39.95；蒸汽压 202.64kPa(-179℃)；熔点-189.2℃；沸点-185.7℃溶解性：微溶于水;密度：相对密度(水=1)1.40(-186℃)；相对密度(空气=1)1.38；稳定性：稳定；危险标记 5(不燃气体)；主要用途：用于灯泡 充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。 ②乙炔 乙炔，分子式C2H2，俗称风煤和电石气，是炔烃化合物系列中体积最小的一员，主要作工业用途，特别是烧焊金属方面。乙炔在室温下是一种无色、极易燃的气体。纯乙炔是无臭的，但工业用乙炔由于含有硫化氢、磷化氢等杂质，而有一股大蒜的气味。 ③润滑油 润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑 油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能， 是润滑油的重要组成部分。 ④乳化剂（切削液） 本项目乳化剂为切削液，磨削液主要由润滑剂、防锈添加剂、稳定剂等成份组成，广泛应用于硬 质合金的各种磨削加工，具有润滑、防锈、防腐蚀、冷却等作用，本品润滑性佳，使 用效果明显优于乳化液，可提高工件表面光洁度，不粘砂轮，降低砂轮磨损。溶液透明，易观察表面加工情况。淡黄色透明液体，使用之前用自来水稀释，稀释倍数一般为10~25倍。 1.7 总平面布置 项目改扩建后，对原有平面进行重新布置，将原有租赁车间拆分为2个车间，分别为母排铜构件加工车间和钢结构件加工车间，将租赁的临建设北路门面，布置为噪声值较低的手工装配车间、五金配件等杂物仓库及办公室。同时将原有车间部分高噪声设备搬移至新增厂房。其中将数控冲加工工序不至于西北侧车间，焊接工序从原本钢结构车间搬移至南侧车间，打磨及中转等搬移至西侧靠近电厂的车间。 项目总平面布置功能区较明确，空间组织合理。改扩建后，具体布置见总平面布置图详见附图6，新老平面布置改变详见下表。 表1-5 原有项目主要原辅材料年用量 原有及租赁车间情况; 改扩建后平面布置情况. 原有生产车间 （钢结构加工区域）; 拆分为2个 车间; 母排铜构件加工车间. 钢结构件加工车间. 新增临建设北路门面; 从北向南布置为装配车间、杂物仓库、办公室. 新增4个车间; 最北侧为数控冲加工车间、中部从西向东分布中转车间、打磨车间、钢结构焊接车间. 1.8 工作制度及职工定员 项目原有职工20人，改扩建新增职工10人，均为周围居民，不在厂区食宿，实行一班八小时作业制，全年作业300天。 1.9 公用工程 1.9.1 给排水工程 ①给水 本项目给水由市政管网供给，可满足全厂生产、生活用水要求。项目用水主要为生活用水，生产过程中不需用水，厂区地面仅需进行日常清扫即可。项目改扩建后项目劳动定员30人，不在厂区食宿，参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），本项目生活用水量按45L/人*d计，则年生活用水量约405t/a。项目新增母铜排生产线乳化液年使用量约0.12t/a，与水的配比值约为1:10，则乳化液配比水用量为1.2t/a，乳化液由设备自带收集池收集，循环使用，不产废水。项目新增用水量为136.2t。 ②排水 项目生活污水产生系数按0.8计，则生活污水产生量为324t/a，生活污水经化粪池处理后排入市政管网，进入株洲市霞湾污水处理厂集中处置。 1.9.2 供电工程 电力供应来源于城市电网，预计年用电量为8万度/年。 1.9.3冷暖工程 本项目不设置中央空调及锅炉，厂区生活及生产车间使用独立空调。 1.9.4消防工程 厂区内设消防供水系统，配置了消防栓和消防灭火器；本项目配备了足量的灭火器。 1.9.5建设进度 本项目预计2018年02月建设完毕进行生产。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 企业于2006年9月填报了“电气化工程成套设备建设项目”的环境影响登记表，于2006年10月11日通过株洲市环境保护局石峰分局的审批和验收（登记表详见附件3和附件4）。由于原环评年代过久，登记表内容较简单，本项目根据现场调查结合现有项目登记表信息，对本项目原有污染源进行简要概括。 1.10现有项目概况 厂区原有占地面积400m2，现生产车间2间，建筑面积约400m2，厂房内原有设备约30余台，年产电气化工程成套设备350t。 厂区原有项目年消耗原辅材料量详见表1-6。 表1-6 原有项目主要原辅材料年用量 序号; 材料名称; 原有项目用量; 包装规格. 1; 冷扎钢板材; 240t; /. 2; 不锈钢板材; 50t; /. 3; 型钢; 80t; /. 4; 玻璃; 600m2; /. 5; 紧固件; 6t; /. 6; 焊条; 1.1t; /. 7; 润滑油; 0.1t; 0.2t/桶. 表1-7原有主要生产设备 序号; 设备名称; 现有数量; 所属工序. 1; 剪板机; 1台; 剪板、折弯、组装. 2; 折弯机; 1台. 3; 冲床; 6套. 4; 折弯机; 1台. 5; 空光等离子弧切割机; 1台. 6; 火焰切割机; 1台. 7; 型材切割机; 2台. 8; 空气压缩机; 1台. 9; 钻床; 3台. 10; 分离式液压切排机弯排及冲孔机; 3台. 11; 手弧电焊机; 6台; 电焊. 12; 角磨机; 10台; 打磨. 1.11原有工程污染情况 1、废水 厂区原废水主要为员工生活污水，原有员工20人，厂区不提供食宿，年排放量为216t。生活污水主要污染物为COD、BOD5、动植物油、NH3-N、动植物油等，经厂内化粪池处理后经市政管网进入株洲市霞湾污水处理厂进行处理。 2、废气 厂内原有废气主要为焊接烟气、抛丸光打磨粉尘。 焊接烟气：厂区原使用焊条用量为1.1t/a，其施焊时发尘量根据有关统计资料可取350～450mg/min，焊接材料发尘量为11～16g/kg，本项目取焊条产尘系数取16g/kg，则项目焊接烟尘产生量为0.027kg/h，17.6kg/a，目前焊接烟气在厂房内以无组织形式扩散。 打磨抛光粉尘：为使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，项目打磨抛光采用手持角磨机进行简单打磨和抛光，项目在抛光和打磨过程中会产生少量金属粉尘，类比《金湖大地农机有限公司年加工农业机械配件10000台套项目》及同类项目，打磨抛光过程产生量按照原材料钢材用量（350t/a）的0.01%计算，则本项目产生量为0.035t/a。由于金属粉尘比重和粒径较大，类比同类项目中的数据，沉降效率按60%计，则项目金属粉尘无组织排放量为0.014t/a。现经开窗换气、设置排气扇等设施后处理。 3、固体废物 厂内原固体废弃物主要为废钢铁边角料、铁屑等20t/a，废焊丝焊条0.1t/a，废润滑油等0.05t/a，职工生活垃圾3.0t/a。废钢铁边角料、残次品等、废焊丝焊条收集后外售，废乳化剂、废机油等目前仅简单收集暂存于厂区，职工生活垃圾交于环卫部门处理。 4、噪声 本建设项目噪声源主要是切割机、钻床、焊机、车床等生产设备，其声级值为70~95dB(A)左右。在原有项目正常工况下，本项目委托湖南精科检测有限公司对本项目厂界及二楼宿舍进行了现场监测。监测布点见表1-8。 表1-8声环境现状监测结果单位：dB(A) 测点名称; 测量时段; Leq（A）; 评价标准. 11月6日; 11月7日; 评价结果. N1厂址东侧场界; 昼间; 63.1; 64.3; 超标; 60. 夜间; 50.2; 49.6; 超标; 50. N2厂址南侧场界; 昼间; 52.6; 53.3; 达标; 60. 夜间; 46.2; 45.7; 达标; 50. N3厂址西侧场界; 昼间; 55.3; 51.7; 达标; 60. 夜间; 45.7; 45.4; 达标; 50. N4厂址北侧场界; 昼间; 52.9; 53.4; 达标; 60. 夜间; 47.3; 46.5; 达标; 50. N5厂房2楼宿舍; 昼间; 51.1; 50.6; 达标; 60. 夜间; 45.2; 44.4; 达标; 50. N6建设北路; 昼间; 61.2; 60.5; 达标; 70. 夜间; 43.5; 44.2; 达标; 55. 由表1-8可以看出，N2-N5各测点昼间和夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，N6建设北路满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，N1项目厂区东侧厂界声环境质量略微超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，超标原因为东侧建设北路车流量较大和原有项目暂未进行平面调整，存在露天切割等机加工噪声影响。 项目原有污染物产生及排放情况详见下表1-9。 表1-9 原有工程产污及排放情况一览表 内容 类型; 排放源 (编号); 污染物 名称; 处理前产生浓度及产生量(单位); 排放浓度 及排放量(单位). 大 气 污 染 物; 焊接; 颗粒物; 17.6kg/a; 17.6kg/a. 抛光打磨; 颗粒物; 0.014t/a; 0.014t/a. 水 污 染 物; 生活污水 216t/a; COD; 400mg/L 0.086t/a; 200mg/L 0.043t/a. BOD5; 300mg/L 0.064t/a; 100mg/L 0.022t/a. 氨氮; 25mg/L 0.005t/a; 20mg/L 0.004t/a. SS; 250mg/L 0.054t/a; 100mg/L 0.0242/a. 动植物油; 75mg/L 0.016t/a; 35mg/L 0.008t/a. 固 体 废 弃 物; 职工; 员工生活; 3.0t/a; 收集后交由环卫部门处理. 切割、打磨、组装; 废钢铁边角料、残次品; 20 t/a; 收集后外售. 焊接; 废焊丝焊条; 0.1t/a; 收集后，外售. 厂房; 废润滑油等; 0.05t/a; 收集密封暂存，定期清理. 噪 声; 本项目主要噪声源为切割机、钻床、焊机、车床等生产设备，噪声源强在75～95dB(A)，经采取隔声等噪声治理措施后，对外环境无明显影响。. 1.12原有工程主要环境问题及“以新带老”计划 （1）主要问题 ①本项目原有车间所在楼栋于1993年建设完成，最初设计初衷为一楼布设简单机加工车间，二楼及以上设计为企业（原五公司服务总公司）员工配套宿舍，建设初期未考虑到车间对宿舍的影响。随着后期的发展，五公司劳务总公司将配套宿舍部分外租和出售，由此造成，本项目原有车间楼上存在住户。本项目机加工所产生的噪声对楼上宿舍存在一定噪声影响。同时项目距离西侧和东侧居民较近，项目噪声对其有一定的影响。 ②项目原有车间设备摆设过于拥挤，部分高噪声设备及工序集中布置在一个车间，对配套宿舍有一定噪声影响。 ③根据现场踏勘，项目由于场地不足，目前存在露天切割、焊接现象，噪声及废气对周边存在一定影响。 ④项目厂区部分设备老旧、噪声相对较大的设备需进行更新淘汰。 （2）“以新带老”计划 ①通过租赁西侧闲置车间，对项目进行平面调整，焊接、打磨、型材冲切等噪声相对较高的工艺和所涉及的设备调整到厂区西侧（靠近电厂一侧，远离居民点）。 ②优化焊接工艺和下料工艺，淘汰原有的手弧电焊机（焊条焊接），改用CO2保护气体焊接，淘汰原有老旧冲床，改用数控机床下料。 ③严禁露天进行切割和打磨，同时将切割、打磨等工序设置在封闭车间，严格控制打磨、切割时间，尽量集中时段进行打磨和切割。严禁在午休及晚上进行作业。 ④空压机、数控车床等设备专门布置在密封设备房内，同时进行降噪措施。 1.13原有工程周围企业事业单位、居民投诉、抱怨情况 通过现场调查，询问企业负责人及周边企业及居民等，本项目未发生噪音投诉及抱怨事件。项目公众参与情况详见公众参与单本。 |

二、建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1 地理位置 株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔、武广高铁四大干线在此交汇；道路四通八达，G106、G320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为45km，直线距离仅24km；株洲市与长沙市中心的公路里程为51km，直线距离为40km；交通十分方便。 本建设项目位于株洲市石峰区建设北路79号，具体坐标为东经113°7′21.96″，北纬27°51′37.45″。地理位置图见附图1。 2.2 地形、地貌、地质 株洲市石峰区属丘陵地带，用地区域周边地形相对平坦。项目所在区域带地质结构为风化页岩，地表切割线起伏和缓，山顶多呈馒头形，丘陵高处有风化的砾岩和风化页岩露出，丘陵风化壳较厚，多为中生界白垩系红岩残积物和新生界第四系松散堆积物。土壤类型为红壤和第四纪红壤，区域植被多为人工植被与半人工植被，植被形态主要为绿化树林和农作物植物群。 根据国家地震局《中国地震参数区划图》（GB18306-2001），本建设项目所在地地震对应于原基本烈度VI度区，设计地震分组为第一组，属抗震有利地段。 2.3水文特征 湘江株洲市区段长27.7km，占湘江株洲段总长的31.8%，沿途接纳了枫溪港、建宁港、霞湾港、白石港等4条主要的小支流。 湘江株洲段江面宽500～800m，水深2.5～3.5m，水力坡度0.102‰。最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位为34m。多年平均流量约1800 m3/s，历年最大流量22250 m3/s，历年最枯流量101 m3/s，平水期流量1300 m3/s，枯水期流量400m3，90%保证率的年最枯流量214m3/s。年平均流速0.25m/s，最小流速0.10m/s，平水期流速0.50m/s，枯水期流速0.14m/s，最枯水期水面宽约100m。年平均总径流量644m3，河套弯曲曲率半径约 200m。 项目所在区较大的湘江河流有白石港、建宁港、枫溪港、霞湾港等，其中，白石港为湘江一级支流，发源于长沙与株洲交界附近，位于湘江右岸，两岸地形起伏大，流域面积 246km2，干流长度 28km，宽约30m，水深1~2m左右，流量1.0~5.2m3/s 白石港是湘江的一级支流，古称江山渡，水源始出浏阳鄱仙。其流域包含了云龙示范区的全部和荷塘区的仙庾镇、明照乡、宋家桥办事处、桂花办事处、茨菇塘办事处、石峰区的田心、杉木塘地区以及芦淞区贺家土办事处的一部分，总面积246平方公里，入湘江的港口位于饮用水源保护区。 2.4 气象、气候 株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。 年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。 年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7mm。降水主要集中在4～6月，7～10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。 平均相对湿度78%。年平均气压1006.6hpa，冬季平均气压1016.1hpa，夏季平均气压995.8hpa。年平均日照时数为1700h，无霜期为282～294天，最大积雪深度23cm。 常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%，静风频率20.5%。年平均风速为2.2m/s，月平均风速7月最高达2.5m/s，2月最低为1.9m/s。按季而言，夏季平均风速为2.3m/s，冬季为2.1m/s。 2.5生态环境 本建设项目所在区域基本无原生植被，多为人工植被与半人工植被。植被种类较少，植被形态主要为城市绿地。区域内无珍稀濒危野生动植物。 2.6本项目建设项目周边概况 本项目建设地点位于株洲市石峰区建设北路79号，根据现场调查，项目周围敏感点环境目标如下：项目建设地北侧约10~40m为石岭街道居民楼2栋(建设北路22、23栋)，西侧约30m为大唐华银株洲发电有限公司，南侧约为10~140m为建设北路18栋和石岭街道华馨家园小区，东侧约10m为建设北路，项目原有车间楼上为湖南省五公司劳务服务总公司宿舍楼。项目四至情况见下表2-1，项目建设地周边概况详见附图7：项目现场照片图。 表2-1 项目四至情况一览表 方位; 主要建构筑物; 备注. 北侧; 居民楼(建设北路22、23栋); 3F，N10-40m，约18户. 西侧; 大唐华银株洲发电有限公司; 运输轨道及煤场. 南侧; 居民楼(建设北路18栋); 6F，SE5-140m，约18户约48户. 东侧; 建设北路; /. 原有车间楼上; 原五公司劳务服务总公司宿舍楼; 2F-6F约24户 （部分住户为本项目员工）. 2.7霞湾污水处理厂概况 霞湾污水处理厂隶属于株洲市城市排水有限公司，坐落于湖南株洲市，厂区具体位于株洲市石峰区铜塘湾办事处建设村，设计处理能力为日处理污水10.00万立方米。株洲市城市排水有限公司霞湾污水处理厂自2001年1月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为6.65万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目采用常规历史资料收集和现状监测相结合的方法，调查了解项目区域的环境质量现状。项目位于株洲市石峰区，项目大气、地表水环境质量现状监测引用株洲市环境监测中心站历史监测数据，声环境现状监测采用委托湖南精科检测有限公司进行现场监测，项目监测报告及质保单详见附件6。 3.1 环境空气质量 本次环境空气质量现状调查收集了株洲市环境监测中心站常规监测点--株洲市八中2016年的环境空气质量监测资料，监测因子有SO2、NO2和PM10。株洲市八中环境空气监测点位于本建设项目所在地东南面约1.5km处，其环境空气质量监测数据基本反映本建设项目评价区域环境空气质量现状。项目大气环境现状监测结果见下表3-1，监测布点详见附图3。 表3-1 环境空气现状监测数据统计表 监测点名称及相对项目方位; 监测统计指标; SO2（mg/m3）; NO2（mg/m3）; PM10（mg/m3）. 株洲市八中 （SE，1.5km）; 日均浓度范围; 0.004～0.135; 0.001～0.075; 0.018～0.144. 最大值占标率（%）; 90.0; 93.8; 96.0. 超标数（个）; 0; 0; 0. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; /; /; /. 标准值; 0.15; 0.08; 0.15. 根据上表分析，项目所在区域SO2、NO2小时均值浓度及PM1024小时浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 3.2 地表水环境质量 本次环评地表水环境质量现状调查收集了株洲市环境监测中心站2016年白石港常规监测断面（白石港入湘江口处上游150m处）和湘江白石江段常规监测断面（湘江白石港入口下游400m处）的水质监测资料，监测布点详见附图3，监测因子包括PH、CODcr、BOD5、石油类、NH3-N等5项，水质监测结果见表3-2及表3-3。 表3-2 2016年白石港监测统计结果 监测项目; pH（无量纲）; CODcr; NH3-N; 石油类; BOD5. 年均值(mg/L); 7.07; 22.6; 1.88; 0.069; 6.9. 最大值(mg/L); 7.65; 28.3; 2.88; 0.100; 8.0. 最小值(mg/L); 6.70; 17.9; 0.48; 0.036; 4.0. 超标率(%); 0; 0; 50; 0; 0. 最大超标倍数(倍); 0; 0; 0.44; 0; 0. 标准值; 6-9; 40; 2; 1; 10. 表3-3 2016年湘江白石断面监测统计结果 监测项目; PH（无量纲）; CODcr; NH3-N; 石油类; BOD5. 年均值(mg/L); 7.39; 12.9; 0.201; 0.014; 1.05. 最大值(mg/L); 7.69; 13.1; 0.399; 0.032; 1.63. 最小值(mg/L); 7.05; 10.8; 0.060; 0.005; 0.67. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数(倍); 0; 0; 0; 0; 0. 标准值; 6-9; 15; 0.5; 0.05; 3. 监测结果表明：湘江白石断面2016年各监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准要求；白石港监测断面2016年各监测因子监测值除NH3-N外，其他监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，NH3-N超标的主要原因是受沿岸生活污水排放的影响，但随着白石港纳污范围内环境综合整治工作的不断深入和市政污水管网的铺设，其水质有望达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 3.3 声环境质量 为了解项目所在地区域声环境质量现状，本项目委托湖南精科检测有限公司在原有项目正常工况下，对本项目厂界、二楼宿舍及建设北路进行现场监测。监测布点见表3-4。 表3-4 声环境质量监测布点情况 序号; 方位; 备注. N1; 厂址东侧边界; 边界现状值. N2; 厂址南侧边界; 边界现状值. N3; 厂址西侧边界; 边界现状值. N4; 厂址北侧边界; 边界现状值. N5; 厂房2楼宿舍; 敏感点噪声. N6; 建设北路; 背景值. 监测结果见表3-5。 表3-5 声环境现状监测结果单位：dB(A) 测点名称; 测量时段; Leq（A）; 评价标准. 11月6日; 11月7日; 评价结果. N1厂址东侧场界; 昼间; 63.1; 64.3; 超标; 60. 夜间; 50.2; 49.6; 超标; 50. N2厂址南侧场界; 昼间; 52.6; 53.3; 达标; 60. 夜间; 46.2; 45.7; 达标; 50. N3厂址西侧场界; 昼间; 55.3; 51.7; 达标; 60. 夜间; 45.7; 45.4; 达标; 50. N4厂址北侧场界; 昼间; 52.9; 53.4; 达标; 60. 夜间; 47.3; 46.5; 达标; 50. N5厂房2楼宿舍; 昼间; 51.1; 50.6; 达标; 60. 夜间; 45.2; 44.4; 达标; 50. N6建设北路; 昼间; 61.2; 60.5; 达标; 70. 夜间; 43.5; 44.2; 达标; 55. 由表3-5可以看出，N2-N5各测点昼间和夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，N6建设北路满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，N1项目厂区东侧厂界声环境质量略微超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，超标原因为东侧建设北路车流量较大和原有项目暂未进行平面调整，存在露天切割等机加工噪声影响。 3.4 生态环境质量 本工程范围内人为开发活动频繁，受人类活动影响，评价范围内原生植被较少，现有植被主要人工种植植物，物种较单一。评价范围内未见其它野生动物分布，无珍稀濒危保护物种。

3.5 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场踏勘，项目主要环境保护目标见下表及附图2。 表3-6 环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 位置; 规模或用途; 保护级别. 环境空气保护目标; 石岭街道居民楼（建设北路22、23栋）; N，10-40m; 居民楼2栋 （约25户）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级. 建设北路22栋及石岭街道华馨家园; SE，5-140m; 居民楼10栋 （约300户）. 沿道路商住楼; SE，51-200m; 商住楼. 原有车间楼上五公司劳务服务总公司宿舍楼; 楼上2F-6F; 居民楼1栋 （约24户）. 声环境保护目标; 石岭街道居民楼（建设北路22、23栋）; N，10-40m; 居民楼2栋 （约25户）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类. 建设北路22栋及石岭街道华馨家园; SE，5-140m; 居民楼10栋 （约300户）. 沿道路商住楼; SE，51-200m; 商住楼. 原有车间楼上五公司劳务服务总公司宿舍楼; 楼上2F-6F; 居民楼1栋 （约24户）. 水环境保护目标; 霞湾污水处理厂; NW，3.0km; 处理一期工程10t/d; 满足进水水质. 白石港评价河段; SE，1.5km; 景观娱乐用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水质. 湘江白石港入口至二水厂取水口上游1km; S，2.0km; 渔业用水、大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质（按II类标准考核）. 生态环境; 植被; 周围; —; 减缓对其影响，降低至可接受水平.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1 环境空气质量标准 项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。环境空气中污染物SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体标准值见表 4-1。 表4-1《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （µg/m3） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. PM10; 24小时平均; 150. 4.2 地表水环境质量标准 白石港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，湘江白石江段（湘江白石港入湘江口至二水厂取水口上游1000m）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准（按II类标准考核）。具体标准值见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） （mg/L） 水域名; 污染物指标; II类标准; III类标准限值; V类标准限值; 单位. 地表水; pH; 6～9; 无量纲. CODCr; ≤15; ≤20; ≤40; mg/L. 石油类; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.5. 氨氮; ≤0.5; ≤1.0; ≤2.0. TP; ≤0.1; ≤0.2; ≤0.4. 粪大肠菌群; ≤2000; ≤10000; ≤40000; 个/L. 4.3 噪声环境质量标准 根据《株洲市市区声环境功能区划图》，本项目所在地区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体指标如表4-3所示。 表4-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) （dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.4大气污染物排放标准 本项目运营期切割、焊接、打磨等废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，具体见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物; 无组织 放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 4.5 水污染物排放标准 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）表四中三级标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 污水综合排放标准 单位：mg/L(pH除外) 序号; 污染物或项目名称; 三级级标准. 1; pH; 6.0～9.0. 2; COD; 500. 3; BOD5; 300. 4; SS; 400. 5; 氨氮; —. 6; 动植物油; 100. 7; 石油类; 20. 4.6 噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值，即：昼间≤70 dB(A)，夜间≤55dB(A)。 营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体如下表所示。 表4-6 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4.7 固体废物控制标准 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单中要求,危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中要求，生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制新标准》（GB18485-2014）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据工程分析，本建设项目废水主要污染物排放CODcr0.065t/a、NH3-N0.006t/a。根据总量控制管理的有关规定，考虑到项目废水汇入城市污水管网送株洲市霞湾污水处理厂进一步集中处理，且CODcr、NH3-N主要来源于员工生活废水，建议不安排污染物排放总量控制指标，其废水污染物总量控制指标纳入株洲市霞湾污水处理厂统一管理 |

五、建设项目工程分析

5.1 工艺流程及产污节点： 5.1.1 施工期工艺流程 本项目租赁厂区西侧湖南省五公司劳务服务总公司闲置厂房及其附属设施进行改扩建，目前湖南省五公司劳务服务总公司已进行搬迁，该厂房及附属设施在本项目建设方租赁前已空置，无遗留环境问题。本项目仅需在此进行简单的平面布置调整及设备入厂，施工期较短，影响较小，本评价不对施工期工序进行详细分析。 5.1.2 运营期工艺流程 本项目主要生产电气化工程成套设备及非标构件（钢结构）、母排铜构件，营运期主要生产工艺如下： 图5-1 电气化工程成套设备及非标构件（钢结构）生产工艺及产污流程图 图5-2母排铜构件生产工艺与排污节点图 电气化工程成套设备及非标构件流程说明： （1）数控冲切：原材料购入之后，首先根据合作方提供的图纸，按照图纸要求，进入数控机床、火焰切割机、空气等离子等设备对钢材进行板料冲切。该工序主要产污为噪声和金属边角料。 （2）折弯：切割好的边角料，按照设计参数转入折弯机折弯成型。该工序主要产污为噪声。 （3）焊接：根据产品的形状，需要对部分工件进行焊接成型，焊接采用二氧化碳保护焊，该工序主要产污为焊接噪声、烟尘、废弃焊丝。 （4）打磨抛光：焊接后的钢结构件，进入打磨抛光程序，由员工手持角磨机对部分结构件进行简单的打磨抛光，由于打磨过程产生的金属颗粒比重较大，预计约60％的金属颗粒沉降在车间，该工序主要产污为打磨粉尘、噪声、废金属边角料。 （5）外协表面处理：经打磨抛光的构件，需要进行表面处理的，全部外委给株洲荣信表面处理科技有限公司进行处理，不在厂区进行。 （6）组装出厂：把零件、半成品按订单要求的装配技术进行组件，该工序主要用到的设备为液压弯排机、钻孔机等，组装后即可出厂，该工序主要产污为少量噪声。 本项目钢结构工件仅需进行简单打磨抛光处理，不涉及抛丸，项目所有工序在厂区内均不涉及酸洗、磷化处理工艺，无生产废水产生；项目部分部件需进行表面处理的全部外委。 母排铜构件生产工艺流程说明： （1）精雕：根据订单要求，由电脑对图纸进行分析后，通过雕刻机对铜排进行精雕处理，主要精雕出圆孔、方孔等连接口，该过程主要产污为噪声及边角料； （2）去毛刺：将精雕后的原材料在去毛刺生产线上去除材料面与面相交处所形成的刺状物或飞边，该工序由人工手持去毛刺设备进行处置，主要产污为边角料； （3）成型：通过钻床、折弯机等机械，将去毛刺后的材料加工成构件，工序主要产污为边角料及噪声； （4）检验：检验产品，不合格产品进入一般固废间暂存。 5.2 主要污染工序及环节 本项目租赁厂区西侧湖南省五公司劳务服务总公司闲置厂房及其附属设施进行建设，施工期仅需调整平面布置及安装设备即可进行生产。施工量较小，因此不再进行施工期环境影响分析 5.2.1营运期 5.2.1.1 废气 本项目废气主要为焊接烟尘、打磨抛光粉尘等废气。 （1）焊接烟尘 本项目采用气体保护焊的焊接方式，根据同类项目类比分析，气焊作业时产生的有害气体为焊接过程产生的烟尘。根据《环境保护实用技术手册》中的数据，电焊的发尘量见表5-1。 表5-1 几种焊接（切割）方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量 (mg/min); 焊接材料的发尘量(g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊条(结507，直径4mm); 350～450; 11～16. 钛钙型焊条(结422，直径4mm); 200～280; 6～8. 自保护焊; 药芯焊丝(直径3.2mm); 2000～3500; 20～25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 450～650; 5～8. 药芯焊丝(直径1.6mm); 700～900; 7～10. 氩弧焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊丝(ф5); 10～40; 0.1～0.3. 氧-乙炔切割; -; 40～80; -. 本项目采用气体保护焊，使用实心铝焊丝，其施焊时发尘量根据有关统计资料可取450～650mg/min，焊接材料发尘量为5～8g/kg。项目焊丝使用量为1.0t/a，根据其用量和发尘量计算得出项目焊接烟尘发尘量为0.003kg/h，0.008t/a。 (2)打磨抛光粉尘 项目改扩建后，母排铜加工不需要进行打磨和抛光，仅有人工去毛刺工序，会产生少量边角料。因此本项目打磨、抛光工序产生的粉尘来源于钢结构加工。项目打磨抛光采用手持角磨机进行打磨和抛光，类比《金湖大地农机有限公司年加工农业机械配件10000台套项目》及同类项目，打磨抛光过程产生量按照原材料钢材用量（350t/a）的0.01%计算，产生量为0.035t/a。由于金属粉尘比重和粒径较大，类比同类项目中的数据，沉降效率按60%计，则项目金属粉尘无组织排放量为0.014t/a。 5.2.1.2 废水 本项目废水为员工生活污水。项目车间地面仅需日产进行简单打扫即可，无须进行清洗。 项目建成后总定员30人，员工不在厂区食宿。根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014），员工用水量计为45L/人·d，则项目用水量为1.35m3/d，405m3/a；排放系数为80%，则员工生活污水产生量为1.08m3/d，324m3/a。本建设项目员工生活污水依托现有卫生排水设施，经化粪池处理后，主要污染物浓度分别为CODcr200mg/L、BOD5100mg/L、SS100mg/L、NH3-N20mg/L、动植物油35mg/L，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足株洲市霞湾污水处理厂进水水质要求，汇入市政污水管网，送株洲市霞湾污水处理厂集中处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标排入湘江。 本项目运营期废水产生量及各项污染物产生量情况见表5-2。 表5-2 项目营运期废水污染物产生及排放量一览表 序号; 项目; 主要污染物. COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 产生量; 生活污水 324m3/a; 400mg/L 0.128t/a; 300mg/L 0.097t/a; 200mg/L 0.065t/a; 25mg/L 0.008t/a; 70mg/L 0.020t/a. 化粪池处理后后排放量; 200mg/L 0.065t/a; 100mg/L 0.032t/a; 100mg/L 0.032t/a; 20mg/L 0.006t/a; 35mg/L 0.010t/a. 污水处理厂处理后排入外环境量; 60mg/L 0.019t/a; 20mg/L 0.007t/a; 20mg/L 0.007t/a; 8mg/L 0.003t/a; 3mg/L 0.001t/a. 5.2.1.3噪声 本项目噪声主要来源于折弯机、数控车床等设备运行时产生的设备噪声，各主要设备噪声源强见表5-3。 表5-3 项目主要噪声源情况表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 降噪措施. 1; 折弯机; 3; 80~85; 合理布置厂区，厂房隔声、基础减震等降噪措施，降噪约 25dB(A). 2; 剪板机; 1; 80~85. 3; 火焰切割机; 1; 75~80. 4; 型材切割机; 2; 75~80. 5; 角磨机; 10; 65~75. 6; 焊机; 5; 65~70. 7; 雕刻机; 3; 65~70. 8; 数控车床; 1; 75~80. 5.2.2.4 固废 营运期固体废物有金属边角废料及残次品、废焊丝、废机油、润滑油、废油抹布废手套、员工生活垃圾等。 ①金属边角废料及残次品 金属材料切割下料和机械加工产生的边角废料及残次品属一般工业固体废物I类。本建设项目钢材料用量370t/a，铜材料用量280t/a，根据同类工程调查，钢材边角废料产生量约为20t/a，铜边角废料产生量约为50t/a，建设单位将分类回收，外销废旧金属回收单位综合利用。 ②废焊丝 工件焊接过程会产生一定量废焊丝，根据项目生产规模并类比同类型项目分析，本项目废焊头产生量约为0.1t/a，为一般工业固体废物。建设单位将外销废旧金属回收单位综合利用。 ③废润滑油、废乳化液等 本建设项目雕刻机等机械设备采用润滑油润滑、切割时使用乳化液，该类液体需与水进行配比进行使用，有设备自带密封循环槽进行循环使用。随着时间推移，会有部分废液产生，根据同类工程类比，每三年需要清理一次，产生量约为0.5t/次。固废属性为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-249-08。 ④废含油抹布、手套 废含油抹布、手套为符合条件豁免的危废，根据建设方介绍，项目产生废含油抹布、手套50kg/a。废油抹布废手套属危险废物的豁免管理类别，与生活垃圾一并安全处置。 ⑤员工生活垃圾 本建设项目定员30人，员工生活垃圾产生量平均按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为15kg/d(4.5t/a)，员工生活垃圾采用垃圾箱收集，由城市环卫部门统一收集，日产日清，安全处置。 根据《固体废物鉴别导则(试行)》和《国家危险废物名录(2016年)》等相关文件进行固体废物及危险废物的判定，具体鉴别分析情况汇总于如下表5-4。 表5-4 工业固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 形态; 产生量; 处理措施; 分类. 1; 金属边角料及残次品; 固态; 70t/a; 集中收集交由专业公司回收利用; 一般工业固废. 2; 废焊丝; 固态; 0.1t/a; 集中收集交由专业公司回收利用; 一般工业固废. 3; 废润滑油、乳化液; 固态; 0.5t/次; 雕刻机等设备自带密封循环槽收集，约3年定期清理一次，交由有资质单位处置，不在厂区暂存; 危险固废，废物代码900-249-08. 4; 废含油抹布、手套; 固态; 50kg/a; 按《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）执行; 为符合条件豁免的危废. 5; 员工生活垃圾; 固态; 4.5t/a; 由环卫部门定期清运; 一般固废.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接工序 | 颗粒物 | 0.003kg/h，8kg/a | 0.001kg/h，2.24kg/a |
|  | 打磨抛光工序 | 颗粒物 | 0.006kg/h，14kg/a | 0.0014kg/h，3.36kg/a |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 13.5kg/a | 5.4kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 324t/a | COD | 400mg/L 0.128t/a | 200mg/L 0.065t/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/L 0.097t/a | 100mg/L 0.007t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L 0.008t/a | 20mg/L 0.006t/a |
|  |  | SS | 250mg/L 0.065t/a | 100mg/L 0.032t/a |
|  |  | 动植物油 | 75mg/L 0.020t/a | 35mg/L 0.001t/a |
| 固 体 废 弃 物 | 切割、打磨、组装 | 金属边角料及残次品 | 70t/a | 集中收集交由专业公司回收利用 |
|  | 焊接 | 废焊丝 | 0.1 t/a |  |
|  | 机械设备 | 废润滑油、废乳化液 | 0.5t/次 | 由雕刻机等设备自带密封循环槽收集，没三年清理一次，委托资质单位处理。 |
|  | 机械设备 | 废含油抹布、手套 | 50kg/a | 豁免废物与生活垃圾一并安全处置 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为切割机、钻床、焊机、数控车床等生产设备，噪声源强在75～95dB(A)，经采取减震隔声等噪声治理措施后，使场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）标准限值。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本建设项目租赁湖南省五公司劳动服务总公司位于株洲市石峰区建设北路79号现有生产厂房进行项目建设,施工期无土建工程量，主要是室内设备安装营运期污染物排放量较小且达标，因此，不会对周边生态环境带来明显不利影响。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析： 本项目施工期主要为安装生产设备和平面布局调整，施工人员少，且施工期短，所产生的生活污水和生活垃圾量少，生活污水经市政管网进入株洲市霞湾污水处理厂，对环境不会影响下；生活垃圾由垃圾桶收集，收集之后交环卫部门统一处理，对环境无明显影响；本项目施工期无土建施工，基本上无废气产生，且无弃土固废，对环境无明显影响；本项目施工期无大型机械，大多为人工操作，主要是设备的安装，设备搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷。而且噪声为间断式的，基本上对外界环境无影响。 7.2 营运期影响分析： 7.2.1 大气环境影响分析 1、影响分析 本项目租赁湖南省五公司劳务服务总公司4个闲置车间进行改扩建。项目改扩建后，淘汰了冲床、手弧电焊、车床等老旧设备，新增了数控机床、保护焊及母排铜构件生产设备一条，同时重新进行平面布置。新增母排铜构件生产线位于原有厂房北侧，钢结构加工区域不变（主要进行简单的组装及加工），但将下料、焊接、打磨工序全部调整至新租赁车间中。 本项目改扩建未增加焊接和及打磨抛光的产生的废气。 焊接烟气：本项目主要采用气保焊的方式对完成初加工的材料进行焊接，由污染源分析可知，项目焊接废气产生量为0.003kg/h，0.008t/a。满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2的无组织排放浓度监控限值1.0mg/m3。但是，为保证车间工作环境，保护五公司服务总公司宿舍及周边居民环境，从清洁生产和工业企业卫生要求，环评要求项目在焊接车间安装移动式焊烟处理装置，对本项目焊接烟尘进行收集，避免焊接烟尘扩散到整个车间。移动式焊烟处理装置对烟尘的捕集率约80%，净化效率90%计，则项目经处理后的焊接烟尘的排放量为0.64kg/a。由于净化器捕集率为80%，仍有20%焊接烟尘直接排放，无组织排放量为2.24kg/a。类比同类项目中的数据，烟尘到达厂界处的浓度＜1.0mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》表2的无组织排放浓度监控限值1.0mg/m3，不会对周边环境造成影响。 打磨抛光粉尘：项目改扩建后，母排铜加工不需要进行打磨和抛光，人工去毛刺工序，仅会产生少量边角料。项目打磨抛光采用手持角磨机进行打磨和抛光，类比《金湖大地农机有限公司年加工农业机械配件10000台套项目》及同类项目，打磨抛光过程产生量按照原材料钢材用量（350t/a）的0.01%计算，产生量为0.035t/a。由于金属粉尘比重和粒径较大，类比同类项目中的数据，沉降效率按60%计，则项目金属粉尘产生量为0.014t/a。 为保证车间工作环境，保护五公司服务总公司宿舍及周边居民环境，从清洁生产和工业企业卫生要求，环评要求企业将10台角磨机集中设置在打磨车间，同时在打磨车间设置专用的脉冲反吹型焊接打磨除尘一体式工作台（考虑到本项目部分工件可能相对较大，选取可移动式打磨焊接工作台）脉冲反吹型焊接打磨除尘工作台对项目废气进行收集处理。脉冲反吹型焊接打磨除尘一体式工作台设备配有三面围挡、6mm厚工作台面(900x600mm)。烟尘直接进入下部过滤室进行过滤。滤筒清理采用脉冲反吹过滤系统进行操作。反吹型焊接打磨除尘工作台标配有一个大面积火花阻挡器和两个水过滤器，可以更安全地阻挡火花和大颗粒的焊接飞溅，防止火灾的降低。该类除尘系统烟尘的捕集率约80%，脉冲反吹型焊接打磨除尘工作台处理效率约为95%，则本项目经处理后的打磨抛光粉尘的排放量为3.36kg/a。抛光打磨粉尘量排放量较小，粉尘到达厂界处的浓度＜1.0mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》表2的无组织排放浓度监控限值1.0mg/m3，故本项目抛光粉尘经上述处理后为达标排放，不会对周边环境造成影响。 综上所述，项目生产各个阶段产生的大气污染物经治理后，均能够达标排放，对区域大气环境影响较小。 2、大气防护距离 大气环境防护距离确定方法：采用环保部评估中心实验室发布的大气环境防护距离标准程序计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合场区平面布置图，确定需要控制的范围。对于超出场界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。 本项目主要污染物为粉尘，且以无组织形式排放。本次预测将整个焊接和打磨抛光车间视为同一无组织排放源，则总污染源源强为5.6kg/a（0.02kg/h）。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008）中推荐的估算模式计算，其参数及结果具体见下表。 表7-5大气环境防护距离计算参数 排放源名称; 污染物; 排放浓度（kg/h）; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源有效高度（m）; 评价标准 （mg/m3）. 焊接机打磨抛光车间; 颗粒物; 0.002; 30; 20; 6; 0.9. 通过估算模式进行估算，项目污染源大气环境防护距离计算结果具体如下7-1所示。 图7-1 大气防护距离计算结果图 根据上图7-1可知，项目无组织排放粉尘无需设置大气环境防护距离，对周边环境影响较小。 3、周围敏感目标处影响预测 本项目周围的敏感目标为石岭街道居民楼、石岭街道华馨家园、沿道路商住楼、五公司宿舍，预测分析焊接机打磨抛光车间正常工况和非正常工况下各污染物排放对其的影响程度，具体计算见表7-6。 表7-6各因子（正常工况）对周边敏感目标影响预测结果 类别; 污染 因子; 贡献值. 石岭街道居民楼; 石岭街道华馨家园; 沿道路商住楼; 五公司宿舍. 正常工况; 颗粒物0.002kg/h; 0.001228; 0.0003189; 0.001504; 0.0003189. 非正常工况; 颗粒物0.009kg/h; 0.005527; 0.001435; 0.006768; 0.001435. 由上表可知，在正常工况下和非正常工况下，各污染物在敏感目标处的最大地面浓度均小于标准值，对敏感目标的影响较小。 7.2.2地表水环境影响分析 本建设项目无生产废水产生，营运期废水污染源主要是员工生活污水，生活污水产生量为576t/a。员工生活污水依托现有排水设施，经化粪池（食堂用水经隔油池）处理后主要污染物浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足株洲市霞湾污水处理厂进水水质要求，汇入市政污水管网，送株洲市霞湾污水处理厂进一步集中处理。项目废水经株洲市霞湾污水处理厂进一步集中处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标排入湘江。 根据现场调查，本项目所在区域已有完善的污水管网，项目生活污水排入东侧建设北路污水管网进入株洲市霞湾污水处理厂处理厂进行处理达标排放，项目周围污水管网详见附件4项目污水管网图。本项目废水排放量约为576m3/a，目前株洲市霞湾污水处理厂污水能力为10.00万吨，日平均处理污水量约为6.65万立方米。项目废水在霞湾污水处理厂处理规模中所占分额较小，且本项目废水为生活废水，废水水质不会对污水处理厂的处理系统产生较大影响。因此本项目废水经预处理后排入株洲市霞湾污水处理厂可得到及时、有效的处理。 由于本建设项目营运期废水及污染物排放量很小，对湘江评价江段水环境不会产生明显的不利影响。 7.2.3 噪声环境影响分析 （1）噪声源 本项目噪声主要来自数控车床、剪板机、空压机、雕刻机等机加工设备运行产生的噪声，项目主要设备噪声源详见下表： 表7-7 项目主要噪声源情况表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 降噪措施. 1; 折弯机; 3; 80~85; 合理布置厂区，厂房隔声、基础减震等降噪措施，降噪约25dB(A). 2; 剪板机; 1; 80~85. 3; 火焰切割机; 1; 75~80. 4; 型材切割机; 2; 75~80. 5; 焊机; 5; 65~70. 6; 雕刻机; 3; 65~70. 7; 数控车床; 1; 75~80. 项目拟采取的治理措施有： 1）合理布置噪声源，将主要的噪声源布置于厂房的内，尽量远离厂界及敏感点以减轻对厂外的声环境影响，如：新增的数控车设置在厂区最西侧厂房，焊接、打磨等工序均设置在远离周边居民点的车间内； 2）选型上使用国内先进的低噪声设备，淘汰原有高噪声设备，安装时采取台基减震、橡胶减震接头及减震垫等措施； 3）从严控制不规则敲击噪声； 4）严禁露天切割、焊接、打磨等； 5）严格控制切割、焊接、打磨时间； 6）一班制运行，午间、夜间不安排生产。 在采取上述综合防治措施的前提下，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中的工业噪声预测模式进行声环境影响预测。声环境影响预测假定声源处于半自由声场，噪声源按无指向性点声源简化处理。 （2）预测模式选择 预测方法采用多声源至受声点声压级估算法，先以单个车间作为噪声源，在用衰减模式分别计算出每个噪声源对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： A.点声源预测模式 式中：L（r）---噪声源距离为r处等效A声级值，dB(A)； L(r0)---距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB(A)； ΔL---噪声衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量），dB(A)； r---关心点距噪声源距离，m； r0---距等效声源的距离，m。 B.多源噪声叠加公式 式中：Li---第i个声源的声压级，dB(A)；N---声源数量。 预测过程中，根据实际情况，项目噪声源按室内声源对待，在预测车间内噪声源对车间外影响时，车间等建筑物的隔声量按照一般建筑材料对待，在本次预测中，考虑设备基础减震消声、厂房等建筑物隔声和绿化隔声，故取ΔL为20~25dB(A)。 （2）预测结果 项目生产过程中噪声主要来源于生产车间的折弯机、剪板机、切割机、数控车床等机械设备以及原料仓库的机械设备，其噪声源强在75-90dB(A)之间。项目设备噪声等级及合成声压级见表7-8。 表7-8 本项目设备噪声等级及合成声压级 噪声污染源; 产生 位置; 声源; 数量 （台/套）; 噪声级dB(A); 总声压级dB(A); 降噪 措施; 分隔墙外声压级dB(A). 1; 钢结构加工车间; 折弯机; 3; 80~85; 91.02; 减震垫、消声器及厂房隔声; 66.02. 剪板机; 1; 80~85. 2; 钢结构焊接车间; 焊机; 5; 65~70; 76.99; 51.33. 3; 母排铜构件车间; 雕刻机; 3; 65~70; 79.70; 54.7. 4; 数控冲加工车间; 数控 车床; 1; 80~85; 87.60; 62.6. 火焰切割机; 1; 75~80. 型材切割机; 2; 75~80. 该建设项目噪声源对厂界的噪声预测结果见表7-9。 表7-9 建设项目前后各受点噪声预测结果 噪声源; 经处理后声源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 石岭街道居民楼; 石岭街道华馨家园. 贡献值dB(A); 贡献值dB(A); 贡献值 dB(A); 贡献值dB(A); 贡献值dB(A); 贡献值dB(A). 钢结构加工车间; 66.02; 42.50; 46.02; 36.48; 38.06; 40.00; 31.33. 钢结构焊接车间; 51.33; 19.29; 37.35; 25.31; 20.45; 18.26; 31.33. 母排铜构件车间; 64.70; 41.18; 36.74; 35.15; 51.18; 38.67; 36.47. 数控冲加工车间; 62.6; 29.54; 39.08; 39.01; 39.08; 39.08; 36.58. 贡献值; 45.04; 47.65; 42.05; 51.64; 44.07; 40.68. 2类昼间标准; 60; 60; 60; 60; 60; 60. 由上表可见，本项目投产后生产噪声对各厂界昼间（项目夜间不生产）噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，各敏感点噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 根据现场污染源监测，本项目原有车间二楼声环境质量能够达到2类标准，但由于本项目二楼及以上存在宿舍，评价建议项目需严格对本项目噪声源进行减震降噪措施： （1）采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。把车间的噪声影响限制在厂区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。 （2）合理安排作业时间，避开午休时段及夜晚进行生产。 （3）严格加强管理，避免大范围的敲打声。 （4）选取低噪设备，并置于室内，基座采取减震措施，设备安装阻尼减震。 （5）切割、打磨、下料等机械设备需设置在独立车间内，布置吸声、降噪等装置。 结合周边区域情况，环评认为：项目所在地紧靠株洲市石峰区城市主干道建设北路，区域车流量、人流量比较大，商业繁荣，区域内交通噪声、商业宣传噪声、大量人流产生的噪声使得区域声环境嘈杂，为区域主要噪声源。而本项目为金属结构件加工项目，在经过本次改扩建后，项目虽然增加了一条铜母排生产线，但该条噪声影响较小，同时本次改扩建以“减震降噪”为原则，对项目进行总体平面布置调整，将高噪声设备、工艺等搬移至新租赁的厂房，降低对楼上及周边居民的影响。在已采用低噪声设备的基础和严格的管理上，不会对周边居民等敏感点造成明显影响。 振动影响分析 本项目厂区设备在加工时会产生振动，为减少振动对周围环境的影响，本项目拟对平面布局进行合理布置，其中拟将下料、切割、打磨、焊接等噪声及振动相对较高的工序布置在厂区西侧（独立车间），同时多层建筑1F车间采用在车间地面铺设塑胶减震材料，对设备拟采取适当措施避免设备与刚性墙体、立柱和固定设施直接接触，设备与地面之间设置防振垫或按放其他防振材料，使振动噪声贡献值降低到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）混合区标准（昼间≤75dB,夜间≤73dB）要求，确保不会对本建筑内的宿舍造成振动影响。本项目夜间不进行生产，日间在采取上述措施后，对建筑影响较小。 7.2.4 固体废物影响分析 本项目固体废物产生及处置情况下见表7-10。 表7-10 工业固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 形态; 产生量; 处理措施; 分类. 1; 金属边角料及残次品; 固态; 70 t/a; 集中收集交由专业公司回收利用; 一般工业固废. 2; 废焊丝; 固态; 0.1 t/a; 集中收集交由专业公司回收利用; 一般工业固废. 3; 废润滑油、废乳化液; 固态; 0.5 t/次; 雕刻机等设备自带密封循环槽收集，约3年定期清理一次，交由有资质单位处置; 危险废弃物. 4; 废含油抹布、手套; 固态; 50kg/a; 按《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）执行; 条件豁免的危废. 5; 员工生活垃圾; 固态; 4.5 t/a; 由环卫部门定期清运; 一般固废. 根据污染源分析可知，项目雕刻机等机械设备采用润滑油和乳化液进行作业，该类液体需要和水进行配比使用，废液有设备自带的循环系统循环使用。随着时间推移，会有部分废液产生，根据同类工程类比，没三年需进行一次清理，清理后交由资质单位进行处置。同时本项目产生含油抹布、手套等按照危险废物进行暂存后，同生活垃圾一桶交由环卫部门处置，其余一般固废经收集暂存后外售。 环评要求项目方按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定在厂内进行设置危废暂存间，危废间贮存场所必须进行硬化处理，做好防漏、防渗、防腐蚀工作、做好周边排水措施、贮存场所需设置标识“危险废物贮存所”，并在暂存间内分类收集各类危险废物，收集到一定量后定期委托有资质的单位进行处理，避免危险固废对外界造成影响。项目改扩建后，预计于厂区西侧按照要求设置危险固废1间和一般固废间1间（详见附图6），合理处置项目厂区固废。 综上所述，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，对周边环境不会造成明显的影响。 7.3 污染物排放“三本账”核算 项目改扩建后三本账核算详见下表： 表7-11污染物排放“三本账”核算一览表（t/a） 类别; 项目; 改扩建前排放量; 改扩建项目 排放量; 以新带老 削减量; 排放 总量; 排放 增减量. 废气; 焊接 烟尘; 0.008; 0; 0.00576; 0.00224; -0.00576. 打磨 粉尘; 0.014; 0; 0.01064; 0.00336; -0.01064. 废水; 水量; 216; 108; 0; 324; +108. COD; 0.043; 0.022; 0; 0.065; +0.022. BOD; 0.022; 0.010; 0; 0.032; +0.010. 氨氮; 0.004; 0.002; 0; 0.006; +0.002. SS; 0.022; 0.010; 0; 0.032; +0.031. 动植 物油; 0.008; 0.004; 0; 0.012; +0.004. 固废; 金属边角料、残次品; 0; 50; 0; 0; 0. 废焊丝/焊条; 0; 1.0; 0; 0; 0. 润滑油、废乳化液; 0.05; 0.45; 0; 0; 0. 废含油抹布、手套; 0; 0; 0; 0; 0. 生活 垃圾; 0; 1.5; 0; 0; 0. 7.4环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。b、建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 7.5 环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-12 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 大气; 厂界; 颗粒物; 每半年一次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 每半年一次. 环境监测工作可委托当地监测站监测。 7.6产业政策与相关国家政策合理性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“C3311 金属结构制造”，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目不属于限制类及淘汰类项目，同时本项目生产设备及采用的生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2011年修正）》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。本项目车间所在地原为湖南省五公司劳务服务总公司生产车间，其上方楼层原为五公司配套宿舍，本次改扩建项目，有利于改善目原有环境问题，同时不改变原有建筑物的设计属性。本项目自1993年开始建设，属于当地老企业，本项目所在车间设计属于历史原因，目前暂未发现与相关政策相不符。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策。 7.7选址合理性分析 湖南高创电气有限公司成立于2002年，位于株洲市石峰区建设北路79号，本次改扩建项目租赁湖南省五公司劳务服务总公司剩余空置厂房进行生产活动，所在地为国土部门规划的工业用地，项目用地符合当地的规划，厂区布局规整、节约用地，周边环境满足工程建设和生产运行要求。 项目原有厂房楼上为五公司服务总公司宿舍，本次改扩建项目，租赁西侧五公司服务总公司空余厂房，用于调整平面布置，把部分噪声较大和振动较大的设备淘汰或安置新租赁厂房，增大噪声消减距离，使本项目产污车间距离增大。项目建成运营所产生的污染物较少，污染因子较为简单，经项目自身消减后的污染物均属于达标排放，不会给周边环境造成大的影响。项目临近道路，交通便利，便于运输。从项目用地功能及选址所处区位等因素来看，本次改扩建项目的选址较为合理。 7.8平面布局合理性分析 建设项目租赁湖南省五公司劳务服务总公司位于株洲市石峰区人民北路79号西侧空闲车间进行改扩建项目建设。项目原有厂区西侧为本项目租赁厂房（五公司劳务服务总公司4个厂房），北侧为公司劳务服务总公司办公楼，南侧为石岭街道建设北路华馨家园居民楼，东侧为建设北路。 项目改扩建后，增加母排铜构件（生产线设备噪声源强掉下）生产线位于原有厂房北侧，钢结构加工区域不变（主要进行简单的组装及加工），但将下料、焊接、打磨工序全部调整至新租赁车间中。目前原有车间（楼上住户）基本无高噪声、高振动设备和工艺存在。 项目总体平面布置主要按钢结构加工、铜母排加工、焊接、组装、打磨、数控下料等进行功能分区。对环境空气和声环境可能带来一定影响的打磨抛光、焊接、数控下料等工序布置在租赁厂房的西部区域，原有厂房布置简单的组装和母排铜构件生产。项目生产设备全部采用室内安装，且尽可能远离南面、北面和原有车间楼上环境噪声保护目标。因此项目废气和噪声污染源对厂界外环境及环境保护目标的影响较小；危废暂存间及危险化品暂存区厂区最西北侧（靠近电厂），远离北侧、南侧居民，暂存间严格按照相关要求建设，不周边影响较小。 总体而言，改扩建后，平面布置基本合理。 7.9达标排放和总量控制 建设项目废水、废气、噪声达标排放，各类固体废物均可得到安全妥善的处理处置。根据总量控制管理的有关规定，考虑到项目废水汇入城市污水管网送株洲市霞湾污水处理厂进一步集中处理，且CODcr、NH3-N主要来源于员工生活废水，建议不安排污染物排放总量控制指标，其废水污染物总量控制指标纳入株洲市霞湾污水处理厂统一管理。 7.10 环保投资及竣工环保验收验收 7.10.1 环保投资 本项目总投资200万元，基于本评价提出的各项环保措施进行估算，本项目环保投资约10.0万元，占总投资的5.0%，详见下表7-13。 表7-13 项目环保投资一览表 类别; 污染源; 环保设施设备; 数量; 投资概算 (万元); 备注. 废水; 生活污水; 化粪池; 1; /; 原有. 废气; 打磨、抛光粉尘; 脉冲反吹型焊接打磨除尘工作台; 2; 3.0; 新增. 焊接烟气; 移动式焊接烟尘净化装置; 2; 3.0; 新增. 噪声; 噪声设备; 低噪设备，强噪设备基础减振，生产设备室内安装，一班制运行，合理布置厂区; /; 1.5; 新增. 固废; 金属边角料及残次品; 一般废物集中收集，设置集中堆放区; 1; 1.0; 新增. 废焊丝. 润滑油、乳化液; 由雕刻机等设备自带密封循环槽收集，没三年清理一次，委托资质单位处理; 1; 1.5; 新增. 废含油抹布、手套; 危险废物暂存间暂存，和生活垃圾一并处置. 员工生活垃圾; 垃圾桶; 6; /; 原有. 合计新增投资; 10.0; /. 7.10.2 项目竣工环保验收 本项目建成投入初步运营后，建设单位需向株洲市环境保护局石峰分局申请自主验收整改，验收期限一般为6个月（环保设施需调试的，可适当延期到9个月），建设单位可自行或委托技术机构编制验收报告（主要内容为实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护措施“三同时”落实情况，汇总编制竣工环境保护验收报告），验收报告编制完成后需成立验收工作组按照国家相关法律法规进行验收，验收小组组成成员为：建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家。经现场验收形成验收结论后，建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。 除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当在出具验收合格的意见后5个工作日内，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开验收报告和验收意见，公开的期限不得少于1个月。 本项目竣工环保验收内容见表7-14。 表7-14 竣工环保验收一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 治理措施; 验收标准. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、BOD5、动植物油等; 经化粪池（隔油池）处理后进入市政管网; 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准. 废气; 打磨、抛光 粉尘; 颗粒物; 脉冲反吹型焊接打磨除尘工作台; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值. 焊接烟气; 颗粒物; 移动式焊接烟尘净化 装置. 噪声; 噪声设备; 等效A声级; 减振、距离衰减、室内布置等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类. 固废; 金属边角料及残次品; 一般工业固废; 收集后外售; 综合利用. 废焊丝; 一般工业固废; 收集后外售; 综合利用. 润滑油、废乳化液; 危废; 由雕刻机等设备自带密封循环槽收集，每三年清理一次，委托资质单位处理；废含油抹布、手套和生活垃圾一并处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 废含油抹布、手套; 条件豁免危废. 员工生活垃圾; 生活垃圾; 经收集后交由环卫部门处理; 综合利用.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 焊接烟气 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化装置 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 打磨、抛光粉尘 | 颗粒物 | 脉冲反吹型焊接打磨除尘工作台收集处理 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD、SS、氨氮、动植物油等 | 经化粪池（隔油池）处理后，进入市污水管网送株洲市霞湾污水处理厂进一步集中处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准进入霞湾污水处理厂 |
| 固 体 废 弃 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 经收集后交由环卫部门处理 | 不外排 |
|  | 一般工业固废 | 金属边角料、残次品 | 收集一般固废间暂存后外售 | 综合利用 |
|  |  | 废焊丝 | 收集一般固废间暂存后外售 | 综合利用 |
|  | 危险废物 | 废机油、废乳化液等 | 由雕刻机等设备自带密封循环槽收集，每三年清理一次，委托资质单位处理。 | 安全处置 |
|  |  | 废油抹布、废含油手套 | 废含油抹布、手套为条件豁免危废，生活垃圾一并处置 | 安全处置 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 经收集后交由环卫部门处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，对周围环境不会产生明显影响。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本建设项目租赁湖南省五公司劳务服务总公司位于株洲市石峰区人民北路79号空闲车间进行项目建设,施工期无土建工程量，主要是室内设备安装营运期污染物排放量较小且达标，因此，不会对周边生态环境带来明显不利影响。 |  |  |  |  |

九、结论与建议

结论 9.1 建设项目概况 项目名称：机械设备、金属构件加工改扩建项目 建设性质：改扩建 建设规模：电气化工程成套设备及非标构件350t/a、母排铜构件230t/a 建设单位：湖南高创电气有限公司 建设地点：株洲市石峰区建设北路79号，具体坐标为东经117°7′21.86″，北纬27°51′37.45″。地理位置图见附图1。 本项目劳动定员30人，年工作300天，工作时间为一班制，不在厂区食宿。 9.2 环境质量现状评价结论 9.2.1 空气环境质量 本次环评环境空气质量现状调查收集了株洲市环境监测中心站常规监测点--株洲市八中2016年的环境空气质量监测资料，监测因子有SO2、NO2和PM10。监测结果表明，环境空气质量现状监测因子SO2、NO2和PM10日平均浓度均达到相应标准要求。株洲市八中环境空气监测点位于本建设项目所在地东南面约1.5km处，其环境空气质量监测数据基本反映本建设项目评价区域环境空气质量现状。因此，本建设项目所在地环境空气质量较好。 9.2.2 地表水环境 本次环评地表水环境质量现状调查收集了株洲市环境监测中心站2016年白石港常规监测断面（白石港入湘江口处上游150m处）和湘江白石江段常规监测断面（湘江白石港入口下游400m处）的水质监测资料，监测因子包括pH、CODcr、BOD5、石油类、NH3-N等5项。监测结果表明：湘江白石断面2016年各监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准要求；白石港监测断面2016年各监测因子监测值除NH3-N外，其他监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，NH3-N超标的主要原因是受沿岸生活污水排放的影响，但随着白石港纳污范围内环境综合整治工作的不断深入和市政污水管网的铺设，其水质有望达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 9.2.3 声环境质量 湖南精科检测有限公司于2017年11月6日至7日对项目厂界及二楼宿舍楼噪声进行了昼夜各2次的现场监测。监测结果表明，项目厂界（除东侧外）及二楼宿舍环境噪声(昼、夜)监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，东厂界噪声略微超出2类标准，超标原因为受东侧建设北路交通噪声影响。 9.3环保措施和环境影响结论 9.3.1 施工期 项目租赁场地进行生产，施工期较短，不会造成较大环境影响。 9.3.2 营运期 营运期的主要环境影响主要为废水、废气、噪声、固废等影响。 9.3.2.1 废气 营运期废气污染源主要是焊接烟气、打磨抛光粉尘。焊接烟气经移动式焊接烟尘净化装置、打磨抛光粉尘经通过脉冲反吹型焊接打磨除尘工作台处理后，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。由于本建设项目废气污染物排放量较小且均能达标排放，对环境空气及敏感目标不会产生明显的不利影响。大气环境防护距离估算结果表明，本建设项目可不设置大气环境防护距离，项目建设无环保拆迁。 9.3.2.2 废水 本建设项目无生产废水产生，营运期废水污染源主要是员工生活污水。员工生活污水依托现有排水设施，经化粪池（隔油池）处理后主要污染物浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足株洲市霞湾污水处理厂进水水质要求，汇入市政污水管网，送株洲市霞湾污水处理厂进一步集中处理。经株洲市霞湾污水处理厂进一步集中处理后污染物排放量进一步降低。由于本建设项目营运期废水及污染物排放量很小，对白石港及湘江评价江段水环境不会产生明显的不利影响。 9.3.2.3 噪声 本建设项目主要噪声设备有切割机、数控车床、空压机、雕刻机、焊机、钻床、等，噪声源强约65～90dB(A)。建设单位通过采取综合防治措施，厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，本项目改扩建后噪声对周围环境的影响可得到有效控制，噪声对声环境的影响较小。同时环评要求建设单位午间（12：00-14：00）和夜晚禁止生产。 9.3.2.4 固废 项目固废主要为金属边角料、废焊丝、废含油抹布手套、废机油、废乳化液、废润滑油、生活垃圾等，其中金属边角料、废焊丝拟出售给废品回收单位，废机油、废乳化液及废含油抹布手套在厂区危废间暂存，其中废乳化液等委托有资质的单位进行处理，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单处理要求，废含油抹布手套和生活垃圾由环卫部门进行清运及卫生填埋。 综上所述，项目运营期产生的废气、废水、废物等均能得到妥善有效的处理与处置，对周边环境不会造成明显的影响。 9.4 产业政策与相关国家政策合理性分析 本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“C3311 金属结构制造”，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目不属于限制类及淘汰类项目，同时本项目生产设备及采用的生产工艺不属于《产业结构调整指导目录（2011年修正）》中规定的限制类和淘汰类设备和工艺。本项目车间所在地原为湖南省五公司劳务服务总公司生产车间，其上方楼层原为五公司配套宿舍，本次改扩建项目，有利于改善目原有环境问题，同时不改变原有建筑物的设计属性。本项目自1993年开始建设，属于当地老企业，本项目所在车间设计属于历史原因，目前暂未发现与相关政策相不符。 综上所述，本项目建设符合国家产业政策。 9.5 选址合理性分析 湖南高创电气有限公司成立于2002年，位于株洲市石峰区建设北路79号，本次改扩建项目租赁湖南省五公司劳务服务总公司剩余空置厂房进行生产活动，所在地为国土部门规划的工业用地，项目用地符合当地的规划，厂区布局规整、节约用地，周边环境满足工程建设和生产运行要求。 项目原有厂房楼上为五公司服务总公司宿舍，本次改扩建项目，租赁西侧空余厂房，调整平面布置，把部分噪声较大和振动较大的设备淘汰或安置新租赁厂房，增大噪声消减距离，使本项目产污车间与居民距离增大。项目建成运营所产生的污染物较少，污染因子较为简单，经项目自身消减后的污染物均属于达标排放，不会给周边环境造成大的影响。项目临近道路，交通便利，便于运输。从项目用地功能及选址所处区位等因素来看，本次改扩建项目的选址较为合理。 9.6 平面布局合理性分析 建设项目租赁湖南省五公司劳务服务总公司位于株洲市石峰区人民北路79号西侧空闲车间进行改扩建项目建设。项目原有厂区西侧为本项目租赁厂房（五公司劳务服务总公司4个厂房），北侧为公司劳务服务总公司办公楼，南侧为石岭街道建设北路华馨家园居民楼，东侧为建设北路。 项目改扩建后，增加母排铜构件（生产线设备噪声源强掉下）生产线位于原有厂房北侧，钢结构加工区域不变（主要进行简单的组装及加工），但将下料、焊接、打磨工序全部调整至新租赁车间中。目前原有车间（楼上住户）基本无高噪声、高振动设备和工艺存在。 项目总体平面布置主要按钢结构加工、铜母排加工、焊接、组装、打磨、数控下料等进行功能分区。对环境空气和声环境可能带来一定影响的打磨抛光、焊接、数控下料等工序布置在租赁厂房的西部区域，原有厂房布置简单的组装和母排铜构件生产。项目生产设备全部采用室内安装，且尽可能远离南面、北面和原有车间楼上环境噪声保护目标。因此项目废气和噪声污染源对厂界外环境及环境保护目标的影响较小；危废暂存间及危化品暂存区间位于厂区西北侧，远离北、南侧居民，对此影响较小。 总体而言，改扩建后，平面布置基本合理。 9.7 总量控制指标 根据本项目特点，主要污染物排放量为CODcr0.065t/a、NH3-N0.006t/a，据总量控制管理的有关规定，考虑到项目废水汇入城市污水管网送株洲市霞湾污水处理厂进一步集中处理，且CODcr、NH3-N主要来源于员工生活废水，建议不安排污染物排放总量 9.8 公众参与 本项目在公示期间，没接到任何不良举报信息。在发放的公众参与调查表中，个体公众及团体100%支持本项目建设，认为项目建设对地区经济发展具有积极的推动作用，说明该项目得到了较大的群众支持。在下步工作中建设单位需做好本项目的污染控制工作，将项目对环境的污染尽可能的降至最低程度，把群众的利益落到实处，减小纠纷，确保居民居住质量不得下降，项目公众参与汇总详见公众参与单本。 9.6 总结论 本项目符合国家现行的产业发展政策，项目在运行中产生一定程度的废气、噪声及固体废物的污染，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施以及主要污染物总量控制方案以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。从环保角度而言本项目是可行的，且周边无外环境制约因素。

建议： 加强企业管理，使企业在获得显著经济效益、社会效益的同时，获得明显的环境效益，应特别注意以下几点： （1）严格实行环保竣工验收政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）完善和加强环境管理规章制度，建立各种环境管理台账。 （3）合理布置厂区，高噪声设备的布置尽量远离周边居民，同时应保持焊接、打磨抛光车间的通风环境，以便保护工人有良好的工作环境。 （4）建议对生产车间采用干式保洁的方式，避免车间清洗含油废水的产生。 （5）生产设备全部采用室内安装，加强设备运行维护，确保噪声达标排放。 （6）项目因严格安排好工作时间，环评要求建设单位午间（12：00-14：00）和夜间禁止生产，禁止露天切割、焊接等。 （7）项目取得环评批复后试运营三个月内应进行自行环保验收，验收具体内容详见表7—14。