《醴陵市矿产资源总体规划》

调 整 方 案

(征询意见稿)

醴陵市人民政府

二〇一八年四月

《醴陵市矿产资源总体规划》

调 整 方 案

提交单位：醴陵市人民政府

编制单位：湖南省地质调查院

院    长：孟德保

总工程师：黄革非

项目负责：陈渡平

编制成员：马铁球 陈渡平 胡  哲 唐淑晖

张玉绢 杨贵花 肖海云 熊飞艳

提交日期：二O一八年四月

目 录

1 前 言	1

1.1 任务由来	1

1.1.1 目的	1

1.1.2 方案的范围	2

1.1.3 第三轮矿产资源总体规划实施情况	2

1.2 规划调整依据	2

1.2.1 法律法规及相关文件	2

1.2.2 规划依据	4

1.2.3 地质矿产信息及其它依据	4

1.3 规划调整原则	4

1.4 工作简要过程	6

2 规划调整理由	8

3 调整方案	10

3.1 规划调整的主要内容	10

3.2 调整方案	10

3.2.1 资源禀赋特征及勘查开发现状	10

3.2.2 分区调整	14

3.2.3 区划调整	14

3.2.4 主要规划指标调整	18

3.2.5 准入条件	19

4 规划调整影响评估	21

4.1 对规划实施的影响	21

4.2 对经济社会发展的影响	21

4.3 对生态环境的影响	21

5 结论和建议	23

5.1 结论	23

5.2 建议	23

6 需要说明的问题	25

附表1  醴陵市已设探矿权基本情况表	26

附表2  醴陵市已设采矿权基本情况表	31

附表3  醴陵市拟设探矿权勘查规划区块表	41

附表4  醴陵市拟设采矿权开采规划区块表	46

附图、醴陵市浦口镇十八坡玻璃用砂石英砂岩矿探矿权及采矿权设置区划图(1:10000)

1 前 言

1.1 任务由来

1.1.1 目的

株洲旗滨集团股份有限公司醴陵电子玻璃生产线项目对硅砂具有长期、稳定的刚性需求，目前公司在醴陵市境内没有自己的硅砂生产基地，硅砂来源完全寄托于外地市场，增加了生产成本，并存在因断料而造成巨大经济损失的风险。鉴于醴陵市境内有较丰富的硅砂矿产资源，解决符合国家产业政策的旗滨集团醴陵玻璃生产线所需的硅质原料需求，拟将现醴陵市浦口镇十八坡矿区开发利用的制砂用砂岩精、深加工，升级为玻璃用砂。特此经醴陵市人民政府批准，将醴陵市矿产资源总体规划（2016-2020年）进行调整。

根据《国土资源部关于做好矿业权设置方案审批或备案核准取消后相关工作的通知》(国土资规[2015] 2号)、《矿产资源规划调整及上图入库操作指南》及湖南省国土资源厅《关于明确矿产资源规划编制过渡期设置矿业权有关事项的通知》(湘国土资办发[2016] 48号)等的要求，醴陵市人民政府委托湖南省地质调查院编制《醴陵市矿产资源总体规划调整方案》(以下简称《方案》)。本《方案》是在《醴陵市矿产资源总体规划(2016-2020年)》相关数据的基础上对醴陵市矿业权的设置做出调整，划分矿业权区块，为本区矿业权的设置和调整提供依据。

1.1.2 方案的范围

《方案》适用于醴陵市所辖行政范围内的矿业权设置，面积2156.46km2。

1.1.3 第三轮矿产资源总体规划实施情况

醴陵市第三轮矿产资源总体规划已于2018年4月15日备案实施。总体在第二轮矿产资源总体规划实施及第三轮矿产资源总体规划中，国土资源部门依法、依规、严格管理下，全市地质勘查、矿产资源开发、矿山地质环境保护等取得较好成效。地质勘查方面，通过加大勘查投入，在金矿资源方面取得了一定的找矿成果。资源开发方面，关闭了一批位于禁采区内、存在安全隐患、资源枯竭及生产能力过小等问题的矿山，同时，根据砂石资源就近取材的原则，新设了一批市级发证砂石矿；全市采矿权总量得到有效控制，布局趋于合理，开采规模普遍提高，主要矿种矿山“三率”水平进一步提高；全市矿产资源开发利用更加科学、有效。矿山地质环境保护与恢复治理方面，通过严格矿山地质环境恢复治理备用金的收取，以及加大监察和治理等措施，全市矿山地质环境得到了有效保护和恢复治理，矿山复绿和土地复垦率普遍提高。

1.2 规划调整依据

1.2.1 法律法规及相关文件

《中华人民共和国矿产资源法》；

《矿产资源开采登记管理办法》；

《湖南省矿产资源管理条例》；

《国土资源部关于进一步规范矿业权出让管理的通知》（国土资发[2006]12 号；

《关于进一步规范新设采矿权有关问题的通知》（湘国土资办发[2010]191 号）;

《国土资源部关于进一步规范探矿权管理有关问题的通知》（国土资发[2009]200 号）；

《国土资源部关于进一步完善采矿权登记管理有关问题的通知》（国土资发[2011]14 号）；

《关于进一步完善矿业权登记管理有关问题的通知》（湘国土资发[2011]44号）；

《国土资源部进一步完善矿业权管理促进整装勘查的通知》（国土资发[2011]55 号）；

《关于建立矿业权登记预审管理制度的通知》（湘国土资办发[2011]204 号）；

《关于印发<湖南省 2013-2015 年金属非金属矿山整顿工作实施方案>的通知》（湘政办发[2013]18 号）；

《矿产资源规划编制实施办法》（国土资源部令第 55 号）；

《关于加强矿产资源开发管理促进安全生产有关问题的通知》（湘国土资发[2015]28 号）；

《国土资源部关于做好矿业权设置方案审批或备案核准取消后相关的通知》（国土资发[2015]2 号）；

《关于明确矿产资源规划编制过渡期设置矿业权有关事项的通知》（湘国土资办发[2016]48 号）等相关法律法规和规范性文件。

1.2.2 规划依据

《湖南省矿产资源总体规划（2016～2020 年）》；

《株洲市矿产资源总体规划（2016～2020  年）》；

《醴陵市矿产资源总体规划（2016～2020  年）》；

《醴陵市土地利用总体规划（2016～2020 年）》；

《醴陵市地质灾害防治规划（2016～2020 年）》。

1.2.3 地质矿产信息及其它依据

1/25 万株洲市幅区域地质调查修测报告及1/20万区域地质矿产报告。

1.3 规划调整原则

1）符合法律法规和相关文件要求的原则

采矿权的设置应符合《矿产资源开采登记管理办法》（国务院 241 号令）、《国土资源部关于进一步规范矿业权出让管理的通知》（国土资发〔2006〕12号）、《国土资源部关于进一步完善采矿权登记管理有关问题的通知》（国土资发〔2011〕14 号）、《关于印发<湖南省 2013-2015 年金属非金属矿山整顿工作实施方案>的通知》（湘政办发[2013]18 号）、《关于加强矿产资源开发管理促进安全生产有关问题的通知》（湘国土资发[2015]28 号）等法律法规和相关文件中关于矿业权登记、出让和资源储量类型等的要求。

2）保护环境、保障安全的原则

充分考虑将来的矿业活动对当地环境、安全造成的影响。对于矿山开采可能造成当地植被、水源、自然景观破坏且难以治理恢复，或对道路交通、基础设施、地表建筑物等的安全造成影响，一律不得新设采矿权。

3）与矿产资源总体规划等各类规划相衔接的原则

矿业权的设置应与上级规划衔接。同时，要符合醴陵市土地利用总体规划、地质灾害防治规划、旅游发展规划、国民经济发展规划及环保、林业、水利、交通、农业、住建等局规划。

4）保障当地矿业经济可持续发展的原则

本次调整方案应从实际情况出发，在科学论述拟设矿权基本情况的基础上，合理划定矿权范围；同时，要充分考虑玻璃用石英砂岩的特点，力求发挥资源优势，保障当地矿业经济可持续较快发展，同时促进当地劳动力的就业。

5）优先紧缺和重要矿种勘查和开发原则

本次调整方案不影响其他矿种的勘查和开发。拟新设玻璃用石英砂岩采矿权、探矿权不影响其他重要矿种的勘查和开采，不在已取得较好成果探矿权以及主要矿种采矿权的边部，尽量不在资源潜力较大的区域设置采矿权、探矿权。

6）矿业权排他的原则

除属同一矿业权人的情形外，矿业权在垂直投影范围内不得重叠设置。同一区域进行多个矿种矿业权设置区划时，要相互做好衔接。

1.4 工作简要过程

1）2018 年1月初，醴陵市人民政府收集相关资料向湖南省国土资源厅提出调规申请并委托湖南省地质调查院完成调整方案的编制工作。

2）2018 年 3 月，项目组进行了两次方案的资料收集和调研工作。湖南省地质调查院组织相关技术人员到醴陵市相关单位及其下属部门收集本次调整方案中矿区有关资料，并对新设区块进行实地踏勘调研。利用手持GPS 初步划定矿权范围，对周围民居、公路、电力设施、基本农田等的安全距离进行量算，摸清矿权出露地层岩性、地层产状、资源特征等，并对矿区工业广场的设立提出初步意见。同时，技术人员与醴陵市国土资源局相关负责人在踏勘过程中充分交流意见与看法。

3）2018 年5月上旬，方案的论证和听证。醴陵市国土资源局组织对拟新设矿业权进行实地调研后征求各方意见，进行听证及公示。

4）2018年5月上旬，完成方案编制。将基础数据和相关规划、区内经济发展的资料进行归纳总结，并将调整方案中涉及的矿权与各级规划相衔接，将实地调研数据与资料进行整理。在此基础上，及时充分的与醴陵市国土资源局相关负责人沟通相关事宜，完成方案的初稿编制。

5）2018年5月下旬，征求方案的修改和完善意见。方案初稿完成后，编制单位进行了内部审查，提交初稿至株洲市国土资源局进行初审并通过。

6）2018年5月下旬，提交方案到省国土资源厅进行审查。

2 规划调整理由

资源开发及产业打造需求：醴陵市境内玻璃、建筑、陶瓷行业较为发达，并有比较丰富优质石英砂矿资源，目前石英砂矿一般为粗加工成建筑材料，资源开发利用不甚合理。近期，株洲旗滨集团股份有限公司计划在醴陵市新建高性能电子玻璃生产线（超高铝玻璃项目），该项目生产的高性能电子玻璃属于《产业结构调整指导目录》鼓励类电子工业用超薄玻璃。项目投产后，电子玻璃生产线需要一定量石英砂原材料。

醴陵市人民政府为进一步调查矿区石英砂矿是否适合玻璃用硅质原料要求，为该矿区调整矿规提供基础地质资料，已委托湖南省有色地质勘查局二一四队（固体矿产勘查甲级资质）对拟设矿区进行了矿产资源调查、委托中国建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（原国家建材局直属的全国综合性甲级设计研究单位）对醴陵市金盛硅业有限公司（醴陵市浦口镇十八坡矿区建筑用石英砂岩矿采矿权）的石英砂岩矿进行了高性能电子玻璃用石英砂实验室流程试验，结果表明：该区石英砂岩矿资源储量丰富，通过技术攻关，采用先进适用的选矿工艺技术和设备，能将原为建筑用砂的醴陵市浦口镇十八坡矿产资源进一步深度开发利用，可作为高性能电子玻璃用石英砂原料。

湖南省醴陵市浦口镇十八坡玻璃用石英砂岩矿探矿权及采矿权设置，将有利于提高矿产品精、深加工，也有利于醴陵市玻璃用石英砂产业发展，提高矿产资源的附加值，实现矿产资源最大程度的优质优用这是当前矿产资源开发管理的新形势、新要求。

3 调整方案

3.1 规划调整的主要内容

本方案涉及拟新设探矿权设置区块1个、拟新设省级发证采矿权设置区块1个（探转采，开采玻璃用砂石英砂岩）、拟注销市（县）级发证采矿权设置区块1个。

3.2 调整方案

3.2.1 资源禀赋特征及勘查开发现状

1）资源禀赋特征

湖南省醴陵市位于株洲市北东部，地理位置为东经113°09′49″～113°45′43″，北纬27°22′15″～27°58′07″。地处湘东北重要成矿带上，矿产资源较丰富，已发现各类矿产22种，矿区（床）58处，小型28处；达普查的矿区13个，达详查的矿区13个，达勘探的矿区4个。目前开发利用的矿产主要有金、煤、普通萤石、银等，其它的均停采或暂未利用。其中探明资源储量的有17种。

全市矿产资源表现为以下三个特征：

一是小型矿床、矿点较多，大中型矿床少。

二是非金属矿床以建筑材料矿产为主(建筑石料用灰岩、建筑用砂岩等)，优质玻璃用砂、高岭土等矿产少。

三是矿产资源分布相对集中。岩金主要分布于在浏阳—官庄东西向构造带上，集中于官庄一带；萤石矿集中于均楚一带；高岭土矿分布于王仙一带。

2）勘查开发现状

(1) 勘查现状

以往基础地质工作：完成覆盖全区的1∶20万区域地质矿产调查、1∶25万区调地质调查；1∶10万、1∶5万航磁测量、1∶50万地面重力测量、1∶20万地面重力调查、1∶20万化探扫面和局部1∶5万水系沉积物化探扫面、1∶50万全省遥感地质调查等测量等工作；1∶20万区域水文地质调查和1∶10万矿山地质环境调查评价。基础地质工作的开展，为进一步开展矿产资源的勘查和开发利用奠定了坚实的基础。

以往矿产地质工作：醴陵市矿产资源勘查工作程度较低，湖南省地质矿产勘查开发局 416 队、湖南省地质矿产勘查开发局 402 队、湖南省地质调查院等地勘单位在区内开展过金、高岭土、煤、普通萤石、铅锌、银等矿种的勘查评价工作，提交了一批矿产地和资源储量。

截至2018 年 3 月，醴陵市现有探矿权36个。其中地下矿泉水 1 个，普通萤石1个，银1个，钨1个，铅（锌）矿 3 个，金矿 29 个，其中达详查8个，普查22个、预查6个，已设探矿权基本情况见表 1。

(2) 矿产开发现状

截至2018 年 3 月，醴陵市开发利用的矿种有金矿、煤、银、普通萤石、高岭土、建筑石料用灰岩、砖瓦用页岩、建筑用砂岩、

表 1   醴陵市已设探矿权基本情况表

| 序号 | 图面号 | 项目名称 | 勘查 主矿种 | 区块面积 （km2） | 勘查 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KQ001 | 醴陵市八步桥矿泉水勘查区 | 矿泉水 | 11.7679 | 预查 |
| 2 | KQ002 | 醴陵市栗山坝矿区 | 金矿 | 30.4234 | 预查 |
| 3 | KQ003 | 醴陵市江家冲矿区 | 金矿 | 22.636 | 预查 |
| 4 | KQ004 | 醴陵市合水矿区 | 金矿 | 9.5737 | 普查 |
| 5 | KQ005 | 醴陵市碗棚矿区 | 金矿 | 4.7487 | 普查 |
| 6 | KQ006 | 醴陵市张家湖矿区 | 金矿 | 11.9351 | 预查 |
| 7 | KQ007 | 醴陵市均楚萤石矿边深部 | 萤石(普通) | 4.318 | 详查 |
| 8 | KQ008 | 醴陵市高峰铅锌多金属矿普查 | 铅矿 | 1.2749 | 普查 |
| 9 | KQ009 | 醴陵市洪源矿区金宏-金明-金星金矿深部详查 | 金矿 | 2.8537 | 普查 |
| 10 | KQ010 | 湖南省醴陵市半边山矿区金矿普查 | 金矿 | 2.8444 | 普查 |
| 11 | KQ011 | 湖南省醴陵市金鸡矿区 | 金矿 | 12.9762 | 普查 |
| 12 | KQ012 | 湖南省醴陵市烟竹山矿区金矿普查 | 金矿 | 9.1106 | 普查 |
| 13 | KQ013 | 湖南省醴陵市棉花坡矿区金矿普查 | 金矿 | 4.5496 | 普查 |
| 14 | KQ014 | 湖南省醴陵市长莲矿区金矿预查 | 金矿 | 15.6406 | 预查 |
| 15 | KQ015 | 湖南省醴陵市鸦雁山矿区金矿普查 | 金矿 | 11.9503 | 普查 |
| 16 | KQ016 | 湖南省醴陵市雁林寺矿区 恒石金矿边深部金矿普查 | 金矿 | 1.8608 | 普查 |
| 17 | KQ017 | 湖南省醴陵市胡家坳矿区金矿普查 | 金矿 | 7.6201 | 普查 |
| 18 | KQ018 | 湖南省醴陵市小横江矿区桃花矿段金矿普查 | 金矿 | 14.865 | 普查 |
| 19 | KQ019 | 湖南省醴陵市庙背冲矿区金矿普查 | 金矿 | 9.4887 | 普查 |
| 20 | KQ020 | 湖南省醴陵市荷川岭矿区金矿普查 | 金矿 | 1.1386 | 普查 |
| 21 | KQ021 | 湖南省醴陵市王家湾矿区金矿普查 | 金矿 | 6.0159 | 普查 |
| 22 | KQ022 | 湖南省醴陵市长冲坡矿区金矿普查 | 金矿 | 1.7082 | 普查 |
| 23 | KQ023 | 湖南省醴陵市楠竹坡金矿普查 | 金矿 | 15.3753 | 普查 |
| 24 | KQ024 | 湖南省醴陵市长冲里矿区金矿预查 | 金矿 | 16.9402 | 预查 |
| 25 | KQ025 | 湖南省醴陵市栗树坡矿区银铅锌矿普查 | 银矿 | 2.2846 | 普查 |
| 26 | KQ026 | 湖南省醴陵市邹家屋矿区铅锌矿普查 | 铅矿 | 2.6658 | 普查 |
| 27 | KQ027 | 湖南省醴陵市团山背矿区金矿详查 | 金矿 | 4.2045 | 详查 |
| 28 | KQ028 | 湖南省醴陵市正冲矿区正冲矿段金矿详查 | 金矿 | 6.4506 | 详查 |
| 29 | KQ029 | 湖南省醴陵市正冲矿区石牛田矿段金矿详查 | 金矿 | 3.6917 | 详查 |
| 30 | KQ030 | 湖南省醴陵市肖家山矿区金矿详查 | 金矿 | 10.8357 | 详查 |
| 31 | KQ031 | 湖南省醴陵市小横江矿区铁石尖矿段金矿详查 | 金矿 | 3.9219 | 详查 |
| 32 | KQ032 | 湖南省醴陵市泮川金矿详查 | 金矿 | 5.658 | 详查 |
| 33 | KQ033 | 湖南省醴陵市茶溪矿区金矿详查 | 金矿 | 3.8048 | 普查 |
| 34 | KQ034 | 湖南省醴陵市錾石矿区钨锡矿详查 | 钨矿 | 2.2353 | 详查 |
| 35 | KQ035 | 湖南省醴陵市石冲矿区金矿普查 | 金矿 | 3.0384 | 普查 |
| 36 | KQ036 | 湖南省醴陵市双源矿区铅锌矿普查 | 铅矿 | 2.2854 | 普查 |

建筑用花岗岩、板岩、建筑用石料（凝灰岩）、建筑用砂等 13 种。持证矿山80家，其中省发证矿山 10家、市发证矿山 2家、县级发证矿山 68 家。

第三轮规划省级发证的16家矿山，其矿种有金矿（11家）、煤3家、银1家、钨1家。 第三轮规划省级发证矿山基本情况见表 2，其他发证矿山基本情况见附表 2 。

表 2   醴陵市省级发证采矿权基本情况表

| 序号 | 图面号 | 矿山名称 | 开采 主矿种 | 区块面积 （km2） | 开采方式 | 所在乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CQ001 | 醴陵市金莎矿业有限公司金盆金矿 | 金矿 | 1.7069 | 地下开采 | 官庄镇 |
| 2 | CQ002 | 湖南省醴陵市肖家山矿区金矿详查 | 金矿 | 10.8426 | 地下开采 | 官庄镇 |
| 3 | CQ003 | 醴陵市正冲金矿勘探有限公司寒水冲金矿 | 金矿 | 6.0413 | 地下开采 | 官庄镇 |
| 4 | CQ004 | 湖南省醴陵市王家湾矿区金矿普查 | 金矿 | 10.4348 | 地下开采 | 李畋值 |
| 5 | CQ005 | 醴陵市金明金矿有限责任公司金明金矿 | 金矿 | 0.8686 | 地下开采 | 李畋值 |
| 6 | CQ006 | 醴陵市金星矿业有限公司金星金矿 | 金矿 | 0.2293 | 地下开采 | 李畋值 |
| 7 | CQ007 | 醴陵市金宏矿业有限公司金宏金矿 | 金矿 | 2.8291 | 地下开采 | 李畋值 |
| 8 | CQ008 | 湖南省醴陵市泮川矿区金矿详查 | 金矿 | 5.658 | 地下开采 | 王仙镇 |
| 9 | CQ009 | 湖南省醴陵市茶溪矿区金矿详查 | 金矿 | 3.8048 | 地下开采 | 茶山镇 |
| 10 | CQ010 | 醴陵市恒石矿业有限公司恒石金矿 | 金矿 | 0.7626 | 地下开采 | 官庄镇 |
| 11 | CQ011 | 湖南省醴陵市小横江矿区铁石尖矿段金矿详查 | 金矿 | 3.8401 | 地下开采 | 官庄镇 |
| 12 | CQ012 | 醴陵洪鑫矿业有限公司石景冲银矿 | 银矿 | 1.2386 | 地下开采 | 均楚镇 |
| 13 | CQ013 | 湖南省醴陵市錾石矿区钨锡矿详查 | 钨矿 | 2.2328 | 地下开采 | 明月镇 |
| 14 | CQ014 | 醴陵市大障万冲坡煤矿 | 煤 | 0.5337 | 地下开采 | 明月镇 |
| 15 | CQ015 | 醴陵市马颈坳煤矿 | 煤 | 0.74 | 地下开采 | 王仙镇 |
| 16 | CQ016 | 醴陵市北冲煤矿 | 煤 | 0.5566 | 地下开采 | 明月镇 |

3.2.2 分区调整

本方案不涉及三区范围的调整。

3.2.3 区划调整

本方案涉及探矿权设置区划、省级发证采矿权设置区划、市（县）级发证采矿权设置区划调整。主要调整内容为新设1个探矿权，新设1 个省级发证采矿权（探转采）开采规划区块，注销1个市（县）发证采矿权开采规划区块。现将新设探矿权、采矿权开采规划区块，注销采矿权规划区块介绍如下：

(1) KQ037：湖南省醴陵市浦口镇十八坡玻璃用砂石英砂岩矿详查

① 拟新设探矿权基本情况

拟新设探矿权位于湖南省醴陵市浦口镇碧泉村（现改名浦口村），距醴陵市东南约10km。调查区地理坐标：东经113°36′15″～113°37′15″、北纬27°47′00″～27°48′00″。G106在矿区东部外围约2.2km处通过，矿山有砂石公路与其相连，交通较为方便。

2018年元月，为满足株洲旗滨集团股份有限公司醴陵电子玻璃生产线项目对硅砂需求，经醴陵市人民政府同意，拟将醴陵市矿产资源总体规划（2016-2020年）进行调整并新设立该探矿权。

区域内出露中元古界冷家溪群，晚古生界泥盆系、石炭系、二叠系和中生界地层白垩系地层。区域内地层总体走向北东或北北东，倾向北西或北西西，倾角一般30°～50°。

矿区位于扬子地台江南台地东南缘，与南华活动带武功-诸广山褶皱带紧邻，主要由冷家溪群浅变质碎屑岩组成，普遍具低绿片岩相区域浅变质作用。调查区位于醴攸构造盆地东翼，东翼与其下伏地层呈断层接触。区内为一单斜构造，地层走向33°，倾向303°，倾角15°左右，矿区范围内未见断裂构造，属构造简单类型。

矿体赋存于石炭系下统樟树湾组（C1zs2），岩性为灰白色石英砂岩，矿体呈层状产出，矿体走向北东，倾向北西，矿体产状313～343°∠13～19°，矿体宽约400m，走向延伸1000m以上，矿体厚度大于90m，规模巨大。

石英砂岩矿石呈灰白色，中砾结构，块状、厚层状构造；岩石成分主要为：砾石，占80～85%，砾石主要为石英，大小3～6mm，呈浑圆状，分选性较好，磨圆较好，填隙物主要为石英细沙、粉砂，占5～10%，胶结物主要为硅质、少量泥质，占5%；胶结方式为孔隙式胶结，岩石固结程度好。岩石后期受应力作用见少量次生裂隙，裂隙宽1～3mm，沿裂隙充填少量的粘土矿物及氧化铁质。

矿石经中国建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司进行选矿试验。根据选矿流程试验，试样经“磨矿-筛分-磁选-分级”流程选别后，所获得的石英精砂各项指标均满足一级品的品质要求，且有进一步提高石英精砂档次的空间。石英精砂产率67.46～76.53%，平均73.33%。尾矿还可满足“建筑砂粒度<10mm”的质量要求，经选矿后尾矿可用于建筑用砂，产率约为26%。

区内为丘陵地貌，海拔标高最高为503.7m，最低为110m，相对高差为393.7m。水文地质条件属简单类型，未来开采工程地质条件属中等类型，勘查区未来开采环境地质条件属中等类型，总之矿床开采技术条件中等。

②合理性分析

据湖南省有色地质勘查局二一四队编制的《湖南省醴陵市浦口镇十八坡玻璃用砂石英砂岩矿资源调查报告》，勘查区出露的沉积地层为石炭系下统樟树湾组（C1zs），岩性为石英砂岩；断裂构造不发育，构造属简单类型。矿体为石炭系下统樟树湾组石英砂岩。岩性为浅灰色～灰白色石英砂岩。估算的矿体形态为一不规则的四边形。矿体南北长497m，东西最宽132～235m，面积0.13km²。矿石加工较简单，属于易选矿石，矿石加工技术性能良好。经估算，预测石英砾岩334资源量7024万t（与214队预测不符），按选矿流程试验石英精砂产率73.33%计算，经选矿后石英精砂资源量为5151万t，剩余尾矿1873万t可用于建筑用砂。经概略研究评价，开发本矿可取得较好的经济社会效益，能带动当地老百姓就业，促进醴陵市的经济发展。

经中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司对拟设区内的石英砂岩实验室流程试验报告，该石英砂岩可作高性能电子玻璃用石英砂原料，为查清石英砂岩矿的资源潜力，设置探矿权非常必要。同时，周边无重要矿种矿业权设置，也不影响重要矿种采矿权扩界及探矿权新设。

③结论

根据实地调查和相关地形地质资料划定湖南省醴陵市浦口镇十八坡玻璃用砂石英砂岩矿详查规划区块面积 3.0337km2，规划期2018年6月—2019年6月，详查规划区块范围示意图见图 1。

图 1  湖南省醴陵市浦口镇十八坡玻璃用砂石英砂岩矿

详查规划区范围示意图

(2) CQ072：湖南省醴陵市浦口镇十八坡玻璃用砂石英砂岩矿

拟新设湖南省醴陵市浦口镇十八坡玻璃用砂石英砂岩矿采矿权，是根据湖南省醴陵市浦口镇十八坡玻璃用砂石英砂岩矿详查完工，资源储量经评审备案后再转采矿权（探转采），拟设采矿权规划区块范围可根据详查后的矿体分布、探明后的资源储量、开采规模、环境地质条件等情况，重新规划调整。

(3) 注销醴陵市浦口镇十八坡制砂用砂岩矿

醴陵市浦口镇十八坡制砂用砂岩矿是醴陵市规划期内的已设采矿权规划区块（规划图上编号为CQ072），目前已是持证矿山，采矿权人为醴陵市金盛硅业有限公司，许可证号为C4302812016047130141806，由四个拐点圈定，面积0.0525km2，开采深度388m至320m，开采矿种为建筑用砂，生产规模10.00万吨，有效期为2016年8月5日至2019年8月5日。由于种种原因，矿山仍未建设动工。

根据玻璃用石英砂岩矿资源的分布特点，株洲旗滨集团股份有限公司选定的矿详查区域与醴陵市金盛硅业有限公司醴陵市浦口镇十八坡制砂用砂岩矿重叠（图2），经协商同意醴陵市金盛硅业有限公司以股份制形式参与共同开发该区的玻璃用石英砂岩矿，并同意在“湖南省醴陵市浦口镇十八坡玻璃用砂石英砂岩矿详查”开始时，同时关闭注销“醴陵市浦口镇十八坡制砂用砂岩矿”。

3.2.4 主要规划指标调整

探矿权调整，本方案保留规划期内规划探矿权区块36个，新设探矿权1个，调整后探矿权共 37 个。

采矿权调整，根据《湖南省国土资源厅关于下达全省第三轮矿产资源规划采矿权规划指标的通知》中醴陵市省级发证 采矿权数16个，市级发证 3 个，市（县）级发证 76个。本方案保留规划期内醴陵市省级发证的采矿权数为 16个，新设省级发证采矿权1个，省级发证采矿权调整为 17 个，省级发证超出规划指标数1个，请求调整增加省级发证指标数1个。市级发证 3 个保持不变。市（县）级发证 76个，规划数为68个，本次调整注销1个，规划数为67个。

3.2.5 准入条件

新设 1个探矿权、1个省级发证采矿权均需符合以下准入条件：

1）法律、法规、规划准入条件：设立新矿山必须符合法律、法规、规划规定。

2）办矿资质准入条件：具备与矿山开发规模相配套的人才、资金、技术、设备和管理等方面资质条件。

3）开采规模与服务年限准入条件：矿山开采规模必须符合玻璃用砂开采规模不低于30万吨/年的标准要求。矿山生产服务年限不低于10年。

4）矿山地质环境保护准入条件：矿山的环境保护措施必须与矿山建设同时设计、同时施工、同时投产使用。新建矿山企业必须具备有符合相应规范要求的矿产开发利用方案、矿山地质环境综合治理方案并按绿色矿山标准进行建设。

5）安全生产准入条件：符合国家劳动安全生产规定，具备保障安全生产必要条件，已完成矿山安全生产预评估、地质灾害危险性评估等。

4 规划调整影响评估

4.1 对规划实施的影响

本方案新设探矿权不在各级、各类保护区及生态红线范围内，方案的实施对“三区”无影响。本次调整方案拟新设探矿权规划区块1个，拟新设省级发证采矿权规划区块1个，注销市（县）级发证采矿权规划区块1个，其他均为已设探矿权、采矿权保留，使拟设探矿权由36个增加到37个，省级、市、县级发证采矿权87个，采矿权总数在《醴陵市矿产资源总体规划（2016～2020年）》中省国土厅下发的指标之内。因而本方案对规划实施影响较小。

4.2 对经济社会发展的影响

本方案拟新设探矿权、采矿权区块将建筑用砂精加工提升为玻璃用砂，大大提高了矿产品的综合利用价值，对醴陵市的经济社会发展有较重大的意义。同时，矿山能带动当地老百姓就业和促进当地经济发展。

4.3 对生态环境的影响

矿山开采过程中会给当地环境造成不同程度的影响，玻璃用砂主要为露天开采，区块范围内剥离采矿造成植被破坏，表层土的破坏，同时对地下水资源影响、次生地质灾情的产生，今后矿山开采要求严格按照开发利用方案规范科学开采，加强矿山地质灾害监测和防治工作。将当地的生态破坏降至最低，维持该区域生态平衡。

5 结论和建议

5.1 结论

1）本次调规新设1个探矿权规划区块，1个省级发证采矿权开采规划区块（探转采），注销1个市（县）级发证采矿权开采规划区块，新设矿权主要涉及的矿种为玻璃用砂，详查区在资源丰富的空白区进行，投放时间应在本《方案》获得省国土资源厅批复同意并符合相关投放条件后。

2）本次调规仅涉及探矿权和省、市（县）级发证采矿权区块的调整。

3）本方案实施到位后，醴陵市探矿权数为37个，比调整前增加1个；省市县三级发证采矿权总数为 87 个（其中省级发证采矿权 17 个、市级发证采矿权 3个、市（县）级发证采矿权 67个），和调整前规划相比，总数未变，省级发证增加1个，市（县）级发证减少1个，与《湖南省国土资源厅关于下达全省第三轮矿产资源规划采矿权规划指标的通知)》中醴陵市采矿权总量控制指标95个，少了8个。

5.2 建议

1）方案经上级主管部门审查批准之后，须严格执行。

2）加强组织领导。在市政府的统一组织下，国土资源、安监、环保等各相关职能部门应大力配合，加强组织领导，自上而下的组织本方案的实施，监督管理和协调各部门、各行业之间的工作关系，制定相应的实施细则和管理办法，明确管理职责、强化管理力度，创造良好的矿业环境。

3）本方案拟新设采矿权在出让前，醴陵市国土资源局应对原“醴陵市浦口镇十八坡制砂用砂岩矿”关闭注销。组织技术力量进一步核实新的出让范围，确保有充足的资源可供开采且无安全隐患，确认安全距离(与民居距离大于 300 m 等)。

4）加强矿业开发的引导。对提高资源利用水平、推进循环经济的矿山从政策、财税等方面给予倾斜，对浪费资源、破坏环境的矿山加大处罚力度，建立完善的奖惩机制。

5）鼓励矿山企业依靠科技进步，应用新技术、新方法、新设备。实行开发利用技术指标、地质环境恢复与治理指标审核制度。严格执行国家、行业有关规范、规定。

6）认真做好矿山用地。新、改建矿山须按规定办理相关用地手续，关闭矿山须进行土地复垦复绿。做好矿山用地与土地利用总体规划的衔接。

7）加强矿山地质环境保护与恢复治理工作。矿山开采易产生土石环境破坏、水土流失等地质环境问题，可能会引发滑坡、坍塌、泥石流等地质灾害，同时可能影响地下水位，造成地面塌陷。矿山应当严格按开发利用方案科学开采，加强矿山地质环境保护及土地复垦工作，并做好矿山地质灾害监测和防治工作。

6 需要说明的问题

- 本次新设的一个探矿权勘查区块、一个省级发证采矿权开采规划区块，其范围内是在原有“醴陵市浦口镇十八坡制砂用砂岩矿”开采区块的基础之上进行的，根据矿产资源特点，将原有开采矿种建筑用砂改为玻璃用砂，扩大生产规模，并扩大范围进行玻璃用砂矿种的详查勘探。

2）新设采矿权不占用基本农田。

3）无勘查区块重叠。