建设项目环境影响报告表

项 目 名 称： 年产30万件复合母排项目

建设单位(盖章)：湖南浩宏科技发展有限公司

编制日期：2018年7月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点—指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万件复合母排项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南浩宏科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 顾宏宇 |  |  |  | 联系人 |  |  | 张强 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省株洲市石峰区田心高科园内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13574255400 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 412000 |
| 建设地点 | 石峰区轨道科技城联城路以西、报亭路以东、邻中车时代电气公司区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  |  | C3829其他输配电及控制设备制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 50933.33 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  | 5348.13 |  |
| 总投资 (万元) | 18600 | 其中：环保投资(万元) |  | 186 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1% |  |
| 评价经费(万元) |  | 投产日期 |  | 2019年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 湖南浩宏科技发展有限公司成立于2017年12月，为湖南时代金属科技有限公司子公司，株洲时代金属制造有限公司始建于1993年，系铁道部定点生产企业。现有一个研发（试验）中心，两个生产基地，总面积近600亩，总资产4亿元，员工1100人，是轨道交通行业重要部件研发和生产企业，轨道交通冷却系统行业标准制定单位之一。 湖南浩宏科技发展有限公司注册资本3000万元，公司主营轨道交通车辆配件开发、生产、销售。公司拟投资18600万元，选址于石峰区轨道科技城联城路以西、报亭路以东、邻中车时代电气公司区域，预计年产30万件复合母排项目。复合母排是由一层或多层导电与绝缘材料叠加而成，构成一个多层复合结构的连接电路。复合母排主要用于IGBT元件与支撑电容器之间的连接，起到低电感、低阻抗、易散热等优点，主要用于轨道交通、风电光伏、电动汽车、柔性输配电等领域。 二、项目概况 1、主要建设内容 表1 建设内容及规模一览表 主体工程; 建设内容及规模; 备注. 项目内容; 项目规模. 一厂房; 6624m2; 2F. 二厂房; 6624m2; 2F. 辅助工程; 综合楼; 1386m2; 综合楼主要用于办公、会议、研发和试验；拟一、二楼作为陈列室和试验室、三楼作为管理人员办公区、四楼作为研发人员办公区、五楼作为会议室、接待室和咖啡厅、六楼作为大会议室和活动室。. 配套用房; 1008m2; 2F. 仓库; 2400m2; 1F. 停车位; 35个. 公用工程; 电; 配电房; 附近供电电网. 水; -; 接自来水管网. 环保工程; 废气; 焊接烟尘净化器，通风扇；静电油烟净化器. 废水; 化粪池、沉淀池. 噪声; 基础减震、隔音设施构建等. 固体废物; 垃圾桶. 2、主要产品及生产规模 表2 主要产品种类及设计产能一览表 序 号; 名 称; 备注. 1; 母排; 四种产品的生产工艺类同，仅是后期组装工艺的区别。具体每种产品的产能和规格根据客户要求而定，统称为复合母排。厂区约年产30万件，折合重量约600t. 2; 铜排. 3; 软连接排. 4; 连接器. 3、主要生产设备 表3 主要设备一览表 序号; 名 称; 规格型号; 数 量; 用 途. 1; 热压机; HP300T; 16. 2; 数控冲; MP-2048; 3. 3; 数控折弯机; PPEB80/15-5; 3. 4; 电阻焊机; MD-40; 8. 5; 灌胶机; DH6000A; 2. 6; 局放测试仪; JFD251; 3. 7; 冷却塔; GBNL4-150T; 5. 8; 电动叉车; 2T; 5. 9; 铆接机; QYP-10; 7. 10; 烘箱; SCMO-8WS; 6. 11; 高分子扩散焊; 2. 12; 雕刻机; 3. 13; 去毛刺机; 1. 14; 浸塑流化床; 1. 15; 超声波清洗机; 1. 4、原辅材料消耗 表4主要原辅材料消耗 序号; 原辅材料名称; 年消耗量; 来源. 1; 铜板; 500t; 外购. 2; 铝板; 100t; 外购. 3; PET胶膜; 5t; 外购. 4; FR4环氧板; 2t; 外购. 5; GPO-3板; 1t; 外购. 6; 聚氨酯灌封胶; 500KG; 外购. 7; 环氧粉末; 300KG; 外购. 8; 离心布; 100KG; 外购. 9; 硅胶泡棉; 200KG; 外购. 10; 超声波清洗剂; 120KG; 外购. 11; 焊丝; 60KG; 外购. PET：PET为聚对苯二甲酸乙二醇酯，化学式为COC6H4COOCH2CH2O。聚对苯二甲酸乙二醇酯是由对苯二甲酸二甲酯与乙二醇酯交换或以对苯二甲酸与乙二醇酯化先合成对苯二甲酸双羟乙酯，然后再进行缩聚反应制得。属结晶型饱和聚酯，平均分子量(2-3)×104，重均与数均分子量之比为1.5～1．8。玻璃化温度80℃，马丁耐热80 ℃，热变形温度98℃(1. 82MPa)，分解温度353℃。具有优良的机械性能．刚性高．硬度大，吸水性很小，尺寸稳定性好。韧性好，耐冲击、耐摩擦、耐蠕变。耐化学性好，溶于甲酚、浓硫酸、硝基苯、三氯醋酸、氯苯酚，不溶于甲醇、乙醇、丙酮、烷烃。使用温度-100～120℃。 弯曲强度 148-310MPa。PET是乳白色或浅黄色高度结晶性的聚合物，表面平滑而有光泽。耐蠕变、耐抗疲劳性、耐磨擦和尺寸稳定性好，磨耗小而硬度高，具有热塑性塑料中最大的韧性：电绝缘性能好，受温度影响小，但耐电晕性较差。无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，吸水率低，耐弱酸和有机溶剂。 FR4环氧板：FR-4环氧板，是以环氧树脂作粘合剂，以电子级玻璃纤维布作增强材料的一类基板。它的粘结片和内芯薄型覆铜板，是制作多层印制电路板的重要基材。环氧板的机械性能、尺寸稳定性、抗冲击性、耐湿性能比纸基板高。它的电气性能优良，工作温度较高，本身性能受环境影响小。在加工工艺上，要比其他树脂的玻纤布基板具有很大的优越性。这类产品主要用于双面PCB，用量很大。 GPO-3板：是由无碱玻璃纤维毡板浸以不饱和聚酯树脂糊，并添加相应的添加剂经热压而成的硬性板状绝缘材料。高湿下电气性能好，中等温度下机械性能好，具有阻燃性，耐电弧和耐抗漏电痕迹性能佳。。 聚氨酯灌封胶：聚氨酯灌封胶又称PU灌封胶，通常由聚醋、聚醚和聚双烯烃等低聚物的多元醇与二异氰酸酯， 以二元醇或二元胺为扩链剂，经过逐步聚合而成。聚氨酯灌封材料的特点硬度低, 强度适中, 弹性好, 耐水, 防霉菌, 防震, 透明, 有优良的电绝缘性和难燃性, 对电器元件无腐蚀, 对钢、铝、铜、锡等金属, 以及橡胶、塑料、木质等材料有较好的粘接性。灌封材料可使安装和调试好的电子元件与电路不受震动、腐蚀、潮湿和灰尘等的影响。 环氧粉末：环氧粉末是一种热固性、无毒涂料，固化后形成高分子量交联结构涂层，具有优良的化学防腐性能和较高的机械性能，尤其耐磨性和附着力最佳。该涂料为100%固体，无溶剂，无污染，粉末利用率可达95%以上，是埋地钢质管道的优质防腐涂料。 超声波清洗剂：pH值：10.0～12.0；成份：多种表面活性剂、渗透剂复配。不燃、无毒、无腐蚀，对皮肤无刺激，安全性好；易生物降解，环保产品；具有优越的清洗效果，并可根据不同清洗用途作不同比例稀释及采取不同清洗工艺；抗硬水性强。 本项目原材料均使用袋装。经查找，本项目原材料均不属于《危险化学品目录》（2015版）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中定义的危险品。 5、能源消耗 表5 主要能源消耗情况 序号; 能源; 单位; 年用量; 来源; 用途. 1; 电; kw.h; 30万; 电网; 生产、生活. 2; 水; t; 3000; 自来水公司; 生产、生活. 6、公共设施 （1）给排水 给水：项目生产和生活用水均采用自来水管网供水，能满足其生产的正常供水需要。 排水：本项目厂区排水体制实行雨污分流制、污污分流制。 雨水和空调系统排水经厂区雨水管网汇集后排入市政雨水管网。 生产废水经厂区内生产废水处理站处理，生活污水经化粪池处理达标后，由厂区废水总排口排入轨道科技城（田心高科园）城市污水管网，汇入白石港污水净化中心，经深度处理后排入白石港，最终汇入湘江。 （2）供电 本项目配电房位于厂区南侧配套用房内，约75m2，电源取自附近供电管网，项目年用电量约30万度。 （3）供气 项目设置食堂，无住宿，就餐人数为100人，共设2个灶头。 7、投资估算及资金筹措 本项目总投资为18600万元，项目的建设资金全部由建设单位自筹解决。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员150人，年工作日300天，实行一天一班制。 三、产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的鼓励类“二十八、信息产业：集成电路装备制造”。 因此，本工程建设符合国家的产业政策。 四、规划相容性分析 根据株洲市轨道科技城控制性详细规划——土地利用规划图，本项目所在地为二类工业用地，本项目位于电子产业园内，本项目主要是生产复合母排，符合株洲市轨道科技城规划。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目厂址原为闲置空地，厂区西北侧隔联诚大道与欧特美公司生产用地相望，东南侧隔中车大道与奥博、联诚、威森、博雅等公司的现有生产厂房相邻,周边无与本项目有关的原有污染源及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；公路四通八达，106、320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为45km，而直线距离仅24km。株洲市与长沙市中心的公路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。 本项目座落在株洲市石峰区株洲轨道交通装备产业基地，地理坐标为东经113°07′，北纬27°54′。其具体位置见附图1 二、地形地貌 该项目建设区域属丘陵地带，处于山岗间平地上。田心带地质结构为风化页岩，土壤类型为红壤和第四纪红壤，区域植被多为人工植被与半人工植被，植被形态主要为绿化树林和农作物植物群。 三、土壤植被 土壤主要是红壤，还有黄壤、水稻土、紫色土、潮土、红色石灰土等。在亚热带高温多雨的条件下，生物物种循环旺盛，境内土壤资源具有类型多，试种性广的特点。但随着历年来道路，城镇，各类房屋等基本建设得增加，部分土壤面积略有减少。由于农业种植结构的调整及农林业生产发展，新引进大批耕作植物及花草林木品种，使土壤生产性能具备了更加多样化得试种性。 植被以阔叶林为主，针叶林为辅，丘陵地带以混合交疏生林及草本植物为主。 境内植被覆盖的主要类型有： 高山草本乔木植物：草本以东茅，羊须草，蕨类等酸性植物群落为主，木本以桐，樟，枫，栎，粟，檀等阔叶林为主，覆盖率在90%左右。 低山草本乔木植物：草本多为酸性植物如狗尾草，五节芒，菅草等。木本以松，杉，楠竹为主，矮生灌木穿插分布。 丘陵混交疏林矮生植物：以油茶为主，夹杂松，杉，栎等疏生木本植物，并有新发展的柑橘，柰李等水果及茶叶，蔬菜，油料，花木种植基地。 稻田植物：以水稻，蔬菜等耕作植物为主，按季节轮换生长。野生植物多狗毛粘，三棱草，水香附，水马齿苋，，水稗，四叶莲等酸性指示草本植物。 本工程场址为荒山和农田、水塘，目前已三通一平，无植被、动物等生物物种。 四、气候 株洲市属中亚热带季风湿润气候区，具有四季分明、雨量充沛、气候温和、光热条件好的特征，表现为春温多变，夏多暑热，秋高气爽、冬少严寒。多年平均气温17.5℃，月平均气温1月最低，7月最高，极端最高气温40.5℃，极端最低气温－11.2℃。年平均降雨量1409.5mm，降水主要集中在4～6月，7～10月为旱季。年平均相对湿度78%，年平均气压1006.7hpa。常年主导风向为NNW，静风频率为20.5％，年平均风速2.2m/s。 五、水文 白石港是流经该区域的唯一的天然小溪，源于长沙县南岭，干流全长28.5Km，流域总面积236 Km2，自株洲市北郊流入市区，流经市域干流长约3.5Km，然后汇入湘江，白石港水深1.0-2.0m，宽约5-18m，流量约1.0-5.2m3/s。白石港市区段沿途接纳了工业废水和沿岸居民的生活污水。白石港是株洲轨道交通装备产业基地工业废水和生活污水的主要受纳水体。在白石港入湘江处，入口下游1.4km处有二水厂取水口。目前，轨道科技城的原田心高科园生产基地内雨污水（生产污水经处理达到一级标准）分别排入工业园内雨污水总管，由工业园总排口外排，与半导体事业部生产Ⅳ线雨污水均排入工业园区西北侧无名小河，流经约5km后排入白石港，最终汇入湘江。根据国务院《水污染防治行动计划》要求，经市政府同意并报省环保厅认可，田心高科园采用依托白石港水质净化中心处理园区工业污水，将在2017年年底前将园区配套纳污管网建设到位，届时园区内所有工业企业排放污水均经收集后排放至白石港水质净化中心统一处理。 湘江是湖南最大的河流，为长江七大支流之一。湘江发源于广西海洋山，自西南向北贯穿湖南省，汇入洞庭湖后入长江。湘江总的流向是由南向北，但在株洲、湘潭间形成一个大弯，在清水塘工业区南面由东向西流去，该江段水面宽500～800m，平均水深约4m，水力坡度0.102‰。 湘江水量丰富，年总径流量644亿m3，湘江株洲段年平均流量1730m3/s，最大流量20200m3/s，最枯流量101m3/s；年平均流速0.25m/s，枯水期流速0.15m/s；历年最高水位42.60m，最低水位27.83m。湘江既是该区工农业生产及生活水源，也是最终纳污水体。 六、气象 株洲市属亚热带季风湿润气候区，受大陆影响较受海洋影响稍大。具有雨量充沛、四季分明、光热条件好、生长期长的特点。冬季盛行西北风，天气干寒；夏天盛刮西南偏南风，天气炎热，多暴雨，易涝易旱。年平均气温17.5℃，年极端最高气温40.7℃，年极端最低气温-2.7℃，年降水量为1214.7 mm。年平均风速1.9m/s，最大风速11.0m/s。 七、生态环境概况 株洲市是一个传统的工业城市，境内无大型渔业、水生生物养殖，无珍稀野生动物，无森林和自然保护区。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 一、行政区划 株洲，位于湖南东部，古称建宁，公元214年，三国东吴在此设建宁郡，到南宋绍熙元年（公元1190年）正式定名为株洲。解放之初，株洲只是一个7000人的小镇，1951年为省辖市，1956年升为省辖地级市，1983年实行市带县体制。2007年获批国家“两型社会”建设综合配套改革试验区。现辖5县4区和1个国家级高新区、1个“两型社会”建设示范区。株洲市域的总面积为11262平方千米，常住总人口为385.56万人（2010年人口普查数据）；其中市区的总面积为853.4平方千米，常住总人口为105.54万（为2010年人口普查数据，因为2011年原市区周围株洲县的卫星城镇纳入城区，现人口应达到约120万）。 株洲是南方最大的铁路枢纽，京广、沪昆铁路在这里交汇，武广高速铁路建成通车，衡茶吉铁路正在加紧建设。株洲火车站平均每3分钟接发一趟列车，是全国五大客货运输特级站之一。公路方面，106国道、107国道、320国道、京港澳高速、上瑞高速以及连接闽南、赣南、湘南的“三南”公路都在境内穿过。随着正在建设的岳汝高速、长株高速的竣工通车，株洲的交通优势更加明显。航运方面，穿城而过的湘江，是长江第二大支流，四季通航，千吨级船舶可通江达海。 株洲被誉为“中国电力机车的摇篮”、“中国电力机车之都”，是亚洲最大的有色金属冶炼基地、硬质合金研制基地、电动汽车研制基地。是国家“一五”、“二五”时期重点建设的8个工业城市之一。经过50多年的建设和发展，形成了以冶金、机械、化工、新材料、生物医药、绿色食品和陶瓷等产业为支柱，以国有大中型企业为骨干，以制造工业为主体，以高新技术为先导的工业体系。 从产业类型看，全市轨道交通装备业、化学原料和化学制品制造业、陶瓷制品制造业、计算机通讯和其他电子设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业五大产业占规模工业增加值比重为47.3%。其中，轨道交通装备业增长23.5%；化学原料和化学制品制造业增长0.7%；陶瓷制品制造业增长1.2%；计算机、通讯和其他电子设备制造业增长24.4%；有色金属冶炼和压延加工业增长0.6%。从企业类型看，全市大型工业企业增长12.1%，较去年同期增长5.1个百分点；中型工业企业增长2.9%，较去年同期回落1.6个百分点；小微型工业企业增长5.9%，较去年同期回落2.2个百分点。 全市实现社会消费品零售总额增长10.5%，增速较上年同期回落了1.1个百分点，高于全国0.8个百分点，低于全省水平0.5个百分点。 按经销地区分，全市城镇社会消费品零售总额增长10.4%，增速比上年同期回落0.9个百分点；乡村社会消费品零售总额增长13.2%，增速较上年同期回落2.3个百分点。按经营业态分，批发业零售总额增长18.8%；零售业零售总额增长9.7%；住宿业零售总额增长10.5%；餐饮业零售总额增长9.4%。按经销商品分，限额以上企业吃类、用类、烧类商品零售总额分别增长9.8%、2.4%、5.3%，穿类商品零售总额回落5.5%。 二、石峰区简介 石峰区的经济运行保持在合理区间，发展趋势依然看好。1～12月，我区实现地区生产总值286亿元，同比增长7.4%。其中第一产业实现增加值2.1亿元，同比增长3.4%；第二产业实现增加值215.5亿元，同比增长7.1%；第三产业实现增加值68.4亿元，同比增长8.9%。规模工业增加值完成144.5亿元，同比增长7.4%；固定资产投资额完成215.6亿元，同比增长14%；社会消费品零售总额完成57亿元，同比增长10.3%。在今年工业基数有所调整的形势下，我区经济发展呈现新特点。 1～12月，我区地区生产总值同比增长7.4%，较去年同期上升4.4个百分点。三次产业的比例从去年的0.6：82.9：16.5提升为0.7 :75.3 :24，第三产业上升7.5个百分点。其中一产平稳发展，实现增长3.4%，较去年同期上升0.4个百分点；二产在工业基数调整的情况下，同比增长7.1%，较去年同期上升5.2个百分点，主要在于工业增长7.2%，较去年同期上升5.3个百分点；三产同比增长8.9%，低于去年同期0.1个百分点，其中社零额增长10.3%，较去年下降1.5个百分点；居民收入实现41227元，同比增长8.6%。此外，在项目建设年的推动下，固投实现增幅14%，其中房地产投资增幅明显，同比增长达到75.4%。 三、项目周边情况 湖南省株洲市石峰区田心高科园内，根据工程性质及区域环境的特点，本评价主要环境空气目标为厂界周围长沙雨花区跳马镇杨林新村和株洲市石峰区茅塘村散户居民、时代雅园、空四站宿舍、新民小区等，主要分布于厂区的北面、南面、西北面、东北面、东南面，均为居民居住区。厂区的南面规划为株洲轨道交通装备产业基地用地，按株洲轨道交通装备产业基地的总体规划将拆迁。 评价区域内无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产、自然景观。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、环境空气 本次环评收集《株洲中车时代电气股份有限公司高压IGBT芯片生产线改造及中低压模块生产线扩能项目环境影响报告书》中大气监测数据，监测点位如下： 表6 大气监测数据监测基本情况 序号; 监测点; 方位; 与本项目相对距离. A1; 长沙县沙仙村; 东北面; 380m. A2; 株洲时代雅园小区; 东南面; 750m. 监测结果见下表： 表7环境空气监测结果统计表 监测点 名称; 监测项目; 标准值(mg/Nm3); 浓度最小值(mg/Nm3); 浓度最大值 (mg/Nm3); 平均值 (mg/Nm3); 超标情况. 超标个数; 超标率(%); 最大超标倍数. A1 长沙县沙仙村; PM10; 0.15; 0.076; 0.084; 0.079; 0; 0; /. 二氧化硫; 0.15; 0.013; 0.016; 0.015; 0; 0; /. 二氧化氮; 0.08; 0.023; 0.031; 0.027; 0; 0; /. 硫酸; 0.3; ND; ND; ND; 0; 0; /. 氯化氢; 0.05; ND; ND; ND; 0; 0; /. 氟化物; 0.007; 0.0011; 0.0014; 0.001; 0; 0; /. 氨; 0.2; ND; ND; ND; 0; 0; /. TVOC; 0.6; 0.306; 0.32; 0.313; 0; 0; /. A2 时代雅园小区; PM10; 0.15; 0.082; 0.093; 0.088; 0; 0; /. 二氧化硫; 0.15; 0.015; 0.019; 0.017; 0; 0; /. 二氧化氮; 0.08; 0.023; 0.033; 0.028; 0; 0; /. 硫酸; 0.3; ND; ND; ND; 0; 0; /. 氯化氢; 0.05; ND; ND; ND; 0; 0; /. 氟化物; 0.007; 0.0011; 0.0013; 0.001; 0; 0; /. 氨; 0.2; ND; ND; ND; 0; 0; /. TVOC; 0.6; 0.41; 0.436; 0.426; 0; 0; /. 监测结果显示：监测点SO2、NO2、PM10、氟化物日浓度均可达到GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，硫酸、氯化氢、氨一次浓度可达到TJ36-79《工业企业设计卫生标准》，TVOC 8h浓度可达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》，项目所在地环境空气质量较好。 二、水环境 本次环评收集《株洲中车时代电气股份有限公司高压IGBT芯片生产线改造及中低压模块生产线扩能项目环境影响报告书》中水环境监测数据，本项目与株洲中车时代电气股份有限公司排入同一污水管网，监测断面如下表 表8 地表水现状监测断面一览表 序号; 监测点; 方位; 相对废水排口距离（m）. W1; 北面无名小河（白石港支流）上游; 项目废水排入口下游500m; 500. W2; 北面无名小河（白石港支流）下游; 入港（白石港）口上游200m; 4800. W3; 白石港上游; 无名小河入港口上游500m; 5500. W4; 白石港下游; 无名小河入港口下游500m; 5500. 监测结果如下： 表9地表水环境监测结果统计表 单位：mg/L(pH无量纲) 断面; 项目; pH; 氨氮; COD; 石油类; 总磷; BOD5; LAS. W1; 平均值; 7.38; 1.32; 27; 0.04; 0.354; 5.5; ND. 最大值; 7.41; 1.53; 32; 0.04; 0.373; 6.5; ND. 最小值; 7.35; 1.18; 24; 0.03; 0.331; 4.6; ND. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W2; 平均值; 7.41; 0.818; 14; 0.03; 0.168; 2.3; ND. 最大值; 7.45; 0.844; 15; 0.03; 0.184; 2.7; ND. 最小值; 7.38; 0.788; 13; 0.02; 0.151; 2; ND. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W3; 平均值; 7.45; 0.08; 12; 0.02; 0.090; 1.9; ND. 最大值; 7.5; 0.096; 13; 0.03; 0.105; 2.3; ND. 最小值; 7.38; 0.055; 11; 0.02; 0.079; 1.5; ND. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W4; 平均值; 7.47; 0.316; 18; 0.04; 0.111; 3.4; ND. 最大值; 7.51; 0.337; 19; 0.04; 0.127; 3.7; ND. 最小值; 7.44; 0.298; 17; 0.03; 0.095; 3; ND. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准; 标准限值（V类）; 6-9; 2.0; 40; 1.0; 0.4; 10; 0.3. 根据地表水现场监测结果可知： 现有工程纳污水体（厂区西北侧无名小河）及白石港现场监测断面各监测因子均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类标准，水质现状较好。 三、声环境 本次环评委托湖南国盛检测有限公司在工程选址区域设了4个监测点，进行了现场监测昼、夜等效声级Leq(A)，监测时间为2018年4月15日～4月16日，监测结果见表10。 表10 声环境现状监测结果单位：dB(A) 位置; 采样时间; 昼间; 夜间; 标准. 东厂界1m处; 2018.4.15; 56.1; 47.3; 3类 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A). 2018.4.16; 58.8; 46.4. 南厂界1m处; 2018.4.15; 56.0; 48.4. 2018.4.16; 56.5; 48.0. 西厂界1m处; 2018.4.15; 55.0; 47.9. 2018.4.16; 55.2; 47.3. 北厂界1m处; 2018.4.15; 53.7; 48.9. 2018.4.16; 58.6; 48.6. 由监测结果可知，项目各监测点的声环境昼间、夜间均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对项目的现场踏勘调查，确定本项目的主要环境保护目标如下。 表11本项目环保目标 类别; 目标名称; 基本特点; 相对拟建工程方位及距离; 环境功能及 保护级别. 环境空气; 株洲市石峰区茅塘村散户; 约15户，60人; N，50-200m; GB3095-2012二类. 约5户，20人; NE，480-650m. 约50户，200人; S， 100-1000m. 长沙跳马镇杨林新村（原沙仙村）散户; 约50户，200人; N，300-1300m. 约35户，140人; NE，150-1300m. 长沙跳马镇杨林新村（原杨林村）散户; 约40户，160人; NW，300-800m. 95106部队军事管理区; -; W，150m. 空四站宿舍; 约200户; S，650-950m. 时代雅园; 约320户; SE，650-1100m. 时代国际; 约250户; S，1000-1400m. 新民小区; 约250户; SE，800-1200m. 城发时代新城; 约200户; SE，1050-1400m. 城发翰林府; 约150户; SE，1100-1300m. 地表水环境; 白石港支流; 景观娱乐用水区; N，60m; GB3838-2002V类. 白石港; 白石港入江口上溯 1500 米为饮用水水源二级保护区，其余河段景观娱乐用水区; E，3.1km; GB3838-2002V类. 湘江(白石港入江口下游0.4km处至上游江段); 二级水源保护区; S，6.3km; GB3838-2002III类. 湘江(白石港入江口下游0.4km至2.7km); 一级水源保护区; S，6.8km; GB3838-2002Ⅱ类. 湘江（白石港入江口下游2.7km处至下游江段）; 景观娱乐用水区; S，7km; GB3838-2002III类. 白石港水质净化中心; -; -; 满足进水水质要求. 声环境; 株洲市石峰区茅塘村散户; 约15户; N，50-200m; GB3096-2008， 2类. 长沙跳马镇杨林新村（原沙仙村）散户; 约5户; N， 150-200m; GB3096-2008中 2类标准.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、GB3095-2012《环境空气质量标准》，二级； 2、GB3838-2002《地表水环境质量标准》，V类（北面小河），III类（湘江白石段）； 3、GB3096-2008《声环境质量标准》，2类标准（居住区），3类标准（其它区域）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、GB8978-1996《污水综合排放标准》，三级； 2、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，二级，VOCs参照DB12/524-2014天津地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 3、GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》； 4、GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》，3类； 5、GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单要求； 6、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单要求； 7、GB18485-2001《生活垃圾焚烧污染控制标准》。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建成后，年排放废水1446t，其中COD0.432t/a、NH3-N 0.0288t/a。 项目建设后废水可排入白石港水质净化中心进行处理，其排污量已经纳入白石港水质净化中心排污总量考核中，建设单位向环保主管部门办理相关手续。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 工艺流程如下： 裁剪、打孔 PET胶膜、GPO-3板、FR4环氧板 分层压合 叠装 测试与检验 烘烤 合格品（部分产品委外表面涂绝缘漆） 次品返修 铜板、铝板 焊接点清洗 焊接 委外电镀 边角料 废水 焊接烟气 扩孔、折弯 VOC 人工封胶 图1 复合母排加工工艺流程及产污节点图 工艺流程简述 1、电镀和喷涂均委外完成。 2、焊接点清洗：在铜板或者铝板焊接前使用少量超声波清洗剂清洗焊接点油污及去除氧化层，使工件表面清洗干净，焊接牢固。 3、封胶：将灌封胶按照一定的高度规则或形状规则以及其他标准，涂覆到线路板上，用于保护铝线、焊点和芯片免受机械损坏、氧化和腐蚀。 4、测试与检验：采用ET无损检测。给一个线圈通入交流电，在一定条件下通过的电流是不变的。如果把线圈靠近被测工件，工件内会感应出涡流，受涡流影响，线圈电流会发生变化。由于涡流的大小随工件内有没有缺陷而不同，所以线圈电流变化的大小能反映有无缺陷。

主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要是焊接烟尘、封胶VOC、食堂油烟和汽车尾气。 （1）焊接烟尘 项目使用二氧化碳保护气体焊机进行焊接加工，在焊接过程中会产生少量的焊接烟尘。 根据孙大光等《焊接车间环境污染及控制技术进展》论文中研究显示，各种焊接方法和焊接材料焊接过程中的焊接粉尘产生量见表12。 表12 几种焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量 (mg/min); 焊接材料的发 尘量(g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊条(结507，直径4mm); 350～450; 10，～16. 钛钙型焊条(结422，直径4mm); 200～280; 6～8. 自保护焊; 药芯焊丝(直径3.2mm); 2000～3500; 20～25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 450～650; 5～8. 药芯焊丝(直径1.6mm); 700～900; 7～10. 氩弧焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊丝(ф5); 10～40; 0.1～0.3. 项目焊接属于手工电弧焊，焊接过程中焊丝采用实芯焊锡丝，类比发尘量10g/kg计算，项目焊接过程中焊接粉尘产生量为0.6kg/a，生产车间焊接烟气量较小，且操作面较大，不易收集，这部分废气在车间内无组织排放，因此无组织粉尘排放量为0.6kg/a。 （2）VOC 本项目封胶过程会产生中VOC。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》，挥发量按6%计为30kg/a，在车间内呈无组织排放。 （3）食堂油烟 项目设置员工食堂，食堂的基准灶头2个，就餐规模为100人/天，每天仅供一次午餐。食堂在实物烹饪、加工过程中挥发油脂、有机质及热分解或裂解，会产生油烟废气。项目主要以炒菜为主，食用油用量平均按0.02kg/d·人，由此计算得项目食用油耗用量约为2kg/d（600kg/a），一般烹饪过程中的挥发损失为2～4%计，取平均值3%计算，则油烟产生量约为0.06kg/d（18kg/a），按日高峰期2h（三餐）计，则油烟产生量为0.03kg/h，油烟产生浓度为3.75mg/m3（风量8000m3/h计）。 （4）汽车尾气 项目有停车位35个，在停车时会产生少量汽车尾气，污染因子NOX、VOC和CO等，排放少量的汽车尾气，属面源间歇式排放，污染物排放量很小。 2、废水 本项目废水主要为清洗废水、员工生活污水和食堂废水。 （1）清洗废水 本项目用超声波清洗机对铜板和铝板进行焊接前清洗，根据建设单位提供资料，约1t水配20kg清洗剂，因此，清洗废水约6t/a。本项目超声波清洗剂成分简单，主要污染物为石油类和COD。 （2）生活污水 厂区无住宿，厂区员工每人日均用水量约为20L，年用水量约为900m3。按照排污系数0.8计算，本项目排放生活污水720m3/a。 （3）食堂废水 公司食堂每天就餐人员约100人，人均日用水量为30L，年用水量约为900m3，按照排污系数0.8计算，本项目排放食堂废水720m3/a。 废水中主要污染物产生情况见下表。 表13 废水主要污染物产生情况 废水量; 污染物; 产生浓度; 产生量. 清洗废水(6 m3/a); 石油类; 50mg/L; 0.0003t/a. SS; 500mg/L; 0.003t/a. 生活污水（720m3/a）; COD; 300mg/L; 0.216t/a. BOD5; 200mg/L; 0.144t/a. NH3-N; 30mg/L; 0.0216t/a. 食堂废水（720m3/a）; COD; 600mg/L; 0.432t/a. BOD5; 300mg/L; 0.216t/a. NH3-N; 30mg/L; 0.0216t/a. 3、固体废物 固体废物主要是一般固废（金属边角料、包装废料、生活垃圾）和废机油（危险废物）。 （1） 金属边角料：主要为母排生产线铜板、铝板裁剪打孔边角料，产生量约为9t/a。 （2）包装废料：电子元器件的包装主要为塑料、纸箱等，年产生量约为3t/a， （3）生活垃圾：劳动定员150人，产生量约21.5 t/a（按每人每天0.5 kg计），可委托地环卫部门统一处置。 （4）废机油：本项目机床所用机油使用时间长了之后会被氧化，杂质也会很多，这样会达不到应有的效果，需要更换。更换下的废机油产生量为50 kg/a。根据《国家危险废物名录》，废机油属于危险固废，其废物类别为HW08。 4、噪声 本项目实施后，噪声主要是由各种设备产生的噪声。主要噪声源是生产车间的折弯机、电阻焊机、拉丝机等，声源噪声级为70～90dB（A）。 表14 各设备的噪声源强 序号; 设备名称; 噪声源强dB（A）. 1; 折弯机; 75～90. 2; 电阻焊机; 70～80. 3; 拉丝机; 70～80.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类 型 容 内 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 焊接 | 烟尘 | 0.6kg/a | 0.6kg/a |
|  | 封胶 | VOC | 30kg/a | 30kg/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 3.75mg/m3，18kg/a | 1.5mg/m3，7.2kg/a |
|  | 汽车 | 尾气 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 清洗废水（6m3/a） | 石油类 | 50mg/L，0.0003t/a | 20mg/L，0.00012t/a |
|  |  | SS | 500mg/L，0.003t/a | 70mg/L，0.00042t/a |
|  | 生活废水（720m3/a） | COD | 300mg/L，0.216t/a | 200mg/L，0.144t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.144t/a | 100mg/L，0.072t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0216t/a | 20mg/L，0.0144t/a |
|  | 食堂废水（720m3/a） | COD | 600mg/L，0.432t/a | 400mg/L，0.288t/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/L，0.216t/a | 200mg/L，0.144t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.0216t/a | 20mg/L，0.0144t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程一般固废 | 金属边角料 | 9t/a。 | 0 |
|  |  | 包装废料 | 3t/a | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 21.5 t/a | 0 |
|  | 生产过程危险废物 | 废机油 | 50 kg/a | 0 |
| 噪声 | 生产车间的折弯机、电阻焊机、拉丝机等，声源噪声级为70～90dB（A） |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目所在地无生态敏感点，无珍稀动植物，项目建设对该地区生态环境影响轻微。施工期间如遇阴雨天气，会造成一定的水土流失，建设单位应尽可能在空地及建筑物周围种植树木，增加植被覆盖率，以便净化空气，降低噪声，进行生态补偿。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 一、施工期大气环境影响分析 1、场地扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50—距地面50m处风速，m/s；V0—起尘风速，m/s；W—尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表15。 表15 不同粒径尘粒的沉降速度 粒 径 (m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.002; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒 径 (m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒 径 (m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 (m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表15可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 为减少施工扬尘对周围环境的影响，对于施工期的扬尘污染，本环评建议采取以下措施： ①洒水抑尘 扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，目前国内大多数施工场地均采用洒水来进行抑尘，相关资料表明，每天洒水4～5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围，因此在开挖和钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 ②限制车速 施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于5km/hr。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度(15kg/hr计)情况下的1/3。 ③保持施工场地路面清洁 为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。 ④避免大风天气作业 应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使要露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 ⑤其他措施 a、加强回填土方的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 b、运土卡车及建筑材料运输车应尽可能采用密闭车斗，保证运输过程中不散落；若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的转载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应遮盖严实，保证物料、垃圾、渣土等不外露；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶。 c、施工工地要铺设石渣路面；工地出口要设置洗车台，以清除车辆泥土，做到车辆不带泥土驶出工地；运输车辆驶出装卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面，导致周围道路扬尘的飞扬。 d、施工期间，工地周围设置2.5米以上的围挡。在建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘密目防尘网（不低于2000亩/100cm2）或防尘布。 e、施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物质、渣土或废弃物输送到地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 f、按照株政办发(2005)33号文有关规定使用商品混凝土，不得进行混凝土现场搅拌，施工单位应严格执行该项规定，不得在施工现场设立混凝土搅拌站，以减少混凝土搅拌所产生的粉尘和噪声对周围环境的污染。 由此，可将扬尘对周围环境的影响降至最低。 2、运输车辆扬尘 有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的50%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V—汽车速度，Km/hr；W—汽车载重量，吨；P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表8为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表16 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4～5次)，可以使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4～5次时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内，对附近的居民影响可减至最小。 土石方运输过程中由于车厢不够严密或大风的吹动等原因，会造成土石方撒落至地面引起道路扬尘。为防止外运土石方产生的扬尘污染城市道路及影响周边居民的生活，建设单位应严格控制运输车辆的装运高度，在建筑工地内从事土石方等物料外运的所有车辆，装运的土石方要确保平整，高度一律不得超过车辆槽帮上沿；严格进行覆盖遮蔽，进出车辆按照要求装载土石方等物料后，要立即使用篷布等进行严密覆盖，不得出现土石方等物料外露现象；同时，须严格出场清扫清洗，所有外运车辆出场前，一律要对车身进行全面清扫，使用车辆冲洗设施对轮胎进行有效冲刷，防止外出撒落污染道路。对车辆轮胎进行冲洗后，还应使用草袋等物品，对车轮进行吸水晾干，防止轮胎造成的重复污染。 在采取以上后，本项目施工期造成的扬尘对周边敏感点的影响将得到有效的控制，施工期结束后，此影响也将消失。 二、噪声污染影响分析 本项目施工期的噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声。 施工过程中，不同的阶段会使用不同的机械设备，使施工现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素都有关。一些常用的建筑机械的峰值噪声及其随距离的衰减见表17。 表17 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB(A) 施工 阶段; 施工设备; 1m; 10m; 25m; 50m; 100m; 200m; 300m; 500m. 土方 阶段; 推土机; 90; 70; 62; 56; 50; 44; 40.5; 36. 挖掘机; 90; 70; 62; 56; 50; 44; 40.5; 36. 装载机; 85; 65; 57; 51; 45; 39; 35.5; 31. 基础 阶段; 打桩机、打井机; 105; 85; 77; 71; 65; 59; 55.5; 51. 空压机等; 95; 75; 67; 61; 55; 49; 45.5; 41. 结构 阶段; 机振捣棒; 90; 70; 62; 56; 50; 44; 40.5; 36. 电锯、电刨; 95; 75; 67; 61; 55; 49; 45.5; 41. 装修 阶段; 卷扬机; 80; 60; 52; 46; 40; 34; 30.5; 26. 吊车、升降机; 85; 65; 57; 51; 45; 39; 35.5; 31. 切割机; 85; 65; 57; 51; 45; 39; 35.5; 31. 施工机械噪声难以采取针对性的治理，在施工现场呈无指向发射衰减，从上表中的预测结果可看出，拟建项目施工会对场址所在地带来一定程度的影响，特别是基础打桩时，打桩机的声级高达105dB(A)，自然环境下需经500米的空间衰减才基本恢复至2类声环境标准。 根据预测，在25m范围内的施工期噪声声级值为52～77dB（A）、50m范围内的施工期噪声声级值为46～71dB（A），为减少项目施工对周边环境的影响，建设单位应合理安排作业时间；加强管理、文明施工，减少模板撞击声等非正常作业产生的突发噪声。根据株洲市环境保护局《关于开展市区夜间建筑施工噪声污染整治的通告》，禁止夜间（晚二十二点到晨六点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。本项目北面50m有茅塘村散户居民，周边敏感目标距离较近，建筑施工单位因生产工艺上要求或者特殊需要必须进行夜间连续作业的，应事先征得周边居民、商户和企事业单位同意，并向环保主管部门进行申报，方可进行。同时应加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 同时还建议采取以下措施： ①根据株洲市环境保护局《关于开展市区夜间建筑施工噪声污染整治的通告》，禁止夜间（晚二十二点到凌晨六点之间）进行施工作业。建筑施工单位因生产工艺上要求或者特殊需要必须进行夜间连续作业的，应事先征得周边居民同意，并向环保主管部门进行申报，方可进行。 ②尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备。 ③施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离声环境敏感区，并对设备定期保养，严格操作规范。 ④在有市政电力供给的情况下禁止使用柴油发电机组。 ⑤对高噪声设备要进行适当屏蔽，作临时的隔声、消声和减振等综合治理。 ⑥大噪声施工机械设备应尽量设置于项目中央，并落实相应的隔声措施，远离周围居民集中点，减少对周围环境敏感点的影响。 ⑦在项目施工边界设置围挡、临时隔声屏障，最大程度减少施工噪声对周围敏感点的影响。在高噪声施工的平台设置临时隔音板，隔音板的高度不到低于2m。 ⑧在进行强噪声机械施工作业时，应就作业时间应和周边居民商定，不得在居民休息时间进行高噪声设备施工。 ⑨加强管理、文明施工，减少模板撞击声等非正常作业产生的突发噪声，加强施工期的噪声监理工作。 ⑩建设单位应在周边敏感目标一侧设置临时声屏障。 在采取以上措施后，本项目施工引起的噪声对周边居民影响较小。 三、施工期水环境影响分析 本项目不设施工营地，开挖基础排除地下水，或遇雨季产生的积水，排水时产生泥浆水，清洗混凝土浇捣设备亦产生泥浆水。泥浆水的水量和水质取决于施工地块的地下水位、排水机械和排水方式、施工时间、气象条件等因素。施工阶段产生的泥浆水一般情况下只含固体物质，施工时往往将这部分泥浆水排入雨水管道。本项目施工期在排除泥浆水时，应在施工现场南边设置沉淀池，将泥浆水沉淀后用于本项目施工过程洒水抑尘，严禁将泥浆水直接排入城市下水管网和排入现有水渠，造成城市下水管网堵塞。 在采取上述措施后，施工期废水对水环境影响不大。 四、施工期固体废物影响分析 施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，建设项目总建筑面积148227.02m2，施工建筑垃圾产生量一般为0.5kg/m2-1.0kgm2，按0.5kg/m2计算，则施工建筑垃圾量约为741.135t。施工建筑垃圾由施工单位或承建单位和有资质渣土公司联系，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋。 建设单位应要求施工单位规划运输，加强管理，这些建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应由专业渣土公司处置，而不能随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。 项目施工人员平均按300人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计为0.15t，按年330天施工日计算，施工期年产生生活垃圾量约为49.5t。预计本项目施工期约为2年，则施工人员生活垃圾量约为99t。项目施工过程中产生的生活垃圾经集中收集，由环卫部门统一运送至生活垃圾填埋场卫生填埋。 施工人员的生活垃圾也应设置临时垃圾收集点，并由环卫部门统一及时处理。建筑垃圾的处置应严格执行建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》和《株洲市城市建筑垃圾管理办法》（株政发〔2010〕5号）中的相关要求进行，由有资质专业渣土公司负责处置，运输车辆密闭，确保不产生二次污染。对于可以回收的（如废钢、铁等），应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。采取以上处置措施后，可将施工期固体废物对环境的影响降至最小。 五、土石方工程影响分析 本工程将要对土石方进行开挖及填筑，根据施工、运输条件，填筑方尽量利用开挖的土石方，经建设单位提供资料，本项目挖方11万m3，填方5万m3，外运6万m3至服饰大道建设项目（缺方12万m3，可接纳）所在地，土方出场之前做好遮挡，定期清洗运输车辆，使对外环境影响降到最小。本项目土方可综合平衡，本工程无需设置取、弃土场。 本项目土地平整的过程中，需做好防坍塌和水土保持措施。 六、施工期污染控制措施 为减少施工期对外环境的不良影响，建设单位应切实落实好以下环保措施： 1、施工现场设立隔离围墙，建筑材料堆放在围墙内，减少对外界的影响。施工过程中使用水泥时注意防止水泥的飘洒和飞扬。 2、施工期严禁高噪声设备在夜间（22：00～6：00）期间作业，因特殊需要延续施工时间的，必须报有关管理部门批准，才能施工。 3、合理安排车辆进出时段，并对车辆进出道路洒落泥渣及时清扫，及时洒水防尘。 4、加强施工期管理，避免产生不必要的噪声，选用低噪声设备。合理安排施工时间，以免影响周围宿舍楼居民正常生活。 5、在施工现场挖一简易沉淀池，将泥浆水沉淀后作为本项目洒水抑尘用水。 6、建筑垃圾能回利用的尽量回收利用，不可利用的由专业渣土公司外运处置。 7、要求建设单位使用商品混凝土，可减少粉尘、噪声及清洗废水污染影响。 本项目施工期在认真采取上述施工期污染控制措施后，施工期对周围环境以及环保目标不会造成明显的污染影响，且施工过程中噪声和扬尘对区域周边环境的影响将随工程的结束而消失。

营运期环境影响分析： 一、废气 本项目废气主要是焊接烟尘、封胶VOC、食堂油烟和汽车尾气。 1、焊接烟尘、封胶VOC 由于拟建项目焊接量较小，为0.6kg/a，厂区设置通风设施，焊接气体经净化处理后排入大气。 拟建项目封胶过程产生的VOC量为30kg/a，根据同类工程类比分析，车间在加强通风的情况下，仅在车间内有影响，对周围环境影响很小。本环评建议车间员工佩戴口罩进行作业。 （1）大气环境防护距离 本项目工业粉尘排放量为0.6kg/a，VOC排放量30kg/a，作业面积为72m×92m，面源高度为5m。为根据环保部评估中心大气防护距离计算程序，计算结果为厂界无超标点。因此，本评价认为厂区不用设置大气环境防护距离，但应加强施工人员防护。 （2）卫生防护距离 《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)第7.2节规定“无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离”。卫生防护距离计算公式如下： Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；根据生产单元占地面积S(m2)计算；A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，根据工业企业所在地区的近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别选取； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本地区年平均风速为2.2m/s，考虑排放面源的源强计算卫生防护距离。 因此，项目设置的卫生防护距离为50米。 经对厂址外环境现场踏勘看，距离项目厂界最近50m的敏感点的茅塘村村民，作业车间位于厂区中部，车间离敏感点点距离约80m，因此，项目划定的卫生防护距离范围内不存在环境敏感因素。 2、食堂油烟 根据工程分析，本项目油烟产生浓度为3.75mg/m3（风量8000m3/h计），根据《饮食业油烟排放标准》中关于小型饮食单位油烟净化设施油烟最低去除率60%的规定，产生的油烟通过最低60%的油烟净化设施净化后外排的油烟量为0.012kg/h（7.2kg/a），油烟浓度为1.5mg/m3。食堂油烟废气经油烟净化装置处理后可达标排放，对环境影响较小。 综上所述，以上产污环节在采取了环评要求的相应的治理措施后，将对周围大气环境影响很小。 3、汽车尾气 汽车尾气以无组织形式外排，且排放量较少，再经空气扩散后，对环境空气及环保目标影响很小。 二、废水 本项目废水主要为清洗废水、员工生活污水和食堂废水。 清洗废水产生6t/a，类比株洲市环境监测站对南车电气田心基地复合母排生产线废水总排口的监测情况，主要污染物是石油类和SS，经隔油池处理与生活废水经沉淀池处理后可实现达标排放。 本项目食堂废水（720m3/a）经隔油池处理再与生活污水（720m3/a）经化粪池处理后，一起经沉淀池处理，排入联城路城市污水管网，可实现达标排放。 表18 废水主要污染物排放情况 废水量; 污染物; 排放浓度; 排放量. 清洗废水(6 m3/a); 石油类; 20 mg/L; 0.00012 t/a. SS; 70 mg/L; 0.00042 t/a. 生活污水（720m3/a）; COD; 200mg/L; 0.144t/a. BOD5; 100mg/L; 0.072t/a. NH3-N; 20mg/L; 0.0144t/a. 食堂废水（720m3/a）; COD; 400mg/L; 0.288t/a. BOD5; 200mg/L; 0.144t/a. NH3-N; 20mg/L; 0.0144t/a. 综上分析，本项目废水总排口按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准执行。由废水总排口排入轨道科技城联城路城市污水管网，汇入白石港污水净化中心，经深度处理后排入白石港，最终汇入湘江，对外环境影响较小。 三、噪声 公司噪声源主要为折弯机、电阻焊机、拉丝机等设备所产生的噪声，通过类比公司现有设备经车间墙体隔声以及距离衰减，噪声排放强度均大大减小，最大排放源强≤80dB。根据厂界周边保护目标分布情况，距离厂界较近的敏感点位于南厂界外50m的茅塘村村民。 根据噪声源的分布，对厂界四周噪声及最近敏感点进行影响预测计算，预测选用《导则》（HJ/T2.4-2008）推荐的模式，其数学表达式如下： 式中： LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) ； r—预测点离噪声源的距离，m； Adiv — 距离衰减，dB； Abar — 遮档物衰减，dB； Aatm — 空气吸收衰减，dB； Aexc — 附加衰减，dB。 距离衰减Adiv、遮档物衰减Abar、空气吸收衰减Aatm、附加衰减Aexc均按导则推荐的公式计算。 噪声预测计算结果见表19。 表19 厂界噪声评价结果 dB（A） 预测点; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 45.1; 52.9; 41.1; 54.6; 48.4; 60; 50. 厂界南; 38.1; 53.2; 42.4; 54.5; 43.2; 60; 50. 厂界西; 37.7; 53.7; 40.6; 53.8; 42.4; 60; 50. 厂界北; 31.7; 52.2; 40.5; 53.3; 40.3; 60; 50. 北厂界外50m居民点; 32.0; 52.1; 39.2; 52.2; 39.0; 60; 50. 由预测结果可知，本项目营运期厂界噪声均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。项目拟采取的降噪措施可行有效，项目声环境影响很小，评价区声环境质量将基本维持现状。 四、固体废物 本项目固体废物主要是金属边角料、包装废料、生活垃圾和废机油。 （1）金属边角料 加工过程中产生的金属边角料，年产生量约为3t，集中存放，由物资回收部门统一回收，再生利用。 （2）包装废料 电子元器件的包装主要为塑料、纸箱等，年产生量约为2t/a，集中存放，由物资回收部门统一回收，再生利用。 （3）生活垃圾 本项目职工人数150人，以每人每天产生生活垃圾0.5kg计，产生生活垃圾21.5t/a。 本项目厂区设垃圾桶，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。公司通过制定并实施厂区垃圾清扫、收集、清运的管理制度，保证厂区环境的优美。本项目所产生的生活垃圾经环卫部门收集后，送垃圾填埋场处置。 （4）废机油 本项目废机油产生量为50 kg/a。根据《国家危险废物名录》，废机油属于危险固废，其废物类别为HW08。 评价要求企业设1个100 L的储油桶，将废机油贮存于储油桶内，并对储油桶进行标识，然后送入厂区设置的危废暂存库房，送有相应危险废物处理资质的单位处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001），评价对本工程危险废物贮存容器、贮存设施提出如下要求： ①贮存容器要求 a.在将各废油、液装入专用油（液）桶时，桶顶部与废油液面之间应保留100mm以上的空间； b.承装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）附录A所示的标签； c.装载危险废物的容器必须完好无损，且其材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 ②贮存设施（危废暂存库）的设计要求 a.地面与裙脚要用用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； b.不同废物分区堆放，并进行标示； c.设施内要有安全照明设施和观察窗口； d.贮存场设置明显的贮存危险废物种类标志和警示标志。 ③危险废物转移管理要求 a.按照《危险废物转移联单管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。 b.产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 c.危险废物产生单位每转移一车同类危险废物，应当填写一份联单。每车有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。 综上，本项目固体废弃物采取相应的措施后均能得到合理处理和处置。 五、地下水 根据《株洲中车时代电气股份有限公司高压IGBT芯片生产线改造及中低压模块生产线扩能项目环境影响报告书》中地下水监测数据，本项目周边地下水的监测项目均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的III标准，说明项目所在地附近的地下水尚未受到工业污染源的污染，项目拟建地北面的长沙县居民大都是饮用地下水。 本项目厂区采取防渗处理，其对地下水的影响很小。但需要对防渗区加强监管，避免污水泄露影响区域地下水。 六、平面布置合理性分析 公司主要生产车间布置在厂区北面，全部生产设备均位于生产厂房内。仓库集中设置在厂区西北面，与生产车间即保持了一定距离又不至相隔太远，使产品即达到了很好的防潮效果，同时又减少了物流输送路线。本项目平面布置合理。 七、环保投资 拟建项目总投资18600万元，其中环保投资186万元，占总投资的1﹪。环保投资组成见表20。 表20建设项目环保投资一览表 项目; 措施/设备; 投资额（万元）. 废水; 隔油池; 8. 化粪池; 8. 沉淀池; 10. 噪声; 厂房隔声、绿化带等; 100. 废气; 静电油烟净化器; 10. 车间通风设施; 5. 固废; 垃圾桶、固废暂存间、危废暂存库房; 30. 环保总投资; 171. 七、“三同时”验收 建设项目正式运行前，要进行“三同时”验收，具体验收内容见表21。 表21建设项目“三同时”验收一览表 污染类型; 污染物; 监测因子; 防治措施; 监测位置; 预期效果. 废水; 废水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 隔油池，化粪池、沉淀池; 总排口; 满足接管要求. 废气; 焊接烟尘; TSP; 车间通风设施; 厂界; 达标排放. 封胶; VOC; 通风扇、口罩; 厂界; 达标排放. 食堂废气; 油烟; 静电油烟净化器; 油烟净化器出口; 达标排放. 固体废物; 金属边角料; -; 垃圾桶、固体废物暂存间; -; 合理处置. 包装废料; -; -; 合理处置. 生活垃圾; -; -; 合理处置. 废机油; -; 储油桶、危废暂存库房; -; 合理处置. 噪声; 生产噪声; Leq（A）; 厂房隔声、绿化等; 厂界; 达标排放.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 焊接 | 烟尘 | 车间通风设施 | 达标排放 |
|  | 封胶 | VOC | 通风扇，口罩 | 达标排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 静电油烟净化器 | 达标排放 |
|  | 汽车 | 尾气 | 限速标识 | 达标排放 |
| 水污染物 | 清洗废水 | 石油类、SS、COD、BOD5、NH3-N | 隔油池，化粪池、沉淀池 | 满足接管要求，达标排放 |
|  | 生活废水 |  |  |  |
|  | 食堂废水 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程一般固废 | 金属边角料 | 垃圾桶、固体废物暂存间 | 合理处置 |
|  |  | 包装废料 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 |  |  |
|  | 生产过程危险废物 | 废机油 | 储油桶、危废暂存库房 |  |
| 噪声 | 厂房隔声、基础减震、绿化等措施 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时也可防止水土流失。因此项目对周围生态影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、湖南浩宏科技发展有限公司成立于2017年12月，为时代金属子公司，注册资本3000万元，公司主营轨道交通车辆配件开发、生产、销售。公司拟投资18600万元，选址于石峰区轨道科技城联城路以西、报亭路以东，邻中车时代电气公司，预计年30万件复合母排项目。 2、本次环评收集《株洲中车时代电气股份有限公司高压IGBT芯片生产线改造及中低压模块生产线扩能项目环境影响报告书》中大气监测数据和水环境监测数据。 大气监测结果显示：监测点SO2、NO2、PM10、氟化物日浓度均可达到GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，硫酸、氯化氢、氨一次浓度可达到TJ36-79《工业企业设计卫生标准》，TVOC8h浓度可达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》，项目所在地环境空气质量较好。 根据地表水现场监测结果可知：现有工程纳污水体（厂区西北侧无名小河）及白石港现场监测断面各监测因子均达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅴ类标准，水质现状较好。 本次环评委托湖南国盛检测有限公司在工程选址区域设了4个监测点，进行了现场监测昼、夜等效声级Leq(A)，由监测结果可知，项目各监测点的声环境昼间、夜间均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求。 3、本项目施工期无施工废水、废气影响产生，主要是设备安装产生的机械噪声，施工时不会影响到居民的正常生活。且项目施工期影响随着项目施工的结束而结束。 4、本项目营运期废气主要是焊接烟尘、封胶VOC和食堂油烟。 焊接烟尘采用自动定位的烟气收集手臂的移动式焊烟净化机组，直接从焊接工作点附近捕集烟气，经过焊烟桶式过滤器净化后外排，厂界浓度能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）表2无组织排放监控点浓度要求，可有效防止车间内焊接烟气对工人身体的伤害。 本项目封胶过程会产生中VOC。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》，挥发量按6%计为30kg/a，在车间内呈无组织排放。根据同类工程类比分析，车间在加强通风的情况下，仅在车间内有影响，对周围环境影响很小。本环评建议车间员工佩戴口罩进行作业。 食堂油烟废气经油烟净化装置处理后可达标排放，对环境影响较小。 汽车尾气以无组织形式外排，且排放量较少，再经空气扩散后，对环境空气及环保目标影响很小。 5、本项目废水主要为清洗废水、员工生活污水和食堂废水。 清洗废水产生6t/a，类比株洲市环境监测站对南车电气田心基地复合母排生产线废水总排口的监测情况，经隔油池处理与生活废水排放。 本项目食堂废水（720m3/a）经隔油池处理再与生活污水（720m3/a）经化粪池处理后，一起经沉淀池处理，排入联城路城市污水管网，可实现达标排放。 6、公司噪声源主要为折弯机、电阻焊机、拉丝机等设备所产生的噪声，通过类比公司现有设备经车间墙体隔声以及距离衰减，噪声排放强度均大大减小，由预测结果可知，本项目营运期厂界噪声均能达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。项目拟采取的降噪措施可行有效，项目声环境影响很小，评价区声环境质量将基本维持现状。 7、本项目固体废物主要是金属边角料、包装废料、生活垃圾和废机油。 金属边角料：加工过程中产生的金属边角料，集中存放，由物资回收部门统一回收，再生利用。 包装废料：电子元器件的包装主要为塑料、纸箱等，集中存放，由物资回收部门统一回收，再生利用。 生活垃圾：本项目厂区设垃圾桶，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。公司通过制定并实施厂区垃圾清扫、收集、清运的管理制度，保证厂区环境的优美。本项目所产生的生活垃圾经环卫部门收集后，送垃圾填埋场处置。 废机油：评价要求企业设1个100 L的储油桶，将废机油贮存于储油桶内，并对储油桶进行标识，然后送入厂区设置的危废暂存库房，送有相应危险废物处理资质的单位处理。 8、本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中的鼓励类、属中国高新技术产品，因此，本工程建设符合国家的产业政策。本项目位于电子产业园内，本项目主要是生产半导体元器件，符合株洲市轨道科技城规划。 综上所述，建设单位只要严格执行环保“三同时”制度，并切实落实本报告表所提环保措施，则本项目的建设从环境保护角度而言是可行的。 二、建议与要求 （1）严格按环保“三同时”要求，切实落实本环评表提及的各项环保措施，并应经环保部门验收合格后才可投入运行； （2）加强职工环保意识教育，落实各类规章制度，避免人为原因造成环境污染事故。 （3）加强环保设施的日常维护检修，保障环保设施的处理效率。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件审批登记表以及相关文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位 置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 附图3 环保目标图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影 响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特 征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、 大气环境影响专项评价 2、 水环境影响专项评价(包括地表水和地面水) 3、 生态影响专项评价 4、 声影响专项评价 5、 土壤影响专项评价 6、 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。