目录

建设项目基本情况	4

建设项目所在地自然环境社会环境概况	20

环境质量现状	24

评价适用标准	34

建设项目工程分析	35

项目主要污染物产生及预计排放情况	45

环境影响分析	46

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	83

结论与建议	83

注    释	90

附件

附件1：建设项目环评审批基础信息表

附件2：环评委托书

附件3：株洲清水塘区域重金属环境治理工程项目环评批复

附件4：株洲清水塘区域重金属环境治理工程项目可研批复

附件5：检测报告、质保单

附件6：实施方案意见的函

附件7：技术评审意见及专家名单

附图

附图1：项目地理位置及地表水监测断面、大气监测点位示意图

附图2：项目区域位置图

附图3-1：铜霞片区废渣治理总平面布置示意图

附图3-2：Ⅱ类废渣稳定固化总平面布置示意图

附图3-3：鑫达冶化公司厂区平面布置示意图

附图4-1：铜霞片区环保目标及声监测点位示意图

附图4-2：Ⅱ类废渣稳定及固化暂存场环保目标及声监测点位示意图

附图4-3：鑫达冶化暂存区环保目标及声监测点位示意图

附图5：清水塘片区2018年土地征收、收储、报批现状图

附图6：铜霞片区废渣治理区采样布点图

附图7：铜霞片区治理范围图

附图8：运输路线示意图

附图9：Ⅱ类废渣稳定固化暂存场布置图

附图10：项目现场照片

附图11：填埋废渣中pH值在各层中的浓度空间分布

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点—指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出拟建工程清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建工程对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程—铜霞片区历史遗留废渣治理工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 株洲市清水塘投资有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 黄元政 |  | 联系人 | 罗永妙 |  |  |
| 通讯地址 |  | 株洲市石峰区铜霞路 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13973396716 | 传真 | / | 邮政编码 | 412005 |  |
| 建设地点 |  | 株洲市清水塘地区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 |  | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 772环境治理业 |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 55064 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 10000 |  |
| 总投资 (万元) |  | 2996.18 |  | 其中：二次环保投资(万元) | 1184 | 环保投资占总投资比例 | 39.5% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 治理完成日期 | 2019年5月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 株洲清水塘的环境污染问题由来已久，多年来一直备受国家、省、市各级领导的重视与关心。2007年12月，长株潭城市群获国务院批准成为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区，与此同时经国家发改委、国家环保总局、科技部等六部委批准，清水塘循环经济工业区成为全国发展循环经济第二批试点园区。2008年5月清水塘循环经济工业区又被列入长株潭“两型”社会建设率先启动的五个示范区之一。2009年湖南省政府又将其列入“打造千亿环保产业集群”六大核心环保产业园区之一。 2011年全国“两会”期间，国务院批复了《湘江流域重金属污染治理实施方案》，并将清水塘工业区列为全国重金属污染治理先行先试区域，有17个重点项目列为中央预算内资金支持项目。2011年6月，湘江流域重金属污染治理启动仪式在清水塘工业区举行，表明湖南省委、省政府对清水塘工业区环境治理的重视，这些都充分表明，清水塘从根本上治理改善环境、加快传统产业改造升级、实施新城开发的时机已经成熟。 铜霞片区废渣场位于清水塘工业区的核心区域，由于清水塘工业区内是以冶金、化工、建材为主导产业的地区，区域内有工业企业密集，污染物排放量大，是湖南省乃至全国环境污染最为严重的地区之一。根据《株洲清水塘生态科技新城控制性详细规划（2017 年调整）》铜霞片区废渣场的土地利用性质包括：弹性控制用地城市道路用地。该片区土地开发利用之前，首先必须对废渣场进行全面治理，消除和控制环境风险。铜霞片区的废渣治理工作已经迫在眉睫。 铜霞片区废渣场治理工程作为世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程组成部分之一 ；①、2015年10月，编制完成了《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程可行性研究报告》，并取得了湖南省发展和改革委员会出具的批复（湘发改外资[2015]1092号）；②、2015年8月21日，取得了株洲市石峰区环保局出具的《关于世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程环境影响报告书的批复》（株石环评[2015]5号）；③、2018年5月，湖南省勘查设计研究院三分院测绘了治理区域地形图（1：500）；④、2018年6月，湖南省勘查设计研究院三分院编制完成了《株洲市清水塘投资有限公司株洲市清水塘工业区铜霞片区废渣场场地工程勘察报告》；⑤、2018年6月，由精威检测（湖南）有限公司完成了场地调查工作，并形成《株洲清水塘铜霞片区废渣场检测报告》。⑥、2018年7月，由湖南新九方科技有限公司编制了《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程——铜霞片区历史遗留废渣治理工程实施方案》，并于2018年7月18日通过了株洲市环境保护局组织的评审，于2018年7月29日取得了株洲市环保局出具的《关于世界银行贷款湖南株洲清水塘区域—铜霞片区历史遗留治理工程实施方案审查意见的函》，见附件。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受株洲市清水塘投资有限公司委托，我公司（湖南美景环保科技咨询服务有限公司）承担“世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程—铜霞片区历史遗留废渣治理工程”的环境影响评价工作。在项目业主的协助下，我公司项目组对在现场踏勘、资料收集和深入工程分析的基础上，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制了本项目环境影响报告表。本环评对项目实施方案的实施范围和工艺以及施工期和营运期的可行性和环境影响进行评价。 二、项目工程概况 ### 1、项目位置 本项目铜霞片区历史遗留废渣场位于湖南省株洲市石峰区，袁家湾西北方向50m处，属株洲清水塘工业区核心区内，北面10~445m、西北面270~400m、东南面28~125m、南面10~500m分布有映峰社区散户居民，西面5m有一荒废的水塘。 Ⅱ类废渣稳定固化及暂存位于环保大道东侧、清水路南侧，东面80~220m、西面100~300m、北面150~270m分布有映峰社区散户居民，北侧清水路边上有已暂停营业的湘汉商店；西侧紧邻环保大道，北侧相隔清水路、东侧分布有废弃的水塘。 Ⅰ类废渣鑫达冶化暂存场东面140~230m，南面12~340m，西面10~140m分布有映峰社区散户居民，北面50m有一水塘（矿坑），东面靠近清石路。 评价区域内无历史文化遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产和自然景观。 ### 2治理目标 根据《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程——铜霞片区历史遗留废渣治理工程实施方案》，本项目对于废渣治理及场地恢复的修复标准如下； （1）本工程要求II类废渣治理后达到I类废渣的相关要求，确保不造成二次污染。即：经过治理后浸出浓度执行《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的最高允许排放值，场地土壤治理修复目标污染物pH值和镉（Cd）、砷（As）、铅（Pb）锌（Zn）四种重金属修复目标值见下表： 表2-1项目修复目标值 修复目标; 标准浓度; 修复目标标准. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准. 铅; ≤1.0. 镉; ≤0.1. 砷; ≤0.5. 锌; ≤2. （2）在对场地历史遗留废渣进行清挖治理后，对场地进行场地恢复，恢复后的场地满足《重金属污染场地土壤修复标准（DB43/T1125-2016）》中居住用地要求。 表2-2场地恢复修复目标值 项目; 标准浓度; 修复目标标准. 总量浓度（0-50cm）（mg/kg）; 铅; 280; 《重金属污染场地土壤修复标准（DB43/T1125-2016）》. 镉; 7. 砷; 30*. 锌; 500. 浸出浓度（mg/L）; pH; 6-9; 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》IV类水质标准. 铅; 0.05. 镉; 0.005. 砷; 0.01. 锌; 2.0. 注：依据标准从严的原则，回填土中重金属砷（As）总量浓度参考清水塘地区清理目标值。 ### 3主要工程内容 根据《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程——铜霞片区历史遗留废渣治理工程实施方案》， 铜霞片区历史遗留废渣治理工程建设内容包括废渣场内废渣的土方开挖、运输、预处理、稳定化/固化治理及安全处置工程，治理后废渣场场地恢复及临时配套工程。 （1）地面堆渣治理工程：对历废渣场内地面3处废渣进行治理，治理面积为744m2，治理废渣量为402m3。 （2）对废渣场内污染废渣体进行治理，治理面积为20064m2，治理深度0m~16m，治理废渣量为61912m3。 （3）场地恢复工程：对治理后的场地进行场地平整和生态恢复，生态恢复面积为10000m2；对裸露山体进行边坡修整和复绿，边坡修整面积为5000m2。 （4）临时配套工程：建设工程施工相关的洗车池、截洪沟、施工污废水收集处理；对废渣暂存场（鑫达冶化）进行场地修整；新建一处废渣稳定化处理及暂存场，面积约为35000m2。 根据实施方案结论，项目废渣场区无危险废物；工程建设内容一览表见表3-1。 表3-1工程建设内容一览表 工程组成; 工程内容; 处置规模; 备 注. 主体工程; 场区Ⅱ类一般工业固体废物处置; 处置Ⅱ类一般工业固体废物共61912 m3; 新建稳定固化场及Ⅱ类废渣暂存场，经稳定、固化处置后，暂存在Ⅱ类废渣暂存场， 最终送清水塘工业固废填埋场。根据实施方案编制单位提供的图纸，其中稳定固化场所面积约2090m2，场区道路面积约8750 m2，Ⅱ类废渣暂存场面积约24160 m2. 废渣场内地面3处废渣进行治理，共402 m3. 场区Ⅰ类一般工业固体废物处置; 处置I类废渣68088m3; 送至鑫达冶化厂区进行暂存，最终送清水塘工业固废填埋场. 场区生态恢复; 场地生态恢复面积共10000m2，裸露山体进行边坡修整和复绿，边坡修整面积为5000m2. 公用工程; 供水; 生活用水依托当地村民及市政供水管网供水，生产用水由水塘供给或回用临时废水处理站处理后的水. 排水; 施工前设置截洪沟，实施周边区域建设临时排水沟；初期雨水、施工废水等经临时废水处理站处理后回用或外排 ；Ⅱ类废渣固化暂存场各个暂存场库区场地敷设废水导排盲沟，收集的废水导流至废水处理池进行废水处理. 储运工程; 场区Ⅰ类废渣、Ⅱ类废渣分别由施工单位在场内进行安全运输，Ⅰ类废渣直接经村道——南北向铜霞路——清水路——运至鑫达冶化暂存场，Ⅱ类废渣经村道——环保大道——清水路——运至稳定化固化场，采用密闭运输车辆运输. 鑫达冶化暂存场; 厂区占地面积12813.39m2，厂区红线范围外（面积9481.26m2），厂区内破碎地面和围墙进行修缮即可使用. Ⅱ类废渣暂存; 场地总占地面积约为35000m2，暂存场采用分区堆放，库堤与环场道路高出暂存库区约3m；场地及边坡均铺设200mm厚的C25素混凝土. 环保工程; 粉尘; 洒水、遮盖降尘; 定时洒水抑尘，堆场及开挖区采用防尘网遮盖. 生活污水; 依托租赁户化粪池; 生活污水依托当地租赁户化粪池进行处理，收集作农肥. 施工废水; 临时废水处理站规模为30m3/d; 开挖基坑废水、初期雨水、设备清洗废水经收集后，经移动临时废水处理站进行处理后达标排放或回用洒水降尘绿化；铜霞片区设总容积为8m3的塑料集水池，经收集由槽罐车运至稳定固化场废水处理设施进行处理. Ⅱ类废渣固化暂存场废水; 经暂存区废水导排盲沟，收集的废水导流至废水处理设施进行废水处理，再经西侧沟渠排入老霞湾港. 洗车槽、隔油沉淀池; 车辆进出场地经洗车槽冲洗后开出，车辆、设备清洗废水、洗车槽废水经临时隔油沉淀池处置后再经移动式废水处理设施进行处理，铜霞片区开挖过程中的废水由集水池收集的废水采用槽罐车运至稳定化固化场地内的移动式水处理设施进行治理. 固废; 生活垃圾经垃圾桶收集后同当地居民生活垃圾一同处置，土建施工过程中产生的建筑垃圾就地填埋处置. ### 4治理工程量 根据《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程——铜霞片区历史遗留废渣治理工程实施方案》中场地污染源情况调查结论，本工程需要治理的II类废渣量为62314m3，其中地面3处废渣共402m3，主要为pH值和重金属Pb污染；填埋场废渣61912m3，主要为pH值污染。填埋废渣中pH值在各层中浓度空间分布见附图11。 表4-1 地面渣堆废渣量统计表 废渣堆编号; 位置; 面积（m2）; 高度（m）; 体积（m3）. 废渣堆1#; 废渣场东侧渣堆; 20; 2; 40. 废渣堆2#; 废渣场南侧山坡; 206; 0.5; 103. 废渣堆3#; 废渣场坡脚; 518; 0.5; 259. 合计; 744; 402. 表4-2废渣填埋场II类废渣量统计表 采样深度; 面积（m2）; 体积（m3）. 0-50cm; 5712.38; 2856.19. 50-100; 6093.82; 3046.91. 100-150; 6833.73; 3416.86. 150-200; 6387.53; 3193.77. 2-3m; 6828.45; 6828.45. 3-4m; 7182.33; 7182.33. 4-5m; 6678.95; 6678.95. 5-6m; 6162.02; 6162.02. 6-7m; 5705.03; 5705.03. 7-8m; 4788.29; 4788.29. 8-9m; 5122.88; 5122.88. 9-10m; 4387.80; 4387.80. 10-11m; 979.43; 979.43. 11-12m; 1136.28; 1136.28. 12-13m; 244.34; 244.34. 13-14m; 167.41; 167.41. 14-15m; 0.00; 0.00. 15-16m; 15.16; 15.16. 合计; 61912. 表4-3 II类废渣治理工程量统计表 废渣堆编号; 位置; 面积（m2）; 高度（m）; 体积（m3）. 废渣堆1#; 废渣场东侧渣堆; 20; 2; 40; pH值和重金属Pb污染. 废渣堆2#; 废渣场南侧山坡; 206; 0.5; 103. 废渣堆3#; 废渣场坡脚; 518; 0.5; 259. 填埋废渣; 渣体（Ⅱ类废渣）; 7182; 0-16m不等; 61912; pH值污染. 合计; 62314. ### 5工程实施方案 根据《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程——铜霞片区历史遗留废渣治理工程实施方案》工程实施方案，相关具体实施方案如下： ### 5.1场地清理 （1）临时道路：铜霞片区历史遗留废渣场位于南北向铜霞路西侧，南北向铜霞路北连清水路，南接东西向铜霞路，交通便利；从南北向铜霞路到废渣场之间有一条水泥硬化村道，废渣场内有一条硬化路，可以作为临时施工道路。 （2）场地清理：废渣场内存在有生活垃圾和建筑垃圾，生活垃圾收集后转运至项目附近的垃圾中转站，经中转运输后送至生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理；生活垃圾处理量约为300m3。对于建筑垃圾，清理后运输至本工程鑫达冶化暂存场进行暂存，待工业固废填埋场建成后，运输至填埋场进行安全填埋；建筑垃圾处理量约为500m3。废渣场地面表层为混凝土地面，在场地治理前需将混凝土地面进行破除，破除体积约为815m3；破除后的建筑垃圾与清理的建筑垃圾一并进行处理处置。 （3）场外排水：结合项目场地地形地貌，设计截洪沟尺寸为0.4×0.6m，截洪沟采用砖砌，坡度为场地自然坡度，截洪沟长度为229m。 （4）场内排水：沿开挖地块坡脚四周修建集水沟和集水池，收集开挖场地内汇流雨水；集水池采用尺寸为2.0×2.0×2.0m、总容积为8m3的塑料集水池，可重复利用；集水池收集的废水采用槽罐车运至稳定化固化场地内的移动式水处理设施进行治理。 ### 5.2废渣挖掘运输 （1）挖掘工艺：地面堆渣开挖深度为0.5m~2m，填埋废渣开挖深度为16m，分层开挖，远离山体的开挖放坡系数0.33，靠近山体的开挖放坡系数0.75。如场地条件限制，放坡开挖存在困难时，采用短柱横板支撑或斜柱挡板支撑。安排在非雨季开挖，遇雨天、4级以上大风天气停止开挖。开挖采用机械为主，人工为辅。挖掘机械采用斗容1m³的履带式反铲挖掘机。 （2）土方开挖：根据废渣调查分析结果，地面堆渣的挖掘深度0.5~2m，开挖量约为402m3。填埋废渣的的挖掘深度10~16m不等，开挖量为13万m3，其中I类废渣68088m3，II类废渣61912m3；开挖面积按15m×15m计算，总土方开挖工程量为130402m3。土方开挖按先地上后地下，I类废渣与II类废渣分区开挖的顺序进行；I类废渣开挖后运输至暂存场进行暂存，II类渣堆废渣则装运至稳定化/固化场处理，不同类型废渣进行分开堆放。 （3）运输：地面堆渣和填埋废渣均用8t密闭式自卸车分开装运，运输过程密闭，不得遗撒。I类废渣的清运路线为：铜霞片区废渣场——村道——南北向铜霞路——清水路——鑫达冶化暂存场，运距＜3km。II类废渣的清运路线为：铜霞片区废渣场——村道——环保大道——清水路——稳定化固化场，运距＜3km。 （4）洗车：挖掘机械、运输车出铜霞片区废渣场和稳定化/固化场前均应先对机械、车辆清洗干净，利用铜霞片区废渣场东南侧入口处的简易洗车槽（长10m，宽4.5m），进行提升改造。 ### 5.3废渣治理 （1）暂存场建设 对于环保大道东侧暂存场地，首先需要对场地内的表土、淤泥、杂填土、杂草等进行清除。并将水塘内的水进行抽除，并就近排入周边水体。清表之后，对地基土进行回填，回填土应优先选择级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料的回填采用分层压实回填，每层的厚度30cm，压实度应满足地基强度要求。暂存场采用分区堆放，库堤与环场道路高出暂存库区约3m。场地及边坡均铺设200mm厚的C25素混凝土。各个暂存场库区场地敷设废水导排盲沟，导排盲沟沿场底中心自南向北布置，盲沟内设置DN400HDPE花管。盲沟内填充卵石，粒径20~60mm，由下至上粒径逐渐减少，其渗透系数不应小于1×10-3cm/s，外包200g/m2无纺布。收集的废水导流至废水处理池进行废水处理，经处理达标后就近排放至周边水体。根据实施方案提供的稳定化场总平面图，处理场（稳定固化场所）位于场区北侧，南侧为暂存场；其中稳定固化场所面积约2090m2，场区道路面积约8750 m2，Ⅱ类废渣暂存场面积约24160 m2。 （2）预处理 本工程对II类废渣（62314m3）进行治理，其中3处地面堆渣量为402m3（pH值和铅污染），填埋废渣量为61912m3（pH值污染）。 本项目废渣由密闭运输车运至稳定化/固化场，摊铺在预处理场地进行机械翻晒、自然干化，并由人工分拣出土壤中大尺寸的树根、石块、生活垃圾等其它杂质，干化后的土壤（含水率为60%）由装载机投入筛土机（筛孔≤50mm），分拣出>50mm的建筑垃圾、树根、碎石等杂质，筛下的土壤由皮带输送机送至破碎机进行破碎，破碎后的土壤粒径≤10mm，由皮带输送机送至后续处理单元进行稳定化/固化处理。分拣并筛出的树根、石块、建筑垃圾等进入一般工业固废填埋场填埋。 污染废渣预处理工艺流程如下图所示： Ⅱ类 污染废渣 图5-1污染废渣预处理工艺流程图 （3）药剂选择 本工程对于地面堆渣采用稳定化固化技术进行处理，稳定化固化药剂配比为废渣：粉剂：水泥=1:0.02:0.05，粉剂为无机复合药剂，包括复合氯化物和人工合成矿物基质等。 对于部分pH值超标的废渣，采用草酸（0.5mol/L）进行调节至修复目标pH=6~9即可。 （4）稳定化工艺流程 废渣稳定化/固化处理工艺流程见下图： 预处理Ⅱ废渣 图5-2土壤稳定化/固化处理工艺流程图 （5）填埋工艺 原则上固废填埋为逐层水平填筑，分层厚度不宜大于试验确定的填筑厚度，填一层压实一层，压实之前要对废渣进行平整，先填地势较低处。使用机械分层压实。压实参数按填埋场要求的参数进行控制。上一层回填废渣经检测合格后进行下一层回填，在进行下一层废渣回填以前，必须清除已回填层表面的杂物，表面不得有积水。作业面应加强统一管理，做到统一铺土，统一碾压，严禁出现界沟。相邻回填作业面做到均匀上升。 ### 5.4安全处置 （1）I类废渣安全暂存：根据在区域内进行暂存场地的选址，确定本工程选取2处暂存场地用于废渣的暂存。本工程I类废渣约为6.8万m3，采用株洲鑫达冶化有限公司原厂区作为I类废渣的暂存场地；原厂区范围内地面都覆盖有30cm厚的混凝土，仅对厂区内破碎地面和围墙进行修缮即可使用。 （2）II类废渣暂存：本工程将环保大道和清水路稳定化地块作为本工程II类废渣的暂存场，场地兼具废渣稳定化固化场及暂存功能；根据实施方案提供的稳定化场总平面图，处理场（稳定固化场所）位于场区北侧，南侧为暂存场。 （3）II类废渣暂存地基处理：对于环保大道东侧暂存场地，首先需要对场地内的表土、淤泥、杂填土、杂草等进行清除；并将水塘内的水进行抽除，并就近排入周边水体（西侧排水沟）。对地基土进行回填，回填土应优先选择级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料的回填采用分层压实回填，每层的厚度30cm，压实度应满足地基强度要求。 （4）II类废渣暂存场构建：暂存场采用分区堆放，库堤与环场道路高出暂存库区约3m。场地及边坡均铺设200mm厚的C25素混凝土。各个暂存场库区场地敷设废水导排盲沟，导排盲沟沿场底中心自南向北布置，盲沟内设置DN400HDPE花管。盲沟内填充卵石，粒径20~60mm，由下至上粒径逐渐减少，其渗透系数不应小于1×10-3cm/s，外包200g/m2无纺布。收集的废水导流至废水处理池（集水池），再抽至废水处理设施进行废水处理，经处理达标后就近排放至周边水体（经西侧排水沟进入老霞湾港）。 ### 5.5最终填埋场地 废渣经稳定化处理完成后先置于暂存场暂存，待项目配套的工业固废填埋场建好并满足运营要求后，再回填到工业固废填埋场。清水塘工业固废填埋场占地面积约38265m2（57.39亩），利用株洲市荷花水泥厂已废弃的石灰石矿洞建设填埋场地。矿坑可利用总库容为200万m³，用于清水塘工业区内场地治理产生的土壤及废渣的填埋。目前填埋场正在进行土地收储及项目设计工作。 ### 5.6场地恢复 本工程采用1:3的坡比对山体进行边坡修整，需要清洁土约10000m3，生态恢复面积的10000m2，边坡生态恢复面积为5000m2，未免水土流失，对裸露地表进行生态恢复。 表5-3生态恢复工程量表 项目; 面积; 数量; 备注. 种植土; 15000m2; 4500m3; 按30cm厚计算. 草坪; 10000m2; 10000m2. 草籽; 5000m2; 150kg; 30g/ m2，喷播草籽. 波斯菊花种; 15000m2; 225kg; 15g/ m2（边坡及废渣场顶部）. ### 5.7废水处理 本项目范围内产生的重金属废水主要包括废渣清挖工程中的废水、运输车辆工程机械清洗废水等。在稳定固化场区内设置一套移动式一体化重金属废水处理设备进行废水处理，处理达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中V类水质标准后就近排入老霞湾港。铜霞片区开挖过程产生的废水经收集后，再经槽罐车运至稳定固化场区内废水处理站进行处理。 ### 5.8其他措施 本项目需对治理完成后的场地进行宣传告知及隔离防护，避免人为扰动带来二次污染；主要措施包括必要的隔离网、宣传警示牌等。 ### 6主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表6-1。 表6-1本项目主要技术经济指标表 序号; 工程内容; 工程量; 单位; 备注. 1; 处理的废渣场，治理面积为744m2; 402; m3; 3处. 2; 生态恢复; 10000; m2. 3; 边坡修复; 5000; m2. 4; 治理面积; 20064; m2. 5; 治理废渣量（Ⅱ类固废）; 61912; m3. 6; 治理废渣量（Ⅰ类固废）; 68088; m3. 7; 废渣稳定化处理及暂存场占地; 35000; m2. 7原辅料、能源消耗指标 本项目原辅材料包括Ⅱ类废渣固化及暂存区建设、生态恢复及废水处理添加的药剂，原辅材料消耗量见表7-1。 表7-1原辅材料消耗量 时期; 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 施工期; 一; 化学稳定药剂. 1; 石灰; t; 0.25; 废水处理应急药剂. 2; 氯化铁; t; 0.5; 废水处理应急药剂. 3; 硫化钠; t; 0.05; 废水处理应急药剂. 4; PAM; t; 0.1; 絮凝剂. 5; 粉剂; t; 1869.42; 固化用原料. 6; 水泥; t; 4673.55; 固化用原料. 二; Ⅱ类废渣暂存场. 1; 建材; t; 2000; 外购. 2; DN400HDPE; m; 300; 外购. 3; 200g/m2无纺布; m2; 24160; 厚1.5mm. 4; 商品混凝土; m3; 7000; 商品混凝土. 三; Ⅰ类废渣暂存场场地修复. 1; 建材; t; 50; 外购. 2; 商品混凝土; m3; 100; 商品混凝土. 四; 生态恢复. 1; 植物种子; --; 225kg; 外购. 2; 客土; m3; 10000; 渣土调剂. 8主要生产设备 本项目施工期主要设备明细见表8-1。 表8-1主要设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格. 一; 铜霞片区施工设备. 1; 挖掘机; 1辆. 2; 密闭运输车辆; 4辆. 3; 蛙式打夯机; 1台. 4; 水泵; 2台. 5; 洒水设备; 1台. 二; 固化暂存场地施工设备. 1; 筛分破碎机; 2; 预处理、破碎筛分，一用一备. 2; 皮带输送机; 2; 投加，一用一备. 3; 配料机; 2; 药剂投加，一用一备. 4; 搅拌机; 2; 物料搅拌. 5; 计量泵; 2; 水投加. 6; 铲车; 2; 斗容2.4~4.5 m3，土方转运、加料. 7; 渣土车; 1; 载重量为3t/8t，土方运输. 8; 洒水车; 1; 现场及道路抑尘. 二; 环保设备. 1; 移动式污水处理设备; 1台; 最大处理规模为30m3/d. 2; 铜霞片区废水收集池; 1座; 容积8m3，尺寸2×2×2m. 3; 固化暂存场地集水池; 1座; 容积100m3. 4; 废水处理加药装置; 1套. 9项目总平面布置 本项目为世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程—铜霞片区历史遗留废渣治理工程，在铜霞片区主要根据施工的需要，分类分区开挖，分别运输至鑫达冶化、Ⅱ类固废稳定固化暂存场地；场区开挖结束后，进行场地绿化恢复。Ⅰ类固废暂存不改变鑫达冶化的现有厂区布局，仅作为临时暂存，利用空置厂房车间暂存。Ⅱ类固废稳定固化暂存场地分为固化稳定区、Ⅱ类废渣暂存区，处理场（稳定固化场所）位于场区北侧，南侧为暂存场，Ⅱ类废渣暂存区位于场区南侧，暂存场分东西两部分，外部设环状道路。待清水塘工业固废填埋场建设完毕后，送至此处进行安全填埋。 10用地现状与拆迁安置 本项目位于株洲石峰区清水塘，在进行废渣治理前，铜霞片区为受污染场地用地现状为工业固废堆存用地，地面层为水泥硬化。Ⅱ类固废暂存场地为荒地（含部分菜地）、废弃的水塘，地势较低，中部堆砌废土方较高。鑫达冶化为厂矿用地，属于工业用地，现遗留的厂房及原办公生活区，厂房内已清空，没有设备。所用地块均已纳入清水塘片区2018年土地征收、收储、报批规划内，其中Ⅱ类固废稳定固化暂存场地已为报批的土地，为（2014）政国字第1110号，铜霞片区、鑫达冶化暂存区已纳入拟启动征收的土地。 本项目不涉及散户居民工程拆迁及环保拆迁；不涉及鑫达冶化厂区内遗留的设备拆除；Ⅱ类固废稳定固化暂存场内现有通讯线、高压线（10KV、110KV），但实施方案未提出任何方案，本环评建议建设单位在施工期，须经电讯电力部门同意后才可进行电力设施迁移。 11土石方平衡 本项目总土方开挖工程量为130402m3，土方开挖见表11-1。本项目铜霞片区开挖后绿化客土及压实黏土共10000m3，由渣土公司调剂运入解决。 表11-1土方开挖统计表 序号; 名称; 开挖量（m3）; 处置去向. 1; 地面堆渣; 402; 稳定化固化后在暂存场进行暂存. 2; 填埋废渣（I类废渣）; 68088; 鑫达冶化暂存. 3; 填埋废渣（II类废渣）; 61912; 稳定化固化后在暂存场进行暂存. 合计; 130402. 12公用工程 ### 12.1给排水 （1）给水 本项目用水包括施工用水、生活用水，生活用水由当地的供水设施供给，可依托当地散户居民，满足项目生活用水要求。施工用水对水质要求不高，就近取自施工场地水塘水及经临时废水处理站处理后的废水，可满足要求。 （2）排水 本项目排水采用雨、污分流排放体制。在施工开挖前应进行截流与排水，设置临时截洪沟，方便导排雨水尽量减少雨水进入清挖的固废堆体，从而减少废水的产生。 根据实施方案，建设单位在稳定固化厂区临时移动式废水处理站，铜霞片区开挖区根据施工范围收集基坑废水、设备清洗废水、车辆清洗废水以及初期雨水，再经槽罐车运至稳定固化暂存区废水处理站进行处理，稳定固化厂区废水经收集直接进入废水处理站进行处理，处理设计选用针对重金属Pb、Cd等都有去除能力的“片碱+PAC+PAM混凝沉淀技术”工艺，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后回用洒水降尘或区域场地绿化；Ⅱ类固废稳定暂存区渗虑水经收集进入临时废水处理设施处理，经场区西侧排水沟渠流入老霞湾港。水处理设施底泥与Ⅱ类一般工业固体废物有一起经稳定固化处理后，一并暂存。 ### 12.2供电 本项目施工用电由映峰社区电网供给，施工过程中无大功率用电设备，可满足用电要求。 13施工安排及劳动定员 根据项目情况，项目施工期最大劳动定员15人，白天施工，每天8小时，预计总施工天数约200天；雨季时雨天时停止施工。 14项目投资与资金筹措 本工程估算总投资为2996.18万元，其中工程费用2437.57万元，其他费用286.23万元，预备费272.38万元，资金来源为世界银行贷款和业主自筹。 15项目建设进度 本项目可分为项目准备阶段、工程实施阶段和项目竣工验收三个阶段。项目具体实施进度计划如下： 1）项目准备阶段：包括项目初步设计、施工图设计及审批，共60天。 2）工程实施阶段：包括施工招投标，工程施工，共计270天（2018年9月～2019年5月）。 3）项目验收：30天（2019年6月）。 |
| 与拟建工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程——铜霞片区历史遗留废渣治理工程实施方案》场地污染调查相关内容，原有的污染情况及主要环境问题如下： （1）场地地理位置 铜霞片区历史遗留废渣场位于湖南省株洲市石峰区，袁家湾西北方向50m处，属株洲清水塘工业区核心区内，地理坐标在东经113°04'34.38"-113°04'40.34"之间，北纬27°52'15.57"-27°52'24.96"之间。 （2）场地现状 经现场调查，场地原始地貌单元为丘陵，现场地为垃圾填埋场，场地顶部距离地面约为13m，顶部地势较平缓，且已进行混凝土覆盖；场地边坡较为陡峭。废渣场顶面面积约为8650m，废渣深度为10-16m不等。 场地东南角有一处没有推平的小山包，山包顶部有植被覆盖，大部分裸露的山体仍有废渣堆放的情况。 （3）废渣来源 根据对废渣场历史堆存情况以及现场情况进行分析，场地内大部分裸露的废渣主要为株化聚氯乙烯分厂生产乙炔产生的电石渣，为电石水解后的废渣产物，主要成分为氢氧化钙，成碱性。 根据现场调查分析，结合《地勘报告》，该废渣场为株洲市清水塘老工业区最老的固体废物填埋场之一。污染物存在于废渣场杂填土层和地面3处渣堆（固废），杂填土层为人工填土层，主要成分为砼块、砖块、重金属污染废渣等；废渣场属于历史遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） ### 1.1 地理位置 株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；公路四通八达，106、320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为45km，而直线距离仅24km。株洲市与株洲市中心的公路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。 项目铜霞片区地位于株洲市石峰区，中心点位坐标为：东经113.071170°、北纬27.875834°，场区南侧有碎石道路与乡村道路相通；鑫达冶化暂存区中心点位坐标为：东经113.071224°、北纬27.880721°；Ⅱ类固化区中心点位坐标为：东经113.067259°、北纬27.883656°；三个区域距离较近，均有道路相通，交通便利，方便本项目运输；本项目地理位置见附图1。 ### 1.2 地形、地貌及地质 株洲市水域637.27km2，占市域总面积的5.66%；平原1843.25km2，占16.37%；低岗地1449.86km2，占12.87%；高岗地738.74km2，占6.56%；丘陵1916.61km2，占17.02%；山地4676.47km2，占41.52%。山地主要集中于市域东南部，岗地以市域中北部居多，平原沿湘江两岸分布。市境位于罗霄山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾斜地段上，市域总体地势东南高、西北低。北中部地形岭谷相间，盆地呈带状展布；东南部均为山地，山峦迭障，地势雄伟。石峰区地貌为典型丘陵地带，地表起伏较平缓。该地区抗震设防烈度小于6度。袁家冲废渣场所在地属于丘岗山地地貌。株洲市地处湘东褶断带、褶皱隆起与拗陷形成的构造盆地相间雁行排列，构造线方向为北北东一南南西，具多字形构造特征，自北西向南东，依次为株洲拗陷、官庄高峰隆起、醛枚拗陷、武功山隆起、茶陵拗陷、炎陵隆起、拗陷与隆起之间的断裂为界。 ### 1.3水文 本项目所在区域地表水系主要为霞湾港和湘江。 霞湾港发源于干旱塘，全长约 4.26km，宽约 4～10m，水深约 0.5～1.5m，多年平均流量为 4.3 m3/s，枯水期多年平均流量为 3.0m3/s，最大流量为 70 m3/s。霞湾港水文地质条件简单，流域蓄水保水性能差，中上游地下水主要为覆盖层中的孔隙水，以大气降水补给为主，一般在坡麓或沟谷渗出或成泉排出。上游来水及地下水较清澈透明，水质良好，呈弱碱性，属软性重碳酸—钾、钠、钙型淡水。中下游地下水除接受大气降水补给外，为周边大量的工业及居民生活废水的受纳水体，港水最终流入湘江。霞湾港（排污渠）重金属污染治理工程已经完成。 湘江自北向南流经清水塘地区，湘江在区域内的长度约 6.5km，沿途接纳了白石港、霞湾港、老霞湾港、乌丫港等 4 条小支流。河床平均宽 800m，多年平均流量 1780 m3/s，历年最大流量为 20700 m3/s，最枯流量101 m3/s，平均流速0.25m/s。最高水位 42.69m（1994年6月18日），实测最大流量20700 m3/s，最低水位 29.37m（2008 年10月23日），实测最小流量 101 m3/s，正常水位为 29.54～32.06m。年最高水位一般出现在 4～7月份，年最低水位出现在12月～2 月。年平均流速 0.25m/s，最小流速 0.10m/s，平水期流速0.50m/s，枯水期流速 0.14m/s，枯水期水面宽约 100m。年平均总径流量 644亿m3 ，河套弯曲曲率半径约 200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩。 清水塘地区基岩含水贫乏，基岩基本完整，可视为相对隔水层。项目附近地下水系雨水渗入地表内形成，其水位受雨水影响而升降，水量甚小。区域属地下水资源贫乏区，无供水价值的地段，周边居民均使用城市自来水。 ### 1.4 气象 株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。 年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。 年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1 mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7 mm。降水主要集中在4～6月，7～10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。 常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%。静风频率22.9%。年平均风速为2.2 m/s，夏季平均风速为2.3 m/s，冬季为2.1 m/s。月平均风速以7月最高达2.5 m/s，2月最低，为1.9 m/s。 项目所在区域属亚热带湿润气候，温和湿润，季节变化明显。冬寒夏热，四季分明；雨量较充沛，降雨时间上分布不均匀，3～5月平均降雨天数有52.8天，约占全年总降雨天数的35%；夏季降水不均，旱涝不定，秋冬雨水明显减少，年最小、最大降雨量分别为1394.6mm和751.20mm，平均1018.2mm。 ### 1.5岩土工程地质 依据《铜霞片区废渣场工程勘察报告》，根据本次钻探揭露，场地内埋藏的地层主要为人工填土层、第四系坡残积层，下伏基岩为元古界板岩。各地层的野外特征自上而下依次描述如下： （1）素填土（Qml）①（①为地层编号，下同）：褐红色，稍湿，松散~稍密，主要成份为黏性土及风化岩块，密实度不均匀。钻孔FZ1~FZ8、FZ19、FZ23、FZ27、FZ28中遇见该层，层厚1.80~17.10m。 （2）杂填土（Qml）②：杂色，稍湿，松散~稍密，主要成分为粘性土及砼块、砖块等建筑垃圾，混少量工业垃圾。场地内大部分钻孔均遇见该层，层厚2.00～18.10m。 （3）第四系坡残积层（Qdl+el）粉质黏土③：褐红、褐黄色，呈可塑~硬塑状态，无摇震反应，光泽反应稍有光泽，干强度及韧性中等。钻孔FZ11、FZ26中遇见该层，层厚4.30～5.30m。 （4）元古界（Pt）强风化板岩④：褐红色，大部分矿物已风化变质，节理裂隙极发育，岩芯极破碎，呈砂状、碎块状，局部短柱状，偶夹中风化岩块，岩块用手可折断，泡水易崩解，冲击钻进困难，回转钻进速度较快，属极软岩，岩体破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ级。场地内所有钻孔均遇见该层，层厚1.20~7.90m。 （5）元古界（Pt）中风化板岩⑤：褐红色，部分矿物已风化变质，节理裂隙较发育，岩芯呈短柱状、柱状，敲击震手，合金钻进速度较慢，岩体较完整，属较硬岩，岩体基本质量等级为Ⅲ级，RQD一般为76~88。场地内所有钻孔均遇见该层，未揭穿，进入该层8.10~23.60m。 ### 1.6生态环境概况 株洲市地处亚热带常绿阔叶林地带。境内然阔叶林呈次生状态，大部为针叶林，人工植被有以乔木为主的杉木林，杉松混交林、檫木林、油桐林等。盆地及丘陵以马尾松、油茶、杉、樟树、茶树、柑橘、桃、李、梨等人工林为主。 株洲市境内野生动物主要有野鸡、野兔、麻雀、白鹭、斑鸠、春鸟、蛇、布谷、白头翁、杜鹃、鼠等，家禽主要有猪、牛、羊、鸡、鸭等，水生鱼类资源以常见鱼类为主，主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等。 株洲市石峰区内植被基本上为人工植被、半人工植被和天然植被的混合植被形态。植被形成主要为农作物植物群落，人造林木和丘岗上的天然植被。据调查，袁家冲废渣堆所在地多为杂草灌木，主要植被为泡桐树、杉树、油茶、橘树和一般灌木。 本项目所在区域在城市建成区范围内，人类活动与工业发展使自然植被遭破坏，基本上是人工植被，树种主要是松、杉等常见树；区域内无大型渔业、水生生物养殖业，无森林和珍稀野生动物，建设区域内未发现珍稀濒危动物种类。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ### 1地表水环境质量现状调查与评价 为了解本项目项目区域地表水水质现状，本次环评收集了株洲市环境监测中心站2017年对湘江霞湾断面终点防控区域重金属水环境质量监测报告和老霞湾港的全年监测数据，测结果见下表1-1、1-2。 表1-1 2017年霞湾断面质监测结果 单位:mg/L(pH无量纲) 因子; 铅; 汞; 镉; 六价铬; 砷; 铜; 锌; 锑; 镍; 锰. 年均值; 0.00046; 0.00001; 0.0004; 0.002; 0.0071; 0.00167; 0.00673; 0.00120; 0.00072; 0.00963. GB3838-2002,Ⅲ类; 0.05; 0.0001; 0.005; 0.05; 0.05; 1; 1; 0.005; 0.02; 0.. 表1-2 2017年老霞湾港水质监测结果 单位:mg/L(pH无量纲) 因子; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 铅; 六价铬; 铜; 锌; 砷; 镉. 年均值; 7.14; 60.25; 35.2; 5.88; 0.152; 0.029; 0.004L; 0.012L; 6.011; 0.0313; 0.01375. GB8987-1996，一级; 6～9; 100; 30; 15; 20; 1; 0.5; 0.5; 2; 0.5; 0.1. 注：“L”表示未检出。 上述监测结果表明：2017年对湘江霞湾断面重金属各项指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，2017年老霞湾港各项监测因子水质年均值BOD5与锌未能均满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表2中一级标准，其余监测因子指标均能满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表2中一级标准。目前，清水塘地区正在进行大量的土壤及废渣治理工程，工程实施完成后，区域内的重金属含量将大大降低，地表水中重金属污染问题也将得到有效改善。 本次环评委托湖南泰华科技检测有限公司对铜霞片区遗留废渣区西侧水塘进行监测，监测时间为2018年8月7日，水塘现状监测统计结果见表2-1。 表2-1水塘现状监测及评价结果表 编号; 检测项目及结果（mg/L）. pH; COD; 氨氮; SS; 铅; 砷; 镉; 锌. 水塘; 7.05; 30; 0.76; 3; <0.01; 2.20×10-3; <0.001; <0.05. 标准值; 6~9; 20; 1.0; --; 0.05; 0.05; 0.005; 1.0. 根据上表可知：水塘COD超标，其他监测因子可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，水样未发现重金属超标现象。 ### 2地下水环境质量现状监测与评价 本次环评委托湖南泰华科技检测有限公司对铜霞片区遗留废渣区东侧映峰社区散户居民进行地下水监测，监测时间为2018年8月7日，地下水现状监测统计结果见表2-1。 表2-1地下水现状监测及评价结果表 编号; 检测项目及结果（mg/L）. pH; 总硬度; 硝酸盐; 锌; 镉; 铅; 砷. 1#（映峰社区散户居民）; 7.28; 104.8; 3.52; <0.05; <5.0×10-4; <2.5×10-3; 3.07×10-3. 标准值; 6.5~8.5; 450; 20; 1.0; 0.005; 0.01; 0.01. 根据上表可知：区域井水可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准。 ### 3环境空气质量现状调查与评价 为了解工程建设地的环境空气质量，本环评引用《广州铁路（集团）长沙工程建设指挥部新建株洲铁路综合物流基地项目环境影响报告表》中湖南品标华测检测技术服务有限公司对喻家坪工业站北侧核心区拟建地（横湾里居民点）、铜塘湾码头后方铁水联运区拟建地（樟树屋场居民点）的大气环境质量监测结果，监测时间2016年10月10日~10月16日。监测点位与本项目的位置关系与距离见表3-1，根据项目的建设性质和相关要求，环评认为项目采用该大气监测数据是可行的。 表3-1环境空气监测点位表 测点号; 测点名称; 位置与距离. G1; 喻家坪工业站北侧核心区拟建地（横湾里居民点）; 本项目东侧，距离约1.7km. G2; 铜塘湾码头后方铁水联运区拟建地（樟树屋场居民点）; 本项目东南偏南侧，距离约1.6km. 监测点的环境空气质量现状监测结果见下表3-2。 表3-2小时浓度 监测数据统计结果表 监测日期; 监测项目; 1小时平均浓度; 单位. 喻家坪工业站北侧核心区拟建地（横湾里居民点）; 铜塘湾码头后方铁水联运区拟建地（樟树屋场居民点）. 2016年10月10日; NO2; 0.039; 0.038; mg/m3. SO2; 0.033; 0.035; mg/m3. 2016年10月11日; NO2; 0.031; 0.036; mg/m3. SO2; 0.032; 0.037; mg/m3. 2016年10月12日; NO2; 0.031; 0.037; mg/m3. SO2; 0.032; 0.038; mg/m3. 2016年10月13日; NO2; 0.035; 0.032; mg/m3. SO2; 0.025; 0.032; mg/m3. 2016年10月14日; NO2; 0.36; 0.033; mg/m3. SO2; 0.36; 0.033; mg/m3. 2016年10月15日; NO2; 0.35; 0.036; mg/m3. SO2; 0.036; 0.029; mg/m3. 2016年10月16日; NO2; 0.034; 0.031; mg/m3. SO2; 0.031; 0.035; mg/m3. 表3-3日均浓度监测数据统计结果表 监测日期; 监测项目; 日平均浓度; 单位. 喻家坪工业站北侧核心区拟建地（横湾里居民点）; 铜塘湾码头后方铁水联运区拟建地（樟树屋场居民点）. 2016年10月10日; SO2; 0.029; 0.032; mg/m3. NO2; 0.038; 0.042; mg/m3. PM10; 0.059; 0.063; mg/m3. 2016年10月11日; SO2; 0.035; 0.036; mg/m3. NO2; 0.036; 0.038; mg/m3. PM10; 0.064; 0.069; mg/m3. 2016年10月12日; SO2; 0.030; 0.034; mg/m3. NO2; 0.033; 0.036; mg/m3. PM10; 0.062; 0.066; mg/m3. 2016年10月13日; SO2; 0.029; 0.036; mg/m3. NO2; 0.035; 0.039; mg/m3. PM10; 0.058; 0.072; mg/m3. 2016年10月14日; SO2; 0.031; 0.035; mg/m3. NO2; 0.036; 0.037; mg/m3. PM10; 0.071; 0.076; mg/m3. 2016年10月15日; SO2; 0.039; 0.036; mg/m3. NO2; 0.035; 0.036; mg/m3. PM10; 0.062; 0.057; mg/m3. 2016年10月16日; SO2; 0.029; 0.032; mg/m3. NO2; 0.035; 0.037; mg/m3. PM10; 0.061; 0.064; mg/m3. 表3-4环境空气质量现状监测及评价结果 （1小时平均浓度） 监测点; 监测项目; 浓度范围mg/m3; 平均值mg/m3; 最大标准指数; 超标率 （%）; 最大超标 倍数(倍); 标准值mg/m3. 喻家坪工业站北侧核心区拟建地（横湾里居民点）（G 1 ）; NO2; 0.031~0.039; 0.034; 0.195; 0; /; 0.200. SO2; 0.025~0.036; 0.032; 0.072; 0; /; 0.500. 铜塘湾码头后方铁水联运区拟建地（樟树屋场居民点）（G 2）; NO2; 0.031~0.036; 0.035; 0.18; 0; /; 0.200. SO2; 0.029~0.038; 0.034; 0.076; 0; /; 0.500. 表3-5环境空气质量现状监测及评价结果 （日平均浓度） 监测点; 监测项目; 浓度范围mg/m3; 平均值mg/m3; 最大标准指数; 超标率 （%）; 最大超标 倍数(倍); 标准值mg/m3. 喻家坪工业站北侧核心区拟建地（横湾里居民点）（G 1 ）; NO2; 0.033~0.038; 0.035; 0.475; 0; /; 0.080. SO2; 0.029~0.039; 0.032; 0.26; 0; /; 0.150. PM10; 0.058~0.071; 0.062; 0.237; 0; /; 0.300. 铜塘湾码头后方铁水联运区拟建地（樟树屋场居民点）（G 2）; NO2; 0.036~0.042; 0.038; 0.525; 0; /; 0.080. SO2; 0.032~0.036; 0.034; 0.24; 0; /; 0.150. PM10; 0.057~0.076; 0.067; 0.253; 0; /; 0.300. 由上表可知，根据监测结果分析，监测点环境空气质量现状监测指标NO2、SO2一小时浓度值及NO2、SO2、PM10日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ### 4声环境的现状监测与评价 （1）监测点位：详见表4-1和附图3。 表4-1 声环境监测点一览表 编号; 监测点. 1#; 铜霞片区场界东面. 2#; 铜霞片区场界南面. 3#; 铜霞片区场界西面. 4#; 铜霞片区场界北面. 5#; Ⅱ类固废固化暂存区东面. 6#; Ⅱ类固废固化暂存区南面. 7#; Ⅱ类固废固化暂存区西面. 8#; Ⅱ类固废固化暂存区北面. 9#; 鑫达冶化暂存区东面. 10#; 鑫达冶化暂存区南面. 11#; 鑫达冶化暂存区西面. 12#; 鑫达冶化暂存区北面. （2）监测因子：等效A声级Leq（A）。 （3）监测时间、频率及监测单位 监测时间：2018年8月7日； 监测频率：监测1天，昼夜各一次； 监测单位：湖南泰华科技检测有限公司。 （4）监测结果评价 详见表4-2。 表4-2 噪声现状监测结果表 单位：dB（A） 监测点位; 监测数值; GB3096-2008. 昼间 dB(A); 夜间 dB(A); 昼间 dB(A); 夜间 dB(A). 1#; 40.3; 37.1; 60; 50. 2#; 40.4; 38.0; 60; 50. 3#; 39.5; 38.4; 60; 50. 4#; 40.0; 37.4; 60; 50. 5#; 38.; 37.4; 60; 50. 6#; 41.4; 37.6; 60; 50. 7#; 42.1; 36.9; 60; 50. 8#; 41.2; 37.2; 60; 50. 9#; 49.6; 40.1; 60; 50. 10#; 48.8; 47.5; 60; 50. 11#; 50.5; 48.0; 60; 50. 12#; 48.0; 47.2; 60; 50. 由监测结果可知，场界昼间可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 5、场区土壤固废监测与评价 5.1固废采样点坐标及深度 根据精威检测（湖南）有限公司《清水塘铜霞片区检测报告》（精威检字（2018）第211号），固废采样点坐标及深度见表5-1。 表5-1 采样样品数量统计表 采样点标号; 采样深度(m）; 样品数. F01; 17; 20. F02; 18; 21. F03; 15; 18. F04; 16; 19. F05; 15; 18. F06; 17; 20. F07; 15; 18. F08; 14; 17. F09; 14; 17. F10; 17; 20. F11; 8; 11. F12; 16; 19. F13; 14; 17. F14; 15; 18. F15; 13; 16. F16; 10; 13. F17; 18; 21. F18; 13; 16. F19; 12; 15. F20; 8; 11. F21; 8; 11. F22; 16; 19. F23; 17; 17. F24; 5; 7. F26; 12; 15. F27; 13; 16. F28; 8; 11. F32; 7; 10. FZ29; 混合样; 1. FZ30; 混合样; 1. FZ31; 混合样; 1. FZ33; 混合样; 1. 合计; 455. 5.2地面渣堆监测结果分析 根据精威检测（湖南）有限公司《清水塘铜霞片区检测报告》（精威检字（2018）第211号），地面3处渣堆共4个样品中，pH值在6.76-12.06之间，其中2个样品超出标准（6-9），为碱性样品，但是没有样品的pH值大于12.5，因此没有腐蚀性危险废物。 地面堆渣的酸性浸出中As、Pb、Cd和Zn均满足《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）要求，废渣不属于危险废物。 表5-2 地面渣堆样品酸性浸出监测结果超标表（mg/L） 编号; 酸浸. 砷; 铅; 镉; 锌. FZ29; 0.0201; 3.3; 0.008; 0.807. FZ30; 0.0204; 0.8; 0.155; 6.91. FZ31; 0.0042; 0.5; 0.102; 66.4. FZ33; 0.0012; 0.3; 0.005L; 0.062. 标准; 5; 5; 1; 100. 根据检测结果，部分地面堆渣的中性浸出pH值和Pb超出《污水综合排放标准》（GB8978-1996）要求，为II类一般工业固体废物。 表5-3地面渣堆样品中性浸出监测结果超标表（mg/L，pH无量纲） 编号; pH; 水浸. 砷; 铅; 镉; 锌. FZ29; 12.06; 0.0114; 2; 0.0002L; 0.23. FZ30; 8.63; 0.0094; 0.3; 0.0237; 0.799. FZ31; 6.76; 0.0023; 0.2; 0.0241; 2. FZ33; 11.83; 0.0001L; 0.1; 0.0007; 0.014. 标准; 6-9; 0.5; 1.0; 0.1; 2. 5.3填埋废渣监测结果分析 根据精威检测（湖南）有限公司《清水塘铜霞片区检测报告》（精威检字（2018）第211号），填埋废渣451份样品的pH值在6.61-12.15之间变化，有154个样品的pH值大于9，为碱性固体废物，但是没有样品的pH值大于12.5，因此没有腐蚀性危险废物。 填埋废渣451份样品的酸性浸出重金属As、Pb、Cd和Zn均满足均满足《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）要求，废渣不属于危险废物。 除部分样品的pH超标外，填埋废渣中性浸出重金属As、Pb、Cd和Zn均满足《污水综合排放标准（GB8978-2002）》标准要求。 表5-4 填埋废渣中性浸出浓度统计表 项目名称; pH; 砷; 铅; 镉; 锌. 样品数（个）; 451; 451; 450; 451; 451. 地表水IV类水质标准; 6-9; 0.1; 0.05; 0.005; 2. 最大值; 12.15; 0.0445; 0.062; 0.0065; 1.95. 最小值; 6.61; 0.0001; 0.001; 0.0002; 0.005. 超标样品数(个）; 154; 0; 0; 0; 0. 超标率(%); 34.15; 0.00; 0; 0; 0. 6生态环境质量现状 1、土壤及土地利用现状 区域内土壤主要是红壤，还有黄壤、砂红壤、紫色土、雉冠土等。经人为耕作影响形成熟化的农业土壤，原土壤肥沃、性能良好，适宜多种作物生长。但目前项目区域范围内土壤在不同程度上遭受了工业三废、农药和化肥的污染，主要为重金属污染。 2、土地利用现状 本项目范围内土地为铜霞片区废渣场，场地内多为倾倒电石废渣。 3、植物资源 本项目区域主要为渣山荒地，植物以杂木、灌草为主。 （1）杂木灌丛：主要分布于山坡地带，建群种以阔叶树种为主。 （2）灌草丛：零星分布在项目范围内，以茅草等禾草类为优势种，夹杂一些零星的灌木树种，高度在1米以下，为人类强烈干扰衍生的植被。 4、动物资源 本项目区域受长期和频繁的人类活动影响，区域土地资源的利用已达到很高的程度，大型野生动物已经绝迹。受到人类长期活动影响的地方，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类较少见，而以盗食谷物的鼠类和鸟类居多，生活于水田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物有蛙、田鼠、蛇等。当地常见家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。 根据项目组现场咨询、调查，本项目区域范围内未发现珍贵的野生动、植物濒危物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于株洲市石峰区清水塘区域，根据工程污染物排放特征和区域的水文、气象情况，结合现场踏勘和初步调查，区域内无重点保护文物和珍稀动植物。本项目的环境保护目标见表1-1、表1-2、表1-3、表1-4。 表1-1铜霞片区废渣处理区环境保护目标一览表 类型; 保护目标; 环境功能; 方位与距离; 环保护要求. 环境空气; 近期; 映峰社区散户; 约40户，160人; 北面，10~445m; GB3095-2012，二级. 映峰社区散户; 约12户，48人; 西北面，270~400m. 映峰社区散户; 约8户，32人; 西南面，85~240m. 映峰社区散户; 约6户，24人; 东南面，28~125m. 映峰社区散户; 约25户，100人; 南面，10~550m. 远期; 弹性用地; 综合用地性质; 项目范围内. 声环境; 近期; 映峰社区散户; 约12户，48人; 北面，10~200m; GB3096-2008 2类. 映峰社区散户; 约6户，24人; 西南面，85~200m. 映峰社区散户; 约6户，24人; 东南面，28~125m. 映峰社区散户; 约12户，48人; 南面，10~200m. 远期; 弹性用地; 综合用地性质; 项目范围内. 水环境; 近期; 湘江霞湾段; 景观娱乐用水; 南面1.2km; GB3838-2002，III类. 水塘; 景观水体; 西面，5m. 老霞湾港; 纳污渠; 南面560m; GB8978-1996，一级. 地下水; 生活用水，属于饮用水井; （GB/T14848-2017）Ⅲ类. 远期; 湘江霞湾段; 湘江; 南面1.7km; GB3838-2002，III类. 老霞湾港; 纳污渠; 南面560m; GB8978-1996，一级. 生态环境; 近期; 水土保持; 项目治理范围内分布; 项目永久占地，施工场等临时占地. 植被资源; 项目治理范围内分布; 占用，人为践踏. 远期; 远期规划为弹性用地; 项目治理范围内; 最终要求按照DB43/T1165-2016，居住用地进行土壤修复. 表1-2Ⅱ类废渣稳定固化区环境保护目标一览表 环境 要素; 敏感点; 与场界方位、距离; 功能及规模; 保护级别. 水环境; 老霞湾港; S，600m; 纳污渠; GB8978-1996，一级. 水塘; E，10m; 景观塘; GB3838-2002，III类. 项目场区周边居民用水井及地下水及项目周边地下水; 生活用水，属于饮用水井; （GB/T14848-2017）Ⅲ类. 大气 环境; 映峰社区散户; E，80~220m; 约7户，28人; （GB3095-2012）中的二级标准. 映峰社区散户; SE，140~330m; 约5户，20人. 映峰社区散户; SW，140~370m; 约7户，28人. 映峰社区散户; NW，200~300m; 约4户，16人. 株洲市十二中; NE，210m; 中学. 声环境; 映峰社区散户; E，80~200m; 约6户，24人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 映峰社区散户; SE，140~200m; 1户，4人. 映峰社区散户; SW，140~200m; 约3户，12人. 生态 环境; 周边植被（以杂草、灌木为主）; 项目场址及周围300m范围内. 社会 环境; 场区内高压线. 表1-3Ⅰ类废渣鑫达冶化暂存场环境保护目标一览表 环境 要素; 敏感点; 与场界方位、距离; 功能及规模; 保护级别. 水环境; 老霞湾港; S，900m; 纳污渠; GB8978-1996，一级. 水塘（矿坑）; N，50m; 景观塘，约42亩; GB3838-2002）III类. 项目场区周边居民用水井及地下水及项目周边地下水; 生活用水，属于饮用水井; （GB/T14848-2017）Ⅲ类. 大气 环境; 映峰社区散户; E，140~230m; 约20户，80人; （GB3095-2012）中的二级标准. 映峰社区散户; S，12~340m; 约50户，200人. 映峰社区散户; W，10~140m; 约9户，36人. 声环境; 映峰社区散户; E，140~200m; 约16户，64人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 映峰社区散户; S，12~200m; 约25户，100人. 映峰社区散户; W，10~140m; 约9户，36人. 表1-4环境保护目标一览表（运输沿线） 环境 要素; 敏感点; 功能及规模; 保护级别. 水环境; 老霞湾港; 道路横跨; 纳污渠; GB8978-1996，一级. 大气 环境; 固废运输; 青霞大道、环保路沿线映峰社区散户居民; （GB3095-2012）中的二级标准. 声环境; 固废运输; 青霞大道、环保路沿线映峰社区散户居民; （GB3096-2008）2类.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2、地表水：湘江霞湾江段、水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，根据株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市水污染防治实施方案（2016-2020）》的通知（株政办发[2016]13号），老霞湾港执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2一级标准； 3、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准； 4、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类标准； 5、土壤环境：执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）(GB36600—2018)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准：施工废水以及初期雨水出水经移动的废水处理站收集处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1中第一类污染物最高允许排放浓度和表4中一级标准后排放； 2、大气污染物排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值标准； 3、噪声排放标准：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）或《生活垃圾焚烧污染控制新标准》（GB18485-2014）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目施工期主要二次污染主要为治理施工期间产生的生活污水、施工废水，施工废水经处理达标后回用，污染因子主要为处理后的含重金属污染因子，且项目为环境治理项目，有效阻隔了区域重金属污染源头，具有突出的环境效益；因此本项目施工期不建议申请总量指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程及主要污染工序 1废渣治理工艺流程 ### 1.1Ⅰ类废渣处理工艺流程 Ⅰ类废渣处理工艺流程见图1-1。 图1-2 Ⅰ类废渣处置工艺流程及产污节点 工艺流程简述：根据《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程——铜霞片区历史遗留废渣治理工程实施方案》可知，本工程I类废渣直接开挖暂存量为68088m3，采用株洲鑫达冶化有限公司原厂区作为I类废渣的暂存场地。I类废渣的清运路线为：铜霞片区废渣场——村道——南北向铜霞路——清水路——鑫达冶化暂存场，运距＜3km。在厂房内暂存，并对废渣进行密闭遮盖，原厂区范围内地面都覆盖有30cm厚的混凝土，仅对厂区内破碎地面和围墙进行修缮即可，可以满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）要求。 ### 1.2Ⅱ类废渣处理工艺流程 根据《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程——铜霞片区历史遗留废渣治理工程实施方案》可知。本项目II类废渣开挖量为61912m3，II类废渣的清运路线为铜霞片区废渣场——村道——环保大道——清水路——稳定化固化场，运距＜3km。本项目Ⅱ类废渣由密闭运输车运至稳定化/固化场，摊铺在预处理场地进行机械翻晒、自然干化，并由人工分拣出土壤中大尺寸的树根、石块、生活垃圾等其它杂质，干化后的土壤（含水率为60%）由装载机投入筛土机（筛孔≤50mm），分拣出>50mm的建筑垃圾、树根、碎石等杂质，筛下的土壤由皮带输送机送至破碎机进行破碎，破碎后的土壤粒径≤10mm，由皮带输送机送至后续处理单元进行稳定化/固化处理。分拣并筛出的树根、石块、建筑垃圾等进入一般工业固废填埋场填埋。便于废渣的稳定化处理工艺，挖掘出来的废渣需进行预处理。废渣中较大尺寸树根、生活垃圾等杂质可由人工分拣出来；对于含水率过大的废渣，先晒干水分。废渣中含有砼块、砖块、煤渣等杂质，可直接经筛分破碎斗筛选出来，筛下的砼块、砖块、煤渣等经清洗后，晒干，再次破碎，可用作废渣场基坑坑底回填料。筛分后的废渣粒径基本≤10mm。本工程对于地面堆渣采用稳定化固化技术进行处理，稳定化固化药剂配比为废渣：粉剂：水泥=1:0.02:0.05，粉剂为无机复合药剂，包括复合氯化物和人工合成矿物基质等。评估稳定化药剂对该项目区域内废渣中铅、砷、镉的处理效果，筛选确定最佳药剂种类、配比，确定不同污染废渣的药剂使用量、工艺参数等。对于部分pH值超标的废渣，采用草酸（0.5mol/L）进行调节至修复目标pH=6~9即可。 预处理后的废渣经称重计量后送至搅拌机，与此同时稳定剂经称重后送至搅拌机，通过计量泵加入水调节土壤含水量控制在40~50%，经过3~5min的强制搅拌混合。 物料经搅拌均匀后开闸卸料，送至暂存处摊铺养护2~3天，保证稳定化反应彻底完成；养护完成的稳定化土壤经过浸出毒性试验进行分析，经检测合格后进行养护暂存，待清水塘工业固废填埋场建成后，运输至工业固废填埋场填埋。 Ⅱ类废渣处理工艺流程见图1-2。 Ⅱ类废渣 挖掘 无组织扬尘 稳定固化场 汽车运输 无组织扬尘 分拣、破碎、筛分 皮带运输机 强制搅拌机 粉状 固化养护 稳定剂、水泥 水 Ⅱ类废渣暂存场 清水塘工业固废填埋场 汽车运输 布袋除尘器 无组织扬尘 集气罩 收尘灰 15m排气筒外排 Ⅱ类废渣暂存场施工 废气、废水、固废 图1-2Ⅱ类废渣处置工艺流程及产污节点 ### 1.3生态恢复工程 生态恢复工艺流程见图1-3。 图1-3生态恢复工艺流程及产污节点 工艺流程简述：本根据《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程——铜霞片区历史遗留废渣治理工程实施方案》可知，本工程采用1:3的坡比对山体进行边坡修整。需要清洁土约10000m3，土方回填应分层摊铺和夯实。首先本项目在场地内覆盖30cm厚的种植土。废渣场内采用草块密铺，草块规格不小于30cm×25cm×3cm，顺次平铺，块与块之间应留有10～20mm缝隙，用种植土填缝，铺植完后，采用滚筒滚压或镇板拍紧，再浇透水。此外，在场地内播撒波斯菊花种15g/m2。废渣场的边坡（共计5000m2）采用播撒草籽和花种的方式进行植被恢复，密度分别为30g/m2，15g/m2。本项目生态恢复面积的10000m2，边坡生态恢复面积为5000m2，对裸露地表进行生态恢复。 ### 1.4截洪沟、临时排水渠 图1-4截洪沟、排水渠工艺流程 工艺流程简述：本项目为防止雨水冲刷场地，减少场地表面的过水量和过水面积，防止水土流失，修建环场截洪沟和临时排水沟，修建后进行喷水养护。 2施工期污染源分析 本项目属于历史遗留废渣治理工程，其目的是对遗留的废渣、固废进行安全处理，并对工程区进行生态恢复，从源头上控制废渣以及重金属进入周边水体、土壤，最大限度地减少重金属对环境的污染，有利于污染物的减小，但在施工中将有少量的污染物排放。 ### 2.1水污染源分析 施工期废水主要来自两个方面，一是施工废水，二是施工人员的生活污水。施工废水主要是在混凝土灌注、混凝土养护、施工设备的维修、冲洗、工程养护中产生的废水和废渣、固废开挖区基坑废水。 （1）设备、车辆冲洗废水 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为悬浮物，冲洗废水主要为含有油污。据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，废渣场区平均每天按5辆计，冲洗废水约2.5m3/d；稳定固化场所平均按3辆计，冲洗废水约1.5 m3/d。其中COD为25～100mg/L，石油类为10～150mg/L，SS约为500～4000mg/L，须处理达标后方可外排。经过施工工地的隔油沉淀处理后，各污染物的排放浓度分别可达COD90mg/L、石油类10mg/L、SS60mg/L；因此，工程应在洗车场地合理设置沉淀池，使泥沙自然沉降，铜霞片区开挖区域设备车辆冲洗废水再由槽罐车运至稳定固化场进行移动式废水处理站进行处理。 （2）初期雨水 本项目需要清挖的Ⅰ、Ⅱ类固废及废渣，总开挖面积20064m2，在大暴雨时，无植被覆盖区或植被栽植成活阶段，可能受雨水冲刷影响。研究表明，一般强度降雨很难形成地表径流，雨水通常被蒸发、下渗、吸收等消耗掉，只有大暴雨时，大量雨水短时间内汇集，才会形成地表径流，从而产生对地表冲刷。当遇到暴雨时，地面的污染物和泥沙被冲洗下来，使得径流雨水中含有一定浓度的污染物，主要为悬浮物及重金属。施工范围内的雨水进行截留收集抽至临时废水处理站进行处理。 雨水设计流量：Q=a·q·F 式中：Q—雨水设计流量（L/s）； q—设计暴雨强度（L/s·ha）； a—平均径流吸水，取为0.65； F—汇水面积（公顷）。 施工初期布置截水沟，考虑施工区域情况，按地表扰动面积2.0公顷计；暴雨强度公式采用株洲市暴雨强度公式： 式中：q—设计暴雨强度（L/s·ha）； t—雨水径流时间，取为15min； P—设计重现期（年），设计重现取1年。 计算得出设计暴雨强度约为205.2 L/s·ha。 根据雨水量计算公式，可得出项目施工初期范围内的雨水设计流量Q=205.2L/s。径流时间按15min，因施工时间短，且主要在秋冬季施工，暴雨天数按2次/施工阶段计算，则本项目雨水量约为369.36m3/次，即雨水量约为738.72m3。雨水中主要污染物为SS及重金属，经截排水沟暂存在基坑内，再经泵抽至槽罐车运至稳定化固化场地内的移动式水处理设施进行治理。 （3）生活污水 生活污水主要是施工人员粪便污水，主要污染物是CODCr、BOD5、氨氮和动植物油等。项目共有施工人员约15人，施工人员大部分为当地的居民，不在施工场地内住宿，每天生活用水以60L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为0.72m3/d，施工期约200d，生活污水产生量为144m3；其中废渣场区约4人，Ⅱ类废渣场区约8人，Ⅰ类废渣场区约3人；3处废水产生量分别约38.4 m3、76.8 m3、28.8 m3，生活污水均可依托场区附近的映峰社区散户居民的生活设施，经化粪池处理后，交由当地农户作农灌用肥，生活污水不外排。 （4）施工基坑废水 本项目铜霞片区历史遗留的废渣开挖，因为填埋较深，污染废渣开挖区底部湿度大（尤其是靠水塘），开挖过程会产生基坑水，产生量污染土壤底部含水率和降雨量有关。由于固废及土壤中有重金属滤出，滤水中主要污染物为SS及其他重金属，SS浓度约1000~6000mg/L；施工基坑废水经槽罐车运至稳定固化场临时废水处理站进行处理。 根据《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程——铜霞片区历史遗留废渣治理工程实施方案》，治理面积为20064m2，分区开挖为15*15m，按单个基坑面积约225m2，平均产生0.1m深度的基坑废水，施工过程中最大基坑废水产生量约为22.5m³。 参考固废的水浸浸出毒性，预测本项目基坑废水过程中废水水质，预测结果见表2-1。 表2-1 重金属废水进出水水质 编号; 污染物; 预测进水水质（mg/L）; 设计出水水质（mg/L）. 1; --; 22.5m³; 22.5m³. 2; pH; 6.76~12.06; 6~9. 3; 铅; 0.1~2.0; 1.0. 4; 砷; 0.0001L ~0.094; 0.5. 5; 镉; 0.0002L ~0.0241; 0.1. 6; 锌; 0.014~2; 2. （5）稳定固化场养护废水 本项目Ⅱ类废渣稳定固化暂存场施工时，采购商品混凝土，禁止自设混凝土拌和站，施工过程中无混凝土拌合废水产生；混凝土浇铸及养护过程中产生少量废水，该类废水呈碱性，pH值约11，SS浓度约500mg/L，废水经沟槽收集，再排入沉淀处理后可回用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水抑尘等。 （6）其他排水 本项目Ⅱ类废渣暂存场在占填前将水塘中的水先抽排至场区西侧排水沟，再流入老霞湾港，保证施工填筑过程中无泥水逸出，影响沿线环境。 堆放的建筑材料被雨水冲刷对周围水体的污染；施工机械运行过程中跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生的油污染；堆放的建筑材料被雨水冲刷对周围水体的污染。 ### 2.2废气染源分析 （1）扬尘 建筑材料的堆放场所由于风吹引起的扬尘、汽车运输产生的物料洒落和路面二次扬尘；施工场地的植被和地表破坏后，施工扬尘有：施工车辆行驶于泥土路面而扬起的灰尘；废渣装卸时产生的扬尘；泥土地面以及水泥和石灰等粉状建筑材料堆场因风产生的扬尘。扬尘的产生量与天气干燥程度和风速大小有关，天气越干燥，泥土或物料含水率越低，风速越大，产生扬尘浓度越大；据类比资料监测得知，在距施工场工40m处，TSP浓度可达0.2~0.3mg/m3，施工扬尘主要集中在Ⅱ类废渣稳定固化场所、废渣场区开挖区。 （2）Ⅱ类废渣破碎、筛分粉尘 根据《排污申报登记实用手册》，破碎筛分系统粉尘的初始排放源强见表2-1。 表2-1破碎筛分作业粉尘排放的初始浓度 工序; 矿石加湿（g/m3）; 取值浓度(g/m3). 粗碎; 0.2~1.0; 0.6. 中碎; 0.3~1.5; 0.9. 细碎; 0.5~1.5; 1.0. 筛分; 0.5~1.5; 1.0. 振动筛将破碎过程中对废渣进行分级筛选，符合粒径要求的废渣进入下一级破碎工序，不符合粒径要求的废渣被重新送回前一工序重新加工，因此在筛选工序会由于石料的下落而产生一定量的粉尘，无论是粗碎、中碎还是细碎，其产生的粉尘排放浓度取其平均值0.875g/m3，风量取5000m3/h，本项目Ⅱ类废渣破碎时进行钢棚式封闭和防尘网围挡，可使破碎中产生的粉尘降低95%以上。考虑到破碎机以及振动筛都运作，则预计工程破碎筛分工序粉尘最大产生量约为4.375kg/h（35kg/d），最大产生量为7t，经负压收集再经袋式除尘器进行处理后，破碎筛分的粉尘排放量约0.0438kg/h（0.35kg/d），排放量约0.07t；收集的粉尘直接送入混料固化工序进行固化。 （3）机械设备尾气 主要机械设备尾气主要污染源为土方、废渣挖填、运输车辆废气，机械设备作业排放废气。运输车辆、挖土机及其他机械设备使用的燃料为0#柴油。根据《环境保护实用数据手册》P103页表2-146“机动车辆大气污染物排放表”，得本项目施工期机械作业废气污染物排放量见下表，这些污染物均是以无组织形式排放。 表2-2施工期废气污染物负荷表 单位：g/L 项 目; NOx; SO2; HC; CO. 柴油载重汽车; 44.4; 3.24; 4.44; 27.0. 本项目废渣场区施工高峰期施工车辆约4辆、1辆挖掘机；稳定固化场所有渣土车1辆，2辆铲车；一般大型车辆尾气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：2.08g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。但施工车辆除运送尾砂、废渣车辆行驶外，一般都在原地，且不结团运行，因此尾气所排放的污染物量有限。 （4）稳定固化摊铺粉尘 根据建设单位提供资料，项目施工过程中区域的Ⅱ类固废治理工程采用异位稳定固化，摊铺暂存稳定过程时在大风、晴朗的天气，会产生微量粉尘；由于底部土壤湿度较大，随开挖及时稳定轧盖，基本无粉尘产生。施工过程中拟采取施工场地围护、洒水增湿、密闭遮盖等措施降低粉尘产生量。 ### 2.3噪声染源分析 本项目施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及运输车辆引起的交通噪声；各施工阶段的主要噪声源及其声级详见表2-3；Ⅰ类废渣鑫达冶化暂存区除开运输车辆，无其他设备噪声源。 表2-3各施工阶段的主要噪声源及其声压级 序号; 施工机械; 声压级dB(A) （距声源1m处）. 一; 铜霞片区施工设备. 1; 挖掘机; 82~90. 2; 密闭运输车辆; 82~90. 3; 蛙式打夯机; 82~90. 4; 水泵; 80~85. 二; 固化暂存场地施工设备. 1; 筛分破碎机; 90~95. 2; 皮带输送机; 70~75. 3; 配料机; 80~85. 4; 搅拌机; 80~85. 三; 运输设备. 1; 车辆; 80~85. ### 2.4固废染源分析 施工期固体废物有铜霞片区遗留废渣表面破除的建筑垃圾、Ⅱ类废渣稳定固化暂存场修建产生的建筑垃圾、临时废水处理站产生的污泥、施工人员产生的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 铜霞片区废渣场地面表层为混凝土地面，厚度约为10cm，在场地治理前需将混凝土地面进行破除，破除体积约为815m3（978t），破除后的建筑垃圾与清理的建筑垃圾一并进行处理处置。Ⅱ类废渣暂存场修建过程中会产生建筑垃圾，建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料等杂物，涉及的总面积35000m2，建筑垃圾产生量按0.01t/m2计，建筑垃圾产生量约350t；建筑垃圾在区内可实现就近消纳，能回收利用的要分类收集后回收利用。 （2）废弃包装袋 根据同类工程调查，Ⅱ类废渣暂存场建筑施工过程中废弃包装材料产生量约0.5t，其他建材废弃包装袋约0.1t，收集后外卖。 （3）废水处理沉淀污泥 本项目施工过程中设移动式废水处理站处理施工过程中产生的施工废水、初期雨水，废水沉淀处理过程中将产生含泥废水，根据工程分析，废水中含重金属污染物，建议施工单位委托有资质单位进行监测，根据监测结果分析判断，如果属于Ⅱ类废渣，经稳定固化进入Ⅱ类废渣暂存场进行暂存；如果属于危险固废，建议交由有资质单位进行处理。 （4）分拣树根、石块、生活垃圾 本项目在稳定固化场处置Ⅱ类一般工业固体废物61912 m3，先经人工分拣出土壤中大尺寸的等其它杂质，主要为树根、石块及生活垃圾，按分拣的比例约0.1%计，分拣出来的杂质约61.92m3，其中生活垃圾交由环卫部门统一处置外运，石块可作为固化暂存处的建筑用料，树根等木块可交环卫部门外运处置。 （5）生活垃圾 施工人员最高为15人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为7.5kg/d，施工期按200个施工日计，则施工期产生的生活垃圾1.5t，统一收集后同当地居民的生活垃圾一同处置。 在铜霞片区废渣场内存在有生活垃圾，生活垃圾处理量约为300m3，由环卫部门统一收集处置。 ### 2.5生态影响 本项目施工过程主要生态影响为水土流失，对场地开挖、平整过程以及临时堆放过程对土壤造成扰动，土壤抗蚀能力降低，会增加水土流失量，受暴雨冲击时会更严重。建设单位在施工过程中通过建设临时排水沟等方式减少水土流失量，在废渣治理工程结束后对场地进行合理绿化，对破坏的生态进行补偿和恢复。 3营运期污染源分析 ### 3.1废气、噪声、固废污染源 本项目为遗留废渣治理工程，Ⅰ类废渣送至鑫达冶化厂房内密闭暂存后，无环境污染源，不会产生粉尘、噪声、固废污染，Ⅱ类废渣经稳定固化后进入Ⅱ类废渣暂存场进行暂存，并进行封场遮盖，无废气、固废污染源；废渣场区施工结束后，无废水、废气、噪声、固废等污染源产生。 ### 3.2废水污染源 本项目Ⅱ类废渣经稳定固化后，在场区内暂存并进行密闭遮盖，为防止雨水的冲刷及雨水的渗漏，根据实施方案内容，各个暂存场库区场地敷设废水导排盲沟，收集的少量废水导流至废水处理池进行废水处理，废水中污染因子主要为pH、COD、铅、砷、镉等，根据实施方案，废渣稳定固化后废渣浸出液中监测指标的浓度低于《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的最高允许排放浓度值，其污染物因子浓度较低，其中pH6.76~12.06、铅0.1~2.0、砷0.0001L ~0.094 mg/L、镉0.0002L ~0.0241 mg/L、锌0.014~2 mg/L，经废水处理站处理达标后就近排放至周边水体。 本项目Ⅱ类固废暂存区，经稳定化预处理后，废渣含水量很少，为了尽量减少降雨渗漏造成渗滤水的产生，对填埋作业面采取覆盖的防雨措施。 有关渗滤液产生量的经验估算公式如下： 式中： Q——渗滤液产生量，m3/a； A1——填埋作业区的面积，m2（30000m2）； C1——填埋场作业区渗出系数，与A1的确定、填埋区降水蒸发的关系以及填埋作业面的控制有密切关系，取值范围通常为0.4~0.8； A2——填埋场覆盖区面积，m2； C2——填埋场覆盖区渗出系数，取值范围通常为0.03~0.4； I——最大年或月降雨量的日换算值，mm/d。 根据株洲市气象统计资料，年平均降雨量为1409.5mm，最大日降雨量195.7 mm，并考虑到填埋场封场覆盖系统采用防渗性能良好的防渗材料，从顶部渗入的降雨量很少，主要为从四周渗入的雨水。 由于集中暂存区为一次性暂存，且作业时间短，不考虑作业区渗滤液产生量。固化的废渣暂存后，暂存区上部设置有渗透系数小于10-12的HDPE防渗层，综合考虑，渗出系数C2取下限按0.03考虑，暂存场对应的A2值取30000m2。根据暂存区防渗和雨污分流、作业情况以及区域气候条件，采用上式估算出稳定固化暂存场渗滤液最大产生量约为2500m3/a。渗滤液经集排系统收集后进入收集池，再进入临时废水处理设施进行处理（30m3/d规模）。待清水塘工业固废填埋场建成后，稳定固化好的废渣转运至该填埋场，将无渗滤液产生。 本项目Ⅰ类废渣暂存区、铜霞片区废渣场生态恢复后，无废水污染源，不作分析。 ### 3.3噪声污染源 本项目Ⅱ类固废暂存区经稳定化预处理后，可能有渗滤水的产生，渗滤水进入集水池，经泵入临时废水处理设施进行处理，主要噪声源为水泵噪声，声压级为80~85 dB(A)，位于场区西南侧，近距离140m范围内无敏感目标，本环评不作具体分析。 ### 3.4生态影响污染源 本项目铜霞片区历史遗留废渣治理工程完成后，基本不改变区域土地利用性质，施工结束后，水土保持工程和场地绿化措施的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境，减少水土流失。 ### 3.5景观影响 本项目Ⅱ类废渣稳定固化暂存区、铜霞片区开挖施工过程中，将对区域景观产生影响；鑫达冶化暂存区围墙场地修缮，对厂区原有景观无改变。项目铜霞片区历史遗留废渣工程完成后，将改善区域的景观环境，起到景观美化的作用。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工工地 | 粉尘 | 0.2~0.3mg/m3 | 0.2~0.3mg/m3 |
|  | 破碎筛分 | 粉尘 | 35kg/d | 0.35kg/d |
| 水污 染物 | 施工废水（设备车辆冲洗水） | 废水量 | 2m3/d | 2m3/d |
|  |  | COD | 25~100mg/L | 90mg/L |
|  |  | 石油类 | 10~150mg/L | 10mg/L |
|  |  | SS | 500~4000mg/L | 60mg/L |
|  | 施工废水（基坑废水） | 废水量 | 22.5m3 | 22.5m3 |
|  |  | pH | 6.76~12.06 | 6~9 |
|  |  | 铅 | 0.1~2.0 | 1.0 |
|  |  | 砷 | 0.0001L ~0.094 | 0.5 |
|  |  | 镉 | 0.0002L ~0.0241 | 0.1 |
|  |  | 锌 | 0.014~2 | 2 |
|  | 初期雨水 | 废水量 | 738.72m3 | 738.72m3 |
|  | 生活污水 | COD | 200~250mg/m3 | 化粪池处理后作为附近农田和山林肥料 |
|  |  | BOD5 | 150~200mg/m3 |  |
|  |  | SS | 150~200mg/m3 |  |
|  | Ⅱ类废渣固化暂存区废水 | pH、铅、砷 | 2500m3/a | 2500m3/a |
| 固体 废物 | 施工工地 | 建筑垃圾 | 1328t | 0 t/a |
|  | 施工工地 | 废弃包装袋 | 0.6t | 0 t/a |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 1.5t | 0t/a |
| 噪声 | 噪声主要来源于施工设备机械等产生的噪声，噪声源强在70~-95dB(A)，经采取减震、合理布局等噪声治理措施后，场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目夜间不施工。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 施工期间占地、废水排放、机械设备、人为践踏、水土流失等因素可能会对原有生态环境造成一定影响。然而由于区域的生态质量不高，且本项目实施完成后会进行绿化，景观现状将逐步改善。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 1水环境影响评价 ### 1.1地表水环境影响分析 （1）设备、车辆冲洗废水 本项目施工时使用的机械设备相对较少，一般情况下，设备、车辆冲洗时会产生含油冲洗废水；根据工程分析，废渣场区内施工期设备冲洗废水产生量约为2.5m3/d；稳定固化场所冲洗废水约1.5 m3/d；考虑项目所在地的特殊性，在项目铜霞片区开挖场区内设置1个容积不小于8m3隔油沉淀池；设备在此区域进行集中停放冲洗，经隔油、沉淀处理后再收集经槽罐车运至稳定固化区的临时废水处理站进行处理，稳定固化暂存区直接收集进入废水处理设施，经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表1中第一类污染物最高允许排放浓度和表4中一级标准后回用洒水降尘，减少施工废水对周边外环境的影响。 施工时期，运输车辆特别是Ⅰ类、Ⅱ类固废运输车辆，在进出场地时，车辆需经过洗车平台清洁后，方能驶出施工现场建设单位对铜霞片区施工设备、车辆集中停放点的选择应尽量远离东侧映峰社区散户居民区，稳定固化区应尽量远离东侧、西侧映峰社区散户居民区；加强对施工机械的管理。在长期干燥天气，项目设备冲洗废水能尽量做到洒水降尘；如遇降雨等天气，可排至场区西侧雨水沟进入老霞湾港，在做到达标排放后，对地表水环境不会造成明显影响。 （2）施工基坑废水 铜霞片区废渣埋深较大，污染废渣开挖区底部湿度大，且深度较深，开挖过程会产生基坑废水，主要污染物为铅、SS及其他重金属。废水中的污染物浓度较高，超出《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，若不经达标处理而直接排入地表水，将不能有控制区域含铅等重金属排放，将影响对老霞湾港及沟渠的用水功能，降低本工程的环境效益。 根据工程分析，建设单位将在稳定固化暂存区设1座处理能力为30m3/d的移动式废水处理站，收集处理项目施工过程中冲洗废水、施工基坑废水，基坑废水由槽罐车收集运至，经废水处理设施处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度限值以及表4中一级标准要求后回用于洒水降尘，对老霞湾港及支流地表水环境不会造成明显影响。 （3）初期雨水 本项目遗留废渣治理工程过程，根据区域地势及主要地表开挖区域，在地块四周设置截水沟，将阻拦的初期雨水收集抽至临时废水处理站进行处理；雨水冲刷形成地表径流中主要污染物为SS及含砷等重金属，铜霞片区初期雨水经收集由专业单位经槽罐车运至稳定固化暂存区废水处理设施进行处理，稳定固化暂存场废水直接经水泵抽入，经处理可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度限值以及表4中一级标准要求后回用于洒水降尘，对地表水环境不会造成明显影响。 （4）生活污水 本项目不设施工营地，施工人员租用的区域当地映峰社区散户村民的民房等，施工生活污水排放总量为0.72t/d；生活污水经当地居民房屋的化粪池进行处理，处理后可收集作农用肥，对地表水基本无影响。 （5）混凝土养护水 本项目Ⅱ类废渣稳定固化暂存场施工过程中使用商品混凝土，无拌和站废水产生；混凝土浇铸及养护过程中产生少量废水，该类废水呈碱性，pH值约11，SS浓度为2000mg/L，混凝土养护废水经中和、沉淀处理后回用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水抑尘等，不外排，对地表水不会造成明显影响。 （6）其他废水 Ⅱ类废渣稳定固化暂存场施工填筑以及各种材料的运输等均会引起扬尘，这些尘埃会随风飘落到附近的水塘，将会对水体产生一定的影响。此外，如建筑材料暂存保管不善，被雨水冲刷而进入水塘、将会产生水环境悬浮物污染。在临水塘施工时，施工泥土被雨水冲入水体或路面因没有及时压实被雨水冲入水中，引起水中悬浮物偏高。此外，施工期因挖方和填方亦会有一定量的泥沙经雨水径流流入水中，致使水体浑浊，使水中的pH值发生变化，但无明显污染物，对水塘等地表水不会造成明显影响。 本项目Ⅱ类废渣稳定固化暂存场施工将占用小型水塘，占压不可避免，其底部均有较浅的淤泥，其压缩性高，土质力学性质差；但水塘面积狭小，泥层浅，所以采用直接填筑法进行填筑，不进行清淤处理；在处理前，将水塘水抽干排至沟渠流入老霞湾港，水塘填筑无废水影响。 施工期含油废水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏。其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，此类物质一旦进入水体，则会浮于水面，阻碍油水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给，对水生生物活动造成影响。为了保护项目区域水体水质，可依托设备冲洗水设置的临时隔油沉淀池，沉淀池四周做防渗漏砌护，施工废水经隔油沉淀处理后可回用于洒水降尘。 ### 1.2废水污染防治措施分析与评价 （1）废水处理设施 本项目采用的水处理工艺也与株洲市2017年完工的株洲市清水塘地区清水湖区域重金属污染综合治理工程所采用的水处理工艺相同，结合株洲市清水塘地区清水湖区域重金属污染综合治理工程水处理工程，本项目设有移动式一体化重金属废水处理设备一套，处理设备见图1-1所示，单台设备处理废水能力为30m3/d，重金属出去率能达到95%左右，该设备运行稳定可靠离项目场地较近，可以满足项目废水处理要求，实现废水达标排放。 图1-1 移动式一体化重金属废水处理设备 通过估算，经水处理设施处理后，废渣渗滤液处理后浓度为铅0.1mg/L，砷0.0047mg/L，镉0.0012mg/L，锌0.1mg/L。经废水处理设施处理后排放，满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中标准要求。同时参照株洲市清水塘地区清水湖区域重金属污染综合治理工程水处理设施排口监测结果，可以做到达标排放，本项目所用废水处理工艺与排放途径合理，对外环境影响较小。 表1-1 株洲市清水塘地区清水湖区域重金属污染综合治理工程水处理设施排口监测结果 样品标识; 检测项目及结果. PH; 色度（倍）; 臭和味; 浊度（NTU）; 高锰酸盐指数（mg/L）. 固化厂污水处理排口; 4.84; 64; 无任何臭和味; 37.7; 2.6. 霞湾港清水湖区排水口上游; 7.41; 16; 无任何臭和味; 2.7; 2.3. 霞湾港清水湖区排水口下游; 7.44; 32; 无任何臭和味; 7.3; 2.9. 样品标识; 检测项目及结果. 氨氮; 铅; 镉; 砷. 固化厂污水处理排口; 0.917; 0.00201; 0.00562; 0.00336. 霞湾港清水湖区排水口上游; 0.134; ＜ .00007; 0.00040; 0.00697. 霞湾港清水湖区排水口下游; 0.295; ＜0.00007; 0.00016; 0.00910. 本项目移动式一体化重金属废水处理设备拟采用化学物理法处理工艺处理重金属废水；化学法采用“铁盐-石灰法”化学处理工艺，首先使溶液中的重金属离子反应生成沉淀或胶体，然后进行絮凝沉淀，最后进行pH调节后，达标排放。 预处理池 反应池 格栅 沉淀池 重金属吸附剂 初期雨水 施工废水 达到《污水综合排放标准》一级 图1-2废水工艺流程图 工艺流程说明： - 含重金属施工废水、初期雨水经泵入预处理池。 - 预处理及格栅处理后出水经自流至反应池，向反应池中加入Ca（OH）2及FeCl3，调节溶液pH值在10.5左右，并产生氢氧化铁，废水中存在的重金属与氢氧化铁共沉淀并被吸附析出。沉淀池设计沉淀时间为1.5h，池型采用斜板沉淀池，产生的沉淀物污泥经干化后经鉴定后再处置。 - 经沉淀池沉淀后，调整废水pH值至7.0左右，出水可达到《污水综合排放标准》一级标准，可回用洒水降尘、绿化或外排。 综上所述，本项目采用一体化水处理设施对项目范围内废水进行处理的方案可行。废水经过水处理设施处理满足《污水综合排放标准》GB8978-1996中一级标准方可排放。按照本实施方案及本环评要求实施后，项目实施过程中对老霞湾港水质基本没有影响，对湘江水质影响甚微。故本项目采用移动式一体化水处理设备对项目收集的废水进行处理后达标排放的工艺可行。 同时，本项目铜霞片区废渣挖掘采用分区清挖的方式进行施工，将本项目场地按Ⅰ类固废和Ⅱ类一般工业固体废物分为若干区域，逐个对各区域进行分区清挖，减少了一次降雨冲刷造成的水土流失量。开挖前要做好截水沟、排水沟等引流措施，视土质情况作适当的防渗处理，临时排水系统应与永久性排水系统结合起来，不能引起淤积和冲刷。设置雨水收集池，雨水通过排水沟流入雨水收集池，避免地表径流排到场地外。收集池内的雨水需经项目水处理设施处理达标后方可对外排放。开挖作业时，尽量一次开挖到底，不作二次开挖。开挖过程应经常对平面控制桩、水准点、基础平面位置、水平标高、边坡沉降观测并做好记录，杜绝重复开挖。遇雨季时，开挖工作面不宜过大，应逐个分期完成。每次挖掘作业结束后对开挖面覆盖彩条布，防止雨水进入废渣产生淋滤液进入周边环境，造成二次污染。大雨天停止施工，在废渣堆体表面覆盖 GCL 膨润土毯，并在 GCL 表面增设一层彩条布，防止雨水进入废渣堆体。挖掘后裸露的地块，若短时间内就能开发利用的只需防尘覆盖，否则需绿化保护，防止造成水土流失。通过采取以上措施，可有效减少一次降雨冲刷造成的水土流失量，由于降雨冲刷、浸淋裸露土壤所形成的地表径流对老霞湾港及湘江的影响不大。 （2）生活污水处理措施 本项目施工定员人数少，比较分散，不设施工营地，均依托Ⅰ类废渣暂存场、Ⅱ类废渣稳定固化暂存区、废渣场区附近散户居民用房的生活设施，生活污水经化粪池收集处理后，收集作农肥。项目位于农村地区，周围有大量耕地菜地，完全可消纳本项目施工期生活废水，措施可行。 （3）其他措施 ①合理选择施工挖掘工期，避免雨季施工，合理安排施工程序，挖方配套作业，分区分片施工；施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行场地恢复绿化。 ②暂存场设置雨水收集沟渠及废水收集池，抽至临时废水处理站进行处理，处理后的废水达标回用。 ③在铜霞片区开挖污染土壤的场地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流进入沟渠，截水沟收集的雨水经由专业单位收集送至稳定固化场的废水处理设施进行处理。 ④车辆、设备清洗废水设置隔油池，处理后的废水再收集至临时废水处理站进行处理，其中废渣场区的废水经槽罐车收集至临时废水处理设施进行处理。 ⑤尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修的次数，从而减少含油污水的产生量。运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后妥善处理，以免污染水体。 ⑥施工时采取临时防护措施，防止水土流失。施工中的固体废物及开挖的废渣、固废严禁倾倒或排入废渣场区西侧水塘及稳定固化场西侧的排水沟，也不得堆放在附近上述水体旁，应及时处置。施工物料堆场及开挖的固废临时暂存应远离水塘，特别是铜霞片区的废渣开挖，并设置在径流不易冲刷处，粉状物料堆场应配有草包蓬布等遮盖物并在周围挖设明沟防止径流冲刷。 ⑦加强施工期废水污染防治措施，废水经处理后尽量回用洒水降尘或稳定固化，确保水体安全；严禁将施工等废水直接排入地表水体（水塘、排水沟等）。 在采取以上措施后，施工期废水尽量做到循环利用，措施可行。 ### 1.3地下水环境影响评价 本项目首先从污染源着手，尽量减少废水排放量，降低污染物排放浓度；风险控制过程中产生的污水收集后进行处理，进一步减少污染物浓度；风险控制用地地面采取了防渗措施。因此，本项目只要按设计要求，精心施工，保证质量，各收集池、临时排水沟渠的防渗性能较高；正常运行过程中拟建项目对地下水影响较小。项目区域内地势平坦，水文地质条件简单，流域蓄水保水性能差，中上游地下水主要为覆盖层中的孔隙水，以大气降水补给为主，一般在坡麓或沟谷渗出或成泉排出。项目范围内基本没有地下水蓄积。 本项目稳定固化场地对地面进行了硬化且按照一般工业固废填埋场要求做防渗处理，同时设置排水沟及初期雨水收集池，对稳定固化场地内初期雨水进行收集，且对场地内暂存的浸出超标废渣进行覆盖，避免场地内初期雨水渗入附近土壤，造成二次污染。通过以上措施，固化场地废水对地下水的影响较小。 本项目对废渣挖掘时，尽量一次开挖到位，不做二次开挖。开挖时如遇雨季，每次挖掘作业结束后对开挖面覆盖彩条布，防止雨水进入废渣产生淋滤液进入周边环境，造成二次污染。大雨天停止施工，在废渣堆体表面覆盖 GCL 膨润土毯，并在 GCL 表面增设一层彩条布，防止雨水进入废渣堆体。通过落实以上措施，土壤挖掘过程中，对地下水的影响较小。 本项目临时废水处理站的水池采用PP板材质及钢材，具有良好的防渗性能，废水在反应池内呈碱性，不会对池壁产生腐蚀，临时废水处理站处理过程对地下水环境不会造成明显影响。 ### 1.4地下水污染防治措施 ①Ⅱ类固废稳定固化暂存区在采取妥善的防渗措施，暂存场采用分区堆放，库堤与环场道路高出暂存库区约3m，场地及边坡均铺设200mm厚的C25素混凝土，对地下水环境不会造成明显影响。 ②原铜霞片区历史遗留的废渣进行清除整理，有效保障区域地下水环境。 ③为了降低固废在雨水淋溶作用下对地下水污染的影响，在基坑四周设置排洪沟，收集废水送废水处理设施进行处理，或者施工过程中，在下雨前，在基坑上布置遮雨布，同时周边布设截洪沟，阻止污染雨水进入挖掘场地中。 ④对于Ⅱ类固废污染废渣堆置区域，要做好防渗，防止污染土在堆放过程中对无污染区域造成污染。 2大气环境影响评价 ### 2.1扬尘 （1）车辆行驶扬尘 据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表2-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表2-2。当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。在增加洒水频率的情况下，本项目车辆的行驶扬尘对散户居民不会造成明显影响。 表2-1在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）; （kg/m2）. 5（km/h）; 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10（km/h）; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15（km/h）; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25（km/h）; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 表2-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. （2）堆场扬尘 本项目施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表2-3。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表2-3不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（m）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（m）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（m）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. （3）挖掘扬尘 土方挖掘的扬尘的污染程度与风速、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，本项目需开挖的Ⅱ类、Ⅰ类固废因埋深较深，含水率较高，开挖过程中不易产生扬尘，在大风干燥的天气，合理洒水降尘，对环境不会造成明显影响。 （4）清挖后裸露地面的扬尘影响分析 清挖后形成裸露的地块，在起风的时候容易产生扬尘，及时回填黏土、营养土，并进行生产恢复，覆盖薄膜；若短时间内就能及时复绿，则需对地块采取防尘覆盖措施。通过采取以上措施，可有效减小裸露地面扬尘对周边环境空气的影响。 ### 2.2稳定固化场地扬尘 本项目Ⅱ类废渣破碎筛分过程中经负压收集，再经袋式除尘器处理，最后经15m排气筒排放，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，对环境空气不会造成明显影响；收集的粉尘经可直接送稳定固化用。 在Ⅱ类废渣施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式，必要时可购置雾炮机，对清挖场地进行扬尘控制。处理前、后渣土应定点堆放、稳定固化厂设置挡风墙，并要求将堆场、固化厂设施放置在远离西侧映峰社区散户居民区一侧，同时避开周边的居民集中区，水泥及稳定固化粉状药剂等采用袋装、堆放场地表面覆盖塑料薄膜防风。施工现场应当设置车辆冲洗平台，车辆驶出场地前，应当冲洗车体，净车出场。施工现场垃圾运输应当采用密闭式运输车辆，不得沿途丢弃、遗撒。对不慎洒落的废渣、固化材料等，应立即进行清理。通过上述措施，施工扬尘对工程周边环境空气不会造成明显影响。 ### 2.3机械设备尾气 施工中将使用各类大、中、小施工机械，主要以柴油等燃烧为动力，排放的尾气、烟气对区域环境空气有一定的影响。燃料废气中主要含CO、CO2、NOX、HC、烟尘等。在施工过程中必须选用高性能、低污染的施工机械，减轻燃料废气对区域环境空气的影响，施工机械燃料废气污染随着工程的结束而结束，对环境不会造成明显影响。 ### 2.4废气污染防治措施分析与评价 （1）场地开挖扬尘污染防治措施 工程施工过程中，对环境空气产生影响的主要污染物为TSP，主要环节为Ⅱ类废渣稳定固化暂存场建筑材料的运输和堆放、土石方的开挖扬尘、Ⅱ类废渣破碎、筛分、废渣场区开挖，上述各环节在受风力的作用下将会对施工现场及周围环境产生TSP污染。应采取相应的措施来减缓污染影响，采取措施如下： ①进行文明施工，对施工现场易产生扬尘的作业面（点）、道路等进行洒水降尘，在有风日加大洒水量及洒水次数，以确保减少扬尘产生；安排1名施工人员对施工场地洒水以减少扬尘的飞扬；洒水次数根据天气情况而定；一般原则每天早（7:30-8:30）、中（12:00-13:00）、晚（17:30-19:00）各洒水一次，当风速大于3级、晴好的天气应每隔2个小时洒水一次。洒水频次由现场监理人员根据实际情况而定。 ②对重点挖掘场地扬尘点进行局部降尘；基坑开挖面的裸露土壤、开挖短时间暂存的Ⅱ类一般工业固废应立即采用土工膜覆盖，减轻扬尘对大气环境和敏感点的影响； ③现有场地进出连接道路进场道路硬化，定期在泥土地面和路面洒水或铺设碎石，以减少道路扬尘； ④大风时应停止挖掘作业，并进行遮挡； ⑤在项目开挖施工期间，在废渣场区南侧出口及Ⅱ类废渣稳定固化暂存场西侧安装运输车辆冲洗装置，避免车轮粘带泥土对道路造成污染和水土流失，车辆冲洗废水排入隔油沉淀池； ⑥施工单位应根据《株洲市建筑施工防治扬尘污染责任书》的规定规格和内容设置项目施工环境保护标志牌，内容包括：建设单位、施工单位、工期、防治扬尘污染现场管理人员名单、监督电话牌及有关防尘措施等。整个施工期必须设专职保洁员1人，主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、施工设备清洗及日常扬尘控制管理。 通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少50%左右，高空扬尘减少70%左右，大大减少施工扬尘的产生，措施可行。 （2）施工机械尾气及运输扬尘 施工机械和重型运输车辆行驶过程中所排放的废气，其中主要污染物为NO2、CO和烃类物等。机动车辆在场内运行的随机性较大，且属于间歇性操作，因此对周围环境影响不大。尽管如此，为降低运输扬尘所带来的不利影响，应采取以下措施： ①施工材料运输车辆运输水泥、砂石等易扬尘材料时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施，避免洒落形成粉尘，对不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理；减少扬尘对大气的污染，物料堆放时加盖蓬布，运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点。 ②运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，运输时采取措施防止遗撒、飞扬，卸运时采取有效措施，以减少扬尘。 ③施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，本次环评要求运输车辆为全密封式货车，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。 ④运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生。 （3）材料的防尘管理措施 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、药剂材料等易产生扬尘的材料，需合理布置临时料场位置，并应采取下列措施之一：密闭方式存储及运输；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖；其他有效的防尘措施。 3声环境影响评价 本项目噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，由施工机械所造成，如挖掘机、破碎机、搅拌机、车辆等机械设备等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆撞击声等，多为瞬时噪声；同时，施工期需对现有Ⅰ类废渣、Ⅱ类废渣外运暂存处置，运输车辆会产生交通噪声。 ### 3.1点噪声源 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）有关要求，采用无指向性点声源几何发散衰减公式预测固定噪声源影响： 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； L（r0）——已知r0处的A声级； r——测点距声源的距离，m； 对于受n个声源共同影响的预测点，其合成声级为： 按照最不利情况考虑，各固定噪声源经衰减后的预测结果见下表。 表3-1 施工区点间断噪声点源预测值 序 号; 机械 名称; 最大 声级; 距机械不同距离的噪声级值dB(A). 10m; 30m; 50m; 70m; 100m; 120m; 150m. 1; 挖土机; 90; 88; 60.45; 56.0; 53.09; 50; 48.4; 46.4. 2; 蛙式打夯机; 90; 88; 60.45; 56.0; 53.09; 50; 48.4; 46.4. 3; 筛分破碎机; 95; 92; 64.45; 60.0; 57.09; 54; 52.4; 50.4. 4; 搅拌机; 85; 83; 55.45; 51.0; 48.09; 45; 43.4; 41.4. 5; 配料机; 85; 83; 55.45; 51.0; 48.09; 45; 43.4; 41.4. ### 3.2流动噪声源 本项目施工过程中流动噪声主要为Ⅱ类固废、Ⅰ固废运输车辆噪声，车辆运输噪声对运输道路沿线居民区声环境采用流动声源预测模式： 式中：Lm—预测点r(m)处的A声级，dB（A）； N—车流量，辆/h； v—车速，km/h； r—预测点距声源的距离，m。 本项目主要运输物料有厂区历史遗留的Ⅱ类固废、Ⅰ固废、土方、建筑用材所需的稳定化药剂等，根据运输量估算，本项目车辆限速为30km/h。根据有关预测结果，施工高峰期运输道路两侧的噪声影响情况见表3-2。 表3-2施工交通干线两侧噪声影响范围预测表 距声源距离; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 70m; 80m; 100m; 达标距离. 预测值(dB); 60.3; 58.5; 57.3; 56.3; 55.6; 53.1; 51.3; 49.2; 25. ### 3.3环境噪声敏感点影响分析 由表3-1可知，本项目在未采取噪声防治措施的情况下，单台施工设备经衰减35m才能达标；在铜霞片区历史遗留废渣开挖施工时，对东侧映峰社区散户居民的声环境影响较明显，不能达到《声环境质量标准》GB3096-2008 2类；在其他区域（Ⅰ类废渣鑫达冶化暂存区、Ⅱ类废渣稳定固化暂存区）施工时，对映峰社区散户居民基本无影响。 由表3-2可知，运输干线两侧25m处，昼间噪声值达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类要求，运输过程中对沿线的散户居民影响较明显，但运输频次少，集中在白天运输，影响不明显。 由于项目所在地居民分布疏散，项目施工过程中噪声污染将对施工区域临近的散户居民区敏感点产生影响，项目应合理安排施工时段，禁止在夜间（22：00~06:00）施工作业，并且对机械和车辆采取各种降噪声、减振的措施，加之建设地周边开阔，植被较好，经天然屏障阻隔、植物吸声后，施工噪声对周围声环境影响小。施工期影响属于短期问题，施工结束即不再存在。如需夜间施工，须提前向石峰区环保局进行请示，并做好施工期公示公告。 ### 3.4噪声污染防治措施分析与评价 本项目拟采取如下噪声污染防治措施： （1）合理安排施工时间，夜间禁止施工，施工时间禁止在每日6时至12时和14时至22时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求。 （2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场。 （3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增大。 （4）对高噪声设备，应设置临时隔声屏障。 （5）在铜霞片区开挖现场施工场地东侧散户居民敏感目标侧周围设密闭实体围挡，围挡高不少于2.5m，减少挖掘机等设备噪声对周围环境的影响。 （6）合理布局施工场地，尽量将高噪声设备布置在施工工地中部，尽量远离周围敏感目标。 （7）加强与周围居民沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适当方式告知受影响群众，征得群众谅解。 （8）减少施工交通噪声：由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车的车速，进入居民点时应限速，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。运输过程应尽量远离学校、居民区；夜间22∶00～06∶00时应禁止运输，车辆在靠近敏感点通过时速度应小于30km/h。 在采取以上措施的情况下，施工噪声可以做到达标排放，措施可行。 4固体废物影响评价 ### 4.1环境影响分析 本项目施工期产生的建筑垃圾，若处置不当，占用土地，造成流失，影响环境卫生；施工过程中产生的建筑垃圾必须及时清运回收利用，送至株洲市建筑废料，采取上述措施后，施工固废对区域环境影响很小。 本项目施工期间，建设期施工人员产生的生活垃圾总量为5kg/d，若不对这些垃圾采取处理措施，将会对沿线生态环境及水环境造成较大的影响；该部分生活垃圾需集中收集后，同当地生活垃圾一同交由环卫部门统一处置，对环境不会造成明显影响。 本项目施工废水经废水处理站处理后，沉淀的污泥直接进入固化养护，因含有重金属，要求经Ⅱ类废渣固化后在暂存场进行暂存，对环境不会造成明显影响。 ### 4.2 固体废物处置措施分析与评价 4.2.1Ⅱ类固废处置措施 本项目处置Ⅱ类废渣总量为61912 m3，建设单位拟在稳定固化区域修建一般工业固废暂存区，该管控堆存区按照《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准要求规范建设，暂存场采用分区堆放，库堤与环场道路高出暂存库区约3m；场地及边坡均铺设200mm厚的C25素混凝土；暂存区面积为35000m2，可以满足本项目Ⅱ类一般工业固体废物的稳定固化后暂存要求。项目Ⅱ类废渣经填埋处置后可以实现废渣中重金属的无害化，降低重金属的迁移性，将对环境不会造成危害；本项目Ⅱ类一般工业固体废物处置措施可行。 水泥固化是一种废物固化处理方法，也是废物无害化、稳定化处理的一种方法。水泥是一种无机胶结材料，加水产生水化反应，反应后形成坚硬的水泥块。水泥固化法常用于固化含有有害物质的污泥，水泥同污泥中的水分发生反应产生凝胶化，把含有有害物质的污泥微粒分别包覆而逐渐硬化，这种固化体的结构主要是在水泥水化反应产生的3CaO·SiO2结晶体之间包进了污泥的微粒，因此，即使固化体破裂或粉碎并浸入水中，也可减少有害物质的浸出性。在水泥固化过程中，由于废物组成的特殊性，常会遇到混合不均匀，过早或过迟凝固，有害物质的浸出率较高、强度较低等问题。为了改善固化物性能，在固化过程中可适当加入一些添加剂，如沸石、粘土、缓凝剂或速凝剂、硬脂酸丁酯等。水泥固化法对含高毒重金属废物的处理特别有效，固化工艺和设备比较简单，设备和运行费用低，水泥原料和添加剂便宜易得，对含水量较高的废物可以直接固化，固化产品经过沥青涂覆能有效地降低污染物的浸出，固化体的强度、耐热性、耐久性均好。 本项目Ⅱ类废渣经水泥+药剂稳定固化后，进入Ⅱ类废渣暂存场进行暂存，对环境不会造成明显影响；且经水泥固化稳定，形成混凝土块，再经防护遮挡后，无渗滤液产生。待清水塘工业固废填埋场建成后，再由建设单位委托专业单位安全送至该填埋场进行填埋。 清水塘工业固废填埋场为本项目业主单位－－株洲市清水塘投资有限公司所拥有。该项目位于株洲市石峰区原荷花采石场采石坑内，设计库容为 75.0万m3，为满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）要求的第Ⅱ类一般工业固体废物处置场。目前该项目已完成地质勘察、地灾评估、地形图测绘、技术方案编制并取得批复等前期工作，已启动设计。项目经稳定化/固化后废渣填埋至清水塘老工业区一般固废填埋项目，对环境影响较小。建议加快清水塘工业固废填埋场的建设进度，减少项目暂存过程中环境风险。 4.2.2Ⅰ类废渣运输处置措施 本工程I类废渣约为6.8万m3，采用株洲鑫达冶化有限公司原厂区作为I类废渣的暂存场地，原厂区范围内地面都覆盖有30cm厚的混凝土，仅对厂区内破碎地面和围墙进行修缮即可使用，可以满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）Ⅰ类固废暂存的要求，待清水塘工业固废填埋场建设完成后，送至此安全填埋，处置措施可行，对环境不会造成明显影响。 4.2.3废渣运输处置措施 本项目Ⅰ类、Ⅱ类废渣的在运输过程中应采取以下措施： ①运输单位要采取密闭专用运输车运送到处置地点，防止在运输过程中的渗漏、溢出等情况。专车专用的方式，装卸完成后对运输车辆进行清扫。 ②运输车上要配置收集工具，如铲子、锄头、装斗、包装袋等，应急用品，如橡胶手套、工作手套、防尘口罩、紧急应变手册，手机通讯等工具。 ③运输车辆应严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。 ④车辆不得在居民聚居点、行人稠密地段停车，如必须在上述地区进行装卸作业或临时停车。 ⑤车辆中途临时停靠，应安排人员看管。 ⑥采取相应防粉尘飞扬、防撒漏等措施。 ⑦随车人员不得擅自变更作业计划，严禁擅自拼装、超载。 ⑧必须严格遵守操作规程，操作过程中，有关人员不得擅离岗位，应做好安全防护和检查工作。 ⑨运输时，发生突发性事故必须立即启动应急预案，果断采取有效措施消除或者减轻对环境的污染程度，及时将事故发生的地点、时间报市人民政府和上级环保主管部门。 在落实废渣运输管理要求，做好收集运输防范措施后，对环境不会造成明显影响。 4.2.4其他处置措施 ①将建筑垃圾分类收集、处置、清运和堆放，建筑垃圾用作道路基坑填路材料。 ②建筑垃圾应及时清运，需临时堆存的应就地堆存，不得占用周围绿地，临时堆存需采取覆防尘网，以防止水土流失和大风起尘。 ③施工人员生活垃圾同当地居民生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。 ④施工废水经临时废水处理站处理产生的污泥经干化后，同Ⅱ类废渣一同稳定固化处置。 ⑤开挖分区域施工，减小开挖的面积，及时绿化或者地面硬化，防止降雨带来的水土流失与二次污染。 ⑥对临时贮存、处置Ⅱ类一般工业固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，保证其正常运行和使用 在采取以上措施后，施工固体废物均可得到有效处理，措施可行。 5生态环境影响分析 ### 5.1对土地利用影响分析 一般情况下，环境治理工程建设占地将对拟占用地原有荒地等其它用地的土地利用性质造成的一定的扰动与破坏。项目土地现状类型主要为渣山、荒地等，根据《株洲清水塘生态科技新城控制性详细规划（2017 年调整）》，铜霞片区所在区域的土地利用规划性质为弹性用地（TX）。本项目仅对铜霞片区废渣进行清理处置，项目区域内的重金属污染土壤由区域土壤修复项目进行重金属污染土壤修复，以达到规划用地性质要求。本项目对区域废渣进行剥离，并通过回填种植土的方式对治理区域进行回填恢复，从根本上解决项目范围内废渣对环境的污染问题。本项目建设虽然对现状土地利用性质造成一定的占用，但其建设符合片区内中远期规划，不会对片区内土地利用产生不利影响。 ### 5.2环境影响分析 本项目遗留废渣治理工程对生态环境的影响主要是由于施工清除现场、土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动破坏了工程区域原有地貌和植被，造成一定植被的损失，扰动了表土结构，导致土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，造成水土流失，加大水土流失量。施工期流失的土石随着地表径流将流入地表水体，携带土壤进入水体，从而使水体浑浊度增加，污染物含量增加。 施工期对生态环境的具体影响如下： （1）植被影响分析 项目拟建地范围内为丘陵地带，木本植物主要有油茶、竹子，地被植物主要有茅草、狗尾巴草等，区域物种多样性较为丰富。项目建设过程中，开挖区的植被不可避免的将被破坏，建议采取移栽等措施，同时不破坏周围环境的植被，在采取各项积极保护措施下，区域现有的物种多样性不会受到不利影响，生产力也不会有大的变化，生态系统的稳定性亦不会受到威胁。 （2）区域动物影响分析 项目所处区域属于人工开发较为频繁、发达的区域，本身生存于该区域的陆生动物较少，野生动物更少，均为区域常见物种，项目的实施不会造成其种群的减少或灭绝。 项目施工开挖、运输、填筑、施工人员的大量活动，将打破评价区原有的平静，会影响施工范围内及其周围野生动物的生息，影响区内鼠、兔等兽类多为常见种类，在评价区及周边地区分布广泛，数量较多，工程施工会对它们产生影响，造成部分栖息地和活动范围的丧失，使其迁往他处。但由于这些动物具有适应性广，迁移活动范围大的特定，能很快在新栖息地生活，对其种群数量和生息不会产生很大影响。 在工程施工区影响范围内，未发现珍稀野生动物的活动踪迹。 （3）区域水体的影响 本项目部分位于老霞湾港流域上游，且靠近水塘，具有生态环境正效益。本项目完工后，区域的历史遗留固废的重金属排放将得到抑制，从源头上减轻了持久性污染物重金属的影响，老霞湾港的水质将进一步提高，减少了对老霞湾港的水生植物、动物的重金属富集，有利于改善其生存环境。 （4）水土流失影响分析 施工期在坡面、沟渠及建设施工、地表开挖、填方等不同地貌部位和不同时期可能发生不同形式的水土流失。植被覆盖度低的地域，表层土壤在雨滴击溅和冲刷下随径流沿坡面向下移动造成流失。水土流失包括以下3种成因： ①工程因素 本项目处置场在建设过程中不可避免存在大规模土石方开挖、回填，会造成土体裸露。取土之后土体松散、破面较长，加之长时间裸露在外，在强降雨情况极易产生水土流失。因此，土石方开挖、回填及取土等工程行为为水土流失创造了“物质”条件。 ②气候因素 本项目所在区域属于亚热带季风湿润气候，雨量充足，降雨集中，雨季长，强度大，地面受雨水的溅蚀和地表径流的冲刷后，由面蚀发展为沟蚀，产生强烈的水土流失。因此，降雨，特别是暴雨将成为水土流失的直接动力。 ③人为因素 随处开挖破坏地表植被，若不及时采取相应的措施，随意堆放，倾倒弃渣，一遇暴雨极易产生滑坡、坍塌、泥石流等水土流失危害，人为造成新的水土流失。 根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-96)，采用定性及定量预测相结合的方法，预测本项目建设和影响范围内造成的水土流失。 本项目位于丘陵山地区，在不改变原有地形地貌的原则下，同时对现有的植被进行移栽或清除。在植被破坏或清除过程中，会产生一部分水土流失。为防止水土流失，建设单位设计时考虑应地制宜，尽量减少土石方开挖量，施工挖出待用粘土定点堆放，设置堆土场，堆放场地周围应设置排水沟，设临时排洪沟，未利用粘土覆盖防水雨布，并建议施工单位自行编制水土保持方案，采取相应的水土保持措施。 本项目建设过程中植被数量减少，出现水土流失现象，但采取以上措施后， 项目施工期水土流失会有所降低，项目建设对环境的影响也会有所减小。 ### 5.3生态环境措施分析与评价 为避免施工中的生态影响，在施工中应采取如下措施： （1）清除地表植被时进行逐片区清除，能进行移植的植被尽量移植。 （2）施工过程中采取临时防护措施，在施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不会出现大量的水土流失。 （3）合理选择施工场地、临时道路、材料堆场等临时占地，上述选址应在水土相对不易流失处，集中堆放，覆盖并加以保护，防止流失，结合项目功能设计，封场期进行植被恢复。 （4）建设期间产生的建筑垃圾不得随意堆放，防止侵占林地。 （5）规划设计排水工程时，应有利于生态植被的恢复，并采取各项水土流失防范工作。堆土场设置临时排水系统等措施。 （6）不能综合利用的剥离物不得随意倾倒堆放，应有计划的堆置于土壤暂存场。 （7）施工期避开雨季，防止在雨季施工造成地表冲刷，造成水土流失。 （8）施工期要注重优化施工组织和指定严格的施工作业制度，对于易产生水土流失的堆置场地，应采取草包填土作临时围拦、开挖水沟等防护措施，以减少施工期水土流失量。施工时设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，可在堆放场铺盖防水雨布，在周围开挖排水沟等。 （9）为了减少水土流失，施工前，要做好挡土墙，以及生态护坡，再进行土方开挖，应边平整场地、边压实，雨水自然流向处应设置泥沙拦挡设施，定期查看雨水排放淤积情况，定期消除淤泥。场地平整时，应尽量选择在晴天进行。 采取以上生态保护和水土保持措施后，项目施工期水土流失会有所降低，项目建设对生态环境的影响也会有所减小，措施可行。 6与高压线协调性分析 根据《电力设施保护条例》：“第十条、电力线路保护区：（一）架空电力线路保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域，在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下：1----10千伏 5米，35----110千伏 10米，154----330千伏 15米，500千伏 20米。在厂矿、城镇等人口密集地区，架空电力线路保护区的区域可略小于上述规定。但各级电压导线边线延伸的距离，不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离之和。”根据《110~750KV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）：220KV导线与建筑物之间的最小垂直为6.0m。 本项目Ⅱ类废渣稳定固化暂存场内东侧有110KV高压输电线经过项目场地，离地高度约30m；场地内有10KV高压输电线，离地约10m；根据项目平面布置情况，项目施工设计须满足《电力设施保护条例》架空电力线路保护区、《110~750KV架空输电线路设计规范》等相应规范要求。 本项目施工、运营过程中，要制定输电线路的保护措施，其保护范围内应严格控制建构筑物高度，施工过程中根据高压线保护区范围，制定合理的施工位置、超高或超宽施工设备进出场位置及操作位置等；督促事故单位认真落现场各项安全、组织、技术措施，确保万无一失；制定相应应急措施，防止触电事故发生。 7交通运输环境影响分析 根据铜霞片区遗留废渣治理工程分析，项目施工期期间，需运进施工场地的稳定化药剂、固化用水泥较多，运出的Ⅱ类一般工业固体废物共61912m3，I类废渣68088m3，运入客土10000m3，项目运输可利用铜霞路、环保大道、清霞路等。 由于项目运输量较大，但运输过程中容易造成扬尘污染，运输车辆应加盖篷布，防止沿途洒落。为减少运输扬尘，环评建议，运输时建议采用密闭式槽车运输，建议行驶车速不大于30km/h，据资料显示：此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（60km/h计）情况下的1/3；尽量选择避开居民集中区，运输时间选择车流、人流较少的时间进行物料运输；对粉状物料加强管理，合理装卸。由于废渣运输量较大，沿途经过的敏感点较多，项目应合理选择运输路线，尽量避开居民集中区；谨慎驾驶，防止车祸；应尽量避开暴雨、台风等环境恶劣天气，以减小因事故造成对运输路线沿途的影响；同时，环评建议运渣过程中采用带全封闭式装置的运渣车，可有效防止、沿途洒落造成二次污染，减轻运渣过程中周边环境的影响。 落实以上措施后，项目物料及废渣、尾砂运输对沿线环境的影响可降低最小，不会对周边环境产生明显不利影响。 8环境风险影响分析与评价 ### 8.1环境风险源项及影响分析 （1）本项目临时废水处理设施设备出现故障不会造成废水未经处理就直接排放，但会大大降低废水处理效率，项目考虑了设备的备用，所以项目施工过程中，施工废水直接排放的可能性较小。但是操作工人出现误操作、设备故障也可以使废水处理效果极大地降低，并且当初期雨水、隔油沉淀池中水量过多时，在暴雨季节也有可能出现外溢，外溢时直接排放对地表水的水质影响将明显，应严格杜绝施工期废水非正常排放的事故发生；要求根据截洪沟范围内初集雨范围，按最大容积收集初期雨水，确保暴雨季节雨水不外排。 （2）清出的Ⅰ、Ⅱ类废渣若在废渣场内暂存或Ⅱ类废渣在固化暂存区内暂存，如果堆放点不采取防渗防雨措施，那么固废渗滤液和雨污水将污染堆放点附近的地表水体，并通过下渗进而污染地下水，导致二次污染，污染的影响范围和程度视临时堆放点的环境状况不同而不同；要求在下雨时候采用油布、彩条布进行遮盖。 （3）项目所在区域属于亚热带季风湿润气候，年平均降雨量为1409.5mm，降水主要集中在4～6月，雨量的时空分布不均，春夏常有暴雨，若在雨天施工，或者在施工过程中突下大雨，都可能导致开挖区域扰动，淋溶漫流泥水进入地表水体，但如果暴雨时收集池剩余容量不够时，则雨水得不到收集携带开挖区域的污染土壤进入水塘或区域排水沟渠，将直接可能影响老霞湾港水质。 （4）施工拦截洪垮塌、渗漏使已扰动水进入水体，此类事故造成的影响最大，其产生原因可能是不可抗力的损坏（如突发暴雨等），也可能是施工质量的原因，拦截洪坝垮塌的程度、范围不同，事故影响大小不同。 （5）Ⅱ类废渣暂存场地面铺设防渗层，防渗层断裂主要是施工不符合技术要求所致。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境和土壤环境。 （6）外运处置的Ⅰ类、Ⅱ类废渣存放或处置不当而导致二次污染，运输过程中存在二次污染风险。 ### 8.2环境风险防范措施 ### 8.2.1施工期风险防范措施 （1）环保主管部门应对施工过程进行全方位的环境监理，确保落实实施方案和环评报告表中提出的污染防治措施。 （2）进一步加强工程设计，特别注意暴雨季节进入水塘、雨水沟渠的雨水应做好疏导工程，必要时于地势低处设置雨水沉淀处理池，如废渣场区南侧及Ⅱ类废渣暂存区西侧，再抽入送至临时废水处理站进行处理。 （3）配备足够数量的运渣车，尽量减少临时停放点，按要求设置临时防渗、防雨措施，且堆放点不宜选在有水域（水塘、老霞湾港、排水沟）的地方，最好是荒地，临时暂存区域尽量远离水塘。 （4）一般Ⅱ类工业固体废物稳定固化后暂存区工程设计要求确保人工防渗层的施工质量，同时加强防渗层施工的技术监督。防渗材料选用有一定厚度的优质材料，铺设时保证接缝质量。一旦发生防渗层断裂，应尽快查明断裂发生的位置，及时采取补救措施，恢复防渗层功能。 （5）一般Ⅱ类工业固体废物暂存区的设计选择具有资质的设计单位，作到精心设计，从设计上把好关，确保处置场的稳定性和安全性。施工应选择正规施工队伍，严格按设计图纸要求进行施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保施工质量。 （6）一般Ⅱ类工业固体废物暂存区的建议进行地质灾害评估，严防地质灾害发生；处置场清理场底时应清除尖硬物质，如树枝、石块、场地应平整、压实。加强填埋作业管理，在底层填埋时应清除尖锐物体，如石块、砖头、树根等。 （7）施工现场设置专职安全管理人员，并对附近山体进行实时监控，并定期检查，发现滑坡隐患，及时停工并组织撤离施工场地；严禁人员、设备在坡脚长期逗留。 （8）建立环境风险应急预案，包括一般应急预案系统及污染治理工程突发事件应急预案。 ### 8.2.2营运期风险防范措施 （1）加强Ⅱ类工业固体废物暂存区日常监控，安排专人负责巡视，以杜绝安全隐患；加强区域地下水日常监测，发现监测井水水质异常，应立即分析原因提出控制污染扩大的措施。 （2）确保场内排水系统和暂存区周截水沟的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对暂存区的巡逻检查，如发现库堤岸出现裂缝应立即组织力量进行抢修和安全加固。 （3）Ⅱ类工业固体废物暂存区进行封闭覆盖，确保稳定固化后的Ⅱ类稳定，防治受雨水冲刷发生环境风险。 （4）根据实施方案，Ⅱ类废渣暂存场设置集水池，但未对规模进行要求，根据本环评工程分析估算水量及稳定化处理平面图，集水池的容积约100m3。 ### 8.3环境风险应急预案 8.3.1一般应急预案系统 （1）事故救援指挥决策系统：事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。因此在项目实施过程中应着手制订这方面的预案。 ①组织体系：成立应急救援指挥部及应急求援小组，专人负责防护器材的配给和现场救援。②通讯联络：应保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中应明确负责人及联络电话。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。通讯联络不仅在白天和正常工作日快速畅通，而且要做到深夜和节假日都能快速联络。 （2）应急预案一般包括下述内容： 工程项目概况；危险源筛选及危险性评估；应急救指挥机构；应急救援队伍；应急救援程序；后事故现场处理；应急救援设备和器材；社会救援；通讯网络；应急救援预案的模拟演习等。 8.3.2突发事件应急预案 本项目污染废渣治理工程突发事件应急预案主要内容应该包括： 一、组织机构 设立环境污染事故应急处理领导小组，负责组织指挥环境污染事故应急处理工作，下设环境监察应急小组和环境监测应急小组。 二、工作任务 （1）统一组织指挥突发环境污染事件的环境监察、监测。 （2）受理环境污染突发事故报告，迅速调查、了解事故原因、污染源性质以及事故发展过程。 （3）及时向石峰区政府、石峰区环保局报告工程范围内发生的突发环境污染事件。 （4）参加石峰区政府和石峰区环保局组织的有关应急救援工作。 （5）指导公众进行防护，协助有关部门采取有效措施消除污染。 （6）经上级批准，负责发布工程范围内突发性环境污染事件信息。 三、应急程序 （一）应急出动 1、下达通知迅速，派出应急小组 （1）接到有关应急通知时 ①应急领导小组在接到污染事故发生的报告后，应急领导小组转为应急指挥部，组长任总指挥，副组长任副总指挥。 ② 启动应急系统，由领导小组通知监察应急小组和监测应急小组赶赴现场。 ③ 各应急人员及应急小组接到应急通知后，应在20分钟内赶赴应急处置地点，并按应急通知要求迅速做好应急准备，尽快投入工作。 2、分析判断，明确任务，组织保障 （1）听取报告建议。应急小组依据各自的职责，积极主动地向应急指挥部提出应急工作建议，为应急指挥部决策提供参考。 （2）明确任务。应急领导小组在听取有关建议的基础上，进行综合分析判断后，确定应急任务、应急总目标及应急意图。 （二）应急处置 1、在工程施工过程中，由监测站或有资质监测单位对区域地表水水塘、老霞湾港的水质情况进行跟踪监测，随时通报监测情况。 ① 施工期间监测出水塘点位废渣治理工程后水质仍有重金属浓度升高现象时，应立即向应急领导小组汇报，同时停止施工。 ② 施工期间排水沟监测数据超出以往正常数值范围时，应立即停止施工，对上游进行截流，同时投加Na2S等应急药剂，清运沉淀物，直到监测各重金属指标正常为止。 ③为防止施工期间出现暴雨等天气状况导致开挖区水土流失加大而污染水塘、排水沟渠，要求施工时将拦截洪坝抬高加固。在降雨期间，由监察小组派出人员加大对拦截洪坝的巡查力度，排查隐患，并由监测应急小组加大对水塘等地表水监测频次，数据出现异常，及时向应急领导小组汇报，根据超标情况决定是否加大临时废水处理站的药剂使用量。 2、应急领导小组及各应急小组在应急过程中，均应准确及时地记录应急过程，为总结应急经验教训，修改完善应急预案提供依据。记录工作需专人负责，必须记录的情况有：①事故的发生、发展与终结；②指挥程序，出动力量的规模与性质；③任务分工与完成任务的情况；④应急组织、工作人员、仪器设备的适应性及完成任务的能力；⑤公众采取的重大防护措施及其效果；⑥地形、气象对危害区域及应急行动的影响等情况。 各类公告、公报、通报、通令、通知及重要指示，均应收集整理。各种情况的记录必须有时间、地点、执行单位、及其负责人的记载。应急终止后交应急领导小组，由专人负责存档。 （三）应急终止 1）应急终止的条件 （1）事故现场得到控制，事故条件已经消除； （2）污染源重金属的排放已降至规定的限值以内； （3）事故所造成的危害已经彻底消除且无继发的可能； （4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要； （5）采取必要的防护措施使事故可能引起的长期后果趋于合理且尽量低的水平。 2）应急终止的步骤 应急领导小组根据事故现场处理、监测反馈情况，确定终止时机，并下达应急终止通知，事故现场处理人员有步骤撤离。 3）应急终止后的行动 （1）进行应急结果评价 由应急领导小组组织实施，评价的基本依据：①应急过程记录；②各应急小组的总结报告；③局应急领导小组掌握的其他应急情况；④应急的实际效果及产生的社会影响；⑤公众的反映等。 （2）指导有关部门及事故单位查找事故原因，防止类似问题的重复出现。 （3）编制应急总结报告，并于应急终止后两周内上报备案。 （4）继续进行环境监督与监测。

营运期环境影响分析 1大气环境影响 本项目遗留废渣治理工程结束后，对Ⅱ类固废集中稳定固化后封场密闭暂存，对Ⅰ类固废运至鑫达冶化厂区内集中暂存，最后送清水塘工业固废填埋场；并对废渣场内的生态环境进行修复，可有效的避免废渣场内的Ⅱ类固废、Ⅰ类固废扬尘产生，从而减轻了区域扬尘对大气环境的影响。施工结束后，施工扬尘影响将消失，环境空气质量将进一步提高。 2水环境影响 本遗留废渣治理工程完工后，区域的历史遗留Ⅱ类固废、Ⅰ类固废的重金属排放将得到抑制，水土流失得到控制，从源头上减轻了重金属的污染，老霞湾港水塘等水质将会有明显的改善。 本项目Ⅱ类废渣在各个暂存场库区场地敷设废水导排盲沟及库底集水沟，收集的少量废水导流至集水池，容积约100m3，再抽至废水处理设施进行废水处理，经处理达标后排至西侧排水沟，经排水沟排至老霞湾港，对地表水环境不会造成明显影响。 3水源涵养作用的环境影响 本项目铜霞片区历史遗留废渣治理工程结束后，将对工程区进行约0.999hm2进行覆土、植被恢复等生态恢复。废渣治理工程完成后，将由人工生态植被取代完全裸露的砂土景观。按照湖南省林科院的研究资料，植被的水份涵养能力为710m3/hm2·a，则本工程对水源涵养作用的影响可用以下公式进行计算： Q=K·S 式中：Q——水源涵养量 m3/a； K——涵养系数 710m3/hm2·a； S——植被增加面积0.999hm2； 则预计本工程导致涵养水增加量为：709.3m3/a 4生态及景观环境影响 ### 4.1水土流失影响分析 水土流失是土壤侵蚀力和土壤抗蚀力相作用的结果。降雨、径流和地形坡度形成土壤侵蚀动力条件，而土壤的通透性、粘结力、土层厚度形成土壤抗蚀力因素。本项目完工后，区域土壤将绿化种植波斯菊、草坪，原来的裸露土石及荒草地表将草本所覆盖，有利于水土流失的改善。 ### 4.2生态景观格局影响分析 本项目遗留废渣治理工程结束后进行生态恢复等工程，相对于现状来说，工程生态环境恢复措施是积极可行的，对局部景观起到了改善作用。Ⅱ类废渣暂存区建成后，由原来的荒地、水塘景观，改变为人工景观，存在一定视觉冲击。 由于区域土壤的污染特征，生态恢复后土地的利用更为合理，植被的生长环境更为有利。由此可见，工程对区域土地利用不会产生消极影响，土地利用格局更为合理。工程扰动区域的新植被将恢复以往的生态环境，又有机结合了人工生态环境，使人与自然和谐相处，美化了景观但不会影响到土壤的生产力。 由于植被恢复从人工种植到形成稳定自维持的生态系统是逐步实现的，因此建设方在人工种植植被后，应加强管理与观察植被发展变化情况，促使重建植被朝着顺行演替的方向发展，最终建立一个稳定的、自维持的生态系统，确保工程生态恢复工程实施的有效性。 评价区域没有濒危和珍稀保护物种，不会引起物种灭绝。本项目实施后现有的裸露土地将会由花、草等植物所取代，而使得物种更为丰富，异质化得到加强，提高了当地物种多样性从而改善生态环境。 ### 4.3对动、植物的影响分析 本项目铜霞片区废渣治理有利改善生态环境，工程初期对区域内的植被有较大影响，但通过后期的生态恢复，生物量有所增加，植物种类和数量均将有所增加，生存环境亦将得到改善。Ⅱ类废渣稳定固化暂存区施工将破坏场区的绿化植被，植物量将减少。 工程不会改变当地的小气候如水、气、阳光等环境，施工过程中会对区域内动物有一定影响，将导致部分动物会暂时迁走，但对动物的栖息地影响也是暂时性的，治理完成后不会减少当地动物物种数量，相反，物种数量将有能明显增加。 5环境保护管理计划 ### 5.1环境管理计划目标 通过制定系统的、科学的环境管理计划，使本报告表针对该项目在建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该工程的设计、施工中逐步得到落实，从而实现环境建设和工程主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实，地方环保部门对其进行监督提供依据。 通过实施环境管理计划，做到工程建设实施对区域的生态环境、水环境、社会环境的负面影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的社会效益、经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。 ### 5.2环境保护管理职责 （1）贯彻执行国家、省内各项环境保护方针、政策和法规。 （2）负责编制本项目在施工期的环境保护规划及行动计划，监督环境影响报告表中提出的各项环境保护措施的落实情况。 （3）组织制定和实施污染事故的应急计划和处理计划，进行环保统计工作。 （4）组织环境监测计划的实施。 （5）负责本部门的环保科研、培训、资料收集和先进技术推广工作，提高工作人员的环保意识和素质。 ### 5.3环境管理计划 本项目环境管理计划见表5-1。 表5-1项目环境管理计划 潜在的负影响; 减缓措施; 实施机构; 监督机构. 施工期：; 施工单位; 石峰区环境监理公司、石峰区环保局. 施工现场的粉尘污染; 定期洒水. 施工现场污水、垃圾对土壤和水体的污染; 加强环境管理和监督，采取管控措施. 保护生态环境，控制水土流失; 加强宣传、管理和监督、临时水保设施. 干扰周边公用设施; 协调各单位利益. 施工噪声; 居民点禁止夜间施工. 野生动物保护; 项目沿线区域偶有鸟兽出现，禁止施工人员捕食鸟兽. 营运期：; 项目运营管理机构; 环境监理公司、石峰区环保局. 外来物种引入，影响区域生态平衡; 严格论证物种引入的安全性，借鉴同区域项目的成功经验. Ⅱ类废渣暂存区渗虑水处理; 经集水池收集进入临时废水处理站进行处理. 清水塘工业固废填埋场建成后，Ⅰ、Ⅱ类废渣清运后，场地恢复; 按要求清理暂存区的Ⅰ、Ⅱ类废渣，并根据用地性质对Ⅱ类废渣暂存场地进行恢复. ### 5.4环境保护计划的执行 环境保护计划的制定主要是为了落实环境影响报告表所提出的环境保护措施及建议；对项目实施（施工）期间的监督和施工结束初期的监测等工作提出要求，目前工程在进行设计、招标阶段，本项目环境保护计划仅对施工期间的监督和营运期的监测工作进行要求。 （1）施工期 建设单位应要求施工监理机构至少配备一定的环境保护知识和技能的1名监理工程师，实施环境工程监理制度，负责施工期的环境管理与监督。承包单位应配备1名环保员，具体监督、管理环保措施的实施。 施工结束后，建设单位应组织全面检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复情况，督促施工单位及时撤出临时占用场地，拆除临时设施，恢复被破坏的耕地和植被。 （2）施工结束初期 施工结束初期的的监测由实施机构组织实施，通过监测结果确定项目的实施环保效益。 5.5环境监测计划 ### 5.5.1制定目的及原则 制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的后评价提供依据。 ### 5.5.2监测目标、项目 施工期监测项目主要为TSP和施工噪声，以及水塘、地下水、老霞湾港及支流沟渠（SS、COD、NH3-N、石油类、Pb、Cd、As、Zn等）。 ### 5.5.3环境监测计划 根据《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）污染场地治理工程包括污染场地环境调查、工程实施、工程验收、回顾性评估等阶段，根据项目的不同阶段，场地环境监测包括污染场地环境调查监测、污染场地管控工程监测、工程验收监测、回顾性评估监测等。本项目污染场地环境调查已完成，主要包括工程施工期环境监测；工程竣工验收环境监测；工程后期管理环境监测。本项目不设独立的监测机构和设施，监测工作委托有资质的环境监测机构进行。 本项目环境监测计划包括环境空气、噪声和水三部分，具体见下表。 表5-2大气监测计划 阶段; 监测地点; 项目; 频次; 监测时间; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 施工期; 工程实施地点; TSP; 每月一次; 1天; 监测站或有资质监测单位; 环境监理公司; 环保局. 表5-3噪声监测计划 阶段; 监测地点; 监测频次; 监测时间; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 施工期; 工程实施地点; 每月一次; 1天; 监测站或有资质监测单位; 环境监理公司; 环保局. 表5-4地表水监测计划 阶段; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测时间; 监测历时; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 施工 期; 水塘、老霞湾港及支流沟渠; SS、COD、BOD、NH3-N、石油类、Pb、Cd、As、Zn; 1次/月; 1天; 上下午各采水样1次; 监测站或有资质监测单位; 环境监理公司; 环保局. 施工结束初期; 同上; 同上; 1次; 1天; 同上; 同上; 同上; 同上. 施工结束初期; 地下水水位上游1个对照点位、下游100m处1个点位; pH、铅、汞、砷、铬、镉; 1次; 1天; 上下午各采水样1次; 监测站或有资质监测单位; 环境监理公司; 环保局. 5.6环境监理 （1）施工期环境监理具体工作 施工期环境监理是监督实施环保设施的“三同时”和施工过程污染防治，建设单在施工开始后组织专门的环境监理机构负责施工期的环境监理，环境监理内容主要如下： ①监督实施环保设施的“三同时” A、各项环保设施施工进度必须与主体工程同时进行，并把工程进度和施工进展报环保行政主管部门。 B、在施工过程中必须经常检查环保设施运行情况。 C、在项目结束前提交环境监理报告，为项目的竣工验收提供参考。 ②施工期间环境保护实施计划 A、施工期环境管理 a、监理单位在施工开始后应派人员专门负责施工期环境监理工作，重点是检查各项环评及审批文件中要求的环境保护措施建设进度与运行情况。 b、施工期间应对施工队伍的施工环保实施计划进行检查监督，对施工中的排污情况进行监督，对造成严重水土流失或其它重大污染事故进行调查，监督建设方组织监测机构定期对土壤管控的结果进行监测。 c、根据审批的计划进行实施、监督、管理，对发生的水土流失事件或其它污染事故应及时向建设单位和地方环保部门报告。 B、环保设施的竣工验收 环境综合管控工程建成后，必须向负责审批的环保行政主管部门提交环境监理报告说明管控情况，管控的效果，达到的标准。 （2）营运期环境管理 根据《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程——铜霞片区历史遗留废渣治理工程实施方案》环境管理要求，对营运期环境管理未作要求，本项目Ⅰ废渣暂存区、Ⅱ类废渣暂存区运行期的环境管理机构建议由建设单位负责，或委托专业环保管理单位进行管理，应配备专、兼职环保人员1~2人，分别负责暂存区内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。主要对Ⅱ类废渣暂存区可能产生的渗滤水进行排放控制，检查排放的废水是否达标，发现问题应及时进行整改。待清水塘工业废渣清理完成后，按要求清理暂存区的Ⅰ、Ⅱ类废渣，并根据用地性质对Ⅱ类废渣暂存场地进行恢复。 6环境经济损益分析 本项目是一项区域环境综合整治的公益性环保工程，特有的环保工程特征决定了其直接投资收益率低，投资的效益较分散，产生的经济效益很难用准确数据表示出来的特征。本评价将从社会效益、环境效益及经济效益三方面分析本项目的环境经济损益。 6.1 社会效益分析 湘江流域重金属污染治理已经成为国家污染防治的重点，国家环保部已将湘江流域重金属治理列入水专项，本项目是湘江流域重金属污染治理的组成部分，项目的建设是以消除区域重金属污染为目标，实现区域经济发展与生态环境保护双赢目标的重要举措，有助于实现区域经济与当地环境保护的协调发展，改善区域环境质量，促进区域经济发展，产生长远的间接的和潜在的经济效益。项目开展铜霞片区历史遗留废渣治理工程，对推动湘江流域的治理以及生态修复技术的发展和应用具有重要的指导和示范作用。 本项目实施后，可极大地减少老霞湾港、湘江流域的土壤中重金属特别是砷、镉、铅等进入土壤和地下水的总量，也可以减少重金属经区域地表水系入湘江的量，保证湘江水质，可有效改善区域土壤，促进区域居民生活品质的提高。 6.2 经济效益分析 本项目作为历史遗留固体废物处置工程，不能带来直接的经济效益，但能带来间接的经济效益，如减少未管控前污染物进入地表水体、土壤、地下水中的量，减少环境的管控费用，从而减小经济损失等。 6.3 环境效益分析 通过本项目的实施，可以显著降低土壤中重金属的生物有效性和淋溶迁移性，避免污染土壤对人体健康及周围生态环境的影响。并实行植物生态恢复，具有显著地环保效益。 此外，污染区生态环境显著改善，林地植被恢复，及时恢复和改善农业生产环境。通过本工程项目的建设，改善了当地已污染的生态环境。通过对遗留废渣治理工程的治理，可有效解决农作物和土壤中重金属超标、地下水污染隐患等问题，不仅减少了土地废弃的损失，且有利于防治水土流失对生态环境产生破坏，重金属污染的 有效管控防止了污染面源的进一步扩大，有利于改善整个区域的生态环境。 7项目可行性分析 7.1项目建设的必要性 （1）湘江流域重金属污染治理的需要 株洲清水塘的重金属污染治理是湘江流域重金属污染治理的重点区域，土壤的治理与修复又是关系清水塘重金属污染治理是否成功的关键领域，从关键环节上实施清水塘的重金属污染治理，为了逐步消除清水塘对湘江流域的重金属污染，为湘江流域重金属污染治理实施积累经验，应尽快启动该项目。 （2）清水塘工业区重金属污染治理的需要 清水塘工业区土地普遍受到重金属污染，尤其是核心区约16km2的土壤及企业场地含铅、锌、镉、砷等重金属严重超标，被公认为是最不适宜人类居住和农业生产的区域之一，形成了倍受社会关注的粮食安全问题和居民生存环境问题。清水塘的湘江断面距湘潭市自来水取水口仅30km，距长沙市自来水取水口也不足100km，清水塘工业区土壤中的重金属随雨水和地表径流迁移至湘江，已严重威胁到湘江下游湘潭、长沙市居民饮水安全。与此同时，长沙湘江航电枢纽于2012年底蓄水，如果清水塘工业区的污染问题短期内得不到彻底解决，则湘江中下游的污染就很可能永远难以根治。可以说，清水塘工业区包括土壤、水体、废渣在内的重金属污染治理已迫在眉睫、刻不容缓。 （3）项目建设是建设两型社会，实施可持续发展战略的需要 本项目的成功实施可充分体现政府为人民谋福利、对人民高度负责的执政理念，符合科学发展观重要思想。该土壤治理项目实施后可解决清水塘工业区的土地重金属污染的环境问题，改善清水塘工业区的生态环境，提高人民健康水平。并且率先探索含重金属废渣治理修复的技术路线和实施模式，对重金属土壤修复技术成果集成及工程化先行先试，可为我国土地重金属污染治理起到示范作用。 （4）建设生态科技新城的必要性 《株洲清水塘生态科技新城控制性详细规划》（2017 年调整）已进入报批程序，根据规划，铜霞片区废渣场规划为弹性控制用地和城市道路用地，而根据《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016），场地对重金属的总量及浸出浓度有要求。因此，为了使铜霞片区废渣场的场地能满足建设生态科技新城的要求，需对废渣场进行治理。 7.2项目建设的产业政策符合性分析 （1）与产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订本）》，其中第一类“鼓励类”、第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中明确指出 “三废综合利用及治理工程”以及“尾矿、废渣等资源综合利用” 属于鼓励类项目。 （2）与《株洲市重金属污染综合防治“十三五”规划》相符性 《株洲市重金属污染综合防治“十三五”规划》指出，开展土壤污染现状调查，开展工业企业污染污染场地治理和修复；造成场地污染的单位已经终止的历史遗留污染场地，应由所在地政府负责对污染场地进行环境调查、风险评估、修复治理。本项目属于历史遗留问题，现已编制了实施方案，即将开始实施，符合株洲市重金属污染综合防治十三五规划。 （3）与土壤污染防治行动计划相符性分析 本项目与土壤污染防治行动计划相符性分析见表 ，可知本项目建设与土壤污染防治行动计划相符。 表 7-1与土壤污染防治行动计划相符性分析汇总表 序号; 土壤污染防治行动计划要求; 本项目实际情况; 相符性. 1; 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。; 本项目针对原铜霞片区历史遗留的废渣进行治理; 符合. 2; 治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存等造成二次污染; 根据实施方案，本项目因场地原因Ⅱ类废渣采取异位稳定固化暂存，Ⅰ类废渣送鑫达冶化暂存; 符合. 7.3项目“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）要求，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 建设项目选址不位于《株洲市生态红线区域保护规划》中的重要生态功能保护区范围内，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降，符合相关要求。 项目所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；地表水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准要求；声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求。根据环境影响预测评价结果，项目施工及营运期不改变周边环境功能，不突破环境质量底线。 通过项目遗留废渣治理，提高环境质量，项目建设不会破坏当地自然资源上线。 本项目为历史遗留废渣治理工程，不与区域发展规划相违背。 8项目环保投资及验收 本项目为铜霞片区历史遗留废渣治理工程，项目建设总投资估算为2996.18万元，施工期二次环保投资为1184万元，占总投资的39.5%。 表8-1项目废渣场区环保投资一览表 单位：万元 序号; 环保投资; 合计. 1; 洗车平台、隔油沉淀池、塑料收集池、排水沟; 2. 2; 施工围挡、洗车台及洒水设施、洒水车设备等; 4. 5; 生活民房，含污水处理设施化粪池（租赁费）; 1. 6; 环境监理、监测费; 22.6. 7; 场地生态恢复; 72. 8; 预防环境风险; 2. 合计; 103.6. 表8-2项目Ⅰ类废渣暂存场环保投资一览表 单位：万元 序号; 环保投资; 合计. 1; Ⅰ类废渣鑫达冶化暂存场修复; 100. 2; 预防环境风险; 1. 合计; 101. 表8-3项目Ⅱ类废渣暂存场环保投资一览表 单位：万元 序号; 环保投资; 合计. 1; 洗车平台、隔油沉淀池、排水沟、集水池、移动废水处理设施; 16. 2; 施工围挡、洗车台及洒水设施、洒水车设备等，Ⅱ类废渣破碎筛分袋式除尘装置+15m排气筒; 26. 3; Ⅱ类废渣暂存场建设; 901.4. 4; 生活民房，含污水处理设施化粪池（租赁费）; 1. 5; 环境监理、监测费; 28. 6; 预防环境风险; 7. 合计; 979.4. 本项目铜霞片区历史遗留废渣治理工程验收监测计划见下表。 表8-4项目废渣场区验收监测一览表 类 别; 污染源; 监测因子; 废渣治理措施; 验收标准. 废气; 运输扬尘、尾气; NO2、TSP; 合理布置运输车辆行驶路线、易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输等措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织监控. 施工扬尘; 粉尘; 分段施工、合理安排施工工期，采取洒水湿法抑尘等. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 化粪池处理后用于周边农田浇灌; 合理利用不外排. 施工废水; 石油类、SS; 施工废水经沉淀池处理后经一体化移动式处理设备处理达标后回用或外排，处理规模为30m3/d；铜霞片区、稳定固化暂存区设有隔油沉淀池、废水收集池，废水由槽罐车收集运至稳定固化暂存区废水处理设施进行处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准. 渣场基坑积水、雨水; 等重金属. 噪 声; 施工设备; 等效A声级; 隔声、减振措施、围挡、隔声屏障等; 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求. 固废; 生活垃圾; --; 设置小型垃圾收集桶同当地居民生活垃圾一同处理; 合理处置. Ⅰ类固废; --; 安全运至鑫达冶化厂区进行暂存，最终送清水塘工业固废填埋场; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单相关要求. Ⅱ类固废; --; 新建Ⅱ类废渣暂存区，异位稳定固化后送Ⅱ类废渣暂存区进行暂存，最终送清水塘工业固废填埋场. 风险防范措施; 加强工程设计，特别注意暴雨季节疏导工程，按要求设置临时防渗、防雨措施，按工程设计要求确保人工防渗层的施工质量，同时加强防渗层施工的技术监督。建立环境风险应急预案。. 生态保护; 客土回填，铜霞片区废渣处理种植当地宜存活的波斯菊及草坪，生态补偿，美化环境. 表8-5 Ⅰ类废渣暂存场验收监测一览表 类 别; 污染源; 监测因子; 废渣治理措施; 验收标准. 废气; 运输扬尘、尾气; NO2、TSP; 合理布置运输车辆行驶路线、易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输等措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织监控. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 化粪池处理后用于周边农田浇灌; 合理利用不外排. 噪 声; 施工设备; 等效A声级; 隔声措施、围挡、隔声屏障等; 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求. 固废; 生活垃圾; --; 设置小型垃圾收集桶同当地居民生活垃圾一同处理; 合理处置. Ⅰ类固废; --; 安全运至鑫达冶化厂区进行暂存，最终送清水塘工业固废填埋场; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单相关要求. 表8-6 Ⅱ类废渣暂存场验收监测一览表 类 别; 污染源; 监测因子; 废渣治理措施; 验收标准. 废气; 运输扬尘、尾气; NO2、TSP; 合理布置运输车辆行驶路线、易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输等措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织监控. 施工扬尘; 粉尘; 分段施工、合理安排施工工期，采取洒水湿法抑尘等. 破碎筛分; 扬尘; 经袋式除尘器处理再经15m排气筒排放; （GB16297-1996）中表2标准. 废水; 生活污水; BOD、SS; 化粪池处理后用于周边农田浇灌; 合理利用不外排. 施工废水; 石油类、SS; 施工废水经沉淀池处理后经一体化移动式处理设备处理达标后回用或外排，处理规模为30m3/d；铜霞片区、稳定固化暂存区设有隔油沉淀池、废水收集池；铜霞片区废水由槽罐车收集运至稳定固化暂存区废水处理设施进行处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准. Ⅱ类废渣固化暂存区收集废水; COD、SS、铅、砷、镉; 经导流沟、收集池收集后，再经泵入临时废水处理设施进行处理. 噪 声; 施工设备; 等效A声级; 隔声、减振措施、围挡、隔声屏障等; 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求. 固废; 建筑垃圾; --; 施工建筑垃圾回收利用后作为筑路材料; 合理处置. 生活垃圾; --; 设置小型垃圾收集桶同当地居民生活垃圾一同处理; 合理处置. Ⅱ类固废; --; 新建Ⅱ类废渣暂存区，异位稳定固化后送Ⅱ类废渣暂存区进行暂存，最终送清水塘工业固废填埋场; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单相关要求. 风险防范措施; 加强工程设计，特别注意暴雨季节疏导工程，按要求设置临时防渗、防雨措施，按工程设计要求确保人工防渗层的施工质量，同时加强防渗层施工的技术监督。建立环境风险应急预案。.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工工地 | TSP | 洒水降尘、遮盖、设置围挡 | 对环境无明显影响 |
|  | 破碎筛分 | TSP | 经负压收集再经袋式除尘器处理后，最后经15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 机械设备尾气 | THC、CO NOx | 区域通风 | 对环境无明显影响 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、NH3-N、动植物油 | 依托当地居民的化粪池进行处理 | 合理处置 |
|  | 施工废水 | PH、铅砷、镉 | 经临时废水处理站进出处理 | 达标排放或回用 |
|  | Ⅱ类废渣固化暂存区废水 | pH、铅、砷 | 经临时废水处理站进出处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 施工工地 | 建筑垃圾 | 就近消纳回填 | 得到有效处置 |
|  | Ⅱ类废渣暂存区建设 | 建筑垃圾 |  |  |
|  | 临时废水处理 | 污泥 | 经检测鉴定后，属于Ⅱ类废渣就同Ⅱ类废渣一同稳定固化处置；属于危险废物交由有资质单位进行处理 |  |
|  | 施工工地 | 废弃包装袋 | 收集外面 |  |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 噪声主要来源于施工设备机械等产生的噪声，噪声源强在70~-95dB(A)，经采取减震、合理布局等噪声治理措施后，场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目夜间不施工。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 施工期间占地、废水排放、机械设备、人为践踏、水土流失等因素可能会对原有生态环境造成一定影响。然而由于区域的生态质量不高，且本项目实施完成后会进行绿化，景观现状将逐步改善。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 根据《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程——铜霞片区历史遗留废渣治理工程实施方案》， 铜霞片区历史遗留废渣治理工程建设内容包括废渣场内废渣的土方开挖、运输、预处理、稳定化/固化治理及安全处置工程，治理后废渣场场地恢复及临时配套工程。 （1）地面堆渣治理工程：对历废渣场内地面3处废渣进行治理，治理面积为744m2，治理废渣量为402m3。 （2）对废渣场内污染废渣体进行治理，治理面积为20064m2，治理深度0m~16m，治理废渣量为61912m3。 （3）场地恢复工程：对治理后的场地进行场地平整和生态恢复，生态恢复面积为10000m2。对裸露山体进行边坡修整和复绿，边坡修整面积为5000m2。 （4）临时配套工程：建设工程施工相关的洗车池、截洪沟、施工污废水收集处理；对废渣暂存场（鑫达冶化）进行场地修整；新建一处废渣稳定化处理及暂存场，面积约为35000m2。 2、区域环境质量现状 （1）地表水环境：2017年对湘江霞湾断面重金属各项指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，2017年老霞湾港各项监测因子水质年均值BOD5与锌未能均满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表2中一级标准，其余监测因子指标均能满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表2中一级标准。水塘COD超标，其他监测因子可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，水样均未发现重金属超标现象，即污染场地周边水体未受到重金属污染。 目前，清水塘地区正在进行大量的土壤及废渣治理工程，工程实施完成后，区域内的重金属含量将大大降低，地表水中重金属污染问题也将得到有效改善。 （2）地下水环境：区域井水可满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类水质标准，水样均未发现重金属超标现象，即污染场地周边水系未受到重金属污染。 （3）环境空气：区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域环境空气质量良好。 （4）声环境：场界昼夜间可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 （5）土壤环境见环境现状章节。 3、施工期环境影响分析 （1）水环境影响评价结论 施工过程产生的废水主要是施工产生的基坑废水、设备清洗废水、初期雨水以及施工人员少量的生活污水。施工废水含有多种重金属离子，拟建设临时废水处理站，处理后的废水达到出水须达到《污水综合排放标准》（GB8098-1996）中表1第一类污染物最高允许排放标准和表4中一级标准，回用洒水降尘绿化，对地表水环境影响小。 由于工程清除了铜霞片区的Ⅱ类固废、Ⅰ类固废，从长期来看，控制了区域重金属的析出，对提高流域的水环境质量具有积极作用。 （2）地下水环境影响评价结论 本项目对区域内堆存的Ⅱ类固废、Ⅰ类固废进行清除，现有对区域地下水环境的影响得到减缓，对地下水环境起到保护的作用。施工区采取防渗措施，对地下水的影响较小。 （3）大气环境影响评价结论 施工扬尘主要来自于施工过程中废渣的清理、工地开挖及建材物料的装卸、拌和等，均以无组织形式排放。通过合理安排工期、避免大风天气施工，采取洒水降尘等湿法作业，物料运输时采取毡布覆盖或密闭工具运输，及时清理运输车辆等措施来减少扬尘的产生量，施工过程对大气环境影响较小。 （4）声环境影响评价结论 施工噪声的影响集中于施工时期，主要影响映峰社区散户居民及运输线路两侧的居民，因此，施工应采取必要的减震、降噪措施，禁止夜间施工；在采取有效措施后，对环境不会造成明显影响。 （5）固体废物环境影响评价结论 Ⅱ类固废异位稳定暂存，Ⅰ类固废送鑫达冶化厂区暂存，待清水塘工业固废填埋场建成后，送至该填埋场进行填埋；建筑垃圾作为筑路材料；施工过程中产生的生活垃圾交由当地环卫部门统一处置，废弃包装袋收集外卖，均对环境不会造成明显影响。 （6）生态环境影响评价结论 本项目施工期进行铜霞片区历史遗留废渣治理，Ⅱ类固废异位暂存区及暂存场建设将铲除现有植被，破坏地表，造成水土流失，对土壤的理化性质，流域内生态系统的结构，生物多样性及对水生生物有一定不利影响。 但是工程实施后通过后期的生态建设，改善了流域内的水环境，植物种类将有所增加，且结构形式由原来单一的荒地生态转型为多元化的新格局，植物种类和数量均将有所增加，生态环境亦将得到改善。 （7）交通运输环境影响评价结论 Ⅱ类固废、Ⅰ类固废采用专用运输车运输，运输车不漏水、漏泥，加盖密闭，减少二次污染，如发生扬撒，应排专人立即负责清除，在落实相应防护措施后，对沿线运输环境不会造成明显影响。 （8）环境风险 本项目环境风险主要来源于施工废水处理站超标排放、拦截洪坝设施垮塌、防渗层破裂等事故造成的含重金属废水外流，重金属经地表径流冲刷再次流入水体，导致污染，影响下游水质。工程施工时应尽量避开在雨季施工，应避开暴雨、山洪暴发季节，降低施工过程中产生的风险。本评价要求建设方严格落实各项安全环保措施，加强管控工程完工后的日常管理，拦截洪坝的安全进行检查；应加强临时废水处理站的维护等。 4、产业政策符合性分析 本项目是为了消除铜霞片区历史遗留废渣治重金属污染，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的鼓励类项目，即鼓励类中第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”的第33项“削减和控制重金属排放的技术开发与应用”。 5、总量控制 本项目施工期主要二次污染主要为废渣治理施工期间产生的生活污水、施工废水，经处理达标后回用，且项目为环境风险治理项目，有效阻隔了区域重金属污染源头，具有突出的环境效益；因此本项目施工期不建议申请总量指标。 6、总结论 本项目符合国家产业政策，在项目治理后，受重金属污染的区域土壤、固废环境将得到极大地改善，保证了区域地表水水质，减少了重金属湘江的总量，有利于流域水环境质量的改善，具有显著的环境效益。施工阶段采取一定的环境保护措施后，工程建设对环境的不利影响可得到有效控制和减缓，并降至环境能接受的程度。充分完善、落实各项污染防治措施，避免“二次污染”的前提下，从环境保护角度论证，本项目建设可行。 二、建议 （1）施工期应制定切实可行的污染防治措施和水土保持措施，石峰区环保局根据本项目的施工进度，及时掌握“三废”处理设施的落实情况，并报上级环保主管部门，同时将意见反馈给建设单位。 （2）建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，注意项目的Ⅱ类固废的稳定固化效果，稳定固化后的废渣必须保证其浸出液满足相关标准的要求。 （3）施工临时占地防治区在堆料场周围采用建筑围栏围护，场地四周开挖简易排水沟，并及时维修和清理，保持其完好状态，使水流畅通不产生冲刷和淤塞，防止降雨冲蚀，避免造成水土流失以致影响周边环境。 （4）建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，并严格接受环境保护主管部门的日常监督管理。 （5）进行遗留废渣治理工程后，应积极进行生态恢复，补种绿色植物，恢复并改善生态环境质量。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1：项目地理位置示意图 附图2：项目总平面布置示意图 附图3：环保目标及监测点位示意图 附图4：场地现状图 附图5：场地土壤采样布点图 附图6：固废采样布点图 附图7：场区覆土绿化布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影 响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特 征，应选下列1~2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地面水） 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。