建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：湖南晋通机械制造有限公司生产基地项目

建设单位(盖章)： 湖南晋通机械制造有限公司

编制日期：2018年11月

环境保护部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南晋通机械制造有限公司生产基地项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南晋通机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄世雄 |  |  |  | 联系人 |  |  | 杨会 |  |  |
| 通讯地址 | 株洲市石峰区田心高科园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18873362197 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 | 株洲市石峰区田心高科园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | / |  |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 金属结构制造 （C3311） |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 25728.78 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 3072 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 12000 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 70 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 0.58% |  |
| 评价经费 (万元) |  | 投 产 日 期 |  |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 湖南晋通机械制造有限公司成立于2018年9月，公司注册地址为株洲市石峰区田心高科园，经营范围包括：铁路运输设备、城市轨道交通设备的制造、基础软件、支撑软件等。现根据铁路建设工程机械设备的市场需求和自身的技术优势，拟于株洲市石峰区田心高科园投资建设“湖南晋通机械制造有限公司生产基地项目”，主要为中车株洲电力机车有限公司提供金属车用配件。 本项目于2018年12月与株洲市石峰区人民政府签订“项目入园合同”，目前本项目已在株洲市石峰区发展和改革局办理备案手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，湖南晋通机械制造有限公司于2018年11月委托湖南景玺环保科技有限公司承担其“湖南晋通机械制造有限公司生产基地项目”环境影响评价工作，在建设单位协助下，经过对建设项目场址实地踏勘、调查及资料收集，在上述工作的基础上，完成了本环境影响报告表的编制工作。 二、工程概况 1、项目基本情况 项目名称：湖南晋通机械制造有限公司生产基地项目 建设单位：湖南晋通机械制造有限公司 建设性质：新建 建设地点：株洲市石峰区田心高科园 2、建设内容 拟于株洲市石峰区田心高科园投资建设“湖南晋通机械制造有限公司生产基地项目”，项目占地25728.78m2，拟建设1栋单层生产厂房，1栋2F辅助用房,1栋办公用房，1栋3F倒班房、办公用房；1栋6F办公楼。购置主要生产设备有二氧化碳焊机、激光切割机、数控折弯机等设备。主要项目主要经济技术指标见表1，生产设备情况见表2。 表1 项目主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 指标; 备注. 1; 规划地面积; m2; 25728.78. 2; 总建筑面积; m2; 19989.89. 计容建筑面积; m2; 19583.84. 其中; 单层厂房建筑面积; m2; 12835.68; 钢结构，层高约12m. 辅助用房建筑面积; m2; 1976.68; 混凝土结构，层高约3m. 倒班房、办公用房建筑面积; m2; 2695.8; 混凝土结构，层高约3m. 办公楼; m2; 2066.68; 混凝土结构，层高约3m. 门卫; m2; 18. 计容建筑面积; m2; 406.05. 4; 绿化率; %; 11.94. 6; 容积率; -; 1.260. 7; 停车位; 个; 29. 注：本项目主要经济技术指标由湖南智谋规划工程设计咨询有限公司进行规划编制，规划方案及图纸预计于2019年2月报送株洲市石峰区规划局进行审批。 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 二氧化碳焊机; KR-350; 台; 30. 2; 激光切割机; 通快L3030; 台; 3. 3; 数控折弯机; 100--300; 台; 3. 4; 等离子切割机; BODA4000S; 台; 2. 5; 空压机; GXE7P A 10FM; 台; 8. 6; 起重机; 台; 5. 7; 小型手工打磨器; 台; 5. 8; 喷砂房; /; 套; 1; （包括高压气控式喷砂机）. 9; 叉车; 台; 2. 3、主要原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗见表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 备注. 1; 碳钢; t/a; 880; 100; 材料存放区. 2; 铝合金; t/a; 419; 30; 材料存放区. 3; 焊丝; t/a; 20; 3; 材料存放区. 4; 高氮气; 瓶/a; 33; 10（40L钢瓶）; 危险化学品仓库. 5; 液氮; t/a; 251; 5; 危险化学品仓库. 6; 氩气; 瓶/a; 41; 10（40L钢瓶）; 危险化学品仓库. 7; 氧气; 瓶/a; 376; 50（40L钢瓶）; 危险化学品仓库. 8; 乙炔; 瓶/a; 400; 50（40L钢瓶）; 危险化学品仓库. 9; 二氧化碳; 瓶/a; 300; 50（40L钢瓶）; 危险化学品仓库. 10; 石英砂; t/a; 277; /; 材料存放区. 11; 电; 万kwh/a; 50.2; /; 城市电网. 12; 水; m3/a; 502; /; 城市自来水. - 危险化学品理化性质 本建设项目危险化学品理化性质见表4。 表4 危险化学品理化性质一览表 序号; 物质名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理特性. 1; 乙炔; 常温下无色无味气体，具有微弱醚味。分子式C2H2，分子量26.05；熔点-81.8℃（119KPa），沸点-83.8℃，闪点<-50℃。能溶于多种液体中，如水、丙酮及其它有机溶剂。乙炔化学性质非常活泼，易发生加成、聚合、成盐反应; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与空气混合爆炸范围2.3-81.9%(V/V)， 乙炔与氧形成混合物爆炸范围2.3-91%(V/V)。; 微毒，窒息性. 2; 氧气 （压缩的）; 无色无臭气体，分子式O2，分子量32；熔点-218℃，沸点-183℃；不溶于水；相对密度(空气=1)1.429；具有助燃性、氧化性。; 助燃及爆炸性; 无毒. 3; 高氮气; 纯度大于99.999%。无色无臭无味无毒的惰性气体。相对密度ds(21.1℃，空气=1)0.967。气体密度1.153kg/m3(21.1℃，101.3kPa)；液体密度808.5kg/m3(-195.8℃,101.3kPa); 爆炸性; 无毒. 4、产品方案 本项目产品方案见下表： 表5 项目主要产品方案 序号; 产品名称; 单位; 设计最大产能. 1; 司机室焊接件; 台套/年; 300. 2; 激光下料零件; 台套/年; 40万. 3; 机车配件半成品加工（喷砂）; 万m2/年; 115.5. 5、公用工程 （1）供电 本工程的供电由现有厂区内供电系统接入，在厂房内设一变配电房，变配电房内设变压器，本项目动力配电为380V、10KV，照明用电为380V/220V。 年用电量约为50.2万kwh。 （2）给水、排水 ①给水 本项目位于株洲轨道科技城（田心高科园）。供水管网已建成，供水水源为市政用水，根据轨道科技城规划，园区近期由迎宾大道d600给水管和红旗北路现状d600给水管保证近期供水。远期规划沿迎宾大道设DN1200输水干管，往北至云龙新城，在迎宾大道设两处加压泵站；沿时代大道设DN800输水干管，往西至白马垄，在时代大道设一处加压泵站。 ②排水 本工程排水体制实行雨污分流制。项目区域排水采用雨污分流制，雨水经由厂区雨水口排入园区雨水管网。本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理、食堂废水经隔油池+化粪池处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网。根据轨道科技城污水分区及处理规划，本项目位于污水排水区中2区，2区污水经规划污水管收集后排入沿田心港的污水干管，经白石港水质净化中心处理后排入白石港。 6、平面布局 本项目占地25728.78m2，拟建设1栋单层生产厂房，1栋2F辅助用房,1栋办公用房，1栋3F倒班房、研发楼、1栋7F实验室。在厂区北侧及东侧各设置一个出入口。单层生产厂房及2F辅助用房位于厂区中央，东侧为绿化用地、4个停车位及实验室，南侧为大停车位7个及消防车道，西面为场内道路，北面为倒班房、研发楼、绿化用地、18个停车位。生产车间要分区为：切割区、焊接区、折弯区、打磨区、喷砂房、烤漆房、普通仓库、危险化学品仓库、一般固废暂存间、危险固废暂存间，项目平面布置见附图2。 7、工作制度 本工程劳动定员180人，住宿12人，实行1班制，每天工作8小时，夜间不生产，年工作日为251天。 8、项目投资 项目投资1.2亿元，其中：环保投资70万元，占总投资的0.58%。 9、建设进度 （1）2019年2月开工建设。 （2）2019年6月建成投产。 10、项目用地情况 本项目于2018年12月与株洲市石峰区人民政府签订“项目入园合同”，项目所在地为园区规划工业用地，目前还未进行场地平整。园区预计于2019年1月~2月对场地进行平整并挂牌，届时建设单位再与园区签订购地协议。 三、项目合理性分析 1、产业政策的符合性分析 本项目为机械零部件加工项目，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2016年修订）的限制类或淘汰类。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目选址于株洲田心高科园项目所在地交通条件较好，施工期间的动力、水供应，项目投入使用后的上下水、电力、能源、交通、通讯等供应和使用条件良好，可以保证项目的顺利进行。株洲市城市总体规划确定株洲为以机械、冶金、化工、建材工业为支柱，高新技术产业为主导，第三产业发达的多功能现代化综合性城市。本工程建设符合城市总体规划。根据《株洲市轨道科技城控制性详细规划》（见附图），本项目所在地属性为工业用地，本项目为机械零部件加工项目，因此项目建设符合城市总体规划要求。 四、本工程与轨道科技城发展规划的相符性分析 本项目位于轨道科技城内。轨道科技城规划范围北至沪昆高速、东至长株高速、南至京广铁路、西至九郎山景区限界，规划面积约31.1平方公里。轨道科技城功能定位为基于对轨道城从宏观发展上外部推力和自身优势上内部动力的理性分析，在“轨道科技城”的基本定位基础上，提出把该地区打造为“国际一流的轨道科技之都、全国示范的低碳活力新城”。园区依靠现有的产业优势、科技优势、工业优势，坚持自主开发和技术引进相结合，大力发展轨道交通装备制造、电子信息技术、新材料、新能源和相关高新技术产业。株洲轨道科技城以“规划最规范、土地最集约、投资最集中、环境最优美、人才最密集、配套最齐全”为标准，用造城的方式，着力打造“国际一流的轨道科技之都、全国示范的低碳活力新城”。依托南车株洲电力机车有限公司、南车株洲电力机车研究所有限公司、南车电机、时代电气、联诚集团等核心骨干企业，大力发展轨道交通配套产业和商居、金融、信息、物流等配套服务业，打造轨道交通千亿产业集群，成为推动世界轨道交通发展的中国力量。 根据轨道科技城功能布局规划，本项目位于产业功能区，符合要求。本项目是为轨道交通设备提供配套产品的企业，本项目符合轨道科技城规划要求。 五、本工程与“三线一单”的相符性分析 （1）生态红线区域保护规划的相符性 本项目位于位于株洲市石峰区田心高科园，周边区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。 （2）环境质量底线相符性 2017年湘江白石断面水质各指标年均值可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。2017年二水厂取水口断面COD有略微超标现象，不能达到GB3838-2002中II类标准；2017年白石港NH3-N和总磷出现超标，水质不能达到GB3838-2002中V类标准。白石港水质超标主要是受沿岸生活污水排放的影响，有机污染物和富营养化物质是港水中的主要污染物，但随着白石港纳污范围内环境综合整治工作的不断深入、市政污水管网的铺设延伸，白石港沿线的生活污水将大部分进入白石港水质净化中心进行深度处理，其水质有望达GB3838-2002中V类标准。本建设项目无生产废水产生，营运期废水污染源主要是员工生活污水、食堂废水。经株洲市白石港水质净化中心进一步集中处理后污染物排放量进一步降低。由于本建设项目营运期废水及污染物排放量很小，对白石港及湘江评价江段水环境不会产生明显的不利影响。 项目所在地大气环境监测点各监测因子均未超标，环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在地声环境监测点各监测因子均未超标，环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。项目所在地土壤环境监测点各监测因子均未超标，环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)标准要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有限地控制污染，项目的水、燃料等资源不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单相符性 对照《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，不属于湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单中项目。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目拟建于株洲市株洲市石峰区田心高科园，本项目所在地属性为工业用地。经过现场勘查，目前项目用地为未开发荒地，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔、武广高铁四大干线在此交汇；道路四通八达，G106、G320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为45km，直线距离仅24km；株洲市与长沙市中心的公路里程为51km，直线距离为40km；交通十分方便。本建设项目位于株洲市石峰区田心高科园，地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 株洲市石峰区属丘陵地带，用地区域周边地形相对平坦。项目所在区域带地质结构为风化页岩，地表切割线起伏和缓，山顶多呈馒头形，丘陵高处有风化的砾岩和风化页岩露出，丘陵风化壳较厚，多为中生界白垩系红岩残积物和新生界第四系松散堆积物。土壤类型为红壤和第四纪红壤，区域植被多为人工植被与半人工植被，植被形态主要为绿化树林和农作物植物群。 根据国家地震局《中国地震参数区划图》（GB18306-2001），本建设项目所在地地震对应于原基本烈度VI度区，设计地震分组为第一组，属抗震有利地段。 3、水文特征 本建设项目所在区域主要地表水体为湘江。 湘江是湖南最大的河流，为长江七大支流之一。湘江发源于广西海洋山，自西南向北贯穿湖南省，汇洞庭湖后入长江。湘江总的流向是由南向北，但在株洲、湘潭间形成一个大弯，在清水塘工业区南面由东向西流去，该江段水面宽500～800m，平均水深约4m，水力坡度0.102‰。 湘江水量丰富，年总迳流量644亿m3，湘江株洲段年平均流量1730m3/s，最大流量20200m3/s，最枯流量101m3/s；年平均流速0.25m/s，枯水期流速0.15m/s；历年最高水位42.60m，最低水位27.83m。 4、气象情况 株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。 年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。 年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7mm。降水主要集中在4～6月，7～10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。 平均相对湿度78%。年平均气压1006.6hpa，冬季平均气压1016.1hpa，夏季平均气压995.8hpa。年平均日照时数为1700h，无霜期为282～294天，最大积雪深度23cm。 常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%，静风频率20.5%。年平均风速为2.2m/s，月平均风速7月最高达2.5m/s，2月最低为1.9m/s。按季而言，夏季平均风速为2.3m/s，冬季为2.1m/s。 5、生态环境 本建设项目所在区域基本无原生植被，多为人工植被与半人工植被。植被种类较少，植被形态主要为城市绿地。区域内无珍稀濒危野生动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、株洲市概况 株洲市位于湖南省东部，湘江下游。东界江西省萍乡市、莲花县、永新县及井冈山市，南连本省衡阳、郴州两市，西接湘潭市，北与长沙市毗邻。株洲市现辖醴陵市、炎陵县、茶陵县、攸县、株洲县五县市和天元、芦淞、荷塘、石峰四区，以及113个乡镇，地域总面积11272km2，市区面积542km2。 株洲市古称建宁，旧城区位于建宁港临湘江段南北两岸，原人口仅7286.63人、面积仅1.5km2的小镇。1951年株洲建市，1956年定为省辖市，为全国“一.五”期间新建重点城市之一。60多年的发展，株洲已成为湖南省举足轻重的大城市和工业生产基地。 株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线和武广高铁在此交汇；公路四通八达，G106国道、G320国道、京珠高速公路和上瑞高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程45km，直线距离24km。株洲市与长沙市中心的公路里程51km，直线距离为40km，交通十分方便。 2016年，全市生产总值2512.5亿元，比上年增长7.9%，其中：第一产业增加值197.2亿元，增长3.5%；第二产业增加值1363.5亿元，增长6.7%，其中，工业增加值1197.4亿元，增长6.7%；第三产业增加值951.8亿元，增长10.7%。全市三次产业结构由2015年的7.6：57.3：35.1调整为7.8：54.3：37.9。按年末常住人口计算，人均地区生产总值62681元，增长7.1%。全市一般公共预算收入312.8亿元，比上年增长7.7%，占GDP的比重为12.4%。 2、石峰区概况 石峰区位于株洲市北部，总面积161km2，人口27万人，辖清水、荷花两个乡镇及清水塘、响石岭、田心三个街道办事处。北接长沙，西连湘谭，地处长株潭“金三角”前沿，株洲市内交通主干道建设大道与320国道穿区而过，公路交通极为便捷，京广、浙赣铁路干线在市区交汇，江南最大的路网编组站--株洲北站位于石峰区的中部。区内共有九大企业专用铁路货场，以株洲北站为中心，形成一个四通八达的铁路网络。 2016年全区生产总值368.2亿元，比上年增长7.3%；实现一般公共预算收入18.7亿元，比上年增长11.8%；完成固定资产投资175.5亿元，比上年增长18.4%；城镇居民人均可支配收入36225元，比上年增长8.2%；农民人均纯收入18115元，比上年增长增长10%。 3、田心高科技工业园概况 田心高科技工业园园区详规面积为1.5平方公里，控规面积为5.08平方公里。田心高科技工业园的主要发展产业是光机电一体化、城市轨道交通变流传动和控制系统、信息技术、新材料、新能源及其相关产业。产业定位的基本思路是依靠园区现有产业优势、科技人才优势、提升传统产业、发展高新技术产业，形成光机电一体化为支柱，以信息技术、新材料、新能源产业为重点，自主开发与技术引进相结合，投资主体多元化的高新技术产业基地。本项目位于石峰区田心高科技工业园内。 4、本建设项目周边概况 本项目位于田心高科技工业园内，周围除敏感目标之外，尚有不少企业，园区现已入园的企业有株洲联诚集团（主营轨道交通装备部件制造）、壹星科技有限公司（主营轨道检测装备）、株洲科达电机技术公司（主营各种机车专用电机、机车牵引变压器及其配件生产的修理）、株洲田心铁路电力机车配件厂（专门生产机车配件、电器配件）、株洲电力机车广缘科技有限责任公司（主要生产复合材料制品、高压绝缘产品）、株洲博雅实业有限公司（专业从事机械加工和高分子材料研发、生产）、株洲南车时代股份有限公司、株洲南车时代电器股份有限公司、株洲华盛实业有限公司（主要经营铁路车辆配件、拉铆设备及配件等）、株洲九方轨道装备服务有限公司（以轨道交通装备为服务对象，从事售后服务、专业维修、配件代理销售为一体）、株洲荣胜机械制造有限公司、株洲市兴华轨道交通配件有限公司（主要经营轨道交通配件制造;机电设备及配件制造;机械加工;焊接结构件加工）等。均为机车配套服务企业。 评价区域内无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产、自然景观。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 为了解项目所在地环境空气质量状况，收集了2017年株冶医院常规监测点位（位于本项目西南侧约5km处）的监测数据，见表6。同时收集了《株洲中车时代电气股份有限公司高压IGBT芯片生产线改造及中低压模块生产线扩能项目环境影响报告书》中时代雅园小区的特征因子监测数据，监测点位位于项目西南面1.5km处。见表7。 表6 2017年株冶医院监测结果统计表（单位：mg/m3） 项目; SO2; NO2; PM10; CO; PM2.5. 日均最大值; 0.242; 0.105; 0.349; 2; 0.234. 日均最小值; 0.002; 0.011; 0.011; 0.3; 0.005. 超标率（%）; 1.1; 1.9; 11; 0; 17.3. 超标倍数; 0.61; 0.31; 1.33; 0; 2.12. 年均值; 0.026; 0.038; 0.085; 1.2; 0.054. 标准（年均值）; 0.06; 0.04; 0.07; /; 0.035. 由表6可知，该区域SO2、NO2、PM10、PM2.5均有超标现象，超标原因清水塘地区工业企业排放的烟尘及道路扬尘是造成PM10、PM2.5超标的主要原因，该地区冶炼企业大量排放的废气是造成SO2、NO2超标的主要原因。但随着株洲环保模范城市创建工作的不断推进，许多冶炼企业搬迁，该区域空气质量将可望逐步改善，将会逐步稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 本次环评地表水环境质量现状调查收集了株洲市环境监测中心站在湘江白石断面、株洲市二水厂取水口断面、白石港入湘江口上游150m设有常规监测断面，本评价收集了湘江白石断面、株洲市二水厂取水口断面2017年及白石港入湘江口上游150m断面2017年的常规监测数据，监测结果分别见表7、表8、表9，各监测断面的位置见附图。 表7 2017年湘江白石断面水质监测结果统计 （单位：mg/L，pH无量纲） 因 子; pH; COD; BOD5; 石油类; NH3-N; 总磷. 年均值; 7.61; 10; 1.0; 0.008; 0.158; 0.05. 最大值; 7.98; 14; 2.2; 0.030; 0.471; 0.09. 最小值; 7.21; 7; 0.3; 0.005; 0.028; 0.02. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数(倍); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准（III类）; 6～9; 20; 4; 0.05; 1; 0.2. 表8 2017年株洲市二水厂取水口水质监测结果统计（单位：mg/L，pH无量纲） 因 子; pH; COD; BOD5; 石油类; NH3-N; 总磷. 年均值; 7.61; 10; 1.0; 0.008; 0.158; 0.05. 最大值; 7.98; 14; 2.2; 0.030; 0.471; 0.09. 最小值; 7.21; 7; 0.3; 0.005; 0.028; 0.02. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数(倍); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准（II类）; 6～9; 15; 3; 0.05; 0.5; 0.1. 表9 2017年白石港水质监测结果统计 （单位：mg/L，pH无量纲） 因 子; pH; COD; BOD5; 石油类; NH3-N; 总磷. 年均值; 7.18; 16.0; 5.3; 0.043; 1.79; 0.36. 最大值; 7.35; 20.1; 9.3; 0.15; 3.89; 1.05. 最小值; 7.07; 10; 2.8; 0.01L; 0.141; 0.06. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 50; 25. 最大超标倍数(倍); 0; 0; 0; 0; 0.4; 1.6. 标准（V类）; 6～9; 40; 10; 1; 2.0; 0.4. 监测结果表明：2017年湘江白石断面水质各指标年均值可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。2017年二水厂取水口断面COD有略微超标现象，不能达到GB3838-2002中II类标准；2017年白石港NH3-N和总磷出现超标，水质不能达到GB3838-2002中V类标准。白石港水质超标主要是受沿岸生活污水排放的影响，有机污染物和富营养化物质是港水中的主要污染物，但随着白石港纳污范围内环境综合整治工作的不断深入、市政污水管网的铺设延伸，白石港沿线的生活污水将大部分进入白石港水质净化中心进行深度处理，其水质有望达GB3838-2002中V类标准。 3、声环境质量现状调查 为了解项目所在地区域声环境质量现状，在拟建厂址周边共布设了6个环境噪声监测点（见附图）。湖南泰华科技检测有限公司于2018年12月3日至4日对环境噪声进行了昼夜各2次的现场监测，监测结果见表10。监测结果表明，项目所在地环境噪声(昼、夜)监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求，声环境质量状况较好。 表10环境噪声监测结果统计表 监测点位; 监测因子; 监测结果（dB(A)）; 《声环境质量标准》. 2019.1.7; 2019.1.8. N1东厂界外1m; 昼间等效声级; 54.5; 56.2; 65. 夜间等效声级; 46.3; 43.7; 55. N2南厂界外1m; 昼间等效声级; 56.0; 57.2; 65. 夜间等效声级; 45.0; 47.3; 55. N3西厂界外1m; 昼间等效声级; 52.0; 53.5; 65. 夜间等效声级; 43.3; 45.7; 55. N4北厂界外1m; 昼间等效声级; 51.3; 50.5; 65. 夜间等效声级; 42.9; 41.4; 55. N5东南面上善国际; 昼间等效声级; 57.8; 55.8; 60. 夜间等效声级; 45.6; 44.5; 50. N6碧桂园麓府（在建）; 昼间等效声级; 57.3; 56.7; 60. 夜间等效声级; 44.8; 46.1; 50. 4、土壤环境质量现状调查 为了解项目所在地区域土壤环境质量现状，在拟建厂址布设了1个土壤监测点（见附图）。湖南泰华科技检测有限公司于2018年12月8日对土壤进行采样分析，监测结果见表11。监测结果表明：T1厂区内土壤中各污染物含量均低于风险筛选值及风险管制值，可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)标准要求。 表11土壤监测结果及评价（mg/kg， pH无量纲） 点位; pH; 铅; 汞; 镉; 砷; 铬; 铜; 锌; 镍. T1项目场地内土壤; 7.77; 20.6; 0.100; 0.73; 24.5; 75.9; 34.1; 132; 62.0. GB36600-2018 标准; 筛选值; -; 800; 38; 65; 60; -; 18000; -; 900. 管制值; -; 2500; 82; 172; 140; -; 36000; -; 2000.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场踏勘，拟建项目主要环境保护目标见表12和附图。 表12 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 与项目边界距离（m）; 功能与规模; 保护级别. 地表水 环境; 白石港; E，1.9km; 白石港入江口上溯1500 米为饮用水水源二级保护区，其余河段为景观娱乐用水区; GB3838-2002V类. 湘江; 白石港入江口下游0.4km 处至上游江段; WS.6.9km; 二级水源保护区; GB3838-2002 III类. 白石港入江口下游0.4km 至2.7km; WS.7.2km; 一级水源保护区; GB3838-2002 Ⅱ类. 白石港入江口下游2.7km 处至下游江段; WS.8.1km; 景观娱乐用水区; GB3838-2002 III类. 白石港水质净化中心; ES，5.0km; /; 污水净化中心设计进水水质确定为：CODCr 245mg/L，NH3-N 25mg/L。. 环境 空气; 碧桂园·麓府（在建）; ES，130-460m; 4栋; GB3095-2012 二级标准. 上善国际; ES，180-560m; 约255户. 井龙小学; ES，400m; 约600人. 城发时代新城; WS，408-736m; 约900户. 城发翰林府; WS，390-630m; 约600户. 声环境; 碧桂园·麓府（在建）; ES，130-200m; 2栋; GB3096-2008 2类标准. 上善国际; ES，180-200m; 1栋，17F，约17户.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、GB3095-2012《环境空气质量标准》，二级；TVOC参照《室内空气质量标准》（GBT_18883-2002）中表1标准。 2、GB3838-2002《地表水环境质量标准》，Ⅲ类标准，其中二水厂取水口上游 1000 米至三水厂取水口下游 100 米的江段执行Ⅱ类标准，白石港红旗路以上段（龙母河）及其支流执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准、白石港红旗路以下段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准； 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类（工业区）、2类标准（其它区域）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水：员工生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 2、废气：食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）;其他废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值。 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固体废物：生活垃圾参考执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)或《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建成后，项目总的废水排放量约2144.55t/a，其中包括食堂废水约1903.59t/a、生活污水240.96t/a。本项目废水进入株洲市白石港水质净化中心进一步处理。根据国家总量控制指标，结合本项目的污染特征，确定项目主要总量控制因子为：CODcr、NH3-N，项目建议废水总量控制指标为：CODcr0.643t/a、NH3-N 0.043 t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、施工期流程及产污节点图 本项目厂预计2019年2月开工建设，于2019年6月投入运营，建设地为园区规划工业用地，项目建设前园区已完成土地平整，故本项目不存在场地平整产生的废弃土石方，施工期主要污染源为施工噪声、扬尘、建筑垃圾。地基建设采用人工挖桩的形式，不采用机械打桩。主要产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。施工期间具体工艺流程及产污节点见图1。 施工废（污）水、建筑废渣、噪声、扬尘、局部水土流失 噪声 扬尘 建筑垃圾 噪声 扬尘 建筑垃圾 废包装材料 噪声 废弃物 主体工程 工程验收 噪声 扬尘 弃土 基础工程 装饰工程 安装工程 图1 施工期工艺流程及产污节点图 - 营运期流程及产污节点图 本工程产品包括司机室焊接件、激光下料零件、机车配件半成品加工（喷砂）。 1、司机室焊接件、激光下料零件及排污节点 N、G N N、G N、S、G 铝合金 碳钢 进料 （切割） 折弯 焊接 打磨 出厂 N：噪声、S：固废、G：废气 图2 司机室焊接件、激光下料零件工艺流程图以及产污节点图 工艺流程说明：原材料（铝合金、碳钢）送入切割机进行气割，气体使用氧气和乙炔，用液氮进行冷却，而后将切割好的材料进行折弯、焊接后进行打磨，经验收合格出货交付厂家。 2、机车配件半成品加工（喷砂）工艺流程及排污节点 喷砂房 喷砂 N、S、G 机车配件半成品 布袋除尘 N、G 出厂 N：噪声、S：固废、G：废气 图3 配电箱工艺流程图以及产污节点图 工艺流程说明：喷砂房主要由喷砂系统、除尘系统、电控系统、空压机系统等组成。 喷砂系统工作原理：采用压入式喷砂机，在工作状态时，喷砂罐上组合阀蒋喷砂罐上部封砂顶锥顶起，压缩空气进入喷砂罐内开始冲压；同时喷砂罐底部砂阀打开，助推气流控制阀打开，喷砂罐内已经充满的压缩空气强行将砂料从砂阀进砂口压出至出砂口，砂料经助推气流加速后混合物通过喷砂胶管压至高速喷枪内，经高速喷枪进一步加速喷射到待喷零件表面。 除尘系统主要是在密闭喷砂房内，通过风机产生负压状态，喷砂粉尘经收集（收集效率90%）通过布袋除尘器处理，处理风量3000m3/h，除尘效率为99%，处理后通过一根15m排气筒排放。 2、产排污环节分析 （1）废水：营运期无生产废水产生，废水污染源主要是员工生活污水。 （2）废气：①切割、打磨等工序产生的粉尘；②金属件焊接产生焊接烟气；③喷砂房产生的外溢粉尘；④食堂油烟。 （3）噪声：切割下料、折弯、空压机、焊机、喷砂房等设备产生设备噪声和敲击产生的不规则噪声。 （4）固体废物：①切割、打磨工序产生的金属边角料、收集的粉尘；②焊接工序产生废焊渣；③打磨工序产生的粉尘；④喷砂房布袋除尘器收集的粉尘；⑤员工生活产生生活垃圾。 3、施工期污染源分析 1、废气 施工过程中造成大气污染的主要产生源有：清运废物时产生的扬尘；施工土方及渣土现场堆放所产生的扬尘；建筑材料运输过程中产生的道路扬尘及施工机械燃油排放的尾气污染。通过加强施工管理、文明拆迁，拆迁过程洒水抑尘，在施工现场设立隔离围墙、对进场的各主道路进行硬化、及时清扫道路泥土和扬尘、及时洒水防尘、设置洗车台等措施，可减少对外界的影响。 2、废水 主要为施工废水及生活污水。施工废水经沉淀后用于洒水抑尘，不外排。生活污水经化粪池处理后由附近农户运走用作农业灌溉，对周围水体的影响较小。 3、噪声 主要为施工机械噪声、车辆运输车辆等。经合理安排施工时间及严格管理后，本项目施工噪声对周边居民影响不明显。 4、固废 主要为建筑施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾等。建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对无利用价值的废弃物应由专业渣土公司处置。生活垃圾由环卫部门统一无害化处置。 4.营运期污染源分析 （1）废气污染源分析 营运期废气污染源主要是：①切割、打磨等工序产生的粉尘；②金属件焊接产生焊接烟气；③喷砂房产生的粉尘；④食堂油烟。 ①车间粉尘 本项目加工车间切割、打磨等工序会产生粉尘，根据类比同类机械加工项目可知，本项目粉尘产生量约原料量的千分之一，则经计算产生的粉尘为1299kg/a。其主要成分为金属粉尘，大部分因其质量较大，沉降较快90%粉尘基本沉降在车间内，每天由工人进行清扫，车间收集到的金属粉尘约1169.1kg/a，收集后定期回收外卖；小部分10%较细小的颗粒物129.9kg/a以无组织方式排放，无组织粉尘排放速率为0.065 kg/h。 ②金属件焊接产生焊接烟气 焊接过程会产生焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的经氧化和冷凝而形成的，焊接烟气中的烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Mn、Ti、Cu等。主要成分是Fe2O3、SiO2、MnO等，其中含量最多的为Fe2O3，一般占烟尘总量的35.56%，其次是SiO2，其含量占10～20％，MnO占5～20％左右。焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等，其中以CO所占的比例最大。由于有毒有害气体产生量不大，且气体成份复杂，较难定量化，本环评仅作定性分析，而对焊接烟尘则作定量化分析。不同成分的焊接材料和被焊接材料，在施焊时产生的烟尘量不同，表13给出了几种焊接方法施焊时，每分钟发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量。 表13 几种焊接方法产尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘 （mg/min）; 焊接材料发尘量 （g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 350～450; 11～16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 200～280; 6～8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000～3500; 20～25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 450～650; 5～8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 700～900; 7～10. 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊丝（直径5mm）; 10～40; 0.1～0.3. 注：上表摘自《焊接车间环境污染及控制技术》、《焊接工作的劳动保护》。 本工程焊接方式为二氧化碳焊（焊接材料为实芯焊丝）。本项目年耗焊丝20t,由上表查询，二氧化碳焊取产尘系数为8g/kg，则年产尘量为160kg/a。本环评建议建设单位将焊接工序设置独立作业区域，采取移动式除尘器对焊接烟尘进行处理，处理效率高达95%，经处理烟尘排放量为8kg/a，排放速率为：0.004 kg/h。稀释扩散后对周边环境敏感点影响较小。为了进一步降低对工人健康和环境的影响，本环评要求项目在投入营运后应加强车间的通风。 车间粉尘及焊接烟气都属于无组织面源排放，污染物都为TSP，则本项目生产车间TSP排放量为：137.9kg/a，排放速率为0.069kg/h。 ③喷砂房产生的粉尘 根据建设单位提供的资料，拟建工程石英砂年用量为200t。根据“金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表”中3460粉末涂装件，“机械前处理-喷粉-固化”的工业粉尘产污系数减去“化学前处理-喷粉-固化”的工业粉尘产污系数，即喷砂过程中粉尘产生系数为261.65kg/t。本项目喷砂系统使用布袋除尘设施，设计处理风量10000m3/h，年运行时间为2000h，除尘效率99%。喷砂系统粉尘产生浓度、产生速率和产生量分别为2616.5mg/m3、26.165kg/h、52330kg/a，粉尘排放浓度、排放速率和排放量分别为26.165mg/m3、0.26165kg/h、523.3kg/a。 ④食堂油烟 本项目配套员工食堂，位于项目西侧，采用液化石油气作为燃料，液化气属清洁能源。职工食堂厨房设1个灶，年排厨房油烟废气480万Nm3/a。本项目就餐人数60人，一般食堂的食用油耗油系数为7kg/100人·d，根据该食堂规模可推算出其一天的食用油的用量约为4.2kg，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟的产生量约为31.63kg/a（年工作日以251天计），浓度约为6.59mg/Nm3，要求建设单位安装静电油烟净化器，其净化效率为90％，则本项目油烟的排放量为3.16kg/a，排放浓度约为0.66mg/Nm3，其排放浓度能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模标准。 （2）废水污染源分析 本建设项目无生产废水产生，营运期废水污染源主要是食堂废水及员工生活污水。本项目食堂用餐人数为60人，食堂用水按20 L/人·餐，一年工作251天，则食堂用水量1.2m3/d（301.2m3/a），产污系数按80%计，项目食堂废水产生量为0.96m3/d（240.96m3/a）。 员工有12人在厂内住宿，其余168人不在厂内住宿，参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）并结合目前项目的实际用水情况，住宿员工生活用水定为160L/人·d，非住宿员工生活用水定位45 L/人·d，厂区一年工作251天，则总用水量为9.48m3/d（2379.48m3/a），产污系数按80%计，项目生活污水产生量为7.59m3/d（1903.59m3/a）。 本项目食堂废水经隔油沉淀池处理后与员工生活污水一同进入化粪池，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经白石港水质净化中心处理后排入白石港。 0.96 m3/d 1.2 m3/d 新 鲜 水 10.68m3/d 损耗0.24 m3/d 食堂废水 7.59 m3/d 9.48 m3/d 隔油池 生活污水 化粪池 损耗1.89 m3/d 0.96 m3/d 8.55 m3/d 白石港 白石港水质净化中心 （3）噪声污染源分析 切割下料、折弯、空压机、焊机、喷砂房等设备产生设备噪声和敲击产生的不规则噪声。此外，还有敲击产生的不规则噪声。生产设备全部采用室内安装。根据《机械工业设备噪声手册》和同类工程调查，主要噪声源强如表14。 表14 主要设备噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 运行方式; 噪声值dB(A). 1; 二氧化碳焊机; 30; 间断运行; 75～80. 2; 激光切割机; 3; 间断运行; 75-85. 3; 数控折弯机; 3; 间断运行; 76-78. 4; 等离子切割机; 2; 间断运行; 75-85. 5; 空压机; 8; 间断运行; 75-85. 6; 起重机; 5; 间断运行; 65～70. 7; 小型手工打磨器; 5; 间断运行; 76-78. 8; 喷砂房; 1; 间断运行; 85~95. 9; 叉车; 2; 间断运行; 65～70. 10; 敲击噪声; /; 间断、不规则; 80-90. （4）固体废物污染源分析 营运期固体废物有①切割、打磨工序产生的金属边角料；②焊接工序产生废焊渣；③打磨、切割工序产生的粉尘；④喷砂房布袋除尘器收集的粉尘；⑤员工生活产生生活垃圾。 表15 营运期固体废物一览表 序号; 名称; 产生量; 备注. ①; 切割、打磨工序产生的金属边角料; 50t/a; 一般工业固废. ②; 焊接工序产生废焊渣; 0.8t/a. ③; 打磨、切割工序产生的粉尘; 1.169t/a. ⑤; 喷砂房布袋除尘器收集的粉尘; 71.75t/a; 一般工业固废. ⑥; 员工生活产生生活垃圾; 22.59t/a. ①边角废料 金属材料切割下料和机械加工产生的边角废料属一般工业固体废物I类。本建设项目金属材料用量1299t/a，边角废料产生量约为50t/a，建设单位将分类回收，外销废旧金属回收单位综合利用。 ②焊接工序产生废焊渣 焊接工序产生废焊渣约为焊丝使用量的4%，产生量为0.8t/a。 ③打磨、切割工序产生的粉尘 本项目加工车间切割、打磨等工序会产生粉尘，根据类比同类机械加工项目可知，本项目粉尘产生量约原料量的千分之一，则经计算产生的粉尘为1299kg/a。其主要成分为金属粉尘，大部分因其质量较大，沉降较快90%粉尘基本沉降在车间内，每天由工人进行清扫，车间收集到的金属粉尘约1169.1kg/a（1.169t/a）。 ④喷砂房布袋除尘器收集的粉尘 喷砂系统粉尘产生量分别为72477.05kg/a，使用布袋除尘设施，除尘效率99%，收集的粉尘为：71752.28kg/a（71.75t/a）. ⑤员工生活垃圾 本建设项目定员180人，员工生活垃圾产生量平均按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为90kg/d(22.59t/a),员工生活垃圾采用垃圾箱收集，由城市环卫部门统一收集，日产日清，安全处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 污染物 | 车间粉尘 | TSP |  | 无组织, 0.13t/a | 无组织,0.13t/a |
|  | 焊接烟气 | TSP |  | 无组织,0.008t/a | 无组织,0.008t/a |
|  | 喷砂粉尘 | TSP |  | 2616.5 mg/m3,52.33t/a | 26.165mg/m3,0.5233t/a |
|  | 食堂油烟 | 油烟废气 |  | 6.59mg/Nm3,0.032t/a | 0.66mg/Nm3,0.0032t/a |
| 废水 污染物 | 生活废水 240.96m3/a | 动植物油 |  | 80mg/L、0.019t/a | 60mg/L、0.014t/a |
|  |  | SS |  | 300mg/L、0.072t/a | 200mg/L、0.048t/a |
|  |  | COD |  | 400mg/L、0.096t/a | 300mg/L、0.072t/a |
|  |  | BOD5 |  | 250mg/L、0.060t/a | 150mg/L、0.036t/a |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L、0.007t/a | 20mg/L、0.005t/a |
|  | 食堂废水 1903.59 m3/a | COD |  | 350mg/L、0.666t/a | 300mg/L、0.571t/a |
|  |  | BOD5 |  | 200mg/L、0.381t/a | 150mg/L、0.286t/a |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L、0.057t/a | 20mg/L、0.038t/a |
|  |  | SS |  | 150mg/L、0.286t/a | 100mg/L、0.190t/a |
| 固体 废物 | 固废总量 146.309t/a | 一般工业固废123.719t/a | 边角废料 | 50 t/a | 回收，外销 |
|  |  |  | 废焊渣 | 0.8 t/a |  |
|  |  |  | 打磨、切割粉尘 | 1.169 t/a |  |
|  |  |  | 喷砂房粉尘 | 71.75 t/a |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 22.59t/a | 交城市环卫部门 |
| 噪声 | 设备噪声、敲击噪声 | Leq |  | 65～90 dB(A) | 厂界达标 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 施工期工程基础开挖，开挖作业可能扰动表土结构，土壤裸露，导致水土流失，应边平整场地、边压实，雨水自然流向处应设置泥沙拦挡设施。,施工期土建工程量较小，室内设备安装营运期污染物排放量较小且达标，因此，不会对周边生态环境带来明显不利影响。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目建设地为厂区未利用地，施工期主要污染源为施工噪声、施工土方、扬尘、建筑垃圾。地基建设采用人工挖桩的形式，不采用机械打桩。 一、环境空气影响分析 施工期扬尘主要来源于建筑施工地基开挖产生的二次扬尘；车辆运输活动导致扬尘；施工过程中建筑材料装卸等产生扬尘。为了避免和减轻施工期扬尘对周围环境产生污染影响，避免产生污染纠纷，针对施工期扬尘问题，拟采取如下控制措施： 1、在地基开挖等施工过程中，作业场地四周设置1.8~2.5m高围挡，以减少扬尘扩散；围挡对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5 m/s时可使影响距离缩短40%。 2、安排专职员工对施工场地进行洒水，采取随挖随洒水，保持一定湿度，最大限度减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响很大，场地洒水后，扬尘量将降低75%以上，可大大减少其对环境的影响。 3、对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，车辆行驶线路应避开居民区及中心区。施工场地出口设一座车辆清洗池，车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀后循环使用。 4、在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染。 5、对建筑垃圾及时处理、清运，以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。 总之，只要加强管理，切实落实好上述各项措施，施工期扬尘将有效得到抑制，使扬尘对环境的影响降至最低。 二、声环境影响分析 本项目施工场地现已完成土地平整，根据不同的施工阶段，施工期噪声可分为三类： 1、打桩阶段：采取人工挖桩。该阶段挖土机产生的噪声，按照GB12523-2011要求，施工场界噪声白天不得大于70dB(A)、夜间不得大于55dB(A)。 2、结构阶段：混凝土振捣器、电锯等产生的噪声，以及运输商品混凝土等产生的运输交通噪声。按照GB12523-2011要求，施工场界噪声白天不得大于70dB(A)、夜间不得大于55dB(A)。 3、装修阶段：吊车和升降机以及裁剪钻孔设备等产生的噪声，其噪声源强为75~89dB(A)，采取相应的减噪、隔声处理后这类噪声对周围环境的影响较小。 本项目施工期的噪声来源主要是装修机械产生的装修噪声，按噪声距离衰减预测模式和噪声叠加公式预测敏感点处噪声值。预测模式如下： 式中：LA(r)—距声源r处的A声级； LAref(r0)—参考位置r0处的A声级； r—受声点到声源的距离； r0—参考点到声源的距离。 各种施工机械在不同距离的噪声值见表16。 表16 主要装修施工机械峰值噪声及其传播声级 单位：dB(A) 施工阶段; 声源; 峰值; 经墙体衰减后; 距离(m); 达标距离(m). 10*; 20; 60; 昼间; 夜间. 装修施工阶段; 砂轮机; 91; 71; 56.0; 51.5; 44.3; 5; 25. 空压机; 80; 60; 45.0; 40.5; 33.3; 1; 5. 切割机; 85; 65; 50.0; 45.5; 38.3; 2; 10. 电钻; 100; 80; 65.0; 60.5; 53.3; 22; 100. 施工阶段按GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的规定，施工场界等效声级白天不得大于70dB(A)，夜间不得大于55dB(A)。本项目施工过程中昼间达标距离为22m，夜间达标距离为100m。本项目室内施工，墙体对噪声的衰减量约为15~20dB(A)，项目最近声环境保护目标为东南面130m的碧桂园•麓府（在建）及东南面180m的上善国际小区，碧桂园•麓府（在建）在本项目施工期间尚未建成、上善国际小区经过距离和墙体的衰减，噪声对居民点影响大大减小。 为将噪声对居民点的影响降到最低，施工单位应制定相应的施工噪声管理措施，尽量减少施工噪声对各敏感目标的影响。施工单位应尽量采用低噪声设备，并对相对噪声较高的机械采取相应的减噪、隔声处理，并严禁在夜间(22:00～06:00)施工。 本项目打桩阶段采用人工挖桩，产生的噪音较小，对周围环境影响不大；结构和装修阶段，通过使用噪音较小的机械设备以及距离衰减后，对周围环境影响较小。 综上可知，为减轻施工噪声影响，施工单位应制定相应的施工噪声管理措施，尽量减少施工噪声对周边环境的影响。施工单位应尽量采用低噪声设备，并对相对噪声较高的机械采取相应的减噪、隔声处理，同时，严禁在夜间(22:00~06:00)施工。采取上述措施后可认为施工噪声将对周边环境噪声影响很小。 三、水环境影响分析 土建施工阶段产生的废水主要为开挖基础排出的地下水或遇雨季产生的积水。施工阶段产生的泥浆水主要污染物为SS，排水时产生的泥浆水排入工业园区管道内，将会造成管道道堵塞。因此，应在施工现场挖一简易沉淀池，将泥浆水进行沉淀，经沉淀后浓度小于70 mg/L，将处理后的水喷洒至施工场地和道路上，既可达到废水回用，还可有效抑制扬尘对周围环境的影响。 在采取上述措施后，施工期废水对水环境影响不大。 四、固体废物影响分析 施工期的固体废物主要为施工土方、建筑施工过程中产生的建筑垃圾以及生活垃圾。施工过程中产生的临时堆放土方、外运土方、表层土等固体废物的临时堆放对环境的影响主要表现在雨季防护不当造成水土流失的发生，在施工时在项目范围内设置临时堆土场，需要采取必要的防护措施，包括临时堆场的防护措施如：修筑临时堆渣场围挡、四周开挖边沟防止水土流失、覆盖篷布等防护物资。该项目的所有弃方临时堆放后委托渣土公司处理。多余的建筑垃圾及时清运至垃圾填埋场集中处置，不可随意堆放侵占土地。另外还有施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，充分利用其中可再利用部分，其他可以纳入生活垃圾由环卫部门及时清运并统一处理，避免造成“脏、乱、差”现象。 五、施工期污染控制措施 为减少本项目土建施工期对居民的不良影响，建设单位应切实落实好以下环保措施： 1、在地基开挖等施工过程中，作业场地四周设置1.8~2.5m高围挡，以减少扬尘扩散。 2、对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，车辆行驶线路应避开居民区。施工场地出口设一座车辆清洗池，车辆驶出施工场地前，应将车厢外和轮胎冲洗干净，避免车辆将泥土带到道路上产生二次扬尘，冲洗水沉淀后循环使用。 3、施工单位应尽量采用低噪声设备，并对相对噪声较高的机械采取相应的减噪、隔声处理，同时，严禁在夜间(22:00~06:00)施工。 4、应在施工现场挖一简易沉淀池，将泥浆水进行沉淀，经沉淀后浓度小于70 mg/L，将处理后的水喷洒至施工场地和道路上 5、多余的建筑垃圾及时清运至垃圾填埋场集中处置，不可随意堆放侵占土地。另外还有施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，充分利用其中可再利用部分，其他可以纳入生活垃圾由环卫部门及时清运并统一处理，避免造成“脏、乱、差”现象。 综上所述，本项目施工期在认真采取上述施工期污染控制措施后，施工期对周围环境不会造成明显的污染影响，且施工过程中噪声和扬尘将随工程的结束而消失。 营运期环境影响分析： - 环境空气影响分析 本工程产生的废气包括有组织排放的废气和无组织排放废气，其中有组织废气包括喷砂房产生的粉尘、喷烤漆工段产生的油漆废气；无组织废气包括切割、打磨等工序产生的粉尘、金属件焊接产生焊接烟气。 1、评价工作等级和评价范围 （1）大气评价等级 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级划分依据是结合污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 拟建项目选用VOCs作为主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率，计算公式如下： 式中： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3； Coi一般选用GB 3095中1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1 h 平均质量浓度限值。对仅有8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2 倍、3 倍、6 倍折算为1h 平均质量浓度限值。评价工作等级分级依据见表17。 表17 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评级; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 根据导则要求：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本环评采用AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响。拟建项目估算模式参数详见表17，估算因子源强详见表18，有组织污染源估算模型计算结果详见表19。 表18 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 40.5. 最低环境温度/℃; -11.5. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 78%. 是否考虑地形; 考虑地形; 口是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟/km; 口是 否. 岸线方向/°; /. 表19 点源参数表 污染源; 高度 /m; 排放口 内径/m; 烟气出口 温度/℃; 风量 /m3/h; 污染物; 排放速率 /kg/h; 折算1h评价标准μg/m3. 喷砂房排气筒; 15; 0.3; 25; 10000; TSP; 0.3624; 900. 注： TSP无小时浓度限值，以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表二空气质量浓度参考限值中TSP的24小时均值300μg/Nm3的3倍值900μg/Nm3代替。。 表20 面源参数表 污染源; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 污染物; 排放速率 /kg/h; 折算1h评价标准μg/m3. 生产车间; 164; 153; 12; TSP; 0.069; 900. 根据计算，项目大气污染物TSP最大占标率Pmax为1.87%，因此，项目大气环境影响评价工作等级定为二级。 （2）评价范围 环境空气评价范围：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 2、污染物排放量核算 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 有组织排放核算表详见表21。无组织排放核算表详见表22。大气污染物年排放量核算表详见表23 表21 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 喷砂房排气筒; TSP; 26.165; 0.26165; 0.5233. 主要排放口合计 （有组织排放总计）; TSP; 0.5233. 表22 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 3#; 切割、打磨、焊接; TSP（车间粉尘及焊接烟气）; 环评要求：1. 对车间设置风机加强车间通风；2.将焊接工序设置独立作业区域，采取移动式除尘器对焊接烟尘进行处理; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。; 1.0; 0.1379. 无组织排放总计. 无组织排放总计; TSP（车间粉尘及焊接烟气）; 0.1379. 表23 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; TSP; 0.6612. 项目非正常工况主要考虑污染治理设施失效情况，非正常排放量核算表详见25。 表24 废气非正常排放污染物源强一览表 序 号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 1; 喷砂房排气筒; 污染治理设施失效; TSP; 2616.5; 26.165; 1; 1; 停产检修. 3、大气环境防护距离 本项目建设性质为新建，本项目厂界的占标率小于质量浓度，故无需设置大气防护距离。 4、食堂油烟 本项目配套员工食堂，位于项目西侧，采用液化石油气作为燃料，液化气属清洁能源。职工食堂厨房设1个灶，年排厨房油烟废气480万Nm3/a。本项目就餐人数60人，一般食堂的食用油耗油系数为7kg/100人·d，根据该食堂规模可推算出其一天的食用油的用量约为4.2kg，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2％～4％之间，取其均值3％，则油烟的产生量约为31.63kg/a（年工作日以251天计），浓度约为6.59mg/Nm3，要求建设单位安装静电油烟净化器，其净化效率为90％，则本项目油烟的排放量为3.16kg/a，排放浓度约为0.66mg/Nm3，其排放浓度能够达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模标准。 2、地表水环境影响分析 本建设项目无生产废水产生，营运期废水污染源主要是食堂废水及员工生活污水。本项目食堂用餐人数为60人，食堂用水按20 L/人·餐，一年工作251天，则食堂用水量1.2m3/d（301.2m3/a），产污系数按80%计，项目食堂废水产生量为0.96m3/d（240.96m3/a）。 员工有12人在厂内住宿，其余168人不在厂内住宿，参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）并结合目前项目的实际用水情况，住宿员工生活用水定为160L/人·d，非住宿员工生活用水定位45 L/人·d，厂区一年工作251天，则总用水量为9.48m3/d（2379.48m3/a），产污系数按80%计，项目生活污水产生量为7.59m3/d（1903.59m3/a）。 （1）废水源强 本项目设有食堂、宿舍，废水源强见下表： 表25 项目废水污染物产生情况表 废水种类; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生情况; 处理措施、排放方式及去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）. 食堂废水; 240.96; 动植物油; 80; 0.019; 食堂废水经隔油沉淀池处理后与生活污水一同经化粪池处理后进入白石港水质净化中心，排入白石港. SS; 300; 0.072. COD; 400; 0.096. BOD5; 250; 0.060. NH3-N; 30; 0.007. 生活污水; 1903.59; COD; 350; 0.666. BOD5; 200; 0.381. NH3-N; 30; 0.057. SS; 150; 0.286. （2）采取措施及可行性分析 食堂废水经过隔油沉淀池处理后与生活污水一同进入化粪池处理，再进入白石港水质净化中心。 员工生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后进入市政污水管网，经白石港水质净化中心处理后排入白石港，厂区西南侧时代大道布有市政污水管网，白石港水质净化中心目前的处理规模为6万吨/d，本项目生活污水产生量仅8.55m3/d，对水质净化中心不会造成冲击，即净化中心能够容纳本项目产生的少量生活污水。因此，生活污水处理措施基本可行。 综上，经过采取环评要求的措施之后，本项目的食堂废水和生活污水均能做到达标排放，对周边地表水环境的影响不大。 3、声环境影响分析 本建设项目主要噪声设备有切割机、喷丸机、空压机、钻床、锯床、离心风机、行车、焊机等，此外，还有敲击产生的不规则噪声。 （1）预测内容 预测各厂界和主要敏感点连续等效A声级。 （2）评价标准 厂界噪声评价标准为GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）；主要敏感点噪声评价标准执行GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 （3）预测模式 ①室内场源等效室外声源 LP2=LP1-(TL+6) 式中：LP1——室内离墙面内侧1m处的混响声级，dB； Lp2——室外r处的噪声级，dB； TL一建筑物隔声量，20dB（按照1砖墙进行取值） ②点声源的几何发散衰减模式 ∆L=10lg(1/4πr2) 式中：∆L-距离增加产生的衰减值，dB； r-点声源至受声点的距离，m ③各贡献值叠加： 式中：LpT——总声压级，dB； Lpi——接受点的不同噪声源强，dB。 （4）噪声源情况 本项目各噪声源强见表26。 ###### 表26 项目噪声源情况表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单个噪声强度[dB(A)]; 综合噪声强度[dB(A)]. 1; 二氧化碳焊机; 30; 75; 90.31. 2; 激光切割机; 3; 77; 81.77. 3; 数控折弯机; 3; 78; 82.77. 4; 等离子切割机; 2; 80; 83.01. 5; 空压机; 8; 75; 87.03. 6; 起重机; 5; 68; 74.99. 7; 小型手工打磨器; 5; 78; 84.99. 8; 喷砂房; 1; 85; 85. 9; 叉车; 2; 65; 68.01. （5）噪声治理措施 本项目拟由专业单位进行治理，采用的噪声污染源的整改措施有：（1）对高噪声生产设备安装时底部加装减震垫；（2）设专用风机房，对风机进行消声、隔声、吸声及综合治理；（3）夜间不生产。 （5）预测结果 将室内声源等效通过距离衰减后各声源到达厂界的噪声贡献值见表27。 ###### 表27项目噪声对各边界的贡献值 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 综合源强dB(A); 等效室外点声源dB(A); 东边界; 南边界; 西边界; 北边界. 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值; 距离; 贡献值. 1; 二氧化碳焊机; 90.31; 62.3; 2; 52.98; 16; 38.78; 55; 56.27; 3; 52.76. 2; 激光切割机; 81.77; 61.78; 2; 55.76; 16; 37.70; 81; 23.61; 2; 55.76. 3; 数控折弯机; 82.77; 60; 2; 53.98; 19; 34.42; 52; 25.68; 56; 25.04. 4; 等离子切割机; 83.01; 63.45; 2; 57.43; 16; 39.37; 7; 46.55; 78; 25.61. 5; 空压机; 87.03; 66; 2; 59.97; 16; 41.91; 55; 31.19; 52; 31.67. 6; 起重机; 74.99; 60; 2; 53.98; 19; 34.42; 52; 25.68; 56; 25.04. 7; 小型手工打磨器; 84.99; 65.32; 5; 48.34; 15; 38.79; 34; 31.69; 23; 35.08. 8; 喷砂房; 85; 63.48; 6; 47.91; 17; 38.87; 27; 34.85; 15; 39.95. 9; 叉车; 68.01; 60; 0; 60; 26; 31.70; 78; 22.16; 52; 25.68. 叠加后; 56.78; 43.70; 44.65; 63.76. 根据《环境影响评价技术导则一声环境》(HJ2.4-2009)进行厂界噪声评价时，新建项目以工程噪声贡献值作为评价量。 由上表看出，项目运营期产生的噪声通过衰减传播至东、南、西、北各厂边界噪声贡献值分别为56.78dB(A)、43.70dB(A)、44.65dB(A)、53.76dB(A)，根据建设单位提供资料，本工程夜间不生产，则本工程各昼间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 表28 敏感点噪声预测结果一览表 序号; 生产装置至厂界及敏感点最近距离（m）; 贡献值（昼间）; 背景值（昼间）; 预测值（昼间）. 1; 碧桂园·麓府（在建）; 130; 46.65; 57.3; 57.96. 2; 上善国际; 180; 43.40; 57.8; 57.17. 本工程周边最近敏感点为碧桂园·麓府（在建）、上善国际，距生产装置最近距离为130m、180m，根据预测，依据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中点源衰减模式计算得出，本项目对厂界外130m处上福居委会居民点和厂界外130m处碧桂园·麓府（在建）噪声昼间贡献值分别为46.65dB(A)、43.40dB(A)，经叠加背景值计算得出，上述敏感点昼间噪声量分别为57.96dB(A)、57.17dB(A)，本项目夜间不生产，敏感点声环境可达到声环境质量2类标准要求。由此可见，本工程产生的设备噪声在采取治理措施后对周边敏感目标的影响不大，可确保不扰民。 （3）声环境影响分析 本噪声主要为生产时设备运行产生的噪声，本项目生产车间距东南侧厂界距离最近距离为20m，南侧厂界距最近保护目标为130m处碧桂园·麓府（在建），在生产车间采取一定的噪声防治措施以及控制车辆出行管理等措施后，本项目噪声对周边影响较小，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固体废物环境影响分析 项目建成运营后，主要固体废物为工业固体废物和生活垃圾。 1、工业固体废物 本项目工业固体废物均为一般工业固体废物。 边角废料：金属材料切割下料和机械加工产生的边角废料属一般工业固体废物I类。本建设项目金属材料用量1299t/a，边角废料产生量约为50t/a，建设单位将分类回收，外销废旧金属回收单位综合利用。 焊接工序产生废焊渣：焊接工序产生废焊渣约为焊丝使用量的4%，产生量为0.8t/a 打磨、切割工序产生的粉尘：本项目加工车间切割、打磨等工序会产生粉尘，根据类比同类机械加工项目可知，本项目粉尘产生量约原料量的千分之一，则经计算产生的粉尘为1299kg/a。其主要成分为金属粉尘，大部分因其质量较大，沉降较快90%粉尘基本沉降在车间内，每天由工人进行清扫，车间收集到的金属粉尘约1169.1kg/a。 喷砂房布袋除尘器收集的粉尘：喷砂系统粉尘产生量分别为72477.05kg/a，使用布袋除尘设施，除尘效率99%，收集的粉尘为：71752.28kg/a（71.75t/a）. 以上固废经分类收集后回收外卖。 2、生活垃圾 本建设项目定员180人，员工生活垃圾产生量平均按0.5kg/人·d计，生活垃圾产生量为90kg/d(22.59t/a),员工生活垃圾采用垃圾箱收集，由城市环卫部门统一收集，日产日清，安全处置。 本工程固体废物利用及处理去向见表29。 表29 固体废物利用及处理去向 单位：t/a 名称; 污染物; 产生量; 利用（处理）量; 处理去向. 一般工业固废; 边角废料; 50; 50; 回收外卖. 废焊渣; 0.8; 0.8. 打磨、切割工序产生的粉尘; 1.169; 1.169. 喷砂房布袋除尘器收集的粉尘; 71.75; 71.75. 合计; 123.719; 123.719. 生活垃圾; 生活垃圾; 22.59; 22.59; 环卫清运. 合计; 22.59; 22.59. 总计; 146.309; 146.309. 固废按相关标准和要求妥善处置后，对外影响较小。 五、环境风险分析 本项目使用的化学品主要为生产所需的辅料，包括乙炔、氩气、液氮。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）及《重大危险源识别》（GB18218－2000）分析，本工程乙炔具有发生火灾、爆炸等突发性风险事故的可能性。为避免和控制事故的发生，需对本工程运行过程中可能发生的事故环境影响进行预测评价。 1、风险识别 （1）火灾危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术到则》（HJ/T169-2004）的要求，物质危险性标准见表30；火灾危害分类见表31。 表30 物质危险性标准 项目; 序号; LD50(大鼠经口)/(mg/kg); LD50(大鼠经皮)/(mg/kg); LD50(小鼠吸入，4h)/(mg/l). 有毒 物质; 1; <5; <1; <0.01. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LD50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50< LD50<400; 0.5<LD50<2. 易燃 物质; 1; 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 表31 生产的火灾危险性分类 ##### 火灾危险性分类; ##### 产品名称; ##### 特征. ##### 甲; ##### 可燃气体; ##### 可燃气体与空气混合物的爆炸下限<10%(体积). ##### 乙; ##### 可燃气体与空气混合物的爆炸下限≥10%(体积). ##### 甲; ##### A; ##### 液化烃; ##### 15℃时的蒸汽压力>0.1MPa的烃类液体及其它类似液体. ##### B; ##### 可燃液体; ##### 甲A类以外，闪点<28℃. ##### 乙; ##### A; ##### 闪点≥28℃至≤45℃. ##### B; ##### 闪点≥45℃至≤60℃. ##### 丙; ##### A; ##### 闪点≥60℃至≤120℃. ##### B; ##### 闪点≥120℃. 根据分析，本工程乙炔属于甲类火灾危险类。 （2）重大危险源识别及评价等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）及《重大危险源识别》（GB18218－2000），乙炔属于附录A表2、表3、表4中有毒物质、易燃物质和爆炸性物质范畴，本项目乙炔贮存区的最大存放量约0.25t，未超过附录A表3中生产场所和贮存区临界量，因此不属于重大危险源。 同时，根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）规定，使用危险化学品的单位，是指使用纳入《危险化学品名录》（2002年版）中的危险化学品的单位。根据《危险化学品名录》（2002版），液氮属于压缩气体和液化气体中的不燃气体。 2、最大可信事故及源项分析 由于本工程使用的危险学品都采用储罐（钢质）贮存，贮存量均小于临界量，不构成重大危险源，因此本工程的环境风险只对事故影响进行分析，提出防范、减缓和应急措施。 - 风险物质危险特性 本项目所使用危险化学品物质理化特性如表32。 表32 风险物质危险特性一览表 序号; 物质名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理特性. 1; 乙炔; 常温下无色无味气体，具有微弱醚味。分子式C2H2，分子量26.05；熔点-81.8℃（119KPa），沸点-83.8℃，闪点<-50℃。能溶于多种液体中，如水、丙酮及其它有机溶剂。乙炔化学性质非常活泼，易发生加成、聚合、成盐反应; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与空气混合爆炸范围2.3-81.9%(V/V)， 乙炔与氧形成混合物爆炸范围2.3-91%(V/V)。; 微毒，窒息性. 2; 氧气 （压缩的）; 无色无臭气体，分子式O2，分子量32；熔点-218℃，沸点-183℃；不溶于水；相对密度(空气=1)1.429；具有助燃性、氧化性。; 助燃及爆炸性; 无毒. 3; 高氮气; 纯度大于99.999%。无色无臭无味无毒的惰性气体。相对密度ds(21.1℃，空气=1)0.967。气体密度1.153kg/m3(21.1℃，101.3kPa)；液体密度808.5kg/m3(-195.8℃,101.3kPa); 爆炸性; 无毒. 4、乙炔应急措施 （1）泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑以收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 （2）防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 （3）急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 5、氧气瓶与乙炔瓶安全存放要求 本工程在生产过程中乙炔气瓶与氧气瓶应用于切割工序中，又经常同时使用，氧气为助燃气体，乙炔为易燃气体。氧气被压缩而压力升高后，有与周围常压取得平衡趋向，当与常压之间的压差愈大，这种趋向也愈大。当很大的压差一旦以极短的时间在相当大的空间内迅速地达到这种平衡，即形成通常所称的“爆炸”。根据《溶解乙炔气瓶安全检查规程》第50条乙炔瓶使用规定：同时使用氧气瓶和乙炔瓶时，应尽量避免放在一起；与明火距离一般不小于10m。本环评要求建设单位运行过程中严格按照上述规定执行。 6、高氮气瓶泄露措施 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止气体在低凹处积聚，遇点火源着火爆炸。用排风机将漏出气送至空旷处。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。用雾状水保持火场中容器冷却。可用雾状水喷淋加速液氮蒸发，但不可使用水枪射至液氮。如吸入高纯氮，感到呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 7、危险化学品安全管理对策与措施 （1）危险化学品的包装内应附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书，并在包装（包括外包装件）上加贴或者拴挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签； （2）危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显的标志。 8、加强安全管理和安全教育 公司应开展安全生产定期检查，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行；建立由厂主要领导负责的安全小组，对安全工作做到层层落实、真抓实干。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和制度化。 9、风险可接受性分析 只要建设单位严格按照安全评价报告要求，建立严格的防范、应急措施系统，做好日常生产过程中的监督管理，可以最大程度地将事故影响降低到最小，本项目的风险处于可接受水平。 六、产业政策符合性分析 本建设项目为铁路工程建设机械配件制造项目，属《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订)》中鼓励类第二十三项“铁路”中的第10条“大型养路机械、铁路工程建设机械装备、线桥隧检测设备”中的“铁路工程建设机械装备”项目。同时，根据工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）》（工节［2009］第67号）和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第二批）》（工信部2012年 第14号），本建设项目生产装备不属于其规定的要求淘汰的装备。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 七、清洁生产分析 清洁生产是对产品生产或服务过程采用预防措施来减少污染物产生的环保策略，它是一种新的创造性的思想，将整体预防污染的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效益和减少对人类及环境的风险。对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原辅材料，减降废弃物的数量和毒性；对产品，要求减少其整过生命周期对环境的不利影响；对服务，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。 本建设项目为铁路工程建设机械配件制造项目，生产设备均符合国家相关节能环保要求，无国家明令淘汰的生产设备；营运过程中废水、废气和噪声达标排放，各类固体废物均可得到安全妥善的处理处置。本建设项目符合国家清洁生产法律法规要求。 八、达标排放和总量控制 本项目建成后，项目总的废水排放量约2144.55t/a，其中包括食堂废水约1903.59t/a、生活污水240.96t/a。本工程废水进入株洲市白石港水质净化中心进一步处理。根据国家总量控制指标，结合本项目的污染特征，确定项目主要总量控制因子为：CODcr、NH3-N，项目建议废水总量控制指标为：CODcr0.643t/a、NH3-N 0.043 t/a。 九、环保投资估算和竣工验收 本建设项目环保投资估算及竣工验收内容见表33。 表33 环保投资估算及竣工验收内容一览表 污染源; 污染防治措施; 环保投资 (万元); 监测位置项目; 执行标准. 废水; 食堂废水经隔油沉淀池处理后与员工生活污水一同进入化粪池，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经白石港水质净化中心处理后排入白石港。; 8; 排水口（公司无生产废水外排，仅设置生活污水排污口）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。. 废气; 车间粉尘：设置风机，加强车间通风。; 5; 厂界周边浓度 最高点位;TSP; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值. 焊接烟气：将焊接工序设置独立作业区域，采取移动式除尘器对焊接烟尘进行处理; 15. 喷砂粉尘：密闭喷砂房+布袋除尘+15m高排气筒排放。; 25; 排气筒1;TSP. 食堂油烟：静电油烟净化器。; 3; 油烟; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）. 噪声; 噪声：低噪设备，强噪设备基础减振，生产设备室内安装，一班制运行。; 5; 厂界;Leq; GB22337-2008 2类. 固体 废物; 一般工业固废：边角废料、废焊渣、打磨、切割工序产生的粉尘、喷砂房布袋除尘器收集的粉尘。收集暂存于一般固废暂存场后进行外销; 6; /; 是否有专门一般固废暂存场所、是否设置标示牌. 生活垃圾：垃圾箱收集，交城市环卫部门集中处置。; 3; /; 安全处置. 合计; /; 70; /; /. 十、环境管理与监测制度 1、环境管理计划 依据《中华人民共和国环境保护法》和《企业法》的基本精神，企业在生产和经营中防止污染、保护环境是其重要职责之一。 公司应建立完善的环境管理机构，制定完善的环境管理制度，日常监测工作委托当地环境监测站负责。环境管理在总经理领导下实行分级管理制：一级为公司主管副总经理，二级为安全环保部；三级为各生产车间主任，四级为各生产车间兼职环保人员。本工程配备1名专职管理人员负责组织、落实本项目的环境保护工作。其主要职责如下： （1）负责与省、市、县环境保护行政主管部门的沟通与联络，建立获取国家和地方各项环保方针、政策和法规的畅通渠道。 （2）建立环境保护指标体系，根据工艺特点，制定废水、废气、固体废物噪声污染防治措施的各项操作规程，制定节水、节电、节能措施。 （3）负责组织培训，对企业员工分级别和岗位，建立不同的培训教材，将国家环境保护的有关法律法规和企业的环境保护目标与指标以及为保障目标、指标的实现而建立的各项管理制度向各部门员工进行有针对性地宣讲。 （4）建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 （5）建立档案，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 本项目环境管理计划见表34。 表34 项目环境管理计划 环境问题; 管理措施; 实施机构. 运行期; 废水; 加强管理，保证各处理设施正常进行，杜绝事故性排放; 建设单位. 噪声. 废气. 固废. 环境监测; 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。; 当地环境监测站或第三方检测机构. 2、环境监测计划 （1）环境监测目的 环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。 （2）环境监测机构 建议本项目运行期的环境监测工作委托当地环境监测站或第三方检测机构承担，日常的例行监测则由企业委托第三方检测机构负责。 （3）企业环境监测机构的主要任务是： 1)制定全厂的监测计划和工作方案； 2)定期监测污染源所排放污染物是否符合国家或地方所规定的排放标准； 3)分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供可靠依据； 4)参加本厂环保设施竣工验收，负责污染事故的监测及报告。 （4）环境监测内容 根据本项目的工程特征和环境现状的监测结果，本项目环境监测计划内容见表35。 表35 环境监测计划表 分期 内容; 环境要素或污染源; 监测布点; 监测项目; 监测频率; 监测 单位; 监督 单位. 运行期; 生活污水; 厂区废水总排口; COD、BOD5、NH3-N; 每年1次; 具有相应资质的第三方检测机构; 环保行政主管部门. 喷砂粉尘; 排气筒出口; TSP; 每年1次. 车间粉尘、焊接烟气; 厂界; TSP; 每年1次. 厂界噪声; 项目四周厂界; 等效连续A声级; 每半年1次. 声环境; 最近敏感点; 等效连续A声级; 每年1次. 十一、建设项目环境保护措施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 建设单位必须认真落实国家环保部关于建设项目环境保护设施竣工验收管理规定及竣工验收监测的要求，建设单位可根据自主开展建设项目竣工环境保护验收的具体情况，自行决定是否编制验收监测方案。验收监测方案作为实施验收监测与核查的依据，有助于验收监测与核查工作开展的更加全面和高效。本项目在试运行和试生产后要向当地环境保护局提出验收申请，环境保护行政主管部门根据建设单位的自主验收情况作出审批决定。 建设单位可采用以下程序开展验收工作： 1、成立验收工作组 建设单位组织成立的验收工作组可包括项目的设计单位、施工单位、环境影响报告书编制机构、验收报告编制机构等技术支持单位和环保验收、行业、监测、质控等领域的技术专家。技术支持单位和技术专家的专业技术能力尽量足够支撑验收组对项目能否通过验收做出科学准确的结论。 2、现场核查 验收工作组现场核查工作的目的是核查验收监测报告内容的真实性和准确定， 补充了解验收监测报告中反映不全面或不详尽的内容，进一步了解项目特点和区域环境特征等。现场核查是得出验收意见的必要环节和有效手段。现场核查要点可以参照环境保护部《 关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行。 根据本工程建设特点，环评提出如下环境保护设施竣工验收方案，具体验收内容见表34。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水、食堂废水 | 动植物油、SS、COD、BOD5、NH3-N | 食堂废水经隔油沉淀池处理后与员工生活污水一同进入化粪池，经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后经白石港水质净化中心处理后排入白石港。 | 达标排放 |
| 废气 | 车间粉尘 | TSP | 设置风机，加强车间通风。 | 达标排放 |
|  | 焊接烟气 | TSP | 将焊接工序设置独立作业区域，采取移动式除尘器对焊接烟尘进行处理 | 达标排放 |
|  | 喷砂粉尘 | TSP | 密闭喷砂房+布袋除尘+15m高排气筒排放。 | 达标排放 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 静电油烟净化器 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 一般工业 固体废物 | 边角废料 | 收集暂存于一般固废暂存场后进行外销 | 综合利用 |
|  |  | 废焊渣 |  |  |
|  |  | 打磨、切割工序产生的粉尘 |  |  |
|  |  | 喷砂房布袋除尘器收集的粉尘 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾箱收集，城市环卫部门集中处置。 | 安全处置 |
| 噪声 | 切割机、喷丸机、空压机、钻床、锯床、离心风机、行车、焊机等 | Leq | 选低噪设备，强噪设备基础减振，生产设备室内安装，一班制运行。 | 达标排放 |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 施工期工程基础开挖，开挖作业可能扰动表土结构，土壤裸露，导致水土流失，应边平整场地、边压实，雨水自然流向处应设置泥沙拦挡设施。,施工期土建工程量较小，室内设备安装营运期污染物排放量较小且达标，因此，不会对周边生态环境带来明显不利影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论： 1、项目基本情况 项目名称：湖南晋通机械制造有限公司生产基地项目 建设单位：湖南晋通机械制造有限公司 建设性质：新建 建设地点：株洲市石峰区田心高科园 建设内容：拟于株洲市石峰区田心高科园投资建设“湖南晋通机械制造有限公司生产基地项目”，项目占地25728.78m2，拟建设1栋单层生产厂房，1栋2F辅助用房,1栋办公用房，1栋3F倒班房、研发楼、1栋7F实验室。购置主要生产设备有二氧化碳焊机、激光切割机、数控折弯机等设备。主要生产：司机室焊接件、激光下料零件、机车配件半成品加工（喷砂）。 建设投资：1.2亿元，其中：环保投资70万元，占总投资0.58%。 设计定员：180人 8小时工作制度，一班制运行，年工作日251天。 投产日期：2019年6月 2、区域环境质量现状评价结论 （1）环境空气 本次环评环境空气质量现状调查收集了2017年株冶医院常规监测点位（位于本项目西南侧约5km处）的监测数据，该区域SO2、NO2、PM10、PM2.5均有超标现象，超标原因清水塘地区工业企业排放的烟尘及道路扬尘是造成PM10、PM2.5超标的主要原因，该地区冶炼企业大量排放的废气是造成SO2、NO2超标的主要原因。但随着株洲环保模范城市创建工作的不断推进，许多冶炼企业搬迁，该区域空气质量将可望逐步改善，将会逐步稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）地表水环境 本次环评地表水环境质量现状调查收集了株洲市环境监测中心站在湘江白石断面、株洲市二水厂取水口断面、白石港入湘江口上游150m设有常规监测断面，本评价收集了湘江白石断面、株洲市二水厂取水口断面2017年及白石港入湘江口上游150m断面2017年的常规监测数据。监测结果表明：2017年湘江白石断面水质各指标年均值可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。2017年二水厂取水口断面COD有略微超标现象，不能达到GB3838-2002中II类标准；2017年白石港NH3-N和总磷出现超标，水质不能达到GB3838-2002中V类标准。白石港水质超标主要是受沿岸生活污水排放的影响，有机污染物和富营养化物质是港水中的主要污染物，但随着白石港纳污范围内环境综合整治工作的不断深入、市政污水管网的铺设延伸，白石港沿线的生活污水将大部分进入白石港水质净化中心进行深度处理，其水质有望达GB3838-2002中V类标准。 （3）声环境 为了解项目所在地区域声环境质量现状，在拟建厂址周边共布设了6个环境噪声监测点（见附图）。湖南泰华科技检测有限公司于2019年1月7日至8日对环境噪声进行了昼夜各2次的现场监测。监测结果表明，项目所在地环境噪声(昼、夜)监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求，声环境质量状况较好。 3、建设项目环境影响分析结论 （1）地表水环境影响 本建设项目无生产废水产生，营运期废水污染源主要是员工生活污水、食堂废水。本项目食堂废水经隔油沉淀处理后与生活污水一同进入化粪池处理后主要污染物浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足株洲市白石港水质净化中心进水水质要求，汇入市政污水管网，送株洲市白石港水质净化中心进一步集中处理。经株洲市白石港水质净化中心进一步集中处理后污染物排放量进一步降低。由于本建设项目营运期废水及污染物排放量很小，对白石港及湘江评价江段水环境不会产生明显的不利影响。 （2）环境空气影响 营运期废气污染源主要是车间粉尘、焊接烟气、喷砂粉尘、油漆废气、食堂油烟。车间粉尘采取设置风机，加强车间通风；焊接烟气采取将焊接工序设置独立作业区域，采取移动式除尘器对焊接烟尘进行处理；喷砂粉尘采取密闭喷砂房+布袋除尘+15m高排气筒排放。食堂油烟采取静电油烟净化器处理。经处理后，本项目废气均可达标排放。因此，本项目废气对周边环境影响较小。 （3）声环境影响 本建设项目主要噪声设备有切割下料、折弯、空压机、焊机、喷砂房、烤漆房等设备产生设备噪声和敲击产生的不规则噪声。此外，还有敲击产生的不规则噪声。，噪声源强约65～90dB(A)。建设单位通过采取综合防治措施，厂界噪声可达标排放，噪声对周围环境的影响可得到有效控制，声环境敏感目标符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，噪声对声环境的影响较小。环评要求建设单位午间（12：00-14：00）和夜间（22：00-6：00）禁止生产。 （4）固体废物环境影响 营运期固体废物一般工业固废：边角废料、废焊渣、打磨、切割工序产生的粉尘、喷砂房布袋除尘器收集的粉尘。收集暂存于一般固废暂存场后进行外销。员工生活垃圾采用垃圾箱收集，由城市环卫部门统一收集，日产日清，安全处置。在严格落实各类固体废物安全处理处置措施的前提下，本建设项目固体废物不会对周边环境造成污染影响。 4、产业政策符合性 本建设项目为铁路工程建设机械配件制造项目，属《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订)》中鼓励类第二十三项“铁路”中的第10条“大型养路机械、铁路工程建设机械装备、线桥隧检测设备”中的“铁路工程建设机械装备”项目。同时，项目生产装备不属于其规定的要求淘汰的装备。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 5、项目选址可行性 本项目选址于株洲田心高科园项目所在地交通条件较好，施工期间的动力、水供应，项目投入使用后的上下水、电力、能源、交通、通讯等供应和使用条件良好，可以保证项目的顺利进行。株洲市城市总体规划确定株洲为以机械、冶金、化工、建材工业为支柱，高新技术产业为主导，第三产业发达的多功能现代化综合性城市。本工程建设符合城市总体规划。根据《株洲市轨道科技城控制性详细规划》（见附图），本项目所在地属性为工业用地，本项目为机械零部件加工项目，因此项目建设符合城市总体规划要求 6、平面布置合理性 生产车间要分区为：切割区、焊接区、折弯区、打磨区、喷砂房、烤漆房、普通仓库、危险化学品仓库、一般固废暂存间、危险固废暂存间。对环境空气可能带来一定影响的喷砂房、烤漆房等工序布置在租赁厂房的西部区域，距离居民点较远。生产设备全部采用室内安装，废气和噪声污染源对厂界外环境及环境保护目标的影响较小，一般固废暂存间、危险固废暂存间、危险化学品仓库位于厂房西北面辅助用房，符合标准规范要求。总体而言，在进一步核实各项安全距离的前提下，从环境保护角度分析，平面布置基本合理。 7、清洁生产 本建设项目为铁路工程建设机械配件制造项目，生产设备均符合国家相关节能环保要求，无国家明令淘汰的生产设备；防锈涂料将采用对环境影响较小的环保型油漆，源头减少污染物产生量；营运过程中废水、废气和噪声达标排放，各类固体废物均可得到安全妥善的处理处置。本建设项目符合国家清洁生产法律法规要求。 8、达标排放和总量控制 本项目建成后，项目总的废水排放量约2144.55t/a，其中包括食堂废水约1903.59t/a、生活污水240.96t/a。本工程废水进入株洲市白石港水质净化中心进一步处理。根据国家总量控制指标，结合本项目的污染特征，确定项目主要总量控制因子为：CODcr、NH3-N，项目建议废水总量控制指标为：CODcr0.643t/a、NH3-N 0.043 t/a。 9、综合评价结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策，项目选址可行，建设单位只要严格遵守“三同时”管理制度。完成各项报建手续，严格按有关法律法规及本评价所提出的要求，落实污染防治措施，从环境保护角度看，本项目的建设基本可行。 二、建议和要求 （1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放； （2）加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识； （3）搞好厂区的绿化、美化、净化工作； （4）建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； （5）加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量； （6）合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量； （7）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员的建议，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理； （8）作好防范措施，防治废气、噪声扰民；一旦出现相关投诉，项目应立即停止生产并协调处理相关投诉，采取有效措施； （9）企业要定期或不定期委托具有监测能力和资格单位对项目的有组织或无组织排放情况进行监测，以便掌握项目污染及达标排放情况，一旦出现有投诉影响人体健康或污染物排放超过国家和地方有关环保标准，应及时停产并对环保设施进行检修； （10）今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大；生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 经办人： 公 章 主管领导： 年 月 日