（报批稿）

建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：资源利用与环境治理技术研究实验室

建设单位(盖章)： 湖南华麒资源环境科技发展有限公司

编制日期：2019年1月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点—指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

项目名称：资源利用与环境治理技术研究实验室

文件类型：        环境影响报告表

适用的评价范围： 一般项目环境影响报告表

法定代表人：            （签章）

主持编制机构：    核工业二三○研究所  （签章）

建设项目基本情况

| 项目名称 | 资源利用与环境治理技术研究实验室 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南华麒资源环境科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 凌虹 |  |  | 联系人 |  | 向平 |  |
| 通讯地址 | 湖南省株洲市石峰区清水路 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973326917 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 412000 |
| 建设地点 | 株洲市石峰区轨道智谷工业园 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 √ 技改 |  |  |  | 行业类别 及代码 | M73 732 7320 工程和技术研究和试验发展 |  |
| 占地面积 (平方米) | 1500 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 50 | 环保投资占 总投资比例 | 10% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年4月 |  |  |
| 工程内容及规模： - 企业基本情况及项目由来 湖南华麒资源环境科技发展有限公司，原名是株洲市湘麒科技发展有限公司，湘麒科技发展有限公司原始地址在石峰区白马垄。 株洲市湘麒科技发展有限公司成立于2005年，是由多名博士及中高级专业技术人员组成。主要从事资源环境综合方案技术研究，并将研究成果在国内外矿山和冶炼企业进行推广应用的科技型民营企业。公司主要经营业务为矿物资源综合利用及环境保护技术开发、咨询、工艺设计、技术培训、现场调试、新产品研制、产品贸易等。由于原实验场地租赁合同到期，且随着公司的发展及业务拓展的需要，2014年株洲市湘麒科技发展有限公司向株洲火炬工程公司（株冶附属）租赁了一间厂房，并将实验室搬迁至清水路株洲火炬工程公司内。租赁厂房位于株冶火炬公司厂区西南角，周边为火炬公司工业厂房。 因为株冶公司进行搬迁，湖南华麒资源环境科技发展有限公司必须搬迁新的地址。已于相关单位达成协议，搬迁至石峰区轨道智谷工业园内，租赁一面积1500M2的厂房作为办公室、化验室和实验室，厂房位置见附图2。 为评价本次项目建设对环境的影响、为行政管理部门审查和决策、为项目环境管理提供依据，并从环境保护角度论证项目的可行性，根据《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号令）的有关规定，对本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》(2017 环保部令44号，2018生态环保部令1号)，本项目属名录中“研究和实验发展---专业研究室---其他”类，应当编制环境影响报告表。为此，湖南华麒资源环境科技发展有限公司委托核工业二三○研究所承接项目的环境影响评价。环评人员在现场踏勘、收集资料、进行环境状况调查和工程分析的基础上，编制完成本项目环境影响报告表。 - 建设项目概况 项目名称：资源利用与环境治理技术研究实验室 建设地点：株洲市石峰区轨道智谷工业园 建设单位：湖南华麒资源环境科技发展有限公司 建设性质：搬迁 改建 总投资：500万元 湖南华麒资源环境科技发展有限公司欲租赁轨道智谷工业园2号孵化厂房 5楼东侧一半面积,约1500m2，建设资源利用与环境治理技术研究实验室,公司已与园区签订入园框架协议 。 轨道智谷工业园2号孵化厂房位于凌鹰路南侧,东侧是联诚路,西边是大屋里村,临近是1号、3号、5号孵化厂房。目前 2号厂房1层为湖南旭磊环保科技有限公司租赁，2-4层尚处于空置，待引进企业进驻。轨道智谷工业园交通位置便利，物流运输方便，园区相关的水、电 等公用设施规划完善。地理位置见附图1。 厂房分办公室、化验室和实验室创新中心及维修间几个区域，厂房布局见附图3-1、3-2。 在新的厂房布置装修完成后，搬迁现有全部设备，配套相关水电等公用设施，即可进行实验和化验及其他研究工作。 - 建设内容与规模 3.1实验室主要开展的研究工作 工业废渣，如煤矸石、粉煤灰、有色金属冶金废渣等固体废弃物长期堆存不仅占用大量土地，而且会造成对水系和大气的严重污染和危害。然而废渣中许多的组成物质又都是有用物质，将其综合利用，变废为宝，不但具有巨大的经济意义，而且还具有重要的社会意义。废渣综合利用是指最大限度地回收、利用废渣中所有物质的过程。废渣综合利用一般包括两个主要方面，一是尽可能多地回收废渣中的有价金属；二是利用废渣制造各种有用的材料。 湖南华麒资源环境科技发展有限公司资源利用与环境治理技术研究实验室主要为工业废渣回收与利用进行技术研究和方案服务，实验室主要开展以下两项研究工作： （1）矿物分离实验研究 主要开展黄铜矿，方铅矿，闪锌矿，黄铁矿等硫化矿物的浮选，对单一金银矿物进行浮选和重选研究，对铁矿以磁铁矿的磁选回收为主。 （2）元素分析检测 化验室主要分析元素为铜、铅、锌、硫、银、铁，分析方法为容量法。 容量法:即"滴定法"。目前一般实验室滴定分析采用的是人工滴定法，它是根据指示剂的颜色变化指示滴定终点，然后目测标准溶液消耗体积，计算分析结果。 自动电位滴定法是通过电位的变化，由仪器自动判断终点。 3.2建设内容与规模 （1）矿物分离实验研究内容与规模 实验室每天开展1至12组小型实验，每组实验需要称取原矿样品100g-250g，每天实验需用原矿100g-3000g，每天需用水约0.404m3； 按每年开展实验255天计算，每天工作量按最大计算，全年实验消耗原矿最大重量765kg，最大用水需103.02m3。 （2）元素分析检测内容和规模 化验室每天开展1至12组小型实验，每组实验有两个样品需要进行分析，共产生2个-24个分析样品。元素分析在化学分析室内进行。 按每天最大量分析24个矿样进行计算，每个矿样平均称取0.1g矿样，每天元素分析检测需要称取矿量2.4g， 化验室每天需用水0.796 m3,。 按每年开展分析检测工作天数255天计算，全年元素分析检测需要称取矿量480克，需要用水202.98 m3。 （3）配套环保设施 本项目主要来自两方面的污染，一是实验室在选矿实验工艺过程中产生的废水和废渣，再就是化验室化验中产生废液和废水及酸雾，虽然实验和化验规模小用料少，但这些污染物也不能直接外排。 化验室使用的化学试剂包括常见酸、碱、重金属盐等，其中大多数都能对环境产生严重污染，许多试剂及其反应废弃物如各种酸碱、重金属盐及有机物等对环境和人体健康是有害的。 实验室废水中含有各种酸、碱、重金属，这些废水不能够不经处理或简单处理后就直接排入地下污水管网，送到大型生活污水处理厂集中处理，由于实验室污水成分复杂， 特别是含有的铬等重金属，生活污水处理厂的设施对其无能为力，最后就会排入江河造成环境污染。 实验和化验所产生的废矿渣返回原厂家处置，废液集中收集后送相关有资质单位处置。 酸雾经通风柜收集后经酸雾净化塔排出。 化验和浮选废水经废水处理设施处理后，进入园区化粪池处理再进白石港水质净化中心进一步处理。本项目污水排放路径为：轨道智谷总排口→凌鹰路、联诚路截污干管→田心污水泵站→白石港截污干管→白石港水质净化中心。 项目建设内容见表1-1. 表1-1 项目建设内容 建设内容; 组成. 主体工程; 实验室; 建筑面积约400m2。 布置选矿工艺设备 、工装工具等。. 化验室; 建筑面积约300 m2，布置化验仪器、计算机等。. 研发、服务区; 面积：200m2技术人员办公室、公司办公室、会议室. 创新中心; 面积：300m2创新技术研究设备放置. 辅助工程; 原材料区; 面积：80m2存放原矿. 化学品试剂贮存区; 面积：70m2存放化验、实验用药品. 维修间; 面积：80m2搬迁现有维修设备、工具。. 公用工程; 供电; 依托园区现有工程. 供水; 依托园区现有工程. 排水; 依托园区现有工程. 环保工程; 废气治理; 化验室废气; 安装通风柜及酸雾净化塔. 废水治理; （浮选实验+化验）废水; 建设废水处理设施. 厂区生活废水; 依托现有工程，园区建筑室外已有化粪池。. 固废处置; 一般固废贮存间; 面积：20m2 贮存一般废物. 危险废物贮存间; 面积：50m2 贮存危险废物. - 主要设备清单 （1）实验室原有及新增设备清单 本实验室现有设备52台（套），原有设备无淘汰，新增34台设备，搬迁后总计设备86台（套），需配套的主要设备见表1-2。 表1-2 实验室原有及新增设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量（台套）; 备注（搬迁前后变化）. 1; 浮选机; XFD系列; 42; 新增28台. 2; 球磨机; XMQ-350*160; 12; 新增5台. 3; 磁选机; XCRS-400*300; 2; 原有. 4; 重选机; 4; 原有. 5; 破碎制样机; XZM-100; 3; 原有. 6; 矿浆调浆器; 2; 原有. 7; 管式定碳分析炉; 2; 原有. 8; 电烘箱; 4; 原有. 9; 浮选柱; 4; 新增1台. 10; 自动加药机; 1; 原有. 11; 搅拌器桶; 8; 原有. 12; 三头磨样机; 1; 原有. 总计; 86; 新增34台. （2）化学分析室设备清单 化学分析室内设备原有20台（套）详见表1-3，新增22台（套）详见表1-4，搬迁后共44台（套）。 表1-3 化学分析室原有设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格/单位; 数量（台套）台套. 1; 原子吸 分光光度计; 1. 2; 高温燃烧管式炉; 1. 3; 分析天平; BSA224S; 4. 4; 马弗炉; KXW-12-12; 6. 5; 721分光光度计; 2. 6; 制样机; 1. 7; 酸雾净化塔; 1. 8; 阴、阳离子交换柱; 1. 9; 不锈钢电热蒸馏器; 1. 10; 震荡器; 1. 11; 水浴锅; 1. 合计; 20. 表1-4 化验室新增设备清单 序号; 设备名称; 型号规格/单位; 数量（台套）. 1; 研究级显微拉曼光谱仪; INVIA; 1. 2; 扫描电镜; SU3500; 1. 3; 电感耦合等离子体发射光谱仪; 5100; 1. 4; 塞曼效应汞分析仪; RA-915M; 1. 5; 气相色谱-质谱联用仪; GCMS-QP2010 Ultra; 1. 6; 超高效液相色谱仪; ACQUITY UPLC H-Class; 1. 7; 离子色谱仪; 883 Basic IC plus; 1. 8; 荧光定量基因扩增仪; Lightcycler Nano; 1. 9; 燃煤烟气测汞仪; QM201H; 1. 10; 手持式矿石分析仪; DC-6000; 1. 11; 多功能烟气分析仪; Ecom-J2KN; 1. 12; 低温超声波合成仪; XH-2800D; 1. 13; 便携式增强型烟气分析仪; MRU VARIO-Plus增强型; 1. 14; 粒度分析仪; LS-POP（6）; 1. 15; 高速冷冻离心机; H2050R; 1. 16; 离心机; 1-14K; 1. 17; 原子吸收分光光度计; WFX-200; 1. 18; 光控石墨炉; WF-1E; 1. 19; 超滤杯; stirred cell 8010; 1. 20; 超纯水机; Molresearch1010a; 1. 21; 单槽式超声波清洗机; KQ-500DE; 1. 22; 红外水分分析仪; DHS16-A; 1. 5.主要原辅材料用量及能源消耗 主要原辅材料用量及能源消耗详见表1-5。 表1-5 工程主要原辅材料及能耗一览表 序号; 原辅材料名称; 用量; 备注. 1; 实验矿样; 1000 kg/a; 用于实验765kg，余下235kg返回矿山. 2; 盐酸; 18 L/a; 分析纯，500mL/瓶，用于化学分析室. 3; 硫酸; 18 L/a; 分析纯，500mL/瓶，用于化学分析室. 4; 硝酸; 8 L/a; 分析纯，500mL/瓶，用于化学分析室. 5; 食盐; 2 kg/a; 分析纯，用于化学分析室. 6; 碳酸钠; 4 kg/a; 分析纯，用于化学分析室. 7; 氢氧化钠; 0.5 kg/a; 分析纯，用于化学分析室. 8; 氨水; 0.5 kg/a; 分析纯，用于化学分析室. 9; 硫代硫酸钠; 0.2 kg/a; 分析纯，用于化学分析室. 10; 双氧水; 0.2 kg/a; 分析纯，用于化学分析室. 11; 二氧化锰; 0.2 kg/a; 分析纯，用于化学分析室. 12; 硫酸铜; 0.2kg/a; 分析纯，用于化学分析室. 13; 重铬酸钾; 0.2kg/a; 分析纯，用于化学分析室. 14; 硫酸亚铁铵; 0.1 kg/a; 分析纯，用于化学分析室. 15; 三氯化铁; 0.2 kg/a; 分析纯，用于化学分析室. 16; 黑药; 20 g/a; 用于浮选. 17; 黄药; 40 g/a; 用于浮选. 18; 水; 918 m3/a; 实验室、化验室、生活用水. 19; 电; 20000kwh/a; 空调、照明、实验用电. 6.公用工程 （1）给排水 项目租赁石峰区轨道智谷工业园厂房，该厂房已接入由城市自来水，项目用水由城市自来水管网提供，实验和化验用水约306M3。工作人员洗手、实验化验器皿清洗、厂房室内清洁用水约612 M3，年用水总量约918 M3。本项目厂房主要为化验和选矿实验用，产生废水主要为实验室和化验室产生的废水。 排水：厂区室外排水采用雨、污分流制，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水排水系统，最后集中排入市政污水系统；地面雨水由雨水口收集后直接排入厂区雨水排水系统，最后集中排入城市雨水系统；屋面雨水经室内雨水管道汇集后直接重力排入室外雨水明沟。化验和浮选废水经废水处理设施处理后，进入园区化粪池处理再进白石港水质净化中心进一步处理。本项目污水排放路径为：轨道智谷总排口→凌鹰路、联诚路截污干管→田心污水泵站→白石港截污干管→白石港水质净化中心。 （2）供电 项目用电由石峰区轨道智谷工业园原有用电线路接入。年用电约为20000Kwh。 - 项目进度计划 本项目无需进行基础施工建设，全部实验设备进驻后即可完工投产。 - 资金预算 项目总投资为500万元。全部由建设单位自筹。 - 劳动定员与工作制度 搬迁后项目劳动定员共24人。 工作制度：每周工作6天，每周工作总时间不超过40小时，全年工作时间不超过268天，其中进行实验时间不超过255天。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖南华麒资源环境科技发展有限公司原名株洲市湘麒科技发展有限公司。2014年4月，株洲市环境保护研究院完成株洲市湘麒科技发展有限公司《资源综合利用研究所实验室项目环境影响报告表》，2014年4月28日，株洲市环境保护局石峰分局予以批复。项目租赁株洲火炬工程公司厂房开展资源利用与环境治理技术研究， 为工业废渣回收与利用进行技术研究和方案服务，矿物分离实验研究和元素分析检测两项研究工作 。主要开展黄铜矿，方铅矿，闪锌矿，黄铁矿等硫化矿物的浮选，对单一金银矿物进行重选研究，对铁矿以磁铁矿的磁选回收研究。化验室对铜，铅，锌，硫，金，银，铁等元素进行分析。 矿渣进入实验室后，采用球磨机球磨成矿粉，矿粉经化验室化验确定矿渣特性，再根据矿渣的特性进行选矿（或重选，或者磁选，或者浮选，或者三种选矿方式进行组合），根据实际需要，若需进一步测定成分，则将选好的矿进行分析实验在此过程中因需要加入酸，产生少量酸雾；选矿和化验过程产生废水和废渣废液等固废，原矿粉碎时粉碎机械产生的噪声。项目原有实验过程的废气由通风柜集气罩收集经酸雾净化塔处理后排放，废水设有废水收集池，收集后与废矿渣等由原委托单位回收，噪声采取减震消声措施后经过围墙衰减满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。产生的废气、废水、噪声及废渣等随搬迁结束而消失，尚不存在明显的环境影响问题。 本次环评通过现场实地踏勘，收集华麒科技发展有限公司建设项目环评、环保验收、排污许可证等资料，核实现有工程主要污染物排放情况，详见下表1-6。 表1-6 现有工程主要污染物排放量 类别; 污染源; 污染物; 排放量(t/a). 废气; 化验室废气; 氯化氢; 2.4095kg/a. 硫酸雾; 7.2295kg/a. 废水; 浮选实验+化验废水：129.15t/a; CODcr; 6.46kg/a. BOD5; 3.1kg/a. SS; 5.17kg/a. 厂区生活污水：364t/a; CODcr; 60.1kg/a. NH3-N; 9.1kg/a. 固废; 产生量; 处置方式. 危险废物; 化验室废液; 1.79t/a; 原委托单位回收. 废试剂及试剂瓶; 14kg/a; 试剂厂家回收. 废矿渣; 0.42t/a; 原委托单位回收. 本项目租赁株洲市石峰区轨道智谷工业园2号孵化器厂房，不存在历史遗留环境问题。 |

建设项目所在地自然环境概况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；道路四通八达，106、320国道和京珠高速道路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的道路里程为45km，而直线距离仅24km。株洲市与长沙市中心的道路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。区域地理坐标东经113°06´42〞-113°07´12〞，北纬27°52´50〞-27°53´40〞 项目拟建地位于株洲市石峰区，项目所在地具体地理位置见附图 1。 二、地形、地貌、地质 （1）地形地貌 株洲市市域地貌类型结构：水域637.27平方公里，占市域总面积的5.66%；平原1843.25平方公里，占16.37%；低岗地1449.86平方公里，占12.87%；高岗地738.74平方公里，占6.56%；丘陵1916.61平方公里，占17.02%；山地4676.47平方公里，占41.52%。山地主要集中于市域东南部，岗地以市域中北部居多，平原沿湘江两岸分布。市境位于罗霄山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾斜地段上，市域总体地势东南高、西北低。北中部地形岭谷相间，盆地呈带状展布；东南部均为山地，山峦迭障，地势雄伟。 - 地质 株洲市地处湘东褶断带。褶皱隆起与拗陷形成的构造盆地相间雁行式排列，构造线方面为北北东—南南西，具多字型构造的特征。自北而南，依次为株洲拗陷、官庄高峰隆起、醴攸拗陷、武功山隆起、茶陵拗陷、炎陵隆起、隆起与拗陷之间以断裂之为界。 三、气候、气象 株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。 年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。 年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1mm的有154.7天，最大日降雨量195.7mm。降水主要集中在4~6月，7~10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。 平均相对湿度78%。年平均气压1006.6hpa，冬季平均气压1016.1hpa，夏季平均气压995.8hpa。年平均日照时数为1700h，无霜期为282~294天，最大积雪深度23cm。 常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向为西北风，频率20.5%，夏季主导风向为东南偏南风，频率为24.5%。全年静风频率20.5%。 年平均风速为2.2m/s，夏季平均风速为2.3m/s，冬季平均为2.1m/s。月平均风速以7月最高，为2.5m/s。2月最低，为1.9m/s。 四、水文 本项目地表水主要通过湘江流域汇入，湘江是湖南最大的河流，为长江七大支流之一。湘江发源于广西海洋山，自西南向北贯穿湖南省，汇入洞庭湖后入长江。湘江总的流向是由南向北，但在株洲、湘潭间形成一个大弯，在清水塘工业区南面由东向西流去，该江段水面宽500～800m，平均水深约4m，水力坡度0.102‰。 湘江是流经株洲市区的唯一河流。湘江株洲段江面宽500~800 m，水深2.5~3.5 m，水力坡度0.102‰。最高水位44.59m，最低水位27.83 m，平均水位为34m。多年平均流量约1800 m3/s，历年最大流量22250 m3/s，历年最枯流量101 m3/s，平水期流量1300 m3/s，枯水期流量400 m3/s，90%保证率的年最枯流量214 m3/s。多年平均流速0.25 m/s，最小流速0.10 m/s，平水期流速0.50 m/s，枯水期流速0.14 m/s，枯水期水面宽约100m。多年平均总径流量644亿m3，河套弯曲曲率半径约200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩。 白石港是本区工业废水、生活污水的接纳水体，发源于株洲与浏阳交界的大石岭，干流全长28.5km，流域总面积236km2，自株洲北郊流入市区，流经市区干流长约3.6km，然后汇入湘江。白石港水深1.0～2.0m，河面宽5～18m，多年平均流量1.0～5.2m3/s。白石港入湘江汇入口下游1.4 km处为株洲市自来水二水厂取水口。 五、植被 土壤主要是红壤，还有黄壤、水稻土、紫色土、潮土、红色石灰土等。在亚热 带高温多雨的条件下，生物物种循环旺盛，境内土壤资源具有类型多，试种性广的特点。但随着历年来道路，城镇，各类房屋等基本建设的增加，部分土壤面积略有减少。由于农业种植结构的调整及农林业生产发展，新引进大批耕作植物及花草林木品种，使土壤生产性能具备了更加多样化的试种性。植被以阔叶林为主，针叶林为辅，丘陵地带以混合交疏生林及草本植物为主。境内植被覆盖的主要类型有：高山草本乔木植物：草本以东茅，羊须草，蕨类等酸性植物群落为主，木本以 桐，樟，枫，栎，粟，檀等阔叶林为主，覆盖率在 90%左右。低山草本乔木植物：草本多为酸性植物如狗尾草，五节芒，菅草等。木本以松，杉，楠竹为主，矮生灌木穿插分布。丘陵混交疏林矮生植物：以油茶为主，夹杂松，杉，栎等疏生木本植物，并有新发展的柑橘，柰李等水果及茶叶，蔬菜，油料，花木种植基地。稻田植物：以水稻，蔬菜等耕作植物为主，按季节轮换生长。野生植物多狗毛 粘，三棱草，水香附，水马齿苋，水稗，四叶莲等酸性指示草本植物。 六、动物资源 项目所在区域的生态地理区属亚热带林灌、农田动物群。由于评价区域人类活动较频繁，区域对土地资源的利用已达到很高的程度，大型野生动物已经绝迹。受到人类长期活动的地方，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类较少见，而以盗食谷物的鼠类和鸟类居多，生活于耕地区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物有蛙、野兔、田鼠、蝙蝠、蛇、野鸡等。本地常见家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。 由于人类长期活动的影响，项目所在区域鲜少见到野生动物，未发现国家保护的珍稀动物。 七、 地震 根据国家地震局发布的《中国地震参数区划图》(GB18306-2015)，确定本路段地震动峰值加速度小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。 八、 压覆矿情况 本项目属于典型农村环境，区域内现状以农田、林地、水塘及宅基地为主，目前开发程度不大。根据片区内各在建项目等工程勘测、开挖情况，同时查询株洲市国土局相关资料，本项目拟建区域周边暂未发现地下矿产资源。

环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、环境空气 为了解工程拟建地的环境空气质量现状，本环评收集了2015-2017年株冶医院监测点（位于本项目西南2.8km处）的常规监测数据，监测结果见表3-1。同时，为调查项目所在地大气环境质量现状，本环评搜集了《电力机车专用涂料生产线增产及 VOCs 治理设施升级改造项目》的环评监测资料，监测点位位于本项目东北侧1.7km处，监测时间为2018年7月21日~29日，所设4个监测点与本项目之间无较大阻隔，相距较近，且为近三年的监测资料，符合数据引用条件，监测结果见表3-2、3-3。 表3-1 2015-2017年株冶医院环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 时间; 项目; SO2; NO2; CO; PM10; PM2.5. 2015年; 日均最大值; 0.161; 0.135; 3.4; 0.344; 0.333. 日均最小值; 0.002; 0.014; 0.3; 0.015; 0.012. 超标率(%); 0.8; 9.0; /; 18.1; 40.8. 最大超标倍数(倍); 0.07; 0.68; /; 1.29; 3.44. 年均值; 0.039; 0.048; 1.0; 0.108; 0.079. 2016年; 日均最大值; 0.238; 0.094; 2.6; 0.327; 0.303. 日均最小值; 0.001; 0.009; 0.2; 0.014; 0.01. 超标率(%); 1.9; 1.1; /; 13.0; 37.8. 最大超标倍数(倍); 0.6; 0.20; /; 1.2; 4.21. 年均值; 0.035; 0.037; 1.0; 0.093; 0.076. 2017年; 日均最大值; 0.311; 0.086; 3.3; 0.282; 0.282. 日均最小值; 0.001; 0.014; 0.3; 0.013; 0.008. 超标率(%); 8.4; 3.3; /; 20.4; 32.5. 最大超标倍数(倍); 0.73; 0.08; /; 0.43; 0.92. 年均值; 0.033; 0.036; 0.9; 0.086; 0.054. 标准值; 日均值; 0.5; 0.08; 4.0; 0.15; 0.075. 年均值; 0.06; 0.04; /; 0.07; 0.035. 表3-2环境空气监测点位 监测点代码; 监测点位; 相对本项目方位、距离. G1; 时代国际; 东南向1.3km. G2; 居民点; 东北侧约1.3km. G3; 田心工业园; 东北侧约1.2km. G4; 井龙派出所; 东北侧1.7km. 监测因子为SO2、NO2和PM10。 评价方法采用超标倍数法，评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准日均浓度限值，项目监测结果见表 3-1。 表3-3环境空气质量现状监测统计结果单位：mg/Nm3 监测点; 监测因子; 日均浓度范围; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值. G1; SO2; 0.06-0.010; 0; 0; 0.15. NO2; 0.005-0.012; 0; 0; 0.08. PM10; 0.0192-0.0824; 0; 0; 0.15. G2; SO2; 0.008-0.014; 0; 0; 0.15. NO2; 0.007-0.015; 0; 0; 0.08. PM10; 0.0284-0.0655; 0; 0; 0.15. G3; SO2; 0.012-0.018; 0; 0; 0.15. NO2; 0.015-0.023; 0; 0; 0.08. PM10; 0.0658-0.118; 0; 0; 0.15. G4; SO2; 0.008-0.014; 0; 0; 0.15. NO2; 0.009-0.016; 0; 0; 0.08. PM10; 0.0245-0.0792; 0; 0; 0.15. 上述监测结果表明： 株冶医院监测点CO 可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10、SO2、NO2 年均值不能完全达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求， 但2017 年SO2、NO2、PM2.5、PM10 年均值较2015 年、2016 年均值有所改善，SO2、NO2、PM2.5、PM10 超标主要原因为清水塘工业群历史遗留污染引起，随着清水塘工业重企业整体搬迁退出，区域大气环境质量将逐步得到改善。 由表3-3可知，评价区域环境空气质量现状指标中SO2、NO2、PM10 均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水环境 为了解区域水环境质量现状，本环评收集了株洲市环境监测中心站在湘江白石断面、白石港入湘江口上游150m常规监测断面。由于本项目生活污水经园区污水管网排入白石港水质净化中心，最终汇入湘江，以上数据能代表项目区域水环境质量现状。监测结果分别见表3-3、表3-4，各监测断面的位置见附图2。 表3-3 2017年湘江白石断面水质监测结果统计 （单位：mg/L，pH无量纲） 因子; pH; COD; BOD5; 石油类; NH3-N; 总磷. 年均值; 7.61; 10; 1.0; 0.008; 0.158; 0.05. 最大值; 7.98; 14; 2.2; 0.030; 0.471; 0.09. 最小值; 7.21; 7; 0.3; 0.005; 0.028; 0.02. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数(倍); 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准（III类）; 6～9; 20; 4; 0.05; 1; 0.2. 表3-4 2017年白石港水质监测结果统计（单位：mg/L，pH无量纲） 因子; pH; CODcr; BOD5; 石油类; NH3-N; 总磷. 年均值; 7.18; 16.0; 5.3; 0.043; 1.79; 0.36. 最大值; 7.35; 20.1; 9.3; 0.15; 3.89; 1.05. 最小值; 7.07; 10; 2.8; 0.01L; 0.141; 0.06. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 50; 25. 最大超标倍数(倍); 0; 0; 0; 0; 0.4; 1.6. 标准（V类）; 6～9; 40; 10; 1; 2.0; 0.4. 监测结果表明：2017年湘江白石断面水质各指标年均值可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。2017年白石港NH3-N和总磷出现超标，水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。白石港水质超标主要是受沿岸生活污水排放的影响，有机污染物和富营养化物质是港水中的主要污染物，但随着白石港纳污范围内环境综合整治工作的不断深入、市政污水管网的铺设延伸，白石港沿线的生活污水将大部分进入白石港水质净化中心进行深度处理，其水质有望达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。 三、声环境 为了解区域声环境质量现状，本次环评委托湖南中润恒信环保有限公司于2018年12月6-7日对项目建设所在区域环境质量进行现场监测，具体情况如下： 监测点布设：厂界周围共4个噪声监测点，详情见附图4； 监测时间：2018年12月6-7日，昼夜各监测一次 监测因子：等效连续A声级Leq； 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定方法和要求执行； 监测结果及评价，见表3-5所示。 表3-5 噪声监测结果一览表 监测点位; 监测结果（dB(A)）; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东; 56.9; 46.2; 65; 55. N2厂界南; 56.1; 44.8; 65; 55. N3厂界西; 56.4; 44.4; 65; 55. N4厂界北; 59.2; 46.8; 65; 55. 监测结果表明，各监测点昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，声环境达到所在功能区标准，说明项目所在地区域声环境质量现状较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据工程特点、项目周边环境特征，经现场踏勘，确定主要环境保护目标见表3-6。 表3-6 环境保护目标一览表 类型; 保护目标名称; 目标简介; 与本项目方位与 距离; 保护级别. 环境 空气; 大升黄冈学校; 已停止办学，少数职工留守人; EN向，约600m; 《环境空气质量标准》（ GB3095-2012） 二级标准. 荷花村; 住户：33户， 人口约：132人; WS向，约350m. 荷花家园; 住户：1800户， 人口约：5400人; WS向，约540m. 大屋里; 住户：50户， 人口约：150人; S向，约250m. 九朗山村新湖组; 住户：50户， 人口约：150人; WN向，约250m. 九郎山村利水组; 住户：30户 人口约100人; EN向，约1000m. 九郎山村散户; 住户：45户 人口约180人; ES向，约900m. 水环境; 湘江白石断面; 小河， 取水口上游150m处，流量：10-25m3/s 景观用水; S向，约4.5km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） III类. 白石港水质净化中心; 城市污水集中处理厂，规划处理能力25万t/d，一期8万t/d已运行; S向，4km; 污水处理设计进水水质要求. 声环境; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、地表水：白石港湘江入口至二水厂取水口上游 1000m 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，白石港执行Ⅴ类标准。 3、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； - 废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996），工艺废水执行一级标准，厂区生活污水执行三级标准。 - 噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）2013年修订 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据工程分析，项目实施总量控制的污染物如下： 工艺废水排放量：184.5t/a，污染物CODcr排放量：9.22kg/a，BOD5排放量4.428kg/a，SS排放量7.38kg/a总量指标来源于搬迁前原有项目排污许可证核定的允许排放量，建设单位须向环保部门申报。 厂区生活废水排放量：520.2m3/a，污染物CODcr排放量：0.143t/a，NH3-N排放量：0.0182t/a。BOD5排0.0858t/a，生活废水排入园区化粪池处理经污水管网、进入白石港污水处理厂集中处理，生活废水及污染物排放量可纳入白石港污水处理厂总量控制。 |
| 建设项目工程分析 工艺流程简述(图示)： 本项目施工期主要是进行厂房内部整理、布局生产工艺、安装和调试设备，无土建工程施工。施工期基本不产生污染源及污染物。 营运期工艺流程，见图1。 图1 工艺流程及产污节点示意图 工艺流程说明： - 球磨工艺 本项目实验采用的原材料为株冶等企业的矿渣，矿渣进入实验室后，采用球磨机球磨成矿粉，球磨过程中不产生废水废气，只有少量噪声产生，矿粉经化验室化验确定矿渣特性，再根据矿渣的特性进行选矿（或重选，或者磁选，或者浮选，或者三种选矿方式进行组合），根据实际需要，若需进一步测定成分，则将选好的矿进行分析实验，测定矿物中各重金属、C等的含量。 每次实验使用原矿渣50-250克，加水3 -5倍。实验结束时，所选出的金属重量与剩余矿渣的重量之和仍然接近原矿重量；所选各种金属的含量应与化验结果相符。 （2）重选工艺 重选是根据轻重矿物的比重差异，在介质中（水或气流）沉降速度不同而使它们分离的一种方法。常用设备有：跳汰机、摇床、溜槽、螺旋选矿机以及水力旋流器等。本项目重选使用介质为水，主要设备是重选机等。 重选工艺见图2。 图2重选工艺示意图 重选一般在水介质中进行，在生活中被人们经常使用，如淘米，在碗中用水将米粒与砂石分离，就是一种典型的重选方法。 （3）磁选实验 磁选是利用矿物磁性差异，实现磁性矿物和非磁性矿物分离的选矿方法，本项目磁选实验的主要设备是磁选机等，水为介质运行过程中不产生废气、废水，详见图3。 图3 磁选工艺示意图 （4）浮选实验 浮选是利用矿物表面疏水和亲水性质差异，借助于气泡，实现疏水性矿物和亲水性矿物分离的一种选矿方法。见图4。 图4 浮选原理示意图 本项目中，浮选实验添加剂主要为黄药或黑药。实验用量：每1000千克原矿石用药不超过400克，折算每次实验（100克原矿粉）用药不超过0.04克。 |  |
| 主要污染工序及污染源分析 施工期主要是进行厂房内部整理、布局生产工艺、安装和调试设备，无土建工程施工，因此，施工期基本不产生污染源及环境影响。 1、废水 ①根据项目给水设计方案，绘制水平衡图5如下。 图5 项目水平衡图 ②重选和磁选实验过程中用水经沉淀池处理后循环使用，不产生外排废水。沉淀池循环水系统由 2m3水池、2台水泵、输水管路组成，循环水池位置见附图3-1，循环水量：1.0m3/h，视水的蒸发损失补充水量，循环水补充水：0.2m3/d。 ③浮选实验以水为介质载体，并添加少量浮选剂（黄药、黑药），实验结束后将报废试样进行过滤产生废水、滤渣。浮选实验年工作时间：255d/a，根据实验工艺参数，浮选实验用水量：0.004 m3/d，1.02m3/a，废水产生量：0.0036m3/d，0.918m3/a。 查阅有色金属选矿行业浮选废水处理相关文献资料，结合同类工艺类比调查，浮选废水中主要污染物CODcr产生浓度：150mg/L ，SS产生浓度：400 mg/L。 ④化验室化学分析产生废液、清洗器皿一段废水、清洗器皿二段废水、离子交换柱废水，其中废液、清洗器皿一段废水含污染物浓度高，拟单独收集作为危险废物委托处置。根据化验室设计，并类比搬迁前化验室用水量，化验室年工作日：255 d/a，化验室用水量： 0.796m3/d，202.98 m3/a， 废水产生量：0.72m3/d，183.6m3/a。查阅有色金属元素化验室废水处理相关文献资料，结合同类工艺类比调查，化验室废水中主要污染物CODcr产生浓度：250mg/L ，BOD5产生浓度：120 mg/L ，SS产生浓度：200 mg/L。 本项目拟采用中和+二级絮凝沉淀+过滤+活性炭吸附处理工艺建设1座废水处理设施，处理浮选工艺废水、化验室废水，进废水处理设施处理前，混合废水平均浓度CODcr产生浓度：250mg/L ，BOD5产生浓度：120mg/L，SS产生浓度：201mg/L。废水处理设施处理效率80%，经处理后，外排废水CODcr排放浓度：50mg/L， BOD5排放浓度：24mg/L ，SS排放浓度： 40mg/L，达到《污水综合排放标准》）（GB8978-1996）一级标准，进入园区化粪池预处理后排入污水管网。 ⑤办公区产生生活废水，用水量：0.1m3/d•人计，办公区生活用水量：2.4m3/d，612m3/a，生活污水产生量：2.04 m3/d，520.2m3/a。主要污染物产生量、产生浓度分别为CODcr：0.143t/a，275mg/L，NH3-N：0.0182t/a，35mg/L，BOD5：0.0858t/a，165mg/L。经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，污染物排放量、排放浓度分别为CODcr：0.0858t/a，165mg/L，NH3-N：0.013t/a，25mg/L，BOD5：0.052t/a，100mg/L。 2．废气 化验室矿物试样分解产生的少量酸雾，化验室有专用通风柜及操作台进行试样分解操作， 酸雾废气收集于通风柜内，由室外引风机抽入酸雾净化塔处理，参阅同类化验室酸雾废气净化装置设计资料，结合搬迁前化验室原有酸雾净化塔监测数据，通风柜风机风量：3000m3/h,化验室年工作日：255 d/a，化验室平均每天工作6h，废气中氯化氢产生浓度：5mg/m3，产生量为0.015kg/h，硫酸雾产生浓度：15mg/m3，产生量为0.045kg/h，酸雾净化塔净化效率：85%，经处理后，氯化氢排放浓度：0.75mg/m3，排放量为0.00225kg/h，硫酸雾排放浓度：2.25mg/m3，排放量为0.00675kg/h。 3．固废 实验室运行中，实验完成后的矿样成为废渣，根据工艺实验，废矿渣产生量约为实验取矿样的95%，另外，在进行实验前，对原矿样进行取样，取样后剩余矿样形成废渣， 根据实验工况，来自矿山原矿样：1000kg/a，取样进行实验的765 kg/a，实验产生废渣：725 kg/a，剩余矿样废渣：245 kg/a，合计废渣产生量：970 kg/a，返回矿山回收利用。 化验室废液、器皿一段清洗废水，产生量：10kg/d、2.55t/a ，属危险废物，使用带盖桶收集并妥善暂存后，委托有资质单位处置。 污水处理设施处理过程中产生废活性炭240kg/a、污泥1t/a委托有资质单位处置。 厂区生活垃圾产生量： 2.4kg/d，0.612t/a。 4. 噪声 根据工艺流程，噪声源来自球磨机、试样破碎机、水泵、化验室引风排风机。根据《机械设备噪声手册》和同类工程类比调查，主要设备噪声源强如表5-1。 表5-1 主要噪声源源强 序号; 设备名称; 数量 （台）; 单台设备噪声级dB(A); 同种设备叠加噪声级dB(A); 降噪措施; 降噪值 dB(A); 厂房外1m处贡献值. 1; 球磨机; 4; 70; 76; 减振基础、厂房隔声; 25; 51. 2; 试样破碎机; 1; 72; 72; 减振基础、厂房隔声; 25; 47. 3; 排风机; 1; 75; 75; 减振基础、厂房隔声; 25; 50. 4; 水泵; 2; 72; 75; 减振基础、厂房隔声; 25; 50. - 项目搬迁前后污染物汇总表见表5-2 表5-2 项目搬迁前后污染物汇总表 类别; 污染物; 原有项目排放量; 搬迁后削减量; 本项目排放量; 总体工程排放量; 增减量. 废气; 氯化氢; 2.41kg/a; 2.41kg/a; 3.44kg/a; 3.44kg/a; +3.44kg/a. 硫酸雾; 7.23kg/a; 7.23kg/a; 10.33kg/a; 10.33kg/a; +10.33kg/a. 废水; 浮选废水+化验室废水; CODcr; 6.46kg/a; 6.46kg/a; 9.22kg/a; 9.22kg/a; +9.22kg/a. BOD5; 3.1kg/a; 3.1kg/a; 4.43kg/a; 4.43kg/a; +4.43kg/a. SS; 5.17kg/a; 5.17kg/a; 7.38kg/a; 7.38kg/a; +7.38kg/a. 生活废水; CODcr; 60.1kg/a; 60.1kg/a; 85.8kg/a; 85.8kg/a; +85.8kg/a. NH3-N; 9.1kg/a; 9.1kg/a; 13kg/a; 13kg/a; +13kg/a. 固废; 固废名称; 原有项目排放量; 搬迁后削减量; 本项目排放量; 总体工程排放量; 增减量. 危险固废; 废矿渣; 0.68t/a; 0.68t/a; 0.97t/a; 0.97t/a; +0.97t/a. 化验室废液; 1.79t/a; 1.79t/a; 2.55t/a; 2.55t/a; +2.55t/a. 废试剂与废试剂瓶; 14kg/a; 14kg/a; 20kg/a; 20kg/a; +20kg/a. 污泥; 0; 0; 1t/a; 1t/a; +1t/a. 废活性炭; 0; 0; 240kg/a; 240kg/a; +240kg/a. |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 化验室酸雾废气 | 氯化氢 | 5mg/m3 0.015kg/h 22.95kg/a | 0.75mg/m3 0.00225kg/h 3.4425kg/a |
|  |  | 硫酸雾 | 15mg/m3 0.045kg/h 68.85kg/a | 2.25mg/m3 0.00675kg/h 10.3275kg/a |
| 水 污 染 物 | 浮选工艺废水0.918m3/a | CODcr | 150mg/L 0.137kg/a | PH：6-9 CODcr 50mg/L 9.22kg/a BOD5 24mg/L 4.428 kg/a SS 40mg/L 7.38kg/a |
|  |  | SS | 400mg/L 0.367 kg/a |  |
|  | 化验室废水 183.6m3/a | PH | 7-10 |  |
|  |  | CODcr | 250mg/L 45.9kg/a |  |
|  |  | BOD5 | 120mg/L 22.032kg/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L 36.72kg/a |  |
| 固 体 污 染 物 | 实验矿渣 | HW49 900-047-49 | 0.97t/a | 返回矿山利用 |
|  | 化验室废液 | HW06 900-404-06 | 2.55t/a | 委托有资质单位处置 |
|  | 废试剂废试剂瓶 | HW09 900-041-49 | 20kg/a |  |
|  | 废水处理污泥 | HW06 900-410-06 | 1t/a |  |
|  | 废活性炭 | HW06 900-405-06 | 240kg/a |  |
| 噪 声 | 球磨机、试样破碎机、水泵、排风机等产生噪声：70-75dB（A）； 采取减振、隔声措施，厂界噪声<65dB（A）。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目选址建设于株洲市石峰区轨道智谷工业园内的现有厂房，施工期短，项目生产营运期污染物排放量小，对环境影响较小，对区域生态环境不会产生间接不利影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目选址建设于株洲市石峰区轨道智谷工业园一期现有厂房，施工期主要是进行厂房内部整理、布局生产工艺、安装和调试设备，无土建工程施工。施工期基本不产生环境影响，项目环境影响主要存在于营运期。 营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 （1）工艺废水 根据工程分析，本项目实验室重选、磁选、浮选实验工艺需要用水，其中重选、磁选工艺用水通过设置2 m3循环沉淀池循环使用，不产生废水排放。浮选工艺产生废水，进拟建的废水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，排入园区污水管网。 化验室废水为清洗器皿、清洁操作台面及内部设施等产生的废水，废水进拟建的处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，排入园区污水管网。 针对浮选工艺废水中主要污染物为CODcr、SS，化验室废水主要污染物为CODcr、BOD5、SS，废水处理设施拟采取以下工艺进行设计，见工艺流程图7： 图7 废水处理工艺流程图 因本项目浮选工艺废水量小，进入废水处理设施的混合废水水质基本以化验室废水污染物为主，根据参考文献以及对同类化验室类比调查，废水经上述处理工艺处理，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，废水治理措施可行。 （2）厂区生活废水 员工生活污水经厂房化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入智谷园区污水干管再由市政污水管网进入白石港水质净化中心集中处理。 （3）废水进白石港污水处理厂可行性分析 白石港污水处理厂位于云龙示范区学林办事处双峰村，设计总规模25万吨/日。一期工程建设一座规模为8万吨/日的污水处理厂，已于2013年年底投入运行，主要服务范围是田心片区、轨道交通科技城、云龙示范区南部区域。污水处理厂排污口设置在白石港，距白石港湘江汇入口约2km，污水处理采用改良氧化沟+BAF+紫外线消毒工艺，经处理过后的污水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目在白石港水质净化中心的服务范围内，工艺废水、生活废水及污染物排放量较小，废水水质、水量可为白石港水质净化中心所接纳，废水经自行处理后排入市政污水管网，经田心污水提升泵站提升，进入白石港水质净化中心进一步集中处理，废水及污染物排放量较小，对水环境不会产生明显影响。 2、环境空气影响分析 化验室分解试样通常使用硫酸、盐酸、硝酸等，分解过程产生酸雾废气，主要污染物为氯化氢、硫酸雾，项目方案设计拟在厂房屋顶设置1个酸雾净化塔，采用碱液喷淋中和处理化验室酸雾废气。根据工程分析，分解试样操作的通风柜及室外引风机将酸雾废气集中抽排至净化塔处理，再经所在厂房5层屋顶15m排气筒排放，氯化氢、硫酸雾排放量可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，废气及污染物排放量较小，对环境空气影响较小。项目周边与智谷工业园工业厂房相邻，排气筒与园区外最近的环境空气保护目标约250m，废气处理后达标排放，对环境保护目标不会产生明显影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声来自球磨机、试样破碎机、水泵、化验室引风排风机等，根据工程分析，以上工艺设备噪声值：70-80dB（A），拟对设备安装基础做减振处理，降低噪声源强，噪声经过厂房建筑阻隔并随距离衰减，对厂界噪声贡献较小，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。本项目周边与园区工业厂房相邻，周边200m范围无声环境敏感点保护目标，厂界噪声达标排放，对声环境基本不产生实际影响。 4、固废影响分析 根据工程分析，本项目营运产生的固体废物有：废矿渣、化验废液、废试剂与废试剂瓶、废活性炭、污泥厂区员工活动产生生活垃圾。 矿样取样后不用的部分形成废矿渣，完成实验后的试样形成废矿渣，经收集后返回矿山再利用。 化验废液、废试剂与废试剂瓶、废活性炭和污泥属危险废物，在厂内妥善暂存，委托有资质单位处置。 厂区生活垃圾由城市环卫部门统一收集，集中处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017 年第 43 号）的要求，危险废物的名称、数量、类别形态、危险特性和污染防治措施等内容详见表6-1。 表6-1 危险废物汇总表 序 号; 危险废物名称; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性. 1; 废矿渣; HW49 900-047-49; 0.97t/a; 取样 实验 化验; 固态; 矿渣; 重金属; T/C/I/R. 2; 化验废液; HW06 900-404-06; 2.55t/a; 化验; 液态; 高浓度废液; 酸碱溶剂等; T/In. 3; 废试剂与废试剂瓶; HW09 900-041-49; 20kg/a; 化验; 固态; 废试剂; 化验试剂; T/In. 4; 废活性炭; HW06 900-405-06; 240kg/a; 污水处理; 固态; 废活性炭; 含重金属废物等; T. 5; 污泥; HW06 900-410-06; 1t/a; 污水处理; 固态; 沉淀底泥; 含重金属废物等; T/C/I/R. 危险废物贮存应按照GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》设置贮存间，符合以下要求和规定： 盛装化验废液危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；不同形态物质分类存放；对废试剂及废试剂瓶进行分类存放；定期委托有资质的单位进行处置。存放危废的容器及位置需粘贴符合标准要求的标签。 采取以上防治措施，固废处置符合环境管理规定，对环境基本不产生影响。 5、项目与产业政策、规划符合性 （1）本项目为矿渣综合利用及环境保护提供技术支撑，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修订），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，凡未列入限制类和淘汰类范围的为允许类。同时，依据建设单位提供的工艺设计说明、生产设备清单和原辅材料耗用，项目采取的生产工艺和使用的生产原料及生产设备均不属于限制类和淘汰类， 因此，项目符合国家产业政策。 （2）本项目选址于株洲轨道智谷工业园内，用地属于二类工业用地，厂址周边主要为工业企业，与周边居民点最近距离为250m，项目选址及用地设符合城市规划。 6、项目选址可行性与平面布置合理性 （1） 项目建设地交通条件便利，市政设施配套较齐全，供水、供电设施可直接接入项目厂房内，从规划角度，本项目选址可行。 （2）根据前面各章节分析，本项目产生的污染物较少，采取防治措施后可达标排放，对周围环境影响较小，无明显环境制约因素。项目建成后，不会降低区域现有环境功能。因此，从环境功能区划角度，项目选址可行。 （3）本项目根据实验工序和厂房平面尺寸，平面布置实行功能分区，依次布置原实验室、化验室、办公区等，废水处理设施布置在屋顶平台，实验室化验室废水进入废水处理设施处理后，沿专用排水管从屋顶排至地面污水干管。化验室排风引风机、酸雾净化塔、排气筒设置在屋顶平台，排气筒高度满足规定要求。 总体上看，本项目平面布置较为合理。 8、总量控制 根据前章工程分析，本项目工艺废水排放量：184.5t/a，污染物CODcr排放量：9.22kg/a，排放浓度50mg/L ；BOD5 排放量4.428 kg/a，排放浓度24mg/L；SS 排放量7.38kg/a排放浓度 40mg/L。总量指标来源于搬迁前原有项目排污许可证核定的允许排放量，建设单位须向环保部门申报。 厂区生活废水排放量：520.2m3/a，污染物CODcr排放量：0.143t/a，NH3-N排放量：0.0182t/a，BOD5 排放量 0.0858t/a 。本项目在白石港水质净化中心的服务范围内，工艺废水、生活废水及污染物排放量较小，废水水质、水量可为白石港水质净化中心所接纳，废水经自行处理后排入市政污水管网，经田心污水提升泵站提升，进入白石港水质净化中心进一步集中处理，废水及污染物排放量较小，生活废水及污染物排放量可纳入白石港水质净化中心总量控制。 二、环保投资 拟建项目总投资500万元，其中环保投资50万元，占总投资的10﹪。环保投资组成见表7-1。 表7-1 建设项目环保投资估算一览表 内容 类型; 污染源; 治理措施或设备; 环保投资 （万元）. 废气; 硫酸雾 氯化氢; 通风柜; 5. 引风机; 4. 酸雾净化塔+15m排气筒; 10. 废水; 实验室重选、磁选循环水; 沉淀池、抽水泵; 8. 实验室浮选废水; 新建一座废水处理设施; 15. 化验室废水. 固废; 一般固体废物; 设置一般固废贮存间; 1. 危险固废; 设置危险固废贮存间、专用收集容器; 5. 噪声; 粉碎设备; 设备安装基础减震; 2. 合计; 50. 三、项目竣工环保验收一览表 表7-2 项目竣工环保验收一览表 污染源治理; 环保措施; 验收标准. 废水; 磁选、重选实验废水; 2m3循环沉淀池，循环使用; 不外排. 浮选实验废水、 化验废水; 废水处理设施：中和+二级絮凝沉淀池+活性炭吸附; 《污水综合排放标准》）（GB8978-1996）一级标准。. 废气; 化验室废气：氯化氢 硫酸雾; 酸雾净化塔+15m高排气筒; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 噪声; 设备噪声; 合理布局，减振、降噪、隔音; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 实验废矿渣; HW49 900-047-49; 由原委托单位回收处置; 委托处置前暂存《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 废试剂瓶; HW09 900-041-49; 委托有资质单位处置. 化验室废液; HW06 900-404-06; 委托有资质的单位处置. 废活性炭; HW06 900-405-06; 委托有资质的单位处置. 废水处理污泥; HW06 900-410-06.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 磁选、重选实验废水 | SS | 2m3循环沉淀池循环使用 | 不外排 |
|  | 浮选实验废水、化验废水 | CODcr BOD5 SS | 中和+二级絮凝沉淀池 + 活性炭吸附 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
|  | 生活废水 | CODcr NH3-N BOD5 | 经化粪池处理 | 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 大 气 污 染 物 | 实验废气 | 硫酸雾 氯化氢 | 通风橱收集、酸雾净化塔净化后经15m排气筒排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 固 体 废 物 | 实验矿渣 | HW49 900-047-49 | 由原委托单位回收处置 | 厂内暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
|  | 化验室废液 | HW06 900-404-06 | 在厂内妥善暂存，委托有资质单位处置。 |  |
|  | 废试剂废试剂瓶 | HW09 900-041-49 |  |  |
|  | 废水处理污泥 | HW06 900-410-06 |  |  |
|  | 废活性炭 | HW06 900-405-06 |  |  |
| 噪 声 | 控制措施：选用低噪型工艺设备，安装基础做减振处理，利用厂房建筑墙体隔声；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1.落实本报告表提出的污染防治措施，减轻污染型环境影响； 2.做好厂区绿化建设，在厂区周围广种植绿化林木。 |  |  |  |  |

结论与建议

- 结论 1、项目概况 1、湖南华麒资源环境科技发展有限公司拟投资500万元对将原位于清水路株洲火炬工程公司内的资源综合利用研究所实验室搬迁至轨道智谷工业园。湖南华麒资源环境科技发展有限公司资源综合利用研究所实验室主要开展以下两项研究工作：矿物分离实验研究和元素分析检测。搬迁后共有实验室设备86台套，化验室设备44台套年消耗实验矿样765公斤。 2、原有实验室地址为石峰区清水路株洲火炬工程公司内。共有实验设备55台套，年消耗实验矿样560公斤。 2、区域环境质量现状 2017年株冶常规监测数据显示：该区域环境空气中SO2、PM10、PM2.5、NO2日均浓度均有不同程度的超标现象，数据表明该区域环境空气质量不能完全满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。这是因为株冶医院常规监测点位于清水塘工业区，由于受区域重工业型企业废气排放污染，其环境空气中SO2、PM10、PM2.5、NO2污染较严重造成的。随着株洲市开展创建国家环保模范城市及清水塘工业区综合整治工作的不断深入，将逐步转变清水塘“高投入、高消耗、高排放”的传统生产模式，大力发展循环经济，根本上解决株洲清水塘工业区环境污染问题，实现老工业基地振兴与持续发展。 2017年湘江白石港断面水质监测结果表明，湘江白石港断面水质能完全达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。 声环境质量现状监测表明：项目所在地厂界昼、夜间噪声均能满足B3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 3、建设项目环境影响分析结论 （1）水环境影响分析结论 本项目工程建设后，所产生的废水主要为化验、浮选废水。本项目仅为单独实验室，项目年产生实验废水184.5t，废水中主要污染因子为PH、CODcr、BOD5等。实验室内设有废水收集池及处理设施， - 环境空气影响分析结论 项目运营期实验过程使用无机酸，会有少量酸雾产生，经通风橱收集经酸雾净化塔后外排，对外环境不大。 （3）声环境影响分析结论 本工程主要噪声源为设备噪声，因本项目设备均为小型实验设备，通过采取减震消声措施后且经过围墙衰减，实验室外噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。周边居民距厂界范围均在200m以上。采取以上措施后，本项目噪声对周边居民基本无影响。 （4）固体废物环境影响分析结论 运营期实验产生实验矿渣，年产生量为0.6t，返回原委托单位处置。实验过程产生的废试剂及废试剂瓶的量约为20kg/a，由试剂供应商进行回收。实验产生废液2.55t/a，污水处理设施处理过程中产生废活性炭240kg/a和污泥1t/a均委托有资质单位处置，营运过程固废均可合理处置。生活垃圾产生量很少，由智谷工业园环卫部门统一清运处理，不会对周围环境卫生造成影响。 本项目实施后，所产生实验废渣均由原委托单位回收处置不外排。 4、产业政策符合性 本项目为矿渣综合利用及环境保护提供技术支撑，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修订），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，凡未列入限制类和淘汰类范围的为允许类。同时，依据建设单位提供的工艺设计说明、生产设备清单和原辅材料耗用，项目采取的生产工艺和使用的生产原料及生产设备均不属于限制类和淘汰类， 因此，项目符合国家产业政策。 5、项目选址可行性 本项目选址符合株洲市城市发展规划、交通便利、区域环境较好，只要建设单位切实加强施工期环境管理，同时积极落实本报告表中所提各项环保措施，从环境保护角度而言，本建设项目可行。本项目选址于株洲轨道智谷工业园内，用地属于二类工业用地，厂址周边主要为工业企业，与周边居民点最近距离为400m，项目选址及用地设符合城市规划。 6、平面布置的合理性 本项目根据实验工序和厂房平面尺寸，平面布置实行功能分区，依次布置原实验室、化验室、办公区等，废水处理设施布置在室内，实验室化验室废水进入废水处理设施处理后，沿专用排水管从屋顶排至地面污水干管。化验室排风引风机、酸雾净化塔、排气筒设置在屋顶平台，排气筒高度满足规定要求。 总体上看，本项目平面布置较为合理。 - 清洁生产 本项目为资源利用与环境治理技术研究实验室项目，生产所用设备均符合节能环保要求，无国家明令淘汰的工艺设备；营运期废水、废气、噪声可达标排放，固体废物均可得到妥善处置，项目建设符合国家清洁生产法律法规要求。 - 总量控制 根据工程分析，本项目工艺废水排放量：184.5t/a，污染物CODcr排放量：9.22kg/a，BOD5排放量4.428kg/a，SS排放量7.38kg/a总量指标来源于搬迁前原有项目排污许可证核定的允许排放量，建设单位须向环保部门申报。 厂区生活废水排放量：520.2m3/a，污染物CODcr排放量：0.143t/a，NH3-N排放量：0.0182t/a。BOD5排0.0858t/a，生活废水排入市政污水管网、进入白石港污水处理厂集中处理，生活废水及污染物排放量可纳入白石港污水处理厂总量控制。 - 综合评价结论 资源利用与环境治理技术研究实验室项目拟选址于株洲市石峰区轨道智谷工业园内，项目建设符合国家、地方的产业政策、发展规划及行业规划，所在地和周围区域环境质量符合相关功能区划要求。项目建设无明显环境制约因素，在认真落实环境影响报告书中提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气可做到达标排放，固废均得到妥善处置，噪声能满足功能区要求，环境风险可得到有效控制，对周围环境影响较小。从环境保护角度而言，该项目建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）原址实验室的所有物品清理干净，特别是实验前的原品及实验和化验产生的废渣、废水必须妥善处置，其它垃圾也做好相应处理。 （2）加强项目运行过程环境管理，设置专人负责项目范围内的环保工作。 （3）加强固体废物的分类收集、储存、处置管理，尽量回收利用，减少废物产生。不能回收利用的应采取措施妥善处置。禁止固体废物乱倒乱堆乱弃，防止对环境造成二次污染，控制危险废物的贮存量。盛装化验废液危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；对废试剂及废试剂瓶进行分类存放；定期委托有资质的单位进行处置。存放危废的容器及位置需粘贴符合标准要求的标签。 （4）实验矿渣原品妥善存放，并设置明显标示。 2、建议 （1）建议项目废水、废气、固体废物污染防治设施由有资质的单位设计，污染防治设施经过环保行政管理部门验收合格后，本工程方可投产使用。 (2) 建立实验、化验登记制度，每次实验、化验做详细记录。包括时间、人员；所有实验原物品名称、数量；实验结果、实验后的废物名称、数量、废物处理情况等。

| 注 释 一、本报告表附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四至关系图 附图3-1 项目平面布置图 附图3-2 项目平面布置图 附图4 项目环境保护目标图 附件1环评委托书 附件2原有环评批复 附件3建设单位工商营业执照 附件4建设单位购置厂房合同及文件 附件5建设项目环评审批基础信息表 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章： 经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章： 经办人： 年 月 日 |
| 审批意见： 公 章： 经办人： 年 月 日 |