目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环社会环境境简况	6

三、环境质量状况	9

四、评价适用标准	12

五、建设项目工程分析	15

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	24

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	39

九、结论与建议	41

附图：

附图1项目地理位置示意图

附图2环境保护目标示意图

附图3项目平面布置示意图

附图4土地利用规划图

附图5监测点位布置图

附件：

附件1委托书

附件2土地租赁协议

附件3铁路部门证明材料

附件4监测报告及质保单

附表：

附表1建设项目基础信息表

附表2大气环境影响评价自查表

附表3地表水环境影响评价自查表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 株洲协成废旧物资回收有限责任公司碎石加工建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 株洲协成废旧物资回收有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄武 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 黄武 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省株洲市荷塘区红港路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18182072018 |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 412000 |  |
| 建设地点 | 湖南省株洲市石峰区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C3032建筑用石加工 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 5400m2 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | - |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 80 | 环保投资 |  |  | 16.2 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 20.25% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年4月 |  |  |  |  |  |
| 1、项目由来 铁路道砟是铁路运输系统中用作承托轨道枕木的碎石。由于风化、泥水冲刷以及列车装载的货物泄露等原因造成道床板结、排水不畅、弹性下降、减震效果变差等现象，需要对铁路道砟进行定期清筛养护，废旧道砟进行破碎加工后可回用于铁路路基铺设、养护。株洲是由京广铁路和沪昆铁路交汇形成的十字型铁路枢纽，铁路道砟清筛产生的废旧道砟较多，废旧道砟得不到合理处置可能造成水土流失等环境问题。 株洲协成废旧物资回收有限责任公司拟租赁株洲北站编组5场23道边面积5400平方米的土地（土地租赁协议见附件2），建设株洲协成废旧物资回收有限责任公司碎石加工建设项目。项目以铁路建设、养护产生的废旧道砟及边坡废石为原料进行破碎、筛分，加工成粒径0.5cm~5cm不等的各类石料产品，交由铁路相关部门进行路基养护、石渣填铺。该项目已取得广州铁路（集团）公司长沙工务段认可（证明文件见附件3）。 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）、环境保护部令2017年第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环保部2017年6月29日）和生态环境部令2018年第1号《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年4月28日）中相关规定，本项目属于非金属矿物制品业石材加工项目，应编制环境影响报告表。2019年1月受株洲协成废旧物资回收有限责任公司委托，湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担了“株洲协成废旧物资回收有限责任公司碎石加工建设项目”的环境影响评价工作（委托书见附件1）。在对现场进行踏勘，调查项目相关资料和对工程进行分析研究的基础上，根据相关法律法规和技术导则的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 2.1地理位置及周边环境概况 本项目位于株洲北站编组站5场23道南侧，地理坐标为E：113.112558°，N：27.882785°。项目南面约100m处为先锋安置小区，西面约340m处为株洲市第三中学，西北面约80m处为株洲北站物流中心，南面约60m处为京广线货运株洲段。本项目建成后，回收铁路建设和养护过程中产生的道砟、边坡废石进行加工，生产的产品石料全部交付给广州铁路集团公司使用，本项目为铁路部门材料供应合作建设项目。 项目地理位置示意图见附图1，项目周边环境示意图见附图2。 2.2项目基本情况 项目基本情况见表1-1。 表1-1基本情况一览表 项目; 内容. 项目名称; 株洲协成废旧物资回收有限责任公司碎石加工建设项目. 建设性质; 新建. 建设地点; 株洲市石峰区清水塘街道株洲北站编组站. 占地面积; 5400m2. 总投资; 80万元. 劳动定员; 4人、一班制. 2.3项目建设内容 本项目总投资80万元，项目总占地面积5400m2，建筑面积约1210m2，主要建设内容见表1-2。 表1-2主要建设内容一览表 工程分类; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产厂房; 新建1座生产车间，采用封闭式防尘彩钢房，建筑面积约900m2，高约7m，内设破碎机、筛分机等；; 新建. 磅房; 依托生产场地东侧原有磅房地磅，建筑面积约30m2；; 依托原有建筑. 储运工程; 原料堆场; 建筑面积约300m2，位于生产厂房西侧，用于原料堆放；; 新建. 产品堆场; 面积约200m2，位于厂区东侧，用于产品堆放，彩钢板结构，棚高约7m; 新建. 辅助工程; 生活区; 依托已建预原铁路部门员工休息室 建筑面积80m2; 依托原有建筑. 公用工程; 厂区道路; 混凝土硬化; 依托现有道路. 供水系统; 市政管网供水. 供电系统; 电网供电. 环保工程; 粉尘防治; 破碎机、筛分机置于密闭生产车间内，皮带运输机设置皮带防尘罩，破碎及筛分设备设置洒水喷头. 废水防治; 生产废水通过沉淀池沉淀后回用于生产，设置三个沉淀池，总容积约150m³； 初期雨水通过沉淀池沉淀处理后用于生产； 生活污水依托已建化粪池处理，定期清掏. 噪声防治; 主要噪声设备均位于生产车间内，采取基础减振措施。. 固体废物防治措施; 设置面积约80 m2的工业固废暂存区，用于工业固废（泥饼等）的暂存； 生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理. 2.4项目原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗情况见表1-3。 表1-3主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 碎石; 万t/a; 15.02; 其中废旧道砟约占85%，边坡废石约占15%. 2; 水; t/a; 10554; 市政管网供水. 3; 柴油; t/a; 1.32; 用于备用柴油发电机，外购，厂内不涉油品储存. 表1-4项目产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 年产量（万t）; 备注. 1; 碎石料; 2 cm ~3cm; 5; 项目产品全部交付给广州铁路集团公司使用，用作铁路道砟铺设. 2; 碎石料; 0.5 cm ~2cm; 5. 3; 碎石料; ≤0.5cm; 5. 2.5主要生产设备 项目主要生产设备见表1-5。 表1-5主要生产设备 序号; 设备名称; 型号规格; 数量（台）. 1; 颚式破碎机; ZYC1000; 1. 2; 锤式破碎机; /; 1. 3; 振动筛; TK-1236; 1. 4; 洗石机; /; 2. 5; 皮带运输机; /; 1. 6; 给料机; /; 1. 7; 压滤机; XYY200/250; 1. 8; 脱水机; /; 1. 9; 柴油发电机机组; 300kW; 1. 10; 装载机; /; 2. 2.6劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为4人，年生产天数约300天，一班制，工作时间为8小时。 3公用工程 3.1给排水工程 （1）给水工程 本项目用水包括生产用水、生活用水，项目用水由场地南侧市政管网供水。生产用水量约77.5m³/d，其中，循环水量为42.5m³/d，新鲜水量为35m³/d。生活用水按《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014）进行估算。 表 1-6 本项目用水量 用水项目; 规模; 用水定额; 日用水量（m3/d）; 年用水量 （m3/a）. 生产用水; /; /; 35; 10500. 生活用水; 4人; 45 L/人•d; 0.18; 54. 合计; /; /; 35.18; 10554. （2）排水工程 项目实行雨污分流制，初期雨水产生量约为2470m3/a，收集后回用于堆场洒水。后续雨水经排水沟排入附近沟渠。 生产废水产生量为15000m3/a（50m3/d），经三级沉淀处理后循环使用，不外排。生活污水按用水量85%计，产生量为22.95m3/a（0.0765m3/d），依托已建生活污水处理设施处理，定期清掏。 3.2电力系统 项目用电通过铁路部门电网供电。 3.3运输工程 本项目原料及产品的运输均由广州铁路集团公司长沙工务段负责运送，80%原料通过铁路运输进入厂区，其余通过汽车通过项目南侧报亭路进入厂区。 4 工程建设进度 本工程施工总工期为1个月，预计施工时间为2019年3月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目租用株洲北站编组5场23道南面5400㎡土地及配套磅房及一栋员工休息室（生厂区东面80m处），地面已基本平整并经混凝土硬化。 项目建设地点与铁路编组站站道相邻，存在间歇性噪声污染外无其它环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环社会环境境简况

项目所在地自然环境现状 1、地理位置 株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；道路四通八达，106、320国道和京珠高速道路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市位于湖南省东部，湘江中下游，罗宵山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾斜地段上，地跨东经125°57′30″～114°07′15″、北纬26°03′05″～28°01′27″，南北长219.25km，东西宽88.75km，地域总面积11272km2，占全省总面积的5.32%。 本项目位于株洲市石峰区清水塘街道株洲北站编组场，地理位置中心坐标为 E：113.112558°，N：27.882785°（地理位置见附图1）。 2、地形地貌 株洲市位于罗霄山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾斜地段上，市域总的地势东南高、西北低。北中部地形岭谷相间，盆地呈带状展布；东南部均为山地，山峦迭障，地势雄伟。 水域637.27平方公里，占市域总面积的5.66%；平原1843.25平方公里,占16.37%；低岗地1449.86平方公里，占12.87%；高岗地738.74平方公里，占6.56%；丘陵1916.61平方公里，占17.02%；山地4676.47平方公里，占41.52%。山地主要集中于市域东南部，岗地以市域中北部居多，平原沿湘江两岸分布。 3、气候气象 株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。 年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。 年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7mm。降水主要集中在4~6月，7~10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。 平均相对湿度78%。年平均气压1006.6hpa，冬季平均气压1016.1hpa，夏季平均气压995.8hpa。年平均日照时数为1700h，无霜期为282~294天，最大积雪深度23cm。 常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%。静风频率22.9%。 年平均风速为2.2m/s，夏季平均风速为2.3m/s，冬季为2.1m/s。月平均风速以7月最高达2.5m/s，2月最低，为1.9m/s。 4、水文 湘江是流经株洲市区的唯一河流，全长856km，总落差198m，多年平均出口流量 2440m3/s。 湘江株洲段江面宽 500～800m，水深 2.5～3.5m，水力坡度 0.102‰。最高水位44.59m，最低水位 27.83m，平均水位为 34m。多年平均流量约 1800m3/s，历年最大流量 22250m3/s，历年最枯流量 101m3/s，平水期流量 1300m3/s，枯水期流量 400m3/s，90%保证率的年最枯流量 214m3/s。年平均流速 0.25m/s，最小流速 0.10m/s，平水期流速 0.50m/s，枯水期流速 0.14m/s，最枯水期水面宽约 100m。年平均总径流量 644亿 m3，河套弯曲曲率半径约 200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩。 5、生态环境 土壤主要是红壤，还有黄壤、水稻土、紫色土、潮土、红色石灰土等。在亚热带高温多雨的条件下，生物物种循环旺盛，境内土壤资源具有类型多，试种性广的特点。但随着历年来道路，城镇，各类房屋等基本建设的增加，部分土壤面积略有减少。由于农业种植结构的调整及农林业生产发展，新引进大批耕作植物及花草林木品种，使土壤生产性能具备了更加多样化的试种性。植被以阔叶林为主，针叶林为辅，丘陵地带以混合交疏生林及草本植物为主。 境内植被覆盖的主要类型有： 高山草本乔木植物：草本以东茅，羊须草，蕨类等酸性植物群落为主，木本以桐，樟，枫，栎，粟，檀等阔叶林为主，覆盖率在 90%左右。 低山草本乔木植物：草本多为酸性植物如狗尾草，五节芒，菅草等。木本以松，杉，楠竹为主，矮生灌木穿插分布。 丘陵混交疏林矮生植物：以油茶为主，夹杂松，杉，栎等疏生木本植物，并有新发展的柑橘，柰李等水果及茶叶，蔬菜，油料，花木种植基地。 稻田植物：以水稻，蔬菜等耕作植物为主，按季节轮换生长。野生植物多狗毛粘，三棱草，水香附，水马齿苋，水稗，四叶莲等酸性指示草本植物。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气质量现状 根据湖南省生态环境厅公布的2017年湖南省环境质量状况，株洲市环境质量状况如下表。 表3-1 2017年株洲市环境质量状况 城市; SO2; NO2; PM10; CO; O3; PM2.5. µg/m3; µg/m3; µg/m3; mg/m3; µg/m3; µg/m3. 株洲; 19; 36; 82; 1.4; 142; 52. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; 60; 40; 70; 4; 160; 35. 占标率%; 31.67; 90; 117.14; 35; 88.75; 148.57. 达标情况; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标; 超标. 由上表可知，株洲市2017年PM10，PM2.5年平均浓度超标，为不达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水主要为湘江，为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本项目引用株洲市2018年12月地表水监测月报的湘江断面例行监测数据来反应项目所在地地表水环境质量现状。 （1）监测断面 地表水环境质量现状监测断面设置情况见表3-2。 表3-2 地表水环境现状监测布点情况表 编号; 监测水体; 监测点位. W1; 湘江; 株洲市四水厂 (枫溪). W2; 株洲市一水厂. W3; 株洲市二、三水厂（白石）. （2）监测因子 pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类。 （3）监测时间和频次 2018年12月5日。 （4）监测结果及评价 具体监测结果见表3-3。 表3-3地表水环境质量监测结果 单位：mg/L pH无量纲 监测断面; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. W1; 7.93; 10; 0.6; 0.238; 0.05; 0.01L. W2; 7.96; 6; 1.4; 0.220; 0.04; 0.01L. W3; 7.96; 7; 1.1; 0.191; 0.05; 0.01L. 标准限值; 6~9; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤0.1; ≤0.05. 根据上表可知，各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准要求。 3、声环境质量现状 2019年1月16日-17日，湖南中润恒信环保有限公司对项目厂界及敏感点噪声实施了现场监测，监测结果如下表。 表3-4 厂界噪声监测结果 监测点位; 测试时间; 监测结果; 是否达标. 日期; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧外1m; 1.16; 65.0; 54.1; 达标; 达标. 1.17; 64.8; 50.9; 达标; 达标. 厂界南侧外1m （2类标准）; 1.16; 63.7; 50.7; 超标; 超标. 1.17; 63.2; 50.9; 超标; 超标. 厂界西侧外1m; 1.16; 64.2; 51.8; 达标; 达标. 1.17; 64.7; 52.7; 达标; 达标. 厂界北侧外1m; 1.16; 62.8; 51.2; 达标; 达标. 1.17; 62.9; 52.1; 达标; 达标. 先锋安置小区 （2类标准）; 1.16; 55.9; 48.3; 达标; 达标. 1.17; 55.7; 47.6; 达标; 达标. 4a（2）类标准限值; -; 70（60）; 55（50）; -; -. 由上表可知：监测期间，项目除南侧厂界监测点外的昼间、夜间噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求，南侧厂界不能满足（GB3096-2008）中2类标准的要求，超标原因是周边铁路及砂浆和机加工厂的作业噪声影响。 先锋安置小区监测点处的昼间、夜间噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，项目所在地声环境质量良好。 主要环境保护目标： 本项目选址于株洲市石峰区清水塘街道株洲北站编组场，在了解拟建场址周围环境现状、发展规划及功能区划的基础上，结合项目特征，确定本项目主要环境保护目标及级别，详见下表，周边环境保护目标示意图见附图2。 表3-5周边主要环境保护目标 项目; 保护目标; 方位及距离; 规模和类别; 保护级别. 大气环境; 先锋安置小区; S 100m~270m; 居住、约800户; GB3095-2012中二级标准. 枫树坪; S 300m~600m; 居住，约400户. 方塘冲; SW 200m~980m; 居住，约400户. 株洲市第三中学; W 350m~500m; 学校，约3000人. 大塘冲; N 180m~600m; 居住，约40户. 声环境; 先锋安置小区; S 100m~200m; 居住、约700户; GB3096-2008中的2类标准（铁路边界线外35m距离内区域执行4a类标准）. 大塘冲; N 180m~200m; 居住，约10户. 水环境; 湘江; S 3000m; /; GB3838-2002中II类标准. 社会环境; 编组站铁路; N 10m; /; 满足《铁路安全管理条例》的相关规定. 生态; 厂界向外延伸200m范围内的生态环境; /.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录） 评价因子; 二级标准限值; 浓度单位. 年平均; 24h平均; 1h平均; μg/m³. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 一氧化碳（CO）; -; 4; 10; mg/m3. 臭氧（O3）; -; 200; 160（日最大8小时平均）; μg/m³. PM10; 70; 150; -. PM2.5; 35; 75; -. 2、地表水质量标准 根据湖南省主要地表水系水环境功能区划，项目所在地表水系为湘江，地表水环境功能区划及质量标准执行情况见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录） 区域; 一水厂取水口上游1000米至下游200米； 二水厂取水口上游1000米至三水厂取水口下游100米; 一水厂取水口下游200米至二水厂取水口上游1000米. 执行标准; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 质 量 标 准 mg/L; pH(无量纲); 6~9; 6~9. COD; 15; 20. BOD; 3; 4. NH3-N; 0.5; 1.0. 总磷; 0.1; 0.2. 石油类; 0.05; 0.05. 3、声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（铁路边界线外35m距离内区域执行4a类标准），相关标准值见下表所示。 表4-3 声环境质量标准 （单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。 表4-4大气污染物综合排放标准（摘录）（单位：mg/m3） 项目; TSP; SO2; NOX. 无组织排放监控浓度限值; ≤1.0; ≤0.4; ≤0.12. 2、废水 项目无生产废水外排，生活污水依托已建化粪池收集处理，定期清掏。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定的限值。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，南侧厂界执行2类标准。 表4-5噪声排放标准 单位：dB（A）] 阶段; 时段; 执行标准. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期; 东、西及北侧; 70; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准. 南侧厂界; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 4、固体废物 本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年号修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）或《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）。 |
| 总量控制指标 | 本项目不外排生产废水，生活污水依托已建化粪池处理并定期清运，不纳入总量控制指标，无需申请总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述 1.1施工期工艺流程 项目场地基本平整，项目施工主要包括基础施工及设备安装等。施工过程中产生的主要环境影响有施工噪声、施工扬尘、施工废水、生活污水、固体废弃物等。 1.2营运期工艺流程 本项目原料石材通过货运铁路及汽车运送至厂内，项目不涉及石料开采，原料来源为铁路道砟及边坡废石。原料堆放在厂区内原料堆场，通过破碎筛分后制成不同规格的产品外售，主要生产工艺流程见下图。 图5-1工艺流程及产排污示意图 工艺流程说明及主要污染工序： （1）原料堆场：原料堆场位于厂区西侧并搭建厂棚。项目原料主要为废旧道砟及边坡废石，含水率约10%，采用汽车和火车运入后存放于原料堆场，装卸及堆存过程有少量粉尘产生，采用给料机及皮带运输将原料转运至生产区内。 （3）破碎、筛分：破碎机、筛分机上方设置喷淋装置，根据原料及产品规格的要求，通过不同的破碎机进行相应程度的破碎加工，再通过筛分将粒径不合格的石料返回破碎工序继续破碎。破碎及筛分过程将产生少量粉尘、设备噪声。 （4）洗石：将制成的石料采用洗石机进行清洗，去除附着泥土，清洗后的石料含水率约为15%，装车外运，不能及时外运的采用铲车运送至成品堆场中暂存，洗石过程将产生设备噪声及洗石废水。 （5）生产废水处理工艺：生产废水收集进入三级沉淀池沉淀，经沉淀后的上清液泵送至生产线回用于生产，不外排，沉淀池污泥经压滤成泥饼后存放于工业固废暂存区，定期清理后外售给砖厂制砖。 2、污染源强分析 2.1施工期污染源分析 据现场勘察，本项目为新建项目，施工期产生的主要环节污染包括：施工过程中产生的扬尘、废气、废水、噪声、建筑垃圾及其固体废弃物等。 （1）废气 本项目施工期对所在地大气环境造成影响的因素，主要是物料装卸、堆放及运输等工序因风力作用而产生的扬尘污染、施工机械和运输车辆产生的汽车尾气、施工人员生活产生的油烟废气等。 ①施工扬尘 项目施工过程中，产生的主要气型污染物为扬尘。粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘；另一类是动态起尘，主要指起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。建筑堆场产生的扬尘和车辆行驶产生的道路扬尘在各个项目施工阶段都存在，且持续时间较长。 ②燃油废气 施工机械、运输车辆一般以汽油和柴油为燃料，施工机械和运输工具燃油燃烧产生的汽车尾气中的污染物主要有CO、NOx和THC等。一般大型车辆废气污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：20.8g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。 ③油烟废气 本项目施工场地不设施工营地，施工人员利用附近生活设施，施工人员生活产生的油烟废气量较小。 （2）废水 施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。 ①施工废水 主要包括地面雨水和施工工地废水，其中施工工地废水包括地基开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冲洗水以及砼浇筑废水，主要污染物为COD、石油类、SS。类比同类工程，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，每天按5辆计，冲洗废水约2.5m³/d，其中COD为25~200mg/L，石油类为10~300mg/L，SS约为400~500mg/L，则各污染物（按最大浓度计）排放量COD约为0.5kg/d，石油类约0.75kg/d，SS约1.25kg/d。此外，施工期地基开挖阶段将产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查，SS约为1000~3000mg/ L。本项目施工废水经隔油沉淀池处理后回用于施工场地内洒水抑尘，不外排。 ②施工人员生活污水 本项目施工现场不设施工营地，施工人员产生的生活污水依托已建化粪池收集处理，定期清掏，对环境影响较小。 （3）噪声 在施工作业工程中，由于施工机械和车辆产生的噪声，本项目施工过程中不需要使用打桩机、挖掘机、推土机、夯土机等高噪声设备，使用的噪声设备主要为空压机、电钻和切割机。根据类比调查，这些主要施工机械作业期间产生的噪声源强见下表。 表5-1主要施工机械噪声源强一览表 施工阶段; 施工设备; 声级dB(A); 测点距机械距离（m）. 基础; 空压机; 92; 3. 安装; 电钻; 82; 10. 切割机; 88; 1. 同时施工期运输车辆噪声主要为车俩行驶时轮胎与路面之间的摩擦碰撞、车辆自身零部件的运转以及偶发的驾驶员行为（如鸣笛、刹车等），其噪声级一般为82~92dB(A)。 （4）固体废物 本项目场地地面已平整，无需取弃土，施工期的固体废物主要是施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 ①建筑垃圾：本项目施工期较短，且新增建筑物主要为彩钢房、彩钢板结构，建筑垃圾产生量较少，约为2t，可回收的建筑垃圾应进行回收利用，不能回收的应及时清运到指定地点。 ②生活垃圾：施工人员每人每天产生的生活垃圾按0.5kg计算，平均施工人数约 8人，则本项目施工期生活垃圾产生量约为4kg/d，收集后交由环卫部门统一清运处理。 （5）生态环境 项目场地地面已平整，厂房以彩钢棚为主，施工过程无需进行大规模土建施工，仅在沉淀池体的开挖在雨天会造成一定程度的水土流失。 2.1营运期污染源分析 （1）废气 ①工艺粉尘：本项目工艺废气主要产生于破碎工序，生产时根据原料的种类通过不同的破碎机及破碎方式对石料进行破碎，石料破碎后由输送带送入振动筛进行筛分，达到成品粒度要求的物料被送入洗石机清洗，清洗后由成品输送带输出即为成品。 项目在破碎、筛分过程中会产生少量无组织排放粉尘，其主要成分为石粉颗粒物，参照美国俄亥俄州环境保护局和污染工程分公司编著《逸散性工业粉尘控制技术》，石料生产过程中无控制措施情况下的产污系数：碎石一级破碎和筛选过程中粉尘产生量为0.25kg/t（破碎料），项目生产区破碎机、筛分机至于密闭车间内，输送皮带设置皮带防尘罩，评价要求项目在破碎机和筛分机上方设置洒水喷头，类比同类项目生产经验洒水降尘等方式降尘率可达95%，生产厂房封闭也可减少厂房内90%的粉尘外溢，通过采取上述措施，项目工艺粉尘产生量37.5t/a，排放量0.188t/a，排放速率为0.078kg/h。 ②堆场扬尘 本项目设置钢架棚用于存放原料及产品，物料储存过程将产生无组织粉尘。本项目堆场面源排放量参考清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行估算，堆场粉尘量计算公式如下： 式中：Q—堆场起尘强度，mg/s； U—风速，m/s；株洲市历年平均风速为2.2m/s； S—堆场表面积，m2； W—物料含水率，%。 参数取值及计算过程详见下表。 表 5-2 堆场扬尘产生量计算 污染源; 存放物料; 堆场表面积（m2）; 物料含水率（%）; 起尘强度（mg/s）; 粉尘产生速率（kg/h）; 粉尘产生量（t/a）. 原料堆场; 原料; 300; 10; 3.89; 0.014; 0.034. 产品堆场; 产品; 200; 10; 3.38; 0.012; 0.029. 合计; /; /; /; 7.27; 0.026; 0.063. 计算可知，在不采取措施的情况下堆场扬尘产生量为0.063t/a，产生速率为0.026kg/h。堆场安装采水降尘设施进行控制，可减少约90%粉尘，因此装卸扬尘排放量为0.006t/a，排放速率为0.003kg/h； ③装卸扬尘： 原料及产品在堆场中装卸时均有扬尘产生，物料装卸过程产生的扬尘按以下经验公式进行计算： 式中： Q—装卸扬尘，g/次； U—风速，m/s；株洲市历年平均风速为2.2m/s； M—车辆吨位，t； W—物料含水率，%； H—装卸高度，取1m。 参数取值及计算过程详见下表。 表 5-3 装卸扬尘产生量计算 污染源; 装卸物料; 物料含水率（%）; 车辆吨位; 车次（次/年）; 粉尘产生量（t/a）; 粉尘产生速率（kg/h）. 原料堆场; 原料; 10; 卸车50t; 3000; 0.679; 0.28. 产品堆场; 产品; 10; 卸车50t; 3000; 0.679; 0.28. 合计; /; /; /; /; 1.358; 0.56. 计算可知，在不采取措施的情况下物料装卸扬尘产生量为1.358t/a，产生速率为0.56kg/h。装卸粉尘采取洒水降尘进行控制，并规范装卸作业，降低装卸落差，可减少约90%粉尘，因此装卸扬尘排放量为0.136t/a，排放速率为0.056kg/h； ④车辆运输扬尘：车辆行驶中产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123V5W6.80.85P0.50.75 式中： Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km﹒辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，t； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离按 100m 计算，平均每天发空、重载车分别各 5辆，空车重约10.0t，重载车重约30.0t，以速度5km/h 行驶，本环评对道路路况以0.1kg/m2计，则经计算，项目车辆在道路完全干燥的情况行驶时的动力起尘量为0.21t/a。通过对进出车辆轮胎冲洗，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，粉尘量可减少90%，道路扬尘排放速率0.009kg/h，排放量为 0.021t/a。 ④柴油发电机烟气：柴油发电机运行时内燃机将排放出废气，主要污染因子是SO2、NO2、烟尘等。项目设1组备用柴油发电机组，装机容量为300KW，按单位耗油量220g/KW·h计，燃烧每1kg柴油烟气产生量为19.8Nm3，一般只在例检或停电的情况下使用，按一年使用4次，每次使用时间按5h计，发电机耗油量为66kg/h（1.32t/a，按0.84kg/L计算，约1571.4L），烟气量为1306.8Nm3/h（26136Nm3/a），柴油燃烧后烟气中主要污染物产生量为: SO2、NOx以及烟尘，引用《社会区域类环境影响评价培训教材》（环境科学出版社）中柴油发电机产污系数，项目发电机污染排放情况见表5-4所示。 表5-4 柴油发电机废气及污染物排放情况 污染物; 产污系数; 污染物产生量; 排放浓度. SO2; 4g/L; 6.3kg/a; 240.4mg/m³. NOx; 1.56g/L; 2.5kg/a; 93mg/m³. 烟尘; 0.714g/L; 1.1 kg/a; 43mg/m³. 根据国家环境保护总局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），柴油发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值，即SO2≤550mg/m3、NOX≤240mg/m3、烟尘≤120mg/m3，则本项目发电机组烟气可实现稳定达标排放，对环境影响较小。 （2）废水 ①生产废水：本项目生产过程中有洗石废水产生，根据项目原料情况及同类项目生产经验，项目洗石用水量约75m³/d，产品带走25m³/d，自然蒸发作用和泥饼带走的水量共7.5m³/d，则循环用水为42.5m³/d，洗石需补充新水32.5m³/d。 生产废水主要污染因子为SS，根据对同类型企业的类比调查，SS的浓度大致为4000mg/L，SS产生量为60t/a。洗石废水经三级沉淀池（一级沉淀池、二级沉淀池、三级沉淀池的容积分别为50m3、50m3、50m3）处理后，回用于生产，不外排。 ②初期雨水：项目在厂区内进行物料运输时，会有部分泥砂洒落在地面上，因此在下雨天会产生含悬浮物的初期雨污水。环评要求在生产区四周及堆场四周设置集水沟收集初期雨水。 本项目位于株洲市石峰区，株洲地区暴雨强度公示： q=1839.712（1+0.724lgP）/（t+6.986）0.703 式中： P——重现期，为1年； t——降雨历时，按每次降雨120min计； 计算得本地区暴雨强度q为61.06L/（S·ha）。雨水流量Q=暴雨强度×集雨面积×径流系数，本项目集雨面积（不含沉淀池及办公用房）约5000m2，径流系数取“各种屋面、混凝土和沥青路面”径流系数0.9，计算得生产区雨水流量Q为27.45L/s。初期雨水主要为下雨前15min冲刷地面形成废水，因此本项目初期雨水量为24.7m3/次。当地年平均降雨天数约100天，因此，初期雨水产生量约为2470 m3/a。 初期雨水主要污染物为SS，浓度大致为1000mg/L，SS产生量约2.4t/a，直接排放会污染周围水环境，环评要求将生产区初期雨水收集至三级沉淀池中，沉淀后回用于生产，不外排。 ③压滤废水：项目沉淀池污泥压滤前含水率以90%计，湿污泥产生量624t/a，压滤后含水率约40%，泥饼产生量104t/a，压滤废水量产生量为520m³/a，1.73m³/d。 项目压滤废水通过第三级沉淀池收集，并回用于生产。 ④生活污水：本项目职工人数4人，依据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)项目生活用水按照45L/人•d计，排水系数0.85，生活用水量54m³/a，废水产生量为45.9m³/a。生活污水依托已建生活污水化粪池收集处理并定期清运。 项目水平衡如下图所示： 图5-2水平衡示意图 单位m³/d （3）噪声 本项目噪声主要来源于破碎机、振动筛等设备噪声。类比同类设备，项目主要设备噪声源强见表5-1。 表5-1主要设备噪声源强 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强dB（A）; 位置; 降噪措施. 1; 颚式破碎机; 1; 85; 生产车间; 安装基础减震措施，厂房隔声. 2; 锤式破碎机; 1; 85; 生产车间. 3; 振动筛; 1; 80; 生产车间. 4; 洗石机; 2; 80; 生产车间. 5; 皮带运输机; 1; 75; 生产车间. 6; 上料机; 1; 75; 原料堆场. 7; 压滤机; 1; 70; 原料堆场. 8; 脱水机; 1; 75; 生产车间东侧. 9; 柴油发电机; 1; 85; 生产车间东侧. 10; 装载机; 2; 80; 厂区. （4）固体废物 运营期主要固体废物为生产过程中产生的沉淀池污泥和生活垃圾。 ①沉淀池污泥： 主要来自石料中携带的泥土以及破碎过程中产生的石粉随洗石废水汇到入淀池中沉淀后形成，污泥压滤后含水率为40%，泥饼产生量为104t/a，泥饼存放于厂区工业固废暂存区，定期外售用于制砖。 ②生产车间散落粉尘： 项目生产厂房内定期清扫散落的粉尘，并收集至工业固废暂存区定期外售制砖。散落粉尘产生量约38.78t/a。 ③生活垃圾： 本项目劳动定员4人，垃圾产生量0.5kg/人·d；项目产生的生活垃圾的量为2kg/d（0.6t/a），收集后交由环卫部门统一清运处理。 ④含油抹布：本项目废含油抹布年产生量约0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2016年），废弃的含油抹布、劳保用品列入危险废物豁免管理清单，其豁免环节为全部环节，豁免内容为全过程不按危险废物管理。本项目废抹布可混入生活垃圾，交由环卫部门统一清运处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产工艺粉尘 | TSP | 37.5t/a | 0.078kg/h、0.188t/a |
|  | 堆场起尘 | TSP | 0.063t/a | 0.003kg/h、0.006t/a |
|  | 装卸起尘 | TSP | 1.358t/a | 0.078kg/h、0.136t/a |
|  | 车辆运输扬尘 | TSP | 0.21t/a | 0.056kg/h、0.021t/a |
|  | 柴油发电机烟气 | SO2、NO2、烟尘 | 较少 | 较少 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | 废水量 | 15000m³/a | 循环沉淀后回用于生产，不外排 |
|  |  | SS | 4000mg/L |  |
|  | 压滤废水 | 废水量 | 520 m³/a |  |
|  |  | SS | 300mg/L |  |
|  | 初期雨水 | 废水量 | 2470 m³/a |  |
|  |  | SS | 1000 mg/L |  |
|  | 生活污水 | 废水量 | 22.95m³/a | 依托已建化粪池收集处理，定期清运 |
|  |  | COD | 300mg/L（0.007t/a） |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L（0.0007t/a） |  |
| 固 体 废 物 | 沉淀池 | 沉淀池污泥 | 104t/a | 泥饼外售 |
|  | 生产过程 | 散落粉尘 | 38.78t/a | 外售 |
|  | 生产过程 | 含油抹布 | 0.02t/a | 交由环卫部门处理 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.3t/a | 交环卫部门处理 |
| 噪 声 | 主要来自于生产设备噪声，采用基础减震设备，距离衰减后厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） |  |  |  |
| 主要生态影响： 根据现场踏勘，项目场地已经基本平整，对生态环境的影响主要发生在工程施工期。 在工程建设过程中，会因开挖导致土壤表层结构疏松，近乎裸露，使土壤抗侵蚀能力大大削弱，在降雨和径流作用下，易产生水土流失而对周围环境产生负面影响。 对此，必须在项目施工期间认真落实各种水保措施，以控制和缓减水土流失情况，并注意在施工过程及时复绿。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

1、施工期环境影响分析 项目选址位于株洲北站编组场南侧，项目场地已完成了土地平整，施工主要包括基础厂棚的搭建及设备安装等，施工期约为一个月，施工时间短。 1.1施工期大气环境影响分析 对整个施工期而言，施工期大气环境影响主要是由建材的装卸、堆放和交通运输等过程中由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成的。扬尘呈无组织排放，散落在施工场地和周围地表，并随降水的冲刷而转移至水体。在干季风速较大的情况下，会使空气中粉尘颗粒物浓度升高，影响所在地区周围的空气环境质量。 为控制施工期扬尘对周围环境的影响，施工期应定期对施工场地洒水降尘，施工工地尽量实行围挡封闭施工，加强施工现场运输车辆管理。在完善相关防治措施后，本项目施工期对大气环境影响较小。 1.2施工期水环境影响分析 项目施工废水主要有两类，一类是施工人员生活废水，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮等；另一类是工地地面降雨径流和施工工地废水，此类废水主要污染物为COD、石油类、SS等。 施工期生活污水依托已建化粪池处理并定期清掏，对周围地表水环境影响较小。 施工污水的特点是悬浮物含量高，且含有一定的油污，施工废水肆意排放会造成周边水体的污染，必须妥善处置。本项目施工废水通过隔油沉淀池处理后回用于施工场地内洒水抑尘，严禁外排，以保护周边水体。地面雨水裹挟施工场地的泥沙，若进入地表水体，既会造成水土流失亦会影响周边水体的水质。为尽可能减少施工期对周边地表水环境的影响，评价要求建设单位在施工期合理堆放建筑材料，施工场地建设雨水导流沟，对施工场地初期雨水进行沉淀后回用于施工。 本项目施工期废水能得到有效处置，对周边的水环境影响较小。 1.3施工噪声影响分析 施工期噪声声源为设备进出场运输车辆、设备吊装车辆、安装机具等产生的噪声。项目位于株洲市石峰区清水塘街道株洲北站编组场，项目南面为先锋安置小区（距离本项目边界最近距离为100m），北面为大塘冲（距离本项目边界最近距离为180m），因此，应采取有效的噪声防治措施来减轻施工过程对周围人们生活带来的不利影响。本评价建议在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和株洲市人民政府《株洲市城区环境噪声污染防治管理试行办法》通知中的有关规定；合理安排施工作业时间，禁止夜间（22:00～6:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，以免影响周围的声环境质量，如确因工艺需要须夜间连续施工时，应事先向当地环保行政主管部门进行申报并得到批准，并向周围居民做好解释说明工作。同时应加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。文明施工、加强有效管理以缓解其影响，施工车辆进出项目严禁鸣笛。 在采取上述防治措施后，产生的噪声对周围环境影响较小，且该影响是暂时的，本项目施工期较短，随着施工结束，其影响也随之消失。 1.4固体废物影响分析 施工期的固体废弃物主要是施工产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工时产生的建筑垃圾，可回收的建筑垃圾应进行回收利用，不能回收的应及时清运到指定地点。生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。采取上述措施后，施工期固体废物对周围环境的影响较小。 1.5生态环境影响分析 沉淀池体的开挖等在雨天会造成一定程度的水土流失。建设单位应尽快在施工场地建设雨水导流沟，将降雨产生的含泥沙水排入沉淀池，防止水土流失。加快施工进度，减少地表裸露时间，施工完成后及时进行地面硬化。经采取上述措施后，项目施工对生态环境的影响较小。 综上所述，该项目施工期对环境有一定影响，其影响大部分是阶段性的，随着工期结束而消失。落实水、气、声及固废污染防治措施，可将其对环境的影响降低到最低程度。总体来说，本项目土建工程量小，施工期短，施工活动对周围环境影响较小。 2、营运期环境影响分析 1.1营运期大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为粉尘，来自破碎、筛分系统、原料及成品堆场以及运输等过程。项目堆场搭建厂棚，生产区建设封闭车间，并通过洒水降尘减少粉尘的产生。 本项目无组织排放的粉尘产排情况及采取的措施见下表 表7-1项目粉尘无组织排放情况一览表 产生源; 产生量; 防治措施; 排放速率和排放量. 生产工艺粉尘; 37.5t/a; 洒水降尘，破碎机、筛分机置于密闭车间内，输送皮带设置皮带防尘罩; 0.078kg/h、0.188t/a. 堆场起尘; 0.063t/a; 洒水降尘; 0.003 kg/h、0.006 t/a. 装卸起尘; 1.358t/a; 洒水降尘; 0.056kg/h、0.136t/a. 车辆运输扬尘; 0.21t/a; 清扫路面、洒水降尘; 0.009kg/h、0.021t/a. 合计; 39.131t/a; -; 0.146kg/h、0.351 t/a. 本次评价采用AERSCREEN估算模型对本项目建设后全厂大气污染因子TSP排放产生的影响进行预测分析，预测参数及结果见下表。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 400.6万. 最高环境温度; 42.2 °C. 最低环境温度; -8.5 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. 表7-3本项目大气污染物面源参数调查清单一览表 编号; 面源名称; 坐标; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源初始排放高度/m; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y. TSP. 1; 项目; 113.112558°; 27.882785°; 180; 30; 105; 7; 0.146kg/h. 表7-4 本项目建设后全厂大气污染物无组织排放预测 距离（m）; TSP. 预测浓度Cij（mg/m3）; 浓度占标率 Pij（%）. 10; 6.46E-02; 7.18. 25; 6.76E-02; 7.51. 50; 7.09E-02; 7.88. 75; 7.37E-02; 8.19. 91; 7.49E-02; 8.32. 100; 6.67E-02; 7.41. 125; 3.97E-02; 4.41. 150; 2.66E-02; 2.95. 175; 2.04E-02; 2.27. 200; 1.64E-02; 1.82. 225; 1.36E-02; 1.52. 250; 1.16E-02; 1.29. 300; 8.84E-03; 0.98. 400; 5.83E-03; 0.65. 500; 4.25E-03; 0.47. 1000; 1.62E-03; 0.18. 1500; 9.27E-04; 0.10. 2000; 5.85E-04; 0.07. 2500; 4.61E-04; 0.05. 3000; 3.44E-04; 0.04. 4000; 2.44E-04; 0.03. 5000; 1.80E-04; 0.02. 由预测结果可知，本项目建设后全厂无组织排放TSP最大落地浓度0.0749mg/m3，占标率为8.32%，，出现距源91m处。污染因子未出现超标，且最大落地浓度占标率小于10%，厂界处无组织排放TSP满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织监控浓度限值（≤1.0mg/m3），由此可知本项目新增大气污染物排放对环境影响可以接受。 为减少营运期废气影响，环评要求建设单位采取如下措施： （1）定期对原料堆场及产品堆场表层洒水，以保证碎石堆面层湿润，减少风力起尘； （2）转运装卸物料时进行洒水抑尘，同时在大风天气不进行装卸作业；采用技术熟练的工人进行装卸操作，尽量减少此工段的时间，在物料堆放、装卸过程中尽量减低落差，文明装卸，减少原料在装卸过程产生的粉尘； （3）对厂区地面及运输道路地面定期洒水及清扫，晴热高温天气应增加洒水降尘的频次，以减少路面扬尘； （4）对机动车运输过程严加防范，严禁物料堆放过满，并避免车速过快，以防洒落； （5）选用合格低污染的柴油发电机组，定期检修发电机及其配套设备，保障烟气的稳定达标排放。 2、水环境影响分析 （1）生产废水： 本项目破碎、筛分及洗石过程将会产生废水，项目拟建设1套总容积为150m³的三级沉淀池，容积分别为50m³、50m³、50m³。本项目生产废水产生量约为50m³/d，从而能保证生产废水在一级沉淀池停留时间为24h，二级沉淀池停留时间为24h，三级沉淀池停留时间为24h，能确保生产废水得到充分沉淀。且生产废水主要污染物为SS，主要成分为泥砂，比重大，极易沉降，生产对水质要求不高，因此本项目生产废水经沉淀后完全可以回用于生产，不对外排放，对水环境影响较小。 主要污染物为悬浮物，沉降速率较快，经沉淀池沉淀处理后，全部循环使用，不外排，项目沉淀池容量应大于作业当天最大废水排放量，确保废水经过沉淀后回用，不产生外排水。 （2）初期雨水 本项目初期雨水产生量约为2470m3/a，单次初期雨水量为24.7m3。初期雨污水中的污染因子主要为SS，其初始浓度约为1000mg/L，如果不加处理直接外排，易造成泥砂淤积，渠道堵塞，污染区域地表水环境。根据本项目生产特性，本环评要求在生产区及堆场周围设置集水沟，将初期雨水收集至第二级沉淀池（容积50m3）中，沉淀后回用于生产，不外排。 采取以上措施后，本项目初期雨水对水环境影响较小。 （3）压滤废水 本项目压滤废水产生量约520m³/a，1.73m³/d，压滤废水污染因子主要为SS，其初始浓度约为300mg/L，本环评要求将压滤废水收集至第三级沉淀池（容积50m3）中，沉淀后回用于生产，不外排。 采取以上措施后，本项目压滤废水对水环境影响较小。 （4）生活污水：项目工作人员4人，产生的生活污水依托已建成化粪池收集处理，定期清运。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要为破碎机、筛分机及柴油发电机等设备噪声。根据建设方提供的资料，本项目设噪声声级一般在70～90dB(A)，经采取减震措施后主要噪声源强见下表。 表7-5主要设备源强 序号; 设备名称; 采取降噪措施后; 距离m. 东; 南; 西; 北. 1; 颚式破碎机; 75; 90; 15; 90; 10. 2; 锤式破碎机; 75; 90; 15; 90; 10. 3; 振动筛; 70; 80; 15; 100; 10. 4; 洗石机; 70; 80; 15; 100; 10. 5; 皮带运输机; 65; 80; 15; 100; 10. 6; 给料机; 65; 90; 15; 90; 10. 7; 压滤机; 60; 40; 15; 140; 10. 8; 脱水机; 65; 40; 15; 140; 10. 9; 柴油发电机; 75; 100; 15; 40; 10. 10; 装载机; 70; 100; 15; 80; 10. 本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T 2.4—2009)中推荐的点声源的几何发散衰减模式。声波在传递过程中，除随距离增加而衰减外，同时受大气吸收、地面吸收等因素衰减。预测模式如下： 式中： L1、L2—r1、r2处的噪声值，dB（A）； r1、r2—距噪声源的距离，m； △L—围墙等对噪声衰减值，dB（A）。 合成噪声级公式： 式中： L—多个噪声源的合成声级，dB（A）； Li—某噪声源的噪声级，dB（A）。 （3）预测结果 本项目夜间不生产，预测结果见下表。 表7-5厂界噪声预测结果[dB(A)] 方位、位置; 贡献值; 预测值; 标准值. 东厂界; 44.01; -; 70. 南厂界; 58.44; -; 60. 西厂界; 45.12; -; 70. 北厂界; 62.16; -; 70. 先锋安置小区 （厂界南面100m）; 18.44; 55.12; 60. 项目产生的噪声经基础减振、墙体阻隔等措施后，四周厂界贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准的要求，先锋安置小区预测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 为减少噪声对周围环境的影响，建设单位采取以下降噪措施： ①合理布置生产设备的位置，将生产设备布置在厂区中部，远离厂界。 ②对设备基础采取减振措施。 ③加强设备管理，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，降低运转时产生的噪声。 ④厂区四周设实体围墙，墙体高度在2.0米以上，厂外原料堆场设置围挡，围挡高度在3.0米以上。 ⑤厂区内运输车辆限速、禁止鸣笛；加强运输道路管理，及时对滑落到道路上的物料进行清理，对损坏路面及时进行修补，以保证运输车辆平稳低速行驶。 ⑥厂区内部空地及厂界四周种植绿色植物，采用大乔木和低矮灌木相结合的形式，形成绿化吸声带形。 在严格采取上述防治措施的情况下，可确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，项目产生的噪声对周边环境产生的影响较小。 4、固体废物环境影响分析 项目营运期间产生的固体废物主要有员工生活垃圾及沉淀池污泥。 （1）生活垃圾：收集后由环卫部门定期统一处理。 （2）沉淀池污泥：经压滤机压滤后存放于工业固废暂存区，不外排，定期外售制砖。 （3）散落粉尘：定期对生厂区进行清洁，散落的粉尘收集于工业固废暂存区，定期外售。 （4）含油抹布：项目生产检修产生的含油抹布混入生活垃圾一同处理。 评价要求建设单位定期对厂区进行清洁整理，及时处理厂区固体废物并按照要求存放于指定区域。按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》设置工业固废暂存区。 3、产业政策及规划符合性分析 （1）产业政策符合性 对比国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类；项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》所规定的用地类型，因此项目建设符合国家产业政策。 （2）规划符合性 根据株洲市土地利用规划，本项目用地为对外交通用地，本项目为铁路部门材料供应合作建设项目，项目建成后，回收铁路建设和养护过程中产生的道砟、边坡废石进行加工，生产的各类石料产品全部交付给广州铁路集团公司使用，用于路基养护、石渣填铺。本项目租赁地块属株洲北站物流中心管理地块（租赁协议见附件2），项目已取得广州铁路（集团）公司长沙工务段认可（证明材料见附件3），项目选址符合土地利用规划。 （3）选址可行性 本项目建设选址依托了当地的优势资源，项目周边1000m范围内无文物保护单位，无风景名胜区、自然保护区等特殊敏感点。另外，厂区所在地能源供应有保证，交通便利，满足该项目需求。 根据中华人民共和国国务院令第639号《铁路安全管理条例》的规定，铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。本项目北面株洲北站编组站铁路为城市市区居民居住区的非高速铁路，从铁路线路路堤坡脚外侧起向外8m为安全距离。评价要求在北面铁路线路路堤坡脚外侧8m范围内不得搭建厂棚、安装生产设备，并设置警示牌。 4、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目选址位于株洲北站编组站南侧，属于对外交通用地，周边无自然保护区，饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求，因此项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，项目选址区域环境空气质量PM10，PM2.5年平均浓度超标，为不达标区， 根据预测本项目排放的大气污染物，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。 项目所处地表水水系为湘江，根据地表水体的监测数据可知，项目所在河段的水质较好。 根据环境噪声现状监测结果，项目区域声环境现状除南侧场界外均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求，根据本项目噪声预测，项目厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求，本项目运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设基本符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，项目原料主要是废旧道砟和边坡废石，项目属于废旧资源的回收利用项目，因此项目满足资源利用的要求。 （4）环境准入负面清单 目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目属于石料生产及废旧资源利用，不属于高污染、高能耗产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。 5、环境管理和监测计划 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 （1）环境管理制度 环境管理是企业管理的重要组成部分，是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对企业经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既能盈利又保护环境的目的。 为落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，企业应根据实际特点，制定各类环保制度，并以文件形式规定，形成一套完善的环境管理制度体系。主要的环境保护制度，如：污染物治理设施运行、药剂管理登记等。 （2）环境管理的主要工作职责 ①贯彻国家和地方的环境法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 ②组织环境监测和污染源调查，建立企业污染源档案，掌握企业排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。 ③制订环境保护规划，提出环境保护目标，制订和不断完善企业的各项环境保护规章、制度和办法。 ④考核企业环保工作，管理和考核各种环保治理设施，制定各种考核指标和考核办法，订立奖惩制度，使环保考核工作经常化、制度化。 ⑤组织和协调企业污染治理工作和“三废”综合利用工作。 ⑥处理各种污染事故和污染纠纷，协调处理好各种关系。 ⑦领导和组织实施厂区的环境监测计划。 ⑧负责该工程环境报告的填写、上报任务，与上级环境管理部门保持密切联系。 ⑨检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。 本工程应建立以企业总经理领导，专职环保职能科室负责企业的环境档案管理，制定各项环保计划并监督实施，对厂区排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 （3）环境监测计划 环境监测结果是衡量环境保护成果的一把尺子，环境监测是环境管理不可缺少的组成部分。为及时了解污染源情况，环保机构要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。 环境监测可委托有资质的单位进行；根据本项目污染物排放实际情况，项目常规监测工作计划见表7-6。 表7-6项目污染源监测方案一览表 项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气; TSP; 厂界; 1次/年. 噪声; 等效A声级; 厂界; 1次/年. 由环境监测部门负责对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管领导，一份送档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由公司环保主管领导审核后报当地环保行政主管部门。 6、环保投资及环保竣工验收 （1）环保投资估算 本项目总投资80万元，环保投资估算为33万元，占项目总投资的20.25%左右，具体见下表。 表7-7项目环保投资一览表 序号; 环保项目; 处理措施; 环保投资（万元）. 1; 废气; 生产区设置封闭式彩钢房，堆场搭棚、设置洒水降尘设施; 10. 2; 废水; 三级沉淀池、集水沟、; 3. 3; 噪声; 合理布局、隔声、减振; 1. 4; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.2. 工业固废; 一般固废收集暂存设施; 1. 生态; 厂区内绿化; 1. 5; 合计; 16.2. （2）环保竣工验收 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号）以及其他有关规定，本项目建成投入初步运营后，建设单位需向当地环境保护行政主管部门申请对项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请，对废水、噪声及大气污染防治措施进行自主验收。自主环保竣工验收参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）进行。本项目环保措施竣工验收项目内容见下表。 表7-8 项目环保竣工验收一览表 序号; 污染源; 监测因子; 监测点位; 环保措施; 验收标准. 1; 生产车间及堆场; TSP; 四周厂界; 生产设施及原料堆场设置于生产车间内，破碎筛分机设置洒水降尘设施，产品堆场搭设厂棚，; 粉尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准及无组织监控浓度限值；. 2; 生产废水; /; /; 集水沟和三级沉淀池收集处理生产废水，并回用于生产; 无生产废水排放. 生活污水; /; /; 依托已建化粪池处理，定期清运; 员工生活污水妥善处理. 3; 噪声; dB（A）声压级; 四周厂界; 合理布局、隔声、减振，禁止夜间生产; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 4; 固废; 生活垃圾; /; /; 垃圾桶收集，交环卫部门处理; 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）. 工业固废; /; /; 设置一般固废收集暂存设施储存泥饼，并定期外售; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单。.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 生产工艺粉尘 | TSP | 生产置于密闭生产车间内，输送皮带设置皮带防尘罩，在破碎机和筛分机上方设置洒水喷头 | 达标排放 |
|  | 堆场扬尘 | TSP | 堆场搭设厂棚，并安装洒水降尘设施 |  |
|  | 装卸起尘 | TSP | 洒水降尘 |  |
|  | 车辆运输扬尘 | TSP | 清理路面，洒水降尘 |  |
|  | 柴油发电机烟气 | SO2、NO2、烟尘 | 加强通风 |  |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | SS | 三级沉淀后回用于生产 | 不排放 |
|  | 初期雨水 | SS | 沉淀后回用于生产 |  |
|  | 压滤废水 | SS | 沉淀后回用于生产 |  |
|  | 生活废水 | COD、氨氮 | 依托已建化粪池处理，定期清掏 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 沉淀池污泥 | 压滤后外售 | 综合利用 |
|  |  | 含油抹布 | 定期交环卫部门处理 | 合理处置 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 定期交环卫部门处理 | 合理处置 |
| 噪 声 | 噪声源经过门窗及墙体隔声和距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 根据现场踏勘，项目场地已经基本平整，对生态环境的影响主要发生在工程施工期。 在工程建设过程中，会因开挖导致土壤表层结构疏松，近乎裸露，使土壤抗侵蚀能力大大削弱，在降雨和径流作用下，易产生水土流失而对周围环境产生负面影响。 对此，必须在项目施工期间认真落实各种水保措施，以控制和缓减水土流失情况，并注意在施工过程及时复绿。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

1、结论 1.1项目概况 项目名称：株洲协成废旧物资回收有限责任公司碎石加工建设项目 建设性质：新建 建设地点：株洲市石峰区清水塘街道株洲北站编组站 占地面积：5400m2 总投资：80万元 主要建设内容： 建设石料加工生产线一条，年产量约15万吨，主要回收铁路废旧道砟和边坡废石，通过破碎加工对废旧石料进行再利用，项目主要构筑物为堆场场棚以及生产车间及办公用房。 1.2环境质量现状 （1）环境空气质量现状： 根据湖南省生态保护厅公布的2017年湖南省环境质量状况，株洲市环境质量2017年PM10，PM2.5年平均浓度超标，为不达标区。 （2）水环境质量现状： 由监测数据分析可知，监测点位各项水质监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。项目区域水环境质量状况较好。 （3）声环境现状： 项目所在区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的标准限值要求。 1.3环境影响评价 （1）大气环境影响分析 本项目无组织排放的废气主要为TSP，项目通过建设密闭生产车间内，输送皮带设置皮带防尘罩，在破碎机和筛分机上方设置洒水喷头，堆场搭棚等扬尘防治措施来减少项目生产对大气环境的影响，根据预测结果本项目建设后全厂无组织排放TSP最大落地浓度0.0749mg/m3，占标率为8.32%，，出现距源91m处。污染因子未出现超标，且最大落地浓度占标率小于10%，厂界处无组织排放TSP满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织监控浓度限值（≤1.0mg/m3），由此可知本项目新增大气污染物排放对环境影响可以接受。 （2）水环境影响分析 本项目生产废水通过厂区建设的三级沉淀池处理后回用于生产，无生产废水外排；初期雨水经沉淀后回用于生产，不外排；压滤废水经沉淀后回用于生产，不外排；员工产生的生活污水依托周边已建成的化粪池收集处理，定期清掏，经上述措施处理后，本项目营运期废水对周边地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 项目噪声主要来自于破碎机、筛分机等机械噪声，在正常条件下设备的平均噪声声级约70~90dB（A）。通过采用基础减振、墙体阻隔等措施后，四周厂界贡献值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准的要求，先锋安置小区预测值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，本项目噪声对周围环境影响较小。 （4）固体废物影响分析 项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门定期统一处理；沉淀池污泥经压滤机压滤后外售不外排；散落的粉尘收集于工业固废暂存区，定期外售；废含油抹布与生活垃圾一同交由环卫部门统一清运处理，项目营运期固体废物对环境的影响较小。 1.4产业政策及规划符合性分析 对比国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类；项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》所规定的用地类型，因此项目建设符合国家产业政策。 根据株洲市土地利用规划，本项目用地为对外交通用地，本项目为铁路部门材料供应合作建设项目，项目建成后，回收铁路建设和养护过程中产生的道砟、边坡废石进行加工，生产的各类石料产品全部交付给广州铁路集团公司使用，用于路基养护、石渣填铺。本项目租赁地块属株洲北站物流中心管理地块，项目已取得广州铁路（集团）公司长沙工务段认可，项目选址符合土地利用规划。 1.5环评总体结论 综上所述，株洲协成废旧物资回收有限责任公司碎石加工建设项目符合国家产业政策和环保政策，产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物对当地的环境影响不大。严格遵循建设项目竣工环保验收制度，在切实落实本报告提出的各项污染防治措施前提下，本项目建成后不会对周围环境产生明显不良影响。从环境保护角度分析，该项目建设可行。 2、建议 （1）企业应在运行中加强管理，定期对设备进行维修保养； （2）建立健全环保规章制度，加强环境管理，定期污染防治措施进行检查、维护和保养，确保治理效果，杜绝发生污染事故，并严格接受环保行政主管部门的日常监督管理； （3）加强员工安全防范事宜，做好车间防火工作； （4）加强生产、生活过程中固废管理，分类存放； （5）严格按照铁路管理部门的要求，在铁路安全防护范围内严禁进行生产活动。

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日