世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

目	录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境概况	13

环境质量现状	17

评价适用标准	22

建设项目工程分析	23

项目主要污染物产生及预计排放情况	30

环境影响分析	31

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	60

结论与建议	60

注	释	1

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	1

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

附表

附表 1：建设项目大气环境影响评价自查表附表 2：建设项目地表水环境影响评价自查表附表 3：建设项目环评审批基础信息表

附件

附件 1：株洲清水塘区域重金属环境治理工程项目环评批复附件 2：株洲清水塘区域重金属环境治理工程项目可研批复附件 3：场地调查批复及检测报告

附件 4：《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程—铜霞片区历史遗留废渣治理工程环境影响报告表》批复

附件 5：质量保证单

附图

附图 1：项目地理位置及地表水监测断面、大气监测点位示意图附图 2：项目区域位置图

附图 3-1：变更前 I 类固废暂存场平面布置图附图 3-2：变更前 II 类固废暂存场平面布置图附图 4-1：变更后总平面布置示意图

附图 4-2：变更后暂存场 I、II 区平面布置图附图 4-3：变更后暂存场 I、II 区导排系统图附图 4-4：处理场平面布置图

附图 5：项目环保目标及声监测点位示意图

附图 6：清水塘片区 2018 年土地征收、收储、报批现状图附图 7：项目用地规划图

附图 8：项目污水排放路径图

附图 9：项目现场照片

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	2

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的

单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英

文字段作一个汉字)。

2、建设地点—指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、

学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可

能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出拟建工程清洁生产、达标排放和总量控制的分

析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建工程对环境造成的影响，

给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建

议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可

不填。

8、审批意见—由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	3

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

一、建设项目基本情况

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程—铜霞片区历

项目名称

史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目

| 建设单位 | 株洲市清水塘投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 黄元政 |  |  | 联系人 |  |  | 罗永妙 |  |  |
| 通讯地址 | 株洲市石峰区铜霞路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973396716 | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 412005 |  |  |
| 建设地点 | 株洲市石峰区铜霞路以北、株冶以西关停的株洲品和锌材有限公司及棚改 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F3 地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 |  | 772 环境治理业 |  |  |
|  |  |  |  |  | 及代码 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 37649 |  |  |  | 绿化面积 |  | -- |  |  |
| (平方米) |  |  |  |  | (平方米) |  |  |  |  |
| 总投资 | 2996.18 |  |  | 环保投资 | 979.4 |  | 环保投资占 | 32.7% |  |
| (万元) |  |  |  | (万元) |  |  | 总投资比例 |  |  |
| 评价经费 |  |  |  | 投产日期 |  | 2020 年 5 月 |  |  |  |
| (万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程内容及规模：

一、项目由来

株洲清水塘的环境污染问题由来已久，多年来一直备受国家、省、市各级领导的重

视与关心。2007 年 12 月，长株潭城市群获国务院批准成为全国资源节约型和环境友好

型社会建设综合配套改革试验区，与此同时经国家发改委、国家环保总局、科技部等六

部委批准，清水塘循环经济工业区成为全国发展循环经济第二批试点园区。2008 年 5 月

清水塘循环经济工业区又被列入长株潭“两型”社会建设率先启动的五个示范区之一。

2009 年湖南省政府又将其列入“打造千亿环保产业集群”六大核心环保产业园区之一。

2011 年全国“两会”期间，国务院批复了《湘江流域重金属污染治理实施方案》，并

将清水塘工业区列为全国重金属污染治理先行先试区域，有 17 个重点项目列为中央预算

内资金支持项目。2011 年 6 月，湘江流域重金属污染治理启动仪式在清水塘工业区举行，

表明湖南省委、省政府对清水塘工业区环境治理的重视，这些都充分表明，清水塘从根

本上治理改善环境、加快传统产业改造升级、实施新城开发的时机已经成熟。

2015 年 10 月，编制完成了《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	1

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

理工程可行性研究报告》，并取得了湖南省发展和改革委员会出具的批复（湘发改外资

[2015]1092 号）；2015 年 8 月 21 日，取得了株洲市石峰区环保局出具的《关于世界银行

贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程环境影响报告书的批复》（株石环评

[2015]5 号）。《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程》共包括七

个片区的土地治理工程，分别为映峰片区、清水湖片区、清水片区、铜霞片区、铜塘湾

片区、响石岭片区和清石片区。

2015 年，湖南省发展和改革委已就《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染

环境治理工程》可行性研究报告给予批复（湘发改外资[2015]1092  号）。但由于清水塘

控规调整、湖南省场地土壤地方标准和环保部企业拆除污染防治规范的出台，以及区域

开发活动影响，2015 年批复的世行项目可研及环评批复内容与拟实施内容、技术要求已

发生重大变化。经征得世界银行同意，片区的子项目需报发改、环保等部门审批。为此

株洲市清水塘老工业区搬迁改造工作协调指挥部受株洲市政府委托，会同市发改委、市

环保局、清水塘投资集团等单位进行了子项目的协调，并形成了会议纪要。

2018 年 6 月，湖南省勘查设计研究院三分院编制完成了《株洲市清水塘投资有限公

司株洲市清水塘工业区铜霞片区废渣场场地工程勘察报告》；2018 年 6 月，由精威检测

（湖南）有限公司完成了场地调查工作，并形成《株洲清水塘铜霞片区废渣场检测报告》。

2018 年 7 月，由湖南新九方科技有限公司编制了《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重

金属污染环境治理工程——铜霞片区历史遗留废渣治理工程实施方案》，并于 2018 年 7

- 18 日通过了株洲市环境保护局组织的评审，于 2018 年 7 月 29 日取得了株洲市环保局出具的《关于世界银行贷款湖南株洲清水塘区域—铜霞片区历史遗留治理工程实施方案审查意见的函》；2018 年 8 月委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程—铜霞片区历史遗留废渣治理工程环境影响报告表》，并通过了株洲市环保局石峰分局的审批（株石环评表【2018】35 号）。

由于铜霞片区历史遗留废渣治理工程环境影响报告表和原实施方案中设置的 I 类暂存场（鑫达冶化暂存场）和 II 类固废暂存场（清湖路暂存场，含稳定化固化处理场）紧挨映峰片区，且厂区内高压线距离地面高度太小，不利于施工；同时，由于相关政策影响，鑫达冶化场地即将开展重金属整治工程。为此，株洲市清水塘投资有限公司原实施方案中的 I 类暂存场（清湖路暂存场）和 II 类固废暂存场（鑫达冶化暂存场，含稳定化固化处理场）变更至铜霞路以北、株冶以西关停的株洲品和锌材有限公司和棚改 F3 地块

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	2

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

上。原环评报告中的关于废渣场内废渣的挖掘、治理后废渣场场地恢复及临时配套工程，

均不发生改变。

由于变更后的暂存场用地中原株洲品和锌材有限公司地块属于重金属污染场地，需

进行治理。建设单位拟在世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程配

套的工业固废填埋场建城后，结束本暂存场的运营，所有废渣均回填到工业固废填埋场，

届时再对本项目用地进行重金属治理，对场地进行生态恢复。该部分的重金属治理不在

本次评价范围内。

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务

院令 682 号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受株洲市清水塘投资有限公司

委托，我公司（湖南美景环保科技咨询服务有限公司）承担“世界银行贷款湖南株洲清

水塘区域重金属污染环境治理工程—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项

目”的环境影响评价工作。在项目业主的协助下，我公司项目组对在现场踏勘、资料收

集和深入工程分析的基础上，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制了

本项目环境影响报告表。本环评对项目实施方案的实施范围和工艺以及施工期和营运期

的可行性和环境影响进行评价。

二、项目工程概况

1、项目位置

变更后的暂存场位于湖南省株洲市石峰区铜霞路以北、株冶以西关停的株洲品和锌

材有限公司及棚改 F3 地块，西南侧为株洲市清水塘工业废水处理利用厂和霞湾污水处理

厂，西侧为株洲冶炼厂的废渣堆场（已关停），南侧为叶子冲变电站，北侧为已关停的

工业企业。南侧 100-130m 为株洲电业局生活区，东南侧 210-300m 为隆信国际（在建），

东北侧 160-400m 为铜塘湾社区散户居民。

评价区域内无历史文化遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产和

自然景观。

- 主要工程内容

本次变更内容仅为I类固废暂存场和II类固废暂存场（包含稳定化/固化处理场）的建

设地点、暂存面积、暂存方式（高度）、平面布局、总投资、废渣的运输路线等发生改

变，建设主体、暂存规模和存品来源、稳定化/固化处理工艺、公用工程和污染防治措施

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	3

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

基本不发生改变，变更详情如表1-1所示。本项目仅对世界银行贷款湖南株洲清水塘区域

重金属污染环境治理工程—铜霞片区历史遗留废渣治理工程的I类固废和II类固废进行暂

存，禁止危险废物和其他工程产生的废渣进入本场区。

表 1-1 项目变更前后建设内容变化对比表

|  | 序 | 类别 |  | 变更前 | 变更后 | 变化 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号 |  |  |  |  | 情况 |  |
|  | 1 | 建设单位 |  | 株洲市清水塘投资有限公司 | 株洲市清水塘投资有限公司 | 无变化 |  |
|  |  |  |  | I 类固废暂存场位于株洲鑫达冶化有 | I 类固废暂存场、II 类固废稳定化/固化处 | 原暂存场 |  |
|  |  |  |  |  | 理场和暂存场位于铜霞路以北、株冶以 |  |  |
|  | 2 | 建设地点 |  | 限公司原厂区；II 类固废稳定化/固化 |  | 位置取消， |  |
|  |  |  |  |  | 西关停的株洲品和锌材有限公司和棚改 |  |  |
|  |  |  |  | 处理场和暂存场位于清湖路 |  | 重新选址 |  |
|  |  |  |  |  | F3 地块 |  |  |
|  | 3 | 总投资 |  | 1018.2 万元 | 2996.18 万元 | 增加 |  |
|  |  |  |  |  | 总占地面积 37649m2 ，其中处理场约 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2670m2（用于《铜霞片区历史遗留废渣 |  |  |
|  |  |  |  | 新建稳定固化场及Ⅱ类固废暂存场， | 治理工程》6.14 万 m3II 类固废的稳定化/ | 暂存面积 |  |
|  |  |  |  | 经稳定、固化处置后，暂存在Ⅱ类固 | 固化处理），I 类固废暂存场约 17056m2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 增加，堆存 |  |
|  |  |  |  | 废暂存场。稳定固化场所面积约 | （用于堆存《铜霞片区历史遗留废渣治 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高度降低， |  |
|  |  |  |  | 2090m2，场区道路面积约 8750 m2， | 理工程》的 6.49 万 m3I 类固废），II 类 |  |  |
|  | 4 | 建设内容 |  |  |  | 存品来源 |  |
|  |  |  |  | Ⅱ类废渣暂存场面积约 24160 m2；I | 固废暂存场约 11820m2（用于堆存《铜霞 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 和总储存 |  |
|  |  |  |  | 类固废送至鑫达冶化厂区内进行暂 | 片区历史遗留废渣治理工程》的 6.14 万 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 规模均不 |  |
|  |  |  |  | 存。I 类固废和 II 类固废的储存量分 | m3II 类固废），其余为道路、排水沟、 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 发生改变 |  |
|  |  |  |  | 别为 6.49 万 m3 和 6.14 万 m3 | 围堤等。危险废物和其他片区（除铜霞 |  |  |
|  |  |  |  |  | 片区以外）的 I 类固废、II 类固废禁止进 |  |  |
|  |  |  |  |  | 入本暂存场。 |  |  |
|  |  |  |  | Ⅰ类固废暂存不改变鑫达冶化的现 |  |  |  |
|  |  |  |  | 有厂区布局，仅作为临时暂存，利用 |  |  |  |
|  |  |  |  | 空置厂房车间暂存。Ⅱ类固废稳定固 | 本项目处理场位于厂区的西南侧，暂存 I |  |  |
|  | 5 | 总平面布置 |  | 化暂存场地分为固化稳定区、Ⅱ类废 | 区位于场区东南侧，暂存 II 区位于场区 | 较大变化 |  |
|  |  |  |  | 渣暂存区，处理场（稳定固化场所） | 的西北位。暂存区内设设环状道路。渗 |  |  |
|  |  |  |  | 位于场区北侧，南侧为暂存场，Ⅱ类 | 滤液收集池位于暂存 II 区的西北角 |  |  |
|  |  |  |  | 废渣暂存区位于场区南侧，暂存场分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 东西两部分，外部设环状道路。 |  |  |  |
|  | 6 | 稳定化固化处 |  | 分拣、破碎、筛分、稳定化（搅拌）、 | 分拣、破碎、筛分、稳定化（搅拌）、 | 不变 |  |
|  |  | 理工艺 |  | 固化养护 | 固化养护 |  |  |
|  |  |  |  | I 类废渣的清运路线为：铜霞片区废 |  |  |  |
|  |  |  |  | 渣场——村道——南北向铜霞路— |  |  |  |
|  |  |  |  | —清水路——鑫达冶化暂存场，运距 | 铜霞片区废渣场——村道——南北向铜 |  |  |
|  | 7 | 废渣运输路线 |  | ＜3km。 |  | 发生变化 |  |
|  |  |  |  |  | 霞路——处理场，运距＜3km |  |  |
|  |  |  |  | II 类废渣的清运路线为：铜霞片区废 |  |  |  |
|  |  |  |  | 渣场——村道——环保大道——清 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水路——稳定化固化场，运距＜3km。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活用水由当地的供水设施供给，可 |  |  |  |
|  |  |  | 给水 | 依托当地散户居民；施工用水对水质 | 项目用水包括施工用水、生活用水，水 | 全部采用 |  |
|  |  |  |  | 要求不高，就近取自施工场地水塘水 | 源来自铜霞路上的市政给水管网。 | 市政给水 |  |
|  |  |  |  | 及经临时废水处理站处理后的废水 |  |  |  |
|  |  |  |  | 采用雨、污分流排放体制。 | 采用雨、污分流排放体制。施工期：初 | 施工期基 |  |
|  | 6 | 公用 |  | 施工期：在稳定固化厂区临时移动式 | 期雨水、设备清洗废水和车辆清洗废水 | 本不变；营 |  |
|  |  |  |  | 废水处理站，设备清洗废水、车辆清 |  | 运期废水 |  |
|  |  | 工程 |  |  | 经收集后，进入移动式一体化重金属废 |  |  |
|  |  |  |  | 洗废水以及初期雨水经移动式废水 |  | 由预处理 |  |
|  |  |  | 排水 | 处理站处理达标后，回用洒水降尘或 | 水处理设备处理后回用洒水降尘、设备 | 后直接排 |  |
|  |  |  |  | 区域场地绿化； | 车辆冲洗和稳定化固化用水。 | 入周边水 |  |
|  |  |  |  | 营运期：Ⅱ类固废稳定暂存区渗虑水 | 营运期：Ⅱ类固废稳定暂存区渗滤液废 | 体，变为预 |  |
|  |  |  |  | 经收集进入临时废水处理设施处理， |  | 处理后经 |  |
|  |  |  |  |  | 水经收集进入进入移动式一体化重金属 |  |  |
|  |  |  |  | 经场区西侧排水沟渠流入老霞湾港。 |  | 市政污水 |  |
|  |  |  |  |  | 废水处理设备处理后，排入清水塘工业 |  |  |

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	4

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

|  |  |  |  |  |  | 废水利用处理厂处理，最终排入湘江。 | 管网进入 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污水处理 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 厂处理 |  |
|  |  |  |  | 供电 | 施工用电由映峰社区电网供给。 | 施工用电由铜塘湾社区电网供给 | 基本不变 |  |
|  |  |  |  |  | 定时洒水抑尘，堆场采用防尘网遮 | 定时洒水抑尘，堆场采用防尘网遮盖， |  |  |
|  |  |  |  | 粉尘 | 盖，稳定化固化的破碎筛分粉尘经布 | 稳定化固化的破碎筛分粉尘经布袋除尘 | 无变化 |  |
|  |  |  |  |  | 袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 器处理后由15m高排气筒排放。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 放。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活 | 施工期生活污水依托当地租赁户化 | 施工期生活污水依托当地租赁户化粪池 | 无变化 |  |
|  |  |  |  | 污水 | 粪池进行处理 | 进行处理 |  |  |
|  |  |  |  |  | 初期雨水、设备、车辆清洗废水经收 | 初期雨水、设备、车辆清洗废水经收集 |  |  |
|  |  |  |  | 施工 | 集后，经移动临时废水处理站进行处 | 后，经移动临时废水处理站进行处理后 | 无变化 |  |
|  |  |  |  | 废水 | 理后达标回用洒水降尘、设备车辆清 | 达标回用洒水降尘、设备车辆清洗或稳 |  |  |
|  |  |  |  |  | 洗或稳定固化用水 | 定固化用水 |  |  |
|  |  |  | 施 |  | 废水处理站污泥：根据监测结果分析 | 废水处理站污泥：根据监测结果分析判 |  |  |
|  |  |  | 工 |  | 判断，如果属于Ⅱ类废渣，经稳定固 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 断，如果属于Ⅱ类废渣，经稳定固化进 |  |  |
|  |  |  | 期 |  | 化进入Ⅱ类废渣暂存场进行暂存；如 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 入Ⅱ类废渣暂存场进行暂存；如果属于 |  |  |
|  |  |  |  |  | 果属于危险固废，建议交由有资质单 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 危险固废，建议交由有资质单位进行处 |  |  |
|  |  | 污 |  |  | 位进行处理。 |  |  |  |
|  |  | 染 |  |  |  | 理。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 生活垃圾：集中收集后，同当地生活 |  |  |  |
|  | 6 | 防 |  | 固废 |  | 生活垃圾：集中收集后，同当地生活垃 | 无变化 |  |
|  |  | 治 |  |  | 垃圾一同交由环卫部门统一处置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 圾一同交由环卫部门统一处置。 |  |  |
|  |  | 措 |  |  | 人工分拣出的树根、石块及生活垃 |  |  |  |
|  |  | 施 |  |  |  | 人工分拣出的树根、石块及生活垃圾： |  |  |
|  |  |  |  |  | 圾：生活垃圾交由环卫部门统一处置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生活垃圾交由环卫部门统一处置外运， |  |  |
|  |  |  |  |  | 外运，石块可作为固化暂存处的建筑 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石块可作为固化暂存处的建筑用料，树 |  |  |
|  |  |  |  |  | 用料，树根等木块可交环卫部门外运 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 根等木块可交环卫部门外运处置。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 处置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废水主要为Ⅱ类废渣暂存区的渗滤 | 废水主要为Ⅱ类废渣暂存区的渗滤液， | 废水预处 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 理措施基 |  |
|  |  |  |  |  | 液，建设单位拟在场内设置渗滤液收 | 建设单位拟在场内设置渗滤液收集系 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 本不变，废 |  |
|  |  |  |  | 废水 | 集系统，两者收集的废水经移动式的 | 统，两者收集的废水经移动式的废水处 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水预处理 |  |
|  |  |  |  |  | 废水处理设施进行废水处理，经处理 | 理设施进行废水处理，经处理达标后排 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 后的去向 |  |
|  |  |  | 营 |  | 达标后排入霞湾港。 | 入清水塘工业废水利用处理厂处理。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 发生变化 |  |
|  |  |  | 运 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 移动式废水处理站的沉淀污泥需进 |  |  |  |
|  |  |  | 期 |  |  | 移动式废水处理站的沉淀污泥需进行监 |  |  |
|  |  |  |  |  | 行监测，根据监测结果分析判断，如 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 测，根据监测结果分析判断，如果属于 |  |  |
|  |  |  |  |  | 果属于Ⅱ类废渣，经稳定固化进入Ⅱ |  |  |  |
|  |  |  |  | 固废 |  | Ⅱ类废渣，经稳定固化进入Ⅱ类废渣暂 | 无变化 |  |
|  |  |  |  |  | 类废渣暂存场进行暂存；如果属于危 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 存场进行暂存；如果属于危险固废，建 |  |  |
|  |  |  |  |  | 险固废，建议交由有资质单位进行处 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 议交由有资质单位进行处理。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 理。 |  |  |  |

- 变更后的项目实施方案

1）场地建设

暂存场采用分区堆放，库堤与环场道路高出暂存库区约 3m。场地及边坡均铺设

200mm 厚的 C25 素混凝土。

（1）处理场

处理场为棚改 F3 地块，从上至下结构层为 20cm 厚 C30 混凝土面层+20cm 厚 5.5%

水稳层+30cm 厚建筑垃圾垫层+平整后基础（压实系数>0.90）。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	5

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

（2）I 类固废暂存场

本项目设置一个区域用于 I 类固废暂存区，即 I 区（占地面积 17056m2）用于堆存《铜

霞片区历史遗留废渣治理工程》的 I 类固废（6.49 万 m3）。I 区为棚改 F3 地块和株洲品

和锌材有限公司地块。I 区在平整后的基础上硬化，场地底部由上至下采用 20cm 厚混凝

土+30cm 建筑垃圾垫层。

（3）II 类固废暂存场

本项目设置一个区域用于 II 类固废暂存区，即 II 区（占地面积 11820m2）用于堆存

《铜霞片区历史遗留废渣治理工程》的 II 类固废（6.14 万 m3）。II 区为株洲品和锌材有

限公司地块。II 区场地底部由下至上采用 150cm 厚黏土+20cm 厚 C25 混凝土厚混凝土。

- 区西侧和北侧采用土堤围筑，土堤高 2m，内外侧坡比均为 1：2：1。

II 类固废暂存场（II 区）场地设置渗滤液收集盲沟，盲沟内设置 DN400HDPE（1.0Mpa）渗滤液收集花管。盲沟内填充卵石，粒径 20~60mm，由下至上粒径逐渐减少，其渗透系

数不应小于 1×10-3cm/s，CaCO3 含量不大于 10%。收集管穿过土堤时采用不开孔管，用

C25 混凝土护砌。

2）废渣堆存

（1）堆存

①废渣应该进行分层摊铺，每层厚度不超过 0. 3m E 实度不小于 0. 9  。

②碾压时轮迹应相互搭接。在区段交接处应互相重叠压实，纵向搭接长度不小于 2m，

沿线路纵向行与行之间压实重叠应在 0. 4m 以上。

③施工应避开雨雪天气。如遇大雨、大风天气，应准备 0.5mm 厚的 LDPE 膜、防尘

网等对堆体进行覆盖。

（2）堆体雨水导排系统

①废渣堆存按 1：3 向上堆存，每升高 3-5m 设置一个 2m 宽的平台，平台内侧设置

排水沟。

②II 区在标高 46m、49m 设两个平台，标高 49m 以上向上堆至 51m 高处，顶部坡度

- 3%~7%。

③I 区在处理后的场内地面向上堆存，在标高 49m、52m 处设置两个平台。标高 52m

以上向上堆至 53m，顶部坡度为 4%~10%。

④每升高一个平台，对已完成堆体进行整形和修筑平台排水沟。雨水通过平台排水

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	6

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

沟进入环场水沟后汇入周边已有排水。

（3）堆体覆盖

堆体达到设计标高整形完成后，采用 0.5mm 厚的 LDPE，膜进行最终覆盖。接缝处

采用袋装土压住。

3）废渣运输

废渣均用 8t 密闭式自卸车分开装运，运输过程密闭，不得遗撒。I 类固废和 II 类固

废的清运路线为：铜霞片区废渣场——村道——南北向铜霞路——处理场，运距＜3km。

4）洗车

运输车出暂存场和处理场前均应先对机械、车辆清洗干净，洗车槽（长 13m，宽 4.5m）

位于本项目入口西侧。

5）废水处理

施工期：施工前设置截洪沟，实施周边区域建设临时排水沟；初期雨水、施工废水

等经一套移动式一体化重金属废水处理设备处理后回用于洒水抑尘、车辆设备冲洗用水

和稳定化固化用水。

营运期：Ⅱ类废渣固化暂存场敷设废水导排盲沟，收集的渗滤液废水导流至渗滤液

收集池后，经泵抽入移动式一体化重金属废水处理设备处理，达到《污水综合排放标准》

GB8978-1996 中一级标准后经市政管网再排入霞湾污水处理厂，最终排入霞湾港。

6）其他措施

本项目需对场地进行宣传告知及隔离防护，避免人为扰动带来二次污染；主要措施包括必要的隔离网、宣传警示牌等。

- 暂存场变更后原辅材料分析

暂存场变更后，由于暂存场面积增加，初期雨水收集量增加，渗滤液收集量增加，

因此原辅材料的种类和用量发生改变（稳定化固化规模不变，固化用原料用量不发生变

化），详情如表 1-2 所示。

|  |  |  | 表 1-2 | 暂存场变更前后原辅材料用量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时期 | 序号 | 名称 |  | 单位 | 变更前消耗量 |  | 变更后消耗量 | 备注 |  |
|  |  | 一 |  |  |  | 暂存场的建设 |  |  |  |  |
|  |  | 1 | DN400HDPE |  | m | 100 |  | 200 | 外购 |  |
|  | 施工期 | 2 | LDPE 膜 |  | m2 | 21460 |  | 30438 | 外购 |  |
|  |  | 3 | 商品混凝土 |  | m3 | 7100 |  | 12000 | 外购 |  |
|  |  | 二 |  |  | 稳定化/固定化和废水处理使用的药剂 |  |  |  |  |  |
|  | 湖南美景环保科技咨询服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

|  |  |  | 1 | 石灰 | t |  | 0.25 |  | 0.4 | 废水处理应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 急药剂 |  |  |
|  |  |  | 2 | 氯化铁 | t |  | 0.5 |  | 0.8 | 废水处理应 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 急药剂 |  |  |
|  |  |  | 3 | 硫化钠 | t |  | 0.05 |  | 0.08 | 废水处理应 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 急药剂 |  |  |
|  |  |  | 4 | PAM | t |  | 0.1 |  | 0.2 | 絮凝剂 |  |  |
|  |  |  | 5 | 粉剂 | t |  | 1869.42 |  | 1869.42 | 固化用原料 |  |  |
|  |  |  | 6 | 水泥 | t |  | 4673.55 |  | 4673.55 | 固化用原料 |  |  |
|  |  |  | 一 |  |  | 废水处理使用的药剂 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 石灰 | t |  | 0.25 |  | 0.4 | 废水处理应 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 急药剂 |  |  |
|  |  | 营运期 | 2 | 氯化铁 | t |  | 0.5 |  | 0.8 | 废水处理应 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 急药剂 |  |  |
|  |  |  | 3 | 硫化钠 | t |  | 0.05 |  | 0.08 | 废水处理应 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 急药剂 |  |  |
|  |  |  | 4 | PAM | t |  | 0.1 |  | 0.2 | 絮凝剂 |  |  |

- 暂存场变更后生产设备分析

暂存场变更后暂存场的储存容量不发生改变，稳定化固化处理规模不发生改变，则生产设备不发生改变，详情如表 1-3 所示。

|  | 表 1-3 | 主要设备一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 数量 |  | 规格 |  |
| 一 | 施工设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 筛分破碎机 |  | 2 | 预处理、破碎筛分，一用一备 |  |  |
| 2 | 皮带输送机 |  | 2 | 投加，一用一备 |  |  |
| 3 | 配料机 |  | 2 | 药剂投加，一用一备 |  |  |
| 4 | 搅拌机 |  | 2 | 物料搅拌 |  |  |
| 5 | 计量泵 |  | 2 |  | 水投加 |  |
| 6 | 铲车 |  | 2 | 斗容 2.4~4.5 m3，土方转运、加料 |  |  |
| 7 |  |  | 1 |  | 3t/8t |  |
|  | 渣土车 |  |  | 载重量为 | ，土方运输 |  |
| 8 | 洒水车 |  | 1 | 现场及道路抑尘 |  |  |
| 二 | 环保设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动式污水处理设备 |  | 1 台 | 最大处理规模为 30m3/d |  |  |
| 2 | 渗滤液收集池 |  | 1 座 | 容积 90m3 |  |  |
| 3 | 废水处理加药装置 |  | 1 套 |  |  |  |

- 变更后项目总平面布置

本项目处理场位于厂区的西南侧，暂存 I 区位于场区东南侧，暂存 II 区位于场区的

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	8

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

西北位。暂存区内设设环状道路。渗滤液收集池位于暂存 II 区的西北角 ，施工期时移动

式一体化重金属废水处理设备位于处理场的东南侧，营运期一体化重金属废水处理设备

布置在渗滤液收集池的的东北侧。

- 用地现状与拆迁安置

本项目位于株洲石峰区铜霞路以北、株冶以西关停的株洲品和锌材有限公司及棚改

F3 地块。目前株洲品和锌材有限公司厂内的建构筑物已拆除，拆除的受污染的建构筑物

和厂区内的废渣均已委托有资质单位处理完毕。本项目所在地的民房已拆迁完毕，并已

完成平整。本项目为临时项目，待区域内工业固废填埋场建好并满足运营要求后，再回

填到工业固废填埋场。本项目不涉及散户居民工程拆迁及环保拆迁。

- 土石方平衡

本项目目前已经完成场地平整。

- 公用工程

10.1 给排水

（1）给水

本项目用水包括施工用水、生活用水，水源来自铜霞路上的市政给水管网。

（2）排水

本项目排水采用雨、污分流排放体制。施工期时，本项目的初期雨水、设备清洗废

水和车辆清洗废水经收集后，进入移动式一体化重金属废水处理设备处理后，达到《污

水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，回用洒水降尘、设备车辆冲洗和稳

定化固化用水。

营运期时，Ⅱ类固废稳定暂存区渗滤液废水经收集进入进入移动式一体化重金属废

水处理设备处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，排入

清水塘工业废水利用处理厂处理，最终排入湘江。

10.2 供电

本项目施工用电由铜塘湾社区电网供给，施工过程中无大功率用电设备，可满足用电要求。

- 施工安排及劳动定员

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	9

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

根据项目情况，项目施工期最大劳动定员 15 人，白天施工，每天 8 小时，预计总施工天数约 200 天；雨季时雨天时停止施工。

- 项目投资与资金筹措

本工程估算总投资为 2996.18 万元，其中工程费用 2437.57 万元，其他费用 286.23 万元，预备费 272.38 万元，资金来源为世界银行贷款和业主自筹。

- 项目建设进度

本项目预计 2019 年 5 月进行施工，2020 年 5 月底完成。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	10

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

与拟建工程有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目位于湖南省株洲市石峰区铜霞路以北、株冶以西关停的株洲品和锌材有限公

司及棚改 F3 地块，西南侧为株洲市清水塘工业废水处理利用厂和霞湾污水处理厂，西侧

为株洲冶炼厂的废渣堆场（已关停），南侧为变电站，北侧为已关停的工业企业。南侧

100-130m 为株洲电业局生活区，东南侧 210-300m 为隆信国际（在建），东北侧 160-400m

为铜塘湾社区散户居民。

根据《株洲品和锌材有限公司场地环境调查报告》的结论，原有的污染情况及主要

环境问题如下。

（1）调查场地共布设 19 个土壤采样点，采集 171 个上层土壤样品，7 个构筑物样

品，1 个遗留废渣样品，2 个地下水样品。参照《重金属污染场地土壤修复标准》

（DB43/T1165-2016）中居住用地标准，土壤样品重金属总量超标率为 85.38%；重金属

总量主要有镉、砷、锌、铅超标，样品超标率分别为 83.63%、66.67%、76.02%、64.33%，

最大超标倍数分别为 107.9、227.9、58.9、75.5 倍。由此可见，本场地土壤受到镉、砷、

锌、铅污染。

（2）根据《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）要求，场地浸出

浓度值参照（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准），土壤样品重金属

浸出值超标率为 63.16%，污染深度最深至 13m；本项目厂界内主要有重金属镉、砷、锌、

铅浸出值超标，样品超标率分别为 14.04%、54.39%、8.77%、25.73%，最大超标倍数分

别为 5787.69、728.19、112.77、1439.37 倍，污染深度最深分别至 9m、13m、9m、9m。

（3）参照危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别（5085.6-2007）标准值，7 个场地构筑

物样品有 3 个样品超标，属于危险废物；1 个场地遗留固废样品均未超标，属于一般工

业固废。

（4）参照《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）III 类标准值，本场地范围部分

地下水样品氨氮、氟化物、镉、锌超标。

（5）参照《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）浸出浓度标准（《地

表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准），本场地土壤污染面积为 22478m2，

需要修复的污染土壤量估算为 175533 m3。

目前株洲品和锌材有限公司厂内的建构筑物已拆除，拆除的受污染的建构筑物和厂

区内的废渣均已委托有资质单位处理完毕。本项目所在地的民房已拆迁完毕，并已完成

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	11

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

平整。

由于变更后的暂存场用地中原株洲品和锌材有限公司地块属于重金属污染场地，需

进行治理。建设单位拟在世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程配

套的工业固废填埋场建城后，结束本暂存场的运营，所有废渣均回填到工业固废填埋场，

届时再对本项目用地进行重金属治理，对场地进行生态恢复。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	12

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

二、建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1.1 地理位置

株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；

公路四通八达，106、320 国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，

四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为 45km，而直线距离仅 24km。株洲市与

株洲市中心的公路里程为 51km，直线距离为 40km，交通十分方便。

项目位于株洲市石峰区，中心点位坐标为：东经 113.093079°、北纬 27.862763°，

地理位置见附图 1。

1.2 地形、地貌及地质

株洲市水域 637.27km2，占市域总面积的 5.66%；平原 1843.25km2，占 16.37%；低岗地 1449.86km2，占 12.87%；高岗地 738.74km2，占 6.56%；丘陵 1916.61km2，占

17.02%；山地 4676.47km2，占 41.52%。山地主要集中于市域东南部，岗地以市域中

北部居多，平原沿湘江两岸分布。市境位于罗霄山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾

斜地段上，市域总体地势东南高、西北低。北中部地形岭谷相间，盆地呈带状展布；

东南部均为山地，山峦迭障，地势雄伟。石峰区地貌为典型丘陵地带，地表起伏较平

缓。该地区抗震设防烈度小于 6 度。袁家冲废渣场所在地属于丘岗山地地貌。株洲市

地处湘东褶断带、褶皱隆起与拗陷形成的构造盆地相间雁行排列，构造线方向为北北

东一南南西，具多字形构造特征，自北西向南东，依次为株洲拗陷、官庄高峰隆起、

醛枚拗陷、武功山隆起、茶陵拗陷、炎陵隆起、拗陷与隆起之间的断裂为界。

1.3 水文

本项目所在区域地表水系主要为霞湾港和湘江。

霞湾港发源于干旱塘，全长约 4.26km，宽约 4～10m，水深约 0.5～1.5m，多年

平均流量为 4.3 m3/s，枯水期多年平均流量为 3.0m3/s，最大流量为 70 m3/s。霞湾港

水文地质条件简单，流域蓄水保水性能差，中上游地下水主要为覆盖层中的孔隙水，

以大气降水补给为主，一般在坡麓或沟谷渗出或成泉排出。上游来水及地下水较清澈

透明，水质良好，呈弱碱性，属软性重碳酸—钾、钠、钙型淡水。中下游地下水除接

受大气降水补给外，为周边大量的工业及居民生活废水的受纳水体，港水最终流入湘

江。霞湾港（排污渠）重金属污染治理工程已经完成。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	13

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

湘江自北向南流经清水塘地区，湘江在区域内的长度约 6.5km，沿途接纳了白石

港、霞湾港、老霞湾港、乌丫港等 4 条小支流。河床平均宽 800m，多年平均流量 1780 m3/s，历年最大流量为 20700 m3/s，最枯流量 101 m3/s，平均流速 0.25m/s。最高水位42.69m（1994 年 6 月 18 日），实测最大流量 20700 m3/s，最低水位 29.37m（2008 年

- 月 23 日），实测最小流量 101 m3/s，正常水位为 29.54～32.06m。年最高水位一般出现在 4～7 月份，年最低水位出现在 12 月～2 月。年平均流速 0.25m/s，最小流速 0.10m/s，平水期流速 0.50m/s，枯水期流速 0.14m/s，枯水期水面宽约 100m。年

平均总径流量 644 亿 m3 ，河套弯曲曲率半径约 200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀

释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩。

清水塘地区基岩含水贫乏，基岩基本完整，可视为相对隔水层。项目附近地下水系雨水渗入地表内形成，其水位受雨水影响而升降，水量甚小。区域属地下水资源贫乏区，无供水价值的地段，周边居民均使用城市自来水。

1.4 气象

株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特

征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、

冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。

年平均气温为 17.5℃，月平均气温 1 月最低约 5℃、7 月最高约 29.8℃、极端最

高气温达 40.5℃，极端最低气温-11.5℃。

年平均降雨量为 1409.5mm，日降雨量大于 0.1 mm 的有 154.7 天，大于 50mm 的

- 68.4 天，最大日降雨量 195.7 mm。降水主要集中在 4～6 月，7～10 月为旱季，干旱频率为 57%，洪涝频率为 73%。

常年主导风向为西北偏北风，频率为 16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率

24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率 15.6%。静风频率 22.9%。年平均风速为 2.2 m/s，

夏季平均风速为 2.3 m/s，冬季为 2.1 m/s。月平均风速以 7 月最高达 2.5 m/s，2 月最低，

- 1.9 m/s。

项目所在区域属亚热带湿润气候，温和湿润，季节变化明显。冬寒夏热，四季分

明；雨量较充沛，降雨时间上分布不均匀，3～5 月平均降雨天数有 52.8 天，约占全

年总降雨天数的 35%；夏季降水不均，旱涝不定，秋冬雨水明显减少，年最小、最大

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	14

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

降雨量分别为 1394.6mm 和 751.20mm，平均 1018.2mm。

1.5 岩土工程地质

依据《铜霞片区废渣场工程勘察报告》，根据本次钻探揭露，场地内埋藏的地层

主要为人工填土层、第四系坡残积层，下伏基岩为元古界板岩。各地层的野外特征自

上而下依次描述如下：

（1）素填土（Qml）①（①为地层编号，下同）：褐红色，稍湿，松散~稍密，

主要成份为黏性土及风化岩块，密实度不均匀。钻孔 FZ1~FZ8、FZ19、FZ23、FZ27、

FZ28 中遇见该层，层厚 1.80~17.10m。

（2）杂填土（Qml）②：杂色，稍湿，松散~稍密，主要成分为粘性土及砼块、

砖块等建筑垃圾，混少量工业垃圾。场地内大部分钻孔均遇见该层，层厚 2.00～

18.10m。

（3）第四系坡残积层（Qdl+el）粉质黏土③：褐红、褐黄色，呈可塑~硬塑状态，

无摇震反应，光泽反应稍有光泽，干强度及韧性中等。钻孔 FZ11、FZ26 中遇见该层，

层厚 4.30～5.30m。

（4）元古界（Pt）强风化板岩④：褐红色，大部分矿物已风化变质，节理裂隙极

发育，岩芯极破碎，呈砂状、碎块状，局部短柱状，偶夹中风化岩块，岩块用手可折

断，泡水易崩解，冲击钻进困难，回转钻进速度较快，属极软岩，岩体破碎，岩体基

本质量等级为Ⅴ级。场地内所有钻孔均遇见该层，层厚 1.20~7.90m。

（5）元古界（Pt）中风化板岩⑤：褐红色，部分矿物已风化变质，节理裂隙较发

育，岩芯呈短柱状、柱状，敲击震手，合金钻进速度较慢，岩体较完整，属较硬岩，

岩体基本质量等级为Ⅲ级，RQD 一般为 76~88。场地内所有钻孔均遇见该层，未揭穿，

进入该层 8.10~23.60m。

1.6 生态环境概况

株洲市地处亚热带常绿阔叶林地带。境内然阔叶林呈次生状态，大部为针叶林，

人工植被有以乔木为主的杉木林，杉松混交林、檫木林、油桐林等。盆地及丘陵以马

尾松、油茶、杉、樟树、茶树、柑橘、桃、李、梨等人工林为主。

株洲市境内野生动物主要有野鸡、野兔、麻雀、白鹭、斑鸠、春鸟、蛇、布谷、

白头翁、杜鹃、鼠等，家禽主要有猪、牛、羊、鸡、鸭等，水生鱼类资源以常见鱼类

为主，主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	15

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

株洲市石峰区内植被基本上为人工植被、半人工植被和天然植被的混合植被形

态。植被形成主要为农作物植物群落，人造林木和丘岗上的天然植被。据调查，袁家

冲废渣堆所在地多为杂草灌木，主要植被为泡桐树、杉树、油茶、橘树和一般灌木。

本项目所在区域在城市建成区范围内，人类活动与工业发展使自然植被遭破坏，

基本上是人工植被，树种主要是松、杉等常见树；区域内无大型渔业、水生生物养殖

业，无森林和珍稀野生动物，建设区域内未发现珍稀濒危动物种类。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	16

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、

地下水、声环境、生态环境等）

- 地表水环境质量现状调查与评价

为了解本项目项目区域地表水水质现状，本次环评收集了株洲市环境监测中心站

2017 年对湘江霞湾断面终点防控区域重金属水环境质量监测报告和老霞湾港的全年监测

| 数据，测结果见下表 3-1、3-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表 3-1 |  |  | 2017 年霞湾断面质监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:mg/L(pH 无量纲) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 因子 |  | 铅 |  |  | 汞 |  |  | 镉 |  |  |  | 六价 |  |  |  | 砷 |  |  |  |  | 铜 |  |  |  | 锌 |  |  |  |  | 锑 |  | 镍 |  | 锰 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年均值 | 0.00046 |  |  |  | 0.00001 |  |  | 0.0004 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.0071 |  |  |  | 0.00167 |  |  |  | 0.00673 |  |  |  | 0.00120 |  |  | 0.00072 |  | 0.00963 |  |  |  |
|  | GB3838-2002, | 0.05 |  |  |  | 0.0001 |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.005 |  | 0.02 |  | 0. |  |  |  |
|  | Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表 3-2 |  |  | 2017 年霞湾港水质监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:mg/L(pH 无量纲) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 因子 |  | pH |  | COD |  | BOD5 |  |  |  | NH3-N |  |  |  |  | 石油 |  |  |  | 铅 |  |  | 六价铬 |  |  |  | 铜 |  |  |  | 锌 |  | 砷 |  | 镉 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年均值 |  | 7.14 |  | 60.25 |  | 35.2 |  |  |  | 5.88 |  |  |  | 0.152 |  |  |  | 0.029 |  |  |  | 0.004L |  |  |  | 0.012L |  |  |  | 6.011 |  | 0.0313 |  | 0.01375 |  |  |
|  | GB8987-1996， |  | 6～ |  |  | 100 |  | 30 |  |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 2 |  | 0.5 |  | 0.1 |  |  |
|  | 一级 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“L”表示未检出。

上述监测结果表明：2017 年对湘江霞湾断面重金属各项指标均满足 GB3838-2002《地

表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，2017 年霞湾港各项监测因子水质年均值 BOD5 与锌

未能均满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表 2 中一级标准，其余监测因子指标均能满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表 2 中一级标准。目前，清水塘地区正在进行大量的土壤及废渣治理工程，工程实施完成后，区域内的重金属含量将大大降低，地表水中重金属污染问题也将得到有效改善。

- 地下水环境质量现状监测与评价

根据《株洲市品和锌材料有限公司场地环境调查报告》中委托江苏康达检测技术股

份有限公司对场区内的 2 个地下水点位的监测，监测时间为 2016 年 12 月 22 日，统计结

| 果见表 3-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表 3-3 |  | 地下水现状监测及评价结果表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指标 | pH 值 | 色度 |  | 氨氮 | 氟化物 | 铅 | 镉 | 砷 | 锌 |  |  |
|  | 点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PHGW35 | 6.67 | 4 |  | 3.38 | 7.07 | <0.005 | <0.0001 | 0.050 | 71.80 |  |  |
|  | PHGW31 | 6.66 | 2 |  | 9.62 | 3.66 | <0.005 | 0.2400 | 0.010 | 23.50 |  |  |
|  | 湖南美景环保科技咨询服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

|  | III 类标准 | 6.5-8.5 | ≤15 | ≤0.2 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

上述监测结果表明：项目所在地的地下水环境质量监测因子中氨氮、氟化物、镉和

锌均不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）III 类标准值。可见，本项目厂区

地块的地下水受到了重金属污染，建议对该场地的地下水采取修复措施，以降低风险。

- 环境空气质量现状调查与评价

1）达标区分析

本次区域环境空气质量现状根据《株洲市环境保护局 2017 年 12 月及全年环境质量

状况通报》中石峰区空气环境质量进行评价，其基本污染物环境质量现状数据如下。

表 3-4	2017 年 1-12 月石峰区环境空气污染物浓度情况

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 26 | 60 | 26.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 38 | 40 | 60 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 85 | 70 | 121.4 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 54 | 35 | 142.9 | 不达标 |
| CO | 95%日平均质量浓度 | 1.2 | 4 | 32.5 | 达标 |
| O3 | 90%8h平均质量浓度 | 152 | 160 | 95 | 达标 |

单位：µg/m3（CO为mg/m3）

从以上现状数据可知，本项目所在区域的 SO2、NO2、CO、O3 环境质量达标，PM2.5、

PM10 不达标，因此区域为不达标区。

2）环境空气质量调查

本次环评收集了石峰区常规监测点株冶医院（监测点位坐标：X：3086389.723，Y：

705873.307）2017 年全年环境空气质量监测结果，监测点位位于本项目北面 2.26km，与项目评价范围地理位置临近，且气候、地形条件相近，因此本环评采取此监测点 2017 年全年监测数据表示项目所在地基本污染物环境质量现状。株冶医院 2017 年 SO2、NO2 年平均质量浓度、CO 日平均质量浓度、O38h 平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10、PM2.5 年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	18

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

| 4 声环境的现状监测与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）监测点位：详见表 3-5 和附图 3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 3-5 |  | 声环境监测点一览表 |  |  |  |  |  |
|  | 编号 |  |  |  |  | 监测点 |  |  |
|  | N1 |  |  |  |  | 场界东面 |  |  |
|  | N2 |  |  |  |  | 场界南面 |  |  |
|  | N3 |  |  |  |  | 场界西面 |  |  |
|  | N4 |  |  |  |  | 场界北面 |  |  |
|  | N5 |  |  |  | 南侧 100m 株洲电业局生活区 |  |  |  |
|  | N6 |  |  |  | 东北侧 160m 为铜塘湾社区散户居民 |  |  |  |
| （2）监测因子：等效 A 声级 Leq（A）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （3）监测时间、频率及监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间：2019 年 3 月 4 日~2019 年 3 月 5 日； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测频率：监测 2 天，昼夜各一次； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测单位：景倡源检测（湖南）有限公司。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）监测结果评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详见表 3-6。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 3-6 噪声现状监测结果表 |  |  |  |  | 单位：dB（A） |  |  |
| 监测点位 | 监测数值 |  |  |  |  | GB3096-2008 |  |  |
|  | 昼间 dB(A) |  |  | 夜间 dB(A) |  | 昼间 dB(A) | 夜间 dB(A) |  |
| N1 | 40.3 |  | 37.1 |  |  | 60 | 50 |  |
| N2 | 40.4 |  | 38.0 |  |  | 60 | 50 |  |
| N3 | 45.3 |  | 38.4 |  |  | 60 | 50 |  |
| N4 | 40.0 |  | 37.4 |  |  | 60 | 50 |  |
| N5 | 45.1 |  | 38.4 |  |  | 60 | 50 |  |
| N6 | 45.4 |  | 39.6 |  |  | 60 | 50 |  |
| 备注：上表中监测数值取最大值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 由监测结果可知，场界和敏感点的昼、夜间噪声均达到《声环境质量标准》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (GB3096-2008)中的 2 类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、土壤监测与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据《株洲市品和锌材料有限公司场地环境调查报告》中委托江苏康达检测技术股 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 份有限公司对场区内的土壤的监测，监测时间为 2016 年 10 月 30 日至 2016 年 11 月 8 日， |  |  |  |  |  |  |  |  |

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	19

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

共布设 19 个土壤采样点，检测结果表明（详见附件）。参照《重金属污染场地土壤修复

标准》（DB43/T1165-2016）中居住用地标准，土壤样品重金属总量超标率为 85.38%；

重金属总量主要有镉、砷、锌、铅超标，样品超标率分别为 83.63%、66.67%、76.02%、

64.33%，最大超标倍数分别为 107.9、227.9、58.9、75.5 倍。由此可见，本场地土壤受到

镉、砷、锌、铅污染；根据《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016）要求，

本场地浸出浓度值参照（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准），土壤

样品重金属浸出值超标率为 63.16%，污染深度最深至 13m；本项目厂界内主要有重金属

镉、砷、锌、铅浸出值超标，样品超标率分别为 14.04%、54.39%、8.77%、25.73%，最

大超标倍数分别为 5787.69、728.19、112.77、1439.37 倍，污染深度最深分别至 9m、13m、

9m、9m，本场地土壤污染面积为 22478m2，需要修复的污染土壤量估算为 175533 m3。

由于本项目建设不对场地土壤进行大量开挖（仅开挖渗滤液收集池），因此本项目

基本不扰动土壤，对土壤影响较小。建设单位拟在世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重

金属污染环境治理工程配套的工业固废填埋场建城后，结束本暂存场的运营，所有废渣

均回填到工业固废填埋场，届时再对本项目用地进行重金属治理，对场地进行生态恢复。

该方案是可行的。

- 生态环境质量现状

本项目位于株洲石峰区铜霞路以北、株冶以西关停的株洲品和锌材有限公司和棚改

F3 地块。目前本项目所在地的民房、厂房均已拆迁完毕，并已完成平整。株洲品和锌材

有限公司厂区内的建构筑物和废渣均已委托有资质单位处理完毕。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

由于项目建设地点发生改变，环境保护目标变化较大，变更后环境保护目标见表 3-7~

- 3-9 所示。

表 3-7 大气环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址 | 相对厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 方位 | 距离/m |  |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 株洲电业局 | 3083973.350 | 705746.403 | 居民 | 约 15 人 | 二类 | 东面 | 100-150 |  |
| 生活区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜塘湾社区 | 3083833.022 | 705746.683 | 居民 | 约 150 户， | 二类 | 东北面 | 160-400 |  |
| 散户居民 |  |  |  | 600 人 |  |  |  |  |
| 隆信国际 | 3084.4124.343 | 705888.621 | 居民 | 约 150 户， | 二类 | 东南面 | 210-300 |  |
|  |  |  |  | 600 人 |  |  |  |  |

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	20

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

|  |  |  |  |  | 表 3-8 地表水环境保护目标一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保护 |  | 坐标/m |  |  |  |  | 相对厂 |  | 相对厂址 | 相对厂址 | 与项目废水 | 与项目的 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 保护要求 |  |  |  |  |  | 排放口相对 |  |  |  |
|  | 对象 |  | X |  | Y |  |  | 址方位 |  | 距离/m | 高差/m |  | 水力联系 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 距离/m |  |  |  |
| 霞湾港 |  |  | 3084284.195 |  | 705074.345 | GB8978-19 |  | 西面 |  | 340 | -2.5 | 410 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 96，一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 霞湾污水处 |  |  | 3083912.415 |  | 705136.153 | 进水水质 |  | 西南面 |  | 280 | -3.3 | 330 | / |  |  |
|  | 理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湘江 |  | 3083109.789 |  | 705038.288 | GB3838-20 |  | 南面 |  | 5180 | -12.5 | 1010 | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 02Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表 3-9 其他环境保护目标一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 |  |  | 敏感点 |  | 与场界方位、距离 |  |  |  | 功能及规模 |  |  | 保护级别 |  |  |  |
| 要素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水环 |  |  | 项目场区周边居民用水井及地下水 |  |  |  |  | 生活用水，属于饮用水井 |  |  |  | GB/T14848-2017，Ⅲ类 |  |  |  |
|  | 境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 株洲电业局 |  | E，100-130m |  |  |  |  | 约15 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》 |  |  |  |
| 声环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （GB3096-2008）2 类 |  |  |  |
|  |  |  | 铜塘湾社区 |  | NE，160~200m |  |  | 20 户，80 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 散户居民 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 |  | 周边植被（以杂草、灌 |  |  |  |  |  | 项目场址及周围300m 范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 |  |  | 木为主） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	21

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

|  |  | —铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、评价适用标准 |  |  |  |  |
|  |  | 1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； |  |  |
|  |  | 2、地表水：湘江霞湾江段、水塘执行《地表水环境质量标准》 |  |  |
|  |  | （GB3838-2002）III 类标准，根据株洲市人民政府办公室关于印发《株洲 |  |  |
|  | 环 | 市水污染防治实施方案（2016-2020）》的通知（株政办发[2016]13 号）， |  |  |
|  | 境 | 霞湾港执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 2 一级标准； |  |  |
|  | 质 |  |  |  |
|  | 量 | 3、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标 |  |  |
|  | 标 | 准； |  |  |
|  | 准 |  |  |  |
|  |  | 4、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准； |  |  |
|  |  | 5、土壤环境：执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控 |  |  |
|  |  | 标准（试行）(GB36600—2018)。 |  |  |
|  |  | 1、水污染物排放标准：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |  |  |
|  |  | 中表 1 中第一类污染物最高允许排放浓度和表 4 中一级标准后排放； |  |  |
|  | 污 | 2 、大气污染物排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》 |  |  |
|  | 染 | （GB16297-1996）表 2 中二级标准及无组织排放监控浓度限值标准； |  |  |
|  | 物 | 3、噪声排放标准：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |  |  |
|  | 排 |  |  |  |
|  |  | （GB12523-2011）； |  |  |
|  | 放 |  |  |  |
|  | 标 | 4 、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》 |  |  |
|  | 准 | （GB16889-2008）或《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）； |  |  |
|  |  | 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 |  |  |
|  |  | （GB18599-2001）（2013 年修改单）。 |  |  |
|  |  | 本项目施工期污染物主要为废渣治理施工期间产生的生活污水、施工 |  |  |
|  | 总 | 废水，经处理达标后回用，且项目为环境风险治理项目，有效阻隔了区域 |  |  |
|  | 量 |  |  |  |
|  | 控 | 重金属污染源头，具有突出的环境效益；因此本项目施工期不建议申请总 |  |  |
|  | 制 |  |  |  |
|  | 指 | 量指标；营运期废水进霞湾污水处理厂处理，其总量纳入霞湾污水处理厂 |  |  |
|  | 标 | 计算；综上所述，本项目不建议申请总量指标。 |  |  |

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	22

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

五、建设项目工程分析

工艺流程及主要污染工序

暂存场变更后工艺流程及产污环节不变。

1.1	I 类固废暂存工艺流程

Ⅰ类固废工艺流程见图 1-1。

汽车运输

I 类固废   I 类固废暂存场	扬尘、汽车尾气、交通噪声

图 5-1 Ⅰ类固废暂存工艺流程及产污节点

- 类固废运输至本项目所在地进行分区分类暂存，主要污染工序为汽车尾气、交通噪声和扬尘。

1.2	Ⅱ类固废暂存工艺流程

本项目Ⅱ类固废由密闭运输车运至处理场（稳定化/固化场），分类摊铺在预处理场地进

行机械翻晒、自然干化，并由人工分拣出土壤中大尺寸的树根、石块、生活垃圾等其它杂质，

干化后的土壤（含水率为 60%）由装载机投入筛土机（筛孔≤50mm），分拣出>50mm 的建

筑垃圾、树根、碎石等杂质，筛下的土壤由皮带输送机送至破碎机进行破碎，破碎后的土壤

粒径≤10mm，由皮带输送机送至后续处理单元进行稳定化/固化处理。分拣并筛出的树根、石

块、建筑垃圾等进入一般工业固废填埋场填埋。

本工程对于 II 类固废采用稳定化固化技术进行处理，稳定化固化药剂配比为废渣：粉剂：

水泥=1:0.02:0.05，粉剂为无机复合药剂，包括复合氯化物和人工合成矿物基质等。评估稳定

化药剂对该项目区域内废渣中铅、砷、镉的处理效果，筛选确定最佳药剂种类、配比，确定

不同污染废渣的药剂使用量、工艺参数等。对于部分 pH 值超标的废渣，采用草酸（0.5mol/L）

进行调节至修复目标 pH=6~9 即可。

预处理后的废渣经称重计量后送至搅拌机，与此同时稳定剂经称重后送至搅拌机，通过

计量泵加入水调节土壤含水量控制在 40~50%，经过 3~5min 的强制搅拌混合。

物料经搅拌均匀后开闸卸料，送至暂存处摊铺养护 2~3 天，保证稳定化反应彻底完成；

养护完成的稳定化土壤经过浸出毒性试验进行分析，经检测合格后进行养护暂存。

Ⅱ类废渣处理工艺流程见图 3-2。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	23

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

Ⅱ类废渣

汽车运输	15m 排气筒外

稳定固化场	无组织扬尘

收尘灰

布袋除尘器

皮带运输机

分拣、破碎、筛分	无组织扬尘	集气罩

粉状	稳定剂、水泥	水

强制搅拌机

固化养护	 Ⅱ类废渣暂存场

图 5-2 Ⅱ类废渣处置工艺流程及产污节点

- 变更后施工期污染源分析

1）废水污染源分析

施工期废水主要来自两个方面，一是施工废水，二是施工人员的生活污水。施工废水主

要是设备、车辆冲洗废水和初期雨水。

（1）设备、车辆冲洗废水

施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水主要污染物为

悬浮物，冲洗废水主要为含有油污。据类比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约 500L/辆，

场区平均每天按 15 辆计，冲洗废水约 7.5m3/d；设备冲洗废水约 2m3/d；其中 COD 为 25～

100mg/L，石油类为 10～150mg/L，SS 约为 500～4000mg/L，须处理达标后方可外排。经过

施工工地的隔油沉淀处理后，各污染物的排放浓度分别可达 COD90mg/L、石油类 10mg/L、

SS60mg/L；因此，工程应在洗车场地合理设置沉淀池，使泥沙自然沉降，再经移动临时废水

处理站进行处理后回用洒水降尘、设备车辆冲洗或稳定固化用水。

（2）初期雨水

本项目施工期对废渣进行暂存时，在大暴雨时，无植被覆盖区或植被栽植成活阶段，可

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	24

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

能受雨水冲刷影响。研究表明，一般强度降雨很难形成地表径流，雨水通常被蒸发、下渗、

吸收等消耗掉，只有大暴雨时，大量雨水短时间内汇集，才会形成地表径流，从而产生对地

表冲刷。当遇到暴雨时，地面的污染物和泥沙被冲洗下来，使得径流雨水中含有一定浓度的

污染物，主要为悬浮物及重金属。施工范围内的雨水进行截留收集抽至临时废水处理站进行

处理。

雨水设计流量：Q=a·q·F

式中：Q—雨水设计流量（L/s）；

q—设计暴雨强度（L/s·ha）；

a—平均径流吸水，取为 0.65；

F—汇水面积（公顷）。

施工初期布置截水沟，考虑施工区域情况，按地表扰动面积 3.76 公顷计；暴雨强度公式

采用株洲市暴雨强度公式：

式中：q—设计暴雨强度（L/s·ha）；

t—雨水径流时间，取为 15min；

P—设计重现期（年），设计重现取 1 年。

根据雨水量计算公式，可得出项目施工初期范围内的雨水设计流量 Q=347.12L/s。径流

时间按 15min，因施工时间短，暴雨天数按 2 次/施工阶段计算，则本项目雨水量约为 312.4m3/

次，即雨水量约为 324.8m3。雨水中主要污染物为 SS 及重金属，经截排水沟暂存在初期雨水

池内，再送入移动式处理设施进行处理，回用洒水降尘、设备车辆冲洗或稳定固化用水。

（3）生活污水

生活污水主要是施工人员粪便污水，主要污染物是 CODCr、BOD5、氨氮和动植物油等。

项目共有施工人员约 10 人，施工人员大部分为当地的居民，不在施工场地内住宿，每天生

活用水以 60L/人计，生活污水按用水量的 80%计，则生活污水的排放量为 0.48m3/d，施工期

- 200d，生活污水产生量为 96m3，经化粪池处理后，经市政污水管网送入霞湾污水处理厂处理后排入霞湾港。

2）废气染源分析（1）扬尘

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	25

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

建筑材料的堆放场所由于风吹引起的扬尘、汽车运输产生的物料洒落和路面二次扬尘；

施工场地的植被和地表破坏后，施工扬尘有：施工车辆行驶于泥土路面而扬起的灰尘；废渣

装卸时产生的扬尘；泥土地面以及水泥和石灰等粉状建筑材料堆场因风产生的扬尘。扬尘的

产生量与天气干燥程度和风速大小有关，天气越干燥，泥土或物料含水率越低，风速越大，

产生扬尘浓度越大；据类比资料监测得知，在距施工场工 40m 处，TSP 浓度可达 0.2~0.3mg/m3，

施工扬尘主要集中在稳定固化场所。

（2）稳定化固化处理产生的破碎、搅拌粉尘

粉尘产生过程主要为破碎筛分产生的粉尘和稳定化固化过程中搅拌产生的粉尘。类比同

类工程，破碎粉尘产生量约为破碎物料的 0.01%，本项目需破碎的废渣量共 6.19 万 m3（约

6.19 万 t），则破碎时粉尘产生量约 6.19t，破碎机采取密闭措施，产生的粉尘经布袋除尘器

（收集效率 98%，处理效率 99.9%）处理后，经 15m 高排气筒排放，排放量约 0.12t；污染固

废、水泥和稳定剂在搅拌过程也会产生粉尘，由于搅拌过程为湿式搅拌，搅拌粉尘主要源于

水泥加入过程会产生粉尘。根据类比调查，搅拌粉尘产生量为物料搅拌量的 0.01‰，混合搅

拌过程粉尘产生量为 0.61t。

（3）机械设备尾气

主要机械设备尾气主要污染源为土方、废渣挖填、运输车辆废气，机械设备作业排放废

气。运输车辆、挖土机及其他机械设备使用的燃料为 0#柴油。根据《环境保护实用数据手册》

P103 页表 2-146“机动车辆大气污染物排放表”，得本项目施工期机械作业废气污染物排放量

见下表，这些污染物均是以无组织形式排放。

| 表 3-3 | 施工期废气污染物负荷表 |  | 单位：g/L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | NOx | SO2 | HC | CO |
| 柴油载重汽车 | 44.4 | 3.24 | 4.44 | 27.0 |

本项目施工高峰期施工车辆约 8 辆渣土车，5 辆铲车，2 辆挖掘机；一般大型车辆尾气

污染物排放量为：CO：5.25g/辆·km，THC：2.08g/辆·km，NOx：10.44g/辆·km。但施工车辆

除运送车辆行驶外，一般都在原地，且不结团运行，因此尾气所排放的污染物量有限。

3）噪声染源分析

本项目施工期的主要噪声源是各类施工机械产生的噪声，以及运输车辆引起的交通噪

声；各施工阶段的主要噪声源及其声级详见表 3-4。

表 3-4 各施工阶段的主要噪声源及其声压级

|  | 序号 | 施工机械 | 声压级 dB(A) （距声源 1m 处） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南美景环保科技咨询服务有限公司 |  |  | 26 |  |

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

| 一 | 固化暂存场地施工设备 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 筛分破碎机 | 90~95 |
| 2 | 皮带输送机 | 70~75 |
| 3 | 配料机 | 80~85 |
| 4 | 搅拌机 | 80~85 |
| 二 | 运输设备 |  |
| 1 | 车辆 | 80~85 |

4）固废染源分析

施工期固体废物有临时废水处理站产生的污泥、稳定化固化场地分拣的树根、石块、生

活垃圾和施工人员产生的生活垃圾等。

（1）废水处理沉淀污泥

本项目施工过程中设移动式废水处理站处理施工过程中产生的施工废水、初期雨水，废

水沉淀处理过程中将产生含泥废水，根据工程分析，废水中含重金属污染物，建议建设单位

委托有资质单位进行监测，根据监测结果分析判断，如果属于Ⅱ类废渣，经稳定固化进入Ⅱ

类废渣暂存场进行暂存；如果属于危险固废，建议交由有资质单位进行处理。

（2）稳定化固化场地分拣的树根、石块、生活垃圾

本项目需处置Ⅱ类一般工业固体废物 61912 m3，先经人工分拣出土壤中大尺寸的等其它

杂质，主要为树根、石块及生活垃圾，按分拣的比例约 0.1%计，分拣出来的杂质约 61.92m3，

其中生活垃圾交由环卫部门统一处置外运，石块可作为固化暂存处的建筑用料，树根等木块

可交环卫部门外运处置。

（3）生活垃圾

施工人员最高为15人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为7.5kg/d，施工期按200

个施工日计，则施工期产生的生活垃圾1.5t，统一收集后同当地居民的生活垃圾一同处置。

5）生态环境影响分析

项目施工过程主要生态影响为水土流失，对场地临时堆放过程对土壤造成扰动，土壤抗

蚀能力降低，会增加水土流失量，受暴雨冲击时会更严重。建设单位在施工过程中通过建设

临时排水沟等方式减少水土流失量。

- 暂存场变更后营运期污染源分析

本项目为遗留废渣治理工程，Ⅰ类废渣送至暂存场分区暂存后，并进行封场遮盖，无环

境污染源；Ⅱ类废渣经处理（稳定固化）后进入Ⅱ类废渣暂存场进行暂存，并进行封场遮盖，

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	27

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

无废气污染源。

1）废水污染源

营运期的废水主要为 II 类暂存场的渗滤液。

本项目Ⅱ类固废暂存区，经稳定化预处理后，废渣含水量很少，为了尽量减少降雨渗漏

造成渗滤水的产生，对作业面采取覆盖的防雨措施。

有关渗滤液产生量的经验估算公式如下：

- （A1  C1  A2  C2） I 103

式中：

Q——渗滤液产生量，m3/a；

A1——填埋作业区的面积，m2（11820m2）；

C1——填埋场作业区渗出系数，与 A1 的确定、填埋区降水蒸发的关系以及填埋作业面

的控制有密切关系，取值范围通常为 0.4~0.8；

A2——填埋场覆盖区面积，m2；

C2——填埋场覆盖区渗出系数，取值范围通常为 0.03~0.4；

I——最大年或月降雨量的日换算值，mm/d。

根据株洲市气象统计资料，年平均降雨量为 1409.5mm，最大日降雨量 195.7 mm，并考

虑到暂存场封场覆盖系统采用防渗性能良好的防渗材料，从顶部渗入的降雨量很少，主要为

从四周渗入的雨水。

由于集中暂存区为一次性暂存，且作业时间短，不考虑作业区渗滤液产生量。固化的废

渣暂存后，堆场顶部设置有渗透系数小于 10-12 的 HDPE 防渗层，综合考虑，渗出系数 C2 取

下限按 0.03 考虑，暂存场对应的 A2 值取 11820m2。根据暂存区防渗和雨污分流、作业情况

以及区域气候条件，采用上式估算出稳定固化暂存场渗滤液最大产生量约为 69.40m3。

本项目Ⅱ类废渣经稳定固化后，在场区内暂存并进行密闭遮盖，为防止雨水的冲刷及雨

水的渗漏，根据施工图设计，场区场地敷设废水导排盲沟，收集的渗滤液导流至渗滤液收集

池（渗滤液收集池位于暂存 II 区的西北角，容积 90m3）中。渗滤液中污染因子主要为 pH、

COD、铅、砷、镉等，根据《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程—

铜霞片区历史遗留废渣治理工程》实施方案，废渣稳定固化后废渣浸出液中监测指标的浓度

低于《污水综合排放标准（GB8978-1996）》中的最高允许排放浓度值，其污染物因子浓度

较低，其中 pH6.76~12.06、铅 0.1~2.0、砷 0.0001L ~0.094 mg/L、镉 0.0002L ~0.0241 mg/L、

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	28

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

- 0.014~2 mg/L。收集到的渗滤液经临时废水处理站处理达标后可排入项目西南侧的霞湾污水处理厂处理，最终排入霞湾港。

2）噪声污染源

本项目Ⅱ类固废暂存区经稳定化预处理后，可能有渗滤液产生，渗滤液进入渗滤液收集池，经泵抽入临时废水处理设施进行处理，主要噪声源为水泵噪声，声压级为 80~85 dB(A)，位于场区西南侧，近距离 200m 范围内无敏感目标，本环评不作具体分析。

3）固废污染源

本项目移动式废水处理站处理渗滤液，废水中含重金属污染物，建议建设单位委托有资

质单位对废水处理沉淀污泥进行监测，根据监测结果分析判断，如果属于Ⅱ类废渣，经稳定

固化进入Ⅱ类废渣暂存场进行暂存；如果属于危险固废，建议交由有资质单位进行处理。

- 暂存场变更后营运期污染物排放量变化情况

根据上述分析，本项目营运期仅考虑废水和固废的排放量变化情况。废水和固废的排放

量主要与渗滤液有关，由于本项目变更前后总面积增加，但是 II 类暂存场的面积减小，即覆

盖面积减少，因此渗滤液量减少。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	29

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 |  | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生 | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  |  |  |  | 量（单位） | （单位） |  |
| 大气污染物 | 施 |  | 施工工地 | 粉尘 | 0.2~0.3mg/m3 | 0.2~0.3mg/m3 |  |
|  | 工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 破碎筛分 | 粉尘 | 35kg/d | 0.35kg/d |  |
|  | 期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工废水 | 废水量 | 4m3/d |  |  |
|  |  |  |  | COD | 25~100mg/L | 回用于洒水抑尘或设备 |  |
|  |  |  | （设备车 |  |  |  |  |
|  |  |  | 辆冲洗 |  |  | 车辆冲洗 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 10~150mg/L |  |  |
|  | 施 |  | 水） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SS | 500~4000mg/L |  |  |
|  | 工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 初期雨水 | 废水量 | 2409.80m3/a | 2409.80m3/a |  |
|  | 期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | COD | 200~250mg/m3 | 依托周边民房，经化粪 |  |
| 水污 |  |  |  |  |  | 池处理后，经市政污水 |  |
|  |  |  | 生活污水 | BOD5 | 150~200mg/m3 |  |  |
| 染物 |  |  |  |  |  | 管网送入霞湾污水处理 |  |
|  |  |  |  | SS | 150~200mg/m3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厂处理后排入霞湾港 |  |
|  |  |  |  | 废水量 | 2479.2m3/a | 2479.2m3/a |  |
|  |  |  | Ⅱ类废渣 |  |  |  |  |
|  | 营 |  |  | 铅 | 2.0mg/L，0.005t/a | 0.1mg/L，0.00025t/a |  |
|  |  |  | 固化暂存 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.094mg/L，0.00023t/a | 0.0047mg/L，0.000012t/a |  |
|  | 运 |  | 区渗滤 | 砷 |  |  |  |
|  | 期 |  | 液、初期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 镉 | 0.0241mg/L，0.00006t/a | 0.0012mg/L，0.000003t/a |  |
|  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 锌 | 2mg/L，0.04t/a | 0.1mg/L，0.002t/a |  |
|  | 施 |  | 施工工地 | 建筑垃圾 | 725t | 0 t/a |  |
| 固体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工 |  | 施工工地 | 废弃包装袋 | 0.6t | 0 t/a |  |
| 废物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 1.5t | 0t/a |  |
|  |  |  | 噪声主要来源于施工设备机械等产生的噪声，噪声源强在 70~-95dB(A)，经采取减 |  |  |  |  |
| 噪声 | 震、合理布局等噪声治理措施后，场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |  |  |  |  |  |  |
|  | （GB12523-2011），项目夜间不施工。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 无 |  |  |

主要生态影响：

施工期间占地、废水排放、机械设备、人为践踏、水土流失等因素可能会对原有生态环境造成一

定影响。然而由于区域的生态质量不高，且本项目实施完成后会进行土壤修复治理，生态环境现状将

逐步改善。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	30

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

七、环境影响分析

施工期环境影响分析

- 水环境影响评价

1.1 地表水环境影响分析

（1）设备、车辆冲洗废水

本项目施工时使用的机械设备相对较少，一般情况下，设备、车辆冲洗时会产生

含油冲洗废水；根据工程分析，施工期设备和车辆冲洗废水约9.5m3/d，经隔油沉淀后

进入移动式一体化重金属废水处理设备处理，达到《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）中表1中第一类污染物最高允许排放浓度和表4中一级标准后回用洒

水降尘、设备车辆冲洗或稳定固化用水，减少施工废水对周边外环境的影响。

施工时期，运输车辆特别是Ⅰ类、Ⅱ类固废运输车辆，在进出场地时，车辆需经

过洗车平台清洁后，方能驶出施工现场。建设单位对项目施工设备、车辆集中停放点

和稳定固化区应尽量远离居民区；加强对施工机械的管理。

（2）初期雨水

本项目在地块四周设置截水沟，将收集的初期雨水收集抽至临时废水处理站进行

处理；雨水冲刷形成地表径流中主要污染物为 SS 及含砷等重金属，经处理可达到《污

水综合排放标准》（GB8978-1996）中第一类污染物最高允许排放浓度限值以及表 4

中一级标准要求后回用于洒水降尘或设备车辆冲洗，对地表水环境不会造成明显影

响。

（3）生活污水

本项目不设施工营地，施工人员大部分为当地的居民，不在施工场地内住宿，施工生

活污水排放总量为 0.48t/d；经化粪池处理后，经市政污水管网送入霞湾污水处理厂处

理后排入霞湾港。

1.2 废水污染防治措施分析与评价

（1）生产废水处理设施

本项目采用的水处理工艺与株洲市 2017 年完工的株洲市清水塘地区清水湖区域

重金属污染综合治理工程所采用的水处理工艺相同，结合株洲市清水塘地区清水湖区

域重金属污染综合治理工程水处理工程，本项目设有移动式一体化重金属废水处理设

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	31

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

备一套，处理设备见图 7-1 所示，单台设备处理废水能力为 30m3/d，重金属出去率能

达到 95%左右，该设备运行稳定可靠离项目场地较近，可以满足项目废水处理要求，实现废水达标排放。

图7-1 移动式一体化重金属废水处理设备

通过估算，经水处理设施处理后，废渣渗滤液处理后浓度为铅 0.1mg/L ，砷0.0047mg/L，镉 0.0012mg/L，锌 0.1mg/L。经废水处理设施处理后排放，满足《污水综合排放标准》GB8978-1996 中标准要求。同时参照株洲市清水塘地区清水湖区域重

金属污染综合治理工程水处理设施排口监测结果，可以做到达标排放，本项目所用废

水处理工艺与排放途径合理，对外环境影响较小。

表7-1 株洲市清水塘地区清水湖区域重金属污染综合治理工程水处理设施排口监测结果

|  |  |  |  |  | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样品标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PH | 色度（倍） |  | 臭和味 |  |  | 浊度（NTU） |  | 高锰酸盐指数 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （mg/L） |  |  |
|  | 固化厂污水处 | 4.84 | 64 |  | 无任何臭和味 |  |  | 37.7 |  | 2.6 |  |  |
|  | 理排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 霞湾港清水湖 | 7.41 | 16 |  | 无任何臭和味 |  |  | 2.7 |  | 2.3 |  |  |
|  | 区排水口上游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 霞湾港清水湖 | 7.44 | 32 |  | 无任何臭和味 |  |  | 7.3 |  | 2.9 |  |  |
|  | 区排水口下游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 样品标识 |  |  |  | 检测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 铅 |  |  | 镉 |  | 砷 |  |  |
|  | 固化厂污水处 | 0.917 |  | 0.00201 |  |  | 0.00562 |  |  | 0.00336 |  |  |
|  | 理排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 霞湾港清水湖 | 0.134 |  | ＜ .00007 |  |  | 0.00040 |  |  | 0.00697 |  |  |
|  | 区排水口上游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 霞湾港清水湖 | 0.295 |  | ＜0.00007 |  |  | 0.00016 |  |  | 0.00910 |  |  |
|  | 区排水口下游 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	32

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

本项目移动式一体化重金属废水处理设备拟采用化学物理法处理工艺处理重金

属废水；首先采用“铁盐-石灰法”化学处理工艺，使溶液中的重金属离子反应生成沉淀

或胶体，然后进行絮凝沉淀，最后进行 pH 调节后，达标排放。

重金属吸附剂

初期雨水

施工废水	预处理池     格栅    反应池    沉淀池

达到《污水综合排放标

准》一级

图7-2 废水工艺流程图

工艺流程说明：

- 含重金属施工废水、初期雨水经泵入预处理池。

- 预处理及格栅处理后出水经自流至反应池，向反应池中加入 Ca（OH）2 及

FeCl3，调节溶液 pH 值在 10.5 左右，并产生氢氧化铁，废水中存在的重金属与氢氧化

铁共沉淀并被吸附析出。沉淀池设计沉淀时间为 1.5h，池型采用斜板沉淀池，产生的

沉淀物污泥经干化后经鉴定后再处置。

- 经沉淀池沉淀后，调整废水 pH 值至 7.0 左右，出水可达到《污水综合排放标准》一级标准，可回用洒水降尘或车辆设备清洗。

综上所述，本项目采用一体化水处理设施对项目范围内废水进行处理的方案可

行。废水经过水处理设施处理满足《污水综合排放标准》GB8978-1996 中一级标准后

回用洒水降尘或车辆设备清洗。按照本环评要求实施后，项目实施过程中对霞湾港水

质基本没有影响，对湘江水质影响甚微。故本项目采用移动式一体化水处理设备对项

目收集的废水进行处理后达标回用的工艺可行。

（2）生活污水处理措施

本项目施工定员人数少，比较分散，不设施工营地，均依托附近散户居民用房的

生活设施，生活污水经化粪池经化粪池处理后，经市政污水管网送入霞湾污水处理厂

处理后排入霞湾港。

综上，项目施工期生产废水及生活污水均得到合理处理处置，对外界水环境影响

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	33

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

较小。

（3）其他措施

①合理选择施工挖掘工期，避免雨季施工，合理安排施工程序，挖方配套作业，分区分片施工。

②暂存场设置雨水收集沟渠及收集池，抽至临时废水处理站进行处理，处理后的废水达标回用。

③车辆、设备清洗废水设置隔油池，处理后的废水再收集至临时废水处理站进行处理，处理后达标回用。

⑤尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修的次数，从而减少含油污水的产生量。运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，集中收集后妥善处理，以免污染水体。

⑥施工时采取临时防护措施，防止水土流失。施工物料堆场设置在径流不易冲刷处，粉状物料堆场应配有草包蓬布等遮盖物并在周围挖设明沟防止径流冲刷。

⑦加强施工期废水污染防治措施，废水经处理后尽量回用洒水降尘或稳定固化，确保水体安全；严禁将施工等废水直接排入地表水体。

在采取以上措施后，施工期废水尽量做到循环利用，措施可行。

1.3 地下水环境影响评价

本项目首先从污染源着手，尽量减少废水排放量，降低污染物排放浓度；污水收

集后进行处理，进一步减少污染物浓度；地面采取了防渗措施。因此，本项目只要按

设计要求，精心施工，保证质量，各收集池、临时排水沟渠的防渗性能较高；正常运

行过程中拟建项目对地下水影响较小。项目区域内地势平坦，水文地质条件简单，流

域蓄水保水性能差，中上游地下水主要为覆盖层中的孔隙水，以大气降水补给为主，

一般在坡麓或沟谷渗出或成泉排出。

本项目场地对地面进行了硬化且按照一般工业固废填埋场要求做防渗处理，同时

设置排水沟及初期雨水收集池，对场地内初期雨水进行收集，且对场地内暂存废渣进

行覆盖，避免场地内初期雨水渗入附近土壤，造成二次污染。本项目临时废水处理站

的水池采用 PP 板材质及钢材，具有良好的防渗性能，废水在反应池内呈碱性，不会

对池壁产生腐蚀。

通过以上措施，本项目废水对地下水的影响较小。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	34

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

1.4 地下水污染防治措施

①Ⅱ类固废稳定固化暂存区在采取妥善的防渗措施，暂存场采用分区堆放，库堤

与环场道路高出暂存库区约 3m，场地及边坡均铺设 200mm 厚的 C25 素混凝土，对地

下水环境不会造成明显影响。

②为了降低固废在雨水淋溶作用下对地下水污染的影响，在基坑四周设置排洪

沟，收集废水送废水处理设施进行处理，或者施工过程中，在下雨前，在基坑上布置

遮雨布，同时周边布设截洪沟，阻止污染雨水进入挖掘场地中。

③对于Ⅱ类固废污染废渣堆置区域，要做好防渗，防止污染土在堆放过程中对无

污染区域造成污染。

- 大气环境影响评价

1）扬尘

（1）车辆行驶扬尘

据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

-  0 .123 V 5 W 6 .8 0 .85  P 0 .5 0 .75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

  - 7-2 为一辆 10 吨卡车，通过一段长度为 1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4～5 次），可以使空气中粉尘量减

- 70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表 7-3。当施工场地洒水频率为 4～5 次/天时，扬尘造成的 TSP 污染距离可缩小到 20～50m 范围内。在增加洒水频率的情况下，本项目车辆的行驶扬尘对散户居民不会造成明显影响。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	35

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

|  | 表 7-2 |  | 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粉尘量 |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |  |  |
|  | 车速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （kg/m2） | （kg/m2） | （kg/m2） | （kg/m2） | （kg/m2） | （kg/m2） |  |  |
|  | 5（km/h） |  | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |  |  |
|  | 10（km/h） |  | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |  |  |
|  | 15（km/h） |  | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |  |  |
|  | 25（km/h） |  | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |  |  |

|  | 表 7-3 | 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距路边距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| TSP 浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.810 | 1.15 | 0.86 |
| （mg/m3） | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

（2）堆场扬尘

本项目施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于

施工需要，一些建筑材料需露天堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少

裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有

关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表 7-4。由表可知，

粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250m 时，沉降速度为 1.005m/s，

因此可以认为当尘粒大于 250m 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而

| 真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表 7-4 |  | 不同粒径尘粒的沉降速度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉尘粒径（m） | 10 |  | 20 | 30 |  | 40 |  | 50 | 60 | 70 |
|  | 沉降速度（m/s） | 0.003 |  | 0.012 | 0.027 |  | 0.048 |  | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
|  | 粉尘粒径（m） | 80 |  | 90 | 100 |  | 150 |  | 200 | 250 | 350 |
|  | 沉降速度（m/s） | 0.158 |  | 0.170 | 0.182 |  | 0.239 |  | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
|  | 粉尘粒径（m） | 450 |  | 550 | 650 |  | 750 |  | 850 | 950 | 1050 |
|  | 沉降速度（m/s） | 2.211 |  | 2.614 | 3.016 |  | 3.418 |  | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

稳定固化场地设置挡风墙，并要求将堆场、固化场地设施放置在远离居民区一侧，同时避开周边的居民集中区，水泥及稳定固化粉状药剂等采用袋装、堆放场地表面覆盖塑料薄膜防风。施工现场应当设置车辆冲洗平台，车辆驶出场地前，应当冲洗车体，净车出场。施工现场垃圾运输应当采用密闭式运输车辆，不得沿途丢弃、遗撒。对不慎洒落的废渣、固化材料等，应立即进行清理。通过上述措施，施工扬尘对工程周边环境空气不会造成明显影响。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	36

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

2）机械设备尾气

施工中将使用各类大、中、小施工机械，主要以柴油等燃烧为动力，排放的尾气、

烟气对区域环境空气有一定的影响。燃料废气中主要含 CO、CO2、NOX、HC、烟尘

等。在施工过程中必须选用高性能、低污染的施工机械，减轻燃料废气对区域环境空

气的影响，施工机械燃料废气污染随着工程的结束而结束，对环境不会造成明显影响。

3）稳定化固化处理产生的破碎、搅拌粉尘

本项目稳定化固化破碎筛分过程中的粉尘经负压收集，再经袋式除尘器处理，最后经 15m 排气筒排放，收集的粉尘可直接送稳定固化用。混合搅拌过程粉尘产生量为 0.61t，在场区内呈无组织排放。

2.3 废气污染防治措施分析与评价

（1）场地施工扬尘污染防治措施

工程施工过程中，对环境空气产生影响的主要污染物为 TSP，主要环节为稳定固

化暂存场建筑材料的运输和堆放、Ⅱ类固废破碎、筛分和搅拌，上述各环节在受风力

的作用下将会对施工现场及周围环境产生 TSP 污染。应采取相应的措施来减缓污染影

响，采取措施如下：

①进行文明施工，对施工现场易产生扬尘的作业面（点）、道路等进行洒水降尘，

在有风日加大洒水量及洒水次数，以确保减少扬尘产生；安排 1 名施工人员对施工场

地洒水以减少扬尘的飞扬；洒水次数根据天气情况而定；一般原则每天早（7:30-8:30）、

中（12:00-13:00）、晚（17:30-19:00）各洒水一次，当风速大于 3 级、晴好的天气应

每隔 2 个小时洒水一次。洒水频次由现场监理人员根据实际情况而定。

②场地进出连接道路进场道路硬化，定期在泥土地面和路面洒水或铺设碎石，以

减少道路扬尘；

③在项目出入口安装运输车辆冲洗装置，避免车轮粘带泥土对道路造成污染和水

土流失，车辆冲洗废水排入隔油沉淀池；

④施工单位应根据《株洲市建筑施工防治扬尘污染责任书》的规定规格和内容设

置项目施工环境保护标志牌，内容包括：建设单位、施工单位、工期、防治扬尘污染

现场管理人员名单、监督电话牌及有关防尘措施等。整个施工期必须设专职保洁员 1

人，主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内

裸露地面覆盖、施工设备清洗及日常扬尘控制管理。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	37

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

通过采取以上措施，加强施工管理，可使地面扬尘减少 50%左右，高空扬尘减少

70%左右，大大减少施工扬尘的产生，措施可行。

（2）施工机械尾气及运输扬尘

施工机械和重型运输车辆行驶过程中所排放的废气，其中主要污染物为 NO2、CO

和烃类物等。机动车辆在场内运行的随机性较大，且属于间歇性操作，因此对周围环境影响不大。尽管如此，为降低运输扬尘所带来的不利影响，应采取以下措施：

①施工材料运输车辆运输水泥、砂石等易扬尘材料时不宜装载过满，同时要采取相应的遮盖、封闭措施，避免洒落形成粉尘，对不慎洒落的沙土和建筑材料，应及时清理；减少扬尘对大气的污染，物料堆放时加盖蓬布，运输车辆行驶路线应尽量避开居民点和环境敏感点。

②运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，运输时采取措施防止遗撒、飞扬，卸运时采取有效措施，以减少扬尘。

③施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，本次环评要求运输车辆为全密封式货车，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。

④运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生。

（3）材料的防尘管理措施

施工过程中使用水泥、石灰、砂石、药剂材料等易产生扬尘的材料，需合理布置临时料场位置，并应采取下列措施之一：密闭方式存储及运输；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖；其他有效的防尘措施。

- 声环境影响评价

本项目噪声主要分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，由施工机械所造

成，如挖掘机、破碎机、搅拌机、车辆等机械设备等，多为点声源；施工作业噪声主

要指一些零星的敲打声、装卸车辆撞击声等，多为瞬时噪声；同时，施工期需对现有

Ⅰ类废渣、Ⅱ类废渣进行运输和暂存，运输车辆会产生交通噪声。

1）点噪声源

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）有关要求，采用无指向

性点声源几何发散衰减公式预测固定噪声源影响：

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	38

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

LA r   L r0  20 lg r  8

式中：LA（r）——距声源 r 处的 A 声级，dB；

L（r0）——已知 r0 处的 A 声级；

r——测点距声源的距离，m；

对于受 n 个声源共同影响的预测点，其合成声级为：

|  |  | L总 |  |  n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  10 lg  100.1Li  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  i 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照最不利情况考虑，各固定噪声源经衰减后的预测结果见下表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表7-5 施工区点间断噪声点源预测值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 |  | 机械 |  | 最大 |  | 距机械不同距离的噪声级值 dB(A) |  |  |  |  |  |  |
| 号 |  | 名称 |  | 声级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10m | 30m | 50m | 70m | 100m | 120m | 150m |  |
| 1 |  | 皮带输送机 |  | 75 | 55 | 45.46 | 41.02 | 38.09 | 35 | 33.41 | 31.48 |  |
| 2 |  | 筛分破碎机 |  | 95 | 92 | 64.45 | 60.0 | 57.09 | 54 | 52.4 | 50.4 |  |
| 3 |  | 搅拌机 |  | 85 | 83 | 55.45 | 51.0 | 48.09 | 45 | 43.4 | 41.4 |  |
| 4 |  | 配料机 |  | 85 | 83 | 55.45 | 51.0 | 48.09 | 45 | 43.4 | 41.4 |  |
|  | 2）流动噪声源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目施工过程中流动噪声主要为Ⅱ类固废、Ⅰ固废在场内的运输车辆噪声。由

于场内车辆行驶速度低（限速为 15km/h），行驶距离短，车辆噪声经距离衰减和场界

围墙阻隔后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），对周边

环境影响非常小。

3）环境噪声敏感点影响分析

由表 7-5 可知，本项目在未采取噪声防治措施的情况下，单台施工设备经衰减 50m

才能达标；本项目最近的敏感点为株洲电业局生活区，距离本项目厂界 150m，远大

于 50m，本项目施工对声环境敏感点影响非常小。

由于项目所在地居民分布疏散，项目施工过程中噪声污染将对施工区域临近的散户居民区敏感点产生影响，项目应合理安排施工时段，禁止在夜间（22：00~06:00）施工作业，并且对机械和车辆采取各种降噪声、减振的措施，加之建设地周边开阔，植被较好，经天然屏障阻隔、植物吸声后，施工噪声对周围声环境影响小。施工期影响属于短期问题，施工结束即不再存在。如需夜间施工，须提前向石峰区环保局进行请示，并做好施工期公示公告。

3.4 噪声污染防治措施分析与评价

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	39

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

本项目拟采取如下噪声污染防治措施：

（1）合理安排施工时间，夜间禁止施工，施工时间禁止在每日 6 时至 12 时和 14

时至 22 时，以免影响居民休息。避免高噪声设备同时施工，主要噪声源尽量安排在

昼间非正常休息时间内进行的要求。

（2）合理选择施工方法，避免连续施工，合理布置施工现场。

（3）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，加强对施工机械和设备维护保

养，避免由于设备性能减退而使噪声增大。

（4）对高噪声设备，应设置临时隔声屏障。

（5）合理布局施工场地，尽量将高噪声设备布置在施工工地中部，尽量远离周

围敏感目标。

（6）加强与周围居民沟通，夜间施工除需办理环保审批手续外，还应提前以适

当方式告知受影响群众，征得群众谅解。

（7）减少施工交通噪声：由于施工期间交通运输对环境影响较大，应尽量减少

夜间运输量，限制大型载重车的车速，进入居民点时应限速，对运输车辆定期维修、

养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。运输过程应尽量远离学校、居民区；夜

- 22∶00～06∶00 时应禁止运输，车辆在靠近敏感点通过时速度应小于 30km/h。在采取以上措施的情况下，施工噪声可以做到达标排放，措施可行。

- 固体废物影响评价

4.1 环境影响分析

本项目施工废水经废水处理站处理后，建议建设单位委托有资质单位对沉淀的污

泥进行监测，根据监测结果分析判断，如果属于Ⅱ类废渣，经稳定固化进入Ⅱ类废渣

暂存场进行暂存；如果属于危险固废，建议交由有资质单位进行处理。

本项目施工期间，建设期施工人员产生的生活垃圾集中收集后，同当地生活垃圾

一同交由环卫部门统一处置，对环境不会造成明显影响。

本项目需处置Ⅱ类一般工业固体废物 61912m3，先经人工分拣出土壤中大尺寸的

等其它杂质，主要为树根、石块及生活垃圾，按分拣的比例约 0.1%计，分拣出来的杂

质约 61.92m3，其中生活垃圾交由环卫部门统一处置外运，石块可作为固化暂存处的

建筑用料，树根等木块可交环卫部门外运处置。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	40

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

经采取上述措施后，本项目固废对环境不会造成明显影响。

4.2 固体废物处置措施分析与评价

1）Ⅱ类固废处置措施

本项目处置Ⅱ类废渣总量为 61912 m3，存放于本项目的暂存 II 区，该管控堆存区

按照《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准要求规范建

设，暂存场采用分区堆放，库堤与环场道路高出暂存库区约 3m；场地及边坡均铺设

200mm 厚的 C25 素混凝土；暂存区面积为 35000m2，可以满足本项目Ⅱ类一般工业固

体废物的稳定固化后暂存要求。

水泥固化是一种废物固化处理方法，也是废物无害化、稳定化处理的一种方法。

水泥是一种无机胶结材料，加水产生水化反应，反应后形成坚硬的水泥块。水泥固化

法常用于固化含有有害物质的污泥，水泥同污泥中的水分发生反应产生凝胶化，把含

有有害物质的污泥微粒分别包覆而逐渐硬化，这种固化体的结构主要是在水泥水化反

应产生的 3CaO·SiO2 结晶体之间包进了污泥的微粒，因此，即使固化体破裂或粉碎并

浸入水中，也可减少有害物质的浸出性。在水泥固化过程中，由于废物组成的特殊性，

常会遇到混合不均匀，过早或过迟凝固，有害物质的浸出率较高、强度较低等问题。

为了改善固化物性能，在固化过程中可适当加入一些添加剂，如沸石、粘土、缓凝剂

或速凝剂、硬脂酸丁酯等。水泥固化法对含高毒重金属废物的处理特别有效，固化工

艺和设备比较简单，设备和运行费用低，水泥原料和添加剂便宜易得，对含水量较高

的废物可以直接固化，固化产品经过沥青涂覆能有效地降低污染物的浸出，固化体的

强度、耐热性、耐久性均好。

本项目Ⅱ类废渣经水泥+药剂稳定固化后，进入Ⅱ类废渣暂存场进行暂存，对环

境不会造成明显影响；且经水泥固化稳定，形成混凝土块，再经防护遮挡后，无渗滤

液产生。待清水塘工业固废填埋场建成后，再由建设单位委托专业单位安全送至该填

埋场进行填埋。

清水塘工业固废填埋场为本项目业主单位－－株洲市清水塘投资有限公司所拥

有。该项目位于株洲市石峰区原荷花采石场采石坑内，设计库容为 75.0 万 m3，为满

足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）要求的第Ⅱ

类一般工业固体废物处置场。目前该项目已完成地质勘察、地灾评估、地形图测绘、

技术方案编制并取得批复等前期工作，已启动设计。项目经稳定化/固化后废渣填埋至

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	41

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

清水塘老工业区一般固废填埋项目，对环境影响较小。建议加快清水塘工业固废填埋

场的建设进度，减少项目暂存过程中环境风险。

2）Ⅰ类废渣处置措施

本工程 I 类固废暂存于本项目的 I、III 和 IV 区，可以满足《一般工业固体废物贮

存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）Ⅰ类固废暂存的要求，待清水塘工业

固废填埋场建设完成后，送至此安全填埋，处置措施可行，对环境不会造成明显影响。

3）废渣运输处置措施

本项目Ⅰ类、Ⅱ类废渣的在运输过程中应采取以下措施：

①运输单位要采取密闭专用运输车运送到处置地点，防止在运输过程中的渗漏、

溢出等情况。专车专用的方式，装卸完成后对运输车辆进行清扫。

②运输车上要配置收集工具，如铲子、锄头、装斗、包装袋等，应急用品，如橡胶手套、工作手套、防尘口罩、紧急应变手册，手机通讯等工具。

③运输车辆应严格遵守交通、消防、治安等法规，并应控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全。

④车辆不得在居民聚居点、行人稠密地段停车，如必须在上述地区进行装卸作业或临时停车。

⑤车辆中途临时停靠，应安排人员看管。⑥采取相应防粉尘飞扬、防撒漏等措施。⑦随车人员不得擅自变更作业计划，严禁擅自拼装、超载。⑧必须严格遵守操作规程，操作过程中，有关人员不得擅离岗位，应做好安全防

护和检查工作。

⑨运输时，发生突发性事故必须立即启动应急预案，果断采取有效措施消除或者减轻对环境的污染程度，及时将事故发生的地点、时间报市人民政府和上级环保主管部门。

在落实废渣运输管理要求，做好收集运输防范措施后，对环境不会造成明显影响。

4）其他处置措施

①将建筑垃圾分类收集、处置、清运和堆放，建筑垃圾用作道路基坑填路材料。

②建筑垃圾应及时清运，需临时堆存的应就地堆存，不得占用周围绿地，临时堆

存需采取覆防尘网，以防止水土流失和大风起尘。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	42

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

③施工人员生活垃圾同当地居民生活垃圾交由环卫部门统一收集处理。

④施工废水经临时废水处理站处理产生的污泥经干化后，同Ⅱ类废渣一同稳定固

化处置。

⑤开挖分区域施工，减小开挖的面积，及时绿化或者地面硬化，防止降雨带来的

水土流失与二次污染。

⑥对临时贮存、处置Ⅱ类一般工业固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理

和维护，保证其正常运行和使用

在采取以上措施后，施工固体废物均可得到有效处理，措施可行。

- 生态环境影响分析

施工期在坡面、沟渠及建设施工等不同地貌部位和不同时期可能发生不同形式的

水土流失。植被覆盖度低的地域，表层土壤在雨滴击溅和冲刷下随径流沿坡面向下移

动造成流失。水土流失包括以下 3 种成因：

①工程因素

本项目处置场在建设过程中渗滤液收集池等，会有少量土石方开挖、回填，会造

成土体裸露。取土之后土体松散、破面较长，裸露在外，在强降雨情况极易产生水土

流失。因此，土石方开挖、回填及取土等工程行为为水土流失创造了“物质”条件。

②气候因素

本项目所在区域属于亚热带季风湿润气候，雨量充足，降雨集中，雨季长，强度

大，地面受雨水的溅蚀和地表径流的冲刷后，由面蚀发展为沟蚀，产生强烈的水土流

失。因此，降雨，特别是暴雨将成为水土流失的直接动力。

③人为因素

随处开挖破坏地表植被，若不及时采取相应的措施，随意堆放，倾倒弃渣，一遇

暴雨极易产生滑坡、坍塌、泥石流等水土流失危害，人为造成新的水土流失。

为避免施工中的生态影响，在施工中应采取如下措施：

（1）施工过程中采取临时防护措施，在施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨

时不会出现大量的水土流失。

（2）合理选择施工场地、临时道路、材料堆场等临时占地，上述选址应在水土

相对不易流失处，集中堆放，覆盖并加以保护，防止流失，结合项目功能设计，封场

期进行植被恢复。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	43

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

（3）建设期间产生的建筑垃圾不得随意堆放。

（4）施工期避开雨季，防止在雨季施工造成地表冲刷，造成水土流失。

（5）施工期要注重优化施工组织和指定严格的施工作业制度，对于易产生水土

流失的堆置场地，应采取草包填土作临时围拦、开挖水沟等防护措施，以减少施工期

水土流失量。施工时设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，可在堆放场

铺盖防水雨布，在周围开挖排水沟等。

（6）为了减少水土流失，施工前，要做好挡土墙，以及生态护坡，再进行土方

开挖，应边平整场地、边压实，雨水自然流向处应设置泥沙拦挡设施，定期查看雨水

排放淤积情况，定期消除淤泥。场地平整时，应尽量选择在晴天进行。

采取以上生态保护和水土保持措施后，项目施工期水土流失会有所降低，项目建

设对生态环境的影响也会有所减小，措施可行。

营运期环境影响分析

根据工程分析，本项目营运期仅考虑废水、噪声和固废的影响。

- 水环境影响分析

1）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设

项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见 7-6。

|  | 表7-6 | 水污染影响型建设项目评价等级判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判定依据 |  |
| 评价等级 |  |  |  |  |
|  | 排放方式 |  | 废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量数 W/（无量纲） |  |
| 一级 | 直接排放 |  | Q≥20000 或 W≥600000 |  |
| 二级 | 直接排放 |  | 其他 |  |
| 三级 A | 直接排放 |  | Q<200 且 W<6000 |  |
| 三级 B | 间接排放 |  | — |  |

根据工程分析，本项目废水主要为Ⅱ类废渣暂存区的渗滤液，建设单位拟在场内

设置渗滤液收集系统，收集的废水经移动式的废水处理设施进行废水处理，经处理达

标后排入清水塘工业废水利用处理厂处理。废水排放方式为间接排放，因此本项目地

表水评价等级为三级 B。评价范围应符合以下要求：应满足期依托污水处理设施环境

可行性分析的要求。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响措施有效性

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	44

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。

2）水环境影响分析

①水污染控制和水环境影响措施有效性评价

本项目废水主要为Ⅱ类废渣暂存区的渗滤液，建设单位拟在场内设置渗滤液收集

系统，收集的废水经移动式的废水处理设施进行废水处理，经处理达标后排入清水塘

工业废水利用处理厂处理。由于本项目营运期的废水处理设施和施工期的废水处理设

施为同一套设备，重金属去除率能达到 95%左右，其处理工艺、处理能力和方案可行

性已在施工期已经分析，此处不再分析。

根据《世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程—铜霞片区历

史遗留废渣治理工程》实施方案，项目范围内 II 类固废污染因子最大水浸浓度分别为：

- 2.0mg/L，砷 0.094mg/L，镉 0.0241mg/L，锌 2mg/L。本环评降水与废渣接触后产

生的淋滤液污染因子浓度按最大水浸浓度估算。通过估算，经水处理设施处理后，废

渣渗滤液处理后浓度为铅 0.1mg/L，砷 0.0047mg/L，镉 0.0012mg/L，锌 0.1mg/L。经

废水处理设施处理后排放，满足《污水综合排放标准》GB8978-1996 中标准要求。

②依托污水处理设施的环境可行性评价

株洲市清水塘工业废水处理利用厂厂址位于株洲市石峰区，紧邻霞湾污水处理

厂，厂址东北边靠近铜霞路，西北边临近霞湾港。清水塘工业废水处理利用厂一期工

程于 2010 年 9 月正式动工， 2011 年 6 月 30 日竣工， 2011 年 10 月 21 日投入试运

行；设计处理能力为 3.0 万 m3/d，其中，冶炼废水 Q=1.0 万 m³/d，混合化工废水 Q=2.0

- m³/d。厂内设置两套处理工艺，分别处理冶炼废水和混合化工废水。

清水塘工业废水处理利用厂服务范围为清水塘工业区建成区，为沿石峰大桥－响

石广场-建设北路-环保大道-沿江路所包含的区域。其中①冶炼废水截流管的起点为株

冶集团总排口，沿霞湾港截流康利冶炼排口等厂家的冶炼废水后进入工业废水处理厂

废水处理系统。②混合化工废水截流管沿霞湾港敷设，起点为株化诚信废水排口，沿

途收集智诚化工、中成化工及株化永利、昊华、湘株等排口的化工企业的废水；下游

截流管起始于方涵排口、沿途截流海利化工排口等厂家的废水；铜塘港截流管主要截

流经仕集团，截流管沿铜霞路敷设最后在铜霞路上与霞湾港工业废水管汇合，最终进

入工业废水处理厂废水处理系统。③雨水收集范围：现株冶、株化周边地表土壤的重

金属污染较严重区域，面积约 2530 亩。收集的初期雨水流入含重金属冶金废水收集

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	45

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

管，进入冶炼废水处理系统。

株洲市清水塘工业废水处理利用厂厂址位于株洲市石峰区，紧邻霞湾污水处理

厂，厂址东北边靠近铜霞路，西北边临近霞湾港。清水塘工业废水处理利用厂一期工

程于 2010 年 9 月正式动工， 2011 年 6 月 30 日竣工， 2011 年 10 月 21 日投入试运

行；设计处理能力为 3.0 万 m3/d，其中，冶炼废水 Q=1.0 万 m³/d，混合化工废水 Q=2.0

- m³/d。厂内设置两套处理工艺，分别处理冶炼废水和混合化工废水。其中冶炼废水主要来源于株洲冶炼集团股份有限公司、株洲市品和锌材有限公司等单位。

本项目选址位于株洲市品和锌材有限公司的地块上，属于清水塘工业废水处理利用厂的纳污范围内。目前清水塘片区的工厂已全部退出，清水塘工业废水处理厂还在运营，处理容量大量富余，而本项目排放的废水量较小，因此，本项目废水进入清水塘工业废水处理利用厂进行处理可行。

3）项目地表水环境影响评价结论（1）地表水环境影响结论

根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水进入霞湾污水处理厂的可行。因此项目地表水环境影响可接受。

（2）污染源排放量核算

①废水类别、污染物及污染治理设施信息

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表 7-7。

表7-7 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施 |  |  |  |  | 排放口设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 废水 | 污染物 | 排放去向 | 排放规律 |  |  |  |  |  | 排放口 | 置是否符 | 排放口 |  |
|  |  |  |  |  | 污染治理 |  | 污染治理 |  | 污染治理 |  |  |  |  |
| 号 | 类别 | 种类 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 类型 |  |
|  |  |  |  |  | 设施编号 |  | 设施名称 |  | 设施工艺 |  | 合要求 |  |  |
|  |  | 铅， | 进入工业 | 间断排放，排放 |  |  | 移动式一 |  | 铁盐-石灰 |  |  |  |  |
| 1 | 生产 | 砷， | 废水集中 | 期间流量不稳定 | 1# |  | 体化重金 |  | 法”化学处 | DW001 | 符合 | 企业 |  |
|  | 废水 | 镉， | 污水处理 | 且无规律，但不 |  |  | 属废水处 |  | 理+絮凝沉 |  |  | 总排口 |  |
|  |  | 锌 | 厂 | 属于冲击型排放 |  |  | 理设备 |  | 淀 |  |  |  |  |

②废水间接排放口基本信息

项目废水间接排放口基本信息见表 7-8。

表7-8 废水间接排放口基本信息表

|  |  | 排放口地理坐标 |  | 废水 |  |  |  |  | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 间接 |  |  |  |  |
| 序 | 排放口 |  |  | 排放 | 排放 | 排放规律 | 排放 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污染物 | 《污水综合排放标准》 |  |
|  |  |  |  | 量/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 号 | 编号 |  |  |  | 去向 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 时段 | 名称 |  | (GB8978-1996)表 1 和一 |  |
|  |  |  |  | （t/a） |  |  |  |  | 种类 |  |  |

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	46

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 级标准/（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 间断排 |  |  |  |  | 铅 |  | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 放，排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 进入工 |  |  |  |  |  | 砷 |  | 0.5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 期间流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 业废水 |  |  |  |  | 霞湾污 | 镉 |  | 0.1 |  |  |
| 1# | DW001 | 113.092216 |  | 27.862407 | 69.40 |  | 不稳定且 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 集中污 | 无规律， | 全天 |  |  | 水处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水处理 |  |  |  |  | 厂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 但不属于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厂 | 冲击型排 |  |  |  |  | 锌 |  | 2.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ③项目废水污染物排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目废水污染物执行标准见表 7-9。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表7-9 废水污染物排放执行标准表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 排放口编号 |  | 污染物种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  | 浓度限值/（mg/L） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表 1 标准 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 砷 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 1# |  |  |  | DW001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锌 |  |  |  | 表 4 一级标准 |  |  | 2.0 |  |  |
|  | ④废水污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目废水污染物排放情况见表 7-10。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表7-10 废水污染物排放信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 排放口编号 |  | 污染物种类 |  |  | 排放浓度（/mg/L） |  |  |  | 年排放量/（t/a） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.0000694 |  |  |
| 1 |  |  |  | DW001 |  |  | 砷 |  |  | 0.0047 |  |  |  | 0.0000033 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉 |  |  | 0.0012 |  |  |  | 0.0000008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 锌 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.0000694 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铅 |  |  |  |  |  | 0.0000694 |  |  |
|  | 全厂排放口合计 |  |  |  |  |  |  | 砷 |  |  |  |  |  | 0.0000033 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镉 |  |  |  |  |  | 0.0000008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 锌 |  |  |  |  |  | 0.0000694 |  |  |

⑤地表水环境影响评价自查

地表水环境影响评价自查表见附件 2。

2 声环境影响分析

根据工程分析，本项目噪声主要噪声源为水泵噪声（Ⅱ类固废暂存区渗滤液经泵入临时废水处理设施进行处理），声压级为 80~85 dB(A)。由于渗滤液收集池位于场

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	47

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

区西南侧，近距离 200m 范围内无敏感目标，因此对周边环境影响非常小。

- 固废环境影响分析

本项目移动式废水处理站处理渗滤液，废水中含重金属污染物，建议建设单位委

托有资质单位对废水处理沉淀污泥进行监测，根据监测结果分析判断，如果属于Ⅱ类

废渣，经稳定固化进入Ⅱ类废渣暂存场进行暂存；如果属于危险固废，建议交由有资

质单位进行处理。

- 环境风险影响分析与评价

4.1 环境风险源项及影响分析

（1）本项目临时废水处理设施设备出现故障不会造成废水未经处理就直接排放，

但会大大降低废水处理效率，项目考虑了设备的备用，所以项目施工过程中，施工废

水直接排放的可能性较小。但是操作工人出现误操作、设备故障也可以使废水处理效

果极大地降低，并且当初期雨水、隔油沉淀池中水量过多时，在暴雨季节也有可能出

现外溢，外溢时直接排放对地表水的水质影响将明显，应严格杜绝施工期废水非正常

排放的事故发生；要求根据截洪沟范围内初集雨范围，按最大容积收集初期雨水，确

保暴雨季节雨水不外排。

（2）若暂存区不采取防渗防雨措施，那么固废渗滤液和雨污水将污染堆放点附

近的地表水体，并通过下渗进而污染地下水，导致二次污染，污染的影响范围和程度

视临时堆放点的环境状况不同而不同；要求在下雨时候采用油布、彩条布进行遮盖。

（3）项目所在区域属于亚热带季风湿润气候，年平均降雨量为 1409.5mm，降水

主要集中在 4～6 月，雨量的时空分布不均，春夏常有暴雨，若在雨天施工，或者在

施工过程中突下大雨，如果暴雨时收集池剩余容量不够时，则雨水得不到收集携带开

挖区域的污染土壤进入水塘或区域排水沟渠，将直接可能影响老霞湾港水质。

（4）施工拦截洪垮塌、渗漏使已扰动水进入水体，此类事故造成的影响最大，

其产生原因可能是不可抗力的损坏（如突发暴雨等），也可能是施工质量的原因，拦

截洪坝垮塌的程度、范围不同，事故影响大小不同。

（5）Ⅱ类废渣暂存场地面铺设防渗层，防渗层断裂主要是施工不符合技术要求

所致。事故发生后，污染物可能通过下渗、地表径流、地下径流污染周围水环境和土

壤环境。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	48

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

4.2 环境风险防范措施

4.2.1 施工期风险防范措施

（1）建设部门应对施工过程进行全方位的环境监理，确保落实实施方案和环评

报告表中提出的污染防治措施。

（2）进一步加强工程设计，特别注意暴雨季节进入沟渠的雨水应做好疏导工程，

必要时于地势低处设置雨水沉淀处理池，再抽入送至临时废水处理站进行处理。

（3）一般Ⅱ类工业固体废物稳定固化后暂存区工程设计要求确保人工防渗层的

施工质量，同时加强防渗层施工的技术监督。防渗材料选用有一定厚度的优质材料，

铺设时保证接缝质量。一旦发生防渗层断裂，应尽快查明断裂发生的位置，及时采取

补救措施，恢复防渗层功能。

（4）一般Ⅱ类工业固体废物暂存区的设计选择具有资质的设计单位，作到精心

设计，从设计上把好关，确保处置场的稳定性和安全性。施工应选择正规施工队伍，

严格按设计图纸要求进行施工，严禁偷工减料；施工现场监理到位，严格把关，确保

施工质量。

（5）一般Ⅱ类工业固体废物暂存区的建议进行地质灾害评估，严防地质灾害发

生；处置场清理场底时应清除尖硬物质，如树枝、石块、场地应平整、压实。加强填

埋作业管理，在底层填埋时应清除尖锐物体，如石块、砖头、树根等。

（6）施工现场设置专职安全管理人员，并对附近山体进行实时监控，并定期检

查，发现滑坡隐患，及时停工并组织撤离施工场地；严禁人员、设备在坡脚长期逗留。

（7）建立环境风险应急预案，包括一般应急预案系统及污染治理工程突发事件

应急预案。

4.2.2 营运期风险防范措施

（1）加强Ⅱ类工业固体废物暂存区日常监控，安排专人负责巡视，以杜绝安全

隐患；加强区域地下水日常监测，发现监测井水水质异常，应立即分析原因提出控制

污染扩大的措施。

（2）确保场内排水系统和暂存区周截水沟的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强

对暂存区的巡逻检查，如发现库堤岸出现裂缝应立即组织力量进行抢修和安全加固。

（3）Ⅱ类工业固体废物暂存区进行封闭覆盖，确保稳定固化后的Ⅱ类稳定，防

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	49

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

治受雨水冲刷发生环境风险。

（4）根据施工图设计，Ⅱ类废渣暂存场设置渗滤液收集池，容积约 90m3。

4.3 环境风险应急预案

（1）事故救援指挥决策系统：事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事

故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，

减少事故损失是十分必要的。它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。

因此在项目实施过程中应着手制订这方面的预案。

①组织体系：成立应急救援指挥部及应急求援小组，专人负责防护器材的配给和

现场救援。②通讯联络：应保证通讯信息畅通无阻。在制订的预案中应明确负责人及

联络电话。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。通讯联络不仅在白天和正常工

作日快速畅通，而且要做到深夜和节假日都能快速联络。

（2）应急预案一般包括下述内容：

工程项目概况；危险源筛选及危险性评估；应急救指挥机构；应急救援队伍；应

急救援程序；后事故现场处理；应急救援设备和器材；社会救援；通讯网络；应急救

援预案的模拟演习等。

- 环境保护管理计划

5.1 环境管理计划目标

通过制定系统的、科学的环境管理计划，使本报告表针对该项目在建设过程中产

生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该工程的设计、施工中逐步得到落实，

从而实现环境建设和工程主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用

的“三同时”制度要求。为环境保护措施得以有计划的落实，地方环保部门对其进行监

督提供依据。

通过实施环境管理计划，做到工程建设实施对区域的生态环境、水环境、社会环

境的负面影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的社会效益、经济效

益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。

5.2 环境保护管理职责

（1）贯彻执行国家、省内各项环境保护方针、政策和法规。

（2）负责编制本项目在施工期的环境保护规划及行动计划，监督环境影响报告

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	50

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

表中提出的各项环境保护措施的落实情况。

（3）组织制定和实施污染事故的应急计划和处理计划，进行环保统计工作。

（4）组织环境监测计划的实施。

（5）负责本部门的环保科研、培训、资料收集和先进技术推广工作，提高工作

人员的环保意识和素质。

5.3 环境管理计划

本项目环境管理计划见表 7-11。

表 7-11 项目环境管理计划

| 潜在的负影响 | 减缓措施 | 实施机构 | 监督机构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期： |  |  |  |  |
| 施工现场的粉尘污染 | 定期洒水 |  |  |  |
| 施工现场污水、垃圾对土 | 加强环境管理和监督，采取管控措施 |  |  |  |
| 壤和水体的污染 |  |  |  |  |
|  |  |  | 石峰区环境 |  |
| 保护生态环境，控制水土 |  |  |  |  |
|  | 加强宣传、管理和监督、临时水保设施 | 施工单位 | 监理公司、石 |  |
| 流失 |  |  |  |  |
|  |  |  | 峰区环保局 |  |
| 干扰周边公用设施 | 协调各单位利益 |  |  |  |
| 施工噪声 | 居民点禁止夜间施工 |  |  |  |
| 野生动物保护 | 项目沿线区域偶有鸟兽出现，禁止施工 |  |  |  |
|  | 人员捕食鸟兽 |  |  |  |
| 营运期： |  |  |  |  |
| Ⅱ类废渣暂存区渗虑水 | 经集水池收集进入临时废水处理站进 | 项目运营管 | 环境监理公 |  |
| 处理 | 行处理 |  |  |  |
|  |  |  | 司、石峰区环 |  |
|  |  | 理机构 |  |  |
| 清水塘工业固废填埋场 | 按要求清理暂存区的Ⅰ、Ⅱ类废渣，并 |  | 保局 |  |
| 建成后，Ⅰ、Ⅱ类废渣清 | 根据用地性质对Ⅱ类废渣暂存场地进 |  |  |  |
| 运后，场地恢复 | 行恢复 |  |  |  |

5.4 环境保护计划的执行

环境保护计划的制定主要是为了落实环境影响报告表所提出的环境保护措施及

建议；对项目实施（施工）期间的监督和施工结束初期的监测等工作提出要求，目前

工程在进行设计、招标阶段，本项目环境保护计划仅对施工期间的监督和营运期的监

测工作进行要求。

（1）施工期

建设单位应要求施工监理机构至少配备一定的环境保护知识和技能的 1 名监理工

程师，实施环境工程监理制度，负责施工期的环境管理与监督。承包单位应配备 1 名

环保员，具体监督、管理环保措施的实施。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	51

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

施工结束后，建设单位应组织全面检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复

情况，督促施工单位及时撤出临时占用场地，拆除临时设施，恢复被破坏的耕地和植

被。

（2）施工结束初期

施工结束初期的的监测由实施机构组织实施，通过监测结果确定项目的实施环保

效益。

5.5 环境监测计划

5.5.1 制定目的及原则

制定环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实执行情况，根据监测结

果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和周期提供依据，为项目的后

评价提供依据。

5.5.2 监测目标、项目

施工期监测项目主要为 TSP 和施工噪声，以及地下水、霞湾港（SS、COD、NH3-N、石油类、Pb、Cd、As、Zn 等）。

5.5.3 环境监测计划

根据《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）污染场地治理工程包括污染场地

环境调查、工程实施、工程验收、回顾性评估等阶段，根据项目的不同阶段，场地环

境监测包括污染场地环境调查监测、污染场地管控工程监测、工程验收监测、回顾性

评估监测等。本项目污染场地环境调查已完成，主要包括工程施工期环境监测；工程

竣工验收环境监测；工程后期管理环境监测。本项目不设独立的监测机构和设施，监

测工作委托有资质的环境监测机构进行。

本项目环境监测计划包括环境空气、噪声和水三部分，具体见下表。

|  |  |  |  |  | 表 7-12 |  |  | 大气监测计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 |  | 监测地点 | 项目 |  | 频次 |  |  | 监测时间 |  |  | 实施机构 |  | 负责机构 | 监督机构 |  |
| 施工期 | 工程实施地点 |  |  | TSP | 每月一 |  |  | 1天 |  |  | 监测站或有资 |  | 环境监理公 | 环保局 |  |
|  |  |  |  |  | 次 |  |  |  |  |  | 质监测单位 |  | 司 |  |  |
|  |  |  |  |  | 表 7-13 |  |  | 噪声监测计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  | 监测地点 |  | 监测频次 |  | 监测时间 |  |  |  |  | 实施机构 |  | 负责机构 | 监督机构 |  |
| 施工期 |  | 工程实施地点 |  | 每月一次 |  |  |  | 1天 |  | 监测站或有资 |  | 环境监理公司 |  | 环保局 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质监测单位 |  |  |  |  |

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	52

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

|  |  |  | 表 7-14 |  |  | 地表水监测计划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测 | 监测时 |  | 监测历时 | 实施机构 | 负责机构 | 监督机构 |  |  |
|  |  |  |  | 频次 |  | 间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工 |  | SS、COD、BOD、 | 1次/ |  |  | 上下午各采 | 监测站或 | 环境监理 |  |  |  |
|  |  | 霞湾港 | NH3-N、石油类、 |  |  | 1天 |  | 有资质监 |  | 环保局 |  |  |
|  | 期 |  | Pb、Cd、As、Zn | 月 |  |  | 水样1次 | 测单位 | 公司 |  |  |  |
|  | 施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结束 | 同上 | 同上 | 1次 |  | 1天 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |  |  |
|  | 初期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工 | 位上游1 |  |  |  |  |  | 监测站或 |  |  |  |  |
|  |  | 个对照点 | pH、铅、汞、砷、 |  |  |  | 上下午各采 |  | 环境监理 |  |  |  |
|  | 结束 |  |  | 1次 |  | 1天 |  | 有资质监 |  | 环保局 |  |  |
|  | 初期 | 位、下游 | 铬、镉 |  |  |  | 水样1次 | 测单位 | 公司 |  |  |  |
|  |  | 100m处1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 个点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.6 环境监理

（1）施工期环境监理具体工作

施工期环境监理是监督实施环保设施的“三同时”和施工过程污染防治，建设单在

施工开始后组织专门的环境监理机构负责施工期的环境监理，环境监理内容主要如

下：

①监督实施环保设施的“三同时”

A、各项环保设施施工进度必须与主体工程同时进行，并把工程进度和施工进展

报环保行政主管部门。

B、在施工过程中必须经常检查环保设施运行情况。

C、在项目结束前提交环境监理报告，为项目的竣工验收提供参考。

②施工期间环境保护实施计划

A、施工期环境管理

a、监理单位在施工开始后应派人员专门负责施工期环境监理工作，重点是检查

各项环评及审批文件中要求的环境保护措施建设进度与运行情况。

b、施工期间应对施工队伍的施工环保实施计划进行检查监督，对施工中的排污

情况进行监督，对造成严重水土流失或其它重大污染事故进行调查，监督建设方组织

监测机构定期对土壤管控的结果进行监测。

c、根据审批的计划进行实施、监督、管理，对发生的水土流失事件或其它污染

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	53

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

事故应及时向建设单位和地方环保部门报告。

B、环保设施的竣工验收

环境综合管控工程建成后，必须向负责审批的环保行政主管部门提交环境监理报

告说明管控情况，管控的效果，达到的标准。

（2）营运期环境管理

本项目运行期的环境管理机构建议由建设单位负责，或委托专业环保管理单位进

行管理，应配备专、兼职环保人员 1~2 人，分别负责暂存区内的环境管理和监测工作，

对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。主要对Ⅱ类废渣暂存区可能产生的渗滤

水进行排放控制，检查排放的废水是否达标，发现问题应及时进行整改。待清水塘工

业废渣清理完成后，按要求清理暂存区的Ⅰ、Ⅱ类废渣，并根据用地性质对Ⅱ类废渣

暂存场地进行恢复。

- 环境经济损益分析

本项目作为世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程—铜霞

片区历史遗留废渣治理工程的配套项目，是一项区域环境综合整治的公益性环保工

程，特有的环保工程特征决定了其直接投资收益率低，投资的效益较分散，产生的经

济效益很难用准确数据表示出来的特征。本评价将从社会效益、环境效益及经济效益

三方面分析本项目的环境经济损益。

6.1 社会效益分析

湘江流域重金属污染治理已经成为国家污染防治的重点，国家环保部已将湘江流

域重金属治理列入水专项，本项目是湘江流域重金属污染治理的组成部分，项目的建

设是以消除区域重金属污染为目标，实现区域经济发展与生态环境保护双赢目标的重

要举措，有助于实现区域经济与当地环境保护的协调发展，改善区域环境质量，促进

区域经济发展，产生长远的间接的和潜在的经济效益。

本项目实施后，可极大地减少霞湾港、湘江流域的土壤中重金属特别是砷、镉、

铅等进入土壤和地下水的总量，也可以减少重金属经区域地表水系入湘江的量，保证

湘江水质，可有效改善区域土壤，促进区域居民生活品质的提高。

6.2 经济效益分析

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	54

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

本项目作为历史遗留固体废物处置工程，不能带来直接的经济效益，但能带来间

接的经济效益，如减少未管控前污染物进入地表水体、土壤、地下水中的量，减少环

境的管控费用，从而减小经济损失等。

6.3 环境效益分析

通过本项目的实施，可以显著降低土壤中重金属的生物有效性和淋溶迁移性，避

免污染土壤对人体健康及周围生态环境的影响。并实行植物生态恢复，具有显著地环

保效益。

此外，污染区生态环境显著改善，林地植被恢复，及时恢复和改善农业生产环境。

通过本工程项目的建设，改善了当地已污染的生态环境。通过对遗留废渣治理工程的

治理，可有效解决农作物和土壤中重金属超标、地下水污染隐患等问题，不仅减少了

土地废弃的损失，且有利于防治水土流失对生态环境产生破坏，重金属污染的 有效

管控防止了污染面源的进一步扩大，有利于改善整个区域的生态环境。

- 项目可行性分析

7.1 项目建设的必要性

（1）湘江流域重金属污染治理的需要

株洲清水塘的重金属污染治理是湘江流域重金属污染治理的重点区域，土壤的治

理与修复又是关系清水塘重金属污染治理是否成功的关键领域，从关键环节上实施清

水塘的重金属污染治理，为了逐步消除清水塘对湘江流域的重金属污染，为湘江流域

重金属污染治理实施积累经验，应尽快启动该项目。

（2）清水塘工业区重金属污染治理的需要

清水塘工业区土地普遍受到重金属污染，尤其是核心区约 16km2 的土壤及企业场

地含铅、锌、镉、砷等重金属严重超标，被公认为是最不适宜人类居住和农业生产的

区域之一，形成了倍受社会关注的粮食安全问题和居民生存环境问题。清水塘的湘江

断面距湘潭市自来水取水口仅 30km，距长沙市自来水取水口也不足 100km，清水塘

工业区土壤中的重金属随雨水和地表径流迁移至湘江，已严重威胁到湘江下游湘潭、

长沙市居民饮水安全。与此同时，长沙湘江航电枢纽于 2012 年底蓄水，如果清水塘

工业区的污染问题短期内得不到彻底解决，则湘江中下游的污染就很可能永远难以根

治。可以说，清水塘工业区包括土壤、水体、废渣在内的重金属污染治理已迫在眉睫、

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	55

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

刻不容缓。

（3）项目建设是建设两型社会，实施可持续发展战略的需要

本项目的成功实施可充分体现政府为人民谋福利、对人民高度负责的执政理念，

符合科学发展观重要思想。该土壤治理项目实施后可解决清水塘工业区的土地重金属

污染的环境问题，改善清水塘工业区的生态环境，提高人民健康水平。并且率先探索

含重金属废渣治理修复的技术路线和实施模式，对重金属土壤修复技术成果集成及工

程化先行先试，可为我国土地重金属污染治理起到示范作用。

7.2 项目建设的产业政策符合性分析

（1）与产业政策相符性

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 修订本）》，其中第一类“鼓

励类”、第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”中明确指出 “三废综合利用

及治理工程”以及“尾矿、废渣等资源综合利用” 属于鼓励类项目。

（2）与《株洲市重金属污染综合防治“十三五”规划》相符性

《株洲市重金属污染综合防治“十三五”规划》指出，开展土壤污染现状调查，

开展工业企业污染污染场地治理和修复；造成场地污染的单位已经终止的历史遗留污

染场地，应由所在地政府负责对污染场地进行环境调查、风险评估、修复治理。

根据《株洲清水塘生态科技新城控制性详细规划》（2017  年调整）已进入报批

程序，根据规划，该项目所在地规划为弹性控制用地，而根据《重金属污染场地土壤

修复标准》（DB43/T1165-2016），场地对重金属的总量及浸出浓度有要求。因此，

为了使该场地能满足建设生态科技新城的要求，需对土壤进行治理。

本项目属于历史遗留问题，本项目负责对区域内土壤治理的废渣进行暂存，待项

目配套的工业固废填埋场建好并满足运营要求后，再回填到工业固废填埋场。届时，

对本项目所在地的土壤进行修复治理，符合株洲市重金属污染综合防治十三五规划。

7.3 项目“三线一单”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150

号）要求，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环

境准入负面清单”。

建设项目选址不位于《株洲市生态红线区域保护规划》中的重要生态功能保护区

范围内，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降，符合相关要求。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	56

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

项目所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

要求；地表水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准要求；声

环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2  类标准要求。根据环境影响

预测评价结果，项目施工及营运期不改变周边环境功能，不突破环境质量底线。

通过项目遗留废渣治理，提高环境质量，项目建设不会破坏当地自然资源上线。

本项目为历史遗留废渣治理工程，不与区域发展规划相违背。

7.4 项目选址可行性

变更后的暂存场位于湖南省株洲市石峰区铜霞路以北、株冶以西关停的株洲品和

锌材有限公司及棚改 F3 地块，西南侧为株洲市清水塘工业废水处理利用厂和霞湾污

水处理厂，西侧为株洲冶炼厂的废渣堆场（已关停），南侧为叶子冲变电站，北侧为

已关停的工业企业。南侧 100-130m 为株洲电业局生活区，东南侧 210-300m 为隆信国

际（在建），东北侧 160-400m 为铜塘湾社区散户居民。评价区域内无历史文化遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产和自然景观。

根据环境影响预测评价结果，项目施工及营运期不改变周边环境功能，对周边环境影响较小。

根据《株洲市品和锌材料有限公司场地环境调查报告》结论可知，该地块土壤（约

175533 m3）和地下水受到了重金属污染。同时场地在拆除过程中会产生大量的建筑垃

圾，部分生产车间墙面附着有危险废物，应对建筑垃圾进行妥善处理处置。

目前，株洲品和锌材有限公司厂内的建构筑物已拆除，拆除的受污染的建构筑物

和厂区内的废渣均已委托有资质单位处理完毕。本项目所在地的民房已拆迁完毕，并

已完成平整。

由于本项目建设不对场地土壤进行大量开挖（仅开挖渗滤液收集池），因此本项

目基本不扰动土壤，对土壤和地下水的影响较小。建设单位拟在世界银行贷款湖南株

洲清水塘区域重金属污染环境治理工程配套的工业固废填埋场建城后，结束本暂存场

的运营，所有废渣均回填到工业固废填埋场，届时再对本项目用地进行重金属治理，

对场地进行生态恢复。该方案是可行的。

综上所述，本项目的选址是可行的。

- 项目环保投资及验收

本项目建设总投资估算为 2996.18 万元，环保投资为 979.4 万元，占总投资的

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	57

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

|  | 32.7%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 表 7-15 | 项目环保投资一览表 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  | 合计 |  |  |
| 1 |  |  | 洗车平台、隔油沉淀池、排水沟、集水池、移动废水处理设施 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 2 |  |  | 施工围挡、洗车台及洒水设施、洒水车设备等，Ⅱ类废渣破碎筛分袋 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  | 式除尘装置+15m 排气筒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 暂存场建设 |  |  | 901.4 |  |  |
| 4 |  |  |  | 生活民房，含污水处理设施化粪池（租赁费） |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 环境监理、监测费 |  |  |  | 28 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 预防环境风险 |  |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  | 979.4 |  |  |
|  |  | 本项目工程验收监测计划见下表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表 7-16 本项目验收监测一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类 |  | 污染源 | 监测因子 |  | 废渣治理措施 |  |  | 验收标准 |  |  |
|  | 别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运输扬尘、 |  |  |  | 合理布置运输车辆行驶路线、易产生 |  | 《大气污染物综合 |  |  |  |
|  |  |  |  | NO2、TSP |  | 扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 尾气 |  |  |  |  |  | 排放标准》 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 运输必须进行密闭式运输等措施 |  |  |  |  |  |
|  | 废 |  |  |  |  |  | （GB16297-1996）中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分段施工、合理安排施工工期，采取 |  |  |  |  |  |
|  | 气 |  | 施工扬尘 | 粉尘 |  |  |  | 表 2 中无组织监控 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 洒水湿法抑尘等 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 破碎筛分 | 扬尘 |  | 经袋式除尘器处理再经 15m 排气筒排 | （GB16297-1996）中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 放 |  |  | 表 2 标准 |  |  |
|  |  |  |  | COD、NH3-N， |  | 化粪池处理后经市政污水管网排入霞 |  | 《污水综合排放标 |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水 |  |  |  | 准》（GB8978-1996） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | BOD5、SS |  | 湾污水处理厂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级标准 |  |  |
|  | 废 |  |  |  |  | 施工废水经沉淀池处理后经一体化移 |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  | 施工废水 | 石油类、SS |  | 动式处理设备处理达标后回用于洒水 |  | 《污水综合排放标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 抑尘和设备车辆冲洗。 | 准》（GB8978-1996） |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ类废渣暂 |  | COD、SS、铅、 |  | 经导流沟、收集池收集后，再经泵入 |  |  | 一级标准 |  |  |
|  |  | 存区渗滤液 |  | 砷、镉 |  | 临时废水处理设施进行处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 符合《建筑施工场界 |  |  |  |  |
|  | 噪 |  | 施工设备 | 等效 A 声级 |  | 隔声、减振措施、围挡、隔声屏障等 | 环境噪声排放标准》 |  |  |  |  |
|  | 声 |  |  |  |  |  | （GB12523-2011）要 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 求 |  |  |
|  |  |  | 建筑垃圾 | -- |  | 施工建筑垃圾回收利用后作为筑路材 |  |  | 合理处置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 料 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | -- |  | 设置小型垃圾收集桶同当地居民生活 |  |  | 合理处置 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 垃圾一同处理 |  |  |  |  |  |
|  | 固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 满足《一般工业固体 |  |  |  |  |
|  | 废 |  | Ⅱ类固废 | -- |  | 稳定固化后送Ⅱ类废渣暂存区进行暂 | 废物贮存、处置场污 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 存，最终送清水塘工业固废填埋场 | 染控制标准》及 2013 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 年修改单相关要求 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ⅰ类固废 | -- |  | I 类固废暂存区进行暂存，最终送清水 | 满足《一般工业固体 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 塘工业固废填埋场 | 废物贮存、处置场污 |  |  |  |  |
| 湖南美景环保科技咨询服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

染控制标准》及 2013

年修改单相关要求

加强工程设计，特别注意暴雨季节疏导工程，按要求设置临

风险防范措施	时防渗、防雨措施，按工程设计要求确保人工防渗层的施工质量，同时加强防渗层施工的技术监督。建立环境风险应急预案。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	59

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 |  |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  | （编号） |  |  |  |  |  |
| 大 |  |  | 施工工地 | TSP | 洒水降尘、遮盖、设置围挡 | 对环境无明显影响 |  |
| 气 | 施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TSP | 经负压收集再经袋式除尘器 |  |  |
| 污 | 工 |  | 破碎筛分 |  |  | 达标排放 |  |
|  |  |  |  |  | 处理后，最后经 15m 排气筒 |  |  |
| 染 | 期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机械设备 | THC、CO |  |  |  |
| 物 |  |  |  |  | 区域通风 | 对环境无明显影响 |  |
|  |  |  | 尾气 | NOx |  |  |  |
|  |  |  | 生活污水 | COD、NH3-N、 | 化粪池 | 达标排放 |  |
|  | 施 |  |  | 动植物油 |  |  |  |
|  | 工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工废水 |  |  |  |  |
| 水 | 期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （含初期 | PH、铅砷、镉 | 经临时废水处理站进出处理 | 达标排放或回用 |  |
| 污 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 雨水） |  |  |  |  |
| 染 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设置渗滤液收集系统，收集的 |  |  |
| 物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营 |  |  |  | 废水经移动式的废水处理设 |  |  |
|  |  |  | Ⅱ类废渣 |  |  |  |  |
|  | 运 |  |  | pH、铅、砷 | 施进行废水处理，经处理达标 | 达标排放 |  |
|  |  |  | 渗滤液 |  |  |  |  |
|  | 期 |  |  |  | 后排入清水塘工业废水利用 |  |  |
|  |  |  |  |  | 处理厂处理 |  |  |
|  |  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |  |
|  | 施 |  |  |  | 经检测鉴定后，属于Ⅱ类废渣 |  |  |
|  |  |  | 临时废水 |  | 就同Ⅱ类废渣一同稳定固化 |  |  |
|  | 工 |  |  | 污泥 |  | 得到有效处置 |  |
| 固 |  |  | 处理 |  | 处置；属于危险废物交由有资 |  |  |
|  | 期 |  |  |  |  |  |  |
| 体 |  |  |  |  | 质单位进行处理 |  |  |
| 废 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工工地 | 废弃包装袋 | 收集外售 |  |  |
| 物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营 |  |  |  | 经检测鉴定后，属于Ⅱ类废渣 |  |  |
|  |  |  | 临时废水 |  | 就同Ⅱ类废渣一同稳定固化 |  |  |
|  | 运 |  |  | 污泥 |  | 得到有效处置 |  |
|  |  |  | 处理 |  | 处置；属于危险废物交由有资 |  |  |
|  | 期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 质单位进行处理 |  |  |

噪声主要来源于施工设备机械等产生的噪声，噪声源强在 70~-95dB(A)，经采取减震、

噪

声	合理布局等噪声治理措施后，场界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011），项目夜间不施工。

其

无

他

生态保护措施及预期效果

施工期间占地、废水排放、机械设备、人为践踏、水土流失等因素可能会对原有生态环境造成

一定影响。然而由于区域的生态质量不高，且本项目实施完成后，会按用地性质进行土壤修复，生

态环境将逐步改善。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	60

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

九、结论与建议

一、结论

1、项目概况

变更后的暂存场建设内容包括已治理后的废渣的预处理工程（稳定化/固化处理）、暂存工程及临时配套工程，不设办公区。总占地面积 37649m2，其中处理场约 2670m2（用于《铜霞片区历史遗留废渣治理工程》6.14 万 m3II 类固废的稳定化/固化处理），I 类固废暂存场约 17056m2（用于堆存《铜霞片区历史遗留废渣治理工程》的 6.49 万 m3I 类固废），II 类固废暂存场约 11820m2（用于堆存《铜霞片区历史遗留废渣治理工程》的 6.14 万 m3II 类固废），其余为道路、排水沟、围堤等。危险废物和其他片区（除铜霞片区以外）的 I 类固废、II类固废禁止进入本暂存场。临时配套工程包括建设建设工程施工相关的洗车池、截洪沟、施工污废水收集处理。

2、区域环境质量现状

- 1 ）地表水环境： 2017 年对湘江霞湾断面重金属各项指标均满足

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准，2017 年霞湾港各项监测因子水质年均值 BOD5 与锌未能均满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）

- 2 中一级标准，其余监测因子指标均能满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表 2 中一级标准。

目前，清水塘地区正在进行大量的土壤及废渣治理工程，工程实施完成后，

区域内的重金属含量将大大降低，地表水中重金属污染问题也将得到有效改善。（2）地下水环境：根据《株洲市品和锌材料有限公司场地环境调查报告》

中委托江苏康达检测技术股份有限公司对场区内的 2 个地下水点位的监测，上

结果表明项目所在地的地下水环境质量监测因子中氨氮、氟化物、镉和锌均不

能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）III 类标准值。可见，本项目厂

区地块的地下水受到了重金属污染，建议对该场地的地下水采取修复措施，以

降低风险。

（3）环境空气：区域环境空气属于不达标区，2017 年 SO2、NO2 年平均质

量浓度、CO 日平均质量浓度、O38h 平均质量浓度均可满足《环境空气质量标

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	61

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

准》（GB3095-2012）中二级标准，PM10、PM2.5 年平均质量浓度超出《环境空

气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（4）声环境：场界昼夜间可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2

类标准。

3、施工期环境影响分析

（1）水环境影响评价结论

施工过程产生的废水主要是施工产生的设备清洗废水、初期雨水、混凝土

养护水以及施工人员少量的生活污水。施工废水含有多种重金属离子，拟建设

临时废水处理站，处理后的废水达到出水须达到《污水综合排放标准》

（GB8098-1996）中表 1 第一类污染物最高允许排放标准和表 4 中一级标准，

回用洒水降尘和车辆设备冲洗，不外排，对地表水环境影响小。

（2）地下水环境影响评价结论

本项目稳定固化场地对地面进行了硬化且按照一般工业固废填埋场要求做

防渗处理，同时设置排水沟及初期雨水收集池，对稳定固化场地内初期雨水进

行收集，且对场地内暂存废渣进行覆盖，避免场地内初期雨水渗入附近土壤，

造成二次污染。通过以上措施，固化场地废水对地下水的影响较小。

本项目临时废水处理站的水池采用 PP 板材质及钢材，具有良好的防渗性

能，废水在反应池内呈碱性，不会对池壁产生腐蚀，临时废水处理站处理过程

对地下水环境不会造成明显影响。

（3）大气环境影响评价结论

施工扬尘主要来自于车辆行驶扬尘、堆场扬尘、稳定固化场地扬尘和机械

设备尾气等，均以无组织形式排放。通过合理安排工期、避免大风天气施工，

采取洒水降尘等湿法作业，物料运输时采取毡布覆盖或密闭工具运输，及时清

理运输车辆等措施来减少扬尘的产生量，施工过程对大气环境影响较小。

（4）声环境影响评价结论

施工噪声的影响集中于施工时期，主要影响铜塘湾社区散户居民，因此，

施工应采取必要的减震、降噪措施，禁止夜间施工；在采取有效措施后，对环

境不会造成明显影响。

（5）固体废物环境影响评价结论

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	62

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

本项目Ⅱ类废渣经水泥+药剂稳定固化后，进入Ⅱ类废渣暂存场进行暂存，

Ⅰ类固废在场区内分区分类暂存，待清水塘工业固废填埋场建成后，送至该填

埋场进行填埋；施工过程中产生的生活垃圾交由当地环卫部门统一处置，废弃

包装袋收集外卖，均对环境不会造成明显影响。

4、营运期环境影响分析

（1）水环境影响评价结论

本项目废水主要为Ⅱ类废渣暂存区的渗滤液，建设单位拟在场内设置渗滤液

收集系统，收集的废水经移动式的废水处理设施进行废水处理，经处理达标后

排入清水塘工业废水利用处理厂处理，最终汇入湘江。

（2）声环境影响评价结论

本项目噪声主要噪声源为水泵噪声（Ⅱ类固废暂存区渗滤液经泵入临时废水

处理设施进行处理），声压级为 80~85 dB(A)。由于渗滤液收集池位于场区西南

侧，近距离 200m 范围内无敏感目标，因此对周边环境影响非常小。

5、环境风险

本项目环境风险主要来源于施工废水处理站超标排放、拦截洪坝设施垮塌、

防渗层破裂等事故造成的含重金属废水外流，重金属经地表径流冲刷再次流入

水体，导致污染，影响下游水质。工程施工时应尽量避开在雨季施工，应避开

暴雨、山洪暴发季节，降低施工过程中产生的风险。本评价要求建设方严格落

实各项安全环保措施，加强管控工程完工后的日常管理，拦截洪坝的安全进行

检查；应加强临时废水处理站的维护等。

6、产业政策符合性分析

本项目属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》中的

鼓励类项目，即鼓励类中第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”的第 33 项

“削减和控制重金属排放的技术开发与应用”。

7、总量控制

本项目施工期污染物主要为废渣治理施工期间产生的生活污水、施工废水，

经处理达标后回用，且项目为环境风险治理项目，有效阻隔了区域重金属污染

源头，具有突出的环境效益；因此本项目施工期不建议申请总量指标；营运期

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	63

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

废水进霞湾污水处理厂处理，其总量纳入霞湾污水处理厂计算；综上所述，本项目不建议申请总量指标。

8、总结论

本项目符合国家产业政策，在项目治理后，受重金属污染的区域土壤、固废环境将得到极大地改善，保证了区域地表水水质，减少了重金属湘江的总量，有利于流域水环境质量的改善，具有显著的环境效益。施工阶段采取一定的环境保护措施后，工程建设对环境的不利影响可得到有效控制和减缓，并降至环境能接受的程度。充分完善、落实各项污染防治措施，避免“二次污染”的前提下，从环境保护角度论证，本项目建设可行。

二、建议

（1）施工期应制定切实可行的污染防治措施和水土保持措施，石峰区环保

局根据本项目的施工进度，及时掌握“三废”处理设施的落实情况，并报上级

环保主管部门，同时将意见反馈给建设单位。

（2）建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，注意项目的Ⅱ类固

废的稳定固化效果，稳定固化后的废渣必须保证其浸出液满足相关标准的要求。

（3）施工临时占地防治区在堆料场周围采用建筑围栏围护，场地四周开挖

简易排水沟，并及时维修和清理，保持其完好状态，使水流畅通不产生冲刷和

淤塞，防止降雨冲蚀，避免造成水土流失以致影响周边环境。

（4）建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，并严格接受环境保

护主管部门的日常监督管理。

（5）进行遗留废渣治理工程后，应积极进行生态恢复，补种绿色植物，恢

复并改善生态环境质量。

（6）本项目仅对世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工

程—铜霞片区历史遗留废渣治理工程的 I 类固废和 II 类固废进行暂存，禁止危

险废物和其他工程产生的废渣进入本场区。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	64

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

预审意见：

公章

经办人：	年	月	日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	65

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

公章

经办人：	年	月	日

审批意见：

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	66

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

公章

经办人：	年	月	日

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	67

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

注	释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图 1：项目地理位置及地表水监测断面、大气监测点位示意图附图 2：项目区域位置图

附图 3-1：变更前 I 类固废暂存场平面布置图附图 3-2：变更前 II 类固废暂存场平面布置图附图 4-1：变更后总平面布置示意图

附图 4-2：变更后暂存场 I、II 区平面布置图附图 4-3：变更后暂存场 I、II 区导排系统图附图 4-4：处理场平面布置图

附图 5：项目环保目标及声监测点位示意图

附图 6：清水塘片区 2018 年土地征收、收储、报批现状图附图 7：项目用地规划图

附图 8：项目现场照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影

响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1~2 项进行专项评价。

- 大气环境影响专项评价

- 水环境影响专项评价（包括地表水和地面水）

- 生态影响专项评价

- 声影响专项评价

- 土壤影响专项评价

- 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技

术导则》中的要求进行。

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	68

世界银行贷款湖南株洲清水塘区域重金属污染环境治理工程

—铜霞片区历史遗留废渣治理工程暂存场变更建设项目环境影响报告表

湖南美景环保科技咨询服务有限公司	69