建设项目环境影响报告表

项目名称： 株洲市清水塘生态科技新城整体开发PPP项目集中配送中心

建设单位（盖章）：    中交第三航务工程局有限公司

编制日期：2019年9月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点—指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

株洲市清水塘生态科技新城整体开发PPP项目集中配送中心项目

修改说明

| 序号 | 专家组意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充建设单位的基本情况介绍，说明建设单位与清水塘生态科技新城建设的关系 | 已补充，见P2 |
| 2 | 完善项目建设背景情况介绍，补充当地政府及相关行政部门对项目建设及备案情况介绍，并进一步分析本项目建设的必要性 | 已补充完善，见P2 |
| 3 | 补充项目用地的来源和方式，补充土地利用现状调查，说明是否存在遗留环境问题 | 已补充完善，见P8 |
| 4 | 完善项目基本情况介绍①补充项目的主要建筑物的建设内容；②补充和完善公用工程建设情况；③按项目产品方案何时主要生产设备、主要原辅材料消耗④核实项目总投资⑤补充物料的运输方式和路径。 | 已补充完善，详见P7-12 |
| 5 | 核实和完善环境空气、声环境保护目标，并分列主要污染源距保护目标的方位和距离 | 已补充完善，详见P28 |
| 6 | 按生产产品完善生产工艺流程及产污节点 | 已补充完善，详见P30-39 |
| 7 | 加强施工期的环境影响分析，特别是扬尘和噪声的影响分析，完善污染控制措施要求 | 已补充完善，详见P42-84 |
| 8 | 安生产产品完善粉尘和沥青烟气、恶臭的收集和处理工艺、规模，要求完善无组织排放和扬尘的控制措施要求，确保达标排放 | 已补充完善，详见P70-77，P120-134 |
| 9 | 核实生产、生活、清洁的用水量，核实废水的产生量、排放量，完善废水处理措施要求，核实废水经处理达标后的排放去向 | 已补充完善，详见P42-84， |
| 10 | 进一步核实生产设备噪声源强，完善降噪措施要求，并分析对环保目标的影响 | 已补充完善，详见P42-84 |
| 11 | 进一步核实大气防护和卫生防护距离，补充包络图，明确包络图中是否有环保目标 | 已补充完善，详见P98-99，P133-135 |
| 12 | 加强环境风险分析，补充危化品的储存地点、方式、最大贮存量，并根据危化品的安全储存规范提出建设要求，完善风险控制措施要求 | 已补充完善，详见P147-151 |
| 13 | 完善平面布置图，核实环保投资，完善项目竣工环保验收一览表 | 已补充完善，详见附图2，P152-153 |
| 14 | 进一步明确本项目建设使用的时限，补充项目退出后生产场地生态恢复措施要求 | 已补充完善，详见P12 |

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然社会环境简况	14

环境质量状况	19

评价适用标准	25

建设项目工程分析	26

环境影响分析	75

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	141

结论与建议	142

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 株洲市清水塘生态科技新城整体开发PPP项目集中配送中心 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中交第三航务工程局有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王世峰 |  |  | 联 系 人 | 徐纪洋 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省株洲市石峰区铜塘湾办事处丁山路11 号101 室 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13818105518 |  | 传真 | / | 邮编 | 412000 |  |
| 建设地点 | 株洲市石峰区铜霞路与永发路交叉口南260m处 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部 门 | — |  |  | 批准文号 | — |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | 其他建筑材料制造 C3039 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 40829 |  |  | 绿化面积 (平方米) | — |  |  |
| 总投资 (万元) | 860 | 其中：环保投资(万元) |  | 163 | 环保投资占总投资比例(%) |  | 18.9 |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产日期 |  |  | 2020年1月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目建设背景 株洲清水塘生态科技新城位居长株潭三市结合部，是国家一五、二五期间重点投资建设的老工业基地，以有色金属、基础化工为两大核心主导产业，是湘江流域重金属污染治理重点区域，清水塘生态科技新城总规划面积约15.15平方公里。根据规划，将促进区内存量产业的升级转型和绿色搬迁，解决好搬迁企业职工的再就业问题，重点抓好以株冶为代表的转型升级企业的搬迁、改造、升级。导入具有发展潜力的增量产业，通过优势产业集群，形成规模效应。利用区位优势，大力发展替代产业。在生态修复上治污先行，为后续城市建设扫清障碍，打好基础。在融入相关治污研究成果基础上，将土壤、水体、废渣治理通盘考虑。以霞湾港、铜塘港等污染治理为契机，借鉴德国莱茵河水污染治理经验，引入雨水收集及生态净化技术，改善水体环境。利用基地生态本底，构建生态绿化系统，实现生态修复。同时，强化第三产业的发展，促进三产业态功能升级，突出三产就业比重。以片区的开发和企业搬迁改造为抓手，分别打造特色商业区和城市副中心。建设城市公园、河港风光带，理顺滨水绿道，构筑生态科技新城面貌。规划期末，清水塘生态科技新城将形成“科技产业园（产业转型）、生态霞湾港（污染治理）、靓丽清水湖（品质打造）”的整体格局。清水塘生态科技新城将成为全国“两型社会的示范，产业转型的样板，生态科技新城的典型，产城融合的代表。”中交三航（湖南）工程有限公司与株洲清水塘投资开发有限公司组成联合体共同建设清水塘生态科技新城。 株洲清水塘生态科技新城未来将形成“一轴、四核、一网、四板块”的空间结构：“一轴”：清水塘发展主轴；“四核”：工业遗址+主题公园核心、科技园核心、体验式商业核心、物流服务核心；“一网”：串联山体水系生态修复网；“四板块”：工业文化主题休闲板块、科技创新板块、口岸开放板块、临山居住板块。 坚持以建设现代化经济体系为指导，按照总体规划、分步实施、产业转型、绿色搬迁的思路，坚持“一年展开、三年大见成效、五年基本形成示范、十年完成搬迁改造并建成生态科技新城”的进度目标，通过完成企业整体搬迁改造、居民搬迁安置及棚户区改造、污染治理与生态修复、市政基础设施建设、新型替代产业发展、工业遗产保护、社会事业发展七大任务，在湘江流域率先完成重金属污染治理，将清水塘建设成为全国老工业区转型改造的示范、生态科技新城建设的典范。 2017年，由株洲市住房和城乡建设局向株洲市发展和改革委员会呈报了《关于批复“株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发项目”可行性研究报告的函》及相关资料，株洲市发展和改革委员会根据株洲市人民政府《株洲市政府投资管理办法（试行）》（株政发【2013】14号）、《关于采取 PPP模式实施株洲市清水塘老工业区产业新城 PPP项目实施方案的批复》（株政融【2017】23号）经研究后得到批复《关于株洲市清水塘老工业区新城整体开发项目可行性研究报告的批复》（株发改审【2017】126号）。本项目的开发建设属于上述批复建设项目的补充项目。由于采购的商品，主要是为了保证工程产品质量优良；保证施工过程材料供应充足；控制成本。 集中配送中心通过“统一建设、集中配送”方式，将项目施工范围内中不同工程、不同施工点的共同原材料、半成品、成品进行集约加工和管理，实现多种类成品和半成品的运送，具有以下几点优势： （1）毗邻公铁两路，材料进场便利。集中配送中心毗邻铜霞路和既有铁路货站，原材料可公铁联运； （2）位居园区中心，成品配送快捷。集中配送中心位于清水塘开发片区的核心区域，半成品运输交通均比较便利，综合运距最优； （3）集中加工配送，突出四化管理。集中配送中心集中加工钢筋、砼、预制构件等，有利于数字化、自动化、标准化施工； （4）统一运营管理，实现集约调配。集中配送中心采用集中运营管理的运行模式，配套用地、设施、人员统筹协调，方便调配与核销。 （5）利用收储厂区，降低建设成本。集配中心四场一站均为现有厂区进行改造，大大减低了建造成本。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，建设单位中交第三航务工程局有限公司委托甘肃宜洁环保科技有限责任公司承担项目环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018 年修订）》十九、非金属矿物制造业 57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站建设项目，需要编制环境影响报告表。我公司依据环评导则中的有关要求，在现场踏勘、资料收集、调查研究的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、治理措施分析等工作，在以上工作基础上编制了本环境影响报告表。 二、项目基本情况 （1）项目名称：株洲市清水塘生态科技新城集中配送中心 （2）建设性质：新建 （3）建设单位：中交第三航务工程局有限公司 （4）建设地点：株洲市清水塘生态科技新城内 （5）建设内容：混凝土拌合站，钢筋加工场，预制厂，水稳拌合站，碎石场，沥青拌合站等。 项目占地面积约为40829m2，建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程等。 工程主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目建设内容一览表 项目组成; 内容及规模. 主体工程; 集中配送中心; 钢筋加工场、预制厂、碎石厂、混凝土拌合站、水稳拌合站和沥青搅拌站。. 其中; 混凝土拌合站; 总面积约6302m2，站内设有2台HSZ120机、200T罐仓8个，砂石料仓4个，一座蓄水池，三级沉淀池1座，砂石分离机1台，200m场内道路、600m排水沟以及一系列配套设施等. 水稳拌合站; 长100m，宽45m，总面积4500m2，由1台型号为WCZ600拌合楼和5个料仓组成。. 预制厂; 预制厂长130m、宽32m，占地4160m2，设置6个制梁台座，14个存量台座，配2台100t龙门吊，场内道路按6m设置。拟建小型构件预制场总长40m、宽30m，占地面积1200㎡。. 钢筋加工厂; 场地尺寸为100m×30m，占地约3000m2。采用自动化加工设备，集中供应整个清水塘整体开发项目的钢筋构件。. 沥青拌合站; 一套LB4000沥青拌和站，位于厂区西部，按照配比将烘干筛分后碎石、矿粉和热沥青混合搅拌，最终制成沥青混凝土。 主要设备：4000型沥青砼拌合机一套、锅炉、烘干筒 生产规模：沥青混凝土290000t/a. 破碎洗制砂生产线; 碎石机制砂破碎场规划场地长80m，宽45m，总面积3600m2，设计产量为500t/h. 辅助 工程; 实验室; 1栋，1F，彩钢结构，占地面积650m2. 办公楼; 1栋，彩钢结构，占地面积600m2. 公用 工程; 供电; 线路由高速专线电网接入，厂内设配电柜4个. 供水; 项目由市政管网集中供水. 排水; 生活污水经过化粪池处理后排入霞湾污水处理厂；清洗废水经三级沉淀池处理后循环使用，预制件养护废水自然蒸发，实验废水被产品固定. 通风; 料仓采用自然通风，办公生活区采用自然+空调通风. 储运 工程; 储存; 料仓; 各料仓位于各个生产区. 运输; 水泥及产品的运输由建设单位自备专用运输车完成。其他物料由社会车辆完成. 环保 工程; 环境空气; 粉尘收集装置; 有组织排放：水泥储罐罐顶自带布袋除尘器，收尘后经灌顶安全阀排放. 无组织排放：砂石料堆放于密闭料仓，商砼、预制件拌合站搅拌机设于主楼内，配料仓配套洒水设施. 水环境; 化粪池; 项目建设一处化粪池，容积约40m3，位于项目部分南侧. 三级沉淀池; 项目于拌合站北设置一处112.5m3三级沉淀池。 搅拌站主机下设收集池，并通过明渠汇入三级沉淀池，沉淀后循环使用，拌合站出入场区设置清洗平台，通过明渠连接三级沉淀池，沉淀后循环使用. 声环境; 噪声污染防治装置; 搅拌机：主楼隔声、减震垫；物料运输车辆：限速禁鸣辅以引导；输送机：减震垫. 固体废物; 垃圾回收装置; 在各加工区、办公室前设置垃圾桶，共25个. 结合《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》（JGJ/T328-2014）要求： - 厂区内的生产区、办公区宜分开设置。 - 厂区道路应硬化。 （3）搅拌站（楼）宜采取整体封闭方式。 （4）搅拌站（楼）应安装除尘装置，并应保持正常使用。 三、主要工程内容 项目产品方案见表1-2。 表1-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 年产量. 1; 混凝土; 23万吨. 2; 水泥稳定碎石; 6万吨. 3; 钢筋构件; 1.3万吨. 4; 小型预制构件; 5000件. 5; 沥青混凝土; 29万吨. 项目主要生产设备。 表1-3 主要设备一览表 一、混凝土搅拌站. 1; 混凝土搅拌站; 2XHZS120T; 台; 2. 2; 筒仓; 200t; 个; 8. 3; 平皮带机; 套; 2. 4; 斜皮带机; 套; 2. 5; 空压机; 台; 2. 6; 外加剂桶; 10t; 个; 4. 6; 储气罐; 个; 2. 7; 罐车; 12m³; 辆; 4. 8; 46m泵车; 台; 1. 9; 装载机; 台; 2. 10; 发电机组; 台; 1. 11; 高压相变; 1200kv; 台; 1. 二、水稳站. 1; 水稳拌合机; WCB-700; 台; 1. 2; 水泥罐; 120T; 个; 2. 3; 骨料仓; 个; 5. 4; 骨料集料输送带; 套; 1. 5; 成品料提升带; 套; 1. 6; 成品集料斗; 个; 1. 三、预制厂. 1; 龙门吊; 100t; 台; 2. 2; 液压免烧切块路面彩砖成型机; -; 台; 4. 3; 电焊机; BX1-630-2; 个; 14. 4; 汽车泵; SY5388THB 48; 台; 1. 5; 振捣棒; ZX-70; 根; 12. 6; 离心机器; 台; 12. 7; 振动台机器; 台; 12. 四、钢筋加工厂. 1; 智能钢筋滚丝镦粗机; K2J5500C-40UX; 台; 1. 2; 智能钢筋节前弯曲机; KQW328; 台; 1. 3; 智能钢筋弯箍机; KZ12B; 台; 1. 4; 智能钢筋笼滚焊机; KZ2500; 台; 1. 5; 电焊机; NB-200S; 台; 2. 6; 木行架吊; -; 台; 4. 7; 切割机; HD-9255-2; 台; 2. 五、沥青拌合站. 1; 沥青拌合楼; LB4000; 台; 1. 2; 锅炉; 台; 1. 3; 冷料仓; 个; 5. 4; 喂料皮带; 套; 5. 5; 集料皮带; 套; 1. 6; 上料皮带; 套; 1. 7; 干烘滚筒; 个; 1. 8; 重力除尘器; 个; 1. 9; 布袋除尘器; 个; 1. 10; 粉料罐; 个; 2. 11; 热骨料提升机; 台; 1. 12; 振动筛; 个; 1. 六、破碎洗制砂生产线. 1; 鄂破; 750x1060; 台; 1. 2; 圆锥机; 1380; 台; 1. 3; 振动筛; 4YA2470; 台; 2. 4; 制砂机; 9526; 台; 1. 5; 脱水筛; 1638; 台; 1. 6; 细砂回收机; 350; 台; 1. 7; 压滤机; 3M; 套; 1. 七、实验室. 1; 万能材料试验机; 0-1000KW; 台; 1. 2; 电液式压力试验机; 0-2000KW; 台; 1. 3; 多功能液压脱模机; 0-200KW; 台; 1. 4; 恒加载水泥抗折抗压试验机; 0-300KW; 台; 1. 5; 振动台; 1mx1m; 台; 1. 6; 标准养护恒温恒湿控制仪; -; 套; 2. 7; 多功能混凝土钻孔取芯机; -; 台; 1. 项目主要原辅材料。 表1-4 主要原辅材料及能源消耗 一、原辅材料. 1; 水泥; 5; 万吨; 外购; 42.5散装（混凝土搅拌站）. 2; 碎石; 13; 万吨; 外购; 1.3,1.2,0.5石粉（混凝土搅拌站）. 3; 减水剂; 200; 吨; 外购; （混凝土搅拌站）. 4; 柴油; 50000; 升; 外购; （混凝土搅拌站）. 5; 砂; 5; 万吨; 外购; （混凝土搅拌站）. 6; 碎石; 6; 万吨; 外购; 水稳站. 7; 水泥; 2300; 吨; 外购; 水稳站. 8; 钢筋; 13000; 吨; 外购; 钢筋加工厂. 9; 沥青; 1; 万吨; 外购; 沥青拌合站. 10; 碎石; 24; 万吨; 外购; 沥青拌合站. 11; 矿粉; 1.1; 万吨; 外购; 沥青拌合站. 12; 砂; 3; 万吨; 外购; 沥青拌合站. 13; 废砼块; 4; 万吨; 外购; 破碎洗制砂生产线. 14; 废道砟; 1; 万吨; 外购; 破碎洗制砂生产线. 15; 片石; 3; 万吨; 外购; 破碎洗制砂生产线. 能源消耗. 1; 电; 29; 万Kwh; 园区电网; 年用电量约29万kWh. 2; 新鲜水; 50443; 立方米; 园区供水; 来自城市自来水公司水厂. 四、工程占地 项目施工期间均利用现有道路为施工便道，不新建施工便道。项目施工人员就近租用民宅，项目部办公利用原有旧厂房，项目不设置施工营地。根据项目情况，本工程拟设置1处临时场地，其中包括临时堆土场、物料堆场、车辆清洗场地等，临时堆土场主要用于堆放前期剥离表土，表土场周边采取编织袋装土拦挡，暴雨季节采取塑料膜铺盖。另外承担部分土石方堆放。 项目在场地进出口处设置洗车台，配套设置隔油沉淀池。临时堆放场四周设置临时排水沟，用于排导地面汇集的雨水；设置沉砂池，用于沉淀雨水中的泥沙。项目临时堆土场和临时施工场地距离周边水体和集中居民区相对较远，选址较合理。 五、土石方工程 项目路基挖方（自然方）22936m3，填方（压实方）22936m3。项目在土方开挖装运时若遇干旱有风天气需及时洒水抑尘，运输车辆应加盖篷布防止扬尘污染。本环评要求本项目内填方土壤需为清洁土壤，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中风险筛选值的第二类用地相关标准。 六、运输条件 本项目位于株洲市区，筑路材料来源广泛，项目所需砂、砾石、片石及碎石，可自采或购买，交通运输方便；项目所需的水泥、石灰、钢材等材料本市供应充足，上路运距较近。建设范围内地表水供应充足，水质良好，施工用水十分方便。项目区域内电网密布，完全可满足工程用电要求。 城市主网络已基本成型，北面有株冶路，南面有铜霞路，道路交通方便。项目自铜霞路新建一条道路作为原辅材料和产品运输道路。 七、项目进度安排 根据项目的具体情况，预计本项目建设工期为3个月，从2019 年10月初开始，到2020年1月底竣工。 本项目运营后，劳动定员126人，均不在厂区内住宿，工业园区内食堂统一就餐，实行八小时工作制，工作时间为上午8：00~12:00，下午14:00~18:00，年工作日为300天。服务期限为2020年1月-2025年12月，总计72个月。用地类型为工业用地，性质为租赁，出租方为株洲中交清水塘投资开发公司。 八、投资估算 本项目总投资约为860万元，资金来源为建设单位自筹和银行贷款。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖南景玺环保科技有限公司于2019年5月完成了《拟建株洲市清水塘生态新城霞湾路(清湖路-铜霞路)场地环境调查报告》，该场地调查范围包括了本项目占地范围。本项目场地利用现状及场地环境质量引用《拟建株洲市清水塘生态新城霞湾路(清湖路-铜霞路)场地环境调查报告》中相关内容。 二、场地环境质量 （1）场地内土壤环境质量 场地调查在本项目范围内布设有4个土壤点位，分别为XW3、XW4、XW5、XW6，采样分层次进行，主要为0-0.5m，部分点位采样层次为0-0.5m、0.5-1m、1-1.5m。检测项目按照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的要求，检测表1基本项目45项。 表9 土壤点位基本情况 序号; 采样点编号; 东经; 北纬; 采样层次; 位置区域. 1; XW3; 113° 4'30.14"; 27°51'57.57"; 0-0.5m; 霞湾建材. 2; XW4; 113° 4'13.28"; 27°51'57.60"; 0-0.5m; 老霞湾港治理区备用污泥暂存场. 0.5-1m. 1-1.5m. 3; XW5; 113° 4'4.01"; 27°51'56.28"; 0-0.5m; 青石片区居民区. 4; XW6; 113° 3'54.03"; 27°51'54.28"; 0-0.5m; 青石片区居民区. 检测结果见表10~表11。 表10 土壤重金属检测数据基本情况 样品标识; 性状描述; 检测项目及结果（mg/kg）. 砷; 汞; 六价铬; 镉; 铜; 镍; 铅. XW3(0-0.5m); 黄褐色土壤; 25.6; 0.426; N.D; 0.74; 48; 39; 39.7. XW3(0.5-1m); 黄褐色土壤; 3.39; 0.300; N.D; 0.44; 35; 24; 22.4. XW3(1.-1.5m); 黄褐色土壤; 8.32; 0.070; N.D; 0.29; 30; 26; 19.6. XW4(0-0.5m); 黄褐色土壤; 21.5; 0.315; N.D; 0.44; 37; 46; 39.5. XW4(0.5-1m); 黄褐色土壤; 11.3; 0.196; N.D; 0.58; 40; 38; 22.1. XW4(1.-1.5m); 黄褐色土壤; 16.7; 0.113; N.D; 0.44; 36; 41; 29.6. XW5(0-0.5m); 褐色土壤; 55.8; 0.917; N.D; 9.56; 85; 42; 381. XW5 (0.5-1m); 褐色土壤; 23.2; 0.269; N.D; 0.44; 37; 44; 39.4. XW5 (1.-1.5m); 褐色土壤; 26.8; 0.196; N.D; 1.60; 41; 47; 78.7. XW6(0-0.5m); 红褐色土壤; 21.0; 0.224; N.D; 4.13; 59; 42; 143. 表11 土壤有机物检测数据基本情况 样品标识; 检测项目及结果（mg/kg）. 苯; 氯苯; 1,2-二氯苯; 1,4-二氯苯; 乙苯; 苯乙烯; 甲苯; 间，对-二甲苯; 邻-二甲苯. XW3(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW3(0.5-1m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW3(1.-1.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW4(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW4(0.5-1m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW4(1.-1.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW5(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW5(0.5-1m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW5(1.-1.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW6(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. 续表11 土壤有机物检测数据基本情况 样品标识; 检测项目及结果（mg/kg）. 1,2-二氯丙烷; 1,1,1,2-四氯乙烷; 1,1,2,2-四氯乙烷; 四氯乙烯; 1,1,1-三氯乙烷; 1,1,2-三氯乙烷; 三氯乙烯; 1,2,3-三氯丙烷; 氯乙烯. XW1(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW1 (0.5-1m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW2(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW2(0.5-1m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW2(1.-1.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW3(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW3(0.5-1m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW3(1.-1.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW4(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW4(0.5-1m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW4(1.-1.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW5(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW5(0.5-1m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW5(1.-1.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW6(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. 备注; 1、N.D表示为检测结果低于分析方法的最低检出浓度。. 续表11 土壤有机物检测数据基本情况 样品标识; 检测项目及结果（mg/kg）. 四氯化碳; 氯仿; 二氯甲烷; 1,1-二氯乙烷; 1,2-二氯乙烷; 1,1-二氯乙烯; 顺-1,2-二氯乙烯; 反-1,2-二氯乙烯; 氯甲烷; 苯胺. XW3(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW3(0.5-1m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW3(1.-1.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW4(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW4(0.5-1m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW4(1.-1.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW5(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW5(0.5-1m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW5(1.-1.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW6(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. 备注; 1、N.D表示为检测结果低于分析方法的最低检出浓度。. 续表11 土壤有机物检测数据基本情况 样品标识; 检测项目及结果（mg/kg）. 硝基苯; 2-氯酚; 苯并（a）蒽; 苯并（a）芘; 苯并（b）荧蒽; 苯并（k）荧蒽; 䓛; 二苯并（a，h）蒽; 茚并（123-c，d）芘; 萘. XW3(0-0.5m); N.D; N.D; 0.116; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW3(0.5-1m); N.D; N.D; 0.140; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW3(1.-1.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW4(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW4(0.5-1m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW4(1.-1.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW5(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW5(0.5-1m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW5(1.-1.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. XW6(0-0.5m); N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D; N.D. 备注; 1、N.D表示为检测结果低于分析方法的最低检出浓度。. 检测数据表明：本场地中各土壤样品中各监测因子均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 （2）池塘环境质量 场地调查对本项目范围内的池塘进行布点，布设4个监测点位分析场地范围内地表水及底泥环境情况，地表水点位编号分别是XWS2-1、XWS3-1、XWS4-1、XWS5-1；底泥点位编号分别是XWS2-2、XWS3-2、XWS4-2、XWS5-2。 表12 地表水/底泥点位基本情况 序 号; 采样 点编号; 东经; 北纬; 位置区域; 检测因子. 1; XWS2-1; 113° 4'3.37"; 27°51'57.26"; 铜塘湾片区居民区池塘; pH值、COD、BOD5、SS、溶解氧、氨氮、石油类、铜、锌、镉、铅、总镉、六价铬、汞、砷. 2; XWS3-1; 113° 4'4.80"; 27°51'57.45". 3; XWS4-1; 113° 4'5.50"; 27°51'56.76". 4; XWS5-1; 113° 4'5.76"; 27°51'55.91". 5; XWS2-2; 113° 4'3.37"; 27°51'57.26"; 铜塘湾片区居民区池塘; pH值 总量：砷、铅、铜、镉、六价铬、汞、镍 水浸+酸浸：砷、铅、铜、镉、六价铬、汞、镍、镉、锌. 6; XWS3-2; 113° 4'4.80"; 27°51'57.45". 7; XWS4-2; 113° 4'5.50"; 27°51'56.76". 8; XWS5-2; 113° 4'5.76"; 27°51'55.91". 地表水检测结果见表13。 表13 地表水检测数据基本情况 样品标识; 检测项目及结果（mg/L,pH值为无量纲）. pH值; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 悬浮物; 溶解氧; 氨氮; 石油类; 铬. XWS2-1; 7.33; 22; 5.7; 20; 7.46; 0.552; 0.01; N.D. XWS3-1; 7.27; 28; 6.9; 14; 7.51; 0.228; 0.01; N.D. XWS4-1; 7.29; 13; N.D; 5; 7.22; 0.669; N.D; N.D. XWS5-1; 7.45; 26; 6.5; 11; 7.37; 0.470; 0.01; N.D. 样品标识; 检测项目及结果（mg/L,pH值为无量纲）. 铜; 锌; 砷; 镉; 铅; 六价铬; 汞. XWS2-1; 0.00070; 0.009; 0.00658; 0.00010; 0.00061; N.D; 0.00016. XWS3-1; 0.00141; 0.0164; 0.00356; 0.00015; 0.00052; N.D; 0.00012. XWS4-1; 0.00067; 0.00755; 0.00287; N.D; 0.00036; N.D; 0.00016. XWS5-1; 0.00098; 0.00912; 0.00314; 0.00009; 0.00049; N.D; 0.00010. 场地范围内各地表水质量标准符合《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准。 池塘底泥检测结果见表14~表15。 表14 池塘底泥（沉积物）重金属酸浸检测数据表 样品标识; 检测项目及结果（mg/L）. 铬; 镍; 铜; 锌; 砷; 镉; 铅; 汞; 六价铬. XWS2-2 (0-20cm); N.D; N.D; N.D; N.D; 0.0018; N.D; N.D; 0.00025; N.D. XWS3-2 (0-20cm); N.D; N.D; N.D; 0.0079; 0.0046; N.D; 0.0056; 0.00007; N.D. XWS4-2 (0-20cm); N.D; N.D; N.D; N.D; 0.0056; N.D; N.D; 0.00025; N.D. XWS5-2 (0-20cm); N.D; N.D; N.D; 0.410; 0.0036; N.D; 0.314; 0.00032; N.D. 表15 池塘底泥（沉积物）重金属总量检测数据表 样品标识; 检测项目及结果（mg/L,pH值为无量纲）. pH值; 镉; 铜; 镍; 铅; 六价铬; 汞; 砷. XWS1-2 (0-20cm); 7.1; 11.0; 64; 23; 362; N.D; 1.54; 54.9. XWS2-2 (0-20cm); 6.9; 3.39; 63; 49; 158; N.D; 0.347; 32.0. XWS3-2 (0-20cm); 7.0; 9.52; 70; 47; 360; N.D; 0.803; 42.5. XWS4-2 (0-20cm); 7.1; 2.35; 53; 44; 106; N.D; 0.253; 31.1. XWS5-2 (0-20cm); 6.9; 1.76; 70; 45; 95.4; N.D; 0.238; 44.1. 根据检测结果，本项目范围内池塘底泥（沉积物）为一般固废；其重金属总量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 三、原有环境问题 场地范围内的土壤、池塘地表水、池塘底泥（沉积物）均满足相应标准，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

# 建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；道路四通八达，106、320国道和京珠高速道路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市位于湖南省东部，湘江中下游，罗宵山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾斜地段上，地跨东经125°57′30″～114°07′15″、北纬26°03′05″～28°01′27″，南北长219.25km，东西宽88.75km，地域总面积11272 km2，占全省总面积的5.32%。 本项目位于株洲市石峰区，西起清湖路，东至清霞路，起点坐标为东经113.063869083°、北纬27.864802650°，终点坐标为113.074571097°、北纬 27.865701190°。 2、地形地貌 株洲市位于罗霄山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾斜地段上，市域总的地势东南高、西北低。北中部地形岭谷相间，盆地呈带状展布；东南部均为山地，山峦迭障，地势雄伟。 水域637.27平方公里，占市域总面积的5.66%；平原1843.25平方公里,占16.37%；低岗地1449.86平方公里，占12.87%；高岗地738.74平方公里，占6.56%；丘陵1916.61平方公里，占17.02%；山地4676.47平方公里，占41.52%。山地主要集中于市域东南部，岗地以市域中北部居多，平原沿湘江两岸分布。 根据湖南省地质矿产局1/50000《城市区域地质调查报告》（株洲市幅），结合本次现场勘察，路线所在地段，没有滑坡、崩塌、泥石流等其他不良地质作用，不存在非全新世活动断裂，稳定，场地处于抗震不利地段，对地基采取适当抗震加固措施后适宜本工程建设。 3、气候气象 株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。 年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。 年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1 mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7 mm。降水主要集中在4～6月，7～10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。 常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%。静风频率22.9%。年平均风速为2.2 m/s，夏季平均风速为2.3 m/s，冬季为2.1 m/s。月平均风速以7月最高达2.5 m/s，2月最低，为1.9 m/s。 4、水文 本项目所在区域地表水系主要为湘江、霞湾港、老霞湾港（规划为新桥河低排渠）、新桥河高排渠。 湘江自北向南流经清水塘地区，湘江在区域内的长度约6.5km，沿途接纳了白石港、霞湾港、老霞湾港、乌丫港等4条小支流。河床平均宽800m，多年平均流量1780m3/s，历年最大流量为20700m3/s，最枯流量101m3/s，平均流速0.25m/s。最高水位42.69m（1994年6月18日），实测最大流量20700m3/s，最低水位29.37m（2008年10月23日），实测最小流量101m3/s，正常水位为29.54～32.06m。年最高水位一般出现在4～7月份，年最低水位出现在12月～2月。年平均流速0.25m/s，最小流速0.10m/s，平水期流速0.50m/s，枯水期流速0.14m/s，枯水期水面宽约100m。年平均总径流量644亿m3，河套弯曲曲率半径约200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩。 霞湾港发源于干旱塘，全长约4.26km，宽约4～10m，水深约0.5～1.5m，多年平均流量为4.3m3/s，枯水期多年平均流量为3.0m3/s，最大流量为70m3/s。霞湾港水文地质条件简单，流域蓄水保水性能差，中上游地下水主要为覆盖层中的孔隙水，以大气降水补给为主，一般在坡麓或沟谷渗出或成泉排出。上游来水及地下水较清澈透明，水质良好，呈弱碱性，属软性重碳酸—钾、钠、钙型淡水。中下游地下水除接受大气降水补给外，为周边大量的工业及居民生活废水的受纳水体，港水最终流入湘江。霞湾港规划为排污渠，霞湾港（排污渠）重金属污染治理工程已经完成，霞湾港汇入湘江口上游3km处是株洲三水厂取水口，汇入口下游5km左右即至株洲与湘潭交界的马家河。 新桥河高排渠：现状河道较为顺直，河底高程39.2-40.5m；右岸（清湖路侧）提防高程44.25-47.85m，基本满足百年一遇洪水位设防要求；左岸堤防高程43.83-44.9m，不满足防洪要求，后续需对左岸堤防进行加高处理。河道底宽2.5-3.5m，两岸河堤边坡坡率1:0.5-1:0.75 左右。铜霞路以下规划断面按底宽7m，两侧边坡坡率1:2。百年一遇洪水，流量峰值84.38m3/s；设计水位43.50m（百年一遇）。最小过水断面需求约32 ㎡，桥梁跨径为30m 时桥下过水断面未压缩规划河道断面（最高水位时过水断面约114 ㎡），满足最大泄洪量通过要求。 5、植被和生物 土壤主要是红壤，还有黄壤、砂红壤、紫色土、雉冠土等。经人为耕作影响形成熟化的农业土壤，原土壤肥沃、性能良好，适宜多种作物生长。但20世纪50年代末期起，该区土壤在不同程度上遭受了工业三废、农药和化肥的污染（主要为重金属污染），致使一部分土壤的理化性能发生了变化，在一定程度上影响了作物正常生长，尤其是一些难降解的重金属等污染物在作物体内积累，影响产品产量和质量。 植被基本上是人工植被、半人工植被和天然植被的混合形态，一是农田作物，二是人造林木，三是丘岗上的天然植被。农作物以水稻和蔬菜为主，兼有油茶、茶叶、红薯等。林木植被情况是，西、北部山地较为茂盛，但清水塘地区边缘的西部山地较稀疏。大部分为落叶阔叶林，部分为常绿树，目前生长的树种约60多种，其中有一定数量的耐污树种，如乔木有香樟、马尾松、女贞、臭椿、构树、桑树、苦楝、泡桐、法桐、广玉兰、枇杷、柚子、柑桔等，灌木有夹竹桃，小叶女贞、大叶黄杨、海桐、油茶等。全地区植被覆盖率较高，但南面的清水塘地区较低，工业生产区、溪港、湖塘地绿化覆盖率更低，环境景观较差。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、株洲市概况 株洲，位于湖南东部，古称建宁，公元214年，三国东吴在此设建宁郡，到南宋绍熙元年（公元1190年）正式定名为株洲。解放之初，株洲只是一个7000人的小镇，1951年为省辖市，1956年升为省辖地级市，1983年实行市带县体制。2007年获批国家“两型社会”建设综合配套改革试验区。现辖5县4区和1个国家级高新区、1个“两型社会”建设示范区。株洲市域的总面积为11262平方千米。 2018年，全市地区生产总值2631.5亿元，比上年增长7.8%，高于全国平均水平1.2个百分点，与全省平均水平持平。其中，第一产业增加值185.5亿元，增长3.6%；第二产业增加值1149.2亿元，增长7.1%，其中，工业增加值增长7.4%，建筑业增加值增长5%；第三产业增加值1296.8亿元，增长9.6%。 2、石峰区概况 石峰区隶属于湖南株洲市，是株洲工业、科技、交通中心，地处长、株、潭"金三角"前沿。石峰区辖辖5个街道，15个行政村，33个社区居委会，总面积91.3平方公里，总人口23.7万。2015年，石峰区乡镇区划调整，区划调整后，石峰区共减少1个乡镇建制，现辖云田镇、铜塘湾、学林等6个街道。石峰区依山傍水，拥有湖南省市区最大的森林公园石峰公园，总面积153.46公顷，主峰海拔167.38米，相对高度120米，园区植被茂盛，生态繁荣。 3、项目周边环境概况 本项目位于株洲市石峰区，西接已建清湖路，东接清霞路，道路沿线分布现状道路、防洪堤、荒地、菜地、排水渠等。 本项目北侧主要为清水塘重金属污染区绿色家园生态恢复示范项目区，相距约20m。该区域原为新桥渣场的一部分，渣场中主要堆积的废渣有建筑垃圾、生活垃圾外，其它第Ⅰ、Ⅱ类一般工业固体废物等。目前已经采用重金属污染土壤化学固定—生态修复技术、人工湿地污水处理技术、生态修复植物筛选及植物群落构建技术对该场地进行修复，目前该区域成功培育土壤修复的抗污染先锋植物、主景植物苗等。另，项目北侧还有3户霞湾新村居民，但已纳入棚改项目拆迁范围。 本项目南侧为清水湖区域，相距约30m。查阅《株洲清水塘地区清水湖区域重金属污染治理工程环境影响报告书》（2017年4月），该地块最早前为耕地，居民建设地、水塘和部分水域。由于清水塘片区企业三废排放，产生大量的污染废水、废气，通过地表径流、大气沉降等综合作用使清水湖区域土壤、水塘受到不同程度的污染。根据《湖南省株洲市地区环境污染第三方治理试点方案》要求，清水湖区域重金属污染第三方治理工程于2016年7月启动施工，对污染土壤、水塘区域实施淸挖，客土回填、植被恢复工程，在2017年10月已竣工验收。项目南面规划建设一个清水湖。 本项目西侧与清湖路相接，清湖路西侧为霞湾新村居民，距道路最近距离为10m，200m范围内约有30户居民。 本项目东面原为铜霞片区居民，现已全部拆迁。 根据 2019 年 5 月由株洲市规划设计院编制的《株洲清水塘生态科技新城控规调整》，本项目所在地规划为道路用地，项目北侧规划为R21（住宅用地）、A2（医院用地）、A35/B1/B2（科研用地/商业/商务）、G1（公园绿地）、E1（水域），南侧规划为A35/B1/B2（科研用地/商业/商务）、G1（公园绿地）、E1（水域）。详见附图。 本项目场地边界半径2000m范围内不存在饮用水源地、集中地下水开采区，工程场地及附近无风景名胜、历史文物遗址等特殊环保目标。用地范围内没有名木古树、珍稀濒危动物等需要保护的动植物。

# 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、大气环境质量现状 根据株洲市环境监测中心站《株洲市区环境空气监测年报》（株环监技字（2018）第293号），项目所在区域设有1个常规环境空气监测点—株冶医院测点，监测项目包括6项污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）。监测统计结果见表16。 表16 2018年环境空气监测结果一览表 单位：μg/m3（CO，mg/m3） 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 日均最大值; 91; 88; 340; 311; 2.3; 240. 日均最小值; 3; 9; 10; 8; 0.3; 5. 超标率（%）; 0; 0; 6.3; 14.6; 0; 11.5. 超标倍数（倍）; 0; 0; 1.27; 3.15; 0; 0.50. 年均值; 17; 35; 74; 46; 1.5; 165. 标准值; 60; 40; 70; 35; —; —. 备注：CO取95百分位，O3取90百分位。 据统计，株冶医院测点污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均浓度分别为17ug/m3、35 ug/m3、74ug/m3、46ug/m3、1.5mg/m3和165ug/m3。以污染物年均浓度值评价， SO2和NO2年均浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；PM10和PM2.5年均浓度均未能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，O3和CO年均浓度没有评价标准。 可见，项目所在区域为不达标区。 二、水环境质量现状 株洲市环境监测中心站对湘江霞湾断面设有常规监测断面，湖南省环境监测中心站在湘江马家河江段设有常规监测断面。本评价收集了湘江霞湾断面、马家河断面2018年监测数据。湘江霞湾至马家河江段执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准。同时，本环评收集了霞湾港和老霞湾港水质现状监测数据，区域内的霞湾港和老霞湾港作为排污港渠，按照《污水综合排放标准》（GB8987-1996）中一级标准进行评价。 （1）湘江霞湾断面和马家河断面水质现状 表17 湘江霞湾断面2018年常规监测数据 单位：mg/L（pH除外） 因子; PH; COD; 生化需氧量; 氨氮; 石油类; 总磷; 阴离子表面活性剂; 挥发酚; 硫化物. 年均值; 7.76; 7; 0.7; 0.15; 0.01; 0.05; 0.02; 0.0004; 0.002. 最大值; 8.14; 10; 1.3; 0.29; 0.05; 0.08; 0.02; 0.0008; 0.003. 最小值; 7.05; 5; 0.3; 0.04; 0.01; 0.03; 0.02; 0.0002; 0.002. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002 Ⅲ类标准; 6-9; 20; 4; 1; 0.05; 0.2; 0.2; 0.01; 0.2. 因子; 铜; 锌; 氟化物; 砷; 汞; 镉; 六价铬; 铅; 总氰化物. 年均值; 0.00294; 0.020; 0.26; 0.0054; 0.00001; 0.00017; 0.002; 0.00092; 0.001. 最大值; 0.00700; 0.025; 0.37; 0.0087; 0.00002; 0.000033; 0.002; 0.00100; 0.001. 最小值; 0.00100; 0.004; 0.19; 0.0022; 0.00001; 0.00005; 0.002; 0.00004; 0.001. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002 Ⅲ类标准; 1; 1; 1; 0.05; 0.0001; 0.01; 0.05; 0.05; 0.2. 表18 湘江马家河断面2018年常规监测数据 单位：mg/L（pH除外） 因子; PH; COD; 生化需氧量; 氨氮; 石油类; 总磷; 阴离子表面活性剂; 挥发酚; 硫化物. 年均值; 7.97; 8; 1.0; 0.25; 0.01; 0.06; 0.02; 0.0004; 0.003. 最大值; 8.90; 12; 1.7; 0.68; 0.01; 0.10; 0.03; 0.0008; 0.003. 最小值; 6.54; 6; 0.6; 0.04; 0.01; 0.04; 0.01; 0.0002; 0.003. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002 Ⅲ类标准; 6-9; 20; 4; 1; 0.05; 0.2; 0.2; 0.01; 0.2. 因子; 铜; 锌; 氟化物; 砷; 汞; 镉; 六价铬; 铅; 总氰化物. 年均值; 0.00265; 0.027; 0.275; 0.0051; 0.00001; 0.00022; 0.002; 0.00100; 0.001. 最大值; 0.00800; 0.090; 0.410; 0.0088; 0.00003; 0.00060; 0.002; 0.00100; 0.001. 最小值; 0.00050; 0.025; 0.187; 0.0005; 0.00001; 0.00005; 0.002; 0.00100; 0.001. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838-2002 Ⅲ类标准; 1; 1; 1; 0.05; 0.0001; 0.01; 0.05; 0.05; 0.2. 监测统计结果表明，2018年湘江霞湾断面和马家河断面水质能完全满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。 （2）霞湾港和老霞湾港水质现状 为了解区域霞湾港和老霞湾港水环境质量现状，本环评收集了湖南云天检测技术有限公司于2019年6月3日~6月5日和2019年6月11日~6月13日分别对霞湾港（入湘江口上游100m处）和老霞湾港（入湘江口上游100m处）水质进行的现状监测数据。 监测结果见下表19和表20。 表19 霞湾港水质监测结果 单位:mg/L(pH无量纲) 监测点位; 监测日期; 监测项目及结果. pH; COD; NH3-N; BOD5; SS; 石油类; 六价铬. 霞湾港入湘江口上游100m处; 2019.6.3; 7.20; 6; 4.01; 1.1; 12; 0.03; 0.004L. 2019.6.4; 7.42; 12; 3.95; 2.0; 6; 0.02; 0.004L. 2019.6.5; 6.54; 11; 3.95; 2.0; 9; 0.04; 0.004L. GB8987-1996，一级; 6～9; 100; 15; 30; 70; 20; 0.5. 监测点位; 监测日期; 监测项目及结果. 铜; 锌; 砷; 镉; 铅; 汞. 霞湾港入湘江口上游100m处; 2019.6.3; 0.00432; 0.254; 0.00633; 0.00653; 0.00242; 0.00004L. 2019.6.4; 0.00417; 0.257; 0.00652; 0.00607; 0.00238; 0.00004L. 2019.6.5; 0.00376; 0.256; 0.00665; 0.00609; 0.00267; 0.00004L. GB8987-1996，一级; 0.5; 2; 0.5; 0.1; 1.0; 0.05. 注：“L”表示未检出。 表20 老霞湾港水质监测结果 单位:mg/L(pH无量纲) 监测点位; 监测日期; 监测项目及结果. pH; COD; NH3-N; SS; 石油类; 六价铬. 老霞湾港入湘江口上游100m处; 2019.6.11; 7.66; 64; 0.712; 14; 0.04; 0.004L. 2019.6.12; 7.73; 78; 0.730; 15; 0.03; 0.004L. 2019.6.13; 7.62; 59; 0.650; 17; 0.04; 0.004L. GB8987-1996，一级; 6～9; 100; 15; 70; 20; 0.5. 监测点位; 监测日期; 监测项目及结果. 铜; 锌; 砷; 镉; 铅; 汞. 老霞湾港入湘江口上游100m处; 2019.6.11; 0.00218; 1.23; 0.235; 0.00937; 0.00230; 0.00004L. 2019.6.12; 0.00238; 1.34; 0.262; 0.0100; 0.00115; 0.00004L. 2019.6.13; 0.00141; 1.28; 0.210; 0.00760; 0.00081; 0.00004L. GB8987-1996，一级; 0.5; 2; 0.5; 0.1; 1.0; 0.05. 上述监测结果表明：霞湾港和老霞湾港各水质监测因子均满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）中一级标准，水环境质量较好。 三、声环境现状 （1）监测布点 监测点的布置以能反映沿线敏感点的声环境现状为原则，采用“以点代线，反馈全线”的方法。本次监测选择4处有代表性的敏感点进行了现状监测，噪声监测点位见表21。 表21 声环境现状监测布点一览表 编号; 测点名称; 测点位置; 监测项目. N1; 项目东侧; 项目东侧外约1m处; 昼、夜等效声级. N2; 项目西侧; 项目西侧外约1m处. N3; 项目南侧; 项目南侧外约1m处. N4; 项目北侧; 项目北侧外约1m处. （2）监测时间与频率 各监测点按昼间和夜间分段监测。 监测时间：2019年:8月16日~8月17日，昼间：6∶00～22∶00，夜间：22∶00～次日6∶00。昼间、夜间各监测一次，连续监测2天。 （3）监测结果 监测结果见表22。 表22 环境噪声LAeq监测结果统计表单位：dB（A） 编号; LAeq监测结果; 评价标准; 监测评价. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 2019.8.16; 46.8; 38.2; 60; 50; 昼夜间均达标. 2019.8.17; 47.6; 38.1; 昼夜间均达标. N2; 2019.8.16; 45.3; 39.2; 昼夜间均达标. 2019.8.17; 46.3; 37.0; 昼夜间均达标. N3; 2019.8.16; 50.0; 40.6; 昼夜间均达标. 2019.8.17; 50.8; 39.7; 昼夜间均达标. N4; 2019.8.16; 52.4; 42.5; 昼夜间均达标. 2019.8.17; 52.6; 41.8; 昼夜间均达标. 监测结果表明：评价区域声环境质量较好，各监测点昼夜间噪声监测值均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求，满足相应声功能区要求。 四、生态环境状况 1、土壤 区域内土壤主要是红壤，还有黄壤、砂红壤、紫色土、雉冠土等。经人为耕作影响形成熟化的农业土壤，原土壤肥沃、性能良好，适宜多种作物生长。 2、植物资源 项目所在区域分布有菜地、水塘、荒地等，植物以杂木、灌草、农业植被为主。 （1）杂木灌丛：主要分布于已有人为活动频繁区域附近的山坡地带，建群种以阔叶树种为主。 （2）灌草丛：主要分布在道路两侧的荒地间和农灌水系周围及一些低丘岗地，成条状和块状分布，以茅草等禾草类为优势种，夹杂一些零星的灌木树种，高度在1米以下，为人类强烈干扰衍生的植被。 （3）农作物植被：以蔬菜为主，种植量较少，分布于区域内的平缓地带及山体周边，主要为旱地、菜地。 3、动物资源 项目区域受长期和频繁的人类活动影响，区域土地资源的利用已达到很高的程度，大型野生动物已经绝迹。受到人类长期活动影响的地方，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，林栖鸟类较少见，而以盗食谷物的鼠类和鸟类居多，生活于水田区捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多，主要野生动物有蛙、田鼠、蛇等。当地常见家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。 据项目组现场咨询、调查，本项目区域范围内未发现珍贵的野生动、植物濒危物种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目评价范围内的主要环境空气保护目标具体情况详见表23。 表23 项目环境保护目标统计表 环境类别; 环境保护目标; 坐标; 特征; 方位; 距离(m); 保护级别. 环境空气; 霞湾新村居民; 东经113.065422082，北纬27.866162530; 3户，属于棚改项目拆迁范围; 项目东侧; 56m（距沥青站251m）; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；. 声环境; 霞湾新村居民; 最近居民：东经113.063820803，北纬27.864907256；最远居民：东经113.062468970，北纬27.863660029; 约30户居民; 项目东侧; 105m（距沥青站300m）; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类. 地表水 环境; 湘江; 霞湾港入江口：东经113.073278091°，北纬27.858556247°; 景观娱乐用水; 南面; 直线1100m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 霞湾港; 最近点：东经113.077001178°，北纬27.862852684°； 入湘江口：东经113.073278091°，北纬27.858556247°。; 纳污渠; 东面; 直线370m; 《污水综合排放标准》GB8978-1996，一级. 生态环境; 植被资源; 主要植被类型为灌丛和草本植物; 不被占用、人为践踏。. 水土保持; 重点为主体工程区和施工场地; 避免水土流失.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级。 2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），III类（湘江霞湾江段至马家河江段）。 - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 - 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996），三级标准。 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值。 3、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）或《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）。 5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本工程为临时项目，不涉及总量控制，无需申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 2、项目运营期工艺流程与产排污节点 项目施工期主要包括场地平整、主体工程、安装工程，施工期工艺流程详见图5-1。 图5-1 项目工艺流程图及产污节点图 2、项目运营期工艺流程与产排污节点 （一）混凝土拌和站生产工艺流程图 料仓 粉尘 铲车 噪声、粉尘 配料仓 噪声、固体废物 皮带输送 粉尘 水、外加剂 水泥筒仓 噪声 泵送、计量 计量 噪声、粉尘、固体废物 搅拌主机 卸料门 噪声、 粉尘 混凝土运输车 出厂 商品混凝土搅拌工艺流程简述： 1）将在料仓暂存的已破碎筛分好的成品料（包括中砂（粒径0.02~0.5cm）、碎石（粒径0.5~1cm、1~2cm、2~3cm））由铲车拉运至配料仓进行配料，共设有4个料仓，分别储存不同粒径的中砂和碎石；水泥由水泥罐车拉运至项目水泥筒仓，利用罐车自带的空压设备将散装水泥泵入水泥筒仓；外加剂为成品液体外加剂，采用电机泵输送至外加剂储罐内。 2）本项目设有操作室，配料采用计算机控制计量，实现自动控制投料。配好的骨料(砂子、石子)经水平皮带机送到主楼上部的骨料中间仓计量后倒入搅拌机，同时，通过自动控制设备将水泥、外加剂和水按比例泵入搅拌机，原料加料过程搅拌机缓慢转动。 3）原料送入搅拌机后，搅拌机由缓而急不断旋转，使水泥、中砂、碎石、外加剂及水均匀的混合在一起得到合格混凝土产品，不合格产品回用。同时主机的除尘器按设定的程序自动工作，收集的粉尘加入搅拌主机中。 4）原料经搅拌机混合后，将罐车驶入搅拌机下部。搅拌机反向旋转将拌合后的混凝土卸入罐车罐体内（为了防止混凝土凝结，罐车罐体需不断旋转）。罐车装满后驶离拌合站。 5）产品质量检验：本项目设置实验室，在搅拌机出料口抽取试样进行检验。 （二）水稳站生产工艺流程 料仓 粉尘 铲车 噪声、粉尘 配料仓 噪声、固体废物 皮带输送 粉尘 水 水泥筒仓 噪声 泵送、计量 计量 噪声、粉尘、固体废物 搅拌主机 卸料门 粉尘 成品料仓 出厂 水稳站工艺流程图 工艺流程简述： - 将在成品库暂存的已破碎筛分好的成品料（包括中砂（粒径0.02~0.5cm）、碎石（粒径0.5~1cm、1~2cm、2~3cm））由铲车拉运至料仓进行配料，共设有4个料仓，分别储存不同粒径的中砂和碎石；水泥由水泥罐车拉运至项目水泥筒仓，利用罐车自带的空压设备将散装水泥泵入水泥筒仓。 2）本项目设有操作室，配料采用计算机控制计量，实现自动控制投料。配好的骨料(砂子、石子)经水平皮带机送到主楼上部的骨料中间仓计量后倒入搅拌机，同时，通过自动控制设备将水泥和水按比例泵入搅拌机，原料加料过程搅拌机缓慢转动。 3）原料送入搅拌机后，搅拌机由缓而急不断旋转，使水泥、中砂、碎石及水均匀的混合在一起得到合格水稳料产品，不合格产品回用。同时主机的除尘器按设定的程序自动工作，收集的粉尘加入搅拌主机中。 4）原料经搅拌机混合后，合格产品通过斜皮带输送至成品料仓，待运料车到来后，由气缸控制的斗门开启，装入车后斗门关闭，成品料外运。 5）产品质量检验：本项目设置实验室，在搅拌机出料口抽取试样进行检验。 （三）预制厂生产工艺流程 预制厂工艺流程图 （1）模板 采用高强加厚塑料模具，底板厚度不小于3mm，侧板厚度不小于4mm，塑模通常的循环使用周期为100次。 （2）清理模具 用小铲刀清理模具上残余的混凝土块，然后再模具清洗池中清洗干净，晾干后在混凝土接触面涂刷脱模剂，涂刷时应均匀、全面，不留死角。 （3）钢筋加工及绑扎 钢筋提前进行绑扎，以便于准确控制钢筋的间距、尺寸。在钢筋绑扎时确保确保钢筋的位置间距尺寸正确。钢筋绑扎时，自上而下依次进行，并采取可靠的临时加固措施，保证钢筋骨架的刚度和稳定性。 （4）混凝土拌制 拌制混凝土配料时，各种衡器应保持准确。对砂石料含水率开盘前进行检测，据以调整砂石料和水的用料。 （5）混凝土入模 混凝土拌制完成后，混凝土罐车将砼运至预制现场，将砼倒至混凝土池中，混凝土池采用砖墙砌筑，然后人工用铁锹将砼铲入模内。 （6）混凝土振捣 混凝土入模完成后，移送至振动台振动，将模具内的砼振动均匀，振动时间为30S，视具体情况作相应调整，直至砼中的气泡完全散尽，混凝土停止下沉，表面出现平坦、泛浆为止。采用油灰刀对砼表面进行平整、收浆。 （7）混凝土养生 将振捣好的砼构件移至养生区，采用土工布对构件进行覆盖养护。构件洒水养护时间不少于7天。 （8）预制件堆码 预制件养护达到设计强度后从养护区转运到堆码区进行堆码。 （9）预制件运输 将预制件运输至施工地。 （四）钢筋加工厂生产工艺流程 钢筋加工厂工艺流程图 工艺流程简述： （1）投料搅拌：将外购原料砂、水泥、石子运用铲车进行投料搅拌，投料（配料）过程加水，并按照产品设计要求进行一定的配比投入，由于生产过程密闭且出料出为钢筋混凝土，不为粉末、颗粒状，故该过程主要为投料搅拌产生的粉尘、噪声。 （2）加入钢模：外购钢筋需进行焊接，焊接采用滚焊机进行加工，加工过程中不用焊材焊丝等填充金属，因此焊接过程中无有害气体产生，使钢模成型，该过程产生的污染物主要为噪声、废钢筋。 （3）悬辊成型：主要运用悬辊机离心力、挤压力等使得钢模及料材挤压成型，该过程产生的污染物主要为噪声。 （4）脱模：加工好的管材经脱模后，钢模回收利用。 （5）养护：经加工好的产品需加水进行养护，养护过程约10d。 （6）入库：养护成型后的产品即可入库待用。 （五）碎石场生产工艺流程 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 储料斗 河卵石 混砂 二次筛分 锤式破碎机 颚式破碎机 初次筛分 料仓 噪声 洗砂 回用 废水 沉渣 沉淀池 成品料 破碎筛分工艺流程简述： 本项目不涉及采砂，主要原料混砂、河卵石均外购，定期运至厂内原料库暂存。其中混砂通过料仓通过输送带传送经振动筛筛分后筛出成品料（0.5~1cm，1~2cm），其余颗粒较小部分通过排沙槽进入中沙池进行洗砂，洗砂工序后的产品经排沙槽送至振动筛进行二次筛分，筛分出成品料（0.02~0.5cm）；河卵石则通过铲车进入储料斗经给料机送至颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛工序，筛分出成品料（2~3cm），筛上料经回流管重新进行破碎筛分工序。成品料有铲车运至成品库作为下一步的原料待用。本项目建设1条碎石生产线，年产各规格碎石共30万吨。主要原料为石块，均为外购，石块储存于密闭车间内，散装堆放，经颚式破碎、反击式破碎、筛分等工序生产碎石和石沫。其生产工艺流程如下： （1）给料 原料经汽车运至封闭原料堆场卸车堆放，生产时，原料由装载机装入振动给料机料仓，料仓三面封闭，物料经料仓进入振动给料机，由振动给料机均匀给料至颚式破碎机进行一次破碎。 （2）颚式破碎 经振动给料机输送过来的块石物料落入颚式破碎机破碎料仓，破碎后的物料经密闭皮带输送至反击式破碎机。经颚式破碎机后的物料粒径＜10cm。 （3）反击式破碎 经过颚式破碎机后的物料由密闭皮带输送至反击式破碎机进行二次破碎，破碎后物料粒径＜4cm；破碎后的物料由皮带输送至振动筛进行筛分。 （4）筛分 二次破碎后物料密闭输送至震动筛内进行筛分，筛下不同规格的产品通过各自密闭皮带输送至相应成品库区。各类产品经密闭输送皮带输送至封闭的成品堆场内暂存待售，少量筛上物料（约10%，粒径＞40mm）返回反击式破碎机进行再次破碎。成品库区上方设置喷淋洒水系统，保证成品表面湿润，以减少物料储存与转运过程扬尘产生量； （5）石沫、碎石 项目生产碎石成品直接利用，副产物石沫作为机制砂原料进行筛分再利用； （6）皮带上料、滚筒筛筛分 进料斗粗晒后的石沫经皮带输送至滚筒筛进一步筛分，该过程产生粉尘、噪声和固废。 （7）成品直接用于各类生产。 （六）沥青拌合站生产工艺流程 石子 输送 提升 烘干 筛分 装车 G1沥青烟气、G2粉尘、G4燃烧废气、G5臭气浓度、N噪声 搅拌 沥青（120℃）、矿粉 N噪声 G3烘干废气、N噪声 N噪声 G2粉尘、N噪声 S1掉落沥青混凝土 沥青搅拌站工艺流程图 本项目生产工艺简述： （1）输送：外购的石子由装载机运送到拌和楼的冷配料斗，由冷料斗规则的供给皮带给料器，由皮带密闭输送到干燥筒的进料端。过程中产生输送带运行产生的N噪声。 （2）烘干：石子在拌和楼的干燥筒内进行烘干、加热，烘干热源由喷燃器提供，喷燃器采用燃油提供热能。过程中产设备运行产生的N噪声、石子烘干产生的G3烘干废气。 （3）提升：由干燥筒卸出的烘干、加热的石料由热料提升机提升到振动筛内进行筛分。过程中产生设备运行产生的N噪声。 （4）筛分：石料经过振动筛筛分后分成不同规格大小的石料，暂时存入热料仓内。然后石子从热料仓内根据级配要求通过石料称量斗进入搅拌器。过程中产生设备运行产生的N噪声以及石子产生的G2粉尘。 （5）搅拌：存储在沥青罐内的沥青由导热油保温在120℃左右（导热油由导热油锅炉进行加热），再根据需要计量后吸入搅拌器内。筛分后的石子由称量斗称量后输送到搅拌器内，与沥青一起充分搅拌，使石料均匀分散在沥青中。本项目搅拌时会产生G1沥青烟气，其中主要污染物为沥青烟、苯并[a]芘，矿粉产生的G2粉尘，锅炉燃烧产生的G4燃烧废气，沥青产生的G5臭气浓度以及设备运行产生的N噪声。 （6）装车：搅拌后的产品通过拌和楼的出口直接装车运走，过程中可能会掉落部分沥青混凝土S1。 主要污染工序： 一、施工期污染工序： 1、施工期废气污染源分析 项目场进厂道路硬化时现场不设水泥搅拌机。根据本工程的特点，其施工期大气污染源主要为： ①建筑施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含沙尘埃； ②人来车往造成的现场道路扬尘； ③装修时产生的油漆废气。不同施工阶段主要污染源和排放的污染物如下表。 表5.1-1 不同施工阶段主要气型污染源 施工阶段; 主要污染源; 主要污染物. 挖土、打桩; 1、裸露地面、土方堆场、土方装卸、道路扬尘、建材堆场等 2、挖土机、铲车、运输卡车等; 扬尘、NOx、CO、HC. 建筑物构筑; 1、建材堆场、建材装卸、地面道路场尘等 2、运输卡车; 扬尘、NOx、CO、HC. 装饰、装修; 1、油漆挥发 2、装修粉尘; 扬尘、VOCs. （1）基础工程施工扬尘污染状况 ①主要污染源 项目土建施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。 粉尘污染一般来源于以下几方面： 土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘； 建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； 搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘； 施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。 项目施工期起尘环节虽然较多，但根据同类项目类比资料及现场调查结果，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程，其它过程如场地平整及车辆运输造成的地面扬尘，因产生量相对较小、较为分散且受自然条件影响较大，本评价报告中对其产生量不作定量评述。 ②建筑材料装卸过程粉尘源强预测 因施工过程中产生的粉尘及扬尘污染量主要取决于施工作业方式、材料堆放及风力等因素。 一般来说，静态起尘主要与堆放材料粒径及其表面含水率、地面粗糙程度和地面风速等关系密切，其堆场风蚀起尘系数与风速、堆场表面湿度的关系如下： Q1=α·U2.56·е-0.47ω 式中：Q1—堆场起尘系数（kg/t）； α—试验系数，与材料及地面粗糙度等有关； U—平均风速（m/s）； ω—堆场表面湿度（%）。 动态起尘与材料粒径、环境风速、装卸高度、装卸强度等密切相关，其中受风力因素的影响取大，根据有关试验结果，风速4m/s时装卸相对起尘量约为万分之0.5至4。其动态起尘规律表征为： Q2= 1.35×10-5·U2.05·H1.23·β 式中：Q2—起尘系数（kg/t）； H—装卸落差（m）； U—平均风速（m/s）； β—试验系数，与装卸强度等有关。 ③车辆行驶扬尘 根据《亚银贷款项目承德市煤气工程环评报告书》的资料，施工工地运输土方时行车道两旁扬尘的浓度可达8~10mg/m3，类比这一结果，本项目施工工地道路两侧的扬尘浓度也可达8mg/m3。 车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 （2）装修阶段油漆废气 装修、装饰过程废气主要是装修粉尘、油漆废气。装修粉尘主要是楼房在贴瓷砖、地板砖过程时，水泥、砂石等拌合产生的，因拌合过程大多在室内，且一次拌合量很小。从其他在建厂房观察，其污染主要集中在室内，对外环境影响很小。 厂房装饰工程施工如漆、涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用某些装饰材料如油漆、人造板、某些有害物质（如苯系物、甲醛、酚等污染物）的涂料等产生油漆废气。油漆废气属于无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。根据工程经验油漆涂布率为8.4m2/升，本项目厂房的油漆涂布面积约为4700m2，含甲苯约为5%、二甲苯约20%，共需消耗油漆0.056t，向周围大气环境排放甲苯2.8kg、二甲苯约11.2kg。 2、施工期水污染源分析 施工期用水主要由以下四个方面构成：①施工现场浇注、养护用水，占总用水量的90%；②环保喷洒水；③施工机械设备冲洗水；④施工人员生活用水。 施工期的污水主要是施工过程产生的泥浆水和施工人员的生活污水。 ①生活污水 施工人员主要为附近居民，不在项目部食宿。施工人员日常生活产生的生活污水主要是施工活动的粪便污水、清洗污水等，生活污水主要污染物是CODcr、NH3-N、BOD5和SS等。据估计本工程施工人员的人数最大约30人，以施工人员每天生活用水量为50L/人·天，生活污水按用水量的80%计，施工人员生活污水产生量为1.2t/d。废水水质为CODcr200～400mg/L、BOD5100～200mg/L、NH3-N30mg/L、SS100～200mg/L。其中人的粪便污水所含污染物数量占生活污水中污染物总量的50～60%，故对建设施工人员的粪便污水必须进行妥善处理，不得随地排放。 ②施工废水 施工废水主要包括打桩阶段的泥浆废水、结构阶段混凝土养护废水及各种车辆冲洗水。根据类比，建筑施工用水为2m3/m2，项目建筑面积为21356m2，则建筑施工用水量约为42712m3，废水量按施工用水量的20%，按120个工作日计，则施工废水产生量为71.18m3/d。根据类比监测调查，施工废水主要污染物是SS，SS浓度为1000~3000mg/L之间，肆意排放会造成泥浆四溢，有可能排放到区域河流中造成水体恶化、污泥淤积，必须妥善处置。 施工废水经沉淀池处理后，大部分回用于施工场地洒水抑尘、车辆冲洗。 3、施工期噪声污染源分析 施工噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB（A）以上，其中声级最大的是打桩机，声级达105 dB（A），施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量。 ①施工机械噪声 施工设备中噪声级较高的机械设备有挖掘机、装载机、振捣棒、吊车等，其噪声级详见下表。 表5.1-2 施工机械噪声级 单位：dB（A） 施工阶段; 施工设备; 声级; 施工阶段; 施工设备; 声级. 土方阶段; 挖掘机; 90; 结构阶段; 振捣棒; 90. 电锯、电刨; 95. 装载机; 85; -; -. 施工阶段; 空压机等; 95; 装修阶段; 吊车、升降机、切割机; 80. ②运输车辆噪声 施工期需要运输大量的土石方、原材料，物料运输车流量增加，施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级高达95dB（A），施工期交通运输车辆噪声源强见下表。 表5.1-3 施工期运输车辆噪声级 单位：dB（A） 声源; 大型载重车; 混凝土罐车、载重车; 轻型载重卡车. 声级dB(A); 95; 80~85; 75. 4、施工期固体废物污染分析 施工期固体废物主要包括废弃土石方、建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 ①废弃土石方 土石方工程：本项目施工期开挖土石方2万m3，填方2万m3，本项目无需设置弃土场，项目区域内可实现土石方平衡。 ②建筑垃圾 建筑过程中建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素有关，数据之间相差较大。在施工建筑的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别。本项目不同阶段产生的固体废物如下： a、基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等。这个阶段产生的建筑垃圾主要是弃土、混凝土碎块、废弃钢筋。 b、结构工程阶段：包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等。这个阶段产生的建筑垃圾主要有弃土砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等。 c、装修阶段：这个阶段产生的建筑垃圾主要有废砖头、砂、水泥、木屑以及废涂料等。 根据同类施工统计资料，项目土建施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生定额为0.5~1.0kg/m2，本评价按0.75kg/m2计，本项目建筑面积约为12352m2，整个土建施工期产生量约9.264t，需按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场进行处理处置。 ④生活垃圾 施工期生活垃圾，施工人员约30人，生活垃圾按0.5kg/（人·日）计，产生量约为15kg/d。按年120个施工日计算，施工期年产生生活垃圾量约为1.35t，生活垃圾经建设单位集中收集，由环卫部门统一清运处理。 二、营运期污染工序 1、运营期大气污染源分析 （一）混凝土拌合站 （1）大气污染程序：筒仓粉尘、输送粉尘、投料粉尘、搅拌粉尘、运输粉尘。 （2）水污染工序：生活污水、清洗废水； （3）噪声污染工序：各类设备运转产生的噪声； （4）固体废物产生工序：废气收集粉尘、混凝土沉淀物、生活垃圾。 表5.2.1-1 混凝土项目主要污染因子 污染因素; 名称; 产污环节; 排放特性/性质; 污染因子. 废气; 筒仓粉尘; 储存; 无组织; 颗粒物. 输送粉尘; 输送; 无组织; 颗粒物. 投料粉尘; 投料; 无组织; 颗粒物. 搅拌粉尘; 搅拌; 无组织; 颗粒物. 运输粉尘; 运输; 无组织; 颗粒物. 废水; 生活污水; 职工生活; 不排放; COD、SS、氨氮、总磷. 清洗废水; 清洗; 不排放; SS. 固废; 废气收集粉尘; 废气处理; 一般固废; 除尘灰. 混凝土沉淀物; 废水处理; 一般固废; 砂石. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 主要噪声源为生产设备（搅拌机、输送机等）. 1.废气 项目营运期大气污染源主要包括原料堆存、装卸时产生的粉尘，水泥筒仓送料过程中产生的粉尘，原料投料、搅拌过程中产生的粉尘和运输车辆道路扬尘。 （1）原料堆存、装卸时产生的粉尘 原料在装卸过程中的起尘量很小，主要起尘源为原料中占比较小的的细粒或粉状的物质，根据《逸散性工业颗粒物控制技术》中相关说明，原料装卸的颗粒物量为0.01kg/t，项目商品混凝土生产原料（除水泥）为176400t/a，则项目厂区原料装卸颗粒物产生量为1.764t/a。 根据《湖南省大气污染防治条例》的要求，本次环评建议对生产车间进行密闭，所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并在车间上方设置旋转喷淋洒水装置，定期对原料和成品进行洒水、抑尘。本项目原料装卸粉尘产生量为1.764t/a，经采取以上措施后粉尘量可减少90%以上，故项目原料装卸粉尘排放量约为0.1764t/a，排放速率为0.4233kg/h。 （2）水泥筒仓送料过程中产生的粉尘 项目使用的水泥均采用粉料筒仓储存，项目商品混凝土生产设置8个水泥筒仓，每个筒仓都配备有1台仓顶袋式除尘器。粉料在入仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过压力将水泥压入筒仓，此粉尘会随着筒仓内的空气从筒仓顶部的排气孔中排出。 项目商品混凝土生产水泥用量为50000t/a，贮存在生产线配套的筒库中。根据第一次全国污染源普查水泥制品制造业工业污染源污染物产生量和排放量的核算办法，输送1吨粉状物料约需输送气量460m3，粉尘产生量2.09kg/t粉料。据此计算，项目水泥入库过程中产生的废气量为2.29×107m3/a，粉尘产生量为104.5t，袋式除尘器设计除尘效率为99.9%，除尘后粉尘排放浓度为4.54mg/m3，排放时间按8h/d计，排放速率0.0393kg/h，经核算，该工段粉尘年排放量为0.1045t/a。该工段粉尘产排情况见下表。 表5.2.1-2 项目筒仓粉尘产排情况 筒仓名称; 规格; 数量; 除尘效率（%）; 粉尘排放量（t/a）; 粉尘排放速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 筒仓; 200t/个; 8个; 99.9; 0.1045; 0.0393; 4.54. （3）原料投料、搅拌过程中产生的粉尘 项目生产过程中，原料由铲车分别下料至配料斗中，通过配料斗下方的传送带输送至拌合机。因此项目产尘点主要来自各配料仓仓口、输送过程及拌合机。根据企业提供，项目各骨料仓出料减少下料口高度落差。项目配料、搅拌过程全部在封闭的生产车间内完成，搅拌过程中需要加入一定量的水，以增加粉料的粘合度，因此项目粉尘的产生量较少。 项目商品混凝土生产原料用量（除水泥外）为176400t/a，总用量为216500t/a，每天生产8h。结合《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中排污系数，配料机进料口粉尘产生系数为0.005kg/t原料，搅拌物料损失为0.1kg/t原料，则本项目配料口的粉尘产生量为0.882t/a（0.3675kg/h），项目搅拌机的粉尘产生量为21.65t/a（9.0208kg/h）。 本次环评要求，下料口设置独立集气罩，配套有独立除尘设施不与其他工序混用。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷雾抑尘措施；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 本项目商品混凝土生产采取原料进料口上方配备半封闭集尘罩收集粉尘，然后引至一套单独的袋式除尘器对产生的粉尘进行处理（风量10000m3/h，除尘效率为99.9%）。本项目搅拌机位于封闭生产车间1内，并进行密闭处理，上方设置引风管道，收集粉尘引至一套袋式除尘器对产生的粉尘进行处理（风量20000m3/h，除尘效率为99.9%），处理后共同通过一根15m高排气筒（1#）排放。 表5.2.1-3 混凝土粉尘治理措施及排放情况一览表 项目; 产污设 施/工段; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 粉尘浓度mg/m3; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度mg/m3; 排放速率（kg/h）. 商品混凝土生产线; 投料口; 0.882; 0.3675; 36.75; 进料口上方配备半封闭集尘罩，引至一套单独的袋式除尘器处理（风量10000m3/h，除尘效率为99.9%）; 共同通过1根15m高排气筒（2#）排放; 0.0225; 0.5; 0.0104. 搅拌机; 21.6; 9.0208; 450; 封闭车间内，并进行密闭处理，上方设置引风管道，收集粉尘引至一套袋式除尘器对产生的粉尘进行处理（风量20000m3/h，除尘效率为99.9%）. （4）运输车辆道路扬尘 项目原料主要为碎石和混砂，均外购，由供应商采用运输车辆运至原料库（位于生产车间内，封闭），汽车进出厂区过程中会产生一定量的扬尘。车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，按如下经验公式进行计算： 其中:Qy—交通运输起尘量, kg/km-辆； QT—运输途中起尘量,kg/a； V—车辆行驶速度,km/h； P—路面状，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； M—车辆载重,t/辆； L—运输距离,km； Q—运输量,t/a。 本项目年运输量Q总计约为23万t，车辆载重M=40t辆，行驶速度V=10km/h，运输距离L=200m,路面状况P取0.2kg/m2,计算出起尘量0.73t/a。通过厂区道路地面硬化、运输车辆加盖苫布、道路洒水抑尘可有效降低道路扬尘排放，约可控制扬尘量60%以上，则扬尘排放量较小，为0.292t/a，这部分扬尘进行无组织排放。 此外在厂区内汽车运输过程中也会产生少量的汽车尾气，主要污染因子为CO、THC、NOx等，根据辽阳市耗油统计数据，每辆车油耗量按0.2L/km，油密度取0.73kg/L，按柴油考虑，进出厂区为12321车次/年，车辆在厂区内平均通行车程按0.2km计算，运输车辆在厂区运行耗油量为0.360t/a。根据《环境统计手册》中机动车辆污染排放系数，燃油废气排放污染量见下表。 表5.2.1-4 机动车污染物排放因子浓度 单位：g/km·辆 污染物名称; 柴油发电机. 排放系数（kg/t燃料）; 污染物产生量（t/a）. CO; 36.99; 0.013. THC; 6.08; 0.0022. NOx; 60.82; 0.022. 综上考虑其排放量不大，影响范围有限，对环境影响也较小。本环评要求加强进出车辆管理，限值车速，使用清洁燃料，通过对厂区运输路面硬化，适时洒水抑尘等措施降低空气中扬尘浓度，从而减少扬尘对周围环境的影响。 项目物料运输过程中过程中产生的粉尘主要为汽车运输、铲车转运产生的道路扬尘。为减少物料运输产生的粉尘，建设单位主要采取如下措施： ①对厂区道路进行硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； ③配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； ④铲车作业主要原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防止铲车作业过程中粉尘外逸； 为进一步减少工程无组织废气的影响，结合《湖南省大气污染防治条例》等文件相关要求，评价要求采取以下措施: ①建设全封闭生产车间，各原料禁止露天堆存，物料转运应在全封闭车回内进行，生产车间等日常应保持全封闭状态；对项目原料间和生产车间成品区进行分区和标识，设置各分区的标志，严格执行，方便项目规范管理。 ②袋式除尘器下料口按照“三侧围挡、一侧进出料”建设，同时降低下料口高度，在下料口设置全封闭软连接与接料容器对接，减少下料过程中颗粒物的产生； ③搅拌设备四周进行全封闭设置，加对各生产设备、连接管道、除尘装置的密封性，减少无组织废气排放； ④厂区内设置酒水装置，定期对生产及厂区地面进行酒水降尘。企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 为了减轻扬尘对运输沿线的污染，评价要求项目运输车辆需封闭遮盖，砂石料、成品运输车辆出厂前必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁；通过村庄时需减速慢行，减少运输扬尘，最大限度的减轻对运输车辆道路沿线居民的影响。 建设项目无组织废气产生及排放情况见表5.2-5 表5.2.1-5 建设项目无组织废气产生及排放情况 污染源名称; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）; 排放速率(kg/h); 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）. 生产车间; 颗粒物; 111.34; 0.147; 0.07; 70; 42; 15. ②物料装卸堆存过程产生的粉尘 本项目购进的河卵石、混砂具有一定的含水率约10%，且河卵石粒径较大，在破碎筛分过程中各产尘点均设有集气罩收集经布袋除尘装置处理，而且所得到的碎石比重较大，中砂已水洗，因此不易产生扬尘。同时物料装卸堆存均在封闭厂房内进行，因此，此过程中产生粉尘量较小。参照辽阳东晔混凝土有限公司《年产30万立方米商品混凝土建设项目》及《河卵石来料加工碎石成品料》环境影响评价报告表，物料卸料及堆存过程产生的粉尘为2.22t/a，原料卸料及堆存运行时间约为250d/a（24h/d），则扬尘的产生速率为0.37kg/h；本项目原料库设于封闭生产车间内，地面进行硬化，定期洒水抑尘，约60%自然沉降于地面，沉降量为1.33t/a，散落的粉尘经收集后外运，其余以无组织形式在库房内排放，排放量为0.89t/a，排放速率为0.15kg/h。 ④投料配料粉尘 本项目投料过程中由于高度落差会在落料过程中产生一定量的粉尘，产生量与物料的粒径、高差等有关。本项目原料大多采用料仓筒仓减少粉尘产生，仅有破碎筛分工序使用原料河卵石由铲车送至储料斗内，本项目选用河卵石粒径在40~200mm之间，粒径相对较大，具有10%左右含水率且在封闭厂房内进行，输送过程采取全封闭处理，可有效降低粉尘的产生，主要产尘为投料口粉尘。参考中国环境科学出版社《逸散性工业粉尘控制技术》可知，投料粉尘的产生量按0.1kg/t-物料计。本项目河卵石用量约为4.0万t/a，则原料投料过程产生的粉尘约为4.0t/a，产生速率为1.6kg/h，因该工艺过程配套设置集气罩+布袋除尘装置（与破碎筛分共用1台布袋除尘装置）处理后经1根15m高排气筒P1排放，可有效除尘，则投料粉尘有组织排放量为0.04t/a，排放速率为0.02kg/h，未收集部分以无组织形式排放，其无组织排放量为0.4t/a，排放速率为0.16kg/h。 本项目在配料过程中，已破碎筛分砂石原料运输是通过铲车将砂石原料铲至配料仓，再通过电控装置称量并按比例将中砂、碎石配料，随后由配料仓底部卸入皮带输送带输送至搅拌机入料口将按照比例配合的砂石原料卸入搅拌机内。在上料、落料过程会产生一定量的粉尘，粉尘产生量与落料高差、原料粒径、风力等多种因素有关。由于配料过程中皮带输送带输送速度较慢（输送速度小于0.1m/s），且原料置于配料仓内，基本不受外界风力影响。因此，可不考虑碎石在输送过程中所产生的粉尘。根据建设单位提供资料，砂石在上料及落料过程中落差≤1.0m，查阅资料表明，其粉尘产生量约为砂石用料的0.001%，则本项目粉尘产生量约为5.57t/a，产生速率为2.23kg/h。本项目在配料、送料过程采取密封设计，地面进行硬化，定期洒水抑尘，约60%自然沉降于地面，沉降量为3.34t/a，其余以无组织形式排放，排放量为2.23t/a，排放速率为0.89kg/h。 ⑤搅拌粉尘 本项目设有2个搅拌站（水稳料、商品混凝土各1个），原料（砂石、水泥）加入时，搅拌机缓慢旋转并按配比注入新鲜水和外加剂，新鲜水的加入可有效的抑制原料粉尘的产生，但在原料（砂石、水泥）落料的过程中，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘。本项目每个搅拌主机各安装1套布袋除尘器，当搅拌主机加料时，含粉尘的空气在负压作用下通过布袋除尘器过滤后排放；当搅拌主机卸料时，粘在布袋上的粉灰在压缩空气反吹下，经胶管落回搅拌主机。根据建设单位提供资料，查阅相关资料表明，其搅拌机粉尘产生量约为混凝土生产总量和水稳料生产总量的0.002%，则本项目搅拌机搅拌过程粉尘产生量为8.84t/a（水稳料）、4.36t/a（商品混凝土）。本项目设有2个搅拌站，搅拌工序均进行密闭处理，所产生的粉尘经各自布袋除尘设备处理后，2个搅拌主机楼2台风机，风机风量均为8000m3/h，其除尘效率按99%计，处理后经各自搅拌楼顶端排放，排放高度均为15m（#2，#3）。经估算，本项目搅拌工序粉尘排放量分别为0.09t/a（水稳料）、0.04t/a（商品混凝土）。本项目搅拌主机为封闭式，未收集到粉尘沉降在搅拌机内，不会排入空气中。 ⑥筒仓进出物料粉尘 本项目共设置5座水泥筒仓（2座用于水稳料搅拌站，3座用于商品混凝土搅拌站，规格均为100t/座），每座筒仓顶部排气孔处均安装有仓顶除尘滤芯，共配置5套。 其除尘原理：当含尘空气通过时，利用玻纤滤芯（多孔性滤尘材料）使固相、气相分离，其固相（粉尘）吸附在滤芯上，气相（净化后的空气）高空排放；再通过振动作用使吸附在滤芯的粉尘沉降至水泥筒仓内。除尘滤芯主要采用滤芯过滤器吸附水泥粉尘，过滤器内部设置振动装置，底部设置粉尘收集板，当粉尘重量达到一定重量时，振动器自动启动将粉尘抖落至水泥仓内，滤芯定期每3个月更换一次。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”，逸散尘排放因子取0.12kg/t。本项目水泥使用量为64605t/a，则粉尘产生量为7.75t/a。查阅资料表明，采用除尘滤芯后，其水泥筒仓排放孔除尘效率按99%计。本项目各筒仓均相同，其风机风量为1000m3/h×5，除尘效率按99%计，粉尘经处理后在除尘滤芯顶部排放（高度为15m），则粉尘排放量为0.08t/a，排放速率为0.03kg/h。本项目筒仓、输送（绞龙方式）过程均封闭，未收集到的粉尘由除尘风管引入搅拌机配套布袋除尘器进出处理，不排入空气中。 表5.2.1-6 项目运营期大气污染物产排情况一览表 污染源 名称; 污染物种类; 产生量（t/a）; 进口浓度; 处理 效率; 排放 形式; 排放量（t/a）; 出口 浓度; 排放 速率. 破碎 筛分; 粉尘; 15.12; 302.4mg/m3; 99% （1#除尘）; 有组织P1; 0.15; 3.0mg/m3; 0.06. 投料; 粉尘; 3.6; 72mg/m3; 0.04; 0.8mg/m3; 0.02. 搅拌 （混凝土）; 粉尘; 4.36; 218mg/m3; 99% （3#除尘）; 有组织#3; 0.04; 2.0mg/m3; 0.016kg/h. 搅拌 （水稳料）; 粉尘; 8.84; 442mg/m3; 99% （2#除尘）; 有组织#2; 0.09; 4.5mg/m3; 0.036kg/h. 筒仓; 粉尘; 7.75; 620mg/m3; 99%; 有组织; 0.08; 6.2mg/m3; 0.032kg/h. 污染源; 污染物 种类; 产生量（t/a）; 产生速率; 处理 效率; 排放量（t/a）; 排放 速率; 面积/距离. 装卸 堆存; 粉尘; 2.22; 0.37kg/h; 地面硬化+洒水+库房封闭：60%; 0.89; 0.15kg/h; 1500m2、200m2. 车辆 运输; 扬尘; 1.78; 0.712kg/h; 地面硬化+运输车辆加盖苫布+洒水+限速：60%; 0.712; 0.28kg/h; 200m. 尾气; 少量; /; /; /; /; /. 破碎 筛分; 粉尘; 1.68; 0.67kg/h; 厂房封闭，地面硬化，集气罩未收集部分无组织排放; 1.68; 0.67kg/h; 3000m2. 投料; 粉尘; 0.4; 0.16kg/h; 0.4; 0.16kg/h. 配料; 粉尘; 5.57; 2.23kg/h; 地面硬化+洒水+料仓封闭：60%; 2.23; 0.89kg/h; 550m2. 2.废水 本项目用水主要为喷淋用水，厂区内地面洒水、抑尘用水，车辆清洗用水，设备清洗用水，配料用水和员工生活用水。 （1）喷淋用水 本项目生产车间内原料库配备雾化洒水设施，抑尘喷淋用水全部进入到产品中，无废水产生。根据项目原料库和成品库面积及物料堆存情况，拟设置洒水喷头20个，精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.24m3/h进行计算，每天开启8h，根据计算，用水量约为2.304m3/d（691.2m3/a）。此部分用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。 （2）厂区内地面洒水、抑尘用水 根据建设单位提供的资料，洒水车每天两次对厂区内地面进行洒水、抑尘，经类比，每次用水量约为2.5m3，则厂区内地面洒水、抑尘用水量为5m3/d（1500m3/a），该部分用水全部挥发，不外排。 （3）车辆清洗用水 运输车辆出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。根据建设单位提供的资料，单辆运输车冲洗用水量为0.1m3/辆次，每天需运输35辆次（全年装卸各5175次），则冲洗水用量为3.5m3/d（1050m3/a），由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，则废水损失量为0.7m3/d（210m3/a），运输车辆冲洗废水产生量为2.8m3/d（840m3/a）。 本环评建议在厂区出口处建设感应式高压廊道冲洗设备，并在该设备处配套建设1座10m3沉淀池，车辆经过廊道时，感应器控制喷头放水，对运输车辆进行冲洗，该部分废水主要污染因子为SS，经类比，其浓度约为3000mg/L，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充，经核算定期补充量为0.7m3/d（210m3/a）。 （4）设备清洗用水 搅拌机和拌合机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。冲洗水主要用来冲洗搅拌机机械密封，防止固体物质进入密封，造成密封损坏及冲洗稀释搅拌器叶轮附近的区域，防止搅拌器叶轮被沉积物包裹而不能启动。搅拌器停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。本项目按搅拌机和拌合机平均每1天冲洗1次，每次冲洗水各按2t计算，搅拌机和拌合机冲洗水使用量为1200t/a。则废水产生量为4t/d，1200t/a。搅拌机冲洗水由混凝土运输车辆接收运输至砂石分离机进行砂石分离处理。经咨询建设单位，这部分废水经1座300m3的三级沉淀池沉淀后可作为配料用水回用于生产。该部分废水可以全部回用，不外排。 （5）配料用水 根据项目原辅材料配比计算，项目水稳碎石生产原料用水量共计6000m3/a（20m3/d）。项目商品混凝土生产原料用水量共计17500m3/a（58.3m3/d）。原料搅拌时加入，此部分水，留着产品中，不向外排放。 （6）员工生活用水 项目劳动定员20人，均不在厂区食宿，厂内采用水冲厕，年工作300天，按照《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T 385-2014），城镇居民生活用水定额，用水80L/（人•d），调整系数为0.9~1.1；本项目取80L/（人•d），则生活用水量为1.6m3/d（480m3/a），排放系数取0.8，则生活废水产生量1.28m3/d(384m3/a），该部分废水经企业自建的化粪池（10m3）处理和暂存池（30m3）暂存后，定期清运用于肥田。 （7）项目水平衡图 项目水平衡图见图4。 喷淋用水 地面洒水、抑尘用水 车辆清洗 生活废水 设备清洗 2.304 损失2.304 5 损失5 沉淀池 损失0.7 0.7 2.8 2.8 化粪池 定期清运 1.6 损失0.32 1.28 1.28 沉淀池 4 4 4 新鲜水91.04 配料用水 78.3 78.3进入产品 图5.2.2-1 项目水平衡图 （m3/d） （8）初期雨水 根据给排水计算软件，暴雨强度计算公式为： 式中：P——重现期，年 t——降雨历时，分钟 项目区汇水面积约为17000平方米，径流系数取0.9，重现期取1年，根据当地暴雨强度及雨水量计算公式，厂区需设置1座100m3雨水收集池，本项目雨水收集池位于厂区地势最低处，项目厂区设置雨水导流渠，雨水收集后汇入雨水收集池，雨水经收集后用于整个厂区的洒水降尘，不外排。 3.噪声 建设项目营运期主要噪声源为搅拌机、运输车辆、水泵、输送机、装载机、压滤机等设备，源强在70~85dB（A），建设项目营运期各噪声污染源强见下表。 表5.2.1-7 主要生产设备名称及其源强一览表 序号; 名称; 数量（台）; 源强（dB(A)）. 1; - 给料机; - 1台; 80～85. 2; - 振动筛; - 2台; 85～90. 3; - 输送带; - 7条; 70～75. 4; - 排沙槽; - 2条; 70～75. 5; - 喷淋装置; - 4套; 75～80. 6; - 水泵; - 2套; 80～85. 7; - 上料皮带; - 2条; 70～75. 8; - 搅拌主机; - 2套; 80～85. 9; - 斜皮带; - 2条; 70～75. 10; - 铲车; 3台; 75～80. 11; - 除尘器风机; 2台; 90～95. 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： （1）隔绝传播途径：对于噪声源强相对较高的设备底座安装减震基座、垫橡胶圈，在声源周围加装隔声屏障或设置隔振沟。 （2）加强管理：加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝设备不正常运转产生的高噪声现象。 - 固废 本项目在运营过程中产生的固体废物有沉淀池沉渣、除尘滤芯废滤芯、散落粉尘、生活垃圾、废机油等。 ①沉淀池沉渣 根据企业提供资料，原料含泥率为1%，原料用量为562940.68t/a，则本项目冲砂过程冲洗进入沉淀池中的泥沙量为5629.41t/a。此外本项目设备、车辆冲洗过程也会产生少量砂石，根据建设单位提供资料，其沉淀池内砂石含量约为项目产品总量的0.001%，则经估算，本项目砂石产生量为6.6t/a。综上，本项目沉淀池沉渣产生量为5636.01t/a，自然沉降后收集外运至建筑施工场地作为回填土处理。 ②散落粉尘 本项目在运输、装卸堆存、破碎筛分、投料配料等工序均有少量灰尘沉降，其散落粉尘量为5.738t/a。收集后外售，综合利用。 ③仓顶除尘滤芯 水泥筒仓自带的仓顶除尘滤芯长期使用后需定期进行更换，更换频率为3个月一次，废滤芯作为一般固废袋装后由当地环卫部门清运。布袋除尘器布袋需定期更换，废布袋作为一般固废袋装后由当地环卫部门清运。 ④生活垃圾 本项目额定定员15人，工作时间为250d/a，每人每天的生活垃圾产生量按0.5kg计，则生活垃圾的产生量为1.875t/a，产生的生活垃圾均定点存放于厂区内设置的垃圾箱中，交由环卫部门定期清运处理。 ⑤废机油 - 该项目生产设备会产生少量废机油，根据企业提供，废机油产生量为0.05t/a。 表5.2.1-8 固体废物和危险废物统计表 固体废物名称; 排放量; 类别; 去向. 沉淀池沉渣; 5636.01t/a; 一般固废; 沉降后收集，外运至建筑施工场地作为回填土处理. 落地灰; 5.738t/a; 一般固废; 收集后定点存放，定期外运至建筑施工场地作为回填土处理. 废滤芯、废布袋; 少量; 一般固废; 定点存放，再交由环卫部门清运处理. 废机油; 0.05t/a; 危险废物HW08（900-214-08）（900-405-06）; 先暂存在危废暂存间，再交由有资质的单位清运处理。. 生活垃圾; 1.875t/a; 一般固废; 分类收集、定点存放，再交由环卫部门清运处理。. （二）水稳站 1、废气 项目营运期大气污染源主要来源于碎石料投料粉尘 、水泥筒仓粉尘、石粉筒仓粉尘 、堆场粉尘、运输车辆道路扬尘。 主要包括原料堆存、装卸时产生的粉尘，水泥筒仓送料过程中产生的粉尘，原料投料、搅拌过程中产生的粉尘和。 （1）原料堆存、装卸时产生的粉尘 ①筒仓粉尘 项目水泥消耗量约为3000t/a，石粉约为6万t/a，项目全年生产天数为300天； 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（中册）（2010年修订） 中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污 系数，结合项目设计情况进行核实。 该手册中与项目相关的水泥制品产排污系数摘录见下表。 表5.2.2-1 水泥制品制造业产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工序名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 各种水泥 制品; 水泥、砂 子、石子等; 物料输送 贮存工序; 所有 规模; 工业废气量; 标立方米/吨-水泥; 460. 工业粉尘量; 千克/吨-水泥; 2.09. 注：系数手册中的产排污系数是按照水泥制品的生产工序分开核算的，对同一种产品，核算污染物的产排量时，应按照生产工序分别计算，并对各工序污染物产排量进行叠加。 根据产污系数和源强统计算得，项目有组织废气源强产生及排放情况见下表： 表5.2.2-2 有组织粉尘产生及排放情况表 污染源; 料仓年 输送粉 料t/a; 废气 量万 m3/a; 粉尘产生情况; 粉尘排放情况; 治理措施. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生 量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放 量t/a. 水 泥仓; 0.3万; 138; 4543; 2.61; 6.27; 8.7; 0.017; 0.012; 仓顶均配 滤芯除尘 器，除尘 效率 99.8%. 石 粉仓; 6 万; 2760; 4543; 52.25; 125.4; 9.1; 0.1; 0.25. *注：水泥仓、石粉仓排气筒编号分别为 4#、5#。 根据上表可以看出，粉尘排放浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）表 2 相应排放标准限值。 碎石料投料粉尘及堆场扬尘 投料粉尘及堆场扬尘主要包括卸料及投料过程产生的扬尘以及堆场风力起尘，装 卸过程起尘量与装卸高度、含水率、风速等有关，风力起尘与风速和尘粒含水率有关； 在气候干燥又有风的情况下，石料表面的小粒径颗粒会形成扬尘。项目原料堆场采用 钢构棚，三门封闭，仅留一面车间进出，并定期对堆场进行洒水抑尘；此外，项目堆场中碎石由于粒径较大，堆放过程起尘量较少； 堆场作业由于有约1.2m左右的落差而将产生少量粉尘。汽车装卸料时起尘量采用山西环科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下 Q=0.6×M/13.5×e0.6u 式中：Q—汽车装卸起尘量，g/次； U—平均风速，取 2.2m/s； M—汽车卸料量，取 40t/次； 0.6—为修正系数（物料粒径＞2cm，密度比较煤大时取值） 经计算，项目堆场卸料粉尘污染物产生情况见下表。 表 5.2.2-3 项目卸料粉尘污染物源强计算表 项目; 装卸料量（万 t/a）; 装卸次数（次/a）; 起尘量（t/a）; 速率 kg/h. 堆场装卸; 7.2; 1800; 0.0144; 0.02. 根据《湖南省大气污染防治条例》的要求，本次环评建议对生产车间进行密闭，所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，并在车间上方设置旋转喷淋洒水装置，定期对原料和成品进行洒水、抑尘，尽量降低装卸物料的落差，以减少扬尘产生。 ③原料投料、搅拌过程中产生的粉尘 项目生产过程中，原料由铲车分别下料至配料斗中，通过配料斗下方的传送带输送至拌合机。因此项目产尘点主要来自各配料仓仓口、输送过程及拌合机。根据企业提供，项目各骨料仓出料减少下料口高度落差。项目配料、搅拌过程全部在封闭的生产车间内完成，搅拌过程中需要加入一定量的水，以增加粉料的粘合度，因此项目粉尘的产生量较少。 项目水稳碎石生产原料用量（除水泥外）为72000t/a，每天生产8h。结合《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中排污系数，配料机进料口粉尘产生系数为0.005kg/t原料，搅拌物料损失为0.1kg/t原料，则本项目配料口的粉尘产生量为0.360t/a（0.149kg/h），项目拌合机的粉尘产生量为7.2t/a（4.5kg/h）。 根据《湖南省大气污染防治条例》的要求，下料口设置独立集气罩，配套有独立除尘设施不与其他工序混用。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷雾抑尘措施；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。 ④运输车辆扬尘 项目汽车运输扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、 道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大 气干燥和地面风速低于 4m/s 条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正 比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123（V/5）（W /6.8）0.85（P /0.5）0.72 式中：Q—汽车行驶扬尘量，kg/km·辆。 V—汽车速度，km/h； W—汽车质量，t； P—道路表面粉尘量，km/m2，取 0.60。 计算结果见下表： 表 5.2.2-4 不同车辆行驶速度情况下汽车扬尘产生量预测 汽车平均速度 （km/h）; 汽车平均质量（t）; 道路表面粉尘量 （kg/m2）; 汽车扬尘量预测值 （kg/km·辆）. 5; 30; 0.6; 0.49. 10; 30; 0.6; 0.98. 20; 30; 0.6; 1.96. 项目车流量：原料及产品每天运输量为1267t，单车每次运输量按40t计算，每天运输车辆32车次。汽车扬尘量以0.49kg/km·辆计，在厂区内行驶距离以 100m计， 则汽车在厂区内行驶过程中的扬尘量为0.2kg/h，0.47t/a。为了最大限度减少原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取以下措施：及时对厂区内地面进行 洒水降尘，原料运输车辆要封闭遮盖，以减少原材料的散落，采取以上措施后，可使 粉尘降低 80%左右，即汽车运输扬尘排放量约为 0.04kg/h，0.09t/a，大大降低了运输粉尘对外环境的影响。 为减少物料运输产生的粉尘，本次环评建议建设单位主要采取如下措施： ①对厂区道路进行硬化，减少输送车辆扬尘对外环境的影响； ②运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料； ③配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘，加强场地进行洒水降尘，以降低扬尘污染； ④铲车作业主要原料库内进行，要求对库内地面及时清洁，设专人清扫，防止铲车作业过程中粉尘外逸； 为进一步减少工程无组织废气的影响，结合《湖南省大气污染防治条例》等文件相关要求，评价要求采取以下措施: ①建设全封闭生产车间，各原料禁止露天堆存，物料转运应在全封闭车回内进行，生产车间等日常应保持全封闭状态；对项目原料间和生产车间成品区进行分区和标识，设置各分区的标志，严格执行，方便项目规范管理。 ②袋式除尘器下料口按照“三侧围挡、一侧进出料”建设，同时降低下料口高度，在下料口设置全封闭软连接与接料容器对接，减少下料过程中颗粒物的产生； ③搅拌设备四周进行全封闭设置，加对各生产设备、连接管道、除尘装置的密封性，减少无组织废气排放； ④在项目各产尘点及环保设施处安装视频监控裝置，对设施运行情況24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于30天； ⑤厂区内设置酒水装置，定期对生产及厂区地面进行酒水降尘。企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。 为了减轻扬尘对运输沿线的污染，评价要求项目运输车辆需封闭遮盖，砂石料、成品运输车辆出厂前必须进行车辆清洗，保持车身和轮胎清洁；通过村庄时需减速慢行，减少运输扬尘，最大限度的减轻对运输车辆道路沿线居民的影响。 项目厂区为了进一步减小对周围环境的影响，本项目还应采取的环保措施有： ①料场设置在储料工棚内，地面必须全部硬化，屋顶安装轻钢瓦，四周安装轻钢结构墙体，减少扬尘污染； ②购置洒水车，进行厂区道路洒水，抑制扬尘，定期人工清扫； ③在厂区车辆进出口处，进行定期的洒水抑尘，定期人工清扫路面粉尘； ④设置防风抑尘网，厂区周围必须全部建设闭合的防风抑尘网，抑尘网高度须高于堆垛2米；防风抑尘网须设置基础，确保牢固。 ⑤加强厂区围墙周边绿化，尤其要加强厂区与外界道路之间的绿化，设置绿化屏障，要因地制宜地选择污染物高耐受性植物，以达到除尘、抑尘、减噪、防止扬尘扩散、水土流失和美化环境等作用。 ⑥企业要建立车辆进出登记报告制度，运送散装物料的车辆必须配置密闭装置，实施密闭运输，并在出口设立车辆冲洗平台，对进出车辆进行逐一冲洗，保持车辆清洁运输。 ⑦对厂内道路进行硬化，并安排专人对企业厂区及企业进出口的道路进行经常性清扫、冲洗，保持道路清洁，防止积尘造成的道路扬尘污染。 ⑧生产过程中要实施密闭输送，避免造成扬尘污染。 ⑨运输车载高压冲洗设备保持完好，并加强管理、按要求实施高压冲洗，防止带泥上路；同时要强化驾驶人员的环保意识，防止运输过程中的抛洒、漏洒现象。 - 废水 项目用水为生产搅拌用水、场地洒水抑尘用水和生活用水，废水仅为员工生活污水； （1）生产搅拌用水 根据项目原辅材料配比计算，项目生产过程中需加水进行搅拌，根据产品特性，用水量为产品产量的5%，项目年产6万t水稳基层，项目水稳碎石生产原料用水量共计3000t/a(10t/d)。原料搅拌时加入，此部分水，留着产品中，搅拌用水全部进入产品，不向外排放。 （2）喷淋用水 本项目生产车间内原料库配备雾化洒水设施，抑尘喷淋用水全部进入到产品中，无废水产生。根据项目原料库和成品库面积及物料堆存情况，拟设置洒水喷头20个，精细雾化喷嘴喷头流量一般在0.0125~0.24L/分，本次取0.24m3/h进行计算，每天开启8h，根据计算，用水量约为2.304m3/d（691.2m3/a）。此部分用水全部随物料进入生产系统，有抑尘增湿作用，对环境起改善作用，无废水外排。 （3）厂区内地面洒水、抑尘用水 根据建设单位提供的资料，洒水车每天两次对厂区内地面进行洒水、抑尘，经类比，每次用水量约为0.8m3，则厂区内地面洒水、抑尘用水量为1.6m3/d（500m3/a），该部分用水全部挥发，不外排。 （4）设备清洗用水 搅拌机和拌合机为本项目的主要生产设备，其在暂时停止生产时必须冲洗干净。冲洗水主要用来冲洗搅拌机机械密封，防止固体物质进入密封，造成密封损坏及冲洗稀释搅拌器叶轮附近的区域，防止搅拌器叶轮被沉积物包裹而不能启动。搅拌器停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。本项目按搅拌机和拌合机平均每1天冲洗1次，每次冲洗水各按2t计算，搅拌机和拌合机冲洗水使用量为1200t/a。则废水产生量为3.6t/d，1080t/a。搅拌机冲洗水由混凝土运输车辆接收运输至砂石分离机进行砂石分离处理。经咨询建设单位，这部分废水经1座300m3的三级沉淀池沉淀后可作为配料用水回用于生产。该部分废水可以全部回用，不外排。 （5）车辆清洗用水 运输车辆出厂区前需要进行冲洗，避免带土上路。根据建设单位提供的资料，单辆运输车冲洗用水量为0.1m3/辆次，每天需运输14辆次（全年装卸各2070次），则冲洗水用量为1.4m3/d（420m3/a），由于蒸发、车辆带走造成废水损失率按20%计，则废水损失量为0.28m3/d（84m3/a），运输车辆冲洗废水产生量为1.12m3/d（336m3/a）。 本环评建议在厂区出口处建设感应式高压廊道冲洗设备，并在该设备处配套建设1座10m3沉淀池，车辆经过廊道时，感应器控制喷头放水，对运输车辆进行冲洗，该部分废水主要污染因子为SS，经类比，其浓度约为3000mg/L，该部分废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，仅定期补充，经核算定期补充量为0.7m3/d（210m3/a）。 项目用排水情况见下表： 表 5.2.2-5 项目用水量明细表 序号; 名称; 总用水量 （m3/d）; 新鲜水 （m3/d）; 回用水量 （m3/d）; 废水量 （m3/d）; 排放量 （m3/d）. 1; 搅拌用水; 10; 10; 0; 0; 0. 2; 喷淋用水; 2.304; 2.304; 0; 0; 0. 3; 地面洒水; 1.6; 1.6; 0; 0; 0. 4; 设备清洗用水; 1200; 120; 1080; 0; 0. 5; 车辆清洗用水; 1.4; 0.28; 1.12; 0; 0. 合计; 1215.30; 134.18; 1081.12; 0; 0. 项目水平衡如下图所示： 喷淋用水 地面洒水、抑尘用水 车辆清洗 生活废水 设备清洗 2.304 损失2.304 5 损失5 沉淀池 损失0.7 0.7 2.8 2.8 化粪池 定期清运 1.6 损失0.32 1.28 1.28 沉淀池 4 4 4 新鲜水91.04 配料用水 78.3 78.3进入产品 图5.2.2-2 项目水平衡图 （m3/d） 3、噪声 该项目主要噪声源为生产过程中搅拌站、物料运输装置运转所产生的噪声，经查阅《环境保护使用数据手册》和《环境工程手册—环境噪声控制卷》，其噪声级为80~95dB(A)。根据建设单位提供资料，生产设备均设置在车间内，评价要求对高噪声设备安装减振基础，并定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，以避免异常噪声的产生，采取以上措施后各高噪设备可降低25dB(A)，主要噪声设备噪声级及防治措施见下表。 表 5.2.2-6 主要高噪声设备噪声源 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 降噪措施; 降噪后. 1; 搅拌机; 1台; 90; 基础减振、密闭措施; 安排专人对设备进行维护，使各设备处于良好运行状态; 65. 2; 拌合机; 1台; 90; 基础减振、密闭措施; 55. 3; 皮带机; 3台; 80; 基础减振、密闭措施; 58. 4; 风机; 4台; 95; 基础减振、隔声; 70. 为了最大程度地减少噪声对项目区域声环境质量的影响，建议本项目还应采取以下噪声污染防治措施：加强设备维护保养，确保设备正常运行，避免设备带病运行，造成设备运行噪声级提高，对环境造成影响。 4、固废 该项目的固体废物主要包括除尘装置收集的粉尘、职工办公生活产生的生活垃圾和沉淀池产生的沉淀污泥。 （1）除尘装置收集的粉尘 经核算，袋式除尘器收集的粉尘量为32t/a，集中收集后回用于生产。 （2）职工办公生活产生的生活垃圾 项目营运期劳动定员为20人，均不在厂区食宿，生活垃圾按0.5kg/人•d计算，生活垃圾产生量为10kg/d（3t/a），生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门定期清运。 （3）沉淀池产生的沉淀污泥 搅拌设备及运输车辆需定期进行清洗，清洗过程会有部分粘附与车辆及设备上的废渣产生，根据经验数据，平均每天产生废渣量0.5t，则年产生量为100t/a。该部分废渣随清洗水进入沉淀池内，经沉淀收集后定期清理作为原料使用，不外排。 建设项目固废主要为：除尘器收集的粉尘及人员生活垃圾。 ①除尘装置收集粉尘 根据前文分析，除尘装置收集粉尘量约为146.01t/a，收集后综合利用。 ②生活垃圾 本项目劳动定员 20 人，均不在厂内食宿，生活垃圾产生系数按 0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约为 3.0t/a。袋装收集于垃圾桶暂存后由环卫部门统一收集定期清运处理。 本项目固废产生及排放情况见下表。 表 5.2.2-7 固废产生情况一览表 单位：t/a 序号; 名称; 类别; 来源; 状态; 存放地点; 产生量; 处置方式; 排放量. 1; 除尘器收集 粉尘; 一般固废; 除尘器; 固态; 一般固废堆场; 146.01; 收集后外售综 合利用; 0. 2; 生活垃圾; /; 办公生活; 固态; 垃圾桶; 3.0; 委托环卫部门 清运处理; 0. 5、污染物排放量汇总 建设项目污染物排放汇总情况详见下表。 表 5.2.2-8 项目污染物排放量汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 粉尘; 有组织; 146.3; 146.01; 0.29. 无组织; 0.518; 0.38; 0.138. 固体废; 除尘装置收集粉尘; 146.01; 146.01; 0. 物; 生活垃圾; 3.0; 3.0; 0. （三）预制厂 1.废气污染 项目运营过程中废气主要来自以下4个方面： （1）车辆运输扬尘 车辆运输扬尘主要来自于项目水泥、砂石料车辆运输过程，无组织扬尘排放量计算在混凝土部分内。 （2）水泥筒仓呼吸孔粉尘 项目水泥筒仓进料过程中会产生一定量的粉尘，项目水泥筒仓设置布袋除尘器， 粉尘经除尘后经由 15m高排气筒排放，有组织排放量计算于混凝土部分内。 （3）进料、搅拌粉尘 项目混凝土搅拌站混凝土进料、搅拌过程中会产生一定量的粉尘，两组搅拌机各 设置一个集气罩，经集气后进入同一个布袋除尘器除尘，除尘后粉尘排放量已计算于混凝土部分内。 （4）焊接烟尘 焊接烟尘主要来自于项目钢筋件焊接过程，焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理后以 无组织形式排放于车间，排放量为 0.51kg/a。 2.水污染 项目废水主要来自于职工生活废水、车辆、设备冲洗废水 、地面冲洗废水和模具清洗废水，职工生活废水主要污染物为 COD和 NH3-N，冲洗清洗废水污染物主要为 SS。 3.噪声污染 项目运营期噪声源主要来自 钢筋调直切断机、折弯机作业噪声、电焊机作业噪声、搅拌机作业噪声、振平机作业噪声，行车作业噪声，主要噪声值 85~100 dB（A）。 4.固体废物 项目固体废物主要来自于职工生活垃圾 、生产加工过程边角料 、收集的除尘 灰 、混凝土残渣 、沉淀池沉淀渣 。 （四）钢筋加工厂 1.废气 本项目主要废气的产生及排放为焊接烟尘。 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。 焊接烟尘的主要化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂等）和被焊接材料的成分及其蒸发的难易，主要是一些金属氧化物。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》），不同成分的焊接材料在实施焊接时产生的不同成分的焊接烟尘，常用结构钢焊条不同焊接方法的发尘量见下表。 表5.2.4-1 不同焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 电弧焊; 低氢型焊条（结 507，直径 4mm）; 11～16. （结 422，直径 4mm）; 6～8. CO2 焊; 实心焊丝（直径 1.6mm）; 5～8. 药芯焊丝（直径 1.6mm）; 7～10. 氩弧焊; 实心焊条（直径 1.6mm）; 2～5. 本项目生产过程中采用采用 电弧焊，焊材采用低氢型焊条（结507，直径4mm），焊材年消耗量为3.45t/a，焊材发尘量按照14g/kg 则焊接烟尘的年产生量为 0.048t/a。 2、废水 项目生产过程中不用水，无生产废水产生及排放。项目产生的废水主要为生活污 水。项目生活用水量为390m3/a，产污系数按 0.8 计，则污水产生量约为1.04m3/d（合 312m3/a），生活污水中污染物浓度及含量分别为：COD：350mg/L、0.11t/a，SS：200mg/L、0.062t/a；氨氮：35mg/L、0.011t/a。 3.固体废物 本项目运营期固体废物产生主要有以下几方面： ⑴下脚料：切割过程中产生一定量的下脚料，类比同类行业，年产生量约为3.45t/a。 ⑵废焊丝：焊接过程中会产生一定量的废焊丝，产生量按照焊材使用量的1%计 算，废焊丝产生量约为 0.034t/a。 ⑶收集焊接烟尘：建议项目设置移动式焊接烟尘净化器对焊机烟尘进行收集，收 集效率取 80%，则收集粉尘 0.019t/a。 4.噪声 本项目噪声主要来源于开式可倾式压力机、调直切断机、卷簧机、点焊机、拔丝机、折弯器、倒盘架等设备运转过程噪声，噪声值范围在 70～90dB（A）。 （五）碎石场 1.废气 本项目营运期废气包括物料运输扬尘，成品落料、物料转运过程产生的扬尘，物料破碎过程产生的粉尘，以及物料筛分过程产生的粉尘，且原料和成品的堆存全部位于全封闭料库内，可不考虑物料堆存扬尘量。 ①运输车辆扬尘 本次项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时由于车胎卷带将产生一定量的扬尘。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： Q=0.123×（V/5）（W/6.8）0.85×(P/0.5)0.72 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本次计算取10； W：汽车载重量，吨，空车重约10t，重载车平均重约50t； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本次计算取0.1。 经计算，空车扬尘为0.046kg/km·辆，重载车扬尘为0.23kg/km·辆。 车流量核算：项目每年产品与原料运输量为60万t，单车每次运输量按40t计算，项目车辆在厂区单向行驶距离平均约为30m，平均每年发车空载、重载各15000次；空车重约10t，重载车平均重约50t，以速度10km/h行驶，经计算，汽车在厂区内行驶过程的扬尘量为0.124t/a。 为了最大限度减少运输扬尘对外环境带来的不利影响，评价要求采取如下措施：厂区主出入口配备车辆高压清洗装置，进出运输车辆冲洗，冲洗废水依托施工期沉淀池沉淀后洒水抑尘；设清扫装置与厂区洒水设施，并安排专人每天对厂区进行清扫与洒水抑尘（保留清扫洒水记录）；原料与产品运输过程车辆密闭，减少物料表面颗粒物受气流影响产生扬尘。采取以上措施后，厂区内车辆运输扬尘降低90%左右，即厂区内汽车运输扬尘排放量约为0.012t/a，0.05kg/h。 ②原料装卸、投料粉尘 自然状况下（物料含水率不高于6%），装车过程中扬尘产生量计算公式如下： Q2= M·e0.6U· e-0.27 ·H1.283 式中：Q2—装卸扬尘，g/次； M—车辆吨位（30t）； H—装卸高度（2m）； U——风速（2m/s） 根据核算，装卸扬尘产生量约为185.02g/次。本项目年消耗原料约30万吨，装卸过程中粉尘产生量约为1.85t/a。 项目原料库位于封闭车间内，可有效减少起尘量（不受环境气流影响），减少逸散至车间外的粉尘量（车间阻隔沉降）；降低物料降落落差，能够有效避免因高落差等因素造成的扬尘量增加，有效减少粉尘的产生量；在仓库内设置雾化喷头，定期对车内的物料进行洒水，增加粉尘含水率，有效抑制粉尘的产生。采取上述措施后，可削减90%的扬尘外排量，则该部分无组织粉尘排放量为0.078kg/h，0.185t/a。 ③石材破碎粉尘 a.一次破碎（颚式破碎）粉尘 项目第一道破碎由颚式破碎机完成，根据项目生产线规模（30万吨/年），参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，并类比调查同类行业排污数据，颚式破碎工段粉尘产生系数确定为0.15kg/t原料，破碎量按30万t/a，确定本项目颚式破碎过程中粉尘产生量约为45t/a。 b.二次破碎（反击式破碎）粉尘 矿石一道破碎完毕后，进入细破进行二次破碎，一级筛分筛上物返回破碎机进行破碎。参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，并类比调查同行业排污数据，该工段粉尘产生系数确定为0.25kg/t原料，破碎量按33万t/a，确定二次破碎粉尘产生量约为82.5t/a。 ④筛分粉尘 项目筛分工序包括碎石生产线振动筛筛分33万t/a和机制砂生产线滚筒筛筛分量9万t/a，参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，并类比调查同行业排污数据，筛分工段粉尘产生系数确定为0.5kg/t原料，碎石生产线筛分过程中粉尘产生量约为165t/a，机制砂生产线中粉尘产生量为45t/a。 根据《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》的相关要求，评价建议： ①鄂式破碎、反击破碎和筛分设备在封闭式车间的基础上进行二次封闭，各设备分别处于各自的密闭间内。 ②对密闭间进行整体负压收尘。对进料口、下料口进行半封闭。设备密闭间内设集气管道，通过风机将密闭间内产生的粉尘引入处理系统。 ③颚式破碎机、反击破碎和筛分设备分别配置1套袋式除尘器（除尘效率99.8%），不与其他工序共用。建议四台设备共用1根15m高排气筒。 项目废气产排情况见下表： 表5.2.5-1 项目废气污染物产排情况一览表 单位mg/m3 产污 单元; 排放形式; 粉尘 产生量(t/a); 废气量(m3/a); 产生 浓度 (mg/m3); 处理措施; 排放量 (t/a); 浓度(mg/m3); 速率（kg/h）. 一次破碎; 有组织; 45; 5.76×107; 5859; 设备密闭+负压收尘+1台袋式除尘器（除尘效率99.8%）; 共用1根15m高排气筒; 0.675; 11.7; 0.28. 二次破碎; 有组织; 82.5; 设备密闭+负压收尘+1台袋式除尘器（除尘效率99.8%）. 振动筛筛分; 有组织; 165; 设备密闭+负压收尘+1台袋式除尘器（除尘效率99.8%）. 滚筒筛筛分; 有组织; 45; 设备密闭+负压收尘+1台袋式除尘器（除尘效率99.8%）. 车辆运输烟尘; 无组织; 0.124; /; /; 进出车辆冲洗；厂区清扫洒水; 0.012; /; 0.005. 落料、物料转运; 无组织; 1.85; /; /; 原料库位于封闭车间内；减少转运过程物料下落高度；原料库安装雾化喷头; 0.185; /; 0.078. 2、废水 本项目用水包括职工生活用水、车辆冲洗用水与洒水抑尘用水。 生活用水：项目拟用职工10人，均不在厂内食宿，用水量按50L/人·d计，则职工生活用水量为0.5m3/d、150m3/a。排污系数取0.8，则产生量为0.4m3/d、120m3/a，建议生活污水经化粪池处理后，定期清理肥田，不外排。 车辆清洗用水：原料与产品运输车辆进出厂区时进行车轮清洗与车身冲洗，平均每车次清洗用水0.1m3，车辆运载能力按40t/辆计，则厂区年进出车辆约15000辆，则车辆清洗用水总量为5m3/d，1500m3/a。车辆冲洗装置位于厂区西北侧入口处，车辆清洗水经沉淀池处理后，循环使用，不外排。车辆冲洗循环水约18%随车辆带走，2%蒸发损耗，需定期补水，补水量约为1m3/d，300m3/a。 抑尘用水：本项目于出料皮带封闭廊道内设水喷淋装置、于物料库上方设雾化喷淋装置。根据建设单位提供资料，每生产1吨产品用水量约为0.02m3/a，则项目抑尘用水量为20m3/d，6000m3/a，抑尘用水中大部分（约79.5%，15.9m3/d，4770m3/a）蒸损耗或随产品带走，少部分过量废水（约4.1m3/d，1230m3/a）在厂区内行成地面漫流，需进行收集处理后回用。结合厂地地势条件，建议在厂区建设沉淀池一座，并在厂区内设置导流沟槽收集抑尘废水，抑尘废水经收集沉淀后循环使用，循环过程蒸发损耗约0.1m3/d，30m3/a，需定期补充新鲜水，补水量为16m3/d，4800m3/a。 初期雨水：项目初期雨水中SS含量高，项目拟对初期雨水进行收集。初期雨水量按5mm径流厚度计，本项目厂区集雨面积约6000m2，则初期雨水量为30m3/次，全年初期雨水收集次数按20次计，则初期雨水量为2m3/d，600m3/a。初期雨水经沉淀池处理后回用于厂区车辆冲洗用水和抑尘用水。 项目水平衡见下图。 图 5.2.5-1 本项目水平衡图（m3/d） 3、噪声 项目噪声源为破碎、筛分等设备运行时产生的噪声，生产设备采取减震、隔声、风机采取软连接、隔声处理后，可削减15dB(A)。项目噪声源强度见表13。 表 5.2.5-2 主要高噪声设备噪声源 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 噪声治理措施; 车间外1m处噪声源强. 1; 振动给料机; 1台; 85; 基础减振、厂房隔声、风机设软连接等; 70. 2; 颚式破碎机; 1台; 90; 75. 3; 反击式破碎机; 1台; 90; 75. 4; 振动筛; 1台; 85; 70. 5; 风机; 2台; 85; 70. 6; 滚筒筛; 1台; 75; 60. 7; 水泵; 1台; 75; 60. 此外，原料及产品运输过程，运输车辆交通噪声将对沿线村镇敏感点产生影响，车辆通过上述村镇时减速慢行禁止鸣笛，可降低运输车辆的声环境影响。 4、固废 本项目固废包括主要为除尘器收集的粉尘、循环沉淀水池沉淀泥沙、职工生活垃圾以及生产设备废矿物油。 循环沉淀水池沉淀泥沙：根据企业提供的数据，循环沉淀水池沉淀泥沙产生量约为400t/a，其主要成分是石沫和泥土。池沉淀泥沙需定期清理，建议设置10m3泥沙储存池进行自然干化，干化后泥沙可外售作为路基或建筑填方使用，清理过程带出的水回流到循环沉淀池。 除尘器收集的粉尘：除尘器收集的粉尘产生量为336.825t/a，收集后直接作为建筑用粉料外售。上述粉尘可不需要修复和加工，即可直接外售，不作为固体废物管理。 职工生活垃圾：项目拟用职工10人，垃圾产生量按每人每天平均0.5kg计，年工作300天，则生活垃圾产生量为1.5t/a，收集后送至当地环卫部门集中处理。 生产设备废矿物油：设备液压部件定期（每2年）更换液压油产生废矿物油，产生量为0.05t/a。此外，生产设备需使用润滑油进行设备保养润滑，随着润滑油的损耗需定期添加新鲜润滑油。为防止机械设备润滑油的跑冒滴漏，于机械设备下方设置漏斗状托盘，以承接设备滴漏的润滑油（即废润滑油产生量为0.005t/a），托盘承接的废润滑油定期清理收集。废液压油与废润滑油均属废矿物油，为危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物），收集后应暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 （六）沥青搅拌站 1.主要污染工序： 本项目产生的环境影响主要为：沥青烟气、粉尘，职工生活废水、生活垃圾等，详见下表。 表 5.2.6--1 建设项目主要污染因子 污染类别; 来源; 主要污染物; 排放特征. 废气; 筛分、搅拌; 颗粒物; 有组织、无组织. 搅拌; 沥青烟、苯并（a）芘; 有组织. 搅拌; 臭气浓度; 无组织. 烘干; 颗粒物、SO2、NOX; 有组织、无组织. 燃油锅炉; 烟尘、SO2、NOX; 有组织. 废水; 职工生活; CODcr、氨氮等; 间歇. 噪声; 设备加工等噪声; 不规则. 固废; 输送; 掉落沥青混凝土; 不排放. 职工生活; 生活垃圾; 不排放. 废气处理; 活性炭、废催化剂、除尘灰; 不排放. 2.污染源源强分析 2.1废气污染源源强分析 （1）沥青烟气 本项目搅拌过程中会产生沥青烟气，其中主要大气污染物为沥青烟、苯并（a）芘等。类比《江苏鸿富道路工程有限公司道路修补材料生产项目》（皋行审环验{2019}62号）分析（使用的原料、生产工艺与本项目相同，根据其监测数据，并结合工况折算后得到排放系数计算），沥青烟气排放系数为0.0028kg/t，本项目沥青用量为1150t，则沥青烟气的产生量为0.00322t。参考《工业生产中的有害物质手册》第一卷（化学工业出版社，1987年12朋出版）及《有机化合物污染化学》（清华大学出版社，1990年8月出版），每吨石油沥青在加热过程中产生的苯并（a）芘为0.10克—0.15克。本环评取0.15克/吨沥青，生产过程中苯并（a）芘的产生量为0.000173t/a。 （2）粉尘 由于项目搅拌过程中加入沥青，产生的粉尘较小，根据类比，筛分、搅拌过程产生的粉尘量约为0.052kg/t原料，本项目石子用量为28300t，则投料粉尘的产生量为1.47t。 （3）烘干废气 ①粉尘 为使沥青混凝土产品不至于因过快冷却而带来运输上的不便，石子需要在烘干筒内翻滚加热，此过程中会产生粉尘，根据类比，粉尘产生量为0.052kg/t原料，则本项目烘干产生的粉尘量为1.47t。 ②燃油废气 项目烘干热源由喷燃器提供，喷燃器采用燃油提供热能，燃油为180#重油，燃烧产生燃油烟气经2#15m排气筒排放。根据业主提供资料，项目所用燃油含硫量≤0.3%，消耗量为300t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产污系数手册（2010修订）》（下册）“4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉）”燃油产污系数如下。 表 5.2.6--2 燃油废气产生排放情况表 污染物名称; 单位; 产污系数; 产生量 （t/a）; 排放高度（米）. 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 15366.93; 461万标; 15. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 19S; 0.57. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 3.6; 1.08. 烟尘; 千克/吨-原料; 3.28; 0.984. # 注：含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。燃料中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。 本项目筛分、搅拌及烘干废气经引风机收集后采用除尘系统进行处理后经1#15m（内径0.45m，排风量5000m3/h）排气筒排放。 废气收集效率以90%计、布袋除尘器处理效率为90%计，则粉尘（含烟尘）、二氧化硫、氮氧化物有组织排放量为0.353t/a、0.513t/a、0.972t/a，排放速率分别为0.0491kg/h、0.0713kg/h、0.135kg/h，排放浓度分别为9.81mg/m3、14.25mg/m3、27mg/m3。粉尘（含烟尘）、二氧化硫、氮氧化物无组织排放量分别为0.392t/a、0.057t/a、0.108t/a，排放速率分别为0.0545kg/h、0.00792kg/h、0.015kg/h。 （4）锅炉废气 本项目配备一台锅炉用于沥青保温，燃烧为轻质柴油，年用量为50吨，本项目锅炉废气经2#12m排气筒排放。根据《第一次全国污染源普查系数手册》资料类比分析，其大气污染物产生、排放情况如表下表所示： 表 5.2.6-3锅炉燃烧废气产生排放情况表 污染物名称; 单位; 产污系数; 产生量 （t/a）; 排放量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放高度（米）. 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 17804.43; 89万标; 89万标; -; 12. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 19S; 0.095; 0.095; 107. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 3.67; 0.184; 0.184; 206. 烟尘; 千克/吨-原料; 0.26; 0.013; 0.013; 15. # 注：含硫量（S％）是指燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。燃料中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。 - 臭气浓度 本项目所用原料之一为石油沥青，石油沥青是石油化工厂热裂解石油原料时得到的副产品，本项目沥青储存在储罐中，并使用导热油炉使其温度在120℃左右，生产时使用沥青泵输送至拌和楼进行搅拌。根据相关资料调查，当温度达到80℃左右时，沥青便会发出异味，因此，本项目沥青混凝土出口处会散发出一定量的沥青恶臭。 根据类比及恶臭强度分级标准，沥青臭气强度定为2级。参照美国在这方面的实验结果，臭气强度为2级时的臭气若要稀释到无臭，稀释倍数为10-12，而根据同类项目调查结果，在拌合楼下风向80m处感觉不到臭味，本项目200m范围内无敏感点，因此沥青恶臭对周围敏感点基本无影响。 （6）呼吸废气 本项目石油沥青储罐5只，均为固定顶贮罐，其大小呼吸废气产生量计算如下。 ① 小呼吸排放量 小呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。 固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： LB = 0.191×M(P/(100910-P))0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB — 固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）； M — 储罐内蒸气的分子量； P — 在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D — 罐的直径（m）； H — 平均蒸气空间高度（m）； △T — 一天之内的平均温度差（℃）； FP — 涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间； C — 用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在0~9m之间的罐体，C = 1 - 0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C = 1； KC — 产品因子（石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0） ② 大呼吸排放量 大呼吸排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。 可由下式估算固定顶罐的工作排放： LW = 4.188 × 10-7 × M × P × KN × KC 式中：LW — 固定顶罐的工作损失（Kg/m3投入量） KN — 周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。 K ≤ 36，KN = 1 36 < K ≤ 220，KN = 11.467×K-0.7026 K > 220，KN = 0.26 其他的同上。 ③ 本项目排放总量 序号; 项目; M; P; D; H; △T; Fp; Kc; K; Kn. 1; 沥青烟; 300; 300; 2; 1; 12; 1; 0.65; 14; 1. 具体大小呼吸量计算参数如下表： 表 5.2.6--4本项目无组织排放计算参数一览表 由上表可得本项目储罐区无组织排放的大小呼吸废气情况，详见表5-5。 表 5.2.6-5罐区废气产生情况一览表 序号; 污染物名称; 小呼吸排放量 （kg/a）; 大呼吸排放量 （kg/a）; 污染物产生量 （t/a）. 1; 沥青烟; 14.4; 294; 0.3084. 注：石油沥青在储罐内只需用蒸汽保温120℃，因苯并[a]芘的熔点179℃，大小呼吸废气中污染物，故不会有苯并[a]芘产生。 根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》中治理工程建设应按国家相关的基本建设程序或技术改造审批程序进行。吸附装置的净化效率不得低于90%，进入吸附装置的废气温度宜低于40℃，废气收集应确定集气罩的吸气口位置、结构和风速时，应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。预处理时，当废气中颗粒物含量超过1mg/m3时，应先采用过滤或洗涤等方式进行预处理。建设方拟将生产过程中排放的工艺废气和石油沥青罐区大小呼吸废气收集后，由密闭管道引至布袋除尘器+过滤棉+活性炭吸附箱吸附处理后由3#15m排气筒排放。有机污染物去除效率按照 95%计，风量为1000立方米/小时，本项目年排放时间为2400小时，由于沥青保温设备为密闭化设备烟气捕集率以100%计，处理后沥青烟、苯并[a]芘有组织排放量分别为0.0156t/a、8.65*10-6t/a，最大排放速率为0.0065kg/h、3.6*10-6kg/h，排放浓度为6.5mg/m3、0.0036mg/m3。 本项目沥青储罐区、沥青保温设备产生的工艺废气均收集处理，装卸沥青时采用气相平衡管，基本上杜绝工艺废气的无组织排放。但在实际生产过程中会有微量的沥青烟气从物料转移接口、管道法兰处泄漏，物料挥发耗损约占总量的0.1%，则本项目沥青烟、苯并[a]芘无组织排放量分别为0.000312t/a、1.73*10-7t/a，最大排放速率为0.00013kg/h、7.21*10-8kg/h。 建设项目有组织废气产生及排放状况见下表，无组织废气产生及排放情况见下表。 表 5.2.6-6 建设项目有组织废气产生及排放情况 排气筒编号; 污染源 名称; 排气量 （m3 /h）; 污染物 名称; 产生状况; 治理措施; 去除率（％）; 排放状况. 浓度 (mg/ m3); 速率 (kg/h); 年产 生量（t/a）; 浓度 (mg/ m3); 速率 (kg/h); 年排 放量 （t/a）. 1#; 筛分、搅拌、烘干废气; 5000; 颗粒物; 98.1; 0.491; 3.53; 布袋除尘器; 90%; 9.81; 0.0491; 0.353. SO2; 14.25; 0.0713; 0.513; 0; 14.25; 0.0713; 0.513. NOX; 27; 0.135; 0.972; 0; 27; 0.135; 0.972. 2#; 锅炉废气; 247; SO2; 107; 0.0264; 0.095; ——; 107; 0.0264; 0.095. NOX; 206; 0.0511; 0.184; 206; 0.0511; 0.184. 烟尘; 15; 0.00361; 0.013; 15; 0.00361; 0.013. 3#; 沥青烟气、沥青储罐区呼吸废气; 1000; 沥青烟; 130; 0.13; 0.312; 集气罩+布袋除尘器+过滤棉+活性炭吸附箱+15m高排气筒; 95; 6.5; 0.0065; 0.0156. 苯并[a]芘; 0.072; 0.000072; 1.73*10-4; 0.0036; 3.6*10-6; 8.65*10-6. 表5.2.6-7 建设项目无组织废气产生及排放情况 污染源位置; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 污染物排放速率(kg/h); 面源长度（m）; 面源宽度 （m）; 面源高度 （m）. 生产区; 颗粒物; 0.392; 0.0545; 40; 15; 6. SO2; 0.057; 0.00792. NOX; 0.108; 0.015. 沥青烟; 0.000312; 0.00013. 苯并[a]芘; 1.73*10-7; 7.21*10-8. 有组织排放量核算见表5.2.6-8，无组织排放量核算见表5.2.6-9。 表5.2.6-8大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/ m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 9.81; 0.0491; 0.353. SO2; 14.25; 0.0713; 0.513. NOX; 27; 0.135; 0.972. 2; 2#排气筒; SO2; 107; 0.0264; 0.095. NOX; 206; 0.0511; 0.184. 烟尘; 15; 0.00361; 0.013. 3; 3#排气筒; 沥青烟; 6.5; 0.0065; 0.0156. 苯并[a]芘; 0.0036; 3.6*10-6; 8.65*10-6. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.353. SO2; 0.513. NOX; 0.972. 沥青烟; 0.0156. 苯并[a]芘; 8.65*10-6. 表5.2.6-9大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度(mg/ m3). 1; 生产区; 颗粒物; 布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业炉窑大气污染综合治理方案》; 1.0; 0.392. 2; SO2; 200; 0.057. 3; NOX; 300; 0.108. 4; 沥青烟; 集气罩+布袋除尘器+过滤棉+活性炭吸附箱+15m高排气筒; 生产设备不得有明显的无组织排放存在; 0.000312. 5; 苯并[a]芘; 0.008×10-3; 1.73*10-7. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.392. SO2; 0.057. NOX; 0.108. 沥青烟; 0.000312. 苯并[a]芘; 1.73*10-7. 建设项目废气产生及排放情况见表5.2.6-10。 表5.2.6-10 建设项目废气产生及排放情况 污染源位置; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）. 生产区; 颗粒物; 0.745. SO2; 0.57. NOX; 1.08. 沥青烟; 0.0159. 苯并[a]芘; 8.823*10-6. 2.2废水污染源源强分析 本项目实行“雨污分流”制，后期雨水排入雨水管网，最终汇入湘江，生产用水进入产品中，不排放。建设项目用水主要为生产用水和职工生活用水，废水主要为职工生活污水、喷淋废水及初期雨水。 - 生产用水 项目乳化沥青生产过程中需要添加水进行搅拌，用水量约13t/a，其中约12t进入产品中，1t在生产过程中通过挥发消耗。 - 喷淋废水 本项目沥青烟气喷淋水经隔油处理后循环使用，喷淋用水量约为350吨/年，循环一段时间后水中污染物浓度上升，会堵塞喷嘴需定期排放部分喷淋水，喷淋废水量约为1吨/天。废水主要污染因子为pH、COD、氨氮、石油类、SS，根据《江苏鸿富道路工程有限公司道路修补材料生产项目》（皋行审环验{2019}62号）分析，污染物浓度分别约为6-9（无量纲）、800-1200mg/L、5-15mg/L 、200-400mg/L、300-400 mg/L。 - 初期雨水 根据降雨历时15min计算雨水排水设计流量Q（L/s）。计算公式如下： Q=Ψ·q·F （L/s） 式中：Ψ—径流系数，按地面覆盖确定，综合径流系数为0.70； F—雨水汇水面积（公顷），本项目取0.12公顷。 q—设计暴雨强度（L/s •万m2），采用南通市暴雨强度公式： q=2007.34(1+0.752lgP)/(t +17.9)0.71 式中：P—重现期，采用2年； t—降雨地面集水历时，取15分钟， 计算得设计暴雨强度q=205.955L/s•万m2，雨水流量Q=17.3L/s，则雨水量为15.57m3/次。厂区内拟新建20m3的沉淀池，建成后可满足要求。 全年间歇降雨频次按18次/年计，则项目受污初期雨水收集量为280.3m3/a。由沉淀池沉淀后回用于喷雾抑尘。类比同类项目，初期雨水中主要污染物为COD和SS。 - 职工生活用水 建设项目职工人数为16人，工作时间为三班制，每班8小时，一年工作300天。厂区设食宿，人均用水按150L/d计，废水产生量以90%计，则建设项目职工生活用水量为720t/a，生活污水产生量为648t/a，污染物浓度为CODcr450mg/L、NH3-N 40mg/L、SS 250mg/L、TP 5mg/L，则污染物产生量为CODcr：1.53t/a、NH3-N：0.136t/a、SS：0.851t/a、TP：0.0170t/a。 建设项目水污染物产生及排放情况见表5.2.6-11。 表5.2.6-11水污染物产生及排放情况一览表 污染源; 废水量m3/a; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 标准浓度限值mg/L; 排放 去向. 浓度 mg/L; 产生量 （t/a）; 浓度mg/L; 接管量（t/a）. 喷淋废水; 300; pH; 6-9; -; 三级沉淀池; ——; ——; ——; 回用于生产. COD; 1000; 0.3; ——; ——; ——. NH3-N; 10; 0.003; ——; ——; ——. 石油类; 300; 0.09; ——; ——; ——. SS; 350; 0.105; ——; ——; ——. 初期雨水; 280.3; COD; 100; 0.028; 三级沉淀池; ——; ——; ——. SS; 200; 0.056; ——; ——; ——. 建设项目水平衡图见图5.2.6-1。 生产用水 化粪池 648 648 损耗1 接管至霞湾污水处理厂处理 自来水 1083 13 通湘江 1228.3 350 废气喷淋 损耗50 生活用水 损耗72 720 2000 300 废水处理装置 1228.3 初期雨水 280.3 280.3 进入产品 12 图5.2.6-1本项目水平衡图（t/a） 2.3.噪声污染源源强分析 建设项目主要噪声源为拌和楼、风机等设备，源强在70-90dB（A），建设项目各噪声污染源强见表5.2.6-12。 表5.2.6-12 建设项目噪声源源强 序号; 污染源名称; 数量; 等效声级（dB(A)）; 位置; 距厂界最近距离（m）; 治理措施; 降噪效果（dB(A)）. 1; 拌和楼; 1; 85-90; 生产车间; 5; 隔声、减震、距离衰减、厂房隔声; 20. 2; 装载机; 2; 75-85; 5; 20. 3; 沥青罐; 5; 70-75; 5; 20. 4; 乳化沥青设备; 1; 80-85; 5; 20. 5; 锅炉; 1; 80-85; 5; 20. 6; 风机; 1; 85-90; 车间外; 1; 减震、距离衰减; 3. 为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： - 设备选用：在满足工艺生产条件下，选用设备加工精度高、装备质量好、低噪声设备，并根据项目设备噪声、振动的产生机理，合理采取各种针对的降噪减震技术，以减小或抑制噪声与振动的产生。 - 厂区合理布局，各类设备均设置在室内，车间按封闭厂房设计。生产车间墙壁厚度至少240mm。 （3）隔绝传播途径：在生产加工过程中必须加强生产车间门、窗的密闭性，以及增加对生产设备产生噪声的隔音作用。 （4）加强管理：加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 （5）合理安排作业时间，夜间不得生产。 采取上述措施后，设备噪声对周围环境敏感点影响不明显。 2.4.固体废弃物污染源源强分析 本项目营运期产生的固体废物包括废活性炭、废催化剂、废紫外线灯管、除尘灰、生活垃圾、化粪池污泥、隔油池废油脂、废矿物油、废水处理污泥、掉落沥青混凝土。 类比如皋盛丰市政工程有限公司新建沥青混凝土搅拌站项目，本项目固体废物源强计算过程如下： （1）废活性炭 本项目需吸附的有机废气为0.297t/a，活性炭的吸附去除率以70%计，根据《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量：qe=0.24kg/kg活性炭，经计算，本项目应使用活性炭量约0.866t/a，本项目活性炭填充料为0.5t/次，每半年更换一次，则本项目产生的废活性炭量为1.2t/a。对照《国家危险废物管理名录》（2016版），废活性炭属于危险废物，编号为HW49（900-041-49），由建设单位收集暂存于厂内危废库，委托有资质的单位处置。 （2）废紫外线灯管 本项目配备一套光催化氧化装置，设备中一套灯管约20根，平均每年更换一次，每根约0.2kg，则产生的废灯管为0.004t/a，对照《国家危险废物管理名录》（2016版），废紫外线管属于危险废物，废物类别为HW29（900-023-29），由建设单位收集暂存于厂内危废库，委托有资质的单位处置。 （3）废催化剂 本项目配备1套光催化氧化装置，光催化氧化装置配有1块催化板，每年更换1次，每块催化板约重5kg，则产生的废催化剂为0.005t/a。对照《国家危险废物管理名录》（2016版），废催化剂属于危险废物，废物类别为HW50（772-007-50），由建设单位收集暂存于厂内危废库，委托有资质的单位处置。 （4）除尘灰 项目除尘灰的产生量为3.2t/a，收集后回用。 - 掉落沥青混凝土 项目沥青混凝土装车过程中可能会掉落部分沥青混凝土，产生量为1.53t/a，收集后外售， - 职工生活垃圾 本项目拟聘用职工16人，全年工作天数以300天计，生活垃圾产生量按1kg/人•d计，则本项目生活垃圾产生量为4.8t/a，委托环卫部门清运。 根据《固体废物鉴别标准通则》及《江苏省建设项目环境影响评价固体废物相关内容编写技术要求（试行）》的规定，建设项目副产物产生情况见表5.2.6-13，建设项目营运期固废排放情况见表5.2.6-14。 表5.2.6-13 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测 产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定 依据. 1; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物、活性炭; 3.2; √; —; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 废紫外线灯管; 废气处理; 固态; 含汞灯管; 0.004; √; —. 3; 废催化剂; 废气处理; 固态; 催化剂; 0.005; √; —. 4; 除尘灰; 废气处理; 固态; 粉尘; 1.19; √; —. 5; 掉落的沥青混凝土; 生产过程; 固态; 沥青混凝土; 1.53; √; —. 6; 职工生活垃圾; 职工生活; 固态; 瓜皮果屑等; 4.8; √; —. 表5.2.6-14 建设项目营运期固体废物排放情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量 （t/a）. 1; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 固态; 有机物、活性炭; 名录鉴别; T/In; HW49; 900-041-49; 1.2. 2; 废紫外线灯管; 危险固废; 废气处理; 固态; 含汞灯管; 名录鉴别; T; HW29; 900-023-29; 0.004. 3; 废催化剂; 危险固废; 废气处理; 固态; 催化剂; 名录鉴别; T; HW50; 772-007-50; 0.005. 4; 除尘灰; 一般固废; 废气处理; 固态; 粉尘; —; —; —; —; 3.2. 5; 掉落的沥青混凝土; 一般固废; 生产过程; 固态; 沥青混凝土; —; —; —; —; 1.53. 6; 职工生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 瓜皮果屑等; —; —; —; —; 4.8. 表5.2.6-15 建设项目营运期危险废物排放情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 1.2; 废气处理; 固态; 有机物、活性炭; 有机物; 6个月; T/In; 危废分区储存后委托有资质单位处置. 2; 废紫外线灯管; HW29; 900-023-29; 0.004; 废气处理; 固态; 含汞灯管; 含汞灯管; 1年; T. 3; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.005; 废气处理; 固态; 催化剂; 催化剂; T. 5.3.5污染物三本帐汇总表 项目建成后三废产生及排放情况见表5.2.6-16。 表5.2.6-16 本项目污染物产生及排放情况汇总单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 颗粒物; 3.53; 3.195; 0.353. SO2; 0.513; 0; 0.513. NOX; 0.972; 0; 0.972. 沥青烟; 0.312; 0.2964; 0.0156. 苯并[a]芘; 0.000173; 0.00016437; 0.00000863. 无组织; 颗粒物; 0.392; 0; 0.392. SO2; 0.057; 0; 0.057. NOX; 0.108; 0; 0.108. 沥青烟; 0.000312; 0; 0.000312. 苯并[a]芘; 1.73*10-7; 0; 1.73*10-7. 废水; 废水量; 1228.3; 0; 1228.3. CODcr; 0.62; 0.132; 0.488（0.0614）. NH3-N; 0.0289; 0.0027; 0.0262（0.00614）. SS; 0.323; 0.081; 0.242（0.0123）. TP; 0.00324; 0.00065; 0.00259（0.000614）. 动植物油; 0.0194; 0.00968; 0.00972（0.00123）. 石油类; 0.09; 0.0784; 0.0116（0.00123）. 固废; 一般固废; 5.36; 5.36; 0. 生活垃圾; 4.8; 4.8; 0. 危险固废; 2.309; 2.309; 0. 注：括号内为污水处理厂排放量。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） |  | 污染物 名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 |  | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 沥青烟气 | THC、CO、NOX |  | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械尾气 | THC、CO、NOx |  | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 运营期 | 道路扬尘 | 扬尘 |  | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 搅拌站 | 苯并芘 |  | 1270g/a | 1270g/a |
|  |  | 搅拌站、堆场 | 粉尘 |  | 39.55t/a | 1.357t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | COD |  | 300mg/L | 经隔油沉淀处理 后回用，不外排 |
|  |  |  | SS |  | 350mg/L |  |
|  |  |  | 石油类 |  | 10mg/L |  |
|  | 运营期 | 生活废水 | COD |  | 400mg/L，2.536t/a | 400mg/L，2.536t/a |
|  |  |  | 氨氮 |  | 30mg/L，0.190t/a | 30mg/L，0.190t/a |
| 固 废 | 施工期 | 建筑垃圾 |  |  | 少量 | 收集后作为建材利用或用于路基填埋 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 |  |  | 37.8t/a | 37.8t/a |
|  |  | 除尘器收尘 |  |  | 317.35t/a | 回用 |
|  |  | 沉淀池砂石沉淀 |  |  | 0.2256万t/a | 收集后作为建材利用或用于路基填埋 |
|  |  | 实验室固废 |  |  | 3.5t/a | 收集后作为建材利用或用于路基填埋 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 |  | Leq | 80～90dB(A) | 达标排放 |
|  | 运营期 | 设备 |  | Leq | 64～73dB(A) | 达标排放 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目建成营运后，改变了建设项目地块的旧面貌，绿化和建筑的外观美学设计，将对本区域的景观环境起到美化作用，营运期不存在生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析 一、水环境影响分析 工程施工作业产生的废水影响包括施工机械洗涤用水；施工现场清洗、养护、冲洗废水；堆放的建筑材料被雨水冲刷对周围水体的污染等，这部分废水主要污染物为COD、SS和石油类。类比同类项目，其主要污染物浓度COD为300mg/L，SS为350mg/L，石油类为10mg/L。 施工期的混泥土拌和砂石清洗废水、机具车辆清洗废水，应采用隔油沉淀处理。建议施工中尽量采购清洗好的砾石直接用于生产，以减少砾石洗涤废水的产生。少量的砾石洗涤废水与设备清洗废水、场地冲洗废水和施工场地初期雨水，经隔油沉淀处理后用于生产或者路面养护。 施工过程中禁止将废油料、施工垃圾等弃于水体。 可见，采取上述措施后可最大限度减少施工废水对水环境的污染影响。 二、大气环境影响分析 本项目施工对环境空气的污染主要来自车辆行驶扬尘、堆场扬尘、施工现场扬尘、沥青烟气和施工机械尾气。 （1）车辆行驶扬尘 据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V—汽车速度，km/hr； W—汽车载重量，吨； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 表33为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 粉尘量 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2); (kg/m2). 5(km/h); 0.0511; 0.089; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10(km/h); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/h); 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/h); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4～5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可起到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表34。当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。 表7-2 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 另外，粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的环境保护目标产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 通过对施工道路扬尘需采取一定的抑尘措施，如加强运输车辆的管理、在人口稠密集中点，起尘量大的施工路段采取经常洒水降尘措施，可以有效地抑制扬尘的扩散。 （2）堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的扬尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。此外，对一些粉状材料采取一些防风措施也将有效减少扬尘污染。 堆场扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表35。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表7-3 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径 (m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径 (m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径 (m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 (m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 本环评建议施工过程中尽量减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度，最大限度减少路面扬尘的产生量。对于运输过程应使用帆布遮盖，避免物料沿途遗洒，减少运输二次扬尘对周围环境的影响。 （3）施工现场扬尘 在修筑路面时，未完成路面也有可能产生一定的扬尘影响，主要是由于路面的初期开挖及填方过程中由于路面土壤的暴露，在有风天气产生的扬尘影响，随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。由于扬尘影响情况的不确定性，类比道路施工期不同阶段扬尘监测结果分析本项目施工现场的扬尘污染情况，具体详见表36。 表7-4 施工期不同阶段扬尘监测结果表 施工类型; 与厂区边界距离（m）; PM10日均值（mg/Nm3）; TSP日均值（mg/Nm3）. 路面工程; 20; 0.12～0.24; 0.27～0.53. 路基平整; 20; 0.10～0.11; 0.20～0.22. 平整路面; 20; 0.11～0.12; 0.22～0.23. 边坡修整、护栏施工; 20; 0.05～0.11; 0.12～0.13. 路面清整; 20; 0.10～0.12; 0.18～0.19. 由表36可见，路基平整、平整路面、边坡修整、护栏施工、路面清整阶段距离厂区边界20m外PMl0、TSP日均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；工程施工阶段距离厂区边界25m外PM10、TSP有可能现象，其余施工阶段均无超标。因此，应合理安排施工，在敏感点附近路段施工时，应选择无风或风较小的天气，并避免将扬尘量大的工序安排在敏感点的正上风向。 根据《株洲市2019年建筑施工工地“扬尘防治攻坚战”实施方案》，建筑施工现场扬尘污染防控措施全面落实到位。全面落实建筑施工工地“8个100%”抑尘措施：施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损;施工现场出入口及车行道路100%硬化;施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施;易起扬尘作业面100%湿法施工;裸露黄土及易起尘物料100%覆盖；渣土实施100%密封运输;建筑垃圾100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧;非道路移动工程机械尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。 按照《株洲市人民政府办公室关于印发株洲市城区扬尘污染防治管理试行办法的通知》的要求，施工单位应当对施工现场设置高度不得低于1.8m 的封闭围挡。工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。施工现场堆放砂、石等散体物料，应当设置高度不低于50cm的堆放池。施工现场产生的余土，应当设置高度不低于30cm的堆放池集中堆放，堆放地点不得靠近围档，堆放高度不得超过 2m，并应当采取覆盖、固化或者绿化措施。禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰土和其他有严重粉尘污染的施工作业，禁止现场搅拌混凝土，本项目应使用预拌混凝土（商品混凝土）。从事平整场地、清运建筑垃圾和渣土等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式。根据建设单位提供资料，施工现场将设置 1 个车辆冲洗平台，本环评建议设置在本项目终点处。车辆驶出场地前，应当冲洗车体，净车出场。风力在 5 级以上的大风天气应当暂停从事平整场地、清运建筑垃圾和渣土等施工作业。环评建议本项目施工现场一般天气洒水车辆必须洒水 3~4 次，风速超过四级以上天气和炎热干燥天气应加强洒水降尘工作，确保现场无扬尘。在项目施工场地、主要运输路段设置雾炮机，进行扬尘控制。同时要求施工期在建设工地安装扬尘在线监测装置。 采取以上预防措施后，施工现场扬尘对周围敏感点的影响较小。 （4）施工机械级运输车辆尾气 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械为主，运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻施工机械尾气对周围空气环境的影响。另外，施工现场场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期机械及运输车辆尾气对沿线大气环境质量影响较小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 三、声环境影响分析 施工噪声主要为各种作业机械（破碎机、挖掘机等）和运输车辆施工产生的噪声。施工期噪声源为点声源，其传播过程中主要影响因素为距离衰减，其次为其他环境因素，预测模式为： L受=L测－20lg(r受/r测)-△L 其中：L受──预测点的噪声值，dB(A) L测──源强监测点的噪声值，dB(A) r受──预测点离源强距离，m r测──源强监测点离源强距离，m △L──其他环境因素引起的声级值的变化，dB(A) 在不考虑树林及建筑物的噪声衰减量的情况下，各类施工机械在不同距离处的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见表37。 表7-5 施工机械作业期间噪声值 [dB(A)] 序号; 机 械 名 称; 测点距机械距离(m); 最大声级; 距机械不同距离的噪声级值. 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 150m. 1; 轮式装载机; 5; 90; 84; 78; 74.5; 70; 64; 60.5. 2; 平地机; 5; 90; 84; 78; 74.5; 70; 64; 60.5. 3; 振动式压路机; 5; 86; 80; 74; 70.5; 66; 60; 56.5. 4; 双轮双振压路机; 5; 81; 75; 69; 65.5; 61; 55; 51.5. 5; 三轮压路机; 5; 81; 75; 69; 65.5; 61; 55; 51.5. 6; 轮胎压路机; 5; 76; 70; 64; 60.5; 56; 50; 46.5. 7; 推土机; 5; 86; 80; 74; 70.5; 66; 60; 56.5. 8; 轮胎式液压挖掘机; 5; 84; 78; 72; 68.5; 64; 58; 54.5. 9; 摊铺机; 5; 82; 76; 70; 66.5; 62; 56; 52.5. 由于施工机械声压级较高，施工时对施工现场及周围环境将产生一定影响，同时对现场施工人员、拟建道路沿线两侧居民的生活环境造成影响。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目主要施工设备噪声大部分超标。源强为90dB(A) 以上的噪声源距其50m以内的环境噪声预测值超标。由此可见，道路施工噪声对施工场地周围50m范围内的环境影响较大，本项目北侧和西侧现均有居民，施工单位应合理规划施工过程与高噪声设备和工艺的使用时间，避开居民休息、学习时间，禁止夜间（22：00-次日6：00）施工，以减轻施工噪声对各敏感点的影响。 相对于营运期来说，施工期的噪声具有无规则、强度大的特点，对于某一时间段、某一区域的暂时性突出。随着施工活动的结束，施工噪声也就随之结束。但是施工期噪声对周围声环境的影响较大，超标较为严重，将干扰附近居民生活的安静环境，并有可能产等不良现象。为了避免该类事情的发生，该项目的施工单位必须对施工噪声产生的危害性引起足够的重视，必须严格禁止夜间施工，并严格采取措施，最大限度地降低施工噪声对环境保护目标的影响，争取项目沿线敏感点居民的谅解。 四、固体废物影响分析 施工期产生的路基清表。施工过程中产生的临时堆放土方、外运土方、表层土等固体废物的临时堆放对环境的影响主要表现在雨季防护不当造成水土流失的发生，起风时干燥土方可能会因防护不当起尘，影响大气环境。针对这些影响，需要采取必要的防护措施，包括临时堆场的防护措施如：修筑临时堆渣场围挡、四周开挖边沟防止水土流失、覆盖篷布等防护物资。 本项目的建筑垃圾主要为清理场地阶段产生的建筑垃圾及杂草树木，以及剩余的筑路材料，包括石料、砂、石灰、水泥、钢材、木料、预制构件等。为减轻建筑垃圾对环境的影响，对施工的建筑垃圾尽量做到回用，若不能回用，委托有资质的渣土公司处理。 生活垃圾应定点收集，集中管理，定期由环卫部门统一清运。 采取上述措施后，施工期固体废物均能得到合理处置，对外环境影响较小。 六、施工期环境保护措施 1、施工期环境空气保护措施 （1）施工单位扬尘污染控制区(保洁责任区）的范围 应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。 （2）设置施工环境保护标志牌，落实施工扬尘控制管理人员 施工单位应根据《株洲市建筑施工防治扬尘污染责任书》的规定规格和内容设置项目施工环境保护标志牌，内容包括：建设单位、施工单位、工期、防治扬尘污染现场管理人员名单、监督电话牌及有关防尘措施等。 本项目根据施工工期、阶段和进度，整个施工期必须设专职保洁员4人。 主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。 （3）按照《株洲市人民政府办公室关于印发株洲市城区扬尘污染防治管理试行办法的通知》的要求，施工单位应当对施工现场设置高度不得低于1.8m 的封闭围挡。工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。施工现场堆放砂、石等散体物料，应当设置高度不低于50cm 的堆放池。施工现场产生的余土，应当设置高度不低于30cm的堆放池集中堆放，堆放地点不得靠近围档，堆放高度不得超过 2m，并应当采取覆盖、固化或者绿化措施。 （4）施工场地洒水 场地内施工区采用人力洒水车或水枪洒水，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 施工场地洒水、保洁频次应根据季节气候变化及空气污染情况进行调整，晴朗天气时，当空气污染指数大于100时不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80-100时应每隔4个小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数大于100时，应加密保洁。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 在项目施工场地、主要运输路段设置雾炮机，进行扬尘控制。同时要求施工期在建设工地安装扬尘在线监测装置。 （5）项目渣土堆、裸地防尘措施 A、短期（3个月内，以土地平整、基坑开挖为主） 工程渣土在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场，并采取围挡、覆盖等防尘措施。 暴露时间在3个月以内的渣土堆、开挖及平整后裸地应使用定期喷水压尘或定期喷涂凝固剂和使用防尘布或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料覆盖等方式防尘。 晴朗天气时使用定期喷水压尘，视情况每天洒水二至六次，扬尘严重时应加大洒水。 B、中期（3个月以上至主体工程竣工，包含基础施工、主体施工） 暴露时间在3个月以上至主体工程竣工的渣土堆、开挖及平整后暂不施工裸地应使用防尘布覆盖或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料覆盖和简易绿化等方式防尘。 C、长期（主体工程竣工以后，包含道路配套附属工程） 项目主体工程建筑施工完工后，应在30天内完成渣土清理和绿化、硬化防尘措施，裸地必须按照《城市绿化条例》、《株洲市城市绿线管理条例》相关规定采用草皮、植被全面绿化覆盖，工程竣工验收时不得有裸地。 本项目不同时期的渣土堆、裸地防尘措施如下表。 表7-6 本项目渣土堆、裸地防尘措施 时段; 施工阶段; 主要防尘措施. 短期; 土地平整及路基工程; 喷水洒水、压尘，辅以局部硬化、防尘布覆盖. 渣土临时堆场; 围挡、喷水洒水、压尘，防尘布覆盖. 中期; 基础、建筑施工; 防尘布覆盖，局部硬化. 长期; 附属工程施工至竣工; 防尘布覆盖，局部硬化. （6）地面及临时道路硬化 施工工地作业地面和连接进出道路和场地内渣土运输道路目前为已硬化处理状态。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应保持路面清洁，防止机动车扬尘： （7）工程车辆洗车、装载、运输扬尘防治 A、规范施工场地进出口设置，进出口处设置有一座洗车平台洗车位置，冲洗点必须配置清洗机和清洗员2名（一边一人）。 B、完善排水设施，禁止将施工污水直接排入自然水体，洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉淀池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆，泥浆不得外流，每周进行一次泥浆清理，清理后的废泥浆应采取密闭式罐车外运。 洗车台尺寸为：10×5m，一座 沉淀池尺寸为：5×2m，一座，污水沉淀时间应大于2小时。 施工作业废水经沉淀后回用于场地内洒水。 C、工地出口处连接城市道路不得有粘土泥水带。 施工场地进出口处采用草垫或麻布毯进行铺垫，以吸附运输车辆夹带的泥土、泥浆水，确保车辆出场不带泥水。 草垫或麻布毯铺垫面积须为5×20m。 D、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。 E、配置专人对工地出入口及车辆运输道路进行清扫、冲洗，并有专人进行检查把关，以避免基建扬尘由点源变成沿运输线路的线源污染。 F、对渣土处理要求办理《株洲建筑垃圾处理许可证》，车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （8）建筑材料的防尘管理措施 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，需合理布置临时料场位置，并应采取下列措施之一： a) 密闭方式存储及运输； b) 设置围挡或堆砌围墙； c) 采用防尘布苫盖； d) 其他有效的防尘措施。 项目施工现场不设置搅拌站，全路段全部采用商品混凝土。 （9）道路绿化工程防尘措施 a) 绿化工地应根据现场情况采取围挡等降尘措施。 b) 四级及四级以上大风天气，须停止土地平整、换土、原土过筛等作业。 c) 土地平整后，一周内要进行下一步建植工作；土地整理工作已结束，未进行建植工程期间，要每天洒水一至两次，如遇四级及四级以上大风天气必须及时洒水防尘或加以覆盖。 d) 植树树穴所出穴坑土，要加以整理或拍实；如遇特殊情况无法建植，穴坑土要加以覆盖，确保不扬尘。种植完成后，树坑应覆盖卵石、木屑、挡板、草皮，或者作其它覆盖、围栏处理等。 e) 道路或绿地内各类管线敷设工程完工后，一周内要恢复路面或景观，不得留裸土地面。 f) 绿化产生的垃圾，做到当天清除。 2、施工期水污染防治措施 （1）路堑边坡开挖前，预先做好截、排水工程，堑顶为土质或含有软弱夹层岩石时，天沟及时铺砌或采取其它防渗措旌，以减少雨水对堑坡面的冲刷。对高填以及不良地质路基等水土流失易发地带，要合理安排施工季节，尽量避免雨季施工；不能避免时，保证其施工期间排水通畅，不出现秘水浸泡工作面的现象。如防护不能紧跟开挖完成时，对开挖面采取加覆盖物等防护措施。 （2）施工材料如油料、化学品物质等的堆放地点应远离沿线水体，并应备有临时遮挡的帆布或采取其他防止雨水冲刷的措施；含有害物质的建材如沥青、水泥等不准堆放在沿线水体附近，并应设蓬盖，必要时设围栏，防止被雨水冲刷入水体。 （3）对机械和车辆冲洗废水，可在施工场地设临时蒸发池(可就近利用废弃的沟、坑)，等施工结束覆土掩埋。 （4）施工中的废油及其它固体废物不得随意倾倒或排入水体，也不得堆放在水体旁，应及时清运至当地允许放置的地点。施工物料堆场应远离地表水体，并设置在径流不易冲刷处，粉状物料堆场应配有草包蓬布等遮盖物并在周围挖设明沟防止径流冲刷。 （5）加强对施工机械的管理。防止机械跑、冒、滴、漏，防止施工船只油料倾倒水体中引起水污染。 （6）施工废水经除油、沉淀后全部回用于洒水抑尘。 （7）凡是被路基侵占、隔断的灌溉沟渠，必须采取补救措施，在不压缩原有河沟泄水断面、不影响原灌溉渠道使用功能的前提下进行改移，并应保证先通后拆。 （8）在建筑材料堆放地设置一定的防渗区域，专门存放油料及化学品物质。 综上所述，在采取上述措施后可有效减少施工废水对水环境的污染影响。 3、施工期声环境保护措施 （1）合理安排施工时间：避免高噪声设备同时施工，夜间禁止施工。 （2）合理布局现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，是局部声级过高，噪声较大的设备尽量远离敏感点。 （3）选用低噪声设备，降低设备声级：加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并于地面保持良好接触，使用减振机座、围墙等措施，降低噪声。对设备定期保养，严格操作规范。 （4）设置围挡：项目在道路两侧、物料堆场周围设置的临时围挡防护物也可在一定程度上起到隔声作用。 （5）文明施工：建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声。 （6）采取个人防护措施：对高噪声设备附近工作的施工人员，采用配备、使用耳塞、耳机、放声头盔等防噪用具。 （7）减少施工交通噪声：对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。 （8）采取上述措施后，预计项目厂界噪声可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，对周围声环境影响较小，且影响随着施工的结束而消失。 采取上述噪声污染防治措施后，可最大限度减小施工噪声对周围敏感点的污染影响。 4、施工期固体废物保护措施 路基清表产生的表土暂时堆存于施工场地的表土堆场，作为后期道路绿化的表土回填。建筑垃圾应按《株洲市城市建筑垃圾管理规定》的要求处置，应与具有相关资质的渣土处置公司签订渣土处置协议，统一清运。 通过采取上述措施，固体废物对外环境影响较小。因此，上述固体废物防治措施可行。 七、施工期环境影响分析总结论 施工期主要污染包括施工扬尘、施工废水、施工机械噪声及施工引起的水土流失。在落实本次环评提出的措施的前提下，项目施工扬尘可以得到有效控制，能够达标排放，废水均能综合利用不外排，施工场地场界噪声能够达标排放，水土流失量可以大大降低。因此项目施工期对外环境的影响较小。 营运期环境影响分析 （一）混凝土 1.大气环境影响分析 1.1废气治理措施可行性分析 （1）有组织废气 本项目不涉及有组织废气。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为仓储粉尘和投料粉尘过程中未被收集的废气，加强车间通风后无组织排放。 （3）废气措施可行性分析 ①集气罩+脉冲反吹式除尘器 集气罩+脉冲反吹式除尘器是一种干式除尘装置,它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来 ，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，对细小的粉尘也能有效去除。 本项目使用的集气罩+脉冲反吹式除尘器，高压反吹式清灰，有效解决了普通除尘器普遍存在的滤芯清灰不净，阻力过高现象，连续式清灰保证除尘器正常运行。 ②高压自动喷雾系统 高压喷雾除尘的工作原理是利用高压泵将经过水处理系统净化过的水加压至40公斤以上，经过高压管路传送至高压喷阻雾化，雾滴的直径仅为1-15μm，这些微小的雾化颗粒能长时间漂浮在空气中，漂浮在空间，它们具有较强的表面活性和吸附能力对悬浮在空气中的粉尘，特别是直径在5微米以下的可吸入颗粒进行有效的吸附，使粉尘受重力作用而沉降，从而达到抑尘作用。 1.2、估算模型参数 估算模型参数见表7.1-1。 表7.1-1 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 38.2. 最低环境温度/℃; -10.8. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 地形数据分辨率; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. 1.3、环境影响识别与评价因子筛选 根据 HJ/T2.1《环境影响评价技术导则 总纲》的要求，选择建设项目生产过程中产生的颗粒物为大气环境影响评价因子。 1.4、评价标准的确定 建设项目PM10的评价标准见表4-1。 1.5、预测分析内容 本报告采用从国家环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站下载的估算模式（ARESCREEN）软件进行本项目环境空气影响估算预测。 （1）污染源参数 根据工程分析本项目正常工况下无组织废气污染源强见表7.1-2。 表7.1-2 建设项目无组织排放的废气源强参数 面源名称; 坐标; 坐标; 面源长度; 面源 宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. 单位; m; m; m; m; Arc; m; h; --; kg/h. 生产车间; 120°45’45.45"; 32°13’30.79"; 70; 42; 0; 15; 4266; 正常; PM10; 0.07. 1.6、评价工作等级的确定方法 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2—2018的要求，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%其中Pi定义为： Pi=CI/C0i×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； CI—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境质量标准，mg/m3。 评价等级按表7-4 的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按公式①计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者（Pmax），和其对应的D10%。 表7.1-3 评价工作等级 评价工作等级; 分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. 1.7、估算模式的计算结果 采用估算模式预测点源、面源下风向小时落地浓度、最大落地浓度及其出现距离，预测结果汇总具体见表7.1-4。 表7.1-4 正常工况下生产车间颗粒物估算模式预测结果 距源中心下风向距离D（m）; PM10. 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）. 10; 0.015761; 3.50. 25; 0.020689; 4.60. 50; 0.026736; 5.94. 75; 0.031501; 7.00. 85; 0.031904; 7.09. 100; 0.031143; 6.92. 125; 0.028182; 6.26. 150; 0.025125; 5.58. 175; 0.022647; 5.03. 200; 0.020681; 4.60. 225; 0.019102; 4.24. 250; 0.017776; 3.95. 275; 0.017064; 3.79. 300; 0.01603; 3.56. 325; 0.015137; 3.36. 350; 0.014355; 3.19. 375; 0.013665; 3.04. 400; 0.01305; 2.90. 425; 0.012498; 2.78. 450; 0.011999; 2.67. 475; 0.011547; 2.57. 500; 0.011133; 2.47. 最大落地浓度（mg/m3); 0.031904. 最大占标率（%）; 7.09. 最大浓度出现距离（m）; 85. 1.8、评价工作等级划分的判定 根据表7.1-4计算结果，对照表7.1-3的分级判据的相关规定，本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）“8.1.2二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。” 1.9、污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 本项目不涉及有组织排放。 ②无组织排放量核算 表7.1-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产车间; 投料粉尘; 颗粒物; 组合脉冲反吹式除尘器; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 0.5; 0.074. 筒仓粉尘; 颗粒物; 仓顶脉冲除尘器; 0.073. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.147t/a. ③项目大气污染物年排放量核算 表7.1-6大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.147. 1.10、大气环境影响预测结果 预测结果表明，本项目正常排放情况下生产车间无组织颗粒物的最大落地浓度为0.031904mg/m3，占标率为7.09%，最大落地浓度出现距离为85m。说明本项目废气排放对周围环境空气质量影响不大，预计叠加环境本底后，符合相关环境空气质量评价标准，不会降低当地环境空气质量功能。 1.11、大气环境防护距离 大气环境防护距离不再区分点源和面源，防护距离针对整个企业和项目，根据环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，只有大气一级评价需要核算大气环境防护距离，大气二、三级评价不需要计算大气环境防护距离。 1.12、卫生防护距离 为进一步预测无组织排放的废气对周围环境的影响，本环评采用卫生防护距离进行保守校核。卫生防护距离按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中卫生防护距离计算公式进行计算，计算公式如下： 式中：Cm----标准浓度限值； L----工业企业所需卫生防护距离，m； r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算； A、B、C、D----卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别中查取； Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。Qc取同类企业中生产工艺流程合理，生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业，在正常运行时的无组织排放量。 建设项目大气卫生防护距离计算参数见表7.1-7。 表7.1-7 大气卫生防护距离计算参数 污染物; Qc（kg/h）; Cm（mg/m3）; A; B; C; D; 卫生防护距离（m）. 生产车间; 颗粒物; 0.07; 0.031904; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201—91），全厂大气卫生防护距离应为：以混凝土生产车间为执行边界的50m卫生防护距离。卫生防护距离内无敏感点。另外，在本项目卫生防护距离内不得再新建学校、医院、居住区等环境敏感项目。项目卫生防护距离包络线图见附图5。 1.13、大气影响评价自查 表7.1-8 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 年产23万t混凝土项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a. 评价因子; 基本污染物 ( PM10 ) 其他污染物 (-- ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准 □; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2018 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km; 边长 = 5 km. 预测因子; 预测因子(PM10); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 □; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（ PM10）; 有组织废气监测□ 无组织废气监测; 无监测. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx:（/）t/a; 颗粒物:（0.147）t/a; VOCs:（/）t/a. 注：“□”为勾选项 ，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 2.水环境分析 本项目废水处理具体流程为：生产废水首先经水泵抽至排入一级沉淀池，上层废水依次流入下级沉淀池进行沉淀，再经泥浆泵至板污泥干化池进行干化脱水，脱水后的污泥进入一般固废暂存区，污泥由渣土公司外运至砖厂作为原料。流程图详见图1-1。 项目污水处理流程图 本项目生产废水SS浓度值较高，但回用水对水质要求不高，沉淀池的容积应满足停留2h废水量（即水力停留时间在120分钟以上）；沉淀池的建设可采用砖混结构，方便施工。本项目生产用水新鲜补充水来源于市政供水，设置三级沉淀池使大量生产废水经沉淀分离后回用，不外排，对地表水环境基本无影响。 3.声环境影响分析 建设项目主要噪声源为搅拌机、运输机等设备，源强在70~85dB（A），具体噪声污染源强见表5-6。为了便于比较本项目建成前后厂界噪声水平变化情况，本环评预测的各受声点选择与现状监测点同一位置。 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和 地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 根据建设项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。 根据《环境影响评价技术导则》建设项目厂界噪声评价量以工程噪声值作为评价量，敏感目标噪声评价量以敏感目标所受的噪声贡献值与背景值的叠加值作为评价量， 结果如表7.1-9。 表7.1-9 项目噪声预测结果表 单位：dB(A) 预测点位; 现状监测值 （昼间）; 贡献值 （昼间）; 叠加值 （昼间）; 执行标准 （昼间）. N1东厂界; 56.2; 50.1; —; 70. N2南厂界; 51.2; 49.6; —; 60. N3西厂界; 54.4; 48.8; —; 60. N4北厂界; 55.2; 27.1; —; 60. 注：夜间不生产。 预测结果表明：项目东厂界监测点昼间环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中4类标准；项目南、西、北厂界监测点昼间环境噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准；南侧居民敏感点昼间环境噪声叠加值符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中1类标准。故本项目高噪声设备经设备减振、距离衰减等措施，叠加环境本底后，对周围声环境的影响值较小，噪声防治措施可行，不会发生扰民现象。 4.固体废物环境影响分析 建设项目产生的主要固体废弃物为混凝土沉淀物、化粪池污泥、生活垃圾等。项目固体废物利用处置方式见表7.1-10。 表7.1-10 建设项目固体废弃物产生及排放状况表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废气收集粉尘; 废气处理; 一般固废; —; 111.34; 回收利用. 2; 混凝土沉淀物; 废水处理; 一般固废; —; 30; 回收利用. 3; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; —; 9; 环卫清运. 4; 化粪池污泥; 生活污水; 一般固废; —; 0.4; 环卫部门清运. 一般固废暂存场所要求 建设项目产生的废气收集粉尘、混凝土沉淀物、化粪池污泥均贮存于一般固废库。 该暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ④一般工业固体贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 从建设项目产生的固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大，但是评价仍要求建设单位对固废处置上不能随意处理，也不能乱堆乱放，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。 - 5.土壤环境影响分析 - 本项目所属类别为非金属矿物制品，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价类别为Ⅲ类。本项目总占地面积为6000m2，小于占地规模小型（≤5hm2），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）表3污染影响型敏感程度分级表和表4污染影响型评价工作等级分化表对本项目进行判断，具体见表7.1-11、7.1-12。 表7.1-11 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判断依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边有其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表7.1-12 污染影响型评价工作等级划分表 不敏感 评价工作等级 占地 规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 由上述判断可知，本项目土壤环境影响评价为三级。 根据监测结果可知，本项目所在区域土壤剖面特征是：表层（腐殖质层）为黄褐色，团粒状结构，质地素填，土体结构夹粘砂壤，块状结构不明显。 土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。 （1）大气沉降 本项目大气沉降主要为物料堆卸粉尘、破碎筛分系统粉尘、车辆运输扬尘、搅拌粉尘及筒仓进出物料粉尘等会对土壤环境产生的影响。本项目废气污染物主要为颗粒物，污染物进入土壤后，由于土壤对它们的固定作用，不易向下迁移，多数集中分布在表层，且项目为水泥制品制造业，粉尘中不含有毒有害重金属，对土壤影响不大。 （2）地面漫流 本项目生产过程均封闭进行，厂区运输道路均硬化，生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排，生活污水排入化粪池，委托环卫清运。同时对沉淀池、危废间作为重点防渗区进行防渗处理。因此无项目废水进入土壤，不会对土壤环境造成影响。 （三）预制场 1.环境空气影响分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，大气评价工作等级根据建设项目各污染物的最大影响程度和最远影响范围来确定。 本次评价选取颗粒物进行分析。采用推荐模型中的AERSCREEN 估算模式分别计算每一种污染物的最大地面空气质量浓度占标率 Pi，及第 i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值 10%时所对应的最远距离 D10%，由此得出本项目的环境空气评价等级，项目评价因子和评价标准见表7.3-1，评价等级判据见 表7.3-2，估算模型参数表见表7.3-3，点源参数表见表7.3-4，预测结果见表7.3-5。 表 7.3-1 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. PM10; 24 小时; 150; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准及 其修改单. 表7.3-2 环境空气评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 表7.3-3 估算模型参数表. 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度（℃）; 41.2. 最低环境温度（℃）; -18.9. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度/半湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 表7.3-4 点源参数表. 编号; 名称; 排气筒底 部中心坐 标; 排气 筒底 部海 拔高 度/m; 排气 筒高 度/m; 排气 筒出 口内 径/m; 烟气 流速 /m/s; 烟气 温度 /℃; 年 排 放 小 时 数/h; 排 放 工 况; 污染物排放速率 /kg/h. 颗粒物. 1; 水泥 筒仓 排气 筒; 北纬 35.0281° 东经 110.9437°; 50; 15; 0.4; 6.63; 常温; 38; 正 常 工 况; 0.03. 2; 搅拌 机排 气筒; 北纬 35.0280° 东经 110.9437°; 50; 15; 0.4; 15.48; 常温; 130; 正 常 工 况; 0.014. 表 7.3-5 点源估算模型计算结果表 下风向距离 /m; 水泥筒仓筒仓颗粒物; 搅拌机排气筒颗粒物. 预测质量浓度 /μg/m3; 占标率/%; 预测质量浓度 /μg/m3; 占标率/%. 10; 0.1444; 0.0321; 6.771×10-6; 1.5047×10-6. 25; 4.9071; 1.0905; 0.014266; 3.1702×10-3. 47; 15.769; 3.5042; /; /. 50; 15.708; 3.4907; 0.1799; 0.03998. 75; 12.425; 2.7611; 0.5928; 0.1317. 100; 9.8041; 2.1787; 1.2465; 0.2770. 162; /; /; 1.9209; 0.4267. 200; 5.9172; 1.3149; 1.8685; 0.4152. 500; 3.0321; 0.6738; 1.1337; 0.2519. 1000; 1.8268; 0.4060; 0.6606; 0.1468. 2000; 1.0905; 0.2423; 0.3802; 0.08449. 3000; 0.79903; 0.1776; 0.2825; 0.06278. 4000; 0.63652; 0.1414; 0.2281; 0.05069. 5000; 0.53078; 0.1180; 0.213; 0.04733. 最大浓度及 占标率; 15.769; 3.5042; 1.9209; 0.4267. 最大浓度对 应距离/m; 47; 162. 由表 7.3-5 分析可知，项目各项污染物最大浓度占标率为 0.4267%~3.5042%，小于 10%，结合评价等级判定依据得出项目大气评价等级为二级，评价范围为以项目厂址 为中心区域，边长 5km 的矩形区域，二级评价不需要进行进一步预测，只对污染物排 放量进行核算，项目污染物排放量核算见表 7.3-6~表 7.3-7。 表 7.3-6 项目大气污染物有组织排放量核算表 序 号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量. 1; DA001; 水泥筒仓; 粉尘; ＜10; 0.03; 1.14kg/a. 2; DA002; 配料、搅拌; 粉尘; ＜10; 0.013; 2kg/a. 表7.3-7 项目大气污染物无组织排放量核算表 序 号; 排放口 编号; 产污环 节; 污染 物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量 （t/a）. 标准名称; 浓度限值. 1; /; 配料、 搅拌; 粉尘; 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）表3相关标准限值; 0.5mg/m3; 0.1. 2; /; 车辆运 输; 粉尘; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2标准; 1.0mg/m3; 0.012. 3; /; 焊接; 烟尘; 0.51kg/a. 表 7.3-8 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.1156. （四）钢筋加工场 1.环境空气影响分析 本项目主要废气的产生及排放为焊接烟尘。 焊接烟尘由金属及非金属在过热条件下产生的蒸发气体经氧化和冷凝而形成的。 经产污环节分析计算，产生量为 0.007t/a，本项目焊接为间歇性操作，焊接烟尘产生量较小。在车间内设置移动式焊接烟尘净化器，经净化后车间内无组织排放。移动式 焊接烟尘净化器净化效率取80%，则排放焊接烟尘量约为0.0014t/a。通过采取机械通风，设置车间排风扇，加快车间通风换气。类比同类项目，通过机械通风预计焊接车间烟尘浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ2.1-2007）标准，无组织排放的焊接烟尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（≤1.0mg/m³），对周围环境空气影响较小。 2.水环境影响分析 拟建工废水主要为职工的生活污水，产生量约为312t/a。生活污水处理措施为化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及霞湾污水处理厂进水水质标准后排入污水管网，进入霞湾污水处理厂进行处理。经化粪池沉淀处理后进入霞湾污水处理厂的COD浓度为300mg/l，排放量为0.09t/a，氨氮的浓度为30mg/l，排放量为 0.009t/a。经霞湾污水处理厂满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准要求后排至湘江，排放浓度为 COD：50mg/l，氨氮：5mg/l，排放量分别为0.016t/a，0.0016 t/a。 厂区内的污水收集管网、化粪池采取水泥硬化处理。定期对厂区生产装置进行巡 检，减少设备跑冒滴漏现象，切实落实好地下水防渗工作，尽可能减少对项目区地下 水环境的影响。 3.固体废物影响分析 本项目运营期固体废物产生主要有以下几方面： ⑴下脚料：切割过程中产生一定量的下脚料，类比同类行业产生量约为1t/a，经收集后统一外售。 ⑵废焊丝：焊接过程中会产生一定量的废焊丝，产生量按照焊材使用量的 1%计 算，废焊丝产生量约为 0.034t/a，经收集后统一外售。 ⑶收集焊接烟尘：移动式焊接烟尘净化器收集的焊接烟尘约为0.0056t/a，经收集后统一外售。 ⑷生活垃圾：生活垃圾产生量按照 0.5kg/人·天计算，本项目共有26 人，则生活 垃圾产生量为 3.9t/a，经收集后定期由环卫部分负责清运。 堆放固体废物的场所应做地面硬化处理并分类堆放，固体废物只在厂内短时间堆 放，不会对环境产生影响，一般固体废物处理处置均满足《一般工业固体废物贮存、 处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中相关标准。 综上，本项目实施后，固体废物均进行有效处理，符合相关标准，不乱堆乱放。 - 4.噪声环境影响分析 - 拟建工程营运期噪声主要来源开式可倾式压力机、调直切断机、卷簧机、点焊机、 拔丝机、折弯器、倒盘架等设备运转过程噪声，噪声值范围在 70～90dB（A）。 该项目尽量选取低噪声设备，对噪声较高的设备采取加减振垫、安装消声器、设 置隔声罩等措施。加强厂区绿化，起到一定的吸声、消声作用。根据类比，对高噪声 设备产生的噪声，设置隔声罩可降噪 10dB 左右；厂界绿化工程可降噪 3.0～5.0dB。 该项目夜间不生产，在采取以上措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境 噪声排放标准》（GB12348－2008）中 2 类标准规定，对周围环境影响不大。 - 环境防护距离 - 采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。 计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制 距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 各无组织排放废气污染物的参数： 表7.4-1 无组织排放废气污染物参数 面源名称; 污染源; 面源长度 （m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 排放量 （t/a）; 评价标准（mg/m³）. 生产车间; 颗粒物; 150.73; 24.48; 11.95; 0.0014; 0.45. 计算结果如下：无超标点。因此本项目无组织废气颗粒物排放量较小，厂界外无需设置大气环境防护距离，项目无组织排放颗粒物对大气环境影响较小。 （五）破碎制砂车间 1、大气环境影响分析 （1）废气污染源基本情况 项目废气污染源基本情况见下表： 表7.5-1 主要点源参数一览表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物 名称; 排放 速率（kg/h）. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 破碎、筛分排气筒; 115.917027; 32.273037; 80; 15; 0.8; 20; 13.3; PM10; 0.28. 表7.5-2 主要面源参数一览表 污染源名称; 坐标; 海拔高度（m）; 矩形面源; 污染物 名称; 排放速率（kg/h）. X; Y; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）. 生产车间面源; 115.916989; 32.272896; 80; 46.5; 40; 8.0; TSP; 0.082. （2）大气评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7.5-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7.5-4 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 1小时平均质量浓度限值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 900; 根据GB 3095-2012，按TSP日均值的3倍折算. ④估算模型参数表 表7.5-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度/℃; 40.7. 最低环境温度/℃; -15. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. （3）估算模型计算结果 表7.5-5 点源估算模型预测结果 序号; 离源距离(m); 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 备注. 1; 10; 0.000024; 0.00; 网格点. 2; 70; 0.014585; 1.62; 敏感点. 3; 100; 0.017856; 1.98; 网格点. 4; 200; 0.017126; 1.90; 网格点. 5; 267; 0.019203; 2.13; 下风向最大落地点. 6; 300; 0.01892; 2.10; 网格点. 7; 400; 0.016494; 1.83; 网格点. 8; 450; 0.015122; 1.68; 网格点. 9; 500; 0.013836; 1.54; 网格点. 10; 600; 0.012475; 1.39; 网格点. 11; 700; 0.012376; 1.38; 网格点. 13; 800; 0.011953; 1.33; 网格点. 14; 980; 0.010888; 1.21; 敏感点. 15; 1000; 0.010762; 1.20; 网格点. 表7.5-6 面源估算模型预测结果 序号; 离源距离(m); 浓度（mg/m3）; 占标率（%）; 备注. 1; 10; 0.047505; 5.28; 网格点. 2; 39; 0.07263; 8.07; 下风向最大落地点. 3; 70; 0.054095; 6.01; 敏感点. 4; 100; 0.039976; 4.22; 网格点. 5; 200; 0.029799; 3.20; 网格点. 6; 300; 0.026729; 2.97; 网格点. 7; 400; 0.024513; 2.72; 网格点. 8; 500; 0.022693; 2.52; 网格点. 9; 600; 0.021161; 2.35; 网格点. 10; 700; 0.019806; 2.20; 网格点. 11; 800; 0.018606; 2.07; 网格点. 12; 900; 0.01753; 1.95; 网格点. 13; 1000; 0.016569; 1.84; 网格点. 表7.5-7 无组织废气厂界预测结果 预测点; 粉尘. 预测值mg/m3; 标准值mg/m3. 东厂界（2m）; 0.035718; 1.0. 南厂界（30m）; 0.069925; 1.0. 西厂界（2m）; 0.035718; 1.0. 北厂界（2m）; 0.035718; 1.0. 经预测本项目厂界粉尘小时浓度贡献值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控点浓度限值要求。网格点及最大落地点处预测浓度可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 项目Pmax最大值出现为面源排放的TSP，Cmax为0.07263mg/m3，Pmax值为8.07%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，无需设置大气环境防护距离，只对污染物排放量进行核算。 此外，本项目无组织废气主要为块石破碎、石沫过程产生的粉尘，不属于玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘等有毒有害粉尘，无需设置卫生防护距离。 （4）污染物排放量核算 表7.5-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 破碎、筛分工序排放口; 颗粒物; 11.7; 0.28; 0.675. 主要排放口合计; 颗粒物; 0.675. 一般排放口. 一般排放口合计; /; 0. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.675. 表7.5-9 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 无组织1#; 卸料转运; 颗粒物; 密闭堆存、洒水等; GB16297-1996中表2颗粒物无组织排放限值; 1.0; 0.185. 2; 无组织2#; 车辆扬尘; 颗粒物; 车辆冲洗、洒水等; 1.0; 0.012. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.197. 2、地表水环境影响分析 项目员工生活污水产生量为0.4m3/d、120m3/a。生活污水主要污染物为COD、NH3-N、SS，产生浓度分别为280mg/L、150mg/L、20mg/L，产生量分别为0.0336t/a、0.018t/a、0.0024t/a。本项目周边存在大量农田，生活污水建议经化粪池处理后，由周边村民拉运肥田，不排入地表水系，对地表水环境无影响。 车辆清洗用水：原料与产品运输车辆进出厂区时进行车轮清洗与车身冲洗，平均每车次清洗用水0.1m3，则车辆清洗用水总量为1500m3/a。清洗水循环利用、定期补充，无废水外排，对地表水环境无影响。 抑尘用水：本项目物料堆放、转运过程中会产生扬尘，为抑制粉尘产生，于出料皮带封闭廊道内设水喷淋装置、于物料库上方设雾化喷淋装置，每生产1吨产品用水量约为0.02m3/a，则项目抑尘用水量为20m3/d，6000m3/a，抑尘废水大部分蒸损耗或随产品带走，剩余4.1m3/d，1230m3/a废水通过在堆场周边设置导流沟槽和沉淀池进行收集，经沉淀后循环使用，定期补充新鲜水，补水量为16m3/d，4800m3/a，无废水外排，对地表水环境无影响。 初期雨水：本项目初期水量收集量为2m3/d，600m3/a，经沉淀池处理后用于车辆清洗用水或抑尘用水，不外排，对地表水环境无影响。 3、地下水环境影响分析 本项目对地下水环境影响主要来自厂区洒水形成的地面漫流下渗以及危废暂存间储存的废矿物油泄漏下渗引起的地下水污染。按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的地下水环境保护原则，评价建议将场区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，本项目污染地下水途径及防治措施一览表见下表。 表7.5-10 本项目污染地下水途径及防治措施一览表 序号; 项目; 保护措施; 达到效果. 1; 重点防渗区; 主要为危险暂存间，在清场夯压的基础上铺设防渗材料+混凝土防渗。; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 一般防渗区; 沉淀池、循环水池、储泥池、综合车间、车辆回转场等; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化. 在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和站区环境管理的前提下，可有效控制站区内污染物下渗，避免污染地下水，因此项目营运期对区域地下水环境影响较小。 4、噪声对环境的影响分析 本项目只在白天生产，夜间不生产，噪声源为破碎、筛分、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强度在80~90dB(A)之间。项目高噪声设备的噪声见下表。 表7.5-11 主要高噪声设备噪声源 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强; 噪声治理措施; 车间外1m处噪声源强. 1; 振动给料机; 1台; 85; 基础减振、厂房隔声、风机设软连接等; 70. 2; 颚式破碎机; 1台; 90; 75. 3; 反击式破碎机; 1台; 90; 75. 4; 振动筛; 1台; 85; 70. 5; 风机; 2台; 85; 70. 6; 滚筒筛; 1台; 75; 60. 7; 水泵; 1台; 75; 60. 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测。 （1）声级计算 a、建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T —预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 b、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，[dB(A)]； Leqb—预测点的背景值，[dB(A)]。 （2）衰减计算 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： 式中： LA(r) —距离声源r米处噪声预测值，[dB(A)]； LA(r0) —距离声源r0米处噪声预测值，[dB(A)]； r0 —参照点到声源的距离，（m）； r —预测点到声源的距离，（m）。 根据项目建设布局情况、生产情况及项目拟采用的隔声降噪措施，本次评价选择主要噪声源对项目厂界进行昼间、夜间预测，项目噪声预测结果统计分析见表27。 表7.5-12 各厂界噪声预测结果一览表 单位：（dB（A）） 预测点位置 名称; 东厂界外1m; 南厂界外 1m; 西厂界外1m; 北厂界外1m; 土楼村. 昼间; 距离m; 17; 35; 30; 15; 80. 等效声源贡献值; 55.4/55.4; 49.1/49.1; 50.4/50.4; 56.4/56.4; 41.9/41.9. 昼间; 预测值; 55.4/55.4; 49.1/49.1; 50.4/50.4; 56.4/56.4; 41.9/41.9. 标准限值; 昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A）. 达标情况; 达标. 由上表可知，经采取措施后，本项目建成后厂界昼间噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，附近敏感点土楼村果铺组噪声贡献值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目噪声贡献值等声值线图见附图6，项目运营期噪声对周围环境影响较小。 5、固废对环境的影响分析 本项目固废包括除尘器收集的粉尘、循环沉淀水池沉淀泥沙、职工生活垃圾、生产设备废矿物油。 循环沉淀水池沉淀泥沙：根据企业提供的数据，循环沉淀水池沉淀泥沙产生量约为400t/a，其主要成分是石沫和泥土。经清理干化后外售作为路基或建筑填方使用。 除尘器收集的粉尘：除尘器收集的粉尘产生量为336.825t/a，收集后直接作为建筑用粉料外售。上述粉尘可不需要修复和加工，即可直接外售，不作为固体废物管理。 职工生活垃圾：项目拟用职工10人，垃圾产生量按每人每天平均0.5kg计，年工作300天，则生活垃圾产生量为1.5t/a，收集后送至当地环卫部门集中处理。 生产设备废矿物油：设备液压部件定期（每2年）更换液压油产生废矿物油，产生量为0.05t/a。此外，生产设备需使用润滑油进行设备保养润滑，随着润滑油的损耗需定期添加新鲜润滑油。为防止机械设备润滑油的跑冒滴漏，于机械设备下方设置漏斗状托盘，以承接设备滴漏的润滑油（即废润滑油产生量为0.005t/a），托盘承接的废润滑油定期清理收集。废液压油与废润滑油均属废矿物油，为危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物），收集后应暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 为防止项目生产过程中使用的矿物油泄露污染土壤与地下水，除采取相应措施避免污染物的跑、冒、滴、漏外，建设单位还应对生产车间生产设备区域地面采取防渗措施：采用添加防渗材料的水泥砂浆涂抹，表层涂刷防渗涂层，防渗系数K≤1.0×10-7cm/s。 根据《国家危险废物名录》（2016年版），废矿物油属于危险废物，其中废矿物油危废类别为HW08，危废代码为900-218-08。上述危废均拟集中暂存于危废暂存间，作为危险废物委托有资质单位处置。废物类别及废物代码、危险废物贮存场所基本情况分别见表7.5-13和表7.5-14。 表7.5-13 项目危险废物汇总表 危险废物 名称; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 危险特性; 污染防治措施. HW08 废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.055 t/a; 设备液压部件; 液态; 矿物油; 矿物油; T，I; 危废间暂存，委托有资质的单位处置. 表7.5-14 项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式. 危废暂存间; 废矿物油; HW08 废矿物油 与含矿物油废物; 900-218-08; 车间东北; 5m2; 密闭容器. 密闭容器. 产生的废矿物油由密闭容器运送至危废暂存间内暂存，危废暂存间能够满足危废贮存要求，且贮存能力大于危废产生量，危废密封贮存不会对周围环境产生影响。危险废物运输过程中避开敏感点按照相关规定进行规划运输路线，项目危废在收集、贮存、运输、利用、处置等环节均按照《危险废物转移联单管理办法》相关规定要求操作。 项目拟设危废暂存间位于车间东北，面积约为5m2。 本项目危废暂存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行设计、建设和运行，做到防风、防雨、防晒、防渗，具体措施如下： ①危废暂存间地面、裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，衬里能够覆盖危险废物可能涉及到的范围，衬里材料与危险废物相容，下层为耐腐蚀混凝土，上层采用添加防渗材料的水泥砂浆涂抹，表层涂刷高密度聚乙烯防渗涂层或其他人工材料，防渗系数K≤1.0×10-10cm/s； ②危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏、退色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换； ③按《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 ④危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 ⑤做好危险废物情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物外送后应继续保留三年。 ⑥配备专人管理，定期对危险废物贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施处理。 经采取以上措施后，本项目运营期产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，对周围环境影响不大。 表7.5-15 建设项目有组织废气源强一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 污染物排放速率/(kg/h）. 东经; 北纬. 1; 苯并芘; 113.088623; 27.867442; 15.0; 12.16; 80; 0.00000665. 2; 颗粒物; 113.088623; 27.867442; 15.0; 12.16; 80; 0.0325. （2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）的相关内容，工程无组织排放废气所需卫生防护距离按下式计算： Qc/Cm=（BLc+0.25r2）0.5·LD/A 其中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值(mg/Nm3)； L——工业企业所需卫生防护距离（m）； r——生产单元等效半径(m)； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 表7.5-16 卫生防护距离计算结果 排污位置; 污染物; Qe （kg/h）; 面源排放高度（m）; 面源有效长度（m）; 面源有效宽度（m）; 卫生防护距离计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. 生产场地; 颗粒物; 0.235; 5; 400; 100; 3.81; 50. 沥青搅拌站; 苯并芘; 0.0058; 5; 70; 60; 0.624; 50.. （六）沥青搅拌站 1.大气环境影响分析 （1）有组织废气 本项目运营期产生的有组织废气为燃油、锅炉产生的烟尘、SO2、NOx，烘干、筛分产生的颗粒物，沥青产生的沥青烟和苯并（a）芘。筛分、搅拌产生的颗粒物与烘干废气一起由布袋除尘器处理后，通过5#15m排气筒排放。锅炉废气通过6#15m排气筒排放。沥青产生的沥青烟和苯并（a）芘经集气罩+布袋除尘器+过滤棉+活性炭吸附箱+15m高排气筒排放。 颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中相关标准；燃油产生的颗粒物、SO2、NOx满足《长三角地区2018-2019秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相关标准限值要求；锅炉产生的烟尘、SO2、NOx满足锅炉大气污染物排放标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中“燃油锅炉”标准；沥青产生的沥青烟和苯并（a）芘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为烘干、筛分工序中未被收集的颗粒物，物料转移接口、管道法兰处泄漏的沥青烟和苯并（a）芘、臭气浓度，加强车间通风后无组织排放。 （3）废气处理设施可行性分析 布袋除尘器工作原理：含尘气流切向进入除尘器后，先由旋风体将大颗粒粉尘分离落入灰斗，起初级除尘作用，微小尘粒悬浮于气体中通过气流分布装置，均匀进入过滤室中，弥散与滤袋间隙而被滤袋阻留，净化气流由主风机排出。 喷淋洗涤塔原理：塔内填料层作为气液两相间接触构件的传质设备。填料塔底部装有填料支承板，填料以乱堆方式放置在支承板上。填料的上方安装填料压板，以防被上升气流吹动。喷淋液从塔顶经液体分布器喷淋到填料上，并沿填料表面流下。气体从塔底送入，经气体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，在填料表面上，气液两相密切接触进行传质。当液体沿填料层向下流动时，有时会出现壁流现象，壁流效应造成气液两相在填料层中分布不均，从而使传质效率下降。因此，喷淋塔内的填料层分为两段，中间设置再分布装置，经重新分布后喷淋到下层填料上。为了避免气体携走喷淋液，在塔顶部气水分离器，有效截留喷淋液。喷淋液循环使用，在使用过程中会有部分损失，位于塔底的循环水箱适时补充喷淋液。 活性炭原理：活性炭是木材、煤、果壳等含碳物质在高温缺氧条件下活化制成，它具有巨大的比表面积（500~1700m2/g）。活性炭吸附塔是一种高效经济实用型有机废气的净化与治理装置，具有吸附效率高、适用面广、维护方便，能同时处理多种混合废气等优点。当有机废气由风机提供动力，正压或负压进入塔体，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质及气味从而被吸附，废气经活性炭吸附塔后，净化气体高空达标排放。查询资料，根据废气组分的不同，一级活性炭处理效率一般在60%~70%，活性炭吸附装置的吸附效率可到60%。 活性炭使用一段时间后，吸附了大量的吸附质，逐步趋向饱和，丧失了工作能力，严重时将穿透滤层，因此应进行活性炭的及时更换。工作人员应根据计划定期检查、维护和更换必要的部件和材料，维护人员应做好相关记录，废气治理设备的维护应纳入全厂的设备维护计划中。更换下来的活性炭厂内不再生，按照危废暂存要求做好防雨、防渗漏等措施，于厂内暂存后，委托有关资质单位外运处置。具体参数见表7.5-1。 表7.6-1活性炭吸附装置技术参数一览表 序号; 项目; 技术指标. 1; 配套风机风量（m3/h）; 1000. 2; 粒度（目）; 12~40. 3; 比表面积（m2/g）; 500~1700. 4; 总孔容积（cm3/g）; 0.81. 5; 水分; ≤5%. 6; 单位面积重（g/m2）; 200~250. 7; 吸附阻力; 400. 8; 结构形式; 抽屉式. 9; 填充量（t/次）; 0.5. 10; 吸附效率（%）; 60. 11; 吸附容量; 0.24kg/kg. 12; 更换周期; 6个月. （4）大气环境影响预测 ①环境影响识别与评价因子筛选 根据HJ/T2.1《环境影响评价技术导则总纲》的要求，选择PM10、沥青烟、苯并[a]芘、SO2、NOX为大气环境影响评价因子。 ②评价标准的确定 本项目大气环境影响评价因子PM10、沥青烟、苯并[a]芘、SO2、NOX的评价标准见表4-1。 ③污染源参数 根据工程分析，本项目有组织废气、无组织污染源强见表7.6-2、7.6-3。 表7.6-2本项目正常工况下有组织污染源强 排气筒编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒参数; 排放工况; 污染物名称; 排放速率. 高度; 内径; 温度; 流速. 经度; 纬度. 单位; /; /; m; m; m; ℃; m/s; /; /; kg/h. 1#; 120°30'19.73"; 32°23'02.03"; 5; 15; 0.45; 60; 11.93; 正常; 颗粒物; 0.0491. SO2; 0.0713. NOX; 0.135. 2#; 120°30'20.58"; 32°23'01.20"; 5; 12; 0.07; 25; 12.23; 正常; SO2; 0.0264. NOX; 0.0511. 烟尘; 0.00361. 3#; 120°30'20.23"; 32°23'01.64"; 5; 15; 0.2; 25; 12.8; 正常; 沥青烟; 0.0065. 苯并[a]芘; 0.0000036. 表7.6-3本项目无组织污染源强 面源 名称; X坐标; Y坐标; 面源海拔高度; 长度; 宽度; 与正北向夹角; 有效高度; 年排放时间; 排放工况; 污染物名称; 排放速率. 单位; -; -; m; m; m; °; m; h; /; /; kg/h. 生产区; 120°30'20.05"; 32°23'01.86"; 5; 40; 15; 15; 6; 7200; 正常; 颗粒物; 0.0545. SO2; 0.00792. NOX; 0.015. 沥青烟; 0.00013. 苯并[a]芘; 7.21*10-8. （5）估算模型参数 表7.6-4估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.6. 最低环境温度/℃; -11.2. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 地形数据分辨率; /. 是否考虑海岸线熏烟; 是/否; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. （6）评价工作等级的确定方法 根据HJ2.2—2018《环境影响评价技术导则大气环境》中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①PMAX及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CI/C0i×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； CI—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境质量标准，mg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分，详见表7.6-5。 表7.6-5评价工作等级 评价工作等级; 分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. （7）估算模式的计算结果 根据《大气环境影响评价技术导则（HJ2.2-2018）》导则推荐的估算模式ARESCREEN，选取PM10及非甲烷总烃进行大气环境影响预测。本项目正常工况下估算结果如下表。 表7.6-6正常工况下1#排气筒估算模式预测结果 距源中心下风向距离D（m）; PM10; SO2; NOx. 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）. 10; 1.38E-04; 0.03; 1.99E-04; 0.04; 3.77E-04; 0.15. 25; 2.03E-03; 0.45; 2.94E-03; 0.59; 5.57E-03; 2.23. 50; 2.53E-03; 0.56; 3.66E-03; 0.73; 6.93E-03; 2.77. 75; 4.30E-03; 0.95; 6.22E-03; 1.24; 1.18E-02; 4.71. 100; 4.35E-03; 0.97; 6.29E-03; 1.26; 1.19E-02; 4.76. 125; 4.05E-03; 0.90; 5.86E-03; 1.17; 1.11E-02; 4.44. 150; 4.09E-03; 0.91; 5.92E-03; 1.18; 1.12E-02; 4.48. 175; 4.42E-03; 0.98; 6.40E-03; 1.28; 1.21E-02; 4.85. 200; 4.53E-03; 1.01; 6.55E-03; 1.31; 1.24E-02; 4.96. 201; 4.53E-03; 1.01; 6.55E-03; 1.31; 1.24E-02; 4.96. 225; 4.47E-03; 0.99; 6.46E-03; 1.29; 1.22E-02; 4.90. 250; 4.32E-03; 0.96; 6.25E-03; 1.25; 1.18E-02; 4.73. 275; 4.13E-03; 0.92; 5.97E-03; 1.19; 1.13E-02; 4.52. 300; 3.92E-03; 0.87; 5.67E-03; 1.13; 1.07E-02; 4.29. 325; 3.71E-03; 0.82; 5.36E-03; 1.07; 1.01E-02; 4.06. 350; 3.50E-03; 0.78; 5.06E-03; 1.01; 9.58E-03; 3.83. 375; 3.30E-03; 0.73; 4.78E-03; 0.96; 9.04E-03; 3.62. 400; 3.12E-03; 0.69; 4.51E-03; 0.90; 8.54E-03; 3.42. 425; 2.95E-03; 0.65; 4.26E-03; 0.85; 8.07E-03; 3.23. 450; 2.79E-03; 0.62; 4.03E-03; 0.81; 7.63E-03; 3.05. 475; 2.64E-03; 0.59; 3.82E-03; 0.76; 7.23E-03; 2.89. 500; 2.50E-03; 0.56; 3.62E-03; 0.72; 6.85E-03; 2.74. 525; 2.45E-03; 0.55; 3.53E-03; 0.71; 6.72E-03; 2.69. 550; 2.45E-03; 0.54; 3.54E-03; 0.71; 6.71E-03; 2.68. 575; 2.44E-03; 0.54; 3.52E-03; 0.70; 6.67E-03; 2.67. 600; 2.42E-03; 0.54; 3.50E-03; 0.70; 6.62E-03; 2.65. 625; 2.39E-03; 0.53; 3.46E-03; 0.69; 6.56E-03; 2.62. 650; 2.37E-03; 0.53; 3.42E-03; 0.68; 6.48E-03; 2.59. 675; 2.34E-03; 0.52; 3.38E-03; 0.68; 6.40E-03; 2.56. 700; 2.30E-03; 0.51; 3.33E-03; 0.67; 6.31E-03; 2.52. 725; 2.27E-03; 0.50; 3.28E-03; 0.66; 6.21E-03; 2.48. 750; 2.23E-03; 0.50; 3.23E-03; 0.65; 6.11E-03; 2.45. 775; 2.20E-03; 0.49; 3.18E-03; 0.64; 6.01E-03; 2.41. 800; 2.16E-03; 0.48; 3.12E-03; 0.62; 5.91E-03; 2.36. 825; 2.12E-03; 0.47; 3.07E-03; 0.61; 5.81E-03; 2.32. 850; 2.08E-03; 0.46; 3.01E-03; 0.60; 5.71E-03; 2.28. 875; 2.05E-03; 0.45; 2.96E-03; 0.59; 5.60E-03; 2.24. 900; 2.01E-03; 0.45; 2.91E-03; 0.58; 5.50E-03; 2.20. 925; 1.97E-03; 0.44; 2.85E-03; 0.57; 5.40E-03; 2.16. 950; 1.94E-03; 0.43; 2.80E-03; 0.56; 5.30E-03; 2.12. 975; 1.90E-03; 0.42; 2.75E-03; 0.55; 5.20E-03; 2.08. 1000; 1.87E-03; 0.41; 2.70E-03; 0.54; 5.11E-03; 2.04. 最大落地浓度（mg/m3); 4.53E-03; 6.55E-03; 1.24E-02. 最大占标率（%）; 1.01; 1.31; 4.96. 最大浓度出现距离（m）; 201. 表7.6-7正常工况下2#排气筒估算模式预测结果 距源中心下风向距离D（m）; PM10; SO2; NOx. 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）. 10; 2.70E-04; 0.06; 1.97E-03; 0.39; 3.82E-03; 1.53. 25; 1.17E-03; 0.26; 8.55E-03; 1.71; 1.65E-02; 6.62. 34; 1.40E-03; 0.31; 1.02E-02; 2.05; 1.98E-02; 7.92. 50; 1.14E-03; 0.25; 8.35E-03; 1.67; 1.62E-02; 6.46. 75; 9.44E-04; 0.21; 6.90E-03; 1.38; 1.34E-02; 5.34. 100; 9.64E-04; 0.21; 7.05E-03; 1.41; 1.37E-02; 5.46. 125; 9.08E-04; 0.20; 6.64E-03; 1.33; 1.28E-02; 5.14. 150; 8.10E-04; 0.18; 5.92E-03; 1.18; 1.15E-02; 4.59. 175; 7.13E-04; 0.16; 5.21E-03; 1.04; 1.01E-02; 4.04. 200; 6.27E-04; 0.14; 4.59E-03; 0.92; 8.88E-03; 3.53. 225; 5.68E-04; 0.13; 4.15E-03; 0.83; 8.04E-03; 3.21. 250; 5.63E-04; 0.13; 4.12E-03; 0.82; 7.97E-03; 3.19. 275; 5.50E-04; 0.12; 4.03E-03; 0.81; 7.79E-03; 3.12. 300; 5.33E-04; 0.12; 3.90E-03; 0.78; 7.54E-03; 3.02. 325; 5.13E-04; 0.11; 3.75E-03; 0.75; 7.26E-03; 2.90. 350; 4.91E-04; 0.11; 3.59E-03; 0.72; 6.96E-03; 2.78. 375; 4.70E-04; 0.10; 3.44E-03; 0.69; 6.65E-03; 2.66. 400; 4.49E-04; 0.10; 3.28E-03; 0.66; 6.36E-03; 2.54. 425; 4.34E-04; 0.10; 3.17E-03; 0.63; 6.15E-03; 2.46. 450; 4.23E-04; 0.09; 3.10E-03; 0.62; 5.99E-03; 2.40. 475; 4.12E-04; 0.09; 3.01E-03; 0.60; 5.83E-03; 2.33. 500; 4.00E-04; 0.09; 2.93E-03; 0.59; 5.67E-03; 2.27. 525; 3.89E-04; 0.09; 2.84E-03; 0.57; 5.50E-03; 2.20. 550; 3.77E-04; 0.08; 2.76E-03; 0.55; 5.34E-03; 2.13. 575; 3.66E-04; 0.08; 2.67E-03; 0.53; 5.17E-03; 2.07. 600; 3.54E-04; 0.08; 2.59E-03; 0.52; 5.02E-03; 2.01. 625; 3.44E-04; 0.08; 2.51E-03; 0.50; 4.86E-03; 1.95. 650; 3.33E-04; 0.07; 2.44E-03; 0.49; 4.71E-03; 1.89. 675; 3.23E-04; 0.07; 2.36E-03; 0.47; 4.57E-03; 1.83. 700; 3.13E-04; 0.07; 2.29E-03; 0.46; 4.43E-03; 1.77. 725; 3.04E-04; 0.07; 2.22E-03; 0.44; 4.30E-03; 1.72. 750; 2.95E-04; 0.07; 2.16E-03; 0.43; 4.18E-03; 1.67. 775; 2.87E-04; 0.06; 2.10E-03; 0.42; 4.06E-03; 1.62. 800; 2.80E-04; 0.06; 2.05E-03; 0.41; 3.96E-03; 1.59. 825; 2.74E-04; 0.06; 2.00E-03; 0.40; 3.87E-03; 1.55. 850; 2.70E-04; 0.06; 1.97E-03; 0.39; 3.82E-03; 1.53. 875; 2.69E-04; 0.06; 1.97E-03; 0.39; 3.80E-03; 1.52. 900; 2.67E-04; 0.06; 1.96E-03; 0.39; 3.79E-03; 1.51. 925; 2.66E-04; 0.06; 1.94E-03; 0.39; 3.76E-03; 1.51. 950; 2.64E-04; 0.06; 1.93E-03; 0.39; 3.74E-03; 1.50. 975; 2.62E-04; 0.06; 1.92E-03; 0.38; 3.71E-03; 1.48. 1000; 2.60E-04; 0.06; 1.90E-03; 0.38; 3.68E-03; 1.47. 最大落地浓度（mg/m3); 1.40E-03; 1.02E-02; 1.98E-02. 最大占标率（%）; 0.31; 2.05; 7.92. 最大浓度出现距离（m）; 34. 表7.6-8正常工况下3#排气筒估算模式预测结果 距源中心下风向距离D（m）; 苯并[a]芘; 沥青烟. 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）. 10; 1.47E-08; 0.00; 2.59E-05; 0.04. 25; 2.19E-07; 0.00; 3.85E-04; 0.53. 50; 3.09E-07; 0.00; 5.42E-04; 0.74. 75; 4.07E-07; 0.01; 7.16E-04; 0.98. 76; 4.08E-07; 0.01; 7.16E-04; 0.98. 100; 3.72E-07; 0.00; 6.54E-04; 0.90. 125; 3.18E-07; 0.00; 5.58E-04; 0.76. 150; 3.07E-07; 0.00; 5.40E-04; 0.74. 175; 3.32E-07; 0.00; 5.84E-04; 0.80. 200; 3.40E-07; 0.00; 5.97E-04; 0.82. 225; 3.36E-07; 0.00; 5.90E-04; 0.81. 250; 3.24E-07; 0.00; 5.70E-04; 0.78. 275; 3.10E-07; 0.00; 5.45E-04; 0.75. 300; 2.94E-07; 0.00; 5.17E-04; 0.71. 325; 2.78E-07; 0.00; 4.89E-04; 0.67. 350; 2.63E-07; 0.00; 4.62E-04; 0.63. 375; 2.48E-07; 0.00; 4.36E-04; 0.60. 400; 2.34E-07; 0.00; 4.11E-04; 0.56. 425; 2.21E-07; 0.00; 3.89E-04; 0.53. 450; 2.09E-07; 0.00; 3.68E-04; 0.50. 475; 1.98E-07; 0.00; 3.48E-04; 0.48. 500; 1.88E-07; 0.00; 3.30E-04; 0.45. 525; 1.84E-07; 0.00; 3.24E-04; 0.44. 550; 1.84E-07; 0.00; 3.23E-04; 0.44. 575; 1.83E-07; 0.00; 3.21E-04; 0.44. 600; 1.82E-07; 0.00; 3.19E-04; 0.44. 625; 1.80E-07; 0.00; 3.16E-04; 0.43. 650; 1.78E-07; 0.00; 3.12E-04; 0.43. 675; 1.75E-07; 0.00; 3.08E-04; 0.42. 700; 1.73E-07; 0.00; 3.04E-04; 0.42. 725; 1.70E-07; 0.00; 2.99E-04; 0.41. 750; 1.68E-07; 0.00; 2.95E-04; 0.40. 775; 1.65E-07; 0.00; 2.90E-04; 0.40. 800; 1.62E-07; 0.00; 2.85E-04; 0.39. 825; 1.59E-07; 0.00; 2.80E-04; 0.38. 850; 1.56E-07; 0.00; 2.75E-04; 0.38. 875; 1.54E-07; 0.00; 2.70E-04; 0.37. 900; 1.51E-07; 0.00; 2.65E-04; 0.36. 925; 1.48E-07; 0.00; 2.60E-04; 0.36. 950; 1.45E-07; 0.00; 2.55E-04; 0.35. 975; 1.43E-07; 0.00; 2.51E-04; 0.34. 1000; 1.40E-07; 0.00; 2.46E-04; 0.34. 最大落地浓度（mg/m3); 4.08E-07; 7.16E-04. 最大占标率（%）; 0.01; 0.98. 最大浓度出现距离（m）; 76. 表7.6-9生产区面源估算模式预测结果 距源中心下风向距离D（m）; PM10; SO2; NOx; 苯并[a]芘; 沥青烟. 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3); 浓度占标率（%）. 10; 2.49E-02; 5.54; 3.61E-03; 0.72; 6.84E-03; 2.74; 8.71E-08; 0.00; 1.57E-04; 0.22. 22; 3.39E-02; 7.53; 4.91E-03; 0.98; 9.29E-03; 3.72; 1.06E-07; 0.00; 1.92E-04; 0.26. 25; 3.39E-02; 7.53; 4.91E-03; 0.98; 9.29E-03; 3.72; 1.06E-07; 0.00; 1.90E-04; 0.26. 50; 2.51E-02; 5.58; 3.64E-03; 0.73; 6.89E-03; 2.76; 8.45E-08; 0.00; 1.52E-04; 0.21. 75; 2.53E-02; 5.61; 3.66E-03; 0.73; 6.93E-03; 2.77; 6.14E-08; 0.00; 1.11E-04; 0.15. 100; 2.46E-02; 5.47; 3.57E-03; 0.71; 6.75E-03; 2.70; 4.60E-08; 0.00; 8.29E-05; 0.11. 125; 2.24E-02; 4.97; 3.24E-03; 0.65; 6.14E-03; 2.45; 3.77E-08; 0.00; 6.80E-05; 0.09. 150; 1.95E-02; 4.34; 2.83E-03; 0.57; 5.36E-03; 2.14; 3.57E-08; 0.00; 6.44E-05; 0.09. 175; 1.73E-02; 3.85; 2.51E-03; 0.50; 4.76E-03; 1.90; 3.41E-08; 0.00; 6.15E-05; 0.08. 200; 1.57E-02; 3.49; 2.27E-03; 0.45; 4.30E-03; 1.72; 3.27E-08; 0.00; 5.90E-05; 0.08. 225; 1.44E-02; 3.20; 2.09E-03; 0.42; 3.95E-03; 1.58; 3.14E-08; 0.00; 5.67E-05; 0.08. 250; 1.33E-02; 2.97; 1.93E-03; 0.39; 3.66E-03; 1.46; 3.03E-08; 0.00; 5.46E-05; 0.07. 275; 1.25E-02; 2.77; 1.80E-03; 0.36; 3.42E-03; 1.37; 2.92E-08; 0.00; 5.27E-05; 0.07. 300; 1.17E-02; 2.60; 1.69E-03; 0.34; 3.21E-03; 1.28; 2.82E-08; 0.00; 5.09E-05; 0.07. 325; 1.10E-02; 2.46; 1.60E-03; 0.32; 3.03E-03; 1.21; 2.73E-08; 0.00; 4.92E-05; 0.07. 350; 1.05E-02; 2.33; 1.52E-03; 0.30; 2.87E-03; 1.15; 2.64E-08; 0.00; 4.76E-05; 0.07. 375; 9.97E-03; 2.22; 1.44E-03; 0.29; 2.73E-03; 1.09; 2.56E-08; 0.00; 4.61E-05; 0.06. 400; 9.52E-03; 2.12; 1.38E-03; 0.28; 2.61E-03; 1.04; 2.48E-08; 0.00; 4.47E-05; 0.06. 425; 9.12E-03; 2.03; 1.32E-03; 0.26; 2.50E-03; 1.00; 2.40E-08; 0.00; 4.33E-05; 0.06. 450; 8.76E-03; 1.95; 1.27E-03; 0.25; 2.40E-03; 0.96; 2.34E-08; 0.00; 4.22E-05; 0.06. 475; 8.43E-03; 1.87; 1.22E-03; 0.24; 2.31E-03; 0.92; 2.28E-08; 0.00; 4.10E-05; 0.06. 500; 8.12E-03; 1.81; 1.18E-03; 0.24; 2.23E-03; 0.89; 2.23E-08; 0.00; 4.03E-05; 0.06. 525; 7.85E-03; 1.74; 1.14E-03; 0.23; 2.15E-03; 0.86; 2.19E-08; 0.00; 3.95E-05; 0.05. 550; 7.59E-03; 1.69; 1.10E-03; 0.22; 2.08E-03; 0.83; 2.15E-08; 0.00; 3.88E-05; 0.05. 575; 7.36E-03; 1.63; 1.06E-03; 0.21; 2.02E-03; 0.81; 2.11E-08; 0.00; 3.81E-05; 0.05. 600; 7.14E-03; 1.59; 1.03E-03; 0.21; 1.96E-03; 0.78; 2.08E-08; 0.00; 3.74E-05; 0.05. 625; 6.93E-03; 1.54; 1.00E-03; 0.20; 1.90E-03; 0.76; 2.04E-08; 0.00; 3.68E-05; 0.05. 650; 6.74E-03; 1.50; 9.76E-04; 0.20; 1.85E-03; 0.74; 2.01E-08; 0.00; 3.62E-05; 0.05. 675; 6.56E-03; 1.46; 9.51E-04; 0.19; 1.80E-03; 0.72; 1.98E-08; 0.00; 3.56E-05; 0.05. 700; 6.40E-03; 1.42; 9.26E-04; 0.19; 1.75E-03; 0.70; 1.94E-08; 0.00; 3.50E-05; 0.05. 725; 6.24E-03; 1.39; 9.04E-04; 0.18; 1.71E-03; 0.68; 1.91E-08; 0.00; 3.45E-05; 0.05. 750; 6.09E-03; 1.35; 8.82E-04; 0.18; 1.67E-03; 0.67; 1.88E-08; 0.00; 3.40E-05; 0.05. 775; 5.95E-03; 1.32; 8.62E-04; 0.17; 1.63E-03; 0.65; 1.85E-08; 0.00; 3.34E-05; 0.05. 800; 5.82E-03; 1.29; 8.43E-04; 0.17; 1.60E-03; 0.64; 1.83E-08; 0.00; 3.29E-05; 0.05. 825; 5.70E-03; 1.27; 8.25E-04; 0.16; 1.56E-03; 0.62; 1.80E-08; 0.00; 3.24E-05; 0.04. 850; 5.58E-03; 1.24; 8.07E-04; 0.16; 1.53E-03; 0.61; 1.77E-08; 0.00; 3.20E-05; 0.04. 875; 5.46E-03; 1.21; 7.91E-04; 0.16; 1.50E-03; 0.60; 1.75E-08; 0.00; 3.15E-05; 0.04. 900; 5.36E-03; 1.19; 7.76E-04; 0.16; 1.47E-03; 0.59; 1.72E-08; 0.00; 3.10E-05; 0.04. 925; 5.25E-03; 1.17; 7.61E-04; 0.15; 1.44E-03; 0.58; 1.70E-08; 0.00; 3.06E-05; 0.04. 950; 5.16E-03; 1.15; 7.46E-04; 0.15; 1.41E-03; 0.57; 1.67E-08; 0.00; 3.02E-05; 0.04. 975; 5.06E-03; 1.12; 7.33E-04; 0.15; 1.39E-03; 0.56; 1.65E-08; 0.00; 2.98E-05; 0.04. 1000; 4.97E-03; 1.10; 7.20E-04; 0.14; 1.36E-03; 0.55; 1.63E-08; 0.00; 2.94E-05; 0.04. 最大落地浓度（mg/m3); 3.39E-02; 4.91E-03; 9.29E-03; 1.06E-07; 1.92E-04. 最大占标率（%）; 7.53; 0.98; 3.72; 0.00; 0.26. 最大浓度出现距离（m）; 22. （8）评价工作等级划分的判定 根据预测结果表明，大气预测评价等级二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （9）大气环境影响预测结论 项目所在区域环境空气质量目前不达标，本项目正常排放下的PM10、SO2、NOX最大地面浓度占标率＜10%，沥青烟、苯并[a]芘最大地面浓度占标率＜1%，对周围大气环境影响较小，综上所述，本项目大气环境影响可以接受。 （10）项目无组织废气厂界浓度预测 本项目无组织废气厂界浓度预测结果见下表。 表7.6-10 无组织废气厂界浓度预测结果表单位：mg/m3 污染物; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 浓度限值. PM10; 0.0234; 0.0339; 0.0263; 0.0271; 1.0. SO2; 0.00334; 0.00491; 0.00385; 0.00393; 200. NOX; 0.00635; 0.00929; 0.00534; 0.00542; 300. 苯并[a]芘; 4.01E-08; 1.06E-07; 7.13E-08; 9.31E-08; 0.008×10-3. 沥青烟; 7.30E-05; 1.91E-04; 1.21E-04; 1.73E-04; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 由上表可知，本项目无组织废气厂界估算浓度均能达到厂界无组织排放监控浓度限值的要求。 （11）异味影响分析 臭气浓度与臭气强度是表征异味污染对人的嗅觉刺激程度的两种常用指标。臭气浓度是指用无臭的清洁空气稀释异味样品直至样品无味时所需的稀释倍数，我国《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中对混合异味物质的臭气浓度排放阈值进行了限定；臭气强度是指异味气体在未经稀释的情况下对人体嗅觉器官的刺激程度，通常以数字的形式表示，可以简单、直观地反映异味污染的程度。因国家、地区的不同，臭气强度的分级方法也有所不同，日本采用的是六级分级制，欧洲等国家采用的是七级分级制，美国采用的是八级分级制。本项目借鉴日本的分级方法，采用六级臭气强度评价，具体见表7.6-11。 表7.6-11 六级臭气强度评价法 级别; 嗅觉感觉. 0; 未闻到任何气味，无任何反映. 1; 勉强闻到有气味，不易辨认异味性质（检知阈值），无所谓. 2; 能闻到有异味，能辨认异味性质（确认阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的异味，很反感，想离开. 5; 有极强的异味，无法忍受，立即逃跑. 臭气强度与异味物质浓度近似满足韦伯定律： 式中： Y ——臭气强度的平均值 X ——异味物质的质量浓度，mg/m3 Mr ——异味物质的相对分子质量 ——常数 日本《恶臭防止法》中规定了8种异味污染物的质量浓度与臭气强度的关系，如表7-12所示，异味污染超过2.5级，即可认为大气受到异味污染。 表7.6-12 臭气强度与异味污染物质量浓度的关系* 臭气强度/级; 异味污染物质量浓度/ (mg/m3). 氨; 硫化氢; 三甲胺; 甲硫醇; 甲硫醚; 二甲二硫; 二硫化碳; 苯乙烯. 1; 0.0758; 0.0008; 0.0002; 0.0003; 0.0013; 0.0003; 0.0039; 0.1393. 2; 0.455; 0.0091; 0.0015; 0.0055; 0.0126; 0.0026; 0.0196; 0.9286. 2.5; 0.758; 0.0304; 0.0043; 0.0277; 0.0420; 0.0132; 0.0982; 1.8572. 3; 1.516; 0.0911; 0.0086; 0.1107; 0.1259; 0.527; 0.1964; 3.7144. 3.5; 3.79; 0.3036; 0.0214; 0.5536; 0.4196; 0.1844; 0.982; 9.286. 4; 7.58; 1.0626; 0.0643; 2.2144; 1.2588; 0.5268; 1.964; 18.572. 5; 30.32; 12.144; 0.4286; 5.536; 12.588; 7.902; 19.64; 92.86. * 近藤利明，产业公害（日），1987，23（6），9～14 本项目不可避免会有少量异味恶臭物质排放。根据前面预测结果及本地区同类项目实际生产监测情况综合分析，在报告给定的预测条件下，本项目所排放的大气污染物小时平均浓度叠加环境现状本底值后也均能满足环境功能要求，臭气强度为2级，异味污染均未超过2.5级，所以项目周边大气未受到异味污染。 （12）大气环境防护距离 大气环境防护距离不再区分点源和面源，防护距离针对整个企业和项目，根据环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，只有大气一级评价需要核算大气环境防护距离，大气二、三级评价不需要计算大气环境防护距离。 （13）卫生防护距离的确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3840-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中： Cm—为环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L—工业企业所需的防护距离（m）； Qc—有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r—有害气体无组织排放源所在单元的等效半径（m）； A、B、C、D为计算系数。 各参数取值见表7.6-13。 表7.6-13卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：*为建设项目计算取值。 源强以及计算结果见表7.6-14。 表7.6-14 环境防护距离及卫生防护距离计算结果 污染源 类型; 污染物; 参数A; 参数B; 参数C; 参数D; 卫生防护距离计算值(m); 卫生防护距离(m); 最终取值（m）. 生产区; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 4.098; 50; 250. SO2; 3.356; 50. NOX; 1.585; 50. 苯并[a]芘; 0.000; 50. 沥青烟; 0.081; 50. 根据卫生防护距离估算结果，结合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》，本项目需设置以生产区为执行边界250m的卫生防护距离。经现场勘察，项目卫生防护距离内无居民、学校、医院等敏感目标，满足卫生防护距离要求。项目建成后，防护距离范围内不得新建居民、学校、医院等环境敏感目标。 （14）大气影响评价自查 表7.6-15 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物 ( PM10、SO2、NOX ) 其他污染物 ( 沥青烟、苯并[a]芘 ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2018）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 ☑. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km□; 边长 = 5 km ☑. 预测因子; 预测因子( PM10、SO2、NOX、沥青烟、苯并[a]芘 ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%☑; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（ PM10、SO2、NOX、沥青烟、苯并[a]芘）; 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受☑不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2:（0.57）t/a; NOx:（1.08）t/a; 颗粒物:（0.745）t/a; 非甲烷总烃:（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 2.水环境影响分析 （1）本项目废水排放情况 本项目实行“雨污分流”制，后期雨水排入雨水管网，最终汇入湘江，生产用水进入产品中，不排放。初期雨水与通过经化粪池预处理后的生活污水一起接管至霞湾污水处理厂，尾水排入湘江。 表7.6-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; pH、CODcr SS、NH3-N TP、动植物油; 霞湾污水处理厂; 连续排放; TW-1; 化粪池、隔油池; /; DW-1; 是; 企业总排. 2; 废弃喷淋水、初期雨水; CODcr、SS、NH3-N、石油类; 废水处理装置; /. 表7.6-17废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. X; Y; 名称; 污染物 种类; 排放限值 mg/L. 1; DW-1; 120; 50; 0.12283; 污水处理厂; 连续; /; 霞湾污水处理厂; CODcr; 50. SS; 10. NH3-N; 5. TP; 0.5. 动植物油; 1. 石油类; 1. 表7.6-18废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限制（mg/l）. 1; DW-1; CODcr; 《污水综合排放标准》（GB8978 1996）表 4 三级标准; 500. 2; SS; 400. 3; 石油类; 20. 4; 动植物油; 100. 5; NH3-N; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 标准; 45. 表7.6-19 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/l）; 日排放量（t/d）; 年排放量（t/a）. 1; DW-1; CODcr; 500; 2.05*10-3; 0.614. 2; NH3-N; 45; 1.84*10-4; 0.0553. 3; SS; 400; 1.64*10-3; 0.491. 4; 动植物油; 100; 4.09*10-4; 0.123. 5; 石油类; 20; 8.19*10-5; 0.0246. 生产车间排放口合计; CODcr; 0.614. NH3-N; 0.0553. SS; 0.491. 动植物油; 0.123. 石油类; 0.0246. （2）评价等级 对照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目污水评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性和依托污水处理设施的环境的可行性进行评价。 生活污水经处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求。 化粪池：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后作为污泥被清掏。一般情况下，化粪池对于COD及SS的去除率为20%左右，对其他污染物去除能力较差。 本项目新增废水量4.09m3/d（1228.3m3/a），废水量较小，不会对污水处理厂运行造成冲击，因此，从水量上分析，本项目废水接管也是可行的。 综上所述，霞湾污水处理厂能够并有能力接管处理本项目的废水。 表7.6-20 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型☑; 水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放☑；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；PH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级 A □；三级 B ☑; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建□；在建□ 拟建□；其他□; 拟替代的污染源□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况☑：达标□；不达标☑水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区□不达标区☑. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□；设计水文条件□. 预测情景; 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□. 预测方法; 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□. 影响评价; 环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标☑；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. （CODcr） （SS） （氨氮） （动植物油） （石油类）; (0.614) (0.491) (0.0553) （0.123） （0.0246）; (500) (400) (45) （100） （20）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m 3 /s；鱼类繁殖期（）m 3 /s；其他（）m 3 /s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施☑；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测; 手动☑；自动□；无监测. 监测点位; （）; （污水排口）; （雨水排口）. 监测因子; （）; （CODcr、SS、氨氮、TP、动植物油、石油类）; （PH、CODcr、SS）. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受☑; 不可以接受□. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项. 3.声环境影响分析 建设项目主要噪声源为建设项目主要噪声源为风机机等，源强在70-90dB（A），具体噪声污染源强见表5-3。 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 （1）室外点声源在预测点的倍频带声压级 ①某个点源在预测点的倍频带声压级 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar= Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； ②如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lw cot-20lgr0-8 ③由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： 式中ΔLi为A计权网络修正值。 ④各声源在预测点产生的声级的合成 （2）室内点声源的预测 ①室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 ②室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) ④室外声压级换算成等效的室外声源： # Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 根据拟建项目的特点和现有的资料数据，对计算模式进行简化并进行估算，为充分估算声源对周围环境的影响，对不满足计算条件的小额正衰减予以忽略，在此基础上进一步计算各预测点的声级。先计算设备噪声到各预测点的声压级合成，即以车间或装置作为一个整体声源，分段以不同模式测算其对外辐射的衰减量，预测各主要场源对单独存在时对厂界及外环境噪声的影响，并合成设备声源对受声点的影响。 根据《环境影响评价技术导则》，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量，结果见表7.6-21。 表7.6-21 建设项目噪声预测结果表单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 执行标准; 贡献值; 执行标准. 昼间; 昼间; 夜间; 夜间. N1东厂界; 46.77; 60; 46.77; 50. N2南厂界; 35.86; 70; 35.86; 55. N3西厂界; 46.08; 60; 46.08; 50. N4北厂界; 44.52; 70; 44.52; 55. 根据上表，建设项目建成后北、南厂界监测点昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，东、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境无明显影响，不会发生扰民现象。 4.固体废弃物 建设项目固体废弃物主要包括废活性炭、废催化剂、废紫外线灯管、除尘灰、生活垃圾、化粪池污泥、隔油池废油脂、废矿物油、废水处理污泥。 建设项目固体废物利用处置方式见表7.6-22。 表7.6-22 本项目固体废物利用处置方式 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 废活性炭; 危险固废; 废气处理; 900-041-49; 1.2; 委托有资质单位处置. 2; 废紫外线灯管; 危险固废; 废气处理; 900-023-29; 0.004. 3; 废催化剂; 危险固废; 废气处理; 772-007-50; 0.005. 4; 除尘灰; 一般固废; 废气处理; —; 3.2; 收集后回用. 5; 掉落的沥青混凝土; 一般固废; 生产过程; —; 1.53; 收集后外售. 6; 化粪池污泥; 一般固废; 生产废水处理; —; 0.3; 环卫清运. 7; 职工生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; —; 4.8; 委托环卫部门清运. 表7.6-23建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废库; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 生产车间; 20m2; 分区堆存; 3t; 1年. 2; 废紫外线灯管; HW29; 900-023-29. 3; 废催化剂; HW50; 772-007-50. 4; 废矿物油; HW08; 900-210-08. A．一般固废暂存场所要求 建设项目产生的一般固废均贮存于一般固废库。 该暂存场所应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ④一般工业固体贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 B．危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； ⑤建设单位收集危险废物后，放置在厂内的固废暂存库同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、数量及接收单位名称； ⑥建设单位应做好危废转移申报、转移联单等相关手续，需满足《关于加强危险废物交换和转移管理工作的通知》要求。加强对固体废弃物管理，做好跟踪管理，建立管理台帐； ⑦在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门； ⑧危险废物委托处置单位应具备相应的资质，运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，承载危险废物的车辆须有明显的标志。 项目危险废物收集时用塑料薄膜包装，贮存在危废仓库，危废仓库按照上述要求建设，对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标影响小。 从建设项目产生的固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响不大，但是评价仍要求建设单位对固废处置上不能随意处理，也不能乱堆乱放，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类工作，尽可能回收其中可以再利用的部分，切实按照本环评提出的方案进行处置。 五、营运期环境保护措施 1、营运期声环境保护措施 （1）加强交通管理，严格执行限速和禁止超载等交通规则，以减少交通噪声扰民问题。 （2）加强拟建道路沿线的声环境质量的环境监测工作，对可能受到较严重污染的敏感点实行环境噪声定期监测制度，根据因交通量增大引起的声环境污染程度，及时采取相应的减缓措施。 （3）工程管理措施 ①应设禁鸣标志，以降低交通噪声的污染源。 ②加强交通管理，经常维持道路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增加。 2、营运期大气污染防治措施 根据工程运行期大气污染的产生特点，其大气污染主要为生产工序粉尘所造成的局部污染。为减小运营期废气排放对周边局部大气环境的影响，提出如下措施： （1）加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少塞车现象。 （2）项目运行过程中各大气污染处理设施必须同时运行。 （3）运送易产生扬尘物质的车辆应符合《中华人民共和国道路交通安全法》和《城市道路管理条例》相关规定，实行密闭运输，避免在运输过程中因物料遗撒或泄漏而产生扬尘。 （4）厂区内的生产区、办公区宜分开设置。 （5）厂区道路应硬化。 （6）搅拌站（楼）宜采取整体封闭方式。 （7）搅拌站（楼）应安装除尘装置，并应保持正常使用。 （8）沥青产生的沥青烟和苯并（a）芘经集气罩+布袋除尘器+过滤棉+活性炭吸附箱+15m高排气筒排放。 3、营运期水污染防治措施 （1）项目的排水管网应与区域雨污水管网相衔接。 （2）加强项目排水设施的管理，维持经常性的巡查和养护。 （3）运营期的排水系统会因路基边坡或道路上的尘砂受雨水冲刷等原因产生沉积、堵塞，应定期清理排水系统及全线的边沟，从而保证排水系统疏通。对可能造成的积水问题将予以特别关注。 4、营运期固体废物污染防治措施 （1）安排专职环卫工人、清扫车定期、定时对道路进行清扫，以保持道路清洁，在固体废物的收集、运输过程中应做到集装化、封闭化，采用密闭式的垃圾收集储存设备，运输采用专用封闭式垃圾运输车进行清运。 （2）通过宣传和制定法规，禁止在道路上乱丢弃饮料袋，易拉罐等垃圾，以保持项目所在地的清洁； （3）项目运输中的散装物资如水泥、砂石材料等，当防护不严时易产生撒落，罐装物资也可能会产生泄漏，从而污染道路和道路两旁的环境，因此，应加强对运输车辆进入的检查，并通过有关法规予以解决。 六、环境风险分析 1、企业突发环境事件风险等级划分 评价依据 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定，本项目生产过程中所用原辅材料涉及该标准所规定的物质，本项目无危险物质。 此外对于单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则构成重大危险源。 q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn ≥1 式中： q1,q2,…,qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）； Q1,Q2,…,Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。 本项目厂区范围内主要危险物质的临界量具体见表7-11： 由上表内列的数据可知，Σ=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn =0＜1 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C规定，危险物质数量与临界量比值（Q）如下： - 因此，确定项目风险潜势为Ⅰ。 项目可能发生的突发环境事件主要有： （1）废气处理设施发生故障：废气处理设施失效或不正常运行，排放的废气会污染周边环境；废气处理设施失效或不正常运行，有机废气具有一定的气味，引发人体的不适，影响周边环境空气。常见的故障有风机故障无法收集废气，治理设施去除效率下降导致挥发性有机物大量排放。 （2）火灾：项目使用的绝大部分固态和液态的原辅料具有可燃性，火灾是项目较大可能的风险事故，项目生产过程中各类生产设备均使用电能，若电线裸露在外或者破损、天然气泄漏，遇明火，容易引发火灾，影响周围大气环境及水环境。 通过上述危险、有害因素产生的原因及可能造成的事故后果等的分析，确定本项目的主要危险、有害因素见表7-22。 表7-22主要危险、有害因素 危险源; 危险、有害因素; 可能造成后果. 污染治理设施; 发生故障、失效、不正常运行; 污染环境、损害人体健康. 生产车间; 火灾; 人员伤亡、财产损失、污染环境. 本项目生产过程生产场所和存储区均未构成重大危险源。因此本项目风险事故为废气处理设施故障导致废气排放污染环境、生产车间火灾等。 环境敏感目标概况 根据风险澘势分析，本项目风险澘势为1，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境感目标主要为周边居民区环境敏感目标详细信息详见表3-5。 环境风险识别 本项目无风险物质。 环境风险分析 本工程最大可信事故确定为火灾事故产生的次生危害，包括火灾烟气、火灾爆炸噪声、消防废水、燃烧或爆炸产生的各种固体废弃物。 ①火灾烟气引起的周围环境空气的污染； ②火灾爆炸噪声引起周围声环境的污染； ③消防废水引起的周围周围地表水体和地下水体的污染； ④燃烧或爆炸产生的各种固体废弃物引起的对厂区附近土壤的污染。 5.5环境风险防范措施及应急预案 （1）环境风险防范措施 1）、本项目厂内建设事故水池，并设置导排沟与事故水池相连，以防止消防事故废水四溢。 2）、车间设置排风扇，加强机械排放，防治火灾事故状态下，烟气浓度过高，引发的人员伤亡以及加重事故次生危害。 3）、项目设置导排沟与事故水池相连，一旦发生火灾事故，消防废水会第一时间被收集至事故水池，防止了污染水土和土壤的次生污染事故。 4）、厂区四周种植高大乔木，一旦发生爆炸事故，可以有效衰减爆炸噪声冲击波。 5）、本项目设置固废暂存区，有效收容火灾或爆炸事故中产生的固体废弃物，有效防止固废的二次污染。 （2）环境风险事故应急预案 成立应急救援小组，主管厂长任组长，分配专人负责防护救援器材的配给和现场救援和抢救，厂内各职能部门对危险物品管理、事故急救，各负其责。 ①通讯联络 建立报警网，保证通讯信息畅通无阻。在指定的预案中应明确各组负责人及联络电话，对外联络中枢以及社会各救援机构联系电话，如救护总站、消防大队电话等。通讯联络决定事故发生时的快速反应能力。通讯联络不仅在白天和正常工作日快速通畅，而且要做到深夜和节假日都能快速通畅。 ②人员救护 在发生后，要本着人道主义精神，救护人员首先应对事故中的伤亡人员进行及时妥善救护，必要时应送附近医院救治。同时，还应对可能受到故事影响的人群进行撤离。 ③安全管理 工厂保卫部门负责做好库区内的消防安全工作。贯彻执行消防法规，做好对火源的控制，并负责消防安全教育。组织培训库内消防人员。配备足够的应急所需的处理设备和材料，制定相应的应急预案。 表7-23 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、库房、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 源分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制机制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和消除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区展开公众教育、培训和发布有关消息. ④事故处理 迅速撤离危险区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。 切断火源，控制污染源，应急处理人员戴自给式呼吸机或正确的防护器材，合理通风。 分析结论 综上所述，项目经采取有效的环境风险防治措施，制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制、监督、运营及维护方面采取有效措施后，项目运营的安全性将得到有效保证，环境风险事故的发生概率可控制在可接受水平。 建设项目环境风险简单分析一览表见表7-14。 表7-14 建设项目环境风险简单分析一览表 建设项目名称; 株洲市清水塘生态科技新城集中配送中心. 建设地点; 株洲市石峰区铜霞路与永发路交叉口南260m处. 地理坐标; 东经113.090270° 、北纬27.866630°. 主要危险物质及分布; 危险物质：无；. 环境影响途径及危害后果; 见环境风险分析章节. 风险防范措施要求; 见环境风险防范措施及应急要求. 填表说明; 1）认真执行《危险化学品装卸作业一般安全守则》，建立可操作的安全管理制度，有专职人员负责安全消防工作；2）储罐区要配备消防设备和消防器材，一切消防器材不准动乱用，并要定期检查；3）储罐区内严禁烟火。入厂人员不得携带易燃、易爆物品。站内动用明火时，必须经安全保卫部门检查批准，并要有安全措施；4）各种设备要做到定员、定岗、定机管理，对有特殊要求的设备，操作人员必须经过岗位训，并持有操作证方可上岗； 5）在现场备回收容器及吸油毡，备足砂子、石棉被、泡沫灭火机，作业前，要检查确认所有设备设施及环境处于安全工作状态。发生火灾时用铁铲或水桶将砂子散开，覆盖火焰，使其熄灭；6）相关人员应认真巡视检查。严防跑、冒、滴、漏、凝管等情况发生，油罐地坑内如有油、积水，应及排净；7）作业结束后，将残留在管线内的沥青集中在回收容器中；8）不回标号的沥青不能混装；9）储罐区设置围堰，其中燃油罐与沥青罐分隔。. 综上所述，本项目在落实环境风险防范措施和应急预案的基础上，其环境风险是可接受的。 七、产业政策相符性、区域发展规划、选址相符性分析 拟建项目为防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站建设项目的建设，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中的淘汰类和限制类，属于“允许类”，符合相关产业政策的要求。同时，不违反《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》。 本项目属于市政道路配套工程，根据《株洲清水塘生态科技新城控规调整》，本项目建设符合区域用地规划。本项目的建设有利于完善清水塘生态科技新城的交通路网，并对沿线及周边地区的经济、社会发展产生积极影响。本项目建设符合当地区域发展规划。 本项目用地不涉及基本农田保护区和水源保护区等禁止开发的区域，评价范围内无野生动植物保护物种或成片原生植被，不涉及自然保护区或风景名胜区；用地符合要求。本项目所需原材料均可就近购取，施工条件、基础设施方便。本项目建设选址合理。 经环境影响分析，在落实环评提出措施的前提下，项目建设不会对外环境产生明显不利影响，因此项目在选址规划方面是合理可行的。 九、环保投资估算 本项目环保投资主要为施工期污染控制措施，具体见表7-24。本项目总投资860万元，环保投资163万元，占总投资的18.5%。 表7-24 项目环保投资一览表 时期; 污染控制类型; 控制措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废气防治工程; 围栏、洒水机等; 5. 洗车台及冲洗设备; 5. 废水防治工程; 隔油池、沉淀池; 10. 噪声防治工程; 围挡; 5. 营运期; 大气防治工程; 配套除尘装置、活性炭吸附装置; 120. 水污染防治工程; 雨水、污水管网; 5. 噪声污染治理工程; 减震等; 10. 固体废物处置工程; 垃圾桶; 3. 合计; 163. 十、竣工环境保护验收 为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，项目竣工环境保护验收的主要内容和管理目标见表7-16。 表7-25 项目竣工环境保护验收一览表 时段; 治理 对象; 污染物; 治理措施; 验收内容及验收依据. 施工期; 废气; 扬尘、CO; 洗车台及冲洗洒水设备； 施工围挡；物料堆放场设置挡风墙；车辆采用篷覆式遮盖，设置围挡；在项目施工场地、主要运输路段设置雾炮机，进行扬尘控制。; 配套建设情况，车辆不带泥上路，并达到GB16297-1996中的无组织排放监控浓度限值. 废水; 施工废水; 施工废水经隔油沉淀池处理，回用于场地内洒水抑尘; 污水执行（GB8978-1996）一级标准，并调查施工期对水环境的保护措施. 噪声; 机械噪声; 物料堆场周围设置临时围挡；机械设备噪声较大的设备尽量远离居民点；加强施工机械管理; 按照GB12523-2011进行控制，防治噪声扰民. 固体废物; 建筑弃渣、生活垃圾; 剥离的表层耕作土进行单独存放，采取设置截排水沟和覆盖的措施；建设产生的废弃材料尽量回收利用；生活垃圾环卫部门统一收集处理。; 是否合理处置. 运营期; 废气; 无组织 粉尘; 采用料仓储存砂石料，配料仓洒水，配备3辆洒水车洒水，配备雾化喷淋除尘装置，; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 标准. 沥青烟、苯并[a]芘; 集气罩+布袋除尘器+过滤棉+活性炭吸附箱+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 车辆尾气、 扬尘; 厂内限速5m/h、采用水泥罐车运输水泥和粉煤灰、砂石料运输过程遮盖篷布; 达到环保要求. 废水; 生活废水; 设置化粪池，生活污水排至化粪池处理后排入市政污水管网; 达到GB8978-1996 中三级标准. 生产废水; 场地四周设置排水沟，场内设置2处三级沉淀池; 达到环保要求. 机械停放区设置清洗平台; 达到环保要求. 固废; 收集的粉尘; 收集后回用于生产; 是否合理处置. 沉渣; 作为原料用于生产低强度商砼; 是否合理处置. 实验废料; 作为原料回用; 是否合理处置. 生活垃圾; 集中收集至垃圾收集点后由环卫部门日产日清; 是否合理处置. 噪声; 主机主楼密闭，搅拌机和输送机设减震垫，车辆限速禁鸣牌，机型设备安装减震基座; 是否合理处置. 服务期满; 环境生态; 地面复原; 将项目建设的各种建筑物拆除，地面恢复原状.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产区 | 无组织颗粒物 | 布袋除尘器 | 达标排放 |
|  | 沥青搅拌站 | 沥青烟气、苯并[a]芘、沥青储罐区呼吸废气 | 集气罩+布袋除尘器+过滤棉+活性炭吸附箱+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 原料堆场 | 颗粒物 | 安装轻钢屋顶，四周设置轻钢墙体，安装喷淋装置，加强厂区绿化 | 达标排放 |
|  | 原料输送、及生产 | 颗粒物 | 装料口喷雾加湿，输送带密封设置，厂区道路及车辆出口处定期洒水 |  |
| 水污染物 | 生活废水 | COD NH3-N | 经化粪池处理后，排入市政污水管网 | 达标排放 |
| 固体废物 | 除尘器粉尘 | 粉尘 | 收集后回用于生产 | 不构成二次污染 |
|  | 沉淀池沉渣 | 沉渣 | 收集后用于建材利用或路基填埋 |  |
|  | 实验固废 | 废料 |  |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 分类收集后由环卫部门统一外运处理 |  |
| 噪 声 | 机械设备 | 设备噪声 | 减震、消音+距离衰减 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目针对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了适宜的治理措施，外排各项污染物均能达到国家规定的排放标准，对生态环境不会造成明显负面影响。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 1、建设项目概况 项目主要建设混凝土拌合站，钢筋加工场，预制厂，水稳拌合站，碎石场沥青拌合站、实验室等。项目占地面积约为40829m2，建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程等。 2、区域环境现状 （1）大气环境现状：区域监测点位——株冶医院测点污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均浓度分别为17ug/m3、35 ug/m3、74ug/m3、46ug/m3、1.5mg/m3和165ug/m3。以污染物年均浓度值评价， SO2和NO2年均浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；PM10和PM2.5年均浓度均未能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，O3和CO年均浓度没有评价标准。项目所在区域为不达标区。 （2）水环境现状：2018年湘江霞湾断面和马家河断面水质能完全满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准要求。霞湾港和老霞湾港各水质监测因子均满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）中一级标准，水环境质量较好。 （3）声环境质量现状：各监测点昼夜间噪声均可满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准要求。 3、施工期环境影响分析 （1）施工期水环境影响分析 工程施工作业产生的废水影响包括施工机械洗涤用水；施工现场清洗、养护、冲洗废水；堆放的建筑材料被雨水冲刷对周围水体的污染等，这部分废水主要污染物为COD、SS和石油类。施工生产废水经隔油沉淀处理后用于生产或者路面养护。建材堆场应尽量设置在道路永久征地范围内，远离新桥河高排渠、新桥河低排渠，并采取一定的防止径流冲刷和风吹起尘的措施。施工过程中禁止将废油料、施工垃圾等弃于水体。采取上述措施后可最大限度减少施工废水对水环境的污染影响。 （2）施工期环境空气影响分析 本项目施工期对空气环境的污染主要来自车辆行驶扬尘、堆场扬尘、施工工地扬尘、沥青路面施工产生的沥青烟气及施工机械尾气。通过采取限制车辆行驶速度、保持路面的清洁、定期对施工场地进行洒水降尘、物料堆场四周设置围挡、项目施工场地、主要运输路段设置雾炮机、施工期在建设工地安装扬尘在线监测装置等措施后，施工扬尘可得到有效控制；本项目施工机械尾气对周围环境空气质量影响较小。 （3）施工期声环境影响分析 在道路施工期，各种作业机械和运输车辆产生施工噪声，对环境产生一定影响。通过采取合理安排施工时间，制定施工计划；合理布局施工现场；选用低噪声设备和工艺；尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工时间尽量安排在昼间，夜间（22：00～6：00）禁止施工；对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线等措施，可将施工机械噪声对周围声环境的影响可得到有效控制，且影响是短期的，随着施工的结束而消失。 （4）施工期固体废物环境分析 施工期产生的路基清表，表土暂时堆存于施工场地的表土堆场，作为后期道路绿化的表土回填；建筑垃圾应与具有相关资质的渣土处置公司签订渣土处置协议，统一清运；生活垃圾定点收集，集中管理，定期由环卫部门统一清运。通过采取措施，固体废物对外环境影响较小。 4、营运期环境影响分析 （1）环境空气影响分析 本项目营运期废气主要为生产过程中产生的粉尘、运输粉尘和堆场粉尘，通过布袋除尘器、厂区洒水和运输车辆清洗，对环境不会造成明显影响，其措施可行。 本项目产生的废气采取了相应的环保措施，对环境影响较小，在可接受范围内。 ②水环境影响分析 根据本项目规划，该项目劳动定员126人，项目不设置有宿舍，生活废水产生量为360m3/a，经化粪池处理后排入市政污水管网。 本项目废水主要为拌合站冲洗废水，经三级沉淀池沉淀后，全部用于车辆冲洗，不外排。 因此，本项目运营对地表水环境影响很小。 本项目厂区和仓库地面均采取硬化防渗措施，项目运行不会对区内地下水环境造成明显负面影响。 ③噪声环境影响分析 本项目主要噪声源是拌合站及运输车辆等，源强为80-95dB(A)。建议企业设备选型首先选用低噪声设备，应采用加大减震基础，安装减震装置，在设备安装及设备连接处可采用减震垫或柔性接头等措施。建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 ④固废对环境的影响分析 本项目产生的固体废物主要是布袋除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣以及工作人员办公、生活产生的生活垃圾。 沉淀池产生的沉渣2256t/a，收集后用于建材利用或路基填埋； 实验过程产生的实验废料约3.5t/a，收集后用于建材利用或路基填埋。 自然沉降及布袋除尘器收集粉尘量合计为317.35t/a，收集后回用。 该项目劳动定员30人，项目不设置有宿舍，按每人每天产生1.0kg生活垃圾，每年工作300天进行计算，生活垃圾产生量为9.0t/a，经收集后由环卫部门统一外运处理。 本项目产生的固体废物得到合理处置，实现了零排放，不会对环境构成二次污染。 ⑤环境风险 针对本项目环境风险因素采取相应的环境风险防范措施后，本项目建成投入运营后，产生的环境风险完全可以控制在可接受的范围内。 总之，本项目只要严格落实本报告表中提出的一系列环保措施，项目运营产生的废气、废水、噪声、固体废物和环境风险对环境产生的负面影响是很小的。 5、综合结论 本项目的建设符合国家有关产业政策，符合所在地相关城市发展规划，项目建成投运后，产生的各类正效益远大于产生的负效益。在建设和运营期只要严格落实本报告表所提出的各项措施，对周围环境也不会带来明显影响。因此，从环境保护角度论证，本项目是可行的。 二、建议和要求 1、组织企业管理人员和施工人员多学习环保方面的法律、法规，认知保护环境的重要性和紧迫性，将环境管理纳入生产管理轨道中去，最大限度的减少资源浪费和环境污染。 2、严格落实国家有关安全、消防的各项规定。 3、岗位工作人员必须经过严格的安全、操作、管理培训。 4、随时接受当地环保部门的监督。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章： 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章： 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章： 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 营业执照 附件3：请示函 附件4 桥梁环评批复 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地面水） 3. 生态影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |