# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   株洲市云霞工业污水预处理站一期

及配套管网建设工程

建设单位（盖章）：株洲市云发污水处理有限公司

编制日期：2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 株洲市云霞工业污水预处理站一期及配套管网建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-430271-04-01-600595 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邓宇轩 | 联系方式 | 13973352210 |
| 建设地点 | 湖南省（自治区）株洲市云龙示范（区）龙头铺（街道）云霞大道以北,桔园路与西台路交叉处 |  |  |
| 地理坐标 | （113度10分1.839秒，27度56分31.096秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 95污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 株洲云龙示范区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 株云龙发改审[2021]17号 |
| 总投资（万元） | 8507.77 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.70 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12966.54 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《株洲云龙产业新城控规性详细规划》于2018年9月7日通过专家评审会，于2018年12月13日通过2018年第六次株洲市城乡规划委员会执行委员会审议。本项目为云龙产业新城电子信息产业集团的华夏幸福工业小区配套的预处理站，位于产业新城范围内。 株洲市云龙示范区自然资源和规划局出具了建设项目用地预审与选址意见书（云龙资规选用字第[2021]003号），符合国土空间用途管制要求，用地性质为排水用地。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 本项目位于株洲市云龙示范区云霞大道以北，桔园路与西台路交叉处，根据（云龙资规选用字第[2021]003号），项目用地性质为排水用地，符合规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第四十三类“环境保护与资源节约利用”中的第 15项“三废综合利用与治理技术、装备和工程”，污水处理工程属于鼓励类；污水管网属于鼓励类中第二十二类“城镇基础设施”中的第20项“ 城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”。因此本项目的建设符合国家产业政策。 2、与排污许可证申请与核发技术规范相符性分析 生态环境部于2018年发布了《排污许可证申请与核发技术规范-水处理（试行）》（HJ978-2018），本项目与 HJ978-2018 符合性见表2-1。 表2-1本项目与“排污许可证申请与核发技术规范-水处理”符合性 章节; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 6.2.1 工业废水处理主要可行技术; 预处理：沉淀、调节、气浮、水解酸化； 生化处理：好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性 污泥、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器； 深度处理：反硝化滤池、化学沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、膜分离、离子交换。; 项目一期为预处理，投加碳源，通过地埋式调节池进行调节，同时可起到沉淀作用; 符合. 6.2.2运行管理要求; 排污单位应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求保证设施运行正常，处理、排放水污染物符合相关国家或地方污染物排放标准的规定。 a）进入排污单位的废水必须达到接管要求后方可进入； b）严格限制含有毒有害污染物和重金属的工业废水进入城镇污水处理厂。对接纳含有毒有害污染物和重金属的工业废水的城镇污水处理厂，接纳的工业废水需满足相应的行业污染物排放标准后方可与生活污水进行混合处理； c）厂内污（废）水输送管道布设合理，防止跑、冒、滴、 漏。厂内污水管网等要求防渗漏处理； d）污染治理设施运行应满足设计工况条件，并根据工艺要 求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护 确保污染治理设施可靠运行； e）做好排放口管控，正常情况下，厂区内除雨水排放口和废水总排放口外，不得设置其他未纳入监管的排放口； f）做好厂内雨污分流，避免受污染雨水和其他废水通过雨水排放口排入外环境； g）向环境水体排放污染物的排污单位，需同时满足入河排污口审批文件中相关运行管理要求。; 华夏幸福工业小区企业达标废水经预处理，改善其生化性后，经污水管网排入云龙污水处理厂；进水口设置在线保证接纳废水达到接管要求，出水口设置在线监测系统，并与生态环境部门联网；站内污水管网设置防渗漏措施；站内实施雨污分流; 符合 。. 6.3.1废气污染治理可行技术; 预处理段、污泥处理段等产生恶臭气体的工段，氨气、硫化氢等恶臭气体：生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附等; 配套建设一体化生物滤池除臭系统; 符合. 6.3.2运行管理要求; 加强恶臭污染物的治理，污水预处理区和污泥处理区宜采取封闭系统，配套建设恶臭污染治理设施; 污水预处理区采取封闭系统，配套生物滤池除臭系统; 符合. 6.4.1污泥处 置可行技术; 暂存：封闭 污泥浓缩处理：机械浓缩、重力浓缩； 污泥脱水处理：机械脱水 一般固体废物处置利用：综合利用（农用、建筑等）、焚 烧、填埋；危险废物处置利用：焚烧、委托具有危险废物处理资质的单位进行处置; 污泥根据危废鉴定结果，进行处置；其他危险废物委托具有危险废物处理资质的单位进行处置；站内无污泥脱水。; 符合. 6.4.2运行管理要求; 排污单位应收集污水处理产生的全部污泥，并实行稳定、减容、减量的有效处理；加强污泥处理各个环节（收集、储存、调节、脱水及外运等）的运行管理，处理过程中应防止二次污染； 排污单位应保持污泥处理设施稳定运行，产生的污泥应及时处理和清运，记录污泥产生及出厂总量，并严格执行污泥转移联单制度。 污泥暂存间地面应采取防渗漏措施，排水设施应该采取防渗措施；脱水污泥应采用密闭车辆运输。; 站区不设污泥暂存间、脱水间，污泥经收集后直接外运处置，污泥不落地；污泥转运严格执行污泥转移联单制度；污泥运输采取密闭运输方式; 符合. 3、与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》相符合性 本项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号，2015.4.2）的符合性见表3-1。 表3-1项目建设与国发[2015]17 号文件符合性分析 序号; 计划要求; 项目情况; 符合性. 一; 全面控制污染物排放. 1; 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。; 项目一期为华夏幸福工业小区企业达标废水经预处理，提高进入云龙污水处理厂的可生化性，减少冲击负荷。; 符合. 2; 推进污泥处理处置。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。; 项目一期污泥采用吸泥泵收集；污泥需进行危废鉴定，按照鉴定结果进行合理处置; 符合. 二; 推动经济结构转型升级. 1; 调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015 年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。; 本项目作为废水治理工程，属于鼓励类项目; 符合. 2; 优化空间布局。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。; 项目符合城乡规划和土地利用总体规划。项目不属于重点行业; 符合. 三; 严格环境执法监管. 1; 加大执法力度。所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标。; 根据分析，项目废水能够实现稳定达标排放; 符合. 四; 切实加强水环境管理. 1; 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。 稳妥处置突发水环境污染事件。地方各级人民政府要制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容，依法及时公布预警信息。; 项目在制定完善的环境风险应急预案和采取防范措施后，能够有效防范潜在的环境风险。 项目环境风险应急预案与华夏幸福工业小区企业环境风险应急预案联动。; 符合. 五; 全力保障水生态环境安全. 1; 防治地下水污染。石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。; 项目建设过程中拟对站区实行分区防渗措施。; 符合. 2; 深化重点流域污染防治。编制实施七大重点流域水污染防治规划。研究建立流域水生态环境功能分区管理体系。 对化学需氧量、氨氮、总磷、重金属及其他影响人体健康的污染物采取针对性措施，加大整治力度。汇入富营养化湖库的河流应实施总氮排放控制; 项目拟加强运行管理，确保废水达标排放，并提高其生化性; 符合. 4、与《株洲市环境保护“十三五”规划》相符性 根据《株洲市环境保护“十三五”规划》中主要工作任务，（二）认真落实水污染防治行动计划根据《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）和《湖南省落实水污染防治行动计划实施方案（2016-2020年）》（湘政办〔2015〕53号）要求，扎实推进水污染防治工作。狠抓工业污染防治。全面排查装备水平低、环保设施差的“十小”工业企业，整治重点涉水污染行业，集中治理工业集聚区水污染。强化城镇生活污染治理。加快城市污水处理设施建设与改造，完善城市污水配套管网建设，推进城镇污水处理厂污泥安全处置，重点推进建制镇污水处理厂建设。整治城市黑臭水体。本项目建设云霞工业污水预处理站一期及配套管网，完善了区域工业开发基础设施，与株洲市环境保护“十三五”规划相符。 5、“三线一单”相符性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，落实“三线一单”即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。根据《湖南省“三线―单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》、《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号），其相符性如下： 5.1生态保护红线 项目选址属于重点管控单元，区域主体功能定位为国家级重点开发区，不在生态保护红线范围内。 5.2环境质量底线 项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，硫化氢、氨满足《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D标准限值；地表水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准要求；声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008 2类标准要求。项目建成后不改变周边环境功能，不突破环境质量底线。 5.3资源利用上线 本项目采用清洁能源电能，由区域电网统一供给；用地属于排水用地，符合土地资源开发利用的管控要求；符合资源利用上线管控要求。 5.4环境准入负面清单 根据湖南省生态环境厅2020年11月10日发布《湖南省“三线―单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函，株洲经济开发区云龙片区包含龙头铺街道。根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号），石峰区包括云龙示范区龙头铺街道。与管控要求分析对比见表5-1。 表5-1本项目与管控要求分析对比 序号; 管控要求; 本项目; 是否符合管控要求. 1; 云龙示范区严格控制示范区产业准入要求，按照产业集约发展、污染集中整治、环境分区合理的原则打造适宜承接建设的产业园区。; 项目为华夏幸福工业小区企业达标废水经预处理，提升进入云龙污水处理厂的可生化性，有利于越摩公司等环境污染治理; 符合. 2; 云龙示范区范围内，建设过程中应高标准同步配套排水管网系统，做好雨污分流，并对规划的城市绿地等适宜中水回用条件的区域预设中水回用管网工程。从具体项目建设和区域性环保基础设施配套着手，全面控制大气、水环境污染物排放量。; 本项目配套建设污水管网，站区采用雨污分流; 符合. 3; 云龙片区：仅允许发展符合产业规划的低污染产业，限制引进耗排水量大及水型污染和气型污染为主的企业。; 为配套的工业废水预处理站; 符合. 4; 云龙片区：加强企业管理，对各企业工艺废气污染源，应配置废气收集与处理净化装置，做到稳定达标排放；加强物流企业的扬尘控制，入区企业各生产装置排放的废气须达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少经开区内工艺废气的无组织排放。持续深化工业窑炉大气污染专项治理，重点推进无机化工等行业窑炉深度治理。全面推进工业挥发性有机物综合治理，完成表面涂装等VOCs 重点行业的达标改造。全面实现企业无组织排放治理全覆盖，零遗漏; 配套生物滤池除臭装置，可以做到达标排放; 符合. 5; 云龙片区：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。规范固体废物处理措施，工业固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用、处置。废乳化液、废油、磷化废渣等危险废物部分企业可以回收利用进行再生产，部分委托有资质的单位回收利用。; 污泥根据危废鉴定结果，进行处置；其他危险废物委托具有危险废物处理资质的单位进行处置；站内无污泥脱水。; 符合. 6; 云龙片区：园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环 境应急预案专章，并备案。; 环境风险主要来源于湖南越摩先进半导体有限公司等企业废水超标排放，建议制定环境应急预案，并加强与越摩等企业及云龙污水处理厂联动; 符合. 综上，项目符合“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 本项目污水预处理站总占地面积12966.54m2（19.45亩），构筑物占地面积1326.68m2，总建筑面积76.68m2；一期服务对象为云龙产业新城电子信息产业集团的华夏幸福工业小区内企业，主要企业见2.1污水处理站的服务范围。一期设计处理规模为5000m3/d，建设内容包括地埋式调节池、停车场、值班室、加药间、配电间等；污水处理采用“调节池投加碳源均匀混合”工艺，提高其生化性，出水水质满足株洲市云龙污水处理厂设计进水水质标准。同时，配套建设官典坝西支流截污干管，污水管网总长1.8km，无提升泵站。 二期预留用地另行环评，不在本次环评内。 本项目建设内容组成见表1-1。 表1-1项目组成一览表 序号; 项目类型; 建设内容及规模; 备注. 1; 主体 工程; 污水预处理站; 建设1座地埋式调节池，为钢筋混凝土结构，全封闭结构，设计处理规模为5000m3/d，总容积约为6250m3，调节池分为三格，设有6个检查井盖，设置3台潜水搅拌机、2台潜污泵，设有进口、出口废水在线监测设施; 使用商品混凝土. 污水管网; 污水管网总长1.8km，为官典坝西支流截污干管，其中顶管段长174m，管径为DN1000；明挖段长约1.626km，管径为DN400~d800。施工工作宽度最一般为5m，平均开挖宽度约为2m，平均开挖深度约3m; 机械挖方为主、人工挖方为辅. 2; 辅助工程; 值班室、配电间; 建设有1栋值班室及1栋配电间，值班室建筑面积19.89m2，配电间建筑面积8.19m2. 加药间; 1栋1F，加药间建筑面积48.6m2，设有2台碳源计量泵，2组一体式加药装置，包括溶液箱、溶解箱，采用乙酸钠作为碳源. 停车场; 位于站区中部南侧. 3; 公用工程; 供电; 采用市政电网供电. 供水; 市政自来水管网供水. 排水; 站区排水采用雨污分流制，站区污水通过厂内调节池处理，一并进入污水管网；雨水由站区内道路沿线雨水口收集进入雨水管道系统后排入官典坝西支流. 道路; 水泥路面，根据需要设置通向各构（建）筑物的道路，单车道宽度为5.0m，并应有回车道，转弯半径为9m. 4; 储运工程; 加药箱; 容积均为2.0m3，主要投加碳源乙酸钠，2套，1用1备. 污泥收集暂存; 无污泥收集暂存池，每年在华夏幸福工业小区企业停止生产时，采用吸泥槽罐车对池体底部污泥进行收集. 碳源暂存; 乙酸钠为袋装，暂存在加药间内. 5; 配套工程; 污水检查井; 检查井设在污水管网交汇处、转弯处、管径和坡度变化处、跌处和直线管段上每隔一定的距离处. 地埋式调节池检查井; 设有6个检查井. 绿化; 场内绿化面积11791m2，. 6; 临时工程; 施工营地; 不设施工营地，依托站区附近现有生活设施. 管线施工场地; 道路沿线现状荒地及硬化地面作为临时场地，主要包括施工作业区、堆料场等. 表土临时堆放区; 设1处表土临时堆放区，位于污水处理厂北侧荒地（二期预留用地），占地约500m2. 施工便道; 污水处理站利用现状的现有桔园路进行运输，管线敷设依托现有的市政道路. 7; 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池预处理后，生产废水工艺采用“调节池投加碳源均匀混合”工艺，经处理达到株洲市云龙污水处理厂设计进水水质标准；设置进口、排口在线监测设施，进口监测流量、COD、氨氮，出口监测流量、pH、水温、COD、总氮、氨氮、总磷. 废气; 有组织：污水预处理设施采用封闭构筑物，设置1套废气收集系统，收集后的废气采用生物滤池除臭，最后经15m排气筒排放. 无组织：加强站区通风，注意站区卫生，种植吸臭能力强的绿化树种等；. 噪声; 设备房密闭、下沉式安装、减震、围墙隔声、风机消声等. 固废; 生活垃圾经垃圾桶收集，一同交由环卫部门统一处置； 在加药间内设置危险废物暂存区，危险废物交由有资质单位进行处理；设置一般固废暂存区，收集外卖； 在项目竣工环保验收前，对调节池底污泥进行毒性鉴别，根据毒性浸出结果决定最终处置方式；如属于一般工业固体废物，可经收集后送入株洲云龙污水处理厂进行脱水处理；属于危险固废，应交由有资质单位进行处理. 环境风险; 项目设有1座地埋式调节池，调节池为三格且分别独立，总容积约为6250m3，为地埋式钢筋砼；设有进水在线监测设施；进水超标启动应急预案，通知华夏幸福工业小区企业及时停止废水排放，将超标的废水抽回至相应企业进行再处理达标. 生态; 管网施工沿线尽量缩减开挖宽度，不在沿线现状耕地范围设置临时占地，施工结束后，临时占地进行生态恢复。 污水处理厂进行合理绿化，绿化面积11791m2. 2、处理规模、方案 2.1污水处理规模、方案 （1）污水处理站服务范围 本项目服务对象为云龙产业新城电子信息产业集团的华夏幸福工业小区范围东至官典坝西支流，北至官典坝西支流支流，南至云霞大道以南，西至长株高速以东，服务范围约0.45km2。主要有湖南越摩先进半导体有限公司、湖南盛元半导体有限公司、张力科技研发与生产基地、中瑞强智能装备生产基地、湖南清水源智能装备有限公司、湖南创研智能机器人有限公司、湖南易沃智能装备有限公司、湖南泰尔汀起重科技有限公司、日益电脑配件有限公司等。其中湖南越摩先进半导体有限公司一、二期工程，位于站区西侧、西南侧，紧邻项目站界，方便越摩公司排水进入站区；污水处理站位于工业小区北侧地势较低处，方便污水收集预处理。项目与华夏幸福工业小区、云龙污水处理厂位置关系示意图见附图7。 项目所在地 图2-1项目服务范围 本项目污水处理站服务范围内企业见表2-1。 表2-1项目组成一览表 序号; 企业名称; 行业类别; 产品种类; 环保手续. 1; 湖南越摩先进半导体有限公司; 电子原件制造; 集成电路制造；半导体集成电路、分立器件等产品的晶圆级、芯片级及系统级封装测试; 正在办理中. 2; 湖南盛元半导体有限公司; 电子原件制造; 半导体三极管、灯具、照明器材、电源适配器的生产、销售; 环评. 3; 张力科技研发与生产基地; 电子设备制造; 磁滞制动器、磁滞离合器、伺服张力器、电子张力器; --. 4; 中瑞强智能装备生产基地; 设备制造; 机械设备、五金产品及电子彩票、物流装备、智能装备、汽车零部件专用设备、轴承、齿轮及传动设备等的研发、生产与销售; --. 5; 湖南清水源智能装备有限公司; 金属构件制造; 水槽、钣金件、RTO设备; 环评. 6; 湖南易沃智能装备有限公司; 设备制造; 控折弯机、光纤数控激光切割机及数冲激光复合机; 环评. 7; 湖南泰尔汀起重科技有限公司; 设备制造; 电动葫芦、起重机械配件制造、销售; 环评. 8; 日益电脑配件有限公司; 电子设备制造; 电脑及手机的精密金属结构件、汽车配件; --. （2）服务范围工业废水情况 服务范围华夏幸福工业小区内企业以生活污水为主，为了了解园区企业排水水质情况，本环评结合工业小区内企业信息、企业环评文件，得出其废水排放情况，主要污染因子为COD、氨氮、总磷、氰化物、SS等，湖南越摩先进半导体有限公司、湖南盛元半导体有限公司污水水质较复杂，其余企业污水较简单。因2个半导体有限公司工业废水污染物包括特征因子，且水量大，可生化性差，云龙污水处理厂处理工艺不能满足废水处理要求，需要进行预处理。 表2-2华夏幸福工业小区主要产生工业废水企业一览表 序号; 企业名称; 生产废水量（m3/d） （t/a）; 主要污染因子; 特征因子; 废水治理措施; 废水种类. 1; 湖南越摩先进半导体有限公司; 一期、二期4000; COD、NH3-N、SS、总磷、总锌、氰化物; 总锌、氰化物; 化学沉淀+膜渗透处理系统；表面处理车间废水采用中和混凝+沉淀池预处理系统；划片废水设沉淀池预处理系统；食堂废水设隔渣隔油+化粪池预处理系统；; 划片废水、电镀废水、车间地面清洗废水、废气处理废水、反渗透膜系统冲洗废水、纯水制备 废水、生活污水. 2; 湖南盛元半导体有限公司; 141.17; COD、SS、NH3-N、总锡、SS、石油类; 总锡; 含锡废水设1套化学沉淀+膜渗透处理系统；表面处理车间废水采用中和混凝+沉淀池预处理系统；划片废水设沉淀池预处理系统；食堂废水设隔渣隔油+化粪池预处理系统；综合废水设1座150m3/d污水处理站。; 划片废水、电镀废水、车间地面清洗废水、废气处理废水、反渗透膜系统冲洗废水、纯水制备 废水、生活污水. 3; 张力科技研发与生产基地; 4.8; COD、氨氮; /; 化粪池; 生活污水. 4; 中瑞强智能装备生产基地; 2.4; COD、氨氮、SS、石油类、; /; 化粪池; 生活污水. 5; 湖南清水源智能装备有限公司; 5.1; COD、氨氮; /; 四格化粪池; 生活污水. 6; 湖南易沃智能装备有限公司; 140.5; COD、SS、石油类、氟化物; 氟化物; 生活污水经隔油池+化粪池，生产废水自建污水处理站; 生产废水、地面拖洗废水. 7; 湖南泰尔汀起重科技有限公司; 1.26; COD、氨氮; /; 打磨液通过水槽、水池循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理; 打磨废水、生活污水. 8; 日益电脑配件有限公司; 4.8; COD、氨氮; /; 化粪池; 生活污水. 9; 水量合计; 4300.03. 服务范围内湖南越摩先进半导体有限公司、湖南盛元半导体有限公司应满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准要求，其余各排污企业的排水水质应满足《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）以及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 （3）污水处理站处理规模 根据《株洲市云霞工业污水预处理站一期及配套管网建设工程可行性研究报告》、《株洲市云霞工业污水预处理站一期及配套管网建设工程初步设计》，湖南越摩先进半导体有限公司提供的相关数据，该公司一期污水排放量为1000~1500t/d，二期建成后总排放量约4000 t/d；其他企业主要以生活污水为主，有少量的生产废水，总排放量约为300m3/d，目前大部分企业在建设过程中。综上所述，本项目一期设计处理规模为5000m3/d，根据初步设计方案，采用通过投加碳源乙酸钠，改善其可生化性，减少对云龙污水处理厂冲击负荷。确定本项目处理方案如下表2-3。 表2-3产品方案一览表 序号; 废水来源; 处理规模（t/a）; 备注. 1; 华夏幸福工业小区企业生产废水及生活污水; 5000; 一期工程. （4）污水处理站进出水质 根据《株洲市云霞工业污水预处理站一期及配套管网建设工程可行性研究报告》、《株洲市云霞工业污水预处理站一期及配套管网建设工程初步设计》，湖南越摩先进半导体有限公司、湖南盛元半导体有限公司工业废水主要为表面处理废水，属于无机废水，处理后出水水质见表2-2。水质BOD 及COD 过低，BOD/COD远小于0.3，其生化性低，且出水水量约占云龙污水厂现状污水处理量的50%，将影响云龙污水处理厂正常运行；同时该公司若发生事故排放，含有重金属污染及有毒污染物，将可能对云龙污水处理厂造成严重影响。本次对该废水进行预处理（投加碳源），可提高废水生化性；同时调节池可起到事故池暂存缓冲作用。 表2-4半导体公司处理后出水水质（项目进水水质） 指标; TN; TP; pH; COD; BOD5; Cu; Ni; Ti; Zn; Sn; CN. 出水 （mg/L）; 0~30; 0~2.0; 6~9; 20~50; 3~8; 0.1~0.2; 0.01~0.05; 0.1~0.5; 0.05~1.0; 0.1~0.2; ≤0.2. 本项目主要投加碳源，对废水进行调节，提高该废水的可生化性，不对其他废水污染因子进行处理。 （5）尾水排放途径 根据可研、初设方案，污水处理站的尾水由污水管网排入云龙污水处理厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准 》（GB18918-2002）一级A标准，再排至龙母河（云龙湖目前未建成）；经龙母河（白石港）排入湘江，水功能为景观娱乐用水。 （6）云龙污水处理厂设计进出水水质 已建成运行的云龙污水处理厂设计进出水水质标准见表2-3。 表2-3云龙污水处理厂设计进出水水质 污染物项目; CODCr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; TN （mg/L）; TP （mg/L）. 设计进水水质; 300; 150; 200; 25; 35; 3. 设计出水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5. （7）工艺方案可行性 株洲市云霞工业污水预处理站主要功能为华夏幸福工业小区企业排水调质可生化性处理，减少湖南越摩先进半导体有限公司、湖南盛元半导体有限公司主要排无机废水对云龙污水处理厂负荷冲击，改善废水的可生化性；同时可兼作幸福工业小区的事故池，防止企业废水事故排放及火灾消防废水的有毒有害污染物进入云龙污水处理厂，导致废水处理系统设施瘫痪；调节池设为独立的3格，可保障超标废水不与达标废水进行混合；若越摩等企业运营管理不善，可能出现突发环境污染事故不能进行有效控制，调节池最大容积为6250m3，可有效储存废水。工艺方案满足云龙污水处理厂前段预处理要求。建议增设运营管理平台，实现预处理站与服务范围内各企业联动。 2.2管网规模、方案 （1）管网基本情况 根据《云龙新城排水规划-污水系统布局图》，Ⅰ区范围为云霞大道以南，官典坝西支流以西，东南至盘龙路；云龙产业新城电子信息产业集团华夏幸福工业小区属于Ⅰ区；污水经排污干管进入云龙污水处理厂进行处理；规划的污水管网沿官典坝西支流敷设，经云瑞路流入污水处理厂。现云霞大道两侧敷设有污水管网，无与污水处理厂的连接干管，区域污水目前无法进入云龙污水处理厂进行处理。现园区企业陆续入住，亟需配套建设连接干管。 根据《株洲市云霞工业污水预处理站一期及配套管网建设工程可行性研究报告》、《株洲市云霞工业污水预处理站一期及配套管网建设工程初步设计》，污水进入云龙污水处理厂为自流，无提升泵站；在管线沿线设有沉泥井、检查井、跌水井等，污水管网布置见附图。 （2）管材选用及敷设 污水管道：明挖段污水管管径为DN500~d800。 污水管管径DN500~DN600，采用HDPE缠绕结构壁管（B型），橡胶密封圈连接，粗砂基础；DN800污水管采用Ⅲ级钢筋混凝土承插口管，弹性橡胶密封圈连接，粗砂基础；顶管段污水管管径为DN 1000，采用F型钢制承口的III级顶管专用排水砼管材，在钢套环内设楔形胶圈密封止水；可以有效做到管网建设防渗要求。 表2-4管网工程一览表 序号; 项目; 单位; 指标. 1; DN400污水管; m; 42.0. 2; DN500污水管; m; 386.0. 3; DN600污水管; m; 70.0. 4; DN600污水管; m; 99.0. 5; DN800污水管; m; 348.0. 6; DN800污水管; m; 665.0. 7; 井座井盖Ø700; 座; 42.0. 8; 污水砼检查井Ø1300; 座; 11.0. 9; 污水砼沉泥井Ø1300; 座; 4.0. 10; 污水砼检查井Ø1500; 座; 21.0. 11; 污水跌水井2500*1600; 座; 1.0. 12; DN 1000顶管; m; 174.0. 13; Ø6500钢筋砼工作坑（内含Ø2000检查井）; 座; 2.0. 14; Ø3000钢筋砼接收井; 座; 3.0. （3）管网施工方式 项目顶管施工174m，顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。 管网主要沿官典坝西支流西侧敷设，沟槽开挖的方式可快速施工，具有噪声影响较低，方便多余的弃渣及时清运作道路建设填方用。 （4）管道基础 管道基础采用砂砾垫层基础，基础厚度为200mm，砂砾垫层基础应平整，其密实度应达到90%。 图2-1沟槽及管基横断面图 4、主要生产设施及设施参数 根据《株洲市云霞工业污水预处理站一期及配套管网建设工程初步设计》，调蓄池尺寸L×B×H=50m×25m×5m，地埋式，分三格，一格尺寸为L×B×H=20m×25m×5m，二格和三格尺寸均为L×B×H=15m×25m×5m；每隔独立设置进水管和出水管，闸门控制。 （1）潜水搅拌器 选用OJB1.5/6-260/3-980/S型推流式潜水搅拌机，搅拌器桨叶数Z=3片，叶轮直径d为260mm，转速n为980r/min，功率p=1.5kW，校核功率。 混合时间：t=20s 流量：Q=5000m3/d= 0.058m3/s 平均水温15摄氏度时，水的动力学粘度μ=1.14x10-3Pa·s 搅拌速度梯度：G=800s-1 单位体积水体所消耗的功率：p=G2×μ=8002×1.14x10-3=729.6W/m3 混合时间内所需功率：N=pQt=729.6×0.058×20=844.4W=0.844kW < 1.5kW。满足要求。 每格设置一台搅拌器，布置位置：距池底0.34m，距水面0.4m。 （2）排污泵 事故时，调节池内污水通过集水坑内的潜污泵抽出调节池，根据流量和扬程，选用200QW250-7-11型潜污泵，数量为6台（每格1用1备，变频）。Q=250m3/h，H=7m，P=11kW。 （3）加药间设计 土建规模5000m3/d，设备规模5000m3/d安装，集中存储及投加乙酸钠等药剂，乙酸钠加药装置见表4-1。 表4-1乙酸钠加药装置 设备类型; 成套:含底座，电控箱，给水系统，排空管路系统，加药管路系统，溶液箱，计量泵校正柱，搅拌器，GB0120型计量泵等。. 数量; 2套（一用一备）. （4）主要构筑物 主要构筑物工程见表4-2。 表4-2主要构筑物工程一览表 序号; 名称; 规格（m）; 结构型式; 单位; 数量; 备注. 1; 地埋式调节池; L×B×h=50m×25m×5m; 全地下式钢筋砼; 座; 1. 2; 加药间; L×B =8.1m×6.0m; 砖混结构; 栋; 1. 3; 值班室; L×B =5.1m×3.9m; 砖混结构; 栋; 1. 4; 配电间; L×B =2.1m×3.9m; 砖混结构; 栋; 1. （5）主要生产设备 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本》，项目所使用的生产设备不属于指导目录中淘汰设备，主要设备一览表见表4-3。 表4-3主要生产设施及设施参数一览表 类型; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注. 调节池设备; 液位计; 超声波液位计; 3台. 潜水搅拌机; N=1.5kw; 3台. 潜污泵; 200QW250-7-11; 2台. 电磁流量计; DN400; 4套. 流量控制阀; DN25; 3个. 加药间设备; 碳源计量泵; 最大流量120L/h; 2台; 一用一备. 一体式加药装置; JYA型; 2台; 一用一备. 环保设备; 生物除臭装置; LL-SWCC-30K; 1套. 5、主要原辅材料及燃料 根据可研及初设相关资料，按云龙污水处理厂进出水水质及华夏幸福工业小区排水情况进行估算，进水TN：30mg/L，出水TN：15mg/L，需投加的外部碳源最大量（以BOD计）：Cm=（30-15）×20-（20-50）=270（mgBOD/L）， 每日需外加COD最大量：Cd=QCm=5000×270×10-3=1350（kgBOD/d） 本环评建议选用低风险乙酸钠为外加碳源，根据《污水脱氮工艺中外部碳源投加量简易计算方法），其COD当量为0.68gCODcr/1g乙酸钠，乙酸钠量为：1350/0.68=1985kg/d；因华夏幸福工业小区出水水质有波动，需要根据在线监测数据进行及时调整，本环评取系数0.7进行估算，则乙酸钠最大用量约1.39t/d。 本项目主要原辅材料消耗情况详见表5-1，主要原辅材料物化性质及暂存方式见表5-2。 表5-1主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 材料/能源; 单位; 使用量; 备注. 一; 施工期. 1; HDPE缠绕结构壁管; Km; 1.62; DN400~DN800. 2; 排水砼管材; Km; 0.174; DN 1000. 3; C25、C30砼; m3; 2734; 商品混凝土. 4; 防腐涂层; m2; 3610. 5; 片石; m3; 742; 换填. 6; 建材; m3; 若干; 检查井等建设. 7; 柴油; t; 3.0; 施工设备用油. 8; 湿草帘; /; 若干; 混凝土养护用. 二; 营运期. 1; 碳源（乙酸钠）; t/a; 458.7; 袋装. 2; 除臭剂; t/a; 0.1. 3; 在线监测液; t/a; 0.1. 4; 生物除臭填料; t/3~4a; 1.0; 生物滤池除臭. 5; 水; t/a; 458.7; 市政供水. 6; 电; 万千瓦; 11.0; 市政供电. 表5-2主要原辅材料物化性质及暂存方式一览表 化学品名称; 物化性质; 暂存方式. 乙酸钠; 乙酸钠，又称醋酸钠，是一种有机物，分子式为CH3COONa，分子量为82.03。性状为无色透明结晶或白色颗粒，在干燥空气中风化，在120℃时失去结晶水，温度再高时分解，相对密度1.45，熔点324℃，易溶于水。可用于作缓冲剂、媒染剂，用于铅铜镍铁的测定，培养基配制，有机合成，影片洗印等; 袋装，加药间内. 除臭剂; 项目所使用的除臭剂成分为天然植物萃取剂，不易挥发，属于生物触媒系统。除臭剂蕴含生物酶本体，含有大量活性菌群，采用微生物分解恶臭气体，无残留物，广泛用于垃圾压缩站、垃圾填埋场、下水道和污水处理厂。除臭剂表面不仅能有效地吸附、分解空气中的恶臭气体分子，同时也能使初吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化学反应，植物液中的酸性缓冲发生反应，最后生成无味、无毒的有机盐; 桶装，加药间内. 6、厂区平面布置 本项目所在的地块用地面积为12966.54m2，约合19.45 亩，选址位于新建西台路与桔园路交叉口的东北侧，整个地块呈三角形布置。污水预处理站用地现状标高为43~45m，平均标高为44m，西台路与桔园路交叉口的设计标高为54m，污水预处理站一期设计地坪标高52m，二期设计地坪标高51m。 （1）交通布置：站区南侧设有1个出入口，位于站区南侧，与西台路相通； （2）平面布置：一期地埋式调节池位于站区西侧，靠近南侧西台路；调节池东侧布置加药间、配电间、停车场、值班室；危险废物暂存区布置在加药间内。 （3）竖向布置：调节池为地埋式结构，深度为5m。 本项目平面布置示意图见附图2。 7、劳动定员及工作制度 工作制度：与华夏幸福工业小区企业一致，年生产330天，2班制生产，每天工作12小时。 劳动定员：本项目劳动定员共2人，均不在厂内住宿。 8、公用工程 （1）给水 本项目给水水源为园内现有市政供水管网，主要生活用水及生产用水。总用水量为195m3∕a，其中员工生活用水量为30m3∕a，生产用水量为165m3∕a。 根据项目建设内容及性质，项目投入使用后，项目设计用水量包括下列各种用水：配制碳源用水、生活用水；劳动定员2人，均为站区内非住宿员工，生活用水根据《湖南省地方标准-用水定额》（DB43/T388-2020）“国家行政机构-办公楼-先进值15m3/人·a”，则非住宿人员用水定额取15m3/人·a。本项目设有2套一体式加药装置，一用一备，设有2.0m3溶解箱，碳源乙酸钠采用自来水直接配制；根据可研、初设资料，项目乙酸钠用量约458.7t/a，每吨配制用水约1.0t/a；用水量见表8-1。 表8-1项目用水量 序号; 名称; 用水量; 人数/台数; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）. 1; 一期非住宿员工生活用水; 15m3/人·a; 2人; 0.091; 30. 2; 配制碳源溶液; 1.0t/t乙酸钠; 458.7; 1.33; 458.7. 3; 合计; --; --; 1.421; 488.7. 表8-2水平衡表 序号; 名称; 年用水量(m3/a); 损耗量(m3/a); 排水量(m3/a); 排放去向. 1; 生活用水污水; 30; 6; 4; 云龙污水处理厂. 2; 配制碳源溶液; 458.7; 0; 458.7; 云龙污水处理厂. 图8-1投入运行后水平衡图（t/a） （2）排水 本项目排水系统实行雨污分流排水体制，雨水均为自流，排入雨水管网，经官典坝支流进入白石港。生活污水经化粪池预处理后，排入污水管网流经官典坝西支流截污干管，最终排入云龙污水处理厂进行深度处理；经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后经白石港（云龙湖）排入湘江，后汇入湘江。 本项目生活污水排放量为24m3∕a。 （3）供配电 站区的供电电源由市政电网提供，设有变配电间，站区低压系统采用380V/220V电源供电；不设备用发电机。 （4）通风 在地埋式调节池顶板上方设有新风管，每格池体均设1根进通风管，定时排风，保证每小时池体内换气频率不低于6次，换气进入地埋式调节池西侧废气生物除臭装置；值班室采用分体空调降温通风。 （5）站区道路 站区道路按功能区划分和构（建）筑物使用要求，联络成环状；由于污水处理站规模较小，布局简单，占地面积较少，仅设置1个主入口，为便于交通运输和设备的安装、维护，路面采用混凝土；根据需要设置通向各构（建）筑物的道路，单车道宽度为5.0m，并有回车道，转弯半径为9m。 （6）自控及监控系统 为确保污水处理站高效运行，减轻操作工人的劳动强度和提高生产率，在污水处理站设置一套PLC控制系统，PLC柜门上设置触摸屏，可对本项目碳源投加的工艺参数及供电设施等进行控制和监视。 9、项目由来、背景 2021年1月6日，区管委会组织召开了会议，专项研究国创越摩封装项目建设工作；会议议定事项包括加强组织领导，优化项目建设环境，由云发集团负责污水处理站、污水干管投资建设、运营工作，确保项目污水处理达到设计标准和要求。 云龙产业新城华夏幸福工业小区以电子、机械制造产业企业为主，根据服务范围企业排水情况，其中越摩产生的工业废水量最大，主要为表面处理废水，属于无机废水，水质BOD 及COD 过低，BOD/COD远小于0.3，其生化性低，且出水水量约占云龙污水厂现状污水处理量的50%，将影响云龙污水处理厂正常运行；同时该公司若发生事故排放，含有重金属污染及有毒污染物，将可能对云龙污水处理厂造成严重影响。需要建设预处理设施，对工业小区废水进行集中预处理后，再排入污水处理厂进行处理。 根据《株洲云龙示范区排水综合规划（2017~2030年）》，项目所在地块污水经官典坝西支流截污干管，往云龙路已建成污水主干网（dN1200），往云龙污水处理厂，需新建配套干管。 2021年3月13日，株洲云龙示范区自然资源和规划局组织专家和相关部门对株洲市云霞工业污水预处理站一期工程方案设计进行了评审，原则同意设计推荐方案一，即调蓄池+投加碳源预处理工艺。2021年3月19日，株洲市云龙示范区自然资源和规划局出具了建设项目用地预审与选址意见书（云龙资规选用字第[2021]003号）；2021年4月1日，项目获得株洲云龙示范区发展和改革局文件立项批复《株云龙发改审[2021]17号》，由株洲市云发污水处理有限公司作为项目业主，建设内容为株洲市云霞工业污水预处理站一期（处理量5000m3/d）及官典坝西支流截污干管（烟墩路~云瑞路段）（长1.8km）建设，总投资为8507.77万元。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污节点 （1）污水处理设施施工期工艺及污染流程 本项目污水处理设施施工期工艺及污染流程见图1-1。 W 废水污染源；G 废气污染源；S 固体废物；N 噪声污染源。 图1-1污水处理设施施工期工艺及污染流程图 （2）管网施工期工艺及污染流程 管网穿越穿越云霞大道、云瑞路时顶管施工，其余污水管网施工方式为明挖直埋；本项目污水管网施工期工艺及污染流程见图1-2。 W 废水污染源；G 废气污染源；S 固体废物；N 噪声污染源。 图1-2管网施工工艺及污染流程图 2、营运期工艺流程及产污节点 根据云龙污水处理厂工艺流程，采用AAO（厌氧、缺氧、好氧）生物反应池+高效沉淀池+转盘滤布滤池处理工艺，要求废水可生化性好；而根据2020年度月报表数据，现云龙污水处理厂COD、BOD5进水浓度低，处理水量较小；华夏幸福工业小区工业企业废水量较大，COD、氨氮浓度更低，如直接经污水管网排入云龙污水处理厂，将造成负荷冲击。云霞污水处理站作为云龙污水处理站排水系统的组成部分，项目采用投加碳源的方案正是在应对排水处理系统存在的碳源不足而提出，可以有效改善废水的可生化性。 本项目站区废水通过专门的管道进入调蓄池内，在池中投加碳源，提高生化性，池内设置搅拌器搅拌均匀，满足污水处理的生化性要求。出水经沿官典坝西支流污水干管进云龙污水处理厂处理；营运期生产工艺流程见图2-1。 图2-1营运期生产工艺流程及产污节点 工艺简述如下： 云龙产业新城电子信息产业集团的华夏幸福工业小区内企业，废水主要来源于湖南越摩先进半导体有限公司等排放的表面处理废水，其有机物含量低，且水量大；在进入云龙污水处理厂时，采用常规脱氮工艺时无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求，导致反硝化过程受阻，并抑制异养好氧细菌增值，使得氨氮（NH4-N）的同化作用下降，因此大大影响了污水处理厂的脱氮效果。本项目采用乙酸钠作为碳源，为易降解物质，本身不含有营养物质（如氮、磷），分解后不留任何难于降解的中间产物；乙酸钠为低分子有机酸盐，容易被微生物利用。在缺氧反硝化阶段，污水中的硝态氮（NO3－N）在反硝化菌的作用下，被还原为气态氮（N2）的过程。反硝化反应是由异养型微生物完成的生化反应，它们在溶解氧浓度极低的条件下，利用硝酸盐（NO3－N）中的氧作为电子受体，有机物（碳源）为电子供体。 本项目调节池内设有推流式潜水搅拌机，搅拌器桨叶数Z=3片，叶轮直径d为260mm，转速n为980r/min，每格设置一台搅拌器，距池底0.34m，距水面0.4m，可以有效保证废水混合均匀，提高其可生化性。若华夏幸福工业小区企业发生事故排放，可通过调节池进行收集暂存，再返回相应企业处理达标后，进入本项目调节池内预处理。 2、主要污染工序 施工期污染工序及污染源见表2-1。 表2-1施工期污染工序及污染源 序号; 工程内容; 环境要素; 污染工序; 污染源; 污染因子/影响因素. 1.1; 污水处理设施; 废气; 场地平整、基础开挖、建筑和设备安装; 1、施工扬尘； 2、施工机械设备废气； 3、运输车辆废气。; 1、扬尘； 2、CO、THC和NOx； 3、CO、THC和NOx。. 1.2; 废水; 场地平整、基础开挖、建筑和设备安装; 1、施工涌水； 2、施工废水； 3、施工生活污水。; 1、SS； 2、SS和石油类； 3、COD、BOD5和氨氮。. 1.3; 噪声; 施工和运输; 1、施工设备； 2、运输车辆。; 1、设备噪声； 2、交通噪声。. 1.4; 固体废物; 场地平整、基础开挖; 1、施工土石方； 2、施工建筑垃圾； 3、施工生活垃圾。; 1、一般工业固体废物； 2、一般工业固体废物； 3、生活垃圾。. 1.5; 生态; 场地平整、基础开挖; 1、占地； 2、植被破坏； 3、取土、弃土、临时堆土。; 1、土地利用性质改变； 2、植被覆盖率下降； 3、水土流失。. 2.1; 管网工程; 废气; 管沟开挖、覆土回填、管道和设备安装; 1、施工扬尘； 2、施工机械设备废气； 3、运输车辆废气。; 1、扬尘； 2、CO、THC和NOx； 3、CO、THC和NOx。. 2.2; 废水; 场地平整、基础开挖; 1、施工涌水； 2、施工废水； 3、施工生活污水； 4、顶管施工泥浆水。; 1、SS； 2、SS和石油类； 3、COD、BOD5和氨氮； 4、SS。. 2.3; 噪声; 施工和运输; 1、施工设备； 2、运输车辆。; 1、设备噪声； 2、交通噪声。. 2.4; 固体废物; 管沟开挖、覆土回填; 1、施工土石方； 2、施工建筑垃圾； 3、施工生活垃圾。; 1、一般工业固体废物； 2、一般工业固体废物； 3、生活垃圾。. 2.5; 生态; 管沟开挖、覆土回填; 1、占地； 2、植被破坏； 3、取土、弃土、临时堆土。; 1、土地利用性质改变； 2、植被覆盖率下降； 3、水土流失。. 营运期污染工序见表2-2。 表2-2营运期污染工序及污染源 序号; 环境要素; 污染工序; 污染源; 污染因子/影响因素. 1; 废气; 污水处理; 污水处理臭气; NH3、H2S、臭气等. 2; 废水; 值班生活; 生活污水; COD、BOD5和氨氮等. 3; 噪声; 污水预处理; 污水处理设备; 设备噪声. 4; 固体废物; 污泥收集、办公、在线监测; 一般工业固体废物、生活垃圾、危险固废; 污泥、生活垃圾、在线监测废液. 5; 环境风险; 污水处理超标排放; 废水超标排放环境风险; 废水COD、氨氮及重金属. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与拟建工程有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于云龙示范区云霞大道以北，桔园路与西台路交叉处，根据对项目建设地的调查，用地现为荒地，周边近距离内居民已拆迁，区域内无自然保护区和重点文物保护单位，区域内无珍稀野生动植物；在建成之前用地范围内无原有环境污染问题。目前区域以在建工业企业为主，主要有张力科技研发与生产基地、中瑞强智能装备生产基地、湖南清水源智能装备有限公司、湖南越摩先进半导体有限公司、云创智城·智能终端产业园等。 2、云龙污水处理厂情况 本项目预处理后的废水及生活污水，最终进入云龙污水处理厂进行处理；根据云龙污水处理厂2020年度月报表数据，污水处理厂尾水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准，见表2-1。 表2-1 2020年度平均数据 时间; BOD(mg/L); COD(mg/L); 氨氮(mg/L); 总氮(mg/L); 总磷（mg/L）; SS（mg/L）. 进水; 出水; 进水; 出水; 进水; 出水; 进水; 出水; 进水; 出水; 进水; 出水. 2020.01; 32.8; 2.62; 68.1; 11.1; 11.0; 0.79; 11.0; 7.26; 0.69; 0.041; 21.6; 0.96. 2020.02; 33.3; 2.13; 70.6; 10.3; 10.1; 0.64; 10.4; 5.07; 0.61; 0.052; 20.8; 0.84. 2020.03; 42.2; 2.56; 73.0; 12.4; 10.1; 0.80; 9.11; 4.12; 0.55; 0.071; 19.1; 0.77. 2020.04; 48.3; 2.75; 78.5; 12.7; 7.37; 0.77; 5.34; 4.05; 0.43; 0.09; 17.6; 1.73. 2020.05; 45.5; 2.23; 85.3; 9.81; 6.79; 0.48; 5.18; 4.48; 0.43; 0.088; 20.5; 1.85. 2020.06; 41.0; 1.02; 85.8; 7.58; 5.81; 0.30; 6.27; 4.33; 0.42; 0.085; 39.8; 2.30. 2020.07; 30.3; 0.98; 66.9; 9.47; 5.14; 0.38; 7.14; 4.85; 0.58; 0.14; 66.2; 2.37. 2020.08; 51.7; 1.00; 79.4; 10.1; 5.44; 0.36; 16.0; 6.39; 0.57; 0.21; 14.4; 1.77. 2020.09; 51.0; 0.77; 77.1; 9.75; 7.30; 0.38; 9.48; 8.08; 0.43; 0.27; 26.5; 1.67. 2020.10; 50.5; 1.21; 79.7; 10.6; 6.94; 0.44; 10.5; 7.83; 0.56; 0.21; 26.8; 1.60. 2020.11; 53.3; 0.91; 84.3; 12.1; 12.7; 0.62; 16.7; 12.5; 1.27; 0.33; 25.2; 1.77. 2020.12; 50.8; 1.04; 85.5; 11.0; 15.2; 0.80; 18.0; 12.2; 1.53; 0.23; 28.1; 1.97. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）评价基准年筛选 根据本项目所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量、代表性等因素，选择2020年作为评价基准年。 （2）空气质量达标区判定 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次环评收集了《株洲市生态环境保护委员会办公室关于2020年12月及全年环境质量状况的通报》（株生环委办[2021]3号）中的基本因子的监测数据，株洲经开区云龙示范区常规监测点云田中学（监测点位坐标：X：3098523，Y：714604），监测结果见表1-1。 表1-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.8; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 41; 35; 117; 不达标. CO; 95%日平均质量浓度; 0.9; 4; 22.5; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 140; 160; 87.5; 达标. 单位：µg/m3（CO为mg/m3）. 由表1-1可知，项目所在区域的PM2.52020年平均值均出现超标情况，故本项目所在区域属于不达标区。PM2.5年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，主要受区域工业生产、机动车尾气、建筑施工扬尘的影响。目前株洲市正大力开展蓝天保卫战工作，督促各工程项目落实环境保护相关措施，加强环境管理，有利于提高区域环境质量，区域大气环境质量将得到进一步的改善。 （3）基本污染物环境质量现状 云龙示范区常规监测点位于本项目北面6.2km，与项目评价范围地理位置临近，且气候、地形条件相近，因此本环评采取此监测点2020年全年监测数据表示项目所在地基本污染物环境质量现状。云田中学2020年SO2、NO2、PM10、CO日平均质量浓度、O38h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （4）其他污染物环境质量现状 为了解项目所在地特征因子环境空气质量现状，委托监测单位景倡源检测（湖南）有限公司对本项目区域环境空气其他污染物进行监测，监测时间2021年4月7~9日。 ①监测点位：监测点位见表1-2。 表1-2大气监测点位置 编号; 方位; 点位. G2; 项目下风向; 南侧0.1km桔园路. ②监测项目：NH3、H2S； ③监测结果统计及分析：环境空气质量监测结果统计见表1-3。 表1-3其他污染物现状日监测结果统计表 单位mg/m3 采样点G2; 南侧0.1km桔园路. 监测因子; NH3; H2S. 浓度范围（mg/m3）; 0.007~0.01; 0.004~0.005. 超标率%; 0; 0. 超标倍数（倍）; 0; 0. HJ2.2-2018附录D; 0.2; 0.01. 由表1-3可知，监测点环境空气中NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D标准限值。 2、地表水环境 本项目生活污水经化粪池处理后，预处理工业废水经投加碳源后，经项目配套的官典坝西支流截污干管排入云龙污水处理厂进行处理，再经白石港（龙母河）排入湘江，红旗路下游为白石港（水环境质量为Ⅴ类），红旗路上游为龙母河（Ⅳ类），均为景观娱乐用水。根据地表水环境功能区划，湘江白石断面（二、三水厂）为GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅱ类功能区。本次环评地表水环境质量现状调查收集了株洲市环境监测中心站2020年湘江白石监测断面及2019年白石港监测断面的水质监测资料，水质监测结果见表2-1、表2-2。 表2-1湘江白石断面2020年监测数据（单位：mg/L, pH无量纲） 断面; 项目; 年均值; 月均最大值; 月均最小值; 评价标准（Ⅱ类）. 湘江 白石 断面; pH; 7.83; 7.98; 7.61; 6~9. 溶解氧; 8.6; 10.5; 6.4; ≥6. 高锰酸盐指数; 1.9; 2.3; 1.5; 4. 化学需氧量; 9; 14; 5; 15. 生化需氧量; 0.9; 1.9; 0.3; 3. 氨氮; 0.13; 0.38; 0.03; 0.5. 总磷; 0.05; 0.08; 0.03; 0.1. 石油类; 0.005; 0.005; 0.005; 0.05. 阴离子洗涤剂; 0.036; 0.060; 0.002; 0.2. 根据表2-1监测结果可知，湘江白石断面（二、三水厂）监测因子均达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002的Ⅱ类标准，湘江水质良好。 表2-2 2019年白石港水质监测统计及评价结果 单位：mg/L(pH除外) 项目; 最大值; 最小值; 年均值; 超标率（%）; 最大 超标倍数; 标准值 （V类）. pH; 7.54; 7.16; 7.42; 0; 0; 6~9. COD; 29; 14; 20; 0; 0; 40. 氨氮; 3.46; 0.6; 1.66; 0; 0; 2.0. BOD5; 7.8; 3.2; 6.1; 0; 0; 10. 石油类; 0.09; 0.01; 0.03; 0; 0; 1. 根据表2-2监测结果可知，白石港监测断面2019年各监测因子监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。 同时，本环评引用《株洲市长龙路（学林路-玉龙路）新建工程环境影响报告表》中2020年4月18日对龙母河水环境质量现状调查的监测数据，监测结果见表2-3。 表2-3龙母河水质监测结果 单位：mg/L，pH无量纲 监测因子; pH; COD; NH3-N; 石油类; SS. 监测结果; 7.4; 21; 0.267; 0.06; 37. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值（IV类）; 6~9; 30; 1.5; 0.5; -. 监测结果表明，龙母河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 同时收集了《株洲云龙示范区水园路（黄泥塘路—向阳路）新建工程环境报告表》中湖南云天检测技术有限公司于2020年11月23日～11月24日对官典坝西支流下游200米水质监测结果，监测结果见表2-4。 表2-4官典坝断面监测结果 单位：mg/L（pH 无量纲） 监测点位; 监测项目; 最大值; 最小值; 日均值; 超标率 （%）; 最大超标 倍数; 标准值 （Ⅳ 类）. 官典坝西 支流下游 200m 监测 断面; pH; 7.82; 7.63; 7.725; 0; 0; 6-9. COD; 16; 14; 15; 0; 0; 30. BOD5; 4.1; 4.1; 4.1; 0; 0; 6. SS; 15; 12; 13.5; /; /; /. NH3-N; 0.334; 0.303; 0.3185; 0; 0; 1.5. 总磷; 0.06; 0.05; 0.055; 0; 0; 0.3. 石油类; 0.04; 0.04; 0.04; 0; 0; 0.5. 官典坝西支流下游 200m 断面水质较好，各监测因子均能达到《地表水 环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、声环境 本评价委托景倡源检测（湖南）有限公司于2021年4月7日对本项场界四周昼夜间声环境质量进行监测，监测点位示意见附图3，监测结果见表3-1。 表3-1 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#场界东1m; 56; 44; 60; 50; 是. 2#场界南1m; 57; 44; 60; 50; 是. 3#场界西1m; 57; 45; 60; 50; 是. 4#场界北1m; 54; 44; 60; 50; 是. 根据监测结果，东、南、西、北各测点昼夜间噪声监测值均符合（GB3096-2008）《声环境质量标准》2类标准值要求（昼间≤60dB、夜间≤50dB）。 4、生态环境 根据现场踏勘结果表明，项目区域地形以丘陵为主，用地区域现状主要为荒地，用地范围植被以竹子、构树、灌木、茅草等植被为主，人工绿化树木主要分布在区域已建道路两侧。本项目所在地邻近工业企业建设区域，人类活动频繁，开发强度高，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所，区域主要野生动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，区域水体官典坝支流、龙母河、白石港中水生鱼类以青、草、鲤、鲫鱼为主。经调查，在项目拟建区域未发现野生的珍稀濒危动植物种类。 5、地下水、土壤环境 5.1地下水环境 本项目区域南侧均为工业企业建设，周边近距离500m范围内居民已拆迁完毕，地下水环境不敏感，本项目调节池采用钢筋混凝土结构，基本不存在地下水污染途径，不对地下水环境质量作现状监测。 5.2土壤环境 本次评价委托景倡源检测（湖南）有限公司于2021年4月7日对项目评价区域的土壤环境质量进行现状监测。 （1）监测点位见表5-1。 表5-1土壤监测点 编号; 表层样点位. T1; 用地范围中部. （2）监测因子： pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘； （3）项目占地属于排水用地，评价执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值。 （4）监测结果统计分析 监测结果统计分析见表5-2。 表5-2土壤监测结果一览表（mg/kg） 检测点位; 检测项目; 检测结果; 参考限值; 单位. 2021-4-7. T1项目站区中部土 壤; pH; 5.78; /; 无量纲. 铜; 32; 18000; mg/kg. 镍; 19; 900; mg/kg. 镉; 0.11; 65; mg/kg. 铅; 34; 800; mg/kg. 汞; 0.018; 38; mg/kg. 砷; 17.3; 60; mg/kg. 六价铬; ND; 5.7; mg/kg. 四氯化碳; ND; 2.8; mg/kg. 氯仿; ND; 0.9; mg/kg. 氯甲烷; ND; 37; mg/kg. 1,1-二氯乙烷; ND; 9; mg/kg. 1,2-二氯乙烷; ND; 5; mg/kg. 1,1-二氯乙烯; ND; 66; mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; ND; 596; mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; ND; 54; mg/kg. 二氯甲烷; ND; 616; mg/kg. 1,2-二氯丙烷; ND; 5; mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; ND; 10; mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; ND; 6.8; mg/kg. 四氯乙烯; ND; 53; mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; ND; 840; mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; ND; 2.8; mg/kg. 三氯乙烯; ND; 2.8; mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; ND; 0.5; mg/kg. 氯乙烯; ND; 0.43; mg/kg. 苯; ND; 4; mg/kg. 氯苯; ND; 270; mg/kg. 1,2-二氯苯; ND; 560; mg/kg. 1,4 二氯苯; ND; 20; mg/kg. 乙苯; ND; 28; mg/kg. 甲苯; ND; 1200; mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; ND; 570; mg/kg. 邻-二甲苯+苯乙烯; ND; 640; mg/kg. 硝基苯; ND; 76; mg/kg. 苯胺; ND; 260; mg/kg. 2-氯苯酚; ND; 2256; mg/kg. 苯并[a]蒽; ND; 15; mg/kg. 苯并[a]芘; ND; 1.5; mg/kg. 苯并[b]荧蒽; ND; 15; mg/kg. 苯并[k]荧蒽; ND; 151; mg/kg. 䓛; ND; 1293; mg/kg. 二苯并[a，h]蒽; ND; 1.5; mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; ND; 15; mg/kg. 萘; ND; 70; mg/kg. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标见表1-1。 表1-1大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目厂房方位; 相对项目厂房距离. X; Y. 金科景朝·集美云湖（在建小区; 3092576; 713775; 居民; 集中住宅区; 二类; 东侧; 480m. 污水管网施工期大气环境保护目标见表1-2。 表1-2污水管网施工期大气环境保护目标表 名称; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对管网方位; 相对管网距离/m; 规模; 保护级别. 金科景朝·集美云湖（在建小区; 居民; 环境空气; 二类; 管线东侧; 100; 集中住宅区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 2、声环境 本项目站界外及污水管网施工50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目站界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目生态环境保护目标见表4-1。 表4-1其他环境保护目标 项目; 保护目标; 相对站界位置及距离; 保护级别. 生态环境; 站区周边植被和动植物资源、景观资源等; --. 土壤环境; 站区周边及污水处理构筑物底层土壤; GB36600-2018. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，具体标准限值见表1-1；污水预处理站预处理后的废水由污水管网排入云龙污水处理厂进行处理，出口需满足株洲市云龙污水处理厂设计进水水质标准，设计进水水质标准见表1-2；最后经云龙污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级 A 标准。 表1-1生活污水排放执行的标准 单位：mg/L（pH无量纲） 污染因子; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; 动植物油. GB8978-1996三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; /; ≤400; ≤20; ≤100. 表1-2云龙污水处理厂设计进出水水质 污染物项目; CODCr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; TN （mg/L）; TP （mg/L）. 设计进水水质; 300; 150; 200; 25; 35; 3. 设计出水水质; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5. 2、大气污染物排放标准 施工期执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准，具体标准限值见表2-1；营运期恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织排放限值，具体标准限值见表2-2；无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表4二级标准，具体标准限值见表2-3。 表2-1《大气污染物综合排放标准》排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外最高点浓度; 1.0. 表2-2恶臭污染物有组织排放标准值 控制项目; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. 氨（NH3）; 15; 4.9. 硫化氢（H2S）; 0.33. 臭气浓度（无量纲）; 2000. 表2-3恶臭污染物无组织排放标准 项目; 厂界标准值 mg/m3. NH3; 1.5. H2S; 0.06. 臭气浓度; 20（无量纲）. 3、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-1《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）单位dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-2《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 执行标准和级别; 标准值dB(A). 昼间; 夜间. 2类; GB12348-2008中2类标准; 60; 50. 4、固体废物控制标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；污水预处理站污泥参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中污泥稳定化控制指标要求，在处置前根据环函[2010]129号进行毒性鉴别，根据毒性浸出结果决定最终处置方式；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准，生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（ GB18485-2014）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环境保护“十三五”计划中污染物排放总量控制目标，“十三五”期间国家对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物等四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。同时根据《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入通知》（[2014]30号），对排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案。 本项目生活污水经化粪池处理后，同预处理工业废水一同进入云龙污水处理厂，且排放量非常小，总量纳入云龙污水处理厂。本项目为工业废水预处理站，COD、氨氮总量为华夏幸福工业小区内企业已申请总量，无需再申请。 表1-1总量控制指标 类别; 总量控制因子; 本项目排放量（t/a） （t/a）; 总量来源. 生活污水; COD; 0.0048; 云龙污水处理厂剩余总量. NH3-N; 0.000672. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废水 施工期废水包括施工人员的生活污水和施工废水（泥浆水、基坑开挖排水、混凝土养护水、施工设备清洗及进出车辆冲洗废水等），施工废水污染治理措施如下： （1）生活污水依托站区附近现有的生活污水处理设施，经处理后排入污水管网。 （2）水泥、黄沙类的建筑材料需集中堆放，施工场地四周必须开挖明沟和沉沙井，必要时还要设置阻隔挡墙，防止暴雨径流引起官典坝支流的水体污染；及时清扫施工运输过程中抛射的建筑材料，物料堆场。 （3）施工单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用洒水降尘或混凝土养护水；废水沉淀时间应大于2小时，因此须在工地施工出口处，设置一个10m3的施工期车辆清洗设施和沉淀池，以收集施工废水，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用于施工或路面养护。 （4）在施工工地周界应设置排水明沟，施工场地初期雨水，经隔油沉淀处理后用于混凝土构筑的养护。为了减少养护废水对水环境的影响，在养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不流到环境中。 （5）在施工过程中应加强对机械设备的检修，防止设备漏油现象的发生。施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染；定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触。 （6）建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入官典坝支流等水体。 （7）施工期合理安排，尽可能选在非降雨时进行基础施工；施工过程中的裸露边坡，应边堆夯实；采用商品混凝土，不另设搅拌站。 （8）开挖地段和地面裸露地段在风、雨天气时应重点施工管理，因为极端天气此种地段极易产生大量扬尘或泥浆，在尤其与水体官典坝支流距离较区域，施工单位应设遮挡装置，并对其采取必要的防范措施。 （9）施工穿越官典坝支流时，要求上游设置围堰进行导流，严禁直接开挖；基坑废水、顶管泥浆废水应进行收集进行沉淀处理，严禁直接排入官典坝支流。 （10）待管道铺设完毕后，需要向管内注满水进行管道试压试验，该废水属于清净废水，可直接排入地表水体官典坝支流。 2、废气 项目施工扬尘对周边环境空气将产生一定不良影响；为使建设项目在施工期间对周围大气环境的影响降到最低程度，在施工过程中应严格遵守相关规定。施工单位应采取的防治措施有： （1）道路运输扬尘防治措施 ①运送建筑原料的车辆实行密闭运输，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。 ②运输车辆的载重等按照《城市道路管理条例》有关规定，防止超载，防止路面破损引起运输过程颠簸遗撒。 ③运输车辆在施工场地的出入口内侧设置洗车平台及隔油沉淀池，车辆驶离工地前，在洗车平台冲洗轮胎及车身，其表面不得附着污泥。 ④限制施工现场车辆的车速。车速是引起扬尘的关键，限制车速可以有效的降低扬尘。 （2）施工场内施工扬尘防治措施 ①在施工现场周边按照规定设置围档设施，对施工区域实行封闭；对堆土等易产生扬尘污染的建筑材料采取洒水、喷淋、覆盖、隔离等有效防尘措施。 ②对于施工便道等裸露施工区地表压实处理，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。 ③天气预报4级风以上天气应停止产生扬尘的施工作业，如停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ④合理安排工期，尽可能地加快施工进度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐片施工方式，避免大面积地表长时间裸露产生的扬尘。 （3）堆场扬尘防治措施 ①临时弃渣堆场需设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏，集中堆放至站区北侧二期空地内。 ②对于散装粉状建筑材料应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效防尘措施。各单体建筑物四周1.5m外全部设置防尘网，密度不低于2000目/100平方厘米，防尘网先安装后施工，防尘网顶端高出施工作业面2m以上。 ③若在工地内露天堆置砂石，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网等措施，必要时进行喷淋，防止风蚀起尘。 ④采用商品混凝土，避免现场搅拌混凝土产生的废气与粉尘，并减少建筑材料堆存量及扬尘的产生。 ⑤场地内施工区采用水枪洒水，尽量缩短起尘操作时间。施工场地洒水、保洁频次应根据季节气候变化及空气污染情况进行调整，晴朗天气时，当空气污染指数大于100时不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80~100时应每隔4个小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数大于100时，应加密保洁。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 （4）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 （5）施工结束后，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。 （6）项目在施工过程中必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，禁止使用报废车辆和淘汰设备，注意加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆保持良好状态。规划好施工车辆的运行路线，保证交通畅通，减少汽车停留时间，以减少汽车尾气排放。 （7）严格落实株洲市住房和城乡建设局《株洲市2019年建筑施工工地“扬尘污染防治攻坚战”实施方案》（株建发〔2019〕26号）要求，建筑施工现场扬尘污染防控措施全面落实到位。全面落实建筑施工工地“8个100%”抑尘措施：施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损，如主体工程区域，设置全封闭围挡；施工现场出入口及车行道路100%硬化，可利用站区南侧桔园路；施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施，在工地施工出口处，设置一个10m3的施工期车辆清洗设施和沉淀池；易起扬尘作业面100%湿法施工，主要是土石方工程；裸露黄土及易起尘物料100%覆盖，主要弃渣及表土的临时暂存，可采用彩条布进行覆盖；渣土实施100%密封运输，施工过程的弃方运输需要进行封闭遮盖；建筑垃圾100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；非道路移动工程机械尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业，要求采用90#低硫柴油，并加强施工的设备维修保养。 3、噪声 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等，可分别采取相应的控制措施，防止噪声影响周围环境和人们的正常生活，评价建议： （1）在距离管网沿线敏感点较近的地方，加快施工进度；在居民点附近施工要设置临时声屏障，高度大于3.0m；施工场地200m 范围内有居民区的地方，夜间22∶00～次日6∶00、午间12∶00～14∶00 严禁施工。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，应事先向生态环境行政主管部门进行申报并得到批准，并在周围居民点张贴告示，经生态环境主管部门批准备案后方可进行夜间施工。 （2）对建材管道、设备等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施等。同时，应在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题施工单位应及时与当地生态环境部门取得联系，在24小时内及时处理各种环境纠纷。为减少施工机械噪声等对沿线居民产生的影响，对高噪声设备可设置临时围挡防护物来消减噪声。 （3）加强管理，对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而增大设备工作时的声级。尽量减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛。 （4）施工单位应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。对高噪声的施工机械要采取一定的减震、隔音等降噪措施，定期检查施工设备，一发现产生的噪声增加应及时维修或更换。 （5）对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制。施工时为避免施工噪声扰民，同时又不至于影响交通，要合理安排施工时间，合理布局施工现场，尽量远离敏感点，高噪设备可入棚；减少施工噪声对附近敏感点的影响。 （6）管网敷设过程中，须加快居民等敏感点附近的施工进度；合理安排施工时间，禁止在午休、夜间进行施工；距离居民很近的情况下，建议架设临时隔声围挡，减少对敏感点的影响。 （7）须使用商品混凝土直接浇筑污水处理厂构筑物，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 4、固废 针对施工期的固体废物，需采取以下措施： （1）项目拟建地场址为较为平整；剥离的表土将用污水处理厂内绿化用土，不会使其损失。要求将施工开挖产生的土方及时回填，施工期的废弃土石方可作为项目区域在建项目填方，就近运输；车辆运输散体物和废弃物时，须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （2）施工期间将产生一定量的建筑垃圾，其中能回收利用的建筑材料（如钢筋和木材），全部外售给废品回收公司。不能回收的建筑垃圾由当可以作为场内筑路材料；对施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放，有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落。 （3）施工单位加强管理，在施工场地内设临时垃圾箱，由专人收集工地内产生的生活垃圾，对生活垃圾进行分类收集，可回收的进行回收，不能回收的交由环卫部门一同处理。 （4）不得占用道路堆放建筑垃圾、工程渣土；建筑施工使用商品混凝土和干拌砂浆，减少现场搅拌产生的固体废物。 （5）车辆运输散体物和废弃物时，须用封闭式渣土运输车将垃圾及时清运，不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向周围环境转移，严防制造新的“垃圾堆场”，对周围环境造成二次污染。装运泥土时一定要加强管理，严禁乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行。运输路线应避让居民集中区、学校、医院等敏感点。 （6）对于废油漆、涂料等不稳定的成分，可以采用有关容器进行收集并对使用过的容器及时进行清理，交予有资质的公司回收处理。 （7）对场地挖掘产生的土方应切实按照规划要求用于场地回填及绿地铺设，并尽快利用以减少堆存时间，若不能确保其全部利用时，因采取措施以免因长期堆积而产生二次污染。 5、生态 建设单位与施工单位应采取相应预防和减缓措施： ①合理进行施工布置，精心组织施工管理，避开降雨时开工，严格将施工区域控制在直接受影响的范围内；严格控制占地，严禁在用地范围外堆放土方、物料等。 ②在施工过程中应执行“分层开挖、分层堆放、反序回填”原则，施工后应立即进行植被恢复，防止或减轻水土流失；减少施工区的数量和面积；在设计的施工区内施工，不能随意扩大施工区，减少开挖宽度；如果不能马上施工，严禁过早涉入施工区。 ③在施工过程中，临时占地应尽量不破坏现有植被，做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意践踏施工区域以外的植被等。 ④在施工过程中，应尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行，应尽量做到挖填平衡；施工产生的土方做到日产日清，减少土方堆存量，保持施工线路整洁，防止脏乱差现象，给区域景观带来影响。 ⑤施工结束后，临时占地要进行清理整治，开挖路面进行硬覆盖，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平并及时对裸露土地进行绿化，减少水土流失。 ⑥为防止施工过程中的水土流失，对施工过程中开挖的土方应及时回填或运至指定的弃土区。如需临时堆放应在堆土场的上游做好截水设施，并设置截沙设施，以避免因雨水冲刷而造成水土流失。 ⑦在工程完成后应对裸露的地表及时绿化，从而起到水土保持的作用；要求管道在回填后应把在施工过程中被破坏的植被按照有关规定进行恢复。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气源强 本项目运营时产生的废气分为有组织废气和无组织废气，有组织废气包括负压收集硫化氢、氨、臭气等污染物，无组织废气为未收集的硫化氢、氨臭气等污染物等。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），一般采用实测法、产排污系数法等方法核算主要污染物的实际排放量要求。 （1）污水预处理废气 ①废气成分分析 根据《污水处理厂恶臭污染状况分析与评价》（郭靖等发表于《中国给水排水》2002年18卷第2期）研究成果，污水处理厂恶臭是多重物质的混合物，恶臭种类主要有：NH3、H2S、硫醇类、硫醚类、硫化物、醛类、脂肪类、胺类、酚类等，通常用来进行环境影响评价的恶臭污染物为NH3和H2S。 ②污水预处理臭气 污水预处理NH3和H2S无组织排放量除了与处理工艺及污水进水水质密切相关外，还受天气、温度、无组织排放源建筑结构等各种因素影响。 表1-1 本项目臭气污染源分布情况 排放系统; 排放单元; 排放特点. 污水预处理; 地埋式调节池; 物理搅拌水位落差污染物逸出. 污泥处理; 污泥清理收集; 吸污泥车收集. 本评价采用类比调查法，根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程（征求意见稿）》及其条文说明中敞开构筑物的臭气物质监测情况，同时类比同类型长沙、湘潭、株洲城镇工业污水处理厂预处理单元的废气产生源强，项目有机物浓度低，恶臭污染物产生少，按类比系数的20%进行估算；经类比后污水和污泥处理建构筑物恶臭NH3和H2S在各单元的排放系数见表1-2。 表1-2污水处理建构筑物恶臭污染源单位面积排放系数（单位：mg/m2•s） 构筑物名称; NH3-N; H2S. 预处理设施; 0.01; 4.42×10-4. 污泥处理设施; 0.004; 3.04×10-4. 本项目污水预处理设施构筑物平面尺寸和面积情况见表1-3，项目不设污泥收集处理单元，每年定期采用吸污泥车进行收集。 表1-3污水和污泥处理臭气单元建构筑物面积表（单位：m2） 污水和污泥处理建构筑物; 平面尺寸. 地埋式调节池; 1250. 无污泥脱水车间、污泥浓缩池/贮存; --. 根据估算，本项目NH3、H2S最大产生量分别约为0.356t/a、0.0157t/a，本项目采用地埋式调节池，为全封闭结构，根据《株洲市云霞工业污水预处理站一期及配套管网建设工程施工图设计说明》，本项目采用一套“生物滤池除臭”进行处理，设计处理风量为3000m3/h。根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/T243-2016）要求，城镇污水处理厂臭气的收集系统设计漏风系数 10%及一般净化组装臭气去除率不小于 90%，因是地埋式调节池，顶板上方设有新风管，设收集效率为98%，废气经一套“生物滤池除臭”处理后由1根15m 高的排气筒排放。 有组织废气中NH3产生量为0.3489t/a（0.044kg/h），产生浓度为14.67mg/ m3；H2S产生量为0.0154t/a（0.00194kg/h），产生浓度为0.647mg/m3；经处理后，综合有组织废气中NH3排放量为0.0349t/a（0.0044kg/h），排放浓度为1.467mg/ m3；H2S排放量为0.00154t/a（0.000194kg/h），排放浓度为0.065mg/m3。 （2）无组织废气 本项目无组织排放废气未收集到的NH3、H2S，根据上述分析，一期工程无组织的NH3、H2S排放量分别为0.0071t/a（0.000896kg/h）、0.0003t/a（0.000038kg/h）。 表1-4废气污染源强核算结果 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h. 核算方法; 废气量/（m3/h）; 产生浓度/（mg/m3）; 产生速率/（kg/h）; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气量/（m3/h）; 排放浓度/（mg/m3）; 排放速率/（kg/h）. 地埋式调节池; 氨; 产排污系数法; 3000; 14.67; 0.044; 生物滤池; 90; 产排污系数法; 3000; 1.467; 0.0044; 7200. 硫化氢; 0.647; 0.00194; 90; 0.065; 0.000194. 1.2非正常情况 非正常排放是指非正常工况下的排放量；如点火开炉、设备检修、污染物排放控制指标不达标、工艺设备运转异常等情况下的排放；有组织非正常排放情况为生产车间废气处理装置均发生故障，达不到应有效率，按生物滤池处理效率为50%的情况，事故时间估算约1h，则一期废气中NH3排放量0.022kg，H2S排放量为0.00097kg。 1.3排放口基本情况 本项目一期设置1个废气排放口，即生物滤池除臭废气排放口，排放口详情见表1-5所示。 表1-5大气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001（一期）; 除臭废气排放口; NH3、H2S、臭气浓度; 113°10′2.28″; 27°56′31.42″; 15; 0.3; 25; 一般排放口. 根据《固定源排污许可分类管理名录》（2019 版）中 “四十一、水的生产和供应业46，污水处理及其再生利用462，工业废水集中处理场所”，实行重点管理，本项目属于重点管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），本项目监测要求见表1-6、表1-7。 表1-6有组织废气监测方案 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 除臭废气排气筒DA001; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2有组织排放限值. 表1-7无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂界; NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表4二级标准. 1.4达标排放情况 本项目地埋式调节池为密闭结构，经负压收集后，再经生物滤池除臭设施进行处理，最后经15m排气筒排放，废气NH3、H2S排放速率分别为0.0044kg/h、0.000194kg/h，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2有组织排放限值（NH34.9kg/h、H2S0.33kg/h）。 1.5废气污染治理设施 （1）有组织污染防治措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）中章节6.3.1废气治理可行技术参照表。 表1-8废气治理可行技术参照表 根据（HJ 978-2018）6.3.2加强恶臭污染物的治理，污水预处理区和污泥处理区宜采用设置顶盖等密闭措施，配套建设恶臭污染治理设施。 本项目为地埋式调节池，为密闭结构，根据《株洲市云霞工业污水预处理站一期及配套管网建设工程施工图设计说明》，采用一套“生物滤池除臭”进行处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）中废气处理可行技术，因此本项目的废气处理技术是可行的。 图1-1废气处理工艺流程 （2）无组织污染防治措施可行性 为进一步减轻污水预处理站臭气对周围环境和敏感点的影响，从环境管理方面还可采取以下措施：①合理布局：产生恶臭物质的地埋式调节池布置在站区值班室的侧风向，采取地下封闭式结构，以改善站内工作人员的工作环境和对外环境的影响。②加强站区绿化：站内道路两边种植乔灌木，如桂花、杜英等，站界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭气体对环境的影响。③加强运行操作管理：加强生产管理，严格工艺控制；加强职工操作技能及事故处置培训。④其它：污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污物淤积腐败产生臭气。无组织废气经上述治理措施后可使无组织浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表4二级标准。 1.6废气排放的环境影响 项目所在区域的基本污染物监测因子占标率均小于1，所在区域云龙示范区属于不达标区，项目不排放与细颗粒物相关的污染因子，测点环境空气中硫化氢、氨满足《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018附录D标准限值，有足够的环境容量；项目位于云龙示范区云霞大道以北，桔园路与西台路交叉处，近距离范围均为在建工业企业，无敏感目标；项目废气量的排放量较小，废气经1座15m高的排气筒排放，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织排放限值，对环境空气质量不会产生明显影响。 2、废水 2.1废水源强 （1）生产废水 本项目碳源等药剂配置采用自来水进行溶解，直接混入地埋式调节池内，其水量相对预处理水量很小，不属于生产废水的范畴。 本项目不设置实验、脱水间，无实验废水、冲洗废水。 （2）生活污水 根据《株洲市云霞工业污水预处理站一期及配套管网建设工程可行性研究报告》劳动定员，本项目日常生活将产生生活污水，污水产生量按用水量的80%计为0.8m3/d，24m3/a，污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油。生活污水经化粪池预处理后排入污水管网。生活污水水质参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材—社会区域类环境影响评价（2007版）》中的生活污水水质浓度及一般株洲地区验收监测数据确定，经污水管网排入株洲市云龙污水处理厂进行处理。生活污水中水污染物产生情况详见表2-1。 表2-1项目营运期生活污水情况一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 进入场区污水处理厂污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放去向. 核算方法; 产生废水量/（m3/a）; 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 治理工艺; 治理效率/%; 核方算法; 废排水放量/（m3/a）; 排放浓度/（mg/L）; 排放量/（t/a）. 员工生活; /; 生活污水; COD; 产排污系数法; 24; 300; 0.0072; 经化粪池处理排入云龙污水处理厂; 33.3; 产排污系数法; 24; 200; 0.0048; 云龙污水处理厂. BOD5; 250; 0.006; 60.0; 100; 0.0024. SS; 250; 0.006; 60.0; 100; 0.0024. 氨氮; 30; 0.00072; 8.6; 28; 0.000672. （3）污水预处理站排水 污水预处理过程中不产生废水，预处理规模为5000m3/d，污水经处理后，提高废水的可生化性，废水污染物的量无变化，本环评不作分析。 2.2达标排放情况 （1）生活污水 本项目营运期生活污水排放量为24m3/a，污水中的COD为300mg/L 、NH3-N为30mg/L、BOD5为250mg/L、SS为250mg/L。经化粪池处理后，COD可降至200mg/L、NH3-N 可降至28mg/L、BOD5降至100mg/L，SS可降至100mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，同时也满足云龙污水处理厂进水水质要求。 本项目生活污水经化粪池处理后排入污水管网，流经官典坝污水干管，最终排入云龙污水处理厂进行深度处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后经龙母河（目前云龙湖未建设完成，白石港）排入湘江，对地表水环境影响较小。 （2）预处理废水 湖南越摩先进半导体有限公司、湖南盛元半导体有限公司工业废水主要为表面处理废水，属于无机废水，可生化性低；本项目对该废水进行预处理（投加碳源），可提高废水生化性；同时调节池可起到事故池的作用；经投加碳源处理后，满足云龙污水处理厂设计进水水质要求，可确保经云龙污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后经龙母河（目前云龙湖未建设完成，白石港）排入湘江，对地表水环境影响较小。 2.3废水污染治理设施 （1）预处理废水污染防治可行技术 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）中章节6.2.1污水处理厂可行技术参照表，见表2-2。 表2-2污水处理可行技术参照表 本项目为工业废水预处理，采用投加碳源，对废水进行调节，建设地埋式调节池，且属于间接排放，属于（HJ 978-2018）可行技术。 （2）间接排放依托可行性 株洲云龙污水处理厂于2014年建设，项目投资近55600万元，地点位于云龙示范区龙头铺镇龙升村云瑞路和云龙大道交会处；近期规模6万t/d；污水配套收集管网全长约38.34km，污水提升泵站2座及中水回用管网全长约29.7km。服务范围为云龙示范区上瑞高速以北、腾龙路以西区域和磐龙生态社区；处理工艺采用AAO（厌氧，缺氧，好氧）生物反应池+高效沉淀池+转盘滤布滤池，尾水采用二氧化氯消毒，污水经处理后，出水达到一级A标准排入云龙湖（目前未建成，龙母河）。 本项目经化粪池处理后的生活污水中COD、BOD5、NH3-N、SS等各污染物排放浓度均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准；预处理废水可提高其可生化性，满足AAO（厌氧，缺氧，好氧）生物反应池碳源需要，预处理废水的出水水质满足云龙污水处理厂设计进水水质要求，且重金属及有毒污染物浓度很低，不会对污水处理厂造成负荷冲击。项目配套建设官典坝污水干管，且属于污水处理厂服务范围，可确保废水排入云龙污水处理厂进行处理。目前云龙污水处理厂剩余容量大，可有效接纳废水。根据污水处理厂2020年度月报表数据，污水处理厂尾水可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单中一级A标准。综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水进入云龙污水处理厂的可行。 2.4排放口基本情况 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后，经预处理后的工业废水排入云龙污水处理厂进行处理，排放口详情见表2-3所示。 表2-3废水排放口基本情况 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放标准. 编号及名称; 类型; 地理坐标. 1; 值班室、地埋式调节池; 预处理工业废水、生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS等; 间接排放; 进入云龙污水处理厂; 间断排放，流量不稳定无规律，不属于冲击型排放; /; 污水处理厂排口; 113°10′3.14″; 27°56′30.52″; （GB8978-1996）表4三级标准、进水水质. 水处理排污单位在申请排污许可证时，应按照《排污许可申请与核发技术规范水处理》（HJ978-2018）确定的产排污环节、排放口、污染物及许可排放限值等要求，制定自行监测方案，并在排污许可管理信息平台申报。 本项目属于工业废水预处理站，进水监测点位、指标及频次详见表 2-4。 表2-4进水监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 进水总管; 流量、COD、氨氮; 自动监测. 总磷、总氮; 日. 工业废水混合前; 根据相关行业排污许可证申请与核发技术规范或自行监测技术指南中废水总排放口确定，无行业排污许可证申请与核发技术规范和自行监测 技术指南的按照HJ819中废水总排口要求确定。. 注1：进水总管自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网。 注2：工业废水混合前废水监测结果可采用废水排放单位的自行监测数据，或自行开展监测。 出水监测点位、指标及频次详见表2-5； 表2-5工业废水集中处理厂废水排放监测指标及最低监测频次 监测点位; 监测指标; 监测频次. 废水总排放口a; 流量、pH、水温、COD、总氮、氨氮、总磷b; 自动监测. 悬浮物、色度; 日. BOD5、石油类; 月. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬; 半年. 其他污染物; 季度. 雨水排放口; pH、COD、悬浮物、氨氮; 日c. a：废水排入环境水体之前，有其他排污单位废水混入的，应在混入前后设置监测点位。 b：总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。 c：雨水排放口有流动水排放时按日监测，若监测一年无异常变化，可放宽至每季度开展一次监测。 注：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取 自动监测。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目主要噪声源是潜污泵、碳源计量泵、潜水搅拌机、风机等，噪声源强在75～90dB(A)之间等；项目设备选型时采用低噪声设备，主要噪声设备潜水泵、潜水搅拌机均安置在地埋式调节池内，风机安装基础减振设施，对门窗密闭隔音。采取以上措施后可有效减轻噪声对外界环境的影响。此外，在总图布置时考虑声源方向和噪声强弱、绿化等因素，进行合理布局，起到降噪作用。通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减，削减量在20dB（A）左右，类比其它污水处理厂采取上述隔声降噪措施的运行情况，效果较好。本项目噪声情况统计见表3-1。 表3-1主要生产设备噪声源强一览表（单位：dB） 序号; 噪声源; 数量 （台）; 产生强度dB(A); 降噪 措施; 排放强度dB(A); 持续 时间. 1; 潜污泵; 2; 80; 采用低噪声设备、合理布局，减振、隔声等措施; 60; 2640h. 2; 潜水搅拌机; 3; 75; 55; 7200h. 3; 风机; 1; 90; 70; 7200h. 4; 碳源计量泵; 2; 80; 60; 3960h. 3.2达标影响分析 本项目运营期生产设备集中布置于站区中部南侧，可将生产站区视为一个点声源，考虑设备连续运作；因此采用噪声叠加公式和噪声点声源衰减公式进行声环境影响预测。 对单个噪声源距离衰减，预测公式如下： 式中：LA（r）－预测点声级，dB（A)； LwA－声源声级，dB（A)； r－噪声源到预测点的距离，m； Q—声源指向性因数； a—声波在大气中的衰减值，dB（A)/100m； TL—建筑物围护结构等其他因素引起的衰减量，dB（A)。 预测多个工业噪声源对预测点的叠加影响，按如下公式计算： 式中：Leq（T）－预测点几个噪声源的平均声级，dB（A)； Li－第1个噪声源的影响声级，dB（A)； ti－在T时间内第i个噪声源的工作时间； Q—声源指向性因数； N—噪声源个数。 本项目生产设备集中布置，并远离建筑墙体；对废气处理设备可以在风机风口安装消声器，并对潜水泵、计量泵采取隔声、减震等措施；保持设备处于良好的运转状态，生产运行时，关闭加药间窗户；利用噪声叠加公式计算估算车间生产噪声源强为71.45dB（A)。预测结果计算结果见表3-2。 表3-2噪声预测结果 dB(A) 预测点; 主要噪声源距离厂房边界的距离; 预测贡献值; 标准; 超标情况. 昼; 夜间. N1; S，15m; 47.9; 60; 50; 达标. N2; W，20m; 45.4; 60; 50; 达标. N3; E，50m; 37.4; 60; 50; 达标. N4; N，50m; 37.4; 60; 50; 达标. 根据预测结果可知，站界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。 本项目站界外周边50m范围内无声环境保护目标，距离最近的声环境敏感点大于480m，可满足《声环境质量标准》2类标准值要求。 3.3监测要求 根据《排污许可申请与核发技术规范水处理》（HJ978-2018），该技术规范未对声环境监测作要求；根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ 819-2017），本环评监测要求见表3-3。 表3-3监测要求 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 1; 噪声; 连续等效A声级; 厂界外1m; 1次/季; GB 12348-2008 2类. 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 ①栅渣、沉砂：本项目为工业废水预处理站，接纳的废水为处理达到间接排放标准的废水，出水基本不含栅渣、沉砂，本环评不作分析。 ②污泥：本项目调节沉淀池为污水预处理，在污水的预处理过程中，因华夏幸福工业小区内企业排水含有少量的SS，经过程调节池沉淀混合，会产生少量的淤泥。参照《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010年修订）第一分册“污水处理厂污泥产生系数手册”中公式计算污泥产生量：S= K4Q+k3C进行估算，计算得项目污泥含水率为 80%产生量为2.0t/a，则折算成污泥含水率为99%的污泥量为40t/a。 根据环境保护部《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见 的函》（环函[2010]129号），“专门处理工业废水（或同时处理少量生活污水）的 处理设施产生的污泥，可能具有危险特性，应按《国家危险废物名录》、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别”；同时根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018），排污单位应在申请排污许可证时，按照《国家危险废物名录》确定污泥属性。因此建议建设单位在试生产时进行污泥毒性鉴别，根据毒性浸出结果决定最终处置方式。如属于一般工业固体废物，经收集送至云龙污水处理厂污泥脱水间进行压滤脱水，再同云龙污水处理厂污泥一同处置；如属于危险废物，交由有资质单位进行处理；污泥采用吸泥槽罐车进行收集。 ③生活垃圾：项目员工2人，非住宿员工生活垃圾按0.5kg/人·天计，值班住宿员工生活垃圾按1.0kg/人·天计，年工作时间为330天；则项目生活垃圾产生量为0.33t/a，交由环卫部门统一处置。 ④废包装袋：运行过程中会产生一定量废弃包装物约0.2t/a，主要乙酸钠包装袋，主要成分为编织袋，经过收集暂存后可直接外卖。 ⑤臭气治理系统废弃生物填料：项目生物除臭系统每隔3~5年更换填料，产生的废弃填料主要成分为珍珠岩、沸石等，根据其他污水厂实际运行情况的类比分析，该生物系统废弃填料产生量约为1.0t/a，交由环卫部门统一处置。 ⑥在线监测废液：预处理站进出水在线监测产生的监测废液，产生量约为0.1t/a，水质在线监测设备废液含汞离子、六价铬离子等重金属成分浓度高、毒害性强，属于危险废物，其属《国家危险废物名录》（2021版）中HW49号其他废物，废物代码为：900-047-49，要求交由有资质单位清运处理。 4.2固废属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34430-2017），判定上述每种副产物均属于固体废物，具体见下表4-1。 表4-1固废属性判定表 序号; 产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属于 固废; 判定依据. 1; 污泥; 调节沉淀池; 半固态; 重金属等; 是; 4.3e. 2; 废包装袋; 原料拆包; 固态; PVC; 是; 4.3a. 3; 废弃生物填料; 废气净化; 固态; 珍珠岩、沸石; 否; 4.3n. 4; 在线监测废液; 在线监测; 液态; 酸、重金属; 是; 4.1h. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 塑料、纸张; 是; 固废定义. 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，详情见表4-2所示。 表4-2危险废物属性判定表 序号; 名称; 产生环节; 形态; 主要成分; 是否属于 危险废物; 危废代码. 1; 污泥; 调节沉淀池; 半固态; 重金属等; 鉴定后判定. 2; 废包装袋; 原料拆包; 固态; PVC; 是; /. 3; 废弃生物填料; 废气净化; 固态; 珍珠岩、沸石; 否; /. 4; 在线监测废液; 在线监测; 液态; 汞离子、六价铬离子等; 是; 900-047-49. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 塑料、纸张; 是; /. 综上所述，本项目固体废物产生情况见表4-3。 表4-3危险废物汇总表 单位：t/a 序 号; 危险废 物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 产生 量 （t/ a）; 产生 工序 及装 置; 形 态; 主要 成分; 有 害 成 分; 产废 周期; 危 险 性; 污染防治 措施. 1; 在线监测废液; HW49 其他废 物; 900-047- 49; 0.1; 在线监测; 液; 酸、重金属; 酸、重金属; 1~2 个月; T; 采用专用 容器收集 暂存危废 间，定期 委托有资 质的单位 处置. （3）固废汇总 本项目固废汇总见表4-4所示。 表4-4固体废物产生及处置情况 序号; 名称; 产生环节; 属性; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 办公、生活; --; 0.33; 环卫部门处理; 环卫部门. 2; 废包装袋; 备料; 一般工业固废; 0.2; 收集外卖; 回收单位. 3; 废弃生物填料; 废气净化; 1.0; 环卫部门处理; 环卫部门. 4; 在线监测废液; 在线监测; 危险固废; 0.1; 交由有资质单位处理; 有危废资质的单位. 5; 污泥; 地埋式调节池; 根据鉴定判别; 40; 属于一般固废送云龙污水处理厂进行脱水再处理，属于危废交由有资质单位进行处理. 4.3一般固废影响分析 本项目废包装袋等固废先暂存在站区内设一般固废暂存区，该暂存场建筑面积约2.0m2；废弃生物填料同生活垃圾一同处理，对环境基本无影响。一般固废暂存区定点堆放，为室内单独的暂存区，可减少雨水侵蚀造成的二次污染，满足一般工业固废暂存的要求。生活垃圾交由环卫部门统一处理，对环境不会造成明显影响。 建设单位在试生产时先以危险废物要求管理和贮存剩余污泥，在建设项目竣工环保验收前进行毒性鉴别，根据毒性浸出结果决定最终处置方式。根据鉴定结果进行相应处置，如为一般固废运至云龙污水处理厂污泥一同处置，如为危废应委托有资质单位处理。 根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》（建城[2009]23 号）及环境保护部办公厅文件（环办[2010]157 号）《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》，本项目污泥运输建议委托第三方专业运输单位进行运输，需遵循以下要求： ①污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范。 ②建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在株洲云龙示范区生态环境局报告，建立污泥转移联单制度。污水处理厂转出污泥时应如实填写转移联单；禁止污泥运输单位、处理处置单位接收无转移联单的污泥。 ③规范污泥运输。从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。 4.4危险废物产生及处置情况 废在线监测废液储存于密闭容器内，存放于危废暂存区，在做好密闭暂存、危废暂存间的防渗措施后，危险废物对环境空气、地表水、地下水、土壤等基本不造成影响。 （1）贮存场所（设施）环境影响分析 本项目在站内加药间内设置危险废物暂存区，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单选址要求。危险废物贮存场所（设施）贮存能力满足危废的贮存要求；基本情况见表4-5。 表4-5危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所(设施)名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力(t); 产生量(t/a). 1; 危废暂存间; 在线监测废液; HW49 其他废物; 900-047-49; 2m2; 放置于专用容器内，相对密闭储存; 0.2; 0.1. 贮存场所（设施）污染防治措施：根据集中建设危险废物处置设施的要求，本项目不得擅自处理所产生危险废物，应用专用容器和场地对此类危废进行收集暂存，并委托具有处理该类危废能力的专业单位进行处理。危险废物通过专用容器盛装后暂存于危废暂存间，专用容器建议采用可密闭加盖的塑料桶。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求建设，危险废物暂存间地面采取防渗措施（基础防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯渗透系数≤10-10cm/s），设置截流地沟，做到 “四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，按规范设置液体收集装置，能有效防止危险废物泄漏，能够避免污染物污染地下水和土壤环境。 4.5危险废物处置措施 （2）运输过程的环境影响分析 本项目危险废物在站区内产生工艺环节到危废暂存间时，可能产生散落、泄漏所引起的环境影响；因此要求在危废产生工艺环节即储存于密闭容器内，及时运输至暂存场所，避免危险废物站区内散落和泄漏。 本项目危险废物在收集和转运过程需严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；危险废物转移按《危险废物转移联单管理办法》执行，实行五联单制度；危险废物运输由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，禁止不相容的废物混合运输，危险废物运输路线应避开人口密集区、学校、医院、保护水体等环境敏感区。经采取以上措施后，项目危险废物在贮存、运输和处置过程中产生二次污染的可能性很小。 履行申报的登记制度、建立危险废物管理台账制度。 （3）委托处置的环境影响分析 本评价建议将其产生的危险废物交由有相关处置经营资质的单位处置；项目投入运营前，须提前与相关单位接治，并签订相关的危险废物处置协议，保证项目产生的危险废物得到妥善、合理、有效的处置。 5、地下水、土壤 本项目属于污水处理工程，运营期地下水、土壤环境影响主要来源于预处理的工业废水及危险废物在线监测废液；废气中的主要污染物为 NH3和 H2S，不含重金属粉尘等，不涉及大气沉降等影响。废水中的主要污染物为 COD、NH3-N、SS及低浓度重金属因子等，若发生泄漏或地面漫流，对地下水及土壤环境产生影响，污染类型与污染途径见表5-1。 表5-1污染类型与污染途径 时段; 污染影响型及途径. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗. 运营期; /; √; √. 根据工程特点，项目调节池为地下装置，一旦发生泄漏不能及时发现，但构筑物池体均为钢筋混凝土结构建筑，在服务年限内发生腐蚀、破裂的概率极低，且运营人员定期对站区设施设备进行检查检修等，防止发生破损泄漏等情况。采取密闭防渗的运输车辆运输，严格落实废物堆放及及垃圾处理防范措施，特别是对于危险废物暂存区，避免其中的有害组分通过雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生有毒有害液体渗入土壤，不会对土壤、地下水环境产生影响。 本项目按重点污染防治区、一般污染防治区、简单防渗区采取不同等级的防渗措施，其中地埋式调节池、危废暂存间等重点防渗区域，基础底部夯实，上面铺装防渗层，等效黏土防渗层厚度≥6m，渗透系数≤10-7cm/s；危废暂存去按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）中的要求实施防渗；对其他一般防渗区采取基底夯实、基础防渗及表层硬化措施，等效黏土防渗层厚度≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；简单防渗区进行了地面硬化处理。建设单位在管理方面应严加管理，并采取相应的防渗措施，可有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤、地下水环境的污染。 本项目无需进行地下水、土壤环境跟踪监测。 6、生态 在项目运营期，施工破坏的局部地形地貌得到修复和恢复，裸露的地表进行了绿化，施工形成的临时凹坑和堆体得到了恢复和防护，建设初期对景观的破坏可以得到恢复。项目所在地周边为工业企业，不存在突兀景象；待项目运营一段时间后，项目绿化工程取得效益，景观还会进一步改善。 项目投入营运后，生产过程会产生硫化氢、氨、臭气等，充分利用绿色植物的吸附、阻滞功能，积极在站内采取有效的绿化措施是非常必要的，应增加对此类废气具有抗性的绿化植物。 7、环境风险 7.1环境风险识别 根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 中表 B.1 和表 B.2 中的环境风险物质，本项目涉及的风险物质主要为在线监测液体及废在线监测废液等。本项目风险源、分布情况、影响途径见下表。 表7-1生产过程风险源识别 危险物质; 风险源分布情况; 可能影响的途径; 备注. 在线监测液体; 在线监测设施; 生产过程中设备破损，可能污染土壤、水体. 废在线监测废液; 危废暂存区; 危废暂存区发生泄漏，可能污染土壤、水体. 超标废水; 进水口、调节池; 华夏幸福工业小区等企业废水超标排放，进入地埋式调节池，超过云龙污水处理厂进水水质标准. 7.2环境风险防范措施 （1）在线监测液体及危废泄漏防范措施 项目设有在线监测区及危废暂存区，在线监测液体及危废储存在密闭包装桶内，建议在在线监测包装桶底部设置防泄漏托盘，危废暂存区设置小型围堰，一旦发生泄漏，可及时切断泄漏源，按规范收集泄漏物，作为危废处置，可有效控制泄漏、扩散。加强日常管理，建立一套严格的安全防范体系，制定安全生产规章制度，加强生产管理，操作人员必须严格执行各种作业规章。对职工进行教育，提高操作工人的技术水平和责任感，降低误操作事故引发的环境风险。站区按规范购置劳动保护用具，如劳保鞋、手套工作服、帽等。 （2）华夏幸福工业小区企业事故排放环境风险防范措施 加强进水及排入污水管网前的废水监控，监督越摩等企业废水的预处理与正常排污；通过安装在线监测系统及自动控制阀门，及时了解排入污水管网的废水是否达到云龙污水处理厂的进水水质控制条件，严禁未达到进水水质控制条件的污水排入污水管网；当发生事故排放时，及时通过控制阀门阻断污水排入污水管网云龙污水处理厂；通过临时管道，将废水抽排进入越摩等配套的废水处理站进行处理后，再排入项目地埋式调节沉淀池。 设置进出水水质自动监测装置及报警装置，设置进站、出站污水截断装置，当事故发生后，立即截断污水来源和杜绝事故排放，及时发现不良水质进入污水处理站。对进水口的废水量、水质进行在线监控，一旦发生废水不达标立即报警，同时截断污水来源和杜绝事故排放至污水管网，进入云龙污水处理厂。 云霞工业污水预处理站应与纳污范围内排放废水工业企业签订排放协议，企业废水排放至预处理站前应达到相应的接管要求。污水处理厂与重要的污水排放企业之间，要有通常的信息交流管道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水预处理站的企业发生事故，应要求企业第一时间内向污水预处理站报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将废水送入污水预处理站。 加强运行管理和进出水的监测工作，越摩等企业未经达标处理的污水禁止排入调节池内。虑到突发事件的影响，调节池设为3格均独立，可保障超标废水不与达标废水进行混合；若越摩等企业运营管理不善，可能出现突发环境污染事故不能进行有效控制，调节池最大容积为6250m3，可有效储存废水。 （3）管网泄漏风险防范措施 在管网建设过程中适当距离设置检查井，建设单位安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄漏事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。当管网泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向云龙污水处理厂应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 （4）洪水、暴雨的风险防范措施 站区合理设计：构筑物高程、站区排水系统、构筑物选用的防水建筑材料、留有相应的绿化面积，增加透水面积等，合理利用土地，防范内涝，降低损失。 保持强烈的防范意识，加大水利设施建设：要始终保持坚定的防汛抗洪意识，决不能疏忽和麻痹大意，要始终做好防汛抗洪的思想准备。 根据相关规划，建立完善的排水系统，实现排污管道全封闭运行，经污水处理站预处理达标后排放。站区雨水可考虑在厂区最低洼处排雨管，将暴雨期雨水自流排入官典坝支流。 加强水文、气象和环境监测的预测预报工作，根据天气预测预报的降水趋势，及时做好各种防范措施。 （5）应急预案衔接 本项目作为华夏幸福工业小区企业与云龙污水处理厂的连接点，应根据《湖南越摩先进半导体有限公司突发环境事件应急预案》、《株洲云龙污水处理厂突发环境事件应急预案》及工业小区相关企业应急预案，做好应急预案衔接；当越摩等企业发生事故排放或云龙污水处理进水出现问题，将调节池作为事故暂存，暂时停止投加碳源，并加强在线监测；必要时通知越摩等企业产废水生产线停工。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生物滤池除臭废气（DA001），地埋式调节沉淀池 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 地埋式调节池采用封闭构筑物，设置1套废气收集系统，收集后的废气采用生物滤池除臭，最后经15m排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）有组织排放限值 |
|  | 无组织排放废气 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 加强站区绿化，加强运行操作管理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中表4二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 雨污分流，经化粪池处理后同预处理废水排入污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效 A 声级 | 采用低噪声设备、合理布局，采取隔声罩、减振垫、建筑隔声等措施 | 达到（GB 12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存于一般工业固废暂存区，占地面积2m2，定期外卖物资回收单位回收利用；危险废物设有危险废物暂存区，占地面积2.0m2，交由有资质单位进行处理；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。在项目竣工环保验收前，对调节池内污泥进行毒性鉴别，根据毒性浸出结果决定最终处置方式；如属于一般工业固体废物，可经收集后进入株洲云龙污水处理厂进行脱水处理；属于危险固废，应交由有资质单位进行处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①按照固体废物属性（一般工业固体废物、危险废物），根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求，在站区内加药间内设置一般固废及危废暂存场所；②地面铺设水泥进行硬化和防渗处理；③加强原在线监测液体以及危险废物、一般固废管理，确保贮存、使用过程中无渗漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 生态景观恢复，合理绿化，种植对臭气具有抗性的绿化植物。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 在线监测包装桶底部设置防泄漏托盘，危废暂存区设置小型围堰，一旦发生泄漏，可及时切断泄漏源；加强进水及排入污水管网前的废水监控，当发生事故排放时，及时通过控制阀门阻断污水排入污水管网，将废水抽排返回越摩等企业废水处理站进行处理后。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 加强项目与华夏幸福工业小区企业及云龙污水处理厂的应急衔接 |  |  |  |

# 六、结论

株洲市云霞工业污水预处理站一期及配套管网工程是一项环境保护公益性基础设施项目；符合国家产业政策及规划要求；项目实施后，提高华夏幸福工业小区企业废水可生化性，减少对云龙污水处理厂的负荷冲击。通过认真落实本报告提出的各项污染控制措施后，施工期、营运期产生的各类污染可实现达标排放，固废得到有效控制，对环境不会造成明显影响；从环境角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫化氢 |  | / | / | / | 0.00184t/a | / | 0.00184t/a | / |
|  | 氨 |  | / | / | / | 0.042t/a | / | 0.042t/a | / |
|  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 | CODCr | / | / | / | 0.0048t/a | / | 0.0048t/a | / |
|  |  | BOD5 | / | / | / | 0.0024t/a | / | 0.0024t/a | / |
|  |  | SS | / | / | / | 0.0024t/a | / | 0.0024t/a | / |
|  |  | NH3-N | / | / | / | 0.000672t/a | / | 0.000672t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废弃生物填料 |  | / | / | / | 1.0t/a | / | 1.0t/a | / |
|  | 污泥（含水率99%） |  |  |  |  | 40 t/a |  | 40 t/a |  |
| 危险废物 | 在线监测废液 |  | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①