附件3

茶陵县舲舫乡等3个乡镇高标准农田建设项目（二0二一年）单项工程

计划表

| 序号 | 明细措施名称 | 工程名称 | 主要建设 内容 | 单位 | 任务量 | 造价及投资来源（万元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央财 政资金 | 地方财 政资金 | 地方政府其他投入 | 社会 投入 |
| Ⅰ | 总投资 |  |  |  |  | 4741.00 | 2886.00 | 1855.00 |  |  |
| 第一部分 | 土地平整 |  |  |  |  | 69.95 | 49.62 | 20.33 |  |  |
| 一 | 土地平整 |  |  | 亩 | 235.50 | 69.95 | 49.62 | 20.33 |  |  |
| （一） | 严塘镇尧水村 |  | 土地平整，田埂修筑，耕作层地力保持，增加机耕道 | 亩 | 235.50 | 69.95 | 49.62 | 20.33 |  |  |
| 第二部分 | 土壤改良 |  |  |  |  | 280.00 |  | 280.00 |  |  |
| 一 | 土壤改良 |  |  | 亩 | 24000.00 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |
| 第三部分 | 灌溉排水 |  |  |  |  | 3403.36 | 2414.32 | 989.04 |  |  |
| 一 | 水源工程 |  |  |  |  | 989.92 | 702.25 | 287.68 |  |  |
| （一） | 山平塘 |  |  |  |  | 735.09 | 521.47 | 213.62 |  |  |
| 1 | 舲舫乡车浦村 |  |  | 座 | 2.00 | 28.27 | 20.06 | 8.22 |  |  |
| 1.1 | EK01 | 4组打谷岭山塘 | 坝体坝基防渗，新建砼面板，重建卧管，低涵改造前端6m，新 开溢洪道，坝顶平整 | 座 | 1.00 | 10.98 | 7.79 | 3.19 |  |  |
| 1.2 | EK02 | 9组扬子塘 | 培厚坝体防渗，新建砼面板，卧管重建，溢洪道衬砌 | 座 | 1.00 | 17.29 | 12.27 | 5.03 |  |  |
| 2 | 舲舫乡长鸭村 |  |  | 座 | 10.00 | 135.27 | 95.96 | 39.31 |  |  |
| 2.1 | EK03 | 1组落石塘山塘 | 坝体防渗，砼面板拆除重建，涵管改造，坝顶、溢洪道降低高 程，溢洪道衬砌 | 座 | 1.00 | 7.95 | 5.64 | 2.31 |  |  |
| 2.2 | EK04 | 3组流塘山塘 | 坝体防渗，砼面板拆除重建，涵管改造，右岸溢洪道衬砌 | 座 | 1.00 | 16.23 | 11.51 | 4.72 |  |  |
| 2.3 | EK05 | 天冲塘 | 坝体防渗，砼面板拆除重建，涵管改造，右岸溢洪道衬砌 | 座 | 1.00 | 26.55 | 18.83 | 7.71 |  |  |
| 2.4 | EK06 | 11组从上山塘 | 清淤，培厚坝体防渗，坝体加高至2.5m，新建砼面板，重建右 侧溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 9.99 | 7.08 | 2.90 |  |  |
| 2.5 | EK07 | 10组上屋冲山塘 | 清淤，培厚坝体防渗，坝体加高至2.5m，砼面板拆除重建，重 建左侧溢洪道、输水涵，施工便道50m | 座 | 1.00 | 12.98 | 9.21 | 3.77 |  |  |
| 2.6 | EK08 | 9组下屋冲山塘 | 清淤，培厚坝体防渗，坝体加高至2m，新建砼面板，重建左侧 溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 8.69 | 6.16 | 2.53 |  |  |
| 2.7 | EK09 | 8组坳垅里山塘 | 清淤，坝体防渗，坝体加高0.5m，砼面板拆除重建，重建右侧 溢洪道、输水涵，施工便道30m | 座 | 1.00 | 14.63 | 10.38 | 4.25 |  |  |
| 2.8 | EK10 | 17组竹山里山塘 | 清淤，培厚坝体防渗，坝体加高至3.5m，新建砼面板，重建右 侧溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 14.19 | 10.07 | 4.12 |  |  |
| 2.9 | EK11 | 8组大冲山塘 | 清淤，培厚坝体防渗，新建砼面板，重建溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 14.20 | 10.07 | 4.13 |  |  |
| 2.10 | EK12 | 高塘 | 坝体重建防渗，砼面板拆除重建，新开溢洪道，重建卧管，塘 内扩容清淤，新建30m排洪渠 | 座 | 1.00 | 9.86 | 7.00 | 2.87 |  |  |
| 3 | 舲舫乡垸井村 |  |  | 座 | 2.00 | 24.85 | 17.63 | 7.22 |  |  |
| 3.1 | EK13 | 10组舲洲冲水塘 | 培厚坝体防渗，坝体加高至5m，新建砼面板，重建溢洪道、输 水涵 | 座 | 1.00 | 11.44 | 8.12 | 3.33 |  |  |
| 3.2 | EK14 | 4组牛角塘 | 培厚坝体防渗，新建砼面板，重建溢洪道，新建输水涵 | 座 | 1.00 | 13.40 | 9.51 | 3.90 |  |  |
| 4 | 舲舫乡舲舫村 |  |  | 座 | 8.00 | 85.37 | 60.56 | 24.81 |  |  |
| 4.1 | EK15 | 6组庵子门边山塘 | 清淤，培厚坝体防渗，砼面板拆除重建，新建溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 8.87 | 6.30 | 2.58 |  |  |
| 4.2 | EK16 | 1组石塘里山塘 | 清淤，原坝体下游新建坝体，坝高4m，内坡砼面板护砌，新建 溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 11.98 | 8.50 | 3.48 |  |  |
| 4.3 | EK17 | 16组下塘 | 清淤，培厚坝体防渗，砼面板拆除重建，重建溢洪道、输水涵 ，泄洪渠50m | 座 | 1.00 | 10.44 | 7.41 | 3.03 |  |  |
| 4.4 | EK18 | 岩背大塘 | 培厚坝体防渗，砼面板拆除重建，左侧溢洪道单边衬砌，设消 力池，重建输水涵 | 座 | 1.00 | 12.86 | 9.12 | 3.74 |  |  |
| 4.5 | EK19 | 高塘大塘 | 培厚坝体，新建砼面板，重建左侧溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 8.93 | 6.34 | 2.60 |  |  |
| 4.6 | EK20 | 荷下塘 | 培厚坝体，新建砼面板，重建左侧溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 12.02 | 8.53 | 3.49 |  |  |
| 4.7 | EK21 | 白塘 | 培厚坝体，新建砼面板，重建左侧溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 15.19 | 10.78 | 4.41 |  |  |
| 4.8 | EK22 | 13组田洞坝上水塘 | 清淤，培厚坝体防渗，新建砼面板，新建溢洪道 | 座 | 1.00 | 5.08 | 3.60 | 1.47 |  |  |
| 5 | 舲舫乡西岸村 |  |  | 座 | 8.00 | 88.67 | 62.90 | 25.77 |  |  |
| 5.1 | EK23 | 6、7组鸟塘 | 清淤，新建砼面板，重建溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 11.42 | 8.10 | 3.32 |  |  |
| 5.2 | EK24 | 10组砂子塘 | 清淤，新建砼面板，重建溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 13.01 | 9.23 | 3.78 |  |  |
| 5.3 | EK25 | 9组大旺龙里塘 | 培厚加高坝体至4m，新建砼面板，重建溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 11.61 | 8.23 | 3.37 |  |  |
| 5.4 | EK26 | 11组白毛塘 | 培厚加高坝体至3.5m，坝顶宽4m，作机耕路，新建砼面板，重 建溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 12.44 | 8.82 | 3.61 |  |  |
| 5.5 | EK27 | 12组烟丫山大塘里山塘 | 清淤，培厚坝体，新建砼面板，新建溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 9.92 | 7.03 | 2.88 |  |  |
| 5.6 | EK28 | 16组后背塘 | 清淤，坝体防渗，新建砼面板，重建输水涵 | 座 | 1.00 | 3.65 | 2.59 | 1.06 |  |  |
| 5.7 | EK29 | 大水垅大塘 | 培厚坝体，新建砼面板，重建溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 13.47 | 9.56 | 3.92 |  |  |
| 5.8 | EK30 | 彭家里风水塘 | 培厚坝体，新建砼面板，重建右侧溢洪道、涵管 | 座 | 1.00 | 13.16 | 9.34 | 3.82 |  |  |
| 6 | 舲舫乡河坞村 |  |  | 座 | 3.00 | 21.35 | 15.14 | 6.20 |  |  |
| 6.1 | EK31 | 指臂冲山塘 | 培厚坝体，新建砼面板，重建溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 9.53 | 6.76 | 2.77 |  |  |
| 6.2 | EK32 | 岳里山塘 | 培厚坝体，新建砼面板，重建溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 5.36 | 3.80 | 1.56 |  |  |
| 5.7 | EK69 | 草冲垅大塘 | 培厚坝体，防渗面板局部修补，重建溢洪道、卧管 | 座 | 1.00 | 6.46 | 4.58 | 1.88 |  |  |
| 7 | 舲舫乡洮水村 |  |  | 座 | 2.00 | 18.15 | 12.88 | 5.27 |  |  |
| 7.1 | EK33 | 虎踞塘 | 清淤，砼面板拆除重建，重建溢洪道、输水涵；二边浆砌石衬 砌高1m，长95m | 座 | 1.00 | 8.75 | 6.21 | 2.54 |  |  |
| 7.2 | EK34 | 庵子垅塘 | 培厚坝体，新建砼面板，重建溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 9.40 | 6.67 | 2.73 |  |  |
| 8 | 舲舫乡大岳村 |  |  | 座 | 2.00 | 28.49 | 20.21 | 8.28 |  |  |
| 8.1 | EK35 | 2组双塘 | 清淤，重建低涵、卧管、溢洪道，大坝右岸道路护砌40m | 座 | 1.00 | 13.97 | 9.91 | 4.06 |  |  |
| 8.2 | EK36 | 13组鬼打垅山塘 | 培厚加高坝体至5m，新建砼面板，重建溢洪道、输水涵 | 座 | 1.00 | 14.52 | 10.30 | 4.22 |  |  |
| 9 | 舲舫乡官溪村 |  |  | 座 | 1.00 | 11.32 | 8.03 | 3.29 |  |  |
| 9.1 | EK37 | 周家冲新塘上水库 | 清淤、防渗，卧涵管更换、溢洪道加固 |  |  | 11.32 | 8.03 | 3.29 |  |  |
| 10 | 湖口镇妙石村 |  |  | 座 | 7.00 | 55.55 | 39.41 | 16.14 |  |  |
| 10.1 | EK38 | 老塘 | 清淤，新建砼面板，重建涵卧管，重建溢洪道，另外两面浆砌 石护砌防冲 | 座 | 1.00 | 20.18 | 14.31 | 5.86 |  |  |
| 10.2 | EK39 | 乜家冲大塘 | 清淤，山塘北面浆砌石挡墙护砌长40m | 座 | 1.00 | 4.96 | 3.52 | 1.44 |  |  |
| 10.3 | EK40 | 茶园2号山塘 | 清淤，塘堤浆砌石护砌，重建涵卧管 | 座 | 1.00 | 8.55 | 6.06 | 2.48 |  |  |
| 10.4 | EK41 | 棕沙塘 | 清淤,坝体加宽培厚，坝坡砼护坡，重建涵卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 7.21 | 5.12 | 2.10 |  |  |
| 10.5 | EK42 | 梅子塘 | 清淤,坝坡砼护坡，重建涵卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 6.93 | 4.92 | 2.01 |  |  |
| 10.6 | EK43 | 压花塘 | 清淤,坝坡砼护坡，重建涵卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 7.72 | 5.48 | 2.24 |  |  |
| 11 | 湖口镇文泰村 |  |  | 座 | 7.00 | 56.40 | 40.01 | 16.39 |  |  |
| 11.1 | EK44 | 石湖七组三旦垅塘 | 坝顶加宽培厚，坝坡砼护坡，重建卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 11.14 | 7.90 | 3.24 |  |  |
| 11.2 | EK45 | 石湖七组三旦分垅塘 | 坝顶加宽培厚，坝坡砼护坡，重建涵卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 5.77 | 4.09 | 1.68 |  |  |
| 11.3 | EK46 | 黄湖7组回塘 | 清淤、坝顶加宽培厚，坝坡砼护坡，重建涵卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 5.38 | 3.82 | 1.56 |  |  |
| 11.4 | EK47 | 黄湖6组泥冲大塘 | 清淤、坝顶加宽培厚，坝坡砼护坡，重建卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 8.32 | 5.91 | 2.42 |  |  |
| 11.5 | EK48 | 黄湖6、8组石塘 | 清淤、坝顶加宽培厚，坝坡砼护坡，重建涵卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 6.14 | 4.36 | 1.79 |  |  |
| 11.6 | EK49 | 8组铁树下塘 | 清淤、坝顶加宽培厚，坝坡砼护坡，重建涵卧管，重建溢洪道 ，拆除原有护坡 | 座 | 1.00 | 7.54 | 5.35 | 2.19 |  |  |
| 11.7 | EK50 | 石湖11组下周塘 | 清淤、坝体加宽培厚，坝坡砼护坡，重建卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 12.10 | 8.58 | 3.52 |  |  |
| 12 | 湖口镇新芫村 |  |  | 座 | 4.00 | 44.69 | 31.70 | 12.99 |  |  |
| 12.1 | EK51 | 12组扶郎冲1号山塘 | 清淤、坝顶加宽培厚，坝坡砼护坡，重建涵卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 6.77 | 4.80 | 1.97 |  |  |
| 12.2 | EK52 | 2组红沙塘 | 坝顶加宽培厚，坝坡砼护坡，重建卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 14.82 | 10.51 | 4.31 |  |  |
| 12.3 | EK53 | 3组水打冲山塘 | 清淤、坝顶加宽培厚，坝坡砼护坡，重建涵卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 9.33 | 6.62 | 2.71 |  |  |
| 12.4 | EK54 | 5组乌鸡冲山塘 | 坝坡砼护坡，重建涵卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 13.78 | 9.78 | 4.01 |  |  |
| 13 | 湖口镇小潭村 |  |  | 座 | 2.00 | 15.80 | 11.21 | 4.59 |  |  |
| 13.1 | EK55 | 检塘片1#山塘 | 清淤、坝坡砼护坡，重建卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 6.67 | 4.73 | 1.94 |  |  |
| 13.2 | EK56 | 检塘片2#山塘 | 清淤、坝坡砼护坡，重建涵卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 9.13 | 6.47 | 2.65 |  |  |
| 14 | 严塘镇杨塘村 |  |  | 座 | 3.00 | 34.83 | 24.71 | 10.12 |  |  |
| 14.1 | EK57 | 七组杨家祠1#塘 | 清淤、坝坡浆砌石挡墙护砌 | 座 | 1.00 | 7.58 | 5.38 | 2.20 |  |  |
| 14.2 | EK58 | 七组杨家祠2#塘 | 清淤、坝坡浆砌石挡墙、坡顶平均加高0.5m | 座 | 1.00 | 6.98 | 4.95 | 2.03 |  |  |
| 14.3 | EK59 | 月形塘山塘 | 清淤、坝坡砼护坡，塘坡浆砌石挡墙护砌，重建涵卧管，重建 溢洪道 | 座 | 1.00 | 20.27 | 14.38 | 5.89 |  |  |
| 15 | 严塘镇兴和村 |  |  | 座 | 1.00 | 8.14 | 5.77 | 2.37 |  |  |
| 15.1 | EK60 | 白沙山塘 | 清淤、坝坡砼护坡，重建涵卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 8.14 | 5.77 | 2.37 |  |  |
| 16 | 严塘镇北岸村 |  |  | 座 | 1.00 | 5.62 | 3.99 | 1.63 |  |  |
| 16.1 | EK61 | 祠堂背塘 | 清淤、坝坡浆砌石挡墙 | 座 | 1.00 | 5.62 | 3.99 | 1.63 |  |  |
| 17 | 严塘镇玳溪村 |  |  | 座 | 3.00 | 30.76 | 21.82 | 8.94 |  |  |
| 17.1 | EK62 | 麦元大塘 | 坝体加宽培厚，坝坡砼护坡，重建卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 18.48 | 13.11 | 5.37 |  |  |
| 17.2 | EK63 | 13组管沙冲水塘 | 清淤、坝坡浆砌石挡墙护砌，上游塘堤拆除，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 7.68 | 5.45 | 2.23 |  |  |
| 17.3 | EK64 | 16组刘家门塘 | 清淤、塘堤加高培厚、坝坡浆砌石挡墙护砌 | 座 | 1.00 | 4.60 | 3.26 | 1.34 |  |  |
| 18 | 严塘镇尧水村 |  |  | 座 | 2.00 | 20.51 | 14.55 | 5.96 |  |  |
| 18.1 | EK65 | 9组对江塘 | 清淤、坝坡浆砌石挡墙护砌 | 座 | 1.00 | 10.30 | 7.31 | 2.99 |  |  |
| 18.2 | EK66 | 冲里山塘 | 清淤，坝坡砼护坡，重建卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 10.21 | 7.24 | 2.97 |  |  |
| 19 | 严塘镇爱里村 |  |  | 座 | 1.00 | 9.06 | 6.43 | 2.63 |  |  |
| 19.1 | EK67 | 上家边塘 | 清淤，坝坡砼护坡，重建卧管，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 9.06 | 6.43 | 2.63 |  |  |
| 20 | 严塘镇和吕村 |  |  | 座 | 1.00 | 11.99 | 8.51 | 3.48 |  |  |
| 20.1 | EK68 | 庙背冲塘 | 清淤、坝坡浆砌石挡墙护砌，重建溢洪道 | 座 | 1.00 | 11.99 | 8.51 | 3.48 |  |  |
| （二） | 小型拦河坝 |  |  |  |  | 136.23 | 96.64 | 39.59 |  |  |
| 1 | 舲舫乡舲舫村 |  |  | 座 | 1.00 | 2.64 | 1.87 | 0.77 |  |  |
| 1.1 | BX01 | 田洞里水坝 | 上游设置厚30cm截水墙，涵管拆除重建 | 座 | 1.00 | 2.64 | 1.87 | 0.77 |  |  |
| 2 | 湖口镇南江村 |  |  | 座 | 1.00 | 10.62 | 7.53 | 3.09 |  |  |
| 2.1 | BK02 | 1组社公树下河坝 | 新建坝长10m、高1m，上游左侧岸坡护砌10m，下游右岸渠道护 砌20m，50m灌渠修复 | 座 | 1.00 | 10.62 | 7.53 | 3.09 |  |  |
| 3 | 湖口镇厂江村 |  |  | 座 | 5.00 | 49.06 | 34.80 | 14.26 |  |  |
| 3.1 | BK03 | 庙湾里拦水坝 | 新建拦水坝，坝宽22m，坝高1.2m | 座 | 1.00 | 13.62 | 9.66 | 3.96 |  |  |
| 3.2 | BK04 | 火把田拦水坝 | 新建拦水坝，坝宽18m，坝高1m | 座 | 1.00 | 12.02 | 8.53 | 3.49 |  |  |
| 3.3 | BK05 | 塘子里拦水坝 | 新建拦水坝，坝宽15m，坝高1.2m | 座 | 1.00 | 12.29 | 8.72 | 3.57 |  |  |
| 3.4 | BK06 | 山下拦水坝 | 新建拦水坝，坝宽15m，坝高1m | 座 | 1.00 | 11.12 | 7.89 | 3.23 |  |  |
| 4 | 严塘镇上尧村 |  |  | 座 | 1.00 | 3.71 | 2.63 | 1.08 |  |  |
| 4.1 | BK07 | 头湾拦水坝 | 修复拦水坝，坝宽20m，坝高2.5m | 座 | 1.00 | 3.71 | 2.63 | 1.08 |  |  |
| 5 | 严塘镇黄河村 |  |  | 座 | 1.00 | 6.56 | 4.65 | 1.91 |  |  |
| 5.1 | BK08 | 洋古龙拦水坝 | 新建拦水坝，坝宽5m，坝高1.5m | 座 | 1.00 | 6.56 | 4.65 | 1.91 |  |  |
| 6 | 严塘镇北岸村 |  |  | 座 | 3.00 | 28.46 | 20.19 | 8.27 |  |  |
| 6.1 | BK09 | 弄槽拦水坝 | 新建拦水坝，坝宽10m，坝高1.5m | 座 | 1.00 | 13.43 | 9.52 | 3.90 |  |  |
| 6.2 | BK10 | 老虎坝 | 重建拦水坝，坝宽7m，坝高1.0m | 座 | 1.00 | 5.10 | 3.62 | 1.48 |  |  |
| 6.3 | BK11 | 自冲拦水坝 | 重建拦水坝，坝宽6m，坝高2.0m | 座 | 1.00 | 9.93 | 7.04 | 2.89 |  |  |
| 7 | 芙江村 |  |  | 座 | 1.00 | 35.19 | 24.96 | 10.23 |  |  |
| 7.1 | BK12 | 芙江引水工程 | 新建拦水坝、过滤池，配套引水管道 | 座 | 1.00 | 35.19 | 24.96 | 10.23 |  |  |
| （三） | 小型提灌站 |  |  |  |  | 118.61 | 84.14 | 34.47 |  |  |
| 1 | 舲舫乡垸井村 |  |  | 座 | 1.00 | 12.63 | 8.96 | 3.67 |  |  |
| 1.1 | DG01 | 万芜州、小井泵站 | 重建泵房、配置2套抽水设备，出水管分别长100m、30m | 座 | 1.00 | 12.63 | 8.96 | 3.67 |  |  |
| 2 | 舲舫乡河坞村 |  |  | 座 | 1.00 | 12.73 | 9.03 | 3.70 |  |  |
| 2.1 | DG02 | 同里泵站 | 更换水泵、电机，新建泵房，基础排架高3m，De200钢管 60m，新建进水池 | 座 | 1.00 | 12.73 | 9.03 | 3.70 |  |  |
| 3 | 龙溪村 |  |  | 座 | 1.00 | 89.33 | 63.37 | 25.96 |  |  |
| 3.1 | DG03 | 龙溪提水建设 | 新建拦水坝，重建泵房、配置2套抽水设备，配套进、出水管道 以及灌溉分管 | 座 | 1.00 | 89.33 | 63.37 | 25.96 |  |  |
| 4 | 舲舫乡祠湾村 |  |  | 座 | 1.00 | 3.92 | 2.78 | 1.14 |  |  |
| 4.1 | DG04 | 烂屋里至团结渠泵站 | 新建泵站及其配套设施，灌溉500亩 | 座 | 1.00 | 3.92 | 2.78 | 1.14 |  |  |
| 二 | 输水工程 |  |  |  |  | 1466.42 | 1040.27 | 426.15 |  |  |
| （一） | 舲舫乡车浦村 |  |  | m | 700.00 | 16.65 | 11.81 | 4.84 |  |  |
| 1 | QG01 | 10组灌排渠 | 0~0+300砼衬砌0.5*0.5m，0+300~0+700砼衬砌0.6*0.6m | m | 700.00 | 16.65 | 11.81 | 4.84 |  |  |
| （二） | 舲舫乡垸井村 |  |  | m | 1610.0 | 43.09 | 30.57 | 12.52 |  |  |
| 1 | QG02 | 14组沙叽坳上至窝里塘灌排渠 | 0~0+360靠路新建渠0.5*0.5m，靠路侧0.8m高浆砌石； 0+360~0+600单边浆砌石0.8*0.8m | m | 600.00 | 12.83 | 9.10 | 3.73 |  |  |
| 2 | QG03 | 万芜洲灌排渠 | 砼拆除重建，注意底板高程控制，与下游排水相衔接，上游新 开300m，接电灌溉渠 | m | 1010.0 | 30.26 | 21.47 | 8.79 |  |  |
| （三） | 舲舫乡舲舫村 |  |  | m | 1590.0 | 29.09 | 20.64 | 8.46 |  |  |
| 1 | QG04 | 楼冲里灌排渠 | 0~0+650局部石方破除，断面0.4*0.4m，0+650~0+870路沟 结合，断面0.8*0.8m | m | 870.00 | 18.87 | 13.38 | 5.48 |  |  |
| 2 | QG05 | 新塘灌渠 | 局部石方破除，0.4*0.4断面 | m | 720.0 | 10.23 | 7.25 | 2.97 |  |  |
| （四） | 舲舫乡西岸村 |  |  | m | 2020.0 | 85.56 | 60.69 | 24.86 |  |  |
| 1 | QG06 | 白毛塘-石里亭灌排渠 | 砼衬砌，0~0+500断面0.4*0.4m，0+500~0+900断面 0.6*0.6m，0+900-1+000断面0.8*0.8浆砌石 | m | 1000.00 | 31.74 | 22.51 | 9.22 |  |  |
| 2 | QG07 | 6.7组鸟塘灌排渠 | 0~0+700单边浆砌石断面0.6*0.6m，0+700~1+020断面 1.0*1.0m浆砌石渠 | m | 1020.0 | 53.82 | 38.18 | 15.64 |  |  |
| （五） | 舲舫乡河坞村 |  |  | m | 2100.0 | 55.66 | 39.49 | 16.18 |  |  |
| 1 | QG08 | 南冲电排-岭上灌渠 | 砼衬砌B*H=0.5*0.6m | m | 1350.00 | 32.51 | 23.06 | 9.45 |  |  |
| 2 | QG09 | 花冲坳灌排渠 | 局部石方破除，0+000-0+150砼衬砌0.5*0.5m，0+150- 0+158过路涵，0+158-0+350砼衬砌0.6*0.6m,0+350- 0+750段末端接洣水河，右侧为岩石边坡，左侧浆砌石衬砌高 0.8m*1m宽 | m | 750.00 | 23.15 | 16.42 | 6.73 |  |  |
| （六） | 舲舫乡洮水村 |  |  | m | 4050.0 | 79.10 | 56.11 | 22.99 |  |  |
| 1 | QG10 | 江铺里灌排渠 | 0~0+450上段砼衬砌0.6*0.6m，0+450~0+730砼衬砌 0.4*0.4m | m | 730.00 | 16.16 | 11.46 | 4.70 |  |  |
| 2 | QG11 | 门边路下灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 380.00 | 9.21 | 6.53 | 2.68 |  |  |
| 3 | QG12 | 对门江灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 180.00 | 4.09 | 2.90 | 1.19 |  |  |
| 4 | QG13 | 四苟门口灌渠 | 新建机耕路两侧修建渠道，砼衬砌0.4*0.4m | m | 830.00 | 10.23 | 7.26 | 2.97 |  |  |
| 5 | QG14 | 志来门口灌渠 | 砼衬砌，断面0.6*0.6m，路渠结合 | m | 280.00 | 4.39 | 3.11 | 1.28 |  |  |
| 6 | QG15 | 7组垸上-大圳里灌渠 | 清淤20cm，砼衬砌0.4*0.4m | m | 400.00 | 9.55 | 6.77 | 2.77 |  |  |
| 7 | QG16 | 神仙岭灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 400.00 | 5.07 | 3.60 | 1.47 |  |  |
| 8 | QG17 | 于家里渡头水渠 | 砼衬砌0.6*0.6m | m | 850.00 | 20.41 | 14.48 | 5.93 |  |  |
| （七） | 舲舫乡祠湾村 |  |  | m | 2050.0 | 42.09 | 29.86 | 12.23 |  |  |
| 1 | QG18 | 1、2组灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 340.00 | 7.88 | 5.59 | 2.29 |  |  |
| 2 | QG19 | 寨下水渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 200.00 | 4.79 | 3.40 | 1.39 |  |  |
| 3 | QG20 | 下家巷灌渠 | 路左侧渠道断面0.4*0.4m，路右侧渠道断面0.4*0.5m | m | 760.00 | 9.74 | 6.91 | 2.83 |  |  |
| 4 | QG21 | 1、2、4、5组灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 230.00 | 5.62 | 3.99 | 1.63 |  |  |
| 5 | QG22 | 团结灌渠 | 侧墙直接砼硬化，B*H=0.6*0.6，底拆除重新浇筑 | m | 520.00 | 14.06 | 9.97 | 4.08 |  |  |
| （八） | 舲舫乡大岳村 |  |  | m | 500.00 | 11.82 | 8.38 | 3.43 |  |  |
| 1 | QG23 | 7.8组小里冲灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 500.00 | 11.82 | 8.38 | 3.43 |  |  |
| （九） | 舲舫乡官溪村 |  |  | m | 3284.0 | 69.24 | 49.12 | 20.12 |  |  |
| 1 | QG24 | 剪刀冲至毛几冲渠 | 0~174m断面0.5*0.5，1处过路涵管5m.174~364m断面 0.6*0.6 | m | 364.00 | 7.79 | 5.53 | 2.26 |  |  |
| 2 | QG25 | 罗塘口灌排渠 | 0.4*0.5，50m填基 | m | 510.00 | 10.28 | 7.29 | 2.99 |  |  |
| 3 | QG26 | 石公前坝下至桥边引水渠 | 渠首100m，新开砖砌矩形渠，接涵管设置成套钢闸门， 0.6*0.6梯形。860~970砖砌矩形渠 | m | 970.00 | 18.66 | 13.24 | 5.42 |  |  |
| 4 | QG27 | 石灰里排渠 | 0~450m断面0.5*0.5，450~750m断面0.6*0.6，1处 DN800涵管，2处人行桥 | m | 750.00 | 14.51 | 10.29 | 4.22 |  |  |
| 5 | QG28 | 蛇口里坝下片区引水渠 | 新修0.6*0.6，坝下游挡墙加固 | m | 690.00 | 18.00 | 12.77 | 5.23 |  |  |
| （十） | 湖口镇南江村 |  |  | m | 830.00 | 24.33 | 17.26 | 7.07 |  |  |
| 1 | QG29 | 9组观屋龙灌渠 | 渠首新建挡水坝，长2m，高1m；砼衬砌0.4*0.4m，其40m左 侧浆砌石护砌高1.5m，200m沿路 | m | 330.00 | 12.13 | 8.60 | 3.53 |  |  |
| 2 | QG30 | 1组岩洲灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 200.00 | 4.89 | 3.47 | 1.42 |  |  |
| 3 | QG31 | 9组池塘灌渠 | 砼衬砌0.3*0.3m，右侧渠末端20mPE管 | m | 300.00 | 7.31 | 5.19 | 2.12 |  |  |
| （十一） | 湖口镇一心村 |  |  | m | 200.00 | 6.74 | 4.78 | 1.96 |  |  |
| 1 | QG32 | 庵子里灌溉渠 | 砼衬砌0.3*0.3m，40m浆砌石挡墙含基础高1m | m | 200.00 | 6.74 | 4.78 | 1.96 |  |  |
| （十二） | 湖口镇妙石村 |  |  | m | 1710.0 | 73.59 | 52.20 | 21.38 |  |  |
| 1 | QG33 | 三塘、永果屋边至9组田边灌渠 | 0.5*0.5现浇渠道 | m | 250.00 | 6.12 | 4.34 | 1.78 |  |  |
| 2 | QG34 | 祠堂背灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 510.00 | 10.19 | 7.23 | 2.96 |  |  |
| 3 | QG35 | 1组上首亩至货山垅灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 290.00 | 5.76 | 4.09 | 1.67 |  |  |
| 4 | QG36 | 乜家冲灌渠 | 0.8*0.8浆砌石渠道，砼护底 | m | 660.00 | 51.51 | 36.54 | 14.97 |  |  |
| （十三） | 湖口镇厂江村 |  |  | m | 1155.0 | 23.29 | 16.52 | 6.77 |  |  |
| 1 | QG37 | 满山形灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 615.00 | 12.44 | 8.82 | 3.61 |  |  |
| 2 | QG38 | 山下灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 265.00 | 5.34 | 3.79 | 1.55 |  |  |
| 3 | QG39 | 背木棚下灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 275.00 | 5.52 | 3.91 | 1.60 |  |  |
| （十四） | 湖口镇北斗村 |  |  | m | 2050.0 | 45.40 | 32.20 | 13.19 |  |  |
| 1 | QG40 | 9组灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道220m，0.6*0.6现浇渠道440m | m | 660.00 | 17.52 | 12.43 | 5.09 |  |  |
| 2 | QG41 | 11、14组灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 400.00 | 8.04 | 5.70 | 2.34 |  |  |
| 3 | QG42 | 13组灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 700.00 | 14.01 | 9.94 | 4.07 |  |  |
| 4 | QG43 | 9、10组灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 290.00 | 5.83 | 4.13 | 1.69 |  |  |
| （十五） | 湖口镇文泰村 |  |  | m | 2260.00 | 48.92 | 34.70 | 14.22 |  |  |
| 1 | QG44 | 石湖七组灌渠 | 0~0+200靠路渠0.4*0.4m现浇砼；0+200~0+510靠路渠 0.6*0.6m现浇砼；0+510~1+380单边0.8*0.8现浇砼 | m | 1380.0 | 34.08 | 24.18 | 9.90 |  |  |
| 2 | QG45 | 泥冲大塘灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 330.00 | 5.08 | 3.60 | 1.48 |  |  |
| 3 | QG46 | 铁树下山塘灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 550.00 | 9.76 | 6.92 | 2.84 |  |  |
| （十六） | 湖口镇新芫村 |  |  | m | 320.00 | 5.10 | 3.62 | 1.48 |  |  |
| 1 | QG47 | 5组造叽山灌渠 | 0.3*0.3现浇渠道 | m | 320.00 | 5.10 | 3.62 | 1.48 |  |  |
| （十七） | 湖口镇芫枧村 |  |  | m | 1860.0 | 41.15 | 29.19 | 11.96 |  |  |
| 1 | QG48 | 3、6、7、8组灌渠 | 0.5*0.5现浇渠道100m，0.4*0.4现浇渠道460m， 0.6*0.6现浇砼渠道330m | m | 890.00 | 21.63 | 15.34 | 6.28 |  |  |
| 2 | QG49 | 5、7组灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 970.00 | 19.53 | 13.85 | 5.67 |  |  |
| （十八） | 湖口镇小潭村 |  |  | m | 1755.0 | 40.74 | 28.90 | 11.84 |  |  |
| 1 | QG50 | 下边灌渠-2 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 465.00 | 9.26 | 6.57 | 2.69 |  |  |
| 2 | QG51 | 上洲灌渠-2 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 680.00 | 13.59 | 9.64 | 3.95 |  |  |
| 3 | QG52 | 下边灌渠-1 | 0.6*0.6现浇渠道 | m | 230.00 | 6.77 | 4.80 | 1.97 |  |  |
| 4 | QG53 | 白树垅灌渠-1 | 0.6*0.6现浇渠道 | m | 380.00 | 11.13 | 7.89 | 3.23 |  |  |
| （十九） | 湖口镇石井村 |  |  | m | 1290.0 | 30.88 | 21.90 | 8.97 |  |  |
| 1 | QG54 | 石井村灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道450m，0.5*0.5现浇渠道840m | m | 1290.0 | 30.88 | 21.90 | 8.97 |  |  |
| （二十） | 严塘镇湾里村 |  |  | m | 4940.0 | 122.38 | 86.82 | 35.57 |  |  |
| 1 | QG55 | 谭家后背灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 610.00 | 10.31 | 7.32 | 3.00 |  |  |
| 2 | QG56 | 下湾槽里灌渠 | 0.4*0.4现浇砼渠道260m，0.6*0.6现浇砼渠道250m | m | 510.00 | 12.49 | 8.86 | 3.63 |  |  |
| 3 | QG57 | 婆公石灌渠 | 0.4*0.4现浇砼渠道440m，0.5*0.5现浇砼渠道840m， 0.8*0.8浆砌石砌筑230m，砼护底 | m | 1510.0 | 45.02 | 31.94 | 13.08 |  |  |
| 4 | QG58 | 茶月安灌渠 | 0.4*0.4现浇砼渠道810m，0.4*0.4现浇渠道320m | m | 1130.0 | 22.54 | 15.99 | 6.55 |  |  |
| 5 | QG59 | 鲁水井灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 380.00 | 7.21 | 5.12 | 2.10 |  |  |
| 6 | QG60 | 柳州灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 800.00 | 16.47 | 11.68 | 4.79 |  |  |
| 7 | QG61 | 村部前灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 400.00 | 8.33 | 5.91 | 2.42 |  |  |
| （二十一） | 严塘镇龙井村 |  |  | m | 770.00 | 23.39 | 16.59 | 6.80 |  |  |
| 1 | QG62 | 湾里大路灌渠 | 砼衬砌0.5*0.5m | m | 670.00 | 16.01 | 11.36 | 4.65 |  |  |
| 2 | QG63 | 上岸灌排渠 | 0.1*0.1浆砌石砌筑100m，砼护底 | m | 100.00 | 7.37 | 5.23 | 2.14 |  |  |
| （二十二） | 严塘镇杨塘村 |  |  | m | 1790.00 | 48.20 | 34.19 | 14.01 |  |  |
| 1 | QG64 | 九组茶园大道灌渠 | 0.4*0.4m现浇砼渠道940m，0.8*0.8浆砌石砌筑300m | m | 1240.0 | 35.07 | 24.88 | 10.19 |  |  |
| 2 | QG65 | 3组、4组茶园大道灌渠 | 砼衬砌0.5*0.5m | m | 550.00 | 13.13 | 9.31 | 3.82 |  |  |
| （二十三） | 严塘镇上合村 |  |  | m | 5270.0 | 134.55 | 95.45 | 39.10 |  |  |
| 1 | QG66 | 一组上山背灌渠 | 现浇砼渠道（0.9+0.6）*0.6m | m | 1630.00 | 44.89 | 31.85 | 13.05 |  |  |
| 2 | QG67 | 七组敌窝里灌渠 | 砼衬砌0.6*0.6m | m | 310.00 | 9.71 | 6.89 | 2.82 |  |  |
| 3 | QG68 | 青丝塘灌渠 | 现浇砼渠道（1.2+0.8）×0.8m | m | 860.00 | 30.65 | 21.74 | 8.91 |  |  |
| 4 | QG69 | 二组月胚荷下龙形岭灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 1140.0 | 22.84 | 16.20 | 6.64 |  |  |
| 5 | QG70 | 三组冲口元稍上灌渠 | 0.4*0.4现浇砼渠道320m，0.4*0.4现浇砼衬砌渠道300m | m | 620.00 | 12.20 | 8.65 | 3.54 |  |  |
| 6 | QG71 | 四组桐子冲灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 330.00 | 6.48 | 4.60 | 1.88 |  |  |
| 7 | QG72 | 六组排里后背秋家龙灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 380.00 | 7.78 | 5.52 | 2.26 |  |  |
| （二十四） | 严塘镇兴和村 |  |  | m | 7800.00 | 148.88 | 105.62 | 43.27 |  |  |
| 1 | QG73 | 土王坳灌渠 | 单侧0.4*0.4现浇砼衬砌渠道300m，0.4*0.4现浇砼衬砌渠道 720m，0.6*0.6现浇砼渠道420m | m | 1440.0 | 29.70 | 21.07 | 8.63 |  |  |
| 2 | QG74 | 西陂灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 350.00 | 6.97 | 4.94 | 2.02 |  |  |
| 3 | QG75 | 塘下垅灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 370.00 | 7.47 | 5.30 | 2.17 |  |  |
| 4 | QG76 | 垅下灌渠 | 单侧0.4*0.4现浇砼衬砌渠道280m，0.4*0.4现浇砼衬砌渠道 80m，0.5*0.5现浇砼衬砌渠道580m | m | 940.00 | 18.95 | 13.44 | 5.51 |  |  |
| 5 | QG77 | 山下至哨上灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 990.00 | 18.94 | 13.44 | 5.50 |  |  |
| 6 | QG78 | 洋家前灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 720.00 | 14.04 | 9.96 | 4.08 |  |  |
| 7 | QG79 | 合江口灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 630.00 | 12.08 | 8.57 | 3.51 |  |  |
| 8 | QG80 | 长连介灌渠 | 砼衬砌0.3*0.3m | m | 460.00 | 7.04 | 4.99 | 2.05 |  |  |
| 9 | QG81 | 垅背灌渠 | 砼衬砌0.3*0.3m | m | 800.00 | 11.89 | 8.43 | 3.45 |  |  |
| 10 | QG82 | 太塘垅灌渠 | 0.4*0.4现浇砼渠道700m，0.6*0.6现浇砼衬砌渠道400m | m | 1100.0 | 21.80 | 15.47 | 6.34 |  |  |
| （二十五） | 严塘镇上尧村 |  |  | m | 1800.0 | 62.92 | 44.63 | 18.28 |  |  |
| 1 | QG83 | 花木灌渠 | 0.5*0.5m现浇砼渠道400m，拆除维修原渠道1400m | m | 1800.0 | 62.92 | 44.63 | 18.28 |  |  |
| （二十六） | 严塘镇黄河村 |  |  | m | 920.00 | 18.83 | 13.35 | 5.47 |  |  |
| 1 | QG84 | 槽下灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 500.00 | 9.95 | 7.06 | 2.89 |  |  |
| 2 | QG85 | 洋古龙灌渠 | 0.4*0.4现浇渠道 | m | 420.00 | 8.88 | 6.30 | 2.58 |  |  |
| （二十七） | 严塘镇北岸村 |  |  | m | 560.00 | 10.40 | 7.38 | 3.02 |  |  |
| 1 | QG86 | 鲫鱼塘灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 560.00 | 10.40 | 7.38 | 3.02 |  |  |
| （二十八） | 严塘镇玳溪村 |  |  | m | 1370.0 | 27.86 | 19.76 | 8.10 |  |  |
| 1 | QG87 | 15组杨家组坎上灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 250.00 | 5.08 | 3.60 | 1.48 |  |  |
| 2 | QG88 | 16组桃子树下灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 300.00 | 5.72 | 4.05 | 1.66 |  |  |
| 3 | QG89 | 12组强背里灌渠 | 0.4*0.4现浇砼衬砌渠道160m，0.5*0.5现浇砼衬砌渠道 190m | m | 350.00 | 7.99 | 5.67 | 2.32 |  |  |
| 4 | QG90 | 13组、14组排灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 470.00 | 9.07 | 6.44 | 2.64 |  |  |
| （二十九） | 严塘镇爱里村 |  |  | m | 1000.0 | 37.86 | 26.86 | 11.00 |  |  |
| 1 | QG91 | 大垅里排灌渠 | 0.8*0.8渠道700m，一侧浆砌石挡墙，一侧现浇砼； 0.4*0.4现浇砼衬砌渠道130m | m | 1000.0 | 37.86 | 26.86 | 11.00 |  |  |
| （三十） | 严塘镇沙江村 |  |  | m | 360.00 | 35.06 | 24.87 | 10.19 |  |  |
| 1 | QG92 | 10组柴屋里灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 180.00 | 3.74 | 2.66 | 1.09 |  |  |
| 2 | QG93 | 1组大丘中间灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 180.00 | 3.74 | 2.66 | 1.09 |  |  |
| 3 | QG94 | 14组灌排渠 | 砼衬砌0.6*0.6m | m | 800.00 | 27.57 | 19.56 | 8.01 |  |  |
| （三十一） | 严塘镇田心村 |  |  | m | 340.00 | 6.89 | 4.89 | 2.00 |  |  |
| 1 | QG95 | 九组沙子界1号灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 340.00 | 6.89 | 4.89 | 2.00 |  |  |
| （三十二） | 严塘镇和吕村 |  |  | m | 850.00 | 16.77 | 11.89 | 4.87 |  |  |
| 1 | QG96 | 和吕村灌渠 | 砼衬砌0.4*0.4m | m | 850.00 | 16.77 | 11.89 | 4.87 |  |  |
| 三 | 排水工程 |  |  |  |  | 932.84 | 661.75 | 271.09 |  |  |
| （一） | 舲舫乡堤洲村 |  |  | m | 410.00 | 39.12 | 27.75 | 11.37 |  |  |
| 1 | QP01 | 三百垅排水渠 | 0~0+200m左侧靠路衬砌浆砌石、0+190~0+220两侧衬砌浆砌 石，高度均为2m，0+20处老坝拆除，右侧为引水渠，重建坝高 1m，宽4m，0+50~0+80右侧靠山考虑砂砾岩石方破除100方， 0+190处老坝拆除，左侧引水，重建坝高1m，宽6m，0+200处 设置人行桥一座静跨3m | m | 220.00 | 26.82 | 19.02 | 7.79 |  |  |
| 2 | QP02 | 毛冲垅排水渠 | 左侧浆砌石衬砌，底宽2m，1.5m高，设二处排水涵管，上游接 新塘水库路口桥涵，涵管出口基础掏空，浆砌石护底 | m | 190.00 | 12.30 | 8.73 | 3.58 |  |  |
| （二） | 舲舫乡车浦村 |  |  | m | 1950.0 | 134.95 | 95.73 | 39.22 |  |  |
| 1 | QP03 | 塘冲排水渠 | 浆砌石衬砌，高1.2m，底宽1.5m | m | 300.00 | 30.64 | 21.73 | 8.90 |  |  |
| 2 | QP04 | 黄家冲排水渠 | 0~0+100单边浆砌石衬砌1.0m高，宽1m；0+100~0+300双边 浆砌石衬砌1.0m高，宽1m | m | 300.00 | 20.38 | 14.45 | 5.92 |  |  |
| 3 | QP05 | 罗家里排水渠 | 双边浆砌石衬砌，1.5m高，宽度1.5-2.8m | m | 300.00 | 40.30 | 28.59 | 11.71 |  |  |
| 4 | QP06 | 苦麻塘排水渠 | 0~0+400左侧0.8m高仰斜式挡土墙衬砌，底宽0.6m，底板和 右侧采用砼现浇衬砌，0+400~1+050左侧为山坡，右侧沿路单 侧护砌浆砌石，高度1m， | m | 1050.00 | 43.63 | 30.95 | 12.68 |  |  |
| （三） | 舲舫乡长鸭村 |  |  | m | 1000.0 | 82.19 | 58.31 | 23.89 |  |  |
| 1 | QP07 | 丛山排水渠 | 0~0+490浆砌石护砌，宽2m*1.2m高，0+490~0+600浆砌石 护砌，宽2m*1.5m高；出口原1m涵管，改为机耕桥，宽 2m*1.3m | m | 600.00 | 61.27 | 43.46 | 17.81 |  |  |
| 2 | QP08 | 产业园排渠 | 单边浆砌石高1.2m | m | 400.00 | 20.92 | 14.84 | 6.08 |  |  |
| （四） | 舲舫乡垸井村 |  |  | m | 650.00 | 23.92 | 16.97 | 6.95 |  |  |
| 1 | QP09 | 牛角塘水渠 | 沿路单边浆砌石护砌，B*H=1*0.8m | m | 650.00 | 23.92 | 16.97 | 6.95 |  |  |
| （五） | 舲舫乡洮水村 |  |  | m | 250.00 | 22.53 | 15.99 | 6.55 |  |  |
| 1 | QP10 | 神仙岭排渠 | 单边浆砌石高2m | m | 250.00 | 22.53 | 15.99 | 6.55 |  |  |
| （六） | 舲舫乡大岳村 |  |  | m | 940.00 | 152.68 | 108.31 | 44.37 |  |  |
| 1 | QP11 | 柳山-张家里排渠 | 双边浆砌石衬砌，0+0~0+550段断面4*2m，2座坝； 0+550~0+800段断面4~4.5*2m已衬砌；0+800~0+940段断 面5*2m | m | 940.00 | 152.68 | 108.31 | 44.37 |  |  |
| （七） | 舲舫乡官溪村 |  |  | m | 1136.00 | 38.04 | 26.98 | 11.05 |  |  |
| 1 | QP12 | 石公前坝下至桥边排水渠 | 0~360断面0.6*0.8梯形砼衬砌，360~1136m靠塘侧采用浆砌 石护脚0.8*0.8，底板砼防渗 | m | 1136.0 | 38.04 | 26.98 | 11.05 |  |  |
| （八） | 湖口镇妙石村 |  |  | m | 660.00 | 85.47 | 60.64 | 24.84 |  |  |
| 1 | QP13 | 长塘下-暗里排渠 | 2.5*1.0浆砌石渠道350m，4.0*1.5浆砌石渠道310m | m | 660.00 | 71.57 | 50.77 | 20.80 |  |  |
| 2 | QP14 | 三塘、拱桥、柏生屋前拱桥排渠 | 1*0.8浆砌石渠道 | m | 200.00 | 13.91 | 9.87 | 4.04 |  |  |
| （九） | 湖口镇北斗村 |  |  | m | 350.00 | 28.39 | 20.14 | 8.25 |  |  |
| 1 | QP15 | 9、10组排渠 | 4.0*1.2浆砌石护砌 | m | 350.00 | 28.39 | 20.14 | 8.25 |  |  |
| （十） | 湖口镇文泰村 |  |  | m | 1050.0 | 41.34 | 29.33 | 12.01 |  |  |
| 1 | QP16 | 黄湖6、7组排渠 | 0~0+750单侧浆砌石衬砌B*H=2.0*1.0m（右侧靠山）； 0+750~0+790双边浆砌石衬砌B*H=2.0*1.0m； 0+790~1+050单侧浆砌石衬砌B*H=2.0*1.0m（左侧靠山） | m | 1050.0 | 41.34 | 29.33 | 12.01 |  |  |
| （十一） | 湖口镇芫枧村 |  |  | m | 100.00 | 7.59 | 5.38 | 2.20 |  |  |
| 1 | QP17 | 芫枧村排渠 | 2.0*1.0浆砌石护砌 | m | 100.00 | 7.59 | 5.38 | 2.20 |  |  |
| （十二） | 湖口镇小潭村 |  |  | m | 210.00 | 27.59 | 19.57 | 8.02 |  |  |
| 1 | QP18 | 检塘片排渠 | 4.0*1.5浆砌石护砌 | m | 210.00 | 27.59 | 19.57 | 8.02 |  |  |
| （十三） | 湖口镇石井村 |  |  | m | 120.00 | 9.23 | 6.55 | 2.68 |  |  |
| 1 | QP19 | 巷湖里排渠 | 1.5*1.0浆砌石护砌 | m | 120.00 | 9.23 | 6.55 | 2.68 |  |  |
| （十四） | 严塘镇黄河村 |  |  | m | 145.00 | 10.87 | 7.71 | 3.16 |  |  |
| 1 | QP20 | 7组排渠 | 1.0*1.0浆砌石渠道 | m | 145.00 | 10.87 | 7.71 | 3.16 |  |  |
| （十五） | 严塘镇玳溪村 |  |  | m | 60.00 | 4.62 | 3.28 | 1.34 |  |  |
| 1 | QP21 | 13组管沙冲排渠 | 1.0*1.0浆砌石渠道 | m | 60.00 | 4.62 | 3.28 | 1.34 |  |  |
| （十六） | 严塘镇沙江村 |  |  | m | 230.00 | 13.84 | 9.81 | 4.02 |  |  |
| 1 | QP22 | 11、12、13组沙家里排渠 | 0.8*0.8浆砌石渠道 | m | 230.00 | 13.84 | 9.81 | 4.02 |  |  |
| （十七） | 严塘镇长江村 |  |  | m | 1250.0 | 85.48 | 60.64 | 24.84 |  |  |
| 1 | QP23 | 永山里排渠 | 4.0*1.5浆砌石护砌 | m | 1250.0 | 85.48 | 60.64 | 24.84 |  |  |
| （十八） | 严塘镇田心村 |  |  | m | 360.00 | 46.82 | 33.21 | 13.61 |  |  |
| 1 | QP24 | 四组长岭冲排渠 | 4.0*1.5浆砌石护砌 | m | 360.00 | 46.82 | 33.21 | 13.61 |  |  |
| （十九） | 严塘镇和吕村 |  |  | m | 400.00 | 52.24 | 37.06 | 15.18 |  |  |
| 1 | QP25 | 和吕排洪渠 | 4.0*1.5浆砌石护砌 | m | 400.00 | 52.24 | 37.06 | 15.18 |  |  |
| （二十） | 严塘镇兴塘村 |  |  | m | 200.00 | 25.94 | 18.40 | 7.54 |  |  |
| 1 | QP26 | 土坝灌排渠 | 5.0*1.5浆砌石护砌 | m | 200.00 | 25.94 | 18.40 | 7.54 |  |  |
| 四 | 渠系建筑物工程 |  |  |  |  | 14.17 | 10.05 | 4.12 |  |  |
| （一） | 机耕桥 |  |  |  |  | 14.17 | 10.05 | 4.12 |  |  |
| 1 | 严塘镇爱里村 |  |  | 座 | 1.00 | 14.17 | 10.05 | 4.12 |  |  |
| 1.1 | QJ01 | 坳垅里机耕桥 | 重建机耕桥，净跨8米，高3.5m，双跨板桥结构 | 座 | 1.00 | 14.17 | 10.05 | 4.12 |  |  |
| 第四部分 | 高效节水灌溉 |  |  |  |  | 61.99 | 43.98 | 18.02 |  |  |
| 一 | 高效节水灌溉 |  |  |  |  | 61.99 | 43.98 | 18.02 |  |  |
| （一） | 舲舫乡舲舫村 |  |  | 亩 | 480.00 | 15.24 | 10.81 | 4.43 |  |  |
| 1 | GX01 | 舲舫电排低压管道 | 铺设低压管道DN315mPE管305m | m | 305.00 | 15.24 | 10.81 | 4.43 |  |  |
| （二） | 舲舫乡祠湾村 |  |  | 亩 | 500.00 | 34.48 | 24.46 | 10.02 |  |  |
| 1 | GX02 | 烂屋里至团结渠泵站区 | 低压管道DN200PE管800m | 座 | 1.00 | 34.48 | 24.46 | 10.02 |  |  |
| （三） | 严塘镇玳溪村 |  |  | 亩 | 520.00 | 12.27 | 8.71 | 3.57 |  |  |
| 1 | GX03 | 玳溪村低压管道 | 低压管道灌溉 | m | 250.00 | 12.27 | 8.71 | 3.57 |  |  |
| 第五部分 | 田间道路 |  |  |  |  | 532.97 | 378.08 | 154.88 |  |  |
| 一 | 机耕路 |  |  |  |  | 532.97 | 378.08 | 154.88 |  |  |
| （一） | 舲舫乡堤洲村 |  |  | m | 380.00 | 3.45 | 2.45 | 1.00 |  |  |
| 1 | JS01 | 三百垅机耕路 | 填筑泥结石路面，宽度3.5m，左侧排水沟高2m | m | 380.00 | 3.45 | 2.45 | 1.00 |  |  |
| （二） | 舲舫乡垸井村 |  |  | m | 1260.0 | 68.34 | 48.48 | 19.86 |  |  |
| 1 | JS02 | 10组舲洲冲-破沙水洲机耕路 | 渠路结合，新修泥结石路面530m，局部段有100立方石方破除 | m | 530.00 | 23.51 | 16.68 | 6.83 |  |  |
| 2 | JS03 | 14组沙叽坳上-窝里塘机耕路 | 新建机耕路，宽3m，路肩浆砌石0.8m高；局部段有石方破除， 中间沿塘岸坡护砌浆砌石长130m高2.5m | m | 730.00 | 44.83 | 31.80 | 13.03 |  |  |
| （三） | 舲舫乡洮水村 |  |  | m | 1690.0 | 74.70 | 52.99 | 21.71 |  |  |
| 1 | JS04 | 对门江机耕路 | 新建泥结石路面，宽3m，左侧排渠1.2m高挡墙 | m | 420.00 | 15.00 | 10.64 | 4.36 |  |  |
| 2 | JS05 | 四苟门口机耕路 | 新建泥结石路面，宽3.5m | m | 470.00 | 20.74 | 14.72 | 6.03 |  |  |
| 3 | JS06 | 志来门口机耕路 | 新建泥结石路面，宽3.5m，右侧带渠道 | m | 280.00 | 12.72 | 9.02 | 3.70 |  |  |
| 4 | JS07 | 崖下至葡萄园机耕路 | 新建泥结石路面，宽3m；0+180~0+230经过塘50m护岸 1.5m高，0+375过渠设涵600mm长4m | m | 520.00 | 26.23 | 18.61 | 7.62 |  |  |
| （四） | 舲舫乡祠湾村 |  |  | m | 1760.0 | 87.70 | 62.21 | 25.49 |  |  |
| 1 | JS08 | 团结渠机耕路 | 新建泥结石路面，宽3.5m | m | 500.00 | 26.11 | 18.52 | 7.59 |  |  |
| 2 | JS09 | 1、2组机耕路 | 新建泥结石路面，宽3.5m | m | 230.00 | 10.89 | 7.72 | 3.16 |  |  |
| 3 | JS10 | 3、9、10组土里机耕路 | 新建泥结石路面，宽3.5m | m | 500.00 | 24.42 | 17.32 | 7.10 |  |  |
| 4 | JS11 | 下家巷机耕路 | 新建泥结石路面，宽3.5m | m | 230.00 | 10.83 | 7.68 | 3.15 |  |  |
| 5 | JS12 | 水洣洲-老江里机耕路 | 新建泥结石路面，宽3.5m | m | 300.00 | 15.46 | 10.97 | 4.49 |  |  |
| （五） | 舲舫乡官溪村 |  |  | m | 828.00 | 35.28 | 25.03 | 10.25 |  |  |
| 1 | JS13 | 周家冲口新桥边至新塘上塘背机 耕路 | 新修3m宽，平均高出田面30cm,碎石路面 | m | 828.00 | 35.28 | 25.03 | 10.25 |  |  |
| （六） | 湖口镇一心村 |  |  | m | 740.00 | 48.29 | 34.26 | 14.03 |  |  |
| 1 | JS14 | 双庄湾角里机耕路 | 河岸浆砌石挡墙护砌高3m，宽3.5m | m | 80.00 | 7.18 | 5.10 | 2.09 |  |  |
| 2 | JS15 | 竹莞对门洞机耕路 | 有小路，新建路宽3m | m | 160.00 | 7.56 | 5.36 | 2.20 |  |  |
| 3 | JS16 | 竹莞畔里机耕路 | 新建、宽3m、其中140m浆砌石挡墙护肩高1.2m | m | 450.00 | 21.77 | 15.45 | 6.33 |  |  |
| 4 | JS17 | 竹莞对门洞防洪堤 | 堤防修复，新建挡土墙50m高2.5m | m | 50.00 | 11.78 | 8.35 | 3.42 |  |  |
| （七） | 湖口镇妙石村 |  |  | m | 930.00 | 25.51 | 18.10 | 7.41 |  |  |
| 1 | JS18 | 乜家冲机耕路 | 填筑碎石路面，宽度3.0m.0+000~0+380单侧路肩，单侧为山体，0+380~0+480，单侧路肩，单侧为规划渠道 | m | 480.00 | 14.31 | 10.15 | 4.16 |  |  |
| 1 | JS19 | 祠堂背机耕路 | 加宽2.0m碎石石路面 | m | 450.00 | 11.20 | 7.94 | 3.25 |  |  |
| （八） | 湖口镇文泰村 |  |  | m | 1250.0 | 42.24 | 29.97 | 12.28 |  |  |
| 1 | JS20 | 泥冲大塘机耕路 | 新建碎石路面，宽3.0m | m | 250.00 | 7.13 | 5.06 | 2.07 |  |  |
| 2 | JS21 | 铁树下山塘机耕路 | 新建碎石路面，宽3.0m | m | 450.00 | 12.89 | 9.15 | 3.75 |  |  |
| 3 | JS22 | 黄湖5组机耕路 | 新建碎石路面，宽3.0m | m | 550.00 | 22.22 | 15.76 | 6.46 |  |  |
| （九） | 湖口镇小潭村 |  |  | m | 610.00 | 27.84 | 19.75 | 8.09 |  |  |
| 1 | JS23 | 白树垅里机耕路 | 新建碎石路面，宽2.5m，0~0+50上段左侧1m高浆砌石挡墙， 放坡，坡上播撒草籽，右侧浆砌石路肩，0+50~0+200下段左 侧1m高浆砌石挡墙，放坡，坡上播撒草籽，右侧保留山体 | m | 200.00 | 13.89 | 9.85 | 4.04 |  |  |
| 2 | JS24 | 下边机耕路 | 新建碎石路面，宽3.0m | m | 410.00 | 13.95 | 9.90 | 4.05 |  |  |
| （十） | 严塘镇湾里村 |  |  | m | 500.00 | 31.98 | 22.69 | 9.29 |  |  |
| 1 | JS25 | 九、十组机耕路 | 新建碎石路面，宽3.5m，含一座跨路涵 | m | 500.00 | 31.98 | 22.69 | 9.29 |  |  |
| （十一） | 严塘镇杨塘村 |  |  | m | 300.00 | 13.43 | 9.53 | 3.90 |  |  |
| 1 | JS26 | 4组杨培家机耕路 | 新建碎石路面，宽3.5m | m | 300.00 | 13.43 | 9.53 | 3.90 |  |  |
| （十二） | 严塘镇兴和村 |  |  | m | 580.00 | 25.42 | 18.03 | 7.39 |  |  |
| 1 | JS27 | 土王坳机耕路 | 新建碎石路面，宽3.5m | m | 300.00 | 12.90 | 9.15 | 3.75 |  |  |
| 2 | JS28 | 垅下机耕路 | 新建碎石路面，宽3.5m | m | 280.00 | 12.52 | 8.88 | 3.64 |  |  |
| （十三） | 严塘镇玳溪村 |  |  | m | 190.00 | 17.70 | 12.56 | 5.14 |  |  |
| 1 | JS29 | 南山江机耕路 | 新建碎石路面，宽3.5m | m | 190.00 | 17.70 | 12.56 | 5.14 |  |  |
| （十四） | 严塘镇沙江村 |  |  | m | 360.00 | 16.22 | 11.51 | 4.71 |  |  |
| 1 | JS30 | 8.9组泉水塘机耕路 | 新建碎石路面，宽3.5m | m | 360.00 | 16.22 | 11.51 | 4.71 |  |  |
| （十五） | 龙江村 |  |  | m | 350.00 | 14.87 | 10.55 | 4.32 |  |  |
| 1 | JS31 | 龙江机耕路 | 新建碎石路面，宽3.5m， | m | 350.00 | 14.87 | 10.55 | 4.32 |  |  |
| 第六部分 | 农田防护与生态 环境保护 |  |  |  |  | 135.85 |  | 135.85 |  |  |
| 一 | 岸坡防护 |  |  |  |  | 135.85 |  | 135.85 |  |  |
| （一） | 舲舫乡河坞村 | 风沙港护岸 | 浆砌石护岸，高1.5m | m | 620.00 | 135.85 |  | 135.85 |  |  |
| 第七部分 | 农田输配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第八部分 | 科技推广措施 |  |  |  |  | 18.00 |  | 18.00 |  |  |
| 1 | 耕地质量检测评价费 |  |  | 项 | 1.00 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |
| 第九部分 | 其他工作及措施 |  |  |  |  | 238.88 |  | 238.88 |  |  |
| 1 | 项目管理费 |  |  | 元 |  | 77.00 |  | 77.00 |  |  |
| 2 | 工程建设监理费 |  |  | 元 |  | 80.00 |  | 80.00 |  |  |
| 3 | 勘测设计费 |  |  | 元 |  | 81.88 |  | 81.88 |  |  |