建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          科研中心总部基地建设项目    

建设单位（盖章）：  潍柴火炬科技股份有限公司    

编制日期：               2021年4月             

中华人民共和国生态环境部制

目 录

- 1 -一、建设项目基本情况


- 4 -二、建设项目工程分析


- 25 -三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


- 32 -四、主要环境影响和保护措施


- 44 -五、环境保护措施监督检查清单


- 46 -六、结论


- 47 -附表


- 47 -建设项目污染物排放量汇总表




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	科研中心总部基地建设项目

	项目代码
	2103-430200-04-02-885446

	建设单位联系人
	刘铁根
	联系方式
	13469020722

	建设地点
	湖南省（自治区） 株洲 市 云龙示范县（区）红旗北路68号

	地理坐标
	（ 113 度8 分47.186 秒，27度52分23.152秒）

	国民经济

行业类别
	7320工程和技术研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	98专业实验室、研发（试

验）基地

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	株洲云龙示范区生态环境局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	10469
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	0.29
	施工工期
	2年

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	占地：4300

	专项评价设置情况
	设置大气专项评价，排放废气含有有毒有害污染物（铅），且厂界外500m范围内有环境空气保护目标

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

1）与生态保护红线的相符性分析

根据湖南省政府公布关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20 号），湖南省生态保护红线划定面积为4.28万km2，占全省国土面积的20.23%。

全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线主），主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域，本项目位于株洲云龙示范区火炬科技总部生产基地。

拟建项目不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。

2）与环境质量底线的相符性分析

本项目所在区域大气环境质量除PM2.5外，其他监测因子年均浓度监测值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，2019年湘江白石断面、白石港监测断面各项监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

①项目与大气环境功能的相符性分析：

项目所在区域大气环境为二类区。项目的大气污染物排放主要为VOCS、苯、铅及其化合物、甲苯、二甲苯，本项目大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气环境功能区的要求。

②项目与地表水环境功能的相符性分析：

按照《中华人民共和国水污染防治法》：“在生活饮用水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口”，本项目废水经处理后排入市政污水管网，排污口不在上述保护区内，符合《中华人民共和国水污染防治法》的有关规定。

③项目与声环境功能的相符性分析：

本项目所在地为2类声环境功能区。根据声环境预测结果，本项目建成后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性。因此，本项目的建设不会突破当地环境质量底线。

3）与资源利用上线的对照分析

项目用地符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利用上线管控要求。

4）生态环境准入清单

项目符合国家产业政策，属于允许类，本项目不属于当地环境准入负面清单。

综上所述，本项目符合“三线一单”要求。

2、与产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）关于国民经济行业分类，本项目为工程和技术研究和试验发展（7320），根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，拟建项目属于“汽车零部件及配件制造”，本项目属于“鼓励类”“第十六条‘汽车’：第7条：智能汽车关键零部件及技术中传感器制造”项目，因此本项目符合国家产业政策。同时本项目建设不属于国土资源部国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”规定的项目。

综上所述，本项目符合国家相关产业政策要求。

3、与规划用地性质的符合性分析

项目所在地为公司自有建设用地，符合用地规划。



二、建设项目工程分析


给水
	工程

	总部厂房现有给水系统

	本项目给水系统主要利用现有的给水系统


	排水工程

	现有排水管网

	本项目厂房内部水管改造，并与公司已建成污水管道进行对接；雨水排放系统与公司已建成的雨水沟对接



本项目供电主要利用公司现有的供电系统，只对厂房内部照明、配电线路进

	改造


	环保工程



现

	污水管网、厂区污水处理站
	实验室的生活污水经化粪池处理后进入厂区总污水处理站进行处理；实验废水进入厂区污水处理站处理后，一起进入白石港水质净化中心进一步深度处理后排入白石港，化粪池和管网均为依托现有设施

	
	固体废物

	现有固废采用分类、定点收集，集中处置

	本项目利用现有现有固废分类、定点收集后，与其他同类固废一并集中处置



	2.8工作制度及劳动定员

本项目设置工作人员35人。动力实验室设置3人，新增1人，由厂区内部调配，焊接实验室设置2人，新增1人，由厂区内部调配，气体传感实验室设置24人，综合实验室设置6人，本工程实施前后全厂无人员增减。项目采取一班工作制（白班），全年工作日为250天。
	

	工艺流程和产排污环节
	2.9施工期

本项目新建一栋厂房，部分实验室利用现有厂房进行建设，施工期主要工序为基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装调试及工程验收，施工期将产生少量施工扬尘、装修废气、固废、施工废水、生活污水、生活垃圾及噪声。项目施工期工艺流程及产污环节图如下：

[image: image16.png]DDBEHDDD
A4
on B e B s B OO




图2-1  施工期工艺流程及产污环节图

本项目新建一栋厂房，施工期废气主要来自施工过程产生的扬尘、施工机械尾气、装修废气；施工期废水主要包括施工废水和施工人员的生活污水；施工期噪声来自施工过程主要包括土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段产生的噪声；施工期间固体废物主要由开挖弃土、施工建筑垃圾、废弃涂料包装桶、施工人员产生的生活垃圾组成。

项目涉及厂房改造部分，施工期产生的污染主要为实验室及设备安装产生的施工作业噪声及包装垃圾、车辆运输产生的噪声及扬尘等。

（1）废水

1）生活废水

本项目施工期间，施工人数约为10人，生活废水按排放0.06m3/人.d计，则生活废水排放量约为0.6m3/d。生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入白石港水质净化中心进行深度处理后达标排放。

2）施工废水

项目新建一栋厂房，在施工期废水包括泥浆水、冲洗施工设备和运输车辆产生的废水以及混凝土浇筑、养护和冲洗废水。
（2）废气

①施工扬尘：施工扬尘包括两部分。一是建筑材料堆放的风致扬尘，二是施工车辆产生道路扬尘。建筑材料应堆放在围墙内，由于围墙的阻挡作用，可减少扬尘对外界的影响。施工过程中使用水泥时要注意防止水泥的飘洒和飞扬。注意施工现场的清扫和洒水抑尘。

②施工机械和运输车辆的废气：包括施工机械和运输车辆燃油产生的含NOx、CO和HC的废气。鉴于目前项目地块周围地形较为开阔，周边敏感点较远，施工机械的尾气对环境的影响很小，不会对周围环境产生影响。

③装修废气：室内装修过程中造成环境污染的有害物质主要是：挥发性有机废气，对人体有一定危害性。这些气体主要来自于装饰材料、油漆和各种涂料、胶黏剂中。装修注意选材，施工过程加强室内通风换气。
（3）噪声

根据类似施工过程的调查，施工噪声源的源强主要是施工机械产生的噪声，一般为70～100dB(A)左右。施工单位需严格按照相关要求进行施工，施工期间场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。为防止施工期对项目周围声环境的影响，本次环评要求施工单位应进一步落实以下噪声防治措施：

1）文明施工，装卸、搬运设备、材料等严禁抛掷；

2）合理安排施工时间，尽量将电钻、切割机等强噪声作业安排在白天进行，杜绝夜间（22：00－6：00）施工。

（4）固体废物

施工过程中会产生少量废弃包装和废材料，项目施工期间固体废物主要由施工建筑垃圾、废弃涂料包装桶、施工人员产生的生活垃圾组成。

（1）施工建筑垃圾

在施工过程以及在工程完成后，将会残留大量的废建筑材料，包括废弃砂石、水泥、砖、木材、钢筋等建筑材料以及房屋装修阶段产生的装修废料。

根据调查，施工建筑垃圾产生系数为20～50kg/m2，取35kg/m2，本建设项目土建工程中建筑面积1600m2，施工建筑垃圾产生量约56t，建筑材料和装修废料等建筑垃圾分拣后可回收利用的进行回收利用，不可回收利用的交由专业渣土公司处置。

（2）废弃涂料包装桶

本项目使用涂料产生的废弃的涂料包装桶约为0.5t，根据《国家危险废物名录》，油漆和溶剂及其包装物属于危险废物，交由有相应危险废物处理资质的单位处理处置，不外排。
（3）生活垃圾

项目施工人员约10人，垃圾排放系数取0.5kg/人·d，施工期生活垃圾产生量约为2.4t，交环卫部门统一进行无害化处置。

（5）生态环境

本项目在已建厂区内进行建设，对生态环境不会产生明显的影响。

2.10运营期

一、动力实验室
1、热值发动机实验室试验流程：

（1）试验前期准备（测试燃料配备，在燃料配置区将适量的苯、机油、四乙基铅按比例混合到一起）；（2）热值发动机热机（将测试火花塞等安装的测试发动机上后，用汽油对发动机进行热机，并打开冷却水开关，打开排气系统）；（3）热值测试（将燃料切换到配置的测试燃料，将压缩空气打开进行增压测试）；（4）测试完成（在测试数据得到后，进行关机，并关水、电、气和燃料开关）。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



2、乘用车发动机台架实验室试验流程：

（1）试验前期准备（测试样件、测试方案、燃料准备等）；（2）发动机热机（使用汽油进行发动机热机，保证机油温度和冷却液温度达到设定值，打开外循环水系统和排气系统）；（3）火花塞等性能测试（采用汽油为燃料进行测试，按试验方案进行测试）；（4）测试完成（在测试数据得到后，进行关机，并关水、电、气和燃料开关）。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



3、低温转毂实验室试验流程：

（1）试验前期准备（实验室制冷-10℃至-20℃，试验样车进场）；（2）试验准备（测试样品、测试工具：包括兆欧表，点火电压测试仪等等）；（3）低温重复冷启动测试（打开尾气排气系统，启动整车，按试验要求操作，记录试验数据）；（4）试验完成（在测试数据得到后，进行关机，并关电和排气系统等开关）。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



4、商用车发动机台架实验室：

（1）试验前期准备（测试样件、测试方案、燃料准备等）；（2）发动机热机（使用柴油进行发动机热机，保证机油温度和冷却液温度达到设定值，打开外循环水系统和排气系统）；（3）氮氧传感器性能测试（采用柴油为燃料进行测试，按试验方案进行测试）；（4）测试完成（在测试数据得到后，进行关机，并关水、电、气和燃料开关）。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



二、焊接研究实验室：

1、焊接前准备（清洗等）；2、各项电阻焊接；3、各项激光焊接；4、整平完成/完成（可选项）。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



三、气体传感器实验室
1、陶瓷芯片制造

[image: image1.png]B, HL. RBES

B, BREFD

ti—l
T THIr IR BEwRE Trsigwe
1 1 | ]

LK. LS.




[image: image12.jpg]AREEERERAER

(2%&14%@ —IRFHR

=S ) HE PR
&rsmsfg wRmE - <l NPERE- APEEE- | APRRE
NERIE 1 % eated e 11t ~< % >




[image: image13.emf] 

N 

[image: image14.emf] 

N 

[image: image15.jpg]AREEERERAER

(2%&14%@ —IRFHR

=S ) HE PR
&rsmsfg wRmE - <l NPERE- APEEE- | APRRE
NERIE 1 % eated e 11t ~< % >









图2-2  陶瓷芯片制作工艺流程

[image: image7.jpg]AREEERERAER

(2%&14%@ —IRFHR

=S ) HE PR
&rsmsfg wRmE - <l NPERE- APEEE- | APRRE
NERIE 1 % eated e 11t ~< % >






图2-3  组装工艺流程图

1、陶瓷芯片制作工艺流程

配料球磨
浆料主要由氧化锆原料加酒精和甲苯等溶剂和PVB、G260等有机物按12%~16%比例一起球磨制成。一批料球磨时间约为4d左右。

薄片流延
流延成型是氧化锆陶瓷薄片的关键生产工序，通过调节气压的大小来控制浆料从浆料罐到流延匣的速度，浆料罐可以在整个流延过程中对浆料进行无级调速的搅拌。另外，在浆料罐中抽真空，达到对浆料除泡的功能。无加热及加风温区，浆料自然流平，以使流延得到更好的平整度。
印刷铂浆
铂浆的质量直接决定陶瓷薄片上印刷电路的好坏，如果出现印刷的断笔和开裂以及粗细不均匀现象，将出现芯片的断路和接触不良。因此铂浆的制备需从原料控制开始，选用颗粒在0.2~0.5微米的铂粉加有机溶剂和粘结剂通过精密的三辊研磨机进行精炼滚磨，得到均匀分散的铂浆。
叠压、温等、分切、印刷
叠压、温等、分切、印刷采用购置的全自动叠压机、温水等静压、切割机进行操作。
叠压主要将生瓷片精确的堆叠至多层的产品，该设备对位工作台的对中装置把膜片置中，然后根据膜片上的对位标志点，通过双摄像头进行工作台的视觉对位，最终确认膜片的对位位置，对位精度高。对位工作台移动至压台位置，由真空压台吸附起膜片后，再放置到下压台上，上下压台都为真空吸附，并由透气纸保护。精确控制压台下降的高度，实现软压与重压双重功效，且每层可以设置不同的压力值及曲线。
利用温水等静压设备对工件进行等压操作，水温约为70℃左右，30min左右完成操作过程；分切是利用切割机将工件切割至所需尺寸，通过铂浆印刷至电路板上。
排胶烧结
完成上述工序的半成品送至烧结炉，进行烧结排胶，操作温度为1450℃，烧结时间为7d左右，主要是将其中的有机溶剂排出，此工序会产生有机废气，以VOCs计算。
检测、老化、打标
烧结完成后对产品进行检测、老化、打标操作，完成后将形成半成品，进行后续的检测、组装。    
组装工艺
陶瓷芯片制作完成后利用自动装配线进行组装，组装过程中队工件进行冲粉操作，冲粉是指对工件冲入滑石粉，主要是填在芯片与壳体这间起密封作用，组装完成后形成成品。 
四、综合实验室：

1、接收样品（委托单填写，包括检测方案、完成时间等）；2、试验准备（测试样品编号、设备点检、耗材准备、基础数据登记等）；3、开始检测（按检测方案要求进行检测并记录各项参数及结果数据）；4、检测完成（完成检测后进行设备关机，关水、电、气等）；
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



产污环节分析：

1、废水污染源
本项目实验室技术人员均为厂区内部调配，建设前后全厂不新增员工，故本项目建成后，无新增员工生活污水排放。

本项目营运期废水产生情况主要包括动力实验室、焊接实验室、综合实验室。
动力实验室：用水主要为冷却用水，项目设置冷却系统对设备冷却水进行循环使用，不外排。

焊接实验室：焊接前期准备过程中需要清洗，该过程会产生清洗废水，清洗剂一年更换一次，清洗废水产生量约为0.5t/a，清洗废水中主要污染物为COD、SS，根据类比调查，清洗废水中COD、SS浓度分别为1000mg/L、300mg/L。经污水管道进入厂区污水处理站处理后通过总排口排入白石港水质净化中心进一步处理。
综合实验室：分析检测过程中会产生极少量酸性实验废水，单次分析用量极少，本项目不作定量分析，主要污染因子为pH，不含重金属，收集经调节池中和处理后排入污水管道进入厂区污水处理站处理，然后通过总排口排入白石港水质净化中心进一步处理。
厂区废水现由污水处理站处理后经红旗北路污水管网进入白石港水质净化中心处理达标后经白石港汇入湘江白石段。

2、废气污染源

见大气专章。
3、噪声污染源

噪声主要来源于试验时设备产生的噪声，根据建设方提供的资料，项目引进设备的技术参数分析，本项目设备噪声声级一般在70～95dB(A)，见表5-4。

表5-4  本项目主要噪声基本情况表  单位：dB(A)

序号

设备名称

数量

噪声级[dB(A)]

降噪措施

1

底盘测功机
1

80
减振、厂房隔声
2

数控加工中心
4
90
3

流延机

2

80

4
丝网印刷机
20
80
5
冲孔机
4

85
6
全自动叠层机

4

85

7
切割机
4

85
8
排胶烧结炉
4

85
9
自动化组装线
3
80
10
芯片检测系统
3
70
11
芯片老化设备
4
70
12
工业CT
1
80
13

热等静压

1

80
（4）固废污染物

项目运营过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物等。

（1）生活垃圾
本项目不新增员工，产生垃圾约4.38t/a，项目建成前后厂区生活垃圾产生量不变。

（2）一般工业固废

废包装物主要为包装袋、包装瓶、包装桶，产生量约为1t/a，由废品回收站回收处理；

（3）危险废物

①废活性炭：本项目废气处理设施中设有活性炭吸附装置，用于吸附VOCs和甲苯，废气吸附装置中活性炭具有一定的寿命，需要定期更换，吸附的有机废气约为1429.232kg/a，则废活性炭产生量约为3.5t/a。根据《国家危险废物名录（2021年）》可知，废活性炭属于危险废物，本项目废活性炭产生于VOCs 治理过程，属于废物类别为HW49其他废物：废物代码为900-039-49“烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18 、 261-053-29 、 265-002-29 、384-003-29、387-001-29 类废物）”，厂区内设置危险废物暂存点收集，定期交由有资质单位处理。

②甲苯包装瓶：本项目甲苯采用瓶装，瓶壁内粘有甲苯，属于危险废物，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）可知，其废物类别为HW49，废物代码为900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。建设单位将其暂存于危险废物暂存间，分类收集储存，定期交由有资质单位处理。

③清洗废酒精：本项目球磨机和浆料罐需要定期清洗，主要是去除设备内壁沾染的有机溶剂，使用量为0.75t/a，由于酒精易挥发，故产生量约为735kg/a。清洗废酒精含有甲苯，根据《国家危险废物名录》（2021版）可知，清洗废酒精属于危险废物，其废物类别为HW06废有机溶剂与含有废有机溶剂废物，废物代码为900-402-06“工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙谜、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂”。建设单位将其暂存于危险废物暂存间，分类收集储存，定期交由有资质单位处理。

（3）固废属性判定

根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34430-2017），判定上述固废均属于固体废物，具体见下表5-6。

表5-6   固废属性判定表

序号

名称

产生工序

形态

主要成分

是否属于固废

依据

1

生活垃圾
办公
固态

塑料、纸张等

是
4.1d
2
废包装料

生产过程
固态

塑料、纸盒、金属桶等

是
4.3e

3
废活性炭

废气处理
固态

VOCS等

是
4.3n

4
甲苯包装瓶
生产过程

固态

甲苯、乙醇等

是
4.1c
5
清洗废酒精
清洗

液体

乙醇等

是

4.1c

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，详情见表5-7所示。

表5-7   固废属性判定表

序号

名称

产生工序

是否属于危废

废物代码

1

生活垃圾

办公
否

/

2
废包装料

生产过程
否

/

3
废活性炭

废气处理
是
HW06（900-039-49）
4
甲苯包装瓶
生产过程
是
HW49（900-041-49）
5
清洗废酒精
清洗
是
HW06（900-402-06）
本项目固体废物产生情况见下表：

表5-5   本项目固废产生量及处置方式 单位：t/a

序号

名称

固废属性

产生量

性状

处理处置方式

1

生活垃圾

一般固废

4.38
固态

交由环卫部门

2

废包装料

一般工业固废

1
固态

分类回收，交由废品站或厂家回收

3

废活性炭

危险固废

3.5
固态

危险固废暂存间分类收集，定期交由有资质单位处置

4

甲苯包装瓶
0.1

固态

5

清洗废酒精

0.735
液态

合计

-

8.335
-

-




序

		名  称

	单 位

	数 量


	1

	工厂用地总面积

	m2
	84151.71


	2

	总建筑面积

	m2
	66784.84


	3

	设计产能

		
	3.1
	火花塞

	万只/a
	20000

	4

	人数

	人

	1050


	5

	工作制度

		
	5.1

	火花塞

生产线

	年工作日

	天

	320


			工作班制

		两班制，每班8h


	5.2

	发电机

生产线

	年工作日

	天

	167


			工作班制

		一班制，每班8h


	6

	锅炉能力

	台

	2（4t/h、4t/h）


	7
	全厂设备

	台
	2012



	g/L

	0.412
	15
	达标


			SS

	mg/L

	8
	70
	达标


			石油类

	mg/L

	0.06l
	5
	达标




定点收集后委托湖南瀚洋环保科技有限
	公司安全处置

	
			其他危废

	定点收集后委托株洲市湘盛环保科技有限公司安全处置

	
		一般工业固废

	废铁屑等

生产废料

	外卖给废品回收商或安全处置

	《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》及2013年修改单要求


			总废水处理污泥

	脱水后安全处置

	
		生活垃圾

	委托环卫部门收集处置

	是否有相应的收集设施及场所


	风险

	事故应急措施

	设置自动监控、报警喷淋等装置、紧急切断及紧急停车系统，配备相应的应急处理设施和设备、应急处理队伍

	是否建立


		风险应急制度

	建立事故应急措施和管理体系、相应的应急处理设施和设备、应急处理队伍

	是否建立



	6、现有工程产排污情况

现有工程全厂产排污情况见下表。

表1-11  全厂污染物产生及排放情况一览表
污染源

污染物名称

产生量(t/a)

削减量(t/a)

排放量(t/a)

废气

有组织废气

锅炉废气

(1112.7万m3/a)

烟尘

0.20
0

0.20
SO2
0.09
0

0.09
NOx

0.67
0

0.67
表面处理废气

(4838.4万m3/a)

盐酸雾

3.0

2.97

0.03

浸漆废气

(83.5万m3/a)

VOCs

0.114
0

0.0228
食堂废气

(1800万m3/a）

油烟

0.192
0.1774
14.6×10-3
无组织废气

表面处理

盐酸雾

（无组织）

0.34

0

0.34

定子浸漆

VOCs

（无组织）

0.006
0

0.006
焊接工序

烟尘

（无组织）

0.00005

0

0.00005

废水
表面处理车间

除油废水(17731.2t/a)

COD

2.66
1.77
0.89
石油类

0.71
0.63
0.08
表面处理车间

镀镍除油活化废水(32374.4t/a)

COD

4.86
3.24
1.62
石油类

1.29
1.14
0.15
表面处理车间

镀镍废水(38784t/a)

COD

3.88
3.88
0
Ni

0.78
0.78
0
表面处理车间

镀锌废水(20694.4t/a)

COD

7.24
6.21
1.03
Zn

0.49
0.4879
2.07×10-3
Cr3+
3.12×10-3
2.79×10-3
0.33×10-3
表面处理车间

发蓝废水(11712t/a)
COD

4.68
4.10
0.58
酸雾吸收塔废水(960t/a)

COD

0.24
0.19
0.05
锅炉蒸汽冷凝水(21100t/a)
COD

1.06
0.11
0.95
生活污水

(22794t/a)

COD

6.84
5.59
1.25
NH3-N

0.92
0.59
0..33
动植物油

0.45
0.29
0.16
固废

生产全过程

生产废料

880
0

处置量880
总废水处理污泥
128
0
处置量128
含镍污泥
80.35
0
处置量80.35
含镍废水
5.55
0
处置量5.55
废弃的粘合剂和密封剂
1.15
0
处置量1.15
含锌污泥
7.75
0
处置量7.75
废油泥
5.2
0

处置量5.2
废乳化液
39.1
0

处置量39.1
废矿物油

3.74
0
处置量3.74
其他危废

17.95
0

处置量17.95
职工办公
生活垃圾

168
0

处置量168
7、现有实验室项目情况

现有动力实验室闲置未使用，实验室放置有2套台架测试装置。气体传感器实验室目前空置。焊接实验室主要包括电阻焊接及激光焊接，产生少量清洗废水约0.3t/a，主要污染物为COD和SS，污染物排放浓度为COD 100mg/L(0.00003t/a)、SS 70mg/L(0.000021t/a)，经污水管道进入厂区污水处理站处理后通过总排口排入白石港水质净化中心进一步处理。综合实验室分析检测过程中会产生极少量酸性实验废水，收集经调节池中和处理后排入污水管道进入厂区污水处理站处理，然后通过总排口排入白石港水质净化中心进一步处理。
8、现有工程总量指标情况

现有工程采用的总量控制的因子如下：SO2、NOx 、COD、NH3-N、VOCs。

表7-12    总量控制指标一览表

类型

污染物名称

许可排放量

全厂排放情况

富余情况

废水

化学需氧量

8.24 t/a

6.37 t/a

1.87t/a
氨氮

0.33 t/a

0.33 t/a

0

总铬
0.00033
0.00033
0
总锌
0.00207
0.00207
0
废气

二氧化硫

0.16 t/a

0.081 t/a

0.079t/a
氮氧化物

0.8 t/a

0.67 t/a

0.13t/a
VOCs

7.84 kg/a

7.84 kg/a

0
9、现有工程环境污染扰民投诉情况

据厂方介绍及调查，现有工程近3年内未收到环境污染扰民投诉。

10、现有工程存在的环境问题及解决方案

通过现场调查，现有工程无主要环境问题。

	


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1 空气环境质量现状

一、环境功能属性

本项目所在地环境功能属性见表3-1：

表3-1  项目拟选址区环境功能属性

编号

项目

功能属性及执行标准

1

水环境功能区

湘江白石断面（二、三水厂）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；白石港（红旗路-湘江）段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；白石港（云龙-红旗路）段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；

2

环境空气质量功能区

环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中的二级标准

3

声环境功能区

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

4

是否基本农田保护区

否

5

是否森林公园

否

6

是否生态功能保护区

否

7

是否水土流失重点防治区

否

8

是否人口密集区

否

9

是否重点文物保护单位

否

10

是否三河、三湖、两控区

是（两控区）

11

是否水库库区

否

12

是否污水处理厂集水范围

是，白石港水质净化中心
13

是否属于生态敏感与脆弱区

否

二、环境空气质量现状

1、环境空气质量现状
（1）空气质量达标区判定
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境选择近3年中数据相对完的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2019年。

为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次环评收集了《株洲市生态环境保护委员会办公室关于 2019 年 12 月及全年环境质量状况的通报》（株生环委办[2020]1 号）中的基本因子的监测数据，云龙示范区常规监测点云田中学（监测点位坐标：X：3098523.937，Y：714604.439），监测结果见表 3-2。
表3-2   株洲市云龙示范区2019年环境质量状况

污染物

年评价指标

现状浓度

标准值

占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

8

60

15
达标

NO2
年平均质量浓度

30
40

75
达标

PM10
年平均质量浓度

60
70

85.71
达标

PM2.5
年平均质量浓度

48
35

137.14
不达标

CO

95%日均平均质量浓度

1.0
4

25
达标

O3
90%8h平均质量浓度

148
160

92.5
达标

由上表可知，2019年云龙示范区SO2、NO2、PM10年平均质量浓度，CO日平均质量浓度、O 8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，所在区域为环境空气质量不达标区。环境空气质量主要受区域工业生产、机动车尾气、建筑施工扬尘的影响。根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）》、《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》（2018-2020 年）文件内容要求，株洲市人民政府持续深入开展大气污染治理，采取的主要措施如下：①积极推动转型升级。a 促进产业结构调整、b 推进“散乱污”企业整治、c 优化能源结构调整。d 加快清洁能源替代利用、e 推动交通结构调整、 f 加快绿色交通体系建设、g 推进油品提质升级。②加大污染治理力度。a 推动工业污染源稳定达标排放、b 加强工业企业无组织排放管控、c 加强工业园区大气污染防治、d推动重点地区和重点行业执行大气污染物特别排放限值、e 推进火电钢铁行业超低排放改造、f 全面推进工业 VOCs 综合治理、g 打好柴油货车污染治理攻坚战、h 加强非道路移动机械和船舶污染管控、i 加强扬尘污染治理、j 严禁秸秆露天焚烧、k 加强生活面源整治。重点抓好全省特护期和长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市环境空气质量改善，确保完成目标任务。采取上述措施后，云龙示范区状况可以持续改善，后续有望达标。
（2）空气质量现状数据

根据本项目的的分布情况，本环评收集了湖南云天检测技术有限公司对中车株洲电机有限公司广东明阳 6MW 等系列永磁发电机产能提升项目中的一期检测报告，在2019年10月22日～2019年10月28日连续7天于城发翰林府（本项目西北侧4.3km）监测的 TVOC、苯、甲苯浓度。根据《环境影响评价技术导则  大气导则》（HJ2.2-2018）可知：“以近20年统计的当地主导风向为轴向，在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点”，该点监测数据符合导则要求，故引用数据有效。监测结果见表3-3。

表3-3 特征因子监测点环境空气监测结果  单位：ug/m3
监测点位

监测日期

监测项目及结果

TVOC
苯
甲苯

二甲苯
项目西北侧4.3km
20191022
28.0
1.2
2.5

ND
20191023
24.6
1.5
1.5

ND
20191024
44.9
5.8
5.0

ND
20191025
43.2
4.8
1.9

ND
20191026
65.5
5.1
5.3

3.6
20191027
52.1
5.6
5.2

ND
20191028
40.3
7.4
2.2

ND
ND表示为检测结果低于分析方法的最低检出浓度。
表3-4 环境空气监测结果统计分析表    单位：ug/m3
监测点名称
监测项目

标准值

最小值

最大值

平均值

超标情况
超标率（%）

最大超标倍数

项目西北侧4.3km
TVOC
600
24.6
65.5
42.7
0

/

苯
110
1.2
7.4

4.5
0
/

甲苯

200
1.5
5.3
3.4
0

/

二甲苯
200
ND
3.6
0.5
0
/
由表3-3可知，区域内挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯的浓度可达《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中大气中有害物质的最高容许浓度限值要求。

三、地表水质量现状

为了解本项目周边地表水环境质量现状，本次环评收集了株洲市环境监测站 2019 年在白石港及湘江白石段常规监测资料，监测结果见表3-5。 

（1）监测点位：W1 湘江白石断面；W2 白石港。 

（2）评价标准：湘江白石断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；白石港执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅴ类标准。具体监测及评价结果见表3-5。

表3-5  水环境质量监测结果表    单位：mg/L（pH无量纲）

断面名称

项 目

最大值

最小值

年均值

最大超标

倍数

标准值

达标情况况

W1 湘江白石断面

pH

8.07
7.38
7.80
0

6-9

达标

COD

13
4
9
0

15
达标

BOD5
2.6
0.3
1.1
0.7
3

达标

NH3-N

0.46
0.03
0.15
0

0.5
达标

石油类

0.030
0.005
0.010
0

0.05
达标

W2 白石港

pH

7.54
7.16
7.42
0

6-9

达标

COD

29
16

20

0

40

达标

BOD5
7.2
3.2
6.1
0

10

达标

NH3-N

3.46
0.6
1.66
0

2

达标

石油类

0.06
0.01L
0.01L
0

1

达标

由监测结果表明，2019 年湘江白石江段各项监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准；2019 年白石港各项监测因子均能达到 GB3838-2002 中Ⅴ类标准。
四、声环境质量现状

根据本项目的的分布情况，本环评收集了湖南乾诚检测技术有限公司于2020年12月7日至8日对项目周边界进行了为期两天的声环境现状监测，监测点位布置于工程所在区域东、西、南、北各共布设4个噪声监测点，进行了现场监测昼、夜等效声级Leq(A)，监测时间2天。监测结果见表3-6。
表3-6  声环境现状监测结果    单位：dB(A)

检测时间

检测点位

检测时段及检测结果dB（A）
昼间（Leq）

夜间（Leq）

2020.12.07
项目厂界侧东外1m处

53.4

43.1

项目厂界侧南外1m处

54.4

44.3

项目厂界侧西外1m处

54.2

44.4

项目厂界侧北外1m处

53.5

43.4

2020.12.08
项目厂界侧东外1m处

53.8

43.5

项目厂界侧南外1m处

54.9

44.8

项目厂界侧西外1m处

54.8

44.9

项目厂界侧北外1m处

53.9

43.7

其中东侧居民紧邻东厂界，参照以厂界外东侧1m处监测值。
由监测结果可知，各监测点的声环境夜间均达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。
五、生态环境

本项目周围主要为已建厂区、拟建厂区和道路等，本项目所在地受人类活动影响较大，植被以人工植被为主，涉及区域内无珍稀动、植物，因此区域生态系统敏感程度较低。

	环境

保护

目标
	根据对项目的现场踏勘调查，确定拟建项目的主要环境保护目标如下：

表3-7  主要环境保护目标一览表

项目
保护目标
坐标

与厂区相对方位及距离
功能及规模
保护级别
水环境
白石港

/

2.5Km，WS

景观娱乐用水区

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准

白石港水质净化处理中心

E113.147571

N27.865333
550m，WS

一期8万m3/d

二期10万m3/d
满足进水水质要求

湘江白石断面

/

3.3Km，WS

常规水质监测断面

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

空气环境
双丰社区居民
E113.148442

N27.876763
40~300m，N

居民约400人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
三冲社区居民
E113.154914

N27.872147
20~200m，EN
居民约350人
三冲社区居民
E113.154319

N27.870435
10~200m，E
居民约80人

锦绣香江小区
E113.152680

N27.873625

380~500m，E

约800人
湘火炬宿舍区

E113.152409

N27.868989
100m，S
居民约150人
宜天二手车市场

E113.151594

N27.871023
15m，W

约100人
印象华都小区
E113.143120

N27.876039

330~500m，W
约2000人
株洲市皮肤病专科医院

E113.151519

N27.868728
85m，S

人员约150人
学林派出所

E113.150011

N27.869847
170m，WS

约25人
声环境

三冲社区居民
E113.154914

N27.872147

10~50m，EN
居民约80人
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

三冲社区居民

E113.154319

N27.870435

10~50m，E

居民约40人

宜天二手车市场
E113.151594

N27.871023
15m，W
约100人


	污染

物排

放控

制标

准
	废气：铅及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），有机废气排放标准参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1，无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；
废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准；

噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类；

固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）。

	总量

控制

指标
	本项目不新增生活污水，新增生产废水约1t/a，外排COD为0.0001t/a，纳入企业现有排污总量，外排废气有机废气约为0.383/a，因此，需向当地生态环境主管部门核定VOCs0.383t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目新建一栋厂房，部分实验室利用现有厂房进行建设，本次施工期主要是进行设备的安装，施工期间主要环境问题是施工及材料、设备运输过程产生的噪声、扬尘、施工废气、建筑垃圾、生活垃圾、施工废水等。分析如下：

1、施工废水对环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水。施工人员生活污水排放量为0.6m3/d，主要污染因子为SS、COD、BOD5和NH3-N，生活污水经现有化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准标准后排入市政污水管网，最终经污水处理厂处理达标后外排，对受纳水体影响很小。

2、废气对环境影响分析

本项目施工期废气主要来源为施工装修期油漆废气及机械废气，油漆涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，项目厂房装修完成后装修废气经过自然扩散能得到有效解决。

综上所述，项目施工期未对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束。因此，项目施工期不会对项目所在地环境空气质量造成明显影响。

3、噪声对环境的影响分析

项目施工期噪声源有电钻、手工钻、无齿锯、切割机等，高噪声值达95～105dB(A)。项目在施工期采取的噪声防治措施如下：

（1）合理安排作业时间，尽量避免噪声扰民；

（2）对装修原材料的装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，装修原材料运输车辆进入场地禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料，严禁夜间装卸材料；

（3）向附近单位征求施工强噪声源比较合适的作业时段，合理安排作业时间，积极听取附近单位的意见，避免施工噪声对附近敏感点造成声污染。

（4）加强施工期噪声管理，减少人为噪声。

通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，不会对周围噪声敏感点产生明显影响。

4、固体废弃物对环境影响分析

本项目施工期产生的固体废物为建筑垃圾（弃渣）、生活垃圾等，施工单位应采取如下措施：建筑垃圾运至专门的建筑垃圾堆放场；生活垃圾由城市环卫系统清运。

采取上述措施后，项目施工期固体废物不会对周围环境产生污染影响。

5.环境管理简要分析

项目在施工期与建筑施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理。

环境管理工作根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。

综上所述，本工程施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境影响会随之结束。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、 废气

见大气专章。
2、废水

本项目不新增员工，全部由企业内部调配，故生活污水产排污情况不变。项目主要废水为焊接实验室清洗废水，项目动力实验室冷却水循环使用不外排，综合实验室产生极少量实验废水。
本项目焊接实验是前期准备过程中需要对元件进行清洗。根据建设方提供的资料，本项目超声波清洗器中清洗水约1m3/a，清洗废水中主要污染物为COD、SS，根据类比调查，清洗废水中COD、SS浓度分别为1000mg/L、300mg/L。

表4-1  项目清洗废水产排污一览表

类别

污染物

COD

SS

生活污水产生量t/a

1

产生浓度mg/L

1000

300

产生量t/a

0.001

0.0003

治理设施

厂区污水处理站
处理能力m3/d
600
处理工艺

生物接触氧化+过滤沉淀

去除率%

90
77
是否为可行技术

是

是

废水排放量

1t/a
排放浓度mg/L

100

70

排放量t/a

0.0001

0.00007

排放方式

间接排放

排放去向

白石港水质净化中心
排放口基本情况

依托厂区总排口，不单独设置排口

排放标准名称

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准

排放标准值mg/L

100

70

监测点位

废水总排口

监测频次

1次/季度

（3）废水处理措施依托的可行性分析

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见下表。

表4-2  水污染影响型建设项目评价等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

A

直接排放

Q＜200或W6000

三级B

间接排放

-

本项目生活污水经化粪池预处理和厂区污水处理站处理后，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排至市政污水管道，经市政污水管道送入白石港水质净化中心进行深度处理后达标外排。因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：水污染控制和水环境影响措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。

（2）项目废水产排情况及处理方案

由项目工程分析可知，项目不新增生活污水，废水主要为实验室废水及清洗废水。废水产生量约为0.5t/a，废水中含有的污染物主要为COD、SS等。本项目地表水评价等级为三级B，环评中可不进行水环境影响预测。项目产生的废水依托现有污水处理站处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，排入红旗路上市政污水管网排入白石港水质净化中心进行深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最后排入白石港汇入湘江。
（3）本项目废水进行总废水处理站可行性分析

本项目为科研基地实验项目，且本项目污水来源主要为少量清洗废水及实验废水，不新增污染因子种类，因此本项目废水可进入现有工程废水处理站进行深度处理，其混合水质浓度满足废水处理站进水水质要求，因此，从水质上分析，本项目废水接管是可行的。

厂区总废水处理站采用生物接触氧化处理工艺，处理能力600t/d。工程后全厂废水产生量为515.09t/d，处于总废水处理站处理能力范围内。

（一）处理工艺简述

厂区污水进入调节池进行水质水量的调节，从调节池进入隔油池初步隔油，然后用泵抽入气浮一体机处理，进一步除油除悬浮物，出水进入后续水解生化池，浮渣排入堆渣场；水解生化后进入接触氧化池，出水经过斜管沉淀池加药沉淀，最后通过砂滤池深度处理后出水达标排放。

各单元产生的渣、泥都排入污泥池，沉淀池沉泥一部分回流至生化池前端补充污泥，排入污泥池，并通过污泥脱水设备脱水后外运处置，滤液回流至调节初沉池。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



根据设计资料：厂区混合废水经生物接触氧化处理后，主要污染物COD、NH3-N、石油类排放浓度分别为50mg/L、3mg/L、2mg/L，污染物处理效率分别为57.1%、14%、78.3%。厂区废水总排口污染物浓度均能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准要求。

表4-3       厂区废水处理站处理效率一览表

污染物

处理工序

COD

NH3-N

石油类

出水水质（mg/L）

处理效率

出水水质（mg/L）

处理效率

出水水质（mg/L）

处理效率

调节池

116.5

/

3.5

/

9.2

/

隔油池

104.8

10%

3.5

/

2.2

76%

水解酸化池

73.4

30%

3.33

5%

2.1

5%

接触氧化池

50

32%

3

5%

2

5%

斜管沉淀池

50

/

3

/

2

/

砂滤池

50

/

3

2

根据企业提供的日常监测报告可知，湘火炬污水处理站出口的pH、COD、SS、氨氮、石油类等监测指标均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。可知，现有工程废水站运行稳定，工艺可靠，满足达标排放的要求。

综上所述，本项目废水依托现有废水处理站可行。

（4）排入白石港水质净化中心可行性分析

白石港水质净化中心位于株洲市云龙示范区学林办事处，于2014-4-1正式建成投入运行，白石港水质净化中心采取的污水处理工艺为A2O生物池+二沉池+滤布滤池+紫外消毒等工艺，一期设计规模为8.00万立方米/日，二期设计规模为10万立方米/日。

本项目所在地属于白石港水质净化中心的纳污范围，出水水质能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，水质较为简单，满足白石港水质净化中心进水要求，同时，本项目新增废水量较小，白石港水质净化中心有足够纳污能力接受本项目产生废水，故项目进入白石港水质净化中心处理是可行可靠的。项目废水经白石港水质净化中心处理后不会对区域水环境造成明显影响。

综上所述，本项目排水白石港水质净化中心在经济、技术上均是可行的。

（5）地表水环境影响评价结论

根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水依托现有工程废水处理站可行。因此项目地表水环境影响可接受。

项目废水污染物排放量核算

根据工程分析，本项目废水污染物排放情况见下表4-4~表4-5。
表4-4  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别(a)

污染物种类(b)

排放去向(c)

排放规律(d)

污染治理设施

排放口编号(f)

排放口设置是否符合要求(g)

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称(e)

污染治理设施工艺

1

焊接实验室清洗废水
COD、

SS

白石港水质净化中心
间接排放，且无规律，但不属于冲击型排放

TW001 

污水处理站
接触氧化-沉淀
依托湘火炬总部基地排口，不单独设置排口

(是

☐否

(企业总排
☐雨水排放
☐清净下水排放
☐温排水排放
☐车间或车间处理设施排放口

a 指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。

b 指产生的主要污染物类型，以相应排放标准中确定的污染因子为准。

c 包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道(再入江河、湖、库)；进入城市下水道(再入沿海海域)；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他(包括回用等)。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。

d 包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

e 指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。

f 排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。

g 指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。
表4-5  废水污染物排放信息表(新建项目)

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度/(mg/L)

年排放量/(t/a)

1

总排口DW001
COD
100

0.0001
SS
70

0.00003
项目排放合计

COD

0.0001
SS

0.00003
3、声环境影响分析

1）噪声源情况

项目噪声主要为设备噪声，根据建设方提供的资料，本项目设备噪声声级一般在70～95dB(A)，见表4-6。

主要产生噪声设备情况见下表。

表4-6  本项目主要噪声基本情况表  单位：dB(A)

序号

设备名称

数量

噪声级[dB(A)]

降噪措施

1

底盘测功机
1

80
减振、厂房隔声
2

数控加工中心
4
90
3

流延机

2

80

4
丝网印刷机
20
80
5
冲孔机
4

85
6
全自动叠层机

4

85

7
切割机
4

85
8
排胶烧结炉
4

85
9
自动化组装线
3
80
10
芯片检测系统
3
70
11
芯片老化设备
4
70
12
工业CT
1
80
13

热等静压

1

80
本项目营运期主要噪声源为实验车间各生产设备运行时产生的噪声，设备噪声源强70~90dB(A)。本项目主要噪声源强见下表4-9。
2）噪声预测模式

考虑到对保护环境有利，采用噪声衰减模式和多源叠加模式，具体模式如下： 

①噪声衰减模式：

LP＝LW－20lgr－K

式中：LP——距离声源r米处的声压级；

LW——声源声功率级；

r——距离声源中心的距离；

K——修正值。

对于同一声源可知r1和r2处声压级L1和L2间关系为： 

L2＝L1－20lg(r2/r1)

②多源叠加模式：

在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。

对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值L2 和本底噪声值）的能量总和，其计算式如下：

[image: image10.png]L=101g(>"10%%)




式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第i 个声源的噪声值，dB(A)；

n——声源个数。

3）厂界预测结果

根据采取治理措施后的各设备噪声源强进行噪声预测，其预测结果见表4-10、4-11。

表4-7  噪声预测结果一览表   单位：dB（A）

时间段

监测点位（编号）

现状值

贡献值

标准值

昼间

东厂界：1#

53.8
53.8
60
南厂界：2#

54.9
54.9
60
西厂界：3#

54.8
54.8
60
北厂界：4#

53.9
53.9
60
本项目运营期各厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）），且本项目夜间不试验。

根据本项目的声环境保护目标，总部厂界四周较近处存在声环境敏感点较多，但根据现场勘探可知，本项目生产场所位于总部厂区内的密闭厂房内，考虑建筑隔声、植物对噪声的降噪、地面吸收和空气吸收及厂区隔声降噪等措施，项目营运期噪声对周边声环境影响较小。

为减少本项目噪声对周围环境带来的影响，本环评建议采取了以下防治措施：

（1）在正常运行的情况下，尽可能的选择低噪声的设备进行生产；

（2）对生产设备安装基础减振、降噪的设备，厂房隔声处理；

通过采取上述降噪措施并通过距离衰减后，厂界昼夜间的噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。
4）敏感点达标性分析

项目周边敏感点主要为动力实验室东面的三冲社区，敏感点噪声预测结果如下：

表4-8  项目各噪声源在敏感点处预测结果  单位：dB(A)

敏感点

与噪声源距离m

噪声贡献值

背景值

叠加值

达标情况

三冲社区
10
50.5
53.8
55.5
达标

本项目夜间不试验，根据表4-8预测情况可知，项目在敏感点处预测值能达到《声环境质量标准》（GB3698-2002）中2类标准要求。

5）噪声评价结论

综上所述，项目噪声源强经采取厂房隔声等降噪措施后，再经距离衰减，噪声对周围声环境敏感目标不会产生明显影响。为了确保噪声控制措施有效运行，建议项目运行后，对声环境进行定期监测。

表4-9  项目噪声监测表

内容

监测点位

监测项目

监测频次

厂界

东南西北厂界4周外1米处

连续等效声级
1次/季度

敏感点

三冲社区
连续等效声级
1次/季度

4、固体废物的环境影响分析

项目运营过程中产生的固体废物主要为职员办公产生的生活垃圾；生产过程产生的包装物、甲苯包装桶、清洗废酒精、废活性炭。

生活垃圾由环卫部门统一收集处理；废包装物由废品站回收处理；危险废物如甲苯包装桶、废活性炭委托有资质单位进行处理，采取上述措施后，本项目固体废物均可得到合理处理，同时建议在厂区建立危险废弃物暂时存间和一般固废暂存间，并设立明显标识牌，将危险废物分类收集，按危险废物处置要求做好“防渗、防雨淋、防流失”，贮存于该危险废物专用仓库中，并设专人管理，当收集达到一定数量后移交有资质的单位统一进行处理。

本环评要求企业按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，采取如下管理措施对其进行严格的管理。

（1）清洗废酒精、甲苯包装桶、废活性炭应分区分类贮存，装载容器须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

（2）盛装危险废物的容器上必须粘贴标签，装载容器的材质要满足相应的强度要求，容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应），且必须完好无损，定期对包装容器进行检查，发现破损应及时采取措施；

（3）危险固体废物暂存点应铺设耐腐蚀的硬化地面且表面无裂缝，同时根据地面承载能力设置储存高度；

（4）危险废物临时贮存场所要“防流失、防雨淋、防渗漏”；

（5）厂内必须做好危险废物情况的记录；

（6）危险废物转移委托有资质单位处理时应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境。禁止将危险废物以任何形式转移给无许可证的单位或转移到非危险废物贮存设施中。

采取上述措施后，本项目固体废物对周围环境的影响可减至最低，不会对周边环境造成污染影响。

5、地下水环境影响分析

本项目为实验室项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“V社会事业与服务业 163、专业实验室”中的报告表，本项目属于地下水环境影响评价项目类别中的Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。

本项目产生的少量实验废水和清洗废水均进入污水处理厂处理，不会对地下水造成影响。

6、土壤环境影响分析

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）进行判定，本项目类别为IV类，因此本项目不需要进行土壤环境影响评价工作。项目建成后，仅排放少量实验废水和清洗废水，进入污水处理厂进行深度处理，不会对土壤造成污染。

7、生态环境影响分析

本项目利用现有厂房，不新增用地，故不需要进行生态环境影响评价。

8、环境风险分析

①风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目使用的原辅材料中含有苯、甲苯、四乙基铅、汽油、柴油、盐酸、硝酸等危险物质；项目不涉及高温、高压、易燃易爆工艺。

②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

[image: image11.png]



式中：

q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

表4-10 项目风险物质临界量计算结果表

物质名称

最大贮存量/t（qn）

临界量/t(Qn)

比值 qn/Qn
苯

0.88

10

0.088

甲苯

0.1

10

0.01

四乙基铅

0.001328
2.5

0.00053
矿物油（汽油、柴油）

3.92

2500

0.0016

盐酸

0.00118

7.5

0.00016

硝酸

0.00071

7.5

0.00009

经计算，本项目Q＜1，项目风险潜势为I。

③评价等级

按照《建设项目环境风险评价导则》(HJ/T 169-2018)中“4.3 评价工作等级划分”，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

项目环境风险评价工作等级划分见表4-11。

表4-11  环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

④风险分析

本项目使用的原辅材料中涉及爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质等危险物质。项目运营过程中的废水主要为清洗废水和酸性实验废水，水量不大，且水质简单，均进入污水处理厂进行处理。故本项目在运营期不存在明显的环境风险。
⑤环境风险分析结论

本项目使用的原辅材料中有爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质，其Q值＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。经环境风险简单分析，本项目环境风险事故的发生概率较低，本项目的环境风险水平是可以接受的。

本项目环境风险简单分析内容见下表4-12。

表4-12 项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

科研中心建设项目渌口基地

建设地点

(湖南)省

(株洲)市

(云龙)区

()县

地理坐标

经度

113°7′37.634″

纬度

27°39′26.675″

主要危险物质及分布

苯、甲苯、汽油、柴油、四乙基铅以及油漆等储存在仓库专门的容器中，盐酸、硝酸储存在综合实验室。
环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水等)

1地表水环境风险分析：目运营过程中的废水主要为生活污水和酸性实验废水，水量不大，且水质简单，均进入污水处理厂进行处理，在泄漏状态下也不会进入外部水体。

2、土壤和地下水污环境风险分析：本项目地面都是混凝土路面，基本没有直接裸露的土壤存在，因此，本项目风险状态下不会对土壤和地下水产生影响。

风险防范措施要求

完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。

加强原料贮存管理，严格区分危险物质原料及一般原料，原料化学品均存放在专用桶、袋、瓶中。分类储存，并配备必要的消防设施。为防止危险品万一发生泄漏而污染附近的土壤及水体，贮存区域做好防渗处理，地面进行水泥硬化，设立防火墙，四周设防渗排水沟。 

加强管理，严格操作规范，保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。

生产车间内必须有自然通风设施及强制通风设施，保证车间内空气流通。

填表说明(列出项目相关信息及评价说明)：

无




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	动力实验室废气
	VOCs
	通过排气系统收集经活性炭吸附处理后由1根15m高排气筒外排
	《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）

	
	
	苯
	
	

	
	
	二甲苯
	
	

	
	
	铅及其化合物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	气体传感器实验室废气
	VOCs
	设置密闭收集管道，将收集到的有机废气引至1套活性炭吸附装置处理后由1根15m高排气筒外排
	《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）、

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	
	甲苯
	
	

	地表水环境
	清洗废水
	COD、SS
	厂区污水处理站处理后排入白石港水质净化中心处理
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准

	
	生活污水
	COD
	化粪池预处理后，进入厂区污水处理站处理后排入白石港水质净化中心处理
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	声环境
	厂界
	等效连续A声级
	选用低噪声设备，减振、厂房隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	依托现有一般固废暂存间和危废暂存间

	土壤及地下水

污染防治措施
	危险品库房地面防渗、防泄漏

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	加强原料贮存管理，严格区分危险物质原料及一般原料，原料化学品均存放在专用桶、袋、瓶中。分类储存，并配备必要的消防设施。为防止危险品万一发生泄漏而污染附近的土壤及水体，贮存区域做好防渗处理，地面进行水泥硬化，设立防火墙，四周设防渗排水沟。 

	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	根据前文分析，潍柴火炬科技股份有限公司科研中心总部基地建设项目选址在湖南省株洲云龙示范区红旗北路68号总部基地，选址不在生态红线范围内，满足“三线一单”要求，项目符合国家产业政策，项目所在地环境质量现状良好，项目污染物经采取报告中相应措施后可达标排放。从环境保护角度分析，项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs
	0
	0.00784t/a
	0
	0.383072t/a
	
	0.383072t/a
	+0.383072t/a

	
	苯
	0
	0
	0
	0.00352t/a
	
	0.00352t/a
	+0.00352t/a

	
	铅及其化合物
	0
	0
	0
	0.000027kg/a
	
	0.000027kg/a
	+0.000027t/a

	
	甲苯
	0
	0
	0
	0.098496t/a
	
	0.098496t/a
	+0.098496t/a

	
	二甲苯
	0
	0
	0
	0.02604t/a
	
	0.02604t/a
	+0.02604t/a

	废水
	COD
	8.24t/a
	13.16t/a
	0
	0.0001t/a
	
	8.2401t/a
	+0.0001t/a

	
	SS
	0
	0
	0
	0.00007t/a
	
	0.00007t/a
	0.00007t/a

	一般工业

固体废物
	废包装材料
	0
	0
	0
	1t/a
	
	1t/a
	+1t/a

	
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0

	危险废物
	废活性炭
	0
	0
	0
	3.5t/a
	
	3.5t/a
	+3.5t/a

	
	甲苯、乙醇包装瓶
	0
	0
	0
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	清洗废酒精
	0
	0
	0
	0.735t/a
	
	0.735t/a
	+0.735t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
试验前期准备（微量的苯挥发）





发动机热机


（汽油燃烧物排放，及噪声）





热值测试（苯和四乙基铅等燃烧物排放，及噪声）








测试完成








试验前期准备





发动机热机


（汽油燃烧物排放，及噪声）





火花塞性能测试


（汽油燃烧物，及噪声）








测试完成








试验前期准备








试验准备





低温重复冷启动测试（汽油燃烧物，及噪声）








测试完成








试验前期准备





柴油机热机


（柴油燃烧物排放，及噪声）








氮氧传感器性能测试（柴油燃烧物，及噪声）








测试完成





焊接前期准备


（清洗废液）








电阻焊接





激光焊接


（小范围激光辐射）








整平完成/完成





N





N





N





N、G





N、G





N、G





N





N





N、G





N、G





N�





N





N











N





N





N





N





N





N





N





N





N





N





N���








接收样品





试验准备


（少量实验废水）








开始检测








检测完成





剩余污泥





剩余污泥





浮渣





调节池





隔油池





气浮设备





水解


酸化池





生物接触氧化池





斜管


沉淀池





砂滤池





达标排放





污泥浓缩池





污泥脱水间





图4-1    废水处理站处理工艺流程图








PAGE  

