建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南华波光电科技有限公司新型显示器生产线项目

建设单位（盖章）： 湖南华波光电科技有限公司

编制日期：   2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	4

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	12

四、主要环境影响和保护措施	17

五、环境保护措施监督检查清单	29

六、结论	30

建设项目污染物排放量汇总表	31

附图

附图1    项目地理位置图

附图2    敏感目标分布图

附图3    平面布置图

附图4    声环境监测点位图

附件

附件1    环评委托书

附件2    营业执照

附件3    项目立项备案文件

附件4    厂房租赁协议

附件5    声环境监测报告

附件6    油墨组分单

附件7    专家评审意见

附件8    评审会议签到表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南华波光电科技有限公司新型显示器生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-430224-04-01-582573 |  |  |
| 建设单位联系人 | 肖赞亮 | 联系方式 | 13622519004 |
| 建设地点 | 湖南 省 株洲 市 茶陵 县 茶陵经济开发区（株洲汇才现代农科有限公司内） |  |  |
| 地理坐标 | （东经 113 度 32 分 5.4008 秒，北纬 26 度 44 分 41.8325 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3042特种玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业中特种玻璃制造 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 茶陵县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 茶发改备〖2021〗44号 |
| 总投资（万元） | 20200 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 0.74 | 施工工期 | 2021年5月30日至2021年6月30日 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1500 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《湖南茶陵经济开发区控制性详细规划》（2010-2020） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《湖南茶陵经济开发区环境影响报告书》，湖南省生态环境厅批复，批复文号为湘环评[2012]145号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于茶陵县经济开发区内株洲汇才现代农科有限公司3号栋，根据《湖南茶陵经济开发区控制性详细规划》（2010-2020），拟建项目厂房建设用地属于园区内规划发展用地，为工业用地，项目的建设符合茶陵县经济开发区土地利用规划，符合茶陵县的城市用地规划；本项目生产的玻璃主要用于家居电器的智能玻璃，用水量及排水量小，根据《湖南茶陵经济开发区环境影响报告书》开发区企业准入名录，属于“允许类”行业，符合园区相关规划 |  |  |
| 其他符合性 分析 | （1）本项目与“三线一单”相符性分析 ①环境质量底线相符性：本项目建成后，产生的大气污染物经有效处理后达标排入大气环境，对大气环境的影响较小，满足环境大气二级标准要求；项目产生的生活污水排入园区污水管，经由园区污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2012）一级 A 标准排入马伏江再进入洣水；生产废水经自建沉淀池收集处理循环使用，不外排；项目对产生的固体废弃物均采取了有效的处理、处置和利用措施，不会造成二次污染；危险废物经标准化危废暂存间暂存后交由有资质单位处置。本项目高噪声设备经合理分布、有效治理后，对厂界影响较小，不会降低该区域声环境质量要求。综上，在采取相应的污染防治措施后，本项目各类污染物达标排放，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，因此本项目选址与现有环境质量是相容的，符合环境质量底线的要求。 ②生态保护红线相符性：建设项目选址位于位于茶陵县经济开发区内株洲汇才现代农科有限公司3号栋内，不属于《株洲市生态保护红线划定方案》中的重点生态功能区生态保护红线、生态敏感区生态保护红线、国家级和省级禁止开发区生态保护红线、其他各类保护地生态保护红线，不会导致评价范围内生态服务功能下降，符合《株洲市生态保护红线划定方案》要求。 ③资源利用上线相符性：建设项目给水来自于市政供水，供电由园区电网供给，无其他自然资源消耗。原料为市场采购，项目所选工艺设备选用了高效、先进的设备，提高了生产效率，降低了产品的损耗率，减少了原料的用量和废物的产生量，减少了物流运输次数和运输量，节省了能源。因此，项目建设不会破坏当地自然资源上线。 ④生态环境准入负面清单相符性：建设项目符合湖南省产业政策，根据《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2018年）可知，茶陵县属于省级水源涵养型重点生态功能区，负面清单涉及国民经济7门类22大类45中类56小类，其中禁止类涉及国民经济2门类7大类9中类10小类；限制类涉及国民经济7门类19大类34中类46小类，本项目属于玻璃制造，不属于其禁止准入类和限制准入类中。建设项目符合国家和行业的产业政策，根据国家发改委、商务部发布关于印发《市场准入负面清单（2019 年版）》的通知，本项目所在区域没有环境准入负面清单，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。 综上所述，本项目符合国家及地方国家和地方有关环境保护的政策、法规和管理文件要求，符合地方规划及环境功能区划，满足“落实‘生态保护红线、环境质量 （2）产业政策符合性分析 项目产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中的淘汰类、限制类产品，符合国家产业政策，项目的建设不与国家和湖南省的相关法律法规相冲突；即项目属于允许类项目。 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| ## 建设内容 | （1）项目主要建设内容 本建设项目位于茶陵县经济开发区内株洲汇才现代农科有限公司3号栋，项目占地面积1500 m2，建筑面积4500 m2，主要建设生产车间（分布于一、二、三楼）、仓库（设置在一楼）、办公区（设置在三楼）等，并配套建设水、电等相关设施。项目建设内容如下： 表2-1 项目建设内容基本组成一览表 项目; 内容; 规模. 主体工程; 生产车间; 混凝土框架结构，分布于株洲汇才现代农科有限公司内3号栋的一、二、三楼；其中一楼主要是开料、切割和玻璃钢化区域，二楼主要是丝印和喷涂车间，三楼主要是制版和晒版车间，生产车间总建筑面积约3000m2. 辅助工程; 办公区; 混凝土框架结构，设置于三楼北面，总建筑面积约500m2. 前台; 混凝土框架结构，设置于一楼北面，总建筑面积约200m2. 储运工程; 原料仓库; 混凝土框架结构，设置于一楼南面，紧挨开料区，总建筑面积约200m2. 化学品库; 混凝土框架结构，设置于三楼南面，主要用于储存油墨、清洗剂、切削液等，总建筑面积约50m2. 成品仓库; 混凝土框架结构，设置于一楼北面，紧挨前台区域，总建筑面积约300m2. 危废暂存间; 混凝土框架结构，设置于一楼南面，具备完善的防渗防漏措施，总建筑面积约20m2. 公用工程; 供水; 由市政供应自来水. 排水; 雨厂区实行雨污分流。雨水经场地和道路的雨水收集口进入场地周边排水口外排。本项目产生的生活污水排入园区污水管；生产废水经自建沉淀池收集处理后循环使用，不外排. 供电; 市政电网供给， 依托株洲汇才现代农科有限公司设置的配电房. 通风; 采用机械式通风和自然通风相结合的方式. 供热; 所有生产工序所需热量均来自电加热. 环保工程; 污水处理 设施; 自建规模约60m3的沉淀池（三级沉淀），位于厂房西面. 废气处理 设施; 于二楼丝印车间建设“集气+活性炭过滤+UV光解+15m排气筒（编号DA001）”废气处理设施. 噪声处理 设施; 采用车间隔音、设备减震等措施. 固体废物处理设施; 一般工业固废：废包装袋和报废玻璃经收集后交由物资回收公司统一处置； 危险废物：废试剂桶（罐）、机修固废、废活性炭颗粒网棉、废UV灯管、废丝网都将收集于危险弃物暂存间（20m3）并定期交由具有危废处置资质的单位处理； 废反渗透膜、沉淀池沉渣、生活垃圾交由当地环卫部门定期清运。. （2）主要产品及生产方案 表2-2 主要产品方案 产品名称; 年产量; 包装形式. 中大尺寸玻璃保护屏; 1500k; 片装. （3）主要生产工艺 本项目将“1440*1370”规格的玻璃通过分割、钢化、丝印等工序后变成中大尺寸玻璃保护屏。具体工艺见“工艺流程和产排污环节”小节。 （4）主要生产设施 本项目主要生产设施详见下表2-3所示。 表2-3 主要生产设施一览表 玻璃面板生产线. 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量. 1; 开料机; 全自动玻璃切割机2621; 台; 1. 2; 切割机; MX-2G1610; 台; 24. 3; 钢化炉; XFT-Y2G1-2600; 台; 2. 4; 超声波清洗机; 11180ST6F; 台; 4. 5; 丝印机; AT-80/110PA; 台; 10. 6; IR炉; ZKCO-10-10; 台; 6. 7; AF喷涂机; XT068-AF1000; 台; 1. 8; 隧道烤炉; ZKCO-15-5; 台; 4. 辅助设施. 1; 空压机; /; 台; 2. 2; 纯水制备系统; 6t/h; 台; 1. （5）主要原辅材料 本项目主要原辅材料的种类和用量见下表。 表2-4 主要原辅材料的种类和用量 序号; 物料名称; 总耗量(t/a); 规格组分; 包装 方式; 最大 存储量(t); 存放地点. 1; 玻璃; 3000; 1440*1370; 木箱; 10; 原料仓库. 2; 刀具; 20000; 100支/盒; 支; 1000支; 室内仓库. 3; 切削液; 5; 脂肪醇酯醚3%、三乙醇胺3%、甘油5%、消泡剂1.5%、其它保密成分7.5%、水79.5%; 桶; 1; 化学品仓. 4; 钾肥; 50; KNO3，25KG/袋; 袋; 3; 化学品仓. 5; 清洗剂; 5; 阴离子表面活性剂17.5%、碱性助剂12.5%、缓蚀剂3%、水67%; 桶; 0.3; 化学品仓. 7; 油墨; 5; 树脂41%、溶剂30%、色粉26%、助剂3%; 罐; 0.3; 化学品仓. 8; 洗网水; 1; 表面活性剂、有机溶剂及添加剂，25KG/桶; 桶; 0.2; 化学品仓. 9; 无尘布; 5000包; 100片/包; 包; 100包; 室内仓库. 10; 丝网; 0.8; /; /; /; 室内仓库. 11; 保护膜; 2400卷; 200米/卷; 卷; 50卷; 室内仓库. 12; 活性炭颗粒网棉; 30kg/年; /; /; 厂内不储存. 13; UV灯管; 20支（8kg）/年; /; /; 厂内不储存. 14; 自来水; 3630; 项目建成运营后第一年用水量11922.8t，之后由于清洗废水循环使用，只需补充清洗损耗水和生活用水，用水量为3630t. 15; 电能; 80万Kw.h/a; 市政电网供给. 表2-5 项目主要原辅材料理化性质 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 切削液; 透明水溶液，pH值：9.1±0.5，弱碱性；相对密度(水=1)：1.06±0.05；与水混溶; 无. 钾肥; 无色透明棱柱状或白色颗粒或结晶性粉末。味辛辣而咸有凉感。易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。溶于水时吸热，溶液温度降低。熔点：334℃，沸点：400℃，相对密度(水=1)：2.109; 易制爆，具刺激性; 大鼠经口LD50：3750mg/kg. 清洗剂; 无色至淡黄色透明液体，密度1.31±0.02g/cm2，易溶于水; 无; 无资料. 油墨; 膏状，各种颜色，沸点：210℃，不溶于水; 可燃，闪点：68℃，自燃温度：403℃，爆炸极限：1.1%-11.8%; LD50：3600mg/kg. 洗网水; 一种无色透明液体，带有薄荷气味，熔点-48℃。沸点156.6℃。闪点(开杯)54℃。相对密度(D)0.901。折射率(n)1.450。蒸气压2kPa(47℃)。粘度[2.2mPa.S(25℃)]。自燃点520～580℃。与空气混合爆炸极限3.2%～9.0%(体积)在水中溶解度10.5%(10℃)，水 环己酮中溶解度5.6%(12℃)，易溶於乙醇与乙醚。; -; 无毒. （6）劳动定员及工作制度 项目劳动定员80人，不在厂内食宿，每天8小时工作制，年工作250日。 （7）厂区平面布置 本项目厂区平面布置见附图3，由平面布局可以看到，本项目生产区主要包含开料、切割、钢化、清洗、丝印、制版等，其中开料、切割、钢化工序设置在一楼，丝印工序设置在二楼，制版工序设置在三楼；原料仓库设置在开料区南面，成品仓库设置在紧挨前台的区域，大门设置在东面，与现有的场外道路相接，物料进出及内部流动顺畅。本项目各功能区域布置紧凑，有利于各生产工序的衔接，人流、物流互不干扰，有机地协调了投入与产出的关系，建设与保护的关系。综上，本项目厂区平面布置总体合理。 （8）占地现状 本项目租用株洲汇才现代农科有限公司3号栋厂房，现处于空置状态；根据《湖南省茶陵县经济开发区“十二五”发展规划》，拟建项目厂房建设用地属于园区内规划发展用地，为工业用地。 （9）给排水工程 ①给水 本项目水源来自市政供水管网，主要作为生产、生活及消防应急水源，可完全满足本项目要求。 生活用水：根据《用水定额》（DB43/T388-2020）办公楼用水量按38m3.人/a计，排水系数取0.9。则项目生活用水量为2280m3/a，排水量为2052m3/a。 生产用水：项目生产过程中主要是清洗用水，清洗用水来自项目纯水制备系统制备和沉淀池废水循环使用；根据《工业污染源产排污系数手册》（2020年修订）中“3142技术玻璃制品制造业产排污系数表-钢化玻璃”产排污系数，用水量按0.0225吨/平方米-产品计，根据建设方统计，本项目产品面积总计24000m2/a，则排水量为5400m3/a；排水系数按0.8计，则本项目所有清洗工序需用水量为6750m3/a；由于本项目清洗废水可循环使用，因此每年补充新鲜水1350m3；补充的新鲜水经纯水制备系统（产水率为70%）后，纯净水用于清洗用水补充，浓水经沉淀池处理后回用。 ②排水 厂区排水采用雨、污水分流制排水系统。雨水就近排入市政工程雨水管网。本项目产生的生活污水排入园区污水管网；生产废水（包含清洗废水和浓水）经自建沉淀池收集处理后循环使用。 图2-1 项目水平衡 |
| --- | --- |
| ## 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程及产污环节 本项目租赁株洲汇才现代农科有限公司3号栋厂房进行建设，建设过程中主要是设备安装，不涉及主体厂房土建工程，本环评对项目施工期不作进一步分析。 （二）运营期工艺流程及产污环节 （1）工艺流程图 图2-1 工艺流程及产污节点 （2）工艺简要说明 ①开料 根据产品图形，在切割机上编号开料程序，利用切割机把大尺寸的原玻璃切割成小片的玻璃。 ②CNC加工 使用金刚石刀轮、钻头将玻璃切割、打孔、磨边成型，以满足最终成品要求。切割过程使用切削液进行润滑，因此无粉尘产生。加工过程产生的玻璃渣进入切削液，切削液在过滤后循环使用，定期补充新的切削液。 ③清洗 对玻璃进行清洗以去除玻璃表面的玻璃渣以及切削液。 ④检验 清洗后的玻璃面板经人工检查，合格产品进入下一工序。 ⑤玻璃钢化 钢化的主要目的是增加玻璃的表面应力，从而使玻璃可以达到抗刮花、耐冲击的效果。主要原理为将玻璃置于420℃(采用电加热)的熔融状态硝酸钾(钢化液)中，使玻璃表面的钠离子与硝酸钾中的钾离子进行交换，因为钾离子的体积大于钠离子，钾离子的相互挤压在玻璃表面形成应力层，从而达到玻璃强化的效果，玻璃钢化需要6~8小时。 ⑥玻璃抛光 根据客户的要求对玻璃进行加工。 ⑦清洗 将玻璃放入超声波清洗机中清洗，清洗机第一个槽加入清洗剂清洗，其余槽均为水洗，循环使用，每天更换。 ⑧检验 清洗后的玻璃面板经检验，合格产品进入下一工序，不合格产品重新进行返修。 ⑨印刷 将玻璃放在印刷机上进行印刷，在玻璃表面呈现出不同的颜色、形状、图案。 ⑩烘干 印刷好的玻璃放入烘箱线进行烘干，加热至120~160℃。 ⑪清洗 油墨印刷后的玻璃用纯水进行清洗。 ⑫贴保护膜 贴膜的主要目的是将保护膜附着在玻璃表面。 ⑬镀AF膜 常温下用 AF 药剂在设备内进行喷涂，在玻璃表面形成一层防指纹膜。 ⑭清洗 镀AF膜后，对玻璃用纯水进行清洗。 ⑮检验 镀膜后的玻璃经检验合格后即可包装入库。 |  |
|  |  | （3）主要产污环节 ①废水：本项目生产过程中将玻璃分割、钢化、丝印、AF镀膜后需要清洗，清洗时产生清洗废水，清洗废水中除了玻璃本身被清理的附着物外，还会含有切削液、清洗剂等；项目生产过程中洗网水用于（布）擦拭丝印后的丝网，该工序无废水外排；员工在工作期间产生生活污水。 ②废气：本项目生产过程中将印刷后的玻璃烘干时，油墨挥发产生有机废气；本项目切割过程使用切削液进行润滑，因此无粉尘产生；项目建成运营后，职工不在厂内食宿，因此无油烟废气产生。 ③噪声：生产设备运行时产生的噪声。 ④固废：包装废物、报废玻璃、废试剂桶（罐）、机修含油危废、废活性炭颗粒网棉、废UV灯管、废丝网、沉淀池沉渣、废反渗透膜、职工生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | （一）、大气环境 项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，常规污染物（SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5）环境质量现状数据引用《株洲市生态环境保护委员会办公室 关于2019年12月及全年环境质量状况的通报》（株生环委办【2020】1号）中2019年茶陵县的数据进行评价。根据引用的相关资料，具体监测结果如表3-1所示。 表3-1 2019年茶陵县城市环境空气污染物浓度情况 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 47; 70; 67.1; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35; 达标. O3; 最大8小时平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9; 超标. 备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ633-2013），CO 取城市日均 值百分之95位数，臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位。 2019年城市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年平均浓度达到国家二级标准，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）可知，城市环境空气质量达标情况即为六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标区，因此本项目所在区域属于达标区。 （二）地表水环境 本项目营运期产生的废水经园区污水管网收集后排入茶陵县经济开发区污水处理厂集中处理。本项目受纳水体为马伏江，为了解本项目所在区域水质情况，本次环评收集了《茶陵经开区规划环评跟踪评价报告》中湖南立德正检测有限公司于2020年11月22日-23日对受纳水体马伏江进行的现状监测，在评价范围内共设3个断面。各监测断面结果见表3-2。 表3-2 马伏江水质监测结果 （单位：pH无量纲，其他mg/L） 时间; 采样位置; pH; COD; 氨氮; 总磷; 总氮. 2020.11.22; 开发区外马伏江上游100m处; 6.89; 7; 0.042; 0.03; 0.276. 污水处理厂排口下游500m处; 7.18; 11; 0.115; 0.06; 0.702. 马伏江入洣水口上游200m处; 7.2; 10; 0.07; 0.06; 0.403. 2020.11.23; 开发区外马伏江上游100m处; 6.96; 7; 0.05; 0.03; 0.305. 污水处理厂排口下游500m处; 7.2; 12; 0.143; 0.08; 0.712. 马伏江入洣水口上游200m处; 7.15; 9; 0.061; 0.06; 0.369. GB3838-2002《地表水环境质 量标准》Ⅲ类标准; 6-9; 20; 4; 0.2; 1.0. 注：检出限+L 表示该监测结果低于分析方法检出限0.0405 0 / 0.2. 监测结果表明，马伏江各项水质监测项目均能达到《地表水环 境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （三）声环境 为了解项目区域声环境现状，2021年4月21日~4月22日，委托湖南谱实检测技术有限公司在项目周边进行了声环境现场监测，监测结果如下。现状监测点位见附图4。 表3-3 声环境质量现状监测结果 单位：dB(A) 检测类别; 检测点位; 检 时段; 检测结果; 标准; 单位. 2021-04-21; 2021-04-22. 噪声; N1项目厂界东侧外1m处; 昼间; 53.8; 53.2; 65; dB（A）. 夜间; 42.1; 42.8; 55; dB（A）. N2项目厂界南侧外1m处; 昼间; 53.6; 52.7; 65; dB（A）. 夜间; 42.4; 41.9; 55; dB（A）. N1项目厂界东侧外1m处; 昼间; 54.1; 54.7; 65; dB（A）. 夜间; 41.6; 42.2; 55; dB（A）. N2项目厂界南侧外1m处; 昼间; 53.5; 53.1; 65; dB（A）. 夜间; 41.5; 42.3; 55; dB（A）. 从监测结果可以看出，项目厂界声环境监测值在监测期间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值。 （四）生态环境 本项目占地为租用园区内空置厂房，无需进行生态现状调查。 （五）地下水、土壤环境 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016)、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，本项目不开展土壤及地下水环境影响评价，因此无需进行土壤、地下水环境现状调查。 （六）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （一）环境保护目标 (1)水环境保护目标：马伏江水质达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。 (2)大气环境保护目标： 项目所在区环境空气质量满足GB3096-2012《环境空气质量标准》二级标准。 (3)声环境保护目标： 项目所在区声环境质量达GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 （4）地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （二）环境敏感目标 本项目位于茶陵县经济开发区。本次评价范围内无文物保护点、风景名胜区、饮用水源地等敏感点。项目厂区周边主要环境敏感目标详见表3-4。 表3-4 主要环境敏感目标 环境 要素; 敏感点; 与本项目厂界距离; 方位; 阻隔情况; 功能及规模; 坐标; 保护级别. 大气 环境; 园区安置楼; 270m~310m; W; 建筑阻隔; 居民区，约80户，约250人; N113°31′54.57″, E26°44′39.81″; （GB3095- 2012） 中的 二级标准. 茶芫村居民点; 310m ~500m; S; 山地阻隔; 村民点，约30户，约90人; N113°32′1.27″, E26°44′30.21″. 上冲 居民点; 450m~500m; N; 山地阻隔; 村民点，约20户，约60人; N113°32′4.90″, E26°44′57.94″. 园区管委会; 355m; SW; 建筑阻隔; 行政区，约60人; N113°31′53.47″, E26°44′35.01″. 地表水环境; 马伏江; 1600m; E; 山体阻隔; 农业用水区; 《地表水环 境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 洣水; 6500m; E; 山体阻隔; 农业用水区. 生态环境; 无. 地下水环境; 无. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）大气污染物 运营期颗粒物无组织排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；VOCs排放参照执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357—2017）中相关要求。 表3-5 大气污染物排放相关标准值 污染物; 有组织 最高允许排放浓度; 最高允许 排放速率; 厂界无组织排放监控限值; 标准值来源. 颗粒物; 120mg/m3; 3.5kg/h; 1.0mg/m3; GB16297-1996. VOCs; 100mg/m3; 4.0kg/h; 4.0mg/m3; DB43/1357—2017. - 废水 项目运营后生活污水在厂内经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值后，排入园区污水管网；本项目生产废水循环使用，不外排。 表3-6 水污染物排放标准限值 单位：mg/L 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; PH. GB8978-1996三级; 500; 300; 400; /; 6-9. （3）噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） （单位dB(A)） 类 别; 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. （4）固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013 年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目无总量控制指标的大气污染物外排，VOC的排放量为0.21t/a； 本项目生产废水循环使用不外排，生活污水纳入园区污水处理厂，因此不计算涉水污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂房为租用株洲汇才现代农科有限公司3号栋厂房进行加工生产，无土方开挖建设，施工区主要是对厂房进行改造、装修及设备安装，无其他污染物产生，对周边环境基本不产生影响。 |
| --- | --- |
| ## 运营期环境影响和保护措施 | （一）大气环境 （1）废气污染物排放源 本项目运营生产后，废气污染物主要来自二楼丝印车间产生的油墨印刷废气，其主要污染物是挥发性有机物（VOC）。 （2）源强核算 本项目生产过程中将印刷后的玻璃烘干时，油墨中易挥发的成分会随着温度的升高飘散空气中。根据建设方提供的资料，本项目使用的油墨，经调配后主要挥发成分包含了乙二醇丁醚、二乙二醇丁醚等，质量占比约31%；本项目建成投产后油墨使用量为5t/a，则VOC产生量为1.55t/a，产生速率为0.775kg/h。 （3）环境影响、达标排放及措施可行性分析 本项目拟在丝印车间顶部设置负压集气收集系统，风机风量设置为15000m3/h；并将收集后的有机废气经“活性炭滤网面+UV光解”一体机设备处理后，经由排气筒（15m）引至楼顶排放。根据设备厂家提供的经验参数，本项目生产过程中产生的有机废气收集效率为90%，“活性炭滤网面+UV光解”一体机设备对有机废气净化处理效果约为85%，则本项目有机废气排气筒（DA001）VOC排放浓度为6.975mg/m3，无组织排放速率为0.0775kg/h；能够满足《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357—2017）中相关要求（有组织最高允许排放浓度：100mg/m3、最高排放速率：4.0kg/h、无组织排放浓度4.0100mg/m3）。 同时参照《排污许可证申请与核发技术规范——纺织印染工业》（HJ861-2017）中印染单元印花工序有机废气处理工艺及措施可行技术推荐一览表，本项目使用的“集气+活性炭滤网面+UV光解”工艺属于推荐清单范围，因此也可判定本项目使用的有机废气处理措施可行。 综上所述，本项目废气经上述措施处理后对周边环境影响小。 （4）自行监测要求 表4-1 废气自行监测要求 监测点位; 监测项目; 监测频次. 排气筒（DA001）; VOC; 1次/年. 厂界四周; VOC; 1次/年. （二）地表水环境 （1）源强核算 本项目产生的废水主要为职工生活污水、清洗废水和纯水制备时产生的浓水。 根据建设方提供资料及湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），办公楼用水量按38m3.人/a计，排水系数取0.9。则项目生活用水量为2280m3/a，排水量为2052m3/a。生活污水污染物成分简单，主要为COD、BOD5、SS、氨氮等，不含有腐蚀成份，且生活污水中水质的可生化性较高。根据《生活源产排污系数及使用说明》（修订版2011）提供的相关系数，本环评对生活污水各污染物浓度取值为COD：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：:150mg/L、氨氮：30mg/L。 项目生产过程中主要产生清洗废水和纯水制备时产生的浓水，根据项目水平衡可知，项目清洗废水产生量为5400m3/a，浓水产生量为405m3/a；根据建设生产规划，清洗废水和浓水经厂内自建三级沉淀池处理后循环使用，不外排。 （2）环境影响、达标排放及措施可行性分析 本项目运营后外排废水主要是生活污水，根据《生活源产排污系数及使用说明》（修订版2011）提供的相关系数，生活污水各污染物浓度在进入园区污水管网前能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值，然后排往茶陵县经济开发区污水处理厂集中处理排放对周边地表水环境的影响小。 本项目生产过程中产生的清洗废水和浓水，其主要污染物是玻璃附着物和自来水中悬浮物的累计；根据建设方实际应用要求，明确该类废水经沉淀池沉淀处理后可回用生产，满足用水需求；因此本项目建设运营后产生的生产废水对周边地表水环境无影响。 （3）自行监测要求 表4-2 废水自行监测要求 监测对象; 监测项目; 监测位置; 监测频次. 废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 厂区废水排口; 1次/年. （三）声环境影响 （1）噪声源强 项目产生的噪声为机械噪声，主要噪声设备为包括开料机、切割机、风机等。本项目噪声源情况见表4-2。 表4-3 项目噪声源 序号; 设备名称; 设备安装 位置; 数量; 单机源强; 持续时间; 主要措施; 备注. 1; 开料机; 一楼; 1台; 65～75; 8:00-18:00; 基础减震、建筑隔声; 机械设备噪声. 2; 切割机; 24台; 65～75; 8:00-18:00; 基础减震、建筑隔声. 3; 风机; 二楼; 2台; 90～93; 8:00-18:00; 基础减震、消声器、建筑隔声. （2）噪声预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式，其数学表达式如下： 单个噪声源预测公式： 两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式： 式中： r — 预测点到声源的距离，m； Adiv — 距离衰减，dB； Abar — 遮档物衰减，dB； Aatm — 空气吸收衰减，dB； Aexc — 附加衰减，dB。 距离衰减Adiv、遮档物衰减Abar、空气吸收衰减Aatm、附加衰减Aexc均按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式计算。 通过模式计算，预测结果详见下表： 表4-4 项目厂界噪声贡献值 单位dB（A） 厂界 名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 48.8; 42.2; 40.3; 43.7. 标准值; GB12348-2008中3类标准，即昼：65，夜：55. 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。 项目周边50m范围内没有居民点，建设项目对周围声环境影响较小。 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪； ②对高噪声设备安装消声、减振、隔声装置并尽量布设在厂房内离厂界较远处； ③在项目场址周边种植树木，形成绿化隔声带； ④设置减速带，严控车速，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声； ⑤加强厂区进出车辆管理，在生产区设置禁鸣标识，严禁随意鸣笛，增强机械的维护保养； ⑥做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目运营对周边环境影响不大。 （3）自行监测要求 表4-5 噪声自行监测一览表 监测对象; 监测项目; 监测位置; 监测频次. 四周厂界; L(dB); 东南西北厂界 外 1m 处; 1次/年， 只监测白天. （四）固体废物 ①废包装袋 根据建设方提供的资料，本项目生产过程中产生的废包装袋约为0.2t/a，属于一般固体废物，统一收集后定期外售。 ②报废玻璃 根据建设方介绍，本项目生产过程中的玻璃由于切割、钢化等工序，会有崩边、崩角、大划伤的其情况产生，会产生报废玻璃，产生系数为千分之一每吨原料，即原料使用量为3000t/a，报废玻璃产生量为3t/a，属于一般固体废物，统一收集后定期外售。 ③废试剂桶（罐） 本项目生产过程之会使用到清洗剂、油墨、洗网水、切削液等有机溶剂，使用的过程中会产生废弃的试剂桶（罐），根据本项目有机溶剂类型和用量（16t/a），本环评按照100kg溶剂/桶（罐）计算，预计产生的试剂桶（罐）数量约为160个，按照4kg/个计算，则本项目废试剂桶（罐）产生量为0.64t/a。该类固废属于HW49、腐蚀性及易燃易爆类危险废物，在厂内收集暂存后（拟修建20m3危废暂存间），交由有资质的单位进行处理。 ④机修固废 主要为设备维护保护过程中产生的含油废物，如废抹布、废油等。产生量约为0.5t/a。该类固废属于HW08易燃物质类危险废物，在厂内收集暂存后（拟修建20m3危废暂存间），交由有资质的单位进行处理。 ⑤废活性炭颗粒网棉和废UV灯管 本项目在二楼丝印车间设置了“活性炭过滤+UV光解”一体机设备，根据该设备活性炭颗粒网棉（30kg/a）和UV灯管（8kg/a）的一次用量和更换频次（活性炭颗粒网棉更换2次/年、UV灯管更换1次/2年），则计算得出废活性炭颗粒网棉的产生量为0.06t/a、废UV灯管产生量为0.004t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）中豁免管理清单，因处理有机废气的产生的废活性炭颗粒网棉可不纳入危险废物，但日常管理按照相关要求收集、暂存、处置。 ⑥废丝网 本项目生产过程中丝印工序使用的丝网在油墨印刷后废弃，根据原辅材料中丝网用量，本项目废丝网的产生量约为0.8t/a。该类固废属于HW49、腐蚀性及易燃易爆类危险废物，在厂内收集暂存后（拟修建20m3危废暂存间），交由有资质的单位进行处理。 ⑦废反渗透膜 本项目纯水制备采用反渗透（3个反渗透柱）处理水，每根反渗透膜填充用量约为0.005t，均每半年更换1次，废反渗透膜0.03t/a。废反渗透膜属于一般固废，可由环卫部门清运处理。 ⑧沉淀池沉渣 本项目拟建设的沉淀池用于沉淀处理清洗废水和浓水，建设单位计划每半年清理一次沉淀池沉渣，一次沉渣清理量按照生产规模估算约为0.5t，则全年产生量约为1t/a。该类固废属于一般固废，可由环卫部门清运处理。 ⑨生活垃圾 本项目工程定员80人，均不在厂内食宿，垃圾产生量按0.2kg/d/人计，则产生量为16kg/d，合4.8t/a。生活垃圾由当地环卫部门定期上门清运处理。 采用上述措施后，各项固体废弃物均能得到妥善处理，对周边环境影响不大。 表4-6 本项目固体废弃物产生、处理处置情况 序号; 名称; 分类及危害特性; 主要成分; 产生量t/a; 处理或处置方式; 物理性状; 排放量 （t/a）. 1; 生活垃圾; 一般 固废; 生活垃圾; 4.8; 环卫部门收集; 固态; 0. 2; 废试剂桶（罐）; HW49、腐蚀性及易燃易爆; 危险废物; 0.64; 委托有资质的单位处理处置; 固态; 0. 3; 报废玻璃; /; 一般固废; 3; 统一收集后定期外售; 固态; 0. 4; 废包装袋; /; 一般固废; 0.2; 统一收集后定期外售; 固体; 0. 5; 废活性炭颗粒网棉; /; 一般固废; 0.1; 委托有资质的单位处理处置; 固体; 0. 6; 机修固废; HW08 易燃物质; 危险废物; 0.5; 委托有资质的单位处理处置; 固体; 0. 7; 废UV灯管; HW29 含汞废物; 危险废物; 0.004; 委托有资质的单位处理处置; 固体; 0. 8; 废丝网; HW49、腐蚀性及易燃易爆; 危险废物; 0.8; 委托有资质的单位处理处置; 固体; 0. 9; 废反渗透膜; /; 一般固废; 0.03; 环卫部门清运; 固体; 0. 10; 沉渣; /; 一般固废; 1; 环卫部门清运; 固体; 0. 合计; 11.074; 0. 一般固废管理要求 建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 危险废物管理要求 按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，危险废物的临时贮存需设置专门的储存厂房，采用密闭式贮存，本项目设置危险废物暂存间位于机修车间。危废间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的以下要求： 1）按危险废物贮存设施(仓库式)的要求进行设计； 2）存放危险废物的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 3）基础的防渗层采用双层防渗，低层敷设1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/秒），仅次敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 4）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； 5）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 6）设施内要有安全照明设施和观察窗口； 7）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； 8）危废暂存间上设置危险废物警示标志，并在四周设置雨水边沟。 危险废物，在收集、贮存、处置方面采取如下措施： ①收集和贮存 废物的收集和贮存严格按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）要求进行分类收集，根据危险废物的性质分类贮存于危险废物暂存间（防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施符合《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）。 ②转移 危险废物转移过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，防止危险废物在转移过程中污染环境。 ③处置 本项目产生的固体废物中属于危险废物的部分，收集暂存于危废暂存间后交有资质单位处置。 （五）地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016)，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。对照建设项目地下水环境影响评价工作等级分级表，Ⅳ类项目不定级，不开展地下水环境影响分析。 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》(HJ964-2018)评价工作等级划分依据，本项目行业类别为“其他”，环评类别为报告表，因此，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。对照建设项目土壤环境影响评价工作等级分级表，Ⅳ类项目不定级，不开展土壤环境影响分析。 （六）生态环境 为了减噪和净化空气，减少异味，保护环境，应在场区根据不同地段的要求，合理搭配各种植物。在绿化的同时，充分发挥植物净化、防尘、隔噪等效应。在厂房周围选择降噪效果明显的树种，选择吸附效果好的树种，达到既发展生产，又改善和保护环境的目的，确保项目绿化率达到30%以上。 （七）环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范应急与减缓措施，以使建设项目事故率损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险潜势识别 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，并参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q： Q=q1/Q1+q2/Q2+ ...qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t; Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t; 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q>100； 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B进行辨识，本项目涉及的主要风险物质为切削液、清洗剂、洗网水、油墨及相关的有机溶剂。 表4-6 Q值计算结果 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 切削液; 1; 200; 0.005. 清洗剂; 0.3; 200; 0.0015. 油墨; 0.3; 2500; 0.0012. 洗网水; 0.2; 200; 0.001. 合计; 0.00762. 注：临界量主要依据《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018）附录B 本项目 Q=0.00762，Q<1，则该项目的环境风险潜势为Ⅰ。环境风险评价可只开展简单分析。 （2）源项分析和对事故影响进行简要分析 本项目存在的主要环境风险源是化学品泄漏风险。 可能导致化学品泄露的原因如下： ①人为操作失误，如装卸、分装物料时失误导致物料泄漏； ②材料缺陷，储存罐桶倾倒导致绝缘漆等泄漏； ③违反操作规程，性质相抵触的物品混放而引起事故。 （3）风险防范措施 a、企业应当备有消防设施配置图、现场平面布置图、排水管网分布图和化学品安全技术说明书、互救信息等，并明确存放地点和保管人。针对原辅材料中 各化学品组分的理化性质，做好事故应急处理措施。 b、化学品库地面应做好防渗透措施，防止滴漏至地面。 c、库房管理的负 责人、保卫人员应了解产品性质；外来人员进入库房应经 审批后才能进入。 d、全厂建立健全健康/安全/环境管理制度，并严格予以执行；建立健全档案管理制度，做好产品和生产工艺有关的设计资料，指导安全生产运行的资料，设 备购置、运行、维修和维护、检测、报废、处置的信息和资料，事故统计、分析、处理、整改措施落实的音像、实物、文件等资料的严格管理；建立汇报、抽查、定期检查相结合的安全检查制度，及时发现安全隐患并采取有效措施消除；建立严格的从业人员上岗培训制度，依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，为从业人员配备符合国家或行业标准规定的劳动防护用品；应按照《安全标志》 （GB2894-1996）、《安全色》（GB2983-2001）的要求设置并管理安全标识，主要安全标识包括：禁止标志有：“禁止吸烟”、“禁止烟火”、“禁止带火种”等；警告标志如“当心火灾”标志，消防安全标志如“灭火器”、“灭火设备或报警装置方向”；应急疏散指示标志如“安全出口”、“消防通道”等；建立应急预案，并与当地的应急预案衔接，使损失和对环境的污染降到最低。 （4）应急预案 应急预案主要内容应根据 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）详细，编制，应急预案基本内容详见下表。 表4-7 突发事故应急预案纲要一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 2; 应急计划区; 制冷室生产装置区. 3; 应急组织; 工厂：厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制 疏散；专业救援队伍负责对厂专业救援队伍的支援. 4; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 5; 应急设施、设备与材料; 生产装置及罐区：防火灾、爆炸事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是围堰，导排、喷淋设备等. 6; 应急通讯、通知和交通; 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测及事故后评估; 委托专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备. 9; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 12; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. （5）分析结论 项目运营过程中必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项预防措施。在认真落实工程拟采取的事故对策后，制定突发环境事件应急预案，本项目环境风险可控，工程的事故对周围影响处于可接受水平。建设项目环境风险简单分析内容表见表4-8。 表 4-8 建设项目环境风险表 建设项目名称; 新型显示器生产线项目. 建设地点; （湖南）省; （株洲）市; （/）区; （茶陵） 县; 茶陵经济开发区（株洲汇才现代农科有限公司内）. 地理坐标; 经度; 东经 113 度 32 分 5.4008 秒; 纬度; 北纬 26 度 44 分 41.8325 秒. 主要危险物质及分布; 根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218-2018），本项目涉及危险化学品主要为油墨、清洗剂、洗网水、切削液等有机溶剂的使用和存储，但本项目风险潜势力Q＜1，本项目不构成重大危险源。. 环境影响途径及危害 后果（大气、地表水地下水等）; 化学品仓库、由于操作不当、人为破坏导致化学品储存设备泄漏对地表水、地下水环境以及土壤环境造成影响。. （八）电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒（DA001） | VOC | “集气+活性炭过滤+UV光解+15m排气筒 | 参照执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357—2017）中相关要求 |
| 地表水环境 | 生活污水排口 | pH、COD、氨氮、总磷、总氮、BOD5 | 进入园区 污水管网 | 处理《污水综合排放标准》表4中三级标准后连入园区污水管网 |
|  | 清洗废水 | COD、氨氮、SS | 三级沉淀池（60m3） | 循环使用不外排 |
| 声环境 | 开料机 | 设备噪声 | 基础减震、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
|  | 切割机 | 设备噪声 | 基础减震、建筑隔声 |  |
|  | 风机 | 设备噪声 | 基础减震、建筑隔声 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：废包装袋和报废玻璃经收集后交由物资回收公司统一处置，废反渗透膜、沉渣交由环卫部门清运； 危险废物：废试剂桶（罐），机修固废主要包括含油抹布、废机油、含油棉纱及手套等，废活性炭颗粒网棉，废UV灯管，废丝网都将收集于危险弃物暂存间（20m3）并定期交由具有危废处置资质的单位处理； 生活垃圾交由当地环卫部门定期清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区内绿化，种植本地物种。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 做好化学品库、危废暂存间防渗防漏措施，加强职工培训，制定相应管理制度，制定相应的环境风险应急预案；修建应急池（可共用本项目沉淀池） |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成投产排污前，应办理排污许可证 2、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收 3、项目建成后应及时完成环境风险应急预案编制并备案 |  |  |  |

# 六、结论

湖南华波光电科技有限公司新型显示器生产线项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；采用的工艺技术成熟可行，基本符合清洁生产要求，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 油烟 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 硫酸雾 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氯化氢 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 有机废气 | / | / | / | 0.21t/a | / | 0.21t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
|  | TP | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 报废玻璃 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | / |
|  | 废活性炭颗粒网棉 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废反渗透膜 | / | / | / | 0.03t/a | / | 0.03t/a | / |
|  | 沉渣 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |
| 危险废物 | 废试剂桶（罐） | / | / | / | 0.64t/a | / | 0.64t/a | / |
|  | 机修固废 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废UV灯管 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | / |
|  | 废丝网 | / | / | / | 0.8t/a | / | 0.8t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①