
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  盘龙学校建设项目                         

建设单位（盖章）： 株洲云龙示范区教育局                    
编制日期： 2021年10月                       

中华人民共和国生态环境部制

	盘龙学校建设项目环境影响评价修改说明

	序号
	修改内容
	修改情况
	备注

	1
	完善区域规划情况介绍及符合性分析；完善“三线一单”相符性分析；
	已完善
	P1、P2

	2
	核实化学试剂使用的种类、年使用量，根据危化品仓储和使用规范，完善其管理要求
	已核实
	P7、P8、P38

	3
	进一步核实污水的预处理方式和排放去向；
	已核实
	P12

	4
	完善项目主要建设内容介绍，说明主要建筑物的建筑结构，明确实验室的设置数量；
	已完善
	P5、P6

	5
	核实与项目有关的原有环境污染问题，核实土地利用现状；
	已修改
	P15

	6
	完善环境质量现状调查与评价，完善不开展土地、地下水环境质量现状监测的依据；
	已完善
	P16-P17

	7
	加强施工期的污染防治措施，补充施工营地的建设规模及施工人数；
	已修改
	P21-P27

	8
	进一步核实食堂含有废水的产生量，完善含油废水的预处理工艺和规模要求，核实实验室废水的产生量、收集方式，完善其预处理措施要求；
	已核实
	P32-P34

	9
	核实实验室废气的产生情况，完善废气的收集和处理措施要求；
	已核实
	P28-P31

	10
	核实固废产生的种类、数量，明确其固废属性，完善固废收集暂存和处置措施要求；
	已核实
	P36-P37

	11
	加强环境风险分析，完善风险控制措施要求；
	已修改
	P38

	12
	完善环境保护措施监督检查清单。
	已完善
	P40


目录
1一、建设项目基本情况


4二、建设项目工程分析


16三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


21四、主要环境影响和保护措施


40五、环境保护措施监督检查清单


41六、结论


42附表




附件：
附件1：环评委托书

附件2：组织机构代码证

附件3：发改委批复
附件4：发改委批复（调整后）

附件5：建设用地批准书

附件6：建设项目用地选址意见书

附件7：建设项目用地预审意见

附件8：株洲云龙示范区教育局对盘龙学校建设情况说明
附件9：环境质量监测报告

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：地表水监测布点图

附图3：声环境监测布点图

附图4：大气环境监测布点图

附图5：敏感目标图

附图6：土地规划利用图
附图7：株洲云龙示范区教育设施中小学规划布局图

附图8：污水管网图
附图9：总平面布置图
附图10：本项目用地蓝线图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	盘龙学校建设项目

	项目代码
	2020-430271-83-01-052376

	建设单位联系人
	王朴
	联系方式 
	13973370123

	建设地点
	株洲云龙示范区响塘社区、三搭桥社区

	地理坐标
	（  113  度  10 分  41.121秒，  27  度  55 分 4.224 秒）

	国民经济

行业类别
	P8231 普通小学教育 P8331 普通初中教育 
	建设项目
行业类别
	五十、社会事业与服务业中“110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）”中的 “有化学、生物实验室的 学校”

	建设性质
	√新建（迁建）
□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	株洲云龙示范区发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	株云龙发改审【2020】140 号、株云龙发改审【2021】19 号

	总投资（万元）
	24465.23
	环保投资（万元）
	115

	环保投资占比（%）
	0.47
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	□否
(是：   2021.3          
	用地（用海）
面积（m2）
	32652.26

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	长株潭城市群两型社会云龙示范区片区规划（2010-2030年）；《株洲云龙示范区基础教育规划（2018-2030年）》；株洲市云龙示范区自然资源和规划局出具了建设项目用地预审与选址意见书（云龙资规选用字第[2020]018号），用地性质为教育用地。

	规划环境影响

评价情况
	无  

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	①规划符合性分析： 
本项目为教育项目，选址用地性质符合长株潭城市群两型社会云龙示范区片区规划（2010-2030年）、《株洲云龙示范区基础教育规划（2018-2030年）》相关要求。

同时根据株洲市云龙示范区自然资源和规划局出具了建设项目用地预审与选址意见书（云龙资规选用字第[2020]018号），用地性质为教育用地。
因此 本项目的选址符合规划要求。 
②规划环境影响评价符合性分析： 
无 

	其他符合性分析
	1、项目“三线一单”相符性分析 

根据湖南省生态环境厅 2020 年11月10日发布《湖南省“三线―单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函，全省建立“1+4+14+860”的四级生态环境准入清单管控体系,“860”为环境管控单亓生态环境准入清单，分为省级以上产业园区单（144）和其它环境管控单元（716），本项目所在区域云龙示范区属于其它环境管控单元 （716）。根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发[2020]4 号），本项目所在地的三线一单管控要求分析如下： 

生态红线：根据“株政发[2020]4 号”的相关细分，本项目位于株洲云龙示范区，属于重点管控单元，主体功能定位为国家重点开发层面。项目周边区域不涉及重点生态功能区、 生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。

 环境质量地线：项目所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；地表水能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类和V类标准要求；声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。根据环境影响预测评价结果，项目建成后不改变周边环境功能，不突破环境质量底线。 

资源利用上线：本项目非工业企业，运营过程中消耗一定量的电能、水源，项目资源消耗量相对区域利用总量较少，符合资源利用上限要求。 

环境准入负面清单：根据“株政发[2020]4 号”，项目所在区域为畜禽养殖禁养区，严禁引进各类畜禽规模养殖场、养殖户，禁养区现有各类畜禽规模养殖场、养殖户，依法限期搬迁或关闭。本项目为教育项目，为环境准入允许类别。

与《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》相符性分析

 根据 2016 年3月30日湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过的 《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》，在中小学校、幼儿园周边一定范围内进行规划建设活动，应当遵守下列规定： （一）周边一千米范围内，不得新建殡仪馆、污水处理厂、垃圾填埋场； （二）周边五百米范围内，不得新建看守所、强制戒毒所、监狱等羁押场所； （三） 周边三百米范围内，不得新建车站、码头、集贸市场等嘈杂场所；（四）不得进行其他可能影响中小学校、幼儿园教学秩序和安全的规划建设活动。高压电线、长输天然气管道、输油管道或者市政道路等不得穿越或者跨越中小学校、幼儿园；易燃易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品生产、经营、储存、使用场所或者设施与中小学校、幼儿园的间隔距离应当符合国家和省有关规定。在中小学校、幼儿园周边二百米范围内，不得设立互联网上网服务营业场所、营业性电子游戏室、桌球室、歌舞厅等影响正常教学秩序和青少年身心健康的经营性场所。

 本项目距离株洲云龙示范区污水处理厂约 1.25km，周边1km范围内没有规划建设的殡仪馆、垃圾填埋场；500m 范围内没有规划建设的看守所、强制戒毒所、监狱等羁押场所；300m 范围内没有规划建设的车站、码头、集贸市场等嘈杂场所；周边目前为散户，远期规划为居民区，没有其他可能影响学校教学秩序和安全的规划建设活动。项目用地范围内不涉及无高压电线、长输天然气管道、输油管道或者市政道路等的穿越或者跨越；易 燃易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品生产、经营、储存、使用场所或者设施与学校的间隔距离应当符合国家和省有关规定。

综上所述，本项目的建设符合《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》中相应的规划选址要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目由来 

近年来，株洲市的新城镇化建设步伐加快，株洲云龙示范区已成为重要的新城区，区域内基础设施逐渐完善。目前，随着区域内常住居民的增加，学龄儿童的数量也开始逐年递增，周边现有的义务教育资源已经明显不能满足需求。为贯彻落实株洲市委、市政府关于振兴株洲教育的一系列举措，结合《株洲市“十三五” 教育事业发展规划》、《株洲市中小学教育专项规划（2018-2035）》等文件要求，积极推进义务教育标准化学校建设，确保学龄儿童少年就近接受义务教育，亟需进一步完善云龙示范区教育设施配套。 

本项目为盘龙学校建设项目，位于株洲市云龙示范区学林街道大丰社区（响塘路以东、玉龙路以北、盘龙B路以南）。 本项目分为小学部和初中部，学校共设置 39个班，学位1785人（其中小学部36班、学位1620人，初中部3班、学位165人）。项目建成后能缓解株洲市云龙示范区教育资源，促进片区基础教育事业和城市开发建设协调发展，具有良好的社会效益。 

本项目于2018年9月18日获得了株洲云龙示范区自然资源和规划局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第【2018】039号）；于2020年8月25日获得了株洲云龙示范区发展和改革局的立项批复（株云龙发改审【2020】140 号）；于 2021年4 月 15 日获得了株洲云龙示范区发展和改革局的项目调整立项批复（株云龙发改审【2021】19 号）。

  本项目在株洲云龙示范区发展和改革局仅作为小学项目（无生物、化学实验室）进行备案，根据建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版），学校类项目不涉及涉及环境敏感区的、没有化学生物实验室，无需进行环境影响评价，项目已于2021年2月开始施工。2021年4月，株洲云龙示范区教育局与长沙市一中协商进行合作办学，合作地点位选择目前在建的盘龙学校。合作办学模式下，小学班数、学位数无变化，增加3个初中班，配套新增1间化学实验室，因此根据导则要求，本项目需进行环境影响评价，评价等级为报告表。
2、工程内容及规模

项目拟建设3栋5F教学楼、1栋5F科教楼、1栋3F 食堂体艺楼、1栋 6F 教学楼（3个初中班）以及区内道路、绿化、围墙、运动场地、给排水、供配电等附属工程。 项目拟统一规划，分期实施。 一期工程拟实施建设3栋5F教学楼、1栋5F科教楼、1栋3F食堂体艺楼以及区内道路、绿化、围墙、运动场地、给排水、供配电等附属工程。 二期工程拟实施建设1栋 6F 教学楼。

本项目共设置 39个 班，学位1785人（其中小学部36班、学位1620人，初中部3班、学位165人）。
表2-1  项目主要工程内容一览表

序号

类别

名称

工程建设内容及规模

备注

1

主体

工程

小学教学楼

3 栋5F教学楼（建筑面积为8810.76m2）、1 栋6F教学楼（建筑面积为2461.42m2），每栋设置开敞式楼梯间两个，每层设置连廊与其他建筑物相连；层高大于3.6m，耐火等级二级。小学班安置在这3个教学楼内。
新建
科技楼
1 栋5F科技楼，采用框架结构；每栋设置开敞式楼梯间两个，每层设置连廊与其他建筑物相连；层高大于3.6m，耐火等级二级,建筑面积为4939.99m2；化学实验室位于科技楼内，1间
新建
食堂/体艺楼

包括新建1栋 3F食堂/体艺楼。建筑面积3812.53 m2。
新建
初中教学楼
新建1栋 6F教学楼。建筑面积 4522.80 ㎡，建筑占地面积 753.80 ㎡。初中班位于教学楼1楼，其余楼层有化学实验室（1间）、多媒体教室
新建
2

辅助工程
运动场看台、地下车库、连廊

地下车库为单层 地下车库，层高为4.8m，耐火等级一级；连廊设置在中、小学教学楼、科技楼以及综合楼之间连 接各楼栋。建筑面积为2464.22m2。
新建
门卫

设置一个，面积24m2
新建
3

公用

工程

供水

从市政自来水管网接入

新建
供电

从区域电网供电接入

新建
供气
从区域燃气管网接入

新建

排水

雨污分流排水体制

新建
4

环保

工程

废水

生活废水、实验室废水
实验室废水经酸碱中和池（共1 个，设置在实验室内，容积0.3m3）预处理、食堂含油废水经隔油预处理后和其他生活污水一起经化粪池预处理后依次经云龙大道市政污水管网，进入株洲云龙示范区污水处理厂处理后，经龙母河、白石港汇入湘江
新建

废气

油烟废气
食堂的油烟经油烟净化器（1#，处理效率不低于 90%） +内置烟道处理后经楼顶排出；地下车库设置通风装置，汽车尾气经收集后由排气口外排。垃圾收集站定期喷洒除臭剂，四周建设绿化带。
新建

生活垃圾收集站
做到“日产日清”， 防止垃圾堆放腐败和滋生蚊蝇，保持垃圾收集点的清洁卫生；采取雾化喷洒高效生物除臭剂来实现除臭抑尘
新建
噪声

配套公建设施隔吸声、减震处理，道路和停车点合理 布局和设计，加强周围绿化，车辆行驶路线远离教学 楼等敏感区域。
新建
固废

生活垃圾

在校园的东侧，设置生活垃圾收集站（地埋式）一座，垃圾经收集后交由环卫 部门统一处理，校园内垃圾“日产日清”。
新建
餐厨垃圾

集中收集至指定容器中，交由专业有资质单位统一处理。
新建

隔油池浮油

新建

危险废物

实验室废物暂存危废间，定期交有资质的单位进行处置。
新建

实验室情况介绍：

本项目实验室（化学、生物实验室）主要布置在6F教学楼内，其中设置生物实验室1间，主要进行观察性实验教学；设置化学实验室1间，只进行中和滴定、加热、物质的溶解、蒸馏、过滤、分液、药品的取用、存放与安全等基本化学实验操作。

学校化学实验室实验过程中使用的化学试剂包括硫酸、盐酸、硝酸、乙醇、氢氧化钠（粉末），类比同类工程，其使用量分别为 1L/a、2L/a、1L/a、3L/a 和0.5kg/a，贮存量分别为 2L、3L、1L、11L、200g。其理化性质见表2-2 所示。

表 2-2
实验主要化学药品理化性质

试剂名称
理化性质
硫酸

无色油状液体，密度 1.84g/cm3，沸点 337℃，熔点 10.371℃，能与水以任意比例互溶， 同时放出大量的热， 使水沸腾。急性毒性： LD50 2140mg/kg(大鼠经口)；LC50 510mg/m³，2 小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2 小时(小鼠吸入)，属中等毒性，其硫酸盐没有毒性。

盐酸

无色至淡黄色清澈液体，为氯化氢的水溶液，密度1.18g/cm3， 沸点 110℃

（383K，20.2%溶液）；48℃（321K，38%溶液），熔点-27.32℃（247K， 38%溶液），与水、乙醇任意混溶，浓盐酸稀释有热量放出，氯化氢能溶于  苯。污水氯化氢无腐蚀性，急性毒性：吸入-大鼠 LC50: 3124 ppm/1 小时；吸入-小鼠 LC50: 1108 ppm/1 小时，属中等毒性，其盐类没有毒性。

硝酸

纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），是一种具有强  氧化性、腐蚀性的强酸，密度1.42g/cm3（质量分数为69.2%）， 沸点122℃

，熔点-42℃，易溶于水。吸入-大鼠 LC50: 67ppm/ 4 小时，属高毒物质， 其硝酸盐没有毒性。

乙醇

在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直  接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。

氢氧化钠

俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质），可加入盐酸检验是否变质。纯品是无色透明的晶体。密度 2.130g/cm³。熔点 318.4℃。沸点 1390℃ 工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状粒状和棒状等。氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。

4、项目主要技术经济指标

根据建设单位提供的资料，本项目主要技术经济指标见表 2-3。

表 2-3
主要经济技术指标一览表
序号

指标名称

单位

指标值

备注

1

规划学位数

个

1785
2

班级数

个

39
小学36班、初中3班
3

净用地面积

㎡

32652.26

4

总建筑面积

㎡

24763.05

4.1

教学楼

㎡

8810.76

4.2

科教楼

㎡

4914.67

4.3

食堂体艺楼

㎡

3849.49

4.4

多功能教室

㎡

4522.8

4.5

主席台

㎡

177. 11

4.6

门卫

㎡

24

4.7

地下车库

㎡

2464.22

不计容

5

建筑基底面积

㎡

5580.61

6

建筑密度

%

16.83%

7

容积率

0.67

8

绿地率

%

30. 13%

9

小车停车位

个

47

9.1

地面停车位

个

6

含充电桩停车位6个

9.2

地下停车位

个

41

10

总投资

万元

22701.32

10. 1

工程费用

万元

11862.65

10.2

工程建设其他诶用

万元

9134.97

10.3

预备费

万元

1703.70

11

建设期

月

16

5、项目主要能耗情况

表 2-4  主要能耗一览表

序号

名称

单 位

年耗量

备注

1

水

t

35598.3
新增

2

电

千瓦时

256.32万

新增

3

天然气

m3
6.93 万

新增

4
硫酸
L/a
1
新增
5
盐酸
L/a
2
新增
6
硝酸
L/a
1
新增
7
乙醇
L/a
3
新增
8
氢氧化钠
kg/a
0.5
新增
注：本项目不使用剧毒试剂。
6、项目主要设备

项目主要生产设备见下表。

表2-5  项目主要设施、设备一览表

序号
类别

项目

建设标准及规模

数量

单位

1

多媒体、现代化教学办公设备

录播室

中学1间，小学3间。包括智慧黑板、教学互动系统、显示屏 2 台、智能扩音系统、5机位全自动录播设备等。

4
间

报告厅声光学

及舞台中控系统

报告厅舞台灯光、音响、LED 屏及机械中控系统及会议室会议系统

1

批

报告厅及会议室设施

主席台会议桌椅、会议排椅、司仪台等设备

1

批

高清直录播系统

报告厅配置 5 机位高清直录播系统（移动录播）

1

套

智慧校园

智慧校园集成管理系统平台（集成教学系统、物联网系统）

1

套

计算机教室

小学 4 间，中学 2间。学生机房均配备专业的语音视听设备，其中中学 3 间配备防干扰桌（用于英语口语中考）。

6
间

班班通设备

86 寸一体化触控黑板 102 块，86 寸触摸一体机带黑板（固定）60 套，用于功能室。86 寸移动触摸一体机带支架可移动 10 块（报告 厅、教师研讨中心、舞蹈、会议室等）。

1

批

LED 户外屏

户外全彩屏 2 块：中小学操场主席台各1 块，总计约 100 平米。

2

批

单色屏及电子横幅：图书室、食堂单色屏中小学教学楼门口电子横幅；食堂菜单屏。

、

1

批

门卫安防设施

门卫及岗亭所需安保器材（由保安公司常规配备）

1

批

2

专用教室及公

小学音乐教室
标准化音乐教室：基本乐理、合唱训练、音乐欣赏、钢琴一架、合唱台、方凳、音 乐教学挂图，包括乐理知识、音乐家画像等
5
间
小学音乐教室
标准化音乐教室：基本乐理、合唱训练、音乐欣赏、钢琴一架、合唱台、方凳、音 乐教学挂图，包括乐理知识、音乐家画像等
5

间

初中化学实验室
标准化化学实验室，专用桌椅及设备设施
1

间

化学仪器室
含化学仪器、仪器室、准备室、实验员室 的仪器及设备设施，含危化品室药品与设备设施
1
间

初中物理实验室
标准化物理实验室，专用桌椅、力学、电 学、光学实验室、设备设施
1
间

团委室

讨论桌、展示墙、储物柜

1

间

学生会室

讨论桌、展示墙、储物柜

1

间

团队活动室

满足学生干部开会及培训需求，配备专用桌椅、多媒体设备

1

间

数学器材

小学数学器材：完全小学每年级 10 个平行班 4 套

4

套

室内外篮球架、室外体育器材区单杠双杠等包括橡胶垫等；乒乓球台、学生体质健康检测设备、羽毛球场、足球场、足球场灯光、中 小学体育馆器材与设备，不含塑胶跑道及草坪等建设工程

体育器材

2

批

小学音乐教学器材及功能设施按 4 套国家标准配备

音乐器材

6
套

小学美术教学器材及功能室设施按 4 套国家标准配备

美术器材

6
套

卫生室

设检查室、问诊室，配备必要的医疗常药品及器材一批（由卫生局常规配备）

2
间

个体辅导室、团队活动室、沙盘室、发泄涂鸦室，心理咨询专业器材与设备。

心理咨询室

1

套

党员活动室

展示墙，会议桌椅、一体机、音响设备

1

间

1785人*30 册/生=53550本，共 53550 册书本及纸质图书管理软件及平台。

图书配备

1

批

图书

学生自由阅读沙龙室、数字阅览室、教师书吧及教师图书、藏书室四个主功能分区，包含数字图书软件平台 1 套、校园阅读系统终端（含电子图书系统）4 台定制书架、桌椅、沙发若干.总计座位数

431 个。

3
类项

目

阅览室

2

套

4
教

学、

办公

设备类项目

云办公电脑

教师配置办公电脑，均采用云桌面实现云办公。

330

台

A4 打印机30台、彩色打印机 8 台

A3 打印机 2 台、速印机 3 台、A3 高

速扫描仪 2 台（配备在校文印室 1 间含文印室其他设备）

打印机、速印

机、高速扫描 仪

1

批

办公电话

教师办公室、行政办公室、门卫室、后勤办公室等电话

1

批

学生课桌椅

全 ABS 材料。

1790
套

教室书包柜、图书柜、教师办公桌椅、文件柜、会议室桌椅、教研室桌椅、接待室档案室等。

办公家俱

1

批

办公室、功能

教师门禁卡、门禁读卡器、门禁管理系统

1

批

校园文化

班级文化、室外文化、走廊文化、标识牌、作品展示区等，含设计

1

批

办公用品制版

CIS 设计中的教师手册、教师听课笔记本、会议记录本、名片、工作牌、资料袋等定制办公用品单项的制版及第一批成品供货

1

批

7、公用工程

1）给水

本项目给水水源来自市政给水管网。

本项目有小学部学生 1620人，教职工 102 人；初中部学生 165 人，教职工12人，学校全年运营189 天（扣除寒暑假及周末）。年项目的用水主要为日常生活用水，主要源自食堂以及学生生活、教职工办公生活用水等。根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2020）的标准，初等教育（小学）用水定额18m3/人·a，中等教育（初、高中）用水定额26m3/人·a。

根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T 388-2020）表 31 的注（5），学校用水量包括教学楼、办公楼、食堂、宿舍、浴室、体育馆、图书馆、景观绿化、附属设备等与办学相关的用水量，不包括学校附属子弟学校、家属区、宾馆等用水量。
项目用水情况估算见表 2-6。

表 2-6
项目用水情况估算表
序号

名
称

用水标准

单位

用水规模

日用水量

年用水量

(m3/d)

(m3/a)

1
小学学生

18

m3/人·a

1620人

154.29
29160
2
小学教职工

18

m3/人·a

102人

9.71
1836
3
中学学生

26
m3/人·a
165人
22.70
4290
4
中学教职工

26
m3/人·a
12人
1.65
312
5
实验室用水

20

L/人

165
0.017
3.0
6
合计

188.35
35598.3
综上所述，项目总用水量约 188.35m3/d，35598.3m3/a。

（2）排水
本项目排水采用雨污分流方式，实验室废水经酸碱中和池（共1个，设置在实验室内，容积0.3m3）预处理、食堂含油废水经隔油预处理后和其他生活污水一起经化粪池预处理后经云龙大道市政污水管网，进入株洲云龙示范区污水处理厂处理后，经龙母河、白石港汇入湘江。

项目污水产生系数按用水量的80%计算，污水产生量为150.68m3/d，28478.4m3/a。

3）供配电

本项目拟从云龙路引入1路10kV 电源供电，在地下室设置配电室，供电能力可以满足项目需要，不设备用发电机。本项目年用电量约256.32万kw·h。

4）供气

本项目食堂燃料采用管道天然气。项目区域敷设有市政管道天然气，项目所用燃气可就近接入。本项目不设锅炉，热水通过分体热水器提供，项目总用气量为6.93万 m3/a。

5）空调通风系统

①空调系统

项目办公区域均为分散供热供冷，不设置中央空调，以电能作为冷热源能源，热水采用空气能热水器。

②通风系统

地下室通风系统设计：车库平时设机械通风，平时排风和火灾排烟合用， 平时排风换气次数取 6 次/h，通过车道入口进风。设备房设机械进排风，配

电室换气次数取 15 次/h，水泵房等换气次数取 6 次/h。

6）消防

室外消防采用低压制。本工程室外给水环管上室外消火栓均匀布置于建筑物周围（间距不大于 120m）并设于消防车道旁，当火灾发生时可由城市消防车取水进行加压灭火。

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）的要求，教学楼、科技楼、综合楼、食堂、体育馆、艺术馆、地下停车场等场所必须设置室外消火栓给水系 统， 消火栓用水量取 25L/s。

（2）室内消防

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求，在教学楼、科技楼、综合楼、食堂、体育馆、艺术馆等场所设置室内消火栓给水系统，消火栓用水量取 15L/s，火灾延续时间为 2h。

根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求，在教学楼、科技楼、综合楼、食堂、体育馆、艺术馆等场所配 2A 型磷酸胺盐干粉灭火器。

7）生活垃圾处理

根据项目总平面布置，项目在校园的东侧设置一处垃圾收集站（地埋式），面积约12m2。校园内垃圾由清洁人员定时收集后运往垃圾收集站，每天由环卫部门统一清运，生活垃圾日产日清。

8、施工营地

项目施工期间拟设置一处施工营地，计划设置于项目用地范围内，位于运动场处，占地面积约为350m2，该营地主要用于施工人员办公设备材料的暂存。

总平面布置
学校人行主入口位于基地南侧，分别位于用地西侧和北侧设置车行出入 口。在南侧主要人行出入口处设置一个较大面积的学生集散广场，方便学生 疏散和家长接送。规划校园规划道路系统由校园主路、支路、步行道构成。校园消防道路宽4米，与周边市政道路结合，呈环行高效连接各个功能区块与出入口，集中快捷地分散车流，到达各个停车场，并外连城市道路系统。步行道路系统2米至4米宽不等，通过广场、绿化小品、建筑之间的连接平台等，形成富于节奏感的空间序列。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污节点

本项目施工流程包括场地平整、土石方挖掘、主体施工、配套设施建设、装修和绿化等。项目施工期主要工艺过程及产污环节见图 2-1。

[image: image1.jpg]# b £ E EREE Y RERE
Wl T || ]
Eid i *
I ]

R > REEL





图2-1 施工期工艺流程图
2、主要污染工序
2.1 施工期主要污染工序
①施工过程产生的施工废水及施工人员生活污水；

②施工扬尘，“三材”运输产生的道路扬尘、机械尾气和装修废气；

③交通噪声、施工机械产生的机械噪声；

④施工产生的建筑垃圾、土石方及施工人员的生活垃圾；

⑤土方开挖和土地平整造成的水土流失；

2.2营运期主要污染工序
①学生、教师日常生活产生的生活污水、食堂含油废水、实验废水。

②汽车尾气、食堂燃料废气、实验室废气及油烟、垃圾收集站恶臭。

③公建配套设施如泵房水泵、车库排风机、变配电室变压器等运行产生的设备噪声，汽车行驶产生的交通噪声，社会活动噪声。

④生活垃圾，食堂餐厨垃圾，食堂隔油池浮油、实验室固废、废日光灯等。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，根据对项目建设地进行调查，现状为建设用地（主要为宅基地，已拆除） 和未利用地。株洲市云龙示范区自然资源和规划局出具了建设项目用地预审与选址意见书《（株云龙规）建规选用字第[2018]0039号）》，用地性质为教育用地。项目评价范围内无自然保护区和重点文物保护单位，无珍稀野生动植物；项目用地范围内无原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次环评收集了《株洲市生态环境保护委员会办公室关于 2020 年 12 月及全年环境质量状况的通报》（株生环委办[2021]3 号）中的基本因子的监测数据，云龙示范区常规监测点云田中学（监测点位坐标：X：3098523.937，Y：714604.439），监测结果见表 3-1。，监测结果见表 3-1。

表3-1  2020年云龙示范区环境空气检测结果统计  单位： ug/m3)
污染物
年评价指标
现状浓度
标准值
达标情况
PM2.5
年平均质量指标
41
35

不达标
PM10
年平均质量指标
51
70
达标

SO2
年平均质量指标
7
60
达标

NO2
年平均质量指标
26
40
达标

CO（mg/m3）
95%日平均质量浓度
0.9
4

达标

O3
90%8h平均质量浓度
140
160

达标

由表3-1可知，项目所在区域的PM2.52019年平均值均出现超标情况，故本项目所在区域属于不达标区 。 PM2.5年平均质量浓度超出 《环境空气质量标准 》（GB3095-2012）中二级标准，主要受区域工业生产、机动车尾气、建筑施工扬尘的影响。目前株洲市正大力开展蓝天保卫战工作，督促各工程项目落实环境保护相关措施，加强环境管理，有利于提高区域环境质量，区域大气环境质量将得到进一步的改善。
二、地表水环境质量现状

本项目排水采用雨污分流方式，食堂含油废水经隔油预处理后和其他生活污水一起经化粪池预处理后，依次经玉龙路云龙大道、红旗北路的市政污水管网，进入株洲云龙示范区污水处理厂处理后，经白石港汇入湘江。

本次环评地表水环境质量现状调查收集了株洲市环境监测中心站2020年湘江白石、霞湾监测断面的水质监测资料，水质监测结果见表3-2~表3-3。

表3-2湘江白石断面2020年监测数据（单位：mg/L, pH无量纲）

断面

项目

年均值

最大值

最小值

评价标准（Ⅱ类）

湘江白石断面

pH

7.83

7.98

7.61

6~9

化学需氧量

9
14

5
15

生化需氧量

0.9

1.9

0.3

3
氨氮

0.13

0.38

0.03

0.5

总磷

0.05

0.08

0.03

0.1

石油类

0.005

0.005

0.005

0.05

阴离子洗涤剂

0.036

0.060

0.002

0.2

根据表 3-2 监测结果可知，湘江白石断面（二、三水厂）监测因子均达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002 的Ⅱ类标准，湘江水质良好。

表3-3 湘江霞湾断面2020年监测数据（单位：mg/L, pH无量纲）

断面

项目

年均值

最大值

最小值

评价标准（III 类）

湘江霞湾断面

pH

7.0

8.00

6.00

6~9

化学需氧量

9
14

5
20

生化需氧量

0.4

0.7

0.2

4
氨氮

0.10

0.26

0.03

1
石油类

0.005

0.005

0.005

0.05

根据表 3-3 监测结果可知，湘江霞湾断面的监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类标准，湘江水质良好。

三、声环境质量现状

根据项目周边情况，本项目于2021年7月27日委托湖南立德正检测有限公司对项目建设所在区域声环境质量进行了现场监测具体情况如下：

监测点布设：项目场界共设4个噪声监测点；

监测时间：2021年7月27日昼夜各监测一次；

监测因子：等效连续A声级Leq；

监测日期

频次

监测点位及检测结果

标准

限值

单位

东侧厂界外1m N1
南侧厂界外1m N2
西侧厂界外1m N3
北侧厂界外1m N4
2021年

7月27日

昼间

55.2
55.1
55.2
56.1
60
dB（A）

夜间

44.2
44.1
43.5
44.6
50
dB（A）

备注

2021年7月27日天气：晴；风速：1.3-2.6m/s；

执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准限值
根据上表监测结果可知，项目周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

生态环境

项目所在区域属中亚热带东部常绿阔叶林亚带，按植被区系划分，属华中偏东亚系。区域内基本无原生植被，多为人工植被与半人工植被。植被种类较少，植被形态主要为农作物群落，经济林木和绿化树林。庭前屋后零星栽种的树种有椿、樟、杨树等，附近小丘岗上灌木丛生，有成片松、杉、油茶林。项目所在区域野生动物属亚热带林灌丛草地农田动物群，常见的野生动物有鼠、野兔、雨蛙、土蛙、喜雀、家燕、乌鸦、麻雀等。本项目所在区域内未发现国家保护的珍稀动植物和名木古树。

五、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）的要求，地下水环境影响评价工作等级应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的项目类别划分，属于“V、社会事业与服务业-157学校、幼儿园、托儿所-建筑面积5万平方米及以上；有实验室学校（不含P3、P4实验室”，对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的附录A，本项目对应的地下水环境影响评价类别为Ⅳ类。

因此，项目不开展地下水环境进行调查。

六、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)附录A 表A.1中土壤环境影响评价工作等级划分依据，本项目为学校项目，行业类别属于其他行业，全部为IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目主要环境保护目标见下表;

表3-6  主要环境保护目标一览表
类别

敏感目标

坐标
方位、距项目距离

功能/规模

保护级别

空气环境
磐龙世纪城小区
113.17513，27.91475
W，80m-810m

2542户，8897人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

亿都-磐龙小区

113.17936，27.91539
ES，156m-365m
216户，756人

瑞云小区
113.18205，27.92159
N，340m-580m

453户，1575人

地表水环境

龙母河
/
492m
小河
GB3838-2002

Ⅲ类标准
湘江
/

8.8km
大河
GB3838-2002

Ⅲ类标准

声环境

-
-
-
-
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

生态环境
周围林地、动植物（无珍稀野生动植物），无生态环境保护目标

保护其不因本项目建设而发生质量改变



	污染

物排

放控

制标

准
	废气： 生活垃圾收集站废气执行《 恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩二级标准；食堂油烟执行《饮食油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表 2 中型规模的标准；实验室废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准及无组织排放限值标准。
表 3-8废气执行标准

废气类型

污染物

最高允许排放浓度

最高允许排放速率

无组织排放监控浓度限值

排气筒高度

二级

监控点

浓度

生活垃圾收集

站

硫化氢

/
/
/
厂界

0.06mg/m3
氨

/
/
/
厂界

1.5mg/m3
臭气浓度

/
/
/
厂界

20

食堂

油烟

2.0mg/m3
/
/
/
/
2、水污染物排放标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4三级标准。

表 3-9 废水执行标准
单位：mg/L（pH 无量纲）
污染因子

pH

COD

BOD5
NH3-N
SS

石油类

动植物油

GB8978-1996

三级标准

6~9

≤500

≤300

/
≤400

≤20

≤100

  3、噪声排放标准：施工期场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011 ） ； 营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

表 3-10《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

昼间

夜间

70dB(A)

55dB(A)

表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准  等效声级Leq[dB(A)]

类别

昼间

夜间

2类

60

50

4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）或《生活垃圾焚烧污染控制新标准》（GB18485-2014）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单。

	总量

控制

指标
	根据国家对实施污染物排放总理控制的要求以及本项目污染物排放特点，本评价确定的此项目污染物排放总量控制因子为 COD、氨氮，其中COD4.97t/a、氨氮0.68t/a，本项目废水经株洲云龙示范区污水处理厂处理达标后经龙母河、白石港排入湘江，总量纳入株洲云龙示范区污水处理厂总量指标中，不另行申请


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目已于2021年3月开始施工，总工期为12个月，建设场地内无设置施工营地，工人人数为55人。
1、废水污染防治措施

1）施工人员排放的办公生活污水，经化粪池处理后，排至株洲云龙示范区污水处理厂处理。

2）施工运输车辆清洗处设置洗车台和沉淀池，排放的废水排入沉淀池内，

经沉淀处理后可回收利用、用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接外排。

3）在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后可回用于施工现场的洒水抑尘，未经处理的养护水、渗漏水，严禁外排。

4）工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的隔油池，将机械冲洗等含油废水进行收集、除油处理达标后用于洒水降尘或混凝土养护水。

5）施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。

6）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

7）有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照《建设工程施工现场环

境保护工作基本标准》执行。

综上所述，施工废水和生活污水处理在采取合理的措施前提下，本项目施工期对水环境不会造成明显影响。

2、废气污染防治措施

2.1 施工扬尘防治措施

施工期应采取大气污染防治措施，以减轻项目施工期对道路沿线的环境空气质量造成的不良影响，不对区域环境空气质量造成明显的影响。项目应严格落实株洲市住房和城乡建设局关于印发《株洲市2019年建筑施工工地“扬尘污染防治攻坚战”实施方案》的通知（株建发〔2019〕26 号）要求，建筑施工现场扬尘污染防控措施全面落实到位。全面落实建筑施工工地“8个100%”抑尘措施：施工工地现场围挡和外架防护 100%全封闭，围挡 保持整洁美观，外架安全网无破损;施工现场出入口及车行道路100%硬化;施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施;易起扬尘作业面100%湿法施工;裸露黄土及易起尘物料100%覆盖；渣土实施100%密封运输;建筑垃圾100%规范 管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧;非道路移动工程机械 尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。

 结合本项目的具体情况，本环评提出以下施工期大气污染防治措施。

设置施工环境保护标志牌，落实施工扬尘控制管理人员施工单位应根据建设内容设置项目施工环境保护标志牌，内容包括：建设单位、施工单位、工期、防治扬尘污染现场管理人员名单、监督电话牌及有关防尘措施等。根据施工工期、阶段和进度，整个施工期必须设专职保洁人员。主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场 覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。

 施工围挡的设置 

施工单位须在项目施工场地四周设置高度1.8米以上的围挡。

施工场地防尘措施

 在施工期间，施工场地应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确防尘措施及管理责任制度。 ①施工场地洒水 场地内施工区采用人力洒水车或水枪洒水，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。施工场地洒水、保洁频次应根据季节气候变化及空气污染情况进行调整， 晴朗天气时，当空气污染指数大于100时不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80-100时应每隔4个小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数大于100 时，应加密保洁。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。本环评要求在临集中居民住宅区应增加洒水频次，减少施工扬尘对居民的影响。 

②项目裸地防尘措施 建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场，合理选择堆场位置，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等，并采取防尘布 覆盖等防尘措施。 暴露时间在3个月以内的开挖及平整后裸地应使用定期喷水压尘或定期喷涂凝固剂和使用防尘布或铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料覆盖等方式防尘。堆放时间超过3个月的表土应设置绿化措施。晴朗天气时使用定期喷水压尘，视情况每天洒水二至六次，扬尘严重时 应加大洒水。

 ③工程车辆洗车、装载、运输扬尘防治

A、规范施工场地进出口设置，项目施工现场出入口设置洗车平台，冲洗点必须配置清洗机和清洗人员。

 B、完善排水设施，禁止将施工废水直接外排，洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、沉淀池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆，泥浆不得外流。

 C、工地出口处场地内铺装道路及连接现有道路不得有粘土泥水带。连接项目进出口的现有道路必须保洁。施工场地进出口连接现有道路处 采用草垫或麻布毯进行铺垫，以吸附运输车辆夹带的泥土、泥浆水，确保车 辆出场不带泥水。草垫或麻布毯铺垫。

 D、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

 E、在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地，配置专人对工地出入口及其道路进行清扫、冲洗，并有专人进行检查把关，以避免基建扬尘由点源变成沿运输线路的线源污染。

F、限制施工现场车辆的车速。车速是引起扬尘的关键，限制车速可以有效的降低扬尘。

 G、在施工周边或局部草坪绿化，可以有效减少扬尘。

 ④建筑材料的防尘管理措施 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建 筑材料，需合理布置临时料场位置，应根据实际情况采取下列措施：a) 密闭方式存储及运输；b) 设置围挡或堆砌围墙；c) 采用防尘布苫盖；d) 其他有效的防尘措施。 施工期间使用商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 

⑤绿化景观工程防尘措施

A、四级及四级以上大风天气，须停止土地平整、换土、原土过筛等作业。

B、土地平整后，一周内要进行下一步建植工作；土地整理工作已结束，未进行建植工程期间，要每天洒水一至两次，如遇四级及四级以上大风天气 必须及时洒水防尘或加以覆盖。 

C、植树树穴所出穴坑土，要加以整理或拍实；如遇特殊情况无法建植，穴坑土要加以覆盖，确保不扬尘。种植完成后，树坑应覆盖卵石、木屑、挡板、草皮，或者作其它覆盖、围栏处理等。

 D、道路或绿地内各类管线敷设工程完工后，一周内要恢复路面或景观，不得留裸土地面。

 E、绿化产生的垃圾，做到当天清除。

 2.2 装修废气防治措施 

室内装修工程产生的废气属无组织排放，主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，尽量选用水性油漆，严格控制室 内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883－2002）标准限值的要求。装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，装修期间涂刷油漆时，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能入驻。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、 二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以营运后也要注意室内空气的流畅。在进行以上防治措施后，再加上项目所在场地扩散条件较好， 因此本项目装修施工产生的油漆废气可达标排放，对人群和大气环境影响较小。

2.3 跑道及塑胶废气防治措施

项目塑胶跑道施工过程有有机废气产生，废气量与使用的材料以及溶剂的配比有关，建设单位应采用环保型合成材料面层，严禁使用劣质原料，材料入场前应进行检验， 需符合《合成材料运动场地面层质量控制标准》，并要求产品提供方提供产品的出厂合格证，从源头减少废气的产生；施工过程应采用科学的配方和施工工艺；施工结束后，应再次进行现场抽样的检测，防止施工中发生化学反应。由于施工期短暂，且施工期各类废气水均采取了相应环保措施，只要合理的安排施工，加强施工期管理力度，产生的废气对环境影响较小。 

3、声环境防治措施

 1）项目施工期间午间（12:00～14:00）、夜间（22:00～6:00）禁止施工。 建筑施工单位因生产工艺上要求或者特殊需要必须进行夜间连续作业的，应 当在施工作业前15日向环境保护行政主管部门提出申请。属于工艺上要求的， 需持有工程项目设计要求文本和市建设工程质量安全监督管理处审核意见。 建筑施工单位获准夜间施工作业后，须签订《市区夜间建筑施工噪声污染防 治承诺书》，在施工现场张榜告示，告知噪声污染区域内的单位和居民。公告内容包括：夜间施工起止时间、施工内容、工地负责人及其联系方式、投诉渠道。

2）建筑施工单位应当选用先进的低噪声施工设备和技术。建设招标单位应将投标方的低噪声施工设备和技术作为评标的内容之一。

3）施工部门应合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离声 环境敏感区（主要为项目西侧和东侧近距离散户），并对设备定期保养，严 格操作规范。 

4）对高噪声设备要进行适当屏蔽，作临时的隔声、消声和减振等综合治 理，高噪声施工机械设备应尽量设置于项目场地中央。

5）在项目施工边界设置围墙、临时隔声屏障，最大程度减少施工噪声对 周围敏感点的影响。在高噪声施工的平台设置临时隔音板，隔声屏障的高度不低于2m。

6）加强管理、文明施工，减少模板撞击声等非正常作业产生的突发噪声。 

7）建议业主与施工方签订环境管理责任书，具体落实各项噪声控制措施 与管理措施，确保施工噪声不扰民。 按以上措施对施工期间的噪声进行控制后，对周围声环境敏感点的影响较小。

4、固体废物防治措施 

1）施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生 活垃圾减量化、资源化后，委托环卫部门统一处理；

 2）对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖等，可将其与施工挖出的土石一 起堆放或回填；对于如废油漆、涂料等不稳定的成分，可采用容器进行收集， 并定期清理；

 3）对场地挖掘产生的土方应切实按照规划要求用于场地回填及绿地铺设，并尽快利用以减少堆存时间，若不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行填埋，以免因长期堆积而产生二次污染。 

4）对施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放，有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至有关部门指定的地点处置。

 5）装运泥土时一定要加强管理，严禁乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行，运输路线应避让居民、学校等敏感点。

5、生态环境防治措施

 建设期间建筑物地基施工时要进行开挖，可能在挖土方处会产生水土流失的现象，将会对当地生态环境造成一定影响。施工期间施工地周围堆 放原材料以及建筑垃圾等弃渣，堆放区域内的土壤植被遭到堆压破坏。 为减少施工期对周围环境的影响，项目应采取以下措施：

施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对 土壤及植被的破坏。

严格规定施工车辆的行驶便道，防止施工车辆在有植被的地段任意 行驶。

3）施工期应合理安排工程进度，建筑垃圾及时清理，原材料在该区域内堆放的时间不应过长，减少堆放量和受压面积。

 4）开挖后的裸露区域应及时进行施工或采取遮盖措施，以免雨水冲刷造成水土流失。

 5）开挖土方尽可能回填于项目低洼地段，堆放土堆周围设挡土围栏，土堆上设排水沟道，防止大雨时水土流失。

 6）在工地四周设置排水沟，集中收集施工废水及雨天冲刷水。

 7）严禁“三废”直接外排。

 8）建筑材料、装修垃圾和生活垃圾分开堆放，对垃圾及时清运处理，避免对当地生态环境造成影响。

 9）绿化施工应与项目同步进行，按照设计的绿地率进行绿化后，可以对区域生态环境进行一定的补偿。

 10）对于开挖形成的边坡，在建设初始阶段，应对其进行加固，并设置截水沟，做好边坡防护，防止开挖及大雨时水土流失。 

11）表土在场区内单独暂存后用于绿化覆土或周边耕地覆土，表土堆存区应进行覆盖、绿化、建设排水沟及围挡等水土保持措施。 因此，通过合理安排工期、采取得当措施处理后，项目对周围生态环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气环境影响和保护措施 

1.1 废气污染源 

本项目营运期废气主要是实验废气、食堂油烟、燃气废气、汽车尾气、垃圾站恶臭。 

实验室废气

 本项目实验室（化学、生物实验室）主要布置在科技楼内，。 

项目生物实验室主要进行观察性实验教学，基本不会产生废气。项目化学实验只进行中和滴定、加热、物质的溶解、蒸馏、过滤、分液、药品的取用、存放与安全等基本化学实验操作。化学实验加热过程中，会产生少量的刺激性气体和白烟，如加热燃烧实验中，镁条燃烧会产生白色的烟、硫在氧气中燃烧会产生明亮的蓝紫色火焰、放出热量，生成一种刺激性的气体。氯化钠固体与浓硫酸混合加热，有白雾和刺激性气体产生。实验室废气经通风橱柜至屋顶排放。 

食堂油烟废气

 项目在设置一个食堂，食堂的灶头为8个，单个灶头基准排放量为5000m3/h。食用油日用量为15g/人次·d，一般油烟挥发量占总耗油量的3%。日用餐高峰期按4小时计算，食堂就餐人数按1899人计算（含教职工），食堂的油烟经油烟净化器（处理效率不低于 90%）+内置烟道处理后经楼顶排出。经计算，食堂油烟产生量为 0.2t/a，高峰期产生浓度为 5.51mg/m3，经油烟净化器（处理效率不低于 90%）处理后通过内置烟道至楼顶排放，排放量为 0.02t/a，排放浓度约 0.055mg/m3。

燃气废气 

本项目每年的燃气使用量约为6.93万 m3/a。根据《环境保护实用数据手册》和《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，燃烧1万 m3天然气大约产生13.6万 Nm3的废气，产生烟尘2.4kg、SO21kg；NOx18.71kg。则本项目废气产生量约为94.18万Nm3，产生烟尘 0.016t/a（8.29mg/Nm3）、 SO20.0069t/a（3.45mg/Nm3）、NOx0.128t/a（64.6mg/Nm3），燃气废气与油烟废气一起经专用烟道引出至屋顶集中排放。 

4）汽车尾气
该工程设置地面停车位 6个，地下停车位41个。地面停车场废气经扩散后影响很小，本次环评仅对地下停车场的汽车尾气进行评价。按平均每个车位每天使用 1 次计，则每天约有 172 辆车出入，平均行使距离约200m。根据项目特点，进入停车场的机动车基本上为小型车（属于第一类车）。因此，本报告按照轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）来核 算相关污染物，见表 4-1 所示。

表 4-1 机动车尾气主要大气污染物排放表

污染物

CO

THC

NOx

排放系数（g/辆·km）
0.5

0.1

0.06

日排放量（kg/d）
0.0041
0.0007
0.0005
年排放量（kg/a）
0.7651
0.1531
0.0929
5）垃圾站恶臭 

本项目建成后，恶臭主要来自垃圾收集站部分已腐败的有机垃圾分解散发出的异味，恶臭其气体是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，其主要成分为氨、硫化氢和甲硫醇、三甲胺等脂肪族类物质。本垃圾收集站为全封闭结构，垃圾在投放、出料装运过程中会有少量恶臭气体逸出。

 综上所述，本项目废气产排情况如下表 4-2 所示。

表 4-2 废气产排情况一览表

产排污环节

污染物 种类
污染物产生

治理措施

污染物排放

有组织

无组织

产生量t/a

产生速率kg/h
产生浓度mg/m3
工艺

收集效率

%
处理效率

%
是否为可行技

术
排放量t/a

排放速率

kg/h
排放浓度mg/m3
排放量t/a

排放浓度mg/m3
食

堂
油烟

0.2
0.27
5.51
油烟净化器

99

90

是
/
/
/
0.02
0.055
1.2 非正常工况

 非正常工况是指点火开炉（停炉）、设备检修、污染物排放控制指标不达标、工艺设备运转异常等情况下的排放；本项目非正常工况为油烟净化器发生故障，处理效率为0的情况，事故时间估算约 1h，则废气中油烟排放量为0.053kg。 

1.3 排放口基本情况 

本项目油烟废气在屋顶排放，高度不足15m，因此本项目不涉及有组织废气排放口。 根据《固定源排污许可分类管理名录》（2019 版）中 ，本项目为教育 项目，不涉及锅炉，无需申领排污许可证，因此不考虑废气监测。

1.4 达标排放情况 

1）实验室废气 

本项目化学实验过程中将会产生少量的白烟、雾和刺激性气体，由于实验时间短、实验频次低，实验废气量较小，通过实验室内通风柜收集由管道经楼顶排放，对环境影响较小。

2）食堂油烟废气

 本项目食堂油烟废气经油烟净化器处理后，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）标准要求中大型饮食业单位的相关要求（油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，净化设施最低去除效率90%）。

 3）食堂燃料废气 

根据工程分析，项目食堂燃料采用管道天然气，为清洁燃料，污染物产生量小，其燃烧时产生的废气对周围环境影响较小。

汽车尾气 

本项目建成后，地下停车库废气采用自然进风、机械出风的方式排放， 排风口拟设场区绿地内，远离人群活动场所，高于地面2.5m。据公共地下车库空气质量调查资料和本项目工程分析，公共地下车库的主要大气污染物是CO和NOx，公共地下车库CO平均浓度略超过环境空气质量二级标准，且车辆进出公共地下车库高峰时间污染物浓度明显高于一般状况污染物浓度均值2~8倍，所以在高峰时间应最大限度的利用车道自然补风方式和 机械排风系统，排烟量按换气4次/h设计，排风通过排风竖井出地面排放，排风口设于地面绿化带内。通过大气扩散稀释作用，预计由竖井排放的汽车尾气污染物对大气环境影响较小。 

本环评建议对地面停车位的四周种植绿化带，并且在地下车库出入口等地多种乔木灌木绿化，将汽车尾气污染物排放对周围环境的影响降到最低。 产生的汽车尾气经采取上述措施，通过大气扩散，对环境空气的影响较小。

垃圾收集站恶臭 

本项目生活垃圾收集站处理规模约为0.94t/d，远小于50t/d，属小型垃圾收集站。按照项目总平面布置图，本项目在校园的东侧，设置生活垃圾收集站（地埋式）一座，面积约12m2，每日由环卫部 门统一清运。垃圾收集站周边近距离敏感目标与垃圾收集站距离均大于8m，符合《生活垃圾收集站技术规程》（CJJ 179-2012）规定，收集规模10t/d 以下的垃圾收集站应设置至少8m以上的卫生防护距离。只要项目营运过程中做好及时清运工作，做到“日产日清”，防止垃圾堆放腐败和滋生蚊蝇，保持垃圾收集点的清洁卫生，采取雾化喷洒高效生物除臭剂来实现除臭抑尘，采取相应的恶臭污染控制措施和确保垃圾收集点卫生防护距离后，本建设项目垃圾收集点恶臭对本项目内师生和外环境不会造成明显影响。

1.5 废气污染治理设施 

根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）中第 6.2.2 条规定：经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于 20m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。第 6.2.3 条规定：饮食业单位所在建筑物高度小于等于 15m 时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。本项目食堂的油烟净化器（处理效率不低于90%）+内置烟道处理后经楼顶排出。项目食堂层数为3层（约12m高），则油烟排放口高度约12m。根据平面布置图，小学部食堂排放口、初中部食堂排放口距周边最近的环境敏感目标，均满足上述规定要求。

 1.6 废气排放的环境影响 

项目废气主要为食堂油烟，经油烟净化器处理后至屋顶排放，对环境空气质量不会产生明显影响。

废水 

2.1 废水源强 

项目实验室（化学、生物实验室）布置在实验楼内，项目实验废水主要来自教师示范性实验教学和学生操作实验，实验过程中使用的药品大多为常规化学药品，以酸碱盐为主，主要为硫酸、盐酸、硝酸、乙醇，不涉及重金属等有毒有害物质。实验室废水主要为少量实验残液、实验仪器洗涤废水和洗手废水等，废水为酸碱盐废水，特征表现为pH范围较大。

参考《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），中小学实验室学生用水量为20L/人，很据项目资料，本项目仅初中部学生开展实验课程，参加实验人数为165人，则实验用水量为3.3m3/a，排污系数取0.85，实验室废水量为2.81m3/a，平均每天产生的实验室废水量为0.015m3/d。根据学校教学安排，实验室（1个）每天实验废水不会超过0.3m3（为防止以后初中部增加班级导致实验废水增加，将实验废水最大产生量预估为0.3m3/d，酸碱中和池容积确定为0.3m3）。
实验室废水经酸碱中和池（1个，设置在实验室内，容积 0.3m3） 预处理、食堂含油废水经隔油预处理后和其他生活污水一起经化粪池预处理后依次经云龙大道的市政污水管网，进入株洲云龙示范区污水处理厂处理后，经龙母河、白石港汇入湘江。

生活污水水质参照《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材—社会区域类环境影响评价（2007 版）》中的生活污水水质浓度及一般株洲地区验收监测数据确定，生活污水中污染物产生及排放情况见表4-3。

表 4-3 生活污水产生及排放情况

工序

/ 生产线

装置

污染源

污染物

污染物产生情况

治理措施

污染物排放

排放去向

核算方法

产生废水量/
（m3/a）

产生浓度/

（m g/L）

产生量/

（t/a

）

治理工艺

治理效率

/%

核方算法

废排水放量/
（m

3/a）

排放浓度/

（m g/L）

排放量/

（t/a

）

生活

/

生活污水
COD
产排污系数法

28478.4
300

7.45
酸碱中和、隔 油 池、化粪池
（厌氧）
33.3

产排污系数法

28478.4
200

4.97
株洲云龙示范区污水处理厂

BOD5
250

6.21
60.0

100

2.49
SS

250

6.21
60.0

100

2.49
氨氮

35

0.74
8.6

32

0.68
动植物油

100

2.49
90

10

0.25
类比同类型学校，食堂用水按20L/人次.d，食堂就餐人数按1899人计算（含教职工），则食堂用水量为34.44t/d，排污系数按0.8计，食堂的废水排放量为27.55t/d；隔油池内废水停留时间按4h计算，隔油池的容积按处理量的1.3倍计算，则小学部和初中部的食堂隔油池容积分别为19m3。

2.2 达标排放情况

 本项目实验室废水经酸碱中和池预处理、食堂含油废水经隔油预处理后和其他生活污水一起经化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的要求，同时也满足株洲云龙示范区污水处理厂的进水水质要求。废水经市政污水管网排入株洲云龙示范区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准后经龙目河、白石港，最终汇入湘江，对地表水环境影响较小。 

2.3 废水污染治理设施 

株洲云龙示范区污水处理厂于2014年建设，项目投资近55600万元，地点位于云龙示范区龙头铺镇龙升村云瑞路和云龙大道交会处；近期规模6万t/d；污水配套收集管网全长约38.34km，污水提升泵站2座及中水回用管网全长约29.7km。服务范围为云龙示范区上瑞高速以北、腾龙路以西区域和磐龙生态社区；处理工艺采用AAO（厌氧，缺氧，好氧）生物反应池+高效沉淀池+转盘滤布滤池，尾水采用二氧化氯消毒，污水经处理后，出水达到一级A标准排入云龙湖（目前未建成，龙母河）。
根据工程分析，本项目处理后外排的废水中 COD、BOD5、NH3-N、SS 等各污染物排放浓度均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，经市政污水管网排入株洲云龙示范区污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准后经龙母河、白石港，最终汇入湘江，对地表水环境影响较小。 根据政府相关规划，项目投入运行前，项目四周的城市道路均先期投入运营，届时污水管网同步投入使用，即本项目投入使用时，区域污水管网已建成。综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水进入株洲云龙示范区污水处理厂的可行。

2.4 排放口基本情况

 本项目排放口详情见表 4-4 所示。

表 4-4 废水排放口基本情况

序号

产污环节

废水类别

污染物种类

排放方式

排放去向

排放规律

排放口基本情况

排放标准

编号及名称

类型

地理坐标

1
生活

生活污水

COD、BOD5、NH3-N、
SS、动植物油

间接排放

进入株洲云龙示范区污水处理厂
间断 排放， 流量 不稳 定无 规律， 不属 于冲 击型 排放

DA0 01

生活污水排口

E113

°

10′

41.12″

N27

°

55′

4.224″

GB8978-199

6）表4三级标准

根据《固定源排污许可分类管理名录》（2019 版）中 ，本项目为教育项目，不涉及锅炉，无需申领排污许可证，因此不考虑废水监测。
噪声 

3.1 噪声源强 

本项目噪声主要为配电房、水泵、车库排风机、汽车进出学校产生的交 通噪声、学生社会活动噪声，其声级值为 65dB(A)～90dB(A)左右。经类比调 查，各主要噪声源的噪声级见下表。

表 4-5 主要生产设备噪声源强一览表（单位：dB）

序
号
污染源

产噪设备

产生强度

dB(A)

降噪

措施
排放强度

dB(A)

持续

时间（h）

1
配电房

变压器

65～70
合理布局， 采取隔声

罩、减振垫、墙体隔声等措施，排风机出口安装阻抗复合式消音器

50~55

4536

2
水泵房

水泵

70～75
55~60

1890

3
地下车库

排风机

80～90
50~60

1890

4
交通噪声

/
60～75
55~60

1890

5
学生社会活动噪声

/
65～90
60~65

1890

3.2 声环境影响分析 

（1）车辆噪声 在校园内道路、停车场设立限速、禁鸣标识，同时在坡度较大的路段设 置减速带，控制车辆鸣笛和车速，车辆产生交通噪声较小，对周围环境影响 较小。

（2）公建配套设施噪声 水泵房布置在地下室设备用房，位于操场用地下方。建设单位拟对水泵 基础作减振处理。类比调查结果表明，水泵房采用吸声、基础减震等措施， 通过建筑物隔声后，对本项目和周边声影响较小。项目地下车库风机出口管安装阻抗复合式消音器，加之设置在地下，对 本项目及周边环境影响较小。 

（3）人员社会活动噪声 社会活动噪声主要是学生进行运动、锻炼、交流产生噪声，学生每天做广播体操时会需要用到高音喇叭，运行时噪声约为80～90dB（A）。高音喇叭位于运动场，地势开阔平坦有利于噪声扩散，只需在采购时选用低噪声优质设备，并多安装几个高音喇叭，分散安装在运动场四周，开启时降低音量，安装时采取减震措施，经过距离和绿化带衰减、吸收，到达厂界时，其噪声低于 60dB（A），中午12:00~下午14:00 和晚上10：00~次日上午6：00 禁 止开启高音喇叭，同时与周围居民住户协调好，取得周围居民住户的理解，经过以上处理，人员社会活动噪声对周围环境影响较小。 

综上所述，只要建设单位按以上隔声、减振措施进行装修和处理，项目噪声对周围环境的影响较小。

 3.3 监测要求 

根据《固定源排污许可分类管理名录》（2019 版）中 ，本项目为教育项目，不涉及锅炉，无需申领排污许可证，因此不考虑噪声监测。

固体废物 

4.1 固体废物产生情况 

（1）实验室废物 类比同类型建设项目《株洲天元区东湖学校新建项目环境影响报告表》，项目实验室在教学过程中将产生一定量的实验废液、废酸碱溶液、废试剂、废试剂瓶，粘有化学药品的废弃的实验用具、废弃的药品瓶、损坏的玻璃等，产生量约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中 HW49 其他废物（900-047-49 ）。 

（2）生活垃圾 本项目建成后有师生1899人，生活垃圾产生量按 0.5kg/（d•人） 计算，每年在校天数为 189 天，则生活垃圾年产生量179.45t。 

（3）食堂餐厨垃圾 食堂餐厨垃圾产生量以平均0.1kg/人·d 计，产生量为 0.189t/d，35.9t/a。 

（4）隔油池浮油 食堂隔油池浮油要求集中收集，隔油池浮油产生量约为 0.12t/a。 

（5）废日光灯管 学校使用 LED 日光灯管，更换时有废日光灯管产生，年产生量约60根。由于 LED 日光灯不含汞，不属于危险废物，可外售给废品回收站收购。

4.2 固废汇总 

综上所述，本项目的固体废物产生情况见下表 4-6。

表 4-6  固废属性判定表

序号

固废

产生工序

属性

代码

主要有毒有害成分

物理性状

环境危险特性

产生量

（t/a）

利用处

置方式和去向
利用或处置量

（t/a）

1

餐厨垃圾

食堂

一般固废

900-999-99

/

固体

/

35.9
委托具有相关处理资质的单
位处置

35.9
2

隔油池浮油

/

液体

/

0.12
0.12
3

废日光灯管

教室

/

固体

/

60根

外售给废品回收站收

购

60根

4

实验室废物

实验室

危险废物

HW49 900-047-49

T/C/I/R

固体

T/In

0.01

交有资

质的单位处理
0.01

5

生活垃圾

生活

生活

固废

/

/

固体

/

179.45
环卫部

门处置

179.45
4.2 环境管理要求 

（1）生活垃圾 本项目生活垃圾实行袋装化，定点堆放，交由环卫部门统一处理；项目对固体废弃物采用了减量化、无害化、资源化和清运等措施后，项目产生的 固体废物不会对环境产生明显影响。 

（2）危险固废

本项目实验室废物为危险废物，要求以密闭容器密封，存放于危废暂存间（设置在实验室旁，面积约5m2），定期交有资质单位处理。

 本项目危险废物暂存场所须按《危险废物污染防治技术政策》（环发 [2001]199 号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求设置，并按相关要求做好防护。其运输和转运需根据《危险废 物转移联单管理方法》执行，避免危险废物在贮存及转移过程中产生二次污染。另外建设单位对固废的处置应严格履行申报的登记制度并建立台账管理制度。委托利用处置的，应执行报批和转移联单等制度。 

危废贮存场所应按以下要求设置： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；建筑材料必须与危险废物相容，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；储存和运输中均需做好防渗、防漏、防雨淋等措施。②设施内要有安全照明设施和观察窗口； ③用以存放的危险废物容器（采用固废收集桶且带盖）的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；④危险废物收集装置应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积 不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤危险废物贮存设施都必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。 ⑥危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护工具，并设有应急防护设施。在采取上述措施后，本项目危险废物不会对周边环境造成明显影响。 

地下水、土壤环境影响和保护措施

 本项目为学校建设，采用自来水进行供水，不存在土壤、地下水环境污染途径。

生态环境影响和保护措施

本项目为教育项目，位于产业园外，用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此不考虑生态环境影响保护措施。

 7、外环境对本项目的影响

本项目周边无工业企业，外环境的影响主要为交通噪声。项目用地周边道路不属于城市主干道，为减轻外部道路交通噪声对校园环境的影响，校园四周设置了围墙，临路建筑物与围墙之间种植高大乔木为主、灌木为辅的绿化隔离带，可以有效消减外界交通噪声对校园的影响。建议建设单位将临近道路一侧进行重点绿化，多种植乔木与密集的灌木，使之形成降噪屏障等措施，减少交通噪声运行对本项目的影响，通过以上措施，周边道路交通噪声对本项目影响不大。

8、环境风险

8.1 环境风险识别

 根据《有毒有害大气污染物名录》、《有毒有害水污染物名录》及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1 和表B.2中的环境风险物质，本项目涉及的风险物质主要为实验室内的硫酸、盐酸、硝酸、乙醇等试剂，储存量远低于临界量，不构成重大危险源，对外界产生的环境风险影响较小。

表 4-7  风险源识别

危险物质

风险源分布情况

可能影响的途径

化学试剂

实验室

包装物破损造成化学品泄漏，可能污染土壤、

水体

实验室废物

危废暂存间

生产过程中设备破损以及危废暂存间可能会发生

废油泄漏，可能污染土壤、水体

火灾次生事故

实验室

发生火灾产生的燃烧烟气、消防，可能污染周围

土壤、水废水等次生污

8.2 环境风险防范措施

 （1）化学试剂储存防范措施

 所有化学试剂均按照《危险化学品安全管理条例》的要求，储存在化学实验室的药品柜内，并由专人负责管理。药品柜实行双门双柜双钥匙，一人一片钥匙，要用时必须两人均在场，领取化学试剂并签字，登记台账。实验室内配套有消防应急设施、通风应急设施、化学品泄漏应急设施等。 

（2）火灾事故引起次生污染分析 当出现火情时，消防灭火所产生的消防废水最终通过排水设施进入污水管网，从而避免对水环境产生不利影响。

 （3）风险控制措施及应急要求

项目在危险废物暂存间设置防泄漏装置；地面全部硬化并采取防渗处理。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/

污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	食堂
	油烟
	经油烟净化器

（处理效率不低于 90%）处理后通过内置烟道至楼顶排放
	《饮食油烟排放标准

（试行）》（GB18483-2001）表2 中型规模的标准

	
	生活垃圾收集站
	
	做到“日产日清”， 防止垃圾堆放腐

败和滋生蚊蝇，保

持垃圾收集点的清洁卫生；采取雾化喷洒高效生物除臭剂来实现除臭抑尘
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级（新扩改建）标准

	
	
	臭气浓度、
	
	

	
	
	硫化氢、氨
	
	

	
	
	气
	
	

	地表水环境
	实验室废水、食堂废水、生活污水
	COD、NH3-N、

BOD5、SS、

动植物油
	实验室废水经酸碱中和池（共1个，设置在实验室内，容积0.3m3）预处理、食堂含油废水经隔油预处理后和其他生活污水一起经化粪池预处理后经云龙大道的市政污水管网，进入株洲云龙示范区污水处理厂处理后，经龙母河、白石港汇入湘江。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

中表4三级标准

	声环境
	设备噪声
	等效 A 声级
	合理布局，采取隔声罩、减振垫、墙体隔声等措施，排

风机出口安装阻抗复合式消音器
	达到 （GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	餐厨垃圾和隔油池浮油委托具有相关处理资质的单位处置，废日光灯外售给废品

回收站收购；实验室废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	所有化学试剂均按照《危险化学品安全管理条例》的要求，储存在化学实验室的药品柜内，并由专人负责管理。药品柜实行双门双柜双钥匙，一人一片钥匙，要用时必须两人均在场，领取化学试剂并签字，登记台账。实验室内配套有消防应急设施、通风应急设施、化学品泄漏应急设施等。

	其他环境管理要求
	设置环境管理，制定环保制度


六、结论
	（一）结论

综上所述，本项目符合国家产业政策；符合国家和地方产业相关规范；选址较为合理，符合“三线一单”的相关要求；项目采取的各项污染物防治措施可行。项目运行后产生的污染物在采取的相应的防治措施后，对地表水、环境空气及声环境的不良影响可得到有效缓解，项目在实施后不会改变当地的地表水水体功能、空气环境功能和声环境功能。项目环境风险较小且可以接受。项目营运期对环境产生的不利影响如能按本报告所提出的相应防治措施进行处理企业应尽快整改完善，且加强环境管理，则项目实施对周围环境影响较小，从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	食堂油烟
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	0.02

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	0
	0
	0
	4.97
	0
	4.97
	4.97

	
	BOD5
	0
	0
	0
	2.49
	0
	2.49
	2.49

	
	SS
	0
	0
	0
	2.49
	0
	2.49
	2.49

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.68
	0
	0.68
	0.68

	
	动植物油
	0
	0
	0
	0.25
	0
	0.25
	0.25

	一般工业
固体废物
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	危险废物
	实验室废物
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥
`


