审批意见： 株醴环评表〔2022〕11号 - 醴陵市兴东瓷厂拟投资1000万元，在醴陵市国瓷街道办事处玉瓷村建设“年产600万件日用陶瓷烤花建设项目”。项目占地面积5072.28m2，主要建设内容为烤花车间、贴花车间、裁剪车间、包装车间等主体工程，原料仓库、成品仓库、纸箱仓库、办公楼等储运辅助工程，给排水、供电、供气等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程，配置1条38米天然气辊道窑。项目年产日用陶瓷600万件。 根据湖南景新环保科技有限责任公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术审查意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。 二、工程设计、建设和运营管理中应重点做好的工作。 1.实行雨污分流，生活污水经四格净化池处理达标后用于周边农田施肥。 2. 窑炉以天然气为燃料，烤花废气收集后经等离子、活性炭吸附处理满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5及其修改单标准后通过不低于15m排气筒排放（其中VOCs参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）中表1其他行业标准）；按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，采取强化源头控制、使用先进生产工艺、提高废气收集效率等措施，完善VOCs无组织排放控制措施，确保VOCs达到厂区内无组织排放限值要求，同时采取定期清扫、加强车间通风等措施，确保无组织排放颗粒物满足《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表6现有企业和新建企业厂界无组织排放限值要求。 3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。 4. 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。 5．加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。 三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。 五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 经办人： 公 章 审批人： 2022年2月8日