
建设项目环境影响报告表
  项目名称：株洲市马安加油站项目
建设单位（盖章）：湖南鼎鑫置业投资有限公司株洲市马安加油站
编制日期：2020年6月
国家生态环境部制
《建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。
建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。
行业类别──按国标填写。
总投资──指项目投资总额。
主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。
预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。
审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况
	项目名称
	株洲市马安加油站项目

	建设单位
	湖南鼎鑫置业投资有限公司株洲市马安加油站

	法人代表
	潘燕明
	联系人
	潘燕明

	通讯地址
	株洲市云龙示范区云田乡马鞍村

	联系电话
	18874867072
	传 真
	
	邮政编码
	412000

	建设地点
	株洲市云龙示范区云田乡马鞍村

中心坐标:E113.159126，N27.985164

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	完善环评√    改扩建 技改
	行业类别及代码
	机动车燃料零售F5264

	占地面积
	300㎡
	绿地率
	

	总投资(万元)
	90
	其中：环保投资(万元)
	14.2
	环保投资占总投资比例
	15.7%

	评价经费
(万元)
	
	投产日期
	2016年10月

	工程内容及规模
企业及项目由来

本项目前身为株洲市云天农机服务站加油站建设于1993年，2013年转手至湖南鼎鑫置业投资有限公司株洲市马安加油站株洲，并更名为“株洲市马安加油站”，湖南鼎鑫置业投资有限公司株洲市马安加油站株洲市马安加油站于2013年7月3日在株洲市工商行政管理办理了工商营业执照，统一社会信用代码为91430200599413564Y，加油站位于株洲市云龙示范区云田乡马鞍村，主要经营危险化学品（汽油、柴油零售）。

湖南省商务厅关于全省油库、加油站安全管理专项检查的通知》（湘商运[2014]28号）、市委市政府关于印发《株洲市打击非法生产经营建设行为工作方案的通知》（株办[2014]7号）文件精神以及市政府有关成品油市场整顿的工作部署，进一步整顿和规范我市成品油市场经营秩序，确保油库、加油站安全运营，保护经营者和消费者的合法权益。

该文件中指出加强对成品油经营企业的监管：各县（市）区商务局要加强对加油站（点）的监督管理，加强对批发企业供油渠道和加油站（点）经营行为的监督检查，进一步规范企业的经营行为。对管理不规范、经营不正规、经营证照不全、证照过期、超过歇业期限、超范围经营的加油站（点），按照《商务部成品油市场管理办法》进行查处，并责令限期整改。

株洲市开展安全管理专项检查：各成品油经营企业要坚决落实安全生产责任制，严格操作规程，严格现场管理，确保消防安全和生产安全。

各县（市）区商务局要对辖区内的油库、加油站的安全管理情况进行专项检查，按照商务部制定的《加油站检查指导手册》和《油库检查指导手册》的要求做好本辖区油库、加油站的安全管理的专项检查工作，认真检查安全责任落实情况、安全管理制度执行情况、设施设备配备情况、安全操作流程以及加油站（点）的现场管理情况，对检查中发现的安全隐患责令整改。

株洲市商务局对本项目进行了检查，发现本项目储罐老旧，且油罐均未安装油气回收系统。企业在按照国家政策的指示和确保运营安全的情况下，企业于2016年10月在原有站址的基础上进行改造，更换双层油罐，安装油气回收系统。株洲市马安加油站项目建设项目总投资90万元，总用地面积114m2。改造后加油部分设30m3柴油储罐1个，30m3汽油储罐2个（一个95#汽油和一个92#汽油），总罐容90立方米，柴油罐容积折半计入油罐总容积，折合汽油罐容75m3。设置2台2枪加油机，共四杆加油枪，其中一杆0号柴油加油枪，2杆92汽油加油枪，一杆95汽油加油枪。 
依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受湖南鼎鑫置业投资有限公司株洲市马安加油站委托，我公司承担了“株洲市马安加油站项目”的环境影响评价工作。在项目业主的协助下，我公司项目组在对现场踏勘、资料收集和深入工程分析的基础上，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制了项目环境影响报告表（送审版）。 

 2020年6月11日，株洲市云龙示范区生态环境局主持召开株洲市马安加油站项目环境影响报告表评审会议，对照国家环境保护法律法规及环境影响评价技术导则要求，经认真讨论与充分评议，提出了评审意见，本环评单位根据专家意见进行认真完善修改后形成了项目环境影响报告表（报批版）
二、工程概况
1.基本情况
（1）项目名称：株洲市马安加油站项目；
（2）建设单位：湖南鼎鑫置业投资有限公司株洲市马安加油站；
（3）建设性质：完善环评；
（4）本项目总投资90万元，环保投资14.2万元，占总投资的15.7%。
（5）劳动定员及工作制度：本项目员工总数为5人，主要负责人1人，年工作日365天，营业时间为24h，项目不设置食堂，设置两间宿舍，供负责人和1名员工休息和住宿。

（6）建设规模

项目加油部分设3个地下储罐，其中30m3柴油储罐1个，30m3汽油储罐2个（一个95#汽油和一个92#汽油），总罐容90立方米，柴油罐容积折半计入油罐总容积，折合汽油罐容75m3。设置2台2枪加油机，共四杆加油枪，其中一杆0#柴油加油枪，2杆92汽油加油枪，一杆95汽油加油枪。自动洗车机一台。 
2.建设内容
本项目由主体工程、公用工程、辅助工程和环保工程组成，具体情况见下表。
表1-1   项目组成
名称
建设内容及规模
可能产生的环境问题
主体工程
罩棚
1F，网架结构，建筑面积95m3，净高7m，罩棚下设置一个加油岛，2台双枪双油品潜油泵式加油机
废水、废气、固废
储罐区
含30m3汽油储罐2个和30m3柴油储罐1个,占地面积约50m2
辅助工程
站房1
1层，建筑面积48m2，混转结构，包括办公区
废水
站房2
2层，混砖结构，占地面积44m2，建筑面积88m2主要包括办公区、休息区和厕所
/

洗车区
设全自动洗车机一台，洗车对象为小型汽车，不给货车和大型车辆提供洗车服务，占地面积30m2
废水
公用工程
供水系统
市政自来水管网供水
/

排水系统
1.生活污水通过三级化粪池（12m3）处理后用于菜地及周边林地灌溉。

2.洗车废水通过“三级隔油池（4m3）+沉淀池（45m3）”处理后回用。

废水
供电系统
市政供电，站房内配备1台15kw柴油发电机
/

消防

加油区配备4台MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器，灭火毯3块罐区配1台MFT/ABC35型推车式磷酸盐干粉灭火器；站房配套2台MF/ABC4型手提式磷酸盐干粉灭火器，灭火毯2块；站区配套消防沙2m3
储运工程
汽油和柴油

油品运输由中国石油天然气股份有限公司专业运输车辆运输至站区地下油罐储存

环保
设施
废气
储油罐采用地埋式，罐体密封性较好，底部四周填有细砂，

上部覆黏土后水泥硬化，上有顶盖密封，罐体温度稳定；加油过程中采用自封式加油枪和油气回收装置，同时加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量；卸油过程中利用油罐车回收系统回收油气后运回油库进行处理
废气
废水处理
项目实行场区实行雨污分流；雨水通过排水沟排入道路雨水系统。

1.生活污水通过三级化粪池（12m3）处理后用于菜地及周边林地灌溉。

2.地面冲洗水和洗车废水通过“3级隔油池+4级沉淀池”处理后循环利用于洗车和地面清洁。
废水
噪声
采用低噪声设备，对设备基础减震、加强设备管理与维护
噪声
固体废物
1.生活垃圾设置垃圾桶收集，交由环卫部门处置。
2.危险废物：隔油池油泥、清罐废液和废渣外委有资质的专业单位进行处置。设置危险固废暂存间。
固废
3.项目设备清单
表1-2    项目主要设备一览表
序号
名称
型号及规格
单位

数量
备注
1
卧式储油罐（地下）
钢制30m3
个

1
95#汽油
2
卧式储油罐（地下）
SF规格钢制30m3
个

1
92#汽油
3
卧式储油罐（地下）
SF规格钢制30m3
个

1
0#柴油
4
加油机
双枪双油品潜油泵式
台

2
1杆柴油枪，2杆92#汽油枪，一杆95汽油枪
5
液位仪
/
台
1
高液位报警
6
洗车机
/
台
1
7
潜油泵
1.5P
台
3
8
一次油气回收系统
卸油区
套
1
9
二次油气回收系统
加油岛、油枪
套
1
10
水箱
不锈钢水箱30m3
台
1
储存水用于洗车
11
柴油发电机

15kw
台

1
站房配电室

12
提式磷酸铵盐干粉灭火器

MF/ABC4

台

4

加油区

13
灭火毯

块

5
罐区和站房

14
推车式磷酸盐干粉灭火器

MFT/ABC35

台

1
罐区

15
手提式磷酸盐干粉灭火器

MF/ABC4

台

2
站房

消防砂子

M2
2
站区

3.加油站等级

根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB 50156-2012）相关要求可知，加油站等级划分如下表：

表1-3   加油站的等级划分

级别
油罐容积（m3）
总容积
单罐容积
一级
90＜V≤120
≤50
二级
V≤90
汽油罐≤30，柴油罐≤50
三级
V≤60
汽油罐≤30，柴油罐≤50
注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积

项目加油部分设3个地下储罐，其中30m3柴油储罐1个，30m3汽油储罐2个（一个95#汽油和一个92#汽油），总罐容90立方米，柴油罐容积折半计入油罐总容积，折合汽油罐容75m3。因此本项目为二级加油站。
4.原辅材料
（1）原辅材料

本项目涉及的主要原辅材料及产品为92#汽油、95#汽油、0#柴油，其最大储存量及年消耗量见表1-4。

表1-4    主要原辅材料一览表
序号

原辅材料（产品）

规格

最大储存量（t）

年用量（t）

储存方式

备注

1

汽油

92#
22.5
1000
双层储罐

30m3
2

汽油

95#
22.5
1000
双侧储罐

30m3
3

柴油

0#
25.2
1000
双侧储罐
30m3
注：汽油比重按照0.75g/cm3，柴油比重按0.84g/cm3。
主要理化性质：

①汽油：汽油为油品的一大类，主要成分为C4~C12脂肪烃和环烃类，并含少量芳香烃和硫化物。汽油为无色至淡黄色的易流动液体，很难溶解于水，易燃，热值约为44000kJ/kg，馏程为30℃~205℃，空气中含量为74~123g/m3时遇火爆炸。 

②柴油是石油提炼后的一种油质的产物，沸点范围和黏度介于煤油与润滑油之间的液态石油馏分。其主要成分是C10~C22的链烷、环烷或芳烃，柴油分为轻柴油（沸点范围约180~370℃）和重柴油（沸点范围约350~410℃）两大类。它的化学和物理特性位于汽油和重油之间，热值为3.3×107J/L，比重为0.82~0.845kg/L。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。 
水电消耗

生产过程中能耗主要为电、水，详见下表：

表1-5   水电消耗表

燃料动力名称

年消耗量

来源

水

708.1m3/a
市政供水

电

4000kwh/a
市政供电

5.公用工程
（1）供电
本工程电源来自市政电网，年用电量约4000KW•h。本加油站主要存在爆炸危险区域，加油作业区电力及照明设备均选用防爆型，防爆等级不低于Exd IIA T3。在非火灾爆炸环境的区域安装金属卤化物灯，办公场所安装日光灯。

另外站房一层设置15kw 柴油发电机一台，以备停电时应急使用。 

（2）给水

项目用水主要为员工生活用水、公共卫生间用水、洗车用水、站内设备及地面卫生用水。本项目给水采用城市自来水供水，水质、水量满足项目要求。项目用水主要为办公生活用水、公用卫生间用水以及洗车用水。

①生活用水：项目废水主要来源于职工的生活污水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）规定的用水定额，本项目用水量按80L/人·d 计。加油站设员工 5 人，站区生活用水量为146m3 /a，排水量按用水量的80%计，则本项目排水量为116.8m3 /a。

②公共卫生间：根据建设单位提供资料，该加油站每天加油车辆300辆，每辆车有2人，如厕按车载人员的20%计，公共卫生间用水量按2L/人·次计，则公共卫生间每天用水量约为0.24m3 /d（87.6m3 /a），废水量按用水量80%计，则公共卫生间产生的废水量约为0.192m3 /d（70.08m3 /a）。
③洗车用水

根据项目提供用水资料可知，每洗一辆车用水量为160L/辆，平均每天洗车约为40辆车，每天洗车用水6.4m3 /d，排污系数取0.8，项目洗车废水的排水量为5.12m3 /d（1868.8m3/a）。 

项目洗车废水和地面冲洗水经过“三级隔油池（4m3）+四级沉淀池（45m3）”处理后回用于，项目洗车和地面冲洗水补充水量为186.88m3。
④设备清洗

地下储油罐使用一段时间后，成品油中的杂质就会沉积在罐底和罐壁上，使储油罐有效容量减少，影响储油罐的效率，故储罐需定期进行清洗，清除罐内淤渣。据建设单位提供资料，油罐清洗周期为每 3~5年1次，每次清理用水量为 6m3，清洗废水中含油污等杂质，在专业容器中盛装，作为油罐清洗废液考虑，其具体处理处置方式详见固废物影响分析内容。不再计入水平衡进行计算。 

⑤地面冲洗水

加油站对地面进行清洗，清洗产生的含油及泥砂的污水是该项目主要水污染源，用水量约为0.1m3 /d，其所含主要污染物石油类约为10～50mg/L，悬浮物约为200～500mg/L。
项目用水情况见表1-6，水平衡图详见图1-1。
表1-6   项目用水情况一览表     单位：m3/a
用水部门

用水单耗

规模

给水

损耗

排水量

办公生活水

80L/人*人
5人
146

29.2

116.8

公共卫生间

2L/人*次
每天加油服务车辆300 辆（每辆车 2 人，如厕人按 20 计）

87.6

17.52

70.08

洗车用水

160L/辆
平均每天洗车约40辆
2336
467.2
1868.8
地面冲洗水

36.5
7.3
29.2
合计

2606.1

513.92

2055.68


[image: image1.emf]洗车用水

三级隔油池

+

四级

沉淀池

地面冲洗水

生活用水

公共卫生间用水

三级隔油池

+

四级

沉淀池

7.3

146

87.6

29.2

17.52

70.8

116.8

168.88

用于菜地和林地浇

灌

7.3

467.2

2336

2336

29.2

29.2

467.2

708.1

图1-1   项目水平衡图
（3）排水

本项目采用雨污分流及污污分流的排水方式。

①加油站站区罩棚、站房顶雨水经建筑雨水管道引至南侧的道路雨水系统；
②生活污水经站内的三级化粪池处理后达标排放。

③洗车废水和地面清洁废水收集后经配套设置的三级隔油沉淀池和四级沉淀池处理后循环利用于场区绿化、抑尘、洗车，不外排；隔油池废油暂存至危废暂存区后外委处置。

（4）消防

本加油站消防器材依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）的各项规定及建设方提供的相关资料进行配置。站房按《建筑灭火器设置规范》（GB50140-2005）相关规定配置灭火器。本项目灭火设施及器材如下：加油区配备4台MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器，灭火毯3块罐区配1台MFT/ABC35型推车式磷酸盐干粉灭火器；站房配套2台MF/ABC4型手提式磷酸盐干粉灭火器，灭火毯2块；站区配套消防沙2m3。
6.项目总平面布置合理性
本站站址位于株洲市云龙示范区云田乡。站房位于站区西北侧，油罐区设置在东北侧。密闭卸油口位于站区东侧；罩棚下加油岛上设加油机位于站区南侧。在围墙的周围设置有绿化带；站房北侧设置一个化粪池；站房东北侧布置有消防沙池和消防器具箱；项目西北角、东南角分别设置一个入口和出口，便于加油车辆的出入；西北角设一台全自动洗车机。 

各个建、构筑物之间按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014年修订版保留安全间距。综上，本项目总平面布置合理。 。

综上厂区功能分区明确。综上所述，项目各生产工序有机结合，有利于生产活动的开展，各地利用功能集中且合理清楚，厂区平面布置较合理。

	与本项目有关的原有污染状况及主要环境问题
1.与本项目有关的原有污染情况

本项目正式建成于2016年，成立以来，无环境污染纠纷问题，与周边居民关系融洽，无居民投诉问题，项目正常生产运营。本次环评的评价思路为：在了解主要污染源的基础上，分析项目已经采取的污染治理措施的有效性，必要时提出替代方案。通过现场勘查，项目主要污染源以及采取的污染防治措施及整改措施详见表1-5。
表1-5  项目主要环境问题及其环保措施一览表
主要污染源
已采取的治理措施
存在的问题
建议整改措施
废水
生活污水

通过三级化粪池（12m3）处理后用于菜地及周边林地灌溉。
无

/
地面清洗水

地面清洗水通过水沟直接外排至道路边沟

加油区地面冲洗水未设置导流渠收集，直接做散水外排
加油区设置导流渠收集地面清洗水，收集后后通过隔油池（4m3）+4级沉淀池处理（45m3）后循环利用于冲洗地面和洗车

洗车废水

通过1m*1m*1m沉淀池+4级沉淀池（总体积45m3）处理后外排
洗车废水未经过隔油池处理，且处理后直接排放

噪声
设备运行噪声
绿化、隔声和减震及距离衰减

无

/

废气
加油有机废气

二次油气回收系统

无

/

车辆尾气

绿化吸收，空气扩散

无

/
固废
生活垃圾
生活垃圾桶收集后交给环卫部门处理

无

油罐产生的废油

属于危险废物，交给有资质的单位处置；

目前危险废物暂存间不规范

按照（GB18597-2001）及 2013 年修订《危险废物贮存污染控制标准》相关规范建设危险废物暂存间4m2。
隔油池废油（整改后）

消防
加油区配备4台MF/ABC4型手提式磷酸铵盐干粉灭火器，灭火毯3块罐区配1台MFT/ABC35型推车式磷酸盐干粉灭火器；站房配套2台MF/ABC4型手提式磷酸盐干粉灭火器，灭火毯2块；站区配套消防沙2m3。
无

/




二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
一、地理位置及交通
株洲市位于湖南省东部，湘江中下游，罗宵山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾斜地段上，地跨东经125°57′30″~114°07′15″、北纬26°03′05″~28°01′27″，南北长219.25 km，东西宽88.75 km，地域总面积11272 km2，占全省总面积的5.32%。

株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；公路四通八达，106国道、320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市的公路里程为45km，直线距离24km，与长沙市中心公路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。

本项目位于株洲市云龙示范区云田乡马鞍村，中心坐标:E113.159126，N27.985164，具体位置见附图1。
二、地质地貌
株洲地区地貌类型结构分为水域、平原、低岗地、高岗地、丘陵和山地。株洲市水域为637.27km2，占市域总面积的5.66%；平原1843.25 km2，占16.37%；低岗地1449.86 km2，占12.87%；高岗地738.74 km2，占6.56%；丘陵1916.61 km2，占17.02%；山地4676.47 km2，占41.52%。山地主要集中在市域的东南部，岗地以市域的中北部居多，平原沿湘江两岸分布。市境位于罗霄山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾斜地段上，市域总体地势东南高、西北低。北中部地形岭谷相间，盆地呈带状展布；东南部均为山地，山峦迭障，地势雄伟。

根据地貌单元的分类，路线走廊带地貌单元主要有构造剥蚀低山、丘陵地貌、河流侵蚀堆积河谷地貌和河流堆积冲积平原地貌，路线中部主要以构造剥蚀低山、丘陵地貌为主，路线两端主要为河流侵蚀堆积河谷地貌和河流堆积冲积平原地貌。
项目位于株洲市云龙示范区，地处湘中丘陵区，整个地形高低错落、丘陵、山地、谷底交错分布，总体地势为北部、东部高，中部和南部低，水系则主要为龙母河、五一水库支流。

三、水文
湘江是流经株洲市区的唯一河流，发源于广西海洋山，全长856km，自南向北流经株洲市区，是株洲市主要的工业与生活饮用水水源。湘江东西两岸水文条件差异较大，东岸水流急、水较深，西岸水流平缓、水浅，河床平且多为沙滩。湘江株洲江段水面宽500~800m，水深2.5~3.5m，水力坡度0.102‰。多年平均流量1780m3/s，历年最大流量22250m3/s，最枯流量101m3/s。最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m/s，年均总径流量644亿m3。
湘江株洲市区段长 27.7km，占湘江株洲段总长的 31.8%，沿途接纳了枫溪港、
建宁港、霞湾港、白石港等 4 条主要的小支流。
白石港（白石港上游段称龙母河）是流经本项目区域的唯一的天然水域，源于长沙县南岭，干流全长28.5km，流域总面积236 km2，自株洲市北郊流入市区，流经市城区段干流长约3.5km（红旗路至入湘江口段），然后汇入湘江，白石港水深1.0-2.0m，宽约40m，流量约1.0-5.2m3/s。

白石港宽度约为30米左右，其支流宽度约为5米-30米左右，此外，区域内还分布有若干大小水库和山塘。面积较大的水体有仙人造水库、三八水库、五一水库、云峰湖、丰塘水库、菖塘水库等。

四、气候气象
株洲市属中亚热带季风湿润气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7mm。降水主要集中在4-6月，7-10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。平均相对湿度78%。年平均气压1006.6hpa，冬季平均气压1016.lhpa，夏季平均气压995.8hpa。年平均日照时数为1700h，无霜期为282～294天，最大积雪深度23cm。常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%。静风频率22.9%。年平均风速为2.2 m/s，月平均风速7月最高达2.5 m/s，2月最低，为1.9 m/s。按季而言，夏季平均风速为2.3m/s，冬季为2.1 m/s。
五、自然资源
本项目区域地处中亚热带常绿阔叶林带，人类活动与工业发展使自然植被遭破坏。
区内野生木本植物主要物种为杨柳、梧桐、松树、杉木、樟树、椿树、楠竹、苦楝、桔、桃等；草本植物物种均为常见种，生长良好，物种丰度一般，调查未发现国家保护植物物种。区内农作物主要有水稻、玉米、花生、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物。
区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔、狗等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。
区域内无大型渔业、水生生物养殖业，无森林和珍稀野生动物。




三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：
本项目所在地环境功能属性见表3-1：

表3-1  项目所在地环境功能属性
编号

项目

功能属性及执行标准

1
水环境功能区

Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
2
环境空气质量功能区

二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
3
声环境功能区

2类/4a类声环境区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a环境噪声限值
4
是否属于农田保护区

否

5
是否属于深林公园

否

6
是否生态功能保护区

否

7
是否属于水土流失重点防御区

否

8
是否人口密集区

否

9
是否重点文物保护单位
否

10
是否三河、三湖、两控区
是，两控区

11
是否水库库区
否

12
是否污水处理厂集水范围
否

13
是否属于生态敏感与脆弱区
否

一、环境空气
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018），三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况，基本污染物数据来源可采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
（1）基本污染物环境质量现状

为了解本工程所在区域环境质量现状，本次环评收集了株洲市生态环境局于2020年1月11日公布的《关于2019年12月全年环境质量状况的通报》。

该报告指出：2019年，株洲市城区共监测365天，其中79天为优，201天为良，66天轻度污染，11天中度污染，8天重度污染，优良天数280天，空气质量达标率为76.7%，居全省第十位，长株潭第一位，空气中首要污染物为PM2.5和臭氧。
2019年株洲市城区综合指数为4.62，较上年（4.35）上升6.2%。按照城市环境空气质量综合指数评价，2019年市区环境空气质量在全省14个市州中排名第13位（排名前三位的是湘西州、张家界、郴州，排名后一、二、三位的是湘潭、株洲、益阳）。
主要污染物浓度，三项较上年上升，分别为：PM2.5浓度为47微克/立方米，较上年上升11.9%；臭氧浓度为162微克/立方米，较上年上升20.0%；NO2浓度为34微克/立方米，较上年上升9.7%；两项较上年下降，分别为PM10浓度为66微克/立方米，较上年下降1.5%；SO2浓度为11微克/立方米，较上年下降31.2%；CO浓度与上年持平，为1.2微克/立方米。除CO外，其余5项指标均高于全省均值。

市辖各区PM2.5浓度较上年均有所上升，其中天元区上升20.5%、荷塘区上升12.2%、芦淞区上升11.6%、株洲经开区上升9.1%、石峰区上升7.0%；市辖各区PM10浓度，天元区和芦淞区较上年不降反升，分别上升4.8%、1.4%，其余各区均有所下降。

项目云龙示范区全年环境质量数据如下：
表3-1   项目区域（云龙示范区）2019年基本污染物环境质量现状
污染物
年评价指标
评价标准/(ug/m3)
现状浓度/(ug/m3)
最大浓度占标率/%
超标频率/%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
60
9
/
/
达标
百分位数24h平均质量浓度
150
-
/
/
-
NO2
年平均质量浓度
40
30
/
/
达标
百分位数24h平均质量浓度
80
-
/
/
-
PM10
年平均质量浓度
70
60
/
/
超标
百分位数24h平均质量浓度
150
-
/
/
-
CO
百分位数24h平均质量浓度
4000
1000
/
/
达标
O3
百分位数8h平均质量浓度
160
148
/
/
达标
PM2.5
年平均质量浓度
35
48
-
-
超标
百分位数24h平均质量浓度
75
-
-
-
-
综上统计，2019年项目所在区域（云龙示范区）的基本污染物中PM10、SO2、NO2、CO、NO、O3的年评价指标均达标，而PM2.5的年均值不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本项目所在区域城市现状环境空气质量不达标。
项目区域环境空气质量改善计划，改善目标均在编制过程中。
城市中PM2.5原因主要是因为区域内基础建设项目的施工过程中和车辆运行过程中会产生粉尘，从而影响城市PM2.5的超标。随着株洲市环境保护工作的不断深入，区域内基础设施建设项目的逐渐完工，区域的环境空气中PM2.5污染将得到改善。
综上所述，本项目所在区域城市现状环境空气质量不达标。

二、地表水
本项目收集了 2018 年株洲市白石港水水质监测报告中对白石港的监测数据及 2018 年株洲市地表水水质监测年报中湘江白石断面的监测数据，具体监测结果见下表3-2和表3-3。

表3-2    白石港水质监测数据统计    单位：mg/L，PH无量纲

时间
监测因子
PH
COD
BOD5
NH3-3
2018
平均值

7.77-8.02
5~12
0.7~1.3
0.05~0.338
是否超标
否
否
否
否
最大超标倍数
0
0
0
0
（GB3838-2002）Ⅴ类

6~9
40
10
2
表3-3   2018年湘江白石断面水质监测结果统计表单位：mg/L（pH无量纲）
监测因
pH

COD

BOD5

NH3-N

TP

石油类
白石断面
年均值
7.9

9

1.0

0.17

0.05

0.01

最大值
8.03

12

2.7

0.37

0.06

0.01

最小值
7.74

4

0.3

0.05

0.04

0.01

超标率(%)

0

0

0

0

0

0

最大超倍数(倍)

0

0

0

0

0

0

标准（III类）
6~9

20

4

1

0.2

0.05

监测结果表明，2018年湘江白石断面各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，白石港pH、COD、BOD5、氨氮年均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准限值。

三、声环境
根据本项目的的分布情况，本环评委托中国检验认证集团湖南有限公司于2020年05月25日在工程所在区域东、南、西、北各设置一个监测点，进行了现场监测昼、夜等效声级Leq(A)，监测时间1天。其中北侧、西侧和南侧监测点均设置于靠近现状马鞍村村民居住点一侧，每日昼间和夜间各监测一次。监测结果见表3-4。

监测结果见表3-3。
表3-3  声环境现状监测结果    单位：dB(A)

时间
位置

昼间

夜间

标准（GB3096-2008《声环境质量标准》）

2020.05.25
厂界西侧1#
52
44.3
4a类（昼70，夜55）

厂界北侧2#
52.6
45.2
2类（昼60，夜50）

厂界南侧3#
53.5
49.4
4a类（昼70，夜55）

厂界东侧4#
53.8
45.0
2类（昼60，夜50）

由监测结果可知，项目周边各监测点的声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类和2类标准要求，声环境质量可达到功能区要求。

地下水监测

本项目为了解场地及周边地下水水质状况，本环评委托中国检验认证集团湖南有限公司于2020年5月25日对加油站厂界东南南侧易升芝家居民饮用水井（距离本项目65m）和厂界西北侧唐细钢家饮用水井（距离本项目35m），进行了一期的地下水是水质监测。该两个监测点位分别位于本项目地下水的上游和下游，能够有效的代表地下水水质监测要求。
（1）监测点位：加油站地下水上游和下游（周边居民自用水井内）2个监测点位； 

（2）监测时间和频率：2020年5月25日；每天采样1次。 
（3）监测因子：PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、高锰酸盐指数、硫酸盐、总大肠菌群和石油类。
（4）评价标准：石油类执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其他因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 
（5）监测结果

表3-4   地下水检测结果

采样点
检测项目
检测结果
单位
标准限值
达标情况
厂界南侧易 升芝家居民 饮用水井（距离本项目65m）
汞
ND
Mg/L
0.001
达标
总硬度
13.4
Mg/L
450
达标
硝酸盐
0.110
Mg/L
20
达标
挥发酚
ND
Mg/L
0.002
达标
镉
ND
Mg/L
0.005
达标
高锰酸盐指数
0.7
Mg/L
3.0
达标
总大肠菌群
＜2
MPN/100mL

3.0
达标
铅
ND
Mg/L
0.01
达标
石油类
ND
Mg/L
0.05
达标
亚硝酸盐
ND
Mg/L
1.0
达标
pH 值
6.74
无量纲
6.5~8.5
达标
铬（六价）
ND
Mg/L
0.05
达标
硫酸盐（以 SO₄2-计）
4.40
Mg/L
250
达标
氨氮
0.043
Mg/L
0.5
达标
厂界西北侧 唐细钢家饮 用水井（距离本项目35m）
汞
ND
Mg/L
0.001
达标
总硬度
11.4
Mg/L
450
达标
硝酸盐
0.085
Mg/L
20
达标
挥发酚
ND
Mg/L
0.002
达标
镉
ND
Mg/L
0.005
达标
高锰酸盐指数
0.6
Mg/L
3.0
达标
总大肠菌群
＜2
MPN/100mL

3.0
达标
铅
ND
Mg/L
0.01
达标
石油类
ND
Mg/L
0.05
达标
亚硝酸盐
ND
Mg/L
1.0
达标
pH 值
6.8
无量纲
6.5~8.5
达标
铬（六价）
ND
Mg/L
0.05
达标
硫酸盐（以 SO₄2-计）
3.77
Mg/L
250
达标
氨氮
0.032
Mg/L
0.5
达标
表中石油类标准限值依据《地表水环境质量标准》（GB 3838-0202）表 1 中Ⅲ类标准； 其余指标标准限值依据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 中Ⅲ类标准。

项目所在区域地下水PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、汞、铬（六价）、总硬度、铅、镉、高锰酸盐指数、硫酸盐、总大肠菌群和石油类各指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

五、土壤环境质量评价
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)：

①根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A--土壤环境影响评价项目类别-表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“交通运输仓储邮政业”中公路的加油站。属于Ⅲ类项目；
②本项目为污染影响型项目，且本项目占地面积为35亩，小于5hm2，属于小型项目；

③根据现场调查，本项目周边不存在饮用水水源、或居民集中区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，所以本项目污染影响型敏感程度为“不敏感”。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)表4 污染影响型评价工作等级划分表可知，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

表3-5  污染影响型评价工作等级划分表

    占地规模

评价等级

敏感程度

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“-”表示可不进行土壤环境影响评价工作

六、生态环境
根据现场实地调查，本项目株洲市云龙示范区云田乡马鞍村，未在本项目评价范围内发现古树名木及重点保护植物。建设区域内未发现珍稀濒危动物种类。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
本项目主要环保目标见表3-5。
表3-5  项目环境保护目标
环境要素

环境保护目标

坐标、经纬度

方位

与厂界距离

规模/功能

（户/人）

环境功能区

执行标准

环境空气

马鞍村村民

E113.159003

N27.985610
NW

20m-50m

约3户居民10人
二类

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准

马鞍村村民

E113.159668

N27.985060

E

20~95m

约16户，居民50人

二类

马鞍村村民

E113.158751

N27.985126

W

40~100m

9户居民/27人

二类

马鞍村村民

E113.159255

N27.984553

NE

40~65m

3户居民/9人

二类

地表水

水塘

113.160210

27.986344

NE

120m

农田灌溉

/
农田灌溉水质标准

水塘

113.157962

27.984236

SW

120m

/
水塘

113.162087

27.982909

SE

180m

/
龙母河(红旗桥以上)
/

E

4.0km

小河，农业用水

Ⅳ类

（GB3838-2002）Ⅳ类

白石港（红旗桥以下）
/

ES

8.6KM

景观娱乐用水区

Ⅴ类

（GB3838-2002）Ⅴ类

白石港（入河口沿白石港上溯1500米水域）
/

S

13.5km

景观娱乐用水区

III类

（GB3838-2002）III类

湘江白石段（位于一水厂取水口下游200m-二水厂取水口上游1000m范围内）

/

S

15km

景观娱乐用水区

III类

（GB3838-2002）III类

声环境

马鞍村村民

E113.159003

N27.985610
NW

20m-50m

约3户居民10人

2

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）中2类标准

马鞍村村民

E113.159668

N27.985060

E

20~95m

约16户，居民50人

2

马鞍村村民

E113.158751

N27.985126

W

40~100m

9户居民/27人

2

马鞍村村民

E113.159255

N27.984553

NE

40~65m

3户居民/9人

2




四、评价适用标准
	环
境
质
量
标
准
	环境空气：常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012）单位：μg/m3
污染物名称
取值时间
浓度限值
选用标准
二氧化氮（NO2）
1小时平均
0.2

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准
24小时平均
0.08

年平均
0.04

二氧化硫(SO2)

1小时平均
0.5

24小时平均
0.15

年平均
0.06

可吸入颗粒物（PM10）
年平均
0.07

24小时平均
0.15

可吸入颗粒物（PM2.5）
年平均
0.035

24小时平均
0.075

CO

24小时平均
4

1小时平均
10

O3

日最大8小时平均
0.16

1小时平均
0.2

非甲烷总烃
1小时值
2.0
《大气污染物综合排放标准详解》 
地表水环境：白石港红旗路以上段（龙母河）水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准；白石港红旗路以下段水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类标准；白石港入江口上溯 1500 米为饮用水源二级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；湘江白石江段（白石港入江口上游 0.1km 至二水厂取水口上游 1.0km）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。详见表4-2。
表4-2地表水环境质量标准单位：mg/L  pH除外
序号
项目
Ⅲ类
V类
标准来源
1
pH
6-9
6-9
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
2
COD
≤20
≤40
3
BOD5
≤4
≤10
4
氨氮
≤1.0
≤2.0
5
石油类
≤0.05
≤1.0
地下水环境：本项目所在地地下水环境质量执行如下标准：

表4-3   地下水环境质量标准

序号
项目
标准限值：mg/L
标准来源
1
pH
6.5~8.5
《地下水质量标准》（GB/T144848-2017）中表1中Ⅲ类标准
2
耗氧量
≤3.0
3
硝酸盐

≤20
4
亚硝酸盐

≤1.0
5
汞

≤0.001
6
铬（六价）

≤0.05
7
铅

≤0.2
8
镉

≤0.005
9
硫酸盐

≤250
10
总大肠菌群

≤3.0
11
总硬度
≤450
12
氨氮
≤0.5
13
挥发酚

≤0.002
14
石油类
≤0.05
《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准
声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准。

表4-4    声环境质量标准
噪声类别
标准限值
执行级别
昼间dB(A)

夜间dB(A)

环境噪声
2类
60
50
4a类
65
55


	污
染
物
排
放
标
准
	废气：本项目运营期加油站油气排放限值、技术要求等执行《加油加气站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中油气浓度排放限值 25g/Nm3标准，非甲烷总烃厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，具体见下表。

表4-5  大气污染物排放标准（单位：mg/m3）
序号

控制项目

标准值

1
非甲烷总烃

4.0
2
油气排放浓度

25
废水：执行《污水排放综合标准》GB8978-1996一级标准，标准限值见表4-6。

表4-6  污水综合排放标准限值单位：mg/L

污染因子
PH

COD

BOD5
SS

NH3-N

石油类
浓度限值
6~9

100mg/L

20mg/L

70mg/L

15mg/L

5mg/L
噪声：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准。

表4-7  工业企业厂界噪声标准限值等效声级Leq：dB(A)

类别
昼间
夜间
2类
60
50
4类
70
55
固废：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)。

	总
量
控
制
指
标
	本项目地面冲洗废水和洗车废水经隔油池处理后全部回用；生活污水经化粪池处理后用于菜地及周边林地灌溉，污水不外排。 
本项目废气主要为非甲烷总烃，项目正常运营期无SO2、NOx排放，非甲烷总烃排放量为0.353t/a，本环评建议本项目VOCs的控制指标为0.353t/a。



五、建设项目工程分析
	一、工艺流程简述(图示):

1.加油工艺流程及产污环节
本项目属于补办环评手续，已经建成并投产使用，因此只考虑项目营运期。项目营运期产生的污染物包括噪声、生活污水、生活垃圾、废气、固废等，产污情况如图5-1所示。

[image: image2.png]s gaRs RS

I W e

Bl A Mgt HE e A A

|m§$”m {mrm%“ 4mmm‘m S v )
Gt





图5-1   项目运营期工艺流程于产排污节点图
工艺说明：

①卸油：专业油品运输车辆从油库运输至至本加油站。该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油罐车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，先接好静电接地装置，待油罐车熄火并静止 15min 后，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，经计量后准备接卸。卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，开始自流卸油。油品卸完后，拆卸油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入罐内并防止溅出，盖严罐口处的卸油帽，拆除静电接地装置，卸油完毕罐车静止15min后，发动油品罐车缓慢驶离罐区。
②储油：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2至3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。 
本项目的油罐均放在做了防腐防渗处理的钢筋砼池内，埋于地下，并用砂覆盖。加油站罐区中观察井设置防爆防水潜水泵，出油工艺管道采用双层热塑性塑料管，卸油和通气管道采用20#无缝钢管，站内停车地面采用水泥混凝土路面。 
③加油：加油站采用潜油泵式加油机及自封式加油枪，加油时，油品从出油管输送到加油机，再经软管到达加油枪，对停泊到位的汽车油箱加油，并根据用户要求控制油量。
④油气回收 
a、卸油油气回收：汽油油罐卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 

[image: image3.png]‘ Ll e
=

1)

.t





图5-2   一次油气回收系统基本原理图

②二次汽油油气回收(加油油气回收)：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内，此过程油气回收效率大于90%。 

在理论上就是在加油时，每发1L油，油罐液位下降产生的空间，同时由油气回收枪回收相当于1L体积的油气，送回油罐内填补该空间而达到压力平衡。回收的饱和油气补入油罐也可以减少油罐内汽油的挥发。当油罐内压力过大时，油罐通气孔上的呼吸帽会自动打开，由排气口排出过压的气体。 

当采用加油油气回收时使用油气回收型加油枪，并在加油机内安装真空泵真空泵控制板与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。所有加油机的油气回收管线进口并联，汇集到加油油气回收总管， 加油油气回收总管直接进入最低标号油罐，起到回收加油油气的作用。加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台加油机可共用1根油气回收总管。加油及油气回收工艺如下：

[image: image4.png]



图 5-3 二次油气回收系统基本原理图 

二、主要污染工序

本项目运营期主要产生废气、噪声、废水、固体废物等污染物，并会对生态产生一定影响。

表5-1  污染物种类、来源、排放方式等一览表

主要污染源

来源

污染物名称

排放方式

处理方式

营

运

期

废气

非甲烷总烃

油气

间断

油气回收装置收集后无组织排放

机动车尾气

汽车尾气

间断

无组织

备用柴油发电机

二氧化硫、二氧化碳和烟尘

间断

无组织

废水

生活废水（卫生间废水）

COD、BOD、NH3-N等
连续

三级化粪池处理后用于菜地及周边林地灌溉

地面冲洗废水

COD、SS、石油类

连续

三级隔油池+四级沉淀池循环池处理后回用，不外排
洗车废水

COD、SS、石油类和阴离子表面活性剂

连续

噪声

加油泵、车辆、柴油发电机

噪声
间断

减震、距离衰减、减速、隔声等

固体

废物

生活垃圾

生活垃圾

/
/

收集后定期有环卫部门清运

生产固废

含油抹布
危险固废

油罐底渣和废油（油罐清洗）

/

暂存后委托有资质的单位处理

隔油池废油

/

三、污染源强分析

本项目在经营活动中，将有废气、废水、噪声和固废等污染物产生。
1.大气污染物的源强分析
加油站运营期间主要的废气污染源为汽、柴油储油罐大小呼吸、油罐车卸油过程中产生的非甲烷总烃类废气，进站加油车辆产生的机动车尾气，柴油发电机燃烧废气。本项目不设置食堂，无油烟废气产生。 
（1）非甲烷总烃类废气

项目运营过程中产生的油气废气包括运输罐车卸油及加油枪加油时油气的挥发，以及油箱满溢或加油操作疏忽的遗漏。本项目从罐车到项目区卸油、地下油罐、加油机、车辆加油等环节均会产生油气挥发。 
a储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油气（主要为烃类气体）而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐大呼吸时烃类气体平均排放率约0.88kg/m3通过量。 
②油罐小呼吸损失是指在没有收发油的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，此时油罐会排出油气和吸入空气，从而造成油气损失。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐小呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.12kg/m3通过量。 
③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，油罐车卸油时烃类气体平均排放率约 0.6kg/m3通过量。 
④加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约0.11kg/m3通过量。 
⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，成品油的跑、冒、滴、漏烃类气体平均损失量约0.084kg/m3 通过量。

本项目运营时预计油品年销售量为3000t，其中92#汽油年销售量为1000t，95#年销售量为1000t，0#柴油年销售量为 1000t，则通过量的 92#汽油约为 1000/0.725m3=1379.31m3、通过量的95#汽油约为1000/0.737m3=1356.85m3，通过量的0#柴油约为1000/0.835m3=1197.60m3。则通过量油品共计3933.76m3，

本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料时，可将部分逃逸的气体用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程。返回到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附的方式回收，这一系统实施后其回收率可达95%。在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，抽气回收汇入油罐内，其回收的效率为95%。
则可以计算出该加油站非甲烷总烃排放量如表 5-2所示。

表5-2   项目非甲烷总烃排放量
项目
通过量（m3/a）

产生系数（kg/m3通过量）
产生量（kg/a）
处理效率
排放量（kg/a）

储油量
大呼吸损失
3933.76
0.88
3461.71
0.95
173.09
小呼吸损失
0.12
472.05
23.60
油罐车
卸料损失
0.6
2360.26
118.01
加油站
加油作业损失
0.11
432.71
21.64
跑冒滴漏损失
0.084
330.44
16.52
合计

7057
353
（2）汽车尾气
本项目按每小时100辆机动车进入加油站内加油计，根据类比同类加油站，大、中、小型车进入加油站加油的比例为8%：12%：80%，车辆由进站到出站约行驶30m，加油平均时间约为 45s，加油时间较短，类比全国机动车尾气排放特征研究的有关研究结果，机动车运行时的排放系数见下表：
表5-3   机动车运行时污染物排放系数表（单位：g/辆*公里）
车型

NOX
CO
HC
小车型（包括轿车出租车等）

2.2
17.8
3.5
中型车（小货车、面包车）

2.4
19.6
3.9
大型车

3.9
1.2
6.1
由上述资料，可计算出进入本项目加油机动车的尾气污染物排放情况如下： 
表5-4    项目机动车尾气污染物排放情况

车型
NOX
CO
HC
日排放量（t）
0.042
0.3
0.068
年排放量（t）
0.015
0.109
0.025
注：按365天，日运行24小时计算
（3）柴油发电机燃烧废气 
项目使用一台柴油发电机组做为备用电源，装机容量为 30kw。柴油发电机仅在停电时或例检时使用，使用的柴油为0#柴油。根据建设方提供的资料，一年使用次数最多不超过5次，每次使用时间按1h计，则年使用时间不超过5h。柴油发电机产生的主要污染物为碳氢化合物、二氧化硫、氮氧化物、烟尘等，项目发电机采用轻质柴油作为燃料，以减少运行时的废气产生，且使用时间较短。柴油发电机运行产生的废气经排烟机通过专用烟道引至屋顶高空排放。由于备用柴油发电机使用时间短，为短时间排放源，废气排放量少，对环境影响较小。

现有废气处理措施及效果：

本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料时，可将部分逃逸的气体用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程。返回到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附的方式回收，这一系统实施后其回收率可达95%。在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，抽气回收汇入油罐内，其回收的效率为95%。
根据现有处理效果及同类型项目的运行情况对比，项目运营期的废气处理措施可行，不需要进行整改。

2.水污染物的源强分析

加油站站区罩棚、站房顶雨水经建筑雨水管道引至南侧的道路雨水系统；项目的废水主要为生活污水（卫生间废水）、洗车废水和地面冲洗废水。
①生活污水

项目废水主要来源于职工的生活污水，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）规定的用水定额，人员用水量按80L/人·d 计。加油站设员工5人，站区生活用水量为146m3 /a，排水量按用水量的80%计，则本项目排水量为116.8m3 /a。

②公共卫生间废水

根据建设单位提供资料，该加油站每天加油车辆300辆，每辆车有2人，如厕按车载人员的20%计，公共卫生间用水量按2L/人·次计，则公共卫生间每天用水量约为0.24m3 /d（87.6m3 /a），废水量按用水量80%计，则公共卫生间产生的废水量约为0.192m3 /d（70.08m3 /a）。

生活污水各污染因子及产生浓度分别为 COD300mg/L、BOD5 200mg/L、SS200mg/L、氨氮 30mg/L，生活废水经化粪池处理后污染物浓度约为 COD200mg/L、BOD5 100mg/L、SS50mg/L、氨氮 20mg/L。

表5-5   项目生活污水产生和排放量表

生活污水量m3
污染物

产生浓度

Mg/m3
产生量（kg/a）

排放浓度Mg/m3
排放量（kg/a）

186.88

COD

300

56.064

200

37.376

BOD

200

37.376

100

18.688

SS

200

37.376

50

9.344

NH3-N

30

5.6064

20

3.7376

③洗车废水

根据项目提供用水资料可知，每洗一辆车用水量为60L/辆，平均每天洗车约为40辆车，每天洗车用水2.4m3 /d，排污系数取0.8，项目洗车废水的排水量为1.92m3 /d（672m3/a）。 

项目洗车废水和地面冲洗水经过“三级隔油池+四级沉淀池”处理后回用于，项目洗车和地面冲洗水补充水量为186.88m3。
④设备清洗废水

地下储油罐使用一段时间后，成品油中的杂质就会沉积在罐底和罐壁上，使储油罐有效容量减少，影响储油罐的效率，故储罐需定期进行清洗，清除罐内淤渣。据建设单位提供资料，油罐清洗周期为每3~5年1次，每次清理用水量为 6m3，清洗废水中含油污等杂质，在专业容器中盛装，作为油罐清洗废液考虑，其具体处理处置方式详见固废物影响分析内容。不再计入水平衡进行计算。 

⑤地面冲洗水

加油站对地面进行清洗，清洗产生的含油及泥砂的污水是该项目主要水污染源，用水量约为0.1m3 /d，36.5m3/a，废水量为用水量的80%，则地面清洗废水量为29.2m3。其所含主要污染物石油类约为10～50mg/L，悬浮物约为200～500mg/L。
现有废水处理措施及效果：

①生活污水及公共卫生间废水废水经过三级化粪池（12m3）处理后用于场地后侧菜地及周边林地灌溉。

②场地内地面冲洗废水：加油区内地面冲洗水未收集，直接通过地面径流排入道路排水系统。

③洗车废水：洗车废水未经过隔油池处理，且废水经过四级沉淀池处理后直接外排，对外环境造成较大影响。

环评建议整改措施：

①本项目新增隔油池（4m3）；加油区四周新建导流渠收集地面冲洗水；经过收集后的地面冲洗水通过“三级隔油池+四级沉淀池”处理后回用。

②洗车废水通过收集后通过“三级隔油池+四级沉淀池”处理后回用。隔油池外盖不能用雨水井盖，采用隔油池专用盖板，并定期进行清理，清理产生的油污用桶密闭暂存于危废间，定期交由危废资质单位处理。 
3.噪声污染源强分析

从加油站的主要运行设备来分析，产生噪声的主要设备为加油机油泵、加油车辆以及备用柴油发电机等。其源强在 65-90dB（A）之间，详见下表。
表5-5     项目主要噪声源强

序号

名称

噪声源强（dB（A））
治理措施

采取措施后噪声级别

备注

1

加油机油泵

80~85
减震、距离衰减

50
2

加油车辆

65~80
减速、禁止鸣笛、加强管理

40
3

备用柴油发电机

75~90
隔声、减震、距离衰减

70
通过采取上述噪声治理措施后，可减轻噪声对环境的影响，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。


4.固体废物污染源强分析

本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的少量生活垃圾、含油抹布、油罐废油渣和废油以及隔油池油泥。 
（1）生活垃圾 
本项目有员工5人，按工作人员人均产生生活垃圾量为0.5kg/d·人，工作人员产生生活垃圾量为0.0025t/d（0.91t/a）。生活垃圾统一收集后，定期由环卫部门统一清运。 
（2）危险废物 
①油罐清洗废物 
由于加工和储运等客观条件限制，成品油中会含有少量的水分、杂质。加油站在经营成品油过程中，这些水分、杂质将沉淀到油罐底部。这样，油罐在使用一段时间后，其底部会积存一些水分、杂质。这些水分杂质的存在，不仅影响油料的质量，而且对油罐产生腐蚀，因此，油罐必须定期清洗，清洗频率3~5年一次。项目储油罐清洗作业由有资质清理单位进行清洗，项目共设3座地下储油罐，每次用水量为6m3/次，产生的含油废液量约为6t，由油罐清洗单位拉运处理。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废油渣及油罐清洗残液属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中“非特定行业（900-249-08），其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”。该部分废物由有资质单位清运处理处置。 
②含油抹布手套等 
加油站工作人员加油作业、设备维修等工作中产生少量的废弃含油抹布手套等属“HW49 其他废物”中“非特定行业（900-041-29），含有或沾染毒性、感染性危险废物的 废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，其产生量约为 0.02t/a，属于危险废物豁免名单，可混入生活垃圾处置。
③隔油池油污 
根据中石化同类加油站运营调查，项目隔油池分离的油污量约为 0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2018 年版），隔油池油污属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中“非特定行业（900-210-08），油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥”。 

现有处理措施及存在的问题：

①本项目目前生活垃圾经过收集后交给环卫部门处理；

②油罐清洗废物交给有资质的单位处理

本项目目前未设置危险固废暂存间。

环评建议整改措施：

本环评要求加油站设置1处危险固废暂存间，建设规模为4m2。。配备专人进行危废的收集和管理，危废实行分类收集、采用符合标准的容器分类放置。危废暂存间应按规定设置警示标志，储存场地必须做好防渗漏，同时危废储存场地必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改清单的各项要求。运营期间产生的危废收集暂存后应委托有资质的资质的单位进行处理。

表5-6   本项目固体废物一览表

类别
废物名称
物态
危险特性
危险废物类别
产量
危废代码
处理方式
生活垃圾
生活垃圾
固态
/
/
0.91t/a
/
经过垃圾桶收集后交给环卫部门集中处理
危险废物
油罐废油渣（油罐清洗）

固态
易燃
含油危险废物
6t/次
HW08

清罐产生的废油渣和废油由加油站负责外委有资质单位进行处置

含油抹布手套
固态
易燃
含油危险废物
0.02t/a
HW49

混入生活垃圾处置
隔油池油泥

固态
易燃
含油危险废物
0.1t/a
HW08

暂存后委托有资

质单位处理




六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	
	排放源
（编号）
	污染物
名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量
（单位）

	大
气
污
染
物
	卸油储油加油
	非甲烷总烃
	7057kg/a，≤4.0mg/m3
	353kg/a，≤4.0mg/m3

	
	进站加油机动车
	汽车尾气
	NOX:0.015Kg/a；
CO：0.109kg/a；

HC：0.025kg/a
	NOX:0.015Kg/a；
CO：0.109kg/a；

HC：0.025kg/a

	
	柴油发动机
	SO2、NOX、CO
	少量
	无组织排放

	水
污
染
物
	生活污水186.88m3
	COD
	300mg/L,56kg/a
	经过化粪池处理后用于菜地及周边林地灌溉

	
	
	BOD5
	200mg/L,37.4kg/a
	

	
	
	SS
	200mg/L,37.4kg/a
	

	
	
	NH3-N
	30mg/L,5.6t/a
	

	
	地面清洗废水36.5m3
	石油类
	40mg/L，1.46kg/a
	收集后通过“三级隔油池+四级循环沉淀池”处理后回用

	
	
	悬浮物
	350mg/L，12.8kg/a
	

	
	洗车废水672m3
	COD
	200mg/L，134.4kg/a
	

	
	
	石油类
	5mg/L，3.36kg/a
	

	
	
	SS
	150mg/L，100.8kg/a
	

	
	
	LAS
	2mg/L，1.34kg/a
	

	固
体
废
物
	生活固废
	生活垃圾
	0.91t/a
	统一收集交由环卫部门集中处理

	
	危险固废
	含油废抹布
	0.02
	

	
	
	隔油池油泥
	0.1t/a
	分类收集，储存，交由有资质的单位处置；油罐废油渣由清洗单位自行运走处理，不在厂区内存储

	
	
	油罐废油渣
	6t/次
	

	噪
声
	设备运行噪声经减震、隔声、距离衰减后，厂界噪声可达标排放

	其
他
	无

	


七、环境影响分析
	一、施工期：
项目施工期环境影响已消逝，本环评拟不再进行施工期环境影响评价。 
二、营运期
1、大气环境影响分析
项目运行期大气污染物主要为卸油、储油和加油过程中挥发的非甲烷总烃，汽车尾气和备用柴油发电机废气。
（1）废气污染源强及防治措施
①非甲烷总烃及油气废气
本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料时，可将部分逃逸的气体用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程。返回到油罐车的油气，可由油罐车带回油库后再经冷凝、吸附的方式回收，这一系统实施后其回收率可达95%。在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，抽气回收汇入油罐内，其回收的效率为95%。
则可以计算出该加油站非甲烷总烃排放量如表7-1所示。

表7-1   项目非甲烷总烃排放量
项目
通过量（m3/a）

产生系数（kg/m3通过量）
产生量（kg/a）
处理效率
排放量（kg/a）

储油量
大呼吸损失
3933.76
0.88
3461.71
0.95
173.09
小呼吸损失
0.12
472.05
23.60
油罐车
卸料损失
0.6
2360.26
118.01
加油站
加油作业损失
0.11
432.71
21.64
跑冒滴漏损失
0.084
330.44
16.52
合计

7057
353
项目建设按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 版）要求进行设计建设，其中降低油气废气影响的措施如下： 
1）采用地埋式双层储油罐，由于该罐密闭性较好，储罐埋于地下，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质； 
2）储油罐设置呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗； 
3）采用自封式加油枪及密闭卸油等方式； 
4）加强加油站卸油及加油管理，同时也要加强加油站设备的管理和维修，避免油品的跑冒滴漏。若出现油品“跑、冒、滴、漏”，应及时进行处理。 
建设单位在后续运营管理过程中，采取如上措施并根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划》及《湖南省“蓝天保卫战”实施方案》（2018~2020 年）文件要求配套完善油气回收装置，项目运营期产生的非甲烷总烃对周围大气环境影响较小。 
②汽车尾气分析 
项目营运期加油车辆进出时将产生少量的汽车尾气，主要污染物为THC、NOX 和CO。由于进出加油站的车辆行驶路程短，汽车尾气为间歇无组织排放，通过空气自然流通扩散，对周围环境影响较小。 
③备用柴油发电机废气
本项目在站区辅助用房一层配电间设置一台15KW柴油发电机，柴油燃烧会产生SO2、NOx和烟尘等污染物，燃烧废气经排烟机通过专用烟道引至屋顶排放。区域市政供电设施相对完善，根据对现有加油站柴油发电机使用频率可知，发电机使用频率极低，且使用时间较短，本环评建议建设单位选用符合国家环保要求的发电机设备，故备用发电机使用过程产生的污染物不会对周围环境产生较大影响。
④与《加油站大气污染物排放标准》的达标分析
加油站销售的汽、柴油均由中国石油天然气股份有限公司专业油品运输车辆运至加油站，加油、卸油、储油过程中需采取措施确保达到《加油站大气污染物排放标准要求》（GB4197.51-2007），具体分析详见表7-1。

表7-2   《加油站大气污染物排放标准》（GB4197.51-2007）
项目

标准要求

本项目

油气排放控制和限制

加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控

按要求管理

卸油油气排放控制

1.应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于 200mm。

2.卸油和油气回收接口应安装 DN100mm 的截流阀、密封式快速接头和帽盖

3.连接软管应采用 DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。

4.所有油气管线排放口应按 GB50156 的要求设置压力/真空阀。连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%，管线直径不小于 DN50mm。

按要求操作及管理

储油油气排放控制
1.所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接 法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气。

2.埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电 式液位测量系统。
3.应使用符合相关规定的溢油控制措施。
已经按照要求设计及建设

加油油气排放控制

1.加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。

2. 油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%。
3.新、改、扩建的加油站在油气线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L油并检测液阻。
4.加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。
5.油气回收系统供应商应向有关设计单位、管理单位和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料。
6.应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。
7.当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油
已经按照要求设计及建设

设备匹配和标准化连接
1.油气回收系统、处理装置、在线监测系统应采用标准化连接。

2.在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，无论按要设计施工是否安装处理装置或在线监测系统，均应同时将各种需要埋设的管线事先埋设。
已经按照要求设置

在线监测系统和处理装置
1.在线监测系统应能够监测气液比和油气回收系统压力，能够储存1年；

2.以上的数据、远距离传输，具备预警、警告功能，通过数据能够分析油气回收系统的密闭性、油气回收管线的液阻和处理装置的运行情况；在线监测的气液比日均值超出0.9至1.3范围应预警，若连续7d预警应警告；
3.在线监测前7d 的压力数据中有超过25%的数值大于700Pa 应预警，若连续7d预警应警告。

4.处理装置压力感应值宜设定在超过+150Pa 时启动，低于-150Pa 时停 监测系统止。
5.处理装置应符合国家有关噪声标准
6.符合下列条件之一的加油站应安装在线监测系统：
1）年销售汽油量大于 8000t 的加油站；
2）臭氧浓度超标城市年销售汽油量大于 5000t 的加油站；

3）省级环境保护局确定的其他需要安装在线监测系统的加油站。
本项目年销售汽油量为2000t/a，不需要安装在线监测系统
（2）大气环境影响预测评价
1）评价工作分级方法
根据工程分析结果，选择非甲烷总烃作为评价因子，计算废气排放源各污染因子的最大地面落地浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。
2）评价等级划分
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下：

[image: image5.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
C0i—第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。
表7-3大气环境评价工作等级分级判据
评价工作等级
评价工作判据
一级
Pmax≥10%

二级
1%≤Pmax＜10

三级
Pmax＜1%

表7-4估算模式计算结果统计
污染源
污染物
最大落地浓度Cmax（mg/m3）
最大落地浓度占标率Pmax（%）
下风向最大浓度距离
加油站区
非甲烷总烃

0.01928

0.96

166
根据估算模式计算结果可知，项目排放污染源最大落地浓度占标率Pmax小于1%，由此判定本项目大气评价等级为三级。

3）大气污染源计算清单

项目生产过程产生的废气污染物非甲烷总烃有组织排放源强如下，按照排放源参数夹计算清单详见表7-5。
7-5   评价因子和评价标准
评价因子
评价时段
标准值（ug/m3）
标准来源
非甲烷总烃
/
600
《环境影响评价技术导则大气环境》HJ2.2-2018附录D参考限值标准
表7-6矩形面源调查清单

污染源

污染物

坐标

海拔高度/m
污染物排放量（t/a）

面源长度

面源宽度

有效高度

储罐区、加油区

非甲烷总烃

E113.159126，N27.985164

56.3
0.35
30
20
7.0m
表7-7   AERSCREEN估算模型参数表
参数
取值
城市农村选项
城市/农村
城市
人口数（城市选项时）
8.1万
最高环境温度/℃
43

最低环境温度/℃
-8.6

土地利用类型
城市
区域湿度条件
湿润区
是否考虑地形
考虑地形
√是  □否
地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟
考虑岸线熏烟
□是  √否
岸线距离/km

岸线方向/°
4）污染源估算模型计算结果
采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，预测结果见表7-8。
表7-8    AERSCREEN估算模式计算结果统计
下风向距离/m

非甲烷总烃
预测质量浓度/（mg/m3）
占标率/%

100
0.01819
0.91
166
0.01928
0.96
200
0.01861
0.93
300
0.01879
0.94
400
0.01662
0.83
500
0.01396
0.70
600
0.01163
0.58
700
0.009741
0.49
800
0.008313
0.42
900
0.007174
0.36
1000
0.006255
0.31
1100
0.005525
0.28
1200
0.004922
0.25
1300
0.004416
0.22
1400
0.003988
0.20
1500
0.003624
0.18
1600
0.00331
0.17
1700
0.003037
0.15
1800
0.0028
0.14
1900
0.002591
0.13
2000
0.002406
0.12
2100
0.00225
0.11
2200
0.002111
0.11
2300
0.001986
0.10
2400
0.001872
0.09
2500
0.00177
0.09
下风向最大质量浓度及占标率
0.01928
0.96
最大落地浓度距离
166
根据预测计算结果可知，项目无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度达到环境质量标准，占标率在10%以下，所以本项目排放污染物对周围大气环境影响较小。
    6）污染物排放量核算

a.本项目无组织排放量核算结果如下：
表7-9   大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

浓度限值ug/m3
年排放量

1
加油区、油罐区

非甲烷总烃

二次油气回收装置

《大气污染物综合

排放标准》

（GB16297-1996）

4000
0.353t/a
b.本项目大气污染物年排放量核算结果如下： 
表7-10   大气污染物年排放量核算表

序号
污染物
年排放量kg/a
1
非甲烷总烃
353
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）8.1.3 条规定，本项目大气评价等级为三级。三级评价项目最大浓度占标率小于 1%，不存在超标情况，不需要计算大气防护距离。 
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）可知，本项目为三级评价，无需采用预测模式进行分析。 
2、地表水环境影响分析
（1）评价等级确定
本项目建设属水污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）判定本项目环境影响评价等级，其具体判定依据详见表7-9。
表7-11   水污染影响型建设项目评价等级判定
评价等级
判定依据
排放方式
废水排放量Q/（m3/d）
水污染物当量数W/（无量纲）
一级
直接排放
Q≥20000或W≥600000

二级
直接排放
其他
三级A

直接排放
Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放
—

本项目生活污水经过三级化粪池处理后用于菜地和林地灌溉，不外排；洗车废水和地面冲洗水经过“三级隔油池+四级循环沉淀池”处理后回用，不进行外排。本项目废水不外排，根据技术导则评价要求，本项目可不进行水环境影响预测，本环评对项目水污染控制措施有效性和依托污水处理设施可行性进行评价。
（2）污染控制措施有效性
①生活污水
项目生活用水量为186.88m3/a，生活污水各污染因子及产生浓度分别为 COD300mg/L、BOD5 200mg/L、SS200mg/L、氨氮 30mg/L，生活废水经化粪池处理后污染物浓度约为 COD200mg/L、BOD5 100mg/L、SS50mg/L、氨氮 20mg/L。

表7-12  项目生活污水产生情况表
生活污水量
产生浓度
产生量（kg/a）
排放浓度
排放量（kg/a）
186.88m3/a
COD
300
56.064
200
37.376
BOD
200
37.376
100
18.688
SS
200
37.376
50
9.344
NH3-N
30
5.6064
20
3.7376
项目生活污水经三级化粪池（12m3）处理后处理后用作厂区周边菜地及林地灌溉，经过调查，项目周边主要以林地和农田为主，农田灌溉所需灌溉量，以蔬菜种植为例，在50%的保证率下，蔬菜每亩需要430m3灌溉用水；项目周边蔬菜地约若干亩，油茶林参照果林，在50%保证率下，油茶林每亩需要150m3 灌溉用水，项目厂区菜地为0.3亩，周边可浇灌林地约5亩，因此菜地需要129m3/a，林地需要750m3灌溉用水；本项目所在地年平均降雨量1214.7mm。平均蒸发量1358.2mm；所以不考虑有效降雨量，本项目年生活污水排放量为186.88m3/a，远小于林地和蔬菜地所需的灌溉用水量。
项目周边菜地和林地距离本项目均很近，生活污水可采用粪桶挑至菜地和林地，因此将经化粪池处理后的生活污水收集作农肥可行。
②洗车废水和地面冲洗水
洗车废水和地面清洁废水污染治理措施为三级隔油沉淀池处理后再经四级循环池回用于洗车及地面清洁。废水经隔油沉淀池处理掉水中的油污、悬浮物及尘土，再经四 级循环池加深水质净化后循环使用。根据类比调查可知，此类污水处理后能达到《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中车辆冲洗标准要求即可回用。 
[image: image6.png]A BIK

FE

st EE

HE

[EESIE)

t K





图7-1   洗车废水处理工艺流程图
因此本项目在保证废水对外环境的影响较小。

地下室环境影响分析

①评价工作等级确定 
本项目参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目行业类别属于V社会事业与服务业：加油，环境影响评价文件类型为报告表，加油站Ⅱ类，因此本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类项目。 

项目所在区域不存在集中式饮用水源地及保护区。项目厂址周围分布有分散式居民饮用水主要为自来水，未划定保护区，因此项目厂址属于不敏感区。 
综上所诉，本项目属于地下水环境不敏感地区。对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）建设项目评价工作等级分级表可知，本项目地下水评价工作等级为三级，具体划分情况见表7-13。 

表7-13   地下水环境影响评价工作等级划分表

环境敏感程度
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

敏感
一
一
二
较敏感
一
二
三
不敏感
二
三
三
②评价范围确定 
本项目所在区域为地下水稳定区，地下水变幅较小，水文地质条件相对简单，采用表法确定评价范围。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)地下水境现状调查评价范围参照表，三级评价的调查评价面积≤6km2。 
③地下水环境影响分析及防控措施 
加油站储油罐区对油罐的防漏和土壤的防渗问题最为关键，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤和区域地下水而造成污染影响，储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。石油类渗入区域土壤以及地下水产生的污染将是不可逆转的，其污染的影响将是长期的。因此站区的油料存放地的防漏、防渗问题必须在设计中加以解决。根据《加油站地下水防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323号）的相关要求，油罐必须采取防渗漏和留油泄漏观察井措施： 

A、设置地埋式储罐区，其回填料应符合规范要求，并按相关要求做好相应的防渗处理。可采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。 

B、储油罐外表面其防腐设计须符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022 的有关规定，且防腐等级不低于加强级。埋地钢质管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T 21447 的有关规定。 

C、在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染油罐建高液位报警功能的液位监测系统。储油罐内进油管安装卸油防溢阀。按照《加油加气站地下水防治技术指南（试行）》要求，所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求，并且加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。

双层罐设置要求：

A、埋地油罐采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的其他规定。

B、与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。

C、双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/ T30040）中的渗漏检测方法，在地下水饮用水水源地保护区和补给区优先采用压力和真空系统的渗漏检测方法。

防渗池设置要求：

A、防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。

B、防渗池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。

C、防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高 200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于 500mm。 D、防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。

E、防渗池内的空间，应采用中性沙回填。

F、防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。

G、防渗池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定：

a.检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为 100mm，壁厚不应小于 4mm。

b.检测立管的下端应置于防渗池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面 200mm（油罐设置在车道下的除外）。检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能阻止泥沙侵入。

c.检测立管周围应回填粒径为 10～30mm 的砾石。

d.检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。

H、装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。

采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应 符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的规定。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于 3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934）。 

经采取以上措施后，项目运营过程中不会发生地下水污染的问题。 

4、噪声环境影响分析
本项目机械设备运行噪声很小，具有短暂性和间歇性特点，且随着操作的停止而消失，运行期主要噪声源强为加油泵、进出车辆等运行时产生的噪声。噪声强度约为65~90dB，主要噪声设备及源强详见表7-14.
表7-14     项目主要噪声源强

序号

名称

噪声源强（dB（A））
治理措施

采取措施后噪声级别

备注

1

加油机油泵

80~85
减震、距离衰减

50
2

加油车辆

65~80
减速、禁止鸣笛、加强管理

40
通过采取上述噪声治理措施后，可减轻噪声对环境的影响，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。


（1）预测模式
本项目工业噪声只有室内声源。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）附录A1中的工业噪声预测计算模式分别给出室内和室外两种声源的预测模式，本项目采用这两种模式进行预测。
①室内声源
[image: image7.png]



图7-2   室内声源等效为室外声源图例
◆首先计算出某个室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image8.wmf])

R

4

4

lg(

10

2

1

+

+

=

r

Q

L

L

W

P

p



[image: image9.wmf]1

P

L

——某个室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

[image: image10.wmf]W

L

——某个声源的倍频带声功率级；

[image: image11.wmf]Q

——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

[image: image12.wmf]R

——房间常数；
[image: image13.wmf](

)

a

a

-

=

1

/

S

R

，S为房间内表面面积，m2；
[image: image14.wmf]a

为平均吸声系数；
[image: image15.wmf]r

——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
◆然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image16.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

å

=

=

ij

P

L

N

j

i

P

T

L

1

1

.

0

1

1

10

lg

10

)

(



[image: image17.wmf])

(

1

T

L

i

P

——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

[image: image18.wmf]ij

P

L

1

——室内j声源i倍频带声压级，dB；
N——室内声源总数。
◆再计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image19.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

i

i

P

i

P

TL

T

L

T

L



[image: image20.wmf])

(

2

T

L

i

P

——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

[image: image21.wmf]i

TL

——围护结构i倍频带的隔声量，dB；
◆最后将室外声源的声压级和透过面试换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级：

[image: image22.wmf]S

T

L

L

P

W

lg

10

)

(

2

+

=


S——透声面积
②室外声源
已知声源的倍频带声功率级Lw，且声源处于半自由场，则距离噪声源r处预测点的倍频带声压级为：

[image: image23.wmf]8

r

lg

20

L

r

L

W

p

-

-

=

）

（

）

（



[image: image24.wmf]）

（

r

L

p

——距离噪声源r处预测点的倍频带声压级，dB；

[image: image25.wmf]W

L

——已知点声源的倍频带声功率级，dB；
r——声源中心至预测点的距离，m；
③噪声贡献值
拟建工程声源对预测点产生的贡献值（
[image: image26.wmf]eqg

L

）为：

[image: image27.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

M

i

N

j

L

j

L

i

eqg

j

A

i

A

t

t

T

L

1

1

1

.

0

1

.

0

,

,

10

10

1

lg

10



[image: image28.wmf]eqg

L

——拟建工程声源对预测点产生的贡献值，dB(A)；

[image: image29.wmf]T

——计算等效声级的时间，s；

[image: image30.wmf]M

——等效室外声源个数；

[image: image31.wmf]N

——室外声源个数；
[image: image32.wmf]i

t

——
[image: image33.wmf]T

时间内
[image: image34.wmf]i

声源的工作时间，s；

[image: image35.wmf]j

t

——
[image: image36.wmf]T

时间内
[image: image37.wmf]j

声源的工作时间，s。
④噪声预测值
预测点的预测等效声级（
[image: image38.wmf]eq

L

）为：

[image: image39.wmf](

)

eqb

eqg

L

L

eq

L

1

.

0

1

.

0

10

10

lg

10

+

=


式中：
[image: image40.wmf]eq

L

——预测点的预测等效声级，dB(A)；

[image: image41.wmf]eqg

L

——拟建工程声源对预测点产生的贡献值，dB(A)；

[image: image42.wmf]eqb

L

——预测点的背景值，dB(A)。
（2）预测参数
经对现有资料整理分析，拟选用如下参数和条件进行计算：
①一般属性
声源离地面高度为0m，室内点源位置为地面，各预测参数中TL取10dB(A)，吸声系数根据EASR吸声材料名称中文说明及吸声系数表差得光滑的水泥墙或地板的吸声系数为0.06；
②发声特性
稳态发声，不分频。
（3）预测结果及分析
本次评价以厂房作为整体声源进行预测，拟选择项目厂界外1m处为预测点。根据噪声预测模式进行计算可得本项目对以上各监测点的噪声预测值。影响预测结果见表7-15。
表7-15    本项目环境噪声预测结果一览表单位：dB(A)

预测点位
时段
Leq dB(A)

预测值
标准限值
达标情况
东侧厂界
昼间
54.1

60
达标
南侧厂界
昼间
54.3

65
达标
西侧厂界
昼间
53.7

65
达标
北侧厂界
昼间
54.6

65
达标
从表7-13可以看出，根据以上预测模式，设备噪声源经建筑物墙壁隔声、距离衰减后，本项目设备噪声达到厂界时能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4a类昼夜间限值的要求。
为降低项目运营期各类噪声对周边环境的影响，环评建议建设单位采取如下降噪措施：

（1）加油泵选用低噪声设备，并设置减振垫； 

（2）出入场地来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。 

本项目配备有一台备用柴油发电机，作为备用电源使用，使用频率较低，但使用时柴油发电机噪声值可以达到 90dB（A），故环评同时对其进行分析。 

项目柴油发电机放置于发配电房内，发电机工作时噪声值为90dB，为降低发电机运转噪声对周边民住宅区的影响，本环评建议发配电间采取如下措施

1）发配电间需采用加厚墙体进行隔声（密封水泥墙体隔声效果可达到25dB）并采用双层隔声门窗； 

2）柴油发电机需配置一定的减振措施（如底部加装弹簧脚垫等）及消声装置。 

采取以上措施后，项目西、南、北场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准，其他场界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准，对周围环境的影响较小。 

5、固废环境影响分析
本项目在运营过程中，产生的固体废物主要为工作人员产生的少量生活垃圾、油罐废油渣和废油以及隔油池油泥。 
（1）生活垃圾 

本项目有员工5人，按工作人员人均产生生活垃圾量为0.5kg/d·人，工作人员产生生活垃圾量为0.0025t/d（0.91t/a）。生活垃圾统一收集后，定期由环卫部门统一清运。 

（2）危险废物 
①油罐清洗废物 
由于加工和储运等客观条件限制，成品油中会含有少量的水分、杂质。加油站在经营成品油过程中，这些水分、杂质将沉淀到油罐底部。这样，油罐在使用一段时间后，其底部会积存一些水分、杂质。这些水分杂质的存在，不仅影响油料的质量，而且对油罐产生腐蚀，因此，油罐必须定期清洗，清洗频率3~5年一次。项目储油罐清洗作业由有资质清理单位进行清洗，项目共设3座地下储油罐，每次用水量为6m3/次，产生的含油废液量约为6t，由油罐清洗单位拉运处理。根据《国家危险废物名录》（2016年版），废油渣及油罐清洗残液属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中“非特定行业（900-249-08），其它生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”。该部分废物由有资质单位清运处理处置。油罐废油渣由清洗单位自行运走处理，不在厂区内存储

②含油抹布手套等 
加油站工作人员加油作业、设备维修等工作中产生少量的废弃含油抹布手套等属“HW49 其他废物”中“非特定行业（900-041-29），含有或沾染毒性、感染性危险废物的 废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，其产生量约为 0.02t/a，属于危险废物豁免名单，可混入生活垃圾处置。
③隔油池油污 
根据中石化同类加油站运营调查，项目隔油池分离的油污量约为 0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2018 年版），隔油池油污属于“HW08 废矿物油与含矿物油废物”中“非特定行业（900-210-08），油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥”。
本环评要求加油站设置1处危险固废暂存间（4m2），并对危险固废及危废间采取以下管理措施： 
①危险废物应当由具有危险废物处理资质的公司进行安全处置运输路线及处置方式均按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)以及《危险废物转移联单管理办法》的规定，办理有关转移手续，禁止随意倾倒或交给没有资质的公司或个人，防止发生意外风险事故 
②根据危险废物的特点，本环评要求：设置危险废物暂存间，做好防风、防雨防晒、防渗、防泄漏等措施，按规定设立标志牌，由专人负责看管。 
a、一般固废暂存间和危险固废暂存间，由专门人员负责将废弃物运输到指定存放地点，并分类堆放，在运输过程中，确保不撒漏、不混放。加强固体废弃物的分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存间内，不散乱堆放 
b、对危废暂存间按规定设立标志牌，并对废物暂存区作“四防”处理，铺设防渗层，加强防风、防雨、防渗、防泄漏及放溢流措施，要保证不对空气、土壤地表水和地下水造成污染，存储场地周边要设置围堰及导流渠，且必须按危险废物收集、储存、运输原则进行处理，必须送有危废处理资质的单位进行处理，杜绝企业自行处理和排放。 
c、该项目产生的危险废物在未处理前均临时存储于厂区专设的危废暂存间内，将危险废物分类单独装入特定容器内，并在容器上粘贴危险废物标签。危废暂存间应做好防渗处理，临时废物贮存容器应符合《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2001)相关要求，定期委托有相关处置资质的单位处置。 
d、固废暂存时间不得超过一年。废物转运时必须安全转移，防止撒漏，废油等采用专用容器收集后用车辆运走，由具有相应处理资质的单位接手，并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染的产生。危险废物运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗。 
在采取上述固废处置措施后，加油站的产生的固废可得到妥善处置。 
6、土壤环境影响
该项目按《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 版）的要求进行设计和施工，储油设备采用地埋式双层卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于 5.5 厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。

加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。

当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

7、生态环境影响分析
项目所在区域内活动的动物为一般常见的物种，地表植被长期受人类活动影响，本扩建项目在厂区预留空地内建设，因此没有珍稀动植物，本项目的建设不会对区域生物多样性产生明显影响。
8、环境风险分析
①风险源识别

本项目为加油站项目，环境风险事件主要是： 
a.油品泄露造成的环境风险事件； 
b.加油站发生火灾爆炸造成的次生环境风险事件。
②风险等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018 ）环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表 1 确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ,可开展简单分析。
表7-16  评价工作等级划分
环境风险潜势
ⅣⅤ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析
简单分析：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
根据根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018 ）当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本项目日常使用的化学品类较多，部分属于危险化学品，项目主要化学品储存量和临界量如下：

项目加油部分设3个地下储罐，其中30m3柴油储罐1个，30m3汽油储罐2个（一个95#汽油和一个92#汽油），总罐容90立方米。汽油的比重按0.75g/cm3 计算，则站内汽油的最大储量为45t，柴油的比重按0.84g/cm3 计算，则站内柴油的最大储量为25.2t。
表7-17    项目危险化学品临界量及Q值判定
序号
危险化学品名称
储存区
储存量t

临界量t

Q值
1

汽油
汽油储罐
45
2500
0.018

2

柴油
柴油储罐
25.2
2500
0.01

合计
0.028

所以本项目可对风险评价进行简单分析，根据项目危险物质临界量Q值为0.028＜1，项目风险评价为简单分析。
简单分析是对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
③简单分析基本内容
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A 中表A.1 的内容填写下表： 
表7-18   建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

株洲市马安加油站项目
建设地点

株洲市云龙示范区云田乡马鞍村
主要危险物质及分布

①风险物质：汽油、柴油

②分布情况：汽油储罐、柴油储罐

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①发生火灾爆炸造成的次生环境风险事件，产生大量浓烟及有害气体，污染大气环境，消防废水污染水环境；

②油品泄露造成的环境风险事件，通过雨水沟渠进入地表水，污染水环境。

风险防范措施要求

①本项目油罐采用地埋式储罐，埋地罐坑采用硬化防渗工艺处理，因此若发生燃烧或爆炸，成品油的泄漏主要来自于爆炸后的溅射散落，散落后的油主要分布在加油站区范围内，因站区地面全部硬化，所以溅射后的油不会下渗对土壤造成污染。散落于加油站区地面的油污通过冲洗进入隔油沉沙池，发生火灾时应采用灭火器材、消防沙、灭火毯等进行灭

火，项目对外造成的水污染处于可控范围。

②项目北侧、东侧、南侧应设置 2.2m 高的非燃烧防爆围墙，减轻火宅、爆炸时对周边居民的影响。

③采用SF双层油罐进行储油，并设置漏油检测器，双层油罐自带防渗液位报警器，同时设置加油岛地下人工观测井，可及时发现漏油，切断供油管路。

④场区按照要求进行地面硬化、防渗，包括针对加油区、地面冲洗水输送管线、隔油池及可能产生漏油的地方采取地面硬化等防渗漏措施。

⑤加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识。

⑥编制环境风险应急预案。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目的环境风险物质主要是汽油、柴油，根据前文的分析，项目 Q 值为 0.028，

属于 Q＜1，直接判别本项目的环境风险潜势为Ⅰ级，进行简单分析。

（4）风险事故对环境的影响分析

①对地表水的污染
a.泄漏油品

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

本项目油罐区容积较小，并在油罐区设置了消防沙池。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，油罐区为地埋式，不会溢出油罐区，也不会进入地表水体。

b.消防废水

加油站发生火灾事故时，采用干粉灭火器及消防沙土进行灭火，事故消除后对地面进行冲洗产生少量的消防废水，收集进入站区隔油池内并经污水处理设施处理后排放，禁止将未经处理的消防废水直接排入周边水体。

（2）对地下水的污染 
储油罐和输油管线的泄漏或渗漏将对地下水造成污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油。土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

本项目须采取防渗防漏措施，避免对地下水造成污染。本项目采用玻璃钢防腐防渗双层油罐，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理。加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，不会对地下水造成影响。
（3）对大气环境的污染

a.泄漏废气

本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

b.火灾燃烧废气

加油站油品燃烧产生大量的一氧化碳和烟尘，对周围环境产生较大影响，故建设单位应采取措施减小运营过程中火灾爆炸发生的概率。 建设单位应根据安全评价的建议要求控制火灾影响，当发生火灾市立即停止作业，通知工作人员及时采取灭火救援措施，有效控制火灾影响范围，降低火灾影响造成的二次环境污染问题。

（5）事故防范措施

“安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度，本工程选择安全的技术路线，采用安全的设备和仪表，增加装置的自动化水平，认真执行环境保护“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施。

①根据《建筑设计防火规范》和《汽车加油加气站设计与施工规范》要求合理布置总图，综合考虑风向、安全防护、消防等因素，建构筑物尽量留足安全间距，设计遵循防火规范，以利消防和安全疏散。在项目安全防护距离内不得规划建设建构筑物及其他设施，以保障事故安全；

②工艺管线设计中所选用的管路、管件及阀门的材料，保证了具有足够的强度及使用期限。储罐、管线均处于连好的密封状态。管线的是合计满足相关规范要求；

③站内建构筑物的间距，油罐、通气管和加油机与站外建构筑物的间距均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50516-2012）的要求。站内的消防设施按规范要求配置；

④配电回路的主开关和分路开关均采用具有短路、过载保护的自动空气断路器（空开），插座回路采用防触电漏电保护开关；

⑤加油站内的所有设备和和管道组成件的设计压力应比最大工作压力高 10%，且在任何情况下不应低于安全阀的定压；

⑥在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高；

⑦在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；

⑧加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核；制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响；对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；站区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。

（6）风险应急预案

表7-19  本项目环境风险应急预案内容一览表
序号

项目

主要内容

1

应急计划区
加油区、储罐区等、相关环保设施，环境保护目标涉及的周围企业单
位、住户等。
2

应急组织结构
应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由株洲市政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。

3

预案分级响应条件

根据事故的严重程生态环境部度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。

4

报警、通讯联系方式

细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码及

相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相

关区域门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情

况，以获得区域性支援。

5

应急环境监测

组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后

果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。

6

抢救、救援控制措施

严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制

和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。

7

人员紧急撤离、疏散计算

事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应

急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健

康。

8

事故应急救援关闭程序

制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、

恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。制定有关的环境

恢复措施（包括生态环境、水体）

9

事故恢复措施

组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境

可行性进行后影响评价。

10

应急培训计划

定期安排有关人员进行培训与演练。

11

公众教育和信息

在油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

（7）环境风险评价结论

项目运营过程中加强管理，遵守相应的规章制度；同时运营期严格杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，防火、防爆、防雷击，注意安全；项目建成后，严格执行本环评中提出的风险防范措施，合理建设，风险事故将降至到最低，保证场地内和周围居民的生命财产安全。

加油站作为危险化学品经营单位，应进一步加强管理人员和从业人员安全教育培训工作；改善经营设施，并定期对加油站内的电气和防雷设备进行检测；强化安全管理，落实安全生产责任制，加强设备设施维护保养工作，确保加油站安全运行。另外建设单位应制定突发环境事件应急预案，保证事故发生后对环境的影响降到最低。
9、产业政策符合性分析
本项目为“四十、社会事业与服务业中 124 加油、加气站”项目，根据《产业结构调整指示目录（2019 年本）》，本项目不在淘汰类和限制类之列，属允许类，项目建设符合国家产业政策。

10、“三线一单”控制要求相符性分析
根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号），要“切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”。

（1）生态红线
本项目评价范围内无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园等各级各类保护区域。从《生态保护红线划定指南》（环办生态[2017]48 号）和《湖南省生态保护红线划定技术方案》（湖南省环境保护厅，2016 年）等技术文件中生态保护红线的划分依据和原则判断，本项目不在生态保护红线范围内，符合生态红线管理要求。根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20 号），本项目选址不在其生态红线控制范围内。本项目选址、规划发展内容等符合《湖南省生态保护红线》保护的要求。
（2）环境质量底线
①水环境
监测结果表明，2018年湘江白石断面各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，白石港pH、COD、BOD5、氨氮年均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准限值。项目区域内还存在水环境容量。
②大气环境
综上统计，2019年项目所在区域（云龙示范区）的基本污染物中PM10、SO2、NO2、CO、NO、O3的年评价指标均达标，而PM2.5的年均值不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本项目所在区域城市现状环境空气质量不达标。
本项目区域范围内，PM2.5无环境容量，但本项目不排放粉尘，项目的建设不会增加区域粉尘污染物，区域、PM2.5原因主要是因为区域内基础建设项目的施工过程中和车辆运行过程中会产生粉尘，从而影响城市PM2.5的超标。项目建设不会明显增加城市PM2.5的的浓度。
③声环境
经过监测，项目周边声环境能够满足功能区要求。

综上，采取本环评提出的各类大气污染防治措施后，本项目营运期排放的大气污染物较少，环境影响不大，不会改变区域环境功能和导致区域现状环境空气质量下降，满足区域环境质量底线。
（3）资源利用上线
项目经采取各类环保措施后不会造成区域环境功能的降低。项目生活用水用水产生量较少，洗车用水及地面清洗用水均循环使用。用水由当地自来水厂统一供应，用电由当地电网供应，项目原辅材料及能源消耗合理分配，不超出当地资源利用上线。综上，本项目的建设不会对区域各类资源供应造成冲击，符合区域资源利用上线管理要求。
（4）环境准入负面清单
本环评从国家和地方相关产业政策的角度进行简要分析。查阅国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于该目录中允许类；查阅国家发展改革委和商务部发布的《市场准入负面清单（2018 年版）》（发改经体〔2018〕1892号），本项目不属于其中的限制类和禁止类项目。

（5）结论
综上本项目，本项目满足生态红线要求，满足资源利用上线要求，满足环境准入负面清单要求，本项目基本满足环境质量底线要求，其中大气环境虽然区域PM2.5以无环境容量，本项目基本无粉尘产生，项目的建设不会增加区域粉尘污染物。
选址合理性分析

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年局部修订版）中关于设有卸油和加油油气回收系统的二级加油加气站级储罐选址、总平面布置标准要求，本项目选址和总平面布置与标准情况对比分别见表7-20和表 7-21。
表7-20   本项目选址与标准对比情况

序号

标准要求

本项目实际情况

符合情况

1
应符合城镇规划、环保和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方

符合城镇规划、环保和防火安全的要求，交通便利

符合

2
一级加油加气站不得建在城市建成区
本项目属于二级加油加气站
符合
3
距重要公共建筑物＞35m

周围 35m 范围无重要公共建筑物

符合
4
距民用建筑三类保护物＞8.5m

距周围最近民用建筑20m 周围民用建筑＞8.5m

符合

5
距甲、乙类物品生产厂房、库房、乙类液体储罐＞15.5m

周围无甲、乙类物品生产厂房、库房、一类液体储罐

符合

6
城市快速路、主干路＞5m

距城市快速路、主干路 6m

符合

表7-21   本项目总平面布局与标准对比情况

序号

标准要求

本项目实际情况

符合情况

1
单车道宽度≥3.5m，双车道宽度≥6m
＞单车道 4m
符合

2
车辆入口、出口道路分开设置

车辆入口、出口道路分开设置

符合

3
站内道路转弯半径≥9m
站内道路转弯半径≥9m
符合

4
站内停车厂和道路路面不应采用沥青路面

水泥路面

符合

5
加油岛地面宜设罩棚，有效高度≥4.5m
7m
符合

6
加油岛应高出停车场的地坪 0.15～0.2m加油岛宽度≥1.2m
加油岛应高出停车场的地坪0.15～0.2m 加油岛宽度≥1.2m

符合

埋地罐壁之间距离≥1m，罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔开

埋地罐壁之间距离为 2m，罐壁与罐壁之间采用防渗混凝土墙隔开

符合

12、规划相符性

本项目于1993年取得郊区公有房屋产权证，该项目属于云田农机服务站用房。另外本项目虽然在规划的城区，但是目前周边还未进行开发建设，属于城郊地带，该加油站的长时间服务于周边，与周边环境不存在冲突。
综上所述，评价认为，项目建设符合规划要求。

13、环境管理与环境监测

（1）环境管理

环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。

在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。

如何正确处理环境管理中各种矛盾关系问题，首先应把国家制定的有关环境保护方针、政策、法律、法规和标准作为必须遵循的规范，再针对不同性质的矛盾采用不同的方法去解决，在指导思想上要确立正确的处理原则。这些原则是：

①坚持可持续发展的原则；

②坚持“开发促保护，保护为开发”的原则；

③坚持经济、社会、环境“三个效益”统一的原则；

④坚持局部服从全局的原则；

⑤坚持法制的原则。

因此，环境管理工作十分重要，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入建立现代企业管理的重要内容。在施工建设阶段、营运阶段，应按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。

（2）营运期环境管理

①根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。

②负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，对破损的布袋及时更换，并对环保设施的改进提出积极的建议。

③建设危废暂存间，收集暂存项目产生的危废，并及时委托外运处置。

④负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案。

⑤设置专门的环境部门，项目营运期的环境管理由环境部门负责，并接受环境保护主管部门的指导和监督。

项目应建立以环境部门管理的专职环保职能科室，负责公司的环境档案管理，负责制定各项环保计划并监督实施，对全公司排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。

（3）环境监测

开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。

建设单位可配备必要设备和人员对污染源和污染物的排放情况进行定期监测，亦可委托第三方检测公司进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设的正常运转和污染物的达标排放，监测内容和频次见下表。

表7-22   项目环境监测计划一览表
类别
监测项目
监测点位
监测频次
执行标准
废气
非甲烷总烃
周界外10范围内浓度最高点
1次/年
《大气污染物综合排放标

准》（GB16297-1996）

噪声
连续等效 A 声级
厂界外 1m

1 次/季度

《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB12348-2008）

2、4 类标准
14、环保投资估算与环保验收
（1）环保投资

本项目总投资90万元，环保投资14.2万元，占总投资的15.7%。
其中环保设施及投资见表7-23。
表7-23    环保设施及投资一览表
类别

项目名称

环保设施

已投资（万元）

新增投资（万元）

废气

油品废气（非甲烷总烃）

加油油气回收系统

5

废水

生活污水

三级化粪池（12m3）

1
洗车废水/地面冲洗水
现有措施：四级循环沉淀池（45m3）；

新增措施：三级隔油池（4m3）；加油区设置导流渠收集入隔油池
2.0
1.0
噪声

噪声

基础减震、密闭隔声

1

固废

生活垃圾

垃圾桶、委托环卫部门处理

0.2
危险废物

危险废物暂存间（4m2）

1
风险

风险防范

油罐罐区地面防渗、应急预案、消防设施等

3
小计

12.2
2
14.2
（2）环保验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号第十二条：除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月。需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序：

①在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。

②按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。

③验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。

④企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。

验收组应由项目法人、设计单位、施工单位、环境监理单位、环境监测单位、环境影响报告表编制单位、变更环境影响报告表编制单位、验收调查（监测）报告编制单位代表，以及不少于5名行业专家组成。

⑤企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。

⑥企业应自验收通过之日起30个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收调查（监测）报告和“三同时”验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。

根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施竣工验收内容见下表7-24。
表7-24   环保验收验收内容一览表
污染

类型

污染源

环保措施

主要

污染物

监测点位

治理效果

废

气

加油、卸油、 储油罐

加油、卸油油气回收系统 

非甲烷总烃

厂界1m
满足《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2 中无组织

排放标准限值

废

水

生活污水

三级化粪池（12m3）+菜地林地灌溉
COD、BOD5、NH3-N、SS

是否外排

《污水排放综合标准》GB8978-1996一级标准

地面清洁

废水、洗车

废水

加油区导流渠；三级隔油池+四级循环沉淀池
COD、SS、石

油类、LAS

循环水池出口

城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB18920-2002）

噪

声

运行设备

基础减震、密闭

隔声

噪声

厂界外1m
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

固废

生活垃圾

垃圾桶

生活垃圾

是否达到环保要求

加油

收集桶

含油抹布及手套

/
油罐清洗

由清洗单位自行运走处理，不在厂区内存储

废油渣、废

油水

/
《危险废物贮存污染控制标准》油罐清洗 （GB18597-2001）及修改清单

隔油池

资质单位收集清运
油污
风险

储油罐及

加油机

项目建设严格遵循各项规范要求，加强管理；制定风险应急预案；

能够处置油品泄漏、火灾事故




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	加油、卸油、 储油罐
	非甲烷总烃


	加油、卸油油气回收系统 
	满足《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表 2 中无组织

排放标准限值

	
	加油车辆
	CO、NOX、HC
	大气扩散
	周围大气环境影

响较小

	水

污

染

物
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	三级化粪池（12m3）+菜地林地灌溉
	《污水排放综合标准》GB8978-1996一级标准

	
	地面清洁

废水、洗车

废水
	COD、SS、石

油类、LAS
	三级隔油池+四级循环沉淀池
	城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB18920-2002）

	固体废物
	生活垃圾
	生活垃圾
	垃圾桶
	资源化、无害化

	
	加油
	含油抹布及手套
	收集桶
	

	
	油罐清洗
	废油渣、废

油水
	由清洗单位自行运走处理，不在厂区内存储
	

	
	隔油池
	油污
	资质单位收集清运
	

	噪

声
	隔声、消声、减振，车辆进站时减速、禁止鸣笛

	其

他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目己建成，并投入生产，属新建（完善环评手续）。对于周边植被、水土等均无明显影响，项目建设对生态环境影响轻微。


九、结论与建议
	一、结论
（1）项目概况
①项目名称：株洲市马安加油站项目；
②建设单位：湖南鼎鑫置业投资有限公司株洲市马安加油站；
③建设性质：完善环评；
④本项目总投资90万元，环保投资14.2万元，占总投资的15.7%。
④劳动定员及工作制度：本项目员工总数为5人，主要负责人1人，年工作日365天，营业时间为24h，项目不设置食堂，设置两间宿舍，供负责人和1名员工休息和住宿。
⑤主要建设内容：项目加油部分设3个地下储罐，其中30m3柴油储罐1个，30m3汽油储罐2个（一个95#汽油和一个92#汽油），总罐容90立方米，柴油罐容积折半计入油罐总容积，折合汽油罐容75m3。设置2台2枪加油机，共四杆加油枪，其中一杆0#柴油加油枪，2杆92汽油加油枪，一杆95汽油加油枪。自动洗车机一台。 
（2）环境质量现状
①环境空气质量

2019年项目所在区域（云龙示范区）的基本污染物中PM10、SO2、NO2、CO、NO、O3的年评价指标均达标，而PM2.5的年均值不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本项目所在区域城市现状环境空气质量不达标。
本项目区域范围内，PM2.5均无环境容量，但本项目不排放粉尘，项目的建设不会增加区域粉尘污染物，区域、PM2.5原因主要是因为区域内基础建设项目的施工过程中和车辆运行过程中会产生粉尘，从而影响城市PM2.5的超标。项目建设不会明显增加城市PM2.5的的浓度。
②地表水环境质量

监测结果表明，2018年湘江白石断面各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值，白石港pH、COD、BOD5、氨氮年均值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准限值。项目区域内还存在水环境容量。
③声环境
由环境噪声监测结果可知，项目厂界四周昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a标准，项目所在地声环境质量良好。
（3）环境影响分析
①大气环境
本项目废气主要包括油罐车卸油、油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃和进出加油站的车辆排放的尾气。

项目设计采用埋地油罐、设置呼吸阀挡板，自封式加油枪及密闭卸油，加油、卸油油气回收系统，可大大减少非甲烷总烃的排放。本项目非甲烷总烃无组织排放废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，对周围大气环境影响较小。

②水环境
本项目生活污水经过化粪池处理后用于菜地和林地灌溉，不外排。洗车废水和地面冲洗水收集后通过“隔油池+四级沉淀池”处理后循环使用。项目废水不外排，对外环境的影响较小。
③声环境
本项目噪声主要为加油泵等设备运行时产生的设备噪声以及加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声。对设备采取安装减震垫、消声器，对车辆采取减速、禁鸣等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准，对声环境影响较小。

④固体废物
本项目固体废弃物主要为职工产生的生活垃圾，含油废抹布、手套，油罐清洗废物、隔油池油污。 
生活垃圾由当地环卫部门拉运处理处置；油罐清理产生的废物由清洗单位自行拉运处理处置不在厂区内存储；含油抹布手套、隔油池油污属危险废物统一收集后交由资质单位。 
本项目固废均能妥善处置，对环境影响较小。 
（4）产业政策符合性分析
本项目为“四十、社会事业与服务业中 124 加油、加气站”项目，根据《产业结构调整指示目录（2019 年本）》，本项目不在淘汰类和限制类之列，属允许类，项目建设符合国家产业政策。

（5）环境风险 
项目主要环境风险为汽油、柴油的泄漏和火灾爆炸，应落实安装测漏报警装置、灭火装置设施等环境风险防范措施；强化事故应急预案，细化程序，有效控制和降低环境风险。 
严格按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求，加强对项目涉及的危险化学品储存、运输及使用过程的安全管理，确保安全生产，避免和控制安全事故次生环境污染。
（6）环评综合结论
评价结论：本项目符合国家产业政策，项目所在区域无明显的环境制约因素，项目实施后各类废水、废气、噪声经采取措施进行治理后能达标排放，固体废物能够得到合理的处置，不会对周边地表水、大气、声环境等产生明显的不利影响。因此，环评认为：在落实本环评报告表中所提的各项环保措施的前提下，从环境保护的角度而言，该项目的建设是可行的。
建议：
（1）加强对职工的安全生产教育和劳动保护，在生产过程中采取多种防触电、防污染等各种职业安全卫生防护措施。

（2）本项目建成后，需向安全管理部门备案，验收必须通过公安消防部门对建筑工程竣工消防验收合格，方可投入运营。

站区内严禁烟火，站区外按消防要求划定一定区域严禁烟火、严禁燃放烟花鞭炮，同时必须按消防要求配备相应的消防器材，所有照明、通风、空调等设施及其它用电设施均采用防爆型装置。

（3）对储油系统及管道定期检查和维护，定期检查加油机各管道、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。




	预审意见：  

          公  章：
经办人：                                        年   月   日


	下一级环境保护行政主管部门审查意见：                                

                                             公  章：
经办人：                                   年   月   日


	审批意见：
                                               公  章：
经办人：                                   年   月   日


	注    释
一、本报告表应附以下附表、附件和附图：
附表1建设项目环评审批基础信息表
附表2建设项目大气环境影响评价自查表
附表3建设项目地表水环境影响评价自查表
附表4环境风险评价自查表
附件1项目委托书；
附件2营业执照；

附件3 法人身份证复印件；

附件4 危险化学品经营许可证；

附件5 品油零售经营批准证书；
附件6房屋所有权证书；
附件7环境质量监测报告；

附件8 专家评审会意见及签字单；
附图1  项目地理位置图；
附图2  项目平面布置图；
附图3  环境保护目标图（大气和噪声）；

附图4  噪声和地下水监测点位图；
附图5  水环境保护目标图；

附图6  项目区域水系图；
附图7  项目周边照片。
附图8  株洲市城市总体规划图；
附图9  生态绿心总体规划；
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。
1. 大气环境影响专项评价
2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地面水）
3. 生态影响专项评价
4. 声影响专项评价
5. 土壤影响专项评价
6. 固体废弃物影响专项评价
以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


容





内





类









_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567921.unknown

_1234567923.unknown

_1234567925.unknown

_1234567926.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

洗车用水


三级隔油池+四级沉淀池


地面冲洗水


生活用水


公共卫生间用水


三级隔油池+四级沉淀池


7.3


146


87.6


29.2


17.52


70.8



116.8


168.88


用于菜地和林地浇灌


7.3


467.2


2336


2336


29.2


29.2


467.2


708.1



