	审批意见：                        株醴环评表〔2022〕23号
一、中国石油天然气股份有限公司湖南销售分公司拟投资100万元，在醴陵市仙岳山街道办事处金石村建设“醴陵市五福加油站”。项目总占地面积1800m2，建筑面积818.9m2，主要工程组成为1个罩棚、1栋站房（含营业厅、配电室、休息室及仓库）、油罐区、加油岛等主体工程，供电、给排水、消防、防雷等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程，配置30m30#SF双层柴油油罐1个、30m3SF双层汽油油罐2个（92#个、95# 1个）和3台2枪双油品、1台2枪单油品潜油泵加油机。项目为三级加油站，预计年销售油品量730吨，其中汽油365吨、柴油365吨。
根据湖南华中宏泰环保技术有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准经市政污水管网排入醴陵市污水处理厂处理；地面清洗废水、初期雨水经隔油、沉淀处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，经市政污水管网排入醴陵市污水处理厂处理。
2. 项目卸油时采用浸没式卸油方式，油罐大小呼吸、加油机作业产生的非甲烷总烃采用油气回收系统进行回收，柴油发电机采用轻质柴油作为燃料，非甲烷总烃等废气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2007）处理装置排放口浓度限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。
3．储油罐采用SF双层油罐，卸油、通气管道采用无缝钢管，做好站区地面、废水收集处理设施、油罐区及油路管线的防渗处理，油罐自带测漏报警装置，设置监测井，及时检测和监测是否出现渗漏，确保不对地下水和土壤环境造成影响。
4. 选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
5．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。
6．加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。
三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 
经办人：                               公 章
审批人：                            2022年3月15日


