株洲市

水资源公报

2012

株洲市水务局

株洲市水文局

株洲市

水资源公报

ZHUZHOU WATER RESOURCES BULLETIN

2012

(总 第6期)

株洲市水务局

株洲市水文局

综  述

株洲市国土面积11262平方公里，全市河流属长江流域湘江水系。主要包括 “一江两水”，湘江干流株洲段长89.6公里；洣水株洲境内总长221公里；渌水境内总长96.0公里，洣水和渌水分别自东向西注入湘江。

株洲市多年平均降水量1509.5毫米，折合水量170.0亿立方米；多年平均地表径流量为102.3亿立方米，地表径流深908.7毫米，多年平均径流系数为0.60。

株洲市多年平均蒸发量754.0毫米，2012年全市平均蒸发量为698.7毫米。

2012年，全市年平均降水量1858.5毫米，折合水量209.3亿立方米，比多年平均偏多23.1%；地表水资源量132.5亿立方米，折合年径流深1176.5毫米，比多年平均偏多29.5%，地下水资源量32.48亿立方米，扣除重复计算量32.48亿立方米，水资源总量（不包括入境流量）132.5亿立方米。

全市范围属丰水年份,辖区内降水较历年均值偏大且相对均匀，以洣水河漠水、沔水、渌水南川水上游地区降水量较多，渌水铁水流域降水量较少。受降水影响，洣水流域6月份发生本年来最大洪水，炎陵站6月11日出现90.82m年最高水位；茶陵6月11日出现设站以来最大洪水，洪峰水位101.84m；湘江干流株洲站6月13日出现年最高水位38.87m，刚达到高水位。渌水流域7月中旬发生本年最大洪水，大西滩（二）站7月17日出现52.79m的洪峰水位。

全市大中小型水库年末蓄水总量6.8635亿立方米，比上年末增加2.4534亿立方米；全市年供水总量和各部门实际用水总量均为22.4668 亿立方米，比上年增加0.4072亿立方米；全市用水消耗量8.8590亿立方米。

全市人均综合用水量为575立方米，比上年增加7立方米；万元GDP和万元工业增加值（均为现价）用水量分别为128立方米和87立方米（含火电），分别比上年减少13立方米和8立方米。全市水资源开发利用率为22.0%。

全市水质监测评价河长501.9公里。全市水功能区达标率71.4%，Ⅱ、Ⅲ类水质河长，汛期428.9公里，占总评价河长的85.5%；非汛期458.9公里，占总评价河长的91.4%；全年458.9公里，占总评价河长的91.4%。汛期、非汛期、全年优于Ⅲ类水质河长比例比上年都略有下降。

一、水资源量

- （一）降水

2012年全市年平均降水量1858.5毫米，折合水量209.3亿立方米，较上年偏多64.5%，比多年平均偏多23.1%，属丰水年份。

各县市（包括市区）降水情况：株洲市区、株洲县、炎陵县、攸县、茶陵县、醴陵市平均降水量分别为1671.8、1705.8、2151.1、1815.5、1778.2、1878.6毫米，比多年平均分别偏多18.8%、19.1%、30.5%、21.6%、18.5%、26.5%。

表1  2012年行政分区年降水量与2011年及多年平均值比较

| 县（市）名称 | 面积 （km2） | 年降水量(mm) | 多年平均降水量(mm) | 与多年比较% | 上年降水量(mm) | 与上年比较% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株洲市区 | 862 | 1671.8 | 1407.4 | 18.8 | 1129.8 | 48.0 |
| 株洲县 | 1054 | 1705.8 | 1432.6 | 19.1 | 1197.4 | 42.5 |
| 炎陵县 | 2031 | 2151.1 | 1648.5 | 30.5 | 1415.8 | 51.9 |
| 攸 县 | 2651 | 1815.5 | 1492.7 | 21.6 | 1017.6 | 78.4 |
| 茶陵县 | 2507 | 1778.2 | 1500.3 | 18.5 | 1035.1 | 71.8 |
| 醴陵市 | 2157 | 1878.6 | 1484.7 | 26.5 | 1066.5 | 76.1 |
| 全市平均 | 11262 | 1858.5 | 1509.5 | 23.1 | 1130.1 | 64.5 |
| 全 省 | 211829 | 1692.3 | 1450.0 | 16.7 | 1051.3 | 61.0 |

图1   2012年行政分区年降水量与2011年及多年平均值比较  单位：mm

主要河流降水情况：本次评价按流域分区进行，境内洣水流域年平均降水1931.3毫米，比多年平均偏多24.6%；渌水流域年平均降水1811.4毫米，比多年平均偏多24.3%；湘干区间年平均降水1693.0毫米，比多年平均偏多16.5%。

表2   2012年流域分区降水量与2011年及多年平均值比较

| 分区名称 | 河流名称 | 面积 | 年降水量 |  | 多年平均 | 与上年比较 | 与多年平均比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (km2) | (mm) | (亿m3) | (亿m3) | (%) | (%) |
| 洞庭湖水系 | 洣水 | 6454 | 1931.3 | 124.65 | 100.0 | 68.2 | 24.6 |
|  | 渌水 | 2753 | 1811.4 | 49.87 | 40.13 | 69.0 | 24.3 |
|  | 湘干区间 | 2055 | 1693.0 | 34.79 | 29.87 | 46.9 | 16.5 |
| 全 市 | 合计 | 11262 | 1858.5 | 209.31 | 170.0 | 64.5 | 23.1 |
| 全 省 |  | 211829 | 1692.3 | 3584.87 | 3071.6 | 61.0 | 16.7 |

株洲市2012年雨洪情况：

1、全市雨量站点分布情况：辖区内共设57个雨量站点，分别为市区的株洲、本年新设有太高、三八；株洲县的朱亭、三门、本年新设有小良、五峰山；炎陵县的深渡、船形、下村、水口、梨树洲、打鸟坳、塘垅、炎陵、青石岗、蜜花、十都、狮头；茶陵的春风、坑口、和川、马江、高垅、悟田洲、龙家山、界首、茶陵，本年新设有青年、兴家旺、建民；攸县的黄丰桥、符头冲、柏市、攸县、丫江桥、网岭、皇图岭、市上坪，本年新设有苏洲坝、东塘、鸾山、皮佳、江冲、渌田；醴陵市的花麦田、潼塘、王仙、大西滩、清水江、大障、泗汾、董背冲，本年新设有寺冲、黄茅、东泥冲、小洞塘。另外还设有南川水上游浏阳市境内文家市、碧溪、大瑶站。本年还调查有萍水上游江西萍乡境内的上粟、赤山、宗里、老关、萍乡、广寒寨。以上所有雨量站点均为常测站，资料成果精度可靠，全市降水量根据以上雨量站点收集的资料分析计算。

2、株洲市气候特征：株洲市地处亚热带温暖湿润地区，受季风影响很大，属亚热带季风湿润气候，冬季多为西伯利亚干冷气团所控制，北方寒流频频南下，造成干燥寒冷的气候；夏季则为低纬度海洋暖湿气团所盘踞，温高湿重，春夏季节，冷暖气流交替，峰面和气旋活动频繁，造成阴湿多雨天气。

3、2012年株洲市降雨及洪水情况：

2012年区域内全年降水量在1489.0mm～2581.3mm之间，其时空分配较往年均匀。年降水量最大的站为炎陵县梨树洲站，年降水量为2581.3mm；年降水量最小的为株洲市区太高站，年降水量为1489.0mm。区域内降水日数在154～211天之间；其中河漠水炎陵县梨树洲雨量站降水天数最多，为211天，以洣水茶陵县青年雨量站降水天数最少，为154天。区内月最大降水量为河漠水梨树洲雨量站484.5mm（8月），其次是河漠水打鸟坳雨量站481.0mm（8月）。最大24小时降水量为潼塘站，为239.0mm(7月14日)；其次是王仙站，为224.0 mm(7月15日)。

在时程分布上，降水量分布相对均匀。全市汛期（4-9月）降水量占全年降水量的60.7%。连续最大4个月（4-7月）降水量占年总降水量的45.5%，境内降水主要集中在3-8月。地域不同，时程分配也不尽相同，洣水流域的主要降水时段集中在6月和8月份；湘江干流主要降水集中4-5月份；渌水流域主要降水集中在4月和5月；最大月降水量分布也因流域不同而有差异，洣水最大月降水发生在8月份，渌水最大月降水发生在4月份，湘江干流最大月降水量发生在5月份，但最小月降水均发生在10月份，全市月平均降水41.6mm。辖区内降水总体上表现洣水、渌水上游地区多于下游地区；支流地区大于干流地区；以河漠水降水较大,渌水次之，呈现东部降水较多、中西部地区递减趋势。

本年辖区内降水较历年均值偏大且相对均匀，受降水影响，洣水流域6月份发生全年最大洪水，炎陵站出90.82m高水位；茶陵出现设站以来最大洪水，洪峰水位101.84m；渌水流域7月中旬发生全年最大洪水，大西滩（二）站出现52.79m洪峰水位；湘江株洲站本年6月中旬发生了洪水，洪峰水位38.87m，刚达到高水。

3月2日至13日，渌水支流铁水上游发生降雨，流域内平均降雨量为111.5mm，受降水影响，泗汾站3月5日出现本年最高水位54.19 m , 相应流量560m3/s。株洲水文站3月7日出现洪峰水位36.61m，相应流量9180m3/s。

6月8日至15日，洣水中上游发生暴雨，流域内平均降雨量为157.4mm，其中以龙家山站283.5为最大；受降水影响，洣水河漠水炎陵站6月11日出现洪峰水位90.82 m，洣水茶陵（二）站6月11日出现洪峰水位101.84m；湘江株洲站6月13日出现洪峰水位38.87m, 相应流量12000m3/s。

7月14日至18日，渌水流域以上发生大暴雨，大西滩以上流域平均降雨量为240.0mm，其中以潼塘站314.0mm为最大；受降水影响，渌水南川水潼塘水文站7月16日出现本年最大洪水，洪峰水位98.22m, 相应流量1010m3/s；渌水大西滩水文站7月17日出现本年最大洪水，洪峰水位52.79m, 相应流量1960m3/s。

8月3日至4日，洣水上游炎陵境内发生暴雨，平均降雨量为131.7mm，其中以青石岗203.0mm为最大；受降雨影响，河漠水炎陵水文站8月5日出现洪峰水位89.93m, 相应流量581m3/s。

4、区内干旱情况：全年区内由于降水年内分配较均匀，全市未出现干旱。

表3  株洲市主要河流代表站2012年及多年水文特性表

表内水位为冻结基面以上米数

| 年份 | 特性 | 湘江 | 洣水 | 洣水 | 渌水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （株洲水文站） | （龙家山水文站） | （茶陵水文站） | （大西滩水文站） |
| 2012年 | 最高水位 | 38.87 | 95.52 | 101.84 | 52.79 |
|  | 出现时间 | 6月13日 | 6月11日 | 6月11日 | 7月17日 |
|  | 最大流量（m3/s) | 12000 |  | 2410 | 1960 |
|  | 出现时间 | 6月12日 |  | 6月11日 | 7月17日 |
|  | 最低水位 | 28.96 | 90.30 | 94.22 | 46.02 |
|  | 出现时间 | 11月3日 | 10月29日 | 1月10日 | 1月2日 |
|  | 最小流量（m3/s) | 415 |  | 16.1 | 5.82 |
|  | 出现时间 | 11月3日 |  | 1月10日 | 7月24日 |
| 历年 | 最高水位 | 44.58 | 98.85 | 101.84 | 54.50 |
|  | 出现时间 | 1994年6月18日 | 1982年6月17日 | 2012年6月11日 | 2010年6月25日 |
|  | 最大流量（m3/s) | 20700 | 4560 | 2410 | 2810 |
|  | 出现时间 | 1994年6月18日 | 1982年6月17日 | 2012年6月11日 | 2010年6月25日 |
|  | 最低水位 | 28.93 | 90.56 | 93.77 | 45.24 |
|  | 出现时间 | 2011年8月5日 | 2010年10月27日 | 2011年4月21日 | 1983年9月3日 |
|  | 最小流量（m3/s) | 101 | 5.62 | 3.81 | 0.35 |
|  | 出现时间 | 1966年9月27日 | 2010年10月27日 | 2011年4月21日 | 1963年9月7日 |

注：洣水龙家山水文站从2012年1月停止测流，茶陵水文站2011年1月开始设站测流，茶陵统计值为设站以来的实测值。

图4    株洲市代表站月降水量分布图    降水量：毫米

（二）地表水资源量

2012年全市地表水资源量132.5亿立方米，折合径流深1176.5 毫米，比上年偏多100.8 %，较多年平均偏多29.5 %。

各县（市）地表水资源量与多年平均比较：株洲市区偏多22.1％；株洲县偏多19.6％；炎陵县偏多20.8％；攸县偏多33.3％；茶陵县偏多31.4％；醴陵市偏多40.3％。

表4   2012年行政分区地表水资源量与2011年及多年平均值比较

| 分区名称 | 面积 | 当年年径流量 | 多年平均水量 | 与多年平均比较 | 2011 年水量 | 与上年比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (km2) | (亿m3) | (亿m3) | (%) | (亿m3) | (%) |
| 株洲市区 | 862 | 8.985 | 7.358 | 22.1 | 5.396 | 66.5 |
| 株洲县 | 1054 | 10.92 | 9.130 | 19.6 | 6.854 | 59.3 |
| 炎陵县 | 2031 | 26.35 | 21.81 | 20.8 | 16.00 | 64.7 |
| 攸 县 | 2651 | 29.44 | 22.08 | 33.3 | 13.35 | 120.5 |
| 茶陵县 | 2507 | 29.48 | 22.43 | 31.4 | 13.01 | 126.6 |
| 醴陵市 | 2157 | 27.34 | 19.49 | 40.3 | 11.39 | 140.0 |
| 全市合计 | 11262 | 132.5 | 102.3 | 29.5 | 66.00 | 100.8 |
| 全 省 | 211829 | 1981.3 | 1682.3 | 17.8 | 1120.4 | 76.8 |

图5  2012年行政分区地表水资源量与多年平均比较

水资源量(亿立方米)

主要河流地表水资源量与多年平均比较：洣水偏多32.1%、渌水偏多28.6%。境内湘干区间偏多22.4%。

表5  2012年流域分区地表水资源量与2011年及多年平均值比较

| 分区名称 | 河流名称 | 面积 | 当年水量 | 年径流深 | 上年水量 | 与上年比较 | 与多年平均比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (km2) | (亿m3) | (mm) | (亿m3) | (%) | (%) |
| 洞庭湖水系 | 洣水 | 6454 | 78.95 | 1223.3 | 38.81 | 103.4 | 32.1 |
|  | 渌水 | 2753 | 31.81 | 1155.5 | 15.58 | 104.2 | 28.6 |
|  | 湘江干流 | 2055 | 21.74 | 1057.9 | 11.61 | 87.3 | 22.4 |
|  | 全市合计 | 11262 | 132.50 | 1176.5 | 66.00 | 100.8 | 29.5 |
|  | 全省 | 211829 | 1981.3 | 935.3 | 1126.6 | 75.9 | 17.8 |

地表水资源分布特点：

1、全市水文站点分布情况：本年度辖区内共8个水文站，分别为湘江干流的株洲水文站；湘江一级支流洣水的茶陵水文站（茶陵水文站于2011年1月1开始观测）、龙家山水文站（于2012年1月1日停止流量、水质测验项目，只观测水位、降水）、攸县水文站（于2011年1月1开始观测，只观测水位、降水）、渌水的大西滩水文站；二级支流河漠水的炎陵水文站、南川水的潼塘水文站、铁水的泗汾水文站，境内水文站均为常测站，资料成果精度可靠，全市水资源量根据水文站收集的资料分析计算。

2、株洲市多年径流特征：株洲市地处湖南省东部，多年平均地表径流量为102.3亿立方米，地表径流深908.7毫米，多年平均径流系数为0.60。

3、年径流深分布规律：2012年实测年径流深分布规律与降水分布基本相同，洣水支流河漠水、沔水、渌水支流南川水上游地区较大，渌水、湘江干流区间相对较小。全市平均径流深1176.5毫米。由于降水时空分布较往年均匀，各流域径流深总体相差不大，境内洣水流域平均径流深1223.3毫米，渌水流域平均径流深为1155.5毫米，境内湘江干流平均径流深1057.9毫米。

4、径流年内分配不均匀。全市水文站连续四个月最大径流量洣水上游支流河漠水占全年51.7%，洣水干流茶陵水文站占全年52.3%，渌水各站点占全年44.4%-57.5%，湘江干流占全年的55.3％，全市各河流径流比较集中，汛期所占的比重比去年增加5%左右。

5、径流系数较多年平均值偏大：全年降水较多且时空分布较往年均匀，洣水流域6月中旬出现一次较大的降雨过程，渌水在7月中旬发生一次降雨过程。全市各流域径流系数分布相对较均匀，渌水径流系数0.64，洣水径流系数0.63，湘江干流区间0.62。全市2012年径流系数0.63，较多年平均径流系数偏大。

| 表6 | 2012年行政分区水资源总量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分区名称 | 年降水量(mm) | 地表水资源量(亿m3) | 地下水资源量(亿m3) | 重复计算量(亿m3) | 水资源总量(亿m3) | 径流系数 |
| 株洲市区 | 1671.8 | 8.985 | 1.184 | 1.184 | 8.985 | 0.62 |
| 株洲县 | 1705.8 | 10.92 | 3.149 | 3.149 | 10.92 | 0.61 |
| 炎陵县 | 2151.1 | 26.35 | 8.806 | 8.806 | 26.35 | 0.60 |
| 攸 县 | 1815.5 | 29.44 | 7.135 | 7.135 | 29.44 | 0.61 |
| 茶陵县 | 1778.2 | 29.48 | 7.078 | 7.078 | 29.48 | 0.66 |
| 醴陵市 | 1878.6 | 27.34 | 5.123 | 5.123 | 27.34 | 0.67 |
| 全市合计 | 1858.5 | 132.5 | 32.48 | 32.48 | 132.5 | 0.63 |
| 全 省 | 1692.3 | 1981.3 | 410.3 | 402.7 | 1989 | 0.55 |

入境水量：本市入境的河流有湘江干流和洣水、渌水。洣水上游资兴、桂东入境水量3.397亿立方米，渌水江西省入境水量26.53亿立方米，浏阳市入境水量6.415亿立方米；湘江干流入境水量497.56亿立方米(含洣水上游资兴、桂东入境水量和洣水支流永乐江入境水量)。

出境水量：株洲水文站实测出境水量649.6亿立方米；出境水量均在洞庭湖水系，由湘江流入洞庭湖，较上年出境水量（350.3亿立方米）偏多85.4%；浏阳河支流出境水量2.05亿立方米，比上年出境水量（1.17亿立方米）偏多75.2%。

- （三）地下水资源量

2012年全市地下水资源量32.48亿立方米，地下水径流模数28.84

万立方米/平方公里•年。

- （四）水资源总量

2012年全市水资源总量132.5亿立方米，比上年偏多100.8%，较多年平均偏多29.5%。

表7    2012年流域分区水资源总量    水资源量：亿立方米

| 流域分区 | 河 流 | 年降水量 （mm） | 地表水 | 地下水 | 重 复 | 总 水 | 径 流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 名 称 |  | 资源量 | 资源量 | 计算量 | 资源量 | 系 数 |
| 洞庭湖水系 | 洣水 | 1931.3 | 78.95 | 20.58 | 20.58 | 78.95 | 0.63 |
|  | 渌水 | 1811.4 | 31.81 | 7.018 | 7.018 | 31.81 | 0.64 |
|  | 湘干区间 | 1693.0 | 21.74 | 4.879 | 4.879 | 21.74 | 0.62 |
|  | 合计 | 1858.5 | 132.50 | 32.48 | 32.48 | 132.50 | 0.63 |
| 全 省 |  | 1692.3 | 1981.3 | 410.3 | 402.7 | 1989.0 | 0.55 |

二、蓄水动态

株洲市有大型水库3座（其中洮水水库本年度开始蓄水，但未蓄水资料），中型水库13座，小(一)型水库57座，小(二)型水库466座，2012年各类蓄水工程年末蓄水量68635万立方米，比上年末增加24534万立方米。其中2座大型水库年末蓄水量24335万立方米，比上年末增加11248万立方米；中型水库年末蓄水量9015万立方米，比上年末增加2928万立方米。小（一）型水库年末蓄水量6211万立方米，比上年末增加2483万立方米；小（二）型水库年末蓄水量5082万立方米，比上年末增加2140万立方米； 山坪塘年末蓄水量23992万立方米，比上年末增加5735万立方米。

图7   2012年株洲市行政分区水库蓄水量图    蓄水量:万立方米

表8    2012年株洲市水库蓄水动态  蓄水量：万立方米

| 行政分区 | 大 型 水 库 |  |  |  |  | 中型 水 库 |  |  | 小（一）型水库 |  |  |  | 小（二）型水库 |  |  |  | 山坪塘 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 | 上年末 蓄水量 | 当年末 蓄水量 | 年蓄水 变 量 | 座数 | 上年末 蓄水量 | 当年末 蓄水量 | 年蓄水 变 量 | 座数 | 上年末 蓄水量 | 当年末 蓄水量 | 年蓄水 变 量 | 座数 | 上年末 蓄水量 | 当年末 蓄水量 | 年蓄水 变 量 | 上年末 蓄水量 | 当年末 蓄水量 | 年蓄水 变 量 |
| 株洲市区 |  |  |  |  | 2 | 1163 | 856 | -307 | 2 | 220 | 299 | 79 | 27 | 267 | 376 | 109 | 1620 | 2347 | 727 |
| 株洲县 |  |  |  |  | 1 | 270 | 680 | 410 | 8 | 580 | 765 | 185 | 108 | 605 | 870 | 265 | 4985 | 6850 | 1865 |
| 醴陵市 | 1 | 2487 | 5535 | 3048 | 5 | 1468 | 2135 | 667 | 14 | 744 | 972 | 228 | 109 | 784 | 1550 | 766 | 2245 | 2030 | -215 |
| 攸 县 | 1 | 10600 | 18800 | 8200 | 2 | 390 | 845 | 455 | 19 | 919 | 2064 | 1145 | 124 | 860 | 1114 | 254 | 8085 | 9551 | 1466 |
| 茶陵县 |  |  |  |  | 3 | 2796 | 4499 | 1703 | 9 | 510 | 1410 | 900 | 89 | 410 | 1150 | 740 | 1250 | 3120 | 1870 |
| 炎陵县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 755 | 701 | -54 | 9 | 16 | 22 | 6 | 72 | 94 | 22 |
| 株洲市 | 2 | 13087 | 24335 | 11248 | 13 | 6087 | 9015 | 2928 | 57 | 3728 | 6211 | 2483 | 466 | 2942 | 5082 | 2140 | 18257 | 23992 | 5735 |

三、供用水量

- （一）供水量

2012年全市供水总量22.4668亿立方米，较上年增加0.4072亿立方米，其中地表水供水量21.5938亿立方米（含污水回用量0.0332亿立方米），占总供水量的96.1%，地下水供水量0.8730亿立方米，占总供水量的3.9%。在地表水供水量中，蓄水、引水、提水分别为11.0991、2.0708、8.4239亿立方米，分别占地表水供水量的51.4%、9.6%和39.0%。

表9  2012年株洲市行政分区供水量表    供水量:万立方米

|  | 株洲市区 | 株洲县 | 醴陵市 | 攸 县 | 茶陵县 | 炎陵县 | 全市合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总供水量 | 74616 | 18283 | 49657 | 45114 | 26550 | 10448 | 224668 |
| 地表水供水量 | 73539 | 16346 | 47035 | 43425 | 25319 | 10274 | 215938 |
| 地下水 供水量 | 1077 | 1937 | 2622 | 1690 | 1231 | 174 | 8730 |

图8   2012年株洲市行政分区供水示意图     供水量(万立方米)

- （二）用水量

2012年全市各部门实际用水总量22.4668亿立方米，较上年增加0.4072亿立方米。其中农田灌溉用水 10.9885亿立方米、林牧渔畜用水0.4787亿立方米、工业用水8.2439亿立方米（包括火电用水）、城镇居民生活用水1.2637亿立方米、农村居民生活用水0.6158亿立方米、建筑业用水0.1575亿立方米、服务业用水0.4549亿立方米、生态环境用水0.2638亿立方米。全市各部门用水量与上年比较：农业灌溉用水增加1.1%、林牧渔畜用水增加3.2%、工业用水量增加2.0%、城镇生活用水增加3.8%、农村生活用水减少2.9%、建筑业用水减少6.8%、服务业用水增加17.2%、生态环境用水增加14.1%。

表10   2012年行政分区用水量      单位：万立方米

| 分区 | 株洲市区 | 株洲县 | 醴陵市 | 攸 县 | 茶陵县 | 炎陵县 | 全市合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总用水量 | 74616 | 18283 | 49657 | 45114 | 26550 | 10448 | 224668 |
| 农业用水 | 12248 | 14578 | 28223 | 32272 | 20271 | 7080 | 114672 |
| 工业用水 | 50413 | 2063 | 15898 | 8867 | 3022 | 2177 | 82439 |
| 居民生活 | 6635 | 1130 | 4307 | 3120 | 2656 | 947 | 18795 |
| 公共生态 | 5320 | 513 | 1229 | 856 | 601 | 243 | 8762 |

图10   2012年株洲市行政分区用水图      用水量:万立方米

- （三）用水消耗量

用水消耗量指在输、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等形式消耗，不能回归到地表水体的水量。

表11      2012年株洲市各行业用水消耗量指标    用水量:万立方米

| 项目 | 农业 | 工业 | 城镇居民 | 农村居民 | 城镇公共 | 生态环境 | 全市合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量 | 114672 | 82439 | 12637 | 6158 | 6124 | 2638 | 224668 |
| 耗水量 | 66189 | 11140 | 2275 | 4311 | 2170 | 2506 | 88590 |
| 耗水率(%) | 57.7 | 13.5 | 18.0 | 70.0 | 35.4 | 95.0 | 39.4 |
| 占总耗水量的比例(%) | 74.7 | 12.6 | 2.6 | 4.9 | 2.4 | 2.8 | 100.0 |

2012年全市用水耗水量8.8590亿立方米，占总用水量的39.4%。

图11　2012年株洲市行政分区用水、耗水量比较图　单位：万立方米

四、水资源利用简析

- (一)用水指标

2012年全市人均综合用水量为575立方米，比上年增加7立方米；万元GDP和万元工业增加值（均为现价）用水量分别为128立方米和87立方米（含火电），分别比上年减少13立方米和8立方米；水田实灌亩均用水量476立方米，比上年减少27立方米；城镇居民生活（不含公共用水）用水量150升/人·日，与上年持平；农村居民生活用水量105升/人·日，与上年持平。

表12   2012年株洲市分区主要用水指标

| 分区名称 | 人 均 用 水 |  |  | 万 元 用 水 |  |  | 水田实灌亩均 用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合用水量 | 城市居民生活 | 农村居民生活 | GDP | 一般工业增加值 | 全部工业增加值（含火电） |  |
|  | （m3/人） | （L/日.人） |  | （m3/万元） |  |  | （m3/ 亩） |
| 株洲市区 | 630 | 158 | 118 | 85 | 56 | 103 | 482 |
| 株洲县 | 631 | 132 | 97 | 230 | 85 | 85 | 478 |
| 醴陵市 | 518 | 150 | 95 | 126 | 66 | 66 | 474 |
| 攸 县 | 650 | 137 | 108 | 179 | 69 | 69 | 490 |
| 茶陵县 | 459 | 144 | 109 | 229 | 75 | 75 | 466 |
| 炎陵县 | 517 | 129 | 127 | 246 | 111 | 111 | 442 |
| 全市平均 | 575 | 150 | 105 | 128 | 63 | 87 | 476 |
| 全省平均 | 495 | 155 | 102 | 148 | 76 | 107 | 468 |

（二）水资源开发利用程度

2012年全市用水量较上年略有增加；万元GDP和万元工业增加值用水量近几年来逐年下降。目前我市万元GDP用水指标、工业增加值用水、城镇居民生活用水指标低于全省平均水平，其他指标均高于全省平均水平。我市总的用水效率低于全国、全省平均水平，所以有待进一步提高全民节水意识和用水效率，控制用水增长。

湖南省2012年水资源利用率（河道外用水量占多年平均水资源总量的比例）19.5%，各市（州）水资源开发利用程度差别较大。株洲市人均水资源总量在全省排名靠前（2008年为第七位，2009年为第六位，2010年为第六位，2011年为第四位，2012年为第六位），属水资源比较丰富的地区，2012年株洲市水资源利用率22.0%，本年度高于全省平均水平。

2012年行政分区水资源开发利用情况见表13和图12。

表13       2012年行政分区水资源开发利用情况

| 分区 | 株洲市区 | 株洲县 | 醴陵市 | 攸 县 | 茶陵县 | 炎陵县 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均水资源量（亿m3) | 7.366 | 9.13 | 21.81 | 22.08 | 22.43 | 19.49 | 102.3 |
| 用水量（亿m3) | 7.462 | 1.828 | 4.966 | 4.511 | 2.655 | 1.045 | 22.47 |
| 开发利用率（%） | 101.3 | 20.0 | 22.8 | 20.4 | 11.8 | 5.4 | 22.0 |

图12    2012年行政分区水资源（本地产水）开发利用情况比较    单位：亿立方米

从上图看出，我市各行政分区除市区外，本境水资源量都大于用水量，市区由于位于湘江边，本境上游来水和过境水量都比较大，正常情况下不会造成用水紧张的局面。我市虽然水资源相对丰富，但由于降水时空分布不均、经济发展迅速，全市仍然存在季节性、区域性、水质性缺水，水污染突发事件也时有发生，除农业用水外，其他各类用水量的增长仍将继续，因此，加强水资源保护，确保供水安全，提高用水效率，建设节水防污型社会，是今后一个时期水资源管理工作面临的迫切任务之一。

- （三）用水变化趋势

近年来，我市工业发展迅速、城市化进程加快，国内生产总值增长速度较快，用水总量呈稳定略有增加态势，人均综合用水基本保持在600立方米左右，农业用水由于农作物结构调整较上年略有增加，由于株洲市节水型社会建设已见成效，城市居民用水近年来逐年减少，工业用水逐年增长但速度放缓，用水效率明显提高，万元GDP和万元工业增加值用水指标均呈显著下降趋势。

全市2003年-2012年各类用水量变化趋势见图13，2003年-2012年主要用水指标变化见图14。

图13  2003-2012年全市用水变化图

图14  2003-2012年全市万元（GDP、工业增加值）用水指标变化图

五、水资源质量状况

2012年在全市主要江河上布设水质监测站13个，监测河长501.9公里。全市水功能区达标率71.4%。II、Ⅲ类水质河长，汛期428.9公里，占总评价河长的85.5%；非汛期458.9公里，占总评价河长的91.4%；全年458.9公里，占总评价河长的91.4%。IV类水质河长，汛期73.0公里，占总评价河长的14.5%；非汛期43.0公里，占总评价河长的8.6%；全年43.0公里，占总评价河长的8.6%。本年度粪大肠菌群不参与评价，汛期、非汛期、全年优于Ⅲ类水质河长比例比上年都略有下降，湘江干流、洣水干流及支流攸水、省界河流萍水、省界河流栗水不同时期保持了II、III类水质。经监测，重金属污染基本不再存在，造成污染的物质主要为石油类、氨氮。流经主要城市和工矿企业江段区域的河段水质相对较差，渌水、河漠水用单因子评价法评价，不同时期出现了IV类水质。

- 图15 　2012年全市水质评价河长比例

- 主要江河水质状况

湘江：湘江株洲干流段总长度89.6公里，水质评价河长89.6公里，沿江水质代表站有三樟、株洲水文站、石峰、霞湾、马家河。根据株洲市人民政府2012年6月批复的《株洲市水功能区划》，从衡阳、株洲、湘潭三市交界处往下按水功能一级分区有湘江王十万村～竹基保留区、湘江竹基～王家洲株洲县开发利用区、湘江王家洲～曲尺保留区、湘江曲尺～湘潭二大桥湘江株洲市开发利用区。二级分区株洲县开发利用区分为湘江株洲县工业用水区；湘江株洲市开发利用区又分为湘江株洲饮用水源区、湘江株洲霞湾港工业用水区、湘江株洲马家河过渡区。湘江干流各水功能区2012年水质较好，汛期、非汛期、全年水质均为Ⅲ类。

洣水：洣水为湘江的第三大支流，干流总长296公里，株洲市境内长221公里。洣水水质代表站有大桥头、茶陵水文站、攸县站。流经炎陵、茶陵、攸县，水功能一级分区为炎陵县天障冲～炎陵县船形双江口为洣水源头水保护区，炎陵县船形～茶陵县下东乡黄堂村为洣水炎陵～茶陵县保留区；茶陵县下东乡黄堂村～茶陵县茶醴铁路大桥为洣水茶陵县开发利用区；茶陵县茶醴铁路大桥～攸县苏洲坝为洣水茶陵县～攸县保留区，攸县苏洲坝～攸县龙湖为洣水攸县开发利用区，攸县龙湖～攸县阴山港为洣水攸县保留区，本年度洣水水质评价河长160.7公里,洣水各功能区水质均为汛期Ⅲ类，非汛期为II类，全年期为II类，水质良好。洣水支流河漠水水质评价河长73.0公里,水质代表站有炎陵水文站，水质汛期为IV类，主要污染物为石油类、氨氮；非汛期、全年期均为II类。洣水支流攸水水质评价河长97.0公里,水质代表站有攸水河口站，水质汛期为Ⅲ类、非汛期、全年均为II类。

渌水：渌水有南北两源，干流总长166公里。南源出自江西省萍乡市称萍水，北源出自江西万载称南川水或澄潭江。萍水和南川水在醴陵双河口汇合后称渌水。渌水水质代表站有醴陵的大西滩水文站、渌水河口站。水功能一级分区为渌水双河口～醴陵大西滩水文站为渌水醴陵开发利用区，大西滩水文站～株洲县渌口水电站为渌水醴陵～株洲县保留区；渌口水电站～渌水河口为渌水株洲县开发利用区，渌水评价河长67.5公里。醴陵开发利用区水质汛期、非汛期为Ⅲ类、全年期为II类，渌水株洲县开发利用区水质汛期为Ⅲ类，非汛期为IV类，全年为IV类，渌水水质相对较差，主要污染物石油类、氨氮。

- 省界河流水质状况

萍水：渌水南源萍水发源于江西萍乡杨岐山千拉岭南麓，流经萍乡，于金鱼石进入湖南醴陵境内，流经9.6公里后至双河口与北源汇合。水功能分区为渌水赣湘缓冲区，萍水水质代表站有醴陵的枧头洲水质站。金鱼石～双河口河段水功能一级分区为渌水赣湘缓冲区，评价河长9.6公里。汛期、非汛期、全年期水质均为Ⅲ类。

栗水：栗水从江西在塘坊进入我市醴陵境内，流经4.5公里后注入南川水，水功能分区为上栗河赣湘缓冲区，栗水水质代表站为塘坊站。水质评价河长4.5公里。栗水汛期、非汛期、全年期水质均为Ⅱ类，水质优良。

表14    2012年全市河流水质评价状况     单位：公里

| 水系 | 评价 河长 | 汛 期 |  |  |  | 非 汛 期 |  |  |  | 全 年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II | III | IV | V | II | III | IV | V | II | III | IV | V |
| 湘江 | 89.6 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0 |
| 洣水 | 160.7 | 0 | 160.7 | 0 | 0 | 160.7 | 0 | 0 | 0 | 160.7 | 0 | 0 | 0 |
| 河漠水 | 73.0 | 0 | 0 | 73.0 | 0 | 73.0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 0 | 0 | 0 |
| 攸水 | 97.0 | 0 | 97.0 | 0 | 0 | 97.0 | 0 | 0 | 0 | 97.0 | 0 | 0 | 0 |
| 渌水 | 67.5 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 43.0 | 0 | 24.5 | 0 | 43.0 | 0 |
| 省界河流萍水 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 |
| 省界河流栗水 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 501.9 | 4.5 | 424.4 | 73 | 0 | 335.2 | 123.7 | 43.0 | 0 | 359.7 | 99.2 | 43.0 | 0 |