湖南省 茶陵县

小(2)型水库管理与保护范围划界方案

批准单位：茶陵县人民政府

审查单位：茶陵县水利局 茶陵县自然资源局

编制单位：广东中灏勘察设计咨询有限公司

二〇二二年三月

目录

前言	1

1 绪论	3

1.1基本情况	3

1.1.1地理位置	3

1.1.2地形、地质条件	3

1.1.3气象条件	4

1.1.4资源状况	4

1.1.5社会经济状况	5

1.2划界依据	6

1.2.1法律法规	6

1.2.2 政策文件	7

1.2.3 规程规范	7

1.2.4 基础资料	8

1.3 划界成果	9

2 水库基本情况	10

2.1 水库分布情况	10

2.2 水库工程管理情况	11

3 工作底图制作	12

3.1 资料分析与利用	12

3.1.1数字正射影像图	12

3.1.2 1:2000数字线划图	12

3.1.3 第三次国土调查成果	12

3.1.4 第一次全国水利普查资料	13

3.1.5 水库规划与设计资料	13

3.2 划界参考要素补充采集	14

3.3 地形图补充测量	14

3.4 已有资料整合	14

3.4.1 高程系统的整合与统一	14

3.4.2 基础资料转换与叠加	15

4 管理与保护范围线标绘	16

4.1 库区设计洪水位线分析计算	16

4.2 水库轮廓线控制测量	24

4.3 管理范围线标绘	24

4.4 保护范围线标绘	25

4.5 电子界桩和电子告示牌布设	26

4.5.1 电子界桩布设原则	26

4.5.2 电子告示牌布设原则	27

4.5.3 界桩与告示牌编码规则	27

5 管理与保护范围线核实勘定	29

5.1 工程区电子界桩与告示牌核实	29

5.2 管理与保护范围线修正	29

6 总结	30

7 附件	31

7.1 附表	31

7.2 附图	31

前言

湖南省茶陵县小(2)型水库管理与保护范围划界工作是根据《中华人民共和国水法》、《湖南省实施＜中华人民共和国水法＞办法》等法律法规，以及水利部有关文件要求，组织开展的一项水利工程生态空间管控基础工作，目的是建立范围明确、权属清晰、责任落实的水利工程管理保护责任体系，实现水利工程有效管理，满足水利工程管理保护、河长制工作推进、生态文明建设等各项工作的需要，支撑和促进经济社会可持续发展。依法划定水利工程管理与保护范围是“水利工程补短板、水利行业强监管”的重要基础，是确保水利工程安全和效益充分发挥的重要抓手，是水利行业扭转“重建轻管”局面的关键一环，是水利基础设施实现有效空间管控的必然途径，是全力保障茶陵县水安全的战略举措，对县域内水利发展具有长远的重大意义。

依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《湖南省洞庭湖水利管理条例》、《湖南省水利工程管理条例》，提出水库管理与保护范围内的管控要求。

一、水利工程管理范围内的禁止行为:

（一）建设影响水利工程运行和危害水利工程安全的建筑物、构筑物；

（二）擅自蓄水、引水、放水、截流、堵塞渠道；

（三）围垦造地、填占水库；

（四）倾倒垃圾、渣土等废弃物；

（五）擅自操作水闸、启闭机等设备；

（六）法律、法规规定的其它禁止行为；

二、水利工程保护范围内的禁止行为:

在水利工程保护范围内，禁止任何单位和个人从事影响水利工程运行和危害水利工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。

1 绪论

1.1基本情况

1.1.1地理位置

茶陵县地处湘赣边界、罗霄山脉西麓。位于东经113°20′～113°65′，北纬26°30′～27°7′之间，隶属株洲市，北抵长沙，南通广州，西接衡郴、东邻江西，面积2500平方公里。泉南高速公路纵贯县境南北、平汝高速公路横穿县境东西。

茶陵县是中国历史上唯一个以茶命名的行政县。因地处“茶山之阴”，而中华民族始祖炎帝神农氏“崩葬于茶乡之尾”而得名。又因南宋县令刘子迈铸铁犀镇河妖而有“犀城”之美誉。是井冈山革命根据地六县之一，湘赣革命根据地重点县、模范县，是毛泽东亲手缔造的中国第一个红色政权。

茶陵县行政区划下属：云阳街道、思聪街道、洣江街道、下东街道、界首镇、湖口镇、浣溪镇、马江镇、高陇镇、潞水镇、虎踞镇、平水镇、枣市镇、火田镇、严塘镇、腰陂镇、舲舫乡、八团乡、秩堂乡、桃坑乡。

2019年全县年末户籍人口64.45万人，其中：农业人口57.35万人。年末常住人口59.36万人，城镇化率49.81%。分性别看，男性常住人口30.27万人，女性常住人口29.09万人，人口性别比为104 :100（男比女）。全年出生人口6284人，人口出生率为9.67‰，人口自然增长率为4.45‰。

1.1.2地形、地质条件

茶陵县地貌类型以山地为主，丘陵次之，岗、平俱备，其中山地面积186.49万亩，占全县总面积的49.73%；丘陵面积80.54万亩，占21.48%；岗地面积48.58万亩，占12.95%；平原面积49.75万亩，占13.27%，水面9.64万亩，占2.57%。全县地质状态是周围山地主要为砂页岩、变质岩、花岗岩和石灰岩，中部西南部主要为红岩和第四纪松散堆积物。

境内大地构造主要形迹属于湘东新华夏系及华夏系。北北东向及北东向构造明显，小褶皱及次级断裂发育。中部凹陷区属茶水凹陷带一部分，自县东北角至西南，斜卧县境中部；东南部万洋山褶断带，属炎陵－资兴隆起带的西北段；西北部武功山褶断带，境内北起太平山，经露岭、云阳山，南至茶陵。

1.1.3气象条件

茶陵县属于亚热带季风气候区，由于西北有武功山阻挡，减弱了北方冷空气南侵的势力。茶陵县气候温和，雨量充沛，冬寒期短。年平均气温17.9℃，一月最低，平均5.9℃，七月最高，平均29.2℃，稳定通过10℃的天数有233天，活动积温5509℃，平均初霜日为12月3日，终霜日为2月10日，无霜期294天。日平均气温连续三天在零度或零度以下。

1.1.4资源状况

属湘江水系的洣水流域，连接大小河流25条，溪涧1732条。界首河入安仁永乐江。属赣江水系的溪涧3条，发源于茶山，入江西永新县三湾河，汇入禾水。全县地表水径流总量4.43×10米。境内主流是洣江，流域面积2495平方公里，通航里程137千米。洣水的主要支流水系有茶水、洮水、沤江和文江。

茶陵县土地利用以林地和耕地为主。2005年，县域各土地利用类型中，以林地和耕地面积最大，分别达到156446.40公顷和38876.00公顷，分别占土地总面积的62.40%和15.51%，合计占茶陵县土地总面积的77.91%。

茶陵矿产资源丰富，根据2010年统计，钽铌矿储量居亚洲第二。铁矿石储量近亿吨，煤矿储量1100万吨，铅储量8700吨，钨储量28000吨，还有铜、锡、锌、花岗石等20余种矿产资源的储量和品位均占相当优势。

1.1.5社会经济状况

2020年全县GDP完成224.3亿元，增长3.9%。其中，一产业39.3亿元，增长3.3%，二产业75.3亿元，增长6.1%，三产业109.7亿元，增长2.3%。三次产业结构比为17.5:33.6:48.9，三次产业对GDP的贡献率为11.8%、59.1%、29.1%，分别拉动GDP增长0.5、2.3、1.1个百分点。

2020年全县实现农林牧渔业总产值61.2亿元，增长3.4%，其中，农业总产值23.8亿元，增长5.0%；林业总产值5.4亿元，增长3.7%；牧业总产值30.0亿元，下降0.2%；渔业总产值2.6亿元，增长6.4%；农林牧渔服务业总产值13亿元，增长5.8%。粮食总产量25.7万吨，同比下降5.3%；生猪出栏48.96万头，下降8.9%；油料作物产量2.6万吨，增长9.1%；烤烟产量4188吨，增长9.1%；茶叶产量 346吨，增长2.7%；家禽出栏195.27万只，增长33.3%。全县开工各类水利工程2301处；新增农田有效灌溉面积31公顷；大型水库蓄水总量29600万立方米，总用水量27869万立方米；完成造林面积1.73千公顷；农业机械总动力88.5万千瓦。

2020年全县工业实现增加值48.3亿元，增长5.6%。规模以上工业企业单位145家，实现总产值88.5亿元，同比增长4.2%，其中，国有企业实现总产值2.7亿元，下降2.9%；全县规模工业增加值增长5.3%，其中，采矿业增加值1.3亿元，下降3.3%；制造业增加值26.8亿元,增长6.6%；电力热力燃气及水的生产和供应业增加值2.4亿元,下降3.2%，国有企业实现增加值1亿元，下降4.9%；集体企业实现工业增加值0.2亿元，增长16.2%;股份制企业实现工业增加值27.8亿元，增长7.3%。

2020年全县全社会固定资产投资总额增长15.4%。工业固定资产投资增长15.2%，其中，工业技术改造投资增长22.0%，产业投资105.0亿元，占总投资的69.6%。

2020年全年全县房地产开发投资15.5亿元，同比增长10.5%。全县商品房销售面积 61.8万平方米，增长60.9%。全县商品房销售额27.9亿元，增长70.4%。

1.2划界依据

结合（湘水办函〔2020〕227 号）“水利工程管理与保护划界必须坚持依法依规、因地制宜、尊重历史、符合实际”等原则，根据法律法规、地方规定、规范性文件和其他文件确定茶陵县小(2)型水库的管理与保护范围线，具体的划界依据为：

1.2.1法律法规

(1)《中华人民共和国水法》(2016 年修正)

(2)《中华人民共和国防洪法》(2016 年修正)

(3)《中华人民共和国土地管理法》(2019 年修正)

(4)《中华人民共和国河道管理条例》(2018 年修正)

(5)《地图管理条例》(2015 年)

(6)《湖南省实施＜中华人民共和国水法＞办法》(2012 年修订)

(7)《湖南省实施＜中华人民共和国防洪法＞办法》(2018 年修订)

(8)《湖南省实施＜中华人民共和国土地管理法＞办法》(2016 年修正)

(9)《湖南省水利工程管理条例》

1.2.2 政策文件

(1)《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》(国土资发〔2001〕355 号)

(2)《水利部关于深化水利改革的意见》(水规计 〔2014〕48 号)

(3)《水利部关于加强河湖管理工作的指导意见》(水建管 〔2014〕76号)

(4)《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水建管 〔2014〕285 号)

(5) 《水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(水运管 〔2018〕339 号)

(6)《湖南省水利厅 湖南省自然资源厅关于做好全省水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（湘水发〔2020〕8 号）

1.2.3 规程规范

(1)《防洪标准》（GB 50201-2014）

(2)《水库工程管理设计规范》（SL 106-2017）

(3)《水闸设计规范》（SL 265-2016）

(4)《灌溉与排水工程设计标准》（GB 52088-2018）

(5)《泵站设计规范》（GB 50265-2010）

(6)《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）

(7)《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL 44-2006）

(8)《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL290-2009）

(9)《水利水电工程测量规范》（SL 197-2013）

(10)《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T7930-2008）

(11)《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量外业规范》（GB/T7931-2008）

(12)《国家基本比例尺地形图图式第 1 部分：1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）

(13)《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）

(14)《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）

(15)《测绘成果质量检查与验收》（GB/T 24356-2009）

(16)《湖南省水利工程管理与保护范围划界技术指南》（试行）（湘水办函[2020]227 号）

(17)《湖南省水利工程管理与保护范围划界成果制图规定和数据格式规定》

1.2.4 基础资料

(1)第一次全国水利普查资料；

(2)水利工程注册登记资料；

(3)不动产统一登记基础数据库；

(4)农村集体土地所有权确权数据库；

(5)茶陵县水利工程规划与设计资料；

(6)水利工程的“三查三定”以及相关权源资料；

(7)水利工程注册登记资料；

(8)湖南自然资源厅组织测制的 1:2000 数字线划图(DLG)；

(9)1:2000数字正射影像图(DOM)；

(10)茶陵县河湖划界成果及其资料；

(11)茶陵县三调数据库；

(12)2021年版茶陵县生态红线划定数据库

(13)2017年版茶陵县基本农田划定数据库

1.3 划界成果

本次划界方案提交的成果包括小(2)型水库的管理与保护范围线数据库、成果图和电子界桩、告示牌成果表。所有成果均采用2000国家大地坐标系统，中央子午线为114°00′00″，高程系统采用1985国家高程基准。具体成果内容如下：

(1)茶陵县小（2）型水库管理与保护范围划界方案；

(2)茶陵县小（2）型水库管理与保护范围划定图；

(3)茶陵县小（2）型水库管理与保护范围划定示意图；

(4)茶陵县小（2）型水库管理与保护范围界桩、告示牌位置成果表；

(5)茶陵县小（2）型水库管理与保护范围划界数据库；

2 水库基本情况

2.1 水库分布情况

根据《湖南省水库名录（株洲市）》（以下简称“名录清单”），本次范围内名录清单中茶陵县小（2）型水库管理与保护范围划定对象涉及秩堂镇8座、高陇镇8座、火田镇10座、腰潞镇23座、虎踞镇22座、枣市镇16座、界首镇25座、严塘镇7座、舲舫乡7座、马江镇24座、湖口镇26座、思聪街道14座、云阳街道1座、洣江街道4座、下东街道16座，共计211座小（2）型水库。具体见茶陵县小（2）型水库分布图。

2.2 水库工程管理情况

因在水利工程设计与施工中，采用的高程基准不同，部分水库为假设高程，导致水库坝顶高程、堰顶高程、设计洪水位及死水位等高程信息不统一。故所有水库的坝顶及堰顶高程均利用HNCORS网采用RTK实地测量，然后使用问北位置将所测的大地高程转换成1985国家高程基准，取各测量成果的平均值作为坝顶及堰顶高程。再与注册登记表中的坝顶及堰顶高程相比较，求出坝顶及堰顶的高程差值，进而将各水库的设计洪水位、校核洪水位及死水位高程值统一换算至1985国家高程基准。

3 工作底图制作

3.1 资料分析与利用

3.1.1数字正射影像图

利用大彊精灵4pro·RTK无人机进行航空摄影测量生成1:2000数字正射影像图(DOM)。按5cm地面分辨率，飞行高度根据实际地形选取200～300m，航线按所需范围中心线敷设，航向重叠率为70%，旁向重叠率为80%，所获取影像为可进行立体测量的真彩色数字影像。数据处理采用Context Capture Center Master全数字摄影测量系统对空中三角测量、点云数据生成、3D模型生成和正射影像制作。输出坐标系统为CGCS2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、标准3度分带的正射影像图。

3.1.2 1:2000数字线划图

1:2000数字线划图数学基础为2000国家大地坐标系、1985国家高程基准，高斯-克吕格投影，中央子午线114°，该数据采集年度为2014年，主要包括水系、居民点、交通、管线、地貌、植被、地名等7大类要素。其中，地面河流、湖泊、普通沟渠、硬化沟渠、输水渡槽、干堤、水闸、船闸、滚水坝、拦水坝、加固岸等要素主要用于确定权限全区水利工程的主要分布，干堤、水坝等用于确定相应水利工程的占地范围，等高线、地形高程及注记等用于采集有关设计洪水位。

3.1.3 第三次国土调查成果

第三次国土调查成果，数学基础为2000国家大地坐标系、1985国家高程基准，高斯-克吕格投影，中央子午线114°，该数据为阶段性成果数据，包含全区地类图斑、行政区划等要素，主要利用县、乡（镇）、村行政区划界线制作工作底图、按行政区划统计分析水利工程情况等。

3.1.4 第一次全国水利普查资料

水利普查是2010年至2012年利用自然资源厅提供的1:10000或1:50000地形图完成的，收集了水库、水电站、水闸、泵站、堤防、灌区等水利工程的基础信息，并建设了全省水利普查数据库。平面坐标采用国家2000大地坐标系统，数据库包含28类对象、43种空间要素类、154类属性表、65种关系类、2941个字段。

水利普查成果中的高程系统比较混乱，有近似吴淞高程、近似黄海高程和假定高程，本次划界时对所有水库的坝顶及堰顶高程均利用HNCORS网采用RTK实地测量，然后使用问北位置将所测的大地高程转换成1985国家高程基准，取各测量成果的平均值作为坝顶及堰顶高程。再与注册登记表中的坝顶及堰顶高程相比较，求出坝顶及堰顶的高程差值，进而将各水库的设计洪水位、校核洪水位及死水位高程值统一换算至1985国家高程基准，详见表2.2-1。

3.1.5 水库规划与设计资料

本次茶陵县小(2)型水库划界收集了水库大坝安全平价报告、水库除险加固工程设计报告等相关资料，明确了各水库名称、类别、类型、规模与等别、管理单位名称、工程简介、校核洪水位、设计洪水位及相应的高程基准面等信息，为水库的管理范围划定提供了重要参考依据。

3.2 划界参考要素补充采集

在南方Cass9.1 3D立体采集系统下，利用航摄数字影像生成的三维数字模型，采集了所有水库的水位线外扩300m范围内对水库划界有参照作用的相关地物地貌要素，包括山川、溢洪道、沟渠、道路、房屋等。

3.3 地形图补充测量

利用各水利工程总体范围线，套合1:2000数字正射影像，采用实地调查咨询的方式，核实水利工程的名称、管理单位等信息，补充采集水利工程所包含的各类水利设施工程管理范围和运行管理范围。对水利工程及周边区域实地发生变化的，开展地形与地物补测更新，并补充到相应数据库中。

3.4 已有资料整合

3.4.1 高程系统的整合与统一

在水利工程设计与施工中，采用的高程基准不同，有近似吴淞高程、近似黄海高程和假定高程，导致水库坝顶高程、堰顶高程、设计洪水位、校核洪水位和死水位等高程信息不统一。本次划界时对所有水库的坝顶及堰顶高程均利用HNCORS网采用RTK实地测量，然后使用问北位置将所测的大地高程转换成1985国家高程基准，取各测量成果的平均值作为坝顶及堰顶高程。再与注册登记表中的坝顶及堰顶高程相比较，求出坝顶及堰顶的高程差值，进而将各水库的设计洪水位、校核洪水位及死水位高程值统一换算至1985国家高程基准。

3.4.2 基础资料转换与叠加

对已有资料进行整合处理，包括坐标转换、高程转换、格式转换、数字矢量化等工作内容，统一至CGS2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影，标准3度分带，将整合处理形成的资料与更新后的1:2000数字线划图、1:2000正射影像叠加，形成水利工程划界工作底图。

4 管理与保护范围线标绘

4.1 库区设计洪水位线分析计算

根据《湖南省水利厅  湖南省自然资源厅关于做好全省水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（湘水发［2020］8号）的要 求。水库库区的管理范围为设计洪水位线以下(包括库内岛屿)，即设计洪水位线为库区内的管理范围线。

本次划界高程系统采用1985国家基准作为本次管理范围划定的高程控制基准，考虑溢洪道重修的原因，故将收集的资料中各水库的正常蓄水位高程与设计洪水位高程的差值作为依据进而计算出除险加固后的设计洪水位高程，即1985国家高程基准的设计洪水位。本次茶陵县小(2)型水库划界库区管理范围线划定水位详见表4.1-1

茶陵县小(2)型水库管理范围线划定水位分析表

表4.1-1                                                               单位:m

| 序号 | 水库名称 | 原设计 洪水位 | 原正常 蓄水位 | 差值 | 正常 蓄水位 | 设计 洪水位 | 库区管理范围线划定水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对高程 |  |  | 1985国家高程基准 |  |  |
| 1 | 大陂冲水库 | 206.84 | 206.20 | 0.64 | 202.38 | 203.02 | 203.02 |
| 2 | 龙潭冲水库 | 211.59 | 211.30 | 0.29 | 207.46 | 207.75 | 207.75 |
| 3 | 昆申塘水库 | 222.04 | 221.42 | 0.62 | 217.24 | 217.86 | 217.86 |
| 4 | 墨庄水库 | 227.29 | 226.50 | 0.79 | 221.34 | 222.13 | 222.13 |
| 5 | 金鸡塘水库 | 550.16 | 549.65 | 0.51 | 546.17 | 546.68 | 546.68 |
| 6 | 岩子龙水库 | 387.02 | 385.80 | 1.22 | 382.67 | 383.89 | 383.89 |
| 7 | 百花山水库 | 220.64 | 220.36 | 0.28 | 216.15 | 216.43 | 216.43 |
| 8 | 长冲水库 | 223.41 | 223.00 | 0.41 | 229.00 | 229.41 | 229.41 |
| 9 | 王坳水库 | 204.63 | 203.87 | 0.76 | 202.36 | 203.12 | 203.12 |
| 10 | 寒碳冲水库 | 156.80 | 156.40 | 0.40 | 156.25 | 156.65 | 156.65 |
| 11 | 冲脑水库 | 201.28 | 201.00 | 0.28 | 200.45 | 200.73 | 200.73 |
| 12 | 驯龙水库 | 210.60 | 209.30 | 1.30 | 204.63 | 205.93 | 205.93 |
| 13 | 万能水库 | 213.98 | 213.20 | 0.78 | 211.03 | 211.81 | 211.81 |
| 14 | 牛皮口水库 | 292.89 | 292.30 | 0.59 | 292.49 | 293.08 | 293.08 |
| 15 | 大沙水库 | 165.84 | 165.50 | 0.34 | 166.36 | 166.70 | 166.70 |
| 16 | 鸭塘水库 | 163.29 | 162.94 | 0.35 | 162.37 | 162.72 | 162.72 |
| 17 | 尧咀垅水库 | 154.73 | 154.47 | 0.26 | 154.34 | 154.60 | 154.60 |
| 18 | 蝉贝龙水库 | 150.61 | 150.31 | 0.30 | 140.08 | 140.38 | 140.38 |
| 19 | 寨下垅水库 | 177.35 | 176.50 | 0.85 | 175.23 | 176.08 | 176.08 |
| 20 | 拖把冲水库 | 151.21 | 150.80 | 0.41 | 151.03 | 151.44 | 151.44 |
| 21 | 东冲水库 | 172.24 | 171.90 | 0.34 | 171.55 | 171.89 | 171.89 |
| 22 | 颜前水库 | 170.49 | 169.95 | 0.54 | 166.16 | 166.70 | 166.70 |
| 23 | 梅坑水库 | 245.90 | 244.60 | 1.30 | 223.34 | 224.64 | 224.64 |
| 24 | 长冲水库 | 158.98 | 158.50 | 0.48 | 190.42 | 190.90 | 190.90 |
| 25 | 六家冲水库 | 155.16 | 154.80 | 0.36 | 154.89 | 155.25 | 155.25 |
| 26 | 南岸冲水库 | 154.08 | 153.74 | 0.34 | 153.41 | 153.75 | 153.75 |
| 27 | 穿眼水库 | 176.16 | 175.31 | 0.85 | 172.36 | 173.21 | 173.21 |
| 28 | 走冲水库 | 166.21 | 165.00 | 1.21 | 160.01 | 161.22 | 161.22 |
| 29 | 大吉冲水库 | 127.12 | 127.00 | 0.12 | 127.08 | 127.20 | 127.20 |
| 30 | 沙溪水库 | 154.96 | 154.10 | 0.86 | 155.44 | 156.30 | 156.30 |
| 31 | 大西冲水库 | 124.56 | 124.13 | 0.43 | 135.64 | 136.07 | 136.07 |
| 32 | 潮塘水库 | 160.85 | 160.40 | 0.45 | 160.54 | 160.99 | 160.99 |
| 33 | 下家冲水库 | 157.24 | 156.50 | 0.74 | 157.08 | 157.82 | 157.82 |
| 34 | 雪甲冲水库 | 129.97 | 129.60 | 0.37 | 129.98 | 130.35 | 130.35 |
| 35 | 芙塘水库 | 124.13 | 123.70 | 0.43 | 123.88 | 124.31 | 124.31 |
| 36 | 桃子塘水库 | 154.18 | 154.00 | 0.18 | 155.55 | 155.73 | 155.73 |
| 37 | 杂木冲水库 | 146.99 | 146.32 | 0.67 | 146.23 | 146.90 | 146.90 |
| 38 | 高里冲水库 | 148.12 | 147.76 | 0.36 | 143.73 | 144.09 | 144.09 |
| 39 | 和冲水库 | 136.48 | 136.11 | 0.37 | 132.74 | 133.11 | 133.11 |
| 40 | 后背冲水库 | 127.43 | 127.00 | 0.43 | 126.95 | 127.38 | 127.38 |
| 41 | 大塘尾水库 | 153.46 | 152.98 | 0.48 | 152.05 | 152.53 | 152.53 |
| 42 | 竹咀冲水库 | 150.59 | 150.10 | 0.49 | 146.94 | 147.43 | 147.43 |
| 43 | 三安塘水库 | 145.99 | 145.50 | 0.49 | 145.34 | 145.83 | 145.83 |
| 44 | 沟塘水库 | 125.24 | 124.64 | 0.60 | 121.47 | 122.07 | 122.07 |
| 45 | 办塘水库 | 146.97 | 146.75 | 0.22 | 146.52 | 146.74 | 146.74 |
| 46 | 下子巷水库 | 116.93 | 115.73 | 1.20 | 115.91 | 117.11 | 117.11 |
| 47 | 冲头水库 | 218.44 | 217.50 | 0.94 | 213.24 | 214.18 | 214.18 |
| 48 | 火把冲水库 | 157.26 | 156.90 | 0.36 | 153.90 | 154.26 | 154.26 |
| 49 | 竹子塘水库 | 148.60 | 148.30 | 0.30 | 150.07 | 150.37 | 150.37 |
| 50 | 朱家冲水库 | 149.36 | 148.75 | 0.61 | 149.67 | 150.28 | 150.28 |
| 51 | 凌角塘水库 | 147.94 | 147.50 | 0.44 | 147.89 | 148.33 | 148.33 |
| 52 | 扎江冲水库 | 267.27 | 265.90 | 1.37 | 268.59 | 269.96 | 269.96 |
| 53 | 峰仙水库 | 222.97 | 222.30 | 0.67 | 227.86 | 228.53 | 228.53 |
| 54 | 石塘水库 | 126.08 | 125.82 | 0.26 | 126.11 | 126.37 | 126.37 |
| 55 | 大家塘水库 | 104.73 | 104.54 | 0.19 | 104.91 | 105.10 | 105.10 |
| 56 | 小子塘水库 | 112.12 | 111.65 | 0.47 | 112.62 | 113.09 | 113.09 |
| 57 | 模范塘水库 | 122.24 | 121.70 | 0.54 | 121.72 | 122.26 | 122.26 |
| 58 | 旺塘水库 | 112.64 | 112.20 | 0.44 | 112.65 | 113.09 | 113.09 |
| 59 | 懂塘水库 | 105.15 | 104.70 | 0.45 | 106.22 | 106.67 | 106.67 |
| 60 | 水利冲水库 | 102.92 | 102.45 | 0.47 | 103.33 | 103.80 | 103.80 |
| 61 | 长塘水库 | 105.33 | 104.55 | 0.78 | 107.53 | 108.31 | 108.31 |
| 62 | 柏冲水库 | 96.45 | 96.16 | 0.29 | 104.34 | 104.63 | 104.63 |
| 63 | 模范塘水库 | 128.31 | 127.80 | 0.51 | 129.60 | 130.11 | 130.11 |
| 64 | 茶盘塘水库 | 109.60 | 109.40 | 0.20 | 109.74 | 109.94 | 109.94 |
| 65 | 狐狸庵水库 | 155.55 | 154.82 | 0.73 | 155.13 | 155.86 | 155.86 |
| 66 | 畔龙水库 | 164.41 | 163.31 | 1.10 | 164.02 | 165.12 | 165.12 |
| 67 | 高冲水库 | 176.48 | 176.00 | 0.48 | 174.22 | 174.70 | 174.70 |
| 68 | 争光水库 | 211.19 | 209.00 | 2.19 | 207.31 | 209.50 | 209.50 |
| 69 | 小冲水库 | 123.34 | 122.20 | 1.14 | 120.77 | 121.91 | 121.91 |
| 70 | 三益水库 | 155.12 | 155.00 | 0.12 | 151.61 | 151.73 | 151.73 |
| 71 | 石公拐水库 | 147.97 | 147.25 | 0.72 | 149.56 | 150.28 | 150.28 |
| 72 | 符冲水库 | 173.82 | 172.95 | 0.87 | 172.58 | 173.45 | 173.45 |
| 73 | 乜塘水库 | 140.90 | 140.50 | 0.40 | 139.29 | 139.69 | 139.69 |
| 74 | 剪丫塘水库 | 376.74 | 376.30 | 0.44 | 379.46 | 379.90 | 379.90 |
| 75 | 金盆形水库 | 442.05 | 441.56 | 0.49 | 453.53 | 454.02 | 454.02 |
| 76 | 大原水库 | 489.91 | 489.00 | 0.91 | 484.17 | 485.08 | 485.08 |
| 77 | 溪里坳水库 | 177.35 | 176.72 | 0.63 | 171.99 | 172.62 | 172.62 |
| 78 | 大水坪水库 | 184.59 | 184.00 | 0.59 | 185.33 | 185.92 | 185.92 |
| 79 | 岭下水库 | 160.82 | 160.50 | 0.32 | 153.09 | 153.41 | 153.41 |
| 80 | 主塘水库 | 141.79 | 141.50 | 0.29 | 141.58 | 141.87 | 141.87 |
| 81 | 新塘水库 | 139.10 | 138.30 | 0.80 | 136.63 | 137.43 | 137.43 |
| 82 | 荆冲水库 | 150.88 | 150.50 | 0.38 | 147.32 | 147.70 | 147.70 |
| 83 | 枫木山水库 | 137.88 | 137.40 | 0.48 | 137.25 | 137.73 | 137.73 |
| 84 | 桐塘水库 | 138.33 | 138.00 | 0.33 | 134.51 | 134.84 | 134.84 |
| 85 | 油屋里水库 | 195.63 | 194.31 | 1.32 | 189.12 | 190.44 | 190.44 |
| 86 | 羊丫塘水库 | 148.83 | 148.50 | 0.33 | 152.19 | 152.52 | 152.52 |
| 87 | 龙头山水库 | 170.83 | 170.50 | 0.33 | 166.52 | 166.85 | 166.85 |
| 88 | 东道垅水库 | 154.16 | 153.80 | 0.36 | 153.55 | 153.91 | 153.91 |
| 89 | 水古塘水库 | 136.69 | 136.40 | 0.29 | 136.05 | 136.34 | 136.34 |
| 90 | 荷叶塘水库 | 146.05 | 145.60 | 0.45 | 141.21 | 141.66 | 141.66 |
| 91 | 杨木塘水库 | 128.34 | 127.90 | 0.44 | 131.58 | 132.02 | 132.02 |
| 92 | 江东仙水库 | 148.71 | 148.30 | 0.41 | 146.08 | 146.49 | 146.49 |
| 93 | 草塘水库 | 135.94 | 135.70 | 0.24 | 135.47 | 135.71 | 135.71 |
| 94 | 依咀垅水库 | 137.41 | 137.10 | 0.31 | 140.97 | 141.28 | 141.28 |
| 95 | 苍下垅水库 | 143.53 | 142.86 | 0.67 | 142.64 | 143.31 | 143.31 |
| 96 | 长塘垅水库 | 153.32 | 153.00 | 0.32 | 152.19 | 152.51 | 152.51 |
| 97 | 三塘垅水库 | 157.41 | 157.00 | 0.41 | 156.24 | 156.65 | 156.65 |
| 98 | 上联水库 | 160.15 | 159.90 | 0.25 | 158.45 | 158.70 | 158.70 |
| 99 | 双冲水库 | 145.18 | 144.78 | 0.40 | 145.24 | 145.64 | 145.64 |
| 100 | 双丫冲水库 | 147.29 | 147.00 | 0.29 | 144.58 | 144.87 | 144.87 |
| 101 | 麻咀坳水库 | 143.58 | 143.17 | 0.41 | 143.15 | 143.56 | 143.56 |
| 102 | 上叶塘水库 | 128.81 | 128.50 | 0.31 | 129.04 | 129.35 | 129.35 |
| 103 | 石公庙水库 | 155.66 | 155.30 | 0.36 | 155.32 | 155.68 | 155.68 |
| 104 | 中湾水库 | 162.96 | 162.50 | 0.46 | 161.57 | 162.03 | 162.03 |
| 105 | 寺前塘水库 | 140.03 | 139.70 | 0.33 | 135.93 | 136.26 | 136.26 |
| 106 | 高兴水库 | 173.78 | 173.40 | 0.38 | 173.37 | 173.75 | 173.75 |
| 107 | 大古塘水库 | 188.12 | 187.50 | 0.62 | 186.95 | 187.57 | 187.57 |
| 108 | 大家塘水库 | 173.04 | 172.59 | 0.45 | 172.27 | 172.72 | 172.72 |
| 109 | 两眼塘水库 | 187.30 | 187.00 | 0.30 | 181.74 | 182.04 | 182.04 |
| 110 | 白眼塘水库 | 184.72 | 184.50 | 0.22 | 187.10 | 187.32 | 187.32 |
| 111 | 鸡子岭水库 | 143.16 | 142.80 | 0.36 | 141.06 | 141.42 | 141.42 |
| 112 | 龙潭水库 | 197.87 | 197.60 | 0.27 | 191.37 | 191.64 | 191.64 |
| 113 | 迎风坳水库 | 276.01 | 275.30 | 0.71 | 271.00 | 271.71 | 271.71 |
| 114 | 罗下塘水库 | 184.20 | 183.80 | 0.40 | 184.16 | 184.56 | 184.56 |
| 115 | 麦元水库 | 193.04 | 192.19 | 0.85 | 188.66 | 189.51 | 189.51 |
| 116 | 罗家坡水库 | 221.57 | 220.30 | 1.27 | 219.09 | 220.36 | 220.36 |
| 117 | 马家垅水库 | 154.74 | 154.15 | 0.59 | 150.36 | 150.95 | 150.95 |
| 118 | 背子坳水库 | 182.20 | 181.50 | 0.70 | 179.66 | 180.36 | 180.36 |
| 119 | 铁古岭水库 | 150.67 | 150.00 | 0.67 | 154.79 | 155.46 | 155.46 |
| 120 | 苦麻塘水库 | 132.77 | 132.38 | 0.39 | 132.69 | 133.08 | 133.08 |
| 121 | 涧塘垅水库 | 140.35 | 139.95 | 0.40 | 139.40 | 139.80 | 139.80 |
| 122 | 官垅水库 | 140.08 | 139.60 | 0.48 | 141.84 | 142.32 | 142.32 |
| 123 | 大什垅水库 | 121.24 | 120.30 | 0.94 | 119.91 | 120.85 | 120.85 |
| 124 | 后背垅水库 | 131.92 | 131.70 | 0.22 | 131.79 | 132.01 | 132.01 |
| 125 | 浣冲水库 | 130.54 | 130.30 | 0.24 | 130.16 | 130.40 | 130.40 |
| 126 | 野马垅水库 | 130.10 | 129.60 | 0.50 | 138.13 | 138.63 | 138.63 |
| 127 | 八旦垅水库 | 137.15 | 136.50 | 0.65 | 125.20 | 125.85 | 125.85 |
| 128 | 牛栏口水库 | 128.37 | 128.00 | 0.37 | 128.82 | 129.19 | 129.19 |
| 129 | 风水塘水库 | 140.25 | 140.00 | 0.25 | 139.66 | 139.91 | 139.91 |
| 130 | 周公塘水库 | 145.52 | 145.20 | 0.32 | 144.48 | 144.80 | 144.80 |
| 131 | 南塘水库（塘背） | 149.54 | 149.40 | 0.14 | 137.68 | 137.82 | 137.82 |
| 132 | 沙垅水库 | 137.48 | 137.15 | 0.33 | 136.69 | 137.02 | 137.02 |
| 133 | 文南冲水库 | 132.82 | 132.40 | 0.42 | 132.52 | 132.94 | 132.94 |
| 134 | 下荷塘水库 | 132.79 | 132.50 | 0.29 | 131.06 | 131.35 | 131.35 |
| 135 | 上垅水库 | 139.37 | 139.00 | 0.37 | 138.62 | 138.99 | 138.99 |
| 136 | 皮禾冲水库 | 151.77 | 151.40 | 0.37 | 138.65 | 139.02 | 139.02 |
| 137 | 三旦龙水库 | 132.22 | 132.00 | 0.22 | 133.81 | 134.03 | 134.03 |
| 138 | 大塘水库 | 136.57 | 136.40 | 0.17 | 135.99 | 136.16 | 136.16 |
| 139 | 大兴塘水库 | 137.23 | 137.00 | 0.23 | 135.66 | 135.89 | 135.89 |
| 140 | 檀山下水库 | 155.99 | 155.60 | 0.39 | 156.02 | 156.41 | 156.41 |
| 141 | 三宝冲水库 | 160.08 | 159.70 | 0.38 | 159.89 | 160.27 | 160.27 |
| 142 | 邓家冲水库 | 135.44 | 134.90 | 0.54 | 143.61 | 144.15 | 144.15 |
| 143 | 长窝水库 | 175.18 | 174.90 | 0.28 | 175.44 | 175.72 | 175.72 |
| 144 | 铁塘水库 | 142.78 | 142.40 | 0.38 | 142.50 | 142.88 | 142.88 |
| 145 | 滩塘水库 | 129.42 | 129.00 | 0.42 | 128.95 | 129.37 | 129.37 |
| 146 | 石门下水库 | 130.45 | 130.00 | 0.45 | 130.25 | 130.70 | 130.70 |
| 147 | 初塘水库 | 136.85 | 136.50 | 0.35 | 133.24 | 133.59 | 133.59 |
| 148 | 溪沙水库 | 184.57 | 184.39 | 0.18 | 172.53 | 172.71 | 172.71 |
| 149 | 老里水库 | 134.67 | 134.40 | 0.27 | 134.54 | 134.81 | 134.81 |
| 150 | 赵公塘水库 | 142.65 | 142.45 | 0.20 | 130.74 | 130.94 | 130.94 |
| 151 | 官坑水库 | 203.85 | 202.56 | 1.29 | 201.88 | 203.17 | 203.17 |
| 152 | 羊石塘水库 | 166.78 | 165.92 | 0.86 | 161.95 | 162.81 | 162.81 |
| 153 | 大冲水库 | 207.83 | 207.35 | 0.48 | 202.89 | 203.37 | 203.37 |
| 154 | 狐狸坳水库 | 158.73 | 157.98 | 0.75 | 157.78 | 158.53 | 158.53 |
| 155 | 仓下水库 | 173.87 | 173.57 | 0.30 | 169.66 | 169.96 | 169.96 |
| 156 | 桥塘水库 | 147.30 | 146.40 | 0.90 | 143.53 | 144.43 | 144.43 |
| 157 | 朱岭水库 | 194.39 | 194.00 | 0.39 | 189.68 | 190.07 | 190.07 |
| 158 | 马脑冲水库 | 167.85 | 166.81 | 1.04 | 166.73 | 167.77 | 167.77 |
| 159 | 跃进水库 | 155.27 | 154.50 | 0.77 | 154.32 | 155.09 | 155.09 |
| 160 | 吉心冲水库 | 178.08 | 177.50 | 0.58 | 176.68 | 177.26 | 177.26 |
| 161 | 海塘水库 | 172.65 | 172.00 | 0.65 | 171.44 | 172.09 | 172.09 |
| 162 | 长塘水库 | 159.99 | 159.34 | 0.65 | 158.76 | 159.41 | 159.41 |
| 163 | 龙胆冲水库 | 186.17 | 185.20 | 0.97 | 182.59 | 183.56 | 183.56 |
| 164 | 石龙里水库 | 186.28 | 186.04 | 0.24 | 185.78 | 186.02 | 186.02 |
| 165 | 杉窝垅水库 | 157.48 | 156.80 | 0.68 | 153.89 | 154.57 | 154.57 |
| 166 | 晓塘水库 | 149.77 | 149.30 | 0.47 | 145.55 | 146.02 | 146.02 |
| 167 | 金鸡水库 | 156.85 | 156.40 | 0.45 | 155.83 | 156.28 | 156.28 |
| 168 | 荷叶塘水库 | 155.14 | 154.20 | 0.94 | 157.33 | 158.27 | 158.27 |
| 169 | 骑马龙水库 | 176.38 | 176.00 | 0.38 | 172.10 | 172.48 | 172.48 |
| 170 | 环保垅水库 | 174.86 | 174.40 | 0.46 | 170.75 | 171.21 | 171.21 |
| 171 | 铁落冲水库 | 149.65 | 149.41 | 0.24 | 148.06 | 148.30 | 148.30 |
| 172 | 船尾水库 | 170.73 | 170.58 | 0.15 | 170.22 | 170.37 | 170.37 |
| 173 | 水打冲水库 | 211.37 | 211.02 | 0.35 | 210.30 | 210.65 | 210.65 |
| 174 | 贺家水库 | 196.15 | 195.86 | 0.29 | 192.06 | 192.35 | 192.35 |
| 175 | 大冲垅水库 | 171.33 | 170.71 | 0.62 | 170.53 | 171.15 | 171.15 |
| 176 | 金龙背水库 | 202.68 | 202.00 | 0.68 | 200.90 | 201.58 | 201.58 |
| 177 | 茶冲水库 | 146.98 | 146.54 | 0.44 | 146.67 | 147.11 | 147.11 |
| 178 | 雷垅里水库 | 185.33 | 184.70 | 0.63 | 184.94 | 185.57 | 185.57 |
| 179 | 杨岭寨水库 | 267.96 | 266.50 | 1.46 | 268.13 | 269.59 | 269.59 |
| 180 | 羊角冲水库 | 195.06 | 194.17 | 0.89 | 192.05 | 192.94 | 192.94 |
| 181 | 移山庵水库 | 197.19 | 196.00 | 1.19 | 197.72 | 198.91 | 198.91 |
| 182 | 矛里冲水库 | 151.71 | 150.80 | 0.91 | 150.79 | 151.70 | 151.70 |
| 183 | 石窝塘水库 | 137.67 | 136.41 | 1.26 | 137.65 | 138.91 | 138.91 |
| 184 | 毛屋水库 | 134.75 | 134.02 | 0.73 | 133.27 | 134.00 | 134.00 |
| 185 | 桥冲水库 | 159.82 | 159.50 | 0.32 | 167.21 | 167.53 | 167.53 |
| 186 | 官冲水库 | 156.58 | 156.18 | 0.40 | 152.55 | 152.95 | 152.95 |
| 187 | 仙下垅水库 | 185.11 | 184.20 | 0.91 | 181.66 | 182.57 | 182.57 |
| 188 | 长垅水库 | 169.92 | 169.60 | 0.32 | 166.24 | 166.56 | 166.56 |
| 189 | 长冲水库 | 154.12 | 153.04 | 1.08 | 151.94 | 153.02 | 153.02 |
| 190 | 马鞍岭水库 | 164.37 | 163.70 | 0.67 | 160.25 | 160.92 | 160.92 |
| 191 | 樟木冲水库 | 146.47 | 145.00 | 1.47 | 145.11 | 146.58 | 146.58 |
| 192 | 荷叶塘水库 | 134.80 | 134.40 | 0.40 | 136.14 | 136.54 | 136.54 |
| 193 | 老虎岩水库 | 151.33 | 151.05 | 0.28 | 131.24 | 131.52 | 131.52 |
| 194 | 东塘水库 | 133.19 | 132.81 | 0.38 | 131.85 | 132.23 | 132.23 |
| 195 | 洋冲水库 | 122.90 | 122.75 | 0.15 | 122.51 | 122.66 | 122.66 |
| 196 | 左李水库 | 124.88 | 124.60 | 0.28 | 125.51 | 125.79 | 125.79 |
| 197 | 大枫塘水库 | 146.68 | 146.40 | 0.28 | 134.42 | 134.70 | 134.70 |
| 198 | 对环冲水库 | 168.79 | 168.40 | 0.39 | 164.67 | 165.06 | 165.06 |
| 199 | 布冲水库 | 204.97 | 204.50 | 0.47 | 204.73 | 205.20 | 205.20 |
| 200 | 下长岭水库 | 130.71 | 130.28 | 0.43 | 130.14 | 130.57 | 130.57 |
| 201 | 大市塘水库 | 129.30 | 129.00 | 0.30 | 130.47 | 130.77 | 130.77 |
| 202 | 邓家冲水库 | 195.55 | 194.20 | 1.35 | 198.54 | 199.89 | 199.89 |
| 203 | 冬塘水库 | 192.68 | 192.40 | 0.28 | 186.72 | 187.00 | 187.00 |
| 204 | 大脑冲水库 | 197.40 | 197.00 | 0.40 | 191.15 | 191.55 | 191.55 |
| 205 | 冲脑水库 | 186.73 | 186.12 | 0.61 | 174.12 | 174.73 | 174.73 |
| 206 | 大禾垅水库 （利民办） | 181.69 | 181.21 | 0.48 | 181.37 | 181.85 | 181.85 |
| 207 | 禾石塘水库 （利民办） | 123.15 | 122.80 | 0.35 | 124.13 | 124.48 | 124.48 |
| 208 | 下山塘水库 （利民办） | 123.67 | 123.45 | 0.22 | 123.28 | 123.50 | 123.50 |
| 209 | 石头垅水库 （利民办） | 187.01 | 185.80 | 1.21 | 194.65 | 195.86 | 195.86 |
| 210 | 角塘水库 （利民办） | 143.43 | 143.20 | 0.23 | 139.33 | 139.56 | 139.56 |
| 211 | 七里湾水库 （利民办） | 125.18 | 124.70 | 0.48 | 124.90 | 125.38 | 125.38 |

4.2 水库轮廓线控制测量

通过对1:2000数字正射影像、三维数字模型、1:2000数字线划图等资料进行整理分析，在三维数字模型上描绘出各水库的水域和陆地的分界线、坝顶、坝脚、坡脚线等基本轮廓。对于个别影像和三维数字模型无法准确判读的区域，采取实地补充测量的方式，且补充到相应的数据库中。

4.3 管理范围线标绘

依据划界标准在工作底图上标绘工程控制节点、管理范围线，按照统一的技术路线，在绘制好的管理范围线上布设电子界桩、电子告示牌，包括序号、编号和坐标标绘在已完成的划定图上。

(1)水库管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。其中工程区管理范围是指库区、大坝（含副坝）、溢洪道（含非常溢洪道），以及输水建筑物等的管理范围，运行区管理范围是指办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物的管理范围。

(2)水库库区设计洪水位线以下（包括库内岛屿），大坝背水坡脚向外水平延伸 30～50m，大坝两端山坡自开挖线起顺坡向外延伸 50～100m（到达分水岭不足 50m 的以分水岭为界），溢洪道两端自山坡开挖线（也称工程两侧轮廓线）起顺坡向外延伸 10～20m、末端至消力池以下 100～300m，输水隧洞进出口建筑物和竖井外缘线以外 10～30m 为工程区管理范围。

根据水库管理实际需要，遵循因地制宜、尊重历史、符合实际等原则，与当地水管单位、自然资源局充分沟通后，不同规模水库的工程区管理范围依照表 4.3-1 控制。

表 4.3-1 茶陵县水库工程区管理范围

| 工程区域 | 下游 | 左右岸 |
| --- | --- | --- |
| 大型水库大坝 | 从坝脚线向下游100～200m | 从坝段开挖线外延 50m～100m，超过分水岭时以分水岭为界 |
| 中型水库大坝 | 从坝脚线下游 50m～100m |  |
| 小型水库大坝 | 从坝脚线下游 30m～50m |  |
| 其他建筑物 | 由工程外轮廓线向外：大中型 30m～50m、小型 10m～30m |  |
| 注 1：大坝下游和左右岸管理范围端线与库区管理范围线相衔接。 注2：输水隧洞岩层（土层）厚度、岩性和生产活动对生产安全无影响时，不划定其上部地面管理范围。 |  |  |

(3)水库库区设计洪水位线一般是指水库库区淹没对象设计洪水标准相对应的水位线。对于四水干流及主要支流上的电站水库，若库区设计洪水位与正常蓄水位之间有较多村庄、城镇或居民点的，可按以下原则处理：

① 有批复的淹没对象设计洪水回水位成果，本阶段宜先按设计洪水回水位成果初步划定管理范围。

② 没有批复的淹没对象设计洪水回水位成果，应经论证确定。

③ 条件成熟时，宜逐步达到《湖南省实施＜中华人民共和国水法＞办法》的划界标准。

④ 有人口迁移线的按照人口迁移线划定管理范围。

⑤ 运行区按其征地范围线或围墙外边线划定管理范围。

4.4 保护范围线标绘

水库管理范围线划定后，根据保护范围划界标准，并结合各水库的实际情况标绘各水库的保护范围线。

(1)库区管理范围边界线向外延伸 20～100m 为保护范围，大坝、溢洪道保护范围根据坝型、坝高及坝基情况划定，依照表 4.4-1 控制。

表 4.4-1 茶陵县水库工程区保护范围

| 工程区域 | 下游 | 左右岸 |
| --- | --- | --- |
| 大型水库大坝 | 管理范围边界线外延 300～500m | 管理范围边界线外延 200～300m |
| 中型水库大坝 | 管理范围边界线外延 200～300m | 管理范围边界线外延 100～200m |
| 小型水库大坝 | 管理范围边界线外延 50～200m | 管理范围边界线外延 50～100m |
| 其他建筑物 | 由工程外轮廓线向外：大中型 20m、小型 10m |  |
| 注 1：溢洪道的管理范围边界线向外延伸 50～100m 为保护范围。 注 2：当保护范围线超过分水岭时以分水岭为界。 |  |  |

(2)输水隧洞进出口建筑物及竖井的管理范围边界线向外延伸 20m～100m 为保护范围。

(3)办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物等运行区不划定保护范围。

4.5 电子界桩和电子告示牌布设

界桩是由水利工程管理单位依法埋设的，用于指示水利工程管理与保护范围边界的标志物。告示牌是由水利工程管理单位依法设置的，向社会公众告知水利工程管理范围及其划定依据、管理和保护要求的标志物。界桩、告示牌埋设后，任何单位和个人不得擅自移动或破坏。

4.5.1 电子界桩布设原则

①布设界桩时以能控制水利工程管理与保护范围边界的基本走向为原则。

②工程临水侧不布设管理与保护范围界桩。

③根据实际地形和周边环境确定埋设位置，选择界桩外形和材质。

④界桩密度宜为100～1000m。

⑤水库坝区等重要设施、水库拐弯(角度小于120°)处、水事纠纷和水事案件易发地段或县级以上行政区域边界宜布设界桩。

4.5.2 电子告示牌布设原则

①水利工程管理与保护范围线的起点附近醒目位置应设一个告示牌。

②水利工程管理范围线设置的告示牌间距应小于3km。

③水利工程保护范围线设置的告示牌间距应小于6km。

④堤防工程的临水侧不布设管理与保护范围告示牌。

⑤在下列情况应设置：a.穿越城镇规划区上、下游; b.水利工程重要的下水通道、取水口、电站等；c.人口密集或人流聚集地点河湖岸；d.水事纠纷和水事案件易发地段或行政界。

4.5.3 界桩与告示牌编码规则

①电子界桩

电子界桩编码按“水利工程名称首字母”-“水利工程类型首字母”（灌区为干渠名称首字母）-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）”-“（L或R）顺序码”表示（堤防需要区分左右岸的以“L”“R”加顺序码区分）。其中“水利工程类型首字母”有如下表示：水库“SK”、水电站“SDZ”、水闸“SZ”、泵站“BZ”、堤防“DF”、灌区“GQ”。

界桩按管理范围与保护范围分别编排，库区界桩顺序号按先左岸后右岸，坝区界桩顺序号按照管理需要编排。

例:毛屋水库的管理范围001号界桩表示为“MW-SK-G001”，保护范围001号界桩表示为“MW-SK-B001”。

- ②电子告示牌

水利工程管理与保护范围告示牌，按“水利工程名称首字母”-“GSP”-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）”-“（L或R）顺序码”表示（堤防需要区分左右岸的以“L”“R”加顺序码区分）。

告示牌按管理范围与保护范围分别编排，从大坝左岸开始按逆时针方向顺序编排。

例:毛屋水库的管理范围001号告示牌表示为“MW-GSP-G001”，保护范围001号告示牌表示为“MW-GSP-B001”。

5 管理与保护范围线核实勘定

5.1 工程区电子界桩与告示牌核实

依据初步设立的电子界桩和电子告示牌，结合最新的无人机正射影像和1:2000数字线划图，对各水库电子界桩和电子告示牌设立的位置进行了核实与调整，采集其坐标值，制作了坐标成果表，本次茶陵县小（2）型水库的电子界桩与电子告示牌满足布置要求。

5.2 管理与保护范围线修正

根据《湖南省水利工程管理与保护范围划定技术指南(试行)》的原则进行划定后，利用划界工作底图，依据库区建(构)筑物和地形地貌对管理满园线与保护范围线进行了实地核实与修正，并使范围线更圆滑更流畅。

6 总结

茶陵县小（2）型水库管理和保护范围划界方案、电子数据成果及各项技术指标均是依据《湖南省水利工程管理与保护范围划定技术指南（试行）》的要求及工程实际情况编制而成，满足相关规程与规范的要求。

- 经统计，本次划定工作涉及211座小（2）型水库

- 管理范围共布设电子界桩1675个、电子告示牌321个；

（2）保护范围共布设电子界桩1578个、电子告示牌376个；

（3）管理范围线共完成了总长度338274.16m的标绘；

（4）保护范围线共完成了总长度374564.55m的标绘；

（5）管理范围共完成总面积10864939.46㎡；

（6）保护范围共完成总面积9.87km²；

（7）管理范围与基本农田重叠面积等于792220.59㎡；

（8）保护范围与基本农田重叠面积等于1278621.18㎡；

（9）管理范围与生态红线重叠面积等于1596124.03㎡；

（10）保护范围与生态红线重叠面积等于2086896.32㎡。

7 附件

7.1 附图

《湖南省茶陵县小(2)型水库管理与保护范围划界成果图集》