株洲市第九届“技能天下”职业技能网络直播大赛加工中心项目实操比赛任务书

（样题）

比赛场次

比赛工位

准考证号

工件编码

竞赛组委会编制

二〇二二年九月

一、竞赛要求

1.CAD/CAM软件（NX 12.0）由考点提供，参赛者不得使用自带软件；参赛者根据清单自带刀具、夹具、量具、工具等，考场不准备刀具、量具。

2.参赛者比赛场次和比赛工位由考点统一安排。

3.比赛时间为连续240分钟。

4.参赛者按规定时间到达指定地点，凭身份证进入考场。

5.参赛者比赛前15分钟进入比赛工位，清点工具，确认现场条件无误；比赛时间到方可开始操作。参赛者迟到15分钟取消比赛资格。

6.参赛者不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入比赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，裁判有权取消比赛成绩。

7.参赛者自备劳保用品（工作服、安全鞋、安全帽、防护镜），比赛时应按照专业安全操作要求穿戴个人劳保防护用品，并严格遵照操作规程进行比赛，符合安全、文明生产要求。

8.参赛者的着装及所带用具不得出现标识。

9.比赛时间为连续进行，包括三维建模、数控编程、零件加工、检测和清洁整理时间；参赛者休息、饮食和如厕时间都计算在比赛时间内。

10.比赛过程中，参赛者须严格遵守相关操作规程，确保设备及人身安全，并接受裁判的监督和警示；如参赛者在比赛中因违章操作出现安全事故，取消比赛资格，成绩记零分。

11.机床在工作中发生故障或产生不正常现象时应立即停机，保持现场，同时应立即报告裁判。

12.参赛者完成比赛项目后，提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，比赛终止时间由裁判记录，参赛者签字确认；参赛者结束比赛后不得再进行任何操作。

13.参赛者不得擅自修改数控系统内的机床参数。

14.裁判在比赛结束前15分钟对参赛者做出提示。当听到比赛结束指令时，参赛者应立即停止操作，不得以任何理由拖延比赛时间。离开比赛场地时，不得将草稿纸等与比赛有关的物品带离比赛现场。

二、竞赛形式

1、理论知识：占竞赛总成绩的20%。

2、操作技能：占竞赛总成绩的80%。

三、竞赛内容

考试现场操作的方式，以批量加工试切件为比赛项目，根据零件图纸要求，以现场操作的方式，运用手工和CAD/CAM软件进行加工程序编制, 操作多轴数控机床和其它工具，完成零件的加工和装配。具体完成以下比赛任务：

- 1.职业素养与文明生产：（10分）

- 3.零件编程及加工：（90分）

- （1）零件主要尺寸精度、表面粗糙度达到合格要求（84分）

- （2）完成零件尺寸自检及毛刺清理。（4分）

四、比赛提供的考件及夹具要求

1.毛坯选择毛坯选择φ100×95，材料：LY12。

注：每一名参赛者每次考试过程中只允许使用一个毛坯

五、工具及附件清单

- 考点提供的工具及附件清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油石 | 长条形 | 1块 |
| 2 | 毛刷 | 2寸 | 1把 |
| 3 | 棉布 |  | 若干 |
| 4 | 胶木榔头 | 40mm | 1个 |
| 5 | 活动扳手 |  | 1个 |
| 6 | 卸刀扳手 |  | 1个 |
| 7 | 锉刀 |  | 1把 |
| 8 | DNC连线及通讯软件 |  | 各1 |
| 9 | 高性能电脑 |  | 1台 |
| 10 | 数控转台所配三爪卡盘 |  | 1个 |
| 11 | 卸刀座（公用） | BT40或BT30 | 若干 |
| 12 | 三爪卡盘扳手 |  | 1个 |
| 13 | A4纸 |  | 若干 |
| 14 | 签字笔 |  | 1支 |

- 参赛者自带的刀具、量具及附件清单

- 刀具清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平底立铣刀 | Φ16、Φ10、Φ8、Φ6、Φ4 | 各1 |
| 2 | 球头铣刀 | Φ6、Φ4、Φ2 | 各1 |
| 2 | 中心钻 | Φ6 | 1 |
| 3 | 麻花钻 | Φ5.8 Φ7.8 | 各1 |
| 4 | 铰刀 | Φ6H7、Φ8H7 | 各1 |
| 5 | 倒角刀 | Φ6 | 1 |
| 6 | 螺纹铣刀 | P1.5 | 1 |
| 7 | 刀柄 | BT30 | 自定 |

- 工量具清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百分表 |  | 1 |
| 2 | 杠杆百分表 |  | 1 |
| 3 | 磁力表座 |  | 1 |
| 4 | 外径千分尺 | 0～25 mm | 1 |
| 5 |  | 25～50 mm | 1 |
| 6 | 内径千分尺 | 0～25 mm | 1 |
| 7 | 游标卡尺 | 0～150 mm | 1 |
| 8 | 深度千分尺 | 0～100mm | 1 |
| 9 | 圆孔塞规 | Φ6H8 | 1 |
| 10 | 对刀工具 |  | 自定 |

- 安全防护用品准备

- 现场操作数控机床需穿戴如下安全防护用品：

| 序号 | 项目名称 | 准备单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 | 参赛者自带 |  |
| 2 | 安全帽 | 参赛者自带 |  |
| 3 | 电工鞋 | 参赛者自带 |  |
| 4 | 护目镜 | 参赛者自带 |  |

- 比赛现场办公用品准备

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签字笔 | 3支 | 裁判团队用 |
| 2 | 油性记号笔 | 2支 | 临时工件编码号 |
| 3 | 电刻笔 | 1支 | 固定工件编码 |
| 4 | 档案袋（装工作用） | 参赛者数量 | 装比赛工件用 |
| 5 | 胶水 | 若干 | 粘贴密封签用 |

六、竞赛图纸