审批意见： 株醴环评表〔2022〕110号 - 醴陵市金瑞彩色印刷厂拟投资700万元，在醴陵市白兔潭镇田心村二组106国道旁建设“年产400吨烟花包装覆膜纸建设项目”。项目总占地面积6539.43m2，总建筑面积3010.5m2，主要建设内容为生产车间（设置印刷区、覆膜区、分切区、原料存放区、成品存放区），办公楼等辅助工程，给排水、供电等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程。项目年产烟花包装覆膜纸400吨。 根据湖南景新环保科技有限责任公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术审查意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。 二、工程设计、建设和运营管理中应重点做好的工作。 1.实行雨污分流，生活污水经四格池净化处理达标后用于周边农田灌溉。 2.覆膜、印刷工序产生的有机废气经集气罩+等离子净化+UV光解处理达到《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表1相关标准后通过15m排气筒排放；按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，完善VOCs无组织排放控制措施，采取强化源头控制、使用先进生产工艺、提高废气收集效率等措施确保达到厂区内、厂界VOCs无组织排放限值要求，有机废气无组织排放参照执行《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）中表2相关标准；采取加强车间通风等措施确保无组织排放粉尘得到有效控制，确保无组织排放粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。 3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。 4.按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。 5．加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。 三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。 五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 经办人： 公 章 审批人： 2022年10月26日