
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     金属加工及维修清洗建设项目       

建设单位（盖章）：  株洲市晟锋工贸有限公司       
编制日期：         2022年11月                

中华人民共和国生态环境部制

金属加工及维修清洗建设项目

环境影响报告表专家评审意见修改说明

	评审意见
	修改说明

	1、细化工程概况。完善本项目选址合理性及规划符合性分析，补充项目与国家挥发性有机物污染防治相关规范的符合性分析。
	已补充完善，详见P2、P7

	2、细化工程建设内容，核实设备清单及主要原辅材料消耗。
	已核实，详见P9-11

	3、完善项目工程分析和污染防治措施分析

①完善工艺流程及产排污节点图，细化工艺流程说明，应重点说明煤油加高压清洗工序流程。
②完善废气污染防治措施分析。细化说明焊接烟尘产生量和污染物源强，建议增加焊接烟气处理设施；完善无组织废气排放情况分析，核实煤油清洗工序挥发性有机物排放源强和污染防治措施，并补充本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相符性分析。
③完善废水污染防治分析。根据清洗工序流程，核实清洗废水等污染物种类及产生量，补充说明废水处理设施处理工艺、处理规模等，进一步论证废水达标排放的可靠性。
④根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》完善危废影响分析，核实危险废物的种类、数量，储存位置和储存方式，并对危废暂存场所提出相关规范要求，完善危废属性说明。
⑤补充说明危化品（煤油等）存储位置和最大暂存量，并阐明是否满足相关要求。
	①已完善工艺流程及产排污节点图，详见P15-17；

②已完善废气污染防治措施分析，详见P26；

③已完善废水污染防治分析，详见P28；

④已完善危废影响分析，详见P33-38；

⑤已补充说明危化品相关信息，详见P40


	4、核实总量控制指标，明确指标来源
	已核实，详见P24-29

	5、根据核实后的工程分析、环境影响分析等内容，完善环境保护措施监督检查清单
	已完善环境保护措施监督检查清单，详见P43-44

	6、进一步细化厂区平面布置图，并完善其他相关附图附件
	细化平面布置图，详见附图


目  录


1

一、建设项目基本情况

10

二、建设项目工程分析

19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

26

四、主要环境影响和保护措施

44

五、环境保护措施监督检查清单

46

六、结论


附件

附件1 营业执照

附件2 环评委托书

附件3 购买合同合作书

附件4 专家评审意见

附件5 专家签到表

附件6 审查意见

附图

附图1 地理位置图

附图2 平面布置图

附图3 环保目标图

附图4 排水路径图

附图5 土地利用规划图

附图6 厂区周边企业

附图7 分区防渗图
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	金属加工及维修清洗建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	李元英
	联系方式
	18173378257

	建设地点
	湖南省（自治区）株洲市  荷塘  县（区） / 乡（街道）嘉德工业园13栋厂房103号

	地理坐标
	（ 113  度 14分 1.472秒， 27度 53分 54.070秒）

	国民经济

行业类别
	C3489 其他通用零部件制造
C431 金属制品、机械和设备维修业
	建设项目

行业类别
	三十一、通用设备制造业 34

四十、金属制品、机械和设备维修业43；

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	800
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	3.75
	施工工期
	/

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	857.32

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	相关规划名称：《荷塘区创新创业园控制性规划》（原金山新城医疗健康产业园）

审批机关：株洲市发展和改革委员会

审批文件名称：关于关于金山新城医疗健康产业园立项的批复

审批文号：株发改发[2014]13号

2015年6月，荷塘区人民政府经慎重研究，决定将原来已立项的“金山新城医疗健康产业园”名称变更为“荷塘区创新创业园”，产业定位从单一的医疗健康产业调整为“生物医药、轨道交通配套和先进硬质新材料等产业作为主导产业”。株洲市发展和改革委员会同意对该项目名称进行变更，项目地址、建设内容、投资及建设规模等均不变，仍按原文件执行（备案编号：株发改备[2015]63号）。

	规划环境影响

评价情况
	环境影响评价名称：《荷塘区创新创业园规划环境影响报告书》

审批机关：原株洲市环境保护局

审批文件名称：关于《荷塘区创新创业园规划环境影响报告书》的批复

审批文号：株环评﹝2016﹞4号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	项目位于嘉德工业园二期内，根据株洲市总体规划，项目所在用地性质为工业用地，同时根据株荷环函[2018]11号文《关于建议将嘉德工业园二期项目用地由一类调整为二类的函》可知，为了推进产业项目建设，保障群众合法环境权益，该地块用地性质由一类调整为二类，符合土地利用规划。

湖南景玺环保科技有限公司于2018年3月编制《株洲嘉德工业投资发展有限公司嘉德工业园二期项目环境影响报告表》；2018年4月28日，原株洲市荷塘区环境保护局以株环荷表[2018]20号）予以审批。

嘉德工业园定位“硬质合金、机械加工企业孵化器、加速器及生产”，建设低密度、生态型工业园区。严格执行入园企业准入制度，按照项目用地性质引进工业项目，主要优先引进机械加工。硬质合金制造企业，允许引进其他污染类型、程度与之相似或不高与机械加工、硬质合金制造的企业园。

项目以机加工为主，且不属于园区限制工业企业，因此，项目符合嘉德工业园区定位。

综上，项目整体上符合土地利用规划，项目选址基本可行。项目建设与周边环境不相冲突，符合园区允许类产业，项目不属于株洲市荷塘区嘉德工业园限制及禁止发展的工业行业类别，符合当地区域产业规划。

	其他符合性分析
	1、产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）（2021修改单），项目不属于“限制类”和“淘汰类”，其生产工艺、设备符合国家法律、法规及政策要求，可视为允许建设项目。因此，项目建设与国家的产业政策相一致，符合国家当前的产业政策相关要求。

2、项目选址可行性分析
项目位于株洲市荷塘区嘉德工业园，该用地性质为工业用地。项目厂址外环境关系较为简单，无特殊环境敏感点，无明显环境制约因子。因此，本工程选址符合建设项目用地要求。

3、“三线一单”符合性分析

根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号），对全市实施生态环境分区管控，促进生态环境高水平保护和经济社会高质量发展，相关细分如下：

（1）生态保护红线

项目位于嘉德工业园，选址属于一般管控单元，用地性质为工业用地，不位于《株洲市生态红线区域保护规划》中的重要生态功能保护区范围内，不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降。符合“三线一单”中有关“生态保护红线”的要求。
（2）环境质量底线
项目所在区域环境空气质量PM2.5超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于不达标区，根据《株洲市环境空气质量限期达标规划》，预计到2025年，中心城区PM2.5年均浓度不高于37μg/m3，到2027年，中心城区六项空气质量指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

太平桥南支流及太平桥支流各监测断面中水质监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准；白石港太平桥支流入河口上游340m以及下游260m处水质监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，满足水质功能区要求。

项目所在地属于3类声环境功能区。根据声环境预测结果，厂界能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目建成后对周围的声环境影响较小，不会改变周围环境的功能属性。

项目经本评价提出的污染防治措施处理后均能实现达标排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，因此，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上限

项目所在地属不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求；项目建设过程中所利用的资源主要为水、电能源由株洲市政提供，且均为清洁能源；项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目符合资源利用上限要求。
（4）环境准入负面清单

根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号），项目所在环境管控单元编码为：ZH43020230001，单元名称为：金山街道/宋家桥街道/明照街道/仙庾镇。主要管控维度如下所示。

表1-1 与株政发〔2020〕4号相符性分析

管控

维度
管控要求
项目

符合性

分析
空间布局约束
（1.1）位于仙庾岭风景名胜区范围内的土地开发利用必须满足自然保护地相关规划、条例要求。仙庾岭风景名胜区核心区和缓冲区为畜禽养殖禁养区，核心区严禁引进各类畜禽规模养殖场、养殖户，现有各类畜禽规模养殖场、养殖户，依法限期搬迁或关闭；缓冲区禁止建设有污染物排放的养殖场。

（1.2）荷塘区创新创业园：限制新建高能耗项目和独立的大规模涂装项目。禁止新建涉及重污染化工、冶炼工序项目，禁止外排水污染物中涉及一类重金属排放的项目，禁止新建独立电镀项目。

（1.3）金山街道（金钩山村、晏家湾社区、湘华社区、流芳社区、石宋路社区的全部区域和太阳村的部分区域）、宋家桥街道（四三○社区、芙蓉社区、月桂社区、宋家桥村、天台村）、仙庾镇中心镇区以及中心镇区边界外延500米内的区域、龙洲小学、黄塘小学校区即学校围墙外延500米内的区域，严禁引进各类畜禽规模养殖场、养殖户，禁养区现有各类畜禽规模养殖场、养殖户，依法限期搬迁或关闭。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《株洲市荷塘区畜禽养殖禁养区划定方案》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。

项目位于嘉德工业园，且不属于管控要求中禁止和限值类项目。
符合

污染物排放管控
（2.1）自然保护地

（2.1.1）仙庾岭风景名胜区：采取措施削减商业、生活中的挥发性有机物（VOC）的排放量，景区餐饮业油烟应尽快全部进行治理，在烟尘达标基础上减少有机物的排放。水污染防治结合风景区内水资源的合理开发利用，重点保护仙女湖水域，控制氮、磷排放，在水域周边积极开展生态林建设。

（2.1.2）强化自然保护地生态环境监管。持续开展“绿盾”自然保护地强化监督工作，着力解决自然保护地管理中的突出问题，严厉打击涉及自然保护地的生态环境违法违规行为。

（2.2）荷塘区创新创业园

（2.2.1）废水：入园企业废水经预处理达标后，排入金山污水处理厂，尾水经太平桥支流排入龙母河。

（2.2.2）废气：严格控制工艺废气排放，入园企业必须完善配套工艺废气处理装置并正常使用，确保达标排放。

（2.2.3）固体废物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。

（2.3）加快仙庾镇生活污水处理设施污水处理设施管网建设，实现污水稳定达标排放。对污水处理设施产生的污泥进行稳定化、无害化和资源化处理处置，取缔非法污泥堆放点。

（2.4）清理取缔非法洗砂场、碎石场，严肃查处违规建设、经营砂场行为；合理规划洗砂场、碎石场，适量发展规模较大、手续合法的洗砂场、碎石场，规范经营活动，并建立长效管理机制。

（2.5）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。

项目位于嘉德工业园；废水经处理后达标排放；固废分类收集处置，有效避免二次污染。

符合

环境风险防控
（3.1）荷塘区创新创业园：制定园区突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施。

制定突发环境应急预案。
符合

资源开发效率要求
（4.1）能源：按《株洲市人民政府办公室关于划定市区禁止使用高污染燃料范围的通知》禁止使用高污染燃料。

（4.2）水资源：荷塘区2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，目标值34立方米/万元，万元工业增加值用水量比2015年下降30%。

（4.3）土地资源：

金山街道：2020年，耕地保有量达到40.00公顷，基本农田保护面积稳定在27.04公顷；建设用地总规模控制在167.91公顷以内，城乡建设用地控制在142.33公顷以内。

宋家桥街道：2020年，耕地保有量达到120.00公顷，基本农田保护面积稳定在111.96公顷；建设用地总规模控制在679.89公顷以内，城乡建设用地控制在670.38公顷以内。

仙庾镇：2020年，耕地保有量达到1570.00公顷，基本农田保护面积稳定在1539.10公顷；建设用地总规模控制在1879.04公顷以内，城乡建设用地控制在1648.08公顷以内。
不使用高污染燃料；项目位于嘉德工业园，用地性质为工业用地。
符合

综上所述，项目符合《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号）的相关要求。

4、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析
（1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓内；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

项目VOCs物料储存于密闭容器中，在非取用状态下加盖保持密闭。故基本符合要求。

（2）企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。

评价要求建设单位建立台账，且台账依据《排污许可管理条例》规定保存期限不少于5年，符合要求。
5、与《湖南省大气污染防治条例》相符性分析
根据《湖南省大气污染防治条例》第二十七条，在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。项目不是重污染项目。因此，项目符合《湖南省大气污染防治条例》的相关规定。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目名称及性质

项目名称：金属加工及维修清洗建设项目
建设单位：株洲市晟锋工贸有限公司
建设地点：嘉德工业园13号栋厂房103号房
项目性质：新建
项目总投资：800万元

劳动定员：25人（管理人员5人，生产人员20人）
工作制度：年工作300天，单班制，工作8小时
2、工程内容及规模

表2-1 建设内容表

工程分类
建设内容
建设规模
主体工程

生产车间

建筑面积约500m2。厂区西侧主要为清洗区；中部为机加工区，主要放置各机加工设备。
辅助工程

办公区

共三层，位于厂区东侧
公用工程
供电工程
区域电网供给

给水工程
市政供给

环保工程
废水处理
生产废水经三级隔油池处理后与生活污水混合后经化粪池处理，废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中石油类执行一级标准）后，排入园区污水管网排至市政污水管网，排入金山污水处理厂

废气处理

机加工废气、焊接烟尘、煤油废气：无组织排放，加强车间通风换气
噪声处理

选用低噪声设备，加强设备噪声管理，采取基础减震、消声等措施

固废处理

垃圾桶若干，生活垃圾收集后委托环卫部门处置

建设一般固废暂存间5m2，用于暂存一般固废，位于厂区西侧
建设危废暂存间5m2，用于暂存危险废物，位于厂区西侧
3、主要生产设备
表2-2 主要生产设备表
序号
名称
型号
数量
单位

大鹏激光（激光打码）
C02
1
台

加工中心
T-1060L
1
台

加工中心
T-1260L
1
台
加工中心
T-8
1
台

数控卧式车床
CAK5085ni
1
台
数控卧式车床
CAK80135
1
台
数控卧式车床
CKC62123
1
台
数控卧式车床
CAK125135
1
台

摇臂钻床
Z3050*16
1
台
摇臂钻床
Z3032*10
1
台
普车
CS6150B
1
台
铣床
XL-4S
1
台
电动攻丝机
M16
1
台
锯床
GZ-4060
1
台
摇臂钻床
Z3080*25
1
台
摇臂钻床
Z3080*25
1
台
普车
CW61103C
1
台
普车
CW61103C
1
台
电焊机
NB-350T/500T
1
台
螺杆式空气压缩机
LM-30-1S
1
台
智能数控切割机
JD-AS-2516A
1
台
扶摇行车
5T
1
台
扶摇行车
2.5T
1
台
快摇行车
3T
1
台
卧式车床
CW6185*1.5M
1
台
空机数控车床
6150*1000
1
台
氩弧焊机
WS-250I
1
台
气体保护焊机
KE-500N
1
台
高压清洗枪

/
2
把

4、主要原辅材料

表2-3 主要原辅材料及能源消耗表
序号
原料

年消耗量

最大储量

备注
钢材
120t
10t
焊材

0.6t
60kg
切削液

1t
0.1t
兑水比例1:20
煤油

720kg
180kg
清洗工序，180kg/桶
润滑油

0.5t
0.1t
二氧化碳保护气

30瓶
3瓶

40L钢瓶
氩气

10瓶
1瓶
40L钢瓶
维修清洗件

5000件
100件
主要为金属制品

原辅材料理化性质：

表2-4 部分原辅材料理化性质
原料

理化性质

切削液
切削液主要成分为有机醇氨、脂肪酸、表面活性剂等，是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬天难稀释、防锈效果差的的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品。切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的润滑冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点

煤油

轻质石油产品的一类。由天然石油或人造石油经分馏或裂化而得。单称“煤油”一般指照明煤油。

纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。沸程180～310℃（不是绝对的，在生产时常需根据具体情况变动）。平均分子量在200～250之间。密度大大于0.84g/cm3。闪点40℃以上。运动黏度40℃为1.0～2.0mm2/s。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。易挥发。易燃。挥发后与空气混合形成爆炸性的混合气。爆炸极限2-3% 。燃烧完全，亮度足，火焰稳定，不冒黑烟，不结灯花，无明显异味，对环境污染小　

氩气

氩气是一种无色、无味的单原子气体，氩气的密度是空气的1.4倍，是氦气的10倍。氩气是一种惰性气体，在常温下与其他物质均不起化学反应，在高温下也不溶于液态金属中，在焊接有色金属时更能显示其优越性。可用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。熔点：-189.2℃，沸点：-185.9℃，密度：1.784kg/m3 ；1394kg/m³（饱和液氩，1atm），外观：无色无臭气体，溶解性：微溶于水

润滑油
润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用
5、主要产品方案
表2-5 主要产品方案表
种类
设计能力（件/年）
备注
行业类别

加工件
10000件
主要为接线盒盖板、接线盒侧板、油孔档板、盖板等
三十一、通用设备制造业 34
维修清洗件
5000件
机车牵引（挡圈）
四十、金属制品、机械和设备维修业43

6、项目平面布局

厂房整体为长方形，东侧为3层办公楼，西侧为清洗区及固废暂存区，中部主要为机加工区域，放置各机加工设备。

项目交通便利，利于物料运输。从原料入库到生产，布置成流水线，项目产污节点集中，便于治理，减轻项目运营对周边环境质量的影响。整个厂区分区明确，平面布局简单合理。

7、公用工程

厂区内现有给排水、供配电等配套基础设施齐全。

（1）给水

项目用水来源于市政管网供水，其供水能力和供水水质满足要求。

1）生活用水

项目员工25人，年工作天数为300天。参考《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），项目在食堂就餐人员（5人）按80L/人▪d，不在食堂就餐人员（20人）按45L/人▪d，则项目生活用水量约1.3m3/d（390m3/a）。

2）生产用水

①进厂清洗用水及高压清洗用水
对进厂工件进行清洗，去除工件表面沾有的污垢，便于维修检查；煤油擦拭后需要对工件进行清洗，洗去工件表面多余煤油。项目设有2支清洗枪。根据建设单位提供资料，清洗枪用水量约3m3/d，一般为2天清洗1次，因此，清洗用水量约450m3/a。

②切削液用水

项目切削液需要加水进行调配，水与原液配比为20:1，项目切削液消耗约1t/a，用水量20m3/a。切削液循环使用，使用一段时间后杂质增多作为危废处理。切削液蒸发损耗约90%，产生废切削液为1t/a，收集后，放置危废暂存间，定期交给有资质单位处理。

（2）排水

废水主要为生活污水及生产废水。生产废水经三级隔油池处理后与生活污水混合后经化粪池处理，废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入园区污水管网排至市政污水管网，排入金山污水处理厂。

[image: image5.png]


图2-1 项目水平衡图（m3/a）
（3）供配电

项目的生产和生活用电由当地区域电网供电。

	工艺流程和产排污环 节
	运营期工艺流程与产污环节

项目主要工艺过程及产排污环节如下图所示。

（1）加工产品类


[image: image2.emf]钢材

切割

焊接

车床

铣床

钻床

成品

废气 、 噪声

废气 、 固废 、

噪声

废气 、 固废 、

噪声

废气 、 固废 、

噪声

废气 、 固废 、

噪声


图2-2 加工产品类工艺流程图及产排污节点图

工艺流程简述：

根据产品需求，采购半成品钢材。进厂后对其进行切割、焊接、车床、铣床、钻孔等机加工工序。

打磨、铣床、车床、钻床等工序：将产生机加工废气、废边角料、废切削液、设备噪声。
焊接：此过程将产生焊接烟尘、焊渣、设备噪声。

（2） 维修清洗类


[image: image3.emf]煤油擦拭

打磨

焊接

车床

铣床

钻孔

成品

废气 、 噪声

废气 、 固废 、

噪声

废气 、 固废 、

噪声

废气 、 固废 、

噪声

固废 、 噪声

维修工件

废气 、 固废

高压清洗

废水 、 固废

噪声

进厂清洗

废水 、 固废

噪声

清洗区


图2-3 维修清洗类工艺流程图及产排污节点图

工艺流程简述：

进厂清洗：维修工件进厂时表面会带有一些污垢，用清洗枪进行简单清洗，去除表面沾有的污垢；清洗出来的污垢通过网筛落入槽底。此过程将产生清洗废水、油泥、设备噪声。

煤油擦拭：用沾有煤油的毛刷/抹布擦拭工件，去除粘在零部件上顽固污渍，清理出来的沉渣通过网筛漏入槽底；此过程将产生油泥、煤油废气。

高压清洗：清洗沾在工件上多余的煤油。此过程将产生油泥、清洗废水、设备噪声。

打磨、铣床、车床、钻孔等工序：清洗后对工件进行维修处理。此过程将产生机加工废气、废边角料、废切削液、设备噪声。
焊接：此过程将产生焊接烟尘、焊渣、设备噪声。



	与项目有关的原有环境污染问题
	购买现有标准化厂房，项目用地符合土地利用规范，不存在原有污染情况及其他环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

项目所属地区环境空气功能区划属二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。

为了解本区域环境空气质量现状，本次环评收集了株洲市生态环境局文件株生环委办[2022]1号《关于2021年12月及全年全市环境空气质量、地表水水环境质量状况的通报》（http://sthjj.zhuzhou.gov.cn/c8625/20220117/i1818129.html）中的基本因子的监测数据，监测结果见表 3-1。

表3-1 2021年荷塘区环境空气污染物浓度情况
污染物
年平均指标
现状浓度（ug/m3）
标准值（ug/m3）
占标率（%）
达标情况
SO2
年平均质量浓度
7
60
15
达标
NO2
年平均质量浓度
26
40
65
达标
PM10
年平均质量浓度
57
70
81.43
达标
PM2.5
年平均质量浓度
39
35
111.43
不达标
CO
百分之95位数日平均质量浓度
1000
4000
25
达标

O3
百分之90位数日平均质量浓度
138
160
86.25
达标

由上表可知，2021 年荷塘区环境空气质量中SO2、NO2、PM10、CO、O3均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，只有PM2.5 超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，故项目所在区域属于不达标区。

根据了解，株洲市于2020年7月15日发布了《株洲市环境空气质量限期达标规划》，规划以2017年为规划基准年，2025年为中期规划目标年，2027年为中远期规划目标年。结合株洲市大气环境特征和空气质量改善需求，从调整产业、能源结构，深化重点污染源减排及加强面源、扬尘污染治理的角度出发，对“十四五”、“十五五”开展分阶段管控，实施大气污染物控制战略。目前株洲市正大力开展蓝天保卫战工作，督促各工程项目落实环境保护相关措施，加强环境管理，区域的大气环境质量将得到进一步的改善。

二、地表水环境质量现状

为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次调查收集了收集了《株洲市金山污水处理厂一期入河排污口设置论证报告》中的监测数据。2020年5月28日～5月30日湖南云天检测技术有限公司对金山污水处理厂一期太平桥南支流排污口处上游（位于排污口上游500m），下游（位于排污口下游400m）、太平桥支流入白石港（龙母河）处（排污口下游6.2km）以及白石港（龙母河）太平桥支流入口上游（入河口上游340m）、下游（入河口下游260m）设立监测断面，监测其3天水质情况。

表3-2 太平桥支流上游水质监测结果表  单位：mg/L（pH 无量纲）

监测时间 

监测项目

2020.5.28

2020.5.29

2020.5.30

平均值

标准限值 (V 类)

是否

超标

pH

7.71

7.62

7.72

7.68

6-9

否

SS

8

17

13

12

/

/

化学需氧量

24

20

25

23

40

否

五日生化需氧量

7.1

6.5

7.1

6.9

10

否

氨氮

0.096

0. 158

0. 138

0. 131

2.0

否

总氮

0.86

0.84

0.91

0.87

2.0

否

总磷

0.09

0.09

0.07

0.08

0.4

否

石油类

0.03

0.06

0. 12

0.07

1.0

否

流速（m/s）
2.0

2.0

2.0

2.0

/

/

表3-3 太平桥支流下游水质监测结果表  单位：mg/L（pH 无量纲）

监测时间 

监测项目

2020.5.28

2020.5.29

2020.5.30

平均值

标准限值 (V 类)

是否

超标

pH

7.65

7.50

7.50

7.55

6-9

否

SS

9

11

17

12

/

/

化学需氧量

32

24

26

28

40

否

五日生化需氧量

9.9

7.8

8.5

8.7

10

否

氨氮

0.406

1.04

0.975

0.807

2.0

否

总氮

1.87

1.83

2.08

1.93

2.0

否

总磷

0. 13

0. 16

0. 13

0. 14

0.4

否

石油类

0.06

0.07

0.06

0.06

1.0

否

流速（m/s）
1.5

1.5

1.5

1.5

/

/

表3-4 太平桥支流汇入白石港前监测结果表  单位：mg/L（pH 无量纲）

监测时间 

监测项目

2020.5.28

2020.5.29

2020.5.30

平均值

标准限值 (V 类)

是否

超标

pH

7.55

7.61

7.55

7.57

6-9

否

SS

14

28

14

14

/

/

化学需氧量

28

21

27

25

40

否

五日生化需氧量

8.0

7.3

8.0

7.8

10

否

氨氮

0. 166

0.082

0.082

0. 11

2.0

否

总氮

2.24

2. 14

2.31

2.23

2.0

否

总磷

0. 12

0. 11

0. 11

0. 11

0.4

否

石油类

0.06

0.06

0.03

0.05

1.0

否

流速（m/s）
1.0

1.0

1.0

1.0

/

/

表3-5 白石港太平桥支流汇入处上游 340m 处水质监测结果表  单位：mg/L（pH 无量纲）

监测时间 

监测项目

2020.5.28

2020.5.29

2020.5.30

平均值

标准限值 (V 类)

是否

超标

pH

7.46

7.66

7.61

7.58

6-9

否

SS

12

30

30

30

/

/

化学需氧量

29

20

20

20

30

否

五日生化需氧量

5.5

4.0

4.9

4.8

6

否

氨氮

0. 192

0.082

0. 104

0. 126

1.5

否

总氮

7.46

7.66

7.61

7.58

6-9

否

总磷

0. 10

0.08

0.08

0.08

0.3

否

石油类

0.04

0.04

0.04

0.04

0.5

否

流速（m/s）

1.2

1.2

1.2

1.2

/

/

表3-6 白石港太平桥支流汇入处下游 260m 处水质监测结果  单位：mg/L（pH 无量纲）

监测时间 

监测项目

2020.5.28

2020.5.29

2020.5.30

平均值

标准限值 (V 类)

是否

超标

pH

7.62

7.70

7.64

7.65

6-9

否

SS

22

21

21

21

/

/

化学需氧量

26

28

26

27

30

否

五日生化需氧量

5.2

5.1

5.0

5.2

6

否

氨氮

0.063

0.086

0.097

0.082

1.5

否

总氮

0. 13

0. 11

0. 12

0. 12

0.3

否

总磷

0.04

0.04

0.04

0.04

0.5

否

石油类

1.0

1.0

1.0

1.0

/

/

流速（m/s）

7.62

7.70

7.64

7.65

6-9

否

太平桥南支流、太平桥支流地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准，白石港红旗路以上段(龙母河)地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。

上述监测结果表明：太平桥南支流及太平桥支流各监测断面中水质监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准；白石港太平桥支流入河口上游340m以及下游260m处水质监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，满足水质功能区要求。项目所在区域水环境质量较好。

三、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）： 厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声 环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘，项目厂界外周边50m范围内无声环境敏感点，则项目无需进行声环境现状调查。

四、生态环境质量现状

项目属于工业用地，周围属一般生态区域，且用地范围内无历史文化遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产和自然景观，无珍稀野生动植物，无生态环境保护目标。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目无需进行生态环境现状调查。
五、地下水、土壤环境质量现状
项目属于工业园区，采用市政自来水进行供水，地下水环境敏感程度为不敏感；厂区周边近距离范围内主要为工业企业厂房或者规划的工业用地，周边地面及道路均已硬化，污染影响敏感程度为不敏感；项目基本不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展环境质量现状调查。

六、电磁辐射环境质量现状
项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此，无需进行电磁辐射环境现状调查。

	环境

保护

目标
	依据现场勘查情况，结合项目排污特点、区域环境情况，项目主要环境保护目标如下：

1、大气环境保护目标
表3-7 项目大气环境保护目标

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离

周边散户
113°14′9.032″，27°53′54.532″
居民
2户，8人
《环境空气质量标准》（GB3095-012）二级标准
东
130m
庙冲散户

113°14′3.355″，27°53′43.699″

居民
8户，20人
东南
300m
水春冲居民区

113°14′11.021″，27°53′43.003″

居民

30户，100人
东南

400m
2、水环境保护目标
表3-8 项目水环境保护目标

名称

功能
环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离

金山污水处理厂

现处理量3万t/d
/
西南

5km
3、声环境保护目标

项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。

4、地下水环境保护目标

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

5、生态环境保护目标

项目位于嘉德工业园内，属于产业园区内工业用地，用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

运营期：机加工粉尘、焊接烟尘主要污染物为颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中相关要求。

表3-9 大气污染物执行排放标准
阶段
工序
污染物

无组织

执行标准
排放监控浓度限值（mg/m3）

运营期
机加工、焊接
颗粒物

1.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表2
煤油

非甲烷总烃
10（厂区内厂房外监控点处1h平均浓度值）
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1
30（厂区内厂房外监控点处任意一次浓度值）
表3-10 油烟最高允许排放浓度及油烟净化设施最低去除效率

规模
小型
中型
大型
基准灶头数
≥1，＜3
≥3，＜6
≥6

净化设施最低去除效率（%）
60
75
85
最高允许排放浓度（mg/m3）
2.0

2、水污染物排放标准

运营期：项目废水主要为员工生活污水、生产废水，废水经处理后达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中的三级标准排放（其中石油类达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中的一级标准排放）。
表3-11 污水排放标准

项目
pH
COD

SS

动植物油

标准
6~9
500

400

100

项目
NH3-N
BOD5
石油类

总磷
标准
/
300

5（一级标准）

/
3、噪声排放标准

运营期：项目厂界环境噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准限值，夜间不进行生产。

表3-12 噪声排放标准  单位：dB（A）

阶段
执行标准
昼间

夜间

运营期
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

65
55
4、固体废物控制标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及2013年修改单要求。

	总量

控制

指标
	根据国家总量控制文件，湖南省主要对SO2、NOX、COD及氨氮实行总量控制。

项目总量控制指标COD为0.18t/a，NH3-N为0.01t/a，VOCs为0.36t/a。
建议建设单位按规定取得主要污染物排放总量指标。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目购买已建成标准空置厂房；仅涉及少量厂房改造和设备的加装等，施工量较少，施工时间较短，故不再对施工期影响进行分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

（1）源强分析及污染防治措施

①机加工粉尘

项目材料在打磨、加工过程中会产生颗粒物，这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面。清扫收集后做一般工业固废处理。
项目原材料用量为120t/a，粉尘产生量约为原材料用量的1‰，则粉尘的产生量为0.12t/a，设备工作时间按每天6小时计算，则工作时间为1800h/a，粉尘排放速率为0.067kg/h，金属粉尘以无组织形式逸散在生产车间内。

由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，境影多在5m以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据《大气污染物综响和合排放标准》复核调研和生态环境部对《大气污染物排放达标技术指南》保护课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业，机加工工序周边5m处浓措施度在0.3～0.95mg/m3，平均浓度为0.61mg/m3。故颗粒物经车间厂房阻拦后，厂界颗粒物无组织排放监控点达标，排放浓度<1.0mg/m3标准限值。飘散至车间外的金属粉尘按产生量的10%计算，约有0.012t/a（粉尘排放速率为0.0067kg/h）的粉尘排放到车间外。无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中对颗粒物的排放限值要求，对周边环境影响较小。
表4-1 机加工废气产排量情况表

废气名称

污染物种类

产生

污染治理措施名称及工艺
是否为可行技术

排放

排放形式

产生量（t/a）

产生速率（kg/h）

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

机加工粉尘
颗粒物

0.12
0.067
直排，但有自重沉降、厂房阻隔
是
0.012
0.0067
无组织

②焊接烟尘

焊接废气污染源主要来自焊材，主要污染物为焊接烟气，以无组织形式排放。在电弧高温作用下，焊条端部、熔滴和熔池表面液态金属及熔渣被激烈蒸发，产生的蒸汽排除电弧区外即迅速被氧化或冷却，变成细小颗粒漂浮于空气中，而形成焊接烟尘。一般焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOx、CH4等，其中以CO所占的比例最大。
根据《焊接工作的劳动保护》中数据可知，焊接材料的发尘量按8g/kg焊条计，项目焊材使用量约60kg/a，焊接工序平均每天持续6小时（年工作300天），则项目焊接烟尘产生量为0.48kg/a，速率0.00027kg/h，通过加强车间机械通风措施后对环境影响较小。

表4-2 焊接烟尘产排量情况表

废气名称

污染物种类

产生

污染治理措施名称及工艺
是否为可行技术

排放

排放形式

产生量（kg/a）

产生速率（kg/h）

排放量（kg/a）

排放速率（kg/h）

焊接烟尘
颗粒物

0.48
0.00027
直排，但厂房阻隔
是
0.48
0.00027
无组织

③煤油废气

煤油擦拭金属制品时，会挥发少量的有机废气，有机废气以非甲烷总烃计，废气无组织排放于车间。根据建设单位提供资料，一般2天擦拭1次，1次最多4小时。本环评煤油挥发系数以50%计，则挥发量为360kg/a，速率0.6kg/h，通过加强车间机械通风措施后对环境影响较小。
④食堂油烟
项目约5人在食堂就餐，采用天然气作为燃料，属于较清洁的能源，对此不作评价要求。根据参照同类项目调查，职工每人每日耗食油约20~40g，取30g/d·人，即食堂总耗油约150g/d，0.045t/a。油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，取值3%，则油烟的产生量约0.0014t/a。设置1个灶头，每个灶头排风量以3000m3/h计，工作时间约1h/d，年工作300天，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准（2.0mg/m3），对周边环境影响很小。

（3）监测要求
表4-3 监测要求表
排放口名称
排放口编号
排放口类型
排气筒参数
监测要求
排放标准
监测点位
监测因子
监测频次
/
/
/
/
厂界

颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）

/
/
/
/
厂界
非甲烷总烃
1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

2、废水

（1）源强分析及污染防治措施
项目主要污水有生活污水、生产废水。

1）生活污水

项目员工25人，年工作天数为300天。参考《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），项目在食堂就餐人员（5人）按80L/人▪d，不在食堂就餐人员（20人）按45L/人▪d，则项目生活用水量约1.3m3/d（390m3/a），排污量按用水量的80%计，则生活污水产生量约1.04t/d（312t/a）。生活污水经化粪池处理。
2）生产废水

清洗废水：包括进厂清洗时产生的废水及高压清洗时产生的废水。项目设有2支清洗枪。根据建设单位提供资料，清洗枪用水量约3m3/d，一般为2天清洗1次，因此，清洗用水量约450m3/a。废水量按用水量的90%计，则废水量约405t/a，一次最大量为2.7t/d，其主要污染物为COD、BOD5、石油类、SS等。废水经三级隔油池（拟建设位于清洗区周边，约1m3）处理。
生产废水经三级隔油池处理后与生活污水混合后经化粪池处理，废水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中，石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准）后，排入园区污水管网排至市政污水管网，排入金山污水处理厂。
表4-4 项目废水产污情况表
废水种类
废水量（t/d）
COD
BOD5
SS
石油类
动植物油

氨氮

生活污水

1.04
350
300
300
/
30
30
清洗废水

2.7（最大量）
300
200
250
40
/
/
合计

3.74
/

/

/

/

/

/

（2）可行性分析

清洗区下方设置收集池，用于收集清洗废水及油泥；共两个收集池，单个池子约2m3；清洗废水主要为含油废水，废水中主要污染物为石油类。废水经收集后排至三级隔油池进行处理。

根据《废水污染控制技术手册》（化学工业出版社，2013年1月）：废水中的油类按其存在形式，可分为浮油、分散油、乳化油和溶解油四类，机械零件加工前的清洗过程排放的含油废水中的油为浮油、分散油。含油废水的处理方法主要有物理法、化学法、物理化学法等。物理法又分为重力分离法等。化学法主要有絮凝法和盐析法。物理化学法主要有浮选法（气浮法）。基于以上原理及项目实际情况，项目采用隔油池处理。
隔油池的作用是在重力作用下，利用废水中所含的油及其他悬浮杂质和水的相对密度插进行分离。根据《废水污染控制技术手册》（化学工业出版社，2013年1月）：隔油池的除油效率约60~80%。项目三级隔油池的总效率按80%计，经三级隔油池处理后，废水中石油类可排放浓度可满足相关要求。
综上，项目清洗废水经三级隔油池处理，可减少石油类及其他杂质排放到管道里，造成水管堵塞的影响，降低污染物排放浓度。


[image: image4.emf]清洗区下

方收集池

油污

清洗废水

三级

隔油池

油污

园区化粪池


图4-1 清洗废水处理工艺流程图
（3）依托污水处理厂的环境可行性评价
金山污水处理厂选址在太平桥支流以北、燕塘路以东、金桥路以南、金达路以西，主要收集茶山片区、明照片区、宋家桥片区、430片区等金山新城开发区域的生活污水，以及金山新城内工业用地上产生的生产废水。金山新城污水处理厂目前已投入使用，项目废水经市政管网能够进入金山污水处理厂。金山污水处理厂远期设计生活污水日处理能力6万吨，近期目标3万吨；项目废水日排放量较小，规模能够满足项目要求。废水进入金山新城污水处理厂处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A标准要求后，排入白石港，最终汇入湘江。综上所述项目废水均得到妥善处置，不会对当地地表水产生不良影响。
表4-5 废水间接排放口基本情况表

废水种类
项目
COD
BOD
SS
石油类
总磷
动植物油
氨氮
生产废水
产生浓度（mg/L）
300.00 
200.00 
250.00 
40.00 
0.00 
0.00 
0.00 
产生量（t/a）
0.12 
0.08 
0.10 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
效率
0.00 
0.00 
0.10 
0.80 
0.00 
0.00 
0.00 
排放浓度（mg/L）
300.00 
200.00 
225.00 
8.00 
0.00 
0.00 
0.00 
排放量（t/a）
0.12 
0.08 
0.09 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
生活污水
产生浓度（mg/L）
350.00 

300.00 

300.00 

0.00 

10.00 

20.00 

20.00 

产生量（t/a）
0.11 

0.09 

0.09 

0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

混合废水
产生浓度（mg/L）
321.76 
243.51 
257.64 
4.52 
4.35 
8.70 
8.70 
产生量（t/a）
0.23 
0.17 
0.18 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
效率
0.20
0.40
0.30
0.00
0.10
0.00
0.10
排放浓度（mg/L）
257.41 
146.11 
180.35 
4.52 
3.92 
8.70 
7.83 
排放量（t/a）
0.18 
0.10 
0.13 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
表4-6 废水间接排放口基本情况表
排放口类型
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量（t/a）
排放去向
排放规律
间歇排放时段
收纳污水处理厂信息
名称
污染物种类
污染物排放标准浓度限值（mg/L）
企业总排口
DW001
/
717
污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律
/
金山污水处理厂
COD

100
NH3-N
15
BOD5
20
SS
70
石油类 
5
（3）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）及排污口规范化设置要求，对厂内废水总排口水污染物进行监测，在接管口附近处设置环境保护图形标志牌，废水监测项目及监测频次如下表所示。

表4-7 废水监测要求表
类别

监测点位

监测项目

监测频次

排放标准

废水
总排口
流量、pH、化学需氧量、氨氮
1次/季
《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级标准（石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准）
石油类、悬浮物、五日生化需氧量、磷酸盐（以P计）、动植物油

季度/一次
3、噪声

建设项目投入运营后，噪声主要来源于主要设备噪声。 项目设备噪声源强及降噪措施间下表。
表4-8 设备噪声源强及降噪措施表

序号
噪声源
数量（台/套）
噪声值dB（A）
治理措施
治理后噪声值dB（A）
大鹏激光
1

80
优化平面布置选用低噪、设备基础减震、厂房隔声

70
加工中心
3

70
60
数控卧式车床
4

70
55
摇臂钻床
4

80
65
普车
3

70
55
铣床
1

70
55
电动攻丝机
1

70
55
锯床
1

75
60
电焊机
1

75
65
螺杆式空气压缩机
1

70
55
智能数控切割机
1

75
65
扶摇行车
2

65
50
数控暴力钻
1
70
55
卧式车床
1
70
55
空机数控车床
1
70
55
氩弧焊机
1
75
65
气体保护焊机
1

70
60
项目噪声源主要为室内噪声源，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定，声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。项目声环境影响预测假定声源处于自由声场，噪声源按无指向性点声源简化处理。
通过计算设备噪声的衰减范围和程度，预测项目运营期噪声源对厂界噪声的贡献值，并结合噪声标准限值来说明项目运营期噪声对周围环境的影响。

表4-9 厂界噪声预测结果表
厂界
距离（m）
贡献值dB（A）
标准值dB（A）
北厂界
3
58.5
65
南厂界
3
58.3
65
西厂界
7
55.1
65
东厂界
5
57.2
65
通过设置减振基础、利用厂房隔声等措施，噪声源强可削减约10~25dB（A），在经距离衰减后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目运营期噪声对区域声环境影响较小。

为进一步减轻项目运营期噪声对周围环境影响，建议采取的措施如下：
①选用低噪声设备，改善工艺和操作方法。如在设备底座安装减振、减噪的橡胶垫，改善工艺和操作方法。

②厂房釆用密闭形式。除必要的消防门、物流门之外，在生产时项目将车间门窗关闭。

③加强管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，以保证各设备正常运转，防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。

④加强厂区绿化，最大限度减少噪声，并加强对作业人员的噪声防护设备的配置，降低噪声对工作环境内工作人员的伤害。
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定项目的噪声污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。项目监测计划如下表。

表4-10 噪声监测要求表
监测内容
监测项目
监测点设置
监测频率
执行排放标准
监测内容
噪声
等效连续A声级
厂界四周
1次/半年
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
噪声
4、固体废物

（1）源强分析及污染防治措施

项目产生的固废主要有：职工生活垃圾、焊渣、不合格产品、废边角料、废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。 

①生活垃圾 
项目员工25人，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，年工作300天，则生活垃圾产生量为3.75t/a。采用垃圾桶分类收集后，统一交由环卫部门清运处理。 

②焊渣
焊接过程中产生的焊渣约焊材使用量的10%，则焊渣约60kg/a，收集后放置一般固废暂存间，外售物资回收站综合利用。
③机加工粉尘（金属粉尘）、废边角料、不合格产品
机加工过程中将产生部分废边角料及不合格产品，按总钢材的1%，则废边角料及不合格产品产生量1.2t/a，收集后放置一般固废暂存间，外售物资回收站综合利用。机加工粉尘（金属粉尘）沉降后清扫收集放置一般固废暂存间，外售物资回收站综合利用。
④油泥
油泥产生量约0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥），属于危险废物，其废物类别HW08，废物代码900-210-08，该危险废物不得随意处置。定期清捞后用铁桶收集，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
⑤废切削液
项目在机加工过程中使用切削液，切削液循环使用，定期补充；当发生变质时及时更换，则废切削液产生量约1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），使用切削液进行机加工过程中产生的混合物/乳化液属于危险废物，其废物类别HW09、废物代码900-006-09，该危险废物不得随意处置。采用200L铁桶收集，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
⑥废润滑油及沾染润滑油的废弃包装物
废润滑油产生量为0.1t/a；沾染润滑油的废弃包装物产生量约0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物属于危险废物，其废物类别HW08、废物代码900-249-08，该危险废物不得随意处置。废润滑油直接采用沾染润滑油的废弃包装物收集，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

⑦废弃含油抹布、劳保用品
废弃含油抹布、劳保用品产生量为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质属于危险废物，其废物类别HW49、废物代码900-041-49，该危险废物不得随意处置。采用编织袋收集，收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

表4-11 固废产生表
产生位置
名称

属性

危险特性
固废代码

物体形态
产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式和去向

员工办公

生活垃圾

一般固废

/
/
固态
3.75
垃圾桶收集

环卫部门清运处理
焊接

焊渣

一般工业固体废物
/
348-999-09

固态
0.06
袋装
分类收集后放置一般固废暂存间，外售物资回收站综合利用

机加工

机加工粉尘（金属粉尘）、废边角料、不合格产品
/
348-999-09

固态
1.2
袋装
收集池/隔油池
油泥
危险废物
T，I
900-210-08
半固态
0.5
桶装
分类收集后放置危废暂存间，交由有资质单位处理
机加工
废切削液
T
900-006-09
液态
1
桶装
维修
废润滑油
T，I
900-249-08
液态
0.1
桶装
/
沾染矿物油的废弃包装物
T
900-249-08
固态
0.02
桶装
/
废弃含油抹布、劳保用品
T/In
900-041-49
固态
0.5
袋装
项目产生的固废存储场所严格按照国家有关规定进行防渗、防雨处理，加强对项目一般固废的回收情况进行监督，严格管理，防止其随意倾倒。

（2）相关要求

1）一般固废暂存间

应根据《一般工业固体废物贮存和填埋控制标准》（GB 18599-2020）的要求建立，例如：①不得露天堆放；②对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施；③张贴一般固废贮存场所标牌。
2）危废暂存间

危废暂存间拟建设位于厂区西侧。危废间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）及其修改单的有关规定进行设计。
危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则：

①地面与裙脚要用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 

②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 

③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 

④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤ 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 

⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

危险废物贮存设施的运行与管理：
①盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

②每个堆间应留有搬运通道。

③不得将不相容的废物混合或合并存放。 

④危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑤危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑦泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB16297和GB14554的要求。 

危险废物贮存设施的安全防护与监测：
①危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 

②危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

③危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》等要求，对于其收集、贮存和外运等，采取以下措施：

①企业应及时将生产过程产生的各种危险废物进行委外处置，在未处置期间，应集中收集，专人管理，集中贮存，各类危废应按性质不同分类进行贮存。

②危废间的危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。要关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），做好防渗，张贴警示标识。

③公司应设置专门危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置，按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，并按月向当地环保部门定期报告。

④危险废物的转移和运输应按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025）、《危险废物转移联单管理办法》等规定报批危险废物转移计划，填写好五联单转运手续，合理规划运输路线，并必须交由有资质的单位承运。

⑤危险废物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

⑥危险废物处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

⑦危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑧一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

危废暂存间在日常管理维护过程中还应遵循以下要求：

a.应建造专用的危险废物贮存设施；

b.必需将危险废物装入密闭容器内，并确保完好无损；

c.装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

d.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；

e.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

f.盛装危险废物的容器材质要与危险废物相容（不相互反应）；

g.危险废物收集设施地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；

h.收集设施内要有安全照明设施和观察窗口。

总之，按照上述规定对固废进行妥善处置后，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物综合利用等安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。
5、地下水及土壤

根据分析，项目对地下水和土壤可能造成影响的污染源主要是清洗区、危废暂存间等区域，项目对地下水和土壤产生污染的途径主要是渗透污染。

根据排污许可证管理要求，土壤和地下水污染预防措施包括：

①源头控制：有毒有害物质的储存及输送过程应保障包装容器具有相应的耐腐蚀、耐压、密封性能，避免有毒有害物质渗漏或泄露。

②防渗控制：原辅材料室、涂装车间、危废贮存设施、废水处理设施等应采取防渗措施，防渗性能应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。

③渗漏、泄漏检测：管道、储罐等应配置泄漏、渗漏检测装置，并定期进行检查和维护。

项目具体防治措施如下：

（1）加强管理：日常严格物料运输管理，生产过程中加强巡检，对管道、设备、污水管道等采取控制措施，严禁“跑、冒、滴、漏”，如遇泄漏应立即进行清除，以防下渗污染；固体废物应分类收集，并按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，固废暂存场所应采取防风、防雨、防渗等措施，防止渗漏污染土壤；做好废气排放的污染防治工作，强化厂区及周边绿化，种植吸附能力较强的植物，尽可能降低废气排放对土壤的污染影响；建立监测制度，以便及时发现问题并采取相应的措施。

（2）分区防渗：危废暂存间、储存间、清洗区按照重点防渗区防治要求进行防渗措施，防渗材料具有耐腐蚀性或采取防腐蚀措施，地面防渗采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜等材料，防水层防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0*10-7cm/s的黏土层的防渗性能。其它区域等按照一般污染防治区要求进行防渗措施。防渗材料具有耐腐蚀性或采取防腐蚀措施，地面防渗采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜等材料，防水层防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0*10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

根据建设项目性质，并类比同类项目生产企业调查分析可知，项目正常生产期间在做好相应防治措施的前提下，项目不会对地下水和土壤环境产生影响。企业应当加强管理，落实岗位责任制，做好日常巡检工作，定期检查防渗地面的破损情况，以便及时做出修补措施，防止地面有裂隙造成渗漏污染。

6、生态

项目位于嘉德工业园，该用地性质为工业用地，周边无生态环境保护目标，无生态环境影响。

7、环境风险评价

（1）环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合项目原辅材料特性、危险废物，项目主要环境风险物质见下表。

表4-12 环境风险物质表
环境风险物质名称
临界值（t）

最大储存量（t）

储存位置
储存方式

物体形态

煤油
2500
0.36
储存间
桶装
液态
切削液
50
0.1
储存间
桶装
液态
润滑油
2500
0.1
储存间

桶装
液态
废切削液

50
1
危废暂存间

桶装
液态
油泥

50
0.5
危废暂存间

桶装

半固态

废润滑油

2500
0.5
危废暂存间

桶装

液态

依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（环办环评[2020]33号）要求，项目无需进行风险专项评价。

项目煤油、切削液、润滑油等物质存储在厂区西侧的储存区：物料存储存在密闭的容器中，且放置在有雨棚、遮阳的专用场地；储存区地面硬化，物料放置在托盘上[image: image1.emf]生活用水

390

切削液用水

20

蒸发损耗  20

717

高压清洗

用水

450

405

蒸发损耗  45

860

切削液 1

危废 1

作为危废 ，

有资质单位

处理

损耗 78

三级

隔油池

化粪池

312

满足要求排放

金山

污水处理厂

；采用小开口铁桶且在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。

环评建议按《危险化学品安全管理条例》等相关规范建设储存间，并在明显地方张贴“严禁吸烟”等标识牌；设有相应消防器材，且物料码放高度不超过2m等要求。
（2）项目Q值

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=q1/Q1+q2/Q2……＋qn/Qn

式中：q1，q2…，qn为每种危险物质的最大存在总量，t。
Q1，Q2…，Qn为每种危险物质的临界量，t。
根据项目的危险物质情况，项目Q值计算如下表。
表4-13 危险物质数量与临界量比值（Q）

名称

临界值Q（t）
最大储存量q（t）
Q值

煤油
2500
0.36
0.000144
切削液
50
0.1
0.002

润滑油

2500
0.1
0.00004

废切削液

50
1
0.02

废润滑油
2500
0.5

0.0002

油泥

50
0.5
0.01

合计
0.032384
项目危险物质数量与临界量比Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的要求，风险潜势为Ⅰ，可开展简要分析。
（3）环境风险分析

风险物质可能因贮存不当发生泄露或遇明火造成火灾、爆炸产生的伴生/次生污染物。
风险防范措施

防范主要从两方面考虑，首先从工艺上控制源头，采用先进的生产工艺和装备，尽可能不排或少排，以达到降低工作场所有害物质的目的；其次对不可避免排除的有害物质采取国内外相应高效的治理措施，并对操作人员采取相应的防护性措施，尽可能减轻对操作人员的危害。

为防止物质发生泄漏，应做好以下措施：

物质应储存于阴凉通风良好、干燥的库房内，避免阳光直射，应分类存放。保持容器密封。严禁烟火，隔绝火源，远离热源。

贮存场所应配备相应泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

泄漏时尽可能切断泄漏源。尽可能将泄漏的物料收集在密封的容器内，用沙土或其他惰性材料吸收残液。

危废暂存间危险废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。要关注“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），做好防渗，张贴警示标识。
（5）环境风险小结

项目事故风险水平较低，进一步采取安全防范措施和事故应急预案后，基本上满足国家有关环境保护和安全法规、标准的要求，项目对场外环境的风险处于可接受的范围内，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施。

表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

金属加工及维修清洗建设项目
建设地点

湖南省（自治区）株洲市  荷塘  县（区） / 乡（街道）嘉德工业园13栋厂房103号
地理坐标

（ 113  度 14分 1.472秒， 27度 53分 54.070秒）
主要危险物质及分布

主要危险物质为煤油、切削液、废切削液、润滑油、废润滑油等；切削液、煤油、润滑油等放置储存间；废切削液、废润滑油等暂存于危废暂存间。
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

①液体物料泄漏会造成泄漏的物质在地面漫流，不会流出车间。泄漏的物质主要影响车间内空气环境，不会对厂区周边的大气环境造成严重影响；

②危险固废暂存间贮存过程中的风险影响主要为暂存间防渗措施破损造成渗漏对地下水的影响。

风险防范措施要求

物质应储存于阴凉通风良好、干燥的库房内，避免阳光直射，应分类存放。保持容器密封。严禁烟火，隔绝火源，远离热源。

贮存场所应配备相应泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

泄漏时尽可能切断泄漏源。尽可能将泄漏的物料收集在密封的容器内，用沙土或其他惰性材料吸收残液。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

调表说明（列出相关信息及评价说明）：

建设项目危险物质数量与临界量比值Q值＜1，因此项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的要求，项目环境风险评价仅需进行简单分析。



五、环境保护措施监督检查清单

	要素

内容


	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	机加工粉尘、焊接烟气
	颗粒物
	加强车间通风换气
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297- 1996）表2

	
	煤油废气
	挥发性有机物（非甲烷总烃）
	加强车间通风换气
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	
	食堂
	食堂油烟
	/
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	地表水环境
	总排口
	流量、pH、氨氮、动植物油、磷酸盐（以P计）、石油类、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量
	三级隔油池+化粪池处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准）

	声环境
	设备噪声
	Leq
	低噪声设备、厂房隔声、基础减震、加强设备维护保养等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门及时清运；

焊渣、机加工粉尘（金属粉尘）、废边角料、不合格产品分类收集后放置一般固废暂存间，外售物资回收站综合利用；

油泥、废切削液、废润滑油、沾染矿物油的废弃包装物、废弃含油抹布、劳保用品分类收集后放置危废暂存间，交由有资质单位。

	土壤及地下水污染防治措施
	主要从防渗角度完善环境保护措施，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区主要为危废暂存间、清洗区、储存间。
厂区地面硬化处理；收集的一般固体废物应妥善存放处理，不得随意堆放。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	物质应储存于阴凉通风良好、干燥的库房内，避免阳光直射，应分类存放。保持容器密封。严禁烟火，隔绝火源，远离热源。

贮存场所应配备相应泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

泄漏时尽可能切断泄漏源。尽可能将泄漏的物料收集在密封的容器内，用沙土或其他惰性材料吸收残液。

	其他环境

管理要求
	按照《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ819-2017）制定公司的监测计划和工作方案，获取环评批复后申请排污许可证，试运行后开展验收工作。

①总量指标：COD为0.18t/a，NH3-N为0.01t/a、VOCs为0.36t/a。

②根据《固定污染源排污许可证分类管理名录》（2019年版），项目排污许可证类别属于登记管理类。
③根据《建设项目环境保护验收暂行办法》，项目主体工程和环保设施正常运行情况下，企业可自行申请竣工验收。项目属于污染影响型项目，故验收时按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》进行验收。
④环境保护管理制度：企业应建立环境保护管理制度，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，确保污染物达标排放。

⑤环境监测：环境监测是建设项目事后监督管理的重要组成部分，环境监测的主要目的是检查项目运转是否正常以及是否对环境造成了污染影响，为项目的环境管理提供依据。建设单位应参照《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ819-2017）的规定，按环评及批复要求，定期开展环境监测。




六、结论

	项目与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，平面布置合理。所在区域环境质量现状满足环评要求，无环境制约因素，项目运营期对周边环境的影响可满足环境功能区划的要求。项目场址选择合理；在运营过程中按本报告提出的污染防治措施落实后，产生的环境影响满足相应环评标准要求，对当地声环境、大气环境、水环境及生态环境的影响很小，不会改变项目所在区域环境现有功能。从环保角度分析，该项目建设可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表
	分类

项目
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.012
	/
	0.012
	/

	
	挥发性有机物
	/
	/
	/
	0.36
	/
	0.36
	/

	废水
	综合污水
	废水量
	/
	/
	/
	717
	/
	717
	/

	
	
	COD
	/
	/
	/
	0.18
	/
	0.18
	/

	
	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	/

	
	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.10
	/
	0.10
	/

	
	
	SS
	/
	/
	/
	0.13
	/
	0.13
	/

	
	
	石油类
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	/

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	3.75
	/
	3.75
	/

	一般工业固体废物
	焊渣
	/
	/
	/
	0.06
	/
	0.06
	/

	
	机加工粉尘（金属粉尘）、废边角料、不合格产品
	/
	/
	/
	1.2
	/
	1.2
	/

	危险废物
	水处理污泥
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	/

	
	废切削液
	/
	/
	/
	1
	/
	1
	/

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	/

	
	沾染矿物油的废弃包装物
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	/

	
	废弃含油抹布、劳保用品
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①      单位：t/a
PAGE  

_1234567891.vsd
钢材


切割


焊接


车床


铣床


钻床


成品


废气、噪声


废气、固废、噪声


废气、固废、噪声


废气、固废、噪声


废气 、固废、噪声



_1234567892.vsd
煤油擦拭


打磨


焊接


车床


铣床


钻孔


成品


废气、噪声


废气、固废、噪声


废气、固废、噪声


废气、固废、噪声


固废、噪声


维修工件


废气、固废


高压清洗


废水、固废噪声


进厂清洗


废水、固废噪声


清洗区



_1234567893.vsd
清洗区下方收集池


三级
隔油池


油污


清洗废水


油污


园区化粪池



_1234567890.vsd
生活用水


三级
隔油池


390


312


化粪池


满足要求排放


金山
污水处理厂


切削液用水


20


蒸发损耗 20


717


高压清洗用水


450


405


蒸发损耗 45


860


切削液1


危废1


作为危废，有资质单位处理


损耗78



