建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     株洲海福祥养老院建设项目       

建设单位（盖章）：  株洲海福祥养老院        

编制日期： 2022年11月                     

中华人民共和国生态环境部制

株洲海福祥养老院建设项目环境影响报告表专家评审意见修改说明
	序号
	评审意见
	修改说明

	1
	进一步完善项目由来介绍
	已完善，详见P6

	2
	进一步完善项目选址合理性分析，重点说明本项目所在地与区域规划的相符性
	已完善，详见P2

	3
	核实工程内容：

①进一步核实本项目建设内容，细化医院设置科室情况、养老项目情况及楼层分布等，核实本项目养老床位数和医疗床位数，完善项目工程组成一览表。

②核实项目主要医疗设备、医疗器材、原辅材料消耗情况，包括中药材用量情况；进一步核实污水处理站药剂种类及消耗量；补充供暖、供汽、备用电源、食堂等设备一览表，并明确其位置。

③补充说明本项目养老项目基本情况，进一步细化各诊疗科室具体工作内容及基本情况。
	已完善，详见P6-7

	
	
	已核实完善，详见P7-10

	
	
	已补充说明，详见P6

	4
	完善环境质量现状调查，核实环境保护目标
	已完善，详见P17

	5
	完善工程分析及环境影响分析

①根据本医院科室及养老机构设置情况，核实废水污染源及水平衡图；补充检验科废水、放射性废水等特殊医疗废水预处理设施设置情况；根据《医院污水处理工程技术规范(HJ2029—2013) 》进一步论证污水处理站处理工艺、处理规模、选址合理性和废水达标排放的可靠性。

②核实并完善污水处理站恶臭环境影响分析。

③核实医疗固废、其他危险废物、污水处理站污泥和一般固体废物的种类、产生量及处置情况，补充分析危废间与国家规范的相符性。

④完善环境风险分析。核实本项目危化品种类、数量及存储情况，核实危险源类别，明确危化品风险防范措施及应急处置措施。

⑤进一步核实本工程三废产排放情况，核实总量控制指标
	已核实，详见P24-27

	
	
	已核实，详见P23

	
	
	已核实，详见P29-32

	
	
	已完善，详见P32-36

	
	
	已核实，详见P19

	6
	根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构（HJ 1105—2020）》要求，完善企业运营期自行监测计划
	已完善，详见P24、

	7
	根据核实后的工程分析、环境影响分析等内容，完善环境保护措施监督检查清单
	已核实，详见P24、27

	8
	分楼层完善平面布置图，补充楼栋污水管网图，本项目所在区域雨污水管网分布图，完善环境保护目标图等，并完善其他相关附图附件
	已完善，详见附图附件


目录


1

一、建设项目基本情况

6

二、建设项目工程分析

13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

18

四、主要环境影响和保护措施

31

五、环境保护措施监督检查清单

33

六、结论

34

附表

34

建设项目污染物排放量汇总表


附图

附图1  项目地理位置图

附图2  环境保护目标分布图

附图3  监测点位图
附图4  平面布置图

附图5  建设项目所在区域排污管网图
附件

附件1  营业执照

附件2  委托书

附件3  审批意见书

附件4  国土证

附件5  检测报告

附件6  医疗废物处置协议

附件7  医疗废物转移联单

附件8  专家审查意见

附件9  专家签到表
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	株洲海福祥养老院建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	彭蓉
	联系方式
	13762328555

	建设地点
	 湖南省株洲市荷塘区新华路319号

	地理坐标
	 113°10'52.666，27°52'3.155

	国民经济

行业类别
	Q8425 门诊部（所）-护理院
	建设项目

行业类别
	四十九卫生，108基层医疗卫生服务842

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1200
	环保投资（万元）
	18.8

	环保投资占比（%）
	1.57
	施工工期
	/

	是否开工建设
	□否

☑是： 养老院于2014年10月投产运营，护理院为新建            
	用地（用海）

面积（m2）
	2000

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《株洲市荷塘区分区规划（2008~2030）》（株洲市荷塘区人民政府）

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1 、产业政策符合性

本项目行业类别Q8425门诊部（所）中护理院，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》 2021年第49号令，本项目属于目录中的“鼓励类”中的“四十、养老与托育服务”中“1长期照护服务机构（包括养老院、老年养护院、农村养老设施等）”类别，本项目建设符合国家产业政策。

2、选址可行性分析

本项目位于湖南省株洲市荷塘区新华路319号，根据关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知相关规定，本项目用地不在限制用地及禁止用地项目范围内，故本项目用地符合要求。

该项目位于荷塘区新华路，其北面为金山路，南面和西面为金钩山村居民，西面为金山街道居民。项目用地为租赁性质，建设场地内无古树名木、古迹，根据《株洲市城市总体规划-中心城区用地规划》，本项目用地性质属于居住用地，用地符合国家相关政策。项目所在地远离易燃、易爆物品的生产和贮存区，附近没有工厂及较大的噪声污染源，环境比较安静；且项目所在地的道路、供水、供电等配套设施比较完善，交通位置优越，交通往来十分便利。项目建设对周边环境影响较小，从环境保护角度考虑，其选址是可行的。
4、平面布置合理性

本项目位于株洲市荷塘区新华路319号，出入口设置于北侧，出入通道便利。建设一栋综合楼，洗衣房；污水处理站、医疗废物暂存间设置位于南侧。

综合楼一楼主要为检验科、中药房、康复治疗室、B超室和养老房等，二楼主要为病房，三楼、四楼、五楼、六楼主要为养老床位，七楼为老人活动室。

医疗废物暂存间设置于医院南侧，远离周边敏感点，每天由专人负责将医疗废物收集至此，进行分类暂存后交由有医疗废物处置资质的单位进行收集清运。项目医疗废物暂存间单独设置，既避免生活垃圾的混入收集及影响，又便于废物的清理外运。

项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水一起进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准排入市政污水管网，最终进入龙泉污水处理厂。项目污水处理站位于医院南侧的空地，布局基本合理。

综上，项目总平面图布置基本合理规范，总平面布置见附图。

5、“三线一单”可行性分析

“三线一单”即为生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线和环境准入负面清单。
生态保护红线：本项目位于荷塘区新华路，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线范围内。
资源利用上线：本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
环境质量底线：本项目附近地表水环境、大气环境和声环境质量均能够满足相应的标准要求；污水处理站采用地下式；医疗废物及时清理；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶高空排放，对周边环境影响小；食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水一起进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准排入市政污水管网，最终进入龙泉污水处理厂。龙泉污水处理厂处理达标后排入建宁港，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。

生态环境准入清单：根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号）可知，环境管控单元编码为：ZH43020230001，主要管控维度如下所示。

表1-2  “三线一单”可行性分析

通知文号

类别

项目“三线一单”文件符合性分析

符合性

株政发[2020]4号株洲市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的意见
空间布局约束

（1.1）荷塘区创新创业园：限制新建高能耗项目和独立的大规模涂装项目。禁止新建涉及重污染化工、冶炼工序项目，禁止外排水污染物中涉及一类重金属排放的项目，禁止新建独立电镀项目。

（1.2）金山街道（金钩山村、晏家湾社区、湘华社区、流芳社区、石宋路社区的全部区域和太阳村的部分区域）、宋家桥街道（四三○社区、芙蓉社区、月桂社区、宋家桥村、天台村）、仙庾镇中心镇区以及中心镇区边界外延 500 米内的区域、龙洲小学、黄塘小学校区即学校围墙外延500米内的区域，严禁引进各类畜禽规模养殖场、养殖户，禁养区现有各类畜禽规模养殖场、养殖户，依法限期搬迁或关闭。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《株洲市荷塘区畜禽养殖禁养区划定方案》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。
本项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水一起进入污水处理站处理排入市政污水管网，最终进入龙泉污水处理厂。

符合
污染物排放管控

（2.2）荷塘区创新创业园

（2.1.1）废水：入园企业废水经预处理达标后，排入金山污水处理厂，尾水经太平桥支流排入龙母河。

（2.1.2）废气：严格控制工艺废气排放，入园企业必须完善配套工艺废气处理装置并正常使用，确保达标排放。

（2.1.3）固体废物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。

（2.2）清理取缔非法洗砂场、碎石场，严肃查处违规建设、经营砂场行为；合理规划洗砂场、碎石场，适量发展规模较大、手续合法的洗砂场、碎石场，规范经营活动，并建立长效管理机制。

（2.3）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。 
本项目废水、废气排放都得到有效处理，均可达标排放，固体废物按要求妥善处置。

符合
环境风险防控
（3.1）荷塘区创新工业园：制定园区突发环境事件应急预案，落实环境风险防范措施
本项目不涉及相关内容
资源开发效率要求

（4.1）能源: 按《株洲市人民政府办公室关于划定市区禁止使用高污染燃料范围的通知》禁止使用高污染燃料。

（4.2）水资源：荷塘区2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，目标值34立方米/万元，万元工业增加值用水量比2015年下降 30%。

（4.3）土地资源：

金山街道：2020 年，耕地保有量达到 40.00 公顷，基本农田保护面积稳定在 27.04 公顷；建设用地总规模控制在 167.91 公顷以内，城乡建设用地控制在 142.33 公顷以内。

宋家桥街道：2020 年，耕地保有量达到 120.00 公顷，基本农田保护面积稳定在 111.96 公顷；建设用地总规模控制在 679.89 公顷以内，城乡建设用地控制在 670.38 公顷以内。
本项目未使用高污染燃料。

符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

株洲海福祥养老院成立于2014年7月3日，租赁铁四院长株事业发展部位于湖南省株洲市荷塘区新华路319号的办公房屋建设养老院，2014年10月投产运营仅设有养老床位，2021年进行扩建，在原基础上增设98张医疗床位。项目总投资1200万元，占地面积2000m2，建筑面积4166.79m2，建有综合楼、洗衣房、食堂和门卫室，设165张老年床位，98张护理床位，设科室包括内科（主要为内科医生对院内老人进行健康管理）、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科（仅设B超室，无放射性检查设备）、中医科等，不设门诊。2021年11月3日与株洲市三医院签订对口志愿协议，采取分级医疗、定点指导、双向转诊等医疗服务模式，株洲海福祥养老院医学影像检验委托三医院检查。
2、项目基本情况

（1）项目名称：株洲海福祥养老院建设项目

（2）建设单位：株洲海福祥养老院
（3）建设性质：新建

（4）建设地点：湖南省株洲市荷塘区新华路319号
（5）投资总额及资金来源：项目总投资1200万元

（6）项目概况：项目设有养老床位165张，医疗床位98张，养老院占地面积2000m2，建筑面积4166.79m2，主要建设1栋6F的综合楼，食堂、洗衣房、门卫室。

3、项目主要组成内容

项目主要工程内容组成详见表2-1。

表2-1    项目主要工程内容组成表
工程类别

建筑名称

建筑内容及规模

备注

主体工程

综合楼
7F，建筑面积约4166.79m2，1F为检验科、B超室、康复治疗室、中药房和养老房等，2F为病房，3F、4F、5F、6F为养老房，7F为老年大学
已建

辅助工程

门卫室
建筑面积5m2
已建

洗衣房

建筑面积30m2
已建
食堂

建筑面积50m2
已建

公用工程

供水工程

市政自来水管网供水
已建

供电工程

市政电网供电，项目不设备用发电机
已建

供气
天然气

已建
供热

养老院未设置锅炉，热水由电、太阳能加热供应
已建

排水工程

食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水进入污水处理站处理，最终排入污水管网进入龙泉污水处理厂
已建

环保工程

废气

食堂油烟经油烟净化器处理后引入高空排放；污水处理站采用地下式建设，能有效减少废气对周边环境影响
已建

废水

食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水进入污水处理站处理，最终排入污水管网进入龙泉污水处理厂
已建

噪声

合理布置设备

已建

固废

生活垃圾由垃圾桶收集后交由环保部门处置；医疗废物暂存于医疗废物暂存间交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处理；污水站污泥每年清理1~2次，用专门的密闭容器收集，委托有资质的单位进行安全处置
已建
项目楼层分布见表2-2：

表2-2    楼层功能分布

序号

楼层

布局
1

综合楼1楼
设有养老床位14张，中药房、医学检验科、康复医疗科、B超室
2

综合楼2楼
设有医疗床位98张，护士办公室、医生办公室、护士值班室
3

综合楼3楼
设有养老床位40张
4

综合楼4楼
设养老床位41张，临终关怀科
5

综合楼5楼
设床位40张
6

综合楼6楼
设床位30张
7

门诊7楼
老人活动室、屋顶花园
4、项目主要设备情况

项目主要设备情况如下：

表2-3    项目主要医疗设备

序号

设备名称

数量（台）

1

经颅多普照勒
1
2

红光治疗仪

1

3

微波治疗法仪电机
1

4

体外除颤仪

1

5

电针治疗仪
1

6

中药熏蒸机
1
7

全科治疗仪
1

8

医用臭氧仪
1
9

彩超
1

10

全自动生化仪
1

11

尿液分析仪

1
12

血凝仪
1

13

血球仪
1

14

恒温水浴箱
1
15

离心机
1
16

电解质分析仪
1

17

医用离心机
1
18

监护仪
1
19

血糖仪
1
20

多参数监护仪
2
21

三道心电图机
1

22

心电图
1

5、项目原辅材料使用情况

原辅材料使用情况如下：

表2-4    养老院主要原辅材料统计表

序号

名称

年用量

1
橡胶手套
6600双/a
2
薄膜手套

192盒/a

3
84消毒液
900瓶/a（500ml）
4
酒精
1908瓶/a
5
止血带
480m/a
6
灭菌注射器
39600支/a
7
约束带
96根/a
8
透气胶带
108盒/a
9
输液贴
204盒/a
10
络合碘
1272瓶

11
注射针头
1200个/a

12

一次性输液器
1200套/a

13
棉球
72包/a
14
灭菌纱布
108包/a

15
医用绷带
24包/a

16
一次性尿杯
36000个/a

17
鼻氧管
3960根/a

18
采血血常规管
9600支/a

19
血凝管
2400支/a

20
肝素纳管
2400支/a

21
采血针
4800支/a

22
氧气吸入器
60个/a

23
棉签
1500包/a

24
导尿管
384根/a

25
压舌板
2040个/a

26
无菌敷贴
2400片/a

27
氧气袋
24个/a

28

一次性胃管
480根/a

29
止血钳
96把/a

30
血糖试纸
300盒/a

31
导尿包
228个/a

32
留置针
1200支/a

33
输液针头
2400支/a

34
引流袋
240个/a

35
医用棉垫
72包/a

36
玻璃体温计
240支/a

37
中药材
1t/a
38
血细胞分析用溶血剂

6瓶/a（M-3CFL/500ml）
39
血细胞分析用稀释液

12箱/a（M-3D/20L*1）
40
清洗液

18瓶/a（500l/瓶）
废水处理用原材料
41
次氯酸钠
0.1t/a
6、项目平面布置

本项目位于株洲市荷塘区新华路319号，出入口设置于北侧，出入通道便利。建设一栋综合楼，洗衣房；污水处理站、医疗废物暂存间设置位于南侧。

综合楼一楼主要为医学检验科、中药房、康复医疗科、B超室和养老房等，二楼主要为病房，三楼、四楼、五楼、六楼主要为养老床位，七楼为老人活动室。

7、公用设施

（1）给排水

本工程水源取自来水厂，其供水能力和供水水质满足要求，本项目用水主要为医疗区生活用水、检验用水、煎药用水、煎药设备清洗用水和非医疗区生活用水。因本项目医学影像科与株洲市三医院达成合作，代为检查，所以本项目不产生放射性废水。
1）医疗区用水
①医疗区生活用水：本项无门诊服务，仅为养老院配套医疗设施，医疗行为仅在二楼医疗区，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院编制床位N<100床的小型医院，医院日均单位病床污水排放量为250L~300L/床·d，本项目核定病床位数为98张，每人医疗用水量按300L/d，则本项目医疗用水量为29.4t/d（10731t/a），排污系数按0.8计，医疗废水产生量为23.52t/d（8584.8t/a）。

②检验用水：为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，不使用含氰、含铬、含汞等重金属药剂。检验室采集的样本首先进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理 样本，检测过程产生的废液及器皿第一遍高浓度清洗液作为危险废物，交由有资质单位处置，产生量约0.006m3/d（2.19m3/a），废液采用医疗废液专用桶收集，收集后放置医疗危废暂存间；器皿清洗用水量为0.01m3 /d（3.65m3/a）排污量按用水量的 80%计，则废水产生量为0.008t/d（2.92t/a）。
③煎药用水：根据建设单位提供资料，熬好的中药约200mL/袋，最大日煎药约100袋，则最大用水量约0.02t/d（7..3t/a）。
④煎药设备清洗用水：每次煎煮后均需要对煎药机进行清洗，根据建设单位提供资料，一台煎药机日清洗5次，则每日需要清洗5次，单次清洗用水约0.01m3，则0.05m3/d（18.25m3/a），排污量按用水量的80%计，则废水产生量为0.04t/d（14.6t/a）。 

2）非医疗生活区用水
本项目涉及165张养老床位，每人生活用水量按300L/d，则本项目生活用水量为49.5t/d（18057.5t/a），排污系数按0.8计，生活污水产生量为39.6t/d（14446t/a）。

本项目员工80人，其中护工15人，护工日用水量按250L计，其他员工用水按45L计，则本项目工作人员用水量为6.675t/d（2436.375t/a），排污系数按0.8计，生活污水产生量为5.34t/d（1949.1t/a）。

（2）排水
图2-1  本项目运营期水平衡图   单位：t/d
（3）供电

项目供电由当地供电网提供。

（4）供热

养老院未设置锅炉，热水由电、太阳能加热供应，食堂由天然气供热。

9、工作制度和劳动定员

现有工作人员80人，其中15名护工，一日三班制，每班工作8小时，其他工作人员一班制，每班工作8小时，全年工作365天。

	工艺流程和产排污环节
	1、工艺流程简述 

本项目不属于工业项目，无生产工艺。

	与项目有关的原有环境污染问题
	项目建成较早，未履行相关环保手续，现进行完善环保手续。根据现场勘查，项目目前主要的环境问题、已采取的防治措施及整改措施见表2-5。

表2-4    项目主要环境问题、已采取的防治措施及整改措施

污染物

已采取的防治措施

主要环境问题

整改措施

废气

食堂油烟

风机+顶楼排放

未安装油烟净化设备

新增油烟净化器

污水站废气

密闭

无环境问题

无需整改

发电机废气

加强通风

无环境问题

无需整改

废水

废水
食堂废水经隔油池处理与生活污水和医疗废水进入污水水处理站处理再排入市政污水管网，最终进入龙泉污水处理厂。
未安装隔油池
新增隔油池
固废

污水站污泥

一年清掏1~2次，废水处理污泥用专门密闭容器收集，委托有资质单位进行安全处置
无环境问题
无需整改
餐厨垃圾、生活垃圾

餐余垃圾由社区派专人回收处置；生活垃圾交由环卫部门清运处理

无环境问题

无需整改

医疗固废

医疗废物暂存于医疗废物暂存间（4m2），交由株洲市医疗废物集中处置有限公司，2天一清
无环境问题
无需整改



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状
为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次环评收集了《株洲市生 态环境保护委员会办公室关于2021年12月及全年环境质量状况的通报》（株 生环委办[2022]1号）中的基本因子的监测数据。荷塘区环境空气质量现状见表3-1。

表3-1    2021年度区域空气质量现状评价表

时间

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率%
达标情况

2021年前12月均值（实况）

SO2
年平均质量浓度

7
60

11.67
达标

PM10
年平均质量浓度

57
70

81.4
达标

NO2
年平均质量浓度

26
40

65
达标

PM2.5
年平均质量浓度

39
35

111.43
不达标

CO

百分之95位数日平均质量浓度

1.0mg/m3
4.0mg/m3
25
达标

O3
百分之90位数8h平均质量浓度

138
160

86.25
达标

由表可知，项目所在区域的 PM2.5占标率均大于1，故本项目所在区域属于不达标区。

根据了解，株洲市于2020年7月15日发布了《株洲市环境空气质量限期达标规划》，规划以2017年为规划基准年，2025年为中期规划目标年，2027年为中远期规划目标年。结合株洲市大气环境特征和空气质量改善需求，从调整产业、能源结构，深化重点污染源减排及加强面源、扬尘污染治理的角度出发，对“十四五”、“十五五”开展分阶段管控，实施大气污染物控制战略。目前株洲市正大力开展蓝天保卫战工作，督促各工程项目落实环境保护相关措施，加强环境管理，区域的大气环境质量将得到进一步的改善。
2、水环境质量现状

本项产生的废水经处理后排入市政污水管网进进龙泉污水处理厂处理达标后，排入建宁港，最终汇入湘江。为了解项目所在区域范围地表水环境现状，本评价收集了株洲生态环境监测中心对2021年湘江干流株洲二三水厂⼚（百石）断面（距离建宁港入江口下游约4.7km）和2020年建宁港（入湘江口处）常规监测数据。监测因子及结果详见下表：
表3-2   地表水监测数据统计一览表   单位：mg/L，pH无量纲

河流

监测因子

年均值
最大值
最小值
标准值

达标情况

湘江干流株洲二三水厂（白石）断面
pH

7.79
8.10
7.20
6~9

达标

COD

12
14
8
≤20

达标

BOD5
1.1
1.8
0.6
≤4

达标

NH3-N

0.13
0.33
0.03
≤1

达标

TP
0.04
0.07
0.03
≤0.2
达标

石油类

0.006
0.02
0.005
≤0.05

达标

溶解氧
8.5
10.8
6.6
≥5
达标
高锰酸盐指数
1.8
2.2
1.4
6
达标
挥发酚
0.0005
0.0005
0.0004
0.005
达标
阴离子表面活性剂

0.035
0.060
0.025
0.2
达标
硫化物

0.007
0.011
0.003
0.2
达标
建宁港
pH
7.5525
7.88
7.4
6~9
达标
COD
26
36
16
40
达标
BOD5
10.225
18.5
2
10
达标
NH3-N
4.9615
10.9
0.186
2.0
达标
石油类
0.0175
0.02
0.01
1.0
达标
溶解氧
5.4
5.9
5
≥2
达标
高锰酸盐指数
5.25
7.4
2.9
15
达标
根据常规监测统计结果可知，2021年湘江干流株洲二三水厂⼚（百石）断面（距离建宁港入江口下游约4.7km）断面水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，2020年建宁港水质监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。
3、声环境现状

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对于声环境功能区分类，项目属于二类声环境功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。委托精威检测（湖南）有限公司对建设项目所在区域环境质量进行现场监测，其声环境质量如下：

表3-3 厂界声环境现状
点位

点位名称

6月22日

昼间

夜间

N1

东厂界外1m处

62.9
48.9
标准值

70

55

N2

南厂界外1m处

57.2
46.4
N3

西厂界外1m处

56.7
46.1
N4

北厂界外1m处

58.7
48.0
N5

附近居民点

55.7
45.2
标准值

≤60

≤50

达标情况

达标

达标

由上表监测结果可知，项目厂界和附近居民点昼、夜间噪声监测值满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类、4a类标准要求。

4、生态环境

无不良生态环境影响。

5、电磁辐射

本项目无电磁辐射。

6、地下水、土壤

本项目不会对地下水、土壤产生污染影响，故不开展地下水、土壤环境现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目选址于湖南省株洲市荷塘区新华路319号，本项目的环境保护目标见下表：
表3-4   大气环境保护目标一览表

环境

要素

环境保护目标

坐标

环境功能

相对厂区方位

相对厂区距离

保护级别或要求

大气

环境

顺天金山家园
经度：113.181744298纬度：27.868592025

约540人
北

42-156m

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

金钩山村安置小区
经度：113.182841321纬度：27.868761004

约594人
北
167-333m

馨香小区
经度：113.180016955纬度：27.870853127

约720人
西北
347-500m

中兴小区
经度：113.180789431纬度：27.871150852

约400人

西北
374-478m

金山街道居民
经度：113.179493924纬度：27.868748934
约100人
西北

185-388m
金山街道社区

经度：113.178496142纬度：27.867643864
约486人
西

250-469m
次周湾

经度：113.180346867纬度：27.866055996
约360人
南

154-500m
金山街道居民
经度：113.181674560纬度：27.867466838

约162人

东

5-112m

荷塘区星河小学

经度：113.177594920纬度：27.865605385
约300人
西南

370m
金山街道社区卫生服务中心

经度：113.178421041纬度：27.867847712
卫生服务
西

254m
表3-5   环境保护目标一览表

环境

要素

环境保护目标

环境功能

方位

距离

保护级别或要求

水环境

建宁港
地表水水体
西南侧

5.84km

《地表水环境质量标准》GB3838-2002，Ⅴ类标准
声环境

顺天金山家园
约135人
北侧

42-50m

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
金山街道社区
约54人
东侧

5-50m



	污染

物排

放控

制标

准
	1、水污染物排放标准

食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水经污水处理站处理后达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预处理标准排入市政污水管网，最终进入龙泉污水处理厂。具体情况见表3-6。

表3-6  《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）  mg/L
项目

pH
粪大肠杆菌群数
悬浮物
COD
BOD5
氨氮
动植物油
预处理标准

6~9
5000个/L
60
250
100
/
20
2、大气污染物排放标准

食堂废气执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001），污水站周边废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准。具体见下表3-7、3-8。

表3-7   污水站废气排放标准
要素

标准名称

适用类别

标准值

污染物名称

限值

污水站废气

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

表3

氨（mg/m3）

1.0

硫化氢（mg/m3）

0.03

臭气浓度（无量纲）

10

表3-8  食堂废气排放标准

要素

标准名称

污染物名称

标准值

最低去除效率

最高排放浓度

食堂废气

《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）

油烟

60%

2.0mg/m3
3、噪声排放标准

运营期项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准，具体见表3-9。

表3-9  《工业企业厂界环境噪声排放标准》

类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

2类

60

50

4类

70

55

4、固体废物排放标准

项目一般工业废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；医疗废物执行《医疗废物分类名录》、《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第380号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理方法》（中华人民共和国卫生部令第36号）的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。

	总量

控制

指标
	本项目污染物总量控制因子为COD、氨氮，污染物排放总量为COD6.25t/a、氨氮0.5t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目于2014年建成，施工期没有遗留环境问题，故本环评不对施工期进行评价。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气

（1）废气产排情况

项目日常运行过程产生的废气主要为食堂油烟，污水站产生的废气。

1）食堂油烟

主要为食堂烹调时产生的油烟废气。根据现场调查，食堂以液化气为燃料进行烹饪，养老院员工84人，床位数为263张，根据类比有关资料显示，每人每餐食用油用量约为10g，日耗食用油量约为3.19kg，则年耗食用油量为2533.1kg/a，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%~4%，取其均值3%，则油烟的产生量约为75.993kg/a，油烟风机2000m3/h，油烟经油烟净化器处理后由屋顶排放。油烟净化器处理效率≥90%，每天使用时间以6小时计，油烟的排放量为7.6kg/a，排放浓度为1.735mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准（≤2.0mg/m3），本项目所产生的的油烟废气对周边空气环境影响较小。

2）污水站废气

根据污水处理的过程，污水处理站臭气产生源主要分为污水收集系统、污水处理系统和污泥处理系统等。污水收集系统中臭气主要来源于污水中含氮、硫的有机物在厌氧条件下的生物降解或废水接入所含污染物质所产生的的臭气；污水处理站的恶臭来源于废水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质。

本项目恶臭主要成分为H2S、NH3等。类比同类型项目《醴陵市德欣医院建设项目环境影响报告书》每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站废水处理量为68.508m3/d（25005.42m3/a）参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1医院污水水质指标参考数据的平均值和项目废水检测报告，BOD5进水浓度约为150mg/L，出水浓度约100mg/L，则产生的NH3产生量为3.875kg/a，H2S的产生量为0.15kg/a。本项目污水处理站采用地下式建设，氨、硫化氢浓度可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准。污水处理站位置距离最近敏感点金山街道居民约31m，对周边环境敏感点影响较小。                       
（2）废气治理设施可行性分析

1）污水处理站废气

本项目污水处理站废气主要为污水处理站等运行过程中产生的恶臭气体，主要污染物为NH3、H2S等，本项目污水处理站设置在综合楼后方，院区南侧，采用地下建设，水处理池封闭运行。类比同类已建成的医院，本项目污水处理站废气排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水站周围大气污染最高允许浓度要求，不会对周围环境空气明显的影响，污水处理站废气治理措施可行。

2）食堂油烟

项目食堂油烟经油烟净化器处理后，引至楼顶高空排放，排放量为为7.6kg/a，排放浓度为1.735mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准（≤2.0mg/m3），符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值要求。
（3）废气监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），对本项目废气的日常监测要求见下表。
表4-1    项目监测内容
类别

监测地点

监测指标

监测频率

执行排放标准

无组织废气

污水处理站周界

氨、硫化氢、臭气浓度

1次/季度

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

2、废水

2.1 废水产排情况及影响分析
本工程水源取自来水厂，养老院运营的废水来源主要是医疗废水和非医疗生活区废水。

（1）医疗区废水
①医疗区生活废水：本项无门诊服务，仅为养老院配套医疗设施，医疗行为仅在二楼医疗区，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院编制床位N<100床的小型医院，医院日均单位病床污水排放量为250L~300L/床·d，本项目核定病床位数为98张，每人医疗用水量按300L/d，则本项目医疗用水量为29.4t/d（10731t/a），排污系数按0.8计，医疗废水产生量为23.52t/d（8584.8t/a）。

②检验废水：为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，不使用含氰、含铬、含汞等重金属药剂。检验室采集的样本首先进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理 样本，检测过程产生的废液及器皿第一遍高浓度清洗液作为危险废物，交由 有资质单位处置，产生量约0.006m3/d（2.19m3/a），废液采用医疗废液专用桶收集，收集后放置医疗危废暂存间；器皿清洗用水量为0.01m3 /d（3.65m3/a）排污量按用水量的 80%计，则废水产生量为0.008t/d（2.92t/a）。
③煎药设备清洗废水：每次煎煮后均需要对煎药机进行清洗，根据建设单位提供资料，一台煎药机日清洗5次，则每日需要清洗5次，单次清洗用水约0.01m3，则0.05m3/d（18.25m3/a），排污量按用水量的80%计，则废水产 生量为 0.04t/d（14.6t/a）。 

2）非医疗生活区废水
本项目涉及165张养老床位，每人生活用水量按300L/d，则本项目生活用水量为49.5t/d（18057.5t/a），排污系数按0.8计，生活污水产生量为39.6t/d（14446t/a）。

本项目员工80人，其中护工15人，护工日用水量按250L计，其他员工用水按45L计，则本项目工作人员用水量为6.675t/d（2436.375t/a），排污系数按0.8计，生活污水产生量为5.34t/d（1952.75t/a）。

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本项目废水水质指标参考数据见表4-2。

表4-2   本项目废水水质指标参考数据 单位：mg/L
指标

COD

BOD5
NH3-N

SS

粪大肠菌群数（个/L）

动植物油

污染物浓度范围

150-300

80-150

10-50

40-120

1.0×106~3.0×108
50

取值

300

150

30

80

1.6×108
50

排放浓度

250

100

20

40

5000

5

排放量

6.25

2.5

0.5

1

/

0.125

2.2废水处理可行性分析

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB8466-2005）第4.1.2条和5.6条要求，综合医疗机构污水排放执行预处理标准时宜采用一级处理或一级强化处理+消毒工艺。本项目采用处理工艺为二级处理+消毒工艺，项目废水主要污染物经处理后均可达预处理标准排入市政污水管网，最终进入龙泉污水处理厂。因此本项目废水处理工艺满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB8466-2005）的废水处理工艺要求，废水处理工艺流程见图1。
图1   废水处理工艺流程
工艺说明：养老院废水经废水管道流入化粪池，经化粪池处理后污水流入调节池进行水质和水量调节，调节池出水通过提升泵提升到生物接触氧化池，降解CODCr和BOD5后自流进入二沉池，进行固液分离后污水自流进入接触消毒池，经消毒处理后自流进入城市下水道。消毒剂次氯酸钠投加在接触消毒池的入口处，消毒投加系统与潜污泵联动，实现消毒剂定比投加。废水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB8466-2005）预处理标准排入市政污水管网，最终进入龙泉污水处理厂。
龙泉污水处理厂一期工程已于2007年成功投产，设计处理能力为6.0万m3/d。龙泉污水处理厂二期扩建工程规模为新增污水处理能力4.0万m3/d，工程于2008年4月动工，12月底投入运行。龙泉污水处理厂三期污水处理能力10.0万m3/d，工程于2013年动工，2014年7月投入运行。株洲市龙泉 污水处理厂一、二期工程采用氧化沟处理工艺；三期工程采 A2/O+MBR处 理 工艺。出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准排入建宁港。株洲市龙泉污水处理厂废水排放口至建宁港湘江入口，建宁港河段长约1.2km。

龙泉污水处理厂主要服务株洲市荷塘区和荷塘区的部分区域，涵盖建宁 港流域的大部分范围。其服务区域大致有新华路—北环大道—荷塘商贸城— 芦淞路—湘江围合而成，总服务面积 30.5km2。包括芦淞片区、建宁港西片区、 建宁港东片区和果园片区四个片区。

本项目污水产生总量约为68.508m3 /d，本项目污水处理站处理规模为70m3 /d，大于废水排放量，可以满足项目废水处理要求，项目废水处理站规模设计合理。项目主要污染物为COD、氨氮、BOD5、粪大肠菌群数等，无重金属等有毒有害物质，废水经处理后能满足龙泉污水处理厂的进水水质要求，不会对龙泉污水处理厂产生冲击性的而影响，因此，龙泉污水处理厂可以接纳本项目排放的废水。

综上所述，本项目运营期间产生的废水能够达标排放，对地表水环境不会造成明显影响。

表4-3  废水间接排放口基本情况表
排放编号

排放口地理坐标

废水排放量（t/a）

排放去向

排放规律

收纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

排放标准（mg/L）

DW001

113.1812

27.8673

26385.12

龙泉污水处理厂

连续排放，流量不稳定，担忧周期性规律

龙泉污水处理厂

COD

250

BOD5
100

NH3-N

20

SS

40

粪大肠菌群数
5000个/L

2.3监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）制定养老院的监测计划和工作方案，具体噪声监测计划见下表。
表4-4  监测计划
类别

监测点位置

监测项目

监测频次

执行标准

废水

污水总排口

五日生化需氧量、动植物油

1次/季

《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2标准
pH值

12h

化学需氧量 、悬浮物

1次/周

粪大肠菌群数

1次/月

3、噪声
（1）噪声源强及降噪措施
本项目主要噪声有空调室外机噪声、配电设备噪声、污水处理系统噪声等。综合各类声源的产生情况，在运行时噪声源强为55~85dB（A），项目主要噪声源的声级值见表4-5。

表4-5  主要噪声源强      单位dB（A）
序号

噪声源

源强dB(A)

噪声特性

降噪措施

降噪后噪声级
1

空调外机
55-65
间歇

控制风速

50
3

配电设施

70-75

连续

厂房隔声

55
4

污水处理站
65-75
连续

选用低噪声设备、厂房隔声

50
项目采取的降噪措施如下：

①社会采取加强环境管理、禁止院内鸣笛；

②污水处理站设在地下，为封闭式，仅检修等情况下打开，靠地下的隔声作用和距离衰减，能保证厂界噪声值满足国家标准要求，杜绝噪声扰民。

③空调外机安置于外墙，安装量较小，采用分体空调，合理设置安装位置。

④配电设施位于配电房内，配电房为封闭式，通过隔声对周边声环境影响较小。

（2）影响预测
本项目进行厂界评价时以工程噪声贡献值作为评价量，运营时对各边界噪声预测值见下表4-6。

表4-6 项目各厂界噪声预测值     单位dB（A）
监测点昼夜

东厂界

标准

西厂界

南厂界

北厂界

标准

贡献值

昼间

54.9

70

52.1

53.6

53.8

60
夜间

53.6
55

46.8
48.3
48.7
50

达标情况

昼、夜间均达标

根据上表监测结果，项目南、西、北厂界的噪声预测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，东侧达到4类标准要求。项目对周边声环境影响较小。

（3）噪声监测计划

根据照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定公司的监测计划和工作方案，具体噪声监测计划见下表。
表4-7  噪声监测计划

类别

监测地点

监测指标

监测频率

执行排放标准

噪声

厂界四周

噪声

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准

4、固体废物
（1）固体废物产排情况

本项目运营期间产生的固体废物，主要为生活垃圾、污水站污泥和医疗废物。

 1）生活垃圾

养老院设计养老床位165张，医疗床位98张，每床每日产生生活垃圾0.5kg计，该部分生活垃圾产生量为47.997t/a；本项目职工80人，生活垃圾产生量按0.5kg/·d计，该部分生活垃圾产生量为14.6t/a，本项目共产生生活垃圾62.597t/a，统一收集交由环卫部门定期清运处理。

2）污水处理站污泥

污水处理站污泥的产生量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。污水处理站产生的污泥量一般每立方米污水产泥量约有0.15kg，本项目废水排放量为68.508m3/d，则污泥产生量为3.75t/a，废物类别为HW01医疗废物，废物代码841-001-001。本项目污水站污泥清理消毒后密闭容器收集委托有资质单位进行处置。

3）医疗废物

日常产生的医疗废物主要包括：外科敷料、一次性医疗器械（锐器要放入锐器盒）、输液器、注射器、废弃的金属类锐器、废弃的玻璃类锐器、废弃人体组织等。据《关于印发医疗废物分类目录（2021 年版）的通知》，属于医疗废物，根据《国家危险废物名录（2021 年）》，该类废弃物属于危险 废物，属“HW01 医疗废物”。 医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物、药物性废物五大类。 

A.感染性废物：包括被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 

B.病理性废物：包括诊疗中产生的废弃人体组织等。

C.损伤性废物：包括医用针、解剖刀、手术刀、玻璃试管等。 

D.药物性废物：主要是过期的、废弃的药品、从病房退回的药品和淘汰的药物、废弃的疫苗、血液制品等。 

E.化学性废物：废弃的化学消毒剂、汞血压计、汞温度计等。

本工程医疗废物主要来自住院病房和养老区，根据业主提供资料，医疗废物产生量约23t/a。

表4-8  医疗废物处理流程
类别
特征
常见组分或者废物名称
收集方式
感染性废物
携带病原

微生物，

具有引发

感染性疾

病传播危

险的医疗

废物

1.被患者血液、体液、排泄物等

污染的除锐器以外的废物；

2.使用后废弃的一次性使用医疗

器械，如注射器、输液器、透析

器等；

3.病原微生物实验室废弃的病原

体培养基、标本，菌种和毒种保

存液及其容器；其他实验室及科

室废弃的血液、血清、分泌物等

标本和容器；

4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物

1.收集于符合《医疗废物专用包

装袋、容器和警示标志标准》

（HJ421）的医疗废物包装袋中；

2.病原微生物实验室废弃的病原

体培养基、标本，菌种和毒种保

存液及其容器，应在产生地点进

行压力蒸汽灭菌或者使用其他

方式消毒，然后按感染性废物收

集处理；

3.隔离传染病患者或者疑似传染

病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装

损伤性废物
能够刺伤

或者割伤

人体的废

弃的医用

锐器

1. 废弃的金属类锐器，如针头、

缝合针、针灸针、探针、穿刺针、

解剖刀、手术刀、手术锯、备皮

刀、钢钉和导丝等；

2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、

载玻片、玻璃安瓿等；

3.废弃的其他材质类锐器

1.收集于符合《医疗废物专用包

装袋、容器和警示标志标准》

（HJ421）的利器盒中；

2.利器盒达到 3/4 满时，应当封

闭严密，按流程运送、贮存

病理性废物
诊疗过程

中产生的

人体废弃

物和医学

实验动物

尸体等

1.手术及其他医学服务过程中产

生的废弃的人体组织、器官；

2.病理切片后废弃的人体组织、

病理蜡块；

3.废弃的医学实验动物的组织和

尸体；

4.16 周胎龄以下或重量不足500

克的胚胎组织等；

5. 确诊、疑似传染病或携带传染

病病原体的产妇的胎盘

1.收集于符合《医疗废物专用包

装袋、容器和警示标志标准》

（HJ421）的医疗废物包装袋中；

2.确诊、疑似传染病产妇或携带

传染病病原体的产妇的胎盘应

使用双层医疗废物包装袋盛装；

3.可进行防腐或者低温保存

药物性废物
过期、淘

汰、变质

或者被污

染的废弃

的药物

1.废弃的一般性药物；

2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒

性药物；

3.废弃的疫苗及血液制品

1.少量的药物性废物可以并入感

染性废物中，但应在标签中注

明；

2.批量废弃的药物性废物，收集

后应交由具备相应资质的医疗

废物处置单位或者危险废物处

置单位等进行处置

化学性废物
具有毒

性、腐蚀

性、易燃

易爆性的

废弃的化

学物品

列入《国家危险废物名录》中的

废弃危险化学品，如甲醛、二甲

苯等；非特定行业来源的危险废

物，如含汞血压计、含汞体温计，

废弃的牙科汞合金材料及其残

余物等

1.收集于容器中，粘贴标签并注

明主要成分；

2.收集后应交由具备相应资质的

医疗废物处置单位或者危险废

物处置单位等进行处置

4）检验废液
检验科为常规简单化验，主要承担临床检验血、尿、便及常见液体分泌物常规分析，所用检验试剂为常规试剂，不使用含氰、含铬、含汞等重金属药剂。检验室采集的样本首先进入仪器进行分析，试剂滴在器皿上处理 样本，检测过程产生的废液及器皿第一遍高浓度清洗液作为危险废物，交由有资质单位处置，产生量约0.006m3/d（2.19m3/a），废液采用医疗废液专用桶收集，收集后放置医疗危废暂存间，委托有资质单位处理。
（2）固废处理处置措施

本项目生活垃圾由环卫部门收集后外运处理；医疗废物存于医疗废物暂存间，交由株洲医疗废物集中处置有限公司进行处置；污水处理站污泥消毒后密闭容器收集统委托有资质危废处理公司进行处置。

医疗废物暂存间设置于项目南侧，暂存间面积4m2，地面进行水泥硬化，对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，及时收集本单位医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭容器内。医疗废物暂存间设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物暂存时间不超过48h，医疗废物暂存间做全封闭处理，并定期消毒和清洁。

此外，项目医疗废物防治严格执行《医疗废物专用包装、容器标准和警示标志规定》、《医疗废物转运车技术要求》、《医疗废物管理条例》等相关要求。
5、地下水及土壤环境影响

养老院地面均水泥硬化，项目废水通过管道进入污水处理站，污水处理站沉淀池等构筑物硬底化均做好防渗防漏措施，废水接入污水管网，污水管网均采取水泥防渗管道，对土壤和地下水影响很小。危废暂存间地面进行水泥硬化，敷设防渗材料后铺贴地砖，有效防渗，不会对土壤和地下水产生影响。可不开展土壤和地下水环境影响评价工作。

6、电磁辐射

本项目无电磁辐射影响。

7、环境风险分析
7.1风险源识别

项目运营过程中的安全事故或其它的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目主要风险类型有：（1）废水处理设施事故状态下的排污；（2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；（3）化学品使用及存储过程中存在的风险（主要是消毒剂及检验用的化学试剂）。因此，本评价主要对养老院营运期间可能存在的危险有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

7.2环境风险分析

7.2.1化学品储存和使用风险分析

本项目储运和营运过程中涉及易燃易爆、有毒有害的化学品物质如酒精等，虽用量较小，但营运过程中的使用、储槽、运输容器、贮存等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害或污染事故等。储存瓶体或桶体破裂、发生泄漏造成火灾爆炸伤害和CO排放。

7.2.2废水事故排放风险分析

该项目建成营运后废水主要分为医疗废水和生活污水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入龙泉污水处理厂。

项目因污染防治设施非正常使用，如：管道、人为操作失误等，导致污水污染物未经处理直接排放至污水处理厂而引起的污染风险事故。废水发生事故排放时，COD等污染物的排放量比正常排放明显增多，项目废水非正常排放会加大污染负荷，将对管道污水水质造成较大影响，对于最终进入龙泉污水处理厂的水质会造成一定的冲击，对污水处理厂的处理效果也有一定的负面影响。事故所排废水经污水处理厂集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准A标准，对建宁港影响不大，且污染物浓度越往下游，值越低。但病菌等特征污染物的影响很大。因此应避免出现事故排放，防止污水处理站设施失效，要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

7.2.3医疗废物收集、储存、运送的风险分析

养老院设置医疗废物暂存间约4m2，采用专门的医疗废物收集桶对感染性废物、损伤性废物等分类收集，并分区存放于医疗废物暂存间，交由株洲市医疗废物集中处置有限公司统一处理。但营运过程中可能存在的问题：①医疗废物与生活垃圾混合存放、排出，医疗废物混入生活垃圾、流散到人们生活环境中，尤其是带针头的注射器等尖锐物体对人的身体造成伤害，引起交叉感染，甚至污染环境，造成疾病传播等；②暂存时间超过2天；③医疗废物暂存间三防措施未到位。

7.3风险防范措施

7.3.1化学品储存和使用风险防治措施

所有化学品存储放置在危化品仓库，设计有防风、防晒、降温设施，所有化学品按品类严格隔离并设置防渗漏置托；定期对危化品仓库进行安全检查，发现问题及时解决。在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故发生。

7.3.2废水事故排放风险防治措施
项目废水通过管道进入污水处理站，污水处理站沉淀池等构筑物、污水管网均硬底化，做好防渗防漏措施，加强污水处理站设施、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备、泵等易出故障的地方，加强检查、维护保养。对处理设备故障及时检修，防治因处理设备抢修不及时而造成污水超标排放。

7.3.3医疗废物收集、储存、运送的风险分析
（1）分类收集
采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。

①及时收集本项目产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集，放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

②医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定，按国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门等规定执行。

③当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

④检验科等产生的病原体标本、培养基等应先进行高压灭菌消毒处理再按感染性废物进行收集。对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离

和处理方法。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

（2）贮存

①医疗废物暂存间，应当定期消毒和清洁。与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入，应有严密的封闭措施，设专人管理，并落实防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

②地面和1.0米高的墙体须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的污水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的污水系统，禁止将产生的污水直接排入外环境。

③暂存室外宜设有供水龙头，以供暂时贮存室的清洗用，在暂存室外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

④避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。

（3）运输

①医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照确定的医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。

②运送工具使用后应当在指定的地点及时消毒和清洁。

③禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

项目在医疗废物收集、贮存及运送过程中，应严格按照《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第6号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和2013年修改单及《关于发布<医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定>的通知》（环发[2003]188号）的有关规定进行，从而防止事故发生。

综上所述，项目运营过程中存在一定的风险，在严格采取各项风险防范

应急措施的情况下，环境风险可得到控制，风险影响程度可接受。
9、环保投资

本项目环保投资主要为运营期污染控制措施，具体见表4-8。本项目总投资1200万元，环保投资18.8万元，占总投资的1.57%。

表4-8   项目环保投资一览表

类别

项目

环境污染防治措施

环保投资（万元）

废水治理

食堂废水、生活污水、医疗废水
隔油池、污水处理站

15
固废处理

生活垃圾

垃圾桶

0.3

医疗废物

医疗废物暂存间，有资质单位处理

3

污水站处理污泥

废气治理

食堂油烟

油烟净化器

0.5

总计

18.8



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	食堂
	油烟废气
	油烟净化器处理后引入屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）

	
	污水站
	NH3、H2S、臭气
	密闭
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3

	水环境
	生活污水、医疗废水、食堂废水、
	COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油、粪大肠菌群
	食堂废水经隔油池处理后与生活污水和医疗废水经污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入龙泉污水处理厂
	执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

	声环境
	设备噪声
	噪声
	采取隔声、减振、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	员工生活
	生活垃圾
	环卫部门统一处置
	合理处置

	
	医疗废物
	医疗废物
	存于医疗废物暂存间，交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处理
	合理处置

	
	污水站污泥
	污水处理站污泥
	交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处理
	合理处置

	
	检验科
	检验废液
	暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理
	合理处置

	土壤及地下水污染防治措施
	污水处理站环和危废暂存间按规范要求做好防渗，防止污染土壤和地

下水

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①加强医院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备、泵等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障及时抢修，防止因处理设备抢修不及时而造成污水超标排放。

②采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。

③医疗卫生机构应当使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照确定的医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。

	其他环境

管理要求
	1、本项目总量指标：COD6.25t/a，氨氮0.5t/a。

2、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于简化管理。

3、根据《建设项目环境保护验收暂行办法》，项目主体工程和环保设施正常运行情况下，企业可自行申请竣工验收，由于本项目属于污染影响型项目，故验收时按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范  医疗机构》进行验收。


六、结论

	本评价报告认为，本项目建成后对本地区经济发展有一定的促进作用。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准。因此，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	H2S
	0
	0
	0
	0.15kg/a
	0
	0.15kg/a
	0.15kg/a

	
	NH3
	0
	0
	0
	3.875kg/a
	0
	3.875kg/a
	3.875kg/a

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	25005.42t/a
	0
	25005.42t/a
	25005.42t/a

	
	COD
	0
	0
	0
	6.25t/a
	0
	6.25t/a
	6.25t/a

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.5t/a
	0
	0.5t/a
	0.5t/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	0
	65.597t/a
	0
	65.597t/a
	65.597t/a

	危险废物
	医疗垃圾
	0
	0
	0
	23t/a
	0
	23t/a
	23t/a

	
	污水处理站污泥
	0
	0
	0
	3.75t/a
	0
	3.75t/a
	3.75t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
85.655





医疗区生活用水





新鲜水





23.52





29.4





损耗5.88





检验用水





损耗0.002





0.008





污水处理站





龙泉污水处理厂





0.01





68.508





68.508





煎药设备清洗用水





煎药用水





非医疗生活区用水





0.02





0.05





56.175





44.94





0.04





损耗11.235





损耗0.01





进入0.02





化粪池





污水





调节池





生物氧化池





清水池





二沉池





消毒池





达标排放污水管网








PAGE  

