# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项     目     名    称：建福煤炭加工项目

建设单位（盖章）：攸县黄丰桥建福煤炭贸易有限公司

编     制     日    期：2023年2月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	16

四、主要环境影响和保护措施	21

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	45

附图1地理位置图	48

附图2项目平面布置图	49

附图3厂区雨水收集走向图	50

附图4厂区分区防渗图	51

附图5企业雨污管网图	52

附图6监测布点图	53

附图7大气环境环保目标分布图	54

附图8声环境环保目标分布图	55

附图9周边环境现状	56

附件1委托书	57

附件2项目备案证明	58

附件3攸县自然局选址意见	60

附件4营业执照	61

附件5监测报告	62

附件6土地租赁协议	68

附件7专家签到表	71

附件8专家意见	72

附件9专家意见修改清单	74

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 建福煤炭加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-430223-04-01-214520 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 湖南省株洲市攸县宁家坪镇宁家坪社区 |  |  |
| 地理坐标 | （113度28分10.163秒，27度17分44.803秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2529其他煤炭加工、C2524煤制品制造 | 建设项目行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25；42、煤炭加工252；煤制品制造；其他煤炭加工 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 攸县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 攸发改备[2022]38号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 8% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | □否 是：已完成基础建设及设备安装，目前处于停产状态 | 用地（用海）面积（m2） | 8896.45m2 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属C2529其他煤炭加工、C2524煤制品制造，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属允许类项目。并于2022年5月17日取得攸县发展改革局的批号为“攸发改备[2022]38号”的备案证明，因此，项目的建设符合国家和湖南省当前产业政策要求。 2、项目“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束要求，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 项目“三线一单”符合性判定见表1-1。 表1-1项目“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 备注. 生态保护红线; 项目建设用地位于湖南省攸县宁家坪镇宁家坪社区，项目所在地不涉及基本农田，不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、饮用水源一级保护区、风景名胜区的核心景区、地质遗迹保护区、世界自然遗产保护地、湿地保育区和恢复重建区、水产种质资源保护核心区、重要物种栖息地、重要湿地（含滨海湿地）、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地等生态保护目标，符合生态保护红线要求，依据株洲市生态红线划定成果，项目不在生态红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 项目所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；铁水丫江桥～铁河口保留段满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中二类标准要求。 项目洗车废水经沉淀池处理后循环使用，初期雨水经沉淀池处理后回用于厂区喷淋降尘；生活污水经化粪池处理后用于农用地灌溉，废水均不外排；废气经采取封闭车间、湿法除尘、雾化喷淋抑尘措施后可达标排放；固废均可做到合理有效处置，不外排。噪声采取车间隔声、低噪设备及距离衰减等措施降噪后可达到标准。采取本环评提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，不改变周边环境功能，不突破环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程会消耗一定量的水、电资源，不属于高耗能和资源消耗型企业。项目生产用水主要是降尘用水和洗车用水，用水量较小，洗车废水经三级沉淀池沉淀后循环使用，不会突破资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本次环评对《国家发展改革委商务部关于印发<市场准入负面清单（2020年版）>的通知》（发改体改规[2020]1880号）以及与项目所在地规划的符合性分析进行说明。 与《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2020]1880号）相符性分析：经检索市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2020]1880号），本项目不在其禁止准入类中，因此本项目符合市场准入负面清单（20202年版）》（发改体改规[2020]1880号）要求。; 符合. 由上述分析可知，项目的实施符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的要求。 3、与《株洲市（除省级以上产业园区外）其余42个环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 全省建立“1+4+14+860”的四级生态环境准入清单管控体系，以下简称“准入清单”。本项目所处区域为湖南省攸县宁家坪镇宁家坪社区，因此对照《株洲市（除省级以上产业园区外）其余42个环境管控单元生态环境准入清单》要求分析项目符合性，项目与其中的宁家坪镇的生态环境准入清单符合性分析详见下表： 表1-2项目与宁家坪镇生态环境准入清单符合性分析表 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 宁家坪镇湖南坳沙河地下水饮用水源保护区、攸县宁家坪镇双雅水库饮用水源保护区、攸县皇图岭镇高枧玉泉自来水厂饮用水水源保护区、攸县皇图岭镇自来水厂饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。; 本项目不涉及水源保护区; 符合. 上述饮用水源保护区，皇图岭镇、宁家坪镇的镇政府所在地的集镇建成区为畜禽养殖禁养区。禁养区严禁新建畜禽养殖场，已建成的限期关停或搬迁，搬迁的优先支持异地重建。禁养区内畜禽散养户须做好畜禽养殖污染防治工作，禁止排放污染物。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《攸县人民政府关于划定全县畜禽养殖禁养区的通告》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。; 本项目不属于畜禽养殖项目; 符合. 铁水及一级支流属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030年）限养区相关规定。严禁非法围垦河道、非法侵占河库水域。; 本项目不属于水产养殖项目; 符合. 污染物排放管控; 加快皇图岭镇、宁家坪镇生活污水处理设施和管网建设，确保城镇生活污水集中收集处理率达到100%。; 本项目生活污水产生量较少，经三级化粪池处理后用于周边农田施肥，生产废水循环使用，不外排; 符合. 加强砂石开采中排放管控，要求企业建设相应环保治理设施并严格落实，同时对破坏的生态环境及时进行生态修复。新建砂石开采企业需满足《湖南省砂石骨料行业规范条件》，现有砂石开采企业需达到《湖南省砂石骨料行业规范条》中“节能降耗、环境保护与资源综合利用”相关规定要求。; 本项目不属于砂石开采类项目; 符合. 畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。; 本项目不属于畜禽养殖项目; 符合. 环境风险防控; 市县两级政府和企业制定突发环境事件应急预案，配置足额应急物资，定期组织应急演练和预案的修订。开展重金属风险评估，建立环境风险隐患登记、整改和销号监管制度。对重大环境风险隐患，实施挂牌督办、跟踪治理和整改销号。; 要求企业落实相关政策; 符合. 加快城乡饮用水水源规范化和达标建设、加快落实重要饮用水水源安全保障达标建设实施方案，强化应急水源建设。加强应急备用水源建设，根据水源布局规划，按照国家给定有序推进备用水源或应急水源建设，确保城市供水安全。; 本项目不靠近饮用水水源地; 符合. 根据重污染天气的环境空气质量指数，采取对应的应急处置措施。; 本项目所在地为湖南省攸县宁家坪镇，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求; 符合. 土壤污染重点监管企业要加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放，造成土壤污染的，应承担损害评估、治理与修复的法律责任。; 本项目不属于土壤污染重点企业; 符合. 资源开发效率要求; 能源：积极引导生活用燃煤的居民改用液化石油气等清洁燃料。; 本项目不使用燃料; 符合. 水资源：攸县2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，万元国内生产总值用水量95.0立方米/万元，万元工业增长值用水量比2015年下降25.0%。农田灌溉水有效利用系数为0.549。; 本项目用水量为10656m3/a，计划生产蜂窝煤10000吨，11500吨块煤，年生产总值可达3000万，万元生产总值3.55立方米/万元。符合相关要求; 符合. 土地资源： 宁家坪镇：2020年，耕地保有量不低于4300.00公顷，基本农田保护面积不得低于3586.00公顷；城乡建设用地规模控制在1168.00公顷以内，城镇工矿用地规模控制在117.00公顷以内。; 本项目不占用基本农田等; 符合. 根据上表分析，本项目建设符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中对攸县宁家坪镇的生态环境管控要求。 3、项目选址合理性分析 本项目位于株洲市攸县宁家坪镇宁家坪社区，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、生态保护红线、基本农田等环境敏感区，项目于2022年5月16日取得了攸县自然资源局对本项目的“攸自然资选[2022]37号”选址意见，详见附件3。因此项目选址符合攸县宁家坪镇相关规划要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 攸县黄丰桥建福煤炭贸易有限公司，主要经营范围：煤制品制造，煤制品加工销售。2009年为了满足市场的需求，攸县黄丰桥建福煤炭贸易有限公司投资1000万元，从事煤炭加工，年加工蜂窝煤10000吨，煤块11500吨；主要从黄丰桥等地将煤炭运送过来后加工成块煤及蜂窝煤后投入市场。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规要求，本项目需进行环境影响评价，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25；42煤炭加工252；煤制品制造；其他煤炭加工”，需编制环境影响报告表。2022年5月攸县黄丰桥建福煤炭贸易有限公司委托湖南烨辰环保科技有限公司（以下简称“我公司”）承担《攸县黄丰桥建福煤炭贸易有限公司煤炭加工项目环境影响报告表》的编制工作。我公司接受建设单位委托后（委托书见附件1），立即组织技术人员进行现场踏勘和收集有关资料，并按照相关规定编制另外本环境影响报告表，供建设单位上报环保主管部门审批和作为污染防治设施建设的依据。 2、项目建设内容及规模 本项目位于湖南省攸县宁家坪镇宁家坪组，项目总占地面积8896.45m2，建筑面积3370m2，搭建铁棚厂房三栋，购置粗细加工设施2套、蜂窝煤成型机6台。项目主要组成情况见表2-1。 表2-1项目组成情况一览表 工程类别; 建设名称; 项目内容; 备注. 主体工程; 加工区; 1栋铁棚厂房，内设1条破碎筛分生产线，，6条蜂窝煤生产线，位于厂区北侧，占地面积1400m2，用于原料加工; 已建成，设备已安装，现处于停工状态. 原料堆场; 一栋铁棚厂房，位于厂房内西北侧，生产线旁，约200m2; 已建成，目前厂房周边无围挡，本环评要求进行车间全封闭. 成品堆场; 1栋铁棚厂房，位于厂区中部，加工区的西侧，占地约600m2; 已建成，目前周边无围挡，本环评要求进行车间全封闭. 辅助工程; 办公室; 位于加工厂房东南侧，封闭车间外; 已建成. 公用工程; 给水; 宁家坪镇自来水厂供水; 已建成. 排水; 雨污分流制；洗车废水经沉淀池沉淀后回用；降尘用水全部蒸发损耗，不外排；员工生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌; 目前未完成雨污分流，本环评要求企业全厂进行雨污分流改造，改造后，初期雨水分别通过厂区新建的雨水管道（明沟盖板）进入两个初期雨水沉淀池沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，后期雨水直接排入周边沟渠。. 供电; 由国家电网供电; 已建. 环保工程; 废水; 项目生产过程无废水产生；车间地面只需进行扫把清扫，不进行拖把清洁等，无清洁废水产生；生活污水:经化粪池处理后用于周边农田施肥； 洗车废水：经三级沉淀池沉淀后循环使用；; 隔油池+化粪池已建；需建设初期雨水沉淀池1（50m3，长5m*宽5m*深2m）和雨水沉淀池2（总容积90m3，长9m*宽5m*深2m）；建设洗车平台及洗车废水三级沉淀池；且所有池均需做重点防渗处理。. 废气; ①原料卸料粉尘：雾化喷淋装置洒水降尘； ②破碎筛分粉尘：封闭车间+湿法破碎+集气罩+湿法除尘设施+15m排气筒； ③堆场粉尘：封闭车间+雾化喷淋装置、洒水抑尘； ④运输车辆扬尘：清洗车辆轮胎、篷布遮盖； ⑤下料：封闭车间+雾化喷淋装置。; 原料堆场，生产车间，及成品堆场均设置雾化喷淋装置洒水降尘；破碎筛分工序段洒水并设置集气罩收集粉尘后送入湿法除尘设施进行湿法除尘（需新建60m3湿法除尘沉淀池（长*宽*高：6m*5m*2m）；下料及上料均在车间内，采取人工洒水及雾化喷淋装置降尘。. 噪声; 采取车间隔声、低噪设备及距离衰减等措施降噪。; 对车间进行封闭改造，采用夹板墙及充填墙等混合使用，降低噪声污染. 固废; 一般固废暂存间20m2，危险废物暂存间5m2; 按相关技术要求新建一般固废暂存间和危险废物暂存间. 厂房密闭方案见下表： 表2-2厂房密闭方案详表 序号; 厂房属性; 厂区位置; 面积（m2）; 厂房封闭材料; 隔声降噪标准. 1; 生产车间; 偏北部厂区; 1400; 采用10cm厚夹板墙及充填墙等混合使用; 20dB(A). 2; 原料堆场; 生产车间厂房内西北侧; 200. 3; 成品堆场; 厂区中部; 600. 3、产品方案 项目主要产品方案见下表。 表2-3项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格（直径：cm）; 年产量. 1; 块煤; 8-12cm; 5000t/a. 2; 块煤; 5-8cm; 5000t/a. 3; 蜂窝煤; 12cm; 10000t/a. 4、主要设备 表2-4主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; 给料机; K1往复式输送机; 2; 台. 2; 破碎机; NFJ1060颚式破碎机; 2; 台. 3; 筛分机; ZZS直线振动筛; 2; 台. 4; 蜂窝煤成型机; 宜宾12号型; 6; 台. 5; 铲车; 电铲车; 2; 台. 6; 输送带; TD75型皮带输送机; 50; m. 7; 水泵; WQG型抽水泵; 4; 台. 8; 风机; T35型轴流风机; 4; 台. 5、主要原辅材料用量及能耗 表2-5主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 年用量; 供应单位. 1; 煤炭; t/a; 20203; 黄丰桥等地的煤矿. 2; 泥巴; t/a; 1000; 外购，来源于当地. 2; 电力; 万kWh/a; 20; 国家电网. 3; 水; t/a; 10656; 宁家坪镇自来水厂供水. 6、劳动定员及工作制度 职工人数：项目预计员工10人 工作制度：年生产300d，每班8h，1班制。 7、公用工程 （1）给水 项目总用水量为35.52m3/d，10656m3/a，由宁家坪镇自来水厂供水。 1）生活用水 项目劳动定员10人，均不在厂区内食宿，参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），用水量取80L/人·d，则项目生活用水量约为0.8m3/d，240m3/a。 2）蜂窝煤生产用水 根据业主提供资料，本项目煤、泥、水的添加比例约为8.5:1:0.5，则生产蜂窝煤用水量为1.67m3/d，（500m3/a），大部分进入产品，部分蒸发,无生产废水产生。 3）湿法除尘用水 项目在筛分和破碎工段均设置集气罩，将废气进行收集，收集后通入循环除尘水处，集气罩收集风量为8000m3/h，湿法除尘用水量约为1~3L/m3废气，本次环评1L/m3废气进行计算，则总用水量约为8m3/h，湿法除尘废水通过沉淀池沉淀后循环使用，因此仅需补充损耗水即可，水损耗量按20%进行计算，则需要补充水量约为1.6m3/h，12.8m3/d，3840m3/a。 4）原料堆场降尘用水 项目原料堆场占地面积约为200m2，采用喷雾装置进行洒水降尘，在厂房顶部设置2条雾化喷淋装置，长度为50m，每隔5m设置一个喷淋头（单个喷淋头喷淋水量为30L/h，喷淋压力为0.1Mpa），每条线设10个，设计用水量为4.8m3/d，1440m3/a，这部分水全部蒸发或进入产品，无废水外排。 5）生产线降尘用水 为降低颗粒物排放量，项目在破碎、筛分、输送过程中均设置喷雾器向生产线进行喷雾降尘，在厂房顶部设置2条雾化喷淋装置，长度为100m，每隔5m设置一个喷淋头（单个喷淋头喷淋水量为30L/h，喷淋压力为0.1Mpa），每条线设20个，设计用水量为9.6m3/d，2880m3/a，这部分水全部蒸发或进入产品，无废水外排。 6）产品堆场降尘用水 项目产品堆场占地面积约为600m2，在厂房顶部设置2条雾化喷淋装置，长度为100m，每隔10m设置一个喷淋头（单个喷淋头喷淋水量为30L/h，喷淋压力为0.1Mpa），每条线设10个，设计用水量为4.8m3/d，1440m3/a，这部分水全部蒸发或进入产品，无废水外排。 7）道路降尘用水 厂区内设置5m宽水泥路面道路，总长度约100m，参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），用水量取2L/m2·d，则用水量约为1m3/d，300m3/a，道路洒水全部蒸发损耗，无外排。 8）车辆清洗用水 运输车辆进出厂均需要进行清洗，项目采用20t货车运输，年货车出入厂区次数为2020次（进厂、出厂分开计次），车辆清洗用水量为40L/车·次，年用水量为80.8m3/a，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，水损耗按20%进行计算，则需要补充新鲜水量为16.16m3/a，0.05m3/d。 （2）排水 本项目采用“雨、污分流”排水机制，初期雨水经过初期雨水池1（50m3）及初期雨水池2（90m3）收集沉淀后使用抽水机回抽用于厂区洒水降尘，后期雨水通过厂区雨水管道排入周边沟渠；项目生产过程无废水产生；车间地面只需进行扫把清扫，不进行拖把清洁等，无清洁废水产生；原料堆场、生产线、产品堆场洒水降尘全部损耗，无废水外排；湿法除尘废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田施肥。 1）生活污水 生活污水产生量按用水量的80%进行计算，产生量约为0.64m3/d，192m3/a。生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田施肥。 2）湿法除尘废水 湿法除尘废水产生量约为51.2m3/d，经过沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 3）洗车废水 项目洗车用水量约为80m3/a，损耗率约为20%，即为16m3/a（0.05m3/d），则废水产生量为64m3/a，废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。 项目水平衡如下： 图2-1项目水平衡图m3/d （3）厂区初期雨水收集方案 因项目厂区地势不平，将项目厂区分为北区和南区两个初期雨水收集区，厂区北侧雨水汇聚面积约为2000m2，南区约为6900m2，经计算，设计初期雨水收集池1（50m3）及初期雨水收集池2（90m3）分别收集南、北两区初期雨水。厂区内雨水收集沟采用明沟盖板（宽*高为15cm*15cm），北区长度约为200m，南区长度约为300m，中部长度约为50m，沟内均使用砖块加混凝土铺设。 （4）供电工程 依托市政电网供电，厂区内设置单独配电箱。 （5）、总平面布置 项目占地面积为8896.45m2，厂区建筑根据平面总体布局原则，并结合场地现状进行总平面布置。 入口位于车间东南侧，原料堆场位于生产厂房西北侧隔壁，中间为砖混结构隔开，生产厂房内主要布设破碎及筛分生产线、蜂窝煤生产线，成品堆场位于厂房西南侧，占地约600m2，且车间内各设备按照工艺流程进行布置，使生产过程更加顺畅，节约时间，提高效率；项目原料堆场和成品堆场的布设有利于生产时原料的输送及成品的外运。因此，本项目布置合理。总平布置图见附图2。周边环境现状见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程图 图2-2运营期破碎生产线及蜂窝煤成型工艺流程及产污环节图 主要生产工艺流程说明如下： 1）下料：运输车辆将煤运输进厂放至原料堆场。 2）初筛：用铲车铲至输送带上，采用人工挑选方式，将废石挑出。 3）破碎：电动机驱动皮带和皮带轮，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时肘板和动颚间夹角变大，从而推动动颚板向定颚板接近，与此同时物料被压碎或碾、搓达到破碎目的；当动颚下行时，肘板与动颚间夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，此已破碎物料从破碎腔下口排出，随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期性的压碎和排泄物料，实现批量生产。 4）振动筛：将颗粒大小不同的碎散物料群,多次通过均匀布孔的单层或多层筛面,分成若干不同级别的过程成为筛分。大于筛孔的颗粒留在筛面上,称为该筛面的筛上物,小于筛孔的颗粒透过筛孔,称为该筛面的筛下物。通过振动筛将破碎后的碎石按粒径粉尘3种不同粒径的产品，分别通过3个输送皮带输送至产品堆场。 5）人工回运：对于破碎不彻底的大煤块，采取人工搬运送回破碎工序； 6）搅拌：将煤、泥以及加入的水配好比例后经料斗进入搅拌机中，此工序由于加入了一定量的水，且泥本身含水，因此此工序产生少量粉尘及设备噪声； 7）成型：搅拌完成后的辅料输送至蜂窝煤成型机中，通过成型设备压制成蜂窝煤成品；此工序有粉尘、水蒸气、噪声产生。 8）运输：蜂窝煤成品直接由车辆运走，不在厂区贮存。 据业主介绍，其生产的蜂窝煤每个直径12cm，重1KG，预计年产10000t，即10000000个蜂窝煤，查询蜂窝煤成型机型号及业主介绍，蜂窝煤成型机最大产量约为6500个每台、每天，总共6台，最大产量为11700000个/年（39000个/天），可以达到其产能。 表2-6项目产污情况一览表 类别; 产生工序; 排放特性/性质; 污染因子; 防治措施; 预期效果. 废气; 原料卸料; 间歇; 颗粒物; 洒水; 达标. 堆场; 连续; 颗粒物; 封闭车间+雾化喷淋、洒水; 达标. 下料; 连续; 颗粒物; 封闭车间+雾化喷淋; 达标. 破碎筛分工序; 连续; 颗粒物; 封闭车间+湿法破碎+雾化喷淋+集气罩+湿法除尘+15m排气筒；; 达标. 运输车辆; 间歇; 颗粒物; 清洗车辆轮胎、篷布遮盖; 达标. 废水; 生活污水; 间歇; pH值、悬浮物、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷等; 经三级化粪池处理后用于周边农田浇灌; 零排. 湿法除尘废水; 连续; SS; 经三级沉淀池沉淀后循环使用; 零排. 洗车废水; 间歇; SS; 经三级沉淀池沉淀后循环使用; 零排. 初期雨水; 间歇; SS; 经雨水收集池收集沉淀后回用于雾化喷淋; 不外排. 噪声; 破碎机、筛分机、蜂窝煤成型机等; 连续; 设备产生的机械噪声; 封闭车间隔声、低噪设备、距离衰减等措施; 达标. 固废; 初筛; 间歇; 废石; 暂存于一般固废暂存间，定期外售水泥厂综合利用; 不外排. 机械维修; 间歇; 废机油等; 暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位收集处理; 不外排. 沉淀池; 间歇; 沉渣; 压滤后暂存于一般固废暂存间，定期外售水泥厂综合利用; 不外排. 办公、生活; 间歇; 生活垃圾; 委托环卫部门清运处理; 不外排. 2、物料平衡： 项目年处理2万吨煤炭。本项目物料平衡表见表2-2： 表2-7生产过程中的物料平衡一览表 投入; 产出. 原料; 使用量; 产出物; 产量. 煤; 20203t/a; 煤块（5-8）; 5750t/a. 泥巴; 1000t/a; 煤块（8-12）; 5750t/a. 水; 500t/a; 蜂窝煤; 10000t/a. 颗粒物; 1.13t/a. 废石; 200.88t/a. 湿法除尘沉淀池沉渣（不考虑水分）; 0.99t/a. 合计; 21,703t/a; 合计; 21,703t/a. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘，本项目现已停运，但项目存在部分环境问题需整改后方可投入运营，具体如下： 表2-8项目存在环境问题及拟采取整改措施 序号; 类别; 问题; 整改措施. 1; 废水; 企业未落实雨、污分流措施，全厂区排水管网不完善; 按要求建设雨、污分流管道，完善全厂区排水管网（明沟盖板），分区收集. 厂区雨水未收集，直接排放至铁水，对铁水水质造成污染; 完善全厂区雨水收集管网，建设初期雨水收集池1（50m3）和初期雨水收集池2（90m3），收集后回用于降尘及车辆清洗. 现有企业车辆进出厂清洗设备及洗车废水收集处理设施不完善; 完善车辆进出厂清洗装置，洗车废水经收集后汇集至三级沉淀池（5m3）沉淀后循环使用，不外排；对厂区内进行分区防渗处理；沉淀池应定期清理，清理出的沉渣压滤后外售给水泥厂综合使用。. 生活污水雨季无储存方式; 建设生活污水雨季贮存池（20m3），用于贮存雨季生活污水. 2; 废气; 加工车间、堆场未封闭，颗粒物无组织排放较多; 建设单位应封闭生产车间，对原料堆场、成品堆场、加工区安装雾化喷淋头，采取雾化喷淋、洒水降尘措施，减少无组织粉尘的排放. 筛分破碎工序未设置废气收集装置; 建设封闭车间+破碎+集气罩+湿法除尘+15m排气筒的处理系统；. 3; 固体废物; 企业未建设一般固废暂存间，一般固废随意堆放; 建设一般固废暂存间，按规定严格管理一般固废. 企业未设置危险废物暂存间，危险废物未按规定处理; 建设危废暂存间，按规定严格管理危废，定期委托有资质的单位收集处理. 4; 土壤、地下水环境保护; 厂区内部分区域地面未硬化，未分区防渗; 全厂区按要求分区防渗. 厂区地面及生产车间地面存在大量煤灰及砂石，容易污染周边环境; 清扫收集后外售给当地水泥厂. |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）达标区判定 本项目位于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。为了解本区域环境空气质量现状，本报告引用2020年攸县环境监测站对攸县的常规监测区域年报数据，监测点位于攸县县城城关区，详见表3-1。 表3-1 2020年度株洲市攸县环境空气监测结果统计 污染物; 年平均指标; 浓度值 ug/m3; 标准值 ug/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. 24小时年平均第98百分位数; 25; 150; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 45.0; 达标. 24小时年平均第98百分位数; 50; 80; 62.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77.1; 达标. 24小时年平均第95百分位数; 115; 150; 76.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. 24小时年平均第95百分位数; 72; 75; 96.0; 达标. CO; 百分制95位数日平均质量浓度; 1400; 4000; 35.0; 达标. O3; 百分之90位数8h平均治理浓度; 112; 160; 70.0; 达标. 2020年株洲市攸县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各评价指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，2020年度株洲市攸县属于环境空气达标区。 （2）补充监测 为了解本项目其他污染物的环境质量现状，本次委托湖南精科检测有限公司对项目区域环境质量现状进行了监测，具体如下： 1）监测点位： G1厂界上风向； G2厂界下风向（正）； G3厂界下风向（偏左）； G4厂界下风向（偏右）； G5厂界下风向居民点； 2）监测因子：颗粒物、总悬浮颗粒物； 3）监测频次：连续监测3天 4）监测时间：2022.4.27~2022.4.29 5）监测结果及评价：详见表3-2。 表3-2补充监测结果及评价表 监测点位; 污染因子; 监测结果mg/m3; 执行标准mg/m3; 占标率%; 超标率%. G1; 颗粒物; 0.142~0.198; 1.0; 14.2~19.8; 0. G2; 颗粒物; 0.284~0.391; 1.0; 28.4~39.1; 0. G3; 颗粒物; 0.249~0.357; 1.0; 24.9~35.7; 0. G4; 颗粒物; 0.267~0.375; 1.0; 26.7~37.5; 0. G5; 总悬浮颗粒物; 0.107~0.134; 0.3; 35.7~44.7; 0. 根据上表监测结果统计分析可知，本项目周边总悬浮颗粒物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级浓度限值要求。 2、地表水环境质量现状 为了解本项目所在区域环境质量现状，本次调查收集了2020年株洲市环境监测站对铁水杨泗断面（距离本项目雨水排口13.3km处）的地表水环境质量现状监测数据，监测结果详见表3-3。 表3-3铁水杨泗断面2020年水质监测结果单位:mg/L(pH无量纲) 点位名称; pH值; COD; BOD5; 氨氮; 石油类. 杨泗右; 最大值; 7.79; 22; 2; 2.178; 0.01L. 最小值; 7.25; 10; 0.8; 0.19; 0.01L. 平均值; 7.52; 13.83; 1.43; 0.48; 0.005L. 是否超标; 否; 否; 否; 否; 否. 地表水II类标准; 6—9; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤0.05. 根据常规监测统计结果可知，项目所在区域主要地表水体——铁水的水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状调查与评价 本评价委托湖南精科检测有限公司于2022年4月27日至28日对本项目厂界四周的声环境质量进行监测，监测点位示意见附图3，监测结果见表3-4。 表3-4噪声现状监测极值表单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测结果Leq[dB(A)]; 标准限值[dB(A)]. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 2022.4.27; 55.3; 44.7; 60; 50. 2022.4.28; 54.5; 45.0. N2厂界南侧外1m处; 2022.4.27; 57.4; 47.7. 2022.4.28; 57.0; 47.4. N3厂界西侧外1m处; 2022.4.27; 56.0; 46.0. 2022.4.28; 56.2; 46.5. N4厂界北侧外1m处; 2022.4.27; 56.6; 46.2. 2022.4.28; 56.5; 45.7. N5厂界东侧5m处敏感点; 2022.4.27; 55.7; 43.3. 2022.4.28; 55.1; 42.8. 注：标准参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准。. 根据监测结果，厂界和敏感点各测点昼夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。 3、项目区域生态环境质量现状 项目所在区域植被覆盖率较高，地表植物主要为灌木及农作物。区域人员活动较少，野生动物主要有蛇类、田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、麻雀等；铁水中水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼等。 区域内未发现珍稀动植物物种，无珍稀濒危物种、名木古树和其它需重点保护的动植物物种。 4、地下水和土壤环境质量现状 本项目不排放工业废水，不产生生产废水，项目生产过程无废水产生；车间地面只需进行扫把清扫，不进行拖把清洁等，无清洁废水产生；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；洗车废水经三级沉淀池沉淀后循环使用；沉淀池做防渗处理，不对地下水和土壤环境造成污染，不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标见表3-5。 表3-5大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目厂界方位; 相对项目厂界距离. X; Y. 宁家坪社区散户1; 120; 70; 居民区; 约70户，270人; 二类; NE; 30-500m. 宁家坪社区散户2; 100; 0; 居民区; 约25户，100人; 二类; E; 30-500m. 宁家坪社区散户3; 50; -200; 居民区; 约17户，70人; 二类; S; 30-500m. 注：以项目厂址中心为原点，正北为Y轴正方向，正东为X轴正方向建立坐标系. 2、声环境 表3-6声环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目厂界方位; 相对项目厂界距离. X; Y. 宁家坪社区散户4; 62; 10; 居民区; 约4户，15人; 二类; E; 30m. 注：以项目厂址中心为原点，正北为Y轴正方向，正东为X轴正方向建立坐标系. 3、地表水环境保护目标 表3-7本项目水环境保护目标 环境要素; 目标名称; 方位、与项目距离; 质量等级. 水环境; 铁水; 西北侧，50m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类. 4、生态环境 本项目用地范围在现有厂房范围内，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。本项目评价范围内无饮用水水源保护区、珍稀动植物保护物种、历史文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点，项目不占用基本农田。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水排放标准 运营期：项目无废水外排，湿法除尘废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；员工生活污水经化粪池处理后用于项目周边农田施肥。 2、废气排放标准 本项目运营期排放的颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业大气污染物排放限值及煤炭工业作业场所无组织排放标准限值，详见表3-8。 表3-8《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006） 污染物; 有组织; 无组织. 生产设备; 监控点; 作业场所. 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备; /; 煤炭工业所属装卸场所; 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场. 无组织排放限值（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值）; 无组织排放限值（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值）. 颗粒物; 80mg/m3或设备去除效率>98%; 周界外浓度最高点; 1.0; 1.0. 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录） 时段; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 厂界外声环境区类别. 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 生活垃圾委托环卫部门处置；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；危险废物转移执行《危险废物转移联单管理办法》。 |
| 总量控制指标 | 无 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据现场踏勘，该企业应根据本次环评要求补充建设配套的环保设施。因此，施工期主要是环保设施的安装和调试，环境影响较小。故本环评不对施工期进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、水环境影响和保护措施 （1）废水污染物源强核算 1）生活废水 本项目员工人数为10人，均不在厂区住宿。用水参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020），按照80L/人•d计算，则本项目生活用水总量为0.8m3/d（240m3/a）。排放系数为0.8，则生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a）。污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油，类比一般生活污水水质，即COD的浓度为250mg/L，BOD5的浓度为150mg/L，SS的浓度为100mg/L，NH3-N的浓度为25mg/L，动植物油40mg/L。生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后用作农肥，周边旱地及农田较多，可以容纳。项目生活污水产生情况详见表4-1。 表4-1废水类别、污染控制项目及污染防治设施一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水 （192m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 250; 150; 100; 25; 40. 产生量 （t/a）; 0.048; 0.029; 0.019; 0.005; 0.008. 2）湿法除尘废水 项目湿法除尘废水产生量约为51.2m3/d，废水中主要污染物为悬浮物，悬浮物浓度约为500~1000mg/L，采用沉淀池处理后循环使用。 沉淀池设计停留时间为24h，24h废水量约为51.2m3，项目拟设置60m3沉淀池，能够满足废水处理需求。 3）车辆清洗废水 项目厂区出入口设置车辆冲洗装置，对进出厂区运输车辆清洗轮胎，根据项目水平衡计算，车辆冲洗废水量约为0.22m3/d，车辆冲洗废水中主要污染物为悬浮物，根据同类型项目进行估算，悬浮物浓度约为500~1000mg/L，采用沉淀池处理后循环使用。 项目车辆冲洗废水沉淀池设计停留时间为24h，24h污水量约为0.22m3，项目车辆冲洗废水沉淀池设计容积为5m3，能够满足废水处理需求。 4）初期雨水 项目生产过程中有粉尘产生，因此在下雨天会产生含悬浮物的初期雨水。为了避免污染附近地表水体，项目建设初期雨水将初期雨水收集沉淀后回用于生产。项目初期雨水量按照以下公式计算： 首先计算项目所处地区的暴雨强度，计算公式如下： q=6.897+6.251lgP(t+4.367)0.602 其中：q——暴雨强度（L/s·hm2）； P——重现期，重现期取1年； t——降雨历时，本次取15min。 经计算，本项目所在区域暴雨强度为171L/s·hm2。 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）雨水设计流量计算公式： 其中：Qs——雨水设计流量（L/s）； q——暴雨强度（L/s·hm2）； ψ——径流系数，本次取0.85（各种屋面、混凝土或沥青路面为0.85~0.95）； F——汇水面积，汇水面积以裸露地面计，因此本项目取0.8896hm2。 经计算，项目雨水设计流量约为129.3L/s，暴雨持续时间按照15min计算，雨水量约为116.37m3/次，此为最大一次降水量。 本项目初期雨水经厂区四周排水沟收集至初期雨水池沉淀池1（总容积50m3）及初期雨水池沉淀池2（总容积90m3），静置沉淀24h后，取上清液回用于降尘洒水或车辆清洗。由于企业地势不平，雨水走向不一致，雨水走向图见附图3，经计算，厂区北侧雨水汇聚面积约为2000m2，雨水最大量约为30m3/次，故初期雨水沉淀池1（总容积50m3）及初期雨水沉淀池2（总容积90m3）足够使用。 初期雨污水中的污染因子主要为SS，类比同类项目，初期雨水中SS的初始浓度约为1000mg/L，经沉淀池沉淀后，上清液SS浓度可达到300mg/L以下，可回用于厂区洒水降尘或车辆清洗，因此处理可行。 （2）废水处理措施可行性分析 1）生活污水处理措施可行性分析 a、化粪池处理生活污水的可行性 生活污水中污染物主要为COD和氨氮，且浓度较低，约为COD250mg/L，氨氮25mg/L。化粪池对COD有一定的去除效率，化粪池处理后COD出水浓度约为150mg/L。项目化粪池容量为30m3，为三级化粪池，每级容量为10m3，停留时间约为10天，项目生活污水产生量约为0.64m3/d，192m3/a，化粪池容量足够容纳项目生活污水。因此项目采用化粪池处理生活污水可行。 b、项目周边农田灌溉可行性分析 项目周边2km内农田广袤，经调查，可供灌溉的农田面积约为50亩，主要种植模式为稻油轮作，根据《湖南省用水定额》（DB43/T338-2020）中农业用水定额（攸县属于Ⅳ类区），早稻用水定额为122m3/亩﹒a，油菜用水定额为66m3/亩﹒a，则灌溉渠用水为188m3/亩﹒a（以灌溉保证率50%计），则50亩农田灌溉需水量为9400m3/a，足以消纳项目生活污水192m3/a（仅占灌溉需求量的2%）。当地灌溉用水主要来自于周边水渠来水，本项目处理后的生活污水可依托周边灌溉水渠灌溉周边农田。 项目排水水质COD浓度为150mg/L，能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准（COD：150mg/L）。本项目生活废水采用罐车运输的方式（罐车采用租赁方式），运送至农田用于灌溉施肥。 非浇灌期（雨季），处理达标废水不能用于灌溉区农作物灌溉，项目废水排放量为192m3/a，0.64m3/d，根据攸县气候情况，以不多于30天计算，最大量为19.2m3，因此要求建设单位建设不小于20m3污水暂存池，废灌溉季生活污水暂存于暂存池内，灌溉季循序用于农田施肥灌溉。。 综上所述，项目污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉可行，对周边地表水环境影响不大。 2）湿法除尘废水回用可行性分析 湿法除尘废水中主要污染物为悬浮物，项目建设20m3的沉淀池对废水进行沉淀，设计停留时间为24h，24h内湿法除尘废水产生量为12.8m3，不超过沉淀池的最大容量，且经过24h的静置沉淀，废水中悬浮物的去除率能达到70%以上，满足湿法除尘的用水需求。 3）车辆清洗废水回用可行性分析 车辆清洗废水产生量约为0.22m3/d，废水中主要污染物为悬浮物，采用沉淀后取上清液循环利用，车辆清洗对水质要求较低，静置沉淀24h后的废水悬浮物浓度可达到300mg/L以下，完全满足车辆清洗的水质要求。 4）雨水收集池选址的可行性 厂区主要地势走向为南侧高，北侧低，雨水收集池1位于项目厂区的东北侧，紧邻生产厂房，主要收集厂区生产厂房北侧的初期雨水，西北侧及北侧初期雨水均可通过雨水收集管道流至该雨水收集池，且该雨水收集池离厂房较近，便于回抽利用。雨水收集池2位于厂区南侧空地处，主要收集西南侧及南侧的初期雨水，可通过收集管道流至该雨水收集池。全厂区雨水管道均采用明沟盖板方式。具体见附图3。 （3）地表水环境影响分析 综上所述，本项目不产生工艺废水；洒水降尘的水全部进入原料、产品或者蒸发，无废水外排；洗车废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，无外排；湿法除尘废水经沉淀池处理后循环使用无外排；初期雨水经收集沉淀后回用于厂区降尘；生活污水经隔油池、化粪池收集处理后用作周边农田施肥。本项目无废水外排，对周边水环境影响较小。 2、大气环境影响和保护措施 （1）废气污染源强核算 本项目废气主要包括堆场扬尘、原料装卸粉尘、破碎筛分粉尘、蜂窝煤原料搅拌及成型粉尘、产品卸料粉尘、产品堆场粉尘等。 1）堆场扬尘 煤矿堆存过程中起尘系数与风速及物料表面湿度等因素相关联，公式描述为： Q=（1-A）0.5α（U-U0）3S U0=0.03·e0.5w+1.2 式中： Q——粉尘产生量，kg/h； A——抑尘措施降尘系数，本次采用喷雾降尘，降尘系数取0.6； α——货物类型起尘调节系数，取0.6； U——风速，m/s，风速取0.5m/s； U0——混合粒径颗粒的启动风速； w——物料含水率，%，煤矿含水率约为30%； S——堆场表面积，m2，本次取200m2 经计算混合粒径颗粒的启动风速为0.87m/s，原料堆场位于室内，取静风风速0.5m/s，达不到启动风速，因此不考虑堆场扬尘。 2）原料装卸扬尘 原料装卸过程的起尘系数与物料落差、风速及物料含水率相关联，公式描述为： Q=1133.33U1.6·H1.23·e-0.28w 式中： Q——物料起尘量，mg/s； H——物料落差，m，落差取1m； U——气象平均风速，m/s，室内静风风速取0.5m/s； W——物料含水率，%，煤矿含水率约为30%。 经计算为343.74mg/s，每日装卸作业时长约为2h，年工作时长为600h，则总计颗粒物产生量为0.74t/a，项目采用雾化喷淋措施降低装卸粉尘的排放量，去除效率能达到80%以上，则原料装卸作业颗粒物排放量为0.15t/a，均为无组织排放。 3）破碎筛分粉尘 本次参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生态环境部公告2021年第24号》中《2520煤炭加工行业系数手册》中给出的产污系数进行计算，破碎、筛分工段颗粒物产生量约为0.23kg/t产品，经计算产生量为4.6t/a，项目各工段均设置了洒水降尘装置，可降低70%的颗粒物产生量，则颗粒物产生量约为1.38t/a，项目在破碎、筛分工段均设置了集气罩进行废气收集，收集效率按90%考虑，则约有0.14t/a的颗粒物无组织排放，1.24t/a的颗粒物进入除尘设施，项目采用湿法除尘，处理效率按80%计算，则颗粒物有组织排放量为0.25t/a，排放速率为0.104kg/h，项目使用的风机风量为8000m3/h（单个破碎机/筛分机配套的集气罩的收集风量均为2000m3/h），则颗粒物排放浓度为13.0mg/m3，排放速率和排放浓度均能满足煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）（排放浓度≤80mg/m3），废气经湿法除尘设施处理达标后通过15m排气筒（DA001）排放。 4）蜂窝煤原料搅拌及成型粉尘 项目生产人员通过人工倾倒的方式进行下料工作，参考《工业逸散性粉尘控制技术》中的相关内容，在装卸时无控制措施的情况下颗粒物产生量为0.01kg/t，蜂窝煤工序使用煤8500t/a，则下料过程中粉尘产生量为0.085t/a。本项目公设有6台蜂窝煤成型机，每台蜂窝煤成型机一天上料时间为8h，则产生速率为0.035kg/h。蜂窝煤成型工序过程位于生产厂房内，其原料本身含水量较高，厂房内设置有喷雾洒水降尘，基本无粉尘产生。均在厂房内无组织排放。 5）产品卸料粉尘 产品装卸过程的起尘系数与物料落差、风速及物料含水率相关联，公式描述为： Q=1133.33U1.6·H1.23·e-0.28w 式中： Q——物料起尘量，mg/s； H——物料落差，m，落差取1m； U——气象平均风速，m/s，室内静风风速取0.5m/s； W——物料含水率，%，煤球含水率约为30%。 经计算为343.74mg/s，每日产品装卸作业时长约为8h，年工作时长为2400h，则总计颗粒物产生量为2.97t/a，项目采用雾化喷淋措施降低装卸粉尘的排放量，去除效率能达到80%以上，则原料装卸作业颗粒物排放量为0.59t/a，均为无组织排放。 6）产品堆场粉尘 产品堆存过程中起尘系数与风速及物料表面湿度等因素相关联，公式描述为： Q=（1-A）0.5α（U-U0）3S U0=0.03·e0.5w+1.2 式中： Q——粉尘产生量，kg/h； A——抑尘措施降尘系数，本次采用喷雾降尘，降尘系数取0.6； α——货物类型起尘调节系数，取0.6； U——风速，m/s，风速取0.5m/s； U0——混合粒径颗粒的启动风速； w——物料含水率，%，煤炭含水率约为15%； S——堆场表面积，m2，本次取600m2 经计算混合粒径颗粒的启动风速为0.87m/s，产品堆场位于室内，静风风速为0.5m/s，达不到启动风速，因此本次不考虑产品堆场扬尘。 （2）废气污染防治措施可行性分析 1）有组织废气污染防治措施 本项目原料为原煤，含水率较高，且在原料堆存、破碎、筛分工段均采用雾化喷淋方式降低颗粒物产生，因此收集的废气含水率较高，不适合采用袋式除尘进行处理，因此采用湿法除尘工艺。 湿法除尘：本项目破碎筛分废气采用湿法除尘，湿法除尘技术也叫洗涤式除尘技术，是一种利用水（或其他液体）与含尘气体相互接触，伴随有热、质的传递，经过洗涤使尘粒与气体分离的技术。 湿法除尘目前广泛应用于国内工业除尘，其技术较为稳定，处理效率可观，一般能稳定达到80%以上，根据前文分析，其颗粒物排放浓度低于1.0mg/m3，能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）标准的要求，因此采用湿法除尘措施是可行的。 2）无组织废气污染防治措施 项目无组织扬尘产生节点主要包括原料堆场、生产车间及产品堆场，均设置雾化喷淋洒水降尘设施，原料堆场及产品堆场均设置2条雾化喷淋装置，长度为100m，每隔10m设置一个喷淋头（单个喷淋头喷淋水量为30L/h，喷淋压力为0.1Mpa），每条线设10个；生产车间在破碎、筛分、输送过程中均设置喷雾器向生产线进行喷雾降尘，在厂房顶部设置2条雾化喷淋装置，长度为100m，每隔5m设置一个喷淋头（单个喷淋头喷淋水量为30L/h，喷淋压力为0.1Mpa），每条线设20个；一方面增加原料及产品的湿度，降低产尘量，另一方面增加空气湿度并通过洒水的水雾将空气中的颗粒物进行吸附沉降，达到降尘效果。通过洒水降尘后，能大幅度降低无组织颗粒物产生及排放。 3）车间无组织排放的安全生产 车间内会产生一定量的煤尘无组织排放，煤尘会散布在空气中，经查阅资料，煤尘爆炸的下限浓度一般为30—50g/m3，且必须为空气较为干燥时。按本环评要求，产品堆场，成品堆场，生产车间均在厂房顶部设置雾化喷淋，通过洒水的水雾将空气中的颗粒物进行吸附沉降，并增加空气湿度，且破碎筛分工序采用集气罩收集，粉尘无组织排放量少。遂车间封闭采取本环评提出的相关措施后，煤尘爆炸风险基本为零。 （3）大气污染物排放量核算 表4-2大气排放口基本情况表 序号; 排放口名 称及编号; 污染物种类; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒 出口内 径（m）; 排气 温度（℃）. 经度; 纬度. 1; 破碎、 筛分废气 （DA001）; 颗粒物; 一般排放口; 113.46915185; 27.29639590; 15; 0.4; 25. 表4-3大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放 浓度mg/m3; 核算排放 速率kg/h; 核算年 排放量t/a. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 13; 0.104; 0.25. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.25. 表4-4大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（µg/m3）. 1; MY01; 原料装卸; 颗粒物; 雾化喷淋; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）; 1000; 0.15. 2; MY02; 生产车间; 颗粒物; 湿法除尘；洒水降尘; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）; 1000; 0.23. 3; MY03; 产品装卸; 颗粒物; 雾化喷淋; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）; 1000; 0.59. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.97. 表4-5大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.22. （4）废气监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定本项目营运期厂界无组织颗粒物需采取的自行监测计划要求，见表4-6。 表4-6废气污染源监测计划表 监测时期; 监测布点; 监测指标; 最低监测频次; 执行标准. 营运期; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）. 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声污染源分析 项目的噪声来源于破碎机、筛分机、蜂窝煤成型机等，设备噪声源强及降噪措施详见下表： 表4-7主要设备噪声源强一览表 设备名称; 数量; 噪声值 dB（A）; 距厂界最近距离（m）; 治理措施; 降噪效果dB. E; S; W; N; 宁家坪镇居民点. 破碎机; 2; 100; 60; 117; 40; 20; 80; 减震，隔声; 20. 筛分机; 2; 95; 40; 120; 63; 20; 80; 减震，隔声; 20. 蜂窝煤成型机; 6; 80; 54; 100; 40; 50; 70; 减震，隔声; 20. 抽水泵; 4; 65; 30; 42; 50; 56; 70; 减震，隔声; 20. 风机; 4; 85; 70; 150; 40; 30; 90; 减震，隔声; 20. 铲车; 2; 85; 50; 100; 30; 50; 80; 减震，隔声; 20. 项目营运期噪声主要来源于生产加工设备产生的机械噪声，项目拟采用封闭厂房隔声、减振等降噪措施，降噪效果约20dB(A)。 本项目声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 将各设备简化为点声源后，各设备距离项目厂界距离情况如下： 表4-8各设备距离厂界距离表 设备名称; 距各厂界最近距离（m）; 距敏感点距离（m）. E; S; W; N; 宁家坪镇居民点. 破碎机; 60; 117; 40; 20; 80. 筛分机; 40; 120; 63; 20; 80. 蜂窝煤成型机; 54; 100; 40; 50; 70. 抽水泵; 30; 42; 50; 56; 70. 风机; 70; 150; 40; 30; 90. 铲车; 50; 100; 30; 50; 80. 采用点声源距离衰减模式及多声源叠加模式可计算出靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，计算公式如下： 1）点声源距离衰减模式 dB(A) K个噪声源的合成声级 dB(A) 式中：Lpi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB(A)； Loi——第i个噪声源的A声级，dB(A)； i——第i个噪声源噪声衰减距离，m； roi——距离声源1m处，m； △L——其它环境因素引起的衰减值，dB(A)； Lp——K个噪声源衰减值的合成声级，dB(A)； K——噪声源个数。 2）多声源叠加模式 式中：Lo——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值。 根据计算，各点声源在临近侧室内A声级计算结果如下： 表4-9各点声源在临近侧室内A声级Lp1计算结果表 序 号; 设备 名称; 数量 （台）; 单机源强 dB(A); 合并源强 dB(A); 削减量 dB(A); Lp1计算结果dB. 东; 南; 西; 北. 1; 破碎机; 2; 100; 103.0; 10; 67.4; 61.6; 71.0; 77.0. 2; 筛分机; 2; 95; 98.0; 10; 66.0; 56.4; 62.0; 72.0. 3; 蜂窝煤成型机; 6; 80; 87.8; 10; 53.1; 47.8; 55.7; 53.8. 4; 抽水泵; 4; 65; 71.0; 10; 41.5; 38.6; 37.0; 36.1. 5; 风机; 4; 85; 91.0; 10; 54.1; 47.5; 59.0; 61.5. 6; 铲车; 2; 85; 88.0; 10; 54.0; 48.0; 58.5; 54.0. 总预测贡献值; 70.1; 63.2; 72.0; 78.3. 企业车间为密闭车间，车间隔声量TL考虑为20dB，根据等效公式可计算出各厂界外等效室外声源Lp2结果如下： 表4-10等效室外声源Lp2计算结果表 东侧厂房边界外; 南侧厂房边界外; 西侧厂房边界外; 北侧厂房边界外. 49.1; 42.2; 51.0; 57.3. 厂房边界距离厂界较近，且无建筑物隔声，因此可近似认为厂房边界外噪声值即厂界噪声值，因此根据上表计算结果可知，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（60dB(A)）要求。 以各厂房边界室外声源Lp2简化为点声源进行预测居民敏感点的声环境，由于中间无噪声隔声物，因此采用点声源距离衰减模式进行计算贡献值，并采用多声源叠加模式计算预测值，计算结果如下： 表4-11敏感点预测结果表 项目; 居民敏感点. 贡献值dB(A); 49.1. 背景值dB(A); 55.7. 预测值dB(A); 56.5. 标准值（昼间）dB(A); 60. 达标情况; 达标. 根据计算结果，敏感点昼间预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。项目夜间不生产，因此夜间不会对周边环境造成噪声污染。根据预测结果可知，项目运营期噪声污染对周边环境影响较小。 （3）噪声污染防治措施 为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议： ①在设备选型时，除考虑满足生产工艺要求外，还必须考虑设备的声学特性（选用高效低噪设备），对于噪声较高的设备应与设备出售厂方协商提供配套的降噪措施。 ②应加强设备的保养和维修，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生。高噪声设备操作人员，操作时应佩戴防护头盔或耳套。 ③封闭生产车间，采用夹板墙及充填墙等混合使用（满足密闭及强隔声的材料），在生产厂房外四周种植花草进行厂区绿化，减少噪声污染； ④生产作业时关闭部分门窗，加强职工环保意识教育，提倡文明生产； ⑤在原料和产品等运输车辆途径居民点时严禁鸣号，进入厂内低速行驶； ⑥加强设备维护与保养，及时淘汰落后设备，适时添加润滑油，减少摩擦噪声。 （4）噪声监测计划 表4-12噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 最低监测频次; 执行标准. 厂界; 厂界环境噪声; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物源强核算 本项目采用煤炭作为原料，设置破碎筛分生产线及蜂窝煤生产线，无废水清洗，生产过程中不合格产品重新作为原料利用，因此生产过程中固废仅为初筛工艺产生的废石，其余主要固体废物包括生活垃圾、沉淀池沉渣、废机油等。 1）生活垃圾 项目劳动定员10人，生活垃圾按照0.5kg/人·d进行计算，则生活垃圾产生量约为5kg/d，1.5t/a。生活垃圾分类收集后全部交由当地环卫部门处理。 2）沉淀池沉渣 湿法除尘废水沉淀池沉渣：湿法除尘总计去除颗粒物量约为0.99t/a，沉渣经板框压滤机压滤后含水率约为60%，则沉渣产生量约为2.48t/a，主要成分为水、煤炭，全部外售水泥厂作为原料使用。 洗车废水沉淀池沉渣：洗车废水沉淀池沉渣主要来自车辆轮胎携带的泥沙及煤炭，一般泥沙产生量约为2kg/车次，项目年清洗车次为2000车次，则总计产生泥沙量约为4t/a，沉渣中含水率较高，经板框压滤机压滤后含水率约为60%，则沉渣产生量约为10t/a，主要成分为煤炭和泥沙，全部外售水泥厂作为原料使用。 3）废机油：废润滑油为生产设备维护、保养时产生，产生量约为0.1t/a，属于为危险废物，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，代码900-217-08，集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位安全处置。 4）初筛工艺产生的废石 根据建设单位提供的资料，原料的废石含量约为1%，则废石量为200.88t/a。 （2）环境管理要求 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。 （1）一般固废处置措施要求 本项目一般固体废物中各类垃圾应分类收集，在垃圾暂存区内分类暂存，不得随处堆放，垃圾暂存区应防雨、防风、防渗漏，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 营运期固废都能得到妥善处置，不会产生二次污染。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （2）危险废物储运方式及管理要求 ①设置危险废物暂存间 为了减小废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目将产生的危险废物全部收集至危废暂存间内，采用密闭专用容器收集储存危废，并对危险废物暂存间设围堰等。 危废暂存间将严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。库内废物定期由有资质的公司使用专用运输车辆运输。 ②危险废弃物的收集和管理 对危险废弃物的收集和管理，拟采用以下措施： A、对生产过程产生的废机油等，根据生产过程的特点，拟将其直接存放在危废暂存间内；其他废物，如废抹布等存放于相应的容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危废暂存间中，累计一定数量后由有资质的公司使用专用运输车辆外运后统一处置。 B、危险废物全部暂存于危废暂存间内，做到防风、防雨、防晒措施，并设置堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 C、危险废物暂存间及化学品间地面基础必须防渗、防腐处理，本项目拟采用抗渗混凝土进行防渗。 上述危险废弃物的收集和管理，建设单位将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定， 在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： A、做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 B、废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 C、处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 D、危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，建设单位及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 企业在危险废物的临时贮存过程中，要加强管理，并按以上危险废物临时储存要求实施后对周围环境不会产生二次污染。本项目建成后固体废物处理处置率达100％，固废实现零排放，在收集和处置中不会产生二次污染。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、土壤及地下水环境保护措施 根据分析，本项目实施后对土壤和地下水可能造成污染的主要途径有： ①化粪池、污水处理设施及收集输送污废水管道发生破裂或防渗性能差，可能导致污染物泄露渗入地下污染地下水。 ②危废间废机油发生泄露事故，溢流出危废间渗透至地下污染土壤和地下水。 根据以上土壤和地下水污染途径，为避免本项目污水、废矿物油对土壤和地下水造成影响，本环评建议采取以下保护措施： （1）源头控制 从设计、采购、施工等方面全过程加强对工艺、管道、设备等的质量控制，开展回收利用工作，严格控制“三废”排放标准，消除生产设备和管道“跑、冒、滴、漏”现象发生。 （2）分区防控 针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，根据本项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。并要求每年检修一次，发现问题及时解决。 （3）污染监控 据调查，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂址周边为林地，周边地下水和土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此本评价不对项目地下水、土壤环境进行跟踪监测，只提出地下水、土壤污染防控措施。 （4）日常管理 建立经常性的检修制度，如每年对厂区的危废间进行一次或两次全面的检查以便及时发现问题，及时处理解决，及时更新维护各类储运设施。加强生产管理，杜绝事故性排放和泄漏。 6、环境风险分析 建设项目环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，分析可能造成突发性事故的污染源及其影响，并以此为环境管理和生产部门提供决策依据。 1）评价等级判定 本项目主要进行废石料加工处理，所用原辅材料不具有危险性，但项目运行产生的废机油属于环境风险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质临界量计算，本项目Q值计算结果如下： 表4-13本项目Q值计算一览表 序号; 物料名称; 最大存在量qn; 临界量Qn; qn/Qn. 1; 废机油; 0.1t; 50t; 0.002. 2; 合计/; 0.002. 由表4-12可知，本项目风险物质最大储存量与临界量比值（Q）=0.002<1，直接判定本项目环境风险潜势为I，故本评价仅对本项目环境风险做简单分析。 2）环境风险识别 ①物质风险识别 本项目使用原辅材料基本不会引起环境事件，但废机油运输、仓储过程，如管理操作不当或发生意外事故，存在着泄漏而造成的环境等风险事故，对周围环境将产生一定程度的污染影响。 ②生产设施风险识别 A项目使用的废气处理措施可能发生的环境风险事故为处理设备运行失效，导致事故排放。导致事故发生的源项有：突然停电、未开启废气处理设施便开始工作或废气净化的风机损坏而不能正常工作，或废气处理装置故障，将导致废气处理装置失效，废气未经处理便直接排放，对区域环境空气将产生影响。 B废水在输送过程，若废水输送管道发生破裂，废水泄露进入外环境中，将严重影响地表水环境。 3）环境风险防范措施 ①泄漏事故防范措施 A车间地面进行硬化、防渗处理，加强对管道、泵及各设备装置的检查巡查，防止跑、冒、滴、漏。 B定期对废水处理设施、餐厨垃圾处理设备设施安全情况进行检查，发现问题，及时修复。 C制定泄漏、溢出事故抢险预案，废油脂储存区设置围堰，围堰容积≥1.5m3，配备吸油毡、沙袋等应急物质。 D加强与填埋场渗滤液处理系统衔接，确保项目废水得到及时处理。 ②废气处理设施事故排放防范措施 A定期对废气处理设施进行检查和维护； B若废气处理设施无法正常运行，应停止生产，查明原因，待废气处理设施恢复正常后再行生产。 ③火灾事故防范措施 火灾事故散发的烟气对周围大气环境将直接造成影响。本项目不使用易燃的原辅材料，餐厨垃圾及废油脂含水率高不易燃，且储存量较少，项目现场发生火灾事故时可采用干粉灭火器进行处置，不会造成较大的危害，火灾事故风险可控。 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在采取本评价提出的风险防范措施后，项目运营期环境风险水平在可接受范围内，环境风险是可控的。 表4-14本项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 建福煤炭加工项目. 建设地点; 湖南省株洲市攸县宁家坪镇宁家坪社区. 地理坐标; 113度28分10.163秒，27度17分44.803秒. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：废机油； 分布：危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 泄露：污染地表水环境、土壤环境. 风险防范措施要求; ①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患； ②车间地面进行硬化、防渗处理，厂区分区防渗，加强对管道、泵及各设备装置的检查巡查，防止跑、冒、滴、漏。 ③定期对餐厨垃圾处理设备、废气处理设施、废水处理设施进行检查和维护，发现问题，及时修复。 ④若废气处理设施无法正常运行，应停止生产，查明原因，待废气处理设施恢复正常后再行生产 ⑤废油脂储存区设置围堰，配备吸油毡、沙袋等应急物质. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，在采取本报告提出的风险防范措施与应急预案后，本项目环境风险水平在可接受范围内，环境风险可控. 7、排污口规范化设置 本项目的污染物排放口（源）和固体废物贮存、处置场，必须实行规范化整治。按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）及《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。根据《环境保护图形标志实施细则》（试行）：第七条一般性污染物排放口（源）或固体废物贮存（处置）场，设置提示性环境保护图形标志牌，根据现场具体情况，选用立式或平面固定式。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口（源）或危险废物贮存（处置）场，设置警告性环境保护图形标志牌，根据现场具体情况，选用立式或平面固定式。 （1）、排气筒及污水排放口设置 排气筒设置取样口，并具备采样监测条件，排放口附近树立图形标志牌。在项目设计时应预埋采样口或采样阀，采样口或采样阀设置要有利于废水的流量测量，并制定采样监测计划。 （2）、排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 本项目环境保护图形符号具体见表4-15。 表4-15排放口图形标志 排放口; 废气排口; 噪声源; 固废堆场; 危险废物堆场. 图形符号. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. 8、环保及环保投资 表4-16环境保护投资估算 类别; 环境保护措施/设施; 数量; 投资估算. 废水; 除尘废水沉淀池（20m3）; 1座; 4万元. 初期雨水收集池1（50m3）; 1座; 5万元. 初期雨水收集池2（90m3）; 1座; 7万元. 初期雨水收集系统（管沟）; 约550m; 5万元. 生活污水雨季贮存池（20m3）; 1座; 3万元. 洗车废水沉淀池（5m3）; 1座; 1万元. 全厂区未硬化地面做硬化处理; /; 12万元. 废气; 生产厂房全封闭+雾化喷淋系统+集气罩+风机+湿法除尘设施+15m排气筒; 1套; 21万元. 固体废物; 一般固体废物暂存间（20m2）; 1间; 3万元. 危废暂存间（5m2）; 1间; 2万元. 噪声; 封闭车间; 厂房占地约2000m2; 16万元. 基础减振; /; 1万元. 总计; 80万元. 由表4-16可知，项目环保投资为80万元，占总投资的8%（总投资1000万元）。 |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | DA001 | 颗粒物 | 一套废气处理设施TA001（集气罩+风机（8000m3/h）+湿法除尘设施+15m排气筒） | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5相关限值 | 需整改完善 |
|  | 无组织废气 | 原料卸料 | 颗粒物 | 洒水+雾化喷淋 |  | 需整改完善 |
|  |  | 堆场 | 颗粒物 | 封闭车间+洒水、2条20个雾化喷淋头进行雾化喷淋降尘 |  | 需整改完善 |
|  |  | 下料 | 颗粒物 | 封闭车间+2条40个雾化喷淋头进行雾化喷淋降尘 |  | 需整改完善 |
|  |  | 破碎筛分工序 | 颗粒物 | 堆场及车间密闭，破碎筛分工序设置集气罩收集处理+湿法破碎、2条40个雾化喷淋头进行雾化喷淋降尘 |  | 需整改完善 |
|  |  | 蜂窝煤生产工序 | 颗粒物 | 封闭车间+雾化喷淋 |  | 需整改完善 |
|  |  | 运输车辆 | 颗粒物 | 运输车辆进出厂区均必须清洗；上路前对煤炭洒水，增加湿度；车上加盖篷布；限速形式；路上洒水 |  | 需整改完善 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | pH值、悬浮物、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷等 | 经三级化粪池C3（30m3）（设计停留10天，处理约6.4 m3）处理后用于周边农田浇灌，设C4生活污水收集池（20m3）收集雨季的生活污水 | 零排 | 需整改完善 |
|  | 湿法除尘废水 |  | SS | 湿法除尘沉淀池C2（60m3） | 循环使用 | 需整改完善 |
|  | 洗车废水 |  | SS | 沉淀池C1（5 m3）（设计停留时间为24h，24h污水量约为0.22m3） | 沉淀后回用 | 需整改完善 |
|  | 初期雨水 |  | SS | C5初期雨水收集池1（50 m3）及C6初期雨水收集池2 （90 m3） | 收集沉淀后回抽用于雾化喷淋 | 需整改完善 |
| 声环境 | 破碎机、筛分机等 |  | 噪声 | 采用夹板墙及充填墙等混合使用封闭车间隔声、低噪设备、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 需整改完善 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 员工生活产生的生活垃圾交由环卫部门清运处置； 沉淀池沉渣压滤后及废石暂存于一般固废暂存间（20m2），位于厂区西南侧，定期外售水泥厂综合利用；暂存于危废暂存间（5m2），位于厂区西南侧，委托有资质单位安全处置。 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目污染物类型不含重金属和持久性有机污染物，污染物控制程度为易；根据场地内污染控制难易程度和污染物特征，初期雨水沉淀池、洗车废水沉淀池、湿法除尘沉淀池、危废暂存间均做重点防渗处理（渗透系数≤10-7厘米/秒），其他区域进行一般地面硬化。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 区域内未发现珍稀动植物物种，无珍稀濒危物种、名木古树和其它需重点保护的动植物物种。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 全厂区分区防渗，危废暂存间做重点防渗处理，并设置围堰，厂内设置消防设施 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、排污许可证申报 根据《固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年本）》中，本项目属于“二十、石油、煤炭及其他燃料加工业25；43、煤炭加工252；煤制品制造2524；其他煤炭加工2529”，应进行登记管理。 2、根据《建设项目环境保护验收暂行办法》，项目主体工程和环保设施正常运行情况下，企业可自行申请竣工验收，攸县黄丰桥建福煤炭贸易有限公司为验收主体。项目属于污染影响型项目，故验收时按照《建设项目》项目属于污染影响型项目，故验收时按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》进行验收。验收工作主要包括验收监测工作和后续工作，其中验收监测工作可分为启动、自查、编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告五个阶段。验收程序如下： （1）启动：1）项目竣工后，企业或委托技术机构启动验收工作；2）查阅资料：环评文件及审批部门审批决定、建设项目建设资料、环保设计资料等；3）现场踏勘、了解工程概况和周边区域环境特点、明确有关环境保护要求，制定验收初步工作方案。 （2）自查：1）环保手续履行情况；2）项目建成情况；3）环境保护设施建设情况。 （3）编制验收监测方案：1）确定验收范围和内容；2）确定验收执行标准；3）确定验收监测内容。 （4）实施监测与检查 （5）编制验收监测报告 （6）成立验收工作组 （7）现场核查、资料查阅、验收监测报告审查、召开验收会议 （8）提出验收意见 （9）形成验收报告 （10）公开验收报告 （11）登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息 （12）整理验收资料，建立一套完整档案：环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定、环境监测报告、验收报告（含自查报告、验收监测报告（表）、验收意见、其他需要说明的事项、公示信息）。 3、环境管理 项目建成后，应设立专门的环境管理机构，配备环保人员，负责厂区的环境保护监督管理及各项环保设施的运行管理工作，同时加强对管理人员的环保培训。 环保专职管理人员的主要职责是： （1）贯彻执行环境保护法规和标准。 （2）组织制定和修改本项目营运期的环境保护管理规章制度并负责监督执行。 （3）制定并组织实施环境保护规划和计划。 （4）开展日常的环境监测工作、负责整理和统计污染源资料、日常监测资料、记录台账，并及时上报地方环保部门。 （5）检查环境保护设施的运行情况。 （6）落实与本项目有关的污染物排放许可。加强对污染治理设施、治理效果以及治理后的污染物排放状况的监测检查。 |  |  |  |  |  |

六、结论

1.建设项目概况 (1).项目名称：建福煤炭加工项目； (2).建设单位：攸县黄丰桥建福煤炭贸易有限公司； (3).建设地点：湖南省株洲市攸县宁家坪镇宁家坪社区； (4).建设规模：项目总占地面积8896.45m2，建筑面积3370m2，搭建铁棚厂房三栋，购置粗细加工设施2套、蜂窝煤成型机6台； (5).项目投资：1000万元，环保投资80万元，占比8%； (6).劳动组织：职工人数：项目预计员工10人；工作制度：年生产300d，每班8h，1班制。 2.环境质量现状 （1）地表水环境质量现状 根据常规监测统计结果可知，项目所在区域主要地表水体——铁水的水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 （2）地下水环境质量现状 本项目不排放工业废水，生产不产生废水，项目生产过程无废水产生；车间地面只需进行扫把清扫，不进行拖把清洁等，无清洁废水产生；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥；洗车废水：经三级沉淀池沉淀后循环使用；沉淀池做防渗处理，不对地下水和土壤环境造成污染，不开展地下水和土壤环境质量现状调查。 （3）环境空气质量现状 2020年株洲市攸县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各评价指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，2020年度株洲市攸县属于环境空气达标区。 根据补充监测结果统计分析可知，本项目周边总悬浮颗粒物能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中二级浓度限值要求。 3.环境影响结论 （1）地表水环境影响 本项目不产生工艺废水；洒水降尘的水全部进入原料、产品或者蒸发，无废水外排；洗车废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，无外排；湿法除尘废水经沉淀池处理后循环使用无外排；生活污水经隔油池、化粪池收集处理后用作周边农田施肥。本项目无废水外排，对周边水环境影响较小。 （2）环境空气影响 项目环保治理措施落实后，对周围大气环境影响较小。 （3）声环境影响 根据预测结果，厂界及周边敏感点昼间预测值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。项目夜间不生产，因此夜间不会对周边环境造成噪声污染。根据预测结果可知，项目运营期噪声污染对周边环境影响较小。 （4）固体废物 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 4.环境管理与环境监测计划 项目应建立健全环保监督、管理制度和管理机构。建设单位应根据本报告提出的环境监测计划结合项目实际情况及相关规范完善、落实监测计划。 5.综合结论 项目采取各项污染防治、风险防范措施后，废水、废气、噪声等污染物排放能满足相应的污染物排放标准要求，固体废物能妥善处置，环境风险可得到有效控制，对环境的影响较小。综上所述，在落实报告表提出的各项环保措施、确保各污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，该项目建设是可行的。

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.22 | / | 1.22 | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 12.48 | / | 12.48 | / |
|  | 废石 | / | / | / | 200.88 | / | 200.88 | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①