目录

1

一、建设项目基本情况

9

二、建设项目工程分析

18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

26

四、主要环境影响和保护措施

58

五、环境保护措施监督检查清单

60

六、结论

61

附表

61

建设项目污染物排放量汇总表



附图：

附图1项目地理位置图

附图2地表水监测点位图
附图3项目周边主要环境保护目标图

附图4总平面布置图
附图5医院楼1F平面布置图
附图6医院楼2F平面布置图
附图7医院楼3F平面布置图
附图8医院楼4F平面布置图
附图9土地利用规划图
附件：

附件1环评委托书
附件2营业执照

附件3发改委备案证明

附件4周边居民对项目建设意见

附件5租赁合同

附件6检测报告

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	攸县仁德医院建设项目

	项目代码
	2303-430223-04-05-203271

	建设单位联系人
	王伟能
	联系方式
	13017337800

	建设地点
	湖南省株洲市攸县联星街道高岭村新和组

	地理坐标
	东经113°20′51.6″，北纬27°1′38.4″

	国民经济

行业类别
	Q8415专科医院
	建设项目

行业类别
	四十九卫生108.医院841

	建设性质
	(新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	攸县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	攸发改备（2023）56号

	总投资（万元）
	800.00
	环保投资（万元）
	48.5

	环保投资占比（%）
	6.06
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	450m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无


	其

他

符

合

性

分

析
	1、产业政策相符性分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中第三十七条卫生健康第5条医疗卫生服务设施建设。
因此，本项目符合国家产业政策要求。
2、“三线一单”符合性分析

三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。

（1）项目与生态保护红线符合性分析
根据《湖南省人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号），项目为租赁已建建筑，不涉及被划入的生态红线内的管控区域。因此，建设项目与该区域生态保护红线符合。

（2）项目与环境质量底线符合性分析

项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，地表水环境满足相应的环境功能区划要求。因此，项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。

（3）项目与资源利用上线符合性分析

项目营运过程中消耗一定量的水资源和电资源，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。

（4）项目与环境准入负面清单符合性分析

项目不属于当地环境准入负面清单行业内容。

经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。综上所述，项目与“三线一单”相符。

3、与《株洲市“三线一单”生态环境分区管控要求环境准入清单》符合性分析

本项目位于湖南省株洲市攸县联星街道，属于一般保护单元，环境管控单元编码为 ZH43022330001，联星街道经济产业布局主要为粮食生产、畜牧业、花卉，项目与株洲市“三线一单”生态环境分区管控要求，环境准入清单相符性详见下表。表 1-1 项目与株洲市“三线一单”符合性分析
  表1-1本项目与《株洲市“三线一单”生态环境分区管控要求环境准入清单》对照表
序号

管控要求

项目情况

本项目

符合性

1、空间布局约束
(1)攸州国家森林公园范围内的土地开发

利用必须满足自然保护地相关规划、条例

要求。

(2)联星街道自来水厂饮用水水源保护区、

莲塘坳镇凉江及珠丽江饮用水源保护区、

渌田镇洁源自来水场水源保护区、石羊塘

镇浊江饮用水水源保护区、渊水饮用水水

源保护区、新市镇自来水水场饮用水水源

保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。

(3)上述饮用水水源保护区，联星街道、江

桥街道、莲塘坳镇、渌田镇、石羊塘镇、

新市镇的镇政府所在地的集镇建成区为畜禽养殖禁养区。禁养区严禁新建畜禽养殖场,已建成的限期关停或搬迁，搬迁的优先支持异地重建。禁养区内畜禽散养户须做好畜禽养殖污染防治工作，禁止排放污染物。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《攸县人民政府关于划定全县畜禽养殖禁养区的通告》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。

(4)除洣水饮用水水源保护区外其他洣水

一级及二级支流、黄沙桥水库、老虎岩水

库属于水产养殖限养区，应满足《株洲市

养殖水域滩涂规划》(2018- 2030 年)限养区相关规定。

(5)矿山建设严格执行矿岍发开采相关法

律法规要求。

(6)严禁非法围垦河道、非法侵占河库水

域。

本项目不属于攸州国家森林公园范围内，土地的开发利用满足饮用水水源保护区相关要求，项目为医疗卫生公共机构，不涉及畜牧养殖，不涉及矿山开采和非法占用河道，符合联星街道经济产业布局，符合空间布局约束要求。

符合
2、污染物排放管控
(1)加强砂石开采中排放管控，要求企业建

设相应环保治理设施并严格落实，同时对

破坏的生态环境及时进行生态修复。新建

砂石开采企业需满足《湖南省砂石骨料行

业规范条件》，现有砂石开采企业需达到

《湖南省砂石骨料行业规范条》中“节能

降耗、环境保护与资源综合利用”相关规

定要求。

(2)畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养

殖污染防治条例》。

(3)加强对农村工业企业的监督管理，严格

执行企业污染物达标排放和污染物排放总量控制制度。

(4)加快联星街道、江桥街道、莲塘坳镇、

绿田镇、石羊塘镇、新市镇污水处理设施

和管网建设，确保城镇生活污水集中收集

处理率达到 100%。

项目实行雨污分流，院内管网建设完善，废水处理后达到污水处理厂进水水质要

求以及《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）表 2 预处理标准后排入污水处理厂处理进一步处理。项目生产废气能达到相关排放标

准要求，一般固废和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系，危险废物暂存危废间定期交由有资质单位处置，故本项目符合污染物排放管控要求。

符合

3、环境风险防控

(1)按省级、市级总体准入要求清单中与环

境风险防控有关条文执行。

项目建成后单独编制应急预案并备案及实施管理，符合环境风险防控要求。

符合

4、资源开发效率要求

(1)能源:

(1.1)积极引导生活用燃煤的居民改用液化石油气等清洁燃料。

(1.2)禁燃区(城市建成区和城市规划区天

然气管网覆盖区域)内禁止使用高污染燃

料。

(2)水资源:

攸县 2020 年万元国内生产总值用水比

2015 年下降 30%，万元国内生产总值用水量 95.0 立方米/万元，万元工业增长值用水比 2015 年下降 25.0%。农田灌溉水有效利用系数为 0.549。

(3)土地资源：

联星街道：2020 年，耕地保有量不低于

3260.00 公顷，基本农田保护面积不得低于3079.00 公顷；城乡建设用地规模控制在1032.00 公顷以内，城镇工矿用地规模控制在 152.00 公顷以内。

项目生活区食堂使用液化石油气，根据《关于在县城规划区推广使用清洁能源，禁止使用高污染燃料的通

知》可知，项目所在地不属于禁燃区，水源使用基本能符合要求，综上，项目符合

资源开发效率要求。

符合

综上所述，本项目符合《株洲市“三线一单”生态环境分区管控要求环境准入清单》。

4、与《湖南省长江经济带 发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

表1-1与《湖南省长江经济带 发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》对照表
序号

细则内容
项目情况

本项目符合性

1
第二章第三条：禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。
本项目为医院项目，不属于港口项目
符合
2
第二章第四条：禁止在自然保护区核心区、缓冲区岸线建设和河段范围内建设以下旅游和生产经营项目：

高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目。

（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目。
（三）社会资金进行商业勘探，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查的公益性工作的设施建设。

（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目。

（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施。

（六）对自然保护区主要保护对象 产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施。

（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止设施。
本项目为医院项目，不属于港细则内禁止项目及设施
符合

3
第二章第五条：机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。
本项目为医院项目，不涉及机场、铁路、公路、水利、围堰等
符合

4
第二章第六条：禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心区内设立宾馆、招待所、培训中心、疗养院、以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
本项目建设未在风景名胜区等保护区内
符合

5
第二章第七条：饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建、与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止水域排放污水，已设置排污口必须拆除；不得设置与供水无关的码头，禁止停靠船舶，禁止堆放和放置工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。
本项目建设未在饮用水水源一级保护区内

符合

6
第二章第八条：饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。
本项目建设未在饮用水水源二级保护区内

符合

7
第二章第九条：禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。
本项目建设未在水产种质资源保护区内
符合

8
第二章第十条：除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：

开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源。

倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场，风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。

破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动物。

引入外来物种。

擅自放牧、捕捞、取土、排污、放生。

（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。
本项目建设未在国家湿地公园的岸线和河段范围内
符合

9
第二章第十一条：禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护案、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域违法利用、占用河湖岸线的行为。 
本项目建设未在长江流域河湖岸线内
符合

10
第二章第十二条：禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目建设未在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段湖泊保护区、保留区内内
符合

11
第二章第十三条：禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
本项目污水经院内污水处理设施处理后排至攸县污水处理厂，无污水直排河流、湖泊
符合

12
第二章第十四条：禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区区域和禁猎区、禁猎期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物繁衍生息的活动，但法律法规另规定的除外。 
本项目不属于捕捞行业
符合

13
第二章第十五条：禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建扩建化工园区和化工项目。 

本项目不属于化工类项目
符合

14
第二章第十六条：禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
本项目为医院项目，不属于高污染高耗能项目
符合

15
第二章第十七条：禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
本项目为医院项目，不属于国家石化、现代煤化工行业
符合

16
第二章第十八条：禁止新建扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建扩建不符合国家产能置换要求过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目为医院项目，属于鼓励类项目
符合

综上所述，本项目符合《湖南省长江经济带 发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》。

5、平面布置和理性分析

项目租赁谭淑平家自建楼，对现有建筑进行改造和装修，一层有门诊室、理疗室、治疗区、急诊室、煎药室、医疗废物间；第二层有放射间、化验室、B超室、门诊室、消毒间、手术室、更衣室；第三层有病房、护士站、办公室、处置室、换药室；第四层有功能康复区、值班室、理疗室、办公室、养生区、艾灸室、药物储存区等，本项目主要服务内容为中医理疗康复，疾病诊治等，未涉及大型手术、传染病等。项目规划床位30床，仅用于住院治疗使用，医护人员25人，不设住宿、设有食堂，为医疗人员以及患者提供就餐服务。

因此，从环境保护角度分析，本工程布局合理，可行。

6、规划符合性分析
根据《攸县国土空间总体规划（2016-2035年）》，本项目所在地属性为商业用地，本项目为小型商业医院，符合规划用地要求。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目名称及性质
项目名称：攸县仁德医院建设项目
建设单位：攸县仁德医院

建设地点：湖南省株洲市攸县联星街道高岭村新和组

建设性质：新建

总投资：800万元

劳动定员：25人

工作制度：项目每天2班制，每班8小时；全年运行365天。
2、主要生产单元、工艺
本项目位于湖南省株洲市攸县联星街道高岭村新和组，楼层共5层，本项目租用1-4层，总用地面积约450m2，总建筑面积1900m2，包括病房、手术室、门诊、药房、化验室、B超室、配药室、档案室等，医院共设置30张床位，预计年接诊人数约为4000人次。

拟建项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程等构成。项目建设内容详见表2-1。

表2-1    本项目主要建设内容

类别

建（构）筑物名称

占地面积

建设内容

主体工程

1F
450m2
门诊室、理疗室、治疗区、急诊室、煎药室、医疗废物间；
2F
450m2
放射间、化验室、B超室、门诊室、消毒间、手术室、更衣室；

3F

450m2
病房、护士站、办公室、处置室、换药室
4F
450m2
功能康复区、值班室、理疗室、办公室、养生区、艾灸室、药物储存区
辅助工程

4F
-
会议室、院长办公室
食堂
90m2
位于医院楼西侧、1F；砖瓦结构
公用工程
供水
/
市政供水
供电
/
市政供电
排水

雨水
收集自流入市政雨水管网
环保工程

废水处理

污水
院区废水经医院自建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准、城镇污水厂的接管标准即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入攸县污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级 A 标准排入洣水。
废气处理

污水处理站废气
医院废水处理站规模小，建设地埋式污水处理站，产生的废气较少，定期喷洒除臭剂。
食堂油烟
经油烟净化器处理后由专用排烟通道高于屋顶外排
噪声治理

并采取隔声、减振等措施降低噪声影响。

固废治理

垃圾桶、医疗废物暂存间（10m2）。
2、运营规模
本项目的主要经营范围为：康复治疗、B超、检验室、放射科等。其中检验科主要为血液、尿液等的检验，采用全自动分析仪器进行检测，属于一级生物安全防护实验室。根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2004）可知，一级实验室的处理对象为对人体、动植物，环境危害较低，不具有对健康成人、动植物致病的致病因子。一级生物安全防护水平不需要特殊的一级和二级屏障，但建设单位仍需做好室内的消毒处理及保证室内通风效率。

项目共设30张床位，医护人员25人，预计年接诊人数约为4000人次，全年运营365天。

4、原辅材料及能耗

拟建项目主要原辅材料见下表。

表2-2   主要原辅材料及能耗一览表

序号

名称

年耗量

厂区内最大储存量（盒/瓶）

储存地点

贮存

方式

规格

数量

单位

1

丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法）

3
盒

1
检验科

2-8摄氏度

试剂一40mL×3
试剂二20mL×3

2

天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（天门冬氨酸底物法）

3
盒

1
检验科

2-8摄氏度

试剂一40mL×3
试剂二20mL×3

3

碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法）

3
盒

1
检验科

2-8摄氏度

试剂一40mL×5
试剂二10mL×5

4

总蛋白测定试剂盒
（双缩脲法）

3

盒

1
检验科

2-8摄氏度

45mL×6校准品1mL

5

白蛋白测定试剂盒
（溴甲酚绿法）

3
盒

1
检验科

2-8摄氏度

45mL×6校准品1mL

6

总胆红素测定试剂盒（二氯苯胺重氮盐法）

3
盒

1
检验科

2-8摄氏度

试剂一40mL×5
试剂二10mL×5

7

直接胆红素测定试剂盒（二氯苯胺重氮盐法）

3
盒

1
检验科

2-8摄氏度

试剂一40mL×5

试剂二10mL×5

8

甘油三酯测定试剂盒（酶法）

4
盒

1
检验科

2-8摄氏度

50mL×6校准品1mL

9

胆固醇测定试剂盒
（酯酶-过氧化物酶法）

4
盒

1
检验科

2-8摄氏度

50mL×6校准品1mL

10

肌酐测定试剂盒
（肌氨酸氧化酶法）
4
盒
1
检验科
2-8摄氏度
试剂一45mL×3试剂二15mL×3
校准品1mL
11

尿素测定试剂盒
（脲酶连续监测法）
3
盒
1
检验科
2-8摄氏度
试剂一40mL×5试剂二10mL×5校准品1mL
12

尿酸测定试剂盒
（尿酸酶-过氧化物酶法）
4
盒
1
检验科
2-8摄氏度
试剂一40mL×5试剂二10mL×5校准品1mL
13

葡萄糖测定试剂盒
（氧化酶法）
4
盒
1
检验科
2-8摄氏度
50mL×6校准品1mL
14

口罩
1500
袋
500
库房
-
耳挂式，10片带
15

碘伏消毒液
300
瓶
20
库房
-
500mL/瓶
16

乙醇消毒液
150
瓶
10
库房
-
500mL/瓶
17

鼻吸氧管
100
根
50
库房
-
-
18

采血针
2000
根
100
库房
-
-
19

医用棉签
800
袋
100
库房
-
30根/袋
20

氯化钠
0.1
t
0.1t
库房
/
/
21
水

4646
m3
/

/

/

/

22
电

5万
Kw·h

/

/

/

/

5、主要医疗设备

项目主要生产设备情况如下表2-3所示：

表2-3    项目主要医疗设备清单一览表 单位：台

序号

设备名称

型号规格

数量

1
中频治疗仪
RH-ZP-C
8
2
短波治疗仪
SW500
1
3
超声波治疗仪
HB820D
1
4
红外/红光/偏振光治疗仪
RH-GL-C
6
5
中频电磁脉冲治疗仪
RH-DC-D
4
6
熏蒸治疗机
RH-XZ-C
1
7
治疗床
-
15
8
B超机
/
1
9
心电图机
/
1
10
血压计
/
8
11
吸氧机

/
1
12
DR
/

1
13
轮椅

/
10
14
C型臂
/

1
15
三氧生成仪
/

1
16
北琪低温等离子射频消融仪
/

1
17
检验（化验）
/

1
18
凝血仪
/

1
19
血细胞分析仪
/

1
20
全自动生化仪
/

1
21
电解质分析仪
/

1
22
离心机
/

1
23
中药煎药包装一体机
/

1
注：DR系统，即直接数字化X射线摄影系统，是由电子暗盒、扫描控制器、系统控制器、影像监示器等组成，是直接将X线光子通过电子暗盒转换为数字化图像，是一种广义上的直接数字化X线摄影。

6、总平面布置

项目医院楼有四层，对现有建筑进行改造和装修，一层有观察室、药房、门诊室、急诊室、药房、煎药室、药仓；第二层有放射科、化验室、B超室、治疗区、手术室、诊室、办公室；南侧为病房、配药室、护士站、医生办公室，北侧为病房及楼梯间；第三层有病房、护士站、办公室；第四层有功能康复区、养生调理区、理疗室、会议室等，本项目主要服务内容为中医理疗康复，疾病诊治等，未涉及手术、传染病等。项目规划床位30床，仅用于住院治疗使用，医护人员25人，不设住宿、设有食堂，为医疗人员以及患者提供就餐服务。总平面布置见附图。

注：本项目使用的医疗设备中涉及放射性医疗设备（DR），本次环评不对辐射进行环境影响评价，建设单位已委托有相关资质单位对该部分另行开展评价工作。

7、公用工程

1）给水
项目已有完善的供水体制，项目用水可直接现有工程的供水管网引管，其供水水压、供水水质、供水能力能满足项目建成后的用水需求。本项目用水主要为门诊就医人员用水、住院病人用水、病床陪护人员用水、医务人员用水、检验试用水、食堂用水。

①门诊就医人员用水

医院门诊就医患者约11人/天，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ/2029-2013），每人每次按10L计，流动就诊人员用水量为0.11m3/d，（40.15m3/a）。
②住院病人用水

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ/2029-2013），医院住院部病床平

均用水量取200L/床·d计，医院住院部共设置病床30张，医院按满负荷运营，病床入住率以100%计，用水量为6m3/d（2190m3/a）。

③医务人员用水

医院职工共计30人，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ/2029-2013），

用水量按60L/人·d计，医务人员用水量为1.8m3/d（657m3/a）。

④检验室用水

医院检验科需用到一定的水量，根据类比同类型项目，检验室用水量约为0.02m3/d（7.3m3/a）

⑤食堂用水

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中对食堂用水量的规定，本项目食堂用水指标按20L/人·次计，每天3次，项目就餐人员按50人，用水量为3m3/d，则年用水量为1095m3/a。

2）排水

目前，企业已有完善的雨污分流的排水体制。雨水经建筑屋面落水管，地面雨水口汇集入雨水管道后，进入市政雨水管网。

本项目废水主要为医疗废水，包括门诊就医人员废水、住院病人废水、医务人员废水、检验室废水。共计排水量约为3191.56m3/a，食堂废水经隔油池预处理后，与医疗废水、其他生活污水一并进入化粪池处理，再经调节池+A级生化池+ O级生物池+二沉池+消毒接触池（使用二氧化氯消毒粉进行消毒）处理后由攸县市政管道排至攸县污水处理厂。

[image: image1.png]- fHEs0

| ITREARRK [—

ik 38

> EREARK |

3989.45 R#E 1314 3191.56
657 £
etk = ESARAK - kAR »| WESKIE
- BfELis
73 !
| —— RRERK [
1085 v IR0





图2-1项目水平衡图（单位：m3/a）
注：5楼住户生活污水管网与本项目不属于同一个污水管网，其生活污水不进入本项目污水处理站。
8、劳动定员及生产制度

项目员工共25人，一天8小时制，全年工作365天。

9、项目总投资及建设进度

项目总投资800万元，预计2023年3月开工建设，2023年9月完工并生产。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
施工期

本项目主要利用已建成的楼层建筑物进行生产经营，所以施工期主要建设内

容为：房屋分隔、地面铺设面砖、灯饰安装、设备安装调试等，涉及少量的有关污水处理站建设的土建工程。项目施工期较短，对环境影响主要有废气、废水、

噪声、固体废物。施工期主要工艺过程及产污环节见下图。

[image: image2.png]Nos NS WG S W N

T Hmwﬁam—{ TEE Hmwm\

B G Bk W BN R S




图 2-1 施工流程及产污环节图
主要产污环节：

（1）废水：装修期间施工人员产生的生活污水。

（2）废气：装修过程产生的粉尘、有机废气。

（3）噪声：装修机械运行时产生的机械噪声、设备安装与调试产生的噪声。

（4）固体废物：施工过程中工作人员产生的生活垃圾、废包装材料、建筑垃圾。

2、营运期生产工艺流程
本项目运营期间，主要对病号进行检查和诊疗，并认可根据病情需要，选择在医院进行治疗或开药离院。项目运行工艺及产污节点详见图2-1。
[image: image3.png]WA

& MBS

B

BEITEDE. BESTREK. AR





图2-2项目生产工艺流程及产污节点图

主要工艺流程简述：

本项目运营期间，主要对病号进行检查和诊疗，在医院进行治疗。在检查、治疗、住院过程中会产生废水、废固及废气。本项目不涉及传染科。

	与项目有关的原有环境污染问题
	项目属于新建项目，租赁谭淑平自建房，为新建5层楼房，本项目租用1-4层，目前为空置，目前本项目尚未投入生产，不存在原有污染情况及主要环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33 号）要求：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3 年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。本次环评查阅了株洲市生态环境局攸县分局官网公布的攸县 2021 年度环境空气质量监测结果，具体如下。

表3-1 区域环境空气质量现状评价表
[image: image4.png]it LEIFSHRIR BN R | SRR | SRR
502 EFHIHIE 72 60 2 ki
NO: EFHIHIE 10 40 2 ki
PMio EFHIHIE 388 70 554 ki
PM:s SEFHIHIE 26 35 743 ki
co 2RI 14 4 3 ki
0 BRASh PRI 1 160 ) ki

4 g’ (COHmg/m)





由表 3-1 可知，项目所在区域的 PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均浓度、CO 2小时平均浓度、O3日最大8h平均浓度均可满足《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中二级标准，故本项目所在区域属于达标区。

2、地表水环境质量现状

本项目生活污水和医疗废水均经医院自建污水处理站处理达标后经市政污水管网汇入攸县污水处理厂深度处理，最终进入洣水。

本次环评收集 2021 年洣水海达下游断面（位于攸县污水处理厂上游 1km）及洣水草市断面（位于攸县污水处理厂下游 9.5km）常规监测资料，水质统计结果及现状监测结果见下表。

表3-2  洣水海达下游断面水质监测结果  单位：mg/L（pH：无量纲）

[image: image5.png]BT PH cop BODs - MR an
I 733 9 12 025 | oo6 | 005
A 783 14 16 049 | 00w 08
RME 673 2 08 008 | ows | oo
HE% ] ] ] [ [
RAHE o o o o o
GB3838-2002

69 1s 3 0s 005 o1

e





表 3-3  2021年洣水草市断面水质监测结果单位：mg/L（pH：无量纲）

[image: image6.png][E3 P [ cop | bob, | mm | mm [ &W
SEIME 7.08 9 06 0.19 0.008 006
S 8.00 11 11 0.36 0.040 010
[ 700 02 | oo+ | oms | o0s

W% 0 0 0 0 0
AR 0 0 0 0 0
GB3838-2002 69 15 3 05 005 01

ki





上述监测结果表明：2021 年洣水海达下游断面、草市断面水质能完全满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准要求，洣水水质较好。

3、声环境质量现状

项目厂界外周边 50 米范围内存在3处敏感点。为了解区域现状声环境，本评价委托湖南五度检测有限公司对项目50米范围内3处敏感点进行现状采样监测。具体情况如下：
（1）监测布点
在项目50米范围内：项目南侧、北侧、西侧居民点布设3个噪声监测点位。
（2）监测时间及频次
2023年3月13~14日，连续监测2天，分昼间、夜间两个时段，监测等效连续A声级[Leq(A)]。
（3）监测方法
噪声监测按《工业企业厂界噪声测量方法（GB12349-90）》、声环境质量标准（GB3096－2008）中的规定执行。
（4）监测结果

表3-3  声环境质量监测结果   单位：dB(A)

检测点位

检测日期

等效声级Leq，dB(A)

昼间

夜间

厂界南侧
3月13日

54.5
47.8
3月14日

55.2
45.4
厂界西侧
3月13日
54.8
46.3

3月14日

55.4
46.1
厂界西北侧居民点
3月13日

52.8
45.7
3月14日

53.8
47.5
2类标准值
60
50
厂界东侧

3月13日
56.8
45.7

3月14日
55.9
47.5

4类标准值
70
55
根据监测结果可知，本项目选址厂界南、西昼间现状环境噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；厂界东环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；敏感点昼间及夜间现状环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4、生态环境质量现状

根据现场勘查，区域内无珍稀动、植物保护区和自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区，现场调查未发现国家保护的珍稀动、植物物种，目前项目所在区域生态环境一般。

5、电磁辐射

本项目使用的医疗设备中涉及放射性医疗设备，防护级别为严重危害类，本次环评不对辐射进行环境影响评价，建设单位已委托有相关资质单位对该部分另行开展评价工作。

6、土壤和地下水
本项目为专科医院，根据《环境影响评价技术导则---土壤环境》（HJ964-2018）

中可知，土壤环境影响评价项目类别中，属于“社会事业与服务业”的其他，因此类别为Ⅳ类，故本项目可不开展土壤环境现状监测。

本项目位于城区，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中地下水环境敏感程度分级表，本项目所在地不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区，本项目区域内供水管网完善，场地的地下水环境敏感程度为不敏感，本项目属于医院项目，属 IV 类建设项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，本项目可不进行地下水环境现状监测。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据对建设项目周边环境的调查，项目周边敏感目标主要是周边居民点，不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。

1、地表水保护目标为洣水草市断面，水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

2、空气环境保护目标：周边区域大气环境按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中的二级标准进行保护，主要保护目标为周边居民点。

3、声环境保护目标：项目周边居民点按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准进行保护。

1）大气环境保护目标
表3-4    本项目大气环境保护目标
名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂址距离

东经

北纬

东面 
居民点
113.34995
27.02794
居民

约324户

二类

东侧
110-500m

攸县交警大队
113.34900
27.02702
政府
/
二类

东侧
80-300m
南面 
居民点
113.34729
27.02713
居民

约128户

二类

南侧

5-500m
西面 
居民点
113.34482
27.02855
居民

约8户

二类

西侧

20-500m
北面 
居民点
113.34922
27.03013
居民
约76户
二类

北侧

1-500m
声环境保护目标

项目厂界外周边 50 米范围内存在3处声环境保护目标。 

表3-5     声环境保护目标一览表

环境要素

敏感点

方位、距离

功能与规模

保护目标

声环境

南面居民点
南5~50m

居民约5户
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

西面居民点
西5~50m

居民约2户
北面居民点
北5~50m

居民约8户

3）地表水环境保护目标

根据现场踏勘表明，项目周边内无《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定的饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场以及水产种质资源保护区等地表保护目标。项目周边地表水环境保护目标详见下表。
表3-6    地表水环境保护目标

环境

要素

保护目标

方位及距离

功能及规模

保护级别

水环境

洣水草市

断面

南侧，9.5km
渔业用水
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

地下水环境保护目标

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4）生态环境保护目标

本项目用地范围内无生态环保保护敏感目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水

 运营期间产生的生活污水和医疗废水经医院自建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准，同时满足城镇污水处理厂接管标准即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，两者取严，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准，处理后污水经市政污水管网汇入攸县污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准排入洣水。

表3-7   《医疗机构废水污染物排放标准》（GB18466-2005）

序号

污染物

排放标准

1

pH

6-9

2

悬浮物

60mg/L

3

BOD5

100mg/L

4

COD

250mg/L

5

氨氮

-

6

总余氯

2-8mg/L

7

粪大肠菌群数

5000MPN/L

8
动植物油
20mg/L
2、废气

 本项目拟设置的医疗废水处置设施产生少量废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表 3 污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中标准限值要求，限值见表 3-8。 

表3-8     废气污染物排放标准限值

废气类型

排放方式

污染物

标准限值

标准来源

污水处理站废气
无组织
氨
1.0mg/m3
《 医疗机构水污染物排放标 准》（ GB 18466 
－ 2005）
硫化氢
0.03mg/m3
臭气浓度
10（无量纲）
食堂油烟
有组织
油烟

2.0mg/m3
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
3、噪声

营运期：根据攸县城区声环境功能区划图，项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东侧临望G106国道执行4 类。标准
表3-9      厂界环境噪声标准限值

阶段
标准值
标准来源
营运期（南、北、西侧）
昼间
60dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
夜间

50dB(A)

营运期（东侧）
昼间
70dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类
夜间

55dB(A)
4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；项目医疗废物收集、暂存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）和《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）中有关规定以及《危险废物转移联单管理办法》。医疗废水处理污泥执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	5、总量控制指标

项目不设置燃煤、燃气及生物质锅炉，故无大气污染物总量控制指标。本项目废水COD和氨氮控制指标统一纳入攸县污水处理厂，因此本项目不再单独申请总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	4.1 施工期大气环境影响分析

本项目施工期主要对房屋进行室内装修改造，因此施工期产生的大气污染物主要为：装修产生的粉尘、有机废气。

（1）粉尘

项目室内装修板材、石材切割等工序产生粉尘，呈间歇性无组织排放。项目施

工主要集中在室内完成，本次环评对建设单位提出如下要求：

1）装修过程中门窗封闭施工，室内洒水等措施降低起尘量，控制颗粒物向外扩散。

2）合量安排施工时序，避免粉尘产生量大的工序同时施工。

3）加强职业防护，为施工人员配备口罩等防尘器具。

（2）有机废气

项目装修期使用的胶合板、涂料等会挥发少量有机气体。类比同类型项目，本项目装修过程中将陆续使用涂料约300kg，产生的有机废气以无组织排放形式挥发至大气中。为减少有机废气对周边环境和敏感目标的影响，环评要求采取以下防治措施：

1）项目在装修过程中必须使用正规企业生产的低毒、无毒或环保型绿色涂装材料，应尽量使用水溶性、无苯的涂料、胶水，减少有机废气污染影响。

2）合理规划喷涂时间，避免有机废气的集中排放。

综上所述，采取以上措施可使有机废气和粉尘对环境空气的影响降至最低，且由于项目喷涂施工期较短，施工结束后影响也随之消失。

4.2 施工期地表水环境影响分析

项目施工期废水主要为：施工人员的生活污水。根据工程分析可知，项目施工高峰期施工人员以 12 人计，施工人员平均用水量按 50L/人·d 计，施工期约 150 天，排污系数取 0.8，则项目在施工期间生活污水排放量约 90m3。项目施工人员的生活污水经化粪池（依托原有建筑配套建设的化粪池）预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准后经市政污水管网汇入攸县污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后排入洣水。

综上所述，项目施工期产生的废水对周边地表水环境影响较小。

4.3 施工期声环境影响分析

本项目建设地点周边属于典型城市环境，声环境敏感点距离本项目都特别近。由于项目施工噪声主要来自空间改造和装修阶段，多为不连续性噪声，噪声源主要包括切割机、电钻、电锤、电锯等，为了减少项目装修期产生的噪声对周边居民产生不利影响，本次环评要求：

（1）加强施工管理，严格控制高噪声设备的施工时段，法定节假日、工作日夜间 22：00~次日 6：00 和午休时间禁止施工。

（2）在尽量满足机器特性参数的情况下选用低噪声设备，对强噪声生产设备应设置减振底座，并设置隔声屏障。

（3）将新风系统的主机安装在非居住区域，如阳台、卫生间。管道布线可安装在房屋天花板位置，进风口和出风口都要尽量的远。安装过程尽量选择低噪声设备，并注意隔声和降噪，以减小对附近居民的影响。

综上所述，经以上措施处理后，项目施工期噪声对周边声环境敏感点影响较小。

4.4 施工期固体废物影响分析

项目施工期产生的固体废弃物主要是：施工过程中工作人员产生的生活垃圾约360kg、建筑垃圾约0.5t。本次环评要求上述固体废物应堆放至指定的建筑垃圾暂存处，交由市政环卫部门处理。

综上所述，在建设单位认真落实上述环保措施的情况下，项目施工期固废对周边环境影响较小

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.5 营运期废气影响分析

4.5.1 废气源强分析

本项目营运期废气主要有污水处理站臭气、医院室内消毒产生的气味。

恶臭来源于大气、水、固体废弃物中，通过空气介质作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。废水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有硫化物、氨气等。臭气的主要发生部位有格栅井、调节池、生化反应池、沉淀池等。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见表 4-1），该分级法以嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度

表4-1 恶臭6级分级法

恶臭强度级
特征
0
未闻到有任何气味，无任何反应

1
勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓

2
能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常

3
很容易闻到气味，有所不快，但不反感

4
有很强的气味，而且很反感，想离开

5
有极强的气味，无法忍受，立即逃跑

本项目废水处理站设置地埋式污水处理设备，废水处理站拟在医院西侧空地建设。处理站恶臭气体主要来自处理废水产生的气味，恶臭气体的产生与污水停留时间长短、原污水水质及当时的气象条件有关。由于恶臭物质的逸出和扩散机理较复杂，废气源强难以定量计算，废气中的污染物主要以NH3、H2S 计。

根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目自建的污水处理站建成后，年运行时间为8760h，根据废水源强分析，本项目自建的地埋式污水处理站年去除BOD5量为0.19t（详见废水源强分析），则污水处理站恶臭气体中的NH3产生量为

0.0006t/a（0.068g/h）、H2S 产生量为 0.00002t/a（0.0002g/h），产生量较小。废气以无组织形式排放，污水处理间安装排风设备，风机风量要求不低于1000m3/h，则排风口产生浓度约为NH3：0.06mg/m3、H2S：0.002mg/m3；排放浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求（NH3：1.0mg/m3；H2S：0.03mg/m3）；且建设单位通过喷洒植物提取液等天然除臭剂来进一步消除异味。

4.5.2 大气环境影响分析 

（1）污水处理站臭气 

由水环境影响分析可知，本项目废水采用“化粪池+调节池+A级生化池+ O级生物池+二沉池+消毒接触池”工艺处理，该工艺产生的污泥量极小，大大减少了污水站的臭气。污水处理站采用封闭式的废水处理构筑物，并且在A级生化池+ O级生物池上方均加盖密封，消毒过程采用有效密闭措施，废水处理站主要设备均为密闭。污水处理站恶臭主要来自采样口开盖而逸散的气味，采样孔开盖时，会有臭气散发出来，建设单位拟采用定期对污水处理设备喷洒植物提取液等天然除臭剂等除臭处理措施，在水质采样前，先向池内喷洒除臭剂后再进行作业。此外，还在污水处理站内安装通风排气设施，加强污水站内的通风换气。 

（2）食堂油烟
本项目设置食堂，提供三餐，会产生食堂油烟，按日供应50人就餐计算，其 食用油用量平均按 0.03kg/人·天计，日耗油量为 1.5kg/d，年耗油量0.54t/a。类比调查可知，不同的烧炸工况油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发 量为总耗油量的 2.83%，经估算，本项目日产生油烟量为 0.042kg/d，年产生油烟 量为15.28kg/a，按日高峰期5小时计算，则高峰期该项目所排油烟量为8.49g/h， 风机风量2000m3/h，油烟排放浓度为 2.12mg/m3。（《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度 2.0mg/m3的标准限指要求）。
4.5.3排污许可自行监测计划 

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目应实行登记管理；根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020），并结合项目运营期间污染物排放特点，制定本项目的污染源监测计划，建设单位需保证按监测计划实施。监测分析方法按照现行国家、部颁标准和有关规定执行。本项目自行监测计划见表 4-2。

表 4-2 大气污染物自行监测计划表

项目
监测点位

监测因子

监测频次

执行排放标准
污水处理站臭气（无组织）
项目污水处理站四周

氨、硫化氢、臭气浓度

1次/年
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）限值要求

4.6 营运期废水影响分析

4.6.1 废水源强分析

项目已有完善的供水体制，项目用水由现有工程的供水管网引管，其供水水压、供水水质、供水能力能满足项目建成后的用水需求。本项目用水主要为门诊就医人员用水、住院病人用水、病床陪护人员用水、医务人员用水、检验试用水、食堂用水。

①门诊就医人员用水

医院门诊就医患者约11人/天，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ/2029-2013），每人每次按10L计，流动就诊人员用水量为0.11m3/d，（40.15m3/a）。废水产生系数按80%计，废水排放量为0.088m3/d（32.12m3/a）。
②住院病人用水

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ/2029-2013），医院住院部病床平均用水量取200L/床·d计，医院住院部共设置病床30张，医院按满负荷运营，病床入住率以100%计，用水量为6m3/d（2190m3/a）。废水产生系数按80%计，废水排放量为4.8m3/d（1752m3/a）。

③医务人员用水

医院职工共计30人，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ/2029-2013），

用水量按60L/人·d计，医务人员用水量为1.8m3/d（657m3/a）。废水产生系数按80%计，废水排放量为1.44m3/d（525.6m3/a）。

④检验室用水

医院检验科需用到一定的水量，项目主要使用试剂盒进行检测，不使用含重金属的试剂。根据类比同类型项目，检验室用水量约0.02m3/d（7.3m3/a）。废水产生系数按80%计，废水排放量为0.016m3/d（5.84m3/a）。

⑤食堂用水

根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）中对食堂用水量的规定，本项目食堂用水指标按20L/人·次计，每天3次，项目就餐人员按50人，用水量为3m3/d，则年用水量为1095m3/a。废水产生系数按80%计，废水排放量为2.4m3/d（876m3/a）。

本项目废水水质参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1医院污水水质指标，结合同类医院经验值的原水水质，本次评价从劣考虑，选取污染物浓度较高者作为确定本项目废水污染源强的依据，则本项目废水水质及污染物产生情况见下表。

表4-3      产排污因子

产排污环节

类别

污染物种类

污染物产生量t/a

污染物产生浓度mg/L
污染物排放量t/a

污染物排放浓度mg/L
项目运营

综合污水（3191.56m3/a）
COD
0.96
300
0.80
250
NH3-N
0.16
50
0.06
20
BOD5
0.48
150
0.32
100
SS
0.38
120
0.19
60
动植物油
0.096
30
0.032
10
大肠杆菌

0.76×1012
3.0×108
1.29×107
5000MPN/L
4.6.2 水环境影响分析

运营期间产生的废水经医院自建污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排 放标准》（GB18466-2005）表 2 预处理标准后经市政污水管网汇入攸县污水处理厂， 处理达《城镇污水处理场污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单一级 A 标准后排入洣水。 

（1）自建地埋式污水处理站可行性分析 
本项目根据医院废水特性及废水排放量3191.56m3 /a（8.74m3 /d），本项目处理工艺采用“化粪池+调节池+A级生化池+ O级生物池+二沉池+消毒接触池”工艺（食堂废水先经隔油池处理后在进入化粪池），处理能力为10t/d，大于本项目核算的废水排放量。该工艺可对污水的生物性污染、理化性污染及有毒有害物质进行全面的处理。 

本项目污水处理原理如下：

[image: image7.png]'Miﬂh'd(

B # i b

S





图 4-1 污水处理工艺流程图
污水处理工艺：
①化粪池  

化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。医院污水中含有大量粪便、纸屑、悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度CODCr 在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。

②调节池

调节池的作用是调节水量、均化水质，保证后续污水处理构筑物连续稳定运行。

③A级生物处理池（厌氧池）

将污水进一步混合，充分利用池内高效生物立体组合填料作为细菌载体，靠兼氧微生物将进一步污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物，将大分子有机物水解成小分子有机物，提高污水生化性能，以利于后道生物拉触氧化处理池进一步氧化分解，同时通过O级池回流的硝炭氮在硝化菌的作用下，可进行部分硝化和反硝化，去除氨氮。

④O级生物处理池（接触氧化池）

该池为本污水处理的核心部分，分二段，前一段在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的COD值降低到更低的水平，使污水得以净化。

⑤二沉池

进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥，使污水真正净化。

⑥消毒池

本设计采用二氧化氯消毒粉投到消毒池中混合后经氧化还原反应脱氯；出水经过消毒处理后出水进入集水池，集水池设取样口供水质监测。

项目废水经污水处理站处理后，同时也满足攸县污水处理厂进水水质要求。污水经处理后经市政管网，排入攸县污水处理厂进行深度处理；污水经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入洣水，对地表水环境不会造成明显影响，措施有效。

4.6.3依托污水处理设施的可行性评价

攸县污水处理厂位于江桥街道办事处龙湖社区，处理规模为5.0万 m3/d。采用改良氧化沟工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据《攸县县城中心城区总体规划》，攸县污水处理厂纳污范围为攸县老城区、工业园区（生活污水）、东城新区、城南片区及城北片区，纳污范围总面积27 km2，人口27万。目前，攸县污水处理厂运行正常。

本项目区域属老城区，为攸县污水处理厂纳污范围，根据调查，目前本项目至攸县污水处理厂的纳污管网已建成投入运行，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准后，最终排入洣水。本项目污水经预处理后 CODCr、氨氮、SS、石油类的排放浓度均低于攸县污水处理厂的设计进水浓度；项目废水排放量最大为8.74m3/d，排放量仅占攸县污水处理厂处理规模的 0.0203%，项目排水水质和水量均不会对攸县污水处理厂造成冲击，项目废水排入攸县污水处理厂净化处理是可行和可靠的。

4.6.4排放口基本情况及监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），项目污水处理站处理后经市政管网排入攸县污水处理厂处理。排放方式属于间接排放，项目污水监测要求如下表。
表4-4  排放口基本情况

编号

名称

排放方式

排放去向

类型

排放标准

地理坐标

DW001

污水总排放口

外排

攸县污水处理厂

间接排放

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准

E113.34816，N27.02764
表4-5    监测要求

编号

监测点位

监测因子

监测频次

DW001

污水总排放口
COD
1次/年
BOD5
1次/年
SS
1次/年
粪大肠菌群
1次/年
4.7噪声

4.7.1 噪声源调查清单

本项目使用的医疗设备基本为静音或低噪设备。因此项目营运期噪声主要为： ①污水处理设施、水泵设备运行噪声；②空调外机运转时产生的机械噪声。

表4-6   室内噪声源强调查清单

建筑物名称
声源名称
声源源强
声源控制措施
距室内边界

距离/m
运行时段
建筑物

插入损

失/dB(A)

（声压级/距声源距

离）/（dB(A)/m）

污水处理设备间
水泵
70/1
选择低噪声机型、安放在设备间内

1
连续

20
通风设备

70/1
选择低噪声机型、安放在设备间内

1
连续

20

风机

75/1
选择低噪声机型、安放在设备间内

1
连续

20

表4-7 室外噪声源强调查清单

声源名称
声源源强
声源控制措施

运行时段

（声压级/距声源距

离）/（dB(A)/m）
空调外机
75/1
在空调外机上安装隔声罩、减振、选择低噪声机型。1.选用大品牌的空调，产生的噪声相对较小；2.空调主机等脚座安装阻尼弹簧减振器；4.进出水管安装单球式双球橡胶软接头
间断
4.7.2预测内容

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）并结合项目建设特征，确定本项目噪声预测评价内容为：预测和评价项目在运营期噪声贡献值，评价其超标和达标情况。

4.7.3预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得 A 声功率级或某点的 A 声级时，可用 A 声功率级或某点的 A 声级计算。工业声源有室外和室内两种，分别进行计算。

（1）预测条件假设

1）所有产噪设备均在正常工况条件下运行；

2）考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用；

3）衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。

（2）室内声源预测

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A 声级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（公式 1）近似求出：

Lp2=Lp1-（TL+6） （公式 1）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； 

TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。
也可按公式 2 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A

声级：  

[image: image8.png]Ly=L, *Iulg{ Q2 +1)
4m’ R (AR




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数，R=Sα/(1-α)，S 为房间内表面面积，m²，α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式 3 计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

[image: image9.png]L, ()= long(ﬁm" "-‘-]
@3)




式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

按公式 4 计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i（T）= Lp1i（T）-（TLi+6） （公式 4）

Lp2i（T）——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i（T） ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

然后按公式 5，将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw=Lp2（T）+10lgS

式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

（3）室外声源预测

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi ，在 T 时间内该声源工作时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg ）为：

[image: image10.png]Lw:lolg[%[“z‘,vmﬂm*2,’10:”,"]}




式中：Leqg ——建设项目声源在预测点产生的贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在 T 时间内 j 声源工作时间，s

（4）预测值计算

本项目为新建项目，采用下列公式将拟建工程噪声贡献值计算厂界噪声预测值。

[image: image11.png]L, =101g(10""= +10°"4")




式中：Leqg 一建设项目声源在预测点的等效声级贡献值， dB(A)

4.7.4输入清单

本项目噪声源输入清单见表4-6及表4-7。
4.7.5预测结果与评价 
表4-8 厂界噪声预测结果表，单位：dB(A)

分类

厂界

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

昼间

夜间

昼间

夜间
昼间

夜间
昼间

夜间
贡献值

58.8
49.3
57.6
48.9
56.9
47.8
56.2
46.3
经预测计算，医院噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类排放限值要求（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））要

求、东场界满足 4 类排放限值要求。对区域声环境影响较小。

4.7.6自行监测

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测布

点方案如下。

监测布点：场界四周（东南西北）外 1m 处；

监测频次为 1 次/年；

监测内容：等效连续 A 声级。
4.8固废

项目主要固体废物为生活垃圾和诊、治疗过程中产生的医疗垃圾。

（1）生活垃圾

本项目设床位30张，住院病人按每病床每日产生生活垃圾1.0kg计（包括其家属产生的生活垃圾），医院年营运365天，则年产量为10.95t/a；医院劳动定员25人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，年工作365天，则年产量为4.56t/a；门诊量为4000人次/年，生活垃圾按0.1kg/人·d计，则年产量为0.4t。医院生活垃圾产生总量为15.91t/a，均交由环卫部门清运。

输液瓶

医院治疗过程会产生一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋），类比同类型医院其产生量约0.6t/a，根据卫生和计划生育委员会的部门联合发布的《关于在医疗机构推进生活垃圾分类管理的通知》（国卫办医发2017-30号）明确了使用后的输液瓶（袋）的分类管理要求，未被病人血液、体液、排泄物污染的使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则，经集中收集后统一交由专门回收公司代为处理。
（3）危险废物

①医疗垃圾

医院科室日常产生的医疗废物主要包括：外科敷料、纱布棉球、一次性医疗器械（锐器要放入锐器盒）、废弃人体组织等。根据《国家危险废物名录》（2020），该类固体废弃物属于危险废物，属“HW01医疗废物中841-002-01损伤性废物”。根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中第四分册医院污染物产生、排放系数手册，本项目医疗废物产生量核算系数选取0.42kg/床·日，则本项目医疗废物产生量约4.6t/a，委托有医疗废物处理处置资质的单位清运。

②污泥

由水环境影响分析可知，本项目医疗废水采用“化粪池+调节池+A级生化池+ O级生物池+二沉池+消毒接触池”工艺处理，类比同类项目，该工艺产生的栅渣和污泥量较少，约0.1t/a，环评建议每年清理1次污泥。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中4.3污泥控制与处置可知，栅渣、化粪池和污水处理站污泥属“HW01医疗废物中841-001-01感染性废物”类危险废物，应按危险废物进行处理和处置。医院需委托有资质单位进行清运处理，清掏前需经无害化处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准（即粪大肠菌群数≤100MPN/P，蛔虫卵死亡率＞95%）要求后密闭封装外运。

③化验室废物

本项目在1楼设置一间检验室，检验过程会产生相应的废弃物。

a化验废液

项目使用试剂均单独分装，且保存在冰柜内，使用时按需取出。项目主要使用试剂盒进行检测，不使用含重金属的药剂，简单化验时使用药剂量较少，且化验时间短，药剂每次使用后立即封盖，可避免药剂挥发和受污染。化验后会有少量的废液（主要成分为血液、体液、排泄物、废弃化学剂等，项目检测内容较为简单，多采用试剂盒进行检测）产生，类比同类型医院其产生量约0.03t/a，其中废弃的化学剂属于“HW01医疗废物中831-004-01化学性废物”类危险废物，化验过的血液、体液、排泄物、未被使用废弃的血液、体液和排泄物属于“HW01医疗废物中831-001-01感染性废物”类危险废物，建设单位应采用密封桶进行收集，并暂存于医疗废物间内，定期交由有资质单位清运处置。

b化验废弃手套、口罩和化验器皿

项目化验过程，化验员需佩戴口罩、手套进行操作，化验物品采用化验器皿盛装，手套、口罩和部分器皿均为一次性用品，类比同类型医院其产生量约0.05t/a，此类废液属于“HW01医疗废物中831-001-01感染性废物”类危险废物，建设单位应采用密封袋进行收集，并暂存于医疗废物间内，定期交由有资质单位清运处置。

④中医药渣

本项目中医科涉及少量中药的煎煮，煎煮过程会产生一定的药渣，产生量约为0.5t/a，建设单位应采用密封袋进行收集，并暂存于医疗废物间内，定期交由有资质单位清运处置。
表4-9   固废产生一览表

产生位置
名称

属性

是否有毒有害

物理状态

年产生量

贮存方式

利用处置方式和去向

病房、办公室
生活垃圾
一般固废

无

固体

15.91t/a
垃圾桶收集

当地环卫部门定期收集处理
病房
输液瓶
一般固废

无

固体

0.6t/a
一般固废暂存区

专门回收公司回收
病房、诊疗室
医疗垃圾
危险固废

有

固体

4.6t/a
医疗废物暂存间
收集后放置医疗废物暂存间，交有资质单位清运、处理
污水处理站
污泥

危险固废
有

固体

0.1t/a
医疗废物暂存间
化验室
化验废液

有

液体

0.03t/a
废手套、口罩、废器皿

有

固体

0.05t/a
煎药室
中药渣

有

固体

0.5t/a
生活垃圾均交由环卫部门清运；治疗产生的输液瓶经集中收集后统一交由相关回收公司代为处理。医疗垃圾委托有医疗废物处理处置资质的单位清运；污泥医院需委托有资质单位进行清运处理；化验废液建设单位应采用密封桶进行收集，并暂存于医疗废物间内，定期交由有资质单位清运处置；化验废弃手套、口罩和化验器皿中药渣建设单位应采用密封袋进行收集，并暂存于医疗废物间内，定期交由有资质单位清运处置。

项目固体废物要严格执行下列防治措施：
①分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类固体废物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。

②收集容器设置要求

医疗废物收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》(环发[2003]188号)要求。盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

③分类管理

按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构置。批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机处置。

医疗废物不混合收集：放入包装物或者容器内的损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

项目有医疗废物间，医疗废物间已按《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》等要求进行建设。为进一步控制医疗废物对外界环境的影响，应采取一下措施：

1）有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

2）有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

3）设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

4）运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和线路运送至内部指定的暂时贮存地；

5）运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗散、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具；

6）应当根据就近集中处置的原则，及时将医疗废物交由废物集中处置单位处置；

7）医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。

本项目医疗废物和化验废液每日集中收集至首层医疗废物暂存间贮存，常温下贮存期不得超过1天。暂存间基础必须防渗。必须定期对所贮存的医疗废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978）的要求方可排放。

采取上述措施后，本项目产生的固体废物对周边环境影响较小。
4.9、外环境对项目的影响

（1）交通道路汽车尾气对项目的影响
外环境对项目的影响主要来自于道路，项目位于攸县G106国道旁。车辆尾气会对项目临街面建筑物带来一定的影响。通过加强临近街道边绿化带的建设，种植叶茂枝密，树冠低垂、粗壮、生长迅速、抗污力强的树木，可以减轻汽车尾气对项目的影响。
（2）交通噪声对项目的影响分析

项目位于攸县G106国道旁。道路车辆噪声对项目运营具有一定的影响。根据噪声监测结果，场界南、西、北侧噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求，东侧噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准的要求，说明道路产生的交通噪声对项目的影响不大。交通噪声经道路两侧建筑物阻隔衰减后，再经过距离衰减后，攸县G106国道产生的交通噪声能得到有效衰减，对项目的影响较小。

为了更加有效的减缓交通噪声对项目区域的影响，评价要求，建设单位做好相应的防护措施，在临路一侧种植高大植被，形成绿化自然声屏障；同时临路一侧均应安装双层隔声玻璃窗，以达到进一步减缓交通噪声影响的目的。

为减缓外环境噪声对项目住院病人的影响，本次环评提出以下建议：

（1）对临路的窗户采取真空双层玻璃，根据调查可知一般情况下，墙体、真空双层玻璃和门的隔声量分别约为：40dB（A）、30dB（A）和25dB（A），通过房屋墙体、真空双层窗和门的隔声阻挡作用后，外环境噪声带来的影响可以降到最低。

（2）利用室内摆放的绿色植物来降低噪声，同时可以在临街的窗台、阳台摆放枝叶较多的绿色植物。

（3）对室内布艺装饰和软性装饰，如窗帘的厚度，越厚的窗帘、吸音效果越好。

采取上述措施后，确保外环境交通噪声对项目影响较小。

4.10、地下水及土壤

（1）土壤

本项目为专科医院，根据《环境影响评价技术导则---土壤环境》（HJ964-2018）

中可知，土壤环境影响评价项目类别中，属于“社会事业与服务业”的其他，因此类别为Ⅳ类，故本项目可不开展土壤环境评价工作。

（2）地下水

本项目位于城区，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中

地下水环境敏感程度分级表，本项目所在地不属于《建设项目环境影响评价分类管

理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区，本项目区域内供水管网完善，场地

的地下水环境敏感程度为不敏感，本项目属于医院项目，属 IV 类建设项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)要求，本项目可不进行地下水

环境影响评价。

4.11、环境风险

（1）风险调查 
①危险物质 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，本项目涉及的危险物质为医疗废物等。 
②生产工艺 
本项目不涉及危险生产工艺。 
（2）风险潜势初判 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，本项目涉及的危险物质为医疗废物等，详情如下表。
表4-10    建设项目环境风险简单分析内容表
物质名称
临界量（t）
实际贮存量（t）
Q值
医疗废物

50
0.49
0.0098
合计

qn/Qn
由上表可知，项目医疗废物储存量均未超过临界量，Q值为0.0098小于1，可直接判定该项目环境风险潜势为I。只需简单分析。
（3）环境风险识别

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。对于本项目而言，主要存在的环境风险因素为： 
①带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能； 
②医疗废水处理设施事故状态下的排污； 
③医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。 
④污泥处置过程中存在泄露风险。 
本评价主要对项目营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 
（4）风险分析 
1）危险化学品泄漏风险分析及防范措施 
 本项目不储存危险化学品。
2）致病微生物环境风险分析及防范措施 
由于项目运营过程中与众多病患及家属的高频接触，日常医疗过程中会接触到带有致病性微生物病人，存在产生环境风险的潜在可能性。 
医院平时应做好消毒防范措施，防止病原体泄露出外环境。病原体泄露到外环境的主要渠道有：医疗废物混入生活垃圾或排入下水道；医院内部医疗废物运输与人群混行；医疗废水未治理达标等。 
针对微生物治病的途径，本环评对建设单位提出以下防范措施： 
①在治疗室及辅助用房等各净化空调机组采用新风集中预处理工艺，送风口 
实施过滤器过滤。 
②各楼层和房间安装换气扇，保持室内空气流通。 
③污染走廊、候诊室、治疗室均应设置紫外线杀菌灯。 
④医疗废物间严格管理，可确保医疗废物得到有效的处置，不误混入生活垃 
圾，有效制止病原体的传播。 
⑤由于检验科每天都要接触临床标本，工作人员最有可能受到感染，因此在 
临床检验工作中，医护人员应做好消毒及个人防护，按照合理流程处理标本，可有效控制医院感染；同时医院应制定切实符合医院临床实验室或检验科实际情况的安全防护措施及遵循合理的消毒方法，降低环境微生物污染风险。 
本项目不属于传染病医院，采取上述措施防治后，一般不会对周边环境造成大规模传染风险。 
3）项目医疗废水事故排放风险分析及防范措施 
该项目建成营运后废水主要有生活污水和医疗废水等，废水总排放量约为 
8.74m3/d，主要污染因子为：BOD5、CODCr、SS、氨氮、粪大肠菌群等。 
医疗废水事故排放的原因主要包括两方面：一是项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至城市污水管网而引起的污染风险事故，发生的几率较大；二是虽然废水能达标排放，但未能较好的控制消毒剂量，导致废水中余氯超标，污染水体。 
当事故废水进入附近地表水或地下水体后，一方面病原体进入水体污染水源，引起细菌、病毒、寄生虫等传染，导致介水疾病的传播和流行、对水体鱼类、虾、螃蟹 
等将产生很大影响。饮用了受污染的水，对健康危害很大，其影响具有广泛性、长期性、潜伏性等特点，又有致突变、致癌性，可以引发急、慢性病变。另一方面会影响水生生物的正常生长，甚至杀死水中生物，破坏水体生态平衡。 
当项目出现医疗废水未经处理全部进入攸县污水处理厂的异常排污时，其进水水质仍在污水处理厂进水水质最高允许浓度范围之内，并且工程废水排放量不到攸县污水处理厂现进水水量的0.0203%，项目异常排污情况下，外排废水对污水处理厂冲击力度很小，经污水处理厂进一步处理后再对外排放，对外环境影响很小；即使出现废水直接溢流到城市污水管网的异常排污时，经预测，外排的医疗废水COD 等主要污染物对纳污水体的贡献值不到不到相关标准的0.5%。因此，项目事故排污时对攸县污水处理厂、洣水影响很小，但医院废水携带有病菌、病毒等微生物，可能会影响下游人群的公众健康。 
因此，项目日常运行过程中应尽量避免出现事故排放，本评价要求院方加强污水处理设施日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，同时建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实。
针对引起事故排放的原因，本环评对建设单位提出以下防范措施： 
①对于项目污水处理设施的密闭系统，应该配置监测装置，一旦发生事故立即启动应急预案。 
②及时合理的调节运行工况，严禁超负荷运行。 
③加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，并对存在安全隐患的设备及时进行修理或更换。 
④针对医疗废水事故排放所产生的风险，加强污水调节池的检查和维护管理， 
调节池正常运行时需保证有一定的污水调节空间，以起到事故应急时储水的作用。一旦出现消毒设备、管道等破裂损坏或失效、人为操作失误等事故，及时反应，采取将泄漏废水及时收集、及时更换备用设备、紧急通报工程维修部维修等应急措施。 
4）医疗固废在收集、贮存、运送过程中的风险分析及防范措施 
医疗垃圾中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗垃圾具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。在国外，医疗垃圾被视为“顶级危险”和“致命杀手”。据检测，医疗垃圾中存在着大量的病菌、病毒等，有关资料证实，医疗垃圾引起的交叉感染占社会交叉感染率的20％。在我国，也早已将其列为头号危险废物，且我国明文规定，医疗垃圾必须采用“焚烧法”处理，以确保杀菌和避免环境污染。 
医疗垃圾残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。例如，如果项目医疗垃圾和生活垃圾混合一起的话，则可能会将还有血肉、病毒细菌的医疗垃圾经非法收集回收加工后成为人们需要的日常生活用品。将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。 
本环评对建设单位提出以下防范措施： 
在正常营运过程中，院方注意应对项目产生的医疗垃圾进行科学的分类收集，针对不同类型的医疗废物进行分装、转运及处理，对医疗废物的管理严格执行《医疗废物管理条例》，以避免医疗废物对环境的影响。 
综上，为避免环境风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污 
染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，制定相应的风险防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。在建设单位按要求落实好上述环境风险防范措施后，本项目环境风险是可控的。 
（5）应急措施 
1）医疗废水事故应急措施 
若出现医院污水处理设施处于非正常运行状态，要采取以下应急措施： 
①立即关闭污水泵，停止废水外排，即时查明原因，进行检修，并在24小时 
内向所在地环境保护部门报告； 
②处理后出水指标要按照环境管理工作制度的要求，定期、定时进行监测，以保证污水达标排放； 
③保存好处理设施运行记录、现场记录； 
④当事故发生时，关闭污水处理设施进口阀门，使事故废水暂时储存在调节 
池内，确保事故时的医院污水不直接外排。 
2）医疗垃圾事故应急措施 
若出现运送医疗废物车辆翻车、撞车事故，导致医疗废物大量溢出、散落时，运送人员要立即与本单位应急事故负责人取得联系，请求公安交警、环境保护部门的支持。同时运送人员要采取如下应急措施： 
①立即请求公安交警在受污染区域设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染扩散和对行人造成伤害； 
②穿戴防护服、手套、口罩、靴等用品，对溢出、散落的医疗废物迅速收集、 
清理和消毒处理，清理结束后对防护用品也要进行消毒处理； 
③若清理人员的身体（皮肤）不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并到医院接收救治。 
对发生事故采取上述应急措施的同时，医院医疗废物管理部门必须向主管环保局和卫生局报告事故发生的情况，事故处理完毕后，医院医疗废物管理部门要向上述两个行政部门写出书面报告。 
（6）环境风险分析结论 
经过以上分析可知，本项目运营期的环境风险主要来源于医疗废物收集、贮存、 
运送过程中存在的风险，污水处理设施事故状态下的排污风险、危险化学品使用过程中出现的风险。从防范环境风险的角度考虑，本项目应制定突发环境事件应急预案以及环境风险与安全隐患排查制度。建设单位通过加强风险防范措施，设置风险应急预案，基本能够满足当前风险防范的要求，可以有效防范风险事故的发生和处置，从环境风险角度分析，项目环境风险可得到有效控制。 
表4-11    建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

攸县仁德医院建设项目
建设地点

湖南省株洲市攸县联星街道高岭村新和组
地理坐标

东经113°20′51.6″，北纬27°1′38.4″
主要危险物质及分布

医疗废物暂存间、污水处理站
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

项目主要环境风险为污水处理设备发生故障，污水事故排放，污水排放浓度超过《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中相关要求，污染区域地下水环境，危害周边居民身体健康。

风险防范措施要求

①医疗废水处理设施事故状态下的排污；

②医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；

③污泥处置过程中存在泄露风险；

④针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

调表说明（列出相关信息及评价说明）：

加强职工的环保教育，提高安全防范风险的意识；

加强电源管理，定期检修，发现电源火灾隐患应及时报告，进行维修，下班时切断电源。
10、环境保护投资

表4-12   环境保护投资估算表

阶段

类别

环境保护措施/设施

数量

投资估算（万元）

营运期

废水

生活废水

隔油池、化粪池

1座
8
综合废水
废水分网收集管网，污水处理站（处理能力10m3/d）

1座

25
废气

污水处理站废气
建设地埋式污水处理站，定期喷洒除臭剂
/
1
食堂油烟

油烟净化器

1套

1.5
固废

生活垃圾

垃圾箱

20个

2
输液瓶

一般固废暂存间（6m2）

1间
1
危险固废

危废暂存间（5m2）
1间
2

噪声

减振基础、厂房隔声、吸音棉

/

3
绿化

植草植树、绿化带

/

5
合计

48.5
由上表可知，项目环保投资为48.5万元，占总投资的6.06%（总投资800万元）。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理站废气
	NH3、H2S
	污水站密封处理、喷洒除臭剂，在水质采样前，先向池内喷洒除臭剂后再进行作业。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准

	
	食堂油烟
	油烟
	采用油烟净化器处理后，高于屋顶排放。
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型规模标准

	地表水环境
	综合污水
	废水量、pH、COD、NH3-N、粪大肠菌群
	生活废水经隔油池处理后，与其他废水一起进入化粪池处理，再经污水处理站后，经市政管网进入攸县污水处理厂处理
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

中表2预处理标准

	声环境
	设备运行
	等效连续A声级
	厂房封闭隔声、基础减震、运带密闭，设置吸音棉
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	一般固体废物
	员工生活垃圾：委托环卫部门处置

输液瓶：集中收集暂存一般固废间，交专业回收单位回收

	
	危险废物
	医疗垃圾、污泥、废手套、口罩、废器皿、中药渣：医疗废物暂存间暂存，委托有资质单位清运、处置

	土壤及地下水污染防治措施
	地面硬化

	生态保护措施
	本项目在用地范围内施工，不在红线范围内

	环境风险
防范措施
	①医疗废水处理设施事故状态下的排污；

②医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；

③污泥处置过程中存在泄露风险；

④针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

	其他环境
管理要求
	①建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告以及其它环境统计资料，掌握企业排污情况的污染现状，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施。汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况，定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

②定期对工作人员进行环境保护知识的教育，加强环保知识宣传，明确环境保护的重要性，严格执行各种环境保护规章制度。

③处理好与周边住户之间的关系。


六、结论
	一、环评结论

攸县仁德医院建设项目平面布置合理、选址可行、符合国家产业政策，具有一定社会效益、经济效益。项目建设和运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。企业只要严格落实好各项环保措施，确保各污染物达标排放，同时加强运行中的管理，从环保角度而言，项目的建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
t/a
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
t/a
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	
	
	0.0006
	
	
	0.0006
	+0.0006

	
	H2S
	
	
	0.00002
	
	
	0.00002
	+0.00002

	废水
	COD
	
	
	0.80
	
	
	0.80
	+0.8

	
	NH3-N
	
	
	0.06
	
	
	0.06
	+0.06

	
	BOD5
	
	
	0.32
	
	
	0.32
	+0.32

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	
	
	15.91
	
	
	15.91
	+15.91

	
	输液瓶
	
	
	0.6
	
	
	0.6
	+0.6

	危险废物
	医疗垃圾
	
	
	4.6
	
	
	4.6
	+4.6

	
	沉淀池污泥
	
	
	0.1
	
	
	0.1
	+0.1

	
	化验废液
	
	
	0.03
	
	
	0.03
	+0.03

	
	废手套、口罩、废器皿
	
	
	0.05
	
	
	0.05
	+0.05

	
	中药渣
	
	
	0.5
	
	
	0.5
	+0.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥

