株洲市第十届“技能天下”职业技能网络直播大赛暨湘赣边区域示范区数控车工项目（学生组）技术文件

一、命题标准及竞赛内容

本次竞赛以《数控车工国家职业标准》三级以上为依据。参赛选手在规定时间内根据零件图纸要求以现场操作的方式，运用手工编程或者自动编程，利用数控车床完成产品的加工。

二、竞赛方式

竞赛方式是由理论考试+实际操作竞赛两部分组成。对于实际操作竞赛部分，竞赛前给实操样题图纸，设备和工、量、刃具准备清单。正式竞赛时,再现场发放竞赛试题图纸及评分表。（试题图纸在公布样题图纸的基础上，变动30%）

三、竞赛时间及计分方法

理论竞赛时间：90分钟

实操竞赛时间：300分钟。

计分方式：本次竞赛分理论和实操两种方式相结合，其中理论占总成绩的

20%，实操占总成绩的80%，竞赛总成绩满分100分。

其中实操评分项目配分见如下

| 配分项目 |  | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 零件加工质量 | 零件精度、表面质量 | 80分 |
|  | 零件加工完整性 | 10分 |
| 安全文明生产 |  | 10分 |
| 总 计 |  | 100分 |

四、赛点提供的设施设备与附件清单

1、数控车床机床型号及参数

1.1、数量： 8 台数控车床，8 台电脑，赛场提供电脑与机床连接传输线。    1.2、表 5 设备参数：

型号：BRT5085i 厂家：沈阳机床股份有限公司

数控系统 西门子808D

最大行程 X：225mm Z：625mm

主轴转速范围 30～1800r/min Ø500×850

定位精度 X：0.02mm Z：0.04mm

重复定位精度 X：0.012mm Z：0.016mm

快速进给率 X：4m/min Z：5m/min

刀架形式   4工位前置 25X25刀方

尾座锥孔型号 莫氏 3 号

环球牌 250mm 三爪卡盘，带硬爪一套

1.3、电脑软件配置：

WIN7 操作系统，预装 CAXA数控2016，MastrCAM 2020 （中文版）， 程序后置为初始状态默认后置，现场提供U盘传输。

1.4、赛点材料准备

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 件1毛坯材料 | 45号钢Ø56×75mm | 件 | 依据参赛选手人数，各1 |
| 2 | 件2毛坯材料 | 45号钢Ø84×25mm | 件 | 依据参赛选手人数，各1 |
| 3 | 件3毛坯材料 | 45号钢Ø110×35mm | 件 | 依据参赛选手人数，各1 |
| 4 | 件4毛坯材料 | 45号钢Ø80×36mm | 件 | 依据参赛选手人数，各1 |

1.5、赛点提供附件清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床操作工具 | 卡盘、刀架扳手等 | 1套 |
| 2 | 铁屑钩 |  | 1 |
| 3 | 油壶或油枪 |  | 1 件/台 |
| 4 | 棉纱 |  | 若干 |
| 5 | 清扫工具 |  | 若干 |

五、选手自带刀、工、量具清单（此表仅参考，请依据样题自行决定赛场所带刀、工、量具清单）

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 0～150、0～200 | 各1 |  |
| 2 | 千分尺 | 0～25、25～50、50～75、 | 各1 |  |
| 3 | 深度游标卡尺 | 0～200 mm | 1 |  |
| 3 | 游标万能角度尺 | 2＇/0～320˚ | 1 |  |
| 4 | 螺纹检具 | M30×2-6H M30×2-6g 内外螺纹 | 各1 |  |
| 5 | 椭圆样板 | 椭圆6.5X3 椭圆 7X4 椭圆 7X4.5 | 自定 |  |
| 6 | 百分表 | 0.01/0～10 | 1 |  |
| 7 | 磁性表座 |  | 1 |  |
| 9 | 内径量表 | 18～35 35～50 | 2 |  |
| 10 | 塞尺 | 0.02～1 | 1副 |  |
| 11 | 93˚菱形外圆车刀、外圆车刀、端面车刀等 | 93˚、45˚、30°等 | 各1 |  |
| 12 | 不重磨外圆车刀 | R型、V型、T型、S型刀片 | 各1 | 选用 |
| 13 | 内，外螺纹车刀 | 三角形螺纹 | 各1 |  |
| 14 | 外切槽刀 | 刀宽4 | 各1 |  |
| 15 | 内孔车刀 | Φ38通孔 | 1 |  |
| 16 | 麻花钻 | 中心钻、Φ20、Φ26 | 各1 |  |
| 17 | 辅具 | 莫氏钻套，钻夹头，回转顶尖 | 各1 |  |
| 18 | 其他 | 铜棒，铜皮，垫片，毛刷等常用工具 |  | 选用 |

1、赛前

（1）参赛选手的竞赛场次、工位号和该场次的竞赛题采取抽签的方式确定。

（2）赛前30分钟，对参赛选手进行检录。

（3）参赛选手按规定时间到达指定地点，凭身份证进入赛场，并随机抽取工位号。

（4）参赛选手竞赛前15分钟进入竞赛工位，清点工具，确认现场条件无误；竞赛时间到方可开始操作。选手迟到15分钟取消竞赛资格。

（7）参赛选手自备劳服用品（工作服、安全鞋、安全帽、防护镜），参赛时应按照专业安全操作要求穿戴个人劳保防护用品，并严格遵照操作规程进行竞赛，符合安全、文明生产要求。

（8）参赛选手的着装及所带用具不得出现参赛队及学校标识。

2、赛中

（1）操作者应根据机床“使用说明书”的要求，熟悉本机床的一般性能和结构，禁止超性能使用，严禁戴手套操作机床，向裁判请求同意后才能开动机床。

（2）操作者离开赛场前机床防护罩顶部不允许放置工具、工件及其他杂物，上述物品必须放在指定的工位器具上。

（3）参赛者不能随意更改机床内部参数，否则记零分或取消参赛资格。

（4）在加工过程中，不允许身体的任何部位，进入机床运动部件的行程范围之内。

（5)竞赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示；加工中每撞刀或打刀一次总成绩扣3分，超过三次者取消取消参赛资格；如选手在竞赛中因违章操作出现安全事故，经裁判组判定后取消竞赛资格，成绩记零分。

（6）机床在工作中发生故障或产生不正常现象时应立即停机，保持现场，同时应立即报告当值裁判，否则视为人为故意破坏。

（7）参赛选手不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入竞赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消竞赛成绩。

（8）竞赛时间为连续进行，包括工艺设计、零件加工、部件装配和清洁整理时间；竞赛过程中食品和饮水由赛场统一提供，选手休息、饮食和如厕时间都计算在竞赛时间内。

（9）参赛选手完成竞赛项目后，提请裁判到工位处检查确认并登记相关内容，竞赛终止时间由裁判员记录，选手签字确认后，裁判填写执裁报告；参赛选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

（10）当听到竞赛结束指令时，参赛选手应立即停止操作，不得以任何理由拖延竞赛时间。离开竞赛场地时，不得将草稿纸等与竞赛有关的物品带离竞赛现场。

3、赛后

（1）清除切屑，擦拭机床，将工作台移至中间位置并切断电源，使机床与环境保持清洁状态。必须打扫好机床周边、工作台面上、工具柜上、地面；未打扫者从安全文明生产中扣除3分。

(2) 关机时要等主轴停转3分钟后方可进行，依次关掉机床操作面板上的电源和总电源。

(3) 机床附件和刀具、量具应妥善保管，保持完整与良好，丢失应赔偿。

株洲市第十届

“技能天下”职业技能大赛组委会

2023-6

附件1 数控车竞赛样卷图纸

学生组样卷（赛前公布）

学生组样题  公布

学生组样题 公布

学生组样题 公布