株洲市第十届“技能天下”职业技能网络直播大赛暨湘赣边区域示范区电工项目(职工组和学生组)技术文件

株洲市职业技能大赛执委会技术工作组

2023年6月

一、竞赛技术文件概要

电工项目竞赛分为职工组和学生组。职工组以电工国家职业资格高级工、技师、高级技师考核内容为基础，学生组以电工国家职业资格中级工、高级工、技师内容为基础，结合企业生产实际，适当增加相关新知识、新技术、新设备和新技能有关内容。电工项目技术文件参考第一届全国技能大赛、第一届湖南省职业技能大赛电工项目竞赛技术文件，并结合实际情况制定。

# 二、竞赛对象

凡16周岁以上、法定退休年龄以内的株洲市、岳阳市、萍乡市居民（含两市行政区划内的户籍居民和目前正在两市居住、工作或学习且满1年的外省户籍居民）均可报名参赛。

# 三、竞赛内容及模块

本次竞赛包含理论知识和操作技能两个部分，其中理论知识占总分20%，操作技能占总分80%。理论知识竞赛从电工题库中抽取。

1.操作竞赛内容

包含继电控制线路设计与安装调试、PLC 电气控制系统编程与调试、机电设备线路故障诊断与排除、直流调速系统安装与调试等四个模块。选手在规定时间内需完成以下四个任务模块的工作，具体安排如下：

模块 A 继电控制线路设计与安装、调试

模块 A-1 继电控制线路设计：参赛选手根据任务要求完成继电控制电路设计，绘制原理图。

模块 A-2 安装与接线：选手根据竞赛任务书的要求和现场提供的电气元件，进行电路安装与接线。

模块 A-3 调试和运行：选手使用仪表对安装完成的继电控制系统进行测试，并试车。

模块 B PLC 电气控制系统编程与调试

模块 B-1 电气接线：参赛选手需要根据任务要求完成 PLC控制模型运行所需要的 I/O 及其他电气信号接线。（PLC、变频器、伺服驱动器、步进驱动器的 I/O 信号，都已接到控制挂板上相对应的接线端子的另一端上，参赛选手根据编程调试所需要的信号，将其接到相对应的接线端子的另一端上。）

模块 B-2 PLC 电气控制应用编程、调试与运行：选手依据控制任务要求，完成变频器、伺服驱动器、步进驱动器等工控器件的参数配置，PLC 控制程序的编制，HMI 画面组态，程序调试、运行等。

模块 C 机电设备线路故障诊断与排除

模块 C-1 故障诊断：参赛选手根据任务书要求和原理图，完成电路故障的诊断和查找。

模块 C-2 故障排除：根据电路故障的诊断结果，排除故障，完成故障元器件的更换、电路修复等。

模块 D 直流调速系统安装与调试

模块 D-1 安装与焊接：参赛选手根据电路原理图、元件清单完成电子元件识别与清点，在 PCB 板上完成元器件的安装与焊接。

模块 D-2 直流调速系统的调试：主要完成电路的调试与运行。

2.操作试题构成

竞赛操作模块（项目）与内容见表1所示。

表1  竞赛操作模块（项目）与内容

| 序号 | 竞赛模块 | 竞赛内容 |  | 竞赛时间 | 占分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块 A 继电控制线路设计与安装、调试 | A-1 继电控制线路的设计 | 工作内容包括： 选择合适的元件类型与规格； 绘制系统原理图。 考核内容包括： 功能完整性、正确性; 符号规范性; 设计的经济性; 元件布局合理性。 | 180分钟 | 40% |
|  |  | 模块 A-2 安装与接 线 | 工作内容包括： 常用工业器件的安装； 接线端子安装； 导轨、线槽切割、安装； 剪线，剥线，压线鼻，套号码管； 导线与电缆布线、接线。 考核内容包括： 线槽安装尺寸； 线槽切割工艺； 导轨切割工艺； 元件安装位置； 线路连接工艺； 压接线鼻工艺； 套号码管规范性、完整性。 （此处不考查接线正确性，接线正确性由功能测试项来考查。） |  |  |
|  |  | 模块 A-3 调试和运 行 | 工作内容包括： 使用仪器仪表测试接线的正确性； 使用仪器仪表检测线路接触的良好性； 根据功能要求试运行电路。 考核内容包括： 功能完整性； 功能正确性。 |  |  |
| 2 | 模块 B PLC 电气控制系统编程与调试 | 模块 B-1 电气连线 | 工作内容包括： 剪线、剥线等； 导线与电缆的连线。 考核内容包括： 线路连接规范性、完整性。 （此处不考查接线正确性，接线正确性由功能测试项来考查。） | 90分钟 | 35% |
|  |  | 模块 B-2 PLC 电气控 制的应用编程、调试 和运行 | 工作内容包括： PLC 控制程序编制； 触摸屏画面组态； PLC 与触摸屏通讯设置； 变频器、伺服驱动器、步进驱动器等参数设置与调试。 考核内容包括： 系统功能完整性； 系统功能正确性； 人机交互界面的完整性。 （编程模式不限，只考查功能正确性与人机交互可实施性。） |  |  |
| 3 | 模块 C 机电设备线路故障诊断与排除 | 模块 C 机电设备线路故障诊断与排除 | 工作内容包括： 使用仪器与功能测试检查设备故障； 在故障记录表上记录故障现象； 在故障记录表上记录检查方法与检测结果。 考核内容包括： 故障现象表达正确性； 检查方法思路合理、正确； 检测结果记录正确。 | 45分钟 | 15% |
|  |  | 模块 C-2 故障排除 | 工作内容包括： 短路的故障：重新接线，排除短路； 断路的故障：使用导线连接应该连接的两个端子，排除断路故障； 参数设置：更改设置； 交叉/极性：使用导线更正接线； 元件损坏的故障：更换好的元件。 考核内容包括： 故障类型（短路、开路、交叉/极性、参数设置、器件损坏）和故障位置判定； 排除故障； 验证故障排除后的功能正确性。 |  |  |
| 4 | 模块 D 直流调速系统安装与调试 | 模块 D-1 安装与焊 接 | 工作内容包括： 根据原理图与清单清点电子元件； 根据原理图焊接电阻、电容、二级管、IC 芯片等电子元件； 减除元件管脚； 清洁线路板。 考核内容包括： 元件焊接正确性（类型、规格）； 焊盘工艺美观性； 元件布局整齐性； 元件方向一致性； 元件离线路板高度合理性； 元件管脚折弯合理性； 元件管脚裁减合理性。 | 60分钟 | 10% |
|  |  | 模块 D-2 直流调速系统的调试 | 工作内容包括： 通电前，利用仪表测试关键测试点阻值、电容特性； 通电后，利用仪器仪表测试关键测试点的电压、波形； 调整电位器，使系统达到电压、转速等要求； 在调试记录表上记录达标后，各关键测试点电压、波形、 转速等数据。 考核内容包括： 电压记录正确性； 波形记录正确性； 转速功能正确性。 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 375分钟 | 100% |

# 四、竞赛场地与设施

1.竞赛器材

竞赛设备和主要器材以竞赛前公布的样题作为参考，暂参考第一届湖南省职业技能大赛电工项目设备清单和材料清单，见表2-表3。

表2 主要竞赛设备清单

| 序号 | 配置名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLC 电气控制平台 |  |  |  |  |
|  | 主体平台 | 整体尺寸：W800*D700*H1829mm 网孔板尺寸：W718*D40*H1490mm | 套 | 12 |  |
|  | 智能物联网模块 | 通讯方式：4G； 监控数据：设备电压、电流、通电状态、电箱温度等信息； 通过4G网络采集设备功率、电压、电流、温度等信息，经过数据处理后上传到服务器平台云平台，实时监控设备状态。 | 套 | 12 |  |
|  | 电源模块 | 直流电源输出：DC24V/6.5A 两组交流电源输出：AC380V、AC220V | 套 | 12 |  |
|  | PLC模块 | 品牌：西门子 CPU1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI 数字量输入输出模块： 16输入24V DC/16输出继电器 软件：博图TIA Portal V14 SP1 | 套 | 12 |  |
|  | 触摸屏模块 | 品牌：昆仑通态 型号：TPC7062Ti 7"TFT液晶屏 软件：MCGS嵌入版7.7.1.7_V1.3 | 套 | 12 |  |
|  | 变频器 | 品牌：西门子 型号：G120 6个数字量输入，3个继电器输出，2路模拟量输入，2路模拟量输出，并带有PROFINET和RS485通讯接口 电机：三相交流减速电机， 4IK25GN-S3/4GN50K(380V,25W) | 套 | 12 |  |
|  | 伺服系统 | 品牌：西门子 伺服驱动器：V90 伺服电机：0.1KW/轴高20mm (1FL6024-2AF21-1AA1) | 套 | 12 |  |
|  | 步进系统 | 品牌：研控 步进驱动器：YKD2305M 步进电机：YK42XQ47-02A | 套 | 12 |  |
|  | 数字孪生仿真系统 | 1）仿真驱动器主机 电源: DC24V，≤200mA 数字I/O： 8路输入、8路输出 模拟I/O： 2路输入4-20mA 2路输出4-20mA/0-10V 通讯接口：RS485、以太网、wifi、USB 2）仿真驱动板 数字I/O：2路高速脉冲输入，16路开关量输入，16路开关量输出 3)组件仿真驱动外设板 输入端口：16路开关量输入 输出端口：16路开关量输出 4) 仿真软件 ▲信息化虚拟仿真上位机，可交互式安装演示程序及软件接口实现与下位机通讯。采用软件建模及上位机界面设计，通过USB通讯与下位机的连接，实现上位机的虚拟仿真。 ▲仿真模型完全按真实设备实训模型比例设计，可以实现数字IO、模拟量、脉冲信号的输入输出什，运行机构演示动作功能和I/O连接控制都完全一致，用户将PLC控制程序下载到PLC中，3D仿真模型和仿真数据驱动器取代实物设备受PLC程序控制并反馈相关的传感器信号。 ▲仿真数据驱动器通过IO输入端采集实物PLC、变频器等控制及驱动器件的输出信号，将输出控制信息通过USB通信传送给上位机仿真模型。 ▲仿真模型接收数据后驱动3D模型运行，运行中机构对应的传感器等信息通过仿真驱动器IO输出端输出到PLC及自动化控制系统的输入端。 | 套 | 12 | PK赛用 |
|  | 电力拖动平台 |  |  |  |  |
| 1） | 主体平台 | 整体尺寸：W800*D700*H1829mm 网孔板尺寸：W718*D40*H1490mm | 套 | 10 |  |
| 2） | 智能物联网模块 | 通讯方式：4G； 监控数据：设备电压、电流、通电状态、电箱温度等信息； 通过4G网络采集设备功率、电压、电流、温度等信息，经过数据处理后上传到服务器平台云平台，实时监控设备状态。 | 套 | 10 |  |
| 3） | 绘图软件 | 品牌：易盼软件（上海）公司 版本：EPLAN Electric P8专业版 2.7 | 套 | 10 | PK赛用 |
| 4） | 电源模块 | 直流电源输出：DC24V/6.5A 两组交流电源输出：AC380V、AC220V | 套 | 10 |  |
| 5） | 电力拖动套件箱 | 具体器件见表3 | 套 | 10 |  |
| 6） | 电动机组 | 三相异步电动机： 4台 - 电压： 380V - 功率：180W - 频率：50HZ - 接法：Y/△ - 电流：0.4A - 转速：1400r/min 双速电机：1台 - 电压： 380V - 频率：50HZ - 接法：Y Y/△ - 电流：0.7A - 转速：1400/700r/min | 套 | 10 |  |
|  | 立式塑胶机控制电路故障诊断平台 |  |  |  |  |
|  | 主体平台 | 整体尺寸：W800*D700*H1829mm 网孔板尺寸：W718*D40*H1490mm | 套 | 10 |  |
|  | 智能物联网模块 | 通讯方式：4G； 监控数据：设备电压、电流、通电状态、电箱温度等信息； 通过4G网络采集设备功率、电压、电流、温度等信息，经过数据处理后上传到服务器平台云平台，实时监控设备状态。 | 套 | 10 |  |
|  | 电源模块 | 直流电源输出：DC24V/6.5A 两组交流电源输出：AC380V、AC220V | 套 | 10 |  |
|  | 立式塑胶机控制电路 | 主要器件：传感器模块、故障设置模块、指法灯按钮模块、交流接触器、中间继电器、正反转控制器、电机断路器、开关电源、时间继电器等 | 套 | 10 |  |
|  | 直流调速模块 |  |  |  |  |
|  | 控制电路板 | 115*96mm 含整流电路、锯齿波发生电路、脉冲电路、反馈电路等。 | 套 | 10 |  |
|  | 驱动电路板 | 115*96mm,直流调压全波可控整流电路 | 套 | 10 |  |
|  | 直流负载电机组 | 直流电动机：40W/110V /1500R/min 测速发电机：1.08W/38V /1500R/min | 套 | 10 |  |

表3 电力拖动套件箱材料清单

| 序号 | 配置名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 剩余电流动作断路器 | NB1LE-40 3P+N C16 | 正泰 | 个 | 1 |  |
|  | 小型断路器 | NB1-63 3P C16 | 正泰 | 个 | 1 |  |
|  | 交流接触器 | CJX2-1210 220V | 正泰 | 个 | 6 |  |
|  | 辅助触头 | F4-22 | 正泰 | 个 | 6 |  |
|  | 中间继电器 | JZC1-44 AC220V | 正泰 | 个 | 4 |  |
|  | 熔体 | RT28-32/4A | 正泰 | 个 | 7 |  |
|  | 熔断器座 | RT28N-32 32A | 正泰 | 个 | 7 |  |
|  | 时间继电器 | JSZ3A-B（通电延时0.1s-6m) AC220V | 正泰 | 个 | 2 |  |
|  | 时间继电器 | JSZ3C-B （瞬动型通电延时0.1s-6m) AC220V | 正泰 | 个 | 2 |  |
|  | 时间继电器座 | PF083-A /8T圆孔 | 正泰 | 个 | 4 |  |
|  | 热过载继电器 | NR4-63/1.6-2.5A | 正泰 | 个 | 3 |  |
|  | 行程开关 | LXK3-20S/B 不带锁 单轮 |  | 个 | 3 |  |
|  | 行程开关 | LXK3-20S/BH 带锁 单轮 |  | 个 | 3 |  |
|  | 自复平头按钮 | NP2-BA45 孔径Ф22 1常开1常闭 红色 | 正泰 | 个 | 2 |  |
|  | 自复平头按钮 | NP2-BA35 孔径Ф22 1常开1常闭 绿色 | 正泰 | 个 | 3 |  |
|  | 自复平头按钮 | NP2-BA55 孔径Ф22 1常开1常闭 黄色 | 正泰 | 个 | 1 |  |
|  | 1位蘑菇头式按钮 | NPH1-1006 | 正泰 | 个 | 1 |  |
|  | 1位按钮盒 | NPH1-10 浅灰色 | 正泰 | 个 | 1 |  |
|  | 2位按钮盒 | NPH1-20 浅灰色 | 正泰 | 个 | 1 |  |
|  | 3位按钮盒 | NPH1-30 浅灰色 | 正泰 | 个 | 4 |  |
|  | 信号指示灯 | ND16-22DS/4 AC220V 绿色 | 正泰 | 个 | 3 |  |
|  | 信号指示灯 | ND16-22DS/4 AC220V 黄色 | 正泰 | 个 | 2 |  |
|  | 信号指示灯 | ND16-22DS/4 AC220V 红色 | 正泰 | 个 | 2 |  |
|  | 旋钮式开关 | NP2-BD25 孔径Ф22 1常开1常闭 | 正泰 | 个 | 3 |  |
|  | 桥堆 | KBPC5010 50A/10W |  | 个 | 1 |  |
|  | 管式电阻 | RX20-50W100Ω±5% |  | 个 | 3 |  |
|  | 接线端子 | SUK-2.5X 灰色 |  | 个 | 50 |  |
|  | 端子隔板 | JCUK-DB 灰色 |  | 个 | 5 |  |
|  | 端子固定器 | SUK-2G2 灰色 |  | 个 | 10 |  |
|  | MBKKB-2.5识别条 | ZB5 1-10 |  | 个 | 10 |  |
|  | MBKKB-2.5识别条 | ZB5 11-20 |  | 个 | 6 |  |
|  | MBKKB-2.5识别条 | ZB5 21-30 |  | 个 | 6 |  |
|  | MBKKB-2.5识别条 | ZB5 31-40 |  | 个 | 6 |  |
|  | 元器件收纳盒 |  |  | 个 | 1 |  |
|  | 工具箱 | 821552-6类型4 |  | 个 | 2 |  |

2．赛场提供物资清单

赛场提供耗材清单见表4。

表4 设备耗材清单

| 序号 | 配置名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PVC锯齿线槽 | 40*35mm 白色 2米 |  | 条 | 4 | 1 个 工 位 |
|  | PVC号码管 | 0.5mm2、1mm2 |  |  | 若干 |  |
|  | 通用C45铝导轨 | 35*7.5*1.1mm 1米 |  | 米 | 3 |  |
|  | 多股软线 | RV 1.0mm2 黑色 |  | 米 | 50 |  |
|  | 多股软线 | RV 1.0mm2 黄绿色 |  | 米 | 10 |  |
|  | 多股软线 | RV 1.0mm2 蓝色 |  | 米 | 50 |  |
|  | 多股软线 | RV 1.0mm2 红色 |  | 米 | 100 |  |
|  | 多股软线 | RV 1.0mm2 黄色 |  | 米 | 50 |  |
|  | 多股软线 | RV 1.0mm2 绿色 |  | 米 | 50 |  |
|  | 1007电子线 | 20AWG 21/0.18mm 黑色 |  | 米 | 100 |  |
|  | 1007电子线 | 20AWG 21/0.18mm 蓝色 |  | 米 | 100 |  |
|  | 1007电子线 | 20AWG 21/0.18mm 红色 |  | 米 | 100 |  |
|  | 1007电子线 | 18AWG 34/0.18mm 蓝色 |  | 米 | 100 |  |
|  | 1007电子线 | 18AWG 34/0.18mm 黑色 |  | 米 | 100 |  |
|  | 管形预绝缘端头 | E1008 红色 |  | 个 | 400 |  |
|  | 管形预绝缘端头 | E1008 蓝色 |  | 个 | 400 |  |
|  | 管形预绝缘端头 | E0508 红 |  | 个 | 400 |  |
|  | 管形预绝缘端头 | E0508 蓝 |  | 个 | 400 |  |
|  | 冷压接线鼻子 | OT1.5-4 圆形裸端头 |  | 个 | 100 |  |
|  | 插簧 | Φ6.3 |  | 个 | 40 |  |
|  | 插簧套 | 6.3 |  | 个 | 40 |  |
|  | 扎带 | 3*150mm 白色 |  | 条 | 100 |  |
|  | 十字槽圆头带垫螺钉 | M4*12 不锈钢 |  | 个 | 100 |  |
|  | 十字槽盘头螺钉 | M4*20 不锈钢 |  | 个 | 100 |  |
|  | 十字槽盘头螺钉 | M4*45 不锈钢 |  | 个 | 100 |  |
|  | 1型六角螺母 | M4 不锈钢 |  | 个 | 100 |  |
|  | 轻型弹簧垫圈 | Ф4.1mm 不锈钢 |  | 个 | 100 |  |
|  | A级平垫圈 | 4*9*0.8mm 201不锈钢 |  | 个 | 100 |  |

3.选手自备工具与仪表

自备的工具和仪表清单见表5。（元件安装和线路连接禁止使用电动工具）

表5  选手自备工具与仪表清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尖嘴钳 | 125mm | 把 | 1 |  |
| 2 | 剥线钳 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 3 | 欧式管型压线钳 | 0.25-6mm2 | 把 | 1 |  |
| 4 | 斜口钳 | 7 寸 | 把 | 1 |  |
| 5 | 一字螺丝刀 | 型号自定 | 套 | 1 |  |
| 6 | 十字螺丝刀 | 型号自定 | 套 | 1 |  |
| 7 | 不锈钢剪刀 | NS-3 | 把 | 1 |  |
| 8 | 电工刀 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 9 | 万用表 | 型号自定 | 只 | 1 |  |
| 10 | 平锉刀 | 200mm | 根 | 1 |  |
| 11 | 卷尺 | 3m | 把 | 1 |  |
| 12 | 直角尺 | 200mm | 把 | 1 |  |
| 13 | 手柄套筒含套筒 | 7mm | 套 | 1 |  |
| 14 | 电烙铁 | 型号自定 | 把 | 1 |  |
| 15 | 电烙铁架 | 型号自定 | 个 | 1 |  |
| 16 | 线号笔 | 极细两用 | 只 | 1 |  |
| 17 | 电工工具包 | 常用 | 套 | 1 |  |
| 18 | 安全防护用品 |  | 套 | 1 |  |

# 五、选手须知

1.参赛选手必须持本人身份证和选拔赛组委会签发的参赛证参加竞赛。且按电气施工职业规范准备安全用品。

2.技能竞赛提前30分钟到赛场检录、抽取工位号。操作竞赛前20分钟进入赛场核对现场提供的设备、器件、材料等，整理工具；竞赛开始后方可进行操作。竞赛开始后迟到15分钟者不得参加竞赛。

3.各种与大赛相关的软件和相关资料统一由大赛组委会提供，参赛选手不得自带软件和相关资料。

4.实际操作竞赛按实际抽签进行。竞赛过程中赛场统一提供食品和饮水，选手休息、饮食和如厕时间均计算在竞赛时间内，竞赛过程中严禁接受任何形式的场外指导。

5.竞赛期间参赛选手不得离场，不得携带手机等移动通信或上网设备、移动存储设备、纸质资料等与竞赛无关的物品。

6.竞赛过程中，参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。

7.因突发情况导致选手中断竞赛，经确认后由裁判长视具体情况做出裁决。

8.参赛选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，参赛队结束竞赛后不得再进行任何操作。

9.参赛选手需按照竞赛任务书要求完成竞赛，并整理现场。