建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：通用航空零部件机械加工项目

建设单位（盖章）：株洲市双德实业有限责任公司

编制日期：       2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 通用航空零部件机械加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 袁章辉 | 联系方式 | 13517334777 |
| 建设地点 | 湖南省株洲市芦淞区栗塘村毛家坪组 |  |  |
| 地理坐标 | E113.246907°，N27.793694° |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C374 航空、航天器及设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37--航空、航天器及设备制造374--其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准 /备案）部门（选 填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资 （万元） | 500 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 2 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 地表水专项 |  |  |
| 规划情况 | 《株洲市国土空间总体规划（2021-2035年）》（公众征求意见稿） |  |  |
| 规划环境影 响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环 境影响评价符合性分析 | 规划符合性 产业定位符合性分析 根据《株洲市国土空间总体规划（2021-2035年）》（公众征求意见稿）：构建“3（轨道交通、航空动力、先进硬质材料）+3（电子信息、新能源、高分子新材料）+2（一批环统产业：陶瓷、服饰烟花爆竹；一批新兴和未来产业：功率半导体、永磁动力、生物医药、人工智能与大数据、通用航空、新型功能玻璃）”先进制造业产业体系。本项目为C374 航空、航天器及设备制造，属于航空动力配套设施，属于规划企业。 |  |  |
| 其他 符合 性分 析 | 1、产业政策符合性分析 本项目从事通用航空零部件机械加工，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，不属于限制类和淘汰类；根据建设单位提供的生产工艺说明、生产设备清单和原辅材料消耗，项目采取的生产工艺、使用的原辅材料以及生产设备均不属于限制类和淘汰类。因此，项目符合国家产业政策。 2、用地性质符合性分析 本项目租赁枫溪街道坚栗村毛家坪组集体建设用地，进行厂房建设，在本企业入驻前，为空置厂房。本项目建成后仅对原有建筑进行内部布局调整，不改变原有建筑的整体结构和功能；根据株洲市城市土地利用规划图，项目用地为集体建设用地。本项目的建设已获得村委会及街道办事处同意。因此，环评认为利用已有厂房进行生产是可行的。 3、与《湖南省大气污染防治条例》符合性分析 根据《湖南省大气污染防治条例》第二十七条，在大气污染重点区域城市建成区内禁止新建、扩建钢铁、水泥、有色金属、石油、化工等重污染企业以及新增产能项目。本项目属于航空、航天器及设备制造，不是重污染项目。本项目位于湖南省芦淞区栗塘村毛家坪组，因此，本项目符合《湖南省大气污染防治条例》的相关规定。 4、与《湖南省湘江保护条例》符合性分析 根据《湖南省湘江保护条例》第四十九条，在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。项目无生产废水产生，且本项目属于航空、航天器及设备制造，不涉及重金属，不属于《湖南省湘江保护条例》禁止引进的企业。 因此，本项目符合《湖南省湘江保护条例》的相关规定。 5、“三线一单”符合性分析 （1）生态红线相符性 ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。本项目位于湖南省芦淞区栗塘村毛家坪组，属于集体建设用地，不在株洲市生态红线范围内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 项目区域环境质量现状监测结果表明，区域地表水、声环境、生态环境质量较好，但环境空气质量存在PM2.5、O3年均值超标情况，超标主要原因为区域内开发建设较多，道路、房地产集中施工，2022年夏季出现持续多日高温天气，日照辐射时间较长。但随着株洲市环境综合整治工作的不断深入，大气环境质量将有所改善。本次评价要求建设单位加强废气治理措施，满足大气环境质量改善目标。本项目建设对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。 综上，在采取相应的污染防治措施后，本项目各类污染物达标排放，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求。 ③资源利用上线 本项目利用湖南省芦淞区栗塘村毛家坪组场地进行建设，不新增建设用地；项目营运过程中资源消耗量相对区域资源利用总量较少，水、电等消耗处于同行业较好水平，符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单符合性分析 本项目位于株洲市芦淞区栗塘村毛家坪组，属于枫溪街道，根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号），枫溪街道属于重点管控单元，环境管控单元编码ZH43020320001。本项目与株洲市环境管控单元生态环境准入清单对照分析见下表： 表1-1 项目与株洲市“三线一单”生态环境分区管控要求 符合性分析一览表 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 禁止新建火电、有色冶炼、石化、基本化学原料制造等高污染项目；优先发展轻污染和无污染项目; 本项目不涉及高污染排放; 符合. 污染物排放管控; 废水：实行雨污分流，确保园区排水与污水处理厂接管运营。各片区入园企业废水分别接入所依托的城镇污水处理厂，经处理达标后排放；工业园内雨水均为自流，雨水经雨水管网就势排入相应水全面实现重点涉水行业稳定达标排放。实现工业园区污水管网全覆盖，工业污水集中收集处理、达标排放， 在线监控稳定运行; 项目采用雨污分流、污污分流的排水制度，项目区域市政暂无污水管网，项目无生产废水外排，生活污水经自建一体化污水处理设施处理后经过西北侧水渠排入枫溪港。 株洲市市政管网正在进行雨污分流改造，改造完成后本项目的生活污水将进入枫溪污水处理厂进行处理后排放; 符合. 废气：对已引进的水、气污染严重项目，应加强治理，控制其污染，减少其污染排放。全面推进工业挥发性有机物综合治理，完成表面涂装等VOCs重点行业的达标改造。全面实现企业无组织排放治理全覆盖，零遗漏；园区内涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。; 项目机加工颗粒 物车间内无 组织排放，焊接烟尘车间内无组织排放; 符合. 环境风险防控; 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、 运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案; 本项目将落实各项环境风险事故防范措施；; 符合. 建设用地土壤风险防控：逐步建立污染地块名录及其开发利用负面清单，开展污染地块土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地质量要求的地块，进入用地程序，不符合利用要求的， 进行管控。建立土壤污染重点监管企业名单，加强重点监管企业与工业园区的监管，规范工业废物处理处置活动。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施； 需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; 企业不属于土壤污染重点监管企业名录，无土壤重大污染源; 符合. 资源开发频率要求; 能源：禁燃区按《株洲市人民政府办公室关于划定市区禁止使用高污染燃料范围的通知》禁止使用高污染燃料，园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组办公室关于印发《工程建设区域评估工作实施方案》 的通知”，尽快开展节能评估工作。 水资源：加强用水定额管理，推广先进的节水技术和污水处理技术，提高工业用水重复利用率。实行清洁、低耗、低排生产，限制高耗水、高污染型工业项目建设。; 本项目不使用高污染燃料；无高耗水工艺; 符合. 综上分析，本项目符合“三线一单”控制条件要求。 6、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的相符性分析 本项目位于湖南省株洲市芦淞区栗塘村毛家坪组，距离湘江约为4.8公里。项目选址不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内；本项目为航空零部件制造，不属于化工项目，不属于落后产能项目，不属于严重产能过剩行业项目，不属于高耗能高排放项目，符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目概况 项目名称：通用航空零部件机械加工项目 建设单位：株洲市双德实业有限责任公司 建设性质：新建 建设地点：芦淞区栗塘村毛家坪组 项目总投资：500万元 株洲市双德实业有限责任公司于2015年租赁芦淞区栗塘村毛家坪组厂房作为生产厂址进行生产。根据《行政处罚法》第三十六条规定：“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，本次为企业主动补办环评。租赁厂房总建筑面积2131.78m2，其中生产区面积：1108.27m2，办公用房：303.51m2，材料库房：720m2。生产区布局机械加工工艺装备、组装工艺装备，进行通用航空零部件加工。项目总投资500万元，包括工艺设备固定资产、厂房租赁金、生产流动资金等。 厂区西面为株渌路，东面为山体及杨家冲部分散户居民，北侧为株洲德昌实业有限公司，南侧为株洲佰利门窗。 表2-1 项目主要产品方案 序号; 分类; 规格; 单位; 年产量. 1; 接头类产品; Φ12x50; 件; 300000. 2; 螺母类产品; Φ18x15; 件; 200000. 3; 冲压类产品; T=1.5-T=6; 件; 100000. 2.项目组成 主要建设内容为在租赁厂房内分区布局机械加工工艺区，布置工艺设备设施， 进行通用航空零部件加工。项目建设内容组成见表 2-2。 表2-2 项目主要工程内容组成表 类别; 建设内容; 组成. 主体工程; 生产作业区; 机加工区面积：1108.27m2，布置普通车加工、卧式车床加工、数控精密车加工、锯切等机加工艺，设置车床、数控车床、圆锯机、立柱卧式带锯床、砂轮机等工艺设备66台。. 辅助工程; 办公用房; 面积303.51m2，位于厂房2楼。. 公用工程; 给水; 项目用水来自市政给水管网。. 排水; 厂区生活污水依托厂房室外新建一体化污水处理设施处理后，尾水执行《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中一级标准后经过排入西北侧水渠，最后排入枫溪港。. 供电; 电网供电，依托租赁厂房配电房供电。. 储运工程; 原材料存放区; 根据工序需要设置原材料存放区。. 成品库房; 根据工序需要设置成品库房。. 废水治理; 生活污水; 厂区生活污水依托厂房室外新建一体化污水处理设施处理后，尾水执行《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中一级标准后经过排入西北侧水渠，最后排入枫溪港。株洲市市政管网正在进行雨污分流改造，待改造完成后本项目的生活污水将进入枫溪污水处理厂进行处理后排放. 废气治理; 砂轮机粉尘; 砂轮机设备间封闭设置，粉尘重力沉降在设备间室内。. 焊接烟尘; 加强组装工艺区厂房工业通风措施：厂房屋顶天窗通风、厂房墙体安装轴流风机，烟尘通风至室外，在大气环境中稀释扩散净化。. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪声设备、安装基础减振、厂房隔声，加强设备维护保养。. 固废处置; 厂区生活垃圾; 垃圾桶收集，环卫部门统一清运处置。. 固体废物贮存间; 位于厂房南侧，面积约10m2，贮存废金属屑等。. 危险废物贮存间; 位于厂房南侧，面积约8m2，贮存废切削液、废机油等。. 3.设备清单 项目主要生产设备见下表。 表2-3 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 数量（台）; 规格; 备注. 1; 车铣复合加工; 1; CX-550. 2; 立式四轴加工中心; 1; 850. 3; 立式加工中心; 1; 850. 4; 立式四轴加工中心; 3; 650. 5; EL6140数控车床; 2; EL6140. 6; 数控车床; 2; CX6130. 7; 数控车床; 2; CX6132. 8; 数控车床; 1; CJK-6130. 9; 斜轨数车; 5; CX-460. 10; 斜轨数车; 1; M-08J/-2. 11; 斜轨数车; 3; T500L. 12; 数控车床; 2; CX-630. 13; 数控车床; 4; ECY6140. 14; 数控车床; 2; EL6150. 15; 车床; 2; C6140. 16; 车床; 1; C630. 17; 卧轴距台平面磨床; 1; M7130G/P. 18; 万能外圆磨床; 1; MG1432. 19; 外圆磨床; 1; M1420. 20; 立式开降台铣床; 1; X5241. 21; 200T冲床; 1; JH21-200T. 22; 100T冲床; 2; JH23-100T. 23; 45T冲床; 1; JB23-45T. 24; 35T冲床; 1; JB23-35T. 25; 25T冲床; 1; JB23-16T. 26; 315T油压机; 1; YA32-315T. 27; 100T油压机; 1; YA32-100T. 28; 卧式带锯; 1; GB4028. 29; CO2气体保护焊机; 3; NBC-315-02. 30; 点焊机; 1; DN-10. 31; 钻铣床; 1; Zx50C. 32; 台钻; 3; ZQ4113. 33; 台钻; 3; Z406C. 34; 攻丝机; 2; SI016. 35; 摇臂钻; 1; H5-50Y. 36; 砂轮机; 2; SIE-F125. 37; 影像测量仪; 1; VMA3020. 38; 工业智能打标机; 1; /. 39; 大理石精密平台; 1; /. 4.主要原辅材料 项目原料由公司自有运输车运输，项目原辅材料使用情况如下： 表2-4 项目主要原辅材料情况表 序号; 类别; 名称; 年耗量; 储存位置. 1; 原料; 钢板; 100t; 原料区. 2; 铝棒; 100t; 原料区. 3; 钢管; 20t; 原料区. 4; 航空产品; 20t; 原料区. 5; 辅料; 切削液; 1.87t; 仓库. 6; 机油; 0.23t; 仓库. 7; 煤油; 0.34t; 仓库. 8; 液压油; 0.25t; 仓库. 9; 焊丝; 0.14t; 原料区. 10; 公用; 电; 50000KW·h; /. 11; 水; 675t; /. 切削液：切削液是由基础油、乳化剂、防锈剂、油性剂、极压剂、稳定剂、防腐杀菌剂、消泡剂等组成。前三者是主要成分，其它添加剂须根据切削液的成分和使用要求而定。本项目所用的乳化油是水性切削液，使用时用水稀释，车床设备车削加工时喷射切削液，对工位进行起润滑、冷却。 机油：外观为淡黄色液体，闪点大于200℃，溶于多数有机溶剂。其基础油由烃类、聚-α-烯烃（PAO）及聚内烯烃等成分所组成，均为由碳及氢所组成的有机化合物。 煤油：煤油纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。沸程180～310℃（不是绝对的，在生产时常需根据具体情况变动），平均分子量在200～250之间。熔点-40℃以上。运动黏度40℃为1.0～2.0mm2/s。不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。易挥发。易燃。 液压油：沸点＞290℃，密度0.896kg/m，闪电222℃。可燃，燃烧可能形成空气中的固体和液体微粒及气体混合物。 5.公用工程 （1）给水： 用水量：项目劳动定员45人，每年工作300天。员工生活用水均按15m3/a计算，日用水量约为1.8m3，年用水量约为675m³。 给水水源：给水水源为城市自来水，给水管网已建成。 - 排水： 135 排水管网已建成，可容纳生产厂房污水、雨水排放。生活污水经厂区自建一体化污水处理设施处理后排入西北侧水渠最后进入枫溪港。株洲市市政管网正在进行雨污分流改造，待改造完成后本项目的生活污水将进入枫溪污水处理厂进行处理后排放。 540 西北侧水渠 675 540 一体化污水处理设施 生活用水 自来水 图2-1 水平衡图（m3/a） - 供电： 项目用电由株洲市电网供应，主要为生产工艺、厂房内办公房用电，项目不设备用发电机。 （4）其他：项目场地内不设食堂、浴室等生活设施。 6.劳动动员及工作制度 项目员工人数45人，一班制，每班8小时，年工作300天。 7.厂区平面布置 项目位于湖南省芦淞区栗塘村毛家坪组，厂区占地面积1200m2。项目平面布置图见附图3。 员工食宿皆自行解决。厂房仅用于生产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 各生产工艺流程及产污环节下图。 图2-2 项目生产工艺流程图 下料：首先外购原料钢材，根据工件需要使用加工中心进行下料。 车加工、铣加工：主要使用车床和铣床，车削是用车刀对旋转的工件进行车削加工，车刀使用切削液进行冷却润滑，此过程会产生废切削液；铣削是将工件固定，用高速旋转的铣刀在工件上走刀，切出需要的形状和特征，铣刀用机油进行冷却润滑，此过程会产生废机油； 钻孔：车加工、铣加工后的材料用钻床进行钻孔，此过程会产生粉尘和固废。 攻丝：使用钻床进行攻丝操作，用一定的扭矩将丝锥旋入要钻的底孔中加工出内螺纹，使用机油进行冷却润滑，此过程会产生S1下脚料和S4废机油。 打磨：用来刃磨分工件进行表面打磨清理，打磨过程会产生打磨粉尘。 焊接：部分工件需要使用焊机进行焊接操作。此过程会产生焊接烟尘。 打标：用工业智能打标机对加工好的产品进行打标。 检验：检验合格后的产品入库待运。 项目产污情况见下表所示。 表2-5 项目主要产污工序及污染物对照表 项目; 污染物; 序号; 产污工序; 主要成分. 废水; 生活污水; W1; /; COD、BOD5、NH3-N、SS. 废气; 机加工粉尘; G1; 卸料、储存; 颗粒物. 噪声; 设备噪声; N; 生产设备; Leq（A）. 固废; 金属废料; S1; 生产; 金属. 不合格品; S2; 生产; 金属. 含油废抹布; S3; 生产; 油类. 废切削液; S4; 生产; 油类. 废机油; S5; 生产; 油类. 废包装桶; S6; 生产; 油类. 生活垃圾; S7; 生活; 纸张、塑料袋等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建补办环评，在芦淞区栗塘村毛家坪组现有场地建设后进行生产，没有与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | （1）大气环境 为了解项目所在区域环境质量现状，本次环评收集了《株洲市2022年全年环境质量状况通报》中芦淞区的基本因子的监测数据进行区域达标评价，监测结果见表3-1。 表3-1 2022年芦淞区环境空气污染物浓度情况表 污染物; 年平均指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 77.50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.9; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.7; 不达标. CO; 百分之95位数日平均质量浓度; 1000; 4000; 25.00; 达标. O3; 百分之90位数日平均质量浓度; 167; 160; 104.4; 不达标. 根据表3-1结果，芦淞区为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM2.5和O3。PM2.5超标原因主要是芦淞区近年来基础设施建设项目较多，土方开挖、场地平整等造成的土地裸露易产生扬尘污染所致。O3超标主要原因是2022年夏季出现持续多日高温天气，日照辐射时间较长，导致城区臭氧浓度持续处于高值。 2023年2月14日，省生态环境保护委员会办公室正式印发《湖南省大气污染防治攻坚行动工作方案》，向全省相关部门、单位和14个市州“下达”具体行动任务，切实改善空气质量，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展。株洲市随之发布了《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》，《方案》要求围绕攻坚能源结构调整、攻坚产业结构优化、攻坚交通运输结构调整、攻坚重污染天气消除、攻坚臭氧污染防治、攻坚柴油货车污染治理、攻坚面源系统整治、攻坚能力提升等8大攻坚工程，实现精准治污、科学治污、依法治污，深入打好蓝天保卫战。随着芦淞区规划建成区建设完成，施工扬尘污染源消减，且裸露的土地逐步被绿化或硬化；大气污染防治攻坚行动实施在柴油货车禁行措施逐步推行、加强夏日高温天气道路洒扫频次、加大力度巡查餐饮店油烟污染，管控挥发性有机物污染源产生等方面发挥效应，区域环境空气质量有望得到改善。 （2）地表水 本项目生活污水经化粪池处理达标后，用作周边林地浇灌。株洲市环境监测中心站在湘江枫溪段设有常规监测，本环评收集了湘江枫溪断面2022年常规监测数据。 表3-2 湘江枫溪断面2022年水质监测统计数据 单位：mg/L（pH除外） 监测因子; pH; COD; BOD5; 氨氮; 石油类; 总磷; 阴离子洗涤剂; 挥发酚; 硫化物. 年均值; 7.59; 11; 1.3; 0.109; 0.01L; 0.04; 0.045; 0.0004; 0.005. 最大值; 7.93; 15; 2.0; 0.226; 0.01L; 0.07; 0.06; 0.0005; 0.007. 最小值; 7.11; 7; 0.5; 0.049; 0.01L; 0.01; 0.03; 0.0003; 0.005. 水质 指数; 0.0868; 0.0445; 0.0275; 0.014; 0.02; 0.025; 0.0225; 0.008; 0.0025. 标准值; 6-9; 20; 4; 1.0; 0.05; 0.2; 0.2; 0.005; 0.2. 由上表可以看出，就上述监测因子而言，2022年湘江枫溪断面水质各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，表明评价区域地表水环境质量现状良好。 （3）声环境 本项目厂界外50m范围内环境敏感点如下表。 表3-3 噪声现状监测结果（单位：dB） 监测日期; 点位; 昼间（dB）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2023.6.8; 东北侧居民区敏感点; N1; 58; 昼间60. 北侧居民区敏感点; N2; 56. （4）生态环境 项目利用已有厂棚及办公楼建设，不新增用地，用地范围内无生态保护目标，不需进行生态环境现状调查。 （5）电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 （6）地下水、土壤 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目区域范围内地面已做水泥硬化处理，项目各区域将做好防渗措施，土壤、地下水环境污染途径将被阻断，因此不需要开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | （1）大气环境 项目评价范围内的主要环境空气保护目标具体情况详见表3-4。 表3-4 项目环境保护目标统计表 环境类别; 环境保护目标; 坐标; 特征; 方位; 距离(m); 保护级别. 环境空气; 杨家冲居民1; 113.166019°，27.7669°; 散户居民; S; 80~180m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；. 杨家冲居民2; 113.165150°，27.764455; 散户居民; S; 370~500m. 杨家冲居民3; 113.166738°，27.7683499°; 散户居民; E; 380~500m. 杨家冲居民4; 113.166870°，27.767435°; 散户居民; N; 5m. 杨家冲居民5; 113.170150°，27.767834°; 散户居民; NE; 15~280m. 地表水; 枫溪港; 东经113.147427°，北纬27.790868°; 景观娱乐用水; N; 2.8km; 湘江枫溪段执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准；枫溪港执行Ⅴ类标准. 湘江; 东经113.142063°，北纬27.804322°; 大河; W; 4.4km. （2）声环境 本项目50m范围声环境保护目标见下表。 表3-5 项目声环境保护目标 环境要素; 保护目标; 坐标; 方位; 相对距离(m); 规模; 功能; 保护级别. 噪声; 企业东北侧居民点 1#; 东经113.167026°，北纬27.767325°; NE; 15; 1户，5人; 居民区; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 企业北侧居民点 2#; 东经113.166870°，北纬27.767435°; N; 5; 1户，5人. （3）地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境 项目周围无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | （1）废气排放标准 大气污染物排放标准：项目无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），具体标准详见表3-6。 表3-6 废气排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-96)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值. （2）废水排放标准 废水执行《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中一级标准，具体数值见下表所示。 表3-7 《污水综合排放标准》（GB8798-1996） 污染物; 排放限值; 污染物单位; 标准来源. pH; 6~9; 无量纲; 《污水综合排放标准》 （GB8798-1996）表4中一级标准. CODCr; 100; mg/L. BOD5; 20; mg/L. SS; 70; mg/L. NH3-N; 15; mg/L. （3）噪声排放标准 项目位于芦淞区栗塘村毛家坪组，属于2类声环境功能区。项目四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表3-8。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. （4）固体废物存储、处置标准 固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家规定的总量控制污染物种类，即化学需氧量、氨氮、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、VOCs，项目的总量控制指标分析如下： 1、废水总量控制指标 本项目无生产废水外排，生活污水排放量540t/a。项目生活废水经厂区一体化污水处理设施处理后排入西北侧水渠，处理后废水污染物排放量为 COD0.054/a、氨氮 0.0081t/a 2、废气总量控制指标 本项目无废气需进行总量申请。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工环境影响简要分析 本项目租赁芦淞区栗塘村毛家坪组场地，本项目已经投产，故不再对施工 期污染源做分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1.废气 1.1废气源强估算 本项目营运期废气主要为机加工粉尘、焊接烟尘。 （1）机加工粉尘 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37/431-434机械行业系数手册中04下料，采用“锯床、砂轮切割机切割”颗粒物产生量为5.3kg/t原料”，06预处理“抛丸、喷砂、打磨、滚筒”颗粒物产生量为2.19kg/t。 项目需要进行下料切割的原材料板料、棒料、管料等共约240t/a，切割区面积小，按10%计，机加工下料粉尘颗粒物产生量约0.127t/a。打磨的原材料板料、棒料、管料等共约240t/a，打磨粉尘颗粒物产生量约0.526t/a。下料、打磨金属粉尘密度较大，易沉降，类比株洲同类型机加工的经验系数，沉降率按60%计；无组织排放量约0.2612t/a。 （2）焊接烟尘废气 本项目部分产品生产工序需要进行焊接。焊接烟尘由0.1μm左右的球状颗粒集聚而成，项目焊接使用焊丝0.14t/a，参考《焊接工作劳动保护》规范中各种焊接工艺及焊条烟尘产生量，见表4-1。 表4-1 各种焊接工艺及焊条烟尘产生量 。 项目不使用助焊剂；气体保护焊钢焊丝用量为0.14t/a，本项目烟尘产生量约为0.00112t/a。该工序粉尘产生量较小，通过加强通风，粉尘在厂区无组织排放，对周围环境影响较小。 1.2项目废气污染源源强核算汇总 本项目废气产生排放情况见下表，本项目无有组织排放口。 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 无组织排放总计; 污染物; 排放量. 颗粒物; 0.2612. 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.2612. 1.3非正常排放 非正常排放是指非正常工况下的排放量；如点火开炉、设备检修、污染物排放控制指标不达标、工艺设备运转异常等情况下的排放；本项目主要为无组织排放，本环评不考虑非正常工况。 1.4大气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》(HJ 942-2018），建议项目运营期大气污染源监测计划如下表。 表4-4 大气污染源监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测设施; 执行标准. 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 手工监测; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中. 1.5大气环境影响可行性分析 本项目机加工产生的颗粒物采用湿法加工，极少量金属粉尘散落在工位附近，本环评要求每日安排工人对产尘设备附近地面进行清扫，避免二次扬尘；焊接工艺产生的焊接烟尘，通过加强通风在厂区内无组织排放，采取以上措施颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值。 2.废水 2.1、废水排放源强 本项目生产过程中产生的废水为员工的生活污水。 员工生活污水 本项目营运期劳动定员45人，员工生活用水量为2.25m3/d（675m3/a）；生活污水的产生量按其用水量的0.8计，则生活污水产生量为1.8m3/d（540m3/a），其主要污染物的产生浓度及产生量分别为COD约为270mg/L，BOD5约为220mg/L，SS约为200mg/L，氨氮约为35mg/L；经厂区新建一体化污水处理设施处理后排入西北侧水渠。 项目废水经过“地埋式一体化污水处理设备”深度处理后，尾水执行《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中一级标准后排入西北侧水渠，最后排入枫溪港。项目废水分析详见附件水专项。 3.噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本次环评通过《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4—2021）中附录 B典型行业噪声预测模型进行预测达标分析。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；    γ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；  Lplij（T）——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：  LP2i（T）=Lpli（T）-（TLi+6） 式中： LP2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi ——围护结构i 倍频带的隔声量，dB。 然后按式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2（T）+10lgS 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 表4-5 项目主要设备（室内）噪声源强汇总表 单位：dB（A） 工段; 高噪声设备; 数量; 近场声级dB; 空间相对位置/m; 治理措施; 运行时段. x; y; z. 生产车间; 加工中心; 5; 75~90; 20; 35; 6; 选型上使用先进的低噪声设备，安装时底座设置减振垫；加强设备的日常维护保养，防止出现因机器不正常运转造成噪声值异常升高的问题; 8h. 车床; 18; 75~90; 5; 35; 6. 砂轮机; 1; 75~90; 25; 10; 6. 冲床; 6; 75~90; 30; 10; 6. 钻机; 9; 75~90; 30; 10; 6. （2）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为Tj，则项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； i t ——在T时间内i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； j t ——在T时间内j声源工作时间，s。 （3）厂界噪声影响预测 本项目厂界预测结果计算结果见下表。 表4-6噪声预测结果 dB(A) 序号; 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 达标情况. 1; 厂区东厂界; 51.47; /; /; 60; 达标. 2; 厂区南厂界; 54.17; /; /; 60; 达标. 3; 厂区西厂界; 53.41; /; /; 60; 达标. 4; 厂区北厂界; 49.38; /; /; 60; 达标. 5; 北侧居民点; 49.28; 56; 56.84; 60; 达标. 6; 东北测居民点; 48.97; 58; 58.51; 60; 达标. 根据上表预测结果及结合项目总平面布置可知，本项目厂界昼间可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间60dB（A)），对声环境不会产生明显影响。 （4）监测计划 《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中对厂界噪声监测未作要求，项目厂界噪声监测计划依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)制定。 表4-7 项目噪声监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂区四侧厂界外1 m处; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类. 4.固体废物 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43 号）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）和《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）的要求，工程分析结合项目主辅工程的原辅材料使用情况及工艺，分析各固废产生环节、主要成分及其产生量。 （1）一般工业固废 ①不合格零部件：本项目机械加工生产过程中，会对工件进行各种检验，会产生不合格产品，根据建设提供资料，检验合格率在99.8%以上，按车辆配件产量240t/a计，不合格产品产生量约为0.48t/a，经收集后外卖。 ②废焊丝：焊接过程中焊丝使用率约为95%，将有5%不能使用，废焊丝产生量约0.007t/a，属于一般工业固废，经收集暂存后外卖。 ③边角料：生产过程中下料、机械加工等会产生金属边角料（含碎屑、清扫的金属粉尘），项目边角料总产生量约1.48t/a；机加工碎屑需要沥干切削液后，才能同其他边角料一同收集，经收集后外卖。 （2）危险废物 ①废切削液 本项目机加工序使用切削液，切削液循环使用到一定程度需更换，废切削液产生量约为0.1t/a，按《国家危险废物名录》（2021年版）属于危险废物中HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码“900-006-09”，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ②废煤油、废机油、废液压油 生产过程中产生的废煤油、废机油、废液压油，约0.05t/a。属于危险废物中HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码“900-217-08”，暂存于危废暂存间，定期定期委托有资质单位处置。 ③废煤油桶、废机油桶、废液压油桶 煤油桶、机油桶、液压油桶均采用170kg/桶，年使用5桶，废桶均按17kg/个计，则废煤油桶、废机油桶、废液压油桶产生量为0.09t/a，按《国家危险废物名录》（2021年版）属于危险废物中HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码“900-249-08”，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ④废切削液桶 废切削液桶采用170kg/桶，年使用12桶，废桶均按17kg/个计，则废切削液桶产生量为0.2t/a，按《国家危险废物名录》（2021年版）属于危险废物中HW49其他废物，废物代码“900-041-49”，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 ⑤废含油抹布、拖把及手套 本项目营运期产生的废含油抹布、废拖把、废含油手套产生量约0.02t/a，按《国家危险废物名录》(2021年版)属于危险废物中HW49其他废物，废物代码“900-041-49”，根据附录《危险废物豁免管理清单》中序号第24，废弃的含油抹布、劳保用品等应按照国家有关法律法规要求进行分类收集，已经混入生活垃圾的含油抹布、劳保用品等实施全过程豁免，但经收集暂存于危废暂存间应定期委托有资质单位处置。。 （3）生活垃圾 项目生活垃圾主要为员工日常生活产生，项目有员工45人，年工作300天。生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg 计算，预计生活垃圾产生量为6.75t/a，每日由环卫部门统一清运处理。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录（2021版）》等相关文件判定，项目固体废物鉴别分析汇总见下表： 表4-8 项目固废产生情况及属性判定表 序号; 固废; 产生工序; 属性; 危险废物代码; 主要有毒有害成分; 主要环境特性; 产生量（t/a）; 利用处置方式和去向. 1; 生活垃圾; 生活; 生活固废; /; /; /; 6.75; 环卫部门处置. 2; 废焊丝; 生产; 一般固废; /; /; /; 0.007; 外售综合利用. 3; 废边角料; 生产; /; /; /; 1.48. 4; 不合格品; 生产; /; /; /; 0.48. 5; 废切削液; 生产; 危险废物; 900-006-09; 油类; T; 0.2; 交由有资质单位处置. 6; 废煤油、废机油、废液压油; 生产、设备维修; 900-217-08; 油类; T，I; 0.05. 7; 废煤油桶、废机油桶、废液压油桶; 生产; 900-249-08; 油类; T，I; 0.09. 8; 废切削液桶; 生产; 900-041-49; 油类; T/In; 0.34. 9; 废含油抹布及手套; 生产; 900-041-49; 油类; T/In; 0.02. 收集的粉尘交由物资回收单位回收利用；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理，危险废物交由有资质的单位处置。项目固体废物处置情况见下表。 生产过程中产生的一般工业固废应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求在厂内集中暂存后外售综合利用，处置措施可行。本项目在厂房南侧设置一间一般固废暂存间，建筑面积10m2，贮存场所要求如下。 ①固体废物贮存场所要有防火、防扬散、防流失、防渗漏、防雨措施；并加强固体废弃物的分类存放管理，确保各类固废分类存放于固废暂存间内，不散乱堆放。 ②固体废物贮存场所在醒目处设置一个标志牌。固废环境保护图形标志牌按照《环境保护图形标志》(GB15562.2-1995)规定制作。 ③企业应设置专门人员负责将废弃物运输到暂存间，进行分类堆放，在运输过程中，确保不撒漏、不混放。禁止一般工业固体废物和生活垃圾混入。 ④建立档案制度：应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。固废暂存间的固废应及时处置，不得停留较长时间。禁止在厂区内焚烧各类固废。 ⑤车间地面应收拾干净，各工段产生的废弃物应及时分类收集，不得外溢，及时转运。废弃物转运时，运输车辆需密闭，严禁泄漏。 同时在固废间旁设置一间危废暂存间，建筑面积8m2，危废贮存场所应按以下要求设置： 项目危险废物的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，对危险废物暂存间防风、防雨、防渗等措施进行建设建设，并已严格按照相关要求进行日常管理与运输。具体情况如下： a、危废暂存间进行密闭建设，门口内侧设立围堰，地面已做好硬化及“三防”措施(防扬散、防流失、防渗漏)。 b、危险废物暂存间周边已设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会流入到危险废物暂存间内。 c、危险废物暂存间内已设置废水导排管道或渠道。 d、设施内有安全照明设施和观察窗口。 e、不同种类危险废物有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。 f、危险废物储存设施须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志； g、危险废物储存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏； h、危险废物储存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护装及工具，并设有应急防护设施。 危险废物在转运过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 因此，拟建项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 5.地下水及土壤环境 根据分析，项目对地下水和土壤可能造成影响的污染源主要是生产车间、油品区、危废暂存间等区域，主要污染物为油类、切削液、危险废物等，本项目对地下水和土壤产生污染的途径主要是渗透污染。 企业应切实落实好建设项目机油、煤油、液压油、切削液分类存放于油品区内，对于产生的固体废物应按照固废的性质进行分类收集和暂存，同时需做好厂内的地面硬化等防渗防漏工作。 根据排污许可证管理要求，土壤和地下水污染预防措施包括： ①源头控制：有毒有害物质的储存及输送过程应保障包装容器具有相应的耐腐蚀、耐压、密封性能，避免有毒有害物质渗漏或泄露。 ②防渗控制：油品区、危废贮存设施等应采取防渗措施，防渗性能应满足国家和地方标准、防渗技术规范要求。 ③渗漏、泄漏检测：管道定期进行检查和维护。 项目具体防治措施如下： （1）加强管理：日常严格物料运输管理，生产过程中加强巡检，对管道、设备等采取控制措施，严禁“跑、冒、滴、漏”，如遇泄漏应立即进行清除，以防下渗污染；固体废物应分类收集，并按照类别分置于防渗漏的专用包装物或者密闭的容器内，固废暂存场所应采取防风、防雨、防渗等措施，防止渗漏污染土壤；做好废气排放的污染防治工作，强化厂区及周边绿化，种植吸附能力较强的植物，尽可能降低废气排放对土壤的污染影响；做好跟踪监测工作，制定跟踪监测计划、建立跟踪监测制度，以便及时发现问题并采取相应的措施。 （2）分区防渗：油品区、危废暂存间按照重点防渗区防治要求进行防渗措施，防渗材料具有耐腐蚀性或采取防腐蚀措施，地面防渗采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜等材料，防水层防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0*10-7cm/s的黏土层的防渗性能。一般固废暂存间按照一般污染防治区要求进行防渗措施。防渗材料具有耐腐蚀性或采取防腐蚀措施，地面防渗采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜等材料，防水层防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0*10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 根据建设项目性质，并类比同类项目生产企业调查分析可知，项目正常生产期间在做好相应防治措施的前提下，项目不会对地下水和土壤环境产生影响。企业应当加强管理，落实岗位责任制，做好日常巡检工作，定期检查防渗地面的破损情况，以便及时做出修补措施，防止地面有裂隙造成渗漏污染。企业还应建立地下水、土壤污染监控制度和环境管理体系，配备相关污染物的监测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。 6、生态环境影响与环保措施 项目选址于芦淞区栗塘村毛家坪组厂房，利用现有厂区内进行建设，无土建施工，用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此，项目无需进行生态环境影响分析。 7.环境风险 7.1风险调查 本项目涉及的危险物质工业油脂发生泄漏、遇明火等易发生火灾事故，也可能造成土壤和水环境的污染。 项目厂区危险物质数量与临界量比值Q＜1，该项目环境风险潜势为I，故项目风险评价工作等级为简单分析。 表4-9 主要危险物质情况表 位置; 原料; 厂内最大储存量; 临界量; 储存状态; 储存方式; Q值; 合计. 原料库; 切削液; 0.68t; 2500t; 液态; 桶装; 0.000272; 0.000544. 机油; 0.17t; 2500t; 液态; 桶装; 0.000068. 煤油; 0.34t; 2500t; 液态; 桶装; 0.000136. 液压油; 0.17t; 2500t; 液态; 桶装; 0.000068. 7.2环境风险分析 （1）原料暂存泄漏防范措施 项目设有原料暂存区，对于液体原料储存在密闭包装桶内，生产车间地面全部硬化并采取防腐防渗处理；型切削液、防飞溅液、抗磨液压油、液压油、脱水防锈油等可采用防泄漏托盘暂存。项目的化学品单桶容重小，最大为200L，一旦发生泄漏，通过及时切断泄漏源、按规范收集泄漏物等应急措施，可有效控制泄漏、扩散。 化学品暂存区实行安全管理；设立明显警示标示、警示线及警示说明，化学品仓库按照规定设立应急通道和进入口，按照物质的理化性质分区、分库存储；危险化学品安排专人管理，建立物料申领审批负责制度；储备足够的泄漏应急处理设备、物资和灭火器材。救援物资常备，防护物资以及各种消防器材保存在指定仓库内及危化品暂存区，专人保管，随时可用。 （2）危废暂存泄漏防范措施 项目设置8m2危废暂存仓间，危废暂存仓库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2023）的要求规范建设，并做好该仓库防雨、防风、防渗、防漏等措施。危废暂存间地面进行防腐、防渗和硬化处理；暂存场采取密闭房间结构进行暂存；设有防泄漏托盘，不小于单桶最大化学品容积的泄漏量，可有效暂存危险废物泄漏，防止外流。 （3）火灾、爆炸事故引起次生污染分析 切削液、煤油、机油及液压油应储存于阴凉通风仓库内，仓内温度不宜超过30℃远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。油品库及危废暂存间设专人管理，制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。同时配备充足数量的消防器材，且定期对消防器材进行自检和消防部门的审查。灾发发生时应在最短时间内及时通知周边人群疏散，以免对周边人员人身造成伤害。 7.3 环境风险结论 只要在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内。 因此事故风险水平是可以接受的。 表4-10建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 通用航空零部件机械加工项目. 建设地点; 芦淞区栗塘村毛家坪组. 地理位置; 经度; E113.246907°，; 纬度; N27.793694°. 主要危险物质及分布; （1）工艺使用及储存点： 切削液：数控机加等工艺设备使用，冷却工位； 煤油、机油和液压油：数控机加等工艺设备使用或维修设备使用； 物质储存点：油品库储存； （2）危险废物产生点及贮存点： 废切削液：清理设备产生的废切削液； 废煤油、废机油和废液压油：数控机加等工艺设备使用产生或维修设备时更换； 物质储存点：危险废物暂存间贮存；. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）油品和切削液在贮存及使用过程中因工艺装置或容器破损发生泄露、流失造成土壤和地下水污染影响； （2）危险废物废机油及废切削液因容器破损且围堰防渗局部破坏发生泄露、流失造成土壤和地下水污染影响； （3）切削液、煤油、机油和液压油以及相应产生的废切削液、废煤油、废机油和废液压油遇明火燃烧引发火灾对大气环境噪声污染影响。. 风险防范措施要求; （1）存储区和使用切削液、煤油、机油和液压油的设备下方需设置围堰或托盘等防泄漏应急收集设施。 （2）危废暂存间的建设应当符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，建成具有防火、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施。 （3）危险废物委托有资质单位处置。 （4）油品库及危废暂存间设专人管理，制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。同时配备充足数量的消防器材，且定期对消防器材进行自检和消防部门的审查。. 调表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 类型 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 机加工废气 | 颗粒物 | 加强厂区通风、定期清扫、车间无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准 |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS等 | 生活污水经一体化污水处理设施处理后排入西北侧水渠 | 《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中一级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效 A 声级 | 选用高效低噪声设备、安装吸音板、减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间，定期交由物资回收单位回收利用；危险废物暂存于为废暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①原料库及生产车间的地面铺设水泥进行硬化和防渗处理，贮存场所须符合规范要求；②加强生产车间和危险废物、一般固废管理，确保贮存和使用过程中无渗漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①危废暂存间、成品区、原料区等作为重点防渗区域，采取HDPE+防渗混凝土防渗，防止项目风险物质通过包气带垂直渗透进入地下水。②做好危废暂存间、生产车间、仓库等日常检查工作，发现容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防泄露。③发生物料泄漏时，尽可能切断泄漏源，采用应急罐、桶、池转移破损容器，防治外泄。④完善安全生产管理制度，加强安全宣传和教育，危险品装卸、储存、使用过程须有专业操作人员严格按照要求进行操作。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、按时完成固定源排污许可证登记管理；2、及时完成项目竣工 环保验收；3、做好环保管理基础台账；4、及时开展污染源自主监测； 5、建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化 |  |  |  |

# 六、结论

株洲市双德实业有限责任公司租赁湖南省芦淞区栗塘村毛家坪组场地，建设通用航空零部件机械加工项目，项目建设符合国家产业政策，无明显环境制约因素。在采取本评价提出的各项环保措施及环境风险防范措施后，项目运营期的废水、废气、噪声均可实现达标排放，各类固废可得到妥善处置，项目建设对周边及区域的环境影响较小。因此，在认真落实本评价提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2612 | / | 0.2612 | +0.2612 |
| 废水 | 污水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.054 | / | 0.054 | +0.054 |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | / | 0.0108 | +0.0108 |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0081 | / | 0.0081 | +0.0081 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0378 | / | 0.0378 | +0.0378 |
| 一般工业固体废物 | 废焊丝 |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | / | 0.007 | +0.007 |
|  | 废边角料 |  | 0 | 0 | 0 | 1.48 | / | 1.48 | +1.48 |
|  | 不合格品 |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 | / | 0.48 | +0.48 |
| 危险固废 | 废切削液 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废煤油、废机油、废液压油 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废煤油桶、废机油桶、废液压油桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | / | 0.09 | +0.09 |
|  | 废切削液桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.34 | / | 0.34 | +0.34 |
|  | 废含油抹布及手套 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |

注：⑥ = ① + ③ + ④ -⑤ ；⑦ = ⑥ - ①

# 编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 通用航空零部件机械加工项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 三十四、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37--航空、航天器及设备制造374--其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 株洲市双德实业有限责任公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 914302006616813253 |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 伍剑 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 袁章辉 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 袁章辉 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 湖南烨辰环保科技有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430211MA7EM8522N |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 袁建英 | 06351443506140074 |  | BH053139 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 袁建英 | 一、建设项目基本情况、二、建设项目 工程分析、三、区域环境质量现状、环 境保护目标及评价标准、四、主要环境 影响和保护措施、五、环境保护措施监 督检查清单、六、结论等 |  | BH053139 |  |

注：该表由环境影响评价信用平台自动生成