# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 云峰大道01加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 株洲云龙新农村建设投资发展有限公司 |
| 编制时间： | 二〇二三年五月 |

中华人民共和国生态环境部

目  录

建设项目环境影响报告表	1

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	52

六、结论	53

附表	54

附件	56

附件1 环评委托书	56

附件2 营业执照	57

附件3 项目备案证明	58

附件4 国土证	59

附件5 现状监测报告	60

附件6 专家意见及签到表	70

附图	73

附图1 项目地理位置图	73

附图2 项目平面布置图	74

附图3 环境监测点位图	75

附图4 大气环境保护目标分布图	76

附图5 声环境保护目标分布图	77

附图6 雨水排放路径图	78

附图7 项目现场照片	79

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 云峰大道01加油站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-430271-04-01-651808 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵胜平 | 联系方式 | 13787173039 |
| 建设地点 | 湖南省株洲市石峰区云田镇云田村云峰大道南侧100米 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度 10 分 40.557 秒， 27 度 59 分 53.186 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | F5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、119.加油、加气站 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 株洲云龙示范区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 株云龙发改备[2023] 6号 |
| 总投资（万元） | 513 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 9.75 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2893.88 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《长株潭城市群“两型社会”示范区株洲云龙片区规划（2010-2030）》； 审批文号：湘政函[2011]270号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目属于燃油零售项目，根据《长株潭城市群“两型社会”示范区株洲云龙片区规划（2010-2030）》及附件4国土证，本项目所在位置为株洲云龙示范区的商服用地，项目建设用地符合国家用地性质的要求，与云龙示范区用地规划不冲突。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目主要从事成品柴油和汽油销售。对照《产业结构调整指导目录2019年本》（2020 实施），项目不属于限制和淘汰类，同时也不属于鼓励类，为允许类项目，符合国家产业政策。 2、选址符合性分析 本项目位于湖南省株洲市石峰区云田镇云田村云峰大道南侧100米，项目选址不属于株洲市生态红线范围内，不涉及基本农田和公益经济林，周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区以及其他需要特殊保护的区域。项目选址周边工业企业较少，根据大气监测数据及声环境监测结果，区域大气环境以及声环境能够满足功能区环境质量标准要求，区域环境质量良好。根据《长株潭城市群“两型社会”示范区株洲云龙片区规划（2010-2030）》及附件4国土证，项目选址其用地性质为商服用地，符合规划要求。 本项目选址已取得株洲云龙示范区招商商务局、株洲市商务和粮食局同意；项目建成后为三级加油站，不属于在城市中心区建一级汽车加油站的情形，靠近城市道路，且不在城市干道的交叉路口附近；加油机、储罐与周边重要设施的距离均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的相关要求。 站址周边主要考虑安全距离的建筑物主要为云峰大道、民房及220kV云冲线20号杆，本项目与站址周边建筑物的安全距离如下： 表1-1 汽油设备与站址周边主要建筑物安全距离（m）符合性 站内设施; 距离; 站外主要设施. 城市主干路; 民用建筑物保护类别（三类保护物）; 架空电力线路. 埋地油罐; 安全距离; 5.5; 7; 5. 设计距离; 44.7; 60; 25.7. 符合性; 符合; 符合; 符合. 加油机; 安全距离; 5; 7; 5. 设计距离; 48; 58; 25.9. 符合性; 符合; 符合; 符合. 油罐通气管口; 安全距离; 5; 7; 5. 设计距离; 46.7; 57; 25.7. 符合性; 符合; 符合; 符合. 表1-2 柴油设备与站址周边主要建筑物安全距离符合性 站内设施; 距离; 站外主要设施. 城市主干路; 民用建筑物三类保护物; 架空电力线路. 埋地油罐区; 安全距离; 3; 6; 5. 设计距离; 44.8; 60; 25.7. 符合性; 符合; 符合; 符合. 加油机; 安全距离; 3; 6; 5. 设计距离; 48; 58; 26. 符合性; 符合; 符合; 符合. 油罐通气管口; 安全距离; 3; 6; 5. 设计距离; 46.7; 57; 26.1. 符合性; 符合; 符合; 符合. 综上，项目选址可行。 3、与“三线一单”符合性分析 （1）生态红线 本项目建设地点位于湖南省株洲市石峰区云田镇云田村云峰大道南侧100米，属于一般管控单元。项目影响范围内无国家级和省级禁止开发区域，项目建设与国家生态红线区域保护规划是相符的。项目不属于株洲市重点生态功能区生态保护红线、生态敏感区生态保护红线、国家级和省级禁止开发区生态保护红线、其他各类保护地生态保护红线，不会导致评价范围内生态服务功能下降，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区、地表水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区、区域声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。本项目产生的废气、废水、噪声、固体废物均能有效处理，采取相应治理措施后可达到相应污染物排放标准排放，本项目的实施不会导致区域环境质量等级发生改变，不会因本项目的建设而导致区域环境质量突破底线，项目的建设能够满足区域环境质量改善目标的管理要求。 （3）资源利用上线 本项目非高耗水项目，项目生产废水用水来自市政管网，因此不会突破区域的水资源利用上限；本项目用地为商服用地，且占地规模有限，不会突破区域土地资源利用上限，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发[2020]4号），“三线一单”核对情况如下：本项目所在地位于湖南省株洲市石峰区云田镇云田村云峰大道南侧100米，环境管控单元编码ZH43020430001，单元名称为云田镇，单元分类为一般管控单元，区域主体功能定位为国家层面重点开发区。对照管控单元的要求，对本项目建设的符合性进行了分析，详见下表1-3。 表1-3 与“三线一单”生态环境管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合 性分 析. 空 间 布 局 约 束; （1.1）云龙示范区：根据规划区资源环境承载能力，适当控制用地规模、人口规模及产业发展规模，并同步规划建设环保基础设施，以适应城市发展需求，实现区域经济、社会与环境的协调、可持续发展。从源头节水、污水处理厂建设及扩容提标、中水回用等多方面共同着手推进，以保障区域环境容量和总量控制要求。严格按照《长株潭城市群“两型社会”示范区株洲云龙片区规划》（2010-2030年）开发建设。 （1.2）云田镇的五星、云峰湖社区的部分地区，云田中学、白合小学、美泉小学、朴塘小学为畜禽养殖禁养区。严禁建设各类规模养殖场、养殖户，禁养区现有各类规模养殖场、养殖户，依法限期搬迁或关闭。生态绿心地区〔马鞍、高福、柏岭社区部分地区）为畜禽养殖禁养区，允许现有规模以下养殖场继续开展养殖生产。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《株洲市云龙示范区畜禽养殖禁养区划定方案》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。; （1）本项目位于湖南省株洲市石峰区云田镇云田村云峰大道南侧100米，属于燃油零售项目。因此，本项目符合长株潭城市群“两型社会”示范区株洲云龙片区规划》（2010-2030年）开发建设。 （2）本项目不涉及。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）云田镇生活污水处理设施：加强现有污水处理设施管理，实现污水稳定达标排放。显著提升城镇生活污水集中收集效能。 （2.2）快实施城市黑臭水体治理工程，突出抓好控源截污、内源治理、生态修复、活水保质等工作。 （2.3）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。 （2.4）新建、改扩建矿山应按照绿色矿山建设规范进行建设；现有矿山企业做到达标排放，及时进行生态修复。; （1）本项目污水经预处理后进入云龙污水处理厂处理达标后排入白石港（龙母河）；雨水经市政雨水管网就近排入南侧小溪； （2）本项目不涉及； （3）本项目不涉及； （4）本项目不涉及。; 符合. 环境风险 防控; （3.1）完善云龙示范区区域及企事业单位事故风险应急体系，增强城市应对突发环境事件应急处置能力，积极防范环境突发事件发生。; 本项目储存柴油、汽油，建成后按要求编制突发环境事件应急预案。; 符合. 资源开发 效率要求; （4.1）能源：按《株洲市人民政府办公室关于划定市区禁止使用高污染燃料范围的通知》禁止使用高污染燃料。 （4.2）水资源：石峰区2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%、目标值72立方米/万元；万元工业增加值用水量比2015年下降20%。 （4.3）土地资源： 云田镇：2020年，耕地保有量达到320.00公顷，基本农田保护面积稳定在250.60公顷；建设用地总规模控制在2171.15公顷以内，其中城乡建设用地控制在1836.68公顷以内。; （1）不涉及； （2）项目不属于高耗水行业； （3）本项目位于湖南省株洲市石峰区云田镇云田村云峰大道南侧100米，属商服用地，占地面积约为2893.88m2。; 符合. 综上，项目符合“三线一单”相关要求。 4、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的符合性分析 根据生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的通知中：“重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理，深化加油站油气回收工作，区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作：埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量：规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，确保油气回收系统正常运行；油品容积小于等于100立方米的，可采用卧式储罐等”。 项目铺设油气回收管线，并采用带油气回收功能的加油枪，设置一次、二次、三次油气回收处理装置，并定期委托相应资质单位对油气回收设备进行检测，油罐区均设置地埋卧式双层油罐+防渗池；项目建设单位定期聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，每年定期检测一次，确保了油气回收系统正常运行。因此，项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的相关要求。 5、与《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告2013年第31号）相符性分析 根据《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告2013年第31号）可知，挥发性有机物治理应首先从源头控制，其次加强过程控制，减少废气产生。在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括： （1）储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； （2）油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs1气体输送至回收设备； （3）油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。 项目卸油区设置有一次卸油回收系统，且项目油罐均设置为密闭埋地油罐，减少油罐的大小呼吸产生量，项目在加油过程中设置有加油二次油气回收系统，减少了加油过程中油气的挥发，项目针对储油罐呼吸排放的油气，设置了三次油气回收系统。因此项目对挥发性有机废气的处理措施与《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告2013年第31号）是相符的。 6、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析 该加油站为地埋卧式双层罐，设置油品渗漏监控井，具备渗漏检测功能，可防止加油站油品泄露。 根据指南可知，为了预防加油站地下水污染，加油站需设置双层罐或防渗池，同时开展地下水监测。当日常监测中发现加油站发生油品泄漏事故或者地下水中任一特征指标超标，需开展地下水环境调查，确定是否发生污染、污染程度和范围。 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》； （1）处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区的加油站，设两个地下水监测井：在保证安全和正常运营的条件下，地下水监测井尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m。 （2）处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。 （3）当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。 （4）当现场需要布设两个地下水监测井时，第二个地下水监测井宜设在埋地油罐区地下水流向的上游，作为背景监测井。在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。 （5）地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T25.2）执行。 本项目加油站设置双层埋地油罐，本项目区域不涉及地下水饮用水源保护区，建设地下水观测井1个，做好本环评提出的要求建设后，项目建设与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》是相符的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 近年来，随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。加油站经历了一个由少到多、由分散经营到规模经营、由单一经济成分向多种经济成分、由经验型管理向专业化管理、同由单品种经营向多种经营转化的发展过程。随着人民生活水平的不断提高，对成品油的需求迅速增长。 为了促进全省经济社会快速发展，进一步规范成品油市场秩序，完善成品油销售网络建设，提升石峰区的综合服务水平，结合石峰区云田镇的发展规划，株洲云龙新农村建设投资发展有限公司拟投资513万元在株洲市石峰区云田镇云田村云峰大道南侧100米建设云峰大道01加油站。本项目已于2021年10月14日取得株洲云龙示范区招商商务局同意，于2021年10月21日取得株洲市商务和粮食局同意；加油站选址符合规划要求，项目建成后将创建良好的社会效益和经济效益，进一步完善云田镇功能和更好地为南来北往的车辆及人民群众服务。 根据《国民经济行业分类》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）、按照生态环境部令第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》（2021年01月01日实施）等相关规范要求，本项目属于国民经济行业分类为：F5265机动车燃油零售，分类名录为：“五十、社会事业与服务业，119加油、加气站，城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的”范围，应当编制环境影响报告表。 株洲云龙新农村建设投资发展有限公司于2023年2月10日委托湖南盛大工程技术有限公司，承担该项目环境影响评价工作。 接受委托后，我公司环评技术人员按照有关环保法律法规和《环境影响评价技术导则》的要求，通过现场踏勘、收集资料、走访调查、分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制了《云峰大道01加油站建设项目环境影响报告表》。 2、项目基本情况 （1）项目名称：云峰大道01加油站建设项目； （2）建设地点：湖南省株洲市石峰区云田镇云田村云峰大道南侧100米； （3）建设单位：株洲云龙新农村建设投资发展有限公司； （4）建设性质：新建； （5）项目投资：513万元； （6）项目情况：项目总占地面积约2893.88m2，储油罐共4个（双层油罐），设置防渗池，其中汽油罐3个（分别为30m3，25m3，20m3），柴油罐1个（30m3），加油机4台，加油枪8把，为三级加油站，项目年加油量约9000吨，其中汽油销售量为7000吨，柴油销售量为2000吨。 3、建设内容 站区共设置SF双层油罐4个，其中1座30m3柴油罐，3座汽油罐（分别为30m3，25m3，20m3），折合总储量为90m3（柴油折半），依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156 -2021）的规定，云峰大道01加油站属于三级加油站。油气回收采用三级油气回收系统。 项目主要组成及建设内容详见表2-1。 表2-1 本项目主要组成一览表 项目组成; 工程名称; 工程内容、规格; 备注. 主体工程; 站房; 框架结构，建筑面积115.16m2，1层，内设值班室、办公室、营业厅、卫生间及发配电间等; 新建. 罩棚; 钢结构，投影面积260.97m2，1层，罩棚投影下设加油区，加油区内设加油岛4座，双枪潜油泵加油机4台; 新建. 埋地油罐区; 位于罩棚区地下，地埋式，SF双层油罐4个，其中柴油罐1个（30m3），汽油罐3个（30m3，25m3，20m3）；厂内输油管线为双层防渗漏复合管道; 新建. 辅助工程; 洗车机; 占地面积50m2，全自动洗车设备，位于站区出口; 新建. 停车位; 6个，位于站区东侧; 新建. 公用工程; 供水; 市政自来水; 新建. 排水; 采用雨污分流；雨水经厂内雨水管道外排至市政雨水管网；地面冲洗废水、洗车废水及初期雨水经隔油池处理，生活污水经化粪池处理，之后均经废水总排口外排至市政污水管网; 新建. 供电; 市政电网，发电间1间，配电间1间; 新建. 消防; 配套灭火器若干、消防沙池 1 个，加油机进行防雷接地设置，储油罐、电气设施、管线等均做防雷接地设置; 新建. 环保工程; 废气; 铺设油气回收管线；设卸油油气回收系统、加油油气回收系统及储油油气回收处理系统组成的三级油气回收系统1套。; 新建. 废水; 地面冲洗废水、洗车废水：设地面冲洗废水、洗车废水三级隔油沉淀池1座，总容积6m3，位于厂区北侧绿化带内，预处理后经站区废水总排口外排至市政污水管网。; 新建. 生活污水：经化粪池进行预处理后经站区废水总排口外排至市政污水管网。; 新建. 地下水; 地下储油罐区采用双层防渗油罐，输油管线为双层防渗漏复合管道；安装紧急切断设备、双层罐及双层管道均设渗漏检测及报警设备等；储罐安装液位检测设备各1台、罐区设地下水观察井1个。; 新建. 噪声; 合理布局，距离衰减; 新建. 固废; 生活垃圾交由环卫部门清运处理；油罐废油渣及残液清洗均由有资质专业单位进行，油罐清洗产生的废油渣及残液当天交由有资质单位处理，不在场内暂存；污水处理设备沉渣每月定期清理暂存于危废暂存点，交由有资质的单位处理。; 新建. 站区主要建（构）筑物见表2-2。 表2-2 项目主要建（构）筑物一览表 序号; 名称及规格; 单位; 数量; 备注. 1; 加油岛; 座; 4; 新建；设4台加油机. 2; 站房; m2; 115.16; 1F，框架结构，含值班室、办公室、营业厅、卫生间及发配电间. 3; 罩棚; m2; 260.97（投影面积）; 新建，1F，轻钢+混凝土结构. 4; 双层油罐; 座; 4; 新建，地下，柴油罐1个（30m3），汽油罐3个（30m3，25m3，20m3）. 5; 密闭卸油点; 处; 1; 新建，占地35m2，成套设备. 6; 综合消防箱; 套; 1. 7; 隔油沉淀池; 座; 1; 三级，总容积6m3，处理地面冲洗废水、洗车废水及初期雨水等. 4、主要设备 站区主要生产设备详见表2-3。 表2-3 主要设备清单一览表 序号; 项目; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 92#汽油灌; V=30m3，SF双层罐; 个; 1; /. 2; 95#汽油灌; V=25m3，SF双层罐; 个; 1; /. 3; 98#汽油灌; V=20m3，SF双层罐; 个; 1; /. 4; 0#柴油罐; V=30m3，SF双层罐; 个; 1; /. 5; 液位检测仪; /; 台; 4; /. 6; 潜油泵加油机; 双油双枪; 台; 4; /. 7; 三级油气回收系统; /; 套; 1; 仅汽油系统设置，含卸油、加油、储油油气回收系统. 8; 潜油泵; /; 台; 4; /. 9; 柴油发电机; 30kw; 台; 1; /. 10; 泄露报警装置; /; 套; 2; 双层罐、管道. 11; 隧道洗车机; /; 台; 1; /. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目汽油为92#、95#、98#，柴油为0#，储罐最大充装系数0.9。汽柴油质量满足GB17930－2016《车用汽油》、柴油满足GB19147－2016《车用柴油》，项目所用油品由专用车辆运输。 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料用量表 序号; 名称; 最大储存量; 消耗量; 来源. 1; 92#汽油; 19.58; 4200t/a; 石化公司配送，油罐车运输，不修建专用供油管道. 2; 95#汽油; 16.31; 2100t/a. 3; 98#汽油; 13.05; 700t/a. 4; 0#柴油; 22.95; 2000t/a. 主要原辅材料理化性质： 汽油：汽油为无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-60℃，自燃点250℃，沸点30-205℃，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。密度一般在0.71-0.75g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油之分，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。本项目销售92#、95#和98#汽油。 毒性：属低毒类；急性毒性：LD5067000mg/kg（小鼠经口）；LC50103000mg/m3，2h（小鼠吸入）刺激性：人经眼：140ppm（8h），轻度刺激；亚急性和慢性毒性：大鼠吸入3g/m3，12-24h/d，78d（120#溶剂汽油），未见中毒症状；大鼠吸入2500mg/m3，130#催化裂解汽油，4h/d，6d/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变；危险特性：极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 柴油：柴油为无色到浅黄色的透明液体，主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫（2～60g/kg）、氮（<1g/kg）及添加剂组成的混合物。目前国内应用的轻柴油按凝固点分为6个牌号：5#柴油、0#柴油、-10#柴油、-20#柴油、-35#柴油和-50#柴油。 本项目所销售的柴油为0#柴油。0#柴油为白色或淡黄色液体，相对密度0.85，熔点-29.56℃，沸点180～370℃，闪点40℃，蒸气密度4，蒸气压4.0kPa，蒸气与空气混合物可燃限0.7～5.0%，不溶于水，遇热、火花、明火易燃，可蓄积静电，引起电火花。分解和燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳和硫氧化物。避免接触氧化剂。 柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。未见职业中毒的报道。毒性健康影响：柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。柴油对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。 6、公用工程 （1）给水 给水系统：项目水源由市政自来水公司提供，由项目外市政供水管网引入项目区。根据项目特点，项目用水主要为生活用水、地面冲洗用水、洗车用水等。 项目建成后员工8人，参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中相关参数，不在厂内住宿员工用水量取50L/人·d；进站用水司乘约400人/天，往来顾客停留时间较短，主要用水为如厕盥洗用水，按6L/人·d 计；场地冲洗用水按2L/m2·次计；洗车用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》DB43/T388-2020）表31公共事业及公共建筑用水定额指标，按40L /辆·次计算。则项目用水量核算见表2-5。 表2-5 项目用水量核算表 单位：m3 序号; 用水项目; 用水系数; 用水规模; 用水规律; 日用水量; 年用水量. 1; 员工生活用水; 50L/人·d; 8人; 每天; 0.4; 146. 2; 司乘用水; 6L人·d; 400人; 每天; 2.4; 876. 3; 场地冲洗用水; 2L/m2·次; 260.97m2; 每月2次; 0.52; 12.48. 4; 洗车用水; 40L/辆·次; 3650辆/a; 每天; 0.4; 146. 合计; 3.72; 1180.48. 综上，项目单日用水量最大为3.72m3，年用水量为1180.48m3。 （2）排水 本项目排水采用雨、污分流制。屋面及罩棚外雨水自流排入市政雨水管网。项目废水主要为员工和司乘人员生活污水、地面冲洗废水及少量初期雨水。 生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入市政污水管网，之后进入云龙污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后外排白石港（龙母河），最终汇入湘江。 罩棚四周及卸油区四周均设置环形排水沟用于收集场地地面冲洗废水和洗车废水等含油污水，罩棚区地面冲洗废水及洗车废水均经排水沟收集进入三级隔油沉淀池（位于站区北侧绿化带区域），经隔油沉淀池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入市政污水管网，之后进入云龙污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后外排白石港（龙母河），最终汇入湘江。 项目排水情况核算见表2-6。 表2-6 项目排水量核算 单位：m3 序号; 用水项目; 用水量; 排放系数; 排放量; 去向. 日用量; 年用量; 日排量; 年排量. 1; 员工生活用水; 0.4; 146; 0.8; 0.32; 116.8; 化粪池→市政管网. 2; 司乘用水; 2.4; 876; 0.8; 1.92; 700.8. 3; 场地冲洗用水; 0.52; 12.48; 0.9; 0.47; 11.23; 隔油沉淀池→市政管网. 4; 洗车用水; 0.4; 146; 0.9; 0.36; 131.4. 合计; 3.72; 1180.48; -; 3.07; 960.23; -. 项目水平衡图见图2-1。 图2-1 水平衡图 单位：m3/d （3）供配电 项目电源主要为380/220V电网直接供电，由市政电网供给。并自备柴油发电机组。 （4）监测报警装置 本项目油罐安装紧急切断设备、渗漏检测设备；同时在站内设置视频探头，全方面对站区进行监控，监控室设在站房控制室内。 7、平面布置 本项目位于湖南省株洲市石峰区云田镇云田村云峰大道南侧100米，整个站区大概呈矩形，北面正前方面向云峰大道敞开，整个项目主要由站房、加油区、油罐区、辅助用房、洗车区、停车区组成。站房位于站区南部；加油区、油罐区位于站区中部，辅助用房位于站区东南侧，洗车区位于站区出口，停车区位于站区东侧。 项目总平面布置详见附图2。 项目入口、出口均设置在站区北侧，连接云峰大道，保证了交通的畅通性。站区内布置可保证各项工作顺利进行，衔接流畅，并有利于减少废气、噪声等污染对周围环境的影响；项目平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156 -2021）中“5 站内平面布置”要求；综上，项目平面布置基本合理。 8、劳动定员及生产班制 站区建成后劳动员工8人，全年工作365天，每天工作24小时，三班制，每班8小时；站区不设食堂、宿舍。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程和产排污环节： 本项目施工流程包括场地平整、土石方挖掘、基础工程、主体工程、设备安装和绿化工程等，施工期主要工艺过程及产污环节图2-2所示。 施工期产生的污染物主要有施工扬尘、施工废水、施工噪声、施工固废以及土方开挖和土地平整造成的水土流失。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺流程和产排污环节： 本项目采用三级油气回收系统，运营期工艺流程图见图2-3~图2-4。 图2-3 运营期汽油工艺流程及产污节点图 图2-4 运营期柴油工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本项目采用的是自吸泵型加油工艺：成品油罐车将来油先卸到储油罐中，再将自吸泵安装在加油机内，将油罐内的油品送至加油机给车辆加油，每一个加油机的泵有独立的输油管道通向油罐，负压输送系统。柴油的卸油和加油过程与汽油基本相同，但柴油无需油气回收系统。 （1）卸油：本项目采用密闭卸油方式卸油。油罐车卸油接口、蒸汽回收管口与地下储油罐油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油罐车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。工作人员打开卸油阀后油品因位差便自流进入相应的埋地储油罐，同体积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由槽车带回油库。 （2）储油：本项目设置4座卧式双层钢储罐，分别储存0#柴油、92#汽油、95#汽油、98#汽油，每座油罐均有HAN（阻隔防爆技术）、液位计，用于预防油罐爆炸事故和溢油事故，安装紧急切断设备、渗漏检测设备等。 （3）加油：将储罐内油品加入车辆。加油过程中产生的油气采用真空辅助方式密闭收集；加油软管配备拉断截止阀防止溢油滴油。 （4）油气回收装置：加油站油气回收系统分为三个阶段：一次油气回收（卸油油气回收）、二次油气回收（加油油气回收）、三次油气回收（储油油气回收）。 ①一次油气回收：通过卸油管、回气管、相应的快速接头、阀门等将油罐车和加油站储油罐形成相对密闭的系统，油罐车向加油站储油罐卸油过程中，与卸出的油等体积的油气被置换到油罐车内，此阶段即一次油气回收。 图2-5 一次油气回收系统示意图 - ②二次油气回收：加油机给汽车加油时，汽车油箱内的油气和加油过程中高速流动的汽油挥发的油气，通过油气回收真空泵做动力，被油气回收枪收集后经气路返回到地下储油罐内，称为二次油气回收。 图2-6 二次油气回收系统示意图 图2-7 三次油气回收系统示意图 - ③三次油气回收：针对储油罐呼吸排放的油气，本项目拟通过采用三次油气回收系统（冷凝+吸附）对这部分排放的油气进行回收处理，再经油气排放口排出。其原理主要利用油气低温液化以及活性炭对有机挥发物的高效吸附进行回收，通过对活性炭进行真空解吸，解吸后油气进入冷凝系统使油气进一步回收且活性炭也能循环利用。 产排污节点分析： （1）废气：①卸油、加油、油品储存等过程挥发的油气；②进出站区车辆产生的汽车尾气。 （2）废水：①地面冲洗废水、洗车废水及含油初期雨水；②进站司乘及站内员工生活废水。 （3）噪声：①加油设备、泵类等运行产生的设备运行噪声；②进出站车辆产生的车辆行驶噪声。 （4）固体废物：①站内日常运行产生的含油废物，如含油抹布、手套、隔油池浮油等；②油罐清洗产生的油泥；③进站司乘及站内员工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场踏勘可知，本项目为新建项目，场地未进行施工，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物 根据环境空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，环境空气质量执行 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近 3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 为评价本区域环境空气质量现状，本评价收集了《株洲经济开发区园区生态环境管理2022年度自评估报告》中2022年度云田中学（距离本项目374m，位于本项目东南侧）的常规监测结果，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，监测数据见表3-1。 表3-1 2022年度云田中学环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m³）; 标准值 （μg/m³）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 65.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.14; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 168; 160; 105; 不达标. 由上表可知，2022年云田中学SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度，CO日平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，O38h平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，故本项目所在区域属于不达标区。株洲市于2020年7月15日发布了《株洲市环境空气质量限期达标规划》，规划以2017年为规划基准年，2025年为中期规划目标年，2027年为中远期规划目标年。结合株洲市大气环境特征和空气质量改善需求，从调整产业、能源结构，深化重点污染源减排及加强面源、扬尘污染治理的角度出发，对“十四五”、“十五五”开展分阶段管控，实施大气污染物控制战略。到2025年，中心城区PM2.5年均浓度不高于37微克/立方米，渌口区和醴陵市PM2.5年均浓度达到国家空气质量二级标准，全市PM10年均浓度持续改善，SO2、NO2和CO年均浓度稳定达标，臭氧污染恶化的趋势初步减缓。到2027年，中心城区及其余区县六项空气质量指标均达到国家二级标准。 （2）特征污染物 为了解本项目所在区域的大气特征污染因子非甲烷总烃现状质量状况，本次评价委托湖南国盛检测有限公司于2023年2月27日~3月1日对云溪湾（紧邻本项目，位于本项目东南侧）的非甲烷总烃环境质量浓度进行检测（检测报告编号：HPJ202302001，见附件5），监测结果详见表3-2所示。 表3-2 项目环境空气质量现状监测结果表 检测点位; 采样时间; 采样时段; 检测项目和结果（单位：mg/m3）. 非甲烷总烃. 云溪湾; 2023.02.27~2023.03.01; 浓度范围值; 0.29~0.45. 最大浓度占标率（%）; 22.5. 超标率（%）; 0. 最大超标倍数; /. 标准限制; 2.0. 由上表可知，监测点的非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中相关参考值，评价区域内环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 本项目废水经化粪池和隔油池沉淀处理后排入市政污水管网，进入云龙污水处理厂进行深度处理，最后排入白石港，最终汇入湘江。本评价收集了2021年白石港、湘江白石断面及龙母河的常规监测数据，监测结果见表3-3~表3-5。 表3-3 2021年白石港水质监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; pH; COD; NH3-N; BOD5; 总磷; 溶氧量; 石油类. 最大值; 7.54; 29; 3.46; 7.8; 0.3; 6.8; 0.09. 最小值; 7.16; 14; 0.6; 3.2; 0.1; 5.2; 0.01. 年均值; 7.42; 20; 1.66; 6.1; 0.2; 6; 0.03. 最大超标倍数（倍）; 0; 0; 0.7; 0; 0; 0; 0. 标准值（Ⅴ类）; 6~9; 40; 2.0; 10; 0.4; ≥2; 1. 表3-4 2021年湘江白石断面水质监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; pH; COD; NH3-N; BOD5; 总磷; 溶氧量; 石油类. 最大值; 8.07; 13; 0.46; 2.6; 0.08; 10.6; 0.01. 最小值; 7.38; 4; 0.03; 0.3; 0.02; 6.9; 0.01. 年均值; 7.80; 9; 0.15; 1.1; 0.04; 8.4; 0.01. 最大超标倍数（倍）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 标准值（Ⅲ类）; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; ≥5; 0.05. 表3-5 2021年龙母河水质监测结果 单位：mg/L（pH无量纲） 监测项目; pH; COD; NH3-N; BOD5; 总磷; 溶氧量; 石油类. 年均值; 7.6; 20; 1.85; 4.88; 0.18; 6.48; 0.05. 超标率（%）; 0; 0; 1.54; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数（倍）; 0; 0; 0.54; 0; 0; 0; 0. 标准值（IV 类）; 6~9; 30; 1.5; 6; 0.3; ≥3; 0.5. 上表表明：2021年湘江白石江段各项监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；2021年白石港、龙母河NH3-N出现超标现象，分别不能达到GB3838-2002中Ⅴ、Ⅳ类标准，超标主要原因由于白石港沿线未经收集生活污水直排白石港。随着株洲市白石港（湘江入口－学林路）水环境综合治理工程清淤疏浚、截污工程、面源治理工程的实施，水质超标现象将得到改善。 3、声环境质量现状 为了解本项目声环境质量现状，本次评价委托湖南国盛检测有限公司于2023年2月27日对本项目声环境质量进行现状监测，共设5个噪声监测点，分别为本项目厂界四周及云溪湾。各监测点位昼、夜间监测结果见下表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测结果 单位：[dB(A)] 检测日期; 监测点位; 检测结果; 标准限值. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼间; 夜间. 2023年2月27日; 厂界北外N4; 57; 48; 70; 55. 厂界东外N1; 54; 48; 60; 50. 厂界南外N2; 53; 49. 厂界西外N3; 53; 46. 云溪湾N5; 53; 48. 由上表可知，厂界北侧邻云峰大道，昼、夜监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求；厂界其余点位昼、夜监测值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目所在区域声环境质量良好。 4、生态环境现状 本项目占地范围内不涉及重点保护的野生动植物，不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、生态保护红线、重要生境等生态保护目标；占地范围内仅有少量杂草及灌木丛，项目区域周边主要为人工生态为主，无原始植被生长和珍贵的野生动物活动。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 6、地下水环境质量现状 为了解项目所在地的地下水环境质量现状，本次评价委托湖南国盛检测有限公司在项目西南边300m处万福宾馆附近居民家（D1）对地下水进行采样检测，采样日期2023年2月27日，监测数据及结果见下表。 表3-7 地下水环境质量检测结果 检测点位; 检测项目和结果（单位：mg/L，pH无量纲）; 标准限值; 达标情况. D1; pH值; 6.86; 6.5~8.5; 达标. 氨氮; 0.13; ≤0.50; 达标. 溶解性总固体; 234; ≤1000; 达标. 硫化物; <0.02; ≤0.02; 达标. 挥发酚; <0.002; ≤0.002; 达标. 耗氧量; 1.06; ≤3.0; 达标. 石油类; <0.01; 0.05（参照《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准）; 达标. 由上表可知，监测点位各项监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，地下水环境质量良好。 7、土壤环境质量现状 本项目废气主要为非甲烷总烃，在采用三级油气回收系统处理后可达标排放；项目采用双层油罐及双层输油管线，站区地面全部硬化，设置废水收集沟及隔油沉淀池，站区废水进入市政污水管网；若发生泄漏等事件，泄漏的液体可排入导流沟中，液体可以得到有效处理。综上，项目无明显的土壤环境污染途径，可不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据对项目所在地的实地踏勘，厂界外500m范围内大气环境保护目标主要为居住区、学校等。具体情况详见下表，环境保护目标分布情况详见附图4。 表3-8 主要大气环境保护目标 - 名称; - 坐标/m; - 保护对象; - 保护内容; - 环境功能区; - 相对厂址方位; - 相对厂界距离/m. - X; - Y. - 云田社区1; - 0; - 140; - 居民; - 约800人; - 二类区; - 北; - 105. - 云田社区2; - -93; - -39; - 居民; - 约300人; - 二类区; - 西南; - 70. - 童馨幼儿园; - -87; - 142; - 学校; - 约200人; - 二类区; - 西北; - 110. - 华晨云溪湾; - 30; - -31; - 居民; - 约5000人; - 二类区; - 东南; - 紧邻. - 株洲碧海云街; - 260; - -60; - 居民; - 约1300人; - 二类区; - 东南; - 235. - 长郡云龙实验学校（云田校区）; - 401; - -95; - 学校; - 师生约5000人; - 二类区; - 东南; - 374. - 联谊云庐; - 0; - -424; - 居民; - 约4000人; - 二类区; - 南; - 376. - 云天雅境; - 170; - -422; - 居民; - 约2000人; - 二类区; - 东南; - 406. - 注：环境保护目标坐标取距离项目厂址中心点的最近点位置，相对厂界距离取距离项目厂址边界最近点的位置。 2、声环境保护目标 根据现场踏勘，本项目厂界外50m范围内声环境保护目标主要为居住区。具体情况详见下表，环境保护目标分布情况详见附图4。 表3-9 主要声环境保护目标 - 名称; - 坐标/m; - 保护对象; - 保护内容; - 声环境功能区; - 相对厂址方位; - 相对厂界距离/m. - X; - Y. - 华晨云溪湾; - 30; - -31; - 居民; - 约5000人; - 二类; - 东南; - 紧邻. - 注：环境保护目标坐标取距离项目厂址中心点的最近点位置，相对厂界距离取距离项目厂址边界最近点的位置。 3、地下水环境保护目标 根据现场踏勘，项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 根据对项目所在地的实地踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。 5、地表水环境保护目标 本项目地表水环境保护目标见表3-10。 表3-10 主要地表水环境保护目标 水系名称; 与项目位置关系; 功能; 环境保护要求. 白石港; 西南，14.9km; 景观娱乐用水区，红旗路下游至入江口上溯1500米; （GB3838-2002）Ⅴ类标准. 白石港入江口上溯1500米为饮用水水源二级保护区; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 龙母河; 南，7.9km; 白石港红旗路以上段; （GB3838-2002）Ⅳ类标准. 湘江白石断面; 西南，16.8km; 常规监测断面，饮用水源二级保护区（白石港入江口至其下游400米江段）; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 施工期施工人员不在项目内食宿。施工人员租用附近民房，施工人员住宿在周边村庄，用餐和如厕依托附近民房，本项目施工期不排放生活污水。施工废水回用于场地抑尘，不外排。施工期废水执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中的三级标准。 运营期项目生活污水、地面冲洗废水及洗车废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准。生活污水经化粪池处理、地面冲洗废水和洗车废水经隔油沉渣池处理达标后通过市政污水管网排入云龙污水处理厂处理。 表3-11 废水排放执行标准 执行标准; 项目; 浓度限值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; pH; 6~9. COD; 500. BOD5; 300. SS; 400. 氨氮; -. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准; 石油类; 5. 2、大气污染物排放标准 本项目施工期废气、汽车尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 项目运营期废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）。具体标准限值见表3-12。 表3-12 废气排放执行标准 执行标准; 监测项目; 监控点/位置; 浓度限值. 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 非甲烷总烃; 企业边界; 4.0mg/m3（1h平均浓度限值）. 油气处理装置; 25g/m3（1h平均浓度限值）. 液阻; 加油油气回收管线; 40~155Pa 详见标准表1. 密闭性; 油气回收系统; 详见标准表2. 气液比; 加油油气回收系统; 1大于等于1.0，小于等于1.2. 3、噪声排放标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值。 运营期执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准；靠近云峰大道一侧执行4类标准。具体标准见下表。 表3-13 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类型; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4类标准; 70; 55. 4、固体废物控制标准 建筑垃圾和其他一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 1、大气污染物总量控制指标 根据工程分析，本项目营运过程中产生的石油烃类挥发性有机废气VOCS（本报告以非甲烷总烃为评价因子）总量控制指标为：0.582t/a。 2、水污染物控制指标 本项目生活污水经化粪池处理、地面冲洗废水和洗车废水经隔油沉淀池处理达标后通过市政污水管网排入云龙污水处理厂处理。项目涉及的COD总量控制指标为：0.2024t/a，NH3-N总量控制指标为：0.0187t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工废气防治措施 施工扬尘防治措施： （1）使用商品混凝土，禁止现场拌和混凝土，不设搅拌站、砂石料堆场。 （2）规范施工材料运输线路，施工车辆运输线路需固定路线，尽量避免居民区密集区域；限制运输车辆行驶速度。 （3）施工运输车辆应采用专用的封闭式渣土运输车，运送粉状建筑材料时车辆需加盖蓬布，同时施工场地粉状建筑才堆场均应加盖蓬布，防止风蚀扬尘。 （4）利用洒水车对施工现场和进出道路洒水，保持路面湿度，减少施工粉尘及车辆运输二次扬尘；在施工场地出口设置车辆冲洗装置，对进出车辆的车轮和外表明显的泥土进行冲洗，有利于减少扬尘的产生量。 （5）及时对开挖地面进行压实和硬化，减少可起尘的量，并在晴天和干燥气象条件下保持每天对路面和地表开挖面进行喷水抑尘。 （6）大风天气避免露天施工作业。加强施工人员的劳动保护工作，配发相应的防护装备。 （7）施工现场应当专门设置集中堆放建筑垃圾、工程渣土的场地，并在48小时内完成清运，不能按时完成清运的建筑垃圾，应采取围档、遮盖等防尘措施，不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施。 （8）施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损；施工现场出入口及车行道路100%硬化；施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施；易起扬尘作业面100%湿法施工；裸露黄土及易起尘物料100%覆盖；渣土实施100%密封运输；建筑垃圾100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；非道路移动工程机械尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。 施工机械尾气防治措施： （1）使用符合国家标准的工程机械及运输工具，禁止使用劣质油品。确保尾气排放符合标准，保证上路机动车尾气达标排放。 （2）施工运输避开交通高峰时段，大件或突击运输选择夜间进行，减少污染。 （3）定期对施工机械进行维修和保养，通过在柴油箱里按比例添加调配物，以增加燃烧效率，减少燃烧黑烟。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小。 2、施工废水防治措施 （1）施工废水经沉淀池处理后回用于施工及场地洒水降尘不外排、车辆冲洗废水经隔油沉淀后回用于洗车工序不外排。 （2）加强施工机械、运输车辆的维修维护，减少油污跑、冒、滴、漏。 （3）施工单位应及时做好裸露地表的硬化、绿化工作，避免水土流失并污染地表水。 （4）合理规划施工期，避免在雨季尤其大雨、暴雨天气施工；施工场地设截排水沟，初期雨水收集后沉淀处理，之后可用于施工作业及洒水降尘。 采取如上防治措施后，项目施工期废水可得到有效处理，施工废水回用不外排，不会对周边水环境造成较大的影响。 3、施工噪声防治措施 （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，不在夜间进行高噪声施工作业；如因工艺需要夜间连续施工，必须到当地环保部门备案，并与周边居民协商，避免扰民事件的发生。 （2）施工机械应尽可能布置于对厂界外敏感区域造成影响最小地点，在基础开挖和路面恢复施工时选用低噪声的机械和设备；在场界处设立围挡，以减轻设备噪声对敏感点的影响。 （3）优先选用低噪声施工设备；在高噪声设备周围设置隔声设施。 （4）规范施工材料运输线路，施工车辆运输线路需固定路线，尽量避免居民区密集区域；合理安排物料输送时间，夜间避免经过居民密集区域输送物料；减少车辆鸣笛，并适当降低车辆速度。 （5）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或减震器损坏而增大设备工作时的声级 （6）做好劳动保护工作，为高噪声源附近操作作业人员配备防护耳塞或耳罩。 通过采取以上噪声防治措施后，施工期产生的噪声影响将会的得到有效的控制和缓减，对周边环境影响较小。 4、固体废物污染防治措施 本项目用地位于湖南省株洲市石峰区云田镇云田村云峰大道南侧100米。经估算，施工期平整场区地面及临时沉淀池、埋地油罐开挖用土，总土方开挖量约400m3，土方量较少，可用于地块回填，实现挖填平衡，因此无废弃土石方产生。 （1）合理调配土石方，土石方开挖并回填后剩余的弃渣可作为场区附近低洼地段的填土，回填摊平后植草，土石方在区域内进行平衡，无弃渣、弃土产生，不设置弃渣场。 （2）施工建筑垃圾不得随意丢弃，应分类进行综合利用和妥善处置，能够回用的尽量回用，弃渣尽可能用于筑路，不能回用的集中收集，交废品回收单位回收或联系当地环卫部门清运，统一送附近垃圾填埋场或处理场。 （3）施工现场设生活垃圾收集点，生活垃圾集中收集后交环卫部门清运处理，不得随意丢弃。 综上，各施工阶段的固体废物按照相关规定及时清运处理，将不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 （1）废气类型及治理设施 加油站运行过程产生的废气主要为主要废气为厂内机动车废气，加油、卸油、储罐大小呼吸等过程产生的油气（以非甲烷总烃计）。本项目各类废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施情况见表4-1。 表4-1 废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 执行标准; 污染防治措施; 是否为可行技术. 储罐、加油枪、卸油车; 非甲烷总烃; 无组织; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）; 卸油油气回收系统、加油油气回收系统及储罐呼吸油气回收系统组成的三级油气回收系统; 是. （2）废气污染物源强核算 废气污染源核算结果表4-2。 表4-2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 单元; 装置; 污染源; 污染物; 核算方法; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 量（t/a）; 工艺; 效率; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 量（t/a）. 加油、卸油、储罐; 加油枪、卸油车、储罐; 厂区面源; 非甲烷总烃; 产排污系数法; -; 2.339; 8.539; 汽油三级油气回收系统; 汽油卸油、加油、储罐呼吸效率95%; -; 0.159; 0.582. 排放时间; 3650h. 源强核算过程： 1）机动车废气 项目经营过程中，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要污染因子主要有NOx、CO、THC等。因进入该区的车流量小、行驶距离很短、速度慢，故排放量小，对周围环境产生的污染极小。只需加强管理，控制行车路线，尽量减少机动车辆启动次数及怠速行驶时间，以减少机动车尾气排放，保护该区内的环境空气质量。 2）加油、卸油、储罐大小呼吸等过程产生的油气（以非甲烷总烃计） 通常情况下，加油站正常作业油气主要产生于油品装卸、加油作业和油品储存3个环节。成品油的基本成分是烷烃、芳香烃等碳氢化合物，而能以气态形式进入大气环境的主要是油品中的烷烃类轻组分等非甲烷总烃。 ①油品装卸 在装卸作业中，油罐车通过输油管道向储罐内卸油，罐内液面上升，形成正压，罐内饱和油蒸气由通气管排向大气中（此过程称为“大呼吸”）。本项目采用卸油油气回收系统对产生的储油罐油气收集，卸油过程中经过导管重新输回油罐车内，油气由油罐车带回油库处置，油气回收系统对油罐车卸油时储油罐产生的油气可削减95%。 ②加油作业 加油站采用了加油油气回收系统，加油枪配备的真空泵可将加油时被挤出汽车油箱的油气回收至加油枪内，再通过油气回收管线回流至埋地油罐中。加油软管上配备有拉断截止阀，可在加油时防止溢油和滴油。 ③油品贮存 储油罐在没有收发作业时，由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气（此过程称为“小呼吸”）。本项目采用埋地罐，温度变化较小，且本项目为防止“小呼吸”油气散发损耗，使用高压油罐，提高油罐呼吸阀控制的正负压力，降低油罐的呼吸损耗的措施可以有效降低“小呼吸”带来的油气损耗。利用高压油罐的耐压强度，安装安全泄压阀，当压力变化值在设定范围内时，泄压阀关闭，整个系统处于闭合状态，基本上无油气排放。在罐内压力过大时，油罐通气孔上的真空压力帽会自动打开泄压，从而保证整个系统的安全。 本项目油气为油品损耗挥发形成，主要成分为VOCS（以非甲烷总烃计），全部通过无组织形式排放。正常运营时，油品损耗主要有工作损失（卸油、加油）及静置损失（储油）。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的附表3--工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册，挥发性有机液体储存挥发性有机物产生量计算公式如下：  式中： D——挥发性有机物年产生量，kg/a； k1——工作损失排放系数，kg/t-周转量； k2——静置损失排放系数，kg/a； n——相同物料、储罐类型、储罐容积、储存温度下的储罐个数； Qi——物料的年周转量，t/a； 本项目设30m3柴油储罐1个，30m3汽油储罐1个，25m3汽油储罐1个及20m3汽油储罐1个，均为常温储罐，k1、k2的取值参考工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册中附表6固定顶罐油品挥发性有机物产污系数表，则本项目源强计算参数取值见表4-3。 表4-3 源强参数一览表 项目; k1; k2; n; Qi. 柴油（30m3）; 7.463×10-2; 14.321; 1; 2000. 汽油（30m3）; 1.034; 379.242; 1; 4200. 汽油（25m3）; 1.034; 379.242; 1; 2100. 汽油（20m3）; 1.034; 379.242; 1; 700. 综上，本项目运营过程挥发性有机物产生量计算结果见表4-4。 表4-4 挥发性有机物产生量计算结果一览表 项目; 挥发性有机物年产生量（t/a）. 汽油; 柴油; 合计. 卸油、加油工作损失; 7.238; 0.149; 7.387. 储油损失; 1.138; 0.014; 1.152. 合计; 8.376; 0.163; 8.539. 由上表可知，本项目运营过程汽油油气产生量为8.376t/a，柴油油气产生量为0.163t/a，产生总量为8.539t/a。 加油站在建设运营过程中将采取如下大气污染防治措施： A、本项目建埋地式储油罐，储油罐密闭型较好，顶部要求有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。 B、油罐车卸油采取密闭卸油方式。每个油罐都各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口和油气回收接口均设有明显的标识。卸油接口均装设快速接头及密封盖。 C、油站油罐通气管道和露出地面的管道均符合《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163）的无缝钢管。 D、汽油储罐及卸油、加油系统安装卸油油气回收系统、加油油气回收系统及储罐呼吸油气回收系统组成的三级油气回收系统，对汽油卸油、加油、储罐挥发的油气进行回收。 E、为减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失，建设单位应对加油站操作人员加强业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。 F、采取防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，及时处理加油站储油罐发生的渗漏与溢出事故。 综上，柴油油气产生量较小，无需安装油气回收系统，不考虑处理效率，则柴油油气排放量为0.163t/a；汽油系统在安装卸油油气回收系统、加油油气回收系统及储罐呼吸油气回收系统组成的三级油气回收系统并落实上述管理措施的情况下，卸油、加油及储罐呼吸过程能有效回收95%的散逸油气，则项目汽油油气排放量为0.419t/a；则本项目油气排放总量为0.582t/a。 （3）非正常排放情况分析 非正常排放分析见表4-6。 表4-6 项目非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间; 年发生频次; 应对措施. 厂区无组织排放油气; 油气回收系统故障，效率为0; 非甲烷总烃; -; 2.339; 1h; 1次; 停止加油、卸油，对油气回收装置进行检修应的生产，待检修完毕后恢复生产. （4）废气处理措施可行性分析 项目按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，项目设置有三级油气回收系统，在汽油油罐车装卸过程中，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车中，实现全封闭气体回收，限制油气向大气中排放：在汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、真空抽气马达、通过油气回收管回收进入油罐。当油罐内压力过大时，油罐通气孔上的真空压力帽会自动打开，由排气口排出过压的气体。 本项目使用的废气处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中明确的可行技术，本项目拟采取的废气收集和处理措施有效可行。 （5）排放口/源基本情况 本项目废气无组织排放，排放源基本情况见表4-7。 表4-7 无组织面源参数一览表 污染源名称; 坐标; 海拔高度（m）; 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度（m）; 宽度（m）; 有效高度（m）; 非甲烷总烃. 站区面源; 113°10′39.859″; 27°59′52.792″; 66.0; 100; 80; 4.0; 0.178. （6）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南--储油库、加油站》（HJ 1249—2022），制定本项目大气环境监测计划如下： 表4-8 大气环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测指标; 最低监测频次. 油气回收系统; 加油油气回收立管; 液阻、密闭性; 1次/年. 加油枪喷管; 气液比; 1次/年. 无组织废气; 边界; 非甲烷总烃; 1次/年. 加油站油气回收系统密闭点; 泄漏检测值; 1次/年. （7）废气达标排放及环境影响分析 加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NOX、THC。因为车辆在站内行程较短，尾气排放量较小，且项目站址较开阔，空气流动良好，汽车尾气经大气扩散、稀释后，可实现达标排放。 根据表4-4污染源核算结果可知，加油、卸油及储罐呼吸过程产生的油气，经油气回收系统治理后，排放量为0.582t/a，源强削减量较明显，之后无组织排放；项目站址较开阔，空气流动良好，非甲烷总烃易扩散，项目厂界非甲烷总烃无组织排放浓度能够达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中关于非甲烷总烃厂边界排放监控浓度限值要求（4mg/m3）；项目周边环境空气质量较好，故加油站运营对周围环境空气质量影响较小。 2、废水环境影响和保护措施 （1）废水类型及治理设施 项目废水主要为地面冲洗废水、洗车废水及员工生活污水，废水类别及治理设施表见下表： 表4-9 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放方式; 排放规律; 排放去向. 污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. 地面冲洗; 地面冲洗废水; pH、CODCr、石油类、SS等; 三级隔油沉淀池; 是; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 市政污水处理厂. 洗车; 洗车废水; pH、CODCr、石油类、SS等; 三级隔油沉淀池; 是; 间接排放; 市政污水处理厂. /; 初期雨水; 石油类、SS; 三级隔油沉淀池; 是; 间接排放; 市政污水处理厂. 员工生活; 生活废水; pH、CODCr、NH3-N、SS等; 化粪池; 是; 间接排放; 市政污水处理厂. （2）废水污染物源强核算 ①生活污水 本工程劳动定员8人，厂区不设食宿，进站司乘400人/d。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中相关参数，不在厂内住宿员工用水量为50L/人·d，往来顾客停留时间较短，用水按6L/人·d 计，年生产天数为365天，则员工及司乘生活用水量为2.8m3/d（1022m3/a）；污水产生量按80%计，则生活污水产生量为2.24m3/d（817.6m3/a）。主要污染因子为pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮。本项目生活污水经三级化粪池预处理后排入市政污水管网，经市政污水管网进入云龙污水处理厂处理后外排白石港，最终汇入湘江。 本项目生活污水污染物产排浓度参考《第二次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》相关内容；根据该文件相关内容，株洲市为五区较发达城市，再对照该文件表6-5五区城镇生活源水污染物产污校核系数相关内容平均值，得出本项目废水污染物产污系数，由于文件未列出对应排放系数。项目生活污水经三级化粪池处理效率参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》三级化粪池产排污系数计算的处理效率：BOD5去除率为21%，CODCr去除率为20%，氨氮去除率为3%，SS的去除效率参照环境手册2.1常用污水处理设备及去除率中给定的30%，本项目生活污水主要污染物产生情况见下表。 表4-10 本项目生活污水排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水（817.6t/a）; CODCr; 300; 0.245; 240; 0.196. BOD5; 135; 0.110; 107; 0.087. SS; 214; 0.175; 150; 0.123. NH3-N; 23.6; 0.0193; 22.9; 0.0187. 由上表可知，本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入市政污水管网，之后进入云龙污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后外排白石港，最终汇入湘江，对环境影响较小。 ②场地冲洗废水 本项目需定期对加油站内地面进行冲洗，清洁区域主要为罩棚区地面，故会产生的地面冲洗废水。根据建设单位提供资料可知，平均每半月清洗一次，场地冲洗用水按2L/m2·次计，罩棚区地面面积260.97m2，则场地冲洗用水量为0.52m3/d（12.48m3/a）；污水产生量按90%计，则场地冲洗废水产生量为0.47m3/d（11.23m3/a），主要污染因子为pH、COD、SS、石油类等，经隔油池处理后外排至市政管网。 ③洗车废水 本项目设置1台自动洗车机，洗车方式为机械全自动洗车，在汽车清洗过程中会产生洗车废水，年洗车量折算成小型车预计为3650辆小型车。洗车用水定额参照湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）表31公共事业及公共建筑用水定额指标，按40L /辆·次计算，则本项目自动洗车机用水量为0.4m3（146m3/a），污水产生量按90%计，则洗车废水产生量为0.36m3/d（131.4m3/a）。项目清洗车型以短途小型车辆为主，不进行危化品车辆的清洗，不添加清洗剂。主要污染因子为pH、COD、SS、石油类等，经隔油池处理后外排至市政管网。 ④初期雨水 需要收集初期雨水的区域主要为涉及油品的生产区域，包括加油区及卸油区。初期雨水以多年平均小时最大降雨量的前15分钟降水作为初期雨水。 株洲地区暴雨强度计算公式如下： - q=1839.712（1+0.724 lgP）/（t+6.986）0.703 式中：q—暴雨强度，L/s·hm2； P—重现期（年），取2年； t—降雨历时（min），取90min 经计算，q=89.8L/s·hm2 项目初期雨水采用如下公式计算： Q=qFψT 式中：Q—初期雨水排放量（m3）； F—汇水面积（m2），集雨面积主要考虑油品卸车点以及车辆驶入驶出和临时停放等裸露区域，约300m2； ψ—径流系数（0.4-0.9），混凝土地面取0.9； T—收水时间 本次评价将降雨形成地面径流后15min的污染较大的雨水量计为初期雨水。则可算得本项目最大初期雨水量约为Q=89.8L/s·hm2×0.03hm2×0.9×15min×60/1000=2.18m3/次。株洲市近些年暴雨次数约18次/年，则初期雨水量为39.24m3/a，主要污染因子为SS、石油类等。本项目初期雨水需收集后进入隔油沉淀池进行预处理，不得未经处理直接外排。根据企业提供资料，本项目设置隔油沉淀池，故初期雨水可得到有效收集。 本项目地面冲洗废水、洗车废水和初期雨水经隔油池处理后排入市政污水管网，经市政污水管网进入云龙污水处理厂处理后外排白石港（龙母河），最终汇入湘江。类比《中国石化销售股份有限公司湖南湘西石油分公司双河加油站项目竣工环境保护验收监测报告》中的监测数据，双河加油站于2020年4月开工建设，2021年4月建成投入使用。该加油站主要从事汽油和柴油的销售，地面冲洗废水、洗车废水和初期雨水经隔油池处理后排入市政污水管网，与本项目废水产排方式一致，本项目废水产排浓度可类比该项目。 根据湖南昌旭环保科技有限公司于2021年5月7~8日对该加油站的隔油池进出口水质的监测结果，验收监测报告详见https://www.ep-home.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2907&highlight=%E5%8A% A0%E6%B2%B9%E7%AB%99，类比得出本项目地面冲洗废水和洗车废水产排情况如下表所示。 表4-11 本项目地面冲洗废水和洗车废水产生及排放情况一览表 污染源; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 地面冲洗废水 （11.23t/a）; CODCr; 52; 0.0006; 45; 0.0005. SS; 51; 0.0006; 20; 0.0002. 石油类; 0.96; 0.00001; 0.19; 0.000002. 洗车废水（131.4t/a）; CODCr; 52; 0.0068; 45; 0.0059. SS; 51; 0.0067; 20; 0.0026. 石油类; 0.96; 0.00013; 0.19; 0.00002. 合计（142.63t/a）; CODCr; 52; 0.0074; 45; 0.0064. SS; 51; 0.0073; 20; 0.0028. 石油类; 0.96; 0.00014; 0.19; 0.000022. 由上表可知，本项目地面冲洗废水和洗车废水经隔油沉淀池处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后（其中石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准）排入市政污水管网，经市政污水管网进入云龙污水处理厂进一步处理处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后外排白石港（龙母河），最终汇入湘江，对地表水环境影响小。 （3）排放口基本情况 本项目废水排口为间接排放口，其基本情况见表： 表4-12 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准. 经度; 纬度; 污染物种类; GB8978三级; 污水厂出水. DW001; 厂区总排口; 113°10′41.278″; 27°59′54.168″; 云龙污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; pH; 6~9; 6~9. CODCr; 500; 40. BOD5; 300; 10. SS; 400; 10. 氨氮; -; 5（8）. 石油类; 5（一级标准）; 1. （4）监测要求 表4-13 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 厂区总排口; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、石油类等; 1次/年. （5）污水处理设施依托可行性分析 ①废水处理工艺可行性分析 项目废水主要为生活污水、地面冲洗废水及洗车废水。各类废水处理流程见图4-1。 图4-1 废水处理流程图 生活污水采用化粪池进行预处理；地面冲洗废水和洗车废水进入绿化带处隔油沉淀池处理，容积6m3，水力停留时间为2h，故该处隔油沉淀池处理能力为3m3/h，项目地面冲洗废水和洗车废水最大产生量为0.83m3/d，故隔油沉淀池规模满足项目废水处理规模。 本项目使用的废水处理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中明确的可行技术。 ②依托云龙污水处理厂可行性分析 A、处理规模：株洲市云龙污水处理厂一期工程，设计处理能力为3万m3/d。 B、管网配套：云龙污水处理厂至华强路污水泵站7.5km管网干线（已铺设完成），沿官典坝东支流西侧敷设于沿港规划道路下约3.24km、盘龙路以西约5.17km、沿五一水库～龙母河西侧敷设约8.18km、沿三搭桥支流北侧敷设约3.29km。 C、处理工艺：采用多模式A2/O鼓风曝气处理＋高效沉淀池＋活性砂滤池+二氧化氯消毒处理工艺。 D、设计出水水质：出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。设计进出水水质要求见下表。 表4-14 云龙污水处理厂设计污水进水水质设计进出水水质 单位：mg/L 水质指标; BOD5; COD; SS; NH3-N; 总氮; 总磷. 进水; 150; 300; 200; 35; 25; 3. 出水; 10; 30; 10; 1.5（3.0）; 10; 0.3. GB18918-2002一级A标准; 10; 40; 10; 5（8）; 15; 0.5. E、纳污范围方面：云龙污水处理厂位于株洲市云龙示范区龙头铺镇龙升社区，坐标位置：E113.182154344°，N27.930370359°。服务范围包括官典坝东支流片区和磐龙生态社区片区；官典坝支流东片区、官典坝东支流西片区、官典坝东支流片区、龙母河西片区以及三搭桥支流片区。本项目建设地点位于云龙污水处理厂西北7.4km左右，因此本项目废水能够纳入云龙污水处理厂。 F、进水水质要求方面：项目污水经化粪池、隔油沉淀池预处理后，须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和云龙污水处理厂接纳水水质标准要求后排入管网，因此项目污水能够满足云龙污水处理厂接纳水水质标准要求。 G、废水处理工艺要求方面：云龙污水处理厂采用“采用多模式A2/O鼓风曝气处理＋高效沉淀池＋活性砂滤池+二氧化氯消毒”的处理工艺，本项目排放废水主要含有COD、BOD、SS、氨氮、石油类等污染物，废水中不含有毒有害物质，不含重金属污染物，不会对云龙污水处理厂处理设施造成明显影响。且项目排水量约为8.922m3/d，不会对云龙污水处理厂运行负荷造成影响。 综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水进入云龙污水处理厂是可行的。 3、噪声环境影响和保护措施 （1）噪声源强 本项目运营期噪声主要为潜油泵、柴油发电机、洗车机及进出车辆等设备运行噪声等。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目室外噪声源强调查清单详见下表： 表4-15 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 潜油泵; -8; -9.5; -1.6; 75; 位于地下，基础减震；降噪量约为20dB（A）; 昼间、夜间. 2; 柴油发电机; -6.2; -21; 0; 85; 低噪声设备，基础减震；降噪量约为20dB（A）; 昼间、夜间. 3; 洗车机; 17.5; 2.3; 0; 85; 低噪声设备，基础减震；降噪量约为20dB（A）; 昼间、夜间. 4; 进出车辆; /; /; /; 70; /; 昼间、夜间. 注：空间相对位置坐标以加油站站区中心点为原点坐标（0,0），正东为X轴，正北为Y轴，地面为Z轴起点。 （2）噪声达标情况分析 根据表4-14设备噪声级，采用点声源叠加及衰减公式预测厂界噪声达标情况。 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---噪声贡献值，dB； LAi ---i声源在预测点产生的等效A声级，dB； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中： Leq---预测点的噪声预测值，dB； Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； Leqb---预测点的背景值，dB（A）。 ③点声源的几何发散衰减公式 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 根据项目平面布局，综合考虑距离衰减、地面吸收、空气吸收以及厂房墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，可预测出项目厂界的噪声级及对敏感点的影响。预测结果见表4-16和表4-17。 表4-16 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 噪声源; 距离（m）. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 潜油泵; 35; 30; 30; 48. 柴油发电机; 30; 14; 30; 60. 洗车机; 17; 44; 55; 32. 厂界噪声贡献值dB（A）; 41; 42; 37; 35. 标准值dB（A）; 昼间60，夜间50; 昼间60，夜间50; 昼间60，夜间50; 昼间70，夜间55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 表4-17 项目敏感点噪声预测结果一览表 单位：dB（A） ## 序号; ## 声环境保护目标名称; ## 噪声背景值; ## 噪声现状值; ## 噪声标准; ## 噪声贡献值; ## 噪声预测值; ## 较现状增量; ## 超标和达标情况. ## 昼间; ## 夜间; ## 昼间; ## 夜间; ## 昼间; ## 夜间; ## 昼间; ## 夜间; ## 昼间; ## 夜间; ## 昼间; ## 夜间; ## 昼间; ## 夜间. ## 1; ## 厂界东侧15m处云溪湾; ## 53; ## 48; ## 53; ## 48; ## 60; ## 50; ## 17; ## 17; ## 53; ## 48; ## 0; ## 0; ## 达标; ## 达标. 预测结果表明，项目厂界北侧可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，其余厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目投产后噪声对敏感目标云溪湾的噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。故本项目噪声对周围环境及敏感点影响较小。 （3）防治措施 本项目潜油泵布置在地下，噪声传至地面后对外环境影响较小。本项目噪声主要为车辆进出加油站时产生的交通噪声和加油机、洗车机等噪声。为降低噪声对周边环境的影响，建议采取以下降噪措施： ①在进站口设置减速标志和禁鸣标志，加强对进站车辆的管理； ②优先选用低噪声设备，加强对加油机、洗车机等设备的维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声噪声； ③在运营过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声，尽量降低人为噪声； ④在场界四周多种灌木使其形成绿化带，进一步降低噪声对周围环境的影响。 （4）监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范－储油库、加油站》（HJ1118-2020）中对监测指标要求，本项目运营期噪声监测计划如下表。 表4-18 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 1次/季度; 北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他执行2类标准. 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）污染源分析 项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、清罐废油泥、废含油手套及抹布、隔油池浮油。 ①办公及生活垃圾 本项目劳动人员8人，垃圾产生量按0.5kg/人·d计，进出加油站的司乘等人员约400人，垃圾产生量按0.05kg/人·d计，项目年运行365天，则项目生活垃圾产生量约为24kg/d（8.76t/a），站内生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门清运处理。 ②清罐废油泥 加油站在下述情况下要进行油罐清洗：油罐装油之前；换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时；需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。本项目储油罐清洗频率按3~5年/次计算，类比同类项目，清罐油泥产生量约1t/次。根据《国家危险废物名录》（2021年1月1日施行），清罐废油泥属于危险废物，危废类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-221-08 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥。项目油罐清洗委托具有相应资质的专业单位进行清洗，清洗介质一般使用同种油或去油剂，清洗产生的废油泥由清洗单位直接运走并进行安全处置，不在站内暂存。 ③废含油手套及抹布 运营期间，员工操作过程中会产生一定量的废含油手套及抹布，产生量约为0.01t/a。危废编号为HW49 其他废物，废物代码900-041-049含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。此类危废用密封铁桶暂存（放置于站房西南角落处，并按要求设置环保标识及警示标识），并交由有危废处置资质的单位收集处理。 ④隔油池浮油 洗车废水、地面冲洗废水、初期雨水经隔油沉淀池处理达标后外排，隔油沉淀池需定期进行清理，根据建设单位提供的资料，隔油沉淀池产生的浮油约为0.1t/a，属危险废物，危废编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-210-08 油/水分离设施产生的废油、油泥及废水处理产生的浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）。建设单位委托专业单位进行隔油池清洗工作，清洗完成后，隔油池浮油交由有危废处置资质的单位收集处置，不在站内暂存。 （2）固废产生、处置情况汇总 项目固废产生、处置情况汇总见表4-19。 表4-19 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 产生量 t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量 t/a. 1; 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 8.76; 垃圾桶; 环卫清运填埋; 8.76. 2; 油罐; 清罐油泥; 危险废物; 1t/3年; 不在站内暂存; 有资质单位处置; 1t/3年. 3; 设备维护; 废含油手套及抹布; 危险废物; 0.01; 桶装; 有资质单位处置; 0.01. 4; 隔油池清理; 隔油池浮油; 危险废物; 0.1; 不在站内暂存; 有资质单位处置; 0.1. 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，本项目危险废物产生、处置情况见表4-20。 表4-20 危险废物属性汇总表（单位：t/a） 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 防治措施. 1; 清罐油泥; HW08; 900-221-08; 1t/3年; 油罐清洗; 液态; 废矿物油; 油; T，I; 委托有相应资质的单位进行处置. 2; 废含油手套及抹布; HW49; 900-041-49; 0.01; 设备维护等; 固态; 含油手套、抹布; 油; T. 3; 隔油池浮油; HW08; 900-210-08; 0.1; 隔油池清理; 液态; 废矿物油; 油; T，I. （3）危废暂存及管理要求 运营期间产生的废含油手套及抹布在密封铁桶收集暂存后交由有资质的单位清运处置，清罐产生的废油泥和清洗隔油池产生的浮油由清洗单位直接运走并进行安全处置，不在站内暂存。评价要求本工程危废储存场地做好防渗漏、防扬散、防流失等措施，并按GB 15562.2要求设置环保标识及警示标识；同时危废储存场地必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的各项要求，危险废物的运输中应执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 本项目危废贮存场所情况见表4-21。 表4-21 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存点; 废含油手套及抹布; HW49; 站房西南角; 0.5平方米; 密封铁桶; 0.01吨; 一年. 危险废物在厂内日常收集、贮存过程需满足如下要求： 收集： ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④危险废物收集应参照标准填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整理安全。 ⑥收集过危险废物的容器、设备、场所及其它物品转作他用时，应消除污染，确保其使用安全。 ⑦危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、口罩等。 ⑧在危废的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防雨或其它防止污染环境的措施。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定防渗要求：基础防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 贮存： ①危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ②贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷等装置。 ③危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照危废贮存技术规范标准执行。 ④危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597设置标志。 综上所述，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，对周边环境不会造成明显的影响。 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）污染源、污染物类型及污染途径 本项目为加油站项目，设置双层地下储油罐及双层输油管线；危险废物在危废间贮存后交有资质的单位处置；含油废水经隔油池处理后外排至市政污水管网。 在储油罐、危废间等构筑物和隔油池等处理设施正常运行的情况下，项目基本不会对土壤及地下水环境产生影响。但如果发生以下事故，可能会对地下水水质产生污染影响：地下储油罐发生破损，油罐储存的油料泄漏进入地下水环境；项目在卸油、加油、油料输送过程中，发生油料泄漏进入地下水环境；项目隔油池及管道发生破损，废水下渗进入地下水环境；危废暂存点存放的液态危废发生泄漏，进入地下水环境。 表4-22 主要地下水、土壤污染源、污染类型及污染途径汇总 污染源; 埋地油罐; 输油管线; 隔油池及管道; 危废间. 污染物类型; 石油类; 石油类; 石油类; 石油类. 污染途径; 储罐破损，事故泄露; 管线破损，事故泄露; 池壁裂缝、管线渗漏; 装卸、搬运、贮存事故泄露、防渗层破裂. （2）分区防控措施 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（2017年3月）明确：为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。为了满足（GB50156）的要求，拟采取的防治措施具体如下： ①埋地油罐：采用SF双层油罐钢制油罐。双层钢制油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ3020）的有关规定执行，并应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的其他规定。钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。双层油罐系统的渗漏检测可参考《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中的渗漏检测方法。 ②埋输油管道：双层防渗管道，项目加油管线采用埋设于地面下的固定工艺管道，管道采用无缝钢管加钢保护套管，有效防止加油管线发生泄漏，具体设计要求应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定。 ③在线监测系统：双层油罐和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934）。 ④化粪池、隔油池防渗措施：池底与池壁采用水泥基渗透结晶抗渗混凝土+水泥基渗透结晶型抗渗涂层结构。 ⑤对于站房、站内道路等采用水泥地面硬化。 ⑥项目采用密闭卸油方式、密封式加油流程，在油罐、加油机等设备选择、安装和试压时应严格按照国家现行标准和规范要求，大大地减少泄漏事故的发生； ⑦项目设置有液位计、液位管理系统、液位报警装置，液位计和液位管理系统能够准确显示和管理罐内液位，如果发生油罐较大量泄漏，液位报警装置能够发出警告； ⑧项目加油装置设置有紧急切断阀，能够在加油机发生泄漏时紧急停车，防止泄漏量扩大； ⑨地下水监控井：工程在油罐区设置观察井，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T25.2）执行。 （3）跟踪监测要求 表4-23 地下水环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 地下水; 油罐区地下水监测井; 石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚; 半年. 6、环境风险影响分析 （1）危险物质和风险源分布情况 本项目涉及的风险物质及风险源分布情况见表4-24。 表4-24 项目化学品原料储存一览表 序号; 风险物质; 物理形态; 危险性; 风险设施; 风险源位置; 最大储存量（t）; 临界量 （t）; Q值. 1; 汽油; 液态; 易燃; 卧式储罐; 埋地油罐区; 48.94; 2500; 0.019576. 2; 柴油; 液态; 易燃; 22.95; 2500; 0.00918. 合计; 0.028756. 备注：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目需开展环境风险专题评价，本项目风险物质未超过临界量，Q值＜1，无需开展专题评价，需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 （2）可能影响途径 ①风险物质及危险废物泄漏风险：柴油、汽油及废油等危险物质在储存、运输等过程泄漏，可能会污染周边土壤及地下水；项目柴油、汽油均设置双层储罐，危险废物在危废暂存场所储存，危废暂存场所均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求进行规范贮存，并均已规范粘贴标识标牌和设置围堰，因此发生泄漏的可能性很小。 ②火灾、爆炸事故引发次生环境风险：柴油、汽油发生火灾爆炸主要产生的大气污染物为CO、氮氧化物，CO、氮氧化物的产生对周边的大气环境产生一定的影响，CO、氮氧化物进入大气环境后会迅速扩散，因此火灾爆炸事故产生后，公司应急指挥部应第一时间告知周边环境敏感目标的居民，疏散加油站内司乘。本站全部配备干粉灭火器，发生火灾爆炸事故时不使用水灭火，因此火灾事故灭火时不会产生消防废水，但后期清理地面时会产生少量消防废水，该部分消防废水可经站内收集沟有效收集并进入隔油沉淀池处理，之后排至市政污水管网。 （3）环境风险防范措施 ①购买的设备应是具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156 -2021）要求。 ②油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故 ③加油站设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156 -2021）中的相关要求。 ④埋地油罐采用双层防渗罐，输油管线采用双层防渗管。4套双层罐及4套双层输油管线均设置渗漏检测及报警装置，设紧急切断装置；厂区设置人工报警警铃系统。 ⑤油罐装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，及时掌握油罐情况，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。 ⑥罐区设置1个观察井，及时发现泄露及地下水变化情况，定期对地下水进行监测。 ⑦站区严格雨污分流系统，站内因火灾、爆炸事故产生消防废水后，应对下水道、排水沟、隔油沉淀池的出入口进行封堵。确保站内消防废水全部进入污水系统，经隔油处理后外排至市政管网，杜绝消防废水直接经雨水管网外排至外环境。 ⑧加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 ⑨对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 ⑩加强设备日常的维护和管理，定期对废气处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保废水处理系统的正常运行。 ⑪现企业没有制定突发环境事件应急预案，本项目产生废水、废气、危险废物，应制定突发环境事件应急预案，加强环境管理。 表4-25 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 云峰大道01加油站建设项目. 建设地点; 湖南省株洲市石峰区云田镇云田村云峰大道南侧100米. 地理坐标; 经度113°10′40.557″，纬度27°59′53.186″. 主要危险物质及分布; 柴油、汽油位于在埋地储罐区；隔油池浮油位于危废间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 柴油、汽油及废油等危险物质在储存、运输等过程泄漏，可能会污染周边土壤及地下水。 - 2、火灾、爆炸事故引发次生环境风险. 风险防范措施要求; 1、选址、总图布置及建筑采取安全防范措施； 2、站区合理布设消防措施； 3、物料存储、使用过程采取安全防范措施，采用双层防渗油罐、管道，设渗漏检测、液位检测等装置； 4、地下油罐区设观察井； 5、在雨水排放口、隔油沉淀池的出入口设置关闭阀门； 6、定期检查，加强维护与管理； 7、制定突发环境事件应急预案。. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界无组织废气 | 加油、卸油、储油废气 | 非甲烷总烃、气液比、液阻、密闭性 | 设卸油油气回收系统、加油油气回收系统及储罐呼吸油气回收系统组成的三级油气回收系统1套 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） |
| 地表水环境 | 厂区废水总排口DW001 | 生活污水 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮等 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准 |
|  |  | 地面冲洗废水、洗车废水 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、石油类等 | 三级隔油沉淀池 |  |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声、车辆噪声 | dB（A） | 隔声、减振、车辆降速、禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目固废主要为职工生活垃圾、含油抹布、手套、清罐油泥、隔油池浮油。生活垃圾分类收集，日产日清；含油抹布、手套用密封铁桶暂存（放置于站房西南角落处），定期委托相关资质单位回收处置；清罐油泥和隔油池浮油委托有资质单位清理，直接带走处理，不在站区存放。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 设双层防渗漏油罐、双层输油管线、渗漏检测装置、观察井等；按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求对隔油池防渗；站区地面硬化等。 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 尽可能搞好站区的园林绿化、美化工作，将站区建成一个现代化的绿色新站区。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 埋地油罐采用双层防渗罐；装设高液位自动监测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能；双层罐及双层输油管线设置泄露自动报警装置及紧急切断装置；站内设置足量灭火器、消防栓；编制突发环境事件应急预案等。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）对废气、废水排放口、固体废物暂存场所按要求设置图形标识，进行排污口规范设置。 （2）项目排污前申请排污许可证，取得排污许可证后方可调试生产，运营期间按排污许可证及环评要求进行定期环境监测。 （3）项目投入试运营后，开展竣工验收监测并编制竣工验收报告，竣工验收工作完成后可正式投入运营。 |  |  |  |  |

# 六、结论

云峰大道01加油站建设项目符合国家产业政策和城市规划要求，选址及总平面布置合理。在认真落实本评价提出的各项污染防治措施后，外排污染物和固体废物均可实现达标排放或妥善处置，项目对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑，本项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  | / | / | / | 0.582t/a | / | 0.582t/a | +0.582t/a |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | / | / | / | 817.6t/a | / | 817.6t/a | +817.6t/a |
|  |  | CODCr | / | / | / | 0.196t/a | / | 0.196t/a | +0.196t/a |
|  |  | BOD5 | / | / | / | 0.087t/a | / | 0.087t/a | +0.087t/a |
|  |  | SS | / | / | / | 0.123t/a | / | 0.123t/a | +0.123t/a |
|  |  | NH3-N | / | / | / | 0.0187t/a | / | 0.0187t/a | +0.0187t/a |
|  | 地面冲洗废水、洗车废水 | 废水量 | / | / | / | 142.63t/a | / | 181.87t/a | +181.87t/a |
|  |  | CODCr | / | / | / | 0.0064t/a | / | 0.0064t/a | +0.0064t/a |
|  |  | SS | / | / | / | 0.0028t/a | / | 0.0028t/a | +0.0028t/a |
|  |  | 石油类 | / | / | / | 0.000022t/a | / | 0.000022t/a | +0.000022t/a |
| 危险废物 | 清罐油泥 |  | / | / | / | 1.0t/3年 | / | 1.0t/3年 | +1.0t/3年 |
|  | 废含油手套及抹布 |  | / | / | / | 0.01t | / | 0.01t | +0.01t |
|  | 隔油池浮油 |  | / | / | / | 0.1t | / | 0.1t | +0.1t |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥