建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   国产高级电子玻璃抛光生产项目

建设单位：     湖南源滨光电科技有限公司

编制日期：              2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	17

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	35

六、结论	38

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 平面布置图

附图3-1 地表水环境保护目标图

附图3-2 大气环境保护目标图

附图3-3 声环境保护目标图

附图4 项目与园区土地利用现状位置关系图

附图5 项目与湘发改园区[2022]601号园区四至范围位置关系图—醴陵经济开发区区块三

附图6 项目周边水系图

附图7 项目与株洲市环境管控单位位置关系图

附图8 现场照片

附件

附件1 营业执照

附件2 项目备案证明

附件3 租赁合同

附件4 项目租赁厂房用地证明

附件5 湖南省生态环境厅关于《湖南醴陵经济开发区调区扩区环境影响报告书》审查意见的函

附件6 湘发改园区[2022]601号

附件7 湖南省发展和改革委员会关于临澧经济开发区等园区调区扩区的复函

附件8 项目内审意见

附件9 专家修改意见

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 国产高级电子玻璃抛光生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-430281-04-01-707836 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李总 | 联系方式 | 13825256952 |
| 建设地点 | 湖南省醴陵市醴陵经开区东富工业园内 |  |  |
| 地理坐标 | E113°34′45.774″，N27°37′26.374″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3049 其他玻璃制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30”中的“57、玻璃制造 304；玻璃制品制造 305 |
| 建设性质 | 新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 醴陵市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 醴发改备[2023]321号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 23 |
| 环保投资占比（%） | 0.23 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 5400（租赁） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2012年11月13日，株洲市人民政府《关于设立醴陵东富工业园的批复》，株政函[2012]118号； 2018年8月10日，醴陵市发展和改革局《关于同意<湖南醴陵经济开发区产业发展规划 (2018-2025) >的批复》； 2022年8月2日，湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅《关于发布醴陵经济开发区边界面积及四至范围的通知》（湘发改园区[2022]601号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2017年12月，关于《醴陵东富工业园控规调整环境影响报告书》，株洲市环境保护局审查通过 (批复文号：株环函[2017]64号) 。2019年12月18日，湖南省生态环境厅《关于<湖南醴陵经济开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》，湘环评函[2019]23号； 2020年10月13日，湖南省发展和改革委员会《关于醴陵经济开发区等园区调区扩区的复函》（湘发改函[2020]111号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与湖南醴陵经济开发区调区扩区规划相符性分析 调入东富工业园片区，规划总用地面积为344.35公顷，四至范围东至新莲路，南至四扬大道，西至包冲路，北至浙赣铁路，主要发展玻璃、电瓷产业。 本项目位于经开区湖南醴陵经济开发区具体调扩方案中的东富工业园，本项目为国产高级电子玻璃抛光生产项目，符合园区产业定位。 - 与湖南醴陵经济开发区产业发展规划 (2018-2025)相符性分析 - 经开区由“一谷(中国陶瓷谷) 一城(渌江新城)一园(东富工业 园)”三部分组成。一园，即东富工业园：位于东富镇旗滨玻璃所在区域，是国家批准的湘赣边境合作实验区的启动区。该片区的规划定位为：醴陵“大招商、大工业”的主战场，经开区新兴产业基地；未来五年，将形成电瓷、玻璃、新材料、新能源等产业功能。 本项目位于经开区中的东富工业园，为国产高级电子玻璃抛光生产项目，符合园区定位。 3、与醴陵东富工业园规划环评相符合性分析 东富工业园位于醴陵市东南部、东富镇域内，地处湘赣边界，距醴陵市区5.6km，是株洲市人民政府核准的市级工业园区，东富工业园未设置独立园区管委会，其管理工作由醴陵经济开发区管委会进行。其规划环境影响报告书于2012年12月由株洲市环境保护局组织审查(批复文号：株环评[2012]79号)。根据东富工业园发展过程存在的问题，醴陵经济开发区管委会对规划用地范围、用地规模、功能定位等进行调整，调整后的《醴陵东富工业园控规调整环境影响报告书》于2017年12月由株洲市环境保护局审查通过(批复文号：株环函[2017]64号) 。其中东富工业园相关规划内容如下： 东富工业园规划范围：东至新莲路、南至四扬大道、西至包冲路，北至浙赣铁路。 东富工业园产业发展规划：重点发展玻璃产业园与电瓷产业园，其中玻璃产业园以旗滨玻璃为产业基础，发展玻璃相关配套产业。 东富工业园土地利用规划：规划总用地面积344.35公顷，全部为建设用地。 本项目位于醴陵市经济开发区东富工业园内，项目租赁醴陵茂森玻璃有限公司空置厂房用于生产。醴陵茂森玻璃有限公司已取得建设用地许可证。用地性质为工业用地，符合规划产业布局和用地性质要求。本项目为国产高级电子玻璃抛光生产项目，因此符合东富工业园产业发展规划，且不属于东富工业园限制类和禁止类项目，属于允许入园的项目，各项内容均符合规划环评提出的准入要求，满足东富工业园准入条件。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为国产高级电子玻璃抛光生产项目，主要产品为电子原片玻璃以及电子中片玻璃；根据《产业结构调整指导目录》（2021年修改），本项目不属于限值类和淘汰类，属于允许类，已在醴陵市发展和改革局备案，备案编号：醴发改备[2023]321号。 项目所使用生产工艺装备和产品也均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)确定的淘汰落后生产工艺装备和产品。 因此，本项目建设符合国家产业政策的相关要求。 2、项目与《湖南省“两高”项目管理目录》符合性分析 表1-1 湖南省“两高”项目管理目录 序号; 行业; 主要内容; 涉及主要产品及工序; 备注. 1; 石化; 原油加工及石油制品制造（2511）; 炼油、乙烯; /. 2; 化工; 无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）; 烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇; /. 3; 煤化工; 煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）; 一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气、甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料; /. 4; 焦化; 炼焦（2521）; 焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦; /. 5; 钢铁; 炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）; 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰; 不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目. 6; 建材; 水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）; 石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦; 不包括资源综合利用项目. 水泥熟料、平板玻璃; /. 7; 有色; 铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）; 铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼; 不包括再生有色资源冶炼项目. 8; 煤电; 火力发电（4411）、热电联产（4412）; 燃煤发电、燃煤热电联产; /. 9; 涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目. 本项目为玻璃制品制造，主要工序为磨边、研磨、抛光以及清洗，不涉及平板玻璃制造，不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中确定的“高耗能、高排放”项目。 3、选址合理性分析 本项目位于醴陵市经济开发区东富工业园内，该园区基础设施完善，交通、供水、供电、供气、通信等均能满足项目要求。本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境制约因素。根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，本项目选址所在地不属于湖南省生态保护红线范围内，不会对生态保护红线范围内环境功能产生影响。综上所述，本项目选址合理可行。 - 4、平面布置合理性分析 - 项目厂区平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，布置紧凑；做到了人货流动畅通，保证了人身安全和货物的畅通运输；厂房平面布置亦充分考虑到工程行业特点、安全间距、卫生防护、物料运输和防火需要，各装置区之间留有足够的安全间距，便于生产管理。因此项目的平面布置基本合理，具体布置图见附图2。 5、“三线一单”相符性分析 （1）项目与株洲市“三线一单”符合性分析见下表。 表1-2 项目与株洲市“三线一单”符合性分析 内容; 项目说明; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目未涉及饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，不在生态红线范围内，从选址上符合生态保护红线定的相关要求。; 符合. 环境质量底线; 根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，不会超过资源利用上线。; 符合. 资源利用上线; 本项目为新建项目，依托园区给水、供电、供气设施，所使用的能源水、电和天然气符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境准入负面清单; 本项目符合醴陵市东富镇重点管控单元管控要求；项目不属于《产业结构调整指导目录》 (2019年本) 中的淘汰类和限制类，为鼓励类，符合国家和地方的产业政策，不属于环境准入负面清单范围。; 符合. 综上，本项目符合《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(株政发[2020]4号)管理要求，项目建设不存在明显环境制约因素，项目建设合理。 （2）与《株洲市人民政府实施“三线一单”生态环境管控的意见》（株政发[2020]4号）符合性分析 根据《株洲市人民政府实施“三线一单”生态环境管控的意见》（株政发[2020]4号），本项目所在湖南省株洲市醴陵市东富镇，所在区域为重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43028120003，项目与株洲市重点管控单元生态环境准入清单相符性分析详见下表。 表1-3 本项目与（株政发[2020]4号）符合性分析表 环境管控单元编码; ZH43028120003. 类别; 要求; 相符性分析. 单元分类; 重点管控单元. 空间布局约束; - 渌江三刀石段饮用水水源保护区、望仙桥水库饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。 - 仙岳山森林公园范围内的土地开发利用必须满足自然保护地相关规划、条例要求。 - 渌江三刀石段饮用水水源保护区、望仙桥水库饮用水水源保护区、醴陵市城市建成区、东富镇人民政府所在地的集镇建成区属于畜禽养殖禁养区，禁止畜禽规模养殖场（小区）、养殖户从事畜禽养殖活动。禁养区内原有的畜禽规模养殖场（小区）、养殖户限期关闭或搬迁，搬迁的优先支持异地重建。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《醴陵市人民政府关于划定畜禽养殖禁养区的通告》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。 - 严把餐饮经营门店准入关。新建餐饮服务业项目选址、油烟排放口设施和净化设施配备应符合规范，不符合的不予备案。; 本项目位于东富工业园内，项目属于玻璃制造项目。不属于餐饮服务业以及畜禽养殖嘞。根据现场勘察，本项目不位于渌江三刀石段饮用水水源保护区、望仙桥水库饮用水水源保护区范围内. 污染物排放管控; （2.1）位于仙岳山森林公园的餐饮业污水和生活垃圾不得随意排放。 （2.2）持续推进黑臭水体治理，实现长治久清，水体达到相关水环境功能要求。 （2.3）鼓励建筑垃圾综合利用。建筑垃圾可以再利用的，应当直接利用；不能直接利用的，应当按照《醴陵市城市建筑垃圾管理规定》进行管理。 （2.4）餐饮企业应安装高效油烟净化设施，确保油烟达标排放。 （2.5）醴陵市东富镇生活污水处理设施：加强现有污水处理设施管理，实现污水稳定达标排放。 （2.6）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。; 本项目为玻璃制造项目，不属于餐饮行业。项目位于东富工业园，租赁醴陵茂森玻璃有限公司已有空置厂房用于生产，施工期主要为设备安装，不产生其余建筑垃圾。本项目生产废水经厂区生产废水处理系统处理后，90%回用于生产，其余满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C级标准以及东富污水处理厂进水水质标准的较严值后排入东富污水处理厂处理。生活污水依托醴陵茂森玻璃有限公司已有化粪池进行处理. 环境风险防控; （3.1）按省级、市级生态环境准入清单中与环境风险防控相关条文执行。; 本项目应按照环境风险控制等相关要求，进行厂区风险源调查，并纳入日常管理，避免发生突发环境事件. 资源开发效率要求; （4.1）能源：禁燃区（城市建成区和城市规划区天然气管网覆盖区域）内禁止使用高污染燃料。 （4.2）水资源：醴陵市200年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，万元国内生产总值用水量66.0立方米/万元，万元工业增长值用水量比2015年下降25.0%。农田灌溉水有效利用系数为0.549。 （4.3）东富街：2020年，耕地保有量为2615.50公顷，基本农田保护面积为2218.00公顷，城乡建设用地规模控制在1186.75公顷以内，城镇工矿用地规模控制在478.49公顷以内。 （4.4）国瓷街道：2020年，耕地保有量不低于697.00公顷，基本农田保护面积不低于642.00公顷，城乡建设用地规模控制在1881.05公顷以内，城镇工矿用地规模控制在1585.56公顷以内。 （4.5）来龙门街道：2020年，耕地保有量不低于555.00公顷，基本农田保护面积不低于500.00公顷，城乡建设用地规模控制在1845.68公顷以内，城镇工矿用地规模控制在1621.43公顷以内。 （4.6）仙岳山街道：2020年，耕地保有量不低于463.00公顷，基本农田保护面积不低于387.00公顷，城乡建设用地规模控制在907.54公顷以内，城镇工矿用地规模控制在617.35公顷以内。 （4.7）阳三石街道：2020年，耕地保有量不低于635.00公顷，基本农田保护面积不低于547.00公顷，城乡建设用地规模控制在1300.44公顷以内，城镇工矿用地规模控制在1084.93公顷以内。; 本项目主要为原片玻璃深加工项目，不属于玻璃生产的高能耗环节，根据《湖南省“两高”项目管理目录》，本项目不属于高能耗，高物耗项目，项目位于东富工业园内，不涉及耕地，基本农田等。项目租赁醴陵茂森玻璃有限公司已有空置厂房用于生产，醴陵茂森玻璃有限公司用地已取得建设用地使用权。. 综上，本项目符合《株洲市人民政府实施“三线一单”生态环境管控的意见》（株政发[2020]4号）。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南源滨光电科技有限公司是一家光学玻璃制造的企业。公司成立于2023年7月。结合市场及公司需要，公司于2023年8月对本项目进行了备案，并于2023年8月2日取得了醴陵市发展和改革局的备案证明（醴发改备[2023]321号），项目编码：2308-430281-04-01-707836。项目租赁醴陵茂森玻璃有限公司空置厂房用于生产，醴陵茂森玻璃有限公司《茂森玻璃醴陵生产基地项目环境影响报告表》于2023年3月8日取得了株洲市生态环境局关于茂森玻璃醴陵生产基地项目的审批意见（株醴环告知承诺制表[2023]2号），目前，茂森玻璃醴陵生产基地项目已建设完成，厂房已建设完成，竣工环境保护验收工作正在进行中。 本项目生产工序为对原片玻璃进行磨边、研磨、清洗以及抛光等，生产过程中产生一定量的废水等。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目须进行环境影响与评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业 30”中“57玻璃制品制造305”中的“玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）”应编制环境影响评价报告表。受湖南源滨光电科技有限公司的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，在现场踏勘和监测的基础上，编制完成了《国产高级电子玻璃抛光生产项目环境影响报告表》。 2、项目概况 （1）项目名称、地点、性质 ①项目名称：国产高级电子玻璃抛光生产项目； ②建设单位：湖南源滨光电科技有限公司； ③建设性质：新建； ④中心经度：E113°34′45.774″，N27°37′26.374″； ⑤建设地点：湖南省醴陵市醴陵经开区东富工业园内； ⑥建设内容：包括2条高精度全自动大片磨洗加抛光工艺线，其中自动圆边机2条，清洗线6条，抛光机100台，自动化设施2套等。主要生产规模为：年产电子玻璃1000万片（其中电子原片玻璃约80万片，电子中片玻璃约920万片）； ⑦项目投资总额：10000万元； ⑧占地面积：5400m2； ⑨投产时间：2023年10月。 （2）建设内容及规模 项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程等组成，主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容及建设规模一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 占地面积5280m2，包括清洗区、磨边区、检验区、仓库、精雕区、粗磨区、精磨区、覆膜区等; 租赁. 2; 辅助工程; 来料仓区; 作为玻璃原片存放区，位于车间中部区域; 租赁. 终检/覆膜区; 作为成品覆膜，位于车间北侧区域; 租赁. 成品仓区; 作为项目成品装箱存放，位于车间北侧区域; 租赁. 办公区; 占地面积60m2，位于项目南侧，用于日常办公; 租赁. 宿舍区; 建筑面积约416m2，位于项目南侧，用于职工日常休息; 租赁. 3; 公用工程; 供水; 自来水供水，由园区自来水管网供水; 依托. 供电; 国家电网供电; 依托. 排水; 厂区排水采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入园区雨水管网，生产废水经厂区污水处理设施处理后90%回用于生产，剩余经园区污水管网排入东富污水处理厂处理；生活污水依托已有化粪池处理后经园区污水管网排入东富污水处理厂处理; 新建. 4; 环保工程; 废气; 项目磨边、研磨以及抛光工序均为湿法作业，不会产生粉尘; 新建. 废水; 厂区排水采用雨污分流制，雨水经雨水管收集后排入园区雨水管网，生产废水经厂区污水处理设施（处理工艺为沉淀+分离+过滤+二次沉淀；设计处理能力为100t/d）处理后90%回用于生产，剩余经园区污水管网排入东富污水处理厂处理; 新建. 生活污水依托已有化粪池处理后经园区污水管网排入东富污水处理厂处理; 依托. 噪声; 减振、隔声、消音; 新建. 固废; 磨边、研磨、抛光产生的废边角料收集后交由厂家回收处理；生产废水处理系统沉渣收集后外运综合利用；生活垃圾产生后交由环卫部门统一清运处理；危险废物分类收集后贮存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置; 新建. （3）项目产品产能 本项目产品产能一览表详见表2-2。 表2-2 本项目产品产能一览表 名称; 设计年产量 （万片/年）; 最大储存量 （万片）; 规格. 电子原片玻璃; 80; 2; 1300×1100 mm. 电子中片玻璃; 920; 10; ≤300×500 mm. （4）主要工艺设备 本项目主要工艺设备一览表详见表2-3。 表2-3 本项目主要工艺设备一览表 设备; 型号规格; 数量; 对应生产工序. 圆边机; CLDM-1500-1500; 1; 磨边. 平板清洗机; XYD23-JFH-0605-1940; 2; 清洗. 单面抛光机; YCHPM1800TY; 12; 抛光. 大覆膜机; JYFM1200; 1; 覆保护膜. 精雕机; 4轴PY1500; 16; 磨边. 双面研磨机; 13S-7; 84; 研磨+抛光. 超声波清洗机; JXD-13366FX; 2; 清洗. 小覆膜机; JYM200; 6; 覆保护膜. 纯水机; 4吨; 1; 纯水制备. 空压机; /; 1; /. 真空泵; /; 1; /. （5）主要原辅材料、能源消耗情况 本项目原辅材料消耗情况见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 原辅材料名称; 年用量; 最大储存量; 物理形态; 储存位置. 电子玻璃; 300万张; 50万平米; 固; 原料仓. PE保护膜; 180万平方米; 30万平方米; 固; 耗材仓. 磨轮; 100支; 32支; 固; 耗材仓. 磨头; 10万支; 1.6万支; 固; 耗材仓. 清洗液; 38吨; 2吨; 液态; 洗剂仓. 抛光液; 112吨; 2吨; 液态; 抛光液仓. 抛光垫; 450张; 36张; 固; 耗材仓. 吸附垫; 450张; 36张; 固; 耗材仓. 研磨垫; 360对; 28对; 固; 固. 抛光皮; 2200对; 200对; 固; 固. （1）清洗剂的主要成分 在洗涤剂配方中加入洗涤助剂有无机物，如三聚磷酸钠、硅酸钠、碳酸钠、硫酸钠等，有机物有氮川三乙酸盐、柠檬酸钠、聚丙烯酸等，因此可以把助洗剂分为无机物和有机物两类。它们与表面活性剂分子之间发生复杂的相互作用，结果使洗涤效果比单独使用表面活性剂时好，把这种作用也称为协同作用。但应注意如果洗涤助剂选择、处理不当，反而会对洗涤效果产生不良影响，把这时的作用称为对抗效应配制时应注意避免。 （2）抛光液的主要成分 主要成分氧化铈其晶粒均匀并具有良好的悬浮性,粒度分布均匀,抛光效率高特别适合高精度的玻璃抛光。 3、公用工程 （1）给水 本项目用水水源为园区自来水管网，经园区管网进入厂区，通过管道送至整个厂区的生产、生活用水。 ①生产用水 本项目生产用水为清洗工序用水，主要用于防止玻璃破裂、抑制粉尘产生、减少磨料损耗，清洗工序水洗去除玻璃表面杂质、粉屑，日耗水量约为80t/d，22800m3/a。 ②生活用水 本项目配置职工60人，根据《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2020)，按每人每天120L计，则项目生活用水为7.2m3/d，2052m3/a。 （2）排水 ①生产废水 本项目生产废水经沉淀池沉淀满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C级标准以及东富污水处理厂进水水质标准的较严值后90%回用，10%达标排入园区污水管网，进入东富工业园污水处理厂处理达标后外排。排水量为8m3/d，2285m3/a，主要污染物为SS等。 ②生活用水 本项目员工生活用水量约为7.2m3/d，产污系数按0.8计，则生活污水产生量为 5.76m3/d，1641.6m3/a，项目职工住宿租赁醴陵茂森玻璃有限公司住宿楼，依托已有化粪池预处理后排入园区污水管网，进入东富污水处理厂处理达标后外排。 生活用水 已有化粪池 2392 2052 损耗410.4 1641.6 生产 2280 园区污水管网 东富污水处理厂 污水处理系统 园区污水管网 东富污水处理厂 20520 生产废水 22800 22800 2280 2280 1641.6 1641.6 图2-1 项目水平衡图 单位：t/a ③供电 项目依托园区供电网络供用全厂。 4、总平面布置 按照不同的功能分区，项目总平面布置由南到北依次为检验区、清洗区、磨边区、抛光区、仓储区、来料区、精雕区、粗磨区、精磨区、终检/覆膜区等，项目各区之间既相互独立、互不干扰又不乏有机联系。布局力求紧凑、简洁，工艺流程合理通畅，尽可能缩短建、构筑物间的管路距离，建筑物与附属物尽可能合理建设以节省占地。车间四周均设置绿化和车行、人行道路，物料转运顺畅，平面布局较为合理。 - 5、劳动定员 本项目运营期员工人数为60人，年工作285天，每天2班，每班10小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺及产污环节图： 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 生产工艺流程简述： ①磨边：对原料玻璃通过磨边机进行边角磨边加工，在磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，将产生的少量粉尘随清洗废水流至厂区废水处理系统内。此过程会产生噪声以及废水； ②清洗：对磨边好的原片玻璃使用清洗剂进行清洗，其中对中片玻璃进行研磨，大片玻璃直接进行抛光。此过程会产生一定的废水； ③研磨：根据客户要求规模，对清洗后的中片玻璃进行进一步的研磨。此过程会产生一定的噪声； ④抛光：将研磨后的中片玻璃以及大片玻璃使用抛光液进行抛光，此过程会产生一定的噪声； ⑤清洗：对抛光后的中片玻璃以及大片玻璃进行二次清洗，去除表面的杂质，此过程会产生一定的废水。 ⑥检验：对清洗后的玻璃进行检验，达到出货要求。 ⑦覆膜、包装：对检验后合格产生进行覆膜处理，并进行包装。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目租赁醴陵茂森玻璃有限公司已有空置厂房用于生产，醴陵茂森玻璃有限公司“茂森玻璃醴陵生产基地项目”生产规模为：年产钢化玻璃35万平方米，年产中空玻璃15万平方米。基本情况如下： （1）钢化玻璃生产工艺流程简述： ①切割：根据客户要求，将玻璃原片经切割机切割成相应尺寸的玻璃片； ②磨边：对切割后的玻璃通过磨边机进行边角磨边加工，在磨边的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，将产生的少量粉尘随清洗废水流至循环水池内，以免产生玻璃粉尘； ③钻孔：根据需要对玻璃进行打孔；在打孔的同时，在砂轮与玻璃接触部位冲水，将产生的少量粉尘随清洗废水流至循环水池内，以免产生玻璃粉尘；该工序主要产生打孔机设备噪声； ④清洗干燥：对经过切割、磨边、打孔的玻璃原片通过清洗剂进行清洗干燥，清洗废水循环使用不外排； ⑤钢化玻璃：将清洗后的玻璃匀速通过电加热钢化炉，根据玻璃厚度控制通过速度一般加热时间在5~10分钟之间，加热温度600℃~700℃左右，刚好到玻璃软化点，然后出炉经多头嘴向两面喷吹空气，使之迅速地、均匀地冷却，当冷却至室温时，就形成了高强的的钢化玻璃。项目钢化炉采用电能为能源，产生钢化废气主要为钢化热气； ⑥检验：经检验合格后形成钢化玻璃，一部分直接外售，一部分用于中空玻璃生产使用。 （2）中空玻璃生产工艺流程简述： ①铝条切割：根据产品规格大小，利用铝条切割机将铝条切割成相应规格的长度。 ②填充分子筛：想铝条内灌装分子筛，分子筛作为干燥剂填入铝条内。 ③铝条组框：将切割组装好的铝条根据产品需要组装成铝框，作为产品外框。 ④涂丁基胶：将组装好的铝框放到丁基胶机上，机器自动将铝框两面涂上丁基胶进行密封。该工序会产生少量的有机废气。 ⑤上铝框、合片：将两片同样大小的钢化玻璃用铝框上框后置于中空线合片机上，将两片玻璃合片、平压。 ⑥密封：利用回转涂胶机将压制好的中空玻璃外围均匀打上双组份硅酮胶，硅酮胶在常温下固化，形成最后牢固的中空节能玻璃成品，入库待售。该工序会产生少量的有机废气。 ⑦检验：经检验合格后形成中空玻璃，直接外售。 醴陵茂森玻璃有限公司《茂森玻璃醴陵生产基地项目环境影响报告表》于2023年3月8日取得了株洲市生态环境局关于茂森玻璃醴陵生产基地项目的审批意见（株醴环告知承诺制表[2023]2号）。目前，茂森玻璃醴陵生产基地项目已建设完成，厂房已建设完成，相应环保设施已建设完成，竣工环境保护验收工作正在进行中。不存在原有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | # 1、环境空气质量现状 1.1 区域大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求，应调查所在区域环境质量达标情况。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容。本项目位于醴陵市东富工业园，环境空气功能区划属二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。本环评选择2022年为评价基准年，本次环评收集了株洲市生态环境保护委员会办公室《关于2022年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》（株生环委办[2023]3号）中的基本因子的监测数据，具体如下表所示。 表3-1 2022年醴陵市环境空气质量状况 单位：μg/m3（CO：ug/m3） 污染物; 年评价指标; 浓度; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.4; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 154; 160; 96.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.0; 达标. # 结果表明，项目所在地醴陵市2022年环境空气质量数据 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各项监测指标值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定本项目所在区域的环境空气质量为达标区，项目区域大气环境质量状况良好。 # 2、地表水环境质量现状 为了解渌水水环境质量现状，本环评收集了株洲市2021年7月地表水监测月报(http://sthjj.zhuzhou.gov.cn/c7766/20210318/i1673411.html)，截取其中铁水的入渌水口断面、渌水的星火、仙井断面的常规监测数据，在这之间监测断面上下游未发生明显径流和大规模排污变化。监测数据详见表3-2。 表3-2 水质监测结果一览表（单位：mg/L，pH：无量纲） 河流; 断面; 项目; 平均值; 超标率; 最大超标倍数; 水质级别; 评价标准. 渌 水; 铁水的 入渌水 口断面; pH; 7.06; 0; --; II; 6~9. 溶解氧; 9.2; 0; --; ≥6. 高锰酸盐指数; 1.6; 0; --; ≤4. 生化需氧量; 2.6; 0; --; ≤3. 化学需氧量; 14; 0; --; ≤15. 氨氮; 0.465; 0; --; ≤0.5. 挥发酚; 0.0003L; 0; --; ≤0.002. 石油类; 0.01L; 0; --; ≤0.05. 仙井; pH; 7.80; 0; --; III; 6~9. 溶解氧; 6.7; 0; --; ≥5. 高锰酸盐指数; 1.7; 0; --; ≤6. 生化需氧量; 2.4; 0; --; ≤4. 化学需氧量; 15; 0; --; ≤20. 氨氮; 0.170; 0; --; ≤1.0. 挥发酚; 0.0005; 0; --; ≤0.005. 石油类; 0.01L; 0; --; ≤0.05. 星火; pH; 7.0; 0; --; III; 6~9. 溶解氧; 6.6; 0; --; ≥5. 高锰酸钾指数; 2.8; 0; --; ≤6. 生化需氧量; 0.2; 0; --; ≤4. 以上监测结果表明：渌水2021年7月铁水入渌水口、渌水三刀石断面各监测 数据指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准、渌水星火、仙井断面，铁水杨泗断面的各监测数据指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，水质良好。 3、声环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求，厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场勘察，项目周边50m范围内不存在声环境敏感目标，故不对项目进行声环境现状监测。 4、生态环境现状 本项目位于醴陵市经开区东富工业园，根据现场勘查，项目区域主要为丘陵，未开发建设区域地面已基本平整，部分硬化，原有植被已移除。由于区域内人为活动频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所，现主要野生动物是田鼠、青蛙等常见物种，水塘、农灌渠中水生鱼类以青、草、鲤、鲫鱼为主。项目周边区域内无珍惜动、植物保护区和自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区，现场调查未发现国家保护的珍惜动、植物物种，目前项目区的生态环境一般。 # 5、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，原则上不开展土壤环境质量现状调查。本项目属于玻璃制品制造，不涉及原玻璃的生产， 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中附录A (规范性附录) 土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，属于Ⅲ类项目且建设项目占地规模为小型(≤5hm2)，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感，故拟不开展土壤环境质量监测工作。 6、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，原则上不开展地下水环境质量现状调查。本项目属于玻璃制品制造，不涉及原玻璃的生产，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录A (规范性目录)地下水环境影响行业分类表中可知，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，周边环境为不敏感，故拟不开展地下水监测工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 根据现场调查，项目位于醴陵市经济开发区东富玻璃产业园，500m范围内无居民点、学校等大气环境敏感目标；50m范围内，无居民点、学校等声环境敏感目标。因此，本项目范围内环境敏感点情况如下表所示。 表3-3 本项目地表水环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 规模; 方位与距离; 保护标准. 地表水环境; 渌水; 小河; 北侧5500m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类标准. 地下水环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目位于产业园内，周边生态环境一般. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目生产过程产生的生产废水经厂区废水处理系统处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C级标准以及东富污水处理厂进水水质标准的较严值后90%回用，10%达标排入园区污水管网，进入东富污水处理厂处理；生活污水依托已有化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C级标准以及东富污水处理厂进水水质标准的较严值后进入园区污水管；全部进入东富污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后，最终汇入渌水。 表3-4 生产废水排放标准 执行标准; pH（无量纲）; COD; BOD; 氨氮; SS; 动植物油; 石油类. 污水处理厂进水水质标准; 6~9; 300; 130; 15; 270; /; /. 《污水排入城镇下水道水质标准》; 6.5~9.5; 300; 150; 25; 250; 100; 10. 本项目执行标准; 6~9; 300; 130; 15; 250; 100; 10. 表3-5 城镇污水处理厂污染物排放标准 排放标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L，pH除外）. pH; 粪大肠菌群数 （个/L）; SS; COD; BOD5; NH3-N; TN; TP. 一级A标准; 6-9; ≤1000; ≤10; ≤50; ≤10; ≤5（8）; ≤15; ≤0.5. 2、废气 磨边、研磨以及抛光工序均为湿法作业，不会产生粉尘。 3、噪声 项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类，具体标准值见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称及代号; 功能区; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类; 3类; 65; 55. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中提出，湖南省约束性污染物总量控制的计划共有七项指标，其中主要有四项：大气污染物总量控制指标NOX、SO2；水污染物总量控制指标CODcr 和氨氮；区域性污染物三项：重点地区重点行业总挥发性有机物，重点地区总磷总氮。 本项目生产废水主要污染物为SS、COD等，经沉淀池沉淀后90%回用，10%排入园区污水管网；生活污水依托已有化粪池处理后进入园区污水管网，汇入东富污水处理厂处理达标后外排；排放量较小，总量拟纳入东富污水处理厂总量指标，不再单独购买。 项目磨边、研磨以及抛光工序均为湿法作业，不会产生粉尘，项目不涉及大气污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本工程厂址位于醴陵经济开发区东富工业园片区，项目租赁醴陵茂森玻璃有限公司空置厂房用于生产。目前，茂森玻璃醴陵生产基地项目已建设完成，厂房已建设完成，竣工环境保护验收工作正在进行中。项目施工期仅涉及设备的安装，随着施工期的结束，项目施工期的影响也会随着消失。因此，项目施工期对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目磨边、研磨以及抛光工序均为湿法作业，不会产生粉尘，因此，项目运营期无废气产生。 2、废水 2.1 源强核算 （1）生活污水 本项目共有员工60人，根据《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020），生活用水按120L/人·d计，则项目生活用水总量为7.2m3/d（2052t/a）。废水排放系数取0.8，则生活污水的产生量为5.76t/d（1641.6t/a）。参考《给排水设计手册》典型生活污水水质，项目的生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，生活污水污染物浓度为：COD400mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L、氨氮35mg/L；本项目租赁醴陵茂森玻璃有限公司，生活污水依托已有化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C级标准以及东富污水处理厂进水水质标准的较严值后经园区污水管网引至东富污水处理厂处理达标后外排。 表4-1 项目运营期生活污水污染物产生情况 废水类型; 产生量（t/a）; 计算项; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 1641.6; 产生浓度（mg/L）; 400; 200; 200; 35. 产生量（t/a）; 0.65664; 0.32832; 0.32832; 0.057456. - （2）生产废水 本项目生产废水主要来源于清洗、磨边、研磨等工序。根据建设单位提供的资料，本项目生产废水产生量约为80t/d（22800t/a），主要污染成分为SS、COD等，项目拟建设一套生产废水处理系统，处理工艺为“沉淀+分离+过滤+二次沉淀”设计处理规模为100t/d。生产废水经厂区生产废水处理系统处理后90%回用于生产，10%排入园区污水管网进入东富工业园污水处理厂处理达标后外排。 2.2 废水污染防治措施 （1）生活污水 本项目租赁醴陵茂森玻璃有限公司，生活污水依托已有化粪池处理达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C级标准以及东富污水处理厂进水水质标准的较严值经园区污水管网引至东富污水处理厂处理达标后外排。 项目生活污水依托醴陵茂森玻璃有限公司已有化粪池进行处理，根据现场勘察以及相关资料，醴陵茂森玻璃有限公司已有化粪池处理能力为8m3/d，根据醴陵茂森玻璃有限公司《茂森玻璃醴陵生产基地项目环境影响报告表》，醴陵茂森玻璃有限公司“茂森玻璃醴陵生产基地项目”生活污水产生量约为0.32m3/d。本项目生活污水产生量为7.2m3/d。醴陵茂森玻璃有限公司已有化粪池处理能力可以满足本项目要求，因此，本项目依托醴陵茂森玻璃有限公司已有化粪池可行。 （2）生产废水 本项目生产废水经厂区生产废水处理系统处理后90%回用于生产，10%排入园区污水管网进入东富工业园污水处理厂处理达标后外排。 图4-1 项目生产废水处理工艺流程图 项目废水特性：原片玻璃磨边、研磨以及抛光过程中的清洗废水主要由磨料以及玻璃粉组成，废水中主要成分为SiO2、CaO、CeO等，由于工艺的特性决定了研磨废水的浊度较高（悬浮物在2000mg/L），pH值在7.5~9.0之间。 ①由于废水中主要由磨料以及玻璃粉等组成、首先采用沉淀，去除废水的颗粒，同时采用添加絮凝剂促进固体颗粒的沉淀。 ②经沉淀后的废水为固液状态，需将沉淀后的废水进行固液分离，通常采用机械过滤、离心分离、压滤等。通过这一步骤，可以将大部分的固体颗粒从水中分离出来。 ③为确保废水中的颗粒杂质存在，建议采用二次沉淀来进一步净化水体 ④对废水处理过程中产生的污泥，可以采用带式压滤机等进行处理，处理后的污泥定期外运。 10%生产废水排放说明：项目采用“沉淀+分离+过滤+二次沉淀”的工艺处理生产废水，上清液中含有杂质较小，项目产品中需要保证电子原片玻璃的光滑，因此，含有部分杂质的废水经处理后需经过东富工业园污水处理厂处理，不能直接回用。 综上所述，本项目拟采用“沉淀+分离+过滤+二次沉淀”的工艺处理生产废水可以满足相应标准限值，因此项目采用“沉淀+分离+过滤+二次沉淀”的处理工艺可行。 （3）东富污水处理厂处理工艺及依托可行性分析 东富污水处理厂采用“预处理+改良型AA/O生物池+高效沉淀池+过滤器+UV 消毒”处理工艺，设计处理能力为1万t/d，目前其一期工程已建成并投入运行，一期工程设计处理能力为0.5万t/d。 东富污水处理厂服务范围为东富工业园4.33km2范围内的工业废水和生活污水，实际收水约0.2万m3/d，尚有0.3万m3/d的余量，东富污水处理厂设计出质为《城镇染物排放标准》(GB18918-2002 ) 一级A标准，处理后的尾水经沿新龙河铺设排干管放渌江。 本项目日排水量为13.76m3/d，仅占东富污水处理厂处理余量的0.28%，排水量较小，水质较为简单，主要为生活污水，不会对东富污水处理厂产生冲击负荷，能够完全消纳处理，不会对周边环境造成较大影响。 因此，项目运营期各类废水产排情况见表4-2。 表4-2 项目运营期水污染物产生及排放情况一览表 项目; 废水量（m3/a）; 污染物. COD; BOD; SS; 氨氮. 生活污水; 依托已有化粪池出口; 排放浓度（mg/L）; 1641.6; 300; 200; 300; 40. 排放量（t/a）; 0.49248; 0.32832; 0.49248; 0.065664. 生产废水; 厂区废水处理系统出口; 排放浓度（mg/L）; 2280; 300; 130; 250; 25. 排放量（t/a）; 0.684; 0.2964; 0.57; 0.057. 2.3 水环境影响分析 根据上述分析，项目生活污水依托已有化粪池预处理后排入园区污水管网；生产废水经厂区废水处理系统处理后基本回用于生产，少量排入园区污水管网，最终送至东富污水处理厂集中处理达标后排放，项目生活污水水质、水量不会对污水处理厂造成负荷冲击，项目污水不直接排入地表水体，因此几乎不会对区域地表水环境产生直接不利影响。 2.4 治理设施及排放口信息 （1）污染物治理设施信息 本项目实施后废水主要为少量生产废水和生活污水，类别、污染物及污染治理设施信息见表4-3。 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 主要污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; SS、COD等; 进入东富污水处理厂处理; 间断排放，排放周期流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生产废水处理系统; 沉淀+分离+过滤+二次沉淀; DW001; 是; 一般排放口. 2; 生活污水; COD、氨氮等; TW002; 依托已有化粪池; 化粪池; /; /; /. （2）排放口信息 企业全厂废水排放情况及废水间接排放口基本信息见表4-4。 表4-4 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 (万t/a); 排放去向; 排放规律; 间歇排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值(mg/L). 1; DW 001; 113.57 9085; 27.622520; 0.228; 园区污水处理厂; 间断排放，排放周期流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 20小时; 东富污水处理厂; CODcr; 50. NH3-N; 5. 2.5 废水自行监测计划 废水自行监测计划及记录信息见表4-5。 表4-5 废水自行监测计划及记录信息表 序 号; 排放口编号; 污染 物名 称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监是 否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; CODcr; 手工; --; --; --; --; 混合采样3个; 1次/每季度; 重铬酸钾法. SS; 重量法. 3、噪声 3.1 噪声源强 营运期噪声污染主要来自于圆边机、清洗剂、抛光机、精雕及、研磨机、空压机以及泵等设备运行时产生的噪声，其噪声级约为75~90dB (A)，均位于生产车间内，为使厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准，项目在设备的平面布局、选用运行噪声低的设备，通过隔声、减振、消音等方面采取有效措施，以降低噪声的传播和干扰。 项目主要高噪声设备源强及治理措施见表 4-6。 表4-6 各高噪声设备在车间边界噪声源强统计 噪声设备; 数量; 声压级1m; 降噪措施; 噪声属性及性质; 隔声量; 降噪后声量. 圆边机; 1; 75; 隔声、减振; 机械、室内、固定源、连续; 25; 50. 平板清洗机; 2; 80; 隔声、减振; 25; 55. 单面抛光机; 12; 75; 隔声、减振; 25; 50. 大覆膜机; 1; 80; 隔声、减振; 25; 55. 精雕机; 16; 75; 隔声、减振; 25; 50. 双面研磨机; 84; 75; 隔声、减振; 25; 50. 超声波清洗机; 2; 75; 隔声、减振; 25; 50. 小覆膜机; 6; 75; 隔声、减振; 25; 50. 纯水机; 1; 75; 隔声、减振; 25; 50. 空压机; 1; 90; 隔声、减振; 25; 65. 真空泵; 1; 90; 隔声、减振; 25; 65. 降噪后噪声源强; 68.84. 3.2 声环境影响分析 ①预测内容 表4-7 噪声源强与预测点的距离一览表 噪声源; 车间外源强 （dB（A））; 与预测点距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 厂区; 68.84; 15; 20; 12; 210. ②预测模式 本次噪声预测计算采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJT2.4－2009）中的无指向性几何发散衰减模式，预测模式如下： 式中：L(r)—预测点处声级，dB（A）； L(r0)—声源处声级，dB（A）； r0—声源距离测点处的距离，本次取值1m； ——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）dB（A），本次取值25； 多源对评价点的影响采用声源叠加模式： 式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB（A）； Li——某一个声压级，dB（A）。 预测结果及分析： 表4-8 噪声影响预测结果 方位; 距车间距离（m）; 预测值dB（A）; 标准值dB（A）. 东厂界; 15; 45.3; 昼间65，夜间55. 南厂界; 20; 42.8. 西厂界; 12; 47.3. 北厂界; 210; 54.4. 根据上表预测结果，项目北侧叠加“茂森玻璃醴陵生产基地项目”后，本项目对场界的最大预测贡献值为54.4dB(A)运营期项目噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 3.3 噪声防治措施 ①项目选用低噪声生产设备，从源头上降低噪声源强； ②加强车间内的噪声治理，对项目厂区高噪声设备采用隔声、减振等有效措施，以有效降低车间噪声； ③加强对设备的管理和维护，在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护； ④车辆运输物料时，在靠近居民点等声环境质量要求较高的地方，应减小车速，禁止或尽量少鸣喇叭； ⑤职工应佩戴好降噪耳塞，降低噪声对人体的伤害。 通过以上降噪措施，有效降低设备噪声对厂界的影响程度，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。 3.4 噪声常规监测 建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)制定公司的监测计划和工作方案， 具体噪声监测计划见下表 表4-9 本项目噪声监测计划 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m; 等效A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类. 4、固体废物 4.1 固体废物源强 本项目产生的固废主要为原片玻璃边界料、厂区生产废水处理系统沉渣、废矿物油（废机油和废润滑油）、含油手套、抹布以及生活垃圾。 （1）一般工业固废 ①原片玻璃边角料 本项目磨边、研磨以及抛光工序产生玻璃边角料，类比同类型项目产污情况，产生量约占原辅料用量的0.02%，产生量约100t/a，交由厂家回收处理。 ②厂区生产废水处理系统沉渣 项目生产废水经厂区废水处理系统处理后循环利用，会产生少量的沉淀池沉渣，根据类比分析，预计产生量为6.5t/a。外运综合利用。 本评价要求项目一般工业固废妥善分类收集后暂存与一般工业固废暂存间内，定期出售给企业综合利用，一般工业固废暂存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，具备防渗、防雨等要求。 （2）危险废物 ①废矿物油（废机油和废润滑油） 本项目运营期设备需要维修和保养，主要产生废机油及废润滑油，废机油产生量约0.1t/a，废润滑油产生量约0.1t/a，废机油及废润滑油属于《国家危险废物名录》 (2021版)编号为HW08类废矿物油，废机油代码为900-249-08，废润滑压油代码为900-214-08，要求暂存收集后委托有资质单位进行处置。 ②含油抹布、手套 设备运行和维修过程有含油抹布、手套产生，约0.01t/a，查询《国家危险废物名录》(2021版)，含油抹布、手套属于危险废物，HW49，废物代码为900-041-49， 要求暂存收集后委托有资质单位进行处置。 （3）生活垃圾 项目工作人员生活过程中会产生生活垃圾，项目劳动定员60人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人.d），则生活垃圾产生量为30kg/d，合8.55t/a，生活垃圾经收集后交由环卫部门定期清运。 综上所述，项目一般工业固废及生活垃圾污染源源强核算结果一览表详见表4-10，危险废物污染源源强核算结果一览表详见表4-11。 表4-10 一般工业固废及生活垃圾污染源源强核算结果一览表 产生环节; 固废名称; 固废属性; 产生量t/a; 处置方式. 磨边、研磨、抛光; 原片玻璃边角料; 一般工业固废; 100; 交由厂家回收处理. 厂区生产废水处理系统; 厂区生产废水处理系统沉渣; 一般工业固废; 6.5; 外运综合利用. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 8.55; 环卫部门统一清运处理. - 表4-11 危险废物污染源源强核算结果一览表 种类; 产生量; 产生工序; 形态; 有害成分; 产生周期; 危险废物类别; 危险废物代码; 危险特性; 处置方式. 废矿物油; 0.2t/a; 维修和保养; 液态; 油类; 每个月; HW08; 900-249-08; T; 收集后贮存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 含油抹布、手套; 0.01t/a; 维修和保养; 固态; 油类; 每个月; HW49; 900-041-49; T. - 4.2 固体废物影响分析及环境管理要求 - （1）一般工业固废 本项目在生产过程中会产生的一般工业固废经收集后可出售给回收企业回收利用或者外运综合利用，本评价要求项目产生的一般工业固废应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行规范化的处理处置，并做好防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。 （2）危险废物贮存场所环境影响分析 ①项目危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。危险废物贮存场所基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s），并设置围堰等。 表4-12 建设项目危险废物贮存场所基本信息表 名称; 固废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 生产车间南侧; 4m2; 桶装; 2t/a; 1年. 含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 袋装. ②危险废物管理要求 - 产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息； - 从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年；确需延长期限的，应当报经颁发许可证的生态环境主管部门批准； - 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。 - （3）生活垃圾 - 项目内职工产生的生活垃圾应采取分类收集，并委托环卫部门统一外运处置。 - 综上，本项目固废采取以上处置处理措施后，正常情况下，不会对环境造成二次污染物。 - 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 - 5.1 地下水、土壤环境影响分析 - （1）地下水环境 - 本项目生产废水经处理后循环使用，少量排入园区污水管网；项目生活污水依托已有化粪池处理达标后排入园区污水管网，进入园区东富污水处理厂集中处理，项目废水不含有毒有害污染物，不含重金属等污染物，正常工况下生产废水处理设施各构筑物采取严格的防渗、防溢流等措施，废水不易渗漏和进入地下水。根据现场调查，项目评价区域无饮用水水源地，生活用水以及生产用水均依托园区供水管网。 - 项目一般工业固废暂存场所及危险废物暂存间严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设，具备防风、防雨、防晒、防渗漏等要求。在正常工况下，不会对评价区地下水产生明显影响，其影响程度是可接受的。 - 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对地下水影响不大。但公司应加强管理，杜绝防渗层破裂等事故影响。 - （2）土壤环境 - 根据土壤污染物的来源不同，可分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。本项目土壤污染将以废水、固废污染型为主。 - 项目磨边、研磨、抛光工序均采用湿法作业，项目运营期间无生产废气产生。 - 本项目生产废水经处理后循环使用，少量排入园区污水管网；项目生活污水依托已有化粪池处理达标后排入园区污水管网，进入园区东富污水处理厂集中处理。正常情况下，项目运营期废水对土壤环境的影响不大。 - 项目产生的危险废物贮存于危废暂存间，危废暂存间防渗要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计，具有防雨、防渗、防风、防晒等功能。采取以上措施后，项目危险废物对土壤环境的影响不大。 - 综上所述，项目在正常运行工况下，项目对土壤环境影响不大，建设单位应加强污染源控制和土壤污染防治，防止排放事故出现，则对区域土壤环境影响不大，是可以接受的。 - 5.2 地下水、土壤环境防控措施 - （1）防渗措施 - ①合理进行防渗区域划分 - 根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。结合项目的特点，项目防渗防治分区见表4-13。 - 表4-13 污染防治分区一览表 - 防治分区; - 装置或构筑物名称; - 防渗区域. - 重点污染防治区; - 危险废物暂存间; - 地面. - 废水处理系统; - 内部. - 一般污染防治区; - 生产车间; - 地面. - ②防渗要求 - 重点污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，重点防渗区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s。废胶水空桶暂存间重点防渗区应按照《危险废物污染防治技术政策》及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求；一般污染区防渗要求：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），一般防渗区的防渗性能等效黏土防渗层≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s。一般工业固体废物暂存场一般防渗区应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行设计，且具有防雨、防渗、防风、防日晒等功能。 - （2）监控措施 - ①危险废物暂存间设置围堰，地面采取防渗，可防止危险废物四处扩散，并可及时移除或者清理污染源； - ②建立健全环境管理和监测制度，保证各环保设施正常运转，同时强化风险防范意识，如遇环保设施不能正常运转，应立即停产检修； - ③若发生废胶水桶等泄漏，必要时委托有资质的单位对厂址周边地下水、土壤等进行跟踪监测，掌握厂址周边污染变化趋势； - ④在今后的生产活动中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的收集治理，加强项目的安全防护、环境风险防范措施，以便及时发现事故隐患，及时采取有效的应对措施； - ⑤项目生产经营用地的用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。 - （3）跟踪监测要求 - 项目位于东富工业园，主要为玻璃产业园，以工业企业为主，项目周边地下水、土壤环境相对不敏感，采取有效的防渗措施后，项目对地下水、土壤环境影响很小，因此，本评价不对项目地下水、土壤环境提出跟踪监测要求。 6、环境风险评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）关于环境风险评价要求：“明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施”。 6.1 项目危险物质调查 本项目原辅材料主要为电子原片玻璃、清洗液、抛光液等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-20118）附录B，项目使用的原辅材料不涉及危险物质成分。 6.2 环境风险识别 通过对项目危险物质的识别，项目潜在环境风险事故识别结果见表4-14。 表4-14 项目危险物质潜在环境风险事故一览表 潜在事故类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的可能途径; 影响程度. 废水事故排放; 废水处理系统破裂; 废水事故排放进入周边水体; 对周边水体水质可能造成轻微的影响. 火灾/爆炸事故; 电线短路、静电火花等，天然气泄漏等遇明火或高热发生火灾/爆炸事故; 火灾/爆炸产生的热辐射、浓烟、有害气体等直接进入环境，火灾扑救过程产生的消防废水直接排入周边水体; 对外环境有较严重的影响. 6.3 环境风险防范措施 （1）废水事故排放及泄漏风险防范措施 ①厂区排水实行雨污分流，雨水经雨水管网就近排入水体； ②定期对废水处理系统各构筑物进行检查和维修； ③预留事故收集池，建设导流沟，当厂区发生废水事故泄漏时，可通过导流沟，引入事故收集池暂存； ④生产废水严禁未处理排放、偷排、漏排现象； ⑤应储备有堵漏工具及物资（如砂袋等）。 （2）火灾/爆炸事故风险防范措施 ①加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通； ②定期进行防火安全检查，确保消防设施完整； ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等）要求，确保安全生产； ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查；车间内严禁烟火，严格动火审批制度，进料车辆必须戴阻火器。 6.4 环境风险结论 本项目在配备相应的应急物资，在加强项目防火管理、完善事故风险防范措施的前提下，事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受的范围内。 |

- 环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编 号、名称)/ 污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / |  | / | / |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS、COD等 |  | 生产清洗废水经废水处理系统处理后90%回用于生产，10%经园区污水管网引至东富污水处理厂集中处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C级标准以及东富污水处理厂进水水质标准的较严值 |
|  | 生活污水 |  | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 依托已有化粪池处理后由园区污水管网引至东富污水处理厂集中处理 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中C级标准以及东富污水处理厂进水水质标准的较严值 |
| 声环境 | 厂界四周 |  | 等效A声级 | 减振、隔声、消音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / |  | / | / |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 |  | 环卫部门统一清运处理 | 可消除固体废弃物对环境造成的影响 |
|  | 生产过程 | 原片玻璃边角料 |  | 厂家回收处理 |  |
|  |  | 废水处理系统沉渣 |  | 外运综合利用 |  |
|  | 维护、检修 | 废矿物油 |  | 分类收集后贮存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 含油抹布、手套 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物暂存间设置围堰，地面采取防渗；危险废物暂存间、胶水仓库等按重点污染防渗区要求进行建设；一般工业固废间、项目生产车间、沉淀过滤池等按一般污染防渗区要求进行建设，且具有防雨、防渗、防风、防晒等功能。 |  |  |  |  |
| 生态环境保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 危险废物暂存间地面采取防渗等风险防范措施；项目内严禁烟火，严格动火审批制度；配备相应的堵漏材料（砂袋等）。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环保投资估算 本项目总投资10000万元，其中环保投资23万元，占总投资的0.23%，环保投资具体项目见表5-1。 表5-1 环保投资估算 污染源; 控制措施; 投资额. 废水; 废水处理系统（处理工艺为沉淀+分离+过滤+二次沉淀；设计处理能力为100t/d）; 8. 生活污水依托已有化粪池进行处理; 依托已有. 噪声; 减振、隔声、消音; 5. 固体废物; 生活垃圾收集桶；危险废物暂存间; 10. 23. 2、竣工环境保护验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告表，落实“三同时”环保制度。 3、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部第11号）可知，本项目应实行排污许可简化管理；因此，建设单位应在在启动生产设施或者发生实际排污之前在全国排污许可管理信息平台进行排污许可登记 表5-2 固定污染源排污许可分类管理名录（摘录） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业 30. 65; 玻璃制造 304; 平板玻璃制造3041; 特种玻璃制造3042; 其他玻璃制造3049. 根据表5-2可知，本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30中的其他玻璃制造”应进行排污许可登记管理。 4、排污口规范化 项目各污染源排放口应设置专项图标，按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15563.1-1995）要求进行，具体详见表5-3。 表5-3 排放口图形符号（提示标志）一览表 类型; 污水排放口; 噪声排放源; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 正方形边框; 三角形边框. 背景颜色; 绿色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 黑色. |

# 六、结论

# 一、结论 湖南源滨光电科技有限公司国产高级电子玻璃抛光生产项目预计总投资为10000万元，选址于湖南省醴陵市经济开发区东富玻璃产业园内（拟建厂址中心坐标为：E113°34′45.774″，N27°37′26.374″），项目租赁醴陵茂森玻璃有限公司空置厂房用于生产。项目主要建设内容包括包括2条高精度全自动大片磨洗加抛光工艺线，其中自动圆边机2条，清洗线6条，抛光机100台，自动化设施2套等。主要生产规模为：年产电子玻璃1000万片（其中电子原片玻璃约80万片，电子中片玻璃约920万片）。项目预计2023年10月建成投产。 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》等国家相关产业政策要求。各项环保措施经济技术可行，能有效降低各类污染物排放，经预测，项目在运营过程中产生的废水、噪声均可实现达标排放，各类固废均得到合理处置，不会改变区域环境功能，项目环境风险可以接受。只要项目在设计和建设过程中，认真落实建设单位既定的污染防治措施和本报告中提出的各项环境保护对策措施，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。 # 二、建议和要求 （1）各类环保措施应严格执行“三同时”，确保各类环保措施能够和生产同时投入使用。同时，运营期严格落实本报告提出的各项要求，明确各类固废、危废处置的最终去向，完善相关处置协议。 （2）严格执行环境管理与监测计划，做好污染源监控和监测工作，防止超标排放，污染环境。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | / | / | / | / | / | / |
|  | VOCs（t/a） | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 废水量（t/a） | / | / | 3921.6 | / | 3921.6 | +3921.6 |
|  | COD（t/a） | / | / | 1.1765 | / | 1.1765 | +1.1765 |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | 0.1227 | / | 0.1227 | +0.1227 |
|  | SS（t/a） | / | / | 1.0625 | / | 1.0625 | +1.0625 |
| 固体废物 | 原片玻璃边角料（t/a） | / | / | 100 | / | 100 | +100 |
|  | 废水处理系统沉渣（t/a） | / | / | 6.5 | / | 6.5 | +6.5 |
|  | 废矿物油（t/a） | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 含油抹布、手套（t/a） | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）