# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项     目     名    称：攸县农林废弃物资源化利用项目

建设单位（盖章）：攸县凯悦生物能源有限公司

编     制     日    期：2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	19

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	47

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 攸县农林废弃物资源化利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2301-430223-04-05-518237 |  |  |
| 建设单位联系人 | 曾中演 | 联系方式 | 13874114486 |
| 建设地点 | 湖南省株洲市攸县皇图岭镇高新村 |  |  |
| 地理坐标 | （113度27分44.594秒，27度21分53.257秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2542生物质致密成型燃料加工 | 建设项目行业类别 | 二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25；43、生物质燃料加工 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 攸县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 攸发改备[2023]5号 |
| 总投资（万元） | 5800 | 环保投资（万元） | 47 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | 否 是 | 用地（用海）面积（m2） | 18000m2 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为生物质致密成型燃料加工，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类“五、新能源”“5、生物质纤维素乙醇、生物燃油（柴油、汽油、航空煤油）等非粮生物质燃料生产技术开发与应用”“四十三、环境保护与资源节约综合利用”“15、'三废'综合利用及治理工程”项目。项目符合国家产业政策。 2、项目“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束要求，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 项目“三线一单”符合性判定见表1-1。 表1-1项目“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 备注. 生态保护红线; 项目建设用地位于湖南省攸县皇图岭镇高新村，项目所在地不涉及基本农田，不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、饮用水源一级保护区、风景名胜区的核心景区、地质遗迹保护区、世界自然遗产保护地、湿地保育区和恢复重建区、水产种质资源保护核心区、重要物种栖息地、重要湿地（含滨海湿地）、国家级水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区、野生植物集中分布地、自然岸线、雪山冰川、高原冻土等重要生态保护地等生态保护目标，符合生态保护红线要求，依据株洲市生态红线划定成果，项目不在生态红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 项目所在地环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目区地表水、声环境等能满足相应环境功能区划要求，项目所在地不涉及基本农田及地下水饮用水源保护区。项目排放的污染物主要为粉尘及生活污水经相应措施处理后对周围环境很小，不会改变项目所在区域的环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 项目运营过程会消耗一定量的水、电资源，不属于高耗能和资源消耗型企业。项目生产用水主要是生活用水及降尘用水，用水量较小，不会突破资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单; 本次环评对《国家发展改革委商务部关于印发〈市场准入负面清单（2020年版）〉的通知》（发改体改规[2020]1880号）以及与项目所在地规划的符合性分析进行说明。 与《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2020]1880号）相符性分析：经检索市场准入负面清单（2022年版）（发改体改规[2020]1880号），本项目不在其禁止准入类中，因此本项目符合市场准入负面清单（20202年版）（发改体改规[2020]1880号）要求。; 符合. 由上述分析可知，项目的实施符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的要求。 3、与《株洲市（除省级以上产业园区外）其余42个环境管控单元生态环境准入清单》符合性分析 全省建立“1+4+14+860”的四级生态环境准入清单管控体系，以下简称“准入清单”。本项目所处区域为湖南省攸县皇图岭镇高新村，因此对照《株洲市（除省级以上产业园区外）其余42个环境管控单元生态环境准入清单》要求分析项目符合性，项目与其中的皇图岭镇的生态环境准入清单符合性分析详见下表： 表1-2项目与皇图岭镇生态环境准入清单符合性分析表 管控维度; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 宁家坪镇湖南坳沙河地下水饮用水源保护区、攸县宁家坪镇双雅水库饮用水源保护区、攸县皇图岭镇高枧玉泉自来水厂饮用水水源保护区、攸县皇图岭镇自来水厂饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。; 本项目不涉及水源保护区; 符合. 上述饮用水源保护区，皇图岭镇、宁家坪镇的镇政府所在地的集镇建成区为畜禽养殖禁养区。禁养区严禁新建畜禽养殖场，已建成的限期关停或搬迁，搬迁的优先支持异地重建。禁养区内畜禽散养户须做好畜禽养殖污染防治工作，禁止排放污染物。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《攸县人民政府关于划定全县畜禽养殖禁养区的通告》《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。; 本项目不属于畜禽养殖项目; 符合. 铁水及一级支流属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018—2030年）限养区相关规定。严禁非法围垦河道、非法侵占河库水域。; 本项目不属于水产养殖项目; 符合. 污染物排放管控; 加快皇图岭镇、宁家坪镇生活污水处理设施和管网建设，确保城镇生活污水集中收集处理率达到100%。; 本项目生活污水产生量较少，经三级化粪池处理后用于周边农田施肥，生产废水循环使用，不外排; 符合. 加强砂石开采中排放管控，要求企业建设相应环保治理设施并严格落实，同时对破坏的生态环境及时进行生态修复。新建砂石开采企业需满足《湖南省砂石骨料行业规范条件》，现有砂石开采企业需达到《湖南省砂石骨料行业规范条》中“节能降耗、环境保护与资源综合利用”相关规定要求。; 本项目不属于砂石开采类项目; 符合. 畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。; 本项目不属于畜禽养殖项目; 符合. 环境风险防控; 市县两级政府和企业制定突发环境事件应急预案，配置足额应急物资，定期组织应急演练和预案的修订。开展重金属风险评估，建立环境风险隐患登记、整改和销号监管制度。对重大环境风险隐患，实施挂牌督办、跟踪治理和整改销号。; 要求企业落实相关政策; 符合. 加快城乡饮用水水源规范化和达标建设、加快落实重要饮用水水源安全保障达标建设实施方案，强化应急水源建设。加强应急备用水源建设，根据水源布局规划，按照国家给定有序推进备用水源或应急水源建设，确保城市供水安全。; 本项目不靠近饮用水水源地; 符合. 根据重污染天气的环境空气质量指数，采取对应的应急处置措施。; 本项目所在地为湖南省攸县皇图岭镇，环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求; 符合. 土壤污染重点监管企业要加强内部管理，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确保重点污染物稳定达标排放，造成土壤污染的，应承担损害评估、治理与修复的法律责任。; 本项目不属于土壤污染重点企业; 符合. 资源开发效率要求; 能源：积极引导生活用燃煤的居民改用液化石油气等清洁燃料。 水资源：攸县2020年万元国内生产总值用水量比2015年下降30%，万元国内生产总值用水量95.0立方米/万元，万元工业增长值用水量比2015年下降25.0%。农田灌溉水有效利用系数为0.549。; 本项目为生物质颗粒燃料生产项目，产品为生物质成型燃料，属于清洁能源; 符合. 土地资源： 皇图岭镇：2020年，耕地保有量不低于5520.00公顷，基本农田保护面积不得低于4646.00公顷；城乡建设用地规模控制在1399.00公顷以内，城镇工矿用地规模控制在299.00公顷以内。; 本项目不占用基本农田等; 符合. 根据上表分析，本项目建设符合《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中对攸县皇图岭镇的生态环境管控要求。 3、项目选址合理性分析 本项目位于株洲市攸县皇图岭镇高新村，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、生态保护红线、基本农田等环境敏感区，项目取得了攸县自然资源局对本项目的选址意见。因此项目选址较为合理。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容及规模 本项目位于湖南省攸县皇图岭镇高新村，项目总占地面积18000m2。项目主要组成情况见表2-1。 表2-1项目组成情况一览表 工程类别; 建设名称; 项目内容. 主体工程; 生产车间; 1栋封闭式厂房，内设1条生物质燃料生产线，主要设置原料放置区，破碎区，烘干区，造粒区，成品区，占地面积16000m2，用于原料加工. 原料堆场; 位于生产车间内南侧大门旁，约3000m2. 成品堆场; 位于生产车间内北侧，约2000m2. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间南侧，封闭车间外，占地面积400m2. 食堂; 位于生产车间南侧，占地面积150m2. 公用工程; 给水; 皇图岭镇自来水厂供水. 排水; 雨污分流制；员工生活污水经化粪池处理后用于周边林地浇灌. 供电; 由乡镇电网供电. 环保工程; 废水; 项目生产过程无废水产生；生活污水：经化粪池处理后用于周边农田施肥。. 废气; 分片、粉碎、造粒等工序产生的粉尘通过封闭车间、喷雾降尘等措施处理；烘干废气经“二级旋风+水膜除尘”系统处理后，通过15m高排气筒进行排放。. 噪声; 采取车间隔声、低噪设备及距离衰减等措施降噪。. 固废; 一般固废暂存间50m2，危险废物暂存间10m2. 3、产品方案 项目主要产品方案见下表。 表2-2项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量; 包装方式/规格. 1; 生物质颗粒燃料; 50000t/a; 1t/袋、25kg/袋或50kg/袋装；直径8mm，长3～6cm. 产品执行标准 本项目生物质颗粒燃料不使用添加剂，执行《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T 1878-2010）标准，具体标准如下： 表2-3 生物质固体成型燃料基本性能要求 4、主要设备 表2-4主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 自动切片机; 125~500型; 台; 1. 2; 粉碎机; 110~1250型; 台; 1. 3; 筛分机; /; 台; 1. 4; 烘干机; 180~500型; 台; 1. 5; 颗粒机; 环模 580 型; 台; 4. 6; 风冷却器; /; 台; 4. 7; 简易筛; /; 个; 1. 8; 输送机; 500; 条; 2. 9; 自动打包机; /; 台; 1. 10; 装载机; /; 台; 3. 11; 风机; /; 台; 2. 12; 润滑油泵; /; 台; 3. 13; 叉车; /; 台; 1. 14; 地磅; /; 台; 1. 表2-5主要原辅材料一览表 项目; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 原辅材料; 农作物秸秆; 万t/a; 5; 其中包括：玉米秸秆、小麦秸秆等，含水率40~50%. 木屑及木材边角料; 万t/a; 3; 其中包括：木屑、锯末、板材等，含水率20~30%. 包装材料（编织袋/布袋）; 万条/a; 12; /. 润滑油; t/a; 0.1; /. 生物质燃料; t/a; 3600; 来源于本厂产品. 能源; 新鲜水; t/a; 1705; 由皇图岭镇集中供水管网提供. 电; 万kWh/a; 150; 由皇图岭镇电网提供. 6、劳动定员及工作制度 职工人数：项目预计员工30人 工作制度：年生产310d，每班8h，2班制。 7、公用工程 （1）给水 项目总用水量为1705t/a，由皇图岭镇自来水厂供水。 1）生活用水 项目劳动定员30人，在厂区内食宿，参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），用水量取150L/人·d，则项目生活用水量约为4.5t/d，1395t/a。 2）降尘用水 本项目切片、破碎和造粒工段均采用喷雾洒水抑尘，增加车间湿度，起到车间降尘的作用，用水量约为 1t/d，310t/a。 （2）排水 本项目采用雨污分流系统，雨水经雨水管沟排入附近沟渠。营运期生产过程中无用水工序，不产生生产废水。厂区产生的废水主要为生活污水，生活污水拟通过厂区内隔油池、化粪池处理后，清掏做农肥。 1）生活污水 生活污水产生量按用水量的80%进行计算，产生量约为3.6m3/d，1116m3/a。生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周边农田施肥。 项目水平衡如下： 图2-1项目水平衡图t/a （4）供电工程 本项目年用电量为150万kWh，由皇图岭镇变电站提供，可满足本项目用电需求。 （5）总平面布置 项目占地面积为18000m2，厂区建筑根据平面总体布局原则，并结合场地现状进行总平面布置。 入口位于车间南侧，原料堆场位于生产厂房南侧，中间为砖混结构隔开，生产区内主要布设切片、粉碎、制粒生产线，成品堆场位于厂房北侧，车间内各设备按照工艺流程进行布置，使生产过程更加顺畅，节约时间，提高效率；项目原料堆场和成品堆场的布设有利于生产时原料的输送及成品的外运。因此，本项目布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工程分析及污染源分析 （1）施工内容及施工工艺 本项目施工内容主要为厂房建设、设备基础等建构筑物建设等，本项目施工过程中，污染源产生环节见下图。 图2-2施工期工艺流程及产污节点图 （2）施工期产污节点 1）废气 施工期废气主要有施工扬尘、运输车辆及其他燃油动力设备运行产生尾气。 施工期扬尘主要为施工场地扬尘和施工堆场扬尘，扬尘量与施工场地的尘土粒径、干燥程度、动力条件有关。施工期间的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当设置有屏障施工围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过环境空气质量标准中的二级标准，而且随着风速增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 运输车辆和燃油动力机械产生燃烧尾气，施工期机械尾气的排放主要是流动污染源。尾气中的污染物主要是 NOx、CO和THC；机械尾气的排放与机械性能和燃料质量关系很大。使用机械性能良好和燃用合格油品的机械排放的尾气能够达到规定排放标准。 2）废水 施工期排放的废水主要有施工废水和施工人员产生的生活污水。 施工期产生的施工废水有：地表开挖、主体工程施工产生的泥浆水；各种施工机械设备产生的带有油污的冷却及洗涤用水；施工现场清洗废水。由于施工活动内容不同，所排废水中的污染物不同。泥浆水、清洗废水中的主要污染物是悬浮物；机械设备产生的废水中的主要污染物是石油类。项目施工废水经隔油沉淀处理后回用于道路浇洒和洒水抑尘，不外排。 项目施工人员最大按50人计，按照人均日用水量约150L，按80%的排放率，人均日排水量约120L，本项目施工期产生的生活污水量为6m3/d。参考同类工程生活污水的排放浓度，生活污水中主要污染物COD为300mg/L，氨氮为30mg/L。对施工期的生活废水设临时化粪池，处理后清掏做农肥。 3）噪声 项目施工过程产生的噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A）以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量，在合理安排施工时间，合理组织施工的情况下，项目施工产生的噪声在可接受范围内。 4）固废 施工期间固体废物主要来自主厂房施工等过程产生的建筑垃圾、土石方，施工人员的生活垃圾等。这些固体废物的产生情况如下： ①建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾包括废弃的建筑材料等。由于建筑垃圾类别和性质不同，工程在施工过程中应对这类固体废物进行分类收集，分别处理。 ②土石方 项目场地已进行初步场地平整，初步估算，项目区挖填方量平衡，项目区内无富余土方。 ③生活垃圾 项目施工人员最大按50人计，施工现场不设施工营地和食堂，每天的垃圾产生量按0.5 kg/人·d计算，项目施工期约为24个月，整个施工期生活垃圾产生量为25.5t，本项目施工期生活垃圾进行集中收集后交环卫部门处理。 2、运营期工艺流程图 图2-3运营期工艺流程及产污环节图 主要生产工艺流程说明如下： 筛选：项目生物质颗粒燃料主要以秸秆、木材边角料为原材料，先通过筛分机筛选出钉子、金属物、塑料包装纸等不能加工的废弃物，该工序主要污染物为废弃钉子、塑料等固体废物； 切片：筛选完的原料通过自动切片机加工成小块状的木块，以达到粉碎机的粉碎进料要求；该工序主要污染物为粉尘、设备噪声； 粉碎：切片后的木块通过皮带输送至粉碎机内，粉碎至小于5mm粒径的颗粒木粉；该工序主要污染物为粉尘、粉碎机噪声； 烘干：木粉经输送机至分筛机初步筛选后输送至烘干机内，烘干机通过热风炉以生物质颗粒燃烧产生烟道热气流进行物料干燥至含水率10%，经烘干炉干燥后的物料送至干料区进行暂存。项目热风炉加热温度为150℃，此工序产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物以及机械噪声，本项目烘干温度低于250℃，木材不会燃烧分解产生木焦油等污染物。 压制成型：干料区内的木粉经进料输送机输送至颗粒机，由颗粒机自带喂料设备进行喂料，生物质原料被送入制粒机喂料室，在分料机和刮板的共同作用下均匀的铺在平模上，再将物料连续挤压进模具小孔，物料在模孔中经历成型、保型等过程。由于制粒机内压力增大，粒子本身发生变形和塑性流动，并在摩擦作用下产生大量热量，导致原料中含有的木质素软化，粘合力增加，软化的木质素和生物质中固有的纤维素联合作用，使生物质逐渐成型，一定时间后以圆柱状被挤出，旋转的切刀将物料切断，形成圆柱形，经出料后送出。本项目在压缩成型过程中不添加粘结剂。该过程产生的污染物主要为制粒粉尘、制粒噪声； 冷却：制粒成型后的生物质颗粒燃料的温度达50〜70℃，需经过风冷却器冷却至常温后进行打包； 打包入库：制粒成型后的生物质颗粒燃料经自动打包机打包后送入成品区堆放后外售。 表2-6项目产污情况一览表 类别; 产生工序; 排放特性/性质; 污染因子; 防治措施. 废气; 原料储存、输送、装卸粉尘; 连续; 颗粒物; 车间全密闭、物料堆放覆盖. 切片、破碎和造粒粉尘; 连续; 颗粒物; 车间全密闭、喷雾洒水抑尘降尘. 烘干废气; 连续; 颗粒物; 二级旋风除尘+水膜除尘. 食堂油烟废气; 间歇; 油烟废气; 油烟净化器. 废水; 生活污水; 间歇; pH值、悬浮物、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、; 经隔油池+化粪池处理后用于周边农田施肥. 噪声; 破碎机、筛分机、风机等; 连续; 设备产生的机械噪声; 封闭车间隔声、低噪设备、距离衰减等措施. 固废; 生产过程; 间歇; 废弃物; 暂存于一般固废暂存间，集中收集后外售至废品回收站. 间歇; 回收粉尘; 回用于生产. 间歇; 烘干炉炉渣; 暂存于一般固废暂存间，定期外售给当地农户作有机肥原料. 间歇; 包装废弃物; 暂存于一般固废暂存间，集中收集后外售至废品回收站. 间歇; 废机油; 暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质的单位收集处理. 办公、生活; 间歇; 生活垃圾; 委托环卫部门清运处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场勘查项目地现状为已平整空地，无原有污染情况。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）达标区判定 为了解攸县环境空气质量现状，本次环评收集了株洲市生态环境局发布的2022年株洲市生态环境状况公报中攸县 2022 年度环境空气质量监测结果，详见表3-1。 表3-1 2021年度株洲市攸县环境空气监测结果统计 污染物; 年平均指标; 浓度值 ug/m3; 标准值 ug/m3; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 32; 70; 45.7; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.3; 达标. CO; 百分制95位数日平均质量浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 百分之90位数8h平均治理浓度; 145; 160; 90.6; 达标. 2022年株洲市攸县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3各评价指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，2022年度株洲市攸县属于环境空气达标区。 2、地表水环境质量现状 为了解本项目所在区域环境质量现状，本次调查收集了本次环评收集了株洲市生态环境局发布的2022年株洲市生态环境状况公报地表水环境质量考核断面情况，其中渌江流域考核断面 8 个。望仙桥水库断面水质为Ⅰ类，占比 12.5%；株洲县自来水厂、铁水入渌水口、三刀石、仙井、渌水入河口、星火、杨泗 7 个断面水质为Ⅱ类，占比 87.5%，项目所在区域主要地表水体—铁水的水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状调查与评价 根据指南要求厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目厂界50m范围内无声环境敏感目标，无需展开声环境质量监测。 4、项目区域生态环境质量现状 项目所在区域植被覆盖率较高，地表植物主要为灌木及农作物。区域人员活动较少，野生动物主要有蛇类、田鼠、蜥蜴、青蛙、壁虎、麻雀等；铁水中水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼等。 区域内未发现珍稀动植物物种，无珍稀濒危物种、名木古树和其它需重点保护的动植物物种。 - 地下水、土壤环境 根据生态环境部办公厅 2020 年 12 月 24 日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场及工艺分析调查，本项目场地硬化，化粪池采取防渗措施后，不存在地下水及土壤环境污染途径，因此可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目大气环境保护目标见表3-3。 表3-3大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目厂界方位; 相对项目厂界距离. X; Y. 地山塘散户1; 85; 430; 居民区; 约5户，15人; 二类; N; 420—500m. 注：以项目厂址中心为原点，正北为Y轴正方向，正东为X轴正方向建立坐标系. 2、声环境 项目厂界50m范围内无声环境敏感目标。 3、地表水环境保护目标 表3-4本项目水环境保护目标 环境要素; 目标名称; 方位、与项目距离; 质量等级. 水环境; 铁水; 东侧，2600m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类. 4、生态环境 本项目评价范围内无饮用水水源保护区、珍稀动植物保护物种、历史文物古迹等需要特殊保护的环境敏感点，项目不占用基本农田。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水排放标准 运营期：项目无废水外排，员工生活污水经化粪池处理后用于项目周边农田施肥。 2、废气排放标准 本项目烘干炉有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放浓度参考执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996）表2中场界无组织排放监控浓度限值要求。具体标准值见下表，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），详见表3-5、6。 表3-5 大气污染物排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³); 最高允许排放速率 (kg/h); 排气筒高度（m); 无组织排放监控浓度限值 (mg/m³); 执行标准. 颗粒物; /; /; /; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996）表2场界无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 30; /; 15; /; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》. 二氧化硫; 200; /; /. 氮氧化物; 300; /; /. 备注：排气筒周边200m范围内无高层建筑. 表3-6 饮食业单位排放标准值及油烟最低去除率 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 表3-7《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录） 时段; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 厂界外声环境区类别. 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 生活垃圾委托环卫部门处置；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65 号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》[国发（2013）37 号]，目前大气污染物总量控制项目为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（TVOCS），水污染物总量控制项目为化学耗氧量（COD）、氨氮（NH3-N)。结合项目实际情况，本项目污染物总量控制项目为颗粒物。 根据工程分析，本项目无生产废水排放，生活污水经隔油池+化粪池处理后清掏做农肥，不外排。 本项目排放的颗粒物总量约为 5.13t/a，SO2排放量为1.22t/a、NOx排放量为3.67t/a，本评价建议总量控制指标为颗粒物 5.13t/a，SO21.22t/a、NOx3.67t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目建设内容主要为厂房的建设和设备的安装。施工期预计24个月，拟定施工人员50人，本项目在施工期产生的污染随着施工期的结束而消失，对周围环境的影响是暂时的。 1、施工期大气环境保护措施 根据本工程施工特点，施工过程中产生的主要大气污染物是粉尘，其次为施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气。 粉尘污染主要来源于车辆运输、建筑材料的装卸和现场搬运、建筑垃圾的清理等产生的动力扬尘以及建材和建筑垃圾现场堆放产生的风力扬尘。本项目施工期产生的大气污染物均属无组织排放，在时间及空间上均较零散，为了降低扬尘产生量，减少施工扬尘对周围环境敏感点的影响，保护大气环境，施工单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）的要求，对扬尘控制采取如下措施： （1）对施工现场实行封闭管理。城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡。施工工地的封闭围挡应坚固、稳定、整洁、美观。 （2）加强物料管理。施工现场的建筑材料、构件、料具应按总平面布局进行码放。在规定区域内的施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆；采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施；水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 （3）注重降尘作业。施工现场土方作业应采取防止扬尘措施，主要道路应定期清扫、洒水。拆除建筑物或构筑物时，应采用隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清理废弃物。施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效防扬尘措施；灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘。 （4）硬化路面和清洗车辆。施工现场的主要道路及材料加工区地面应进行硬化处理，道路应畅通，路面应平整坚实。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。 （5）清运建筑垃圾。土方和建筑垃圾的运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷。施工现场严禁焚烧各类废弃物。 （6）加强监测监控。鼓励施工工地安装在线监测和视频监控设备，并与当地有关主管部门联网。当环境空气质量指数达到中度及以上污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。 经采取上述措施后，会减轻施工期扬尘对周围环境的影响。 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，由于产生量很少，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气中经一定距离的自然扩散、稀释后，CXHY、CO、NOX对评价区域空气质量影响不大。 综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束也会结束，因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显下降。 2、施工期水环境保护措施 施工期废水主要包括施工人员生活废水和施工废水。 施工人员50人，均不在施工现场食宿，施工厂区使用旱厕，由专人定期清捞；生活废水主要是盥洗废水，经过沉淀后用于建设场地的洒水抑尘，不外排。 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。 为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下： （1）施工驻地的生活废水集中收集，制定有效的节水措施，降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。 （2）施工污水经沉淀处理，尽可能循环利用或作为场地抑尘洒水用水。 （3）加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水乱排。 经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小。 3、施工期声环境保护措施 施工噪声主要可分为施工作业噪声和施工车辆噪声。 施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 噪声源声压级一般在80dB（A）以上（负载，距源10米处）。根据建筑项目的建设特点，经预测计算得出建筑机械动力噪声对不同距离的影响见下表。 表4-1 建筑机械动力噪声在不同距离处的声级dB(A) 声源名称; 10m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 建筑机械噪声; 85.0; 71.0; 65.0; 61.5; 55.4; 48.2. 本项目周边200m范围内无居民点，噪声昼间在200m处的声压级为55.4 dB，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值（昼间70dB(A）标准要求，通过防治措施能进一步减少噪声对附近居民的影响。 主要治理措施： （1）施工工艺和设备尽量采用低污染的先进工艺和低噪声的先进设备。 （2）禁止夜间（22：00～次日6：00）和午间（12：00～14：30）施工。由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。 （3）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。并应严格执行《建筑工程施工现场管理规定》，进行文明施工，建立健全现场噪声管理责任制，加强对施工人员的素质培养，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的意识。 （4）相对固定的施工机械，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施。 （5）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 （6）车辆运输应避开沿途居民的休息时间，避免运输噪声对居民的影响。 4、施工期固废影响防治措施 施工期固体废物来自工人生活垃圾和建筑垃圾。建筑垃圾包括不能继续使用的水泥、砂石料、包装物等。项目规模较小，装修的废物产生量不大，每天清运到环卫部门指定的场所，对环境影响很小。 生活垃圾：生活垃圾由当地环卫部门及时清理外运，统一处理处置，不会对环境造成明显影响。 5、施工期生态影环境保护措施 施工期间应注意对绿地与植被的保护，因施工需要破坏的植被应及时恢复。加强施工管理，减少施工过程中的水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、水环境影响和保护措施 本项目主要废水为生活污水，排放及处理情况如下： 1）生活废水 本项目生活污水排放量为3.6m3/d（1116m3/a）。污水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油，类比一般生活污水水质，即COD的浓度为250mg/L，BOD5的浓度为150mg/L，SS的浓度为100mg/L，NH3-N的浓度为25mg/L，动植物油40mg/L。生活污水一起进入化粪池，经化粪池处理后用作农肥，周边旱地及农田较多，可以容纳。项目生活污水产生情况详见表4-2。 表4-2废水类别、污染控制项目及污染防治设施一览表 项目; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 生活污水 （1116m3/a）; 产生浓度 （mg/L）; 250; 150; 100; 25; 40. 产生量 （t/a）; 0.28; 0.17; 0.11; 0.03; 0.04. （2）废水处理措施可行性分析 1）生活污水处理措施可行性分析 a.化粪池处理生活污水的可行性 生活污水中污染物主要为COD和氨氮，且浓度较低，约为COD250mg/L，氨氮25mg/L。化粪池对COD有一定的去除效率，化粪池处理后COD出水浓度约为150mg/L。项目化粪池容量为120m3，为三级化粪池，每级容量为40m3，停留时间约为10天，项目生活污水产生量约为3.6m3/d，10天存量为36m3，化粪池容量足够容纳项目生活污水。因此项目采用化粪池处理生活污水可行。 b.项目周边农田灌溉可行性分析 项目周边2km内农田广袤，经调查，可供灌溉的农田面积约为50亩，主要种植模式为稻油轮作，根据《湖南省用水定额》（DB43/T338-2020）中农业用水定额（攸县属于Ⅳ类区），早稻用水定额为122m3/亩﹒a，油菜用水定额为66m3/亩﹒a，则灌溉渠用水为188m3/亩﹒a（以灌溉保证率50%计），则50亩农田灌溉需水量为9400m3/a，足以消纳项目生活污水1116m3/a（占灌溉需求量的11.9%）。当地灌溉用水主要来自于周边水渠来水，本项目处理后的生活污水可依托周边灌溉水渠灌溉周边农田。 非浇灌期（雨季）生活污水不能用于灌溉区农作物灌溉，根据攸县气候情况，以不多于30天计算，生活污水最大存放量为108m3，化粪池容量为120m3满足暂存要求，废灌溉季生活污水暂存于化粪池内，灌溉季循序用于农田施肥灌溉。 综上所述，项目污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉可行，对周边地表水环境影响不大。 （3）地表水环境影响分析 综上所述，本项目不产生工艺废水，生活污水经隔油池、化粪池收集处理后用作周边农田施肥。本项目无废水外排，对周边水环境影响较小。 2、大气环境影响和保护措施 （1）废气污染源强核算 本项目运营期大气污染物主要包括原料储存、输送、装卸过程产生的粉尘，切片、破碎和造粒粉尘，烘干废气和食堂油烟废气等。 1）原料储存、输送、装卸粉尘 项目原料进厂后需进行卸车，皮带输送过程中因振动可能产生少量粉尘。项目物料粒径较大，且原料含水率较高，因此在储存、输送、装卸过程中产生的无组织排放粉尘量较少。参照《逸散性粉尘控制技术》并类比类似企业调查，储存、输送、装卸粉尘的产生系数取0.01kg/t原料，本项目各种物料用量总和约8万t/a，则粉尘产生量约为0.8t/a，在采取了车间全密闭、物料堆放覆盖等措施处理后，将80%的粉尘沉降于车间地面，清扫后可回用于生产，则项目在该环节无组织排放的粉尘量约0.16t/a。 2）切片、破碎和造粒粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》2542生物质致密成型燃料加工行业系数表，剪切、破碎、筛分、造粒等环节的颗粒物产污系数为6.69×10-4t/t－产品，本工程产品规模按5万t/a计。计算得粉尘总产生量为33.45t/a，车间处于密闭状态，切片、破碎和造粒工段均采用喷雾洒水抑尘，并对车间地面定期清扫清洁，由于本项目物料自身含水率较高，绝大部分粉尘均能沉降于车间地面，仅有极少部分飘入外环境，粉尘逸散量以10%计，得切片、破碎粉尘无组织排放量为3.35t/a。 3）烘干废气（含生物质燃料燃烧废气和烘干物料粉尘） 物料烘干过程中采用自产生物质燃料燃烧后的热量作能源，通过引风机将产生的热量引入烘干机，生物质热风炉烟气和烘干物料过程中产生的粉尘和水蒸气气流经二级旋风除尘+水膜除尘净化处理后由1根15m高排气筒（DA001）高空排放。 项目烘干废气中的烟气量、SO2、NOx产生量参照《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册－工业行业产排污系数手册（4430工业锅炉（热力供应）系数手册）》和《排污许可证申请与核发技术规范锅炉（HJ953-2018)》表F.4系数进行核算；烘干废气中的颗粒物产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》2542生物质致密成型燃料加工行业系数表中烘干废气中颗粒物的产污系数进行核算。 ①SO2、NOx产生源强 本项目采用1台热风炉对生物质颗粒原料烘干，燃料采用自产生物质成型颗粒燃料，热值约为4500千卡/kg，干燥蒸发水分量约为3万t/a，常压下水的汽化热为540千卡/kg，据此计算，本项目生物质成型颗粒燃料的年用量约3600t/a。 综上，项目年耗生物质燃料约5062.5t/a，本项目的生物质燃料燃烧产生的废气量、SO2和NOx的产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册－工业行业产排污系数手册（4430工业锅炉（热力供应）系数手册）》和《排污许可证申请与核发技术规范锅炉（HJ953-2018)》表F.4系数进行核算。 表4-3工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—生物质工业锅炉 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 本项目产生量. 生物质燃料; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨－原料; 6240; 2246.4万m3/a. 二氧化硫; 千克/吨－原料; 17S①; 1.22t/a. 氮氧化物; 千克/吨－原料; 1.02; 3.67t/a. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指收到基硫分含量，参考《生物质固体成型燃料的特征》中生物质成型燃料中含硫量少于0.02%，本环评取0.02%。 ②颗粒物 烘干废气中的颗粒物主要来自物料扰动和燃料燃烧产生的颗粒物，其中物料扰动产生的颗粒物根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部办公厅2021年6月11日印发）《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》2542生物质致密成型燃料加工行业系数表进行核算；燃料燃烧颗粒物根据《排放源统计调查产排污核算方案和系数手册－工业行业产排污系数手册（4430工业锅炉（热力供应）系数手册）》中颗粒物的产生系数进行核算。烘干废气物料扰动颗粒物的产污系数为4.01×10—3t/t－产品，颗粒物产生量为200.5t/a；燃料燃烧废气中颗粒物的产生系数为0.5kg/吨原料，产生量为1.82t/a，项目烘干废气中颗粒物总产生量为202.3t/a。 项目烘干热风炉烟气拟选用“二级旋风除尘+水膜除尘”处理颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）附件中“2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册”中烘干废气技术“旋风除尘+水膜除尘”，处理效率为92%，单级旋风除尘，处理效率为90%，本项目总除尘效率为99.2%，处理后废气由1根15m高排气筒（DA001）排放，其配套风机风量为20000m3/h，颗粒物有组织排放量为1.62t/a，排放浓度为16.3mg/m3。 - 食堂油烟废气 本项目就餐人数30人/d。据统计，目前人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的4%，则油烟年产生量为11.2kg/a。采用油烟净化器处理后引至屋顶排放，净化效率约80%，烟气量为2000m3/h，每天工作时间按4h计，烟气排放量为2.2kg/a，经处理后废气中油烟浓度为0.9mg/m3小于2mg/m3，可以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 |

表4-4 项目废气处理措施及污染源产排污情况一览表 工序; 排气筒编号; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h; 年排放量t/a. 核算方法; 废气量（m3/h）; 浓度（mg/m3）; 产生量（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 废气排放量（m3/h）; 浓度（mg/m3）; 排放量（kg/h）. 生产车间; 原料储存、输送、装卸粉尘; 颗粒物; 系数; /; /; 0.16; 0.8; 车间全密闭、物料堆放覆盖; 80; /; /; 0.03; 4960; 0.16. 切片、破碎和造粒粉尘; 颗粒物; 系数; /; /; 6.74; 33.45; 车间全密闭、喷雾洒水抑尘降尘; 90; /; /; 0.68; 4960; 3.35. 烘干废气; DA001; 颗粒物; 系数; 20000; 2035.49; 40.79; 202.3; 二级旋风除尘+水膜除尘; /; 20000; 16.30; 0.33; 4960; 1.62. SO2; 12.30; 0.25; 1.22; 12.30; 0.25; 4960; 1.22. NOx; 37.00; 0.74; 3.67; 99.2; 37.00; 0.74; 4960; 3.67.

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）废气污染防治措施可行性分析 1）有组织废气污染防治措施 本项目有组织废气主要为烘干废气，烘干废气拟通过“二级旋风除尘+水膜除尘器”进行处理后通过15m排气筒排放，各类除尘器工作原理如下。 旋风除尘器处理工作原理： 图4-1旋风除尘器构造图 旋风除尘器是利用旋转的含尘气流所产生的离心力，将颗粒污染物从气体中分离出来的过程。当含尘气流由进气管进旋风除尘器时，气流由直线运动变为圆周运动。旋转气流的绝大部分沿器壁和圆筒体成螺旋向下，朝锥体流动，通常称此为外旋流。含尘气体在旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的颗粒甩向器壁，颗粒一旦与器壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁而下落，进入排灰管。旋转下降的外旋气流在到达椎体时，因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢，其切向速度不断提高。当气流到达椎体下端某一位置时，便以同样的旋转方向在旋风除尘器中由下回旋而上，继续做螺旋运动。最终，净化气体经排气管排除器外，通常称此为内旋流。一部分未被捕集的颗粒也随之排出。 旋风除尘器具有结构简单，体积较小，无需特殊的附属设备，造价较低，阻力中等，器内无运动部件，操作维修方便等优点。旋风除尘器一般用于捕集5-15微米以上的颗粒，单台除尘效率可达90%以上。 水膜除尘器工作原理： 水膜除尘是烟气与液体相互接触，通过惯性碰撞、接触阻流、重力、凝聚等机理使尘粒与气体分离。当具有一定速度的含尘气体进入水中，改变了气体的运动方向，而尘粒由于惯性力作用则继续按原来方向运动，其中大部分尘粒与水黏附后留在水中。在冲击水膜作用后，有一部分尘粒仍随气体运动并与大量的冲击水滴和泡沫混合在一起，池内形成一抛物线形的水滴和泡沫区域，含尘气体在此区域内进一步净化。在这一过程中，含尘气体中的尘粒被水所捕集，干净的气体由排气管排走。该设施能将烟气中的烟尘去除率在80%以上。 根据上文计算烘干废气经“二级旋风除尘+水膜除尘器”处理后的颗粒物、NOx及SO2均可满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中对株洲市炉窑排放限值要求。 从经济角度分析，旋风除尘器及水膜除尘器投资额较低，性能稳定，除尘效率高，使用寿命长，维修方便，操作管理简单。总体来看，本项目采用的烘干烟气治理措施可行。 2）无组织废气污染防治措施 ①从源头上控制大气污染物的无组织排放。生产车间必须全密闭，杜绝敞开式作业，物料堆放覆盖、切片、破碎和造粒机上方定期喷雾洒水抑尘，对车间地面定期清扫清洁，避免生产过程中无组织排放量增大，大气污染物过度无组织排放。 ②加强生产设备以及旋风除尘器、湿式除尘器等环保装置的维护，定期对生产装置进行检查检验，减少装置的粉尘泄漏。 ③加强对操作工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放。 ④合理布置车间，将产生无组织废气的工序布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响。 #### 非正常排放废气： 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对废气非正常排放的定义“生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放”。本评价无有组织排放的废气，非正常排放主要考虑焊接烟尘废气处理设施失效时的情况，具体非正常排放情况见下表。 表4-5 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/(mg/m3); 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对 措施. 烘干废气; 废气处理设施故障; 颗粒物; /; 40.79; 0.5; 1; 停工检修，待废气处理设施正常运行后方可继续生产. （3）大气污染物排放量核算 表4-6大气排放口基本情况表 序号; 排放口名 称及编号; 污染物种类; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒 出口内 径（m）; 排气 温度（℃）. 经度; 纬度. 1; 烘干废气（DA001）; 颗粒物; 一般排放口; 113°27′46.10944″; 27°21′53.56316″; 15; 0.4; 25. 表4-7大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 污染物; 核算排放 浓度mg/m3; 核算排放 速率kg/h; 核算年 排放量t/a. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 16.30; 0.33; 1.62. 2; SO2; 12.30; 0.25; 1.22. 3; NOx; 37.00; 0.74; 3.67. 一般排放口合计; 颗粒物; 1.62. SO2; 1.22. NOx; 3.67. 表4-8大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（µg/m3）. 1; S1; 生产车间; 颗粒物; 车间全密闭、物料堆放覆盖; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 1000; 0.16. 2; 车间全密闭、喷雾洒水抑尘降尘; 1000; 3.35. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 3.51. 表4-9大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 5.13. 2; SO2; 1.22. 3; NOx; 3.67. （4）废气监测计划 参照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》《排污许可证申请与核发技术规范总则》《排污单位自行监测技术指南——总则》 (HJ819-2017)，本项目排污许可申报类型为登记管理。综合考虑本项目实际情况，建议本项目的监测计划见下表。 表4-10有组织废气监测方案 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测 设施; 监测 频次; 执行标准. 烘干废气排气筒; DA001; 颗粒物; 手动; 1次/ 年; 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中对株洲市炉窑排放限值要求. SO2. NOx. 表4-11 无组织废气污染源监测计划表 监测时期; 监测布点; 监测指标; 最低监测频次; 执行标准. 营运期; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 3、声环境影响和保护措施 （1）噪声污染源分析 项目的噪声来源于粉碎机、筛分机、风机等，设备噪声源强及降噪措施详见下表： 表4-12主要设备噪声源强一览表 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 自动切片机; 1150; 5; -29; 113; 80; 合理布局，封闭车间，降噪减振; 8:00 ~22:00. 2; 粉碎机; 750*1060; 84; 128; 113; 95. 3; 筛分机; CS100、CS100 S; 120; 230; 113; 95. 4; 烘干机; 2YA2470; -321; -36; 113; 80. 5; 颗粒机; Φ3200×4000; -126; 139; 113; 80. 6; 风机; FG-24; -12; 225; 113; 90. 项目营运期噪声主要来源于生产加工设备产生的机械噪声，项目拟采用封闭厂房隔声、减振等降噪措施。 本项目声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1−(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 采用点声源距离衰减模式及多声源叠加模式可计算出靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，计算公式如下： 1）点声源距离衰减模式 dB(A) K个噪声源的合成声级 dB(A) 式中：Lpi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB(A)； Loi——第i个噪声源的A声级，dB(A)； i——第i个噪声源噪声衰减距离，m； roi——距离声源1m处，m； △L——其它环境因素引起的衰减值，dB(A)； Lp——K个噪声源衰减值的合成声级，dB(A)； K——噪声源个数。 2）多声源叠加模式 式中：Lo——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值。 根据上述公式，该建设项目周围各受声点的噪声计算结果如下。 表4-13 噪声贡献值预测结果 预测点; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 距离（m）; 50; 30; 35; 45. 贡献值dB(A); 47.3; 48.7; 47.9; 47.5. 标准值dB(A); 昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表计算结果可知，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值（60dB(A)）要求。 （3）噪声污染防治措施 为进一步防止项目生产产生的噪声对周边环境的影响，确保厂界噪声达标排放，本环评建议： 1）所有高噪声设备均布置在厂房内，破碎机采用下沉式基座，尽量不破碎大块物料，以减少对周边声环境敏感点的影响。 2）对于粉碎机等设备运行时振动产生的噪声，充分考虑设备基础的隔振、减振。提高设备的安装精度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动强度。 3）对于属于空气动力产生噪声的设备，如空压机、风机等，需在设备的气流通道上加装消音器。风机隔振器应选择大阻尼弹簧隔震器，以保证隔振器的刚度和阻尼比。 4）车间采用封闭式厂房，车间外和厂界加强绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝。 5）加强设备管理，设专人对生产设备进行维护和检修，使生产设备处于正常运行状态。 6）另外，加强厂区内管理也是减少噪声排放的重要环节，如：厂区内禁止机动车辆鸣笛；严格按操作规程操作等，均可以有效地减少人为而引起的噪声排放。 7）夜间粉碎机等高噪声设备禁止生产。 （4）噪声监测计划 表4-14噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 最低监测频次; 执行标准. 厂界; 厂界环境噪声; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）固体废物源强核算 本项目生产过程中固废为初筛工艺产生的废弃物，回收粉尘，烘干炉炉渣，包装废弃物以及废机油等。 1）生活垃圾 项目劳动定员30人，生活垃圾按照0.5kg/人·d进行计算，则生活垃圾产生量约为15kg/d，4.65t/a。生活垃圾分类收集后全部交由当地环卫部门处理。 - 废弃物 - 本项目采用木材边角料进行加工生产，因木板、木材夹杂着少量钉子、塑料包装物、金属物，需通过人工筛选将其去除，其产生量约为6t/a；钉子、金属物、废弃塑料包装物集中收集后外售至废品回收站。 - 回收粉尘 项目烘干废气中烟尘由“二级旋风除尘+湿式除尘”进行处理，经计算，该套除尘系统收集粉尘量为200.7t/a，可作为原料直接回用于生物质颗粒燃料生产，无需设置固废暂存点。 - 烘干炉炉渣 - 项目烘干炉燃料为自产生物质成型燃料，生物质燃烧将产生炉渣，炉渣产生量约占燃料用量的5%，项目年耗生物质成型燃料约3600t/a，则炉渣产生量约为180t/a。炉渣采取喷水湿润后暂存在一般固体废物暂存间（建筑面积50m2)，定期外售给当地农户作有机肥原料。 - 包装过程中产生的包装废弃物 - 项目生产过程中会使用塑料袋对产品进行包装，包装袋一次使用，随产品出售，损坏率很低，根据建设单位提供的生产经验估算数据，包装过程中废包装物产生量约0.07t/a，集中收集至一般工业固废贮存区（占地面积为50m2）暂存，外售至废品回收站。 - 废机油 项目运营过程中使用的机械设备较多，使用、维修维护过程中会产生一定的废机油，根据厂家提供的经验数据，废润滑油约为0.01t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中编号HW08-900-214-08的危险废物。废机油拟集中收集至1个10m3的危废暂存间内，定期委托有危险废物处理资质的单位进行处理，贮存、运输及处置的全过程应按危险废物管理。 表4-15 危险废物产生情况统计表 序 号; 险物称 危废名; 险物别 危废类; 危险废物代码; 产生 量（t/a); 产生 工序 及装 置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机 油; HW08; 900-209 -08; 0.01; 设备 维修 维护; 液态; 矿物油; 矿物油; 1 年; T， I; 暂存在 危废暂 存间， 定期交 由有资 质单位 处理. （2）环境管理要求 上述固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。因此必须从各个环节进行全方位管理，采取有效措施防止固废在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术。首先从有用物料回收再利用着眼，化废为宝，既回收一部分资源，又减轻处置负荷，对目前还不能回收利用的，应遵循无害化处置原则进行有效处置。 （1）一般固废处置措施要求 本项目一般固体废物中各类垃圾应分类收集，在垃圾暂存区内分类暂存，不得随处堆放，垃圾暂存区应防雨、防风、防渗漏，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 营运期固废都能得到妥善处置，不会产生二次污染。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 （2）危险废物储运方式及管理要求 ①设置危险废物暂存间 为了减小废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目将产生的危险废物全部收集至危废暂存间内，采用密闭专用容器收集储存危废。 危废暂存间将严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造。库内废物定期由有资质的公司使用专用运输车辆运输。 ②危险废弃物的收集和管理 对危险废弃物的收集和管理，拟采用以下措施： A.对生产过程产生的废机油等，根据生产过程的特点，拟将其直接存放在危废暂存间内，贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危废暂存间中，累计一定数量后由有资质的公司使用专用运输车辆外运后统一处置。 B.危险废物暂存于危废暂存间内，做到防风、防雨、防晒措施，并设置堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。 C.危险废物暂存间地面基础必须防渗、防腐处理，本项目拟采用抗渗混凝土进行防渗。 上述危险废弃物的收集和管理，建设单位将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危废临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。 根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定， 在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： A.做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。 B.废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。 C.处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。 D.危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，建设单位及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 一旦发生废弃物泄漏事故，建设单位和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。 企业在危险废物的临时贮存过程中，要加强管理，并按以上危险废物临时储存要求实施后对周围环境不会产生二次污染。本项目建成后固体废物处理处置率达100％，固废实现零排放，在收集和处置中不会产生二次污染。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定，采取上述措施后，本项目固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、环境风险分析 建设项目环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，分析可能造成突发性事故的污染源及其影响，并以此为环境管理和生产部门提供决策依据。 1）评价等级判定 本项目主要原辅材料不涉及危险化学品等风险物质，但项目运行产生的废机油属于环境风险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质临界量计算，本项目Q值计算结果如下： 表4-16本项目Q值计算一览表 序号; 物料名称; 最大存在量qn; 临界量Qn; qn/Qn. 1; 废机油; 0.1t; 2500t; 0.00004. 2; 合计; 0.00004. 由表4-16可知，本项目风险物质最大储存量与临界量比值（Q）=0.00004<1，直接判定本项目环境风险潜势为I，故本评价仅对本项目环境风险做简单分析。 2）环境风险识别 ①废机油泄漏事故 项目机油使用量较少，设专门的暂存区暂存，如液体物料失控：跑、冒、滴、漏、溢、洒等情况的发生，遇火源可发生火灾。厂内对使用的机油进料、贮藏、出料实行统一管理，按标准配置必要的泡沫灭火和消防水设施。 项目产生的危险废物废机油暂存在危险废物暂存间，为专用暂存库内。危险废物临时堆放场按《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023）的相关要求确认在厂区的平面布置及防渗漏设计，临时存放的危险废物定期收集运走，委托有资质单位及时处置，因此出现环境风险事故的可能性很小。 ②火灾、爆炸事故 本项目原料和产品为易燃物，在遇到明火、电力设施发生短路等情况引发火灾和爆炸事故，生产机械操作不当也会产生火灾和爆炸事故，本项目发生火灾爆炸事故时，火灾、爆炸时产生的挥发气体影响环境空气质量，同时，随着秸秆、木材易燃物质的燃烧和不完全燃烧，可能会生成 CO 等废气，产生的废气将会向周围扩散，对职工及附近居民的身体健康造成损害；除尘设备因老化、穿孔等造成大量粉尘漂浮至环境空气中，由于木材粉尘具有可燃性，在一定条件下与空气中的氧气发生氧化反应而燃烧和爆炸，会对人体和周边环境会造成伤害。 本项目采用防火、防爆电气设备，布线规范，定期清扫粉尘，车间洒水降尘，专人管理确保环保设施正常运行，定期排查等防护措施，切断燃烧和爆炸要素源，减少了火灾、爆炸发生的可能性。 3）环境风险防范措施 ①总图布置 项目总平面布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187- 2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关规定，满足生产工艺要求，保证工艺流程顺畅，管线短捷，有利生产和便于管理，同时满足安全、卫生、环保、消防等有关标准规范的要求。 ②油类环境风险防范措施 A、加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故的产生。 B、废机油均需采用专用容器盛装，各储存容器下设置托盘，并对存放点地面作防渗漏处理，暂存后统一交由有危险废物处理资质的单位统一处置。 C、对于机油等化学品，在厂区设专门的储存点，设有防火安全设施，并严格按《危险化学品安全管理条例》的规定进行运输、储存和使用，车间内按有关规范要求配置干粉泡沫灭火器。 D、操作人员严格按照规程操作设备，防止油类跑、冒、滴、漏现象。 ③火灾风险防范措施 A、项目加强原料、产品的贮存管理，加强相关隔离措施，生产车间应设置“严禁烟火”的警示牌，严禁火源进入堆放区、生产区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在装置区内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。规范设置危废暂存间。 B、电气设备的安装使用和线路的敷设应符合《电气设备安装规程》的要求，加强设备、电力系统检查维护管理，对不符合要求的，要督促更换、检修、保证用电安全。根据需要配备防爆装置，采取一定的防静电措施，及时消除隐患，确保安全可靠；储存场所保持阴凉、干燥、通风，远离火种、热源；配备消防、防护器材设施；定期开展应急演练，提高应变能力。制定和落实防火安全责任制及消防安全规章制度，除加强对员工的消防知识培训，对消防安全责任人及员工也定期进行消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。 C、制定灭火和应急疏散预案，同时设置安全疏散通道。灭火器应布置在明显便于取用的地方，并定期维护检查，确保能正常使用。 D、发生着火事故：报警，可移动的物料立即转移至安全区域，洒水冷却，着火物可使用二氧化碳、干粉、泡沫等灭火，灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。 E、救援指挥小组要在事故发生时及时确定上风向并通知所有在场人员，救护人员和伤者及现场无关人员按安全路线向上风向撤离至安全距离外。在安全距离内小组要及时设立警戒标志或警戒线，防止无关人员的擅自进入危险区 F、一旦发生火灾事故，会有消防废水产生，建议建设单位在发生火灾并产生消防废水区域设置围堰，集中收集消防废水，防止消防废水漫延污染区域地表水环境。收集的消防废水回用至生产降尘。本环评要求加强运输过程的监督和管理，杜绝事故排放。 ④粉尘爆炸事故防范措施 在建筑设计、设备布局、工艺设计上加大项目生产车间内粉尘爆炸整体防护水平；采用高效、规范的除尘设施，并定期对其清理；车间内采用防爆电气设备，规范布线，对易产生静电的设备进行防静电跨接和接地；生产过程中，加大对粉尘爆炸隐患的排查和整改；建立粉尘防爆安全生产责任制；建立和有效执行清扫制度；加强人员粉尘防爆知识培训，提高粉尘防爆安全意识。 4）应急预案 ①应急组织 A、人员组织：企业应对于可能出现的风险成立专门的应急处理小组，进行详细的人员分工，职责分明；对新上岗的工作人员、实习人员进行岗前安全、环保知识培训，重点部门人员定期进行轮训。 B、物料器材配备：贮存一定量的应急设备，以备应急时使用配备个人防护用品，以备应急时使用。 C、职责：制订消防、火灾等事故应急预案；建立企业应急管理、报警体系；负责人员、资源配置、应急队伍的调动，确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作！批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作：接受政府的指令和调动，组织应急预案的演练，负责保护事故现场及相关数据。 ②应急保护目标根据发生事故大小，确立应急保护目标，当发生火灾、泄漏事故后，拟建项目周围的办公楼、工作人员、厂房等均应为应急保护目标。 ③应急响应事故报警的及时与正确是能否及时实施应急救援的关键。当发生突发性事故时事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。应急值班人员接到报警后应立即向本单位应急指挥负责人及政府环保部门报告。单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。 ④应急撤离根据事故情况，建立警戒区域，并迅速将警戒区内与事故处理无关人员撤离。应急撤离应注意以下几点：警戒区域的边界应设警示标志并有专人警戒；除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区；应向上风向转移；明确专人引导和护送疏散人员到安全区；不要在低洼处滞留；要查清是否有人留在污染区与着火区；为使疏散工作顺利进行，设置畅通无阻的紧急出口，并有明显标志。 ⑤应急设施、设备与器材配备一定的防护面具和防护服；应规定应急状态下的报警通讯方式和通知方式；配备一定的消防器材，如泡沫、二氧化碳灭火器等； ⑥应急救护组织负责事故现场、受事故影响的临近区域人员及公众对相关污染物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。毒害物、火灾易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作。 ⑦应急环境监测及事故后评估配备专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，配备一定现场事故监测设备，及时准确发现事故灾害，对事故性质、参数预测后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ⑧应急状态终止与恢复措施规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。现场善后处理是应急预案的重要组成部分。善后计划关系到防止污染的扩大和防止事故的进一步引发，应予以重视。善后计划应包括对事故现场作进一步的安全检查，尤其是由于事故或抢救过程中留下的隐患，是否可能进一步引起新的事故。善后计划包括对事故原因分析、教训的吸取，改进措施及总结，写事故报告，报告有关部门。每年至少组织一次预案演练，演练内容包括泄漏的发生，火灾，应急救援系统的启动，第一时间的处理，各专业救援组如何联系和赶赴现场，现场的抢救和维护，受伤救护，对外联系，与专业消防部门配合等情景。事后对应急演练做出评价、总结与追踪。可采用不同规模的应急演练方法对应急预案的完整性和周密性进行评估，如桌面演练、功能演练和全面演练等。演练科目主要为：a、泄露报警。b.人员疏散。c.泄露物收集防扩散。d.物资抢运。e.安全警戒。f.医疗救护。g.清理现场。 综上分析，建设单位严格执行以上措施后，本项目风险在可控的范围内，不会对周边环境造成影响。 表4-17本项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 攸县农林废弃物资源化利用项目. 建设地点; 湖南省株洲市攸县皇图岭镇高新村. 地理坐标; 113度27分44.594秒，27度21分53.257秒. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：废机油； 分布：危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; 泄露：污染地表水环境、土壤环境. 风险防范措施要求; ①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患； ②车间地面进行硬化、防渗处理，厂区分区防渗，加强对管道、泵及各设备装置的检查巡查，防止跑、冒、滴、漏。 ③定期对废气处理设施进行检查和维护，发现问题，及时修复，若废气处理设施无法正常运行，应停止生产，查明原因，待废气处理设施恢复正常后再行生产 ④提高生产车间内防火、防爆整体防护水平。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，在采取本报告提出的风险防范措施与应急预案后，本项目环境风险水平在可接受范围内，环境风险可控. 8、环保及环保投资 表4-18环境保护投资估算 类别; 环境保护措施/设施; 数量; 投资估算（万元）. 废水; 隔油池+化粪池; 1座; 10. 废气; 无组织废气; 生产厂房全封闭+雾化喷淋系统; /; 10. 有组织废气; 集气罩+风机+二级旋风除尘+水膜除尘器+15m排气筒; 1套; 25. 固体废物; 一般固体废物暂存间（50m2）; 1间; 5. 危废暂存间（10m2）; 1间; 2. 噪声; 基础减振、消声器; /; 5. 总计; 47. 由表4-18可知，项目环保投资为47万元，占总投资的0.8%。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、SO2、NOx | 一套废气处理设施DA001（集气罩+二级旋风除尘+水膜除尘设施+15m排气筒） | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求限值 |
|  | 原料储存、输送、装卸粉尘 | 颗粒物 | 车间全密闭、物料堆放覆盖 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值 |
|  | 切片、破碎和造粒粉尘 | 颗粒物 | 车间全密闭、喷雾洒水抑尘降尘 |  |
|  | 油烟废气 | 油烟 | 油烟净化器+专用管道屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH值、悬浮物、CODCr、BOD5、SS、NH3-N等 | 经三级化粪池处理后清掏做农肥 | 不外排 |
| 声环境 | 破碎机、筛分机等 | 噪声 | 封闭车间隔声、低噪设备、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及 |  |  |  |
| 固体废物 | 员工生活产生的生活垃圾交由环卫部门清运处置；回收粉尘回用于生产，烘干炉炉渣、包装废弃物暂存于一般固废暂存间（50m2），位于厂区西南侧，定期外售综合利用；废机油暂存于危废暂存间（10m2），位于厂区西南侧，委托有资质单位安全处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区内地面进行水泥硬化处理；机油或废机油类采用专用区域暂存，设有防泄漏措施，根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）的要求设置有危废暂存场所。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 区域内未发现珍稀动植物物种，无珍稀濒危物种、名木古树和其它需重点保护的动植物物种。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患； ②车间地面进行硬化、防渗处理，厂区分区防渗，加强对管道、泵及各设备装置的检查巡查，防止跑、冒、滴、漏。 ③定期对废气处理设施进行检查和维护，发现问题，及时修复，若废气处理设施无法正常运行，应停止生产，查明原因，待废气处理设施恢复正常后再行生产 ④提高生产车间内防火、防爆整体防护水平。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ②除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 ③建设单位自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收监测报告。 ④项目在取得批复后，应及时进行排污许可登记后方能进行调试生产，在项目 运营期需按照排污许可及本环评要求开展自行监测。 |  |  |  |

六、结论

项目建设符合国家产业政策要求，项目平面布局基本合理可行。在严格落实本环评报告提出的各项污染物防治措施和风险防范措施的前提下，污染物能实现达标排放，环境风险可控，不会对周围环境质量造成明显不利影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 5.13 | / | 5.13 | / |
|  | SO2 | / | / | / | 1.22 | / | 1.22 | / |
|  | NOx | / | / | / | 3.67 | / | 3.67 | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废弃物 | / | / | / | 6 | / | 6 | / |
|  | 回收粉尘 | / | / | / | 200.7 | / | 200.7 | / |
|  | 烘干炉炉渣 | / | / | / | 180 | / | 180 | / |
|  | 包装废弃物 | / | / | / | 0.07 | / | 0.07 | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①