审批意见： 株醴环评表〔2024〕75号 一、醴陵市国源乡村开发有限公司拟投资1402.51万元，在醴陵市实施“株洲市醴陵市历史遗留矿山2024年生态修复项目（板杉镇、枫林镇等8个镇、街道增减挂钩项目）”。项目由13个矿区（含16个图斑）生态修复工程组成，其中醴陵市板杉镇东冲铺村建筑石料用灰岩矿位于湖南省株洲市醴陵市板杉镇东冲铺村；醴陵市板杉镇流碧桥村建筑石料用灰岩矿位于湖南省株洲市醴陵市板杉镇流碧桥村；醴陵市枫林镇隆兴坳村建筑石料用灰岩矿位于湖南省株洲市醴陵市枫林镇隆兴坳村；醴陵市王仙双江机砖厂位于湖南省株洲市醴陵市长庆街道双江村；醴陵市明月镇马恋居委会建筑石料用灰岩矿位于湖南省株洲市醴陵市明月镇马恋居委会；醴陵市明月镇马恋居委会建筑石料用灰岩矿位于湖南省株洲市醴陵市明月镇马恋居委会；醴陵市明月镇汪家垅村建筑石料用灰岩矿位于湖南省株洲市醴陵市明月镇汪家垅村；醴陵市明月镇汪家桥村建筑石料用灰岩矿位于湖南省株洲市醴陵市明月镇汪家桥村；醴陵市白兔潭煤矿位于湖南省株洲市醴陵市浦口镇泮川村；醴陵市江新机砖厂位于湖南省株洲市醴陵市王仙镇三狮村；醴陵市大林采石场位于湖南省株洲市醴陵市沩山镇大林村；醴陵市沩山镇新东堡村建筑石料用灰岩矿位于湖南省株洲市醴陵市沩山镇新东堡村；醴陵市玉福页岩砖厂位于湖南省株洲市醴陵市仙岳山街道五里墩村。工程建设内容包括： 1．醴陵市板杉镇东冲铺村建筑石料用灰岩矿（CT4302812016000178002）：（1）坡面清理，边坡削坡、放坡回填土方；（2）场地平整，植树工程9373m2，培肥，种植圆柏、栾树和大叶女贞，林间撒播混合灌草种籽；斜坡区斜坡修整，夯实，挂三维网喷播植草复绿；设排水沟、沉砂井、蓄水坑塘、防护栏、警示标志牌和公示牌；（3）布置1个监测点；对修复区进行林草地管护。 2．醴陵市板杉镇流碧桥村建筑石料用灰岩矿（CT4302812016000178001）：（1）坡面修整；（2）场地平整，植树工程3670m2，种植圆柏、栾树和大叶女贞，培肥，林间撒播混合灌草种籽；斜坡区斜坡修整，夯实后挂三维网喷播植草复绿。设排水沟、沉砂井、管涵、警示标志牌和公示牌。取土场生态修复；（3）布置1个监测点；对修复区进行林草地管护。 3．醴陵市枫林镇隆兴坳村建筑石料用灰岩矿（CT4302812016601579001、CT4302812016601579002）：（1）斜坡修整，挖运石渣；（2）场地平整，区域覆土，植树工程14955m2，培肥，种植圆柏、栾树和大叶女贞，林间撒播混合灌草种籽；斜坡区斜坡修整，夯实，挂三维网喷播植草复绿；设排水沟、沉砂井、管涵、斜坡护坎，整修林间道，设防护栏、设警示标志牌和公示牌。取土场生态修复；（3）布置1个监测点；对修复区进行林草地管护。 4．醴陵市王仙双江机砖厂砖瓦用粘土生态修复工程（C4302812010127130092760001）：（1）场地平整，填方区进行挖填平衡，区域覆土，植树工程5283m2，培肥，种植圆柏、栾树和大叶女贞，林间撒播混合灌草种籽；设排水沟、沉砂井、管涵、标牌；取土场生态修复；（2）布置1个监测点；对修复区进行林草地管护。 5．醴陵市明月镇马恋居委会建筑石料用灰岩矿（二）（CT4302812016000117001）：（1）挖运废渣；（2）场地平整，区域覆土，植树工程8586m2，培肥，种植圆柏、栾树和大叶女贞，林间撒播混合灌草种籽；斜坡区斜坡修整，夯实，挂三维网喷播植草复绿；设排水沟、沉砂井、管涵，新修林间道；设防护栏、警示标志牌和公示牌；（3）布置1个监测点；对修复区进行林草地管护。 6．醴陵市明月镇马恋居委会建筑石料用灰岩矿工程（一）（ZJ4302812021012001）：（1）边坡（土质）修整；房屋拆运面积879m2，水泥坪拆除316m3；（2）场地平整，区域覆土，植树工程12208m2，培肥，种植圆柏、栾树和大叶女贞，林间撒播混合灌草种籽。斜坡区斜坡修整，夯实，挂三维网喷播植草复绿；设排水沟、沉砂井、防护栏、警示标志牌和公示牌；取土场生态修复；（3）布置1个监测点；对修复区进行林草地管护。 7．醴陵市明月镇汪家垅村建筑石料用灰岩矿（CT4302812016000118001）：（1）边坡（土质）修整；（2）场地平整，区域覆土，植树工程36648m2，培肥，种植圆柏、栾树和大叶女贞，林间撒播混合灌草种籽；斜坡区采用生态种植槽复绿，设置爬藤牵引网；设排水沟、沉砂井、管涵；整修道路540m，设警示标志牌和公示牌；取土场生态修复；（3）布置1个监测点；对修复区进行林草地管护。 8．醴陵市明月镇汪家桥村建筑石料用灰岩矿（CT4302812016000126001）：（1）边坡（土质、岩石）修整，清理风险石渣；（2）场地平整，区域覆土，植树工程24165m2，培肥，种植圆柏、栾树和大叶女贞，林间撒播混合灌草种籽，斜坡区挂三维网喷播植草复绿，部分采用生态种植槽复绿；设排水沟、沉砂井、安全防护栏、警示标志牌和公示牌；取土场生态修复；（3）布置1个监测点；对修复区进行林草地管护。 9．醴陵市白兔潭煤矿（C4300002011031120109300001、C4300002011031120109300002、C4300002011031120109300006）：（1）边坡（土质）修整，清理杂石；（2）场地平整，区域覆土，植树工程80299m2，培肥，种植南酸枣、栾树和大叶女贞，林间撒播混合灌草种籽，；斜坡区采用生态种植槽复绿，部分斜坡设置爬藤牵引网。设排水沟、沉砂井、管涵、警示标志牌和公示牌；取土场生态修复；（3）布置1个监测点；对修复区进行林草地管护。 10．醴陵市江新机砖厂工程（C4302812009107120041129001）：（1）边坡（土质）修整；拆除废弃砖窑；（2）场地平整，植树工程9435m2，培肥，种植马尾松、青冈栎和栾树，林间撒播混合灌草种籽；设排水沟、沉砂井、管涵；新修道路；设警示标志牌和公示牌；（3）布置1个监测点；对修复区进行林草地管护。 11．醴陵市大林采石场建筑用凝灰岩（C4302812010107120077407002）：（1）边坡（岩石）修整；（2）场地平整，植树工程17036m2，培肥，种植柏木、栾树和大叶女贞，林间撒播混合灌草种籽；斜坡区采用生态种植槽复绿搭配爬藤牵引网；设排水沟、沉砂井、斜坡护坎、安全防护栏、警示标志牌和公示牌；取土场生态修复；（3）布置1个监测点；对修复区进行林草地管护。 12．醴陵市沩山镇新东堡村建筑石料用灰岩矿（CT4302812016000051003）：（1）房屋拆运；（2）场地平整，植树工程2856m2，培肥，种植柏木、栾树和大叶女贞，林间撒播混合灌草种籽；设公示牌；取土场生态修复；（3）布置1个监测点；对修复区进行林草地管护。 13．醴陵市玉福页岩砖厂生态修复工程（C4302812016117120143159001）：（1）边坡（土质、岩石）修整；清理危岩；（2）场地平整，植树工程33381m2，培肥，种植马尾松、青冈栎和栾树，林间撒播混合灌草种籽，；斜坡区挂网喷播植草，部分采用生态种植槽复绿；设排水沟、沉砂井、管涵、公示牌和警示牌；取土场生态修复；（3）布置1个监测点；对修复区进行林草地管护。 根据湖南亚程环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治、生态保护和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。 二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作： 1．建设方需贯彻开发建设与环境保护、生态建设紧密结合的原则，采取有效措施防止水土流失和生态破坏，施工结束后需对临时用地进行生态恢复，项目需选择土著植物覆土恢复植被，不得引进外来入侵物种。 2．施工期采取洒水降尘、物料堆场加盖篷布、车速限制、易扬尘物质密封运输等措施有效地控制施工扬尘污染，施工机械加强维护保养，选用合格的燃油。 3．项目施工人员生活办公租用附近民宅，员工生活依托周边既有居民生活污水处理设施处理；设备冲洗等产生的施工废水收集处理后回用于项目区洒水降尘。 4．合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，选用低噪声设备和工艺，合理安排施工时间，夜间不施工，采取减振、隔声等措施，确保噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，不对周边环境造成不良影响。 5．加强施工土方的管理，及时做好回填及绿化工作；产生的建筑垃圾规范堆存，能回收利用的综合利用，不能利用的由醴陵市渣土办统一调度，及时清运并合理处置，生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。 6、加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。 三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 四、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 经办人： 公 章 审批人： 2024年11月26日