	审批意见：                      株醴环评表〔2024〕82号
一、醴陵市赖氏引线制造有限公司年产15000万米引火线（皮纸引）建设项目于2018年6月21日取得醴陵市环境保护局批复（醴环评表〔2018〕53号），2019年7月完成了环保竣工验收。为积极响应醴陵市安全生产委员会办公室关于印发《醴陵市烟花爆竹安全生产企业“一企一策”对标改造提升工作实施方案》的通知要求，进一步推进烟花爆竹生产“五化”（工厂化、标准化、机械化、科技化、集约化）进程，提高企业安全生产水平，醴陵市赖氏引线制造有限公司拟投资200万元,在现有地内进行改扩建，主要改扩建内容为：①调整部分工房用途，并新、改建部分工房，各类工房等构筑物由139栋增加至147栋；②把原有的部分皮纸引生产线改建为纱包引生产线，同时更换部分设备，扩大原有皮纸引生产规模。项目改扩建完成后，企业可形成年产 80000 万米引火线的生产规模（插引56000万米、带引12000万米、纱包引12000万米）。
根据湖南朋乐达环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，生产车间地面及操作平台清洗废水经沉淀及高氯酸盐专用处理设施处理，满足回用要求后全部回用于生产；食堂废水经隔油措施预处理后，与其他生活污水一并经四格净化池处理达标后用于周边林地浇灌。
2. 项目称料、药混合等工序均在室内进行，产生的粉尘采取喷雾降尘、定期清洗地面及操作平台等措施，确保无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4. 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。废纸屑及边角料、一般原材料废包装袋等可回收利用的一般固废回收外售综合利用；化工原材料废包装物委托有资质单位处理；含火药类废渣、沉淀池底泥等危险废物按要求定期处置，在处置危险废物前应制定处置方案，在应急管理局备案，获得应急管理局批准之后，将危险废物运至指定的地点按相关要求进行销毁；生活垃圾统一收集，纳入环卫部门统一管理。
5．加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。
三、项目排污许可管理类别为登记管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可登记变更。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 
经办人：                               公 章
审批人：                            2024年12月24日


