# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南省盛泰洗涤服务有限公司医疗布草洗涤项目

建设单位（盖章）：湖南省盛泰洗涤服务有限公司

编制日期： 2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	9

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	47

附表	48

建设项目污染物排放量汇总表	48

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  环境保护目标分布图

附图3  监测点位图

附图4  平面布置图

附件

附件1  营业执照

附件2  委托书

附件3  审批意见书

附件4  租赁合同及土地产权证

附件5  废水排放情况说明

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 湖南省盛泰洗涤服务有限公司医疗布草洗涤项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 邓小兵 | 联系方式 | 13974163709 |
| 建设地点 |  | 湖南省醴陵市仙岳山街道五里墩村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 113°30′36.994"，27°37′54.053" |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | Q8030洗染服务；D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 20 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7324 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 、产业政策符合性 本项目为洗染服务业，涉及通用工序生物质锅炉，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》“淘汰类，（七）机械中66．每小时2蒸吨及以下生物质锅炉”，本项目2台生物质锅炉均为3t/h，不属于淘汰类，且不属于鼓励类和限制类，为允许类，因此，本项目建设符合当前国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于醴陵市仙岳山街道五里墩村，租赁醴陵市升华实业有限公司场地建设，项目用地为工业用地。项目北侧为湖南新世纪陶瓷有限公司，西侧为新兰天驾校，南侧为空地，东侧为火车道，厂区南侧与道路相接，距离106国道约200m，交通条件较便利方便运输，项目南厂界外5m有居民，距离生产厂房约100m，对周边居民影响较小。 项目运营期产生的废气、废水、噪声经采取相应的环保设施后，可将项目对环境带来的不利影响降到最低限度，为环境所接受，项目建设运行不会导致周边环境质量出现明显下降，与周边环境相容。 综上分析，本项目选址合理。 3、生态环境分区管控要求相符性分析 生态保护红线：根据《湖南省生态保护红线》(湘政发[2018]20号)的相关要求，项目不位于生态红线保护范围内。 资源利用上线：本项目运营过程中会消耗一定量电能、水资源，占用土地资源，水、电消耗量较区域总量来说，占比很小；项目不占用基本农田、林地等，不会突破区域的资源利用上线。 环境质量底线：项目区域内2024年环境空气除PM2.5超标外，其他监测因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类标准要求，大气环境质量现状属于不达标区，但株洲市针对环境空气限期达标制定了相应的改善计划并实施，株洲市2025年环境空气质量可望能够显著改善；地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。 根据《株洲市生态环境局关于发布株洲市生态环境分区管控更新成果(2023版)的通知》（株环发[2024]22号），本项目位于仙岳山街道，属于重点管控单元，编码：ZH43028120003。项目与仙岳山街道重点管控单元管控要求符合性分析见下表。 表1-2 与醴陵市仙岳山街道生态环境分区管控符合性分析 类别; 项目“三线一单”文件符合性分析; 相符性分析; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）渌江三刀石段饮用水水源保护区、望仙桥水库饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。上述区域为畜禽养殖禁养区，禁止养殖小区、养殖场的建设。 （1.2）仙岳山省级森林公园范围内的土地开发利用必须满足自然保护地相关规划、条例要求。 （1.3）渌江三刀石段饮用水水源保护区、望仙桥水库饮用水水源保护区、醴陵市城市建成区、东富镇人民政府所在地的集镇建成区属于畜禽养殖禁养区，禁止畜禽规模养殖场（小区）、养殖户从事畜禽养殖活动。禁养区内原有的畜禽规模养殖场（小区）、养殖户限期关闭或搬迁，搬迁的优先支持异地重建。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《醴陵市人民政府关于划定畜禽养殖禁养区的通告》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。 （1.4）严把餐饮经营门店准入关，新建餐饮服务业项目选址、油烟排放口设置和净化设施配备应符合规范。; (1.1)本项目位于醴陵市仙岳山街道五里墩村，项目生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经厂区污水处理设施（格栅+pH调节+絮凝沉淀+气浮机+过滤器）处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准排入市政污水管网，进入醴陵市城市污水处理厂深度处理后排入渌江； （1.2）不涉及 （1.3）本项目不属于畜禽养殖业 （1.4）不涉及。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）位于仙岳山省级森林公园的餐饮业污水和生活垃圾不得随意排放。 （2.2）持续推进黑臭水体治理，实现长治久清，水体达到相关水环境功能要求。推进县级城市建成区黑臭水体整治，全市平均消除比例达到60%。重点推进渌水（萍水）流域保护与治理，支持开展国家生态综合补偿试点，鼓励渌水（萍水）流域健全跨省流域横向生态补偿机制。 （2.3）鼓励建筑垃圾综合利用。建筑垃圾可以再利用的，应当直接利用；不能直接利用的，应当按照《醴陵市城市建筑垃圾管理规定》进行管理。 （2.4）餐饮企业应安装高效油烟净化设施，确保油烟达标排放。加快淘汰高耗能重污染企业，加强沿渌江企业及企业废水治理设施监管，严格监管沿渌江排污口污水排放情况。 （2.5）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》，新、改、扩建畜禽养殖企业均需配建规范化的粪便、废水处理设施，畜禽粪便实现无害化处理和综合利用。; （2.1）不涉及 （2.2）项目废水排入醴陵市城市污水处理厂，不涉及黑臭水体。 （2.3）不涉及 （2.4）不涉及 （2.5）不涉及; 符合. 环境风险防控; （3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。按照《株洲市“十四五”生态环境保护规划》《醴陵市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》《醴陵市突发环境事件应急预案》《醴陵市重污染天气应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。; 本项目严格按照相关条文执行。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源： 禁燃区（城市建成区和城市规划区天然气管网覆盖区域）内禁止使用高污染燃料。控制化石能源消费总量，合理控制煤炭消费总量，提升煤炭清洁化利用率，形成以非化石能源为能源消费增量体的能源结构。积极利用太阳能、生物质能等新能源，进一步推进能源发展清洁转型。 （4.2）水资源：醴陵市2020到2025年用水总量为5.24（亿立方米），醴陵市到2025年万元国内生产总值用水量比2020年下降22.1%，万元工业增长值用水量比2020年下降12.8%，农田灌溉水有效利用系数为0.5830。 （4.3）东富街：到2035年耕地保护目标为32311.69亩，永久基本农田保护面积为28453.67亩，城镇开发边界规模为456.53公顷以内，村庄建设用地为1099.07公顷。 国瓷街道：到2035年耕地保护目标为 6926.17亩，永久基本农田保护面积为 4643.39亩，城镇开发边界规模为1074.21公顷，村庄建设用地为331.03公顷。 来龙门街道：到2035年耕地保护目标为4932.26亩，永久基本农田保护面积为2465.75亩，生态保护红线面积为7.58公顷，城镇开发边界规模为1190.5 公顷，村庄建设用地为275.59公顷。 仙岳山街道：到2035年耕地保护目标为5584.70亩，永久基本农田保护面积为4670.65亩，生态保护红线面积为753.18公顷，城镇开发边界规模为513.08公顷，村庄建设用地为470.55公顷。 阳三石街道：到2035年耕地保护目标为9482.02亩，永久基本农田保护面积为7269.54亩，生态保护红线面积为7.61公顷，城镇开发边界规模为758.17公顷，村庄建设用地为500.83公顷。; 本项目不使用高污染燃料; 符合. 4、与《湖南省湘江保护条例》相符性分析 根据《湖南省湘江保护条例》（2023 年修正）三十二条“对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。”第四十八条“加强化工、有色金属、造纸、制革、采矿等 行业污染治理，确保湘江流域污染源得到全面治理和控制”。第四十九条“禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。“禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目不在湘江干流岸线一公里范围内，且不属于化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。因此，符合《湖南省湘江保护条例》的要求。 5、与《长江经济带发展负面清单指南（试行）2022版》相符性分析 表1-3 与《长江经济带发展负面清单指南》相符性分析 文件要求; 项目情况; 符合性 分析. 禁止在长江干支流(长江干流湖南段、湘江沅江于流及洞庭湖)岸线1公里范围(指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界)内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内；项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。; 项目不属于落后产能项目; 符合. 对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单; 项目不属于《产业结构调整指导目录》中限制类及淘汰类项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目; 项目不属于过剩产能项目; 符合. 综上，项目不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行）2022 版》中禁止建设的项目。 6、与《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021）符合性分析 表1-4 项目与《工业锅炉污染防治可行技术指南》符合性分析 序号; HJ1178-2021相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 燃生物质成型燃料锅炉废气可行性技术：①机械除尘+②袋式除尘。; 本项目锅炉使用生物质燃料，锅炉废气采用旋风除尘+布袋除尘处理后经15m排气筒排放。; 符合. 2; 软化水再生废水是锅炉软化水装置再生时产生的废水，当其为酸碱废水时，宜采用pH调整处理后回用或排至生产废水集中处理系统集中处理:当其为浓盐水时，宜采用絮凝、澄清处理后回用或排至生产废水集中处理系统集中处理。; 软水制备废水和锅炉排污水同洗涤废水一起排入厂区污水处理站（格栅+pH调节+絮凝沉淀+气浮机+过滤器）处理达标后排入市政污水管网，进入醴陵市城市污水处理厂深度处理后排入渌江。; 符合. 3; 锅炉排污水是为保持锅炉内的水质，需定期或连续排放的污水，宜采用pH调整、絮凝和澄清处理后回用或排至生产废水集中处理系统处理。. 7、与《湖南省“两高”项目管理目录》相符性分析 湖南省发改委印发的《湖南省“两高”项目管理目录》中规定石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电以及涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目共9个行业被列入“两高”项目名单。 本项目锅炉使用成型生物质原料，不属于高污染燃料，不属于“两高”项目。 8、与《铁路安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第639号）符合性分析 《铁路安全管理条例》第二十七条规定：铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为：（一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米；（二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米；（三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米；（四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 本项目临近醴茶铁路，属于城市郊区按照要求铁路桥梁外侧起10米为铁路线路安全保护区，项目生产车间距离醴茶铁路约40m，不在铁路线路安全保护区内，符合《铁路安全管理条例》相关规定。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目基本情况 （1）项目名称：湖南省盛泰洗涤服务有限公司医疗布草洗涤项目 （2）建设单位：湖南省盛泰洗涤服务有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点： 湖南省醴陵市仙岳山街道五里墩村 （5）投资总额及资金来源：项目总投资100万元 （6）产品方案：医院布草洗涤5000套/d（约180万套/a）。 （7）根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版）》，该项目属于名录中规定的四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程，燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的：天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的编制环境影响评价报告表，本项目厂区设有2台3t/h的生物质锅炉（通过锅炉生产的蒸汽供厂区内部使用）。因此，本项目需要编制环境影响评价报告表。 2、项目主要组成内容 本项目租赁醴陵市升华实业有限公司场地，占地面积7324m2，生产车间建筑面积1000m2，主要建设布草洗涤区、锅炉房、原辅材料库房、成型生物质燃料堆放区、布草堆放区等主体工程，办公室等辅助工程。项目主要工程内容组成详见表2-1。 表2-1 项目主要工程内容组成表 工程类别; 建筑名称; 建筑内容及规模. 主体工程; 布草洗涤区; 1F、建筑面积约600m2，布置5台洗衣机、3台烘干机、1台平烫机、1台折叠机. 锅炉房; 建筑面积100m2，2台3t/h生物质锅炉. 辅助工程; 办公室; 1F，建筑面积100m2. 储运工程; 成型生物质燃料堆放区; 1F，建筑面积100m2. 原材料库房; 1F，建筑面积50m2. 布草堆放区; 1F，建筑面积150m2. 公用工程; 供水工程; 自来水厂. 供电工程; 醴陵市供电局. 排水工程; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，经醴陵市城市污水处理厂深度处理后外排渌江。. 环保工程; 废气; 锅炉废气经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过35m排气筒排放。. 废水; 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，经醴陵市城市污水处理厂深度处理后外排渌江。. 噪声; 合理布置设备、基础减震、厂房隔音. 固废; 生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运；建设一间一般固废暂存间。. 3、主要产品方案 表2-2 项目主要产品方案 序号; 分类; 洗涤服务量; 备注. 1; 医院布草; 5000套/d（180万套/a）; 主要接纳医院布草包括病床被套、枕套、床单、病号服等。不接收传染科感染性布草. 4、项目主要设备情况 表2-3 项目主要设备 序号; 设备名称; 数量. 1; 洗衣机; 5台. 2; 烘干机; 3台. 3; 平烫机; 1台. 4; 折叠机; 1台. 5; 3t/h锅炉; 2台（一用一备）. 6; 软水机; 2台. 7; 布袋除尘器; 1台. 8; 旋风除尘; 1台. 9; 污水处理站; 1套. 5、项目原辅材料使用情况 表2-4 主要原辅材料统计表 序号; 名称; 年用量; 最大存储量. 1; 无磷洗衣粉; 7t/a; 0.5t. 2; 彩漂粉; 3t/a; 0.2t. 3; 消毒液; 3t/a; 0.2t. 4; 柔顺剂; 1.5t/a; 0.2t. 5; 乳化剂; 1t/a; 0.2t. 6; 成型生物质颗粒; 1279.584t; 100t. 7; PAC; 0.6t/a; 0.25t. 8; 离子交换树脂; 2.5t; 1t. 9; 水; 32407.92t/a; /. 10; 电; 20万千瓦时/a; /. 原辅材料理化性质： 洗衣粉：由多种表面活性剂、皂基、无磷助剂、络合剂等添加剂浓缩而成，pH介于7-9之间，具有乳化、渗透、分散、抗再沉积等多重功能。对污垢的溶解、分散力较强，具有去除油污效果，能防止织物发灰，色泽发暗，使织物洗后洁白发亮。 柔顺剂：衣物柔顺剂是采用阳离子表面活性剂为主要原料，洗后能使纤维表而柔教、平滑、抗静电的同时不易沾灰。项目使用不含VOC柔顺剂。 彩漂粉：为有机氯漂白剂，是洗衣业内应用最广泛的漂白剂。溶于水后首先分解出次氯酸（HOCL），次氯酸进一步水解，释放出氧化能力很强、能破坏色素基团从而使色渍消失的初生态氧[O]。 消毒液：是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。84消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%~6.5%，现被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。 乳化剂：由多种表面活性剂复配而成，浓缩高效，无毒性，具有极强的润湿、乳化、分解能力，从而具有很好的去污能力 成型生物质颗粒：根据生物质颗粒检测报告，生物质颗粒成分详见下表。 表2-5 生物质颗粒检测报告 序号; 项目; 单位; 检测值. 1; 全水分Mt; %; 7.8. 2; 空气干燥基水份Mad; %; 3.40. 3; 空气干燥基灰份Aad; %; 5.41. 4; 空气干燥基挥发份Vad; %; 74.78. 5; 焦渣特征（1-8）; /; 2. 6; 空气干燥基固定碳FCad; %; 16.41. 7; 干燥基高位发热量Qr.ad; MJ/kg; 19.66. 8; 收到基低位发热量Qnet.v.ar; MJ/kg; 16.95. 9; 空气干燥基全硫St.ad; %; 0.04. 6、项目平面布置 项目根据生产需要，将厂房划分为布草洗涤区、锅炉房、办公区、原料仓库四个区域。其中洗涤区位于中部，自南向北划分为洗涤区、烫平区、折叠区、布草堆放区和原材料仓库。洗涤区东侧设置1间办公室，用于日常办公；锅炉房位于厂区东北侧。具体情况详见附图。 7、公用设施 （1）给排水 1）给水 本工程水源取自来水厂，项目主要用水为生活用水、洗涤用水、锅炉用水、软水制备用水。 ①生活用水 本项目员工总人数20人，用水定额参照《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），车间工人及管理人员生活用水定额可取30L/人·班~50L/人·班，以45L/人·日计算，职工生活用水量为0.9m3/d（324m3/a）。 ②洗涤用水 本项目在对布草洗涤过程中需要大量清水，洗涤所用的水均为软化水，使用洗涤用水量70m3/d（25200m3/a）。 ③锅炉用水 本项目生物质锅炉一用一备（均为3t/h），3t/h生物质锅炉提供蒸汽，燃料为成型生物质颗粒，根据建设方提供的资料，锅炉每天工作时间为8h。由于原水不能直接进入锅炉，所以进入锅炉的水需先软化，锅炉配置纯水系统，软水设施需损耗3-5%的水，剩下的水就直接进入锅炉，进入锅炉的水，锅炉自身需定期排水，定期排水一般是3-5%，根据查阅锅炉手册，锅炉耗水量可用如下方法进行计算： 耗水量=锅炉蒸发量+汽水损失量； 汽水损失量=锅炉排污损失+管道汽水损失； 其中，锅炉排污损失是指锅炉定期排水和软水系统间歇性排放，本评价取5%；管道汽水损失，本评价取3%。 每1t蒸汽耗水=1+1×5%(排污损失取5%)+1×3%(管道损失取3%)=1.08t水，本项目锅炉为3t/h的生物质锅炉，则锅炉用水为3.24t，锅炉每日运行时间为8h，年工作360天，则锅炉每天总用水量为25.92t/d（9331.2t/a）。锅炉排水量为1.296t/d(466.56t/a)，管道汽水损失量为0.776t/d（279.936t/a），产生的蒸汽量为23.848t/d(8585.28t/a)。本项目产生的蒸汽主要用于烘干、烫压，其余部分通过冷凝循环回用，用于烘干和烫压环节的蒸汽全部蒸发消耗掉，蒸汽在烘干和烫压环节消耗量为总蒸汽量的20%，则本项目烘干和烫压环节的蒸汽量为4.77m3/d（1717.2m3/a），用于冷凝循环回用量为19.078m3/d（6868.08m3/a），则锅炉补充水量为6.842t/d（2463.12t/a）。锅炉用水由软水设备提供。 ④软水制备用水 本项目生产过程中锅炉和洗涤所用的水均为软化水，企业自备软化水制备系统，软化水处理工艺为：离子交换树脂，软水制备系统预计75%用于锅炉用水和洗涤用水，锅炉补充水量为6.842t/d（2463.552t/a），洗涤用水量为70m3/d（25200m3/a），故项目所需软水量76.842t/d（27663.552t/a），软水制备系统进水量为102.456t/d（36884.16t/a），软水制备排水量25.614t/d（9221.04t/a）。 2）排水 ①生活污水 项目生活污水用水量为0.9m3/d（324m3/a），污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为0.72m3/d（259.2m3/a）。 ②洗涤废水 项目年洗涤水量为70m3/d（25200m3/a），污水产生系数以0.8计，洗涤废水排放量56m3/d（20160t/a）。 ③锅炉废水 锅炉自身需定期排水，一般为3%~5%，锅炉排污损失是指锅炉定期排水和软水系统间歇性排放，本评价取5%，通过上述计算可知，本项目锅炉排水量为1.296t/d(466.56t/a)。 ④软水制备废水 软水制备系统进水量为102.456t/d（36884.16t/a），软水制备系统预计75%用于锅炉用水和洗涤用水，25%的浓水损耗，损耗量为25.614t/d（9221.04t/a）。 项目生活污水经化粪池处理后和生产废水一起进入厂内污水处理站处理后排入市政污水管网，经醴陵市城市污水处理厂深度处理后排入渌江。 图2-1 本项目运营期水平衡图 单位：t/a （3）供电 项目供电由当地供电网提供。 8、工作制度和劳动定员 本项目工作人员20人，均不在厂区食宿，年工作350天，实行单班制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述及产排污环节 （1）医院布草洗涤工艺流程及产排污节点图 图2-2 医院布草洗涤工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 医疗布草在各医疗卫生单位被分类收集。布草采用袋装，运输车采用由建设单位配备的小型箱式专用车辆，全程封闭运输。将收回的等待清洗的医疗布草（床单、被套、病服、手术服等）人工分拣，将被套等翻至正面，便于清洗污渍。之后加消毒剂进行浸泡消毒，时间约30min，消毒预洗之后再进行洗涤工序，洗涤工序包括预洗、主洗、清洗、脱水。医疗机构布草洗涤时所加入的洗涤剂为无磷洗衣粉、柔顺剂、彩漂粉、乳化剂。 人工将清洗干净并脱水后的布草拉出，送至烘干机烘干，在水蒸气的作用下烘干并高温消毒，烘干后布草放入高温蒸汽的烫平机，熨烫烫平后的布草进入折叠机进行折叠，之后打包运走 （2）软水制备工艺流程及产排污节点图 活性炭过滤 砂石过滤 自来水 G：废气 W：废水 N：噪声 S：固废 S、W 离子交换树脂 软水 自来水经多介质过滤去除原水中的泥沙、悬浮物等颗粒杂质，余氯，在通过树脂层时，树脂会优先吸附水中的 Ca2+、Mg2+，同时释放等量的 Na+，从而将“硬水”转化为“软水”，纯水制备过程中将产生部分高浓度盐离子水，浓水主要成分为钙离子、镁离子。 2、产排污环节 本项目运营期产污环节具体情况见下表2-6所示 表2-6 项目运营期产污环节一览表 污染类型; 产污环节; 污染物; 污染因子. 废气; 生物质成型颗粒燃烧; 锅炉燃烧烟气; 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度. 烫平烘干工序; 异味; 臭气浓度. 污水处理站; 恶臭; 臭气浓度、氨、硫化氢. 废水; 员工生活; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷等. 洗涤工序; 洗涤废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、阴离子表面活性剂. 生物质锅炉; 锅炉排污水; pH、溶解性总固体（全盐量）、COD. 软水制备; 软水制备产生的浓水; pH、溶解性总固体（全盐量）、COD. 固体废物; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 洗涤环节; 废包装材料; 废包装材料. 成型生物质颗粒燃烧; 锅炉炉（灰）渣; 锅炉灰渣. 废水处理; 污泥; 污泥. 软水制备; 废离子交换树脂; 废离子交换树脂. 噪声; 洗涤、烘干、烫平、折叠、风机、水泵; 噪声; dB（A）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据对项目建设地的调查，项目租赁场地为醴陵市升华实业有限公司所有，现场已拆除设备和完成现场清理工作，厂房内不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本因子 本项目环境空气功能区划属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。为了解本项目区域环境空气质量现状，本环评引用了株洲市生态环境局发布的《2024年12月及1-12月全市环境空气质量、地表水环境质量状况》中的监测数据。统计结果详见下表。 表3-1 2024年度区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.71; 不达标. CO; 百分之95位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 百分之90位数8h平均质量浓度; 136; 160; 85; 达标. 由上表可知，醴陵市2024年的SO2、NO2、PM10、CO、O3等浓度均已达到《环境空气质量标准》（GB3096-2012）及修改单中二级标准要求，PM2.5超标因此项目所在地属于不达标区。株洲市于2020年7月15日发布了《株洲市环境空气质量限期达标规划》，规划以2017年为规划基准年，2025年为中期规划目标年，2027年为中远期规划目标年。结合株洲市大气环境特征和空气质量改善需求，从调整产业、能源结构，深化重点污染源减排及加强面源、扬尘污染治理的角度出发，对“十四五”、“十五五”开展分阶段管控，实施大气污染物控制战略。到2025年，中心城区PM2.5年均浓度不高于37微克/立方米，全市PM10年均浓度持续改善，SO2、NO2和CO年均浓度稳定达标，臭氧污染恶化的趋势初步减缓，到2027年，中心城区及其余区县六项空气质量指标均达到国家二级标准。 （2）特征因子 为了解项目所在区域环境空气质量现状，本环评引用用《株洲犇腾耐火材料有限公司耐火材料建设项目环境影响报告表》中委托湖南中鑫检测技术有限公司于2024年9月3日-9月5月进行的监测对其项目所在地TSP进行的现状监测数据，监测点位距离本项目4km。该检测数据在三年期内且在项目周边5公里范围内，引用其监测数据可行，具体引用数据情况如下。 表3-2 特征因子监测结果表 监测点位; 监测项目; 检测结果（mg/m3）; 标准值; 达标情况. 2024年9月3日; 2024年9月4日; 2024年9月5日. 株洲犇腾耐火材料有限公司; TSP（24小时平均）; 0.017; 0.020; 0.023; 0.3; 达标. 由上表可知，本项目周边空气环境监测因子TSP日均值达标，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，环境空气质量现状较好 2、水环境质量现状 本项目周边地表水系为渌江三刀石断面，距离约2.8km，为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本环评收集了株洲市生态环境局发布的《2024年12月及1-12月全市环境空气质量、地表水环境质量状况》中的2024年全市地表水水质状况情况作为水环境评价依据，监测数据统计见下表： 表3-3 地表水监测数据统计一览表 单位：mg/L ，pH 无量纲 河流名称; 断面名称; 执行标准; 水质类别. 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 全年均值. 渌水; 三刀石断面; Ⅲ; II; II; II; II; II; II; Ⅰ; II; II; II; II; II; II. 由上表可知，渌江三刀石断面监测指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，项目区域水环境质量现状良好。 3、声环境现状 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对于声环境功能区分类，项目属于二类声环境功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。委托湖南宇昂检测技术有限公司于2024年8月8对建设项目所在区域环境质量进行现场监测，其声环境质量如下： 表3-4 项目噪声检测结果 点位; 点位名称; 8月8日. 昼间; 夜间. N1; 东厂界外1m处; 52.8; 45.8. N2; 南厂界外1m处; 53.7; 44.1. N3; 西厂界外1m处; 59.1; 45.2. N4; 北厂界外1m处; 57.5; 43.8. N5; 附近居民点; 52.0; 45.3. 标准值; ≤60; ≤50. 达标情况; 达标; 达标. 由上表监测结果可知，项目厂界和附近居民点昼、夜间噪声监测值满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。根据现场踏勘，本项目所在区域受居民影响较大，区域内无自然保护区和重点文物保护单位，无国家法定珍稀物种。项目无新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，本次评价不需要进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目无电磁辐射。 6、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。工程建成后，厂房地面拟全部做好水泥硬化，具有较好的防渗功能，基本不存在土壤、地下水环境污染途径。因此，本项目不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目选址于湖南省醴陵市仙岳山街道五里墩村，本项目的环境保护目标见下表： 表3-5 大气环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护目标; 坐标; 环境功能; 相对厂区方位; 厂界相对距离; 保护级别或要求. 大气 环境; 五里墩村居民; 经度：113.510619纬度：27.630649; 居民区，约95户; 南; 5-500m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 五里墩村居民; 经度：113.511220纬度：27.630832; 居民区，约54户; 东南; 26-500m. 瑞景佳园; 经度：113.507325纬度：27.631358; 居民区，约288户; 西北; 218-500m. 五里墩村居民; 经度：113.508007纬度：27.631427; 居民区，约52户; 西北; 195-500m. 金城尚品; 经度：113.509299纬度：27.633031; 居民区，约210户; 北; 85-500m. 五里墩村居民; 经度：113.510458纬度：27.633970; 居民区，约70户; 北; 147-500m. 五里墩村居民; 经度：113.511762纬度：27.632055; 居民区，约16户; 东; 115-500m. 声环境; 五里墩村居民; 经度：113.510619纬度：27.630649; 居民区，约1户; 南; 5-50m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 五里墩村居民; 经度：113.511220纬度：27.630832; 居民区，约4户; 东南; 26-50m. 水环境; 湘江; /; /; 南; 2.8km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 地下水环境; 项目厂界500m范围内无地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的资源。. 生态环境; 项目不占用基本农田保护区、公益生态林等，区域内无其他历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护区域。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物排放标准 本项目生活污水、生产废水经污水站处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准排入市政污水管网，进入醴陵市城市污水处理厂深度处理后排入渌江。排放标准浓度限值见表3-6。 表3-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; NH3-N; 总磷; COD; BOD5; SS. 三级标准值; 6~9; /; /; 500; 300; 400. 2、大气污染物排放标准 污水处理站恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1二级新改扩建标准，锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值。 表3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 序号; 污染物; 标准值. 1; 臭气浓度; 20（无量纲）. 2; 氨; 1.5mg/m3. 3; 硫化氢; 0.06mg/m3. 表3-8 《锅炉大气污染物排放标准》 单位：mg/m3 污染因子; 限值; 污染物排放检测位置. 燃煤锅炉. 颗粒物; 30; 烟囱或烟道. SO2; 200. NOx; 200. 汞及其化合物; 0.05. 烟气黑度（林格曼黑度）; ≤1; 烟囱排放口. 3、噪声排放标准 运营期项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表3-9。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 项目一般工业废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发 〔2022〕23 号）可知，需要进行排污权交易的主要污染物，是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物。 本项目污染物总量控制因子为COD、NH3-N、总磷、SO2、NOx，总量指标为COD1.505t/a，氨氮0.151t/a，总磷0.015t/a，SO20.87t/a，NOx1.305t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁已建设好的生产车间，无土建施工，本次施工内容主要为装修、设备、水电的安装；生产厂房无历史遗留问题；项目施工期工程量很小，施工期较短，施工期影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 本项目废气主要为生物质锅炉燃烧废气、污水处理站恶臭和烘干臭气。 ①污水处理站恶臭 本项目自建污水处理站运行过程中会有恶臭气体产生，主要成分为NH3、H2S，以无组织形式排放。设置的污水处理设施为封闭式，pH调节池、厌氧池、爆氧池等涉水设施均进行加盖封闭，及时清运污泥，从源头上减少排放量对其加强异味及恶臭污染源管理。 ②生物质锅炉燃烧废气 本项目设2台3t/h生物质锅炉（一用一备），使用成型生物质颗粒作为燃料，1t锅炉需要60万kcal的热量，1kcal等于约4186J，根据生物质燃料检测报告，本项目生物质颗粒的收到基低位发热量16.95MJ/Kg（1 MJ/kg约等于239kcal/kg）则锅炉每小时需要的生物质燃料约为600000kcal×3÷4051.05kcal/kg=0.4443t，以每天运行8小时计算，年工作时间360d，年燃料使用量为1279.584吨。燃料燃烧过程产生的燃烧废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。根据《排放源统计调査产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应项目）产排污系数表-生物质工业锅炉”可知烟尘、SO2、NOx产排情况，工业废气量产污系数6240.28标立方米/吨-原料。本项目拟采用旋风除尘+布袋除尘处理措施，处理后废气由一根35m排气筒排放，根据《排放源统计调査产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力生产和供应项目）产排污系数表-生物质工业锅炉产物系数表”中末端治理技术去除效率资料，袋式除尘对颗粒物去除效率99%以上，本项目处理效率保守取值90%，生物质锅炉燃烧废气污染物产生情况具体如下： 表4-1 生物质锅炉产排污系数 项目; 污染物名称; 单位; 产污系数; 末端治理; 排污系数. 生物质锅炉; 工业废气量; Nm3/t-原料; 6240; 直排; 6240. 二氧化硫; kg/t-原料; 17S; 直排; 17S. 颗粒物; kg/t-原料; 0.5; 旋风除尘+布袋除尘; 0.05. 氮氧化物; kg/t-原料; 1.02; 直排; 1.02. 注：二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。根据生物质颗粒检测报告，含硫量为0.04%，则S=0.04. 表4-2 生物质锅炉燃烧废气产生和排放情况 污染物; 产生量; 排放量; 排放浓度; 标准值. kg/h; t/a; kg/h; t/a; mg/m3; mg/m3. 废气量; 7984604.16Nm3/a. 颗粒物; 0.222; 0.64; 0.022; 0.064; 8.01; 30. SO2; 0.302; 0.87; 0.302; 0.87; 108.96; 200. NOx; 0.453; 1.305; 0.453; 1.305; 163.5; 200. ③烘干臭气 烘干过程偶尔会出现烘干臭气，由于烘干臭气发生几率较小，本项目不对烘干臭气进行源强分析，只提出防治措施。定期对烘干机进行清洗除臭，除此之外还需对洗涤设备进行维护和保养，维持布草洗涤清洁效率。 表4-3 项目废气污染物产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 排放形式; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生浓度 mg/m3; 处理工艺; 去除率; 是否可行技术; 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h; 排放量t/a. 污水处理站; 恶臭; /; /; 无组织; 加盖封闭，及时清运污泥; /; /; /; /; /. 生物质锅炉; 颗粒物; 0.64; 80.1; 有组织; 旋风除尘+布袋除尘; 90%; 是; 8.01; 0.022; 0.064. SO2; 0.87; 108.96; /; 108.96; 0.302; 0.87. NOx; 1.305; 163.5; /; 163.5; 0.453; 1.305. 烘干; 臭气; /; /; /; 定期清洗; /; /; /; /; /. 表4-4 废气排放口基本情况 排气筒编号; 污染物种类; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 颗粒物; 113.510356; 27.631826; 35; 0.5; 一般排放口. SO2. NOx. （2）非正常工况 废气处理设施应与其对应的生产工艺设备同步运转，应保证在生产工艺设备运行波动情况下废气处理设施仍能正常运转，实现达标排放。因废气处理设施故障造成非正常排放，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。”所谓的“非正常排放”其一：是指设备开、停车或者设备检修时污染物的排放；其二：是指设计的环保设施在达不到设计规定的指标运行时的污染物排放。 本着最不利原则，取净化系统同时发生故障污染物未进行治理直接排放，即净化效率0%作为非正常工况。项目非正常排放情况见下表 表4-5 污染源非正常排放量核算 非正常情况类型; 排放源; 污染物; 频次; 非正常排放浓度 mg/m3; 非正常排放量 t/a; 持续 时间; 措施. 废气处理系统异常; DA001; 颗粒物; 1次/1年; 80.1; 0.64; 30min; 定期对设备进行维修和保养，确保废气处理系统在正常工况下运行；为避免非正常工况的发生，要在非生产时间段相关设施进行彻底检修，力争将非正常工况污染物排放量降低到最低限度，从而把非正常工况污染物对环境产生的影响控制到最小。. SO2; 108.96; 0.87. NOx; 163.5; 1.305. （3）废气治理设施可行性分析 本项目废气主要为污水处理站恶臭、烘干异味和生物质锅炉燃烧废气。生物质锅炉使用成型生物质颗粒作燃料，锅炉燃烧废气经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过35m排气筒排放。 根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）燃生物质锅炉颗粒物处理可行性技术“旋风除尘和袋式除尘组合技术”，本项目采用废气处理设施为可行性技术。因此，本项目该废气处理设施可行。 （4）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的要求，项目运营期废气监测计划见下表。 表4-6 项目监测计划 类别; 监测地点; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 有组织废气; DA001; 烟气黑度、颗粒物、SO2、NOx; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）. 无组织废气; 厂界; 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1996）中表1二级新改扩建标准. 2、废水 （1）废水产排情况 ①生活污水 本项目员工总人数20人，用水定额参照《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），车间工人及管理人员生活用水定额可取30L/人·班~50L/人·班，以45L/人·日计算，职工生活用水量为0.9m3/d（324m3/a），污水产生系数以0.8计，则生活污水产生量为0.72m3/d（259.2m3/a）。主要污染物COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：100mg/L、氨氮：20mg/L，TP：4mg/L。 ②洗涤废水 本项目在对布草洗涤过程中需要大量清水，洗涤所用的水均为软化水，洗涤用水量70m3/d（25200m3/a），污水产生系数以0.8计，洗涤废水排放量56m3/d（20160t/a）。洗涤废水污染物类比同类型项目，《江西国康洗涤有限公司年洗涤500万套医疗布草建设项目》中的数据，洗涤医疗布草，使用的原辅材料均有洗衣粉、漂白粉、消毒剂等。则本项目洗涤废水中COD：500mg/L、BOD5：200mg/L、SS：100mg/L、氨氮：15mg/L、阴离子表面活性剂（LAS）：3mg/L，TP：10mg/L。 ③锅炉废水 本项目生物质锅炉一用一备（均为3t/h），3t/h生物质锅炉提供蒸汽，燃料为成型生物质颗粒，根据建设方提供的资料，锅炉每天工作时间为8。由于原水不能直接进入锅炉，所以进入锅炉的水需先软化，锅炉配置纯水系统，软水设施需损耗3-5%的水，剩下的水就直接进入锅炉，进入锅炉的水，锅炉自身需定期排水，定期排水一般是3-5%，根据查阅锅炉手册，锅炉耗水量可用如下方法进行计算： 耗水量=锅炉蒸发量+汽水损失量； 汽水损失量=锅炉排污损失+管道汽水损失； 其中，锅炉排污损失是指锅炉定期排水和软水系统间歇性排放，本评价取5%；管道汽水损失，本评价取3%。 每1t蒸汽耗水=1+1×5%(排污损失取5%)+1×3%(管道损失取3%)=1.08t水，本项目锅炉为3t/h的生物质锅炉，则锅炉用水为3.24t，锅炉每日运行时间为8h，年工作360天，则锅炉每天总用水量为25.92t/d（9331.2t/a）。锅炉排水量为1.296t/d(466.56t/a)，管道汽水损失量为0.776t/d（279.936t/a），产生的蒸汽量为23.848t/d(8585.28t/a)。本项目产生的蒸汽主要用于烘干、烫压，其余部分通过冷凝循环回用，用于烘干和烫压环节的蒸汽全部蒸发消耗掉，蒸汽在烘干和烫压环节消耗量为总蒸汽量的20%，则本项目烘干和烫压环节的蒸汽量为4.77m3/d（1717.2m3/a），用于冷凝循环回用量为19.078m3/d（6868.08m3/a），则锅炉补充水量为6.842t/d（2463.12t/a）。锅炉用水由软水设备提供。 锅炉自身需定期排水，一般为3%~5%，锅炉排污损失是指锅炉定期排水和软水系统间歇性排放，本评价取5%，通过上述计算可知，本项目锅炉排水量为本项目锅炉排水量为1.296t/d(466.56t/a)。主要污染物为微量 Ca2+、Mg2+等溶解性总固体。废水中COD：50~150mg/L。 ④软水制备废水 本项目生产过程中锅炉所用的水均为软化水，企业自备软化水制备系统，软化水处理工艺为：离子交换树脂，软水制备系统预计75%用于锅炉用水和洗涤用水，锅炉补充水量为6.842t/d（2463.552t/a），洗涤用水量为70m3/d（25200m3/a），故项目所需软水量76.842t/d（27663.552t/a），软水制备系统进水量为102.456t/d（36884.16t/a），软水制备排水量25.614t/d（9221.04t/a）。软化水再生废水的水质较为洁净，主要污染物为微量Ca2+、Mg2+等溶解性总固体，不含重金属等有毒有害污染物。废水中COD：50~150mg/L。 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起经厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，经醴陵市城市污水处理厂深度处理后外排渌江。污水处理站采用“格栅+pH调节+絮凝沉淀+气浮机+过滤器”，废水处理设施处理效率类比同类型项目，《邵阳县美洁洗涤消毒有限公司年洗涤28万套宾馆布草和7万套医疗机构病床用品项目》，废水处理设施采用“格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀”，废水处理设施与本项目类似，则COD处理效率35%、BOD5处理效率30%、SS处理效率80%、氨氮处理效率0%、TP70%，LAS20%。 项目生产废水产生及排放情况见表4-7。 表4-7 废水产排情况表 污水类型; 废水排放量t/a; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理措施; 处理效率%; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 259.2; COD; 300; 0.0778; 化粪池; 66.7; 200; 0.0518. BOD5; 150; 0.0389; 66.7; 100; 0.0259. 氨氮; 20; 0.0052; 0; 20; 0.0052. SS; 200; 0.0518; 70; 140; 0.0363. 总磷; 4; 0.001; 50; 2; 0.0052. 洗涤废水; 20160; COD; 450; 7.776; /; /; /; /. BOD5; 150; 2.592; /; /; /. 氨氮; 25; 0.432; /; /; /. SS; 150; 2.592; /; /; /. 总磷; 5; 0.0864; /; /; /. LAS; 4.5; 0.0778; /; /; /. 锅炉废水; 466.56; COD; 100; 0.0467; /; /; /. 软水制备废水; 9221.04; COD; 100; 0.9221; /; /; /. 综合废水; 30106.8; COD; 292.14; 8.7955; 格栅+pH调节+絮凝沉淀+气浮机+过滤器; 35; 217.3405; 5.717. BOD5; 86.956; 2.6179; 30; 70.7616; 1.8325. 氨氮; 14.522; 0.4372; 0; 16.798; 0.4372. SS; 87.3; 2.6283; 80; 20.118; 0.5257. 总磷; 3.042; 0.0916; 70; 0.996; 0.0275. LAS; 2.584; 0.0778; 20; 2.3856; 0.0622. 根据废水产排情况表可知，项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。 表4-8 本项目外排废水一览表 污染物; 实际排放情况; 许可排放浓度mg/L; 总量指标排放情况 （经醴陵市城市污水处理厂处理后排放量）. 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 废水量; 30106.8t/a. COD; 217.3405; 5.717; 500; 50; 1.505. SS; 70.7616; 1.8325; 400; 10; 0.301. 氨氮; 16.798; 0.4372; /; 5; 0.151. BOD5; 20.118; 0.5257; 300; 10; 0.301. 总磷; 0.996; 0.0275; /; 0.5; 0.015. LAS; 2.3856; 0.0622; 20; 0.5; 0.015. 注：（1）实际排放情况为本项目废水总排放口情况；（2）许可排放浓度：生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；（3）总量指标排放浓度：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的表1一级A标准。. 表4-9废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺; 是否可行. 1; 生活污水; pH、COD SS 氨氮BOD5、总磷; 醴陵市城市污水处理厂; 间歇排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; 是; DW001; 是; 一般排放口. 2; 洗涤废水; pH、COD SS 氨氮BOD5、总磷、LAS; TW002; 生产废水处理系统; 格栅+pH调节+絮凝沉淀+气浮机+过滤器; 是. 3; 锅炉废水; pH、COD、溶解性总固体. 4; 软水制备废水; pH、COD、溶解性总固体. （2）废水污染治理设施可行性分析 本项目的生活污水采用化粪池预处理后与生产废水一起经“格栅+pH调节+絮凝沉淀+气浮机+过滤器”处理后经市政污水管网排入污水处理厂，达到污水处理厂出水标准后最后渌江。废水处理过程中产生的污泥采用压滤机处理后交由垃圾填埋场处理。厂区污水处理站设计处理规模为100m3/d，具体处理工艺如下图所示： 砂滤 絮凝沉淀 气浮机 pH调节池 格栅 生产废水 碳滤 PAC 污泥 压滤后送至垃圾填埋场 生活污水 化粪池 排放 图4-1 废水处理工艺图 生活污水经化粪池预处理后与生产废水进入污水格栅井，通过人工格栅去除颗粒杂物后，进入收集池，进行均质均量，池中设置液位控制器，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至絮凝沉淀池，添加PAC有效的助凝絮凝后，再进行刮渣处理，可以有效的去除污水中的大量悬浮物，悬浮物经过排渣口排出，刮渣处理后的水自流进清水池，均匀水质，再用过滤泵泵入到气浮机，通过石英砂和活性炭的吸附与过滤的后，即可排放。由格栅气浮机截留下的杂物悬浮物进入污泥池，板框压滤机压制后干污泥定期外运，压出来的污水再回到收集池重新处理。 本项目废水量72.3m3/d，污水处理系统设计规模100m3/d，处理规模满足本项目废水处理需求。本项目废水污染物主要为COD、NH3-N、总磷、SS、LAS等。本项目废水处理工艺与《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120—2020）表A.1污水处理可行技术参照表对照情况见下表。 表4-10 本项目采取的废水处理技术与可行性技术对照表 废水类别; 可行技术; 本项目; 是否可行. 服务类排污单位废水和生活污水; 预处理：调节、隔油、格栅、沉淀、气浮、混凝; 格栅+pH调节池+絮凝沉淀+气浮机; 是. 生化处理：水解酸化、厌氧、好氧、缺氧好氧（A/O）、厌氧缺氧好氧（A2/O）、序批式活性污泥（SBR）、氧化沟、曝气生物滤池（BAF）、移动生物床反应器（MBBR）、膜生物反应器（MBR）、二沉池; /; /. 深度处理及回用：沉淀、过滤、高级氧化、曝气生物滤池、超滤、反渗透、电渗析、离子交换、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氯化氯）; 过滤器; 是. 根据上表可知，本项目废水处理工艺属于可行性技术。 （3）依托污水处理厂可行性分析 醴陵市城市污水处理厂位于醴陵市仙源桥，一期工程已于2009年11月30日启动试运行，该污水处理厂占地面积约68.20亩，总投资1.57亿元铺设污水管道26.8km，建设污水提升泵站3座，设计总规模为日处理污水5万t/d。项目一期处理能力为3万t/d，目前的实际运行量为2万t/d。该污水处理厂一期工程提标改进和二期扩建工程已上报审批，提标改造的内容为将一期工程的出水水质从一级B标准提升到一级A标准，处理后的污泥含水量由80%降低到50%以下。扩建工程规模为2万t/d，提标改造和扩建工程完成后，醴陵市污水处理厂处理规模为5万t/d。醴陵市城市污水处理厂扩建工程沿用一期工程的改良型氧化沟工艺为主体工艺，以高效沉淀池+转盘过滤为污水深度处理工艺，增加硫酸铝化学除磷设备，采用二氧化氯消毒工艺，以重力浓缩+板框压滤机脱水为污泥深度处理工艺，出水水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，出水排放至渌江。 醴陵市城市污水处理厂位于醴陵市仙源桥，本项目位于仙岳山街道五里墩村，属于醴陵市城市污水处理厂纳污范围（项目临近湖南新世纪陶瓷有限公司艺术瓷厂，距离约60m，湖南新世纪陶瓷有限公司艺术瓷厂废水经处理后排入市政污水管网，最终排入渌江，在醴陵市城市污水处理厂纳污范围内），污水可接入醴陵市城市污水处理厂。 醴陵市污水处理厂处理规模为5万t/a，本项目废水排放量为72.3t/a，占醴陵市城市污水处理厂处理能力的0.1446%，因此将本项目污水纳入醴陵市城市污水厂进行处理不会对醴陵市城市污水处理厂的污水水量引起冲击可行，即对其水力负荷无较大影响。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目主要噪声有洗衣机、烘干机、烫平机、折叠机、风机、水泵等噪声，水泵位于室外，其他产噪均位于室内。综合各类声源的产生情况，在运行时噪声源强为70~80dB（A），项目主要噪声源的声级值见下表。 表4-11 主要噪声源一览表（室外） 声源名称; 空间相对位置; 源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 水泵; 10; -36; 1.2; 80; 减振降噪; 8h. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-12 噪声源及防治措施一览表（室内） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 原点; 西南; /; /; 0; 0; 0; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 生产车间; 洗衣机5台; 75; 厂房隔声、减振; 10; -10; 1.2; 15; 10; 10; 10; 51.4; 55; 55; 55; 8h; 15; 36.4; 40; 40; 40; 1. 烘干机3台; 75; 10; -15; 1.2; 15; 10; 10; 15; 51.4; 55; 55; 51.4; 15; 36.4; 40; 40; 36.4; 1. 烫平机1台; 75; 15; -15; 1.2; 10; 10; 15; 15; 55; 55; 51.4; 51.4; 15; 40; 40; 36.4; 36.4; 1. 折叠机1台; 75; 15; -10; 1.2; 10; 10; 15; 10; 55; 55; 51.4; 55; 15; 40; 40; 36.4; 40; 1. 锅炉房; 风机1台; 80; 30; -7; 1.2; 8; 20; 30; 7; 61.9; 53.9; 50.4; 63; 15; 46.9; 38.9; 35.4; 48; 1. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）噪声预测模式 参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 1）室内声源 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： r1—为室内某源距离围护结构的距离； R—为房间常数； Q—为方向性因子。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 然后按式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： S—为透声面积。 2）室外声源 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是 LP(r)=LP（r0）-20lg（r/r0）式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。如果声源处于半自由声场，则： Lp(r)=Lw-20lgr-8 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB r——预测点距声源的距离。 3）工业企业噪声计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在T 时间内该声源工作时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的A 声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为 Tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在T时间内j声源工作时间，s （4）预测结果 产噪设备声级值，代入点声源衰减模式计算，项目运行过程中，各预测点声级值预测结果见表4-13。 表4-13 噪声预测结果 单位dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值dB(A); 标准限值dB(A); 达标情况. 东侧; 昼间; 48.9; 60; 达标. 夜间; 48.9; 50; 达标. 南侧; 昼间; 46.8; 60; 达标. 夜间; 46.8; 50; 达标. 西侧; 昼间; 45; 60; 达标. 夜间; 45; 50; 达标. 北侧; 昼间; 49.6; 60; 达标. 夜间; 49.6; 50; 达标. 表4-12 居民点噪声预测结果 dB（A） 范围; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 南侧最近居民点; 昼间; 52.0; 46.8; 53.1; 60; 达标. 夜间; 45.3; 46.8; 49.1; 50; 达标. 由上表可知，在采取隔声、减振等措施的前提下，项目东、南、西、北侧厂界昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值要求，居民点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，说明项目噪声对区域环境保护目标的影响不大。 为进一步减轻项目排放噪声的区域声环境的影响，评价提出以下要求： ①从噪声源入手，在满足生产工艺的前提下，项目选用噪声低的设备；对于某些设备运行时由振动产生的噪声，对设备基础进行了减振等措施。 ②项目重视总平面布置，合理布局，将高噪声设备布置远离边界，尽量将高噪声设备如风机布置在场区中部，利用建筑物来阻隔声波的传播。 ③重视各类设备的基础设计，基础应加固加强，底座尽可能安装减振装置，配套消声器、隔声罩等。 ④建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 （4）噪声监测计划 根据照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）制定公司的监测计划和工作方案，具体噪声监测计划见下表。 表4-13 噪声监测计划 类别; 监测地点; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 （1）固体废物产排情况 本项目运营期间产生的固体废物，主要为生活垃圾、废包装材料、污水处理污泥、锅炉灰渣和废离子交换树脂。 ①生活垃圾 本项目工作人员20人，年工作360天，每人每天按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量3.6t/a，由环卫部门收集后外运处理。 ②废包装材料 项目废弃包装材料产生量约0.4t/a，包括有包装桶、纸箱、编织袋等，经人工收集后，暂存于库房。收集后外售废品收购站。 ③污水处理污泥 本项目污水处理设施运行过程中会产生污泥，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》，含水污泥约6.6吨/万吨-废水处理量。本项目废水量为26026.74t/a，则污水处理设施污泥产生量约17.178t/a（含水率80%）。本项目洗涤的医疗布草不含医院感染科布草，不含病菌、病毒等感染性物质。洗涤时加入的彩漂粉、消毒液具有一定的消毒、杀菌功能。因此洗涤废水中不含感染性废物，进而废水处理产生的污泥不含感染性废物，不具有危险特性，属于一般工业固体废物。污泥定期清掏，通过板框压滤机脱水至含水率60%，最终污泥量为8.589t/a，装袋暂存于一般工业固体废物暂存间，委托环卫部门清运至垃圾填埋场处理。经脱水处理的污泥含水率较低，环卫部门运输污泥采用封闭式车辆运输，可防止污泥遗撒。 ④锅炉灰渣 项目生物质锅炉年用成型生物质量1279.584t，生物质颗粒灰分约为5.41%，则项目生物质锅炉灰渣产生量约为69.225t/a。灰渣经收集后外售综合利用。 ⑤废离子交换树脂 项目在制备软水过程中，需要使用一定量的离子交换树脂，由于离子交换树脂需要定期更换，因此会产生一定量的废弃离子交换树脂，产生量约0.05t/a。本项目废弃离子交换树脂由离子交换树脂厂方回收。 表4-14 固体废物产生及处置情况 序号; 名称; 来源; 性质; 年产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活、办公; /; 3.6; 环卫部门统一收集后外运处理. 2; 废包装材料; 生产; 一般固体废物 （SW62，900-002-S62）; 0.4; 外售废品回收站. 3; 污水处理污泥; 废水处理; 一般固体废物（900-099-S07）; 8.589; 定期清掏压滤后送至垃圾填埋场处理. 4; 锅炉灰渣; 生产; 一般固体废物 （SW03，900-099-S03）; 69.225; 外售综合利用. 5; 废离子交换树脂; 生产; 一般固体废物 （SW59，900-099-S59 ）; 0.05; 厂家回收. （2）固体废物环境管理要求 根据《湖南省实施＜中华人民共和国固体废物污染环境防治法＞办法》，产生工业固体 废物的单位应当对其产生的工业固体废物进行资源化利用；对暂时不利用或者不能利用的， 应当按照国家有关标准建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者及时进行无害化处置。 1）一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物的暂存场所需要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防治原料泄露污染的措施； ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加，贮存、处置场周边应设置导流渠； ④加强监督管理，贮存处置场应设置环境保护图形标志。本项目一般工业固体废物管理应做到：分类存放，对其产生的可以利用的工业固体废物加以利用；对暂时不利用的，要建设贮存设施，安全分类存放。建立台账，建立工业固体废 物管理台账，内容包括工业固体废物种类、产生量、流向、贮存、处置等。无害处理，对其产生的不能利用的一般工业固体废物，要按照环境保护的有关规定处置，委托有处置资质和处置能力的单位依法处置，禁止擅自处置。申报登记，需执行工业固体废物申报登记制度， 按年度如实向环保部门申报登记。 2）生活垃圾 厂内设置垃圾桶对生活垃圾及时收集，项目建成后员工的生活垃圾经分类收集后，由环卫部门统一定期清运处理，尽可能做到“日产日清”。 - 5、地下水、土壤 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“建设项目存在土壤、地下水污染源、污染物类型和环境污染途径的，应按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求”结合现场调查及工艺分析，本次项目不存在地下水、土壤污染源和环境污染途径，不需要提出跟踪监测计划要求。参照（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，项目无地下暗管、暗渠，污染物泄漏后，可及时发现处理，厂区范围内进行硬化，自建污水处理站做好底部硬化设施；且天然包气带防污性能可满足“中”以上；污水处理站属于一般防渗区，其余为简单防渗区。 表4-15 厂区分区防渗一览表 防渗分区; 防渗单元; 防渗要求. 重点防渗区; /; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10 -7cm/s. 一般防渗区; 污水处理站; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10 -7cm/s. 简单防渗区; 生产车间、办公区、一般固废暂存间; 地面硬化. 6、电磁辐射 本项目不存在电磁辐射。 - 7、环境风险 （1）环境风险识别 根据对建设项目危险物质的调查情况及收集的危险物质安全技术说明书等资料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B，本项目原辅材料不涉及风险物质，主要潜在风险为生物质燃料遇明火发生火灾事故、污水处理站泄露污水周边水体。 表4-16 危险物质和风险源分布及影响途径一览表 序号; 危险物质分布单元; 风险源; 突发事件; 可能影响途径. 1; 污水处理站; 废水处理设施; 污水处理设施故障，造成废水不达标排放; 不达标废水冲击周边地表水. 2; 生物质燃料堆放区; 生物质燃料; 遇明火发生火灾事故; 影响周边环境空气. （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B ，本项目原辅材料不涉及风险物质。 （3）环境风险防范措施 污水处理站事故防范措施：操作人员应严格按照操作规范进行操作，防止因检查不周或工作失误而造成事故发生。同时，加强污水处理系统的运行控制，及时合理地调节运行情况，严禁超负荷运行并定期巡检设施的运行情况，并加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。池体和管道应做好防渗漏措施。 火灾事故风险防范措施：完善相关消防设施，严格划分生产区和生物质燃料储存区，配置一定数量的消防器材、防毒护具，如沙土和推车式灭火器等。 （4）风险评价结论 落实本报告提出的各项环境风险防范措施，加强安全生产管理，提高环境风险意识，加强环境管理，做好风险防范和减缓措施，杜绝环境风险事故的发生。在采取以上措施的情况下，则项目运营期的潜在环境风险事故是可控的。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 恶臭、NH3、H2S | 及时清运污泥 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1996）中表1二级新改扩建标准 |
|  | DA001 | SO2、NOx、颗粒物 | 经旋风除尘+布袋除尘器处理后通过35m排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉） |
| 水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS | 生活污水经化粪池处理后与生产废水一起进入厂区污水处理站处理后排入市政污水管网，经醴陵市城市污水处理厂深度处理后外排渌江 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准 |
|  | 洗涤废水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、LAS |  |  |
|  | 锅炉排污水 | pH、COD、溶解性总固体 |  |  |
|  | 软水制备废水 | pH、COD、溶解性总固体 |  |  |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq（A） | 减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处置 | 合理处置 |
|  | 生产过程 | 废包装材料 | 外售废品回收站 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  |  | 废离子交换树脂 | 厂家回收 |  |
|  |  | 锅炉灰渣 | 外售综合利用 |  |
|  | 废水处理 | 污水处理污泥 | 定期清掏压滤后送至垃圾填埋场处理 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区硬化，分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 污水处理站事故防范措施：操作人员应严格按照操作规范进行操作，防止因检查不周或工作失误而造成事故发生。同时，加强污水处理系统的运行控制，及时合理地调节运行情况，严禁超负荷运行并定期巡检设施的运行情况，并加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在安全隐患的设备、管道、阀门及时进行修理或更换。池体和管道应做好防渗漏措施。 火灾事故风险防范措施：完善相关消防设施，严格划分生产区和生物质燃料储存区，配置一定数量的消防器材、防毒护具，如沙土和推车式灭火器等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、本项目总量指标：COD排放量1.505t/a，氨氮排放量0.151t/a，总磷0.015t/a，SO2排放量为0.87t/a，NOx排放量为1.305t/a。 2、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“五十一、通用工序”中“109 锅炉”中“除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）”，应进行登记管理。 3、根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），建设项目竣工后建设单位需自主开展环境保护验收。 项目竣工环保设施的验收要求如下： （1）建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设 计、同时施工、同时投产使用。 （2）项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规 定的程序和标准，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 （3）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记 载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。建设单位不 具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投 入生产或使用；未经验收或验收不合格的，不得投入生产或使用。 （4）对于试生产3个月确实不具备环保验收条件的建设项目，建设单位应当可向有审批权的环境保护行政主管部门提出该建设项目环境保护延期验收申请，期限最长不超过1年。 |  |  |  |

# 六、结论

本评价报告认为，本项目建成后对本地区经济发展有一定的促进作用。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准。因此，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.064 | 0 | 0.064 | +0.064 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.87 | 0 | 0.87 | +0.87 |
|  | NOX | / | / | / | 1.305 | 0 | 1.305 | +1.305 |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 30106.8 | 0 | 30106.8 | +30106.8 |
|  | COD | / | / | / | 1.505 | 0 | 1.505 | +1.505 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.151 | 0 | 0.151 | +0.151 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.015 | 0 | 0.015 | +0.015 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.6 | 0 | 3.6 | +3.6 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 锅炉灰渣 | / | / | / | 69.225 | 0 | 69.225 | +69.225 |
|  | 污水处理污泥 | / | / | / | 8.589 | 0 | 8.589 | +8.589 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①