# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南艺驰烟花制造有限公司烟花生产项目

建设单位（盖章）：湖南艺驰烟花制造有限公司

编制日期：      2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	41

四、主要环境影响和保护措施	47

五、环境保护措施监督检查清单	75

六、结论	79

附表	80

建设项目污染物排放量汇总表	80

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  监测点位图

附图3  环境保护目标分布图

附件4  现场照片

附件

附件1  营业执照

附件2  委托书

附件3  审批意见书

附件4  用地预审与选址意见书

附件5  醴陵市发展和改革局文件

附件6  安全生产许可证书

附件7  株洲市应急管理局意见

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南艺驰烟花制造有限公司烟花生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-430281-04-05-207065 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 湖南省醴陵市醴陵市白兔潭镇泉沅村、荷田村 |  |  |
| 地理坐标 | 113°42′46.636"，113°12′40.050" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2672 焰火、鞭炮产品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业，44炸药、火工及产品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 醴陵市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 醴发改【2025】433号 |
| 总投资（万元） | 4000 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：2025年6月11日株洲市生态环境局醴陵分局现场检查发现企业2023年9月停止生产爆竹，于2025年3月28日在原址新建花炮、烟花生产线，未投产。2025年8月27日对其进行行政处罚（株环罚字[2025]醴-26号）。 | 用地（用海） 面积（m2） | 466669（700亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 、产业政策符合性 项目行业类别为烟花产品制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》“落后生产工艺装备，（十五）民爆和烟花爆竹产品25爆竹、组合烟花、喷花等产品的手工装药生产工艺”，本项目烟花装药工序为机械自动化，所以本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，则属于允许类，符合产业政策要求，因此项目建设与国家的产业政策相一致，故拟建项目符合国家产业政策的相关要求。 2、生态环境分区管控要求相符性分析 生态保护红线：根据《湖南省生态保护红线》(湘政发[2018]20号)的相关要求，项目不位于生态红线保护范围内。 资源利用上线：本项目生产和生活用水量少，对区域水资源总量影响不大，项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目的，有效控制污染。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 环境质量底线：项目区域内2024年环境空气除PM2.5超标外，其他监测因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类标准要求，大气环境质量现状属于不达标区，但株洲市针对环境空气限期达标制定了相应的改善计划并实施，株洲市2025年环境空气质量可望能够显著改善；地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。 根据《株洲市生态环境局关于发布株洲市生态环境分区管控更新成果(2023版)的通知》（株环发[2024]22号），本项目位于白兔潭镇，属于重点管控单元，编码：ZH43028120001。 表1-1 与株环发〔2024〕22 号的符合性分析 环境管 控单元 编码; 单元分类; 单元面积; 涉及乡镇（街道）; 主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题和环境敏感目标. ZH4302 8120001; 重点 管控 单元; 71.4 4km2; 白兔潭 镇; 城市化地区; 商贸物流、烟花鞭炮、陶 瓷 玻璃制造配套、畜禽养殖、农 业 产业及 产 品深加工; 环境问题:农村畜禽养殖污染问题仍然普遍，辖区内原煤矿采矿区遗留环境问题较多。环境敏感目标:白兔潭镇自来水公司饮用水水源保护区. 主要属 性; 生态空间:红线/一般生态空间(水源涵养重要区\水土保持功能重要区\生物多样性保护功能重要区\水土流失敏感区\原生态红线\三区三线生态红线)；水：水环境一般管控区；大气：大气环境高排放重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/大气环境弱扩散重点管控区(湖南省醴陵市浦口电瓷有限公司)；土壤：农用地优先保护区/其他重点管控区/一般管控区(矿区). 管控维度及管控要求; 相符性. 空间布局约束; - （1.1）白兔潭镇自来水公司饮用水水源保护区范围内的土地开发利用必须满足自然保护地相关规划、条例要求。 - （1.2）渌水潭水属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030 年）相关限养区规定。 - （1.3）白兔潭镇自来水公司饮用水水源保护区、白兔潭镇人民政府所在地的集镇建成区为畜禽养殖禁养区，禁养区内原有的畜禽规模养殖场（小区）、养殖户限期关闭或搬迁，搬迁的优先支持异地重建。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《醴陵市人民政府关于划定畜禽养殖禁养区的通告》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。 - （1.4）属于大气弱扩散区，限制新建气型污染物排放量大项目。; 本项目所在地不涉及饮用水源保护区等相关保护地区；各工序粉尘处理严格落实《烟花爆竹企业高氯酸盐污染防控参考意见》要求，处理粉尘排放量不大。 符合. 污染物排放管控; （2.1）白兔潭镇：新建砂石开采企业需满足《湖南省砂石骨料行业规范条件》，现有砂石开采企业需达到节能降耗、环境保护与资源综合利用相关规定要求。 （2.2）鼓励建筑垃圾综合利用。建筑垃圾可以再利用的，应当直接利用；不能直接利用的，应当按照《醴陵市城市建筑垃圾管理规定》进行管理。 （2.3）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。 （2.4）餐饮企业应安装高效油烟净化设施，确保油烟达标排放。; 不涉及。 符合. 环境风险防控; （3.1）按照《株洲市“十四五”生态环境保护规划》《醴陵市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》《醴陵市突发环境事件应急预案》《醴陵市重污染天气应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系; 要求企业落实环境风险防范措施. 资源开发效率要求; （4.1）能源：积极引导生活用燃煤的居民改用液化石油气等清洁燃料。控制化石能源消费总量，合理控制煤炭消费总量，提升煤炭清洁化利用率，形成以非化石能源为能源消费增量体的能源结构。积极利用太阳能、生物质能等新能源，进一步推进能源发展清洁转型。 （4.2）水资源：醴陵市2020到2025年用水总量为 5.24（亿立方米），醴陵市到2025年万元国内生产总值用水量比2020年下降22.1%，万元工业增长值用水量比2020年下降12.8%，农田灌溉水有效利用系数为0.5830。 （4.3）到2035年耕地保护目标为21884.51亩，永久基本农田保护面积为20400.38亩，生态保护红线面积为295.93，城镇开发边界规模为185.62公顷，村庄建设用地为1236.23公顷。; 本项目未使用高污染燃料，且用地范围内不涉及基本农田等。 符合. 3、选址合理性分析 湖南艺驰烟花制造有限公司距醴陵市区约13.8公里，项目地处丘陵地带，周边无学校、工业区、旅游区重点建筑物和铁路运输线等场所，周边存在有零散居民建筑、外厂（醴陵市四喜出口花炮厂、荣兴花炮有限公司、醴陵市盛泰烟花制造有限公司）、寺庙、白兔潭镇泉源小学等，该企业拟在白兔潭镇泉源村石家冲组株洲市级文物保护单位--炭盆岭煤矿遗址附近新建四栋成品仓库，该企业已向醴陵市考古研究和文物保护中心进行了情况报告，并取得了其同意企业施工的批复。 本项目选址无明显的环境制约因素，在严格落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，项目选址合理可行。 4、平面布置合理性分析 本项目共设计工库房321栋。根据生产品种、生产特性、危险程度拟进行分区规划，分别设置了非危险品生产区、危险品生产区、危险品仓库及值班室等。危险品生产区和危险品总仓库区设在相对安全地带，无关人员和货流未通过危险品生产区和危险品总仓库区，危险品货物运输未通过住宅区，未将危险品生产区布置在山坡陡峭的狭窄沟谷中。各生产区出入口和药物总库设计有密砌围墙。 根据《湖南艺驰烟花制造有限公司泉山花炮生产扩建项目安全预评价报告》，项目周围邻近没有重要事业单位、重要建筑及保护区，项目周边环境见下表。 表4-2 项目周边环境距离情况表 方位; 建(构)筑物名称; 危险等级; 设计药量 (kg); 外部项目; 标准 距离 (m); 设计距离 (m); 防护措施. 东; 157#球中转; 1.1-2; 100; 寺庙; 100; 107; 自然山岭. 159#引中转; 1.1-2; 80; 寺庙; 76; 95; 自然山岭. 48#药物中转; 1.1-1; 100; 零散住户; 80; 129; 自然山岭. 13#药饼中转; 1.1-2; 200; 牲畜房; 110; 123; 自然山岭. 南; 308#成品库; 1.3; 5000/ 间; 零散住户; 50; 59; 自然山岭. 株洲市市级文物 保护单位炭盆岭 煤矿遗址; 80; 167; 自然山岭. 白兔潭镇泉源小学; 170; 204; 自然山岭. 309#成品库; 1.3; 5000/ 间; 零散住户; 50; 65; 自然山岭. 株洲市市级文物 保护单位炭盆岭 煤矿遗址; 80; 120; 自然山岭. 310#成品库; 1.3; 5000/ 间; 株洲市市级文物 保护单位炭盆岭 煤矿遗址; 80; 92; 自然山岭. 310#成品库; 1.3; 5000/ 间; 株洲市市级文物 保护单位炭盆岭 煤矿遗址; 80; 83; 自然山岭. 外厂拟建工房围 墙边缘(醴陵市 四喜出口花炮 厂); 50; 59; 自然山岭. 西; 297#亮珠库; 1.1-2; 3000; 荣兴花炮有限公 司拟定围墙边缘; 154; 155; 自然山岭. 296#亮珠库; 1.1-2; 5000; 荣兴花炮有限公 司拟定围墙边缘; 165; 189; 自然山岭. 298#1.1级成品 库; 1.1-2; 1000; 荣兴花炮有限公 司拟定围墙边缘; 145; 156; 自然山岭. 299#1.1级成品 库; 1.1-2 1.1-2; 1000; 荣兴花炮有限公 司拟定围墙边缘; 145; 1546; 自然山岭. 零散住户; 145; 159; 自然山岭. 北; 290#引线库; 1.1-2; 500; 醴陵市盛泰烟花 制造有限公司拟 定围墙边缘; 115; 146; 自然山岭. 本厂288号包装 中转(200kg); 115; 129; 自然山岭. 291#引线库; 1.1-2; 1000; 醴陵市盛泰烟花 制造有限公司拟 定围墙边缘; 145; 175; 自然山岭. 本厂288号包装 中转(200kg); 145; 150; 自然山岭. 292#开球药库; 1.1-1; 1000; 醴陵市盛泰烟花 制造有限公司拟 定围墙边缘; 145; 192; 自然山岭. 5、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 表1-1与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 文件要求; 项目情况; 符合性 分析. 5、VOCs 物料储存无组织排放控制要求 5.1 基本要求 5.1.1 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 5.1.3 VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 5.1.4 VOCs 物料储库、料仓应满3.6条对密闭空间的要求。; 5.1.1 酒精和乳白胶由密闭包装桶包装。 5.1.2 盛装酒精和乳白胶的容器存放于室内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。 5.1.3 VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储存符合规定。 5.1.4 含VOCs物料储库满足相关要求。; 符合. 10.3 VOCs排放控制要求 10.3.2 收集的废气中NMHC 初始排放速率≥3 kg/h 时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥2 kg/h时，应配置VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 由于项目生产工艺特殊，封闭车间设置废气收集装置不利于安全生产，考虑到本项目工艺特殊性，为安全生产厂房不能密闭，废气无组织排放。; 符合. 因此，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关规定。 6、与《烟花爆竹企业高氯酸盐污染防控参考意见》相符性分析 表1-2 《烟花爆竹企业高氯酸盐污染防控参考意见》相符性分析 《烟花爆竹企业高氯酸盐污染防治参考意见》; 相符性. （一）关于储存运输过程管理要求 1、使用企业做好高氯酸盐危害及分类管理培训，建立高氯酸盐物料平衡管理制度。 2、按要求进行含高氯酸盐原料的储运，建立储运、使用过程台账备查。 3、尽量药物避免洒落，源头上减少无组织排放。; 企业严格按照要求管理高氯酸盐储存运输。 符合要求. （二）关于生产过程管理要求 1、建立涉高氯酸盐使用管理台账，提高清洁生产水平。 2、装配、结鞭车间尽量药物避免洒落，在确保安全的情况下加强粉尘收集，从源头上减少无组织排放。; 企业严格按照要求管理生产环节。 符合要求. （三）关于废水收集处理要求 1、含高氯酸盐废水需收集处理并会用，做到零排放。 2、粉碎、称料、混合、装药等车间需采取降尘措施，降尘废水纳入废水收集处理设施。 3、一级沉淀池不小于0.125m3；二级沉淀池不小于5m3、深度不超过1.2m；三级沉淀池总面积原则上不小于100m2，深度不超过1.2m。每条生产线不少于一个二级沉淀池（原则上每5个工房设置一个二级沉淀池）；每个生产场所还需建设总收集池（建议备用一个）。 4、所有工房产生的污水需经沉淀池收集，并与雨水排水系统隔离，污水传送采用管道，连接管道间隔12米内设置不少于一个三通检查孔。 5、在厂区高处或适当位置建设储水池（回用池），并做好防渗防雨。污水收集池废水经过处理后，才能抽取至储水池，在储水池进、出口安装废水流量计，记录废水循环使用量，并安装视频监控系统。 6、工人洗手水、拖布清洗水等都要纳入废水管控，装药工段生产工人要统一装配、统一清洗。 7、污水收集池每月清理一次处置一次，二、三级沉淀池废药每半年清理一次。; 雨污分流，车间周边设置集水沟，雨水采用自然重力排水法，排入厂区水塘；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经四格净化设施处理后用做周边农田、林地灌溉；各车间的生产废水（涉药车间地面冲洗废水、装药车间的喷淋废水等）分别经管道收集后，排入排入涉药工房外一级沉淀池（容积0.5m×0.6m×0.6m，0.18m3），初步沉淀后由防雨防渗的污水管道依次排入二级废水沉淀池（容积3m×6m×1.2m，21.6m3），三级沉淀池（容积10m×10m×1.2，120m3）中充分沉淀，再进入高氯酸盐专用处理设备处理，最终通过管道循环回用于地面冲洗，不外排。. （四）关于雨水收集处理要求 1、企业内部做好雨污分流。 2、有条件的装配药区域、结鞭区域要对初期雨水进行收集；其他区域（不含高氯酸盐）外排雨水需加强监测。 3、装配药区域、结鞭工序除尘设施等重点区域需搭建雨棚等防雨措施，加装喷淋系统降尘。; 厂区内雨污分流，污水经管道汇入末端沉淀池，且装药区域除尘水池搭设雨棚防雨。 符合要求. （五）关于涉高氯酸盐固体废物管控要求 1、生产过程产生的含高氯酸盐固体废物需按照当地应急管理部门要求进行规范化储存、处置，并建立管理台账。 2、含高氯酸盐包装袋、盛装容器需单独收集、清洗，清洗废水纳入废水收集处理设施。 3、沉淀池底层污泥、浮渣需定期清理，并定期送至余药销毁场地销毁处理。 4、在烟花爆竹生产经营过程中，废弃的烟花爆竹产品及含药半成品、烟火药、引火线等危险化学品，需按照《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）要求予以处置。; 含高氯酸盐固体废物如废包装物，收集后暂存于危废暂存间委托有资质单位处理；沉淀池底泥定期清理，送至应急管理部门指定的余药销毁场地销毁处理。 符合要求. 因此，项目符合《烟花爆竹企业高氯酸盐污染防治参考意见》的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南艺驰烟花制造有限公司成立于2025年11月5日，企业曾用名醴陵市泉山花炮厂和醴陵市泉山花炮有限公司，原生产许可范围爆竹类：爆竹类（C）级，2018年委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制《醴陵市泉山花炮厂爆竹类（C）级生产项目环境影响报告表》，并于2018年8月13日取得的醴陵市环境保护局的批复，批复文号：醴环评表〔2018〕74号。 2023年9月企业爆竹生产线全面停产，2025年3月在原厂址一工区内新建花炮、烟花生产线，爆竹生产线全部拆除，原二工区此前已停止生产运营，且场地权属不在归属于本企业，不属于本次项目建设及运营的范围。2024年委托河北安俱达化工科技有限公司对其泉山花炮生产扩建项目安全设施进行设计，该安全设施设计于2024年11月通过湖南省应急管理厅组织的专家审查，批复号：湘应急许烟设审字〔2024〕第058号，设计文件存档编号：AJD-HNYB-0180(B1-S-01)，设计生产范围：组合烟花类（B、C 级）、礼花类（球型小礼花，单简药量<70g，B级）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版）》，该项目属于名录中规定的第二十三类化学原料和化学制品制造业中44炸药、火工及焰火产品制造的单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外）需要编制环境影响评价报告表。 2、项目基本情况 （1）项目名称：湖南艺驰烟花制造有限公司烟花生产项目 （2）建设单位：湖南艺驰烟花制造有限公司 （3）建设性质：改扩建 （4）建设地点：湖南省醴陵市醴陵市白兔潭镇泉沅村、荷田村 （5）投资总额及资金来源：项目总投资4000万元。 （6）产品方案：组合烟花年产30万箱，球型小礼花年产8万箱。 3、项目主要组成内容 项目占地面积约466669m2（700亩），建筑面积21447m2，主要构筑物321栋，主要建设内容包括甲类厂房、1.1-1级建筑物、1.1-2级建筑物、1.3级建筑物、各类生产厂房及辅助用房。 项目主要工程内容组成详见表2-1。 表2-1 主要工程内容组成表 工程类别; 建筑名称; 建筑内容及规模. 主体工程; 甲类厂房; 主要建设内容：化工原材料库2、溶剂洞6、原材料中转5、防潮剂中转1、酒精中转2，共16栋. 1.1-1级建筑物; 主要建设内容：装药5、存药洞5、机械药混合6、药物中转18、亮珠中转2、造粒3、造粒中转3、机械筛选2、筛选中转3、筛选/摊晾1、机压药柱1、压药1、药柱中转2、电烘房/散热4、包装4、包装/中转2、亮珠库3、余药销毁场1、装球10、开球药中转2、开球药库1、剔残药1、潮药1、裹药柱/装盘1、危废材料间1，共83栋. 1.1-2级建筑物; 主要建设内容：引中转4、存引洞5、存药洞33、药饼中转14、黑火药中转4、调湿药2、包装中转1、组装/包装2、黑火药库2、组装/盖纸片8、装发射药/盖纸片1、球组装16、球中转25、成品中转1、安引/点药4、球烘房2、串球/安引2、称料3、湿药中转1、制开球药1、1.1级成品库2、引线库2、包装/中转1，共136栋. 1.3级建筑物; 建设内容：成品仓库4、还原剂粉碎1、氧化剂粉碎1、粉碎中转1、包装车间2、包装中转1、存药洞4、机械糊球2、点胶车间1、称料3、组盆中转1、蘸药中转1、组装中转1、机械空筒蘸药1、泥筒中转1，内筒泥底车间1、组盆串引2、空盆电烘房1、空盆晒棚1、机械组盆串引1、成品成箱2、吸塑车间1、手工糊球1、原材料检测间1，共36栋. 其他建筑; 建设内容：包装材料库1、无药材料库3、空筒中转1、值班室6、配电柜1、办公生活楼1、厕所更衣室8、工具棚7、电控室10、电瓶车充电棚1、空筒晒棚1、空筒电烘房2、卷筒车间1、辅助材料/工具间3、消防泵房1、球壳库1、共49栋，消防水池1个. 公用工程; 供水工程; 厂区自设水井. 供电工程; 当地村电网供给. 排水工程; 雨污分流，车间周边设置集水沟，雨水采用自然重力排水法，排入周边水体；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经四格净化设施处理后用做周边农田、林地灌溉；涉药车间地面、工作台冲洗经管道收集后，排入涉药工房外一级沉淀池（容积0.5m×0.6m×0.6m，0.18m3），初步沉淀后由防雨防渗的污水管道依次排入二级废水沉淀池（容积3m×6m×1.2m，21.6m3），三级沉淀池（容积10m×10m×1.2，120m3）中充分沉淀，再进入高氯酸盐专用处理设备处理，最终通过管道循环回用于地面冲洗，不外排。. 环保工程; 废气; 装药车间采取喷淋降尘；粉碎、装药粉尘经水雾除尘措施处理，并对工作台及地面进行冲洗，加强绿化等措施；调湿药、造粒和干燥过程中酒精挥发产生的有机废气无组织排放；产品燃放废气无组织排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引入高空排放。. 废水; 雨污分流，车间周边设置集水沟，雨水采用自然重力排水法，排入周边水体；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经四格净化设施处理后用做周边农田、林地灌溉；涉药车间地面、工作台冲洗经管道收集后，排入涉药工房外一级沉淀池（容积0.5m×0.6m×0.6m，0.18m3），初步沉淀后由防雨防渗的污水管道依次排入二级废水沉淀池（容积3m×6m×1.2m，21.6m3），三级沉淀池（容积10m×10m×1.2，120m3）中充分沉淀，再进入高氯酸盐专用处理设备处理，最终通过管道循环回用于地面冲洗，不外排。. 噪声; 合理布置设备、基础减震、厂房隔音. 固废; 生活垃圾委托环卫部门清运；一般固体废物存于一般固废暂存间（20m2）；危险废物暂存于危废暂存间（12m2）。. 2-2 各建筑物基本情况一览表 编号; 工房名称; 工房规格 长×宽（m）; 面积 （m2）; 耐火 等级; 危险 等级; 计算药量（kg）; 定员（人）; 限机（台）; 备注. 1; 值班室; 4.2×4.2; 18; 三级; 新建. 2; 电瓶车充电棚; 34.0×4.0; 136; 三级; 新建. 3; 配电柜; 5.0×3.0; 15; 三级; 新建. 4; 办公生活楼; 36.8×16.2; 598; 二级; 新建. 5; 值班室; 8.2×4.2; 35; 三级; 新建. 6; 包装中转; 24.2×13.2; 321; 二级; 1.3; 200; 1; 新建. 7; 包装车间; 26.2×13.2; 347; 二级; 1.3; 200; 20; 新建. 8; 包装车间; 28.2×13.2; 374; 二级; 1.3; 200; 20; 新建. 9; 组盆中转; 28.2×13.2; 374; 二级; 1.3; 200; 1; 新建. 10; 包装中转; 10.2×8.2; 84; 二级; 1.1-2; 400; 1; 新建. 11; 药饼中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 12; 药饼中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 13; 药饼中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 14; 组装/盖纸片; 8.2×4.6; 38; 二级; 1.1-2; 14; 2; 新建. 15; 组装/包装; 8.2×4.6; 38; 二级; 1.1-2; 10; 2; 新建. 16; 组装/包装; 8.2×4.6; 38; 二级; 1.1-2; 10; 2; 新建. 17; 组装/盖纸片; 8.2×4.6; 38; 二级; 1.1-2; 14; 2; 新建. 18; 组装/盖纸片; 8.2×4.6; 38; 二级; 1.1-2; 14; 2; 新建. 19; 组装/盖纸片; 8.2×4.6; 38; 二级; 1.1-2; 14; 2; 新建. 20; 药饼中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 21; 药饼中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 22; 药饼中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 23; 组装/盖纸片; 8.2×4.6; 38; 二级; 1.1-2; 14; 2; 新建. 24; 组装/盖纸片; 8.2×4.6; 38; 二级; 1.1-2; 14; 2; 新建. 25; 组装/盖纸片; 8.2×4.6; 38; 二级; 1.1-2; 14; 2; 新建. 26; 组装/盖纸片; 8.2×4.6; 38; 二级; 1.1-2; 14; 2; 新建. 27; 装发射药/盖纸片; 12.2×5.1; 63; 二级; 1.1-2; 16; 2; 新建. 28; 组装中转; 12.2×5.2; 64; 二级; 1.3; 100; 1; 新建. 29; 黑火药中转; 4.2×4.2; 18; 二级; 1.1-2; 400; 1; 新建. 30; 药饼中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 500; 1; 新建. 31; 药饼中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 500; 1; 新建. 32; 药饼中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 500; 1; 新建. 33; 药饼中转; 8.5×4.5; 38; 二级; 1.1-2; 500; 1; 新建. 34; 亮珠中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 300; 1; 新建. 35; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-1; 10; 1; 新建. 36; 药物中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 37; 装药; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 38; 药饼中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 39; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-1; 10; 1; 新建. 40; 装药; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 41; 药物中转; 1.7×1.7; 3; 二级; 1.1-1; 80; 1; 新建. 42; 装药; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 43; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-1; 10; 1; 新建. 44; 药饼干转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 45; 厕所/更衣室; 4.2×3.2; 14; 三级; 新建. 46; 装药; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 47; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-1; 10; 1; 新建. 48; 药物中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 49; 机械药混合; 5.2×3.6; 19; 二级; 1.1-1; 10; 1; 1; 新建. 50; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.3; 10; 1; 新建. 51; 电控; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 新建. 52; 称料; 9.2×4.1; 38; 二级; 1.3; 100; 1; 新建. 53; 工具棚; 8.0×3.0; 24; 三级; 新建. 54; 原材料中转; 9.2×3.2; 30; 二级; 甲类; 1000; 1; 新建. 55; 蘸药中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.3; 100; 1; 新建. 56; 机械空筒蘸药; 10.4×4.1; 43; 二级; 1.3; 30; 2; 1; 新建. 57; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 58; 调湿药; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-2; 3; 1; 新建. 59; 药物中转; 2.2×2.2; 5; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 60; 防潮剂中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 甲类; 500; 1; 新建. 61; 值班室; 3.2×3.2; 10; 三级; 新建. 62; 空筒晒棚; 30.7×14.1; 432; 三级; 新建. 63; 空筒电烘房; 9.0×6.5; 58; 三级; 新建. 64; 空筒电烘房; 8.7×6.2; 55; 三级; 新建. 65; 卷筒车间; 77.2×41.2; 3182; 三级; 新建. 66; 无药材料库; 52.4×28.5; 1492; 三级; 新建. 67; 泥筒中转; 18.7×8.1; 152; 二级; 1.3; 100; 1; 新建. 68; 内筒泥底车间; 28.2×10.2; 289; 二级; 1.3; 20; 10; 5; 新建. 69; 存引洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 70; 组盆串引; 28.2×10.2; 289; 二级; 1.3; 12; 24; 新建. 71; 存引洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 72; 引中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 100; 1; 新建. 73; 组盆中转; 28.2×10.2; 289; 二级; 1.3; 100; 1; 新建. 74; 存引洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 75; 组盆串引; 28.2×10.2; 289; 二级; 1.3; 12; 24; 新建. 76; 无药材料库; 31.3×14.1; 442; 三级; 新建. 77; 值班室; 4.2×4.2; 18; 三级; 新建. 78; 引中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 50; 1; 新建. 79; 空盆电烘房; 18.2×8.2; 150; 三级; 1.3; 100; 1; 1; 新建. 80; 空盆晒棚; 20.2×11.2; 227; 三级; 1.3; 100; 1; 新建. 81; 机械组盆串引; 18.2×11.2; 205; 二级; 1.3; 12; 9; 3; 新建. 82; 空筒中转; 18.2×11.2; 205; 三级; 新建. 83; 包装材料库; 18.2×11.2; 205; 三级; 新建. 84; 成品成箱; 20.2×11.2; 227; 二级; 1.3; 200; 8; 新建. 85; 成品成箱; 20.2×11.2; 227; 二级; 1.3; 200; 8; 新建. 86; 吸塑车间; 20.2×11.2; 227; 二级; 1.3; 200; 10; 新建. 87; 厕所/更衣室; 4.2×3.2; 14; 三级; 新建. 88; 球组装; 7.2×4.1; 30; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 89; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 90; 球中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 100; 1; 新建. 91; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 92; 球组装; 7.2×4.1; 30; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 93; 成品中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 150; 1; 新建. 94; 球组装; 7.2×4.1; 30; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 95; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 96; 球中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 150; 1; 新建. 97; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 98; 球组装; 7.2×4.1; 30; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 99; 成品球中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 250; 1; 新建. 100; 球组装; 7.2×4.1; 30; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 101; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 102; 球中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 103; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 104; 球组装; 7.2×4.1; 30; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 105; 球组装; 7.2×4.1; 30; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 106; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 107; 球中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 108; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 109; 球组装; 7.2×4.1; 30; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 110; 黑火药中转; 6.2×3.2; 20; 二级; 1.1-2; 400; 1; 新建. 111; 引中转; 6.2×3.2; 20; 二级; 1.1-2; 400; 1; 新建. 112; 球组装; 7.2×3.1; 23; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 113; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 114; 球中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 115; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 116; 球组装; 7.2×3.1; 23; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 117; 球组装; 7.2×3.1; 23; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 118; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 119; 球中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 120; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 121; 球组装; 7.2×3.1; 23; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 122; 成品球中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 500; 1; 新建. 123; 球组装; 7.2×3.1; 23; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 124; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 125; 球中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 126; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 127; 球组装; 7.2×3.1; 23; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 128; 球组装; 7.2×3.1; 23; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 129; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 130; 球中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 131; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 132; 球组装; 7.2×3.1; 23; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 133; 球中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 500; 1; 新建. 134; 安引/点药; 7.2×3.1; 23; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 135; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 136; 球中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 137; 存引洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 138; 安引/点药; 7.2×3.1; 23; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 139; 安引/点药; 7.2×3.1; 23; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 140; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 141; 球中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 142; 存引洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 143; 安引/点药; 7.2×3.1; 23; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 144; 厕所; 3.0×2.0; 6; 三级; 新建. 145; 球中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 500; 1; 新建. 146; 电控室; 2.7×2.7; 8; 二级; 新建. 147; 球烘房; 8.2×4.7; 39; 二级; 1.1-2; 500; 2; 1; 新建. 148; 电控室; 2.7×2.7; 8; 二级; 新建. 149; 球烘房; 8.2×4.7; 39; 二级; 1.1-2; 500; 2; 1; 新建. 150; 辅助材料/工具间; 16.2×8.2; 134; 二级; 新建. 151; 手工糊球; 16.2×8.2; 134; 二级; 1.3; 180; 12; 新建. 152; 机械糊球; 16.2×7.2; 118; 二级; 1.3; 180; 12; 6; 新建. 153; 球中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 300; 1; 新建. 154; 机械糊球; 16.2×7.2; 118; 二级; 1.3; 180; 12; 6; 新建. 155; 球中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 156; 点胶车间; 16.2×7.2; 118; 二级; 1.3; 120; 6; 新建. 157; 球中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 150; 1; 新建. 158; 串球/安引; 8.2×5.1; 42; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 159; 球中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 100; 1; 新建. 160; 串球/安引; 8.2×5.1; 42; 二级; 1.1-2; 20; 2; 新建. 161; 引中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 80; 1; 新建. 162; 无药材料库; 20.2×16.2; 329; 三级; 新建. 163; 辅助材料间; 32.1×15.2; 489; 三级; 新建. 164; 球壳库; 17.2×6.2; 108; 三级; 新建. 165; 球中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 166; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 167; 装球; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 168; 药物中转; 1.2×1.2; 2; 二级; 1.1-1; 30; 1; 新建. 169; 装球; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 170; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 171; 球中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 172; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 173; 装球; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 174; 药物中转; 1.2×1.2; 2; 二级; 1.1-1; 30; 1; 新建. 175; 装球; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 176; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 177; 球中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 178; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 179; 工具棚; 8.0×3.0; 24; 三级; 新建. 180; 装球; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 181; 药物中转; 1.2×1.2; 2; 二级; 1.1-1; 30; 1; 新建. 182; 装球; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 183; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 184; 球中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 185; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 186; 装球; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 187; 药物中转; 1.2×1.2; 2; 二级; 1.1-1; 30; 1; 新建. 188; 装球; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 189; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 190; 球中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 191; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 192; 工具棚; 8.0×3.0; 24; 三级; 新建. 193; 装球; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 194; 药物中转; 1.2×1.2; 2; 二级; 1.1-1; 30; 1; 新建. 195; 装球; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 196; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 197; 球中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 198; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 199; 药物中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 200; 1; 新建. 200; 机械药混合; 4.7×4.1; 20; 二级; 1.1-1; 5; 1; 1; 新建. 201; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.3; 10; 1; 新建. 202; 电控; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 新建. 203; 称料; 10.2×3.1; 32; 二级; 1.3; 100; 1; 新建. 204; 厕所/更衣室; 4.2×3.2; 14; 三级; 新建. 205; 原材料中转; 9.2×3.2; 30; 二级; 甲类; 1000; 1; 新建. 206; 亮珠中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-1; 200; 1; 新建. 207; 开球药中转; 4.2×3.2; 14; 二级; 1.1-1; 300; 1; 新建. 208; 工具棚; 8.0×3.0; 24; 三级; 新建. 209; 药饼中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 400; 1; 新建. 210; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-1; 10; 1; 新建. 211; 剔残药; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 212; 药饼中转; 3.1×2.6; 8; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 213; 压药; 5.2×4.1; 22; 二级; 1.1-1; 2; 1; 1; 新建. 214; 药饼中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 215; 装药; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 216; 药物中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 217; 潮药; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 3; 1; 新建. 218; 厕所/更衣室; 4.2×3.2; 14; 三级; 新建. 219; 药物中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 220; 机械药混合; 4.7×3.4; 16; 二级; 1.1-1; 5; 1; 1; 新建. 221; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.3; 10; 1; 新建. 222; 电控; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 新建. 223; 称料; 9.7×3.1; 30; 二级; 1.3; 100; 1; 新建. 224; 原材料中转; 9.2×3.2; 30; 二级; 甲类; 1000; 1; 新建. 225; 酒精中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 甲类; 1000; 1; 新建. 226; 原材料中转; 9.2×3.2; 30; 二级; 甲类; 1000; 1; 新建. 227; 黑火药中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 150; 1; 新建. 228; 称料; 9.2×4.1; 38; 二级; 1.1-2; 100（30）; 1; 新建. 229; 电控; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 新建. 230; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 231; 机械药混合; 5.0×3.6; 18; 二级; 1.1-1; 10; 1; 1; 新建. 232; 药物中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 233; 溶剂洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 甲类; 10; 1; 新建. 234; 厕所/更衣室; 4.2×3.2; 14; 三级; 新建. 235; 造粒; 4.1×3.2; 13; 二级; 1.1-1; 20; 1; 1; 新建. 236; 造粒中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 237; 工具棚; 8.0×3.0; 24; 三级; 新建. 238; 机械筛选; 4.1×3.2; 13; 二级; 1.1-1; 20; 1; 1; 新建. 239; 筛选中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 200; 1; 新建. 240; 药物中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 241; 溶剂洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 甲类; 10; 1; 新建. 242; 造粒; 4.1×3.2; 13; 二级; 1.1-1; 20; 1; 1; 新建. 243; 造粒中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 244; 机械筛选; 4.1×3.2; 13; 二级; 1.1-1; 20; 1; 1; 新建. 245; 筛选中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 200; 1; 新建. 246; 装盘; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 30; 1; 新建. 247; 主机/电控室; 2.0×2.0; 4; 二级; 新建. 248; 电烘房/散热; 7.2×4.2; 31; 二级; 1.1-1; 500; 1; 1; 新建. 249; 包装; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 30; 1; 新建. 250; 电烘房/散热; 7.2×4.2; 31; 二级; 1.1-1; 500; 1; 1; 新建. 251; 主机/电控室; 2.0×2.0; 4; 二级; 新建. 252; 包装; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 30; 1; 新建. 253; 包装中转; 6.2×4.2; 26; 二级; 1.1-1; 300; 1; 新建. 254; 厕所/更衣室; 4.2×3.2; 14; 三级; 新建. 255; 包装; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 30; 1; 新建. 256; 主机/电控室; 2.0×2.0; 4; 二级; 新建. 257; 电烘房/散热; 7.2×4.2; 31; 二级; 1.1-1; 500; 1; 1; 新建. 258; 药柱中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 259; 溶剂洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 甲类; 10; 1; 新建. 260; 裹药柱/装盘; 6.2×3.1; 19; 二级; 1.1-1; 20; 1; 1; 新建. 261; 药物中转; 1.7×1.7; 3; 二级; 1.1-1; 40; 1; 新建. 262; 药柱中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 263; 机压药柱; 6.2×3.1; 19; 二级; 1.1-1; 5; 1; 1; 新建. 264; 工具棚; 8.0×3.0; 24; 三级; 新建. 265; 湿药中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 266; 溶剂洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 甲类; 10; 1; 新建. 267; 调湿药; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-2; 3; 1; 新建. 268; 药物中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 269; 筛选中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 270; 筛选/摊晾; 4.1×3.2; 13; 二级; 1.1-1; 20; 1; 新建. 271; 造粒中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 272; 造粒; 4.1×3.2; 13; 二级; 1.1-1; 20; 1; 1; 新建. 273; 溶剂洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 甲类; 10; 1; 新建. 274; 药物中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 275; 机械药混合; 5.0×3.6; 18; 二级; 1.1-1; 10; 1; 1; 新建. 276; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 277; 电控; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 新建. 278; 称料; 11.2×4.1; 46; 二级; 1.1-2; 100（30）; 1; 新建. 279; 酒精中转; 6.2×3.2; 20; 二级; 甲类; 1000; 1; 新建. 280; 辅助材料库; 8.2×4.2; 35; 二级; 新建. 281; 原材料中转; 9.2×3.2; 30; 二级; 甲类; 1000; 1; 新建. 282; 黑火药中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 400; 1; 新建. 283; 称料; 9.2×3.1; 29; 二级; 1.1-2; 100（30）; 1; 新建. 284; 电控; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 新建. 285; 存药洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 1.1-2; 10; 1; 新建. 286; 机械药混合; 4.7×4.1; 20; 二级; 1.1-1; 10; 1; 1; 新建. 287; 药物中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 100; 1; 新建. 288; 厕所/更衣室; 4.2×3.2; 14; 三级; 新建. 289; 溶剂洞; 0.6×0.8; 0.5; 二级; 甲类; 10; 1; 新建. 290; 制开球药; 4.1×3.2; 13; 二级; 1.1-2; 20; 1; 1; 新建. 291; 开球药中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 200; 1; 新建. 292; 主机/电控室; 3.2×3.2; 10; 二级; 新建. 293; 电烘房/散热; 7.2×4.2; 31; 二级; 1.1-1; 500; 1; 1; 新建. 294; 包装; 3.2×3.1; 10; 二级; 1.1-1; 30; 1; 新建. 295; 包装中转; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-1; 200; 1; 新建. 296; 值班室; 3.2×3.2; 10; 三级; 新建. 297; 引线库; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.1-2; 500; 2; 新建. 298; 引线库; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 1000; 2; 新建. 299; 开球药库; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-1; 1000; 1; 新建. 300; 黑火药库; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 2500; 2; 新建. 301; 黑火药库; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-2; 5000; 2; 新建. 302; 亮珠库; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-1; 5000; 1; 新建. 303; 亮珠库; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-1; 5000; 1; 新建. 304; 亮珠库; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.1-1; 3000; 1; 新建. 305; 1.1级成品库; 20.2×10.2; 207; 二级; 1.1-2; 1000; 2; 新建. 306; 1.1级成品库; 22.3×10.2; 228; 二级; 1.1-2; 1000; 2; 新建. 307; 值班室; 3.2×3.2; 10; 三级; 新建. 308; 危废材料间; 4.2×4.2; 18; 二级; 1.1-1; 10; 1; 新建. 309; 原材料检测间; 3.2×3.2; 10; 二级; 1.3; 50; 1; 新建. 310; 化工原材料库; 24.2×5.2; 127; 二级; 甲类; 20000; 1; 新建. 311; 氧化剂粉碎; 4.2×3.1; 13; 二级; 1.3; 100; 1; 1; 新建. 312; 还原剂粉碎; 4.2×3.1; 13; 二级; 1.3; 100; 1; 1; 新建. 313; 粉碎中转; 8.2×4.2; 35; 二级; 1.3; 1000; 1; 新建. 314; 化工原材料库; 24.2×5.2; 127; 二级; 甲类; 20000; 1; 新建. 315; 成品库; 40.0×25.0; 1000; 二级; 1.3; 5000/间; 8; 新建. 316; 成品库; 40.0×25.0; 1000; 二级; 1.3; 5000/间; 8; 新建. 317; 成品库; 40.0×25.0; 1000; 二级; 1.3; 5000/间; 8; 新建. 318; 成品库; 40.0×25.0; 1000; 二级; 1.3; 5000/间; 8; 新建. 319; 消防泵房; 6.2×5.2; 33; 二级; 新建. 320; 消防水池; 15.2×10.2; 156m3; 二级; 新建. 321; 余废药销毁场; 6.0×6.0; 36; /; 1.1-1; 10; 1; 新建. 4、项目产品方案 项目主要产品为组合烟花（B、C级），礼花类（球型小礼花，单筒药量＜70g,B级），项目产品及产量详见表2-3。 表2-3 项目产品方案 序号; 产品; 年产量. 1; 组合烟花（B、C级）; 30万箱. 2; 礼花类（球型小礼花，单筒药量＜70g,B级）; 8万箱. 5、项目主要设备情况 项目主要设备情况如下： 表2-4 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 数量; 型号. 1; 烟火药自动混合机; 6台; YBJYY-LHYJ-1. 2; 造粒机; 4台; VEZ-90L-4. 3; 制开球药机; 1台; VEZ-90L-4. 4; 油压机; 2台; /. 5; 空气源热泵干燥设备; 6台; /. 6; 粉碎机; 2台; LHDL-1. 7; 蘸药机; 1台; --. 8; 泥底机; 17台; /. 9; 组盆串引机; 2台; /. 10; 糊球机; 12台; /. 11; 筛选机; 2台; /. 6、项目原辅材料及能耗使用情况 项目原辅材料使用情况如下： 表2-5 项目主要原辅材料及能耗消耗情况表 序号; 物质名称; 年用量; 最大存储量. 1; 高氯酸钾; 162t/a; 10t. 2; 镁铝合金粉; 10t/a; 0.5t. 3; 硝酸钡; 16t/a; 1t. 4; 硝酸钾; 18t/a; 1t. 5; 硫磺; 16t/a; 1t. 6; 氧化铜; 2t/a; 0.1t. 7; 聚氯乙烯; 5t/a; 0.2t. 8; 铝粉; 10t/a; 0.5t. 9; 钛粉; 2t/a; 0.1t. 10; 碳酸锶; 2t/a; 0.1t. 11; 酒精; 0.5t/a; 0.06t. 12; 黑火药; 56t/a; 7.5t. 13; 引火线; 90万米; 2万米. 14; 木炭粉; 10t/a; 0.5t. 15; 酚醛树脂; 5t/a; 0.2t. 18; 乳白胶; 1.2t/a; 0.1t. 19; 水; 2061.76t/a; /. 20; 电; 25万度; /. 原材料物理化学性分析： 高氯酸钾：化学式：KClO4，相对分子质量为138.55，无色结晶或白色结晶粉末。加热分解为氯化钾和氧气，当有氯化钾、碘化钾、铜、铁等存在时，分解反应加剧。干燥的固体高氯酸盐在撞击与震动时会引起爆炸。 黑火药：为灰黑色粉状，通常由硝酸钾、硫磺和木炭粉组成。易燃烧，受摩擦、撞击、静电、火星、高温、潮湿环境易发生爆炸或爆燃，燃烧时产生大量烟雾气体。烟火药剂的成分中含有有毒有害物质，对人体的侵入途径为吸入、食入、经皮吸收。 硝酸钡：是一种无机化合物，化学式为Ba(NO3)2，分子量261.337，密度3.24g/cm3，溶于水，浓硫酸，不溶于乙醇、浓硝酸。硝酸钡为白色结晶性粉末， 微具吸湿性，有强氧化性。燃烧时呈现绿色火焰。用作氧化剂、分析试剂，也用于制备钡盐、信号弹及烟花，还用于制造陶瓷等 硝酸钾：外观性状为无色透明斜方或三方晶系颗粒或白色粉末，熔点334 ℃，溶于水、稀乙醇、甘油，不溶于无水乙醇和乙醚，在水中的溶解度随水温上升而剧烈增大。禁忌物：强氧化剂、强酸、易燃或可燃物、活性金属粉末。燃烧性为不可燃，稳定性为稳定。 酚醛树脂：酚醛树脂根据化学结构和分子量大小的不同，有液体或固体之分，相对密度 1.25-1.30（水=1）；低分子量的溶于水，中等分子量的能溶于有机溶剂，高分子量的是固体，不溶于水，溶于甲醇、乙醇；忌与强氧化剂直接接触；燃烧性为易燃，性质稳定。本品遇明火、高热能燃烧，燃烧分解产物为一氧化碳、二氧化碳；受高热分解放出有毒气体。本项目使用酚醛树脂为固态，无挥发废气。 镁铝合金粉：铝镁合金主要元素是铝，再掺入少量的镁或是其它的金属材料来加强其硬度。以Mg为主要添加元素的铝合金，由于它抗蚀性好，又称 防锈铝合金。因本身就是金属，其导热性能和强度尤为突出。 氧化铜：不燃，稳定，本品不燃。未有特殊的燃烧爆炸特性。有毒，具刺激性。可吸入、食入、经皮吸收。吸入大量氧化铜烟雾可引起金属烟热，出现寒战、体温升高，同时可伴有呼吸道刺激症状。长期接触，可见呼吸道及眼结膜刺激、鼻衄、鼻粘膜出血点或溃疡，甚至鼻中隔穿孔以及皮炎，可出现胃肠道 症状。有报道，长期吸入尚可引起肺部纤维组织增生。 聚氯乙烯：受高热分解产生一氧化碳、二氧化碳、氯化氢等有毒的腐 蚀性烟气。燃烧过程中会释放出氯化氢和其他有毒气体，例如二恶英。长期吸入聚氯乙烯粉尘，可引起肺功能改变。 碳酸锶：碳酸锶是白色无味无臭粉末，溶于稀酸，不溶于乙醇，几乎不溶于水，不易吸潮，化学性稳定，熔点1497℃，1350℃时分解为氧化锶及二氧化碳。碳酸锶是红光色剂，由于它熔点高，又不是氧化剂，在燃烧中反应比较缓慢，若用碳酸锶酸制红光色剂时，也须借助于能产生高温的愧疚化剂和可燃物， 使其发出耀眼的红光。 硫磺：为浅黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味，熔点119℃，相对密度2.0（水=1）；不溶于水，微溶于乙醇、乙醚，易溶于二硫化碳；忌与强氧化剂直接接触；燃烧性为易燃，常温下稳定。本品在正常情况下燃速缓慢，在空气中燃烧生成二氧化硫，如与氧化剂混合，燃烧大大加快；与卤素、金属粉末等接触剧烈反应；与氯酸钾的混合物为敏感度很高的爆炸性物质，稍经撞击、摩擦就会爆炸；本品为热和电的不良导体，在使用、储运过程中易产生静电荷，可导致硫尘起火；其粉尘或蒸汽与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。 铝粉：为银白色粉末。本品遇湿易燃，具刺激性。遇潮湿、水、水蒸气会发生化学反应，放出氢气并产生大量热量，积热能自燃自爆。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。与酸类或与强碱接触能产生氢气，引起燃烧爆炸。其与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时（每千克空气中含40mg以上），遇火星会发生爆炸。相对密度（g/cm3）：2.72（水=1），熔点（℃）：660，沸点（℃）：2056，溶解性：不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸。 钛：深灰色或黑色发亮的无定形粉末，熔点1720℃，沸点3530℃，相对密度（水=1）4.5g/cm3，本品易燃，具刺激性。金属钛粉尘具有爆炸性，遇热、明火或发生化学反应会燃烧爆炸。其粉体化学活性很高，在空气中能自燃。金属钛不仅能在空气中燃烧，也能在二氧脂碳或氮气中燃烧。高温时易与卤素、氧、硫、氮化合。 酒精：无色液体，分子式 C2H6O，分子量46.07；蒸汽压5.33kPa/19℃，闪点12℃，熔点-114.1℃，沸点78.3℃；相对密度（水=1）0.79，相对密度（空气=1）1.59；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等有机溶剂；化学性质稳定；易燃液体，蒸汽爆炸极限3.3～19%(V/V)。 乳白胶：乳白胶是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。通常称为白乳胶或简称 PVAC 乳液，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉(低档的就加轻钙，滑石粉，等粉料)。再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体，是一种用途十分广泛的胶粘剂。属于水性产品，不含有害物质，为环保型乳白胶。 7、项目平面布置 本项目共设计工库房321栋。根据生产品种、生产特性、危险程度拟进行分区规划，分别设置了非危险品生产区、危险品生产区、危险品仓库及值班室等。危险品生产区和危险品总仓库区设在相对安全地带，无关人员和货流未通过危险品生产区和危险品总仓库区，危险品货物运输未通过住宅区，未将危险品生产区布置在山坡陡峭的狭窄沟谷中。各生产区出入口和药物总库设计有密砌围墙。 8、公用设施 （1）给排水 本工程生活用水取自自打水井，生产用水由厂区内水塘供给。项目主要用水为生活用水、装药车间喷雾用水、装药、粉碎车间工作平台和地面清洗用水，结鞭车间除尘用水。 1）生活用水：本项目员工人数90人，用水定额参照《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），车间工人及管理人员生活用水定额可取30L/人·班~50L/人·班，取50L/人·班进行计算，职工生活用水量为4.5m3/d（1080m3/a），生活污水排放系数以0.8计，则生活污水产生量约为3.6m3/d（864t/a），生活污水经四格净化设施处理后用做周边农田林地灌溉。 2）装药车间喷雾用水 根据《烟花爆竹企业高氯酸盐污染防治参考意见》装药车间需加装喷雾系统除尘。 本项目装药车间均会产生粉尘，全厂设置5栋装药车间。根据设计要求，每栋装药车间安装2个喷淋头进行雾化喷淋用于降尘。经调查市场售雾化喷头技术参数，单个喷头喷雾所需水量约为0.72L/min。本项目喷头使用时间按每天8h算，则雾化喷淋用水量为829.44m3/a（3.456m3/d），由于雾化喷头出水为雾状，产生量较少，随空气蒸发，全部损耗。 3）涉药车间地面、工作台冲洗用水：为了防止药粉尘堆积达到爆炸临界值， 保持空气湿度，均需定时冲洗地面及操作平台，冲洗用水量按1L/（m2·次）计，每日清洗2次，需清洗的车间主要为称药车间、粉碎车间、机械药混合车间、装药车间及其他涉药工房建筑面积约为465m2，则清洗用水量为0.93m3/d（223.2m3/a），经多级沉淀和高氯酸盐专用设备处理后回用，损耗量约10%，定期补充0.837m3/d（200.88m3/a）。 4）亮珠及效果件、调湿药、浆药用水：亮珠及效果件、调湿药、浆药等工序会使用酒精或水作为溶剂，本项目该部分用水量约为130m³/a，干燥后全部损耗。 图2-1 本项目运营期水平衡图 单位：t/a （2）供电 项目供电由当地供电网提供。 9、工作制度和劳动定员 本项目员工人数90人，年工作240天，实行单班制，每班8小时。 10、投资估算 项目总投资4000万元，资金来源为银行贷款或自筹。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 - 本项目营运期主要生产工艺为组合烟花生产工艺。亮珠、药柱、笛音、烟雾型内筒为组合烟花部件 - 组合烟花和生产工艺流程及排污节点 S、G W、N S、N 图2-2 组合烟花（内筒）生产工艺流程及排污节点图 S、G W、N - 图2-3 球型小礼花生产工艺流程及排污节点图 - 工艺流程简述： - ①无药部件制作：利用内筒制作机制作组合烟花内筒和外筒。 - ②组盆串引：是指组合烟花类产品制作时将空筒用引火线串连成一个组合整体的过程； - ③组装装药： - 组合烟花在药饼中转工房领取内筒效果件，在组装装药工房将串联好引线的外筒部件中装入发射药（黑火药）并盖好纸片（有孔）后，再把内筒效果件按要求装入每个外筒内，最后盖上一个纸片，存放至组装中转。 - 球型小礼花装药将串联好引线的外筒部件中装入发射药（黑火药）并盖好纸片（有孔）后，再把球型效果件按要求装入每个外筒内，最后盖上一个纸片，存放至组装中转。 - ④包装：将散装成品盛装入纸盒或用玻璃纸、胶纸捆扎成一定数量的成品集合体。 - 部件生产工艺流程 - （1）药物裸药效果件（亮珠、药柱、开苞药）生产工艺流程及产排污节点图 浆糊、粘合剂 G N、G G 酒精/水 调湿药 W、N、S、G 酒精/水 G W、N、S、G W、N、S、G W、S、G W、N、G、S 图2-4 药物裸药效果件（亮珠、药柱、开苞药）生产工艺流程及排污节点图 - 工艺流程简述： - ①原材料准备：原材料准备是在烟火药制作过程称料、配药或配料前进行的一项基础性工作，它包括原材料质量检测、分类并运送到各烟火药生产线的原材料中转间； - ②粉碎：粉碎是在烟火药制作的药物配制、药混合前进行的将粒状原料粉碎成粉末状原料一项工艺； - ③称料：称料是将烟火药需要的几种原料根据配比进行称量的过程； - ④药混合：药混合是将称料后的各种烟火药原料混合成具有各种特定效果的烟火药； - ④造粒：是利用混合好的烟火药原料加水、粘合剂在造粒机罐内搅拌，使之成为具有特定效果的粒状效果件（亮珠）； - ⑤筛选：是将造成粒后的亮珠根据实际需要进行分级筛选。 - ⑥造粒：造粒是指将粉状烟火药添入溶剂，通过一定的方法制成一定规格的 圆珠状颗粒的过程，烟火药原料混合后兑水或酒精调制成湿药，冬天低温时用酒精作为溶剂调湿，春夏秋季温度高时使用水作为溶剂调湿药。 - ⑦筛选：筛选是指将制好的药物进行筛选分级的过程； - ⑧调湿药：指将混合好的药物加入酒精或其它溶剂进行调湿，再将湿药粘附在效果件或无药部件上的过程。 - ⑨压药柱：压药柱（又俗称零件）是利用配制好的原料湿药盛装在模具内，使用手工工具或油压机等压药设备进行压制，使之成为具有特定效果的圆柱体等形状的效果件。 - ⑩制开球药： - 装球：在两个半球壳中装入具有特定效果的烟火药、开炸药，然后合成1个球，使之成为球体状半成品； - 糊球：在装好药的礼花弹球体外面用粘合剂或浆糊粘上几层牛皮纸，一般糊球层数为6－10层80g牛皮纸，其主要作用是：糊球层数越多、纸张糊得越紧，球开炸后的声响效果越好；将小礼花各组件组装成成品球。 - ⑪干燥：主要为亮珠、药柱、球药干燥，按热源形式为日光干燥和热风干燥，以水为溶剂的亮珠在晒坪进行干燥，以酒精为溶剂的亮珠在电烘房内利用空气源热泵热风机组进行干燥。 - ⑫散热：散热是将已经加热干燥后留有余温的效果件置于阴凉、通风处进行彻底降温的工艺过程。该企业散热主要是指亮珠、药柱经干燥后进行降温的操作过程。 - ⑬包装：组装装药后的半成品在 包装车间进行禙皮、封装、装箱。 - （2）笛音效果件工艺流程及排污节点图 S、N S G、S、W、N G、S、W、N G、S、W、N 图2-5 笛音效果件工艺流程及排污节点图 - 工艺流程简述： - ①称料：按要求称量所需的原材料。 - ②机械药混合：药混合是将称料后的各种烟火药原料混合成具有各种特定效果的烟火药。 - ③装药：在药物中转领取笛音药存放在存药洞，在装药工房先将笛音药装入空筒，并分别存放药饼中转。 - ④压药：在药饼中转领取药饼，将已装药的药饼盛装至油压机的模具内，使用油压机压制成笛音效果件，再分别存放于药饼中转。 - ⑤剔残药：在药饼中转工房领取笛音效果件，在剔残药工房将药饼周围的残药进行剔除，再存放至药饼中转。 - （3）效果件内筒（手工装内筒）工艺流程及排污节点图 水 G、S、W、N 图2-6 效果件内筒（手工装内筒）工艺流程及排污节点图 - 工艺流程简述 - ①无药部件制作：利用内筒制作机制作组合烟花内筒和外筒。 - ②筑泥底、安引线：取引中转工房的引火线、空筒库的空筒，在内筒泥底车间工房中，把空筒套入模具，将引线插入模具的预留孔中，敷上黄泥，用油压机压实。 - ③调湿药、蘸药：在药物中转的粉状药物，在调湿药工房把粉状药物倒入专用器具内，加入水调制成湿药，取存药洞的药物在空筒蘸药工房内进行蘸药，再将湿药粘附在效果件或无药部件上。 - ④装药：取药物中转和亮珠中转和存药洞的药物，在装药工房内使用手工将烟火药（粉状烟火药或效果件）装入无药部件（筒壳）或模具中，装完药的效果内筒存放到药饼中转储存备用。 - 2、营运期主要污染工序及产生污染物 表 2-7 营运期环境影响因素及污染因子一览表 序号; 类别; 产污环节; 主要污染物. 1; 废气; 粉碎; 颗粒物. 称料; 颗粒物. 混合; 颗粒物. 装药; 颗粒物. 调湿药; VOCs. 造粒; VOCs. 干燥; VOCs. 包装工序; VOCs. 食堂; 油烟. 产品试燃放及余药销毁; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 2; 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油. 涉药车间地面、平台冲洗废水; ClO4-、SS. 3; 固废; 装药; 余药废渣. 涉药车间地面、平台冲洗; 沉淀池底泥. 包装; 废纸筒及边角料. 危险化学品包装袋. 办公生活; 生活垃圾. 4; 噪声; 生产设备等; 等效声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 经对项目建设地实地调查核实，该厂址曾为爆竹生产场所。原爆竹生产过程中，主要产生的污染物包括生产设备及场地清洗产生的清洗废水，以及原料加工、产品制作环节产生的粉尘。 爆竹生产线已停产多年，停产期间未再开展任何生产活动，无新增污染物产生及排放。目前，厂区内所有鞭炮生产线已完成全面拆除，场地清理工作也已全部落实到位，包括生产设施残余部件、原料残渣、废弃包装物等均已妥善处置。 经现场核查，场地内无历史遗留的生产废料、污染物堆积情况，土壤及周边环境未受到原爆竹生产相关污染物的持续性影响，不存在与本项目建设及运营相关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物 本项目环境空气功能区划属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。为了解本项目区域环境空气质量现状，本环评引用了株洲市生态环境局发布的《2024年12月及1-12月全市环境空气质量、地表水环境质量状况》中的监测数据。统计结果详见下表。 表3-1 2024年度区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.71; 不达标. CO; 百分之95位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 百分之90位数8h平均质量浓度; 136; 160; 85; 达标. 由上表可知，醴陵市2024年的SO2、NO2、PM10、CO、O3等浓度均已达到《环境空气质量标准》（GB3096-2012）及修改单中二级标准要求，PM2.5超标因此项目所在地属于不达标区。株洲市于2020年7月15日发布了《株洲市环境空气质量限期达标规划》，规划以2017年为规划基准年，2025年为中期规划目标年，2027年为中远期规划目标年。结合株洲市大气环境特征和空气质量改善需求，从调整产业、能源结构，深化重点污染源减排及加强面源、扬尘污染治理的角度出发，对“十四五”、“十五五”开展分阶段管控，实施大气污染物控制战略。到2025年，中心城区PM2.5年均浓度不高于37微克/立方米，全市PM10年均浓度持续改善，SO2、NO2和CO年均浓度稳定达标，臭氧污染恶化的趋势初步减缓，到2027年，中心城区及其余区县六项空气质量指标均达到国家二级标准。 - （2）特征污染物 - 本项目主要气型污染因子为TSP、TVOC，为了解本项目所在地环境质量现状，委托湖南泰华科技检测有限公司于2025年11月6日-2025年11月8日对项目周边进行了监测，详细监测数据见下表 表3-2 特征污染物监测数据统计及评价表 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 监测结果及日期（mg/m3）; 标准值; 达标情况. 2025.11.6; 2025.11.7; 2025.11.8. 醴陵市第五中学; TVOC; 0.216; 0.218; 0.314; 0.6; 达标. TSP; 0.0188; 0.0162; 0.0186; 0.3; 达标. 2、水环境质量现状 本项目所在地为周边水体为澄潭江，位于项目西侧约2.7km。为了解项目所在区域水环境质量现状，本次评价收集了醴陵市人民政府公布的醴陵市万人千吨监测报告2024年1~4季度（http://www.liling.gov.cn/c1083/index.html）中2024年王仙镇自来水厂饮用水水源保护区断面地表水水质状况数据，该断面位于本项目下游，距本项目约12.8km，水质状况见下表，监测数据统计见下表： 表3-3 2024年1~4 季度王仙镇自来水厂饮用水水源保护区断面地表水水质状况表 河流; 断面; 执行标准; 水质类别. 1季度; 2季度; 3季度; 4几度. 澄潭江; 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 根据上表数据可知，王仙镇自来水厂饮用水水源保护区断面满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准限值，因此项目区域水环境质量现状较好。 3、声环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），需要监测厂界外周边50m范围内存在的声环境保护目标。为了解项目周边声环境现状，本次评价委托湖南泰华科技检测有限公司于2025年11月6日对项目厂界周边敏感点声环境现状进行监测，，其声环境质量如下： 表3-4 厂界声环境现状 点位; 点位名称; 2024年8月8日. 昼间; 夜间. N1; N1居民点; 58; 48. N2; N2居民点; 56; 46. N3; N3居民点; 57; 47. 标准值; ≤60; ≤50. 达标情况; 达标; 达标. 由上表监测结果可知，项目附近居民点昼、夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。根据现场踏勘，区域内无自然保护区和重点文物保护单位，无国家法定珍稀物种。用地范围内无生态环境保护目标，本次评价不需要进行生态现状调查。 5、电磁辐射 无电磁辐射影响。 6、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，项目厂区进行了防渗处理，基本不会对地下水、土壤造成污染，故项目不再开展背景调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目选址于湖南省醴陵市醴陵市白兔潭镇泉沅村、荷田村，环境保护目标见下表： 表3-5 环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护目标; 坐标; 环境功能; 相对厂区方位; 厂界相对距离; 保护级别或要求. 大气 环境; 泉源村居民; 经度：113.711591纬度：27.801846; 居民区，约46户; 西南; 58-500m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 泉源村居民; 经度：113.713565纬度：27.799507; 居民区，约130户; 南; 5-500m. 泉源村居民; 经度：113.712781纬度：27.806229; 居民区，约2户; 北; 80-500m. 泉源学校; 经度：113.714066纬度：27.797732; 学校，约200人; 南; 220m. 声环境; 泉源村居民; 经度：113.713565纬度：27.799507; 居民区，约13户; 南; 5-50m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 地下水环境; 项目厂界500m范围内无地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的资源。. 生态环境; 项目不占用基本农田保护区、公益生态林等，区域内无其他历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护区域。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目生活污水经四格净化设施处理后用做周边农田、林地灌溉；生产废水经高氯酸盐治理设备处理后回用，处理后废水浓度参照执行《工业废水高氯酸盐污染物排放标准》（DB43/3001—2024）表1烟花、爆竹、引火线制造及其他高氯酸盐使用企业高氯酸盐排放限值。 表3-6 高氯酸盐污染物排放限值 单位：mg/L 企业类别; 项目类别; 排放限值. 烟花、爆竹、引火线制造及其他高氯酸盐使用企业; 高氯酸盐; 0.7. 2、废气 本项目运营过程产生的颗粒物和厂界VOCs（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准，VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），具体标准详见下表。 表3-7 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 颗粒物; 1.0; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的无组织排放浓度限值. 非甲烷总烃; 4.0. 表3-8 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限制含义; 无组织排放监测位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 本项目四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表3-9。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 4、固体废物 项目一般工业废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目VOCs排放量为0.557t/a，企业应向当地生态环境部门购买VOCs总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气环境保护措施 厂区建设施工过程产生的主要污染物为施工扬尘。结合本项目的具体情况，本环评提出以下施工期大气污染防治措施。 建筑施工现场扬尘污染防控措施需全面落实到位。全面落实建筑施工工地“8个100%”抑尘措施：施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损；施工现场出入口及车行道路100%硬化；施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施；易起扬尘作业面100%湿法施工；裸露黄土及易起尘物料100%覆盖；渣土实施100%密封运输；建筑垃圾100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；非道路移动工程机械尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业”。 施工现场进行围栏，将施工区非施工区隔离，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖。 合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少雨季施工。 2、废水环境保护措施 （1）施工人员生活污水可依托办公区四格净化设施处理； （2）施工养护水、运输车清洗处设置沉淀池，经沉淀处理后回用于施工降尘。 （3）项目所需主要建材为商品混凝土，少量零散用料水泥、黄沙、石灰类的 建筑材料须集中堆放、并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 （4）有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照《建设工程施工现场环境保护工作基本标准》执行。 综上所述，施工废水和生活污水处理在采取合理的措施前提下，本项目施工期 对水环境不会造成明显影响。 3、噪声环境保护措施 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等。噪声值为 75~100dB（A），本项目施工场地集中在生产区，50m范围内无居民，对周边声环境影响较小，所以主要噪声影响为交通噪声，对于交通噪声的控制，主要是加强管理，合理安排交通运输时间，尽可能减少夜间施工车辆的车流量。当运输车辆经过居民集中区道路时，减速行驶，禁止鸣笛。 4、固废环境保护措施 （1）项目拟建地场址现场较为平整，仅有少量的土石方需要开挖；部分区域灌木植被较为茂盛，建议进行表土剥离，主要剥离地表30cm肥沃的土层，暂存后作为场地绿化用土。要求将施工开挖产生的土方及时回填，施工期的废弃土石方可作为项目区域在建项目填方，无需外运。 （2）施工期间将产生一定量的建筑垃圾，其中能回收利用的建筑材料（如钢筋和木材），全部外售给废品回收公司。不能回收的建筑垃圾，如碎砖。瓦砾等可以作为厂内的筑路材料；对施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放，有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落。 （3）施工单位加强管理，在施工场地内设临时垃圾箱，由专人收集工地内产生的生活垃圾，对生活垃圾进行分类收集，可回收的进行回收，不能回收的交由环卫部门一同处理。 （4）不得占用道路堆放建筑垃圾、工程渣土；建筑施工使用商品混凝土和干拌砂浆，减少现场搅拌产生的固体废物。 （5）车辆运输散体物和废弃物时，须用封闭式渣土运输车将垃圾及时清运，不能随意抛弃、转移和扩散，更不能向周围环境转移，严防制造新的“垃圾堆场”，对周围环境造成二次污染。装运泥土时一定要加强管理，严禁乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行。运输路线应避让居民集中区、学校、医院等敏感点。 （6）对于废油漆、涂料等不稳定的成分，可以采用有关容器进行收集并对使用过的容器及时进行清理，交予有资质的公司回收处理。（7）对场地挖掘产生的土方应切实按照规划要求用于场地回填及绿地铺设，或是工房旁防爆堤的建设，并尽快利用以减少堆存时间，若不能确保其全部利用时，因采取措施以免因长期堆积而产生二次污染。 5、生态环境保护措施 在施工期间应采取生态环境保护措施，以利于项目建成后的生态环境恢复和建设： ①表面覆盖。在建设项目施工过程中地表植被破坏的情况下，在裸露的坡面上采用覆盖等措施可减少水土流失的量；砾石和岩石碎块在降雨过程中难以迁移，因而，对土壤起到一种类似覆盖物保护，因此，在雨季施工时在工地上适当铺撒碎石，以降低雨季对土壤的侵蚀作用。 ②施工完成后，要实施植被恢复工程、绿化补缺工程建设，种植当地观赏性好的野生花草灌木和乡土树种，恢复原有生态平衡和自然环境，引进外来树种时，需进行严格的检疫措施，以免感染和带来病虫害。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气产排情况 本项目营运期产生的废气主要为称料、粉碎、混药、装药等环节产生的粉尘，调湿药、造粒、干燥废气产生的有机废气，产品试放和余药销毁烟尘、包装有机废气。 （1）粉碎、称料、混药和装药等加工环节产生的粉尘 本项目粉剂原材料（包括包括高氯酸钾、硝酸钡、氧化铜、铝粉、钛粉、镁铝合金粉、硫磺、黑火药、硝酸钾等）年消耗量为304t。参考项目生产经验及类比《醴陵市鸿鹏鞭炮厂年产8万箱爆竹生产线建设项目》等同类生产项目，粉碎、称药、混药、装药等加工环节的损失率按0.5%计，项目粉尘产生量约1.52t/a。 项目粉碎、称料、混药、装药等加工环节将产生含药粉尘，且均在室内进行，每个车间均严格规定了用药量，一次性用药量不大，且生产操作人员均经过严格培训，操作失误较少。粉碎、称料、混合、装药等产生的粉尘，因安全生产需要，以操作间围墙将粉尘阻隔在操作间范围以内。同时，装药车间设置喷淋降尘装置，粉尘最终以底泥的形式排出。综上所述，粉尘大部分能沉降在操作单元附近，约20%飘散至大气环境中，再定期清洁操作平台、车间地面，通过清水清洁之后车间含药粉尘得到有效去除并使车间保持一定湿度，含药粉尘不会在地面累积产生安全隐患或二次污染，地面粉尘主要通过清水清洁进入沉淀池中，最终以沉淀底泥形式排出。 经计算，项目粉尘排放量约0.304t/a，排放速率0.158kg/h（年工作时间按1920h计），均呈无组织排放。 （2）调湿药、造粒、干燥废气 项目亮珠、药柱生产过程中用到酒精，在调湿药、造粒、干燥过程中全部挥发出来，挥发量以100%计算，废气以非甲烷总烃表征，因此在该生产工序过程中非甲烷总烃产生量及排放量为0.5t/a，工艺中制粒、干燥工序均在不同工房中，工房分布较为分散，出于对本项目生产安全考虑，无法对进行密闭收集废气，只能加强室内通风，且单独设计烘干区域，在考虑操作安全可行的条件下，废气挥发的危害对环境和人降到最小。 （3）产品试放、余药销毁烟尘 产品完成后，需对产品质量进行抽样检验，进行试放，产品试放会产生一定量烟尘，主要为火药燃烧后的颗粒物，并释放极少量的二氧化硫和氮氧化物等。 沉淀池余药销毁需定期收集，经自然干化后利用引线引燃销毁，销毁过程产生的废气包含烟尘、二氧化硫和氮氧化物，为无组织排放，产生废气量较少，不予定量分析。 （4）包装有机废气 本项目在包装过程使用乳白胶，乳白胶是一种乳白色稠厚液体，以水为分散剂，使用安全无毒、不燃，常温固化，对木材、纸张和织物有很好的黏着力，胶结强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物等优良性能，属于环境友好型胶粘剂。使用过程中仅有少量挥发。项目白乳胶使用量为1.2t/a，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中水基型胶粘剂VOC含量限量≤50g/L，取最高含量50g/L，乳白胶密度为1.058g/ml，白乳胶用量为1134.2L，挥发量为0.057t/a，则VOCs 排放量为0.057t/a。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定，可不配置VOCs处理设施，本项目使用的是乳白胶，符合低VOCs含量产品规定，通过计算可知，VOCs排放量为0.057t/a（0.03 kg/h），排放量和排放速率较小，可不安装集气装置和VOCs处理措施，VOCs无组织排放。 （5）食堂油烟 项目共有职工90人，厂区仅提供中餐，不提供住宿。年工作240天，职工食堂设置2个灶头，单灶台风量为2500m3/h，每天使用约3小时，以液化气为燃料。液化气属于清洁能源，产生的废气污染物很少。据统计，目前员工人均食用油日用量约10g/人·餐，则项目食堂耗油量约0.216t/a，油烟挥发量占总耗油量的3%，食堂餐饮油烟产生量约0.0065t/a。食堂油烟经油烟净化器处理（处理效率不低于75%，本环评按75%计）后经专用油烟通道屋顶高空排放，排风量为2500m3/h，处理后排放量约0.0016t/a，排放浓度约0.89mg/m3。 表 4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 产物环节; 污染物种类; 产生量（t/a）; 排放方式; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1; 粉碎、称料、混药装药、等加工环节; 颗粒物; 1.52; 无组织; 装药工房设置喷雾，涉药工房，每天对工作平台和地面进行冲; 0.304; /; 0.158. 2; 产品试放、余药销毁烟尘; SO2、NOx、颗粒物; /; 合理选择试放地点; /; /; /. 3; 调湿药、造粒、干燥废气; VOCs; 0.5; 加强通风; 0.5; /; 0.26. 4; 包装废气; VOCs; 0.057; 加强通风; 0.057; /; 0.03. 5; 食堂废气; 油烟; 0.0065; 有组织; 油烟净化器; 0.0016; 0.89; 0.0009. 1.2 废气治理设施可行性分析 加工环节产生的粉尘，因安全生产需要，以操作间围墙将粉尘阻隔在操作间范围以内，粉尘灰大部分能沉降在操作单元附近，飘散至大气环境中的比例较小，装药车间设置喷雾降尘装置，所有涉药工房定时清洗操作平台与车间地面，通过水清洗地面得到有效去除，粉尘主要通过水清洗地面进入沉淀池中，最终以沉淀底泥形式排出。车间地面保持一定湿度，无明显粉尘飘散，操作间附近植被未受到不良影响。 调湿药、造粒、干燥工序有机废气无组织排放，工序比较分散，考虑到本项目工艺特殊性，若设置对工房进行封闭，设置集气装置收集废气处理，车间和废气处理设施内浓度过高，有爆炸风险，为安全考虑，工房不进行封闭，。 由于项目选址区域植被覆盖率高，厂界外植被茂盛，植被对粉尘有吸附作业，在厂界无组织排放粉尘达标排放的情况下，含药物粉尘对外环境影响较小。本评价认为，项目采取的防治措施可行。 项目成品产出后，对产品质量进行抽样检验，进行试放。试放频率很低，且试放的数量较小，产生的废气较少，且试放地点远离居民，在空旷的空地，空气流通性强，在做好安全及防火措施的情况下，产生的废气对周边环境影响较小。余药销毁在在应急管理部门指定地点销毁，余药销毁地点远离居民，项目所需销毁的废渣量较小，产生的废气污染物较少，对周边环境影响较小。 本项目使用乳白胶进行包装，乳白胶符合国家有关低VOCs含量产品规定，产生的VOCs量小，车间保持通风，对周边环境影响较小。 食堂油烟经油烟净化器处理后油烟排放浓度能达到《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中排放浓度≤2mg/m3的标准要求。 本项目废气经以上措施处理后，不会对周边居民造成明显影响，该处理措施可行。 1.3废气污染物监测及达标要求 项目参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），大气监测及执行标准见下表。 表 4-2 废气污染物监测及执行标准情况一览表 监测类型; 监测点位; 检测指标; 检测频次; 执行标准. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物的无组织排放浓度限值. 厂内; VOCs; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值. 2、废水 2.1 废水产排情况及影响分析 （1）生活污水 本项目员工人数90人，用水定额参照《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），车间工人及管理人员生活用水定额可取30L/人·班~50L/人·班，取50L/人·班进行计算，职工生活用水量为4.5m3/d（1080m3/a），生活污水排放系数以0.8计，则生活污水产生量约为3.6m3/d（864t/a），生活污水经四格净化设施处理后用做周边农田林地灌溉。 （2）装药车间喷雾废水 根据《烟花爆竹企业高氯酸盐污染防治参考意见》装药车间需加装喷雾系统除尘。 本项目装药车间均会产生粉尘，全厂设置5栋装药车间。根据设计要求，每栋装药车间安装2个喷淋头进行雾化喷淋用于降尘。经调查市场售雾化喷头技术参数，单个喷头喷雾所需水量约为0.72L/min。本项目喷头使用时间按每天8h算，则雾化喷淋用水量为829.44m3/a（3.456m3/d），由于雾化喷头出水为雾状，产生量较少，随空气蒸发，全部损耗。 （3）涉药车间地面、工作台冲洗废水 为了防止药粉尘堆积达到爆炸临界值， 保持空气湿度，均需定时冲洗地面及操作平台，冲洗用水量按1L/（m2·次）计，每日清洗2次，需清洗的车间主要为称药车间、粉碎车间、机械药混合车间、装药车间及其他涉药工房建筑面积约为465m2，则清洗用水量为0.93m3/d（223.2m3/a），经多级沉淀和高氯酸盐专用设备处理后回用，损耗量约10%，定期补充0.837m3/d（200.88m3/a）。 本项目雨污分流，车间周边设置集水沟，雨水采用自然重力排水法，排入周边水体；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起经四格净化设施处理后用做周边农田、林地灌溉；涉药车间地面、工作台冲洗废水经管道收集后，排入涉药工房外一级沉淀池（容积0.5m×0.6m×0.6m，0.18m3），初步沉淀后由防雨防渗的污水管道依次排入二级废水沉淀池（容积3m×6m×1.2m，21.6m3），三级沉淀池（容积10m×10m×1.2，120m3）中充分沉淀，再进入高氯酸盐专用处理设备处理，最终通过管道循环回用于地面冲洗，不外排。 2.2废水处理可行性分析 （1）生活污水 由于本项目不在城市污水管道覆盖范围内，生活污水经四格净化设施处理后用做周边农田、林地灌溉不外排。根据现场勘查，本项目厂区占地面积大，厕所分散，属于农村地区且位于山地绿化覆盖率高，能够满足绿化灌溉，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），项目位于醴陵市，位于湘中山丘区，属于Ⅳ类区，参照苗木灌溉用水，在90%保证率下，每亩林地需要102m3灌溉用水，项目周边林地面积都远远超过10亩，远大于本项目的生活污水产生量3.6m3/d（864t/a），项目周边林地需水量大于本项目生活污水产生量。本项目生活污水经四格净化设施处理后用于周边农田、林地灌溉的处理措施可行。 （2）生产废水 根据《烟花爆竹企业高氯酸盐污染防治参考意见》《高氯酸盐生产企业污染防控参考意见》，一级沉淀池不小于0.125m3；二级沉淀池不小于5m3、深度不超过1.2m；三级沉淀池总面积原则上不少于100m3，深度不超过1.2m。本项目涉药车间地面、工作台冲洗废水经管道收集后，排入涉药工房外一级沉淀池（容积0.5m×0.6m×0.6m，0.18m3），初步沉淀后由防雨防渗的污水管道依次排入二级废水沉淀池（厂区内设有4个二级沉淀池，容积3m×6m×1.2m，21.6m3），三级沉淀池（容积10m×10m×1.2，120m3）中充分沉淀，再进入高氯酸盐专用处理设备处理，最终通过管道循环回用于地面冲洗，不外排。沉淀池含药底泥需及时清掏，在沉淀池上方加盖或者雨棚，防止暴水季节雨水流入沉淀池致使污水溢流进入外部水环境。 高氯酸盐专用处理设施采用电化学协同絮凝技术处理高氯酸盐废水；通过三维电极反应器将高氯酸盐定向降解为低毒氯离子并生成可沉淀絮体，经沉淀分离后，清水通过多级吸附及反渗透工艺实现分质回用或深度净化达标排放分离的污泥经脱水后安全处置，反渗透浓水回用至前端循环处理，形成“靶向降解-固波分离-资源回用”闭环体系，具高氯酸盐精准去除、水质智能调控及近零排放优势，适用高氯酸盐污染行业废水无害化与资源化治理。 （3）雨污分流 研究表明，一般强度降雨很难形成地表径流，雨水通常被蒸发、下渗、吸收等消耗掉，只有大暴雨时，大量雨水短时间内汇集，才会形成地表径流，从 而产生对地表冲刷。当遇到暴雨时，地面的污染物和泥沙被冲洗下来，使得径流雨水 中含有一定浓度的污染物，主要为悬浮物。项目雨水采用重力流式排放，雨水冲刷形成径流中主要污染物为SS，经室外雨水沟渠利用自然地势坡度排入附近的农灌渠、水塘。 3、噪声 3.1噪声源强 （1）生产噪声 本项目主要噪声有粉碎机、造粒机、油压机、烟火药自动混合机、空气源热泵热风机等机械运行噪声。本项目各工区所有生产设备均安装在车间内，并安装基础减振措施，车间墙体为实体墙，采取以上措施后可有效减轻噪声对外界环境的影响。车间依地势零散布局，车间范围大，噪声设备主要集中在涉药生产线，此外，在总图布置时考虑声源方向和车间噪声强弱、绿化等因素，起到降噪作用。通过采取以上措施，各种噪声设备的噪声值得以较大幅度的削减表4-5。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 噪声源及防治措施一览表 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 312氧化剂粉碎; 粉碎机; 75; 低噪音 设备、 基础减 震、厂 房隔声; 5; -4; 1.2; 2; 2; 2; 2; 68.9; 68.9; 68.9; 68.9; 8h; 15; 53.9; 53.9; 53.9; 53.9; 1. 313还原剂粉碎; 粉碎机; 75; 30; -4; 1.2; 2; 2; 2; 2; 68.9; 68.9; 68.9; 68.9; 15; 53.9; 53.9; 53.9; 53.9; 1. 49机械药混合; 烟火药自动混合机; 70; 228; -183; 1.2; 2.5; 1.5; 2; 2; 62; 66.5; 63.9; 63.9; 15; 47; 51.5; 48.9; 48.9; 1. 200机械药混合; 烟火药自动混合机; 70; -133; 155; 1.2; 2.5; 1.5; 2; 2; 62; 66.5; 63.9; 63.9; 15; 47; 51.5; 48.9; 48.9; 1. 220机械药混合; 烟火药自动混合机; 70; -73; 157; 1.2; 2.5; 1.5; 2; 2; 62; 66.5; 63.9; 63.9; 15; 47; 51.5; 48.9; 48.9; 1. 231机械药混合; 烟火药自动混合机; 70; -25; 165; 1.2; 2.5; 1.5; 2; 2; 62; 66.5; 63.9; 63.9; 15; 47; 51.5; 48.9; 48.9; 1. 275机械药混合; 烟火药自动混合机; 70; 23; 244; 1.2; 2.5; 1.5; 2; 2; 62; 66.5; 63.9; 63.9; 15; 47; 51.5; 48.9; 48.9; 1. 286机械药混合; 烟火药自动混合机; 70; -357; 291; 1.2; 2.5; 1.5; 2; 2; 62; 66.5; 63.9; 63.9; 15; 47; 51.5; 48.9; 48.9; 1. 213压药; 油压机; 70; -45; 0; 1.2; 1; 1; 1.5; 1; 70; 70; 66.5; 70; 15; 55; 55; 51.5; 55; 1. 263机压药柱; 油压机; 70; -45; 16; 1.2; 1; 1; 1.5; 1; 70; 70; 66.5; 70; 15; 55; 55; 51.5; 55; 1. 235造粒; 造粒机; 75; -227; 263; 1.2; 2; 2; 2; 2; 68.9; 68.9; 68.9; 68.9; 15; 53.9; 53.9; 53.9; 53.9; 1. 242造粒; 造粒机; 75; -177; 237; 1.2; 2; 2; 2; 2; 68.9; 68.9; 68.9; 68.9; 15; 53.9; 53.9; 53.9; 53.9; 1. 272造粒; 造粒机; 75; -287; 275; 1.2; 2; 2; 2; 2; 68.9; 68.9; 68.9; 68.9; 15; 53.9; 53.9; 53.9; 53.9; 1. 81机械组盆串引; 组盆串引机; 70; 227; -147; 1.2; 2; 2; 2; 2; 63.9; 63.9; 63.9; 63.9; 15; 48.9; 48.9; 48.9; 48.9; 1. 248电烘房/散热; 空气源热泵 干燥设备; 80; -145; 226; 1.2; 2; 5; 3; 5; 73.9; 66; 70.4; 66; 15; 58.9; 51; 55.4; 51; 1. 250电烘房/散热; 空气源热泵 干燥设备; 80; -194; 243; 1.2; 2; 5; 3; 5; 73.9; 66; 70.4; 66; 15; 58.9; 51; 55.4; 51; 1. 257电烘房/散热; 空气源热泵 干燥设备; 80; -252; 266; 1.2; 2; 5; 3; 5; 73.9; 66; 70.4; 66; 15; 58.9; 51; 55.4; 51; 1. 293电烘房/散热; 空气源热泵 干燥设备; 80; -585; 276; 1.2; 2; 5; 3; 5; 73.9; 66; 70.4; 66; 15; 58.9; 51; 55.4; 51; 1. 备注：原点坐标：113.712733639，27.802691418. |
| --- | --- |

|  | （2）运输车辆噪声 车辆运输过程中会产生噪声，会对沿途居民生活造成一定影响。建设单位目前采取的措施是运输车辆在进入厂区附近居民点时减速、禁鸣等措施，来减少运输车辆噪声对周边居民的影响。 因此，在有效采取本环评提出的环保防治措施后，本项目可以做到厂界噪声稳定达标排放，对周围声环境影响较小。 （3）产品试放噪声 产品试燃放噪声源强在 100~120dB(A),因试燃放时间短，试燃放产品量少，试燃放次数约为2~3 次/月，3~5个/次，试燃放频率低。 项目试燃放产品时间选择在居民工作时间，严格控制试燃放时间，试燃放时段选择在 16:00-18:00；试燃放地点设置日余药销毁场地，项目余药销毁地点位于厂区北侧，四面环山，距离最近居民170m。燃放时间一般为白天工作时间，不会影响到居民的日常休息，且产品试燃放噪声属于瞬时噪声，不会对周边居民造成较大的影响。 为进一步规范项目产品试放行为，减少产品试燃放对当地居民生活的不良影响， 本环评要求严格控制试放时间，仅限于昼间，夜间禁止试燃放。控制试燃放数量，单次试燃放持续时间不得超过15min，频率不得超过每月1次。遇高考等特殊社会活动时期，及空气质量达轻度污染或更差时(空气污染指数 AQI≥100)，禁止试燃放活动。 3.2预测模式 参照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 （1）室内声源 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中： r1—为室内某源距离围护结构的距离； R—为房间常数； Q—为方向性因子。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级： 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lpli(T)-(TLi+6) 然后按式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中： S—为透声面积。 （2）室外声源 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是 LP(r)=LP（r0）-20lg（r/r0）式中： Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。如果声源处于半自由声场，则： Lp(r)=Lw-20lgr-8 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB r——预测点距声源的距离。 （3）工业企业噪声计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在T 时间内该声源工作时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的A 声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为 Tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； it ——在T时间内i声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； jt ——在T时间内j声源工作时间，s。 3.3预测结果 根据本项目平面布置情况，结合设备建筑隔声、距离衰减等因素后，预测项目厂界的噪声值如下表所示，厂界的噪声值和敏感点噪声值均达标。 表4-4 噪声预测结果 单位dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值dB(A); 标准限值dB(A); 达标情况. 东侧; 昼间; 13.5; 60; 达标. 夜间; 13.5; 50; 达标. 南侧; 昼间; 1.6; 60; 达标. 夜间; 1.6; 50; 达标. 西侧; 昼间; 43.3; 60; 达标. 夜间; 43.3; 50; 达标. 北侧; 昼间; 22.8; 60; 达标. 夜间; 22.8; 50; 达标. 表4-5 居民点噪声预测结果 dB（A） 范围; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 南侧最近居民点; 昼间; 48.9; 21.7; 48.9; 65; 达标. 夜间; 47.5; 47.5; 55; 达标. 由上表可知，在采取隔声、减振等措施的前提下，项目东、南、西、北侧厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值要求，居民点噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。说明项目噪声对区域环境保护目标的影响不大。 3.4噪声监测计划 根据照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声（HJ1301—2023）等规定的监测要求，具体废气监测计划见下表。 表4-6 噪声监测计划 类别; 监测地点; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、沉淀池底泥、废纸筒及一般原材料废包装袋、含火药类废渣及化工原材料包装物。 （1）生活垃圾 本项目工作人员90人，年工作220天，每人每天按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量6.6t/a，由环卫部门收集后外运处理。 （2）废纸屑 主要为包装环节产生的废纸屑，根据建设单位提供资料，废纸屑产生量约为1.5t/a。 （3）含火药类废渣 不合格产品、试放等环节均会产生含火药类废渣。该类废渣属于《国家危险废物名录》（2021年版）的危险废物，危废类别HW15，代码267-004-15。根据建设单位提供资料，含药废渣年产生量为3.1t/a，及时发现及时处理，送至应急管理部门指定或批准的场所定期销毁处理。 （4）化工原材料废包装物 原材料包装以袋装粉剂为主，兼有桶装原料，产生的废包装均由原厂回收用作产品包装使用。根据《国家危险废物名录》（2021年版）属于危险废物，危废类别HW49，代码900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器）。根据建设单位提供资料化工原材料废包装物约1.2t/a，在厂区危废暂存间暂存后，交由有资质单位处理。 （5）沉淀池底泥 项目生产过程中会产生含药粉尘，因安全生产需要定时对操作平台及车间地面进行洒水冲洗，冲洗废水经管道逐级流入沉淀池，结鞭粉尘除尘间水池内粉尘逐渐饱和，最终形成沉淀池底泥，定时清出，根据项目生产中该类底泥产生情况估算，沉淀池底泥年产生量约为1.8t/a。根据《烟花爆竹企业高氯酸盐污染防控参考意见》，沉淀池底层污泥、浮渣需定期清理（一级沉淀池每月清理一次处置一次，二、三级沉淀池每半年清理一次），当天清理当天送至应急管理部门指定或批准的场所定期销毁处理。根据《国家危险废物名录》（2025年版）该类物质属于危险废物，危废类别HW15爆炸性废物，代码 267-001-15（炸药生产和加工过程中产生的废水处理污泥）。 表4-7 固体废物产生及处置情况 序号; 名称; 来源; 属性; 代码; 物理性质; 环境危险特性; 年产生量（t/a）; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活、办公; 一般固体废物; /; 固态; /; 6.6; 环卫部门统一收集后外运处理. 2; 废纸屑; 包装; 一般固体废物; 900-001-S61; 固态; /; 1.5; 一般固废暂存间暂存后外售废品回收站. 3; 含火药类废渣; 生产; 危险废物; HW15，267-004-15; 固态; T; 3.1; 送至应急管理部门指定地点销毁处理. 4; 化工原材料废包装物; 生产; 危险废物; HW49，267-004-15; 固态; R、T; 1.2; 交由有资质单位处理. 5; 沉淀池底泥; 生产; 危险废物; HW15，267-001-15; 固态; /; 1.8; 定期送至应急管理部门指定的地点销毁处理. 4.2 固废处理处置措施 （1）一般固废 本项目设置一般固废暂存间，建筑面积10m2，生产过程中产生的一般工业固废应参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求在厂内集中暂存后外售综合利用，处置措施可行。应当强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行及时处置。建立完善的规章制度。拟建项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 （2）危险固废 本项目设置危废暂存间（10m2），化工原材料废包装物在厂区内危废暂存间临时暂存后，定期交由原材料供应商回收。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存设施的设计原则有： ①产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。 ②对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明 危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造；危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10 -10cm/s。 ⑥危险废物暂存间要有专人定期管理，贴上警示标签，禁止无关人员进入。 ⑦按月统计危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等，除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 在建设单位认真落实上述建议措施，切实做到定点收集、分类管理、定期转移、杜绝胡乱 堆放、不恶化周围环境卫生的前提下，项目运营期产生的固体废弃物对周围环境影响不大。 （3）根据《烟花爆竹企业高氯酸盐污染防控参考意见》，对涉高氯酸盐固体废物提出了管控要求： ①生产过程产生的含高氯酸盐固体废物需按照当地应急管理部门要求进行规范化储存、处置，并建立管理台账。 ②含高氯酸盐包装袋、盛装容器需单独收集、清洗，清洗废水纳入废水收集处理设施。 ③沉淀池底层污泥、浮渣需定期清理，并定期送至余药销毁场地销毁处理。 ④在烟花爆竹生产经营过程中，废弃的烟花爆竹产品及含药半成品、烟火药、引火线等危险化学品，需按照《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB11652-2012）要求予以处置。 在建设单位认真落实上述建议措施，切实做到定点收集、分类管理、定期转移、 杜绝胡乱堆放、不恶化周围环境卫生的前提下，项目运营期产生的固体废弃物对周围 环境影响不大。 5、地下水及土壤 本项目清洗废水经管道汇入沉淀池，经沉淀后回用于洒水抑尘或地面清洗，沉淀池均做了防渗处理，废水进入地下的可能性较小，一般不会对土壤及地下水造成较大影响。 本项目可能对所在地地下水产生影响的污染物主要为沉淀池、污水管网、生活污水管网渗漏及化工原材料仓库防渗设施破损导致污染物渗入地下水。若项目区域防渗层发生破损，污染物将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带。由于项目区域天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小，且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留以及生物降解等综合作用，同时本项目所用化学原料和产品均为固态，基本不溶于水，污染物渗入包气带后的迁移速率较小。通过及时采取回收泄漏污染物等措施，挖除受污染土壤并进行清洁土壤置换后，可以降低污染物对地下水的影响。 为防止对地下水、土壤产生污染，项目采取如下措施：厂区车间地面和厂内运输道路全部硬化处理；各工区实行雨污分流，装药车间清洗废水经沉淀后全部回用于冲洗车间地面或洒水抑尘，生活污水四格净化设施处理后用于周边农田、林地灌溉，均不排入周边水体；建设消防应急事故池，发生火灾突发事件，消防废水排入应急事故池，处理后回用于地面冲洗。经采取上述措施后，本项目生产运行对地下水水质不会造成大的影响。 本厂区防渗要求见下表： 表4-8 厂区分区防渗一览表 防渗分区; 防渗单元; 防渗要求. 重点防渗区; /; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10 -7cm/s. 一般防渗区; 化工原料库、危废暂存间、沉淀池、有药工房地面、酒精库; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10 -7cm/s. 简单防渗区; 无药工房地面、一般原辅材料仓库、办公生活区; 地面硬化. 6、生态 项目位于醴陵市白兔潭镇，评价区域受人类活动影响较大。根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内有生态环境敏感的，应明确环保措施”，本项目位于产业园区外，周边无生态环境敏感保护目标，可以不做生态环境保护措施。 - 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 8、环境风险分析 9.1环境风险识别 本项目为烟花生产项目，主要原辅材料为高氯酸钾、硫磺、铝粉、酒精等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，其中硫磺、铜为列入附录中物质。参照《企业突发环境事件风险分级方法》、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）和《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013），判断其他环境风险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2，q3……bn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，Q3……Bn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及到的危险物质厂内存储量及其Q值确定见表4-11，临界量依据导则附录B。 - 表4-9 环境风险物质数量及临界量汇总表 储存危化品名称; 储存单元; 最大储存量（t）（q）; 临界量（t）（Q）; q/Q（值）. 高氯酸钾; 化工原材料库; 10; 50; 0.2. 硫磺; 1; 10; 0.1. 黑火药; 黑火药库; 7.5; 50; 0.15. 引火线; 引线库; 1.5; 50; 0.03. 酒精; 溶剂洞; 0.06; 500; 0.00012. 氧化铜; 化工原材料库; 0.08（折算Cu含量）; 0.25; 0.32. 合计; 0.80012. 由上表可见，本项目危险物质数量与临界量比值分别为0.80012（Q＜1），作简单分析即可。 8.2环境风险影响途径 ①危险化学品泄漏：本项目涉及的危险化学品有专门的化学品存放区均按照要求暂存，在搬运使用、装卸过程操作不当等导致泄漏，化学品均为固态粉状易于收集，对环境造成的污染可控。 ②火灾、爆炸次生/伴生风险：厂区生产使用原辅材料以及产品为易燃易爆品，若遇 到高温、静电、明火、撞击等，容易引发火灾、爆炸事故，火灾、爆炸次生/伴生的污染物，消防废水、燃烧残渣等收集处置不当排放可导致周边水体、土壤污染。 ③末端处置过程风险：防尘废水泄露，造成废水流至外环境。 8.3环境风险防范措施 （1）项目火灾爆炸风险防范措施 厂区生产使用原辅材料以及产品为易燃易爆品，若遇到高温、静电、明火、撞击等，容易引发火灾、爆炸事故。故项目原材料及成品在包装及储存过程中风险防范措施如下： ①高氯酸钾（KClO4） 根据《工业高氯酸钾》(HG3247-2008)，要求如下包装：工业高氰酸钾产品采用双层包装。外包装采用符合《铁路危险货物运输管理规则》、《汽车危险货物运输规则》及《水路危险货物运输规则》规定的包装材料。内包装采用双层聚乙烯塑料袋，包装时将袋内空气排净后，分别封口。工业高氯酸钾产品的包装质量必须符合《危险货物运输包装通用技术条件》规定的性能试验和检验，包装应坚固完好，能抗御运输、储存和装卸过程中正常的冲击、振动和挤压，并便于装卸和搬运。每件净含量为25kg或50kg。 工业高氯酸钾的运输应符合《铁路危险货物运输管理规则》、《汽车危险货物运输规则》及《水路危险货物运输规则》有关规定，运输过程中应有遮盖物，防止曝晒和雨淋，防止猛烈撞击。包装破损，不得倒置。禁止与还原剂、有机物、易燃物（如硫、磷、碳）或金属粉末等混运。装卸时要轻拿轻放，防止摩擦，严禁撞击。 工业高氯酸钾为强氧化剂，产品应贮存在通风良好．阴凉、干燥的库房内，防止曝晒，受潮，防撞击，远离易燃易爆物品，禁止与还原剂、有机物、易燃物（如硫、磷、碳）或金属粉末等同仓共贮。在符合本标准贮存运输条件下，工业高氯酸钾产品保质期为五年。保质期满后，使用前应检验是否符合本标准的要求。 ②其他原材料的贮存条件应符合表 4-10。 表4-10 化工原料贮存要求 名称; 性质; 贮存条件. 硫磺; 二级易燃物; 与氧化剂应严格分开，并防止受潮. 铝粉; 高能可燃物; 与氧化剂、酸、碱隔离存放，通风防潮. 引火线; 易燃易爆物; 储存于阴凉、干燥、通风良好的爆炸品专用仓库内。储存环境温度一般不得超过40℃，特殊情况下可达40～50℃，但持续时间不得超过48小时。按爆炸品配装表分类划区储运。搬运时轻装轻卸，防止摩擦、碰撞而引起燃烧爆炸危险. 黑火药; 易燃易爆物; 储存于按专业规范设计的仓库内，仓内要求通风阴凉。远离火种、热源。忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。搬运时要轻装轻卸。禁止震动、撞击和摩擦. （2）总图布置和建筑风险防范措施 本项目厂区设计符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2022）的要求，建筑布局基本满足内部及外部安全距离要求。今后规划部门对该地区进行规划时也应考虑满足相应的安全距离，不得在安全距离内布置居民、 学校等环境敏感点、风险较大的工厂等设施。 （3）运输、装卸过程中的风险防范措施 烟花爆竹产品运输车辆应采用带有防火罩的汽车运输，运输道路的主干道纵坡不大于6%，车辆在A、C级建筑物门前装卸作业时，宜在2.5米以外进行。物品装运应做到定车定人，定车就是要把装运的车辆相对固定，专车专用，不得超过车辆装载量，不得超过装载规定高度或侧放。要选择气候较好的时间运输烟花爆竹产品，以防遇险；如中途遇暴风雨或雷电时，要将车辆停在远离建筑物的空旷地方。行车过程中不准在车上开启烟花爆竹，也不准进入加油站加油，驾驶室内严禁吸烟。在雪冻道路上行驶时，必须采取防滑措施，加防滑链，夜间行车，车俩前后要打开有标志危险的信号灯。 在烟花运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大。 （4）次生环境灾害影响防范措施 本次“事故伴生/次生污染分析”主要考虑由于火灾爆炸事故引发的水环境风险，主要是消防污水对环境的污染。火灾事故后产生的消防废水SS含量较高，包括含火药废渣及制作烟花等产品的化学药剂，若是不集中收集处理，任其随意排放将对区域水环境造成污染，渗入地下亦会改变周围土壤成分，使周围植被受到一定程度的影响。 本环评建议生产区在厂区南侧低洼处设置一个容积为150m3的消防废水事故应急池，并进行防渗处理。做好雨水以及事故废水导流和切换，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向消防废水收集池的阀门打开，有专人负责阀门切换。事故应急池池沿要高于地面并加盖，防止平时雨水流入，平时要保持废水收集池空置。事故水池根据地形而设，在厂区工房四周设置导流边沟，顺山势由高到低布设，便于利用重力自流，一旦风险事故发生，能确保项目的消防废水能顺利进入事故水池内，经沉淀后综合利用于厂区道路抑尘用水，不外排。 （5）含火药废渣销毁风险防范措施 药物线车间清洗废水沉淀产生的含火药废渣和不合格产品，属于易燃易爆性危险废物，必须按要求储存后，定期在安全监督管理部门指定或批准的地点，按规范要求销毁。 （6）风险控制措施及应急要求 建议建设单位根据《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南 （试行）》（环办应急[2018]8 号）、《企业突发环境事件风险分级方法》 （HJ941-2018）等文件要求，根据项目生产过程中存在的风险事故类型，制定突发环境事件应急预案，健全应急组织，落实应急器材，定期开展应急演练。 表4-11 事故应急预案主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 设立应急救援指挥部，并明确职责。. 2; 预案分级相应条件; 可分为废水处理设施突发事故处理预案、火灾突发事故处理预案、全厂紧急停车事故处理预案等。. 3; 应急救援保障; 备有干粉灭火器、手推式灭火器、防毒面具、空气吸收器等，分别布置在各岗位。. 4; 报警、通讯联络方式; 常用应急电话号码：急救中心：120，消防大队：119。由生产部负责事故现场的联络和对外联系，以及人员疏散和道路管制等工作。. 5; 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施; 委托当地环保监测站进行应急环境监测，化验室主任负责协助进行毒物的清洗、消毒等工作。设立事故应急抢险队。. 6; 应急监测、防护措施; 依托中周边地势建设事故应急池，防止事故废水外流 而造成污染。. 7; 人员紧急撤离、疏散， 应急剂量控制、撤离组 织计划; 设立医疗救护队，对事故中受伤人员实施医疗救助、转移，同时负责救援行动中人员、器材、物资的运输工作。由办公室主任负责，各部门抽调人员组成。. 8; 事故应急救援关闭程 序及恢复措施; 当事故无法控制和处理时，生产部门应采取果断措施，实施全厂紧急停车，待事故消除后恢复生产. 9; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 10; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 8.4分析结论 本工程在严格实施各项规章制度，在确保环境风险防范措施落实的基础上，其潜在的环境风险事故是可控的。 - 9、排污许可 - 9.1排污许可证管理类别 - 根据《固定源排污许可分类管理名录》（2019版）中“二十一、化学原料和化学制品制造业26”中的“51炸药、火工及焰火产品制造267，其他”，实行登记管理，应在产生排污之前排污许可登记。 - 9.2排污许可证申报 本项目建设单位在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证账号的注册，根据相关排污许可证申请与核发技术规范和环境影响报告（取得环评批复）进行填报本单位排污许可证信息。 - 9.3总量核定 本项目污染物排放总量控制因子为 VOCs，VOCs排放量为0.557t/a - 9.4排放标准 见“区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准”。 - 9.5执行报告 本项目为登记管理，企业无需提交执行年报。 ### 9.6台账要求 - 本项目为登记管理，对于企业台账填报没有要求。 ### 9.7管理要求 企业必须在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表，并按证排污，且不得超标、超总量排污，按要求做好台账记录和自行监测。 10、排污口规范化管理 本次环评按照原国家环境保护总局环发〔1999〕24号《关于开展排放口规范化整治工作的通知》中的相关规定，并按照《污染源监测技术规范》要求，排放口须设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。上述内容作为本项目竣工环保验收的重要内容之一，排放口规范化的工作需要由具有专业资质的单位负责施工建设，具体要求如下： 废气排放口、废水排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，应按照国家《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、 危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276—2022）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见下表： 表4-12 排放口环境保护标志 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场所. 车间噪声源; 表示噪声向外环境排放. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 称料、粉碎、混药、装药车间 | 颗粒物 | 操作在室内进行，严格规定一次性用药量；操作间围墙将粉尘阻隔在操作间范围以内，定时清洗操作平台与车间地面，装药车间设置喷雾降尘装置 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准 |
|  | 包装工序 | VOCs | 加强通风 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 调湿药、造粒、干燥工序 |  | 自然通风 |  |
|  | 产品试放、余药销毁 | 烟尘、SO2、NOx | 严格控制试放量 和频次，远离居 民点 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一起经四格净化设施处理后用做周边农田、林地灌溉 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS、ClO4- | 涉药车间地面、工作台冲洗经管道收集后，排入涉药工房外一级沉淀池（容积0.5m×0.5m×0.6m，0.18m3），初步沉淀后由防雨防渗的污水管道依次排入二级废水沉淀池（容积3m×6m×1.2m，21.6m3），三级沉淀池（容积10m×10m×1.2，120m3）中充分沉淀，再进入高氯酸盐专用处理设备处理，最终通过管道循环回用于地面冲洗，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 设备采用综合隔声、降噪、减震措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后交由当地环卫部门统一处理 | 合理处置 |
|  | 生产 | 废纸屑 | 外售综合利用 | 合理处置 |
|  |  | 化工原材料废包装物 | 暂存于危废暂存间，定期交由厂家回收利用 | 合理处置 |
|  |  | 沉淀池底泥 | 定期清理，送至应急管理部门指定的余药销毁场地销毁处理 | 合理处置 |
|  |  | 含火药类废渣 | 及时发现及时处理，送至应急管理部门指定的余药销毁场地销毁处理 | 合理处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强各厂区绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 落实环境风险分析提出的风险防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、本项目VOCs排放量为0.557t/a。 2、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十一、化学原料和化学制品制造业51炸药、火工及焰火产品制造267”中其他，要求进行登记管理。项目建设完成前，应及时更新排污许可登记信息。 3、根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），建设项目竣工后建设单位需自主开展环境保护验收。 项目竣工环保设施的验收要求如下： （1）建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设 计、同时施工、同时投产使用。 （2）项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规 定的程序和标准，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 （3）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记 载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。建设单位不 具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投 入生产或使用；未经验收或验收不合格的，不得投入生产或使用。 （4）对于试生产3个月确实不具备环保验收条件的建设项目，建设单位应当可向有审批权的环境保护行政主管部门提出该建设项目环境保护延期验收申请，期限最长不超过1年。 |  |  |  |

# 六、结论

本评价报告认为，本项目建成后对本地区经济发展有一定的促进作用。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准。因此，从环境影响角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.304t/a | / | 0.304t/a | +0.304t/a |
|  | VOCs | / | / | / | 0.557t/a | / | 0.557t/a | +0.557t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | / | / | / | / | 6.6t/a | / | 6.6t/a | +6.6t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废纸屑 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
| 危险废物 | 沉淀池底泥 | / | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | +1.8t/a |
|  | 化工原材料废包装物 | / | / | / | 1.2t/a | / | 1.2t/a | +1.2t/a |
|  | 含火药类废渣 | / | / | / | 3.1t/a | / | 3.1t/a | +3.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①