审批意见： 株醴环评表〔2026〕1号 一、醴陵仁美环保科技有限公司拟投资6000万，在醴陵市李畋镇车上村荆塘组建设“烟花模压外筒生产线建设项目”。项目总占地面积29712m2，总建筑面积约14741 m2，主要建设内容为模压生产区（包括1栋模压生产车间，设置混料区、粉料仓库、机修间等）等主体工程，锅炉房、成品仓库、木纤维车间、燃料库、办公楼（主要用于员工办公，设有食堂及宿舍）等辅助储运工程，给排水、供电等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程，配置1台导热油生物质锅炉（型号为YWW10.5-0.7/320/287-SS，热功率为10.5MW）。项目建成后年产不同规格的烟花模压外筒40万箱。 根据湖南和昱环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。 二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作： 1.实行雨污分流，项目模压废气处理产生的废水经生物酶水喷淋措施处理后循环使用，定期补充新鲜水，通过定期清除沉渣保障循环用水的水质要求；生活污水经隔油池、化粪池预处理，再经一体化污水处理站处理达标后用于厂区内及周边绿化浇灌施肥。 2.导热油锅炉以成型生物质为燃料，锅炉烟气经炉内脱硝设施（SNCR）+干式脱硫塔设施 +旋风除尘器+高温布袋除尘器处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3燃煤锅炉大气污染物特别排放限值后通过40米高排气筒（DA001）排放；模压车间采取封闭式车间，对模压工段废气采取三面设置挡体墙包围，模压废气经顶吸式集气罩收集后通过四套生物酶水喷淋设施处理后经2根15米高排气筒（DA002、DA003）高空排放，确保模压废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求；厂区混料粉尘通过设置封闭式混料区域、罐体管道螺旋式直接输料至混料机以及加强管理加以控制，厂区地面采取洒水喷淋、定期清理等措施；筒仓粉尘通过仓顶除尘器处理后排放；破碎工序产生的粉尘采取车间封闭、设置专门配备的袋式除尘过滤装置处理、定时洒水喷淋等措施，确保无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 3.选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，对锅炉风机设置封闭式罩体，模压废气风机设置隔音墙封闭，做好生产车间的封闭隔声措施，定期维护设备运行，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，不对周边环境造成不良影响。 4.按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。一般材料的废弃包装物等可回收利用的一般固废回收外售综合利用；锅炉燃烧成型生物质颗粒产生的锅炉灰渣及锅炉废气除尘器收集得到的除尘灰、沉淀池沉渣一同存放在一般固体废物暂存间，由周边苗木种植园转运作为苗木种植肥料；不合格模压外筒回用于生产线；混料、筒仓、破碎车间收集的粉尘返回模压线作为生产原料；废液压油、废导热油、含油废包装桶及废劳保用品等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求在危废暂存间暂存后，定期委托有资质的单位进行处置；生活垃圾统一收集，纳入环卫部门统一管理。 5．加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。 三、项目排污许可管理类别为简化管理。项目建成后，在投入生产运营前应依法在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证申请。项目排污总量指标：SO2 1.082t/a、NOx 5.326t/a。 四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。 六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 经办人： 公 章 审批人： 2026年1月12日