建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    乙醇（酒精）仓储配送中心建设项目变动

建设单位（盖章）：      醴陵圣海化工有限公司

编制日期：                   2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、 建设项目基本情况	1

二、 建设项目工程分析	8

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、 主要环境影响和保护措施	24

五、 环境保护措施监督检查清单	34

六、 结论	36

附件、附图：

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：用地规划许可证

附件4：危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书

附件5：安全设施设计变更单

附件6：原环评批复

附件7：危险化学品经营许可证

附件8：环评审批征求意见书

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边环境敏感目标图

附图3：项目区域雨水排放路径及周边水系图

附图4：醴陵市左权镇总体规划图

附图5：项目现场照片

建设项目基本情况

| 项目名称 | 乙醇（酒精）仓储配送中心建设项目变动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位 联系人 | 林文勇 | 联系方式 | 13908433791 |
| 建设地点 | 醴陵市左权镇中小企业产业园 |  |  |
| 地理坐标 | （ 113 度17分 47.727 秒，27 度 44 分 22.252 秒 ） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5942危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 149 危险品仓储 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | / | 项目审批 文号 | / |
| 总投资 | 2600万元 | 环保投资 | 60万元 |
| 环保投资 占比（%） | 2.3% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 ☑是：重大变动重新报批（原批复内容已建设） | 用地面积（m2） | 16728.99 |
| 专项评价 设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的专项评价设置原则，本项目Q值为5.41，风险物质暂存量超过临界量，需开展环境风险分析专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 2020年9月24日，醴陵市人民政府对《<醴陵市左权镇总体规划（2016-2040）>调整方案（2020）》进行了批复，批复文号为“醴政批函[2020]46号”。 醴陵市中小企业产业园（原名为仙霞镇电力机车配套产业基地）由醴陵市仙源工业投资发展有限公司投资建设，2012年12月取得发改局规划文件，并列入醴陵市十二五产业发展规划项目库，该产业园建设符合轨道交通产业发展的需要，符合“两型”社会建设要求，有利于左权镇及醴陵市的经济结构调整，促进当地经济发展，符合醴陵市产业发展规划。由于2016年醴陵市乡镇区划调整，仙霞镇更名为左权镇，为加快园区建设和招商引资，促进当地经济发展，仙霞镇电力机车配套产业基地名称变更为醴陵市中小企业产业园。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据企业提供的《建设用地规划许可证》（地字第醴自然资地字2021048号），项目用地为三类工业用地，符合国土空间规划和用途管制要求，符合《醴陵市左权镇总体规划（2016—2040）》要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 产业政策、选址等相关政策符合性分析 国家产业政策符合性分析 根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号），本项目使用的原材料、生产设备等均不属于其中的淘汰类。同时根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》的要求，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类。 因此，本项目符合国家产业政策。 选址符合性分析 项目位于醴陵市左权镇中小企业产业园，项目用地为三类工业用地，符合国家现行的土地政策。项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区2类区，周边地表水为Ⅲ类水域，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等环境敏感区。项目废气、废水、噪声均可实现达标排放，固体废物可得到安全处置，环境风险可控。项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。 综上，在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址合理。 生态环境分区管控要求相符性分析 根据《株洲市生态环境分区管控更新成果(2023版)》，本项目位于醴陵市左权镇，属于一般管控单元，编码为ZH43028130003，左权镇经济产业布局为：承接高端装备制造、轨道、电子信息等，打造株醴新城鞭炮烟花企业、新材料。 项目区域具体管控要求及符合性分析详见下表。 生态环境分区管控要求相符性分析 类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; - （1.1）醴陵市均楚镇周坊水库饮用水水源保护区、醴陵市茶山镇铁河饮用水水源保护区、醴陵市茶山镇栗山坝自来水厂饮用水水源保护区、醴陵市左权镇篾织街居委会地下水型水源地保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。 - （1.2）均楚镇周坊水库饮用水水源保护区、茶山镇铁河饮用水水源保护区、茶山镇栗山坝自来水厂饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。上述区域为畜禽养殖禁养区，禁止养殖小区、养殖场的建设。其他区域的新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《醴陵市人民政府关于划定畜禽养殖禁养区的通告》相关要求。 - （1.3）左权镇、茶山镇：限制新建气型污染物排放量大的工业项目。 - （1.4）渌水属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030 年）限养区相关规定。 - （1.5）矿山建设严格执行矿山开发开采相关法律法规要求。; 项目位于左权镇中小企业产业园内，不涉及饮用水源保护区，属于仓储项目，不涉及畜禽养殖、水产养殖，不属于气型污染物排放量大的企业，也不属于矿山建设项目。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）持续推进黑臭水体治理，实现长治久清，水体达到相关水环境功能要求，推进县级城市建成区黑臭水体整治，全市平均消除比例达到 60%。 （2.2）茶山镇：醴陵垃圾无害化处理场应进行必要的防渗处理、垃圾渗滤液收集处理系统，完善区域内垃圾收集、转运的基础设施建设。积极推进尾砂库治理，已达使用年限的尾矿库，应及时按要求组织封场并恢复生态。 （2.3）鼓励建筑垃圾综合利用。建筑垃圾可以再利用的，应当直接利用；不能直接利用的，应当按照《醴陵市城市建筑垃圾管理规定》进行管理。 （2.4）新建砂石开采企业需满足《湖南省砂石骨料行业规范条件》，现有砂石开采企业需达到《湖南省砂石骨料行业规范条件》中“节能降耗、环境保护与资源综合利用”相关规定要求。 （2.5）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》，新、改、扩建畜禽养殖企业均需配建规范化的粪便、废水处理设施，畜禽粪便实现无害化处理和综合利用。; 项目为仓储变更项目，不涉及生产，项目已建设完成。; 符合. 环境风险防控; （3.1）建立健全饮用水源安全预警制度，建设饮用水水源预警与应急体系，建立饮用水水源地风险评估机制，加强防范环境风险。 （3.2）醴陵垃圾无害化处理场在贮存、转移、处置生活垃圾、固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏以及其他防治污染环境的措施，建立与醴陵市、茶山镇、转步口村的三级的风险联防联控机制。 （3.3）按照《株洲市“十四五”生态环境保护规划》《醴陵市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》《醴陵市突发环境事件应急预案》《醴陵市重污染天气应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。; 项目将严格落实本次评价提出的各项风险防范措施，完善环境风险防控体系，并编制突发环境事件应急预案，并进行备案。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：积极引导生活用燃煤的居民改用液化石油气等清洁燃料。控制化石能源消费总量，合理控制煤炭消费总量，提升煤炭清洁化利用率，形成以非化石能源为能源消费增量体的能源结构。积极利用太阳能、生物质能等新能源，进一步推进能源发展清洁转型。 （4.2）水资源：醴陵市 2020 到 2025 年用水总量为 5.24（亿立方米），醴陵市到 2025 年万元国内生产总值用水量比2020 年下降 22.1%，万元工业增长值用水量比 2020 年下降 12.8%，农田灌溉水有效利用系数为 0.5830。 （4.3）土地资源 茶山镇：到 2035 年耕地保护目标为 52077.12 亩，永久基本农田保护面积为 48835.14 亩，城镇开发边界规模为 77.66公顷，村庄建设用地为 1609.36 公顷。 均楚镇：到2035年耕地保护目标为 42658.62 亩，永久基本农田保护面积为 36825.36 亩，生态保护红线面积为174.13公顷，城镇开发边界规模为 50.52 公顷，村庄建设用地为 1072.94 公顷。 石亭镇：到 2035 年耕地保护目标为 42144.19 亩，永久基本农田保护面积为 38648.99 亩，城镇开发边界规模为 36.24公顷，村庄建设用地为 1039.49 公顷。 左权镇：到2035年耕地保护目标为 40201.73 亩，永久基本农田保护面积为 37334.73 亩，城镇开发边界规模为311.34公顷，村庄建设用地为 1315.00 公顷。; 本项目为仓储项目，不涉及生产，用地为三类工业用地。; 符合. 由上表可知，项目建设符合《株洲市生态环境分区管控更新成果(2023版)》相关要求。 与相关安全评价要求相符性 根据《醴陵圣海化工有限公司酒精、乙醇仓储配送中心建设项目安全设施设计专篇》：项目符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令【2015】第79号修订）等国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件。 同时，根据《醴陵圣海化工有限公司酒精、乙醇仓储配送中心建设项目安全预评价报告》、《醴陵圣海化工有限公司危险化学品仓库安全预评价报告》，本项目涉及危险化学品的建构筑物（设施）与厂外建构筑物、道路的防火间距，以及与相邻建、构筑物之间的防火间距均符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）的要求。 项目主要建构筑物与厂外周边间距 单位：m 名称; 方位; 厂外目标; GB50016规范距离要求; 拟设置距离; 符合性. 乙醇储罐; 东; 园区内部道路; 20; 29; 符合. 南; 株洲怡美机车配件有限公司; 25; 59; 符合. 西; 醴陵市明营建筑材料有限公司; 25; 148; 符合. 北; 湖南美屋建筑节能新型材料有限公司; 25; 29; 符合. 成品仓库; 东; 园区内部道路; 20; 88; 符合. 南; 株洲怡美机车配件有限公司; 20; 69; 符合. 西; 醴陵市明营建筑材料有限公司; 20; 108; 符合. 北; 湖南美屋建筑节能新型材料有限公司; 20; 26; 符合. 项目主要建构筑物与厂内周边间距 单位：m 名称; 方位; 厂内相邻建筑物间距; GB50016规范距离要求; 拟设置距离; 符合性. 乙醇储罐; 东; 场内道路（次要）; 10; 12.1; 符合. 南; 泵房; 11.25; 11.36; 符合. 西南; 装卸鹤管; 15; 17.96; 符合. 西; 场内道路（次要）; 10; 13.7; 符合. 成品仓库; 25; 25.23; 符合. 北; 场内道路; 10; 11.7; 符合. 成品仓库; 东; 场内道路（次要）; 5; 5.58; 符合. 乙醇储罐; 25; 25.23; 符合. 南; 装卸鹤管; 14; 16.59; 符合. 西; 办公楼; 30; 30.28; 符合. 场内道路（主要）; 10; 15; 符合. 北; 场内道路（次要）; 5; 12; 符合. 装卸鹤管; 东; 泵房; 8; 17; 符合. 成品仓库与厂外/界外设施的主要间距、标准规范符合性 序号; 厂 内 设施; 厂外设施; 标准间距（m）; 实测距离（m）; 结论. 1; 桶装仓库（甲类 1项，大于10t）; 民用建筑（厂区西面民房）（二级，民建）; 30/50; 86m; 符合. 明火或散发火花地点; 30; 50m范围内无; 符合. 厂外道路路边（北面规划园区道路）; 20; 20.14; 符合. 湖南美屋建筑节能新型材料有限公司（戊类，二级）; 15; 27m; 符合. 平面布置合理性分析 本项目坐北朝南规划，北侧为湖南美屋建筑节能新型材料有限公司，南侧为株洲怡美机车配件有限公司，西侧靠近园区内部道路，东侧为空地。 项目自西向东的布置依次为大门、门卫室、室外变电站、综合楼、桶装仓库、事故池、储罐区。厂内设有环形消防车道，道路宽度不小于4m，储罐区拟设置双排储罐，共设10个储罐。储罐区靠北侧设置地上卧式储罐6个，容积均为80m³，储罐区南侧设置双排地上卧罐4个，容积均为20m³。桶装仓库分为 2 个防火分区，中间以防火墙隔开，其中桶装仓库北侧分区储存正磷酸，最大储存量为 8t；桶装仓库南侧分区储存甲醇和乙醇（乙醇最大储存量 157t、甲醇最大储存量 35t），分区内甲醇堆垛和乙醇堆垛之间距离≥2m。 本工程总平面布置方案充分利用了规划区域的地形，根据地理环境因地制宜地考虑了生产各功能区单独的使用功能，更考虑整个项目各功能区之间的相互联系与结合，以满足工艺要求为前提，满足物料输送尽可能顺畅、方便、同时考虑节约用地、环保等各方面的要求。综上，项目总平面布置基本合理规范，符合实际生产要求。 |

建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 2021年1月，醴陵圣海化工有限公司委托长沙安环技术咨询服务有限公司编制了《乙醇（酒精）仓储配送中心建设项目环境影响报告表》，株洲市生态环境局醴陵分局于2022年6月1日以“株醴环评表[2022]67号”予以批复。该项目总占地面积16728.99m2。主要建设内容为：乙醇储罐区(单个容积80m3储罐6个、20m3储罐4个)、成品仓库(桶装储存，乙醇最大储存量为200t)、办公楼，配套给排水、供电等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程。项目为乙醇储存项目，不涉及乙醇生产加工，建成后乙醇最大储存量为598.16t，乙醇年周转销售量2400t/a。 企业厂区建有综合楼、辅助车间、消防水池、装卸车棚、装卸泵房、桶装仓库（乙醇）、罐区（乙醇）、事故池、门卫室等建构筑物，尚未进行竣工环境保护验收。因业务扩展需要，企业拟在厂区现有成品仓库（即桶装仓库）内增设正磷酸（最大储存量为8t）、甲醇（最大储存量为35t）仓储经营，成品仓库总储存量为200t不变。 根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），属于重大变动需重新报批环评手续。项目变动情况如下： 本项目重大变动情况 类别; 重大变动清单; 原环评及批复要求; 拟建设内容; 变化情况. 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的; 危险化学品仓储，不涉及生产; 危险化学品仓储，不涉及生产; 不涉及. 规模; 2.生产、处置或储存能力增加30%及以上的; 乙醇仓储，最大储存量为598.16t。其中：储罐区乙醇最大储存量为398.16t；成品仓库为乙醇桶装储存，最大储存量为200t; 甲醇、乙醇、正磷酸仓储。其中：储罐区乙醇最大储存量为398.16t；成品仓库分区桶装储存甲醇、乙醇、正磷酸，最大储存量分别为35t、157t、8t。; 甲醇、正磷酸仓储能力增加30%以上，属于重大变动. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 地点; 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 选址：醴陵市左权镇中小企业产业园，占地16728.99m2; 选址：醴陵市左权镇中小企业产业园，占地16728.99m2; 选址及平面布局不变. 生产工艺; - 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的; 乙醇仓储，最大储存量为598.16t。其中：储罐区乙醇最大储存量为398.16t；成品仓库为乙醇桶装储存，最大储存量为200t; 甲醇、乙醇、正磷酸仓储。其中：储罐区乙醇最大储存量为398.16t；成品仓库分区桶装储存甲醇、乙醇、正磷酸，最大储存量分别为35t、157t、8t。; 新增甲醇仓储，导致新增排放污染物种类（甲醇），属于重大变动. - 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 乙醇储罐、桶装储存; 乙醇储罐、桶装储存，甲醇、正磷酸桶装储存; 不属于. 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 仓储项目，无生产废水产生，无废气污染防治措施; 仓储项目，无生产废水产生，无废气污染防治措施; 不属于. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 仓储项目，无生产废水产生; 仓储项目，无生产废水产生; 不属于. 10.新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 仓储项目，不涉及废气排放口; 仓储项目，不涉及废气排放口; 不属于. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 仓储项目，分区防渗; 仓储项目，分区防渗; 不属于. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 仓储项目，不涉及生产，无生产固废; 仓储项目，不涉及生产，无生产固废; 不属于. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 1个560m3消防水池、1个300m3事故应急池; 1个560m3消防水池、1个300m3事故应急池; 不属于. 项目建设内容及规模 项目总占地面积16728.99m2。主要建设内容为：乙醇储罐区(单个容积80m3储罐6个、20m3储罐4个)、成品仓库(桶装储存，乙醇最大储存量为200t)、办公楼，配套给排水、供电等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程 项目具体建设内容及规模 工程; 项目名称; 工程内容与规模; 备注. 变动前; 变动后. 主体 工程; 乙醇储罐区; 6个80m3的卧式储罐，4个20m3的卧式储罐； 均采用地上罐，储罐区设置四面敞开式厂棚。; 6个80m3的卧式储罐，4个20m3的卧式储罐； 均采用地上罐，储罐区设置四面敞开式厂棚。; 已建成. 成品仓库 （灌桶车间）; 占地面积约为326.4m2，单层甲类仓库； 酒精最大储存量为200t。; 占地面积约为326.4m2，单层甲类仓库，总储存量为200t； 分为2个防火分区，中间以防火墙隔开，北侧分区储存正磷酸，最大储存量为8t；南侧分区储存甲醇和乙醇（乙醇、甲醇最大储存量 157t、35t）。; 变动内容，已建成. 事故池; 占地面积为75m2，容积300m3；地下式。; 占地面积为75m2，容积300m3；地下式。; 已建成. 消防水池; 容积560m3，主要用于事故状态下乙醇储罐等设施降温。; 容积560m3，主要用于事故状态下乙醇储罐等设施降温。; 已建成. 辅助 工程; 办公楼; 占地面积约为480m2，3层；员工生活、办公。; 占地面积约为480m2，3层；员工生活、办公。; 已建成. 食堂; 位于办公楼，为员工提供中餐。; 位于办公楼，为员工提供中餐。; 已建成. 储运工程; 运输方式; 运入及运出委托有相关驾驶及运输资质的司机利用专用危险品运输槽车进行运输。; 运入及运出委托有相关驾驶及运输资质的司机利用专用危险品运输槽车进行运输。; 已建成. 公用 工程; 供水; 近期自打水井，远期市政供水管网。; 近期自打水井，远期市政供水管网。; 已建成. 排水; 雨污分流系统; 雨污分流系统; 已建成. 供电; 由市政供电系统接入，配套相应的配电设施。; 由市政供电系统接入，配套相应的配电设施。; 已建成. 环保 工程; 废水处理; 生活污水：隔油池、化粪池; 生活污水：隔油池、化粪池; 已建成. 废气处理; ①罐车卸料应采取密闭卸料方式；②储罐设置呼吸阀门；③定期对生产设备进行维护和检修；④加强通风。; ①罐车卸料应采取密闭卸料方式；②储罐设置呼吸阀门；③定期对生产设备进行维护和检修；④加强通风。; 已建成. 噪声处理; 设备基础减振、隔声等; 设备基础减振、隔声等; 已建成. 固废处理; 生活垃圾：设置加盖垃圾桶，定期清运处置; 生活垃圾：设置加盖垃圾桶，定期清运处置; 已建成. 地下水及土壤防治措施; 生产区进行分区防渗。; 生产区进行分区防渗。; 已建成. 环境风险; 设置300m3应急事故池、560m3消防水池；加强环境风险管控措施，编制突发环境事件应急预案，成立应急组织机构、设置环境风险源巡查制度、隐患排查制度等。; 设置300m3应急事故池、560m3消防水池；加强环境风险管控措施，编制突发环境事件应急预案，成立应急组织机构、设置环境风险源巡查制度、隐患排查制度等。; 已建成. 项目建、构筑物内容无变动； 建筑物占地面积4753.03m2，总建筑面积4783.04m2，项目的建构筑物相关信息见下表： 建、构筑物一览表 序号; 建（构筑物名称; 占地 面积 （m2）; 建筑 面积 （m2）; 层数; 耐火等级; 火灾危险性类别; 结构 类型; 防火分区划分; 备注. 1; 综合楼; 522.74; 1520.64; 3; 二级; /; 框架; 1; 含控制室. 2; 辅助车间、消防水池; 275.64; 170; 1+1; 二级; 丁; 框架/砼; 1; 负1F设消防泵房. 3; 装卸车棚; 276; 138; 1; 二级; 甲; 钢网架; /; /. 4; 装卸泵房; 50; 50; 1; 二级; 甲; 框架; 1; /. 5; 成品仓库; 326.4; 326.4; 1; 二级; 甲; 框架; 2; /. 6; 罐区; 649.25; /; /; /; 甲; 砼; /; /. 7; 事故池; 75; /; /; /; /; 砼; /; 深4m. 8; 门卫室; 30; 30; 1; 二级; /; 框架; 1; /. 9; 预留车间; 2558; 2558; 1; 二级; 丙; 框架; 预留; 预留. 总计; 4753.03; 4783.04. 产品方案 本项目为仓储项目，不涉及生产加工，项目产品方案见下表。 工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 变动前; 变动后; 备注. 存储规模; 年储存销售量; 存储规模; 年储存销售量. 1; 无水乙醇（酒精）; 398.16t; 2400 t/a （年周转6次）; 398.16t; 2400 t/a （年周转6次）; 浓度95%-99.6%. 200t; /; 157t; /. 2; 甲醇; 0; /; 35t; /; 浓度99%-99.9%. 3; 正磷酸; 0; /; 8t; /; ≥85%. 合计; 598.16t; 2400 t/a; 598.16t; 2400 t/a. 主要原辅材料 主要原辅材料消耗情况一览表 名称; 变更前; 变更后; 形态; 储存方式; 储存规格; 储存位置. 年周转量t/a; 最大贮存量t; 年周转量t/a; 最大贮存量t. 乙醇 （酒精）; 2400; 398.16; 2400; 398.16; 液体; 储罐; 80m3/罐 20m3/罐; 储罐区. /; 200; /; 157; 液体; 桶装; 1000L/桶 /200L/桶; 成品仓库. 甲醇; /; 0; /; 35; 液体; 桶装; 1000L/桶 /200L/桶; 成品仓库. 正磷酸; /; 0; /; 8; 液体; 桶装; 200L/桶 /100L/桶; 成品仓库. 新鲜水; 225m3/a; /; 225m3/a; /; 来源地下水、市政供水. 电; 6万kw·h; /; 6万kw·h; /; 市政供电. 注：乙醇储罐最大储存量=储罐容积560m3×乙醇密度0.79×储罐充装系数0.9=398.16t。. 工程主要生产设备 项目生产设备无变动，生产设备如下表所示。 主要设施、设备、装置一览表 序号; 设备名称; 规格、型号或尺寸; 单位; 数量; 工艺参数 （工作压力）; 材质. 1; 乙醇储罐; 卧式罐，80m3 Φ3200×10800（6mm）; 个; 6; 常温、常压; 304不锈钢. 2; 乙醇储罐; 卧式罐，20m3 Φ2600×4000（4mm）; 个; 4; 常温、常压; 304不锈钢. 3; 充装泵; YB2-132S1-2 流量为30m3/h，扬程30m，功率：5.5KW、330/660v 转速：2900r/min; 台; 3; 常温、0.3MPa; 组合件. 4; 消防水泵; XBD5/40-125L-200、Q=40L/S、P=0.5Mpa、N=37kW; 台; 2; 常温; 组合件. 5; 叉车; /; 辆; 2; /; /. 特种设备一览表 序号; 设备位号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 工艺参数 （工作压力MPa）; 材质. 1; 压力管道; DN≥50的乙醇管道; GC2; m; 按实; 常温、0.6Mpa; 碳钢. 项目公用及辅助工程 供电 用电由城镇供电网供电，采取10kv进线进入厂区，可以满足项目用电需求。 给水 本项目生产无需用水，用水主要为员工生活用水、消防用水。项目近期采取自打水井取水，远期给水依托湖南省醴陵市左权镇中小企业产业园的供水管网，可以满足本项目用水需求。 （1）消防用水 项目区内消防水管网拟成环状布置，拟设置消防水池储水560m3，并配备2台立式消防水泵，其型号为XBD5/40-125L-200、Q=40L/S、 P=0.5Mpa、 N=37kW。 （2）生活用水 项目劳动定员15人，均在厂区就餐（中餐）。根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的小城镇居民用水定额，生活用水量按50L/人•d计，则厂区生活用水总量为0.75m3/d（225m3/a）。 排水 项目采用雨、污分流排水系统。 （1）雨水 厂区设置雨水沟渠，雨水通过雨水沟排入附近沟渠，最终汇入丰收水库。 （2）生活污水 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“生活污染源产排污系数手册”，生活污水产污系数为0.89，则项目生活污水产生量为0.67m3/d（200.3m3/a），生活污水经隔油池、化粪池处理后用于厂区绿化或周边林地浇灌，生活污水不外排。 项目水平衡图 工作制度及劳动定员 工作制度：全年工作300天，两班倒，日工作8小时。 劳动定员：项目需劳动定员15人。 食宿情况：均在厂区就餐（中餐），不在厂区住宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污环节 项目已建设完成，无遗留的施工期环境问题。 本项目为仓储项目，不涉及生产、加工以及分装工序。 （1）工艺流程图 项目运营期工艺流程及产污环节图如下。 工艺流程及产污环节图（G为废气，N为噪声） （2）生产工艺说明 ①进货 项目进货由有危险品运输资质的社会机构协作单位进行运输；使用槽车与货车将乙醇（酒精），使用货车将甲醇、磷酸运送至厂区内。 ②卸料 项目卸料采用密闭卸料方式，乙醇（酒精）运送至厂区后，先稳定15分钟消除静电，用能检测接地状态的静电接地仪接地夹接地后，通过泵CRJ型插入式软管快速接头连接，开启槽车放料阀门和物料输送泵入口阀，打开物料输送泵出口阀和储罐的入口阀，启动物料输送泵电机，物料经化工泵加压后卸入对应的储罐以及原料桶（吨桶）内。 甲醇、磷酸利用货车进行运输，包装方式为桶装，甲醇、磷酸运送至厂区后，先稳定15分钟消除静电，再直接搬运至成品仓库内分区储存。 ③存储 储罐区靠北侧设置地上卧式储罐6个，单个容积均为80m³，南侧设置双排地上卧罐4个，单个容积均为20m³。成品仓库北侧分区储存正磷酸，南侧分区储存甲醇和乙醇，采用桶装储存。乙醇密度按0.79计算，充装系数按0.9计，储罐区乙醇的最大储量为398.16t，成品仓库最大储存量为200t，其中正磷酸最大储存量为8t、乙醇最大储存量 157t、甲醇最大储存量 35t。 项目化学品在存储过程中，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内或桶内气体空间温度、物料蒸发速度、物料浓度和蒸汽压力也随之变化，压力的变化带来罐内/桶内气体的排出和罐外空气的吸入，该过程会产生少量的有机废气，该过程又称为“小呼吸”。 ④装车外售 根据客户需求，储罐内的乙醇（酒精）通过输送泵装入危险品运输槽车内销售。桶装液体直接外运；槽车驶入装车区域后，操作工连接防静电接地夹。接密闭卸料口，通知泵工启动装车泵，操作人员打开罐车工艺阀门，开始装车。 项目乙醇（酒精）在卸料过程中，随着罐内液面的不断降低，气体空间逐渐增大，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，储罐开始吸入新鲜空气，由于液面上方空间的蒸汽没有达到饱和，促使物料蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分物料蒸汽从呼吸阀呼出，产生一定量的有机废气排放至周围大气中，该过程又称为出料“大呼吸”。 产污环节汇总 项目建设主要产污环节详见下表。 项目工程主要产污环节 类别; 名称; 产污环节; 污染物名称. 废气; 有机废气; 储罐大呼吸、小呼吸等; 挥发性有机物. 甲醇、乙醇桶呼吸损耗; 挥发性有机物、甲醇. 食堂油烟; 食堂; 油烟废气. 废水; 生活污水; 员工生活; COD、BOD5、氨氮、SS等. 噪声; 设备噪声; 物料泵、运输车辆; Leq(A). 固废; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与项目有关的原有污染情况 本项目为变动项目，位于醴陵市左权镇中小企业产业园，属于新建项目，企业厂区建有综合楼、辅助车间、消防水池、装卸车棚、装卸泵房、桶装仓库（乙醇）、罐区（乙醇）、事故池、门卫室等建构筑物，；项目为仓储项目，不涉及生产，无遗留环境问题，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 环境空气 项目所在区域环境空气质量属二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 区域环境空气环境质量现状及达标判定 本环评引用了株洲市生态环境局发布的《2024年12月及1-12月全市环境空气质量、地表水环境质量状况》，附件8中的2024年各县（市、区）环境空气质量状况。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定的项目所在地区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 醴陵市环境空气质量现状见表3-1。 2024年醴陵市空气环境质量状况 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.71; 超标. CO; 百分之95位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 百分之90位数8h平均质量浓度; 136; 160; 85; 达标. 由上述监测结果表可知，2024年，醴陵市O3、PM10、NO2、SO2、CO 年平均值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，故本项目所在区域属于不达标区。 目前株洲市正大力开展蓝天保卫战工作，具体采取以下措施： 1、强力推进工业企业废气污染防治； 2、强力推进移动源污染防治； 3、强力推进扬尘综合整治； 4、强力推进面源污染防治； 5、强力开展大气污染防治特护期工作； 6、建立健全科学管理体系。 通过以上措施后，株洲市醴陵市空气环境质量将有望达标。 特征因子监测数据 为进一步了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价收集《湖南醴陵经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》中株醴新城左权片区北侧狮形岭村（本项目东北侧1680m）的环境空气监测数据，监测时间为2023年8月27日-2023年9月02日，数据引用符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求。 环境空气监测结果一览表 检测点位; 监测项目; 监测结果（mg/m3）; 最大浓度占标率(%); 超标率 (%); 达标情况; 参考限值（mg/m3）. G1株醴新城左权片区北侧狮形岭村; TVOC（8h平均）; 0.101~0.148; 0.247; 0; 达标; 0.6. 非甲烷总烃 （1h平均）; 0.64~0.74; 0.37; 0; 达标; 2.0. 由上表可知，监测期间项目所在区域TVOC监测值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 浓度限值要求，非甲烷总烃监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》的制定标准。 地表水环境质量 本项目为仓储项目，不涉及生产，无废水外排，项目所在区域地表水系为渌水。 本环评引用了株洲市生态环境局发布的《2024年12月及1-12月全市环境空气质量、地表水环境质量状况》，附件11 2024年1-12月全市地表水水质状况。 2024年1-12月全市地表水水质状况 根据表3-3监测结果可知，2024年湘江渌水星火断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；湘江渌水其余各监控断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目周边50米范围内不存在声环境保护目标，最近的环境敏感目标为东侧55米处的居民点，因此无需开展声环境质量现状监测。 地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)：原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 项目生产区已进行分区防渗，罐区、桶装仓库、事故池为重点防渗区，装卸区、隔油池、化粪池为一般防渗区，其余生产区域为简单防渗区，不存在土壤、地下水环境污染途径。且项目建厂之初已收集区域地下水环境质量监测数据，已开展土壤环境现状调查留作背景值。 因此本次评价不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。 生态环境现状 本项目位于醴陵市左权镇中小企业产业园，受人类活动的影响，项目所在区域内地表植被覆盖率较低，植物种类较为单一，生物多样性较差，生态系统主要受人为控制，自身调控能力较弱。此区动物种类及数量很少，并未发现珍稀动物、植物。 项目所在地天然植被已大部分转化为人工植被。区域内野生动物较少，主要有鼠、蛙、昆虫类等。土地主要为住宅、工业和道路用地，植被主要为园区绿化、道路两旁种植有各种林木和花卉。本地区无原始森林。 评价区域内无自然保护区和风景名胜区，不涉及国家和省级重点保护野生动植物，也无古树名木及文物保护单位；未发现国家和地方重点保护的珍稀野生动植物，区域生态环境质量一般。 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标 根据现场调查，具体环境保护目标如下： 环境保护目标一览表 环境 要素; 坐标; 环保目标 名称; 性质; 方位; 相对 距离m; 规模; 保护级别. 大气 环境; 113°17′52.36156″N 27°44′26.26761″E; 向子冲居民点; 居民散户; E; 55-590; 13户; GB3095-2012二级. 113°17′42.58974″N 27°44′9.81387″E; 井家冲居民点; 居民散户; S; 360-500; 5户. 113°17′38.49561″N 27°44′14.02387″E; 刘家冲居民点; 居民散户; SW; 160-500; 10户. 113°17′39.49983″N 27°44′37.62302″E; 六冲里居民点; 居民散户; NW; 440-500; 4户. 声环境; 项目厂界50m范围内无声环境敏感点。; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002，Ⅲ类. 地表水环境; 丰收水库：农业灌溉用水，Ⅲ类，E，230m. 石羊河：小河，Ⅲ类，E，1.8km. 渌水：中河，Ⅲ类，S，10.4km. 地下水环境; 附近居民水井（主要作为生活用水）; /. 生态 环境; /; /. |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 污染物排放控制标准 大气污染物排放标准 项目厂界执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值；厂区内挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 非甲烷总烃; 120; 周界外浓度最高点; 4.0. 甲醇; 190; 周界外浓度最高点; 12. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 水污染物排放标准 项目生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化、周边林地浇灌，不外排。 噪声排放标准 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 固体废物控制标准 生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 总量控制指标分析 结合本项目工程特征，本项目的总量控制因子为：挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）。 水污染物：本项目无废水外排，因而无需申请总量指标。 大气污染物：挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）：0.554t/a。 综上，本项目建议总量控制指标为：挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）0.554t/a。 |

主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 本项目已建设完成，不涉及施工内容。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 大气环境影响分析 挥发性有机废气 项目乙醇（酒精）储存量为555.16t，甲醇储存量35t，正磷酸储存量8t，乙醇储罐年销售量（周转量6次/年）2400t。乙醇储罐在储存过程中会通过呼吸阀排放少量有机气体（VOCs），包括“大呼吸”、“小呼吸”损耗。甲醇、乙醇储存桶采用带阻火器的透气盖（透气塞），高温天气存在挥发。同时，乙醇装卸作业过程出现少量乙醇（VOCs）挥发。 乙醇储罐“大小呼吸”损耗 （1）“小呼吸”损耗 “小呼吸”损耗是由于温度和大气压力的变化引起罐内蒸汽的膨胀和收缩产生的蒸汽排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。可用下式估算： LB=0.191×MP100910−P0.68×D1.73×H0.51×∆T0.45×FP×C×KC 式中： LB：固定顶罐的“小呼吸”排放量，kg/a； M：罐内蒸汽的分子量； P：在大量液体状态下，真实的蒸汽压力Pa； D：罐的直径m； H：平均蒸汽空间高度m，取1； △T：一天之内的平均温度差°C，取12； Fp：涂层因子(无量纲)，根据油漆状况取值1~1.5，取中间值1.25； C：用于小直径罐的调节因子（无量纲）；罐直径大于9m的C=1，直径0~9m之间的罐体C=1-0.0123（D-9）2； Kc：产品因子（石油原油取0.65，其他的有机液体取1.0），取1.0。 储罐“小呼吸”计算参数及结果 储罐规格; M; P; D; H; △T; Fp; C; Kc; LB. 80m3; 46.07; 5333; 3.2; 0.32; 12; 1.25; 0.5862; 1.0; 11.595. 20m3; 46.07; 5333; 2.6; 0.26; 12; 1.25; 0.4962; 1.0; 6.853. 因此，本项目储罐“小呼吸”VOCs排放量详见下表。 储罐“小呼吸”VOCs排放量 储罐规格; 物料名称; 污染因子; 排放量（LB）; 储罐数量; 废气总排放量. 80m3; 乙醇; VOCs; 11.595kg/a; 6; 0.070t/a. 20m3; 乙醇; VOCs; 6.853kg/a; 4; 0.027t/a. 合计; 0.097t/a. （2）“大呼吸”损耗 “大呼吸”损耗为由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸汽从罐内压出；而卸料损失发生于液体排出、空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸汽饱和的气体而膨胀，因而超过蒸汽空间容纳的能力。可用下式估算： LW=4.188×10−7×M×P×KN×KC 式中： Lw：固定顶罐的“大呼吸”排放量，kg/m3投入量； M：罐内蒸汽的分子量； P：在大量液体状态下，真实的蒸汽压力Pa； Kc：产品因子；取1.0； KN：按年周转次数K确定：K≤36、KN=1，36<K≤220、KN=11.467×k-0.7026；K>220、KN=0.26。 根据全年乙醇的销售量为2400t/a，乙醇储罐最大储存量为398.16t，乙醇销售量全部按储罐储存计，则年周转次数为6次/a。 储罐“大呼吸”计算参数及结果 物料名称; M; P; KN; KC; Lw. 乙醇; 46.07; 5333; 1; 1.0; 0.103. 因此，本项目储罐“大呼吸”VOCs排放量详见下表。 储罐“大呼吸”VOCs排放量 物料名称; 污染因子; 年销售量; 排放量（LW）; 废气总排放量. 乙醇; VOCs; 2400t/a; 0.103 kg/m3; 0.247t/a. 储存桶高温天气挥发废气 化学品仓库甲醇、乙醇桶装储存采用设置带阻火器的透气盖（透气塞），高温天气仍然会有挥发。采用简化呼吸损耗公式计算： 式中： L：每日挥发量，kg/d Vg：桶内气相空间体积，m3，充装系数取0.9，200L桶为0.02m3、1000L桶为0.1m3 P：饱和蒸气压，KPa，35℃时，甲醇饱和蒸气压为25.8kPa、乙醇饱和蒸气压为10.5kPa； ΔT：昼夜温差，室内取8℃ 根据上式计算：200L 甲醇桶单桶每日挥发量4.95克、1000L单桶每日挥发量24.8克；200L 乙醇桶单桶每日挥发量2.02克、1000L单桶每日挥发量10.1克。 变动前，乙醇最大储存量为200t，密度为0.79g/cm³，则危险化学品仓库高温天气乙醇挥发量为2.557kg/d，经查醴陵市常年平均高温天气为40天，则挥发性有机物挥发量为0.102t/a。 变动后，乙醇、甲醇最大储存量为157t、35t，密度为0.79g/cm³、0.792g/cm³，则危险化学品仓库高温天气甲醇、乙醇挥发量为1.22kg/d、2.23kg/d，经查醴陵市常年平均高温天气为40天，则甲醇、乙醇挥发量为0.049t/a、0.089t/a，挥发性有机物产生量为0.138t/a。 装卸作业挥发废气 项目甲醇、磷酸桶装原料由原料桶包装方式进厂，不涉及充装，因此装卸作业挥发仅考虑乙醇。项目乙醇装卸作业过程中，不可避免地存在乙醇跑、冒、滴、漏现象，产生的VOCs废气为无组织排放。跑冒滴漏量与厂区的管理、工人的操作水平等诸多因素有关，类比同类型项目，乙醇的跑、冒、滴、漏一般损失量为0.003%。本项目年销售乙醇2400t，则乙醇装卸作业过程中逸散VOCs产生量为0.072t/a。 VOCs排放量合计 项目乙醇储罐“大呼吸”、“小呼吸”损耗、原料桶包装损耗和外售装卸作业排放的挥发性有机物排放量如下表所示。 项目有机废气排放情况 产污环节; 污染物; 变动前 排放量t/a; 变动后 排放量t/a; 排放增减量t/a; 备注. 乙醇装、卸过程中; 小呼吸; 挥发性有机物; 0.097; 0.097; 0; 无组织排放. 大呼吸; 0.247; 0.247; 0. 装卸作业逸散废气; 0.072; 0.072; 0. 原料桶高温天气挥发; 0.102; 0.138; +0.036. 甲醇; 0; 0.049; +0.049. 合计; 挥发性有机物; 0.518; 0.554; +0.036. 甲醇; 0; 0.049; +0.049. 废气治理措施 项目储存、装卸过程中产生的挥发性有机物为无组织排放，为了减轻挥发性有机物对周围环境的影响，项目应采取如下治理措施： ①罐车卸料应采取密闭卸料方式。每个乙醇罐应各自设置卸料管道和卸料接口，卸料接口均应装设快速接头及密封盖。 ②储罐设置呼吸阀门，以减少储罐大、小呼吸损耗。 ③加强成品仓库、储罐区管理，定期对生产设备进行维护和检修，避免乙醇的跑冒滴漏，若出现乙醇“跑、冒、滴、漏”，应及时进行处理。 ④加强乙醇仓库及储罐区通风。 食堂油烟 项目厂区设有食堂，每天就餐人数15人，厨房设1个基准灶头，每天运行时间约2小时（年运行300天），食堂采用液化石油气清洁燃料，根据国家推荐的最佳食用油用量30g/人•d，则项目食用油消耗量为0.45kg/d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，其挥发量以3%计，则食堂油烟产生量为0.004t/a。 项目厨房油烟废气拟采用油烟净化器对其进行处理，净化效率60%，净化处理后排放量为0.0016t/a，排放浓度为1.4mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求（2.0mg/m3）。 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目运营期废气开展的监测计划详见下表。 运营期环境监测计划（废气） 污染源; 监测位点; 监测因子; 监测频次. 厂区; 上下风向厂界; 非甲烷总烃、甲醇; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 大气环境影响评价结论 综上所述，项目采取上述废气污染防治措施后，项目废气排放对周边环境无明显不利影响，废气排放环境影响可以接受。 地表水环境影响分析 本项目运营过程中无生产废水产生，项目废水主要为员工生活污水。 项目劳动定员15人，均在厂区就餐（中餐）。参照《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3-2025），生活用水量按50L/人•d计，则厂区生活用水总量为0.75m3/d（225m3/a）。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“生活污染源产排污系数手册”，生活污水产污系数为0.89，则项目生活污水产生量为0.67m3/d（200.3m3/a）。其污染物产生情况如下表所示。 项目生活污水污染物产排放情况 类别; 废水量（m3/a）; 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水; 200.3; CODcr; 350; 0.07. BOD5; 180; 0.04. SS; 300; 0.06. 氨氮; 25; 0.005. 生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等。由于项目所在区域为农村无城市污水管网，项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用于厂区绿化、周边林地浇灌，不外排。 综上，本项目无废水外排，项目建设对周边地表水环境无明显不利影响。 监测要求 本项目无废水外排，无需设置废水监测计划。 噪声环境影响分析 噪声源强 项目运营期主要噪声源为充装泵、运输车辆等，噪声源强约65~80dB(A)。项目工程主要设备噪声源强情况见下表。 项目各设备噪声源强汇总表 单位：dB(A) 序号; 产生源; 噪声源强; 治理措施; 工作特征; 处理后声源值. 1; 充装泵; 70~80; 消声、减震、隔声; 连续; 60~70. 2; 运输车辆; 65~75; 限速、禁鸣; 间歇; 60. 噪声预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则的点声源预测模式。模式如下: （1）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算 （2）预测点的A声级计算 （3）参考点r0到预测点r处之间的户外传播衰减量 （4）室内声源等效室外声源后声压级 结合本项目的厂区平面布置和噪声源分布情况，本次评价不再考虑地面效应引起的倍频带衰减Agr和其他多方面效应引起的倍频带衰减Amisc。 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 昼间; 49.8; 60; 达标. 夜间; /; 50; 达标. 南厂界; 昼间; 44.6; 60; 达标. 夜间; /; 50; 达标. 西厂界; 昼间; 38.7; 60; 达标. 夜间; /; 50; 达标. 北厂界; 昼间; 42.1; 60; 达标. 夜间; /; 50; 达标. 通过声环境影响预测结果可知，本项目正式运行后，对各噪声源采取必要的减振隔声措施，东、南、西、北厂界昼间、夜间噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目运营期噪声开展的监测计划详见下表。 运营期环境监测计划（噪声） 类别; 监测位点; 监测项目; 监测频次. 噪声; 四周厂界; 等效连续A声级; 每季度一次. 固体废物影响分析 项目生产过程中产生的固体废物主要有生活垃圾。 项目员工15人，生活垃圾产生系数按0.5kg/人·日计，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，年产生量为2.25t/a（按年运作300天计），生活垃圾经加盖垃圾桶收集交由环卫部门统一清运。 综上所述，经采取上述措施后，项目产生的固体废物对环境影响较小。 地下水、土壤环境影响分析 项目已建设完成，项目参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗，对于罐区、化学品仓库、事故池采取重点防渗，对于可能发生物料、污染物泄露的化粪池、装卸区采取一般防渗，其他生产区域按建筑要求做地面硬化处理，防渗材料应与物料污染物相兼容。 本项目采取的分区防渗措施见下表。 项目分区防渗情况一览表 序号; 防渗区; 防渗级别; 防渗措施及要求. 1; 成品仓库、储罐区、事故池; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。. 2; 装卸区、隔油池、化粪池; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。. 3; 其他生产区域; 简单防渗区; 一般地面硬化. 除分区防渗外，项目拟采取以下污染防治措施： （1）项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 （2）对项目内各构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 （3）储罐外表面其防腐设计符合国家现行标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022-2018）的有关规定，且防腐等级不低于加强级。埋地钢质管道外表面的防腐设计符合国家现行标准《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447）的有关规定。同时，储罐建高液位报警功能的液位监测系统。储罐内进料管安装卸料防溢阀。 综上所述，在全面落实以上污染防治措施的情况下，项目运营期对土壤、地下水环境影响较小。 环境风险分析 本项目运营过程中涉及到的风险物质主要为甲醇、磷酸和乙醇（酒精）。根据风险分析，项目可能发生的环境风险事故主要考虑甲醇、乙醇（酒精）泄漏事故以及火灾爆炸引发次生环境污染事故，可能会对项目周边环境造成一定的影响。企业应制定相应的管理制度和岗位制度，加强日常人员管理和生产过程管理，编制突发环境事故应急预案，切实加强风险防范措施和应急联动措施。在各项风险防范措施落实到位的情况下，可有效降低本项目的环境风险，项目环境风险处于可接受水平（具体风险评价见专项分析）。 环保投资估算 本项目总投资2600万元，其中环保投资60万元，具体如下： 项目环保投资一览表 污染物类别; 措施; 环保投资; 备注. 废气; 密闭储罐，自然扩散; 主体工程已包含; 已建设. 油烟净化器; 0.5; 已建设. 废水（生活污水）; 隔油池、化粪池; 1; 已建设. 噪声; 合理布局，加强设备维护; 1; 已建设. 固体废物（生活垃圾）; 垃圾桶; 0.5; 已建设. 环境风险; 560m3消防水池; 主体工程已包含; 已建设. 300m3事故应急池; 57; 已建设. 分区防渗; 已建设. 合计; 60. |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产区 | 挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、甲醇 | ①罐车卸料应采取密闭卸料方式； ②储罐设置呼吸阀门； ③定期对生产设备的进行维护和检修； ④加强通风。 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 （净化效率不低于60%） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水 环境 | 生活 污水 | COD、氨氮、SS、BOD5等 | 隔油池、化粪池 | 用于厂区绿化、周边林地浇灌，不外排。 |
| 声环境 | 设备 噪声 | 等效连续A声级 | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 2类标准 |
|  | 运输 噪声 | 等效连续A声级 | 限速、禁鸣 |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾经加盖垃圾桶收集交由环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按要求采取分区防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置300m3应急事故池、560m3消防水池；应制定相应的管理制度和岗位制度，加强日常人员管理和生产过程管理，设备定期维护和保养，并编制突发环境事故应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境保护管理的机构设置及管理要求 建设单位应按当地生态环境管理部门的要求加强环境管理，建立健全环保监督、管理制度和管理机构。 （1）要求环境管理机构精干高效。设立专门的环境管理机构，由专人负责环保管理，其职责是贯彻执行环保方针、政策，确定管理机构和人员的职责制定、实施环保工作计划、规划、审查，提出项目营运期环境保护管理和监测范围，指导和组织环境监测，负责事故的调查、分析和处理。 （2）建议设安全环保部，全面负责环保工作。配备专职技术人员及环境监测人员， 担任企业日常环境管理与监测的具体工作，确保各项环保措施、环保制度的贯彻 落实。 （3）排污定期报告制度。定期向当地生态环境主管部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 2、建议总量控制指标 本环评建议总量控制指标量为VOCs：0.554t/a。 3、“三同时” 建设单位做好建设项目“三同时”工作，需切实按环评报告表提出的污染治理及环保对策措施逐项落实到位，项目试运行后及时向当地环保主管部门申请竣工环境保护验收。 |  |  |  |

结论

结论 本项目符合国家有关的产业政策，项目建设满足生态环境分区管控要求，在采取并落实各项污染防治措施及风险防范措施后，废水、废气、噪声可做到达标排放，固体废物可得到安全处置，环境风险可控，项目建设及营运对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求。因此，本评价认为，在本项目建设过程中有效落实上述各项环境保护措施，并充分落实环评提出的建议后，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。

建设项目污染物排放量汇总表    单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 | / | / | / | 0.554 | / | 0.554 | +0.554 |
|  | 甲醇 | / | / | / | 0.049 | / | 0.049 | +0.049 |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.0016 | / | 0.0016 | +0.0016 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①