建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：醴陵市三星里自来水厂扩建项目

建设单位（盖章）：醴陵市三星里自来水厂

编制日期：      2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	38

六、结论	40

附表	41

建设项目污染物排放量汇总表	41

附件：附件1  营业执照

附件2  委托书

附件3  环评审批征求意见书

附件4  不动产权证书

附件5  检测报告

附件6  原环评批复

附件7  原验收意见

附件8  发改备案

附件9  申请免于处罚的报告

附图：附图1  项目地理位置图

附图2  环境保护目标分布图

附图3  监测点位布置图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 醴陵市三星里自来水厂扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-430281-46-02-036964 |  |  |
| 建设单位联系人 | 丁佳仁 | 联系方式 | 13907415125 |
| 建设地点 | 湖南省醴陵市沈潭镇三星里村关山塘组 |  |  |
| 地理坐标 | 113°32′54.987″，27°32′32.466″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业94，自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 醴陵市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 醴发改[2020]545号 |
| 总投资（万元） | 600 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1.67% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 否 是：本次扩建项目于2022年10月建成投产，建设综合楼、加药间、絮凝沉淀池-叠合清水池、虹吸滤池、沉淀池等。扩建工程日供水量为20000t/d。 | 用地（用海） 面积（m2） | 10101.93 |
| 专项评价设置情况 | 项目专项情况说明如下表所示： 表1-1 专项评价设置原则表及本项目对比说明表 专项设置类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要开展专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目次氯酸钠发生器中间产物有氯气，产生量极少，且立马在水中与氢氧化钠反应生成次氯酸钠，整个过程在次氯酸钠发生器内进行，为封闭状态，氯气不会外排; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目反冲洗水和排泥水经沉淀池处理后外排至周边水渠。; 是. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目; 项目危险物质储量未超过临界量。电解生成的次氯酸钠溶液在储罐中储存，通过计量泵加至投加点，储罐内储存量很小存放时间短，制备后送至投加点对水消毒。; 否. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目取水主要为井水，无设置取水口; 否. 海洋; 直接向海排放污染物额海洋工程建设项目; 项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 综上所述，本项目需要设置地表水专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“第二十二城镇基础建设，2.城镇供排水工程及相关设备生产。” 综上所述，本项目建设内容符合国家产业政策要求。 2、用地规划符合性分析 本项目在原有醴陵市三星里自来水厂用地范围内建设，无需重新征地，严格按照《中华人民共和国土地管理法》及有关法规实施，程序合法。项目用地性质为工业用地，符合用地规划。 3、生态环境分区管控要求相符性分析 生态保护红线：根据《湖南省生态保护红线》（湘政发[2018]20号）的相关要求，项目所在区域不位于生态红线保护范围内。 资源利用上线：本项目不属于高能耗项目，用水来源为铁水，水源充足，使用的电能，由当地电网供电。项目物耗及能耗水平低，资源消耗量小，符合资源利用上限要求。 环境质量底线：项目区域内2024年环境空气除PM2.5超标外，其他监测因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类标准要求，大气环境质量现状属于不达标区，但株洲市针对环境空气限期达标制定了相应的改善计划并实施，株洲市2025年环境空气质量可望能够显著改善；地表水水环境功能属于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区；声环境属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区。项目营运产生的污染物经采取本评价提出的污染防治措施处理措施后均能达标排放，对周边环境影响小，不会导致当地的区域环境质量下降。 根据《株洲市生态环境局关于发布株洲市生态环境分区管控更新成果(2023版)的通知》（株环发[2024]22号），本项目位于醴陵市沈潭镇三星里村关山塘组，属于一般管控单元，编码：ZH43028130002。项目与株洲醴陵市沈潭镇一般管控单元管控要求符合性分析见下表。 表1-2 与醴陵市沈潭镇生态环境分区管控符合性分析 管控维度; 管控要求; 相符性分析; 是否符合. 空间布局约束; （1.1）明月镇藕塘水库饮用水水源保护区、嘉树镇铁河饮用水水源保护区、沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区、泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区、泗汾镇（泗汾自来水厂）铁河饮用水水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。 （1.2）上述饮用水水源保护区，嘉树镇、明月镇、沈潭镇、泗汾镇、孙家湾镇人民政府所在地的集镇建成区为畜禽养殖禁养区，禁养区内原有的畜禽规模养殖场（小区）、养殖户限期关闭或搬迁，搬迁的优先支持异地重建。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《醴陵市人民政府关于划定畜禽养殖禁养区的通告》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。 （1.3）渌水、铁水龙龟山水库、寺冲水库、藕塘水库属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030年）限养区相关规定。 （1.4）孙家湾镇：限制新建气型污染物排放量大的工业项目。; （1.1）本项目建设位于沈潭镇三星里村关山塘组，不属于饮用水水源保护区范围内 （1.2）不属于畜禽养殖类项目 （1.3）不涉及 （1.4）不涉及; 复合. 污染物排放管控; （2.1）鼓励建筑垃圾综合利用。建筑垃圾可以再利用的，应当直接利用；不能直接利用的，应当按照《醴陵市城市建筑垃圾管理规定》进行管理。 （2.）畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》，新、改、扩建畜禽养殖企业均需配建规范化的粪便、废水处理设施，畜禽粪便实现无害化处理和综合利用。; （2.1）不涉及 （2.2）不涉及; 符合. 环境风险防控; （3.1）按照《株洲市“十四五”生态环境保护规划》《醴陵市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案》《醴陵市突发环境事件应急预案》《醴陵市重污染天气应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。; 项目按要求落实相关风险防控措施; 复合; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）能源：积极引导生活用燃煤的居民改用液化石油气等清洁燃料。控制化石能源消费总量，合理控制煤炭消费总量，提升煤炭清洁化利用率，形成以非化石能源为能源消费增量体的能源结构。积极利用太阳能、生物质能等新能源，进一步推进能源发展清洁转型。 （4.2）水资源：醴陵市2020到 2025年用水总量为5.24（亿立方米），醴陵市到2025年万元国内生产总值用水量比2020年下降 22.1%，万元工业增长值用水量比 2020年下降12.8%，农田灌溉水有效利用系数为0.5830。 （4.3）土地资源 嘉树镇：到2035年耕地保护目标为18091.68亩，永久基本农田保护面积为17422.90亩，城镇开发边界规模为54.90公顷，村庄建设用地为630.91公顷。 明月镇：到2035年耕地保护目标为47228.98亩，永久基本农田保护面积为45370.03亩，城镇开发边界规模为103.90公顷，村庄建设用地为1644.53公顷。 沈潭镇：到2035年耕地保护目标为26989.70亩，永久基本农田保护面积为25853.54亩，城镇开发边界规模为23.83公顷，村庄建设用地为732.23公顷。 泗汾镇：到2035年耕地保护目标为33854.28亩，永久基本农田保护面积为32239.88亩，城镇开发边界规模为186.3公顷，村庄建设用地为900.76公顷。 孙家湾镇：到2035年耕地保护目标为22738.96亩，永久基本农田保护面积为21900.28亩，城镇开发边界规模为150.21公顷，村庄建设用地为727.27公顷。; （4.1）项目不使用高污染燃料，不占用耕地 （4.2）根据《醴陵市沈潭镇铁河（三星里自来水厂）饮用水水源保护区划分技术报告》，铁河近30年枯水期最低水位为40.3m，最小流量为0.83m3/s，醴陵市三星里自来水厂扩建后取水量25000m3/d，占最小流量的28.93%。饮用水取水量占其流量比例小，且当前铁河两侧开发利用程度不高，主要为农业用水和生态用水，取水量不大，因此本项目取水对铁河下游河道的水生态系统及减退水影响甚微。（4.3）本项目用地为工业用地。; 符合. 从上表可知，本项目符合一般管控单元管控要求。 4、与《湖南省“两高”项目管理名录》的符合性分析 湖南省发改委印发的《湖南省“两高”项目管理目录》中规定石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电以及涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目共9个行业被列入“两高”项目名单。 本项目不属于《名录》中所列的“两高”项目。 5、与《湖南省湘江保护条例》相符性分析 根据《湖南省湘江保护条例》（2023 年修正）三十二条“对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。”第四十八条“加强化工、有色金属、造纸、制革、采矿等 行业污染治理，确保湘江流域污染源得到全面治理和控制”。第四十九条“禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。“禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目本项目不属于湘江干流岸线一公里范围内，且不属于化工项目和尾矿库项目，符合《湖南省湘江保护条例》（2023 年修改）的相关规定。 6、与《湖南省长江经济带负面发展清单实施细则（试行）》符合性分析 表1-3 与《湖南省长江经济带负面发展清单实施细则》（试行，2022年版）符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性 分析. - 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目：禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤剂、化肥、农药；禁止建设养殖场、禁止网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本项目为供水设施; 符合. 禁止在长江干支流(长江干流湖南段、湘江沅江于流及洞庭湖)岸线1公里范围(指长江干支流岸线边界向陆域纵深1公里，边界指水利部门河道管理范围边界)内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出。; 不涉及; 符合. 对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业(钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业)的项目; 不涉及; 符合. 综上，项目不属于《湖南省长江经济带负面发展清单实施细则》中禁止建设的项目。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 醴陵市三星里自来水厂成立于2019年3月14日，2019年10月委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《醴陵市三星里自来水厂（一期）建设项目环境影响评价报告表》，该次评价内容仅涉及醴陵市三星里自来水厂（一期）建设项目的水厂和取水工程，不涉及供水管网工程。一期工程日供水量为 5000t/d，自铁河沈潭镇沈潭居委会庞龙大桥下游100m处取水，经PE管道输送至水厂（取水点至水厂距离约 3km），再经混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒后出厂。建设项目于2020年3月6日取得了株洲市生态环境局醴陵分局关于该项目的环评批复（株醴环评表[2020]36号）。2020年7月完成了竣工环境保护自主验收。 醴陵市三星里自来水厂现有供水量不足，沈潭镇部分片区缺水现象，为保证供水的可靠性、安全性，提高沈潭镇群众用水的方便性，醴陵市三星里自来水厂拟投资600万元在原厂址内扩建。主要扩建内容：综合楼、加药间、絮凝沉淀池-叠合清水池、虹吸滤池、泵房。根据构筑物设计规格，扩建工程主要构筑物处理规模为20000t/d，扩建完成后厂区总供水量为25000t/d，供水范围东富镇和沈潭镇。本次扩建项目于2020年10开始建设，2022年10月投产。 本次扩建工程从铁水取水，取水口和原水管线依托现有，不新增。企业在建设初期考虑后期发展，预埋了两条原水管线，设计供水量30000t/d，本次扩建工程设计供水量为20000t/d，扩建完成后厂区总供水量为25000t/d，设计进水管线能够满足扩建工程供水量要求。故本次扩建工程不需要新建取水管线，依托现有。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021版）》，该项目属于名录中“四十三、水的生产和供应业94，自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）”。因此，本项目需要编制环境影响评价报告表。 - 2、工程概况 项目名称：醴陵市三星里自来水厂扩建项目 建设单位：醴陵市三星里自来水厂 建设性质：扩建 投资总额：600万元 厂址位置：湖南省醴陵市沈潭镇三星里村关山塘组 建设规模：本次扩建规模为20000m3/d，扩建完成后厂区日供水量为25000m3/d。 3、项目规模及建设内容 本次扩建在厂区北侧，不新增用地。主要建设内容包括加药间、絮凝沉淀池-叠合清水池、虹吸滤池、泵房，供水量20000m3/d。本项目主要工程内容一览表见下表。 表2-1 主要建设内容 工程类别; 一期工程建设内容及规模; 扩建工程建设内容及规模; 备注. 主体工程; 絮凝沉淀池; 网格絮凝斜管沉淀两座，单座处理规模为0.25万m3/d，尺寸为 L×B×H=4.33×7.80m×5.30m; 絮凝沉淀池-叠合清水池; 混凝池前设置一套管式静态混合器井，规格DN600，絮凝沉淀池一座，设计规模为20000m3/d，尺寸为L×B×H=9.0m×12.4m×4.20m，絮凝时间16.61min，沉淀时间2.26h，清水池与絮凝池和建，尺寸为L×B×H=62.65m×12.4m×3m; 已建. 沉淀池; 混凝土斜管沉淀池2座，单池处理能力Q=225m3/h，斜管内上升流速1.94mm/s。沉淀池尺寸9.6m×5.96m（不含排泥区），池深 5.30m，其中沉淀池超高0.3m；清水区1.6m；斜管高0.87m，布水区（含积泥区）高1.73m，积泥区1.00m。. 过滤池; 重力无阀滤池处理规模为5000m3 /d，设计采用2座重力无阀滤池，单池处理能力为0.25万m3/d，滤池分2格，单格处理水量1250m3 /d。单格滤池过滤面积51.94m2，滤速度6.8m/h，采用均质石英砂滤料，滤料层厚度70cm，冲洗强15l/s·m2，冲洗历时5min; 虹吸滤池; 设计规模为20000m3/d，滤池有10格组成，每格过滤面积为10.5m2，滤速8.74m/h; 已建. 清水池; 设 1 座清水池，每座有效容积分别为1337.6mm3，设计水深均为4.4米; /; /; /. 泵房; 2 座，砖混结构，建筑面积68.25m2; 泵房; 1座，建筑面积30m2，两台送水泵; 已建. 沉淀池; 有效容积200m2; 依托一期; 无变化. 加氯间; 原采用二氧化氯消毒，现已淘汰，依托扩建工程建设加药间采用次氯酸钠发生器; 加药间; 建筑面积：206.08m2，设计规模25000m3/d，采用次氯酸钠发生器，一用一备; 已建. 取水泵站; 1座，采用喇叭口形式，进水喇叭口DN1600+DN2800; 依托一期; 无变化. 原水管线; 采用PE管，取水管网长度约3.5km（取水口至水厂直线距离约2.9km），管径 400mm; 依托一期; 无变化. 辅助工程; 门卫室; 建筑面积50m2; 依托现有; 无变化. 变配电间; 建筑面积100m2; 依托现有; 无变化. 管理用房; 建筑面积108m2; 依托现有; 无变化. 生产用房; 建筑面积100m2; 依托现有; 无变化. 综合楼; /; 建筑面积299.2m2; 已建. 公用工程; 供水; 厂区内设置自用水系统; 依托现有; 无变化. 供气; /; /; /. 供电; 当地电网供电; 依托现有; 无变化. 环保工程; 废水; 生活污水经化粪池处理后定期清掏，用于农田施肥；反冲洗水和排泥废水经沉淀池处理后外排; 反冲洗水和排泥废水经沉淀池沉淀后沿沟渠排入周边无名小溪，汇入东龙江、铁河; 废水外排. 噪声; 隔声、减振、消声、距离衰减等措施; 隔声、减振、消声、距离衰减等措施; /. 固废; 生活垃圾由环卫部门统一清运; 生活垃圾由环卫部门统一清运; 无变化. 含水污泥产生量较少，定期清掏自然干化后运至垃圾填埋场填埋; 污泥定期清掏自然干化后运至垃圾填埋场填埋; 无变化. /; 设置一间危废暂存间8m2; 位于生产用房. 4、依托工程 表2-2 依托工程 项目; 依托内容. 主体工程; 取水泵房; 1 座，采用喇叭口形式，进水喇叭口DN1600+DN2800. 原水管线; 采用 PE 管，取水管网长度约3.5km（取水口至水厂直线距离约2.9km），管径 400mm. 沉淀池; 1座，有效容积分别为 200m3. 辅助工程; 管理用房; 倒班室. 门卫; /. 生产用房; 化验室. 综合楼; /. 5、项目产品方案 项目产品方案见表2-3。 表2-3 项目产品方案 项目; 扩建前供水能力; 扩建后供水能力; 变化量. 自来水厂; 5000m3/d; 25000m3/d; +20000m3/d. 6、主要原辅材料 表2-4 主要原辅材料用量汇总 序号; 名称; 扩建前; 扩建后; 变化量; 备注. 原水处理. 1; 氯化钠; 0; 20t/a; +20t/a; 次氯酸钠发生器原料，存放于加药间. 2; 聚合氯化铝 PAC; 10t/a; 50t/a; +40t/a; 混凝剂. 3; 亚氯酸钠; 5t/a; 0; -5t/a; 二氧化氯消毒原料，现已淘汰. 4; 盐酸; 3t/a; 0; -3t/a. 化验室. 5; 草酸; 250ml; 750ml; +500ml; 250ml/瓶. 6; 酒精; 500ml; 2000ml; +1500ml; 250ml/瓶. 7; 余氯试剂; 0.5kg; 2kg; +1.5kg; /. 8; 高锰酸钾; 250ml; 500ml; +250ml; 250ml/瓶. 9; 柠檬酸; 10kg; 25kg; +15kg; /. 10; pH试剂; 50ml; 200ml; +150ml; 50ml/瓶. 11; 硫酸; 250ml; 250ml; 0; 250ml/瓶. 能源. 12; 电; 40万度/a; 100万度/a; +60万度/a; /. 13; 水; 182.5万吨/a; 932.5万吨/a; 750万t/a; /. 主要原料理化性质如下： 聚合氯化铝PAC：聚合氯化铝是一种水溶性无机高分子聚合物，具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性，具有喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。 7、项目主要构筑物及设备 表2-5 主要构筑物一览表 序号; 名称; 结构形式; 数量. 一期工程. 1; 加压泵房; 钢筋砼; 1. 2; 穿孔絮凝斜管沉淀池; 钢筋砼; 1. 3; 重力无阀滤池; 钢筋砼; 1. 4; 清水池; 钢筋砼; 1. 5; 生产用房; 砖混; 1. 6; 管理用房; 砖混; 1. 7; 门卫; 砖混; 1. 8; 综合楼; 砖混; 1. 9; 沉淀池; /; 1. 扩建工程. 8; 管式静态混合器井DN600; /; 1. 9; 絮凝沉淀池-叠合清水池; 钢筋砼; 1. 10; 虹吸滤池; 钢筋砼; 1. 11; 排泥池; 钢筋砼; 1. 12; 加药间; 砖混; 1. 13; 泵房; 砖混; 1. 表2-6 主要设备及材料一览表 序号; 名称; 规格及型号; 单位; 数量. 一期工程. 1; 潜水泵; 75KW; 台; 2. 2; 反冲洗泵; 90KW; 台; 4. 3; 送水水泵; 75KW; 台; 4. 4; 滴定仪; /; 台; 1. 5; 清时捷多功能综合检测仪; /; 台; 1. 6; 无菌操作台; /; 台; 1. 7; 恒温箱; /; 台; 1. 8; 电热干燥箱; /; 台; 1. 9; 消毒灭菌灯; /; 台; 1. 扩建工程. 1; 管式静态混合器井; DN600; 套; 1. 2; 水质多参数自动检测仪; /; 套; 1. 3; 送水泵; /; 台; 2. 絮凝沉淀池-叠合清水池. 1; 伸缩蝶阀; SD343X-1.0 D630×10; 台; 2. 2; 伸缩蝶阀; SD343X-1.0 DN200; 台; 7. 3; 快开排泥阀; JM744X-0.6 DN200; 台; 7. 4; 电磁四通阀; DN20; 个; 7. 6; 吸泥机; PHXN-12.4式吸泥机; 台; 1. 7; 伸缩蝶阀; SD343X-1.0 D325×8; 个; 12. 8; 伸缩蝶阀; SD343X-1.0 D426×8; 套; 1. 9; 鸭嘴式橡胶止回阀; DF02-法兰式 D630×10; 台; 1. 10; 伸缩蝶阀; SD343X-1.0 DN100; 台; 1. 虹吸滤池. 直管; D530x10; 根; 2. 直管; D530x10L=2122; 根; 2. 钢制弯头; DN500x90°; 个; 2. 钢制弯头; DN500x90°; 个; 2. 钢制直管; D325x8; 个; 4. 进水虹吸管; 350x200; 个; 10. 进水虹吸辅助管; 套; 10. 配水调节堰板; 800x150 厚度 4; 套; 10. 水平孔盖; DN500; 个; 1. 清水调节堰板; 870x100x50; 块; 24. 清水调节堰板; 870x50x50; 块; 4. 排水虹吸管; DN400; 套; 10. 排水虹吸辅助管; 套; 10. 排水虹吸管支架; DN400; 个; 10. 防涡栅; 1200x750; 套; 10. 强制辅助虹吸管; 套; 1. 排水调节堰板; 920x100x50; 块; 24. 排水调节堰板; 920x50x50; 块; 4. 钢性防水套管; 规格及型号; 个; 10. 钢性防水套管; DN400; 个; 11. 排水虹吸管卡子; DN100; 个; 30. 排空管; DN400; m; 85. 排空阀门; DN80; 个; 10. 排水管; DN80 Z45T-10; 根; 1. 井盖; D630x10 L=3000; 套; 3. 钢走道板; D700轻型; 块; 2. 水位接点; 套; 10. 手动蝶阀; D341X-10 DN500; 台; 2. 带翼环钢制弯头; DN600x90°; 个; 1. 单盘直管; D630x10 L-1220; 根; 1. 垂直孔盖; DN300; 个; 1. 进水虹吸管; 350x200厚度4; 个; 1. 钢制管接头; DN15; 个; 3. 钢管; DN15; m; 9. 钢管; DN50; 个; 2. 三通; DN15x15; 个; 1. 管外接头; DN15; 个; 3. 弯头; DN15x90°; 个; 4. 活接头; DN15; 个; 1. 闸阀; DN15,Z45-T1.0; 个; 2. 孔板; D=45 厚度3; 块; 1. 管卡子; D=15; 个; 1. 配水调节堰板; 800x150x4; 块; 1. 螺栓; M12x90; 个; 2. 螺母; M12; 个; 2. 垫圈; M12; 个; 4. 橡胶垫; 厚度5; 个; 2. 直管; DN20xDN20; m; 9.5. 钢制弯头; DN20; 件; 1. 钢制管接头; DN20; 个; 1. 外接头; DN=20*90; 个; 6. 三通; DN20 Z15T-10T; 个; 2. 活接头; DN50; 个; 1. 钢管; DN50; m; 7. 弯头; DN50x90°; 个; 3. 闸阀; DN50xDN20; 个; 2. 钢制管接头; DN50; 个; 1. 外接头; DN100; 个; 2. 头; DN20; 个; 2. 三 通; DN400; 个; 1. 管; 1200x750; 6. 钢管; 560x400; m; 4.5. 管卡子; DN400; 个; 1. 排水虹吸管支架; DN100; 件; 1. 防涡栅; D=400; 件; 2. 防涡栅; D=400; 件; 1. 套管; DN20xDN20; 件; 1. 套管; DN20; 件; 1. 排水虹吸管卡子; DN20; 套; 2. 排水虹吸管卡子; DN=20*90; 套; 1. 闸 阀; DN50 Z15T-10; 个; 1. 闸 阀; DN20 Z15T-10; 个; 2. 三 通; DN25x25; 个; 11. 外接头; DN20; 个; 12. 头 弯; DN25x90°; 个; 9. 钢 管; DN25; m; 55. 钢 管; DN100; m; 4.5. 钢制管接头; DN50; 个; 1. DN150水罐; DN150x50; 个; 1. 外接头; DN50; 个; 3. 活接头; DN50; 个; 1. 钢 管; DN50; m; 6.5. 活接头; 个; 13. 补 芯; 个; 12. 加药间. 次氯酸钠发生器; JC-1500 1.5Kg/h; 台; 2. 控制系统柜; 660*630; 台; 2. 盐水配比柜; 900*830; 台; 2. 投加柜; 1200*830; 台; 2. 软水机组; 2m3/h; 台; 2. 清水桶; 500L; 个; 2. 溶盐桶; 500L; 个; 2. 储液桶; 1000L; 个; 2. 清水泵; 235L/h; 台; 2. 盐水泵; 40L/h; 台; 2. 投加泵; 170L/h; 台; 3. 投加泵; 400L/h; 台; 3. 管道及阀门等附属设备; 套; 1. 搅拌器; N=1.1kW; 台; 2. 搅拌器; N=0.75kW; 台; 2. 投加控制柜; 750*630; 台; 1. 投加柜; 900*830; 台; 1. 投加柜; 1200*830; 台; 1. 超声波液位仪; 量程:0-3M,4-20mA; 台; 4. 电磁流量计; DN20; 台; 2. 电磁阀; DN25; 台; 4. 电动阀; DN40; 台; 2. 投加计量泵; 170L/h; 台; 2. 投加计量泵; 600L/h; 台; 2. 闸阀; DN50; 台; 4. 管道及阀门等附属设备; 套; 1. 球阀; DN25; 个; 6. 球阀; DN32; 个; 2. 倒流防止器; DN25; 个; 2. 倒流防止器; DN32; 个; 2. 快速冲洗设施; DN25; 个; 2. 冲洗水池; 个; 2. 给水管; DN25PN=1.0MPa; 米; 10. 给水管; DN32 PN=1.0MPo; 米; 15. 给水管; DN50PN=1.0MPa; 米; 15. 排水管; DN50; 米; 5. 排水管; DN200; 米; 26. 排水管; DN300; 米; 5. 轴流风机; Q=2406㎡/h，风压77P，N=0.09kW; 台; 7. 磷酸铵盈手提式灭火器; MF/ABC4; 具; 4. 防毒面具及抢救材料; 套; 1. 盖板; m2; 10. 刚性防水翼环; DN40; 个; 6. 刚性肪水翼环; DN50; 个; 8. 8、平面布置 本工程为扩建工程，在一期建设时已预留了本次扩建工程常规处理的净水构筑物用地，因此，本次二期工程的20000m3/d净水构筑物布置于现有一期净水构筑物的北侧，由西向东依次布置泵房、絮凝沉淀池-叠合清水池、虹吸滤池、排泥池。加药间位于一期工程和二期工程中间，可供两条线消毒处理。 总平面设计主要依据工艺标准及工艺流程的要求，结合现有用地情况，综合考虑多种因素进行优化设计，使总图设计能够分期分批实施，新建、改建项目不影响供水的连续性，尽量保留原有道路及管线系统，避免不必要的开挖而影响生产，结合地形合理布置各种建（构）筑物，既保证工艺流畅、又尽量减少土石开挖量及缩短管线距离、降低投资成本，力求在有限的空间内做到总图设计分区明确、紧凑合理、协调环境。 9、公用工程 （1）给排水 项目改扩建完成后，不新增员工，故未新增生活用水。主要排放废水为过滤池反冲洗水和沉淀池排泥水，经沉淀池沉淀后沿沟渠排入周边无名小溪，汇入东龙江、铁河。 ①过滤池反冲水：在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对滤池进行反冲洗。根据项目工程设计滤池过滤面积为105m2（滤池有10格组成，每格过滤面积为10.5m2），根据企业实际3天反冲洗一次，冲洗强度：15L/s·m2，冲洗历时：8min，则反冲洗水量252t/d（91980t/a），反冲洗水经沉淀池沉淀后沿沟渠排入周边无名小溪，汇入东龙江、铁河。 ②沉淀池排泥水：参考现有工程，平均每天生产5000吨净水，沉淀池产生80吨含泥污水。项目扩建生产规模为2万/d，则沉淀池日均排泥水量为320t/d（116800t/a）。沉淀池排泥水排入沉淀池经沉淀处理后经沉淀池沉淀后沿沟渠排入周边无名小溪，汇入东龙江、铁河。 ③实验室器皿清洗废水：根据业主提供资料，化验室用水量约0.01m3/d（3.65m3/a），排水量按用水量的80%计算，则器皿清洗废水产生量为0.008m3/d（2.92m3/a），主要成分为pH、SS以及器皿残存的各种药剂等，与检测废液混合作为危废处理。 图2-1 本项目水平衡图（单位t/d） （2）供电 由沈潭镇供电所供电能够满足项目用电要求。 10、劳动定员 现醴陵市三星里自来水厂工作人员3人，本项目扩建后不新增工作人员，在内部进行调节，年工作365天，实行24小时值班工作制，每班工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、营运期工艺流程及产污节点 （1）净水工艺流程 图2-2 生产工艺流程及产排污图 工艺简述： 项目原水提升到水厂后，加絮凝剂(聚合氯化铝)，进入混凝反应池在混凝反应池的这个过程是动态的反应过程，通过絮凝剂的作用把悬浮的颗粒像滚雪球一样，聚合成较大的颗粒(物理反应过程)，然后进入沉淀池沉淀池是静置沉淀过程，沉淀出絮凝后的较大颗粒物，再进入滤池，进一步把较小颗粒分离，完成净水过程。一体化净水设备由混凝反应池、沉淀池、滤池等构成，全程自动化操作，自动反冲洗。在清水池前加入次氯酸钠溶液进行消毒，再通过供水管网输送至用户家中。 水源水由配水管进混凝反应池经过管道混合器加入絮凝剂进行絮凝反应,保证絮凝反应时间，改进絮体质量，形成良好的矾花水。经絮凝反应处理过的水自流进入沉淀池，水进入沉淀区后，沿水区整个截面进行分配，然后缓慢地流向出口区。水中的颗粒依靠重力作用沉于池底，污泥不断堆积并浓缩，定期排出池外。 清水经过不锈钢水槽收集后，由进水管送入滤池内，经过滤层自上而下地过滤，清水即从连通管注入冲洗水箱内贮存，水箱充满后，通过出水管进入清水池。滤层不断截留悬浮物，造成滤层阻力的逐渐增加，因而促进虹吸管内的水位不断的升高，当水位达到虹吸辅助管管口时，便发生虹吸作用。这时，冲洗水箱中的水自下而上地通过滤层，对滤料进行反冲洗。当冲洗水箱水面降至虹吸破坏管时，空气进入虹吸管，破坏虹吸作用。滤池反冲洗结束，进入下一个周期。反冲洗水经调节池沉淀后，上清液回流到配水井继续进行净水过程。 项目净水过程中沉淀池沉淀的污泥经移动式排泥泵排至厂区外沉淀池沉淀，定期清理在污泥浓缩池自然干化后交由环卫部门清运处理。 （2）次氯发生器工艺流程 自来水经软化器软化后与氯化钠制备饱和食盐水，饱和食盐水经计量泵稀释至盐水浓度为3%~5%，溶液在直流电作用下生成0.8%的次氯酸钠溶液，次氯酸钠溶液在储罐中储存，最后通过计量泵将次氯酸钠加至投加点对水消毒次氯酸钠溶液。 电解食盐水产次氯酸钠的化学方程式如下： 次氯酸钠发生器电解过程分为2个关键步骤： ①电解盐水 阳极：2Cl − −2e− =Cl2 ↑（氯离子失去电子生成氯气） 阴极：2H2O+2e−=H2↑+2OH−（水得到电子生成氢气和氢氧根离子） ②生成次氯酸钠 电解产生的氯气（Cl 2）与阴极生成的氢氧根离子（OH−）反应，生成次氯酸钠（NaClO）和水： Cl2+2OH−=ClO−+Cl− +H2O 次氯酸钠发生器中间产物有氯气、氢气，产生量极少，氯气在水中与氢氧化钠反应生成次氯酸钠，整个过程在次氯酸钠发生器内进行，为封闭状态，氯气不会外排。 电解槽 电解槽废液 自来水 软水机 次氯酸钠储罐 投加至加药点 反冲洗清净下水 废离子交换树脂 氯化钠 图2-3 电解食盐水至次氯酸钠工艺流程及产排污节点图 软水机中填充有离子交换树脂，用于去除水中的硬度离子，实现水的软化。但树脂饱和失效后需要通过再生剂进行还原，利用较高浓度的盐水(Nacl) 流过树脂，将失效树脂重新还原为钠型可用树脂。软水制备过程中会间断产生少量冲洗水，该冲洗水产生量约为1t/d（365t/a），该冲洗水呈中性，含有微量氯离子，可作为清净下水外排。 另外，本工艺电解槽液定期更换，每年更换1-2次，更换废液有未反应的氯化钠、次氯酸钠，作为危废处理。 表 2-6 营运期环境影响因素及污染因子一览表 序号; 类别; 产污环节; 主要污染物. 1; 废水; 反冲洗水; SS. 沉淀池排泥水; SS. 实验室废水; pH、SS. 2; 固废; 原料包装; 废包装材料. 生产过程; 污泥. 次氯酸钠发生器电解槽液更换; 电解槽废液. 实验室; 实验废液和废试剂瓶. 3; 噪声; 生产设备等; 等效声级. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、 醴陵市三星里自来水厂基本概况 醴陵市三星里自来水厂位于湖南省醴陵市沈潭镇三星里村关山塘组，总占地面积112114.48m2。一期工程为5000m3/d，一期环评由湖南志远环境咨询服务有限公司编制，该次评价内容仅涉及醴陵市三星里自来水厂（一期）建设项目的水厂和取水工程，不涉及供水管网工程。于2020年3月6日取得了株洲市生态环境局醴陵分局关于该项目的环评批复（株醴环评表[2020]36号）。2020年6月2日~6月3日委托湖南精准通检测技术有限公司编制《醴陵市三星里自来水厂（一期）建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，2020年7月完成了竣工环境保护自主验收。 - 2、现有水厂工艺流程介绍 次氯酸钠发生器 图2-4 生产工艺流程及产排污图 工艺简述： 本项目净水厂采用过滤消毒处理工艺，该工艺目前在全国中小城镇生活饮用水处理中属于较先进和通用的工艺，工艺能满足生活饮用水处理要求和标准。整个处理工艺可以分为原水、混凝沉淀、过滤、消毒及出水几个过程。原水通过取水泵房取水至混合池进入絮凝气浮沉淀池，在必要时，需投加聚合氯化铝以便使颗粒絮凝增大，提高沉淀效率，降低水浊度；去除水中悬浮物，以使出水达到待滤水的水质要求；沉淀后的水经过洗滤及消毒后进入清水池，再送入供水管网。 本项目原水中的细小颗粒及浊度在药剂的作用下凝结成矾花，在斜管导流区的导流作用下，原水从斜管底部向上流动并进行矾花沉降，沉积下来的污泥在重力作用下，沿斜管往下滑落，被推到底部的排泥斗中，并定期手动排泥，排出的泥浆进入污泥池，经自然干化后定期外运。 本项目各生产单元具体运行情况如下： （1）水质监控 项目运营期，应及时监控原水水质，如出现污染物超标，则须进行预处理，必要时停止生产。 （2）净化过程 ①混凝沉淀 自来水原水中含有各种悬浮物质、胶体和溶解物质等物质，使水呈现浑浊度、色度、嗅和味等。在自来水生产过程中首先必须采用投加药剂的方法，去除原水中的各类杂质。项目拟采用混凝沉淀法去除杂质，混凝剂采用聚合氯化铝，混凝剂投入反应池，与原水中的胶体相互凝聚，并且吸附水中的悬浮物质、部分溶解物质；沉淀部分采用旋流斜管沉淀，排泥采用人工定时漏斗排泥。净水工程采用的絮凝反应斜管沉淀池对进水水质悬浮物含量处理能力较高，一般可达1000mg/L，瞬时可达 3000mg/L，出水悬浮物一般在 10mg/L，对于悬浮物含量变化较大的水质，有很好的沉淀效果。 ②过滤 项目滤池拟采用无阀重力滤池。其运行工艺如下： （1）过滤机理 滤池正常工作时，采用等速过滤方式，即恒定水位（水压）过滤。将经絮凝沉淀后的原水由进水管进入滤池，经过滤层（石英砂）自上而下过滤，利用滤层的机械截留和吸附架桥作用，过滤去除水中的悬浮颗粒及胶体粒子。在恒定水位的作用下，过滤水通过滤层进入下部集水区，从连通管注入水箱内贮存，水箱充满后，水流通过出水管进入清水池。 （2）反冲洗过程 滤层截留的悬浮颗粒达到一定量时，自控设备启动，开始滤池反冲洗操作。 气冲：打开进气阀，开启供气设备，空气经气水分配总渠的上部小孔均匀进入滤池滤板底部，由长柄滤头喷入滤层，将滤料表面杂质擦洗下来并悬浮于水中，再由表面漂洗水冲入排水槽。 气水同时反冲洗：在气冲的同时启动冲洗水泵，打开冲洗水阀门，反冲洗水也进入气水主分配渠，经下部配水窗流入滤池底部配水区，反洗空气同时经长柄滤头均匀进入滤池，滤料得到进一步冲洗，表面漂洗依然继续进行。 水冲：停止气冲，单独水冲，表面漂洗依然进行，最后水中、滤层中的杂质彻底被冲入排水槽，待滤料下沉后打开排水阀将上部反洗水排走。 （3）消毒 本工程现采用次氯酸钠发生器消毒。 - 3、现有工程污染物产排情况分析 （1）废气 本项目在生产过程中无生产性废气产生。 （2）废水 项目将沉淀池含泥废水经过废水回收系统处理达标后回收利用，不外排；滤池反冲洗水经沉淀后回用于生产工艺，不外排；化验室清洁原水和生活污水经四格净化设施处理后用于周边农林施肥，不外排。 （3）噪声 根据验收噪声监测结果，企业东、南、西、北厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值。 （4）固体废物 本生活垃圾交由环卫部门统一清运处理，混凝剂包装外售综合利用；生产废水所产生的污泥排入沉淀池内，定期清掏在污泥浓缩池内自然干化后外运填埋；废弃更换的砂石外运填埋；项目日常实验仅检测常规九项，主要为酸度仪、浊度仪、电导率仪等，不涉及添加化学品试剂和实验设备，无实验室危险化学废水和固废产生。固体废物去向明确，处置措施合理，对环境的不利影响很小。 现有工程污染物产排情况见下表 表 2-7 现有工程污染物排放汇总表 污染源; 污染物; 产生量; 排放量; 处理措施. 废水; 生活污水; 39.42t/a; /; 经四格净化设施处理后用做农肥掏做农肥使用. 生产废水; 11396.25t/a; /; 经回用池沉淀后上清液回用，污泥经自然干化后外运. 固体废物; 底泥; 36.5t/a; 36.5t/a; 运至填埋场填埋. 混凝剂包装; 0.5t/a; 0.5t/a; 外售综合利用. 生活垃圾; 0.55t/a; 0.55t/a; 环卫部门统一清运. - 4、现有项目存在环境问题及整改措施 根据现场查勘情况，现有项目已运行多年，现有项目已采取措施、存在环境问题及拟整改措施详见下表。 表 2-8 现有项目已采取措施、存在问题及拟整改措施 项目类别; 已采取环保措施; 存在主要问题; 以新带老整改措施. 水污染物; 生活污水; 四格净化设施处理后用做农肥; /; /. 实验室器皿清洗废水; 排入四格净化设施处理; 试验室器皿清 洗废水属于工 业废水，化粪 池无法处理; 与实验废液混合，一起作为危废处理. 排泥水、反冲洗废水; 排入周边无名小溪; /; /. 固废; 生活垃圾; 环卫部门处理; /; /. 试验废液及药剂空瓶; 试验废液混入生活污水经四格净化设施处理，试剂空瓶混入生活垃圾; 试验废液及药 剂空瓶属于危 险废物，应按 照危险废物处 理方法暂存处 理; 建设规范的危废暂存间暂存危废，定期委托有资质的公司进行处理. 废包装材料; 外售废品回收站; /; /. 污泥; 污泥定期清掏自然干化后运至垃圾填埋场填埋; /; /. 废离子交换树脂; 供应商更换回收; /; /. 噪声; 设备运行噪声; 隔声、减振、消声、距离衰减等措施; /; /. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 本项目环境空气功能区划属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。为了解本项目区域环境空气质量现状，本环评引用了株洲市生态环境局发布的《2024年12月及1-12月全市环境空气质量、地表水环境质量状况》中的监测数据。统计结果详见下表。 表3-1 2024年度区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.71; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 37; 35; 105.71; 不达标. CO; 百分之95位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 百分之90位数8h平均质量浓度; 136; 160; 85; 达标. 由上表可知，醴陵市2024年的SO2、NO2、PM10、CO、O3等浓度均已达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求，PM2.5超标因此项目所在地属于不达标区。株洲市于2020年7月15日发布了《株洲市环境空气质量限期达标规划》，规划以2017年为规划基准年，2025年为中期规划目标年，2027年为中远期规划目标年。结合株洲市大气环境特征和空气质量改善需求，从调整产业、能源结构，深化重点污染源减排及加强面源、扬尘污染治理的角度出发，对“十四五”、“十五五”开展分阶段管控，实施大气污染物控制战略。到2025年，中心城区PM2.5年均浓度不高于37微克/立方米，全市PM10年均浓度持续改善，SO2、NO2和CO年均浓度稳定达标，臭氧污染恶化的趋势初步减缓，到2027年，中心城区及其余区县六项空气质量指标均达到国家二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目周边地表水系为铁水，为了解本项目所在区域水环境质量现状，本次评价收集了株洲市生态环境局发布的《2024年12月及1-12月全市环境空气质量、地表水环境质量状况》铁水入渌水口，监测统计结果见下表： 表3-2 地表水监测数据统计一览表 单位：mg/L ，pH 无量纲 河流名称; 断面名称; 执行标准; 水质类别. 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月; 全年均值. 铁水; 铁水入渌江口; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类. 由上表可知，铁河入渌江口监测指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准，项目区域水环境质量现状良好。 根据《醴陵市沈潭镇铁河（三星里自来水厂）饮用水水源保护区划分技术报告》，沈潭镇铁河（三星里自来水厂）饮用水水源保护区以醴陵市沈潭镇三星里自来水厂取水口为基点划定了一级保护和二级保护。 一级保护区水域范围：取水口上游330米至下游30米范围内河道水域。 一级保护区陆域范围：一级保护区水域两岸纵深10米范围陆域。 二级保护区水域范围：一级保护区水域上边界上溯670m的水域，下边界下延70米的河道水域。 二级保护区陆域范围：一级、二级保护区水域边界纵深50米范围（一级保护区陆域除外），具体详见附图。 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区水质数据采用《醴陵市万人千吨监测报告（2025年1季度）》检测数据，监测结果见下表： 表3-3 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区监测断面水质检测结果 检测项目; 检测结果; 限值; 单位. pH; 7.2; 6~9; CFU/mL. 溶解氧; 6.38; ≥6; mg/L. 高锰酸盐指数; 2.9; ≤4; mg/L. 五日生化需氧量; 1.2; ≤3; mg/L. 氨氮; 0.052; ≤0.5; mg/L. 总磷; 0.02; ≤0.1; mg/L. 总氮; 0.96; ≤0.5; mg/L. 铜; 0.000493; ≤1.0; mg/L. 锌; 0.00562; ≤1.0; mg/L. 氟化物; 0.203; ≤1.0; mg/L. 硒 (mg/L); 0.00073; ≤0.01; mg/L. 砷; 0.0003L; ≤0.05; mg/L. 汞; 0.00004L; ≤0.0001; mg/L. 镉; 0.00005L; ≤0.005; mg/L. 六价铬; 0.004L; ≤0.05; mg/L. 铅; 0.00009L; ≤0.01; mg/L. 氰化物; 0.004L; ≤0.05; mg/L. 挥发份; 0.0003L; ≤0.002; mg/L. 石油类; 0.01L; ≤0.05; mg/L. 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≤0.2; mg/L. 硫化物; 0.01L; ≤0.1; mg/L. 粪大肠菌群数; 10L; ≤2000; 个/L. 硫酸盐; 69.9; ≤250; mg/L. 氯化物; 9.67; ≤250; mg/L. 硝酸盐; 0.448; ≤10; mg/L. 铁; 0.00912; ≤0.3; mg/L. 锰; 0.000770; ≤0.1; mg/L. 根据上表可知，沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区监测指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类标准。 3、声环境 为了解项目区域声环境质量标准，委托湖南聚鸿环保科技有限公司于2024年11月22日对建设项目所在区域环境质量进行现场监测。 表3-4 噪声监测结果（单位：dB（A）） 监测项目 监测点位; 2024年11月22日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东面厂界外1m; 56.6; 45.4; 60; 50. N2南面厂界外1m; 54.3; 42.8; 60; 50. N3西面厂界外1m; 57.3; 46.0; 60; 50. N4北面厂界外1m; 54.8; 42.3; 60; 50. 居民点; 54.6; 49.3; 60; 50. 根据上表监测结果可知，项目周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 5、生态环境 周边区域内无珍惜动、植物保护区和自然保护区、风景名胜区、重点文物保护区，现场调查未发现国家保护的珍惜动、植物物种；目前项目区的生态环境一般。 6、电磁辐射 本项目不涉及。 7、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》，本项目地下水环境影响评 价类别为IV类，且项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不开展地下水环境质量现状调查。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》，本项目土壤环境影响评价类别为IV类；项目生产车间、厂区道路全部进行硬化防渗处理，基本不会对土壤造成污染，不展开土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目主要环境保护目标见下表： 表3-5 环境保护目标一览表 类别; 敏感目标; 坐标; 方位、距项目厂界距离; 功能/规模; 保护级别. 大气环境; 三星里村居民点; 113.551133 27.542704; E，距厂界151-500m; 居民3户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 三星里村居民点; 113.547611 27.542501; W，距厂界13-500m; 居民11户. 三星里村居民点; 113.548027 27.542103; S，距厂界1-500m; 居民40户. 三星里村居民点; 113.548344 27.544324; N，距厂界165-500m; 居民17 户. 水环境; 铁河; /; SW，2km; 农业用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准. 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区; /; S，距厂界1960m; 饮用水. 声环境; 三星里村居民点; 113.548027 27.542103; S，距厂界1-50m; 居民10户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 三星里村居民点; 113.547611 27.542501; W，距厂界13-50m; 居民7户. 地下水环境; 项目厂界500m范围内无地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊的资源。. 生态环境; 项目不占用基本农田保护区、公益生态林等，区域内无其他历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护区域。. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物排放标准：本项目运营期间不涉及废气的排放。 2、水污染物排放标准：生产废水经沉淀池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后由沟渠排入无名小溪。排放标准浓度限值见表3-6。 表3-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 污染物; pH; COD; BOD5; NH3-N; 磷酸盐（以P计）; SS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准; 6~9; 100; 20; 15; 0.5; 70. 3、声排放标准：运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表3-7工业企业厂界环境噪声排放标准 等效声级Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水排放量208561m3/a，COD排放量20.86t/a，氨氮排放量3.13t/a，总磷排放量为0.105t/a。 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》“生活垃圾焚烧发电企业、餐厨垃圾处置中心、医疗废物处置中心、生活污水集中处理厂、园区工业废水集中处理厂、生活垃圾填埋场等公共基础设施不纳入排污权有偿使用和交易管理范围。”本项目自来水厂属于公共基础设施，不需要购买总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建项目于2020年10开始建设，2022年10月投产，施工期已完成，本次环评不对其施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本扩建项目运营期间不涉及废气的排放。次氯酸钠发生器中间产物有氯气、氢气，产生量极少，氢气外排，氯气在水中与氢氧化钠反应生成次氯酸钠，整个过程在次氯酸钠发生器内进行，为封闭状态，氯气不会外排。 - 2、废水 本项目未新增员工，未增加生活污水产生，沉淀池排泥水和滤池反冲洗废水经沉淀池沉淀后沿沟渠排入周边无名小溪，汇入东龙江、铁河。详见地表水专项。 - 噪声 3.1噪声源强 本项目主要噪声有反冲洗泵、送水水泵、风机和次氯酸钠发生器等机械运行噪声。综合各类声源的产生情况，在运行时噪声源强为70~85dB（A）。 表 4-1 项目噪声源基本情况一览表 设备名称; 噪声源强（距设备1m处）; 工程降噪措施; 工程降噪措施效果; 持续时间. 反冲洗泵; 80; 厂房隔声、减振和消声; 60; 24h. 次氯酸钠发生器; 70; 50. 送水水泵; 85; 65. 风机; 80; 60. 本项目已建设投产，声环境监测现状即可体现设备运行对周边声环境影响，项目声环境监测结果如下： 表4-2 声环境现状 监测项目 监测点位; 2024年11月22日; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1东面厂界外1m; 56.6; 45.4; 60; 50. N2南面厂界外1m; 54.3; 42.8; 60; 50. N3西面厂界外1m; 57.3; 46.0; 60; 50. N4北面厂界外1m; 54.8; 42.3; 60; 50. 居民点; 54.6; 49.3; 60; 50. 由上表4-2可知，项目东、南、西、北侧厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值要求，敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。为进一步减轻项目排放噪声的区域声环境的影响，评价提出以下要求： 加强管理，降低人为噪声。从管理方面看，可通过加强以下几方面工作，以减少设备噪声对周围声环境的污染。 建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 3.2噪声监测计划 根据照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定公司的监测计划和工作方案，具体噪声监测计划见下表。 表4-3 噪声监测计划 类别; 监测地点; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界四周; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固废 4.1固废产生情况 本项目产生的固废主要为废弃包装袋、污泥、废离子交换树脂和实验室废液及药剂空瓶及药剂空瓶。 （1）废弃包装袋 项目袋装物料投加后会产生废包装物，产生量约为2.5t/a，废包装物外售废品收购站。 （2）污泥 参考本项目一期工程（5000m3/d）污泥产生量，干化后的污泥（含水率60%）产生量约0.25t/d，扩建项目自来水供应量20000m3/d，则干化后的污泥（含水率 60%）产生量约1t/d，365t/a。根据《醴陵市万人千吨监测报告（2025年1季度）》中沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区水质检测数据可知，重金属含量极低，六价铬、镉和汞等浓度低于检出限，因此，本项目废水污泥中重金属含量低，不会对环境造成污染，建设单位清掏的污泥在污泥干化场自然晒干后运至垃圾填埋场填埋处理。 （3）废离子交换树脂 项目废离子交换树脂产生量为1.2t/5年（折合0.24t/a），且产生的废离子交换树脂不属于危险废物，由供应商更换并回收，不在厂区储存。 （4）试验废液及药剂空瓶及药剂空瓶 化验室产生的试验废液及药剂空瓶和药剂空瓶属于危险废物，产生量约为 0.03t/a，根据《国家危险废物名录》（2025 年版），其危废类别均为 HW49，900-047-49。分类收集后于危废暂存间收集暂存后委托危废资质单位转运处置。 本项目产生的固体废物统计总表见4-4。 表4-4 项目固体废物产生情况 序号; 名称; 来源; 属性; 代码; 物理性质; 环境危险特性; 年产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废弃包装袋; 原料; 一般固体废物; /; 固态; /; 2.5; 外售废品回收站. 2; 污泥; 生产; 一般固体废物; /; 固态; /; 365; 污泥干化后运送至垃圾填埋场填埋处理. 3; 废离子交换树脂; 生产; 一般固体废物; /; 固态; /; 0.24; 供应商更换并回收. 4; 试验废液及药剂空瓶及药剂空瓶; 化验; 危险废物; HW49 900-047-49; 液态、固态; /; 0.03; 暂存于危废暂存间委托有资质单位护理. 4.2污染防治措施可行性分析 （1）生活垃圾 生活垃圾由企业收集后交由环卫部门处理，不会造成环境影响。 （1）一般固体废物 建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求设置规范化一般工业固体废物暂存场所，污泥定期清掏在污泥干化场自然晒干后运至垃圾填埋场填埋处理，污泥干化场设置在沉淀池旁，地面进行硬化，设置导流沟，将污泥废水引入沉淀池内，防止废水流入外环境。 （3）危险废物 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计和满足，且满足“六防”要求（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）；库房内各种危废分类存放在各自的堆放区，并装入容器中，分层整齐堆放，粘贴危废标签，并设置警示标志；库房地面及内墙均采取防渗措施。 项目产生的危险固废按照《危险废物产生单位管理技术制定指南》进行管理。工程对各类危险固废的收集、贮存应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。具体情况如下： ①危险废物装入容器内； ②危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集；盛装危险废物的容器上粘贴符合本标准的标签；使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器完好无损；盛装。危险废物的容器材质和衬里要与危险废物兼容(不相互反应)。 ③暂存间建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。 ④危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑤危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志；泄漏液必须符合GB8978的要求方可排放，必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； ⑥装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 本项目危废暂存间设置在生产用房内，危废暂存间约8m2，危废间完全可以满足危废暂存。 综上分析，以上固体废物防治措施，符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，措施较为简单，操作方便，且在建设单位经济能力承受范围内，因此防治措施可行。 5、地下水及土壤 本项目可能对所在地地下水产生影响主要为危废暂存间泄露导致污染物渗入地下水。若项目区域防渗层发生破损，污染物将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带。由于项目区域天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小，且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留以及生物降解等综合作用，本项目危险废物产生量较小，且用桶装并设置托盘，若发生泄漏能够及时发现，通过及时采取回收泄漏污染物等措施，可以降低污染物对地下水的影响。 本厂区防渗要求见下表： 表4-5 厂区分区防渗一览表 防渗分区; 防渗单元; 防渗要求. 重点防渗区; /; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10 -7cm/s. 一般防渗区; 加药间、危废暂存间、污泥干化场; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10 -7cm/s. 简单防渗区; 沉淀池、办公区; 地面硬化. 6、生态 根据《醴陵市沈潭镇铁河（三星里自来水厂）饮用水水源保护区划分技术报告》，铁河近30年枯水期最低水位为40.3m，最小流量为0.83m3/s，醴陵市三星里自来水厂扩建后取水量25000m3/d，占最小流量的28.93%。饮用水取水量占其流量比例小，且当前铁河两侧开发利用程度不高，主要为农业用水和生态用水，取水量不大，因此本项目取水对铁河下游河道的水生态系统及减退水影响甚微。 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）的要求，在饮用水水源保护区设置保护区标志。饮用水水源保护区标志包括饮用水水源保护区界标、饮用水水源保护区交通警示牌和饮用水水源保护区宣传牌。在取水口维护过程中，尽量减少对周边生态环境的扰动。采用低影响开发模式，合理安排施工时间和施工区域，避免在鱼类繁殖期、鸟类迁徙期等生态敏感时段进行大规模施工。施工结束后，及时对施工场地进行生态恢复，清理建筑垃圾，恢复地貌和植被，降低工程建设对生态环境的长期影响。对取水口周边的水质、水文等要素定期监测。 7、环境风险 7.1环境风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018） 进行环境风险评价。 根据对建设项目危险物质的调查情况及收集的危险物质安全技术说明书等资料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录B，项目原辅材料次氯酸钠、硫酸、高锰酸钾、酒精和危险废物属于环境风险物质。 表4-6 项目环境风险识别一览表 物料名称; 风险源分布; 环境风险类型; 可能污染途径. 次氯酸钠; 次氯发生器; 泄漏; 地下水、土壤. 硫酸; 化验室; 泄漏; 地下水、土壤. 高锰酸钾; 化验室; 泄漏; 地下水、土壤. 酒精; 化验室; 泄漏; 地下水、土壤. 危险废物; 危废暂存间; 泄漏; 地下水、土壤. 7.2环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。 危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式如下： Q=q1/Q1+ q2/Q2+ … qn/Qn 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-7 本项目Q值计算结果 物料名称; 风险源分布; 临界量（t）; 最大贮存量（t）; Q值. 次氯酸钠; 次氯发生器; 5; 1（在线量）; 0.2. 硫酸; 化验室; 10; 0.00046; 0.000046. 高锰酸钾; 化验室; 100; 0.00135; 0.0000135. 酒精; 化验室; 500; 0.00165; 0.000033. 危险废物; 危废暂存间; 50; 2.95; 0.059. 合计; 0.2590925. 根据上表中项目涉及危险物质数量及分布情况，本项目风险物质的数量与临界量比值Q=0.2590925＜1，风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 表4-8 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 醴陵市三星里自来水厂扩建工程项目. 建设地点; 湖南省; 株洲市; 醴陵市; 沈潭镇三星里村关山塘组. 地理坐标; 经度; 113°32′54.987″; 纬度; 27°32′32.466″. 主要风险物质及分布; 主要风险物质次氯酸钠、硫酸、高锰酸钾、酒精和危险废物，分布在次氯酸钠发生器、化验室和危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 液态物质泄漏会影响地表水和土壤环境。. 风险防范措施要求; ①次氯酸钠泄漏：次氯酸钠采用1000L的储罐，设有液位监测报警系统，置于单独的储罐间内，储罐间设有围堰，次氯酸钠储罐或管道泄漏通常可控制在储罐间内，储罐间地面采取防腐防渗措施，正常情况下，泄漏的次氯酸钠不会流出储罐间外，不会对外环境造成明显影响。 ②硫酸、高锰酸钾、酒精等在厂区内储存量较小，采用玻璃瓶装，容量较小，泄露后基本可控制在车间内，不会对外环境造成明显影响。 ③危险废物泄露：检验废液采用防渗漏的桶盛装，放置于防渗漏托盘上，危废间采取了防腐防渗措施，且设有防渗漏托盘，泄漏的情况下，可控制在危废暂存间内。建议放置于防渗漏托盘上，发生泄漏可控制在危废暂存间内，不会对外环境造成明显影响。. 填表说明：项目Q值＜1，风险潜势为I，可开展简单分析. 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源。 - 9、排污许可 （1）排污许可证管理类别 根据《固定源排污许可分类管理名录》（2019版）中“四十一、水的生产和供应业46，自来水生产和供应461中的其他”，实行登记管理，应在产生排污之前排污许可登记。 （2）排污许可证申报 本项目建设单位在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证账号的注册，根据相关排污许可证申请与核发技术规范和环境影响报告（取得环评批复）进行填报本单位排污许可证信息。 （3）总量核定 不涉及总量 （4）排放标准 项目各污染物排放标准见本评价“三、区域环境质量现状、环境保护目标 及评价标准”中“污染物排放控制标准”一节。 （5）执行报告 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）明确本项目为登记管理，企业无需提交执行年报。 （6）台账要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）明确本项目为登记管理，对于企业台账填报没有要求。 （7）管理要求 企业必须在启动生产设施或者发生实际排污之前者填报排污登记表，并按证排污，且不得超标、超总量排污，按行业的排污许可证申请与核发技术规范做好台账记录和自行监测。 10、排污口规范化管理 本次环评按照原国家环境保护总局环发〔1999〕24号《关于开展排放口规范化整治工作的通知》中的相关规定，并按照《污染源监测技术规范》要求，排放口须设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。上述内容作为本项目竣工环保验收的重要内容之一，排放口规范化的工作需要由具有专业资质的单位负责施工建设，具体要求如下： 废气排放口、废水排放口、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，应按照国家《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单、 危险废物识别标志设置技术规范（HJ1276—2022）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见下表： 表4-9 排放口环境保护标志 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场所. 车间噪声源; 表示噪声向外环境排放. ①排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 ②图形颜色及装置颜色 提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色；警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色 （二）日常环境管理制度 （1）企业应建立日常环境管理制度。 （2）建立日常环境管理台帐。针对项目运行过程产生的废水、噪声、固废、环境风险等方面建立规范的环境管理台账，台账内容应包括环保设施设备清单、专业操作及维护人员配备、环保设施运行及维护费用、环保设施运行记录、事故检修计划、耗材消耗、污染物排放或处置量、环保设施稳定运行保障计划等。 （3）进行各类固废台帐统计。 （4）做好各项环保设施日常运行、维护及费用记录；建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核要求。 - （5）对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工环保意识，对环保岗位进行培训考核。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 沉淀池处理后外排至周边水渠，汇入东龙江、铁河 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |
| 声环境 | 机械设备 | 等效连续A声级Leq | 厂房隔声、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GBl2348-2008)2类要求 |
| 固体废物 | 一般固废 | 废弃包装袋 | 外售废品回收站 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） |
|  |  | 污泥 | 污泥干化后运送至垃圾填埋场填埋处理 |  |
|  |  | 废离子交换树脂 | 供应商更换并回收 |  |
|  | 危险废物 | 试验废液及药剂空瓶及药剂空瓶 | 暂存于危废暂存间委托有资质单位护理 | 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求暂存，实行分级分类管理，并落实“六防”（防风、防雨、防晒、防渗、防漏、防腐）、“四专”管理措施 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区硬化，分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 落实环境风险分析提出的环境风险措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、根据《固定源排污许可分类管理名录》（2019版）中“四十一、水的生产和供应业46，自来水生产和供应461中的其他实行登记管理”，企业应在产生排污之前填报排污登记。 2、根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），建设项目竣工后建设单位需自主开展环境保护验收。 项目竣工环保设施的验收要求如下： （1）建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设 计、同时施工、同时投产使用。 （2）项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规 定的程序和标准，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 （3）建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记 载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。建设单位不 具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投 入生产或使用；未经验收或验收不合格的，不得投入生产或使用。 （4）对于试生产3个月确实不具备环保验收条件的建设项目，建设单位应当可向有审批权的环境保护行政主管部门提出该建设项目环境保护延期验收申请，期限最长不超过1年。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策；符合国家和地方产业相关规范；选址较为合理，符合“三线一单”的相关要求；项目采取的各项污染物防治措施可行。项目运行后产生的污染物在采取的相应的防治措施后，对地表水、环境空气及声环境的不良影响可得到有效缓解，项目在实施后不会改变当地的地表水水体功能、空气环境功能和声环境功能。项目环境风险较小且可以接受。项目营运期对环境产生的不利影响如能按本报告所提出的相应防治措施进行处理企业应尽快整改完善，且加强环境管理，则项目实施对周围环境影响较小，从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 |  | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 底泥 | 36.5 | 0 | 0 | 365 | 0 | 401.5 | +365 |
|  | 废包装材料 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | +2.5 |
|  | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | +0.24 |
| 危险废物 | 试验废液及药剂空瓶及药剂空瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 地表水环境影响专项评价

建设单位：    醴陵市三星里自来水厂

编制单位：    湖南亚程环保科技有限公司

二〇二五年十二月

目     录

1. 总则	1

1.1 项目由来	1

1.2 编制依据	2

1.3 评价因子	2

1.4 评价标准	3

1.5 评价工作等级及评价范围	4

2. 环境现状调查与评价	6

3.1 废水产污环节	8

3.2废水污染治理设施及排放口信息	9

3.3 水平衡	10

4.环境影响预测与评价	11

4.1 预测时段和预测因子	11

4.2预测范围	11

4.3预测情景	11

4.4 纳污河流基本水文参数	11

4.5 地表水本底浓度	11

4.6预测模型选择	12

4.7 预测结果	14

4.8 监测计划	15

4.9 废水污染防治措施及可行性分析	15

5.地下水分区防渗措施	16

6.结论	16

- 总则

1.1 项目由来

醴陵市三星里自来水厂成立于2019年3月14日，2019年10月委托湖南志远环境咨询服务有限公司编制了《醴陵市三星里自来水厂（一期）建设项目环境影响评价报告表》，该次评价内容仅涉及醴陵市三星里自来水厂（一期）建设项目的水厂和取水工程，不涉及供水管网工程。一期工程日供水量为 5000t/d，自铁河沈潭镇沈潭居委会庞龙大桥下游100m处取水，经PE管道输送至水厂（取水点至水厂距离约 3km），再经混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒后出厂。建设项目于2020年3月6日取得了株洲市生态环境局醴陵分局关于该项目的环评批复（株醴环评表[2020]36号）。2020年7月完成了竣工环境保护自主验收。

醴陵市三星里自来水厂现有供水量不足，沈潭镇部分片区缺水现象，为保证供水的可靠性、安全性，提高沈潭镇群众用水的方便性，醴陵市三星里自来水厂拟投资600万元在原厂址内扩建。主要扩建内容：综合楼、加药间、絮凝沉淀池-叠合清水池、虹吸滤池、泵房。根据构筑物设计规格，扩建工程主要构筑物处理规模为20000t/d，扩建完成后厂区总供水量为25000t/d，供水范围东富镇和沈潭镇。本次扩建项目于2020年10开始建设，2022年10月投产。

本次扩建工程从铁水取水，取水口和原水管线依托现有，不新增。企业在建设初期考虑后期发展，预埋了两条原水管线，设计供水量30000t/d，本次扩建工程设计供水量为20000t/d，扩建完成后厂区总供水量为25000t/d，设计进水管线能够满足扩建工程供水量要求。故本次扩建工程不需要新建取水管线，依托现有。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院令682号)中相关规定湖南聚心大家庭服务有限公司委托湖南亚程环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价。环评依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等有关法律和规定，通过收集相关资料，实地踏勘的基础上，按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制了地表水环境影响专项评价。

1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正，2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日起施行）；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；

（5）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（6）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（7）《湖南省湘江保护条例》；

（8）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》。

1.3 评价因子

本项目为水污染影响型建设项目。根据对项目的污染特征分析，结合当地环境特点，确定本项目地表水的评价因子详见下表。

表1-1   水环境现状及影响预测因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷 | CODCr、NH3-N、总磷 |

1.4 评价标准

（1）水环境质量标准

沟渠、无名小溪水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

表1-2   地表水环境质量标准

| 序号 | 项目 | 标准值mg/L |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 |
| 2 | 化学需氧量 | ≤20 |
| 3 | 五日生化需氧量 | ≤4 |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |
| 6 | 总磷 | ≤0.2 |
| 7 | LAS | ≤0.2 |

（2）水污染物排放标准

生产废水经沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准排入无名小溪。废水排放标准见表1-3。

表1-3  《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

| 序号 | 污染物 | 排放标准（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | SS | 70 |
| 3 | COD | 100 |
| 4 | BOD5 | 20 |
| 5 | 氨氮 | 15 |
| 6 | 磷酸盐（以P计） | 0.5 |
| 7 | LAS | 5.0 |

1.5 评价工作等级及评价范围

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体详见下表。

表1-4   水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/( m3/d)； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≤600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目在正常运营情况下，企业废水日排放量为571.4t，排放当量最大值为WCOD=571.4。综上，本项目地表水评价等级为二级。

（2）评价范围

项目地表水评价范围为周边无名小溪排污口上游500m至排污口下游2000m范围。

（3）评价时期

项目地表水评价时期选取无名小溪枯水期。

（4）水环境保护目标

根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（GJ43/023-2005），未明确该小溪环境功能划分，根据《国家环境保护总局关于加强水环境功能区水质目标管理有关问题的通知》（2003年8月28日环办函[2003]436号）明确：“凡没有划定水环境功能区的河流湖库，各地环保部门在测算水环境容量、排污许可证发放、老污染源管理和审批新、改、扩建项目时，河流按照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准、湖库按照Ⅱ类水质标准执行。该无名小溪执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水质标准。

表1-5 水环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 环境保护目标 | 相对厂区位置 | 环境功能及规模 | 保护级别或要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 无名小溪 | 北侧 | 无功能定位 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |
|  | 东龙江 | 北侧 | 农业用水区 |  |
|  | 铁河 | 西侧 | 农业用水区 |  |

2. 环境现状调查与评价

企业委托湖南聚鸿环保科技有限公司于2025年10月27日对项目废水排放口和周边地表水进行检测，监测结果统计见下表：

表2-1  废水排放口监测数据一览表   单位：mg/L，pH无量纲

| 河流 | 监测因子 | 监测结果 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月27日 |  |  |
| F1废水排放口 | pH | 7.8 | 6~9 | 达标 |
|  | COD | 21 | ≤100 | 达标 |
|  | BOD5 | 7.2 | ≤20 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.510 | ≤15 | 达标 |
|  | SS | 22 | ≤70 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.09 | ≤0.5 | 达标 |

根据项目废水排放口检测结果，废水污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求。

表2-2  地表水监测数据一览表   单位：mg/L，pH无量纲

| 河流 | 监测因子 | 监测结果 |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 |  |  |
| W1沟渠 | pH | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 6~9 | 达标 |
|  | COD | 12 | 13 | 11 | ≤20 | 达标 |
|  | BOD5 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | ≤4 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.217 | 0.194 | 0.220 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | ≤0.2 | 达标 |
| W2入河口上游500m | pH | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 6~9 | 达标 |
|  | COD | 16 | 14 | 14 | ≤20 | 达标 |
|  | BOD5 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | ≤4 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.297 | 0.277 | 0.288 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | ≤0.2 | 达标 |
| W2入河口下游500m | pH | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 6~9 | 达标 |
|  | COD | 18 | 18 | 19 | ≤20 | 达标 |
|  | BOD5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | ≤4 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.350 | 0.357 | 0.366 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | ≤0.2 | 达标 |

根据现状调查结果，地表水中各项监测因子监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准要求。
3. 工程分析

3.1 废水产污环节

（1）过滤池反冲水

在滤池的过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，因而滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高。因而在过滤过程中，须定时对滤池进行反冲洗。根据项目工程设计滤池过滤面积为105m2（滤池有10格组成，每格过滤面积为10.5m2），根据企业实际3天反冲洗一次，冲洗强度：15L/s·m2，冲洗历时：8min，则反冲洗水量252t/d（91980t/a），反冲洗水经沉淀池沉淀后沿沟渠排入周边无名小溪，汇入东龙江、铁河。

（2）沉淀池排泥水

参考现有工程，平均每天生产5000吨净水，沉淀池产生80吨含泥污水。项目扩建生产规模为2万/d，则沉淀池日均排泥水量为320t/d（116800t/a）。沉淀池排泥水经沉淀池沉淀处理后沿沟渠排入周边无名小溪，汇入东龙江、铁河。

（3）实验室器皿清洗废水

根据业主提供资料，化验室用水量约0.01m3/d（3.65m3/a），排水量按用水量的80%计算，则器皿清洗废水产生量为0.008m3/d（2.92m3/a），主要成分为pH、SS以及器皿残存的各种药剂等，与检测废液混合作为危废处理。

本项目外排废水主要为过滤池反冲洗水和沉淀池排泥水，废水产生量为572t/d（208780t/a），污泥带走水量为0.6t/d（219t/a），其余废水571.4t/d（208561t/a）全部排放，废水为污染物主要为SS，可视为清净水。2025年10月27日委托湖南聚鸿环保科技有限公司对项目废水排放口进行监测，监测结果见下表：

表3-1  废水排放口监测数据一览表   单位：mg/L，pH无量纲

| 河流 | 监测因子 | 监测结果 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月27日 |  |  |
| F1废水排放口 | pH | 7.8 | 6~9 | 达标 |
|  | COD | 21 | ≤100 | 达标 |
|  | BOD5 | 7.2 | ≤20 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.510 | ≤15 | 达标 |
|  | SS | 22 | ≤70 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.09 | ≤0.5 | 达标 |

根据项目废水排放口检测结果，废水污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求。

3.2废水污染治理设施及排放口信息

本项目废水污染治理设施信息情况见下表3-3所示。

表3-3 项目废水治理设施信息一览表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 是否为可行技术 |  |
| 1 | 沉淀池排泥水 | SS | 经沉淀池沉淀后沿沟渠排入周边无名小溪，汇入东龙江、铁河 | 间断排放，排放期间流量稳 | 沉淀池 | 可行 | 一般排放口 |
| 2 | 反冲洗废水 | SS |  |  |  |  |  |

本项目废水排放口基本情况如下表3-4所示。

表3-4 项目废水排放口基本情况一览表

| 排放口编号 | 排放口坐标 |  | 废水排放量m3/a | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 污染物种类 | 排出浓度限值 |
| 废水排放DW001 | E113.537451° | N27.551102° | 208561 | 无名小溪 | 间断排放，排放期间流量稳定 | / | pH | 6~9 |
|  |  |  |  |  |  |  | COD | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | SS | 70 |
|  |  |  |  |  |  |  | TP | 0.5 |

3.3 水平衡

项目水平衡图如下：

图1   水平衡图  单位m3/d

4.环境影响预测与评价

4.1 预测时段和预测因子

（1）预测时段

本项目排污预测内容为周边无名小溪枯水期，项目正常排放和非正常排放情况下，对无名小溪的水质影响。

（2）预测因子

根据国家和省市环保部门对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的污染特点，本报告确定项目预测因子为：COD、NH3-N、总磷。

4.2预测范围

项目废水预测影响河段为排污口下游2000m。

4.3预测情景

本项目配套的废水处理设施为沉淀池，对废水中溶解性的化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）及总磷（TP）等污染因子基本无去除效率，其出水水质主要取决于进水水质，不存在因工艺参数调整、处理单元失效等导致的非正常排放情形。因此本次预测仅针对正常排放情景开展。运营期废水正常排放污染源强如下：

表4-1  运营期废水污染物排放源强一览表

| 预测情景 | 废水类别 | 排放量 | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 生产废水 | 208561m3/a（0.0066m3/s） | 21 | 0.510 | 0.09 |

4.4 纳污河流基本水文参数

本项目水文参数见下表

表4-2  枯水期无名小溪水文参数表

| 名称 | 时间 | B（m） | H（m） | u（m/s） | Qh（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无名小溪 | 枯水期 | 3 | 1.2 | 0.25 | 0.9 |

4.5 地表水本底浓度

表4-3  地表水水质背景浓度

| 水体 | 背景浓度（mg/L） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无名小溪 | COD | 氨氮 | 总磷 |
|  | 16 | 0.297 | 0.09 |

4.6预测模型选择

根据导则要求，采用混合过程段长度估算公式计算混合过程长度，采用纵向一维解析解模型模拟自完全混合后至评价范围终止断面各污染物浓度。

（1）混合过程段长度估算

采用导则推荐的完全混合段长度计算公式：

式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，3m；

a——排放口到岸边的距离，0m；

u——断面流速，0.25m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s，经验公式计算得0.01367，如下：

式中：h—平均水深，约1.2m；

g—重力加速度，9.81m/s2；

i—河流及评价河段纵比降m/m，取0.002。

经计算，无名小溪枯水期L m为72.78m，即污水排入无名小溪排污口下游72.78m后完全混合。

（2）完全混合断面初始浓度计算

项目废水排入无名小溪后，排污口下游72.78m后达到完全混合，采用完全混合模型计算断面初始浓度：

式中：C0—混合后污染物浓度，mg/L；

Cp—排放污水中的污染物浓度，mg/L；

Qp—废水排放量，m3/s；

Ch—河流上游污染物浓度，mg/L；

Qh—河流流量，m3/s。

表4-4  完全混合断面初始浓度C0表

| 污染物名称 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小溪现状水质（mg/L） | 16 | 0.297 | 0.09 |
| 正常排水混合后小溪完全混合断面初始浓度值（mg/L） | 16.9 | 0.335 | 0.09 |
| GB3838-2002Ⅲ类（mg/L） | 20 | 1 | 0.2 |

（3）河流纵向一维解析解模型选择

根据河流纵向一维模型方程的简化、分类判别条件（即：O’Connor 数α和贝克来数Pe的临界值），选择相应的解析解公式。

式中：

α——O’Connor数α，量纲为1，表征物质离散降解通量与移流通量比值mg/L；

k——污染物综合衰减系数，1/S；

Pe——贝克来数，量纲为1，表征物质移流通量与离散通量比值；

Ex——污染物纵向扩散系数，经计算得0.052；

Ex =0.011u2B2/(hu*)

式中：h—平均水深，约1.2m；

u*—摩阻流速，取0.099m/s；

u—流速，m/s，取0.25m/s；

B—河宽，m，取3m。

类比中国环境规划院在《全国地表水水环境容量核定技术复核要点》所提出的一般河道相应水质在Ⅲ～Ⅳ类时，COD 水质降解系数约在0.1~0.18d-1，NH3-N水质降解系数约在0.1~0.15d-1。COD、氨氮、总磷k 值分别取0.18d-1（6.25×10-6S-1）、0.15d-1（5.21×10-6S-1）、0.12d-1（4.17×10-6S-1）。

经计算，本项目α值均α＜0.027；Pe 值为14.4＞1。

表4-5  小溪α、Pe 值计算结果表

| 项目 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| α值 | 5.2×10-6 | 4.33×10-6 | 3.47×10-6 |
| Pe值 | 14.4 |  |  |

根据导则附录 E3.2.1，适用于对流降解模型。

式中：

C0——初始断面污染物浓度，mg/L。取完全混合后污染物浓度；

C——距离 Xm 处污染物浓度，mg/L；

x——河流沿程坐标，m。

4.7 预测结果

表4-5    项目正常排水对小溪水质影响预测 单位：mg/L

| X（m） | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测值 | 标准限值 | 预测值 | 标准限值 | 预测值 | 标准限值 |
| 10 | 16.8958 | 20 | 0.3349 | 1 | 0.09 | 0.2 |
| 20 | 16.8916 |  | 0.3349 |  | 0.09 |  |
| 50 | 16.8789 |  | 0.3347 |  | 0.0899 |  |
| 100 | 16.8578 |  | 0.3344 |  | 0.0899 |  |
| 500 | 16.6901 |  | 0.3321 |  | 0.0894 |  |
| 1000 | 16.4827 |  | 0.3292 |  | 0.0888 |  |
| 2000 | 16.0758 |  | 0.3236 |  | 0.0875 |  |

由上表可知，本项目废水正常排放情况下，废水从入河排污口排出COD、氨氮、总磷预测水质浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，因此污水排放对水功能区整体水质类别不会产生影响。

4.8 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），考虑到企业的实际情况，建议企业营运期可委托当地的环境监测站或有资质单位协助进行日常的污染源监测，项目废水监测计划见表4-6。

表4-6 项目废水监测计划

| 类别 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水总排口 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷 | 1次/年 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |

4.9 废水污染防治措施及可行性分析

本项目外排废水主要为过滤池反冲洗水和沉淀池排泥水，废水排放量571.4t/d（208561t/a），废水经沉淀池沉淀后沿沟渠排入周边无名小溪，汇入东龙江、铁河。

两类废水污染物构成单一，主要为SS，其成分主要是原水携带的泥沙、藻类，属于易沉降的悬浮颗粒物，无有毒有害污染物及溶解性有机、无机污染物，水质可视为清净水。沉淀池通过重力沉降作用，截留废水中的悬浮颗粒，实现污染物的分离。相较于化学氧化、深度过滤等复杂工艺，沉淀池工艺与该废水的污染特征高度匹配，可通过低成本的物理处理方式实现污染物的有效去除。根据水质监测结果，废水经沉淀池处理后，污染物排放浓度可稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求。处理后废水经沟渠排入无名小溪，最终汇入东龙江、铁河。由于出水水质达标且污染物负荷低，在正常排放工况下，受纳水体的自净能力可完全消纳该部分废水，不会造成流域水质恶化。

委托湖南聚鸿环保科技有限公司于2025年10月27日对项目废水排放口进行监测，监测结果见下表：

表4-7  废水排放口监测数据一览表   单位：mg/L，pH无量纲

| 河流 | 监测因子 | 监测结果 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10月27日 |  |  |
| F1废水排放口 | pH | 7.8 | 6~9 | 达标 |
|  | COD | 21 | ≤100 | 达标 |
|  | BOD5 | 7.2 | ≤20 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.510 | ≤15 | 达标 |
|  | SS | 22 | ≤70 | 达标 |
|  | 总磷 | 0.09 | ≤0.5 | 达标 |

根据项目废水排放口检测结果，废水污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求。

因此，本项目采取该废水处理设施可行。

5.地下水分区防渗措施

本项目可能对所在地地下水产生影响主要为危废暂存间泄露导致污染物渗入地下水。若项目区域防渗层发生破损，污染物将透过被破坏的防渗层“天窗”进入天然地层的包气带。由于项目区域天然地层主要为填土和粉质粘土，渗透系数很小，且粘土吸附污染物能力较强，通过粘土的吸附滞留以及生物降解等综合作用，本项目危险废物产生量较小，且用桶装并设置托盘，若发生泄漏能够及时发现，通过及时采取回收泄漏污染物等措施，可以降低污染物对地下水的影响。

表4-8 厂区分区防渗一览表

| 防渗分区 | 防渗单元 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | / | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10 -7cm/s |
| 一般防渗区 | 加药间、危废暂存间、污泥干化场 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10 -7cm/s |
| 简单防渗区 | 沉淀池、办公区 | 地面硬化 |

6.结论

项目废水经处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准经沟渠排入周边无名小溪。预测结果可知，本项目废水正常排放情况下COD、氨氮、总磷预测水质浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，对地表水环境影响较小。

表1  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型☑；水文要素影响型□ |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体□；涉水的风景名胜区□；其他☑ |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |
|  |  | 直接排放☑；间接排放□；其他□ |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |
|  |  | 一级□；二级☑；三级A□；三级B□ |  | 一级□；二级□；三级□ |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  | 数据来源 |  |
|  |  | 已建☑；在建□；拟建□；其他□； | 拟替代的污染源□ | 排污许可证□；环评□；环保验收□；即有实测□，现场监测□；入河排放口数据□；其他☑ |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他☑ |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□ |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季☑；冬季□ |  | （ ） | 监测断面或点位个数 （ ）个 |

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |
|  | 评价因子 | CODCr、氨氮、总磷、 |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标☑；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标☑；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标☑；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标☑；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区☑ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |
|  | 预测因子 | （COD、氨氮、总磷） |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期☑；服务期满后□ 正常工况☑；非正常工况□ 污染控制可减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式☑；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标□； 替代消减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境保护要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☑ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | COD |  |  | 20.86 |  |  | 100 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  | 3.13 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  | 0.105 |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 | 排放量 |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施☑；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域消减□；依托其他工程措施□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |
|  |  | 监测方法 |  | 手动☑；自动☑；无检测□ |  |  |  |  | 手动☑；自动□；无检测□ |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | 厂区污水排放口、生活污水排放口 |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | 厂区污水排放口：pH、五日生化需氧量、动植物油、化学需氧量 、悬浮物 |  |
|  | 污染物排放清单 | □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受☑；不可以接受□； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“☑”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |